一、技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数及配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锂电池热失控试验舱 | 一、技术要求： 不锈钢压力容器，体积≥700L，耐压≥3 Mpa，含抽真空、充氮、称重功能；内置风冷型传导型热流传感器、射流火总热传感器，量程范围≥1Mw/m2，射流火总温传感器，最高温度≥1500℃，精度≤0.5℃。 二、配置要求： ★1.舱体内部体积≥700L，舱体配备可视窗口，耐温≥1000℃，耐压≥3 Mpa； ★2. 热流计量程：传导热流计≥1Mw/m2；射流火总热型≥4Mw/m2；总温型≥1500℃，精度≤0.5℃； 3.传感器结构：隔离式；传导型、射流火总热型精度优于2%； 4.内部配置电池固定台架，布置电池组测量用风冷型传导热流传感器≥4套、射流火总热传感器≥5套、射流火总温传感器≥5套，压力传感器≥5套、数据采集器1套（含软件）。 注： “★”为必须达到指标； | 1（套） |
| 备注 | “★”为关键性参数，任一不响应，视为废标。 |  |  |