采购清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据库云平台 | 1、功能要求：满足校园核心数据库升级改造 2、技术要求： 要求数据库双机RAC架构。服务器数量≥2个， 机架式，每台服务器有独立且冗余的电源及风扇。 所有服务器和存储节点都有各自独立的冗余电源及风扇模块。 处理器类型Intel Xeon最新一代可扩展处理器Silver 4314系列及以上或相当处理能力； 处理器主频≥2.4GHz； 处理器配置数目每台服务器配置≥2颗16核CPU、135 瓦、XCC、24 MB 三级缓存，共64个CPU内核。 内存类型单根≥32GB DDR4 2666MHz； 内存配置容量每台服务器配置≥512GB； 内存扩展能力每台服务器最大≥1024GB。 系统盘类型M.2 SATA SSD； 系统盘容量及数目每台服务器配置≥2块240GBM.2 SATA SSD； 网络连接端口：每台服务器配置≥2个10/25Gb SFP28光纤端口(可扩展)，同时配置共配置4个10Gb光模块，用于对外业务访问； 存储连接端口：每台服务器配置≥2块双口12Gb SAS-3 HBA卡； 集群心跳连接端口* 每台服务器配置≥2个25Gb SFP28光纤端口,用于集群心跳网络。 存储阵列数量≥1台； 存储阵列外观机架式，每台存储设备有独立且冗余的电源及风扇；磁盘类型支持SAS-3 HDD和SSD混合配置； 实配裸存储容量SSD闪存裸容量≥46TB（6个 7.68 TB SSD），约17TB/11TB（双重/三重镜像）可用容量； 最大可扩展能力要求*SSD闪存裸容量≥368TB； 存储RAID保护要求支持双重镜像或者三重镜像。 热插拔组件； 支持服务器及存储系统的电源、风扇以及共享硬盘等组件热插拔。 可靠性认证，为了保证数据库平台运行的稳定性和安全性，数据库所运行的硬件及操作系统需要有Oracle数据库的官方认证支持； 可管理和可维护性，支持本地管理，支持远程无人值守管理。 数据库版本 支持部署Oracle数据库12c、19c、21c等版本； 支持部署Oracle数据库RAC集群； 预装Oracle最新企业级安装版本号； 操作系统软件数据库服务器配置原厂商的(非OEM)64位LINUX操作系统≥2 ； 自动配置管理软件：预装ODA管理软件，能够一键式快速完成数据库RAC集群系统的安装、配置、打补丁等工作； 双机高可用软件 必配； 卷管理软件 必配； 集群文件系统软件 必配； 混合列压缩功能 支持； 数据库快照功能 支持； 多租户功能 支持； 补丁升级功能 要求为整个系统的所有软硬件组件，包括固件、操作系统、集群基础架构软件、存储管理软件和数据库软件等提供一个统一的补丁包，实现一键式补丁安装； 数据库配置模板预集成、预配置各种Oracle数据库配置模板，可供客户直接调用； 云管理功能 可以通过原厂提供的云管理平台软件实现从服务器、存储到操作系统、虚拟化以及数据库和应用的全堆栈、全生命周期的管理功能。 3、售后服务及数据迁移等相关服务（售后服务：3年。以下为售后服务及数据迁移等相关服务的最低要求，在实施和售后服务过程，如果经过校方认定，年度3次没有达到预期目标的，供应商应更换工程师，并承诺在学校提出要求的3天内到现场并解决问题。） 1）保修期限：3年，由厂家提供三年质保和长期指导维护，安装部署调试完，并对现场数据库业务负责老师进行培训指导，达到数据库初级维护工程师水平。 2）硬件服务：包含备品备件；提供季度硬件设备巡检维护服务，出具相应报告；用户出现任何硬件设备及操作系统技术故障承诺1小时内响应，2小时内到现场。 3）软件维保服务：提供7*24小时的电话支持服务； 提供每年按需不限次数的Oralce数据库软件请求式现场服务；提供季度数据库系统巡检维护服务，出具相应报告；提供数据库补丁升级服务；每年度形成一次数据库稳定性评估建议报告。 4）数据迁移：负责原有业务的数据迁移服务，包含数据库一体机硬件上架、数据库软件安装、集群部署；原有数据库数据迁移、测试；并联调上线，支持数据库平滑迁移和稳定运行，为保证数据安全性要求必须采用私有化部署模式，所有数据不允许出学校内网。 5）数据库调优及支持系统的优化调整：对整体数据库不定期的给出优化方案，并在经过学校允许的情况下进行优化配置，并将配置结果以书面文档交付给学校，如果经第三方监测，应用系统访问不畅的原因定位在数据库层面，需要在定位此问题的3天内解决该问题。 6）其他技术支持：在校园应用系统遇到数据库层面的性能瓶颈时，3天内应派驻有经验工程师协助进行排查问题、提出具体可操作的优化建议方案，直到解决问题为止。 8）运行要求：预安装Oracle RAC环境，支持12C，19C，21C等版本，保证甲方业务系统稳定运行。 9）培训：培训三名OCP认证工程师，并取得相应认证证书。 10）安全保障：在重要时期、敏感时期以及进行攻防演练期间协助信息网络安全防御等方面的工作，确保整系统的安全稳定运行。针对学校出具的安全漏洞进行安全漏洞修复,要求高危漏洞进行24小时内响应处理并48小时处理完毕；中、低危漏洞进行72小时响应处理完毕。 | 1套 |
| 2 | 地图定位引擎接口 | 1、功能要求：满足学校每天晨午检定位 2、技术要求： 1）基础API响应服务时长：以开放平台16个基础API大盘做为统计口径，在高德服务器端产生的所有请求的分钟平均响应时长，99.5%可控制在300ms以内。 2）可用性：服务全年可用时长/全年总时长> =99.9% ，全年故障时长不超过8.76小时。 3）基础API服务监控月报：每个月初发上一个自然月的服务质量监控月报至官网订阅邮箱和注册邮箱，内容包括16个基础API接口的服务响应时长数据。 4）数据合规资讯月度推送：按月以邮件形式发送针对近期数据合规相关的资讯解读。 5）数据合规交流研讨：定期举办数据合规方面的线上或线下培训。 6）在线客服：在官网提供在线客服入口，实时响应客户咨询问题;群服务用户群内实现7*24小时服务。 7）咨询工单响应时长：响应时间小于2小时。 8）线上\线下培训：开放平台会不定期举办产品能力和数据合规方面的线上/线下培训，购买商用服务客户可在培训既定名额下优先参与。 9）服务期：一年 3、售后服务：1年 | 1套 |
| 3 | 报表制作和报表检索引擎 | 1、功能要求：办事大厅的报表制作和检索 2、技术要求： 1）报表数量：提供支撑办事大厅60个以上的报表制作和报表检索引擎需求 2）报表功能：提供报表内数据的检索、导入导出等功能接口 3）报表响应时间：校园网基本环境、终端基本配置的情况下，1万条记录报表的导出时间不超过5秒 4）服务期：一年 3、售后服务：1年 | 1套 |
| 4 | 系统总体要求 | 品牌要求国际国内知名品牌，且服务器和存储必须是同一厂商，不接受全部或部分组件OEM产品，本章所列技术要求为最低要求。 |  |