一、技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数及配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锂电池热失控试验舱 | - 一、技术要求： - 1、不锈钢压力容器： - 1）体积：700L； - 2）耐温：≥1000℃； - 3）耐压：0~3Mpa； - ★4）配备可视窗口； - 5）内部配置电池固定台架、风冷型传导型热流传感器、射流火总温传感器、射流火总热传感器、压力传感器； - 6）具有抽真空、充氮、称重功能。 - 2、传导型热流传感器： - 1）散热方式：风冷型； - 2）量程范围：0~1Mw/m2； - 3）引线长度：≥2m； - 4）精度范围：优于3%。 - 3、射流火总热传感器： - ★1）散热方式：风冷隔离型； - 2）量程范围：0~3Mw/m2； - 3）引线长度：≥2m。 - 4）精度范围：优于3%。 - 4、射流火总温传感器： - 1）散热方式：风冷型； - ★2）测温范围：0~2000℃； - 3）精度：≤1℃； - 4）引线长度：≥2m。 - 5、压力传感器： - 1）类型：压阻式； - 2）量程：0~1MPa。 - 6、可视窗口： - 1）数量：1 - 2）大小：直径≥5cm。 - 二、配置要求： - 1、不锈钢压力容器1个； - 2、热流传感器：≥4套； - 3、射流火总温传感器：≥4套； - 4、射流火总热传感器：≥4套； - 5、压力传感器：≥4套； - 6、数据采集器：1套（含软件）。 注：“★”为必须达到指标； | 1（套） |
| 备注 | “★”为关键性参数，任一不响应，视为废标。 |  |  |