政府采购项目

西安科技大学物理实验教学中心升级改造建设项目（二次）

项目编号：ZHZB-2022-JT-1184EC

竞争性谈判文件

采   购   人：西安科技大学

采购代理机构：陕西正鸿招标有限公司

时        间：2022年11月

目  录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 采购内容及要求	27

第四章 商务及合同主要条款	63

第五章 谈判响应文件格式	66

第一章 竞争性谈判公告

西安科技大学物理实验教学中心升级改造建设项目（二次）竞争性谈判公告

###### 项目概况 物理实验教学中心升级改造建设项目的潜在供应商应在陕西省西安市雁塔区南二环东段凯森盛世一号A座4层408室获取采购文件，并于2022年11月26日 14时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZHZB-2022-JT-1184EC

项目名称：物理实验教学中心升级改造建设项目（二次）

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1,200,000.00

采购需求：

合同包1(西安科技大学物理实验教学中心升级改造建设项目（二次）):

合同包预算金额：1,200,000.00

合同包最高限价：1,200,000.00

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他仪器仪表 | 物理实验教学中心设备 | 1(批) | 详见采购文件 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后30天

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(西安科技大学物理实验教学中心升级改造建设项目（二次）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目为专门面向中小型企业的采购项目。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(西安科技大学物理实验教学中心升级改造建设项目（二次）)特定资格要求如下:

1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）、被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）及被授权人投标截止日前一年内任意一个月的社会保障资金（养老保险或医疗保险）的缴纳证明或有效期内的劳动合同；

2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

三、获取采购文件

时间：2022年11月17日至2022年11月22日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

地点：陕西省西安市雁塔区南二环东段凯森盛世一号A座4层408室

方式：现场获取

售价：500元

四、响应文件提交

截止时间：2022年11月26日 14时00分00秒（北京时间）

地点：西安市雁塔区南二环东段凯森盛世一号A座408室会议室纸质文件递交

五、开启

时间：2022年11月26日 14时00分00秒（北京时间）

地点：西安市雁塔区南二环东段凯森盛世一号A座408室会议室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、获取谈判文件请携带单位介绍信原件、经办人身份证原件及复印件加盖公章一份。

2、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

3、落实政府采购政策：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见竞争性谈判文件。

1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）；

2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

3）残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定；

4）《财政部国家发展改革委关于印发(节能产品政府采购实施意见)的通知》(库(2004)185号)；

5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发(2007)51号)；

6）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库(2006)90号)；

7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号；

8）《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）；

9）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或产品目录。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安科技大学

地址：西安市雁塔路58号

联系方式：029-83858191

2.采购代理机构信息

名称：陕西正鸿招标有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区南二环凯森盛世一号A座4层408室

联系方式：029-89338755/81511576转804

3.项目联系方式

项目联系人：王倩倩、王怡、卫钰

电话：029-89338755/81511576转804

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 西安科技大学物理实验教学中心升级改造建设项目（二次） |
| 2 | 采购人 | 名 称：西安科技大学 地 址：西安市雁塔路 58 号 联 系 人：王老师 电 话：029-83858191 |
| 3 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：陕西正鸿招标有限公司 地 址：西安市雁塔区南二环东段1号凯森盛世A座408室 联 系 人：王倩倩、王怡、卫钰 联系方式：029-89338755/81511576转804 |
| 4 | 监督机构 | 同级人民政府财政部门 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 预算金额 | 1,200,000.00 |
| 7 | 采购内容 | 西安科技大学物理实验教学中心升级改造建设项目（二次），具体内容及数量详见竞争性谈判文件第三章“采购内容及要求”。 |
| 8 | 货物用途说明 | 用于物理实验室：①基础实验设备补充更新；②创新设计与探索研究实验室建设。 |
| 9 | 交货具体地点 | 西安科技大学骊山校园实验楼 |
| 10 | 货物存放地点 | 骊山校园实验楼3层323室 |
| 11 | 交货期 | 合同签订后30天 |
| 12 | 项目质保期 | 2年 |
| 13 | 售后服务响应时间（质保期内） | 即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决 24 小时内到达现场。修复时间 48 小时内解决；如在 72 小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。 |
| 14 | 付款方式 | 1.结算单位：采购人结算，在付款前必须开具全额增值税发票给采购人。 2.签订合同前向学校缴纳5%的履约保证金，合同签订后采购人支付40%合同金额的预付款。国内产品安装调试经学校验收合格后一次性支付60%合同金额的余款，同时缴纳的5%履约保证金无质量问题一次性无息退还。 |
| 15 | 履约保证金 | 合同金额的5%，具体见付款方式。 |
| 16 | 供应商资格条件 | （1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： 1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供法人证书，自然人提供身份证）； 2）财务状况报告：法人提供经审计的2020或2021年度的财务报告（成立时间至递交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或递交响应文件截止时间前六个月内银行出具的资信证明；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表； 3）税收缴纳证明：法人提供递交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准，税种须包含增值税或企业所得税或营业税，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章）；其他组织和自然人提供缴纳税收的凭据；依法免税的供应商应提供相关文件证明； 4）社会保障资金缴纳证明：提供递交响应文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； 5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺； 6）提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （2）本项目的特定资格要求： 1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）、被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）及被授权人投标截止日前一年内任意一个月的社会保障资金（养老保险或医疗保险）的缴纳证明或有效期内的劳动合同； 2）供应商不得为“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商； 注：以上为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。资格审查时以谈判响应文件中所附证明材料（信用中国和中国政府采购网信用记录可不提供，由代理机构查询并留存）为准，原件备查。 |
| 17 | 联合体谈判响应 | 不接受 |
| 18 | 构成谈判文件的其他文件 | 澄清、修改、答疑文件等相关材料。 |
| 19 | 答疑会 | 本项目不召开答疑会。 已经购买竞争性谈判文件的供应商对竞争性谈判文件有疑问的，均应在谈判截止日期2日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有获取竞争性谈判文件的供应商。 书面答复为谈判文件的组成部分，与谈判文件具有同等法律效力。 |
| 20 | 备选谈判方案 | 本项目不接受备选谈判方案。 |
| 21 | 本次谈判响应的最小单元 | 本次谈判响应的最小单元为“项目”。任何不完全的谈判响应将按照无效谈判响应处理。 |
| 22 | 谈判响应报价 | 供应商应投报完成本次谈判所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括但不限于产品费（含相关配件、附件、安装材料）、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、招标代理服务费、税金等其他一切相关费用。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成本项目相关服务及履行合同义务有关的一切费用，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。 软件安装调试所需要的人工、工具等均由中标人负责提供，所需费用包含在投标总报价内。 |
| 23 | 偏离 | 不满足评标办法中初步评审标准的，视为发生重大偏离，其投标被否决。其余偏离视为细微偏离，评标委员会将通过澄清方式对细微偏离进行澄清或修改。 |
| 24 | 谈判响应保证金 | 不要求提供。 |
| 25 | 谈判响应有效期 | 响应文件的递交截止之日起90天。 |
| 26 | 谈判响应文件份数 | 正本的份数：壹份； 副本的份数：叁份； 电子版（U盘）：壹份（需在盘面上标注供应商全称、项目名称、编号）。 电子版包括： （1）word版响应文件； （2）PDF版响应文件。 |
| 27 | 响应文件的制作装订 | 响应文件制作规范、目录清晰、页码标注、对应精准、双面打印。 字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应谈判文件的响应文件将会被认定为无效谈判响应。 响应文件应胶装成册，不可插页抽页。 |
| 28 | 响应文件签字、盖章要求 | 响应文件封面及其它有要求的地方必须加盖供应商公章，法定代表人或其授权代表必须签字或盖章，否则视为废标。 |
| 29 | 响应文件的密封要求 | 谈判响应文件按正本、副本和电子版分别包装，所有密封袋/箱正面和响应文件封面须标明项目名称、项目编号、供应商名称及“正本”或“副本”或“电子版”等字样，加贴封条，并在封套的封口处加盖供应商公章，法人、其他组织参加谈判的法定代表人或其授权代表签字或盖章，自然人参加谈判的，自然人签字或盖章。 |
| 30 | 响应文件封套上应载明的信息 | 项目名称： 竞争性谈判响应文件（正本、副本、电子版） 项目编号： 供应商名称： 法定代表人或其授权代表： 在 年 月 日 分之前不得启封 |
| 31 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 32 | 评审办法及标准 | 最低价评标法，详见竞争性谈判文件第二章“供应商须知”。 |
| 33 | 政府采购强制采购：节能产品 | 否 |
|  | 政府采购强制采购：信息安全认证 | 否 |
| 34 | 政府采购优先采购：节能产品（非强制类） | 对列入节能产品政府采购品目清单的产品，且认证机构在《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的，在评审时按“谈判响应报价×2%”进行扣减。用扣减后的价格参与评审。 （注：若节能清单内的产品仅是构成采购产品的部件、组件或零件的，则该谈判响应产品不享受此项鼓励优惠政策） |
|  | 政府采购优先采购：环境标志产品 | 对列入环境标志产品政府采购品目清单的产品，且认证机构在《参与实施政府采购节能产品环境标志产品认证机构名录》中的，在评审时按“谈判响应报价×1%”进行扣减。用扣减后的价格参与评审。 （注：若环境标志清单内的产品仅是构成采购产品的部件、组件或零件的，则该谈判响应产品不享受此项鼓励优惠政策） |
| 35 | 支持中小企业发展 | 非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）：对小型和微型企业的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除10%，微型企业扣除10%。 |
|  | 支持监狱企业 | 非专门面向监狱采购项目（价格扣除）：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%。 |
|  | 支持残疾人福利性单位 | 非专门面向残疾人福利性单位采购项目（价格扣除）：残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%。 |
|  | 备注： 1.上述扣除仅针对非专门面向中小企业的项目。 2.对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。 |  |
| 24 | 备选谈判方案 | 本项目不接受备选谈判方案 |
| 36 | 现场踏勘 | 统一组织。 时间：2022年11月23日14:30分 地点：西安科技大学骊山校园实验楼3层 联系人及电话：高峰15229244171 注：需踏勘人配合学校防疫政策，不踏勘者视为放弃继续参与本项目的权利。 |
| 37 | 进口产品 | 不接受 |
| 38 | 标的所属行业 | 工业 |
| 39 | 招标代理服务费 | 参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规下浮30%收取。 成交供应商在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 本项目类型：货物 |
| 40 | 招标代理服务费账户 | 户名：陕西正鸿招标有限公司 开户行：交通银行股份有限公司西安大雁塔支行 账号：611301053018010099844 |
| 41 | 一致性 | 供应商须知前附表和供应商须知不一致的地方，以供应商须知前附表为准。 |

一、总则

1.资金来源

1.1本次竞争性谈判所签合同使用财政资金支付，资金已落实到位。

2.名词解释

2.1采购人：见供应商须知前附表

2.2采购代理机构：见供应商须知前附表

2.3监督部门：见供应商须知前附表

2.4供应商：是指参与本项目响应且符合竞争性谈判文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.5产品：本谈判文件中第三章所述所有产品。

2.6服务：供应商为满足谈判文件要求而提供的服务。

2.7节能产品或者环保产品：依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的具有节能产品、环境标志产品认证证书的产品。

2.8进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.9中小企业：符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.10监狱企业：由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11残疾人福利性单位：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

3.合格的供应商

3.1《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件（见供应商须知前附表）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效谈判响应。

3.5供应商必须在陕西正鸿招标有限公司购买竞争性谈判文件，方可参加谈判。竞争性谈判文件售后不退。

3.6联合体谈判响应。

3.6.1如果在谈判文件中接受联合体谈判响应（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个谈判响应联合体，以一个供应商的身份参与谈判响应。以联合体形式参加谈判响应的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.6.2联合体各方之间应当签订共同谈判响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同谈判响应协议连同响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同谈判响应协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中谈判响应，也不得组成新的联合体参加同一项目谈判响应。

3.6.3联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.7谈判响应费用自理。不论谈判的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加谈判响应有关的费用。

4.合格的产品（货物）和服务

4.1供应商提供的所有产品（货物）和服务，必须是合法生产、合法来源（提供产品来源渠道合法的证明文件：包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），符合国家有关标准要求，并满足竞争性谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和竞争性谈判文件规定的其它伴随服务等要求。

4.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

5.供应商信用记录查询及使用

5.1“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道，如果供应商被查实在谈判响应截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其谈判响应为无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

5.2供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

6.竞争性谈判响应文件内容的真实性

6.1供应商应保证其谈判响应文件中所提供的所有有关谈判的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因谈判响应文件中所提供的有关谈判响应的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

二.竞争性谈判文件

7.竞争性谈判文件构成

7.1 竞争性谈判文件规定了要求提供的产品和服务，谈判程序和合同条件在竞争性谈判文件中均有说明。竞争性谈判文件共五部分，内容如下：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 采购内容及要求

第四章 商务及合同主要条款

第五章 谈判响应文件格式

7.2 除7.1内容外，采购人以书面形式发出的对竞争性谈判文件的澄清或补充、修改内容，均为竞争性谈判文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

7.3供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于供应商的谈判结果，其风险由供应商承担。

7.4本竞争性谈判文件的解释权归陕西正鸿招标有限公司，如发现竞争性谈判文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

8.竞争性谈判文件的修改和澄清

8.1提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间3个工作日前，在发布谈判公告的媒体上发布变更公告，以书面形式通知所有获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

8.3已经购买竞争性谈判文件的供应商对竞争性谈判文件有疑问的，均应在谈判截止日期2日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有获取竞争性谈判文件的供应商。书面答复为谈判文件的组成部分，与谈判文件具有同等法律效力。

8.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三.谈判响应文件的编制

9. 谈判响应语言和谈判响应货币

9.1供应商提交的竞争性谈判响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。

9.2谈判响应应以人民币报价。任何包含非人民币报价的谈判响应将按无效处理。

10.竞争性谈判响应文件的构成

10.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件应包含下列部分的内容：

一、响应函

二、响应报价表

三、响应方案说明

四、商务响应偏离表

五、资质证明文件

六、供应商承诺书

10.2 如果在竞争性谈判文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个谈判响应方案，否则，其谈判响应将按照无效处理。

10.3本次谈判的最小单元：见供应商须知前附表，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行谈判响应，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全谈判响应，任何不完全的响应将按无效处理。

11.竞争性谈判响应文件格式

11.1供应商应按照竞争性谈判文件中第五章“谈判响应文件格式”所提供的格式和要求制作竞争性谈判响应文件，明确表达谈判响应意愿，详细说明谈判响应方案、承诺及价格。

11.2供应商应完整地提供谈判文件要求的所有数据和资料。

12.谈判响应报价

12.1谈判响应报价是指完成此次项目的所有费用，以谈判文件的内容和要求作为依据。

12.2谈判响应报价：见供应商须知前附表。

12.3经谈判小组确认的某一供应商的最终报价，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响。

12.4凡因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

12.5供应商不得以低于成本的报价参加谈判。当谈判小组认为供应商的谈判价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消供应商的成交资格。

13.证明供应商合格的资格证明文件

13.1供应商应按照竞争性谈判文件供应商须知前附表的要求，在竞争性谈判响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其谈判响应将按无效处理。

14.证明产品（货物）符合竞争性谈判文件规定的文件

14.1供应商应在竞争性谈判响应文件中提交产品和服务满足竞争性谈判文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的谈判响应文件，与竞争性谈判文件要求有重大偏离的谈判响应，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的谈判响应将按无效处理。

14.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一（如需供应商提供样品，样品必须与响应文件的表述完全符合）。包括：

（1）产品主要技术指标和性能的详细说明；

（2）生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

（3）逐条对谈判文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对采购的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

（4）产品（货物）来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）

（5）供货范围和服务内容的详细说明。

15.谈判响应保证金

本项目不要求提供谈判响应保证金。

16.谈判响应有效期

16.1谈判响应文件应在“供应商须知前附表”中规定的期限内保持有效。谈判响应有效期不满足规定有效期的谈判响应文件将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，在原谈判响应有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长谈判响应有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求，其谈判响应保证金（如有）也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性谈判响应文件，但要相应延长其谈判响应保证金（如有）的有效期。在这种情况下，本章第15条有关谈判响应保证金（如有）的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

16.3成交供应商的谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕。

17.竞争性谈判响应文件的式样和签署

17.1竞争性谈判响应文件正本、副本、电子版份数及要求详见“供应商须知前附表”。

17.2竞争性谈判响应文件制作装订要求详见“供应商须知前附表”。

17.3竞争性谈判响应文件签字、盖章要求详见“供应商须知前附表”。

17.4竞争性谈判响应文件的正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，由供应商的法定代表人或被授权人按谈判文件的规定签署（谈判文件要求谈判响应文件中签章的统一为签字并盖章）。竞争性谈判响应文件副本可采用正本的复印件。

17.5任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

17.6 竞争性谈判响应文件正本和副本按照竞争性谈判文件第五章规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

17.7因字迹潦草、表述不清或不按竞争性谈判文件格式编制的竞争性谈判响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

17.8竞争性谈判文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。

17.9以电话、传真、电子邮件形式的谈判响应文件将被拒绝。

四.竞争性谈判响应文件的递交

18.竞争性谈判响应文件的密封和标记

18.1谈判响应文件必须进行密封递交。对封装材料不作特别规定，但供应商应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。

18.2谈判响应文件的密封：详见“供应商须知前附表”。

18.3谈判响应文件封套上应载明的信息：详见“供应商须知前附表”。

18.4如果供应商未对竞争性谈判响应文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

19.竞争性谈判响应文件的递交

19.1供应商应按照竞争性谈判公告中规定的时间、地点，在规定的竞争性谈判响应文件递交截止时间前将全部竞争性谈判响应文件和谈判响应资料递交至采购代理机构接收人处。

19.2采购代理机构在竞争性谈判文件规定的竞争性谈判响应文件递交截止时间前，只负责竞争性谈判响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任。

19.3无论供应商成交与否，其竞争性谈判响应文件恕不退还。

20.迟交的竞争性谈判响应文件

20.1按照供应商须知的规定，采购代理机构将拒绝接受在规定的谈判截止时间后递交的或者未送达指定地点的任何竞争性谈判响应文件。

21.谈判的修改与撤回

21.1供应商在递交竞争性谈判响应文件后，可以修改或撤回其竞争性谈判响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的谈判截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

21.2供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第17条、第18条、第19条的规定编制、密封、标记和递交。

21.3在谈判截止时间之后，供应商不得对其谈判响应文件做任何修改或撤回。

五.谈判与评审

22.谈判会议

22.1采购代理机构在规定的时间和地点组织竞争性谈判会议。谈判时所有供应商代表自愿参加，参加谈判的代表应签名报到以证明其出席。

22.2采购代理机构将做谈判记录，存档备查。

23.评审组织及评审原则

23.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，依法组建谈判小组。

23.2竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

24.评审过程的保密

24.1谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

25.评审

25.1评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法，即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商并依次排序。

25.2谈判步骤

第一次报价---分别谈判---第二次报价---评审推荐成交供应商。（注：谈判响应文件拆封时的价格为第一次报价，无效谈判响应供应商将不得进入第二次报价）。

当第二次报价全部超过谈判文件规定的采购预算（或最高限价）或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定是否谈判失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，谈判小组有权决定谈判失败。

25.3评审程序

25.3.1对谈判响应文件的初审

（1）资格性审查：采购人或采购代理机构（采购人委托）依据依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，审查内容为供应商须知前附表中所列的供应商资格条件。

（2）中小企业认定：本项目为专门面向中小型企业的采购项目，由谈判小组根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)规定的对中小企业的划分标准进行认定。

（3）符合性审查：谈判小组依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性内容作出响应。其内容包括但不限于以下部分：

1）供应商印刷体名称、公章名称与营业执照名称是否一致；

2）响应文件的正副本数量符合性；

3）响应文件的签字盖章符合性；

4）谈判响应有效期符合性；

5）谈判响应报价符合性（报价唯一性、报价未超预算）；

6）商务、技术要求满足实质性要求（交货期不大于采购要求，质保期不小于采购要求、付款方式满足采购要求、响应内容无重大缺漏项）；

7）其他法律、规章、规范性文件和谈判文件规定的符合性。

（4）在资格性审查阶段，不符合谈判文件要求的，不得进入中小企业认定阶段，不属于中小企业的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

25.3.2谈判响应文件的澄清

（1）谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复谈判小组提出的澄清要求，将由谈判小组根据其竞争性谈判响应文件按最大风险进行评审。

25.3.3谈判

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。

25.3.4推荐成交候选人

谈判小组依据谈判响应文件，从质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐3名成交候选人，并标明顺序。谈判报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序或由全体谈判小组成员无记名投票，得票高者排序在前。

25.4谈判小组当履行下列义务

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

25.5无效响应文件

出现下列情形之一的，谈判响应文件无效：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商未按竞争性谈判文件要求提交谈判响应保证金（如有）或保函（如有）的；

（3）不具备谈判文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的或无效的；

（4）无谈判有效期或有效期达不到竞争性谈判文件要求的；

（5）谈判总报价超过竞争性谈判文件公布的采购预算的；

（6）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的谈判的；

（8）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目谈判的；

（9）提供虚假文件和资料的；

（10）法律、法规规定的其他无效情形。

25.6特殊情况的处理

25.6.1计算错误将按以下方法更正：

（1）谈判响应文件中谈判响应报价一览表内容与谈判响应文件中相应内容总金额不一致的，以谈判响应报价一览表为准。

（2）谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以谈判响应报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将按无效响应处理。

25.6.2对于竞争性谈判响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受。

25.6.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第二十七条第二款规定的情形除外。

25.6.4谈判过程中，若出现本评审方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待谈判小组商榷后，再进行评定。

六.成交、通知与签约

26.成交程序

26.1谈判小组根据评审方法的规定对谈判供应商进行评审排序，推荐3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体评委签字确认。

26.2采购人根据谈判报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交供应商，以复函通知采购代理机构。采购人也可以授权谈判小组评审后直接确定成交供应商。

26.3排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金（如有），或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新组织竞争性谈判。

26.4成交供应商确定之后，成交结果将在发布媒体上公告。

26.5供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

27.成交通知

27.1采购代理机构在发布成交公告后，向成交供应商发出《成交通知书》。

27.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

28.采购合同的签订

28.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商的竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

28.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

29.招标代理服务费

29.1具体金额详见供应商须知前附表。

29.2成交供应商承担招标代理服务费，成交供应商在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费，具体详见前附表。

30.质疑

30.1供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

30.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.3供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

30.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

30.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

30.5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.5.2质疑项目的名称、编号；

30.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.5.4事实依据；

30.5.5必要的法律依据；

30.5.6提出质疑的日期。

30.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

30.6.1质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

30.6.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

30.6.3未在法定期限内提出质疑的；

30.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

30.6.5应当提交授权书而未提交的；

30.6.6以非法手段取得证据、材料的；

30.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

30.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

30.7质疑答复。

30.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

30.7.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级人民政府财政部门提起投诉。

30.8其他需要说明的事项

30.8.1质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http：//gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.html

30.8.2接收质疑函的方式：书面形式

30.8.3联系部门：陕西正鸿招标有限公司招标部王倩倩、王怡、卫钰

30.8.4联系电话：029-89338755/81511576转804

30.8.5通讯地址：西安市雁塔区南二环东段凯森盛世一号A座408室

31.陕西省信用担保及信用融资政策

《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台

（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）

32.其他

成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，并没收其保证金（如有）。给采购人造成损失超过谈判响应保证金金额（如有）的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

第三章 采购内容及要求

一、采购清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数及配置要求 | 数量 （台、套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器特性研究实验仪 | 一、技术参数要求 1、电压输出：1.500-10.000V，四位半数码管显示，连续可调；数字电压表量程：0-±19.999mV，四位半数码管显示；力敏传感器量程：≥1.0Kg，灵敏度：1.5±0.1mV/V，过载能力>150%FS；带电路平衡调节器； 2、可测量载荷力与传感器电桥输出电压的关系； 3、能用压力传感器测量任意物体的重量（测量范围内）； 4、可测量传感器电源电压与电桥输出电压的关系，完成Ｅ-ＵO图的绘制。 二、配置要求 包含实验仪电源和实验装置 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 3 | / |
| 2 | PN结正向压降温度特性实验仪 | 一、技术参数要求 1、测试恒流源IF：输出电流：0～1000μA，连续可调，细度≤1μA；加热电流：0～1.0A，分辨率≤0.001A，负载电压≥15V，3位半数显；温度传感器：温度范围：218.2°K ～423.2°K，输出电流：218.2μA～423.2μA (以1μA / k正比于绝对温度)，测温精度：≤0.5℃； 2、PN结正向压降由三位半LED显示，范围0-2.00V，误差小于±1%；温度测量范围：0～150℃，三位半LED显示； 3、可在恒定正向电流条件下测量PN结正向压降与温度关系； 4、可完成PN结I-V曲线测试，PN结转化效率、PN结半导体材料的禁带宽度等实验测量； 二、配置要求 包含实验仪、加热装置、温度传感器、PN结 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 8 | / |
| 3 | 霍尔效应组合实验仪 | 一、技术参数要求 1、电磁铁磁场可调范围0～350mT；电磁铁励磁电流0～0.5A连续可调，调节分度≤1mA，3位半数字电压表显示；数字式特斯拉计，测量范围0～1000.0mT，最小分辨率≤0.1mT，4位半数字电压表显示； 2、霍尔工作电流0～3.5mA连续可调，分辨率≤10µA，3位半数字电压表显示；霍尔电压表0～2.000V，分辨率≤0.1mV，4位半数字电压表显示；励磁电流和霍尔工作电流采用电子换向开关； 3、可调移动尺调节范围不小于：15mm～90mm；砷化镓霍尔片，霍尔灵敏度≥150mV/(mA·T)；可实时测量电磁铁磁感应强度，且待测霍尔元件与特斯拉计传感器均采用独立霍尔元件；采用继电器切换电流方向，配以换向指示LED； 4、可测量VH～Is、VH～B、B～IM的关系曲线；可测量霍尔元件的霍尔灵敏度；可测量电磁铁的磁场分布； 二、配置要求 包含实验仪、电磁铁、特斯拉计、霍尔元件 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 2 | / |
| 4 | 静电场描绘仪 | 一、技术参数要求 1、双层测试架，同步探针，内置四种电板（同心圆、平行导线、聚焦、劈尖形或飞机机翼电场；同心圆R ≥ 7cm，r ≤ 1cm, 其它电极距离 ≥ 10cm）； 2、微晶导电层≥ 410mm*240mm, K4-2导线；微晶导电层，实验值误差 ≤ 2%； 3、电源输出范围（直流）为7.00V-13.0V，分辨率≤0.01V，3位半数码管显示；采用多圈电位器调节电压，调节细度≤0.01V； 二、配置要求 包含电源、双层测试架、同步探针、四种电板（同心圆、平行导线、聚焦、劈尖形或飞机机翼电场） 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 8 | / |
| 5 | 电子束实验仪 | 一、技术参数要求 1、可独立实时显示阳极电压、聚焦电压、电偏转电压、磁偏转电流、螺线管励磁电流的数值； 2、螺线管：线圈不少于530匝，长度不小于230mm，直径不小于90mm； 3、阳极电压：500～1000V，连续可调；电偏转电压：-45～+45 V，连续可调； 磁偏转电流：0～250mA，连续可调，带保护电路；螺线管励磁电流：0～3.5A连续可调，带短路保护；电子荷质比测量误差优于5%； 4、可测量电子比荷e/m、可测量示波管电偏转灵敏度和磁偏转灵敏度； 二、配置要求 包含电子束实验仪、螺线管、示波管 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 2 | / |
| 6 | 铁磁材料居里温度与磁滞回线测量实验仪 | 一、技术参数要求 1、信号发生器：频率调节500Hz-1500Hz，幅度调节 2V-10V（峰-峰值）；数字频率计：分辨率≤1Hz，量程 0-9999Hz；交流电压表：分辨率≤0.001V，量程0-1.999V；数字温度计：量程0-150 ℃，分辨率≤0.1℃； 2、铁磁样品：居里温度分别为60±2℃和80±2 ℃； 二、配置要求 包含信号发生器、数字频率计、交流电原表、数字温度计、铁磁样品 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 2 | / |
| 7 | 空气热机实验仪 | 一、技术参数要求 1、热机实验装置（电加热）：汽缸容积：≥20ml，输入电压： 24VDC~36VDC, 相对误差优于1%，输入功率：140~210W，热功转换效率：约（1±0.2）%，实际输出功率：0.1~1W； 2、热机测试仪：内置微处理器，3位半数字显示；可采集热机汽缸压力、转动角度、冷端温度、热端温度等参量，3位半数字显示，相对误差小于1%；可显示热机转速，冷端温度，热端温度3位半数字显示，相对误差小于1%； 3、可输出汽缸体积，压力，供接入示波器显示P-V图；可演示热机原理及热机循环过程；可测量不同输入功率（冷热端温差改变）下热功转换效率，验证卡诺定理；可测量热机输出功率随负载的变化关系，计算热机实际效率； 二、配置要求 包含热机实验装置和热机测试仪 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 4 | / |
| 8 | 弹性模量测试仪 | 一、技术参数要求 1、光杠杆组件：放大倍数25~50倍可调；金属丝：长度≥70cm，直径≥0.60mm； 采用“垂直光路光杠杆法”，最近操作距离：≤30cm；采用数字拉力计+应变力传感器测力，实验加力范围：0~12kg； 2、望远镜：最近观测距离≥0.3m，放大倍数不小于12倍，配防尘盖，内置十字刻线且可旋转调节；数字拉力计：量程0~19.99kg，分辨力≤0.01kg；含清零功能；发光标尺：0-80mm，分度值1mm，背光源为LED灯； 3、钢卷尺：0-300mm，分度值1mm；游标卡尺：0-150mm，分度值0.02mm；螺旋测微器：0-25mm，分度值0.01mm； 二、配置要求 包含望远镜、光杠杆组件、数字拉力计、发光标尺、钢卷尺、游标卡尺、螺旋测微器、金属丝 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 2 | / |
| 9 | 弦振动研究实验仪 | 一、技术参数要求 1、振动信号源：输出直流电压：9V/13V 0.5A，可调频率的数显机械振动源：频率调节范围0-300Hz连续可调，可调频率最小值≤0.01Hz，有调节振幅装置； 2、振动源：振动源线圈匝数不少于1200，振动片1个，磁钢2个；驻波频率与驱动频率相等； 3、导轨：长不小于1.1米，并配套等长的导轨标尺，分辨率≤1mm；V形动滑轮：1个，含刻线，配滑块；静滑块1个，含刻线（V型槽皮劈尖）；弦线：提供5种不同线密度的弦线；拉力传感器：量程0-5kg； 4、数字拉力计：配合拉力传感器使用，量程0～20kg，分辨率≤0.001kg，含有显示清零功能，有直流电源输出接口；采用螺母旋转加力，数字拉力计测力，张力连续可调； 二、配置要求 实验系统由数字显示器 、振动源、振动信号源、动滑块组件（V形滑轮支座） 静滑块组件构成 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 3 | / |
| 10 | RLC电路特性及应用实验仪 | 一、技术参数要求 1、信号源：正弦波：频率范围0~6MHz，电压范围5mVpp~20Vpp；方波：频率范围0~6MHz，电压范围5mVpp~20Vpp，占空比调节范围0%~99.9%（脉冲波）；直流偏置：-120%~+120%；电源内阻：不大于50Ω；电源适配器：DC5V。 2、RLC实验板：电阻至少包含：51Ω、270Ω、1.0KΩ、3.3KΩ；电感至少包含：1.0mH、10mH；电容至少包含：2.2nF、22nF、47nF、10uF、100uF；二极管1N5817（红色接口对应二极管正极）；电路元件开放式安装，测试元件分组焊装在PCB板上，应采用知名品牌的PCB板和电子元件；配备收纳箱；插座设置合理、连接牢固，与信号测试钩能有效配合使用；信号测试钩、连接线等必备耗材每一种要有2-3个（条）备用； 二、配置要求 包含信号源、RLC实验板、信号测试钩、连接线 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 2 | / |
| 11 | 密里根油滴仪 | 一、技术参数要求 1、平行极板间距：5.00mm±0.01mm；极板电压：DC 0～680V可调，分正、零、负三档，极性可切换；平衡电压：DC 0～350V可调；提升电压：自动匹配，为平衡电压的140％-160％；操作按键：轻触式长寿命开关，寿命大于100万次； 2、同屏显示数字电压表： 0～999V 1V；同屏显示数字计时器： 0～99.99秒 0.01秒；同屏显示电子格线分度值：电子方式产生，总高度2mm(平行极板间距：5.00mm) , 两种刻度规格可切换，分别用于密立根和布朗运动实验： A板：0.25mm/格， B板：0.04mm/格 3、电视显微镜： 放大倍数≥60×（标准物镜，焦距40mm，线视场5mm）或≥120×（需选配高倍物镜，用于布朗运动实验），与高级面阵CCD一体化设计；CCD:高级面阵CCD，灵敏度优于：0.01Lx，分辨率：不低于600 电视线，不低576×768象素； 4、计时器工作方式：与平衡电压开关联动，也可不联动； 5、实验数据处理软件：可生成实验数据报告，自动解算，支持动态法和静态法，可打印、保存、调阅；显示方式：电压值、计时值、油滴象同屏显示，可任意送往监视器、电视机、微机、投影仪等多种终端； 6、油滴稳定时间：大于1小时；油滴像：采用超高亮度LED照明灯，油滴像特别清晰明亮；监视器：不小于15寸彩色液晶监视器； 7、可实现实验内容： 1）密立根油滴实验； 2）留有物镜扩展接口，选配120倍高倍物镜（需采购人另购）后可做布朗运动实验；3）留有汞灯扩展接口，选配高压汞灯后可做改变油滴带电量实验； 二、配置要求 实验仪由主机、CCD成像系统、油滴盒、监视器和喷雾器等部件组成 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 6 | / |
| 12 | 分光仪 | 一、技术参数要求 1、仪器的测角精度：≤1′； 2、平行光管、望远镜系统物镜焦距≥170mm，通光口径：≥φ22mm 视场：≥3°22ˊ； 3、望远镜系统目镜焦距：≥24.3mm，平行光管、望远镜物镜间的最大距离≤130mm；目镜视度调节范围：不小于±5屈光度； 4、狭缝及载物台都为铜质材料，狭缝宽度调节范围0.02-2mm，载物台升降范围不小于22mm；刻度盘规格：采用激光打标工艺制成；刻度范围0°-360°；刻度格值0.05°；游标读数示值1ˊ；照明灯组采用长寿命高亮度绿发光二极管；底座稳定性好，镜筒全部曲轴定位，俯仰可调； 5、光源：配一体式低压汞灯连电源，高度固定与分光计配套使用，出光口1到3个可任意设定； 6、附件： （1）三棱镜： 棱角60°±5ˊ材料ZF1(nD=1.6475，nF-nC=0.01912)； （2）平面全息光栅：≥300条/mm, 有保护玻璃结构设计； （3）光学平行平板：≥φ30mm （70mm*58mm）； 二、配置要求 包含分光仪、三棱镜、平面全息光栅、光学平行板 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 1 | / |
| 13 | 声速测定仪及信号源 | 一、技术参数要求 1、测试距离50～300 mm；千分尺+鼓轮读数，最小分辨率≤0.01mm；压电陶瓷换能器谐振频率：37±3kHz；可承受的连续电功率不小于15W； 2、频率范围：包含但不限定50Hz～45kHz，频率3档可调，5位LED数字显示，分辨率≤1Hz； 3、脉冲调制信号源：频率：≥35kHz，脉冲宽度：≤30μs，脉冲周期：≤70ms； 4、计数定时器：计数定时范围：1μs～1s，分辨率：≤1μs； 5、声速测量方法：驻波法、相位法、时差法；测量介质：空气、液体；液槽可脱卸，使用方便； 6、测声速精度优于3%，时差法测定可达2%； 二、配置要求 包含声速测定仪、信号源、信号线的型号及数量同出厂配置 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 4 | / |
| 14 | 光电效应实验仪 | 一、技术参数要求 1、电流测量范围：10-7～10-13A，分6档，三位半数显，开机20分钟后，30分钟内零漂不大于满读数的±0.2%（10-13A档）；电管工作电源电压调节范围：-3～+2V，-3～+24V,分2 档，三位半数显，稳定度≤0.1%； 2、光电管光谱响应范围：340-700nm，最小阴极灵敏度≥1μA(-2V≤UAK≤0V)，阳极为镍圈，暗电流I≤5╳10-12A(-2V≤UAK≤0V)； 3、汞灯可用谱线365.0nm、404.7nm、435.8nm、546.1nm、578.0nm；汞灯组件内含有冷却散热系统； 4、整机采用卧式结构，滤光片组和光阑组置于可水平滑动的导轨上；滤光片组采用拨盘式结构，定位准确，轮选方便，并可防止灰尘或异物的落入，5组中心波长365.0nm,404.7nm,435.8nm,546.1nm,578.0nm；光阑采用拨盘式结构，定位准确，轮选方便，并可防止灰尘或异物的落入，分5组： Ø2、Ø4、Ø8、Ø10、Ø12（mm）； 5、普朗克常数测定方法：零电流法,补偿法、拐点法；测量误差：≤3%； 6、设有升级接口电路，可增加功能模块，增开其他光电实验项目； 二、配置要求 包含光电效应实验仪、汞灯、光电管、滤光片组、光阑组，水平导轨 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 10 | / |
| 15 | 网络型电位差计 | 一、技术参数要求 1、霍尔传感器测电阻； 2、测量范围：-9.9V~9.9V； 3、分辨率：≤0.001mV； 4、工作电源：交流220V,0.04-0.06A； 5、内置控制器，具有自动评判学生的操作正确性并给出指示的功能；电脑端程序可实时监测并显示每台设备的操作状态，同时也可用手机软件远程查看设备的操作状态； 二、配置要求 包含电位差计本体、电脑端监测程序、手机软件 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 24 | / |
| 16 | 液晶电光效应实验仪 | 一、技术参数要求 1、光源：半导体激光器，波长600~700nm，0-3mw功率可调； 2、起偏器/检偏器： 360°旋转，分度值1°； 3、液晶材料：TN型；液晶板尺寸：≥35mm×80mm；液晶板水平旋转范围：0 - 360°；液晶驱动频率范围：60-120Hz；液晶驱动电压范围：0-11V;液晶驱动电压指示：三位半数字电压表，分辨率≤10mv； 4、光电接收器：高速光电池；光电流指示，三位半数字电流表，分辨率≤10μA； 5、通用性：所有组件均安置在光具座上；无需存储示波器，仅用通用示波器即可测量上升和下降响应时间； 6、可实现实验内容： (1)测量液晶光电开关的阀值电压、饱和电压、作出液晶电光开关特性曲线； (2)测量液晶光电开关的响应时间，作出上升、下降响应曲线； (3)测量液晶的光电开关透射率，观察液晶光电开关透射率随视角变化的变化曲线； 二、配置要求 包含半导体激光器、起/检偏器、液晶材料、光电接收器 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 9 | / |
| 17 | 衍射/干涉综合实验仪 | 一、技术参数要求 1、基座：置于不小于100mm导轨上，可扩展出其他光学实验；光源：半导体激光器，内置二维调节及光强度调节；接收系统：带≤0.1mm读数移动尺的光电接收组、数字式光电检流计（最小读数1nA）； 2、光栅调节架：可进行俯仰、左右，上下三维调节； 3、组合光栅：含有7组14个图形： 上半部 下半部 第1组： 单缝（a=0.12mm） / 单丝（0.12mm） 第2组： 单缝（a=0.10mm） / 单丝（0.10mm） 第3组： 单缝（a=0.07mm） / 双缝（a=0.07mm，d=2） 第4组： 单缝（a=0.07mm） / 双缝（a=0.07mm，d=3） 第5组： 单缝（a=0.07mm） / 双缝（a=0.07mm，d=4） 第6组： 双缝（a=0.02mm） / 三缝（a=0.02mm，d=2） 第7组： 四缝（a=0.02mm） / 五缝（a=0.02mm，d=2） 二、配置要求 包含半导体激光器、光电接收组、光电检流计，光栅，基座 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 1 | / |
| 18 | 数字示波器 | 一、技术参数要求 1、双通道和外触发通道，通道分别具有独立旋钮控制； 2、模拟带宽≥100MHz；实时采样率≥1GSa/S；存储深度≥14Mpts；垂直档位500uV/div ~ 10V/div；1M点的FFT数据量；波形捕获率不小于300000帧/秒；最大记录历史波形不小于80000帧，可通过导航菜单逐帧回放； 3、至少包含：边沿、斜率、脉宽、窗口、欠幅、间隔、超时、码型、高清视频触发等功能；至少应配置：IIC, SPI, UART, RS232, CAN, LIN触发及解码； 4、支持用户自定义Default 按键参数，实现Default 按键的个性化需求；安全擦除功能，删除机器上所有的操作记录和用户数据； 5、不小于35种自动测量参数，支持测量统计、Zoom 测量、Math 测量、History 测量、Ref 测量；可存储设置存储、波形数据、BMP\JPEG\PNG\二进制数据、Matlab数据等； 6、256级辉度及色温显示；大于5英寸的显示屏，分辨率应≥800*480； 7、配以太网LAN以及USB Host，USB Device等外围接口； 8、信号线及信号测试勾等的型号及数量同出厂配置； 二、配置要求 包含太网LAN以及USB Host，USB Device等外围接口，信号线及信号测试勾等的型号及数量同出厂配置 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 14 | / |
| 19 | 刚体转动惯量实验仪 | 一、技术参数要求 1、通用计时计数器要求： - 采用液晶显示器(≥122×32点阵图形LCD显示)，菜单界面，带数据存储和查询功能，操作方便； - 含多种测量功能，可实现时间、速度、加速度、计数等参数的测量； - 自动记录并保存每个挡光时刻，数据可查询和回溯；并可以自动计算出角加速度； 2、实验装置部分： - 包含2路光电门和水平仪； - 5孔承物盘，孔半径分别为：45mm、60mm、75mm、90mm和105mm； - 塔轮分为5档，半径分别为：15mm、20mm、25mm、30mm和35mm； - 砝码托（5g）、砝码（5g 1只、10g 4只）； - 被测试件：铝环、铝盘、2只圆柱； 3、具有砝码拉线防缠绕装置；缠线滑轮安装在转动惯量底座上； 4、可用恒力矩转动法实现刚体转动惯量的测定；测试相对误差≤5%；可以验证平行轴定理； 二、配置要求 包含计时计数器、实验装置、水平仪、砝码、被测试件 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 2 | / |
| 20 | 波尔共振仪 | 一、技术参数要求 1、波尔共振实验装置： （1）弹簧倔强系数K：自由振动周期变化<2%； （2）时间测量（10个周期）：精度≤0.001s，在电脑上可以观察到5位有效数字，即精度为0.0001s； （3）系统阻尼度在无电磁阻尼时：每次振幅衰减<2°； （4）机械摆盘：带分度槽，分度2°，半径≥95mm； （5）振幅测量：误差±1°；振幅测量方式：光电检测； （6）光电传感器A：检测双路光电信号；光电传感器B：检测单路光电信号； （7）电机转速（强迫力频率）范围：30-45转/分，且连续可调； （8）电机转速不稳定度：<0.05%； （9）相位差测定：频闪法和测算法，两种方法的测定结果偏差<3°；测算法测量范围在50°-160°之间；频闪法测量范围在0°-180°之间；重复测量偏差＜2°； (10)闪光灯：低压驱动，持续闪光时间不低于2ms; 2、波尔共振实验控制仪： （1）点阵式液晶显示屏，菜单引导实验，显示并回查实验数据; （2）配套动态可视化仿真交互式软件：仿真模块可实时动态显示θ-t关系曲线（振动时序图）、ω-θ关系曲线（振动相图）；仿真模块可导出实验数据和θ-t关系曲线图、ω-θ关系曲线图； 3、上位机实时监看各学生实验仪的实验数据、波形；具有实验资料、实验指导、数据采集、查询、处理、打印、系统管理、软件帮助等功能； 4、无线网络控制仪（一个实验室一套）：USB供电，电流<100mA；上行USB虚拟串口，波特率：115200bps；下行2.4G频段无线信道，空中速率：≥2K字节/秒； 5、可实现实验内容 （1）自由振荡——测量摆轮振幅θ与自由震荡周期T的对应关系； （2）测定阻尼系数β； （3）测定受迫振动的幅度特性和相频特性曲线； （4）研究不同阻尼对受迫振动的影响，观察共振现象； （5）学习用频闪法测定运动物体的某些量，例如相位差等； 二、配置要求 包含波尔共振实验装置、波尔共振实验控制仪、独立闪光灯组件、光电传感器2个（A型，B型各一个）、无线网络控制仪 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 24 | / |
| 21 | 双通道信号源 | 一、技术参数要求 1、等性能双通道信号输出；正弦波输出频率1uHz~30MHz；采样率≥150MSa/S；垂直分辨率≥14-bit；任意波形长度：16K点；方波频率：1uHz ~ 30MHz；谐波发生器功能，可产生10次谐波；正弦波谐波总失真:≤0.075%； 2、输出低抖动的方波/脉冲波形，同时脉冲波可以做到脉宽、上升/下降沿精细可调，具备极高的调节分辨率和调节范围；输出幅度： 50Ω: 2mV ~ 10V ≤10MHz； 2mV ~ 5V ＞10MHz 1MΩ: 4mV ~ 20V ≤10MHz； 4mV ~ 10V ＞10MHz ； 3、丰富的模拟和数字调制功能：AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK和PWM；Sweep功能与Burst功能；提供通道复制、通道耦合以及通道合并等功能；内建任意波形大于190种；硬件频率计功能：1mHz ~ 200MHz；提供功能强大的任意波形编辑器，产生波形方式有标准函数、公式编辑器和波形数学计算功能进行编辑任意波形； 4、标配以太网LAN接口以及USB Host，USB Device等外围接口；≥4.3英寸TFT-LCD显示屏；支持基于BS 架构和LAN 连接的实验室智能管理系统； 二、配置要求 包含太网LAN以及USB Host，USB Device等外围接口，信号线及信号测试勾等的型号及数量同出厂配置 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 2 | / |
| 22 | 光电器件和光电技术综合设计平台 | 一、技术参数要求 1、精密线性稳压电源：提供±12V, ±5V，+5V两路，0~ +15V，0~200V,0~-1000V； 2、温控仪：温度控制范围：室温-10℃~80℃，温度控制精度：≤1℃； 3、光功率指示仪：200uW/2mW/20mW/200mW四档量程,标定波长：650nm； 4、光照度计：200ux/2kLux/20kLux/200kLux四档量程； 5、电压表：200mv/2v/20v/2000v四档量程； 6、电流表200uA/2mA/20mA/200mA四档量程； 7、精密电流表：6档量程自动切换，精度≤1nA； 8、238X138X40mm模块保护装置；提供负载模块：包含自组电路常用元器件； 9、多种光电器件，含光敏电阻：光敏面积：≥10×10mm，峰值波长：800nm；红外发射二极管：发射波长：940nm光电二极管：峰值波长（λp）：880nm；光电三极管：峰值波长（λp）：880nm；PIN光电二极管：峰值波长（λp）：880nm，光敏面积：≥0.2mm；APD光电二极管：峰值波长（λp）：880nm，光敏面积：≥0.2mm；光电倍增管：光谱响应范围：300～700nm，最大响应波长：420nm；光源：白、红、橙、黄、绿、蓝、紫七色切换，静态驱动和脉冲驱动；四象限探测器：光敏面积：≥6mm*6mm，光谱响应范围：400～1100nm；PSD位移测试系统设计：光源：650nm半导体激光器带准直，一维PSD：光敏区：1mm×8mm，二维PSD：光敏区：≥7mm×7mm；光谱范围：380-1100nm，PSD位移支架：13mm移动距离，分辨率不低于0.01mm；热释电报警器设计：热释电传感器：灵敏元面积：≥2.0×1.0mm2，工作波长：7-14μm；菲涅尔透镜：感应角度：89°；光电耦合开关里程表设计：反射式光电耦合器：PWM转速调节；光电测距传感器：测量距离：10-80cm；太阳能电池板：5V/100Ma；线阵CCD：TCD1200D：像敏单元数目：≥2160 像元，像敏单元大小：14 µm×14 µm×14 µm（相邻像元中心距为14 µm）；面阵CCD：彩色，有效像素：512*582，电子快门：1/50~1/10000秒，二值化测量精度：±1像素；面光源，有效发光面积≥40mm×60mm；半导体激光器：650nm，5mW； 10、微弱光发生与检测装置，T型光路结构，≥200*100mm,直径≥40mm； 11、数据采集模块及相关程序：软件可实现光电追踪、测距以及定向功能，FFT-预处理功能，具备完整的算法过程演示、算法分析和调试等功能；能够进行图像处理，完成线阵以及面阵CCD的各种测量实验； 12、导轨，长度不小于75cm,便于结构搭建以及扩展； 二、配置要求 光电器件和光电技术综合设计平台、光学导轨、各种待测光电器件组件、各种应用电路模块、光学滑座及支架、仪器配件箱、实验软件 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 1 | / |
| 23 | 光纤传感应用综合实验平台 | 一、技术参数要求 1、精密线性稳压电源：±12V；温控仪：温度控制范围：室温-10℃~80℃，温度控制精度：≤1℃；气压源：气压控制范围：4～12KPa；光功率指示仪：200uW/2mW/20mW/200mW四档量程，标定波长：650nm；电压表：200mv/2v/20v三档量程；电流表：200uA/2mA/20mA/200mA四档量程；负载模块：包含自组电路常用元器件；LED光源：波长1310±20nm;光功率计：波长范围：800～1700nm，功率范围：-60～3dBm；分辨率：≤2nW； 2、白光光源：高亮度白光LED，直径≥5mm；二位平移台：X轴25mm，Y轴25mm，精度≤0.01mm；角位移台：±10度；LED光源机：≥15W三基色LED光源；照明光纤：端面发光光纤、流星光纤、通体发光光纤； 3、光纤传感实验软件：可自动测量并绘出P-I、V-I曲线，并自动给出P-I曲线的一次微分和二次微分曲线，通过手动输入距离后，可自动绘出距离与透过率、反射率的关系曲线；电流调节的步长有四种选择:0.25mA、0.5mA、1mA、2mA; 4、光纤几何参数测量软件：通过软件自动测量（1）纤芯直径（2）包层直径（3）纤芯和包层不圆度（4）纤芯和包层的同芯度（5）光纤折射率分布曲线（6）光纤光强分布; 5、配套虚拟仿真参数： （1）仿真显示器件三维结构、原理演示、实验电路或光路搭建调试、实验操作运行演示等功能； （2）仿真原理演示以3D动画形式展示； （3）仿真软件包含理论学习界面和实验操作界面； （4）3D建模虚拟仿真实验环境构建； （5）实验仪器设备建模，采用三维实物建模，与真实仪器外观比例一致，可操作旋钮、接线端、开关等均与实物操作一致； （6）软件模拟仪器实际操作步骤与方法，高级物理引擎算法完成实验现象与数据计算； （7）仿真实验室提供智能化调节设置； （8）需满足实验内容做到软硬件一致，内容需满足下列实验：1.LD光源的P-I,B-I特性曲线测试实验；2.光纤数值孔径测试实验;3.透射式横向光纤位移传感设计实验; 4.透射式纵向光纤位移传感实验;5.反射式光纤位移传感实验; 6.微弯式光纤传感实验;7.光纤传感角度测试实验;8.光纤温度传感设计实验;9.光纤压力传感设计实验; 10.光纤液位测量设计实验;11.光纤火灾预警系统设计实验; 12.光纤照明系统设计实验;13.光纤几何参数测量实验; 二、配置要求 纤传感应用综合实验平台主机、导轨及支架组件、二维精密平移台、角位移台、二维镜架、光纤跳线、法兰盘、位移组件、微弯变形装置、对射式光纤、反射式光纤、光纤跳线、光纤光源、照明用光纤、气压计、螺旋测微丝杆、实验软件 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 1 | / |
| 24 | 磁旋光（法拉弟）效应实验仪 | 一、技术参数要求 1、数控函数信号发生器： （1）屏幕参数：≥2.4英寸TFT彩色液晶显示，可以同时显示两个通道输出信号类型、幅度、频率和相位等参数； （2）接口参数：USB接口（后面板）；EXT.IN接口（前面板），BNC接口； CH1 CH2接口，BNC接口； （3）功能参数： 1）频率特性：正弦波频率范围0~15MHz方波 三角波频率范围0~15MHz、方波上升时间≤15ns、脉宽范围30ns-4000s、频率分辨率≤0.01uHz、频率准确度 ±20ppm、频率稳定度±1ppm/3小时、脉冲波 TTL数字波 任意波频率范围0~6MHz； 2）波形特性：波形种类正弦波、方波、三角波、脉冲波、偏正弦波、CMOS波、直流电平、半波、全波、正阶梯波、反阶梯波、噪声波、指数升、指数降、多音波、辛克脉冲、洛伦兹脉冲和60种用户自定义波形，垂直分辨率≥14位，采样率≥266M Sa/s； 3）输出特性：幅值范围2mVpp~20Vpp（≤10MHz）2mVpp~10Vpp（10MHz~30MHz）2mVpp~5Vpp（≥30MHz），分辨率1mV，输出阻抗50Ω±10%； 4）直流偏置：-9.99V~9.99V (输出＞4V)、-2.5V~2.5V (0.4V＜输出≤4V)、-0.25V~0.25V (0＜输出≤0.4V)； 5）相位调节范围0~359.9°，分辨率≤0.1°； 2、数控直流稳压电源： （1）屏幕参数：≥4.3寸IPS液晶屏，电容触摸，分辨率≥800*480； （2）接口参数：USB接口；pogopin接口，422总线；pogopin弹簧顶针和触点分别位于整机顶部和底部； （3）功能参数： 1）通过液晶屏实现预设电压、预设电流、输出电压、输出电流等。输出状态提示区域可以方便的看出当前输出开闭状态、恒压恒流输出状态、输出是否正常； 2）输出电压：0~30V； 3）恒流输出电流值：0~5A； 4）五位电流显示分辨率：≤0.1mA； 5）稳压电源自带直流电压表：测量范围0-30V，分辨率≤0.01V； 3、光学导轨：≥1米；光源：半导体激光器 650nm，5mw，带准直；直流磁感应强度 0 — 200mT ；磁光介质：铽玻璃及重火石玻璃；光电探测器：光谱响应范围：400～1100 nm，反向击穿电压：约20V； 4、可实现的实验至少包括：法拉第直流磁光效应实验、交流磁光调制实验、直流磁光调制实验、光通信实验； 二、配置要求 函数信号发生器主机、数控高压电源主机、直流稳压电源主机、磁光调制线圈（含铽玻璃）、直流励磁电磁铁、重火石玻璃、激光器、硅光电探测器、光学导轨、一维调节滑座、基本滑座、起偏器、检偏器、BNC 屏蔽连接线 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 1 | / |
| 25 | 微波光学综合实验仪 | 一、技术参数要求 1、微波频率：≥9.35GHz波段，带宽：约≥180MHz；微波功率：约≥19mW， 衰减幅度：0～30dB；消耗功率：满负荷时≤25W；连续工作时间：>6h； 2、指针式检波仪，量程0-100μA，带调零； 3、电磁波极化天线和栅网组件，工作频率范围：8600~9600MHz; 4、可进行微波干涉、衍射、偏振等实验；微波的迈克耳逊干涉实验；观测模拟晶体的微波布拉格衍射现象。 二、配置要求 仪器由三厘米微波信号源、固态微波振荡器、衰减器、隔离器、发射喇叭、接收喇叭、检波器、检波信号数显器、可旋转载物平台和支架，以及其他实验用附件等组成。 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 1 | / |
| 26 | 电致和磁致伸缩效应实验仪 | 一、技术参数要求 1、一体式He-Ne激光器：功率约0.8-1.2mW，波长632.8nm； 2、可调电源0~750V/2mA，分辨率≤1V，准确度优于0.5%；恒流源0～5A连续可调； 3、移动镜粗动测微手轮分度值0.01mm，移动范围0-25mm；移动镜微动测微手轮分度值0.0001mm，移动范围0-0.25mm； 4、当条纹计数为100时，测定单色光波长的相对误差≤2%；待测压电陶瓷管干涉环变化个数≥10个； 5、移动镜、参考镜的平面度为≤λ/20，镜片直径≥φ35，含二维调节镜架； 6、螺线管1只；分束镜1只；毛玻璃观察屏1只；待测金属样品镍、铁、铜3种； 7、可测量激光波长；可测量压电陶瓷的电致伸缩特性；可测量不同材料的磁致伸缩特性； 二、配置要求 包含一体式He-Ne激光器、压电陶瓷、分束镜、称动镜、参考镜、毛玻璃、螺线管、待测金属样品镍、铁铜 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 1 | / |
| 27 | 半导体热电特性综合实验仪 | 一、技术参数要求 1、半导体制冷片：两片≥40×40（TEC1-12706）制冷片串联.单片额定电压12V，额定电流5A,普通高温型≦100℃； 2、PID温度控制仪：温度测量范围：-15-100℃，精度±0.1℃, 三位半数显；加热范围：环境温度至100℃；制冷范围:-10℃至15℃； 3、制冷制热电源：电压0-20V连续可调、输出电流0-4A； 4、DM-A0电流测量范围：0~20.00A,测量精度：≤10mA；DM-V9电压测量范围：0~20.000V, 测量精度：≤1mV； 5、恒流源：0-1000uA连续可调； 6、配PN结和半导体热敏电阻；秒表一只； 二、配置要求 包含主体加热、制冷装置、PID温度控制仪、直流数显温流源、数字电压表、数字电流表、PN结、热敏电阻温度传感器 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 1 | / |
| 28 | 微波铁磁共振实验仪 | 一、技术参数要求 1、短路活塞：调节范围0~65mm；样品管外径：4.8-5.2mm； 2、微波频率计：测量范围8.2GHz-12.4GHz，分辨率≤ 0.005GHz；数字式高斯计测量范围：0-20000Gs，分辨率 ≤1Gs；检流计：20mA档 分辨率≤0.01mA 2mA档 分辨率≤0.001mA； 3、波导规格：BJ-100； 4、励磁电源：0~6V 连续可调，分辨率≤0.01V；调制磁场：0-50Hz，0~16V（峰峰值）连续可调； 5、实验样品：YIG单晶小球（已定向），YIG多晶小球。 二、配置要求 包含实验仪本体及实验样品YIG单晶小球，YIG多晶小球。 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 1 | 1 |
| 29 | 压电测试仪 | 一、技术参数要求 1、提供压电薄膜标准片≥20*20mm； 2、可以配套PZT-JH10/4/8/12型压电极化装置使用；可以配套ZJ-D33-YP15压电压片机使用； 3、计量标定标准样尺寸：≥18mm*0.8mm,老化时间：2~3年；具有电压保护：独有的放电保护功能 4、d33测量范围：含d31和d15夹具，×1挡：20 至6000pC/N，×0.1挡：2 至400pC/N； 5、误差：×1挡：±2%±1个数字（当d33在100到4000pC/N）；±5%±1个数字（当d33在10到200pC/N）；×0.1挡：±2%±1个数字(当d33在10到200pC/N)；±5%±1个数字（当d33在10到20pC/N）； 6、分辨率：×1挡：≤1 pC/N；×0.1挡：≤0.1 pC/N； 二、配置要求 包含压电测试仪本体、d31和d15夹具、压电薄膜标准片 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 1 | / |
| 30 | 临界现象观测及气液相变过程PT关系测定实验仪 | 一、技术参数要求 1、不需要另外配备恒温槽循环浴，进样过程可由自带的半导体片制冷功能实现，变温方式：半导体电加热或制冷，控温范围：10℃～70℃，温度显示分辨率：≤0.01℃；控温精度：±0.05℃； 2、测压范围：0～5MPa，测压精度：±0.5%，压力测量相对误差：±3%；实验结果重复性：±2%；临界温度测量误差：±1℃； 3、实验可实现临界、超临界、冷凝、沸腾等现象，临界现象维持时间：不低于 30mins（提供视频演示，演示临界乳光现象、超临界现象）； 4、压力腔：耐压不低于 10MPa，耐温不低于 100℃，良导热材料，腔体内壁为圆柱形表面，温度近似均匀分布；腔体前后两侧开有透明观察窗，方便观察待测流体高度和腔内现象； 5、温控模块：PID 控温，控温精度±0.05℃（微扰条件下±0.02℃）；采用半导体制冷片作为变温器件，控温范围 10℃～80℃；升温/降温稳定时间约 5～10min（间隔 5～10℃）； 6、压力传感器：耐高温的绝压型高精度压力传感器，优于0.5 级，耐温高于150℃，工作范围 0～5MPa，精度±0.5%，三芯航空插头； 7、温度传感器：PT100，耐温高于200℃，精度±0.1℃，探头尺寸：≥Φ4×50，四芯航空插头； 8、充灌方式：采用气相冷凝方式将工质充灌到腔体内部； 9、测试仪 （1）≥240×128 点阵 LCD 液晶显示，可以实时测量并显示温度、压力的数据及二者随时间变化的关系曲线； （2）温度显示：可设控温范围：10℃～80℃；温度显示分辨率：≤0.01℃；最小控制步距：≤0.01℃（采用编码器调节）； （3）压力显示：范围：0～5MPa，分辨率：≤0.001MPa，超压保护阈值：3.9-4.1MPa，超压自动断电； （4）温控设置：可以设置制冷制热切换功能，可自动控制风扇的通断； 10、工作物质：制冷剂（非乙醇、异丙醇、六氟化硫），采用气相冷凝方式将工质充灌到腔体内部； 11、可实现至少以下实验内容 （1）测量不同温度下，流体的压力； （2）观察临界乳光现象，测量临界参数； （3）根据 Antoine 方程和 Riedel 方程，对压力与温度的关系进行非线性拟合； （4）计算平均摩尔汽化热和正常沸点并验证楚顿规则； （5）根据测量电路原理图连接温度、压力测量电路； （6）抽取真空和充灌，并观察充灌过程中的液化现象； 二、配置要求 包含临界现象及气液相变实验装置、临界现象及气液相变测试仪、气泵、流体罐； 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 1 | / |
| 31 | 巨磁电阻效应及应用实验仪 | 一、技术参数要求 1、恒温阱：控温范围：室温～100℃，控温精度：≤1℃，显示方式：双数码显示； 2、数据采集：至少4路数字信号输入通道、至少6路模拟信号输入通道、至少2路模拟信号输出通道，采集参数： 16位，≥250 kS/s，测试电压范围：-10V～10V； 3、亥姆霍兹线圈：可调稳压电源：0～10V，分辨率：≤0.01V；磁场强度：0～20.5高斯（可换向），线圈间距： R～2R(R为线圈半径)连续可调； 4、单轴线性磁场传感器：磁场范围：-2~+2高斯；灵敏度：在±50mA，8V电桥偏置条件下优于3.2mV/V/高斯； 5、虚拟仿真参数： （1）仿真显示器件三维结构、原理演示、实验电路或光路搭建调试、实验操作运行演示等功能； （2）仿真软件包含理论学习界面和实验操作界面； （3）3D建模虚拟仿真实验环境构建； （4）实验仪器设备建模，采用三维实物建模，与真实仪器外观比例一致，可操作旋钮、接线端、开关等均与实物操作一致； （5）仿真技术，采用U3D仿真技术，软件模拟仪器实际操作步骤与方法，高级物理引擎算法完成实验现象与数据计算； （6）仿真实验室提供智能化调节设置； （7）可实现的实验内容如下 ①测试巨磁阻样品的输出电压及MR值随磁感应强度的变化关系； ②测试巨磁阻样品的灵敏度与其工作电压Vin的变化关系； ③测试巨磁阻样品的温度T与其输出电压Vout的变化关系； ④测试巨磁阻样品敏感轴与磁场间的夹角与传感器灵敏度的关系； ⑤测试巨磁电阻样品与位移的关系，磁电阻效应及应用实验仪； 二、配置要求 巨磁电阻效应测试仪、温控系统、巨磁电阻组件、实验软件 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 1 | / |
| 32 | 热电效应实验仪 | 一、技术参数要求 1、实验系统性能指标:1.测量方法：静态法、动态法；2.塞贝克系数测量相对误差：优于±8%；3.温度调节范围：室温～100℃；4.温度测量精度：优于±0.5℃； 2、加热测温台:独立加热测温部件2个，上下安装，距离可调，上加热测温部件可移动范围0～50mm；立式导向结构，分上下两路分别加热，加热范围：室温～100℃，精度优于±0.5℃，含超温保护功能，保护温度：≤120℃； 3、热电材料单元 （1）测试块：金属材料1个：含正常金属（康铜，直径：≥0.24mm）和反常金属（镍铬，直径：≥0.24mm）；半导体材料2个：P型和N型半导体各一个；热电偶四个基本定律验证块各1个，分别为：验证中间温度定律、验证中间导体定律、验证参考电极定律及验证均质导体定律；半导体材料尺寸约≥Ф30×8mm，其余样品尺寸均约为≥Ф30×35mm; （2）温差发电组件:加热片：1个，最大输入12V/90W，耐温≥200℃;温差发电片（TEG）2个，最大工作温度≥150℃;风冷鳍片散热器：2个，每个风扇电源DC12V; （3）放大器:放大倍数：≥200倍;带宽：≥1kHz;电压输入范围：0～50mV;测量切换指示功能：含3路循环切换指示灯;接口：1个输入接口、1个输出接口; （4）电压电流送变器:电压输入范围：0～30V;电流输入范围：0～3A;输出范围：0～5V; （5）负载组件:可调负载：0～999.9Ω，最小调节步距≤0.1Ω; （6）直流稳压电源:输出通道数量：1;连续可调电压范围：0～30V，分辨率≤0.1V;连续可调电压范围：0～3A，分辨率≤0.01A;工作电源：～220V/50Hz; （7）电源适配器：AC220V转DC12V2A； 4、配套专用实验软件： （1）数据信号端口根据实际情况可灵活选择；软件可显示通信连接情况和测试状态； （2）实验主要包含热电材料实验模块和温差发电实验模块；热电材料实验模块包括：实时采集并显示实验数据（含温度和热电势等），动态展示数据曲线（含温差-时间关系曲线，热电势-时间关系曲线，以及热电势-温差关系曲线），支持动态法及静态法测量塞贝克系数实验，能对数据进行实时分析（含误差计算）并保存数据；温差发电实验模块包括：实时采集并显示实验数据（含加热片的输入电压电流和发电片的输出电压电流等），手动选取稳定时的有效数据，并生成数据表格及显示相关曲线（含发电片的空载电压-加热片的输入功率关系曲线，发电片的输出伏安特性曲线）； （3）根据数据画出拟合曲线；支持表格数据导出； （4）软件含有指导实验教学和软件使用的说明书等辅助资料； 二、配置要求 包含实验仪、加热测温台、热电材料单元 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 1 | / |
| 33 | 混沌摆综合实验仪 | 一、技术参数要求 1、角度传感器误差：≤ 0.3%FS；频闪法中两刻线夹角：≤2°； 2、系统由实验装置（包含波尔摆轮、电机组件、闪光灯、角度传感器、阻尼线圈、偏心配重等）、专用LabVIEW实验软件、双路电压源、可调电流源、数据采集器等组成； （1）波尔振动装置：摆轮刻线精度≤1°；偏心配重，位置沿半径方向连续可调，调节范围0～23 mm；电机电压源：12V DC；电机转速可调范围：0.1875～0.9375 n/s；摆轮自由振动时长：初始振幅120°时，振动时长≥ 120 s；摆轮质量均匀性：在无弹簧情况下，可在任意角度停稳； （2）数据采集器：至少4通道模拟输入；至少2通道数字输入；至少2通道数字输出；至少2通道PWM输出；采样率100Hz～50kHz； （3）实验电源（阻尼电源）：0～30V/1000mA、0～4V/100mA双档位可调；可切换电流源/电压源； （4）软件功能： 1）基于LabVIEW开发；通过波形图实时显示采集到的传感器原始电压信号，采样率100～5000 Hz 可调；可以调节PWM信号频率控制电机转速和闪光灯开关，频率可调节范围600～3000 Hz； 2）能够对原始信号作同步滤波，并转换为角度显示振动时序图；对角度信号作实时频谱分析；对振动过程实时绘制相位图；支持原始数据、滤波数据、频谱图以及相位图数据导出；支持软件查询实验指导说明； 3）配套波尔实验装置的动态可视化仿真模块，提供恰当的默认参数:（提供软件截图并加盖鲜章） ①仿真模块可设置参数包括电机转速0～999 n/s、振幅0～∞、空气阻尼系数、电磁阻尼系数、演化时间步长1 ms～1 s、转动盘质量0～999 g、弹簧劲度系数、偏心配重质量及其位置等参数； ②仿真过程中，可动态改变电磁阻尼、转动盘质量、驱动电机转速等参数，完成变参数实验； ③仿真模块可实时动态显示θ-t关系曲线（振动时序图）、ω-θ关系曲线（振动相图），停止模拟后，可对图像作放大、移动、读取数据等操作； ④仿真模块可导出实验数据和θ-t关系曲线图、ω-θ关系曲线图，供二次编辑和数据处理； 二、配置要求 包含波尔摆轮、电机组件、闪光灯、角度传感器、阻尼线圈、偏心配重 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 1 | / |
| 34 | 变温霍尔效应实验仪 | 一、技术参数要求 1、模块化设计，系统主要由霍尔效应螺线管磁场测试仪、C型电磁铁、双刀双掷开关盒、变温霍尔待测模块、温控电源等组成； 2、无需使用水或液氮进行升降温，温度调节范围：-20℃～+140℃，温度稳定时间小于1分钟；测温精度：优于±0.5℃； 3、采用两种实验方法（直测法和范德堡法）对样品的霍尔系数和电导率进行测量；禁带宽度测量相对误差：优于±5%； 4、C型电磁铁：磁隙小于等于9mm，中心点最大磁感应强度＞220mT（@800mA励磁电流），长时间允许通电电流：0-800mA； 5、双刀双掷开关盒：开关数2组，具有正向、断开、反向三种开关状态； 6、变温霍尔待测模块： （1）变温器件：半导体热电片，可通过变换电极性及输入功率大小以实现-20℃~+140℃的温度控制； （2）温度传感器：A级PT1000，测温精度±0.1℃； （3）多种霍尔样品：包含P型、N型典型半导体材料样品； （4）散热方式：扁平热管+风冷散热器，防烫设计，风扇工作电源DC12V； （5）适用磁隙大小：≥7mm； 7、温控电源：显示范围：−40℃～+150℃；显示分辨率：≤0.1℃；调节旋钮：数字编码器；超温保护：+145±5℃； 8、电源适配器：规格：AC220V转DC12V2A；接头：交流端为两芯电源接头，直流端为DC2.1插孔； 9、霍尔效应螺线管磁场测试仪： （1）工作电流IS：范围为0～10mA线性调节，三位半数码管显示； （2）励磁电流IM：范围为0～1000mA线性可调，三位半数码管显示； （3）霍尔电压：±20mV和±200mV输入； （4）工作电压：显示范围为0-±20V； 10、任选一种变温霍尔待测模块置于电磁铁（磁隙≤9mm），从室温到-20℃和室温到+140℃测霍尔电压、工作电压与温度的关系并计算禁带宽度，且温度稳定时间小于1分钟（提供演示视频）； 二、配置要求 系统主要由霍尔效应螺线管磁场测试仪、C型电磁铁、双刀双掷开关盒、变温霍尔待测模块、温控电源等组成 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 1 | / |
| 35 | 光纤特性及传输实验仪 | 一、技术参数要求 1、系统指标：实验系统由光纤发射装置、光纤接收装置、光纤跳线、电源线与测试连接线等组成；光源调制类型：内调制；副载波调制方法：调频法； 2、发射装置： （1）信号源模块：包含电压源、音频、脉冲、方波、正弦波5种信号，且可进行幅度、频率调节； 1）电压源：调节范围0～5.000 V可调，分辨率≤0.001 V，误差±50 mV； 2）音频：频率100Hz～8kHz可调； 3）脉冲：幅度0～5.0 V可调，频率0～10kHz可调； 4）方波：幅度0～3.5 V可调，频率0～10kHz可调； 5）正弦波：幅度0～4.0 VP-P可调，频率0～10kHz可调； （2）数字信号发生模块：传输速度≥1200bps； （3）V-F变换模块：中心频率75±0.5kHz。副载波调制方法：调频法（抗干扰强、信号失真小）； （4）光通信光源：LD半导体激光器，工作电流<25mA； 3、FC-FC光纤跳线：匹配波长：1310 nm/1550nm，单模光纤，长3±0.1 m； 4、接收装置：反向偏置电压调节范围：0～5.000 V可调，分辨率≤0.001 V，误差±50 mV；仪器信号调节采用旋转编码器；含有副载波调制及基带调制等多种调制方法；模拟音频信号以及数字信号的传输； 5、可实现至少如下实验内容 （1）了解光纤通信的原理及基本特性； （2）测量激光二极管的伏安特性，电光转换特性； （3）测量光电二极管的伏安特性； （4）基带（幅度）调制传输实验； （5）频率调制传输实验； （6）音频信号传输实验； （7）数字信号传输实验； 二、配置要求 实验系统由光纤发射装置、光纤接收装置、光纤跳线、电源线与测试连接线等组成 三、售后服务要求 需提供售后服务承诺书 | 1 | / |

二、商务要求

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 货物用途说明 | 用于物理实验室：①基础实验设备补充更新；②创新设计与探索研究实验室建设。 |
| 2 | 交货具体地点 | 西安科技大学骊山校园实验楼 |
| 3 | 货物存放地点 | 骊山校园实验楼3层323室 |
| 4 | 交货期 | 合同签订后30天 |
| 5 | 项目质保期 | 2年 |
| 6 | 售后服务响应时间（质保期内） | 即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决 24 小时内到达现场。修复时间 48 小时内解决；如在 72 小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。 |
| 7 | 付款方式 | 1.结算单位：采购人结算，在付款前必须开具全额增值税发票给采购人。 2.签订合同前向学校缴纳5%的履约保证金，合同签订后采购人支付40%合同金额的预付款。国内产品安装调试经学校验收合格后一次性支付60%合同金额的余款，同时缴纳的5%履约保证金无质量问题一次性无息退还。 |
| 8 | 履约保证金 | 合同金额的5%，具体见付款方式。 |

第四章 商务及合同主要条款

西安科技大学货物采购合同

需方（以下简称“甲方”）：西安科技大学

合同编号：XKZH(20**)***(由招标办统一编号)

供方（以下简称“乙方”）：

依据《中华人民共和国民法典》，甲乙双方经协商一致，就购买         ( 项目名称) 产品事宜，确立本合同,双方共同遵守：

一、产品名称、数量、价格：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 品牌 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 合计( 元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： （含税价） |  |  |  |  |  |  |

1、合同总金额包括货物价款、检验、包装、运输、保险等全部费用，如果谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

二、质量标准：

乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准，国家及有关行业产品质量认证标准。谈判文件的质量要求及双方签字确认的技术协议作为本合同的有效附件。

三、交货日期、方式及地点：

合同生效后，于     年     月     日前，乙方将所供货物送至西安科技大学指定位置。

四、乙方对质量保证的条件及期限：

1、货物自验收合格之日起保质期     年。在保质期内因货物质量问题，乙方负责免费退换。

2、乙方所供的货物必须是双方谈判文件、响应文件规定的最新产品。

五、货物的包装及运输：

1、乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。途中发生包装物破损的情况，甲方有权拒收货物。

2、包装上注明货物品种及数量。

3、运输方式：乙方负责运输并承担运输、装卸、倒运及运保费等费用。

六、货物验收：

1、乙方负责搬运，甲方提供必要的工作条件（水电等）。

2、甲方对乙方所交货物依照国家有关标准和双方确认的标准进行现场验收。质量达到要求的，验收通过；验收不合格的，限期退换。

3、如因货物的质量问题发生争议，由甲方属地质量监督部门进行质量鉴定；货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，同时按本合同第八条第3款处理。

七、付款方式及期限：

1.结算单位：采购人结算，在付款前必须开具全额增值税发票给采购人。

2.付款方式：签订合同前向学校缴纳5%的履约保证金，合同签订后采购人支付40%合同金额的预付款。国内产品安装调试经学校验收合格后一次性支付60%合同金额的余款，同时缴纳的5%履约保证金无质量问题一次性无息退还。

八、违约责任：

1、乙方逾期交货，每天应按合同总价的千分之一向甲方支付违约金。如乙方逾期三十天仍未交齐货物的，甲方有权终止合同，乙方须按合同总价的百分之十计算，向甲方支付违约赔偿金，并全额退还甲方已付给乙方的货款。

2、甲方无正当理由拒收货物，应向乙方支付合同总价款10%的违约金。

3、乙方所交的货物品种、规格、质量不符合合同约定、国家标准，所供货物达不到约定质量要求的，乙方必须无条件退回全部货款，并向甲方支付合同总价款10%的赔偿金。

九、争议解决方式：

本合同在履行过程中，如发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，双方同意向签约地法院起诉解决。

十、其他：

本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

需方(甲方)：西安科技大学      方(乙方)：

项目负责人：                  法定代表人：

授权代表：                    授权代表：

电话：                        电    话：

传真：                        传    真：

开户银行：                    开户银行：

帐号：                        帐    号：

邮政编码：                    邮政编码：

签约时间：20**年  月  日      签约时间：20**年  月  日

签约地点：西安

第五章 谈判响应文件格式

## 正/副本

## 西安科技大学物理实验教学中心升级改造建设项目（二次）

项目编号：ZHZB-2022-JT-XXXX

## 谈判响应文件

# 供       应       商：            （公章）

# 法定代表人或授权代表：      （签字或盖章）

# 日                期：    年  月  日

目    录

一、响应函

二、响应报价表

三、响应方案说明

四、商务响应偏离表

五、资质证明文件

六、供应商承诺书

一、响应函

致：陕西正鸿招标有限公司

根据贵方        （项目名称）      的竞争性谈判文件(项目编号：        )，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址） 提交响应文件正本壹份、副本一式   份、电子版   份。

我方承诺如下：

1）谈判响应报价为：（大写）：     元；（小写）：     元。

2）如果成交，我们根据竞争性谈判文件的规定，履行合同的责任和义务。

3）我们已详细阅读和审核全部竞争性谈判文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4）我们同意在谈判响应有效期内（自响应文件递交截止之日起   天），本谈判响应函对我方具有约束力。

5）同意提供贵方可能另外要求的与本谈判响应有关的任何证据和资料。

6）我们同意，如果成交，向陕西正鸿招标有限公司交纳招标代理服务费。

7）与本谈判响应有关的一切正式往来通讯为：

地址：                      邮编：

电话：                      传真：

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商名称：                     （公章）

法定代表人或被授权代表或自然人：      （签字或盖章）

日期：    年   月   日

二、响应报价表

2.1谈判响应报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 响应报价 | 大写： 小写： 元 |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 付款是否响应 |  |

备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。

供应商名称：                        （公章）

法定代表人或被授权代表或自然人：      （签字或盖章）

日期：    年   月   日

2.2谈判响应分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） | 政策功能编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |

供应商名称：                        （公章）

法定代表人或被授权代表或自然人：      （签字或盖章）

日期：    年   月   日

注：

1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。

3.供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

4.政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号（后附证明材料，格式及要求见附件“节能产品”、“环境标志产品”证明材料）。

2.3关键零部件及备品备件清单（如有）

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 国别、制造商 | 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：                        （公章）

法定代表人或被授权代表或自然人：      （签字或盖章）

日期：    年   月   日

2.4耗材清单（如有）

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 单价（元） | 预计年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：                        （公章）

法定代表人或被授权代表或自然人：      （签字或盖章）

日期：    年   月   日

三、响应方案说明书

供应商按谈判文件的要求，依据第三章“采购内容及要求”相关内容编写，自主编写方案说明书。内容至少应包括如下：

1、完成项目的实施方案，要求供应商针对本项目的需求提出全面、完整的实施方案；

2、谈判响应产品的商标、型号、功能、技术规格、详细的供货配置清单（原材料说明、结构图、效果图（如有））；

3、谈判响应产品来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）；

4、填写技术响应偏离表（见附表1）并提供支持文件，详细、据实说明优于或偏离招标要求的指标（如有）；

5、谈判响应产品的制造商情况及原产地、质量标准、检测标准、是否符合国家规范及相关认证等；

6、谈判响应产品功能证明材料（测试报告、官网和功能截图等）；

7、质量保证措施及承诺；

8、培训方案；

9、售后服务方案及承诺；

10、验收依据；

11、同类项目业绩（见附表2）；

12、拟派项目负责人（见附表3）；

13、供应商认为有必要说明的问题（如有）。

附表1：技术响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 谈判文件要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                        （印章）

法定代表人或被授权代表或自然人：      （签字或盖章）

日期：    年   月   日

注：

1.谈判文件要求指谈判文件第三章“采购内容及要求”一、采购清单及技术要求 所列内容，供应商应按照谈判文件中的内容逐项响应。

2.响应内容指供应商拟提供的投标产品的功能及技术规格(参数),供应商应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

3.偏离说明填写：优于、满足或低于。

4.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标（成交）资格。

附表2  业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.后附证明资料

附表3  拟派项目负责人

本项目拟派项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 身份证号 |  |  | 专业/年限 |  |  |
| 毕业时间 |  |  | 毕业学校 |  |  | 学历/专业 |  |  |
| 资格证书 |  |  | 注册时间 |  |  | 从业时间 |  |  |
| 是否属供应商固定雇员 |  |  |  | 为供应商服务时间 |  |  |  |  |
| 拟在本项目担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育和培训背景 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （教育背景从大学开始，包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、业务有关的内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称 及当时所在单位 |  |  | 担任何职 | 主要工作内容 |  |  | 备 注 |
| 拟投入其他人员情况 （简要说明为保障项目顺利开展拟投入人员情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 1.表后须须提供具备专业人员相关证明材料（包括但不限于职称证、劳动合同或社保证明等）、获奖证书（如果有）复印件。

- 2.获奖情况包括项目、集体或个人获奖情况，如有，应附复印件或者扫描件。

四、商务响应偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 谈判文件要求 | 响应内容 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                        （公章）

法定代表人或被授权代表或自然人：      （签字或盖章）

日期：    年   月   日

注：

1.本表只填写响应文件中与磋商文件第三章“采购内容及要求”二、商务要求及第四章“商务及合同主要条款”有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，响应文件中商务响应与磋商文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.凡是响应文件的商务响应与磋商文件的要求之间存在负偏离（即不能满足磋商文件要求）的或者正偏离（即优于磋商文件要求），必须在响应文件的“商务响应偏离表”中予以明确响应（偏离填写：正偏离或负偏离）。

3.如果在响应文件的“商务响应偏离表”之外发现上述负偏离的，评标时磋商小组将作出对供应商不利的评估。

4.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其谈判响应或中标资格，并按有关规定进处罚。

五、资格证明文件

供应商按谈判文件的要求，依据第二章“供应商须知”供应商须知前附表 供应商资格条件 所列内容逐项提供加盖公章的复印件，缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供法人证书，自然人提供身份证）；

2）财务状况报告：法人提供经审计的2020或2021年度的财务报告（成立时间至递交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或递交响应文件截止时间前六个月内银行出具的资信证明；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

3）税收缴纳证明：法人提供递交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准，税种须包含增值税或企业所得税或营业税，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章）；其他组织和自然人提供缴纳税收的凭据；依法免税的供应商应提供相关文件证明；

4）社会保障资金缴纳证明：提供递交响应文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

5）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；

6）提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（2）本项目的特定资格要求：

1）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）、被授权人身份证（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）及被授权人投标截止日前一年内任意一个月的社会保障资金（养老保险或医疗保险）的缴纳证明或有效期内的劳动合同；

2）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

附件1  法定代表人身份证明/法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：      性别：   年龄：   联系电话：      系           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法人身份证复印件 正、反面

供应商名称：                （公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于    （供应商地址）   的（供应商名称）  的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）(项目编号)(标项名称)的谈判响应活动。代理人在本次谈判响应中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
| 所在部门： |  |
| 联系电话： |  |

本授权书有效期自谈判响应之日起   天，特此声明。

| 法人身份证复印件 正、反面 | 被授权人身份证复印件 正、反面 |
| --- | --- |

供应商名称：                （公章）

日期：     年   月   日

注：

1.此授权书的有效期应与响应文件有效期一致；

2.法定代表人直接谈判响应时无需提供。

附件2  履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式）

（采购人名称）：

（供应商名称） 于     年    月   日在中华人民共和国境内     （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                          ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称：                （公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附件3  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前3年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称：                （公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

六、供应商承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，诚信经营，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购谈判小组进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购谈判小组或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构的采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                          （公章）

法定代表人或被授权代表：      （签字或盖章）

地址：

邮编：

电话：

日期：    年   月   日

承诺书Ⅱ

致：陕西正鸿招标有限公司

为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照谈判文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好，保证为正品。近三年因产品供货问题的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4、作为参加贵公司组织的采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6、参加本次谈判提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8、认真履行成交单位应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

承诺单位：                          （公章）

法定代表人或被授权代表：      （签字或盖章）

地址：

邮编：

电话：

日期：    年   月   日

附：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于（ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：《中小企业划型标准规定》各行业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日   期：

监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

说明：

1.供应商提供的主要材料与设备属于节能产品或环境标志产品的，应当按照规定提供相关证明材料，并填写相应的证书编号；

2.供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予加分。

陕西正鸿招标有限公司

地    址：西安市雁塔区南二环凯森盛世1号A座408室

电    话：029-89338755/81511576转804

传    真：029-89338755/81511576转806

邮    编：710054