政府采购项目

采购项目编号：CT-ZB00-246-2022

陕西交通职业技术学院通远校区智慧教室、

多媒体教室建设项目

招 标 文 件

中昕国际项目管理有限公司

二〇二二年十一月

目   录

目   录	2

第一章  陕西交通职业技术学院通远校区智慧教室、多媒体教室建设项目招标公告	3

第二章  供应商须知	6

一、定义	6

二、招标文件	6

三、投标要求	7

四、投标	11

五、开标	12

六、评标	13

七、定标	19

八、询问与质疑	19

九、履约保证金	20

十、签订合同	20

十一、中标服务费	20

十二、其他	21

第三章  招标需求及要求	22

第四章  拟签订的合同文本	61

第五章  投标文件格式	67

商务技术标	68

第一部分  投标函	69

第二部分  开标一览表（报价表）	70

第三部分  投标方案说明	75

资格标（须与商务技术标分开装订）：	77

第一部分  供应商承诺书	78

第二部分  供应商企业关系关联承诺书	79

第三部分  资格证明文件	80

附件一	84

中小企业声明函（货物）	84

附件二	85

残疾人福利性单位声明函	85

# 第一章  陕西交通职业技术学院通远校区智慧教室、多媒体教室建设项目招标公告

陕西交通职业技术学院通远校区智慧教室、多媒体教室建设项目潜在的供应商可在西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层获取采购文件，并于2022-12-20 09:30:00前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：CT-ZB00-246-2022

2、项目名称：陕西交通职业技术学院通远校区智慧教室、多媒体教室建设项目

3、预算金额：8,250,000.00元；

4、采购需求：

合同包1(通远校区智慧教室、多媒体教室建设项目):

合同包预算金额：8,250,000.00元

合同包最高限价：8,250,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 教学专用仪器 | 通远校区智慧教室、多媒体教室建设 | 1(批) | 详见采购文件 | 8,250,000.00 | 8,250,000.00 |

本合同包不接受联合体投标；

合同履行期限：2023年1月1日至5月31日前，150天完成。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目为非专门面向中小企业项目。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

（4）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（6）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（7）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办发[2020]15号）；

（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（11）《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）

（12）其他需要落实的政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商参加本项目的合法授权人授权委托书；

（2）采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；

三、招标文件的获取方式

时间：即日起至2022-12-05 17:00:00 止

地点：西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层

方式：现场购买/邮寄

售价：每套500元（人民币），售后不退。

注：购买标书时请携带有效的单位介绍信及经办人身份证。

- 投标文件递交

截止时间：2022-12-20 09:30:00止

地点：西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里 25 幢 A 座 16 层中昕国际项目管理有限公司会议室。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜：

1、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

2、本项目为非专门面向中小企业采购项目。

- 对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

联系人：陕西交通职业技术学院

地址：陕西省西安市文景路19号

联系人：董老师

联系方式：029-86405598

2、项目联系方式

项目联系人：谭晶晶

联系方式：15209184728

传真：029-81317379

3、采购代理机构信息

名称：中昕国际项目管理有限公司

地址：西安经济技术开发区凤城十二路首创禧悦里25幢A座16层

# 第二章  供应商须知

## 一、定义

1、采 购 人：陕西交通职业技术学院

2、监督机构：陕西省财政厅

3、采购代理机构：中昕国际项目管理有限公司

4、供应商：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人

## 二、招标文件

1、招标文件组成：招标文件是根据本项目的内容和需求编制，包括以下内容：

1-1、招标公告

1-2、供应商须知

1-3、招标需求及要求

1-4、拟签订的合同文本

1-5、投标文件格式

2、招标文件的获取：招标采购公告发布后，有意向的供应商应从采购代理机构购买招标文件，其文件仅作为本次招标使用。

3、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改内容在政府采购发布媒体上发布公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的顺延提交投标文件的截止时间。

4、对采购活动事项有疑问或有质疑的供应商，应在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将予以答复，涉及变更或修正内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，且作为招标文件的组成部分。

5、招标文件的解释权归采购代理机构。

## 三、投标要求

1、各供应商应仔细阅读采购招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对采购招标文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

2、供应商资格要求：

2-1、基本资格条件：供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件：

2-1-1、供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，为自然人的提供自然人身份证明；

2-1-2、供应商的财务状况报告：供应商提供2021年度的财务审计报告或由供应商基本户开户银行近三个月内出具的资信证明；

2-1-3、供应商缴纳社保的证明材料（供应商提供2022年以来任意1个月的社保缴纳证明，其他组织形式供应商（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2022年以来任意1个月的社保资金缴纳证明材料）；

2-1-4、纳税的缴费证明材料（供应商提供2022年以来任意1个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料）；

2-1-5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（投标供应商自行出具承诺书即可）；

2-1-6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2-2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

2-3、采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；截止时点为招标文件发售期至投标截止时间后资格审查时。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。

以上为供应商资格要求，各供应商在投标时须按要求在投标文件中提供复印件，开标后由采购代理机构工作人员进行资格审查，无效或缺项将被视为无效投标。

3、限制投标要求

3-1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或同一标段的政府采购活动。

3-2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动。

4、本次招标项目不接受联合体投标。

5、本次招标项目不组织现场考察或者答疑会。

6、投标文件的编制

6-1、供应商应以采购代理机构提供的投标文件格式编制投标文件，制作资格标和商务技术标各编制正本一份，副本三份，并各自装订成册，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准。同时，各供应商制作标书电子版（U盘）两份，将标书电子版（U盘）装入商务技术标封袋中。

6-2、投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码，在每一页的正下方清楚标明第几页、共多少页等字样。

6-3、投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人（或其授权代表人）签字或盖章。

6-4、供应商在编制投标文件时，应依据招标文件的要求，对招标文件作出实质性的响应。投标文件应由资格标和商务技术标组成。

6-4-1、资格标编制要求：应单独装订，包括（但不限于）以下内容：

6-4-1-1、供应商承诺书；

6-4-1-2、供应商企业关系关联承诺书；

6-4-1-3、资格证明文件；

6-4-1-4、投标保证金交纳凭据复印件黏贴页；

6-4-2、商务技术标编制要求：应单独装订，包括（但不限于）以下内容。

6-4-2-1、投标函；

6-4-2-2、开标一览表（报价表）和分项报价表。投标货币用人民币，单位为元，可精确到小数点后两位。

6-4-2-3、供应商为本次招标采购活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、售后服务及技术支持服务等方面具体做法和保障措施。

6-4-2-4、供应商根据招标文件载明采购活动的实际情况，拟在中标后将中标项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中注明分包承担主体，并提供交由完成供应商的营业执照等内容，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7、投标报价

7-1、供应商应按照招标文件规定的服务要求，责任范围和合同条件进行报价，在投标文件中的开标一览表（报价表）上按要求标明各项分类报价、投标总价、工期等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

7-2、投标报价是完成本项目招标内容所需的全部费用。

7-3、本项目投标报价为总价包死，各投标供应商结合市场行情及企业自身实力进行自主报价。

7-4、本项目投标报价为合同最终价格，在合同实施的过程中，不因其它任何因素而调整。

7-5、凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行负责。

7-5、投标过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

8、投标保证金的交纳和退付：

8-1、供应商须向采购代理机构递交投标保证金，投标保证金为人民币壹拾贰万元（￥120000.00元），投标保证金应在投标截止时间前到帐，到账时间以保证金账户显示到账时间为准。

收取保证金账户名称：陕西交通职业技术学院通远校区智慧教室、多媒体教室建设项目

开户银行：平安银行西安经开区支行

账号：30201687006449

转账事由：陕西交通职业技术学院通远校区智慧教室、多媒体教室建设项目保证金

联 系 人：谭晶晶

联系电话：15209184728

8-2、采用电汇或转账方式提交投标保证金的，各供应商须将其交纳保证金凭证复印件附在投标文件中，否则视为无效投标。

采用转帐支票、银行即期汇票或投标担保函方式提交投标保证金的，须将其原件交至采购代理公司，并在采购代理公司换取投标保证金收据，之后将保证金收据复印件附在投标文件中，否则视为无效投标。

8-3、投标保证金应用人民币，采用银行转帐支票，电汇、银行即期汇票、投标担保函的任何一种非现金形式支付。

8-4、以信用担保函形式交纳保证金，必须是陕西省财政厅认定的具有开具投标保函资格的单位开具的保函。供应商违约，开具保函单位承担连带责任。

8-5、自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

8-6、供应商有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

8-6-1、供应商在投标截止时间后撤回投标文件的；

8-6-2、供应商在投标文件中提供虚假材料的；

8-6-3、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

8-6-4、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

8-6-5、中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

8-6-6、中标人拒绝履行合同义务的。

9、投标有效期

9-1、投标有效期为从提交投标文件的截止时间起九十（90）个日历日，在有效期内投标文件对供应商具有法律约束力。中标供应商的投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

9-2、特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求供应商同意延长有效期，采购代理机构的要求与供应商的答复均应为书面形式。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

## 四、投标

1、投标文件密封

1-1、供应商应将投标文件密封完好，在封套上标明采购项目编号、标段号、投标项目全称，供应商全称（公章）等内容，再加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章）。

1-2、投标文件未按要求密封或加写标记，采购代理机构对误投或过早启封的投标文件概不负责。

2、投标文件提交

2-1、供应商应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件密封送达投标地点，采购代理机构办理接收手续，并向供应商出具签收回执。

2-2、在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件或未按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构应当拒绝接收。

2-3、供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

2-4、投标文件提交截止时间后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

3、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

3-1、不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

3-2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3-3、不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3-4、不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3-5、不同供应商的投标文件相互混装；

3-6、不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4、投标文件中提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为，除按无效标处理外，还进行相应的处罚。

## 五、开标

1、在招标文件规定的开标时间和地点，由采购代理机构组织开标工作，邀请供应商参加，供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

2、开标时，由供应商或其推荐的代表与监督人共同检查投标文件的密封情况，供应商应核查自己的投标文件是否密封完好。

3、对投标文件的密封确认无误后，由采购代理机构工作人员按照顺序，当众拆封，以公开唱标的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，由供应商法定代表人（或授权代表人）和监督人签字确认。

4、开标过程由采购代理机构指定专人记录。供应商若有异议，应当场提出，采购代理机构及时处理。

5、公开开标后，直到向中标的供应商授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及授标意见等内容，任何人均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。

## 六、评标

1、采购人或者采购代理机构负责组织评标工作。

2、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

2-1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2-2、要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

2-3、对投标文件进行比较和评价；

2-4、确定中标候选人名单；

2-5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3、资格性审查：

3-1、开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。

3-2、投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

3-2-1、供应商的名称与登记领取招标文件单位的名称不符。

3-2-2、供应商承诺书的有效性或符合性不符合要求的。

3-2-3、招标文件要求提交原件，而供应商未按要求提交的。

3-2-4、供应商资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

3-2-5、法定代表人授权委托书的有效期短于投标文件有效期，并不符合招标文件关于投标文件有效期要求的。

4、有效性和符合性审查

4-1、评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4-2、评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

4-2-1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

4-2-2、供应商投标报价超出采购预算或最高限价的。

4-2-3、供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且供应商不能证明其报价合理性的。

4-2-4、无投标有效期或有效期达不到招标文件的要求。

4-2-5、投标保证金未提交或未提交至指定账户、或提交保证金不符合招标文件要求的。

4-2-6、投标文件的工期、付款方式没有响应招标文件，或其商务要求附加了采购人不能接受的条件。

4-2-7、投标内容出现漏项或数量与要求不符，出现负偏差。

4-2-8、提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答或故意隐瞒行为，除按无效文件处理外，还进行相应的处罚。

5、投标文件的澄清：

5-1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5-2、评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正，修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5-2-1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5-2-2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5-2-3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5-2-4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5-2-5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

5-2-6、文字与图表不一致的，以文字为准；

5-2-7、正本与副本不一致的，以正本为准；

5-2-8、投标文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

6、比较与评价

6-1、评标时，按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行商务和技术评审，综合比较和评价，最低报价不做为中标的唯一条件。

6-2、采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选单位。

7、评标方法：

综合评分法（总计100分）：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

| 类别 | 总分值 |  | 评审要素 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 分项 分值 |  |
| 价格 | 30 | 30 | 在预算限额之内满足招标文件实质性要求且投标有效的所有投标报价的最低值为评标基准价，投标报价等于评标基准价得满分30分，其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 方案评审 | 20 | 20 | 方案评审：应提供完整的投标方案，包含产品配置、功能设置、施工及安装调试方案、系统保障、人员组织、售后服务等内容，内容全面详尽，根据内容完整度、详细程度、合理性赋分0～20分： - 方案内容详实、全面、合理可行得17（含）～20分； - 方案内容较详实、较全面、较合理、较可行得14（含）～17分； 方案内容较不详实、较不全面、较不合理、较不可行得11～14分。 |
| 技术部分 | 20 | 20 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。 所投产品技术参数完全满足招标文件要求的得满分20分； 技术条款每有一项负偏离扣2分，扣完为止； 供应商须按招标文件要求提供相应的证明材料（要求提供证明材料以及需要进行现场演示的内容进行现场演示），否则自行承担未提供证明材料或未现场演示所导致技术参数被视为负偏离的风险。 |
| 现场演示 | 5 | 5 | 供应商针对招标文件“第三章招标需求及要求”中的“课堂教学软件”中要求现场演示的五项内容进行现场演示，演示所需软硬件均由供应商自行准备，按照招标参数要求逐条演示，每成功演示一项得1分，满分5分，未演示或未按要求演示均不得分。 |
| 综合实力 | 3 | 3 | 供应商通过ISO9001、ISO14001、ISO45001认证的得3分，不具备或不完全具备不得分，应提供认证证书复印件，不提供不得分。 |
| 业绩评价 | 5 | 5 | 供应商提供近三年（2019年1月1日至今）的类似项目合同业绩证明材料（以合同为准，时间以合同签订时间为准），每提供1份得1分，满分5分。 |
| 售后服务 | 7 | 7 | 1.提供完善的服务方案：方案包括：技术培训、回访措施、维护措施、耗材及备品备件优惠措施、人员配置等方面）和可靠、快速的服务响应体系（接到通知到达现场处理故障时间、一般故障承诺解决时间、故障无法排除时的解决方案等方面）；按响应程度赋分0～5分。 2.售后服务的便捷性：根据本项目特点，供应商在西安的，或有经工商注册的分公司或售后授权委托单位（提供营业执照及委托协议），得2分。须提供证明材料，否则不得分。 |
| 项目组织 | 5 | 5 | 拟投入本项目的人员：有完善的项目及服务的实施组织机构、人员安排有具体方案，人员组织结构分工合理、责任明确，能够在承诺的时间内按质按量完工，按响应程度赋0～5分。. |
| 环保节能评审 | 5 | 5 | 所投产品为节能、环境标志产品品目清单中的产品，符合招标文件要求的，可优先采购。按其响应程度计0～5分。 |

7、本项目为非单一产品采购，该项目核心产品为智慧黑板，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一标段投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的相同品牌核心产品供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照技术指标优劣方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

8、需要落实的政府采购政策

8-1、投标企业政府采购政策

本项目为非专门面向中小企业采购项目，供应商如为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，须出具以下要求的任一证明文件或声明函：

（1）采购活动执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件规定，供应商须提供均由中小企业制造的货物、承建的工程或承接的服务，并提供《中小企业声明函》（格式见附件一），本项目采购所属行业为工业。

（2）监狱和戒毒企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件二）。

8-2、落实企业政府采购政策的相关措施：

8-2-1、本采购项目属于非专门面向中小企业采购的项目，因此执行价格评审优惠的扶持政策。

8-2-2、供应商若未提供以上证明文件或声明函的，则不能按中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位对待，将不对该供应商执行价格评审优惠的扶持政策。

8-3、投标产品政府采购政策

根据《财政部 发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。环境标志产品应属于《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）清单内产品，节能产品应属于《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）清单内产品。

8-4、落实投标产品政府采购政策的相关措施：

8-4-1、供应商应按照《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（市场监管总局2019年第16号）文件要求，提供有效的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，复印件需加盖供应商公章，否则不予价格扣除。价格扣除百分比计算公式为：节能、环境标志产品清单中的产品价格占谈判响应总价的百分比×5%，用扣除后的价格参与评审。

8-4-2、供应商在响应文件中对所响应产品为节能、环境标志产品品目清单范围内的产品，应在谈判报价时对此类产品单独分项报价，未提供节能、环境标志产品明细表的不予价格扣除。

8-4-3、若节能、环境标志清单内的产品仅是构成响应产品的部件、组件或零件的，则该产品不享受鼓励优惠政策。

8-4-4、同一包内的节能、环境标志产品只对属于品目清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除。

8-5、供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假响应，将取消其谈判资格。

9、推荐中标候选供应商名单：评标委员会根据以上内容进行综合比较，由高到低进行汇总排序，推荐一个以上三个以下中标候选单位。评标委员会依据评标结果写出评标报告。

## 七、定标

1、采购代理机构应在评标结束后2个工作日内，将评标报告送采购人定标。

2、采购人在收到评标报告后5个工作日内，根据评标报告对评标过程及结果进行严格审核后确定中标人，复函采购代理机构。

3、采购代理机构在接到采购人的“定标复函”后，在财政部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为一个工作日，并向中标人发“中标通知书”。

4、采购代理机构将评标过程及中标人情况书面报监督机构备案。

## 八、询问与质疑

1、供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

3、供应商提出质疑时须有明确的请求和相应的证明材料。

4、符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，联系人：谭晶晶，联系电话：15209184728。

5、供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构将提供相关资料报监督机构，按其情况进行相应处理。

## 九、履约保证金

中标单位在与采购人签订合同前，应向采购人缴纳履约保证金，金额为合同金额的10%。

缴纳形式：以非现金形式缴纳，公户转账或电汇至采购人指定账户。

退还方式：详见合同文本。

## 十、签订合同

1、自中标通知书发出后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，采购人与各中标人签订书面合同。招标文件及中标人的投标文件均作为合同的组成部分。

2、定标或确定成交单位后，各中标（成交）单位因自身原因未按程序签订合同，采购人将取消其中标资格，同时报请监督机构备案，没收其投标保证金。在此情况下，采购人可按评标结果顺序将合同授予下一中标候选人或重新招标。

## 3、本项目为专项贷款项目，为保证资金支付，中标人需在中标结果公告发布后5个工作日内及时到采购人指定银行办理采购人、贷款银行、中标人三方资金监管账户，并在采购人发布中标通知书2日内与采购人及时签订合同，当日出具全额增值税发票；采购人按合同金额将采购资金全额转入三方资金监管账户。投标人须响应合同结算方式；若投标人未按合同结算方式完全响应，则被视为未实质性响应招标文件，其投标按无效标处理。

## 十一、中标服务费

1、中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付中标服务费。

2、中标服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格『2003』857号）规定标准收取。

3、中标单位服务费交纳信息

收取中标服务费单位名称：中昕国际项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安文景路支行

账号：61050178150000000278

联系人：谭晶晶   联系电话：15209184728

## 十二、其他

公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

# 第三章  招标需求及要求

| 智慧教室建设内容及要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 一、多媒体教学子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板（86寸，配套展台） | 一、整体设计 1.整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机尺寸宽度不小于4200mm，高度不小于1200mm。 2.主屏支持液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写，两侧屏幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。副屏书写屏采用工业级墨绿色微瓷材质镀膜，表面硬度≥8H。 3.液晶屏显示尺寸≥86英寸，采用A规屏；分辨率≥3840×2160；可视角度≥178°。 4.整机在0℃- 40℃环境下可正常工作。 5.智能黑板音箱位于设备上方，采用不低于2.0声道设计，音箱功率不小于60W，支持高级音效设置。提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 二、接口及按键 1.整机具备不少于2路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备,即插即用无需区分接口对应系统。 2.整机具备不少于1路前置TypeC接口，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 3.为避免整机按键过于复杂，前置按键不多于8个。 4.电源键为三合一按键，可实现开机、关机、待机三种功能，方便老师操作设备。 5.智能黑板具备护眼模式，支持在任意通道下对显示画面实现纹理实时调整；提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 6.设备支持通过物理按键启动录屏功能，可将屏幕中显示的所有内容与老师人声同时录制。提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 三、整机功能 1.智能黑板内置摄像头，摄像头像素≥1200万，摄像头视场角≥120°，有指示灯提示，支持二维码扫描识别，支持远程巡课等应用。提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 2.整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于录屏对音频进行采集。 3.支持无线传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 4.Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。 5.智能黑板具备教师个人桌面，教师在整机设备教学桌面登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击任意课件可直接进入授课模式。支持查看所有个人教学课件资源。教学桌面中的文件管理，支持同时显示本地磁盘、移动类存储设备、学校资源库、教师个人云空间的文件资源。提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 6.智能黑板关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能。提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网功能截图等）。 四、电脑配置 1.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2.CPU：≥Intel 10代酷睿 i5或以上配置。内存：≥8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：≥256GB SSD固态硬盘或以上配置。 3.PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 五、安卓系统 1.智能黑板内置安卓系统，安卓系统版本不低于11.0。提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 2.无PC状态下，Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。 | 套 | 9 |
| 2 | 课堂教学软件 | 1.产品兼容：兼容智慧黑板、一体机、平板电脑等设备。 2.软件界面：软件界面简洁，书写状态下主按钮数量≤4个；软件切换至桌面后，主按钮在不使用的情况下，自动缩略为一点，在缩略状态下，触碰缩略按钮可唤醒主按钮全部按键；在桌面状态下，按钮可根据需要自由移动。（此功能提供现场演示） 3.在软件书写界面下，无需按键切换即可完成以下操作：书写、擦除、缩放板面、移动板面。（此功能提供现场演示） 4.板书保存：板书实时自动保存本地，可以预览并任意调取板书、对之前的板书进行二次编辑，或者选择性删除板书。 5.支持在多点触控的智慧黑板、多点触控的一体机和多点触控的平板电脑上使用时直接书写板书，书写笔迹的粗细、颜色可任意选择或自定义。 6.新加板书时系统自动记忆之前的笔迹粗细、笔迹颜色。 7.可实现PPT、Word文档的放大、缩小、翻页、圈画标注等操作，所有批注能自动保存在本地，教师登录后可同时保存云端。 8.智能绘图插图：不少于4类学科的常见的图形，学科点选拖动即可插入图形，也可插入提前准备好的常见格式的图片进行标注讲解。 9.标注功能：可以根据需要在PPT、Word、网页、视频、PDF、Excel等文件上进行标注，在批注模式下，标注笔记粗细可调整，颜色可自选，无需切换按钮即可完成擦除批注、缩放批注板面、移动批注板面等操作，被标注的页面可自动保存本地。（此功能提供现场演示） 10.文字识别功能：可以对书写的中文汉字进行自动识别，并且可以对识别到的汉字字体、颜色、位置、大小进行调整；对于书写的英文单词进行自动识别，显示音标和中文译文，并且可以对识别到的单词的位置、字体颜色进行调整。 11.多国语言翻译：可对书写的汉字或语句自动识别并且翻译成多国语言，且翻译语言不少于3种；（此功能提供现场演示）。 12.背景板：板书页面提供电子“白板”和电子“黑板”两种背景颜色。 13.支持多国语言：系统支持不少于3种语言版本操作界面。（此功能提供现场演示） 14.自带智能导播界面，导播系统支持无需另外的显示设备。 15.导播系统有3种课件录制的画面形式。样式一：录制教学屏幕画面；样式二：画中画右下效果，主画面教学屏幕画面，右下角老师画面；样式三：录制内容在教学屏幕画面和老师画面之间自动切换。在教学屏幕上操作时，录制的是教学屏幕上画面，停止教学屏幕操作0/5/10/15s时间后，自动切换到老师画面，当老师再次在教学屏幕上操作时，又自动切换到屏幕画面。（要求投标时提供功能截图） 16.导播台界面能显示用户所选择的录制样式效果。 17.在导播台界面中可以根据需要选择分别录制老师画面和高拍仪画面的摄像机。 18.一键开启或终止录播过程。停止录播后，自动形成mp4格式的视频文件，可直接播放，也可直接上传至云平台，实现在移动端查看视频文件。 19.老师开通直播账号后，使用软件的直播模块可直接在班级里发起直播；本班级的学生使用软件登录后，屏幕自动弹出直播课程的信息，点击可直接加入到老师的直播课程进行听讲及互动。 20.老师可将老师的屏幕共享给学生，并可以开通权限使学生将学生的屏幕共享给老师及其他学生。 21.老师可控制学生发言，可将学生全体静音或全体打开麦克风，也可指定学生进行静音或打开麦克风。 22.同一局域网内，无需增加任何硬件设备，主讲端可一键将自己屏幕内容投屏到所有听讲端的屏幕上，也可调取任一听讲端的屏幕对其屏幕进行远程操作，如在其屏幕上进行书写、打开PPT、对PPT进行翻页等。 23.同一局域网内，主讲端和听讲端可以通过系统设置进行切换。 24.实物展台功能：软件集成实物展台功能，通过连接实物展台实现实物展示，可对实物展示画面进行批注、擦除、缩放操作，且无需按键切换，批注画面可实时保存到本地。 25.教学电脑端支持手机扫码登录，并直接进入需要进入的班级，即用户在登录教学电脑端时无需再输入用户名和密码，也无需在电脑端选择班级即可进行授课。 26.支持多班级多角色。允许一个账号以不同的角色存在于不同的班级，即：允许一个账号以老师的身份存在于不同的班级，同时该账号还可以学生的身份存在于不同的班级。 27.支持移动端与电脑端的内容同步。移动端必须能够及时同步电脑端的板书、批注等，老师和学生均可以通过移动端回看板书和批注。 28.移动端登录后，可通过移动端打开、播放以及前后翻动智慧黑板教学屏幕上的PPT课件，前后翻动教学屏幕上的板书，可控制教学屏幕上PPT课件、板书、实物展台画面之间的快速切换；通过移动端可以拍摄多张照片上传到教学屏幕上，并同时展开多张照片进行讲解；通过移动端可向教学屏幕进行语音输入；通过移动端可控制教学屏幕上录播的开始和停止。 29.教师和学生可以通过个人账号登录到云平台，老师账号可以对板书、微课视频等资源实现云端存储，储存的资料（视频、音频、图片）可以任意调取使用并可以进行二次编辑，可以建立多个班级，班级内可以绑定学生并管理学生。学生账号登录后可实现查看老师的板书、视频、班级通知、在线作业等功能。 30.提供软件著作权、软件检测报告。 31.投标时由供应商承诺由原厂提供售后服务及三年质保服务。 | 套 | 9 |
| 3 | 智能讲台 | 1.规格：长*宽*高（mm）闭合：900x730x1150mm（操作台面高度900mm）（误差±20mm） 2.材质：物联网讲桌上层操作台规格（长宽高：900x645x240MM），桌面及四面围边采用厚度不低于5mm的铝合金加工而成，表面阳极氧化，表面厚度不低于10um，上层四棱边圆弧化铝合金开模设计，弧度≧R50mm，下层桌体采用1.2-1.5mm冷轧钢板，钣金全部通过酸洗磷化喷涂后再进行高温烘烤；后装饰板采用钣金整体冲压成型，外配不低于5MM厚度的亚克力板。 结构设计： 1.物联网讲桌整体设计分为三部分，一是上层操作台面设计，二是下层机柜叠加和讲桌升降器安装设计，讲桌整体采用前倾式设计方式。2.下层结构呼应整体设计方式，采用喇叭式设计。3.上层桌面升降过程中，隐藏了升降机外露。 基础功能： 1.物联网讲桌的桌面左侧具备可放置规格为21.5寸的触摸显示器的安装位置，显示器嵌入讲桌后无明显缝隙，显示装置的仰角≧15°；可以选配显示器的电动推杆装置，通过电动推杆来调整显示器角度（15°至30°），控制装置可通过RS232串口控制，实现显示装置三个功能：升、降和一键复位。 2.物联网讲桌无导轨式设计，显示器装置下侧无缝嵌入一个物理键盘。 3.物联网讲桌的桌面右侧具备中控安装板或录播面板安装板（可定制），中控面板嵌入讲桌后无明显缝隙，具备插拔式读卡器安装位；可选装嵌入式鹅颈话筒一支、无线手持（可充电）话筒一支。 4.物联网讲桌桌面右侧供输入接口：USB3.0 x2、Type-C x1；右侧立面提供输入接口：HDMIx1、RJ45x1、电源输出x1；上层底部右侧具备可旋转式铝合金隐藏式粉笔盒架一套；挂钩x1。 5.下层提供10U的标准机柜，提供其他设备的安装空间。 6.可选配装讲桌升降器一个，升降器隐藏式整体抬高桌面0-150MM。 7.讲桌两侧也可以选配边柜，预留设备布线等，实现多种教学模式。 8.最少支持电容10点触摸，任何物品触摸都能产生反应；基材采用防暴、高透光性钢化玻璃；触摸分辨率≥4096×4096，单点触摸次数不少于3000万次；电阻压力数位屏触摸感应灵敏；控制器提供RS232接口≥1，可与RS232口鼠标或PS/2鼠标同时使用；屏幕本身还具有防辐射、防磁功能；屏幕≥18 英寸，刷新频率≥60Hz，电容屏分辨率为1920*1080。 9.讲桌正面提供独立900x340X5mm的亚克力装饰板，提供学校定制。投标时由供应商承诺由原厂提供售后服务及三年质保服务。 | 台 | 9 |
| 二、远程录播子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清录制主机 | 技术要求： 1.要求采用一体化标准机架式设计，需包括录制、导播、存储、管理、音视频编解码功能。 2.存储≥2T，至少支持4路视频接入，SDI≥4，HDMI 输入≥1。 3.视频编码要求采用主流的H.265或H.264编码格式，音频要求采用AAC高清编码格式，支持混音。 4.要求内置导播台软件，需要实现手动导播、自动导播。 5.要求内置录制软件，录制文件格式支持标准mp4 视频格式，录制文件分辨率支持1080P/60，录制文件存储空间≥1T。 6.需支持一键开关机、同时要支持远程一键开关机。 7.要求支持远程控制启动、停止录直播。 8.要求支持自动导播：由网口与跟踪摄像机对接，需自动导播切换功能。 9.要求监测到智慧黑板有操作时，自动导播切换智慧黑板。 10.提供产品检测报告。 11.投标时由供应商承诺由原厂提供售后服务及三年质保服务。 | 台 | 9 |
| 2 | 触摸导播台 | 技术要求： 1.尺寸：≥13 英寸。 2.分辨率：≥1920*1080。 3.支持HDMI/VGA显示接口。 4.电容触摸，至少支持十点触控。 5.钢化玻璃面板，硬度≥6H。 6.支持3.5mm音频，内置高保真喇叭。 7.投标时由供应商承诺由原厂提供售后服务及三年质保服务。 | 台 | 9 |
| 3 | 教师摄像机（双目） | 技术要求： 1.双目一体化集成设计。 2.支持高清视频H.265或H.264编码输出。 3.网络视频流可配置为特写摄像机和全景摄像机视频之间的自动切换模式。 4.特写摄像机像素≥214W，焦距f=4.7mm-94.0mm，光圈：F1.6 - F3.5，光学变焦≥20倍，数字变焦≥12倍；视场角：不低于59.5°-2.9°。 5.全景摄像机像素≥210W，焦距≤8mm，视角：水平≥35°，垂直≥20°。 6.云台参数：水平范围-170°~+170°，垂直范围-30°~+90°，预置点数目≥256个。 7.分辨率≥1080P。 8.提供产品检测报告。 9.投标时由供应商承诺由原厂提供售后服务及三年质保服务。 | 台 | 9 |
| 4 | 学生摄像机（双目） | 技术要求： 1.集成设计，可同时输出最高达≥1080P60的全景图像（SDI视频）和特写图像（SDI视频）。 2.需智能识别单人或者多人起立和坐下动作，并给出相应的特写定位镜头。 3.支持高清视频H.265或H.264编码输出。 4.特写摄像机像素≥210W，焦距f=4.7mm-94.0mm，光圈：F1.6 - F3.5，光学变焦≥20倍，数字变焦≥12倍；视场角：不低于59.5°-2.9°。 5.全景摄像机像素≥210W，焦距≤3.4mm，视角：水平≥35°，垂直≥20°。 6.云台参数：水平范围-170°~+170°，垂直范围-30°~+90°，预置点数目≥256个。 7.分辨率≥1080P。 8.功耗≤20W。 9.提供产品检测报告。 10.投标时由供应商承诺由原厂提供售后服务及三年质保服务。 | 台 | 9 |
| 5 | 智能录制系统软件 | 技术要求： 1.录制的视频为导播后的画面，录制支持设置≥8M码率的高清视频，视频格式支持国际标准的H.264和语音编码，支持AAC格式。 2.录制的视频文件自动保存到当前日期和目录。 3.支持移动存储。 4.提供软件著作权、软件检测报告。 5.投标时由供应商承诺由原厂提供售后服务及三年质保服务。 | 套 | 9 |
| 6 | 自动跟踪系统软件 | 技术要求： 1.智能跟踪，被跟踪对象不需佩戴任何辅助定位装置。 2.跟踪区域覆盖全教室。 3.跟踪目标在移动过程中系统自动跟踪，长时间静止系统默认恢复原初始状态。 4.跟踪根据目标远近具有自适应自动变倍功能。 5.跟踪区域可以设置至少一个优先区域和六个屏蔽区域。 6.提供软件著作权、软件检测报告。 7.投标时由供应商承诺由原厂提供售后服务及三年质保服务。 | 套 | 9 |
| 7 | 直播主机软件 | 技术要求： 1.软件启动自动连接直播平台，直播后的视频可回看和下载。 2.直播清晰度可配置，码率最高可以设置8M，分辨率最高可支持≥1080P。 3.提供软件著作权、软件检测报告。 4.投标时由供应商承诺由原厂提供售后服务及三年质保服务。 | 套 | 9 |
| 8 | 智能自动导播切换软件 | 技术要求： 1.支持不少于4个画面的预览和切换。 2.支持多画面的自动导播切换。 3.提供软件著作权、软件检测报告。 4.投标时由供应商承诺由原厂提供售后服务及三年质保服务。 | 套 | 9 |
| 9 | 导播台触控软件 | 技术要求： 1.支持不少于4个画面的预览和切换，支持自动导播与人工导播两种模式切换，直播支持启动、暂停和停止操作，录制支持启动和停止操作，支持选择画中画并切换等(要求投标时提供功能截图并原厂盖章确认)。 2.存储空间显示，存储空间不足时，告警提示。 3.提供软件著作权、软件检测报告。 4.投标时由供应商承诺由原厂提供售后服务及三年质保服务。 | 套 | 9 |
| 三、扩声子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 综合音频处理器 | 技术要求： 1.要求音频处理器部分和数字功率放大器部分一体式设计。 2.采用纯嵌入式设计，前面板提供蓝底白字液晶显示屏和操作旋钮，用于显示各项参数指标。 3.主机采用开关电源供电，功放具有延时保护、短路过流保护功能，带强制散热风扇。 4.要求不少于6路麦克风输入接口，内置48V幻想电源供电，具备多麦同时使用技术，且多麦同时使用不啸叫、不丢字、不卡顿，声场均匀。 5.可与鹅颈麦克风和无线麦进行兼容。 6.双模无线话筒必须具有UHF/2.4G双频工作功能，音频传输要求采用UHF传输，无线话筒带有点阵液晶，无线话筒必须具有无线话筒、无线PPT翻页、激光笔功能，充满电后能连续工作10小时以上。 7.调试控制接口：支持串口和USB调试；面板可锁定所有参数，防止误操作。 8.课件音频输入：至少有两组立体声输入和两组音频输出。音频输出必须包含一组录音音频输出和一组扩展功放音频输出，扩展功放输出要求带反馈抑制功能。 9.内置高速浮点DSP处理器，带USB通讯口，配套DSP音频调试软件，要求具有高低通、粉噪发生器，相位调节、限幅器调节，延时时间调节，32段参量均衡，精准调节声场均衡，声音参数能保存文件存储和调用，不低于16组预设参数。 10.要求RS232接口能与中控对接，控制协议必须具有能控制吊麦音量、音乐音量、吊麦静音、音乐静音等功能。 | 台 | 9 |
| 2 | 音箱 | 技术要求： 1.采用中纤板木质音箱。 2.中低音单元采用2只尺寸不小于4.5寸纸盆喇叭。 3.高音单元采用1只尺寸不小于3寸纸盆高音。 4.阻抗：8Ω。 5.灵敏度：≥105dB/w/m。 6.额定功率≥65W。 | 对 | 15 |
| 3 | 吊麦（含吊架） | 技术要求： 1.输出阻抗：250Ω±30% (at 1KHz)。 2.灵敏度：-35dB(7.9mv 0dB=1V/Pa at 1KHz)。 3.抗手机、电磁、高频干扰。 4.内部嵌入数字麦克风软件。 5.与处理器参数匹配，适用于远距离拾音，话筒处理电路专门针对人声做细微处理，并对远距离拾取的声音作声音补偿。 6.防风海绵罩采用具有超高防风性能和声学性能。 | 支 | 45 |
| 四、远程中控子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能设备控制系统 | 技术要求： 1.内置于智能网关（带控制面板）中，用于设备状态显示及设备的开关操作控制。 2.具备物联网智能管理功能，支持主流物联协议。 3.支持灯光、幕布、投影机等控制单元的接入。 4.提供软件著作权、软件检测报告。 5.投标时由供应商承诺由原厂提供售后服务及三年质保服务。 | 套 | 9 |
| 2 | 智能网关 （带控制面板） | 技术要求： 1.ARM Cortex-A7及以上处理器。 2.DDR3系统内存≥512MB。 3.至少具有2个光电隔离485接口，2个232接囗，1个100M网络接囗，1个433模块。 4.触摸方式：电容触摸。 5.背光模式：LED，亮度：≥300CD/M2。 6.标准RS232/TTL/RS485接口。 7.工作温度：-20℃~+70℃。 8.与智能设备控制系统为同一品牌。 9.提供产品检测报告。 10.投标时由供应商承诺由原厂提供售后服务及三年质保服务。 | 台 | 9 |
| 3 | 远程智能控制开关 | 技术要求： 1.智能照明灯光控制模块，需同时支持3路灯光进行控制。 2.需支持手动触控、软件控制、移动端或电脑端远程平台控制3种操控方式。 3.投标时由供应商承诺由原厂提供售后服务及三年质保服务。 | 个 | 9 |
| 4 | 智能窗帘控制套件 | 技术要求： 1.机身材质：铝材。 2.扭矩：1.2N.m；。 3.轨道承重：最大50KG。 4.电源线长：1M。 5.电机长度：≤275MM*6OMM。 6.配套遥控：蓝牙遥控器。 7.输入电压 100-24OVAC 50/6OHZ。 8.运行速度：≥13CM/秒。 9.支持RS485通讯协议。 | 套 | 32 |
| 5 | 数字时钟 | 技术要求： 1.尺寸：19.5寸，显示区域：476.60*135.4mm。 2.防盗壁挂结构，壁挂安装后不被其他人拆卸。 3.支持实时显示时间信息，年、月、日、时、分、秒，内置RTC时钟，自动联网更新，自动校正系统时间。 4.支持实时显示天气信息，自动联网更新。 5.支持实时显示教室内环境参数，CO2浓度、温湿度、光照度、甲醛、TVOC等。 6.支持实时显示教室内设备能耗数据显示，如电流，电压等数据。 7.支持插播紧急消息通知，并以滚动条的方式轮询播放。 8.支持考试时间倒计时显示，当前考试开始时，数字时钟自动显示考试科目以及剩余的时间。 9.支持远程自定义开关机时间、重启等，无需人工干预。 10.接口：12V电源输入≥1路，220V强电输入≥1路、HDMI输入≥1路、3.5音频输出≥1路、RJ45≥1路、USB2.0≥2路、TF卡插槽*1路，功耗＜30W。 11.支持多种音频（MP3，WMA，WAV等）、视频（RMVB，FLV，MPEG1/2/4，AVI等）、图片（BMP/PNG/GIF/JPEG）格式。 12.支持设备在线升级和远程升级功能。 13.支持有线和WIFI网络。 | 台 | 9 |
| 五、互动教学子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 互动一体机 | 技术要求： 1.支持Windows/Andriod操作系统。 2.屏幕尺寸：65英寸。 3.分辨率≥1920*1080。 4.屏幕比例：16:9。 5.具备HDMI、音频、RJ45网络、USB接口。 6.内存容量≥8G。 7.硬盘容量≥256G。 8.处理器≥I5。 9.内置扬声器15W*2（朝前）。 10.Wi-Fi：2.4G+5G 内置。 11.输入电源：220V~50/60Hz。 12.待机功耗：≤0.5W。 | 台 | 36 |
| 2 | 互动软件 | 技术要求 1.产品兼容：兼容电子白板、一体机、平板电脑，可以实现数字化教学。 2.在软件书写界面下，无需按键切换即可完成以下操作：书写、擦除、缩放板面、移动板面。 3.板书保存：板书实时自动保存本地，可以预览并任意调取板书、对之前的板书进行二次编辑，或者选择性删除板书。 4.支持在多点触控的电子白板、多点触控的一体机和多点触控的平板电脑上使用时直接书写板书，书写笔迹的粗细、颜色可任意选择或自定义。 5.新加板书时系统自动记忆之前的笔迹粗细、笔迹颜色。 6.实现PPT、Word文档的放大、缩小、翻页、圈画标注等操作，所有批注能自动保存在本地，教师登录后可同时保存云端。 7.智能绘图插图：不少于4类学科的常见的图形，学科点选拖动即可插入图形，也可插入提前准备好的常见格式的图片进行标注。 8.标注功能：可以根据需要在PPT、word、网页、视频、PDF、Excel等文件上进行标注，标注笔记粗细可调整，颜色可自选，被标注的页面实现本地自动保存，在批注模式下，无需切换按钮即可完成擦除批注、缩放批注板面、移动板面、批注之间的操作。 9.文字识别功能：可以对书写的中文汉字进行自动识别，并且可以对识别到的汉字字体、颜色、位置、大小进行调整；对于书写的英文单词进行自动识别，显示音标和中文译文，并且可以对识别到的单词的位置、字体颜色进行调整。 10.多国语言翻译：可对书写的汉字或语句自动识别并且翻译成多国语言，翻译语言版本不少于5种； 11.快速切换：软件界面与终端桌面之间一键快速切换，与打开的图片、音频视频、office文档之间一键快速切换。 12.背景板：提供电子“白板”和电子“黑板”两种背景颜色。 13.自带智能导播界面，导播系统支持无需另外的显示设备。 14.导播系统有不少于3种课件录制的画面形式。 15.导播台中能显示用户所选择课件录制样式的效果。 16.在导播台中可以根据需要选择录制老师画面和高拍仪画面的摄像机。 17.一键开启或终止录播过程。停止录播后，自动形成mp4格式的视频文件，可直接播放，录制好的视频也可直接上传至云平台，在手机端可以查看视频。 18.录制老师画面时软件可配合摄像机自动跟踪老师轨迹。 19.同一局域网内，无需增加任何硬件设备，主讲端可一键将屏幕内容投屏到所有听讲端，也可调取任一听讲端的屏幕并对该听讲端的屏幕进行操作。 20.同一局域网内，主讲端和听讲端可以通过系统设置进行切换。 21.提供软件著作权、软件检测报告。 22.投标时由供应商承诺由原厂提供售后服务及三年质保服务。 | 套 | 36 |
| 六、督学子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 督学采集软件 | 技术要求 1.系统采用模块化架构，基于B/S模式设计。 2.系统结合教室前端部署镜头部署使用，通过教师督学镜头信号、学生督学镜头信号实现高清图像拍摄采集处理功能。 3.系统须支持高清1080P/60帧视频处理能力，采用图像分析处理技术，通过不同策略定义，实现对授课过程的完整图像采集。 4.要求支持对高清视频信号HDMI/DVI的处理、传输，支持H.264视频编解码技术能力。 5.支持2D、3D降噪技术。 6.系统对采集的教师和学生督学镜头图像和声音信号进行整合，须对接至学校平台，生成督学视频资料； 7.要求通过软件抓屏实现对教室屏幕的VGA信号进行实时采集，并通过系统整合，可以生成具有清晰课件画面的教学视频。 8.要求对师生音视频和智慧黑板的内容在服务器端自动整合，成为三路画面（老师授课画面、学生听课画面、智慧黑板教学画面）一体化的数字化教学课件或督学视频资料。（要求投标时提供功能截图） 9.与督学摄像机和校园管理大数据平台为同一品牌。 10.提供软件著作权、软件检测报告。 11.投标时由供应商承诺由原厂提供售后服务及三年质保服务。 | 套 | 9 |
| 2 | 督学摄像机 | 技术要求： 1.图像传感器≥1/2.8"CMOS, ≥200万像素。 2.光学变焦≥10倍。 3.信噪比≥50dB。 4.支持图像翻转功能。 5.SDI输出：视频格式有1080P60、1080P50、1080I60、1080I50、1080P30、1080P25、720P60、720P50。分辨率最高支1920*1080@60fps；视频压缩：H.265或H.264；音频压缩AAC。 6.网络协议支持HTTP，TCP，UDP，RTSP，RTMP，ONVIF。 7.支持双码流。 8.接口：视频输出≥1路3G-SDI接口，≥1路HDMI接口，≥1路RJ45接口； 9.音频接口≥1路LINEIN/OUT。 10.提供产品检测报告。 11.投标时由供应商承诺由原厂提供售后服务及三年质保服务。 | 台 | 14 |
| 七、智慧教室桌椅 |  |  |  |  |
| 1 | 拼接桌（圆形8人位拼接） | 1.台面板饰面采用三聚氰胺板，台面厚度≥25mm，PVC胶边，具防火、耐磨、防污。台面形状是扇形或梯形或长方形，面板采用E1级环保板材，须提供检测报告。桌面满足室内装饰材料人造板及其制品中的甲醛释放量标准要求并能够提供检测报告。 2.底脚采用优质高精度冷轧钢管及塑胶配件而成，壁厚平均≥1.5mm。 3.前脚管表面采用防锈静电喷涂处理。两脚管距成度角65°横梁采用优质50圆管表面再经防锈静电喷涂处理，表面涂层须通过检测，且提供检测报告。 4.书网采用12圆管 (厚度≥0.8mm) 经注塑塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理。前挡板采用优质冷轧钢板。 5.桌子两侧设置旋钮开关，任何一侧只需轻轻一扭便可折叠。 6.其他要求：产品通过针对桌体钣金 、桌面木板 （含涂层）等部件甲醛释放量、重金属含量等 6项有害物质的检测，其中产品重金属，甲醛符合GB18584 -2001 检验标准；提供检测报告，提供合法来源渠道证明材料和售后支持服务证明。 | 组 | 48 |
| 2 | 活动椅子 | 1.白色磨砂喷涂椅架带黑色静音轮。 2.可以活动扶手，白色背+扶手。 3.工程白色PA尼龙背框。 4.一次发泡成型 PU定型棉+白色底壳+弹性绒布。 5.椅子能整体折叠一条线。 6.靠背带逍遥功能。 | 个 | 384 |
| 3 | 拼接桌（矩形） | 尺寸：600*450*750 1.台面板饰面采用三聚氰胺板，台面厚度≥25mm，PVC胶边，具防火、耐磨、防污。台面形状是长方形，面板采用 E1级环保板材，须提供检测报告。桌面满足室内装饰材料人造板及其制品中的甲醛释放量标准要求并能够提供检测报告。 2.饰面采用优质三聚氰胺板，厚度16mm，PVC胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。形状是长方形。 3.台脚：采用优质冷轧钢板经冲压折弯工艺一体而成，长380MM* 宽30MM材料壁厚：（3.0MM）表面采用防锈静电喷涂处理。脚管采用优质铝型材45*90（壁厚≥1.5MM）表面采用防锈静电喷涂处理，可配置电源线功能。横梁采用优质30*60矩形管，厚度1.5MM 表面再经防锈静电喷涂处理。（横梁长度跟随定制尺寸变化）脚轮采用65mm尼龙静音万象带刹车脚轮. 4.横梁采用50圆管表面再经防锈静电喷涂处理。 5.桌子两侧设置旋钮开关，任何一侧只需轻轻一扭便可折叠。 6.台架须有旋钮式折叠装置，脚轮采用的PU万向脚轮带刹车，拼接组合后两桌之间均有锌合金卡扣稳固连接。 7.其他要求：产品通过针对桌体钣金、桌面木板（含涂层）等部件甲醛释放量、重金属含量等 6项有害物质的检测，其中产品重金属，甲醛符合GB18584 -2001 检验标准；提供检测报告，提供合法来源渠道证明材料和售后支持服务证明。 | 张 | 176 |
| 4 | 学生椅子 | 1.靠背采用按原生 PP材质。 2.高强度网布。 3.座垫采用优质原生海绵，一次成型。 4.扶手采用高强度工程 PP支架；椅子扶手部件甲醛释放量、重金属含量等 6项有害物质的检测，其中产品重金属，甲醛符合GB18584-2001检验标准；提供检测报告。 5.静电喷涂加厚金属弓形架。 6.高密度尼龙脚垫。 7.环保耐磨脚垫。 | 把 | 176 |
| 5 | 教师座椅 | 1.靠背采用按原生 PP材质。 2.高强度网布。 3.座垫采用优质原生海绵，一次成型。 4.扶手采用高强度工程 PP支架；椅子扶手部件甲醛释放量、重金属含量等 6项有害物质的检测，其中产品重金属，甲醛符合GB18584-2001 检验标准；提供检测报告。 5.静电喷涂加厚金属弓形架。 6.高密度尼龙脚垫。 7.环保耐磨脚垫。 | 把 | 9 |
| 八、系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 16口网络交换机 | 技术要求： 1.交换容量≥330Gbps，包转发率≥80Mpps。 2.提供10/100/1000M以太网电口≥16个，1G/2.5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个。 3.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）。 4.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 5.支持CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理。 6.支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 | 台 | 9 |
| 2 | 无线AP | 技术要求： 1.支持802.11ax标准，采用四射频设计，一个2.4GHz射频卡，三个5GHz射频卡。 2.整机支持10条流，5GHz 单射频支持4*4 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥4.8Gbps ，整机最大接入速率≥8.5Gbps。 3.提供1个5G电口和1个5G光口，提供1个10/100/1000M以太网端口对外供电，扩展物联网模块； 4.支持蓝牙 5.1。 5.支持USB 3.0。 6.提供无线电发射设备型号核准证复印件； | 台 | 9 |
| 3 | 网络机柜 | 技术要求： 1.符合ANSI/EIA RS-310-D,IEC297-2，IIN41491，PART1，DIN41494，PART7，GB/T3047.2-92标准，兼容ETSI标准。 2.高通风率六角弧形网孔前后网门，优质门锁。 3.SPCC优质冷轧钢，脱脂静电喷塑。 4.外观参数：高度1200mm，宽度600mm，深度 600mm。 5.产品特性：8位10A电源×1，螺丝螺母若干。 | 台 | 9 |
| 4 | 安装调试 | 设备运输、搬运、安装调试、墙面开槽布管、音频线、高清视频线、网线、信号线、电源线、各类接插件 | 项 | 9 |

| 软件平台采购内容及要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 说明 |
| 1 | 校园教学大数据管理平台 | 1.要求系统自动统计智慧教室的教室数量、教学资源数量（包括板书、批注、微课、课件）、设备运行数量及状态、教室直播时长等数据； 2.要求实现远程控制教室内的教学主机、投影仪、幕布、照明灯光等设备，实现一键开启、关闭设备，以及查看设备运行状态； 3.要求实现采集教室内的摄像机音视频信号，包括老师教学画面、学生学习画面和智慧黑板教学内容，实现教室内教学实况的直播，实时查看教室内上课实况，也可查看历史录制文件，进行回放及下载，实现督学功能； 4.要求统计教学资源数据（包括板书、批注、微课、课件），并自动按照时间、教师姓名等内容进行分类存储； 5.可查看学校楼宇、班级、设备列表，可实现管理员集中管理，或进行分散式管理，各楼层管理各自设备； 6.要求平台操作实现跨网段控制，在网络故障情况下，教室内的设备可以独立正常使用； 7.支持手动添加远程教室设备，用户可自定义目录，并可以对教室内设备重新命名管理； 8.要求教室画面双击视频通道时，该通道画面可最大化显示。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 校园教学大数据管理平台服务器 | 机架式并提供机架安装套件；CPU配置≥2颗Intel Intel Xeon Silver处理器，单颗≥12核心，主频≥2.20GHz，缓存≥16.5M；配置≥64GB DDR4内存；至少配置4块容量4TB高速硬盘；内置Raid卡，支持0、1、5、10级别RAID；万兆以太网口≥2个。国产自主可控的主流机架式服务器，支持分布式存储，双电源。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 存储服务器 | 1.架构：实配SAN与NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议，不需额外配置NAS网关，存储操作界面同时支持块存储和文件存储功能，提供功能截图证明。 2.控制器：配置双Active-Active控制器，采用2U盘控一体架构，支持控制器扩展，最大支持≥8控，缓存≥128GB； 3.接口：配置8*1Gb电口,4*10Gb光口（含模块），4*SAS3.0端口，8*16Gb FC接口，控制器在线运行时，能够对主机接口卡进行热插拔； 4.硬盘：配置30* 10TB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元，支持SAS SSD、SAS、NLSAS硬盘，并支持混插，支持RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6等可选配置，支持RAID虚拟化技术，提供功能截图证明。 5.关键业务保障：支持（可选配置）高速缓存分区功能，保障关键业务的隔离和保障，支持（可选配置）QoS功能，提供图像化管理界面, 能够按照IOPS、带宽进行上限或者按照IOPS、带宽、时延进行下限策略调整,支持（可选配置）配置服务质量管理按优先级控制功能； 6.本地数据保护：支持（可选配置）数据快照功能，支持（可选配置）克隆功能，支持克隆创建成功后可立即被主机使用； 7.双活：支持进行SAN与NAS的一体化免网关双活，任意一套设备宕机均不影响上层业务系统运行（业务不中断）。支持FC链路复制，SAN双活支持双活流量分担，支持故障自动切换和回切； 8.存储专用多路径：存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows\Linux； 9.3年基础软件升级服务。 10.考虑兼容性，服务器与存储同一品牌。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 数字时钟管理平台 | 系统信息： 1.平台可支持Linux或windows系统，整体采用B/S架构，以浏览器的方式登录。 2.平台封装主流网络协议，如：TCP/IP、UDP、HTTP等，支持与第三方平台的API接口对接，无需校方协调。 3.支持本地和云端安装部署。 4.平台支持系统设置、用户管理、角色管理、菜单管理、校园管理、终端升级、设备管理等功能。 5.支持数据统计时钟在线数量时钟总数、用户总数、当前时间显示，支持登陆日志查询。 系统设置： 6.支持用户管理：可对用户信息进行添加或修改用户账号、密码、角色分配，快速检索用户信息。 7.支持角色管理：可对角色进行添加或修改角色名称、角色编码以及权限设置，快速检索角色信息。 8.支持角色权限管理，可根据角色设置修改、功能等权限。 9.支持日志管理：可查看用户登陆和操作日志。 10.支持学校结构管理：可对校园结构按照需求进行增删改查，为方便查看校园整体结构全部展开或全部折叠显示。 11.支持终端远程升级管理，上传apk升级包，远程推送升级包到Android端自动升级。 12.支持设备管理，可增加或修改设备的名称，绑定的教室名称，设备类型的选择，记录入日期等；支持以学校、楼号、楼层等不同纬度进行设备的查询。 时钟管理： 13.支持时钟显示的配置，可配置时钟显示的样式，如天气、环境信息，可选择不同的背景样式，可设置显示信息的轮播时间间隔。 14.支持消息通知发布，可设置消息通知的开始/结束时间，和消息的内容，一键发送到所有时钟，还可撤销及重置消息内容。 15.支持考场配置，可添加考试科目信息，考试科目、开始时间、结束时间，一键发送到所有时钟，还可撤销及重置消息内容。 16.支持设备监控，可以列表或图形界面查看，可实时查看设备离在线状态，监看单个设备或全部设备的实时画面。 17.系统软件提供软件著作权证书，并需与数字时钟为同一品牌。 18.由供应商承诺由原厂提供三年售后服务，并提供技术参数证明函。 19.为保证数字时钟与管理平台完整融合，实现一体化管理，以保障整体项目运行的稳定性，数字时钟配套的管理子系统需为成型成熟产品，需出具对应该产品的知识产权证明复印件。 20.为保障设备的品质和性能，数字时钟产品须通过权威检测机构的检测，需出具硬件检测报告复印件。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 系统平台对接 | 免费对接学校教务系统、老师学生信息管理系统、考勤系统、考试系统、教室预约系统等。 | 项 | 1 | 定制开发 |

| 智慧教室装修（建议智慧教室门内侧做吸音处理，材料与内墙一致） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 一、64人教室（15960*8260）共2间 |  |  |  |  |
| 1 | 矿棉板吊顶 | m² | 131.83 | 轻钢龙骨骨架，600cm*600cm矿棉板铺装（15.96X8.26） |
| 2 | 墙面基层 | m² | 61.98 | 轻钢龙骨骨架，1.5cm木制阻燃版墙面找平铺装 |
| 3 | 科定木墙板 | m² | 61.98 | 墙面面层成品科定板吸音墙板安装 |
| 4 | 墙面乳胶漆基层 | m² | 79 | 粉刷石膏找平，挂两遍腻子，砂纸打磨平整 |
| 5 | 墙面面层乳胶 | m² | 79 | 净味乳胶漆涂刷2遍 |
| 6 | 窗帘 | m² | 72.66 | 定制遮光布窗帘 |
| 7 | 不锈钢踢脚线 | m | 48.44 | 不锈钢地脚线 |
| 8 | 地面自流平 | m² | 131.83 | 自流平水泥找平 |
| 9 | 塑胶地板 | m² | 131.83 | 品牌塑胶地板铺装 |
| 10 | 电路改造 | m² | 131.83 | 局部插座移位，顶面平板灯线路铺设（2.5津城线缆） |
| 11 | 600x600平板灯 | 个 | 28 | 600*600平板灯 |
| 12 | 人造石材窗台 | m | 8 | 人造石材铺装 |
| 二：64人教室（17780*8260）共3间 |  |  |  |  |
| 1 | 矿棉板吊顶 | m² | 131.83 | 轻钢龙骨骨架，600cm*600cm矿棉板铺装（15.96X8.26） |
| 2 | 墙面基层 | m² | 61.98 | 轻钢龙骨骨架，1.5cm木制阻燃版墙面找平铺装 |
| 3 | 科定木墙板 | m² | 61.98 | 墙面面层成品科定板吸音墙板安装 |
| 4 | 墙面乳胶漆基层 | m² | 94 | 粉刷石膏找平，挂两遍腻子，砂纸打磨平整 |
| 5 | 墙面面层乳胶 | m² | 94 | 净味乳胶漆涂刷2遍 |
| 6 | 窗帘 | m² | 72.66 | 定制遮光布窗帘 |
| 7 | 不锈钢踢脚线 | m | 52.08 | 不锈钢地脚线 |
| 8 | 地面自流平 | m² | 146.9 | 自流平水泥找平 |
| 9 | 塑胶地板 | m² | 146.9 | 品牌塑胶地板铺装 |
| 10 | 电路改造 | m² | 146.9 | 局部插座移位，顶面平板灯线路铺设（2.5津城线缆） |
| 11 | 600x600平板灯 | 个 | 28 | 600*600平板灯 |
| 12 | 人造石材窗台 | m | 8 | 人造石材铺装 |
| 三：56人智慧教室（11260*8260）共2间 |  |  |  |  |
| 1 | 矿棉板吊顶 | m² | 131.83 | 轻钢龙骨骨架，600cm*600cm矿棉板铺装（15.96X8.26） |
| 2 | 墙面基层 | m² | 50.76 | 轻钢龙骨骨架，1.5cm木制阻燃版墙面找平铺装 |
| 3 | 科定木墙板 | m² | 50.76 | 墙面面层成品科定板吸音墙板安装 |
| 4 | 墙面乳胶漆基层 | m² | 30.78 | 粉刷石膏找平，挂两遍腻子，砂纸打磨平整 |
| 5 | 墙面面层乳胶 | m² | 30.78 | 净味乳胶漆涂刷2遍 |
| 6 | 窗帘 | m² | 33.78 | 定制遮光布窗帘 |
| 7 | 不锈钢踢脚线 | m | 39.04 | 不锈钢地脚线 |
| 8 | 地面自流平 | m² | 93 | 自流平水泥找平 |
| 9 | 塑胶地板 | m² | 93 | 品牌塑胶地板铺装 |
| 10 | 电路改造 | m² | 93 | 局部插座移位，顶面平板灯线路铺设（2.5津城线缆） |
| 11 | 600x600平板灯 | 个 | 24 | 600*600平板灯 |
| 12 | 人造石材窗台 | m | 8 | 人造石材铺装 |
| 四：64人教室（13260*8260）共1间 |  |  |  |  |
| 1 | 矿棉板吊顶 | m² | 131.83 | 轻钢龙骨骨架，600cm*600cm矿棉板铺装（15.96X8.26） |
| 2 | 墙面基层 | m² | 52.87 | 轻钢龙骨骨架，1.5cm木制阻燃版墙面找平铺装 |
| 3 | 科定木墙板 | m² | 52.87 | 墙面面层成品科定板吸引墙板安装 |
| 4 | 墙面乳胶漆基层 | m² | 64.2 | 粉刷石膏找平，挂两遍腻子，砂纸打磨平整 |
| 5 | 墙面面层乳胶 | m² | 64.2 | 净味乳胶漆涂刷2遍 |
| 6 | 窗帘 | m² | 33.78 | 定制遮光布窗帘 |
| 7 | 不锈钢踢脚线 | m | 43.04 | 不锈钢地脚线 |
| 8 | 地面自流平 | m² | 109.5 | 自流平水泥找平 |
| 9 | 塑胶地板 | m² | 109.5 | 品牌塑胶地板铺装 |
| 10 | 电路改造 | m² | 93 | 局部插座移位，顶面平板灯线路铺设（2.5津城线缆） |
| 11 | 600x600平板灯 | 个 | 24 | 600*600平板灯 |
| 12 | 人造石材窗台 | m | 8 | 人造石材铺装 |
| 五：64人教室（15010*8260）共1间 |  |  |  |  |
| 1 | 矿棉板吊顶 | m² | 131.83 | 轻钢龙骨骨架，600cm*600cm矿棉板铺装（15.96X8.26） |
| 2 | 墙面基层 | m² | 52.87 | 轻钢龙骨骨架，1.5cm木制阻燃版墙面找平铺装 |
| 3 | 科定木墙板 | m² | 52.87 | 墙面面层成品科定板吸音墙板安装 |
| 4 | 墙面乳胶漆基层 | m² | 64.2 | 粉刷石膏找平，挂两遍腻子，砂纸打磨平整 |
| 5 | 墙面面层乳胶 | m² | 64.2 | 净味乳胶漆涂刷2遍 |
| 6 | 窗帘 | m² | 33.78 | 定制遮光布窗帘 |
| 7 | 不锈钢踢脚线 | m | 46.54 | 不锈钢地脚线 |
| 8 | 地面自流平 | m² | 124 | 自流平水泥找平 |
| 9 | 塑胶地板 | m² | 124 | 品牌塑胶地板铺装 |
| 10 | 电路改造 | m² | 124 | 局部插座移位，顶面平板灯线路铺设（2.5津城线缆） |
| 11 | 600x600平板灯 | 个 | 24 | 600*600平板灯 |
| 12 | 人造石材窗台 | m | 8 | 人造石材铺装 |

| 教学监控观摩中心 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 拼接屏 | 技术要求： 1.显示比例：16：9。 2.尺寸：≥55英寸。 3.亮度：≥500cd/㎡。 4.分辨率：1920*1080。 5.对比度≥4500：1。 6.水平视角178度，垂直视角178度。 7.物理拼缝≤1.7mm。 8.新型LED背光源，寿命≥60000小时。 | 台 | 15 |
| 2 | LED条屏 | 1.室内P3.75单色LED条屏。 2.成品尺寸不低于 长:6100mm，高400mm（±5%）。 3.超高分辨率显示。 4.使用寿命高于10万小时。 5.边框黑色。 6.支持U盘+手机WIFI 改字。 7、亮度：≥350cd/㎡。 | 台 | 1 |
| 3 | 多屏拼接处理器 | 1.4路输入、16路输出（（具体输入输出信号是HDMI、DVI、VGA、视频、IP,可根据现场实际需要可做调整。）。 2.支持多路模拟和数字信号同时接入（VGA/RGB/DVI/HDMI/网络）。 3.支持高清和标清信号多种格式无损输出，最高分辨率达1920*1080@60Hz。 4.支持多电源冗余热备份，系统采用N+1冗余电源，支持热插拔。 5.支持对信号源倍频倍线，降噪，透雾，智能画质增强分析。 6.可实现画面分割、漫游、叠加、开窗、缩放、画外画、画中画等功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 控制电脑 | 1.不低于12代I5 CPU，内存≥16G，硬盘≥256G SSD+1T机械硬盘，≥4G独显； 2.配置≥21.5英寸显示器，分辨率≥1920×1080，VGA接口≥1个 ，HDMI接口≥1个； | 台 | 4 |
| 二、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 技术参数： 1.额定功率：≥200W。 2.音箱材质：15mm桦木板。 3.表面处理：点漆。 4.音箱铁网：≥1.2mm多孔钢网内衬防尘棉。 5.吊挂配件：底部支撑孔，顶部侧面吊挂。 6.接线方式：2 x NL4 Speakon。 7.频响范围：不劣于60Hz-20KHz。 8.覆盖角：80°×50°（H×V）。 | 对 | 1 |
| 2 | 综合音频处理器 | 技术要求： 1.支持≥8路模拟音频输入8路模拟音频输出，支持麦克风输入和线路输入自由切换。 2.输入通道支持扩展器、压缩器、AEC回声消除、噪声增益补偿、AFC反馈抑制、ANC噪声抑制、AMC增益共享自动混音、AM自动混音、AGC自动增益、闪避器(Ducker)、门限自动混音（Gate Mixer）。 3.设备支持24bit/48KHz卓越的高品质声音。 4.每路输入带48V幻相电源开关。 5.支持≥8路GPIO可编程控制接口、1路RS232、1路RS485接口。 6.每个通道应不低于16个点的自适应反馈抑制（AFC）。 7.支持12段参量均衡，提供≥5种滤波器选择。 8.TCP/IP网口：RJ-45。 | 台 | 1 |
| 3 | 鹅颈话筒 | 1.换能方式: 电容式。 2.频率响应: 20Hz-20KHz。 3.指向性: 心型指向。 4.输出阻抗（欧姆）: 75Ω。 5.灵敏度 : -40dB±2dB。 6.供电电压(V): DC3V/幻象48V。 7.咪管长度：445mm。 8.咪线长度、配置：2米+10米双芯、卡龙母+卡龙公。 9.输出、指示：平衡、管灯。 10.开关：电子轻触。 | 支 | 1 |
| 三、家具 |  |  |  |  |
| 1 | 观摩桌 | 异性组合定制钢木结构，尺寸4800*600*750 | 套 | 2 |
| 2 | 观摩座椅 | 1.靠背符合人体力学设计。 2.面料采用优质加厚西皮。 3.座垫宽厚设计，采用优质原生海绵，一次成型。 4.一体钢制扶手设计。 5.静电喷涂加厚一体成型金属弓形架。 6.高密度尼龙脚垫。 | 把 | 12 |
| 3 | 控制台 | 1.材质: 箱体采用≥1.0mm厚冷轧钢板,承重角件采用≥2.0mm厚冷轧钢板,桌面实木颗粒板，两侧为密度板材质。 2.表面处理:钢板表面采用静电喷涂,桌面及侧板为表面环保树脂贴面，聚酯橡胶封边。 3.内部结构： 箱体内配备强弱电分离走线槽 底部带有防滑减震可调节地脚。 前后门均采用自吸阻尼合页连接，并具备充分的通风散热孔。 桌面后侧采用专业铝合金型材围挡，并可选配安装亚克力屏风。 | 套 | 1 |
| 4 | 办公椅 | 1.靠背采用按原生 PP材质； 2.高强度网布，透气性好； 3.座垫采用优质原生海绵，一次成型； 4.扶手采用高强度工程 PP支架；椅子扶手部件甲醛释放量、重金属含量等 6项有害物质的检测，其中产品重金属，甲醛符合GB18584-2001 检验标准；提供合法有效的，网络可查的检测报告； 5.静电喷涂加厚金属弓形架； 6.高密度尼龙脚垫； 7.环保耐磨脚垫； 8.参考尺寸3200mm*700mm； | 把 | 4 |
| 四、室内装修 |  |  |  |  |
| 1 | 石膏板吊顶 | 轻钢龙骨骨架，石膏板封面 | m² | 72 |
| 2 | 阶级台阶造型顶 | 轻钢龙骨骨架，1.8cm阻燃板制作阶梯造型顶，石膏板封面 | m | 88.24 |
| 3 | 软膜天花造型灯 | 1.8cm阻燃板制作灯池，软膜天花制作灯罩 | m² | 12 |
| 4 | 墙面基层 | 1.2cm阻燃板墙面基层制作 | m² | 102.36 |
| 5 | 大屏基层框架制作 | 轻钢龙骨骨架，1.8cm阻燃板制作大屏框架 | m² | 22.98 |
| 6 | 科定木墙板 | 墙面面层成品科定板吸引墙板安装 | m² | 13.38 |
| 7 | 墙面吸音板 | 聚酯纤维板吸音板饰面 | m² | 79.56 |
| 8 | 乳胶漆基层 | 粉刷石膏找平，挂两遍腻子，砂纸打磨平整 | m² | 83 |
| 9 | 顶面面层乳胶漆 | 净味乳胶漆涂刷2遍 | m² | 83 |
| 10 | 窗帘 | 定制遮光布窗帘 | m² | 7.5 |
| 11 | 人造石窗台板 | 人造石材安装 | m² | 2 |
| 12 | 地面自流平 | 自流平水泥找平 | m² | 72 |
| 13 | 塑胶地板 | 品牌塑胶地板铺装 | m² | 72 |
| 14 | 不锈钢踢脚线 | 不锈钢地脚线 | m² | 34.1 |
| 15 | 电路改造 | 局部插座移位，顶面平板灯线路铺设（2.5津城线缆） | m² | 72 |
| 五、系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 16口网络交换机 | 技术要求： 1.交换容量≥330Gbps，包转发率≥80Mpps。 2.提供10/100/1000M以太网电口≥16个，1G/2.5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个。 3.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）。 4.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 5.支持CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 6.支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 | 台 | 1 |
| 2 | 安装调试 | 设备安装调试、墙面开槽布管、音频线、高清视频线、网线、信号线、电源线、各类接插件。 | 项 | 1 |

| 多媒体教室清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 一、多媒体教学子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板（86寸，配套展台） | 一、整体设计 1.整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机尺寸宽度不小于4200mm，高度不小于1200mm。 2.主屏支持液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写，两侧屏幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。副屏书写屏采用工业级墨绿色微瓷材质镀膜，表面硬度≥8H。 3.液晶屏显示尺寸≥86英寸，采用A规屏；分辨率≥3840×2160；可视角度≥178°。 4.整机在0℃- 40℃环境下可正常工作。 5.智能黑板音箱位于设备上方，采用不低于2.0声道设计，音箱功率不小于60W，支持高级音效设置。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 二、接口及按键 1.整机具备不少于2路前置双系统USB3.0接口，双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统。 2.整机具备不少于1路前置TypeC接口，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 3.为避免整机按键过于复杂，造成老师使用上的误触，前置按键不多于8个。 4.电源键为三合一按键，可实现开机、关机、待机三种功能，方便老师操作设备。 5.智能黑板具备多种纸质护眼模式，支持在任意通道下对显示画面实现纹理实时调整；提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 6.设备支持通过前置物理按键启动录屏功能，可将屏幕中显示的所有内容与老师人声同时录制。提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 三、整机功能 1.智能黑板内置摄像头，摄像头像素≥1200万，摄像头视场角≥120°，有指示灯提示，支持二维码扫描识别，支持远程巡课等应用。提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 2.整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于录屏对音频进行采集。 3.支持无线传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 4.Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。 5.智能黑板具备教师个人桌面，教师在整机设备教学桌面登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击任意课件可直接进入授课模式。支持查看所有个人教学课件资源。教学桌面中的文件管理，支持同时显示本地磁盘、移动类存储设备、学校资源库、教师个人云空间的文件资源。提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 6.智能黑板关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能。提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网功能截图等）。 四、电脑配置 1.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 2.CPU：≥Intel 10代酷睿 i5或以上配置。内存：≥8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：≥256GB SSD固态硬盘或以上配置。 3.PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 五、安卓系统 1.智能黑板内置安卓系统，安卓系统版本不低于11.0。提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 2.无PC状态下，Android操作系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用、网页浏览。 | 套 | 43 |
| 2 | 课堂教学软件 | 1.产品兼容：兼容智慧黑板、一体机、平板电脑等设备，可以实现数字化教学； 2.软件界面：软件界面简洁，书写状态下主按钮数量≤4个；软件切换至桌面后，主按钮在不使用的情况下，自动缩略为一点，在缩略状态下，触碰缩略按钮可唤醒主按钮全部按键；在桌面状态下，按钮可根据需要自由移动；（此功能提供现场演示） 3.在软件书写界面下，无需按键切换即可完成以下操作：书写、擦除、缩放板面、移动板面；（此功能提供现场演示） 4.板书保存：板书实时自动保存本地，可以预览并任意调取板书、对之前的板书进行二次编辑，或者选择性删除板书； 5.支持在多点触控的智慧黑板、多点触控的一体机和多点触控的平板电脑上使用时直接书写板书，书写笔迹的粗细、颜色可任意选择或自定义； 6.新加板书时系统自动记忆之前的笔迹粗细、笔迹颜色； 7.可实现PPT、Word文档的放大、缩小、翻页、圈画标注等操作，所有批注能自动保存在本地，教师登录后可同时保存云端； 8.智能绘图插图：不少于4类学科的常见的图形，学科点选拖动即可插入图形，也可插入提前准备好的常见格式的图片进行标注讲解； 9.标注功能：可以根据需要在PPT、Word、网页、视频、PDF、Excel等文件上进行标注，在批注模式下，标注笔记粗细可调整，颜色可自选，无需切换按钮即可完成擦除批注、缩放批注板面、移动批注板面等操作，被标注的页面可自动保存本地；（此功能提供现场演示） 10.文字识别功能：可以对书写的中文汉字进行自动识别，并且可以对识别到的汉字字体、颜色、位置、大小进行调整；对于书写的英文单词进行自动识别，显示音标和中文译文，并且可以对识别到的单词的位置、字体颜色进行调整； 11.多国语言翻译：可对书写的汉字或语句自动识别并且翻译成多国语言，且翻译语言不少于3种；（此功能提供现场演示） 12.快速切换：可实现软件界面与终端桌面之间一键快速切换，与打开的图片、视频、office文档之间一键快速切换； 13.背景板：板书页面提供电子“白板”和电子“黑板”两种背景颜色； 14.支持多国语言：系统支持不少于3种语言版本操作界面；（此功能提供现场演示） 15.自带智能导播界面，导播系统支持无需另外的显示设备； 16.导播系统有3种课件录制的画面形式。样式一：录制教学屏幕画面；样式二：画中画右下效果，主画面教学屏幕画面，右下角老师画面；样式三：录制内容在教学屏幕画面和老师画面之间自动切换。在教学屏幕上操作时，录制的是教学屏幕上画面，停止教学屏幕操作0/5/10/15s时间后，自动切换到老师画面，当老师再次在教学屏幕上操作时，又自动切换到屏幕画面。（要求投标时提供功能截图） 17.导播台界面能显示用户所选择的录制样式效果； 18.在导播台界面中可以根据需要选择分别录制老师画面和高拍仪画面的摄像机； 19.一键开启或终止录播过程。停止录播后，自动形成mp4格式的视频文件，可直接播放，也可直接上传至云平台，实现在移动端查看视频文件； 20.录制老师画面时软件可配合摄像机自动跟踪老师轨迹； 21.老师开通直播账号后，使用软件的直播模块可直接在班级里发起直播；本班级的学生使用软件登录后，屏幕自动弹出直播课程的信息，点击可直接加入到老师的直播课程进行听讲及互动； 22.老师可将老师的屏幕共享给学生，并可以开通权限使学生将学生的屏幕共享给老师及其他学生； 23.老师可控制学生发言，可将学生全体静音或全体打开麦克风，也可指定学生进行静音或打开麦克风； 24.老师和学生均可本地控制自己的麦克及摄像头，并可根据需求选择麦克和摄像头； 25.同一局域网内，无需增加任何硬件设备，主讲端可一键将自己屏幕内容投屏到所有听讲端的屏幕上，也可调取任一听讲端的屏幕对其屏幕进行远程操作，如在其屏幕上进行书写、打开PPT、对PPT进行翻页等； 26.同一局域网内，主讲端和听讲端可以通过系统设置进行切换； 27.实物展台功能：软件集成实物展台功能，通过连接实物展台实现实物展示，可对实物展示画面进行批注、擦除、缩放操作，且无需按键切换，批注画面可实时保存到本地； 28.教学电脑端支持手机扫码登录，并直接进入需要进入的班级，即用户在登录教学电脑端时无需再输入用户名和密码，也无需在电脑端选择班级即可进行授课； 29.支持多班级多角色。允许一个账号以不同的角色存在于不同的班级，即：允许一个账号以老师的身份存在于不同的班级，同时该账号还可以学生的身份存在于不同的班级； 30.支持移动端与电脑端的内容同步。移动端必须能够及时同步电脑端的板书、批注等，老师和学生均可以通过移动端回看板书和批注； 31.移动端登录后，可通过移动端打开、播放以及前后翻动智慧黑板教学屏幕上的PPT课件，前后翻动教学屏幕上的板书，可控制教学屏幕上PPT课件、板书、实物展台画面之间的快速切换；通过移动端可以拍摄多张照片上传到教学屏幕上，并同时展开多张照片进行讲解；通过移动端可向教学屏幕进行语音输入；通过移动端可控制教学屏幕上录播的开始和停止； 32.教师和学生可以通过个人账号登录到云平台，老师账号可以对板书、微课视频等资源实现云端存储，储存的资料（视频、音频、图片）可以任意调取使用并可以进行二次编辑，可以建立多个班级，班级内可以绑定学生并管理学生。学生账号登录后可实现查看老师的板书、视频、班级通知、在线作业等功能。 33.提供软件著作权、软件检测报告。 34.投标时由供应商承诺由原厂提供售后服务及三年质保服务。 | 套 | 43 |
| 二、录播督学子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 督学采集软件 | 技术要求 1.系统采用模块化架构，基于B/S模式设计； 2.系统结合教室前端部署镜头部署使用，通过教师督学镜头信号、学生督学镜头信号实现高清图像拍摄采集处理功能； 3.系统须支持高清1080P/60帧视频处理能力，采用图像分析处理技术，通过不同策略定义，实现对授课过程的完整图像采集； 4.要求支持对高清视频信号HDMI/DVI的处理、传输，支持H.264视频编解码技术能力； 5.支持2D、3D降噪技术； 6.系统对采集的教师和学生督学镜头图像和声音信号进行整合，须对接至学校平台，生成督学视频资料； 7.要求通过软件抓屏实现对教室屏幕的VGA信号进行实时采集，并通过系统整合，可以生成具有清晰课件画面的教学视频； 8.要求对师生音视频和智慧黑板的内容在服务器端自动整合，成为三路画面（老师授课画面、学生听课画面、智慧黑板教学画面）一体化的数字化教学课件或督学视频资料。（要求投标时提供功能截图） 9.与督学摄像机和校园管理大数据平台为同一品牌。 10.提供软件著作权、软件检测报告。 11.投标时由供应商承诺由原厂提供售后服务及三年质保服务。 | 套 | 43 |
| 2 | 督学摄像机 | 技术要求： 1.图像传感器1/2.8"CMOS, ≥200万像素； 2.光学变焦≥10倍； 3.信噪比≥50dB； 4.支持图像翻转功能； 5.SDI输出：视频格式有1080P60、1080P50、1080I60、1080I50、1080P30、1080P25、720P60、720P50；分辨率最高支1920*1080@60fps；视频压缩：H.265或H.264；音频压缩AAC； 6.网络协议支持HTTP，TCP，UDP，RTSP，RTMP，ONVIF； 7.支持双码流； 8.接口：视频输出≥1路3G-SDI接口，≥1路HDMI接口，≥1路RJ45接口； 9.音频接口≥1路LINEIN/OUT。 10.提供产品检测报告。 11.投标时由供应商承诺由原厂提供售后服务及三年质保服务。 | 台 | 86 |
| 三、扩声子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 综合音频处理器 | 技术要求： 1.要求音频处理器部分和数字功率放大器部分一体式设计，高度≤1U； 2.采用纯嵌入式设计，前面板提供蓝底白字液晶显示屏和操作旋钮，用于显示各项参数指标。前面板带音量电平指示灯，动态显示音量； 3.主机采用开关电源供电，具有180-240V宽电源电压输入范围，采用高效D类数字功放，环保省电。功放具有延时保护、短路过流保护功能，带强制散热风扇； 4.要求不少于6路麦克风输入接口，且为凤凰接口方便联线，内置48V幻想电源供电，具备多麦同时使用技术，且多麦同时使用不啸叫、不丢字、不卡顿，声场均匀; 5.可与鹅颈麦克风和无线麦进行兼容； 6.主机可内置双模数字无线接收功能，供校方自主选择使用，双模无线话筒必须具有UHF/2.4G双频工作功能，音频传输要求采用UHF传输，确保高保真音质，无线话筒带有点阵液晶，可显示中英文内容，无线话筒必须具有无线话筒、无线PPT翻页、激光笔功能，充满电后能连续工作10小时以上； 7.调试控制接口：支持串口和USB调试；面板可锁定所有参数，防止误操作。在不解锁的情况下可增加1-3dB吊麦话筒音量，断电开机后自动回复到原设定； 8.课件音频输入：至少有两组立体声输入和两组音频输出(凤凰段子接口)。音频输出必须包含一组录音音频输出和一组扩展功放音频输出，扩展功放输出要求带反馈抑制功能； 9.要求具有PS2接口，连接外置静音开关面板，可放置讲台，方便老师上课操作。可±2-3dB音量调节并带有指示灯进行分贝数显示，同时具有静音功能，静音时有LED指示灯提示，且静音时不影响录音效果）； 10.内置高速浮点DSP处理器，带USB通讯口，配套DSP音频调试软件，要求具有高低通、粉噪发生器，相位调节、限幅器调节，延时时间调节，32段参量均衡，精准调节声场均衡，声音参数能保存文件存储和调用，不低于16组预设参数； 11.要求RS232接口能与中控对接，控制协议必须具有能控制吊麦音量、音乐音量、吊麦静音、音乐静音等功能。要求吊麦音量中控只能调节±3dB,中控控制音量或静音时，要求桌面控制面板显示同步。 | 台 | 43 |
| 2 | 音箱 | 技术要求： 1.采用中纤板木质音箱，12厘板，喷水性漆打点，结构坚固可靠； 2.每只音箱内不少于3个喇叭单元，采用3分频技术； 3.带三个方向挂点和螺丝，方便壁挂和安装； 4.中低音单元采用2只尺寸不小于4.5寸纸盆喇叭，人声结像好； 5.高音单元采用1只尺寸不小于3寸纸盆高音，音质柔和清晰； 要求音箱要求采用线性音箱技术，传输距离更远，每增加一倍距离，声压只衰减3dB，后导向； 6.频率响应范围：20Hz-20kHz； 7.阻抗：8Ω； 8.灵敏度：105dB； 9.有效功率65W，峰值功率200W； 10.参考尺寸：长*宽*高≥160mm*180mm*500mm； 11.箱体结构：后导向； | 对 | 75 |
| 3 | 吊麦（含吊架） | 技术要求： 1.输出阻抗：250Ω±30% (at 1KHz)。 2.灵敏度：-35dB(7.9mv 0dB=1V/Pa at 1KHz)。 3.抗手机、电磁、高频干扰。 4.内部嵌入数字麦克风软件。 5.灵敏度较高，拾音方向性强，搭配音频处理器使用，可大大解决杂散声波回授产生的自激啸叫问题和减轻处理器反馈声波处理的难度。 6.与处理器参数匹配，适用于远距离拾音，话筒处理电路专门针对人声做细微处理，并对远距离拾取的声音作声音补偿。 7.防风海绵罩采用电台播音级别环保植绒轻量工艺，具有超高防风性能和声学性能，保证声音穿透性及清晰度。 | 支 | 43 |
| 四、远程中控子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能设备控制系统 | 技术要求： 1.内置于智能网关（带控制面板）中，用于设备状态显示及设备的开关操作控制。 2.具备物联网智能管理功能，支持主流物联协议。 3.支持灯光、幕布、投影机等控制单元的接入，对控制单元进行本地一键开关控制。 4.提供软件著作权、软件检测报告。 5.投标时由供应商承诺由原厂提供售后服务及三年质保服务。 | 套 | 43 |
| 2 | 智能网关 （带控制面板） | 技术要求： 1.ARM Cortex-A7及以上处理器。 2.DDR3系统内存≥512MB。 3.至少具有2个光电隔离485接口，2个232接囗，1个100M网络接囗，1个433模块。 4.触摸方式：电容触摸。 5.背光模式：LED，亮度：300CD/M2。 6.标准RS232/TTL/RS485接口。 7.工作温度：-20℃~+70℃。 8.与智能设备控制系统为同一品牌。 9.提供产品检测报告。 10.投标时由供应商承诺由原厂提供售后服务及三年质保服务。 | 台 | 43 |
| 3 | 远程智能控制开关 | 技术要求： 1.智能照明灯光控制模块，需同时支持3路灯光进行控制； 2.需支持手动触控、软件控制、移动端或电脑端远程平台控制3种操控方式； 3.86标准形态，方便施工安装。 4.投标时由供应商承诺由原厂提供售后服务及三年质保服务。 | 个 | 43 |
| 4 | 16口网络交换机 | 技术要求： 1.交换容量≥330Gbps，包转发率≥80Mpps。 2.提供10/100/1000M以太网电口≥16个，1G/2.5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个。 3.支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）。 4.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 5.支持CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作。 6.支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。 | 台 | 43 |
| 五、显示子系统 |  |  |  |  |
| 1 | 显示器 | 技术要求： 1.采用高清LED液晶显示屏，屏尺寸≥75英寸。 2.支持高清格式：≥2160P，CPU≥4核，内存≥8GB。 3.Android系统，内置WIFI。 4.边框金属材质，屏幕比例16:9。 5.对比度≥5000:1。 6.响应时间：≥8ms。 7.色域标准：DCI-P3，支持DHMI接口≥2个。 | 台 | 64 |
| 六、多媒体讲桌 |  |  |  |  |
| 1 | 多媒体讲桌 | 技术要求： 1.讲桌尺寸：整体闭合长*宽*高（mm）：900*600*930 mm（允许正负10mm偏离），上层长宽高：900x600x200；下层长宽高：620x520x730mm。 2.讲桌材料：讲桌采用符合材料一体成型，主体采用1.2-1.5mm冷轧钢板，桌面采用耐划木质桌面（承重不低于70KG），两侧配置防静电ABS注塑扶手（根据实际情况可以选配木质扶手）。 3.讲桌外观：正前方可丝，讲桌桌面平整，整体外观流线型设计，无菱角处理，保护师生安全整体即美观结实，又加固强度。 4.讲桌要求：讲台外形美观，整体设计坚固耐用；讲桌喷涂细致，颗粒均匀；隐藏导轨抽拉式键盘托，导轨需通过国家QB/T2454-2013耐久性检测标准，并提供检测报告。 5.讲桌功能：上下层采用分体式设计，下层采用拼装结构，可以选配13U标准机架；可以选配移动50MM的脚轮；方便进出设计比较窄的教室门。讲桌上层设计有隐藏式抽屉，可放置无线键盘、鼠标等教具。下层右侧预留86盒敲落式安装孔；由于讲台空间紧凑，为考虑散热，三个方向(除底座后门外)都采用竖排国标散热孔，左右两边上下预留2组。桌面预留可选配USB\VGA\网络\HDMI\Audio接口。 6.投标时由供应商承诺由原厂提供三年售后服务。 8.投标讲桌进行塑料扶手和钣金结构件主要部件的检测，6项有害物质测试结果符合ROHS指令的限值要求，甲醛释放量和重金属含量检测结果，符合GB18584-2001《有害物质限量》的标准要求，提供检测报告。 9.拒绝OEM产品。 | 台 | 43 |
| 七、系统集成 |  |  |  |  |
| 1 | 安装调试 | 设备运输、搬运、安装调试、墙面开槽布管、音频线、高清视频线、网线、信号线、电源线、各类接插件 | 项 | 43 |

- 第四章  拟签订的合同文本

甲方：（前款所称采购人）

乙方：（前款所称中标人）

一、合同内容:

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：是完成本项目全部内容所需的全部费用。投标报价包括产品达到指定使用地点，具备正常使用条件所包含的费用，包括产品的供应费、运杂费（含保险）、转运费、施工与安装调试费、培训费及国家按现行税收政策征收的一切税费及其它相关的费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：

乙方在中标通知书发布后2日内向甲方缴纳中标金额的10%作为履约保证金。合同签订当日乙方根据合同金额出具全额增值税发票，甲方按合同金额将采购资金全额转入三方资金监管账户。合同签订后5个工作日内甲方向乙方解付合同金额5%作为预付款；合同采购货物全部到场经甲方验收合格后10个工作日内解付到合同金额50%；合同采购货物安装调试完成并经甲方验收合格后10个工作日内解付到合同金额80%；项目审计完成后20个工作日内甲方按照审计结果解付合同金额的余款。

项目审计完成，乙方完全履行合同且无质量问题，甲方将乙方履约保证金（原额）7%退还，剩余3%转为质量保证金。在工程、货物和软件相应质保期满且无质量问题后，甲方退还相应的质保金。

2、质保金：按合同金额的3%收取，质保期满无质量问题，一次性无息退还。

3、结算方式：银行转账。

4、结算单位：学校授权或自主结算，在付款前必须开具等额增值税发票给学校。

四、实施条件:

1、实施地点：甲方指定地点

2、工期：2023年1月1日至5月31日前，150天完成。

五、运输

1、乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2、所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新。

六、质量保证

1、乙方提供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

2、所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

3、货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

4、质保期

质保期：供应商就合同所有货物提供硬件5年质保、软件6年质保、家具3年质保，质保期自双方在《陕西交通职业技术学院项目验收单》（归口部门终验单）签字之日起计算。

质保期内，乙方负责对其提供的货物上门进行硬件维修、软件维护和升级等免费服务，甲方不再支付任何费用，但人为因素或自然灾害造成的损坏除外。

质保期内，乙方在接到甲方系统故障或问题告知后，1小时内进行电话响应排除故障，若电话中无法解决，24小时内到达现场排除故障。如果需要更换配件的，更换的配件应与被更换配件的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品，并且必须征得甲方管理人员同意。因货物故障停用的时间，保修期相应顺延。

质保期内对故障的报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则有乙方负责终身维修，只收取材料费，不收维护和人工费用。

5、包装要求

5-1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

5-2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

6、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

7、如果发现货物的质量、规格、技术指标存在与合同中任何一项不符，甲方应在最短时间内，以书面形式向乙方提出索赔。

七、技术服务

1、对技术服务的要求：乙方应随同货物提供相应的技术文件(包括产品合格证、装箱、清单、操作手册、使用说明。检测报告、维护手册、服务指南等资料)，现场安装、调试、试运行技术保障服务。

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书；

2-3、其它资料。

3、培训：按招标文件要求执行。

培训费用：已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

售后服务机构健全，设备投标人在本地建立有完善的售后服务机构及服务团队，提供至少五年免费7*24小时售后服务，提供售后服务承诺函。服务承诺内容为：设备出现故障1小时响应，2小时内到达现场，4小时内解决故障，如遇设备损坏等硬件故障，需提供备机。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证书等文件须随设备装箱提供。

5-1-3、必须的其它技术资料。

5-2、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

八、验收

1、所有产品验收内容包括确认产品的产地、规格、型号、参数和数量，对其技术指标、性能参数进行逐项检查。

2、所供产品的技术指标、性能参数未达到招标文件的要求，中标公司应免费更换，所造成的损失由中标公司承担。

3、验收合格后。中标人、采购人共同填写项目验收证明，并签字盖章确认产品合格。

4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

九、违约责任

1、按《民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、不可抵抗力的应对措施和解决办法：

1、合同任一方由于受诸如洪水、地震等不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2、遭受不可抗力一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对履行合同影响程度的说明通知对方。

3、发生不可抗力时，任何一方均不对因不可抗力无法履行或延迟履行本合同义务而使另一方蒙受损失承担责任，但遭受不可抗力一方有责任尽可能采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力的一方对因未尽本项义务而造成的损失承担赔偿责任。

4、一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，甲乙双方通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同或者终止合同协议。

十一、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、供货设备技术规格及参数表

5、招标文件

6、投标文件

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |

# 第五章  投标文件格式

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：CT-ZB00-246-2022

陕西交通职业技术学院通远校区智慧教室、多媒体教室建设项目

投 标 文 件

（商务技术标）

投 标 人：

时    间：

## 商务技术标

第一部分：投标函

第二部分：开标一览表（报价表）

报价明细表

投标内容偏差表

商务偏差表

节能环保、环境标志产品明细表

第三部分：投标方案说明

## 第一部分  投标函

中昕国际项目管理有限公司：

我单位收到贵公司陕西交通职业技术学院通远校区智慧教室、多媒体教室建设项目招标文件，经详细研究，我们决定参加本次招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的一切要求，提供技术、货物及服务，完成合同的责任和义务。

2、按招标文件的规定，我公司的投标总报价为：人民币（大写）：         （￥：    元）

3、我方提交的投标文件正本一份、副本三份。

4、已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

5、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

6、同意向贵方提供可能要求的，与本次投标有关的任何证据或资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

7、我方的投标文件在开标后有效期为    个日历天，若我方中标，投标文件有效期延长至合同执行完毕。

8、有关于本项目的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地    址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐    号：__________________________________________

电    话：__________________________________________

传    真：__________________________________________

法定代表人（签字或盖章）：____________  __

_____年_____月_____日

## 第二部分  开标一览表（报价表）

| 报价内容 供应商 | 产品供应费 | 运杂费 | 安装调试费 | 其它费用 | 总计 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： 人民币大写： ￥： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，可精确到小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |

供应商                      法定代表人或授权代表

（公章）：                     （签字或盖章）：

年       月      日

报价明细表

第  页，共  页

| 序号 | 名称 | 报价说明 | 数量 | 单价 | 小计 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商                           法定代表人或授权代表

（公章）：                           （签字或盖章）：

投标内容偏差表

第  页，共  页

| 序号 | 名称 | 招标文件 要求数据 | 投标文件 实际数据 | 响应 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：响应说明填写：优于、相同、低于

供应商                         法定代表人或授权代表

（公章）：                         （签字或盖章）：

商务响应偏差表

说明：如对采购文件商务条款和合同文本内容无异议，且无任何附加条件，可用一句话概括，视为完全响应。

供应商                         法定代表人或授权代表

（公章）：                        （签字或盖章）：

节能环保、环境标志产品明细表

第  页，共  页

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类 别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（元人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占投标总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如投标产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

- 类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

供应商                          法定代表人或授权代表

（公章）：                         （签字或盖章）：

## 第三部分  投标方案说明

政府采购项目

采购项目编号：CT-ZB00-246-2022

陕西交通职业技术学院通远校区智慧教室、多媒体教室建设项目

投 标 文 件

（资格标）

投 标 人：

时    间：

## 资格标（须与商务技术标分开装订）：

第一部分  供应商承诺书

第二部分  供应商企业关系关联承诺书

第三部分  供应商资格证明文件

投标保证金交纳凭据复印件黏贴页

## 第一部分  供应商承诺书

中昕国际项目管理有限公司：

做为参加贵单位组织的陕西交通职业技术学院通远校区智慧教室、多媒体教室建设项目的供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目投标之前不存在被依法禁止经营行为的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次投标提交的所有证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商                       法定代表人或授权代表

（公章）：                      （签字或盖章）：

年    月    日

## 第二部分  供应商企业关系关联承诺书

- 供应商股东及股权证明。

- 供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

2-3、单位负责人：

3、              （是或否） 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商                    法定代表人或授权代表

（公章）：                     （签字或盖章）：

年    月    日

## 第三部分  资格证明文件

1、供应商资格要求：

1-1、基本资格条件：供应商须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件：

1-1-1、供应商合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，为自然人的提供自然人身份证明；

1-1-2、供应商的财务状况报告：供应商提供2020年度的财务审计报告或提供2021年以来任意一个月的财务报表或由供应商基本户开户银行近三个月内出具的资信证明；

1-1-3、供应商缴纳社保的证明材料（供应商提供2021年以来任意1个月的社保缴纳证明，其他组织形式供应商（如个体工商户、合作社、自然人等）可提供法人或负责人个人2021年以来任意1个月的社保资金缴纳证明材料）；纳税的缴费证明材料（供应商提供2021年以来任意1个月的纳税缴纳证明，免税企业提供税务机关出具相关的有效证明材料）；

1-1-4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（投标供应商自行出具承诺书即可）；

1-1-5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1-2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

1-3、采购代理机构通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 等查询相关主体信用记录；截止时点为招标文件发售期至投标截止时间后资格审查时。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。

以上为供应商资格要求，各供应商在投标时须按要求在投标文件中提供复印件，开标后由采购代理机构工作人员进行资格审查，无效或缺项将被视为无效投标。

法定代表人授权书

中昕国际项目管理有限公司：

注册于（工商行政管理局名称）之（供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

附：授权代表姓名（签字）：     性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                     电传：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- |

供应商                              法定代表人

（公章）：                        （签字或盖章）：

本授权有效期：    年    月   日至     年   月   日

（须不短于投标文件有效期）

投标保证金交纳凭据复印件黏贴页

- 附件一

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加中昕国际项目管理有限公司的（项目名称、项目编号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   	万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为	   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：属于本项目采购所属行业（工业），且符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函。

- 附件二

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 中昕国际项目管理有限公司 单位的（项目名称、项目编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：符合残疾人福利性单位标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函。