- 采购需求

| - 序号 | - 采购项目 - 名称 | - 设备要求 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 急救教学资源及管理系统 | - 1.系统包含课程资源，能连接模拟人外设亲自进行实操示范。 - 2.支持教师实行个性化的人员管理和多元化教学设计，可根据不同学情进行排班、打分，或根据自己的授课风格，上传自定义的视频、教案。 - 3.可安排学生进行题库训练、急救实践、设置考核竞赛 | - 1.课程资源内容符合急救教育课程教学大纲要求。 - 2.教学资源应包括安全教育和应急避险知识技能，心肺复苏和止血、包扎、固定、搬运知识技能，战场医疗救护基本知识技能，意外伤害自救互救的基本要领和方法。涵盖义务教育阶段、高中阶段、大学阶段多个年龄层次。 - 3.系统能自动记录学生训练的内容和时间、教师点评内容及视频等信息，对多种身份的相关数据进行管理，能开展学情分析，能上传师生学情信息 - 4.提供开放式接口，可使用各品牌数字模拟人产品。 | - 1 | - 套 |
| - 2 | - 急救教育数据服务系统 | - 1.通过急救教育大数据服务系统，老师能够收集到学生“教、学、练、考、赛”的详细数据，获得教学反馈，打造正向循环的教学体系。 - 2.学情数据在大数据服务系统中得到可视化呈现。 - 3.支持数据共享。 | - 1.预留接口，与线下智能设备、智慧课堂传输数据，通过智慧互联将学情数据传输至智慧大脑数据服务系统，实现跨校、跨区的一体化教学管理2.通过系统，能够收集到学生“教、学、练、考、赛”的详细数据，获得教学反馈，打造正向循环的教学体系。 - 3.系统内容涵盖急救装备、师资状况、学员学习状态、考核状态、各类消息的实时数据汇总和动态分析。 | - 1 | - 套 |
| - 3 | - 数字化多功能急救教学机 | - 1.基于心肺复苏、气道异物梗阻、包扎救护、AED训练机四大功能于一体的交互式训练设备。学习内容包含心肺复苏、气道异物梗阻急、包扎救护，AED集成学习闯关、模拟训练、教学、考核等功能于一体。 - 2.系统支持多种用户登录，能自动记录学生训练的内容、时间和成绩，信息可汇入教育部急救教学资源及管理系统。 - 3.人机交互，实操监控，语音提示，操作记录自动保存。 - 4.预留智能升级端口； - 5.可拓展大屏； | - 1.主屏：尺寸：≥21.5寸，显示比例：16:9，分辨率：≥1920*1080 @ 60Hz - 2.CPU： 双核，主频≥ 1.7GHz；运行内存最小4GB ;内部存储器 ：≥32G。 - 3.心肺复苏半身模拟人能与设备无线通讯，可进行按压和吹气训练 模拟人上肢关节可自由活动，模拟人可进行创伤包扎学习，模拟人与电脑蓝牙无线连接；考试教学一体化。 4.数字化海姆立克+创伤包扎二合一模拟人能与设备无线通讯，可进行背部叩击法和腹部冲击法训练。 - 5.数字化交互AED训练机：开机即用，充电式电池，可与教练机通讯联机训练考核 - 6.心肺复苏+AED训练：能进行心肺复苏、AED训练理论学习和徒手心肺复苏、AED训练操作培训，具备多种培训模式和场景，具有心肺复苏按压节拍、按压位置、按压深度、按压频率、吹气提示和抢救结果提示功能；系统支持多种用户登录，能自动记录学生训练的内容、时间和成绩实时同步到数据管理平台； - 7.海姆立克+创伤包扎训练教学软件：能进行气道异物梗阻、创伤包扎救护理论学习和徒手气道异物梗阻救护、创伤包扎实训操作，包括背部叩击与腹部海姆立克冲击训练。系统支持多种用户登录，能自动记录学生训练的内容、时间和成绩实时同步到数据管理平台。 - 8.智慧物联系统软件：设备间物联通讯； - 9.设计符合人机工程学，有独立电源键开/关机，有模拟AED的自检状态显示屏。 - 10.全程中文语言提示 - 11.配置可充电电池，有指示灯显示电池电量；有接口可给设备充电和向其他用电设备反向充电。 - 12.软件著作权证书。（中标后3天内提供） 应急救护培训教学管理软件著作权证书。 急救技能综合训练机软件著作权证书。 | - 1 | - 台 |
| - 4 | - 数字化多功能急救学员机 | - 1.基于心肺复苏急救为主要功能的交互式训练设备，能满足更多场景更多元化环境使用，主要学习心肺复苏理论学习和徒手心肺复苏操作培训等急救知识。 - 2.根据用户需求，设备可拓展仿真AED训练功能。搭载支持闯关、训练、考核模式的学习系统。 - 3.支持多种用户登录，能自动记录学生训练的内容、时间和成绩，信息可汇入急救教育智能大脑数据服务系统或其他客户数据管理系统。 - 4.人机交互，实操监控，语音提示，操作记录自动保存。 - 5.预留智能升级端口. | - 1.主屏：≥13寸，显示比例：16:9，分辨率：≥1920*1080 @ 60Hz - 2.CPU： 双核，主频≥ 1.8GHz ；运行内存：≥4GB ;内部存储器 ：≥32G。 - 3.心肺复苏半身模拟人：内部装有多个传感器，与设备无线通讯，可进行按压和吹气训练；模拟人与电脑蓝牙无线连接；考试教学一体化。 - 5.有心肺复苏自助训练软件：能进行徒手心肺复苏操作培训，具有心肺复苏按压节拍、按压位置、按压深度、按压频率、吹气提示和抢救结果提示功能；系统支持多种用户登录，能自动记录学生训练的内容、时间和成绩实时同步到数据管理平台； 6.设计符合人机工程学，有独立电源键开/关机，有模拟AED的自检状态显示屏。 - 7.全程中文语言提示，指导学员熟悉工作流程及AED使用要点。 - 8.智慧物联系统软件：设备间物联通讯； - 9.符合人机工程学，有独立电源键开/关机，有模拟AED的自检状态显示屏。 - 10.全程中文语言提示 - 11.配置可充电电池，有指示灯显示电池电量；有接口可给设备充电和向其他用电设备反向充电. - 12.软件著作权证书。（中标后3天内提供） 应急救护培训教学管理软件著作权证书。 急救技能综合训练机软件著作权证书。 | - 10 | - 台 |
| - 5 | - 配载式创伤模型组件 | - 配载式创伤模型组件 | - 1.面部烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度； - 2.前额撕裂伤口； - 3.颌骨创伤； - 4.锁骨开放性骨折与胸膛挫伤； - 5.腹部创伤伴有小肠突露； - 6.右上臂肱骨开放性骨折； - 7.右手开放性骨折、软组织撕裂伤口； - 8.右手掌枪弹伤口； - 9.右大腿股骨开放性骨折； - 10.右大腿复合型股骨骨折； - 11.右大腿金属异物刺伤； - 12.右小腿胫骨开放性骨折； - 13.右足开放性骨折小趾截断创伤； - 14.左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度； - 15.左大腿截断创伤； | - 1 | - 组 |
| - 6 | 婴儿气道梗阻模型 | 1.按照婴儿身体比例设计，整体布局和解剖结构准确，能触及胸骨和肋骨; 2.具有模拟气道及模拟梗塞物，正确操作后能排出梗塞物; | 1.正常的气道阻塞模拟； 2.可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压； 3.气道贯通时的胸部扩张； 4.窒息、异物阻塞气道的模拟； 5.标准婴儿真人比列设计及准确的标准布局； 6.精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨； | 5 | 具 |
| - 7 | 止血包扎模型人 | 1.骨组织暴露 2.模拟人身体各部位的创伤，烧伤皮肤更换； 3.模拟创伤部位的清洗、消毒、止4.包扎、固定、搬运； 5.模拟人身体各个部位的开放性骨折、断裂处理； | 1.面部烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度； 2.前额撕裂伤口； 3.颌骨创伤； 4.锁骨开放性骨折与胸膛挫伤； 5.腹部创伤伴有小肠突露； 6.右上臂肱骨开放性骨折； 7.右手开放性骨折、软组织撕裂伤口； 8.右手掌枪弹伤口； 9.右大腿股骨开放性骨折； 10.右大腿复合型股骨骨折； 11.右大腿金属异物刺伤； 12.右小腿胫骨开放性骨折； 13.右足开放性骨折小趾截断创伤； 14.左前臂烧伤Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ度； 15.左大腿截断创伤； | 1 | 具 |
| - 8 | 有轮折叠担架 | 有轮折叠担架 | 展开尺寸（长×宽×高）：不小于200*53*18cm 毛重:不大于8kg 管身材料：高强度喷塑 布面材料：牛津面料 布面颜色：蓝、绿两款随机发 滚轮： 2个 保险带：2条 承重：不小于100KG | 5 | 副 |
| - 9 | 数字化校园救护站 | 1.设备集合AED存放功能、仿真AED训练与急救教育功能于一体。可进行多种应急救护知识的视频教育学习，内容包括安全教育和应急避险知识技能，心肺复苏、气道异物梗阻和止血、包扎、固定、搬运知识技能，战场医疗救护基知识技能，意外伤害自救互救的基本要领和方法。 2.设备通过环境营造、物联技术应用为公众提供便捷的设备查找、导航，呼救、急救知识学习等服务；可实时査看AED的状态，为设备管理人员提供AED巡检、耗材预警、使用监控、日志管理等远程便捷管理功能。 2.设备可拓展其他救援设备。 | 1.主屏：尺寸≥21.5寸，显示比例：16:9，分辨率：≥1920*1080 @ 60Hz； 2.主机：CPU双核主频≥1.8GHz；运行内存：≥4GB ;内部存储器 ：≥ 32G；操作系统 Android 7.1及以上； 3.心肺复苏半身模拟人：与设备无线通讯，可进行按压和吹气训练；模拟人与电脑蓝牙无线连接 ；考试教学一体化。 4.心肺复苏+AED训练教学软件：能进行心肺复苏、AED训练理论学习和徒手心肺复苏、AED训练操作培训，具备多种培训模式和场景，具有心肺复苏按压节拍、按压位置、按压深度、按压频率、吹气提示和抢救结果提示功能；系统支持多种用户登录，能自动记录学生训练的内容、时间和成绩实时同步到数据管理平台； AED训练教学软件可拓展AED训练机进行连接学习使用。 6.智慧物联系统软件：设备间物联通讯； 7.提供厂家商标注册证书 。 | 1 | 台 |
| 10 | 器材存储柜 | 跟设备配套 |  | 1 | 个 |
| 11 | 配套挂图 |  |  | 1 | 套 |