项目编号：KY2022-1-184

陕西历史博物馆

壁画基地实验室二期设备采购项目

竞争性谈判文件

陕西开源招标有限公司

2022年12月

# 目  录

第一部分  谈判公告	1

第二部分  供应商须知	4

第三部分  技术参数及要求	24

第四部分  合同范本	35

第五部分  谈判响应文件格式	39

- 第一部分  谈判公告

陕西历史博物馆壁画基地实验室二期设备采购项目潜在的供应商可在云招易采电子招投标平台在线获取采购文件，并于2022-12-07 09:30:00前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：KY2022-1-184

2、项目名称：陕西历史博物馆壁画基地实验室二期设备采购项目

3、预算金额：857050元

4、最高限价：857050元

5、采购需求：陕西历史博物馆壁画基地实验室二期设备采购项目，1项，采购金额：857050元，项目概况：陕西历史博物馆壁画基地实验室二期设备采购，其中粘度计、水份测定仪、密度计、微波湿度测试系统、氙灯老化试验机、标准光源箱、万能材料试验机、环境气体测量仪、便携式VOC检测仪已通过财政核准，允许进口产品参加谈判，其它产品不接受进口产品参加谈判。具体详见谈判文件第三部分；简要技术要求、用途：自用。

6、合同履行期限：交货期：合同签订生效后90个日历天内

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、供应商资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号

（7）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）

（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号

（9）《政府采购进口产品管理办法》(财库[2007]119号)及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）

（10）其他需要落实的政府采购政策

3、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）财务状况报告：提供2021年度完整的财务审计报告，或谈判时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。

（3）税收缴纳证明：提供2021年11月至今已缴纳至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相关证明文件。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供2021年11月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的供应商参与。

（6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。

（7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（法定代表人直接谈判只须提交其身份证原件）

（8）提供所投进口产品的厂家授权书或总代理商授权书或具有授权权限的供应商对所投进口产品的授权书（如提供代理商授权书的须同时提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对所投产品授权链条的完整性）。

备注：本项目不接受联合体谈判，本项目非专门面向中小企业采购。

三、采购文件的获取方式

1、时间：2022-12-01 09:00:00起至2022-12-06 17:00:00 止

2、地点：云招易采电子招投标平台（https://www.yzycpt.cn/#/home）在线获取。

3、获取方式：采取线上报名。潜在供应商可通过登录云招易采电子招投标平台 （https://www.yzycpt.cn/#/home）浏览公告，点击“我要投标”，根据提示填写联系人及联系 方式等信息；然后点击“进入工作台”，在【投标人首页】待办事项中或者【项目中心】【我投标 的项目】列表中打开本项目，在线购买采购文件，购买完成后在线下载采购文件及工具。

4、谈判文件售价：500元，售后不退。（购买招标文件请提交单位介绍信和本人身份证复印件并加盖公章）

注：本次采购文件的获取须在云招易采电子招投标平台（https://www.yzycpt.cn/#/home）进行操作，没有账号的潜在供应商自行在云招易采电子招投标平台（https://www.yzycpt.cn/#/home）注册，注册流程参见本网站帮助中心的帮助文档中的《用户注册操作手册》；联系电话：029-89193320。

四、响应文件递交

截止时间：2022-12-07 09:30:00

地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、合同履行期：交货期：合同签订生效后90个日历天内。

2、开户名称：陕西开源招标有限公司；

开户银行：交通银行西安甜水井街支行；

账    号：86113010750181501002097；

3、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：陕西历史博物馆（陕西省文物交流中心）

地址：西安市小寨东路91号

联系人：胡老师

电话：029-62739017

2、项目联系方式

项目联系人：郭丽丽、牛佩文、刘金柯、卢韶华

电 话：029-81206622-815

3、采购代理机构信息

名称：陕西开源招标有限公司

联系地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

陕西开源招标有限公司

2022年12月01日

# 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 陕西历史博物馆壁画基地实验室二期设备采购项目 |
|  | 采购预算 | 857050元 |
|  | 最高限价 | 857050元 |
|  | 核心产品 | 氙灯老化试验机 |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
| 2 | 采购人 | 1、名称：陕西历史博物馆（陕西省文物交流中心） 2、地址：西安市小寨东路91号 3、电话：029-62739017 4、联系人：胡老师 |
| 3 | 采购代理机构 | 1、名称：陕西开源招标有限公司 2、地址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层 3、电话：029-81206622-815 4、联系人：郭丽丽、牛佩文、刘金柯、卢韶华 |
| 4 | 供应商资格条件 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2、特定资格条件： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 （2）财务状况报告：提供2021年度完整的财务审计报告，或谈判时间前六个月内银行出具的资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的资信证明。 （3）税收缴纳证明：提供2021年11月至今已缴纳至少一个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相关证明文件。 （4）社会保障资金缴纳证明：提供2021年11月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 （5）书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。（原件）本项目拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为的供应商参与。 （6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函。（原件） （7）法定代表人授权书及被授权人身份证。（原件）（法定代表人直接谈判只须提交其身份证原件） （8）提供所投进口产品的厂家授权书或总代理商授权书或具有授权权限的供应商对所投进口产品的授权书（如提供总代理商授权书的须同时提供该总代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示产品制造厂家对所投产品授权链条的完整性）。 备注：本项目不接受联合体谈判，本项目非专门面向中小企业采购。 以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理，资格证明文件谈判现场同谈判响应文件一并递交。 备注： 1、除注明原件外，均为复印件加盖供应商公章；身份证原件须随资格条件证明文件一并递交。 2、事业单位法人参与响应可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。 3、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目响应活动。 4、谈判文件中要求签字或盖章之处，非法人单位均参照执行。 |
| 5 | 本项目是否接受联合体谈判 | □是/否 |
| 6 | 响应文件有效期 | 响应文件有效期为自谈判之日起算90个日历日 |
| 7 | 现场踏勘 | 是否组织踏勘：□组织/不组织 |
| 8 | 样品 | 是否要求提供样品：□是/否 |
| 9 | 采购进口产品 | 本项目粘度计、水份测定仪、密度计、微波湿度测试系统、氙灯老化试验机、标准光源箱、万能材料试验机、环境气体测量仪、便携式VOC检测仪已通过财政核准，允许进口产品参加谈判，其它产品不接受进口产品参与谈判。 |
| 10 | 政府采购强制采购：节能产品 | 否 |
| 11 | 政府采购强制采购：信息安全认证 | 否 |
| 12 | 政府采购优先采购：节能产品(非强制类) | 不涉及 |
| 13 | 政府采购优先采购：环境标志产品 | 不涉及 |
| 14 | 支持中小企业 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号文件，对小型和微型企业产品的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与投标。本项目的扣除比例为：扣除10%。 |
|  |  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 15 | 支持监狱企业 | 非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：扣除10%。 |
| 16 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：扣除10%；但应满足下列条件： 1、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 17 | 递交响应文件的截止时间和地点 | 1、时间：2022-12-07 09:30:00 2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室 |
| 18 | 谈判时间和地点 | 1、时间：2022-12-07 09:30:00 2、地点：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层第一会议室 |
| 19 | 谈判保证金 | 1、本次谈判活动须交纳保证金为： 壹万柒仟元整（¥17000元） 2、谈判保证金应为人民币，可采用下列任何一种形式支付：银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳或提交保证金。 3、保证金汇款账号： 户 名：陕西开源招标有限公司 开户银行：交通银行西安甜水井街支行 账 号：86113010750181501002097 4、谈判保证金到账（保函提交）截止时间与谈判截止时间一致。 （温馨提示：由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账或延迟到账而导致响应文件被拒绝，建议至少提前1个工作日到账；如提交保函，建议至少提前一个工作日将保函正本送至采购代理机构，保函须由财政部门认可的政府采购专业担保机构出具。） 备注： （1）谈判保证金以供应商名称汇款,如以个人汇款，视为无效。 （2）保证金交纳凭证/保函须标明项目编号。 （3）供应商未交纳、未足额交纳或未按规定时间交纳保证金（保函）的，将被视为自动放弃谈判权利。 （4）谈判保证金的交付单位和供应商的名称必须一致，否则将视为谈判无效。 （5）由于每个项目保证金交纳账号不一样，请各供应商务必仔细核对，由此带来的所有后果由供应商自行承担。 |
| 20 | 响应文件份数 | 本次谈判需提交响应文件：正本壹份，副本肆份，电子版壹份（用U盘拷贝）。电子版响应文件提供响应文件正本的word版本及PDF版本（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）。响应文件的正本和所有的副本均须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样。 |
| 21 | 交货期、地点、质保期等 | 1、交货期：合同签订生效后90个日历天内。 2、交货地点：陕西历史博物馆（陕西省文物交流中心）指定地点。 3、质保期：项目验收合格后一年质保。 |
| 22 | 付款方式 | 1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具发票给采购人。 2、付款方式： （1）合同签订生效后15日内，采购人支付成交供应商合同总金额的90%作为预付款； （2）成交供应商按合同规定供货完成，并将货品运输到采购人要求的指定地点，安装调试完成，验收合格后15日内，付合同总金额的10%。 |
| 23 | 履约保证金 | 是否要求提供履约保证金：□是/否 |
| 24 | 成交服务费 | 成交服务费按约定由成交供应商支付。 |
| 25 | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以供应商须知前附表为准。 |

供应商须知正文

一．名词解释

- 采购人：陕西历史博物馆（陕西省文物交流中心）

- 监督机构：陕西省财政厅政府采购管理处及采购人监督部门

- 采购代理机构：陕西开源招标有限公司

- 供应商：满足本次谈判要求具有相应资格和完成项目能力的供应商

- 谈判文件：谈判文件与谈判响应文件的统称

- 成交供应商：由谈判小组推荐经采购人确认的供应商

二．供应商

1、合格供应商

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（6）法律、行政法规规定的其他条件

2、供应商信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与本次采购活动，供应商须提供信用记录良好未失信的声明及相关证明材料，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

3、谈判委托

如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）

4、谈判费用

无论谈判的结果如何，供应商自行承担参加谈判相关的全部费用。

三．谈判文件

1、谈判文件

（1）谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成；供应商应详细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在响应文件中对谈判文件的各方面都应做出实质性的响应，按照谈判文件的要求提交全部资料。

（2）适用范围

本次谈判依据采购人的采购计划，仅适用于本谈判文件中所叙述的项目。

（3）谈判文件的购买：谈判公告发布后，供应商应从采购代理机构购买谈判文件，供应商自行转让或复制的谈判文件视为无效谈判文件；谈判文件一经售出，一律不退，仅作为本次谈判使用。

2、谈判文件的澄清及修改

采购代理机构可对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间三个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足三个工作日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止之日。

3、质疑提出与答复

（1）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见谈判公告）。

（2）质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

质疑函应当包括下列内容：

1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

备注：供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（3）质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

1、未按规定程序和渠道提出质疑的；

2、超过法定质疑期限的；

3、书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

4、提出的质疑事项已经明确答复的；

5、法律法规规定的其他不予受理的条件。

（4）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。

4、谈判的处理依据

谈判小组有权对在谈判过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律、法规的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5、解释权归属

本次谈判文件的解释权归采购代理机构。

四．谈判要求

1、谈判内容

本次谈判为：陕西历史博物馆壁画基地实验室二期设备采购项目。供应商可根据自身的资格情况和经营范围对项目进行谈判，不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则谈判无效；谈判、澄清、成交、签订合同均以项目为单位进行。

2、供应商资格条件：应当符合供应商须知前附表中规定的资格条件。

3、谈判响应文件的编制

谈判响应文件按照谈判文件提供的内容及格式编制，并对谈判文件做出实质性响应；具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的谈判响应函；

（2）响应报价表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；

（3）按要求出具的资格条件证明文件；

（4）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书；

（5）供应商的谈判方案：

A、供应商企业简介。

B、供应商完成项目的组织机构、实施计划。

C、供应商完成项目保障能力。

D、谈判响应产品的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

E、供应商认为有必要说明的问题。

（6）供应商承诺书。

4、谈判报价

（1）谈判报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及进口产品国家按现行税收政策征收的一切税费等，以谈判文件的内容和要求作为谈判依据；

（2）供应商应在谈判响应文件中的响应报价表上，标明谈判响应报价；任何有选择的报价不予接受；

（3）谈判货币：人民币；单位：元（最多保留到小数点后两位）；

（4）响应报价表应有供应商公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）谈判文件中的响应报价表为一次报价，供应商谈判现场提交的二次报价为最终报价。

（6）合同价格：经谈判小组确认的某一供应商的最终报价，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；

（7）凡因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负；

（8）供应商不得以低于成本的报价参加谈判。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

（10）供应商对响应产品只允许有一个报价，不接受超过谈判文件中规定的预算金额的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效响应。

5、谈判保证金：谈判保证金的交纳详见供应商须知前附表中规定的要求。

（1）谈判保证金退还：

A．未成交供应商：自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，无需亲自前来办理；

B. 成交供应商：自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。（须携带合同原件、合同复印件（加盖单位鲜章）各一份，同时将合同扫描件发送至联系人邮箱），但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

（2）服务费缴纳：领取成交通知书前，成交供应商须缴纳足额的成交服务费（支付方式：银行转账或现金，汇款账号同保证金缴纳账号一致）。

成交服务费查询请联系财务部：029-81206622/6633-802/803

（3）成交供应商有下列情况之一的，采购代理机构不予退还其交纳的谈判保证金；

A、谈判后在谈判文件规定的响应有效期间，供应商撤回其响应文件的；

B、成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

C、成交供应商将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

D、成交供应商拒绝履行合同义务的；

E、成交供应商未按时缴付成交服务费的；

F、由于成交供应商的原因导致成交无效的。

（4）政府采购信用担保及信用融资政策

支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）规定，有需要的供应商可自行决定是否参加，并按信用融资办法的相关程序申请办理。

6、谈判响应文件的有效期

谈判响应文件有效期为自谈判之日起算90个日历日；响应文件无谈判有效期或有效期短于规定的谈判有效期，按无效文件处理。成交供应商的谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕。

7、谈判响应文件的签署及规定

（1）供应商须依据谈判文件内容和谈判响应文件格式的要求编制谈判响应文件；

（2）本次谈判需提交的响应文件详见供应商须知前附表中规定的要求；

（3）供应商在谈判响应文件中指定的页面落款处，必须按谈判文件要求加盖公章或签字；

（4）供应商名称应填写全称，同时加盖公章；

（5）谈判响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

（6）谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（7）为响应国家环保号召，谈判响应文件建议采用双面打印。

8、文字要求

本次谈判只接受简体中文文字的谈判响应文件。

9、本项目不接受联合体谈判

五．谈判响应文件封装、递交

1、谈判响应文件的封装及标记

（1）谈判响应文件应的封装：

A．供应商应将谈判响应文件的正本、副本、电子版谈判响应文件，用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版谈判响应文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖供应商公章。谈判响应文件正本中的法人授权书须为原件，其他资格条件证明文件为复印件加盖供应商公章；

B.封袋正面标识式样（参见格式）

（2）如果供应商未按上述要求密封及加写标记的谈判响应文件、误投、过早启封的谈判响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回供应商。采购代理机构对谈判响应文件的误投和提前启封概不负责。

2、谈判响应文件递交

（1）供应商必须在谈判文件规定的时间和地点，将全部谈判响应文件递交至谈判现场；

（2）采购代理机构项目负责人在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止时间前，只负责谈判响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）采购代理机构在宣布递交谈判响应文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的谈判响应文件；

（4）无论供应商成交与否或者废标，其谈判响应文件恕不退还。

3、谈判响应截止时间

（1）供应商必须在谈判文件规定的递交截止时间之前递交谈判响应文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何谈判响应文件。

（2）因采购人推迟谈判响应截止时间时，采购代理机构应以书面的形式，通知所有供应商；在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、谈判响应文件的修改和撤回

（1）谈判响应文件递交后，如果供应商提出书面修改和撤回谈判响应文件要求，在谈判截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）供应商修改谈判响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按谈判文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为谈判响应文件的组成部分；

（3）撤回谈判响应文件应以书面的形式通知采购代理机构。如采取书面形式撤回谈判响应文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回谈判响应文件的正式文件；撤回谈判响应文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在谈判截止时间后到谈判文件规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件；

（5）供应商在谈判响应文件递交截止时间后，不得对其谈判响应文件做任何修改。

六．谈判、澄清、成交

1、谈判

（1）采购代理机构按谈判文件规定的时间、地点组织谈判会议。

（2）谈判大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、供应商代表及有关工作人员参加，参加谈判的人员应签名报到，以证明其出席。

（3）由供应商或者其推选的代表检查谈判响应文件的密封情况。

（4）查验谈判响应文件密封情况，确认无误后拆封，由采购代理机构工作人员负责将供应商的名称、谈判价格和谈判文件中规定的其他内容进行记录，签字确认后并存档备案。

2、谈判小组组成与职责

为确保谈判工作公开、公平、公正，依法成立谈判小组。谈判小组按相关规定组成，成员人数为3人以上单数，其中评审专家不少于谈判小组成员总数的三分之二，专家名单由有关人员在评审专家库中随机抽取，谈判小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、对所有谈判响应文件逐一进行资格性、符合性检查，并做出评价；

C、按谈判文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；

D、要求供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或澄清；

E、要依法独立评审，按照谈判文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

3、谈判响应文件的初审

（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据谈判文件的规定，对供应商的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

（3）符合性审查：依据谈判文件规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。下列情况有一项不满足者（但不限于），不进入下一轮评审：

| 符合性 审查 | 1 | 供应商名称与营业执照、资质证书一致 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 谈判响应文件按谈判文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章 |
|  | 3 | 谈判响应文件的有效期达到谈判文件要求 |
|  | 4 | 保证金交纳符合谈判文件要求 |
|  | 5 | 符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求（标▲项为实质性技术指标，不允许负偏离，否则按无效文件处理） |

（4）谈判时，谈判响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A、谈判响应文件中响应报价表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E、谈判响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符的，以谈判小组评审结果为准；

G、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正谈判响应文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其谈判响应文件无效。

（5）谈判开始后，直到向成交供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及被授标意见等内容，谈判小组成员均不得向供应商及与谈判无关的其他人透露。

4、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、供应商的谈判报价超过采购预算或最高限价的；

B、供应商未经过正常渠道购买谈判文件，或供应商名称与购买谈判文件时登记的供应商名称不符的；

C、不同供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

D、谈判响应文件的有效性和符合性不符合要求的；

E、实质性内容不满足或未响应的；

F、谈判响应文件未按谈判文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；

G、无谈判有效期或有效期达不到谈判文件要求的；

H、供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的谈判响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

I、供应商有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

J、谈判响应文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

K、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

L、谈判报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

M、谈判报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N、谈判响应产品的技术参数、性能指标与谈判文件要求出现重大负偏差的；

O、谈判响应文件未实质性响应谈判文件要求的；

P、提供虚假技术性能指标的。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，谈判小组应当认定其谈判响应文件无效：

A、不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

B、不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

C、不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D、不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

E、不同供应商的谈判响应文件相互混装；

F、不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6、澄清

（1）谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。如澄清、说明或者更正的内容与谈判响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效文件。

（2）实质性内容包括但不限于：交货期、付款方式、质保期、主要技术指标等。

（3）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正谈判响应文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

（4）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

7、谈判方法

（1）谈判原则：根据财政部令《第74号》文件精神，谈判方式应采取“符合采购需求情况下，坚持低价优先原则。”谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商，经采购人确认，以供应商的最低报价作为成交价格。

（2）谈判程序：分步评审，每一步评审不符合者，不进入下一步评审。谈判开始前将由采购人纪检人员当众检验谈判响应文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、谈判。由谈判小组成员集中与单一参加谈判的供应商分别进行谈判。

8、谈判内容

（1）谈判小组对实质上响应谈判文件要求的谈判响应文件进行评价和比较。成交原则：“符合采购需求情况下，坚持低价优先原则”。

（2）谈判小组在评定时，将主要考虑下列因素：

A、供应商最终报价；

B、响应产品的质量、性能、技术参数；

C、供应商完成项目的组织机构、实施计划；

D、供应商售后服务的承诺；

E、供应商商务响应；

F、供应商完成项目保障能力；

G、供应商的业绩、信誉。

（3）竞争性谈判确定的最终价格及服务等仍不能满足采购人的要求，采购人及谈判小组将保留最终放弃本次谈判的权利。

9、其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

（2） 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号

（7）《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）

（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号

（9）《政府采购进口产品管理办法》(财库[2007]119号)及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）

（10）其他需要落实的政府采购政策

10、成交

（1）采购代理机构在谈判结束后二个工作日内将谈判结果报告送达采购人，采购人在收到谈判结果报告后五个工作日内，按照谈判结果报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“成交复函”后，在财政部门指定的信息媒体上发布公告，公示期满无异议，向成交供应商发出“成交通知书”。

七．签订合同

1、谈判文件、谈判文件的修改、补充文件,成交供应商的谈判响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本谈判文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。

2、采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30个日历日内,根据谈判文件确定的事项和成交供应商的谈判响应文件,参照本谈判文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与谈判文件和成交供应商的谈判响应文件内容一致。 采购人或成交供应商不得拒绝或拖延与另一方签订合同,采购人和成交供应商不得再行订立背离谈判文件、谈判响应文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与成交供应商协商签订补充合同。

4、成交供应商无正当理由拒签合同的,或接到成交通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其成交资格,其谈判保证金不予退还；给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的, 成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省,取消其进入政府采购市场的资格,并按规定予以处罚。

发出成交通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给成交供应商造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。

5、成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交的项目。成交供应商不得向他人转让成交的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八．成交服务费

1、成交服务费按约定由成交供应商支付。

2、成交供应商应依据成交金额向采购代理机构交纳成交服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取。

3、本项目代理服务费按货物计取。

| 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.015% |

注：成交服务收费按差额定率累进法计算。

以货物项目为例：中标金额为1200万元，计算成交服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）万元×0.8%=4万元

（1200-1000）万元×0.5%=1万元

合计收费=1.5+4.4+4+1=10.9万元

九．其他事项

1、竞争性谈判项目实行二次报价，第一次报价后，谈判小组可以变更采购需求，二次报价为最终报价。如采购需求没有实质性变化，各供应商报价应逐次降低，本次报价超过上次报价为无效报价，出现相同报价的，可再次报价，直至产生唯一最低报价。

2、成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，并没收其保证金。给采购人造成损失超过谈判保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

3、其他未尽事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的有关条款执行。

- 第三部分  技术参数及要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粘度计 | 1 | 台 | 1、▲粘度范围：大于或等于100～4×107 mPa•s；精度：优于或等于±1.0%FSR； 2、▲测温范围：大于或等于-50～200℃，分辨率优于或等于0.1℃； 3、转速范围：大于或等于0.1～200RPM；200档位，可自定义转速；自动计算最大测量范围； 4、转子类型：RV型标准转子一套（不少于6个转子）； 5、样品杯要求：直径≥82.5mm，深度≥121mm(满足计量规范要求)； 6、主机采用一体式全彩色屏(不小于5.6英寸)，全触摸屏操作，实时显示粘度值及粘度趋势变化。 7、主机内存：不低于150M，可扩展存储；多种语言，内置中文； 8、▲连续感应芯片传感器，实时监测样品的粘度变化，确保数据的准确性；不可采用光电感应的非连续感应传感器。 9、单机可设倒计时，可设扭矩限，或设温度限，QC上下限； 10、主机集成前置水平调节，直观提示机器水平调平。 11、主机接口：三个USB接口(导出数据,格式dvt，csv）。 |
| 2 | 水份测定仪 | 1 | 台 | 1、▲量程：≥50g； 2、▲称量精度：≤0.001g； 3、含水率显示精度：≤0.01%/0.1%； 4、含水率准确精度：超过1g：≤0.10%，超过5g：≤0.02%； 5、加热器工艺：卤素灯（直管，最高≥400w，≥5000小时）； 6、干燥温度：优于或等于50-200度； 7、测量程序：至少包含标准模式，自动模式，定时模式，手动模式，快速模式； 8、▲测量模式：至少包含相对含水率，绝对含水率，干湿比，湿干比； 9、样品盘尺寸：≥85mm； 10、采用SHS称重传感器，快速灵敏，以少量样品得到非常精确的含水率测定； 11、采用二水酒石酸钠作为测含水率准确检测的标准； 12、存储测量程序：最大≥20组，存储测量结果：最大≥100组； 13、大屏幕荧光显示； 14、标配RS-232C接口； 15、符合GLP/GMP/GCP/ISO标准； 16、输出ID代码，校准数据和检测报告； 17、▲标配：含水率分析软件。 |
| 3 | 密度计 | 1 | 台 | 1、▲最大称重范围：≥300g； 2、可测空气中之平均重量值：0.01g； 水中之平均重量值：0.01g； 测定时之误差值：±0.01g； 3、▲比重值：0.001 g/cm3； 4、显示：比重、体积；自动计算所测物体的体积； 5、可设定温度补偿及液体补偿；适合量测密度＞1及＜1的测量； 6、配置要求：主体1台；水槽支持架1个；水槽1个；测量台支持架1个；电源供应器1只；温度计1支；校正砝码1个；不锈钢角架1只。 |
| 4 | 纯水机 | 1 | 台 | 1、工作条件：环境温度：5-45℃； 功率：150-300W； 电源：AC220V，50HZ。 2、进水水源：进水电导率≤400us/cm,水压:0.3-0.4Mpa； 3、▲产水量≥40L/H，瞬间取水流速 ≤2L/min； 4、纯水水质：≤5μs/cm@25℃(在线显示)，优于GB/T6682-2008三级水标准； 5、▲超纯水水质：≥18.20 MΩ.cm@25℃，总有机碳 TOC≤5ppb；细菌：＜0.1 cfu/mL； 重金属：≤0.1ppb；颗粒物(<0.2μm) ＜1 个/mL；RNases＜1pg/ml ；DNases＜5pg/ml，热源≤0.001EU/ml； 6、配置全彩高灵敏度防水触控液晶屏，人机对话，操作更便捷； 7、主机配置UF超滤膜，分子截留量5000Dalton，更高精度的过滤，确保水机产水水质。 8、主机配置185/254双波长紫外杀菌消解仪，有效杀菌及降低水中TOC值。 9、 配置内置≥55升无菌水箱或外置≥120升无菌水箱2种方式可供选择； 10、▲配置二级反渗透模块将提高去除率，针对西北高硬度原水水质无需外加软化装置，提高原水的利用率至60%以上，使用寿命长，更换简单快捷，节省运行成本； 11、实验室纯水器低水压和无水保护信号装置，具有水箱水满停机功能及源水水压不稳或停水系统保护功能； 12、▲标配无菌水箱，具有密封、调压和过滤功能，同时还具有无菌和可扩充功能。水箱采用HDPE材质，水箱光洁度＜1um保障材质低溶出率，确保水质合规和延长超纯化柱寿命降低运行成本。 13、用户管理：密码保护。 14、多重取水：快速取水/预约取水/小水量智能精确取水/同体积多次智能取水四种方式可供选择。 15、取水显示：在线显示取水类型/温度/水质/流量/取水量。 16、▲六路水质监测：在线监测原水水质/压力/温度；预处理单元水通量；预纯化水水质/用水量；纯水储水量；纯水取水水质/温度；超纯水取水水质/温度； 17、流量监测：在线监测原水/预处理单元制水/预纯化柱制水/RO纯水/超纯水等的流量，及时记录使用量（大升数取水时有5%左右差），可直接在水机上查询五年内的相关运行数据。 18、▲耗材配件管理：内置云端服务管理系统，在线监测判定预处理/RO反渗透柱/预超纯化柱/超纯化柱/UF超滤膜的使用寿命，耗材智能到期提醒（非日历天数到期提醒）和耗材更换识别功能，实现自动识别安装日期，防伪防错，确保最佳可追溯性，保证系统安全； 19、循环抑菌：内置全管路自动消毒程序: 可自动执行全系统循环消毒程序(非人工拆除清洗)，达到彻底杀菌效果； 20、系统保护报警：缺水保护报警/水箱高、低液位保护报警/耗材识别报警/水质不达标保护报警/耗材配件达到额定使用值报警/故障报警。 21、数据管理：系统自动记录并存储历次故障记录/取水记录/耗材更换记录，可在主机储存历史数据5年以上也可通过USB端口下载完整的Excel表格数据。 22、超标排放：能阻止RO膜运行初期（10-60秒）不合格RO水进入制水系统。 23、自动冲洗：独有的预处理滤芯冲洗功能和反渗透膜冲洗功能，制水水质更佳。 |
| 5 | 制样 试模 | 3 | 个 | 1、材质：钢。 2、规格：约40mm*40mm*160mm。 |
| 6 | 微波湿度测试系统 | 1 | 套 | 1、湿度范围：0％<F<400％（干燥质）、0% < F < 80%（潮湿基底）； 2、温度范围：大于或等于5～50℃； 3、探测精度：优于或等于1～2％（材料校正后）； 4、▲探测深度：探头：≥3cm；探头：≥7cm；探头：≥11cm； 5、响应时间：<1秒； 6、电源：电池，不少于8小时待机时间，不少于4小时工作时间； 7、存储：不少于1000个阵列的一百万个湿度读数； 8、接口：USB接口 9、▲带分析成像软件； 10、屏幕：不小于3.5英寸，TFT，320*240, 256色显示； 11、▲可以即时在主机屏幕上显示湿度分布图像。 12、配置要求：测试主机，标配3个探头（探头：≥3cm；探头：≥7cm；探头：≥11cm），USB连接电缆，分析成像软件，操作手册，充电器，便携箱。 |
| 7 | 凝结时间测定仪 | 1 | 台 | 1、试锥等滑动部份总重量≥300g； 2、试锥滑动最大行程≥70mm； 3、净重约3.8kg。 |
| 8 | 硬度计 | 1 | 台 | 1、钢球直径：10mm ； 2、▲深度千分表：0.001mm ； 3、荷载重量：导柱：10N，配重砝码：190N。 |
| 9 | 分析 天平 | 1 | 台 | 1、▲测量范围：≥0-220g； 2、▲读数精度：≤0.1mg； 3、秤盘直径：≥90mm； 4、▲线性：≤0.2mg； 5、配置不小于4.5英寸超大全中文彩色触摸屏，提高工作效率。 6、前置水平调节脚，方便天平使用水平的调节。 7、配置温度触发的全自动校准功能，天平自动感知外界温度变化，并自动进行内部校准，确保时刻准确。 8、具备水平控制功能，在天平不处于水平状态时，进行报警并指导客户调整水平。 9、配置防风罩快速锁定装置，无需任何工具，即可迅速拆卸防风罩，便于天平的清洁维护。 10、具备密码保护功能，可对天平进行密码设定，符合法规要求。 11、配置2个USB接口和1个RS232接口，方便连接外部设备。 12、具备电池供电功能，内置电池槽可容纳8节AA电池，确保8小时工作时间，提高工作便利性。 |
| 10 | PH计 | 2 | 台 | 1、测量范围：大于或等于PH（-2.00～16.00），mV（-2000～2000 ），温度（-5～105 ˚C (23～221 ˚F)）； 2、分辨率：优于或等于0.01/0.1 pH，1mV，0.1 ˚C； 3、精度：优于或等于±0.01 pH，±1 mV，0.3 ˚C； 4、温度补偿：自动/手动； 5、存储容量：不少于200组测量数据（当前校准数据）； 6、连接：电极接口，RS232接口，USB接口，参比接口； 7、屏幕：不小于4.3英寸段码LCD显示屏； 8、外壳材质：ABS。 |
| 11 | 回弹仪 | 1 | 台 | 1、测量范围：大于或等于2～15 MPa； 2、标称动能：优于或等于0.196 焦耳； 3、弹击拉簧拉伸长度：优于或等于75±0.3 mm； 4、指针滑块的摩擦力：优于或等于0.5±0.1 N； 5、弹击拉簧工作长度：优于或等于61.5±0.3 mm； 6、钢砧上的率定值：优于或等于74±2； 7、内存储存量：不少于240个构件； 8、显示屏：不小于2.54”OLED屏； 9、电池电源：锂电池； 10、数显采样示值一致性：≤±1。 |
| 12 | 恒湿储存柜 | 2 | 台 | 1、▲尺寸：≥W1200mm*D780mm*H1990mm； 2、▲湿度控制范围：20%RH-70%RH； 3、日波动：≤±3%RH； 4、▲加水方式：自动收集水； 5、排水方式：无液态水排出； 6、灭菌：紫外线杀菌； 7、层板数量：五层； 8、使用环境：<0℃～40℃；10%RH～90%RH； 9、使用电源：220VAC，50HZ，1A； 10、消耗功率： 最大≤200W / 平均≤30W； 11、承重：每层层板承重量≥80KG。 |
| 13 | 氙灯老化试验机 | 1 | 台 | 1、氙灯功率：1500W； 2、▲辐照度设置和控制波段：直接设置和控制300-800nm辐照度及Lux； 3、▲辐照度控制范围：250-765 W/m2 @ 300-800nm； 4、控制界面：微处理器控制，LCD带可编程全功能薄膜按键和多语种显示； 5、黑标温度设置和控制：直接设置和控制黑标温度 (BST)； 6、黑标温度（BST）控制范围：大于或等于35-100 °C； 7、箱内温度：监测并显示箱内温度CHT； 8、▲箱内湿度：监测并显示箱内湿度RH； 9、参数显示：显示测试值和诊断信息； 10、▲参数检查：内置参数检查功能； 11、内置试验方法：内置两个预设试验方法，可存储六个用户自定义试验方法； 12、多语种显示: 汉语、英语、德语、意大利语、法语、西班牙语、波兰语、俄语； 13、外形尺寸：紧凑桌面设计约 90 x 35 x 35 cm； 14、测试面积：水平测试面积最大不小于560cm2，可放置平面和3D样品； 15、日光模拟：优异的日光模拟，符合CIE85标准太阳； 16、滤镜系统：抗老化涂层石英滤镜和选择性反光滤镜； 17、▲额外滤镜：支持加载窗玻璃滤镜、日光滤镜、ID65滤镜及商超滤镜； 18、加装滤镜：辐照截止点320nm滤镜； 19、关机模式：辐照量或测试时间倒计时； 20、数据输出：RS232数据输出串口； 21、固件升级：可通过内置记忆卡升级固件； 22、电源要求：通用电气配置满足各地电源要求； 23、 配置要求：氙灯老化仪器标配*1台（包含1只1500W风冷氙灯），窗玻璃滤镜*1只，日光滤镜*1只，湿度传感器*1只。 |
| 14 | 标准光源箱 | 1 | 台 | 1、顶灯照明设备：尺寸（高*宽*深）：≥250mm*940mm*660mm； 2、▲观察箱：尺寸（高*宽*深）：≥700mm*940mm*610mm；备有玻璃挡板，使箱内光线柔和性及均匀性最好； 3、机箱颜色：孟塞尔N7； 4、标准光源：7种标准光源切换使用； 5、▲灯管（标准光源）包括： 1）6500k，CIE D65 平均北方天空日光，采用过滤式钨丝灯技术，其光色最为接近日光，大大改善和提高对色效果，其色温值非常接近理论标准色温值，达到CIE光谱的A+标准； 2）荧光（可任选三种）：冷白 (4150k)、U30 (3000k)、U35 (3500k)、TL84 (4000K)；具有内置式照度计，照度可调。 3）水平日光：模拟日出/日落； 4）白炽光A：2856k，典型家用白炽灯光； 5）紫外光：滤镜过滤接近UV； 6、标准光源灯管使用寿命：日光、水平日光、A光源400小时，荧光灯管4000小时； 7、自动操作程序：可根据对色需要，预先设定6种不同光源的次序，使其自动切换，此功能既省时，又提高对色样效率，并且能防止操作人员疲劳； 8、▲定时功能：所有灯管需备有计时器，使用时间到达后能提示更换灯管。 |
| 15 | 万能材料试验机 | 1 | 台 | 1、▲容量配置：5Kgf，500Kgf； 2、▲精度等级：优于或等于0.5级； 3、控制方式：电脑操作； 4、▲试验速度：优于或等于0.01～500mm/min； 5、力量精度：≤力量1/200000， 6、位移精度：≤0.001mm； 7、试验空间：前后≥120mm，左右∝； 8、试验行程：650mm左右； 9、测试项目：拉力、压力、变形； 10、力量单位：Kgf，gf，N，KN，Lbf； 11、应力单位：MPa，KPa，Kgf/cm2，Lbf/in2； 12、位移单位：mm，cm，in； 13、外型尺寸：约500mm×450mm×1180mm； 14、▲配置要求：试验机主机1台；传感器：50N和5000N各1支；旋式拉伸夹具1套；三点抗弯夹具1套；抗压夹具1套；织物拉伸夹具1套；软件1套（含有纸张、纺织品、胶粘剂等文物修复材料测试程序）；台式电脑1台（性能满足或优于i5处理器，8G内存，500G硬盘）；说明书及连线各1套。 |
| 16 | 环境气体测量仪 | 1 | 台 | 1、显示/读数：高清彩色图形显示； 2、传感器： H2S传感器 量程大于或等于0-500ppm分辨率优于或等于0.1 ppm； CO2传感器 量程大于或等于0-5%VOL分辨率优于或等于0.01%； CL2传感器 量程大于或等于0-50ppm分辨率优于或等于0.1ppm； SO2传感器 量程大于或等于0-150ppm分辨率优于或等于0.1ppm； NO2传感器 量程大于或等于0-150ppm分辨率优于或等于0.1ppm； 3、▲监控：可同时监测H2S、CO2、CL2、SO2、NO2，共5种气体； 4、报警：超亮LED灯,超强声音报警，和振动报警。 5、电源：锂电池； 6、配置要求：主机1台；传感器：5只。 |
| 17 | 全数字紫外辐照计 | 1 | 台 | 1、峰值波长：365nm±2nm，峰值半高宽度 ∆λ≤15nm； 2、▲动态范围：0.1-100,000μW/cm2； 3、相对示值误差：不超过±8%； 4、▲分辨率：0.001μW/cm2； 5、重复性：0.001μW/cm2； 6、工作温度： 0-50℃； 7、温度系数： -0.1%/℃； 8、显示：3-1/2位LCD显示； 9、具有保持功能。 |
| 18 | 便携式VOC检测仪 | 1 | 台 | 1、▲采样方式：泵吸式； 2、传感器类型：10.6eV紫外灯的PID传感器； 3、▲检测范围：1ppb ～10,000ppm，分辨率≤1ppb； 4、响应时间：≤（T90）2s； 5、▲检测精度：10-2000 ppm异丁烯标定点的±3%； 6、▲校正系数：内置超过220种VOC气体； 7、显示及操作显示屏：大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯； 8、显示语言：中文/英语+符号； 9、采样间隔：1-3600秒可调； 10、数据通讯：USB（通过底座）、RS232（通过旅行充电器）。 |

▲其他要求：谈判供应商提供自2019年1月1日（以合同签订日期为准）至今供应商自身完成的同类（仪器设备采购）项目业绩不少于两份。谈判供应商须同时提供业绩的中标通知书复印件、采购合同文本复印件并分别加盖供应商公章，未同时提供以上证明文件的按无效响应处理。（原件备查）

备注：

1、本项目粘度计、水份测定仪、密度计、微波湿度测试系统、氙灯老化试验机、标准光源箱、万能材料试验机、环境气体测量仪、便携式VOC检测仪已通过财政核准，允许进口产品参加谈判，其它产品不接受进口产品参与谈判。

2、标“▲”项为实质性技术参数，不允许负偏离，否则按无效文件处理。

# 第四部分  合同范本

（仅供参考）

（以下简称甲方）         采购，在陕西省财政厅政府采购管理处的监督管理下，由陕西开源招标有限公司组织采购，选定          (以下简称乙方）为该项目成交供应商。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

乙方负责按照合同确定的设备名称、规格型号、数量、产地、配置内容及技术标准组织供货（具体采购项目见附件1），按时运到甲方指定的交货地点；负责设备到货后的安装及系统调试；确保系统所有设备各项指标达到要求；负责操作和管理人员的培训工作，保证甲方能够正常操作和维护，同时乙方根据设备的使用特性做好售后服务。

二、合同价格

合同总价：人民币       元整（¥         元）

说明：

- 合同总价包含设备费、设备到达          交货地点的运杂费（含保险）、设备安装调试费、设备强制计量检测费及应缴纳的全部税款等费用。

- 合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

三、合同款项支付

（一）结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具发票给采购人。

（二）付款方式：

（1）合同签订生效后15日内，采购人支付成交供应商合同总金额的90%作为预付款；

（2）成交供应商按合同规定供货完成，并将货品运输到采购人要求的指定地点，安装调试完成，验收合格后15日内，付合同总金额的10%。

四、交货条件

（一）交货地点：陕西历史博物馆（陕西省文物交流中心）指定地点。

（二）交货期：合同签订生效后90个日历天内。

（三）质保期：项目验收合格后一年质保。

五、包装运输

（一）运杂费：一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等一切费用。

（二）运输方式：

六、质量保证

（一）乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良，是用优质材料制造的、先进的、原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

（二）设计技术专利、外形专利、应用软件专利等均应符合我国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

（三）安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

（四）有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。

（五）属于国家计量检测强检的产品，供货时提供本省法定计量检测机构出具的检测证书。

（六）产品性能必须与其标示的技术指标项符合，甲方有权在产品的有效保质期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

（七）乙方所提供设备质保期为_____。设备质保期按设备安装验收合格办理入库之日算起。质保期满后如需更换零部件，只收取零部件成本费，终身免费维护保养。

七、技术规格及标准。（详见附件2）

八、配置清单。（详见附件3）

九、技术服务

（一）技术资料：

1、产品合格证、进口产品海关报关单、商检证明。

2、产品使用说明书。

（二）人员培训：免费为使用单位培训操作人员至能达到操作要求。

（三）服务承诺：

（此处填写内容应与谈判响应文件一致）

十、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求的提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

（三）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

十一、验收

通过检验的货物方可进行安装、调试、达到使用条件时由采购人负责组织验收或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收,验收费用由成交供应商支付；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写采购项目验收报告单。验收须以合同、谈判文件及谈判响应文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十二、其他事项

（一）陕西省财政厅政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（二）本合同一式六份，甲方         四份，乙方              一份，采购代理机构一份，甲乙双方签字盖章后生效。

（三）谈判文件、谈判响应文件也是合同的组成部分，合同中未约定的以谈判文件、谈判响应文件为准。

合同签订地点：

合同签订时间：    年   月    日

甲    方                           乙    方

单位名称：         				   单位名称：

地   址：  	       				   地    址：

法人代表：                         法人代表：

联系电话：               			联系电话：

开 户 行：         					开 户 行：

账    号：             			 	账    号：

附件1 采购内容

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 产地 | 生产 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额：人民币 元整（¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2 性能参数表

附件3 配置清单

# 第五部分  谈判响应文件格式

供应商应按照谈判文件要求编制谈判响应文件，编制谈判响应文件前，请详细阅读谈判文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于谈判小组评审）。

项目编号：KY2022-1-184

（正本或副本）

陕西历史博物馆

壁画基地实验室二期设备采购项目

谈判响应文件

供应商（公章）：

时         间：

目    录

第一部分   谈判响应函

第二部分   响应报价表

分项报价表

技术指标偏差表

商务条款响应说明

第三部分   供应商资格条件证明文件

第四部分   谈判响应方案说明

第五部分   供应商承诺书

第六部分   附件

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函

第七部分   封袋正面标识式样

第一部分   谈判响应函

陕西开源招标有限公司：

我单位收到贵公司KY2022-1-184号谈判文件，经详细研究，决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1．按照谈判文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2．如若成交，将根据谈判文件的要求、谈判响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3．我方提交的谈判响应文件：正本  份，副本  份及电子版谈判响应文件（U盘）壹份。

4．我方按谈判文件要求交纳谈判保证金为：     元。

5．我方已详细阅读和核实谈判文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6．同意提供贵方要求的与本次谈判有关的任何证明资料。

7. 成交后按照本谈判文件规定向贵方缴纳成交服务费。

8.我方的谈判响应文件在谈判大会之日起计算有效期为   日历日。

9.所有关于本次谈判的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

第二部分 响应报价表

项目名称：

项目编号：

供应商全称：                                                    单位：元

| 报价内容 谈判内容 | 谈判报价 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 谈判报价：人民币（大写） ¥ 元 |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。 |  |  |  |

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表1

分项报价表

项目名称：

项目编号：                                                  共   页，第   页

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产 地 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判报价（人民币大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表中的“谈判报价”与“响应报价表”中的“谈判报价”一致。各子项分别报价。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表2

技术指标偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 谈 判 要 求 技 术 指 标 | 谈 判 响 应 技 术 指 标 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、请按项目的实际技术参数，逐条对应谈判文件第三部分“技术参数及要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

2、供应商应按实际情况填写。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

附表3

商务条款响应说明

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 谈判文件要求 | 谈判响应文件实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、按照供应商须知前附表商务条款须如实填写（包括项目交货期、交货地点、质保期、付款方式等）。

2、响应说明填写：优于、相同、低于。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

第三部分  供应商资格条件证明文件

法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 信 息 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 身份证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （正反面） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

（法定代表人直接谈判，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

陕西开源招标有限公司：

本授权书声明：注册于（市场监督管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务、身份证号码）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务、身份证号码 ）为合法代理人，就贵方组织的有关（谈判项目名称）（项目编号：                 ）的谈判、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自谈判大会之日起计算有效期为    日历日。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人（签字或盖章）：           性别：          职务：

联系地址：

联系电话：                       传真：

法定代表人及被授权人身份证

| 法定代表人身份证正反面 | 被授权人身份证正反面 |
| --- | --- |

说明：

1．本授权书有效期自谈判大会之日计算不得少于90日历日。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

近三年无重大违法、违纪书面声明

致：陕西开源招标有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法失信主体及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：陕西开源招标有限公司

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明！

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日   期：      年    月    日

第四部分  谈判响应方案说明

一、供应商企业简介。

二、供应商完成项目的组织机构、实施计划。

三、供应商完成项目保障能力。

四、谈判响应项目的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

五、供应商认为有必要说明的问题。

（各供应商根据采购内容及要求，可自主编写方案说明，包含但不限于以上内容）

第五部分  供应商承诺书

供应商拒绝采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

- 不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

- 不向采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取成交。

- 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得采购订单。

- 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

- 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

- 不与采购人、采购代理机构采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

- 尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构谈判采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

- 不发生其它有悖于采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次谈判响应产品为正品行货。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：陕西开源招标有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次谈判提交的所有资格证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

第六部分  附件

一. 中小企业声明函(非中小微企业不填写)

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体） 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
    1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
    ……
    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消谈判资格，并按有关规定予以处理。

三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_     ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

附件：保证金交纳凭证/保函

保证金交纳凭证/保函

第七部分   封袋正面标识式样

谈判响应文件封袋正面标识式样：

致：陕西开源招标有限公司

项目编号：

项目名称：

谈判响应文件（正本或副本）

供应商全称（公章）：

日             期：

在****年*月*日*时*分之前不得启封

电子版谈判响应文件正面标识式样：

致：陕西开源招标有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版响应文件

供应商全称（公章）：

日             期：

在****年*月*日*时*分之前不得启封

陕西开源招标有限公司

地    址：西安市雁展路1111号莱安中心T6-15层

邮    编：710000

电    话：029-81206622/6633

网    址：http://kyzb.com.cn

电子邮箱：kyzb@kyzb.com.cn