一、建设规模及内容

管护站点设施改造：以老县城管护站辖区为重点对象，对管理分局前期建设的视频监控、生态因子监测等设备进行供电和网络升级改造，对前期资源进行整合利用，对接局机关信息化管理平台。

二、商务要求
（一）项目建设内容和设备安装施工地点、计划工期、质量保修期：

1、项目建设内容和设备安装施工地点：本项目建设共涉及老县城和易家坪管护站的监测设备的维修改造升级，设备众多且位于不同的管护站。

2、计划工期：自合同签订之日起180个日历日内竣工。

3、质量保修期：质保期1年。

（二）设备安装施工要求：

1、中标供应商应当保证所供设备及材料的来源渠道正常，完全符合合同规定的技术、方案、质量、规格、材质等要求，并在质保期内、外对由于材料或施工的缺陷而产生的质量问题负责。

2、做到文明施工，与周边单位或群众做好协调工作。合理安排作业时间，合理降低噪音污染、粉尘污染，确保施工现场周围群众正常的工作与休息，按国家有关施工时间规定进行施工，施工中避免给他人带来干扰。

3、根据实际需要，供应商应在施工期间进行巡查，若出现质量问题，供应商应免费对出现的问题进行维修。

4、中标供应商应完成所需设备、材料的供应、运输至采购人指定地点，并按照国家相关规范完成施工安装并交付采购人验收合格。

5、在质保期内，如果发现质量及材料规格、材质等存在与合同有任何一项不符，采购人可在七个工作日内，以书面形式向中标供应商提出索赔。

6、中标供应商应切实加强施工安全管理，如因措施不力造成人员伤亡或财产损失等一切事故，中标供应商负全责并承担所有费用。

7、在林区施工产生的建筑垃圾须全部外运，并在施工过程中做好森林防火、资源保护和安全生产工作，如有发现破坏森林资源、违规野外用火等行为，将按照自然保护区相关规定进行处理。

8、中标供应商按有关规定认真做好森林防火、安全文明施工等工作，及时清理建筑、生活垃圾，采取严格的安全防范措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

（三）其他：

1、质量验收标准

乙方应认真按照国家颁发的施工验收规定及本项目设计要求进行施工，并应接受甲方代表或委派人员的检查、检验，乙方应为甲方人员检查提供便利条件，对不合格的部分按甲方代表及委派人员要求返工修改，承担由自身原因导致返工修改的费用。

2、违约责任

产品及施工质量不符合规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

秦岭地区夏季多雨，易发生自然灾害，必要时供应商应绕道进场施工，保证工期和质量。由此造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

 3、现场踏勘

项目建设地点位于秦岭山区，地理环境特殊，供应商报名后可自行进行现场踏查，了解现场的施工环境。

踏勘期间投标人如有疑问，应以书面形式告知采购代理机构，由代理机构统一答复，未提出疑问或未踏勘者，视认同对本项目无异议。

三、技术要求

技术规格表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	参数要求

	（一）
	管护站点设施改造
	
	
	

	1
	易家坪改造升级
	
	
	

	
	安防枪机

	台
	4
	具有≥400万像素 光电耦合传感器。

最低照度彩色：不低于0.0005 lx。

内置暖白光补光灯，补光距离≥60m。

动态范围≥106dB。

信噪比≥62dB。

需具备≥IP67防尘防水。

需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

	
	立杆
	根
	2
	枪型立杆3.5米，壁厚≥4mm，地笼及防雷需符合国家相关规范

	
	POE交换机
	台
	1
	产品类型： 千兆以太网交换机

传输速率：≥10/100/1000Mbps

包转发率 ≥7.44Mpps

MAC地址表 2K

端口参数：
端口数量 ≥5

其它参数

电源电压： 100V AC--240V AC   50/60Hz

电源功率 不带PoE:≤5W

带PoE：≤65W

PoE：55—70W

其它参数 业务口防雷：+-6kV

其它要求  交换容量：≥10Gbps

	
	网线
	箱
	1
	超五类或六类非屏蔽双绞线

	2
	老县城改造升级
	
	
	

	2.1
	生态因子监测设备改造
	
	
	

	
	网口DTU通信模块
	台
	2
	双串口服务器RS232/485转以太网串口转网口工业级通讯模块

	2.2
	视频监控
	
	
	

	
	安防枪机
	台
	3
	具有≥400万像素 光电耦合传感器。

最低照度彩色：不低于0.0005 lx。

内置暖白光补光灯，补光距离≥60m。

动态范围≥106dB。

信噪比≥62dB。

需具备≥IP67防尘防水。

需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

	
	一期蓄电池更换
	套
	12
	1、蓄电池组

1) 蓄电池类型：太阳能储能专用免维护胶体蓄电池；

2) 单只蓄电池容量：12V 250AH，数量4节；

3) 低温工作性能：-40℃条件下蓄电池充放电效率不低于60％

4) 高温工作性能：40℃条件下蓄电池充放电效率不低于95％

5) 蓄电池循环寿命：70%DOD下蓄电池循环寿命≥1000times

6) 工艺：电解质采用先进的气相二氧化硅；隔板采用先进的PVC-SiO2胶体电池专用隔板；

7) 防护等级：具有防潮、防腐、保温隔热、通气等功能；

2、蓄电池箱

1) 材质：采用PE塑料材质；

2) 配件：密封圈、安装配件等

	
	二期蓄电池更换
	套
	7
	1、蓄电池组

1) 蓄电池类型：太阳能储能专用免维护胶体蓄电池；

2) 单只蓄电池容量：12V 250AH，数量6节；
3) 低温工作性能：-40℃条件下蓄电池充放电效率不低于60％

4) 高温工作性能：40℃条件下蓄电池充放电效率不低于95％

5) 蓄电池循环寿命：70%DOD下蓄电池循环寿命≥1000times

6) 工艺：电解质采用先进的气相二氧化硅；隔板采用先进的PVC-SiO2胶体电池专用隔板；

7) 防护等级：具有防潮、防腐、保温隔热、通气等功能；

2、蓄电池箱

1) 材质：采用PE塑料材质；

2) 配件：密封圈、安装配件等

	
	二次搬运费
	项
	1
	老县城改造升级视频监控二次搬运费

	
	无线网桥备件
	对
	3
	1.采用删除嵌入式系统架构，高性能处理芯片，高性能、实时、多线程处理操作系统平台。支持共模（DM）6Kv/差模（CM）2Kv浪涌防护，支持16Kv  ESD防护。

2、具备≥1*100M RJ45接口，集成一体化18dBi 25°双极化定向天线。设备支持透气功能，且透气量不低于 210ml/min/cm²（压差=70mbar）标准。

3、支持 5.8GHz，支持802.11a/n或更新的协议，最大带宽≥300Mbps ，发射功率≥23dBm。在干扰恶劣环境下，可提供多个互不干扰频点，回避干扰；无线网桥设备或系统在电磁环境中可以符合要求运行并不对环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰。

4、具有双向自适应调制能力，能自动依次调节无线链路质量；支持-40~75℃工作温度；防护等级≥IP68。

5、支持点对点（PTP）及点对多点(PTMP)应用；高速远距离通信，保证远距离，高带宽，高稳定性业务要求。为了便于后期维护，无线网桥需支持本地和云端管理平台统一管理。

6、支持无线多媒体通讯优先策略，保证高质量的数据、语音、视频、等实时业务；支持生成树协议，自动选择数据链路。

7、支持 WEP、WPA/WPA2 PSK EAP 等安全加密算法,支持私有协议加密；支持 TDMA，LD, FAP，CSMA/CA，TCP/IP，PPPOE 等传输协议。

	2.3
	机房设备
	
	
	

	
	POE交换机
	台
	1
	产品类型： 千兆以太网交换机

传输速率：≥10/100/1000Mbps

包转发率 ≥7.44Mpps

MAC地址表 2K

端口参数：
端口数量 ≥5

其它参数

电源电压： 100V AC--240V AC   50/60Hz

电源功率 不带PoE:≤5W

带PoE：≤65W

PoE：55—70W

其它参数 业务口防雷：+-6kV

其它要求  交换容量：≥10Gbps

	
	解码器（核心产品）
	台
	1
	支持回字形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持90°、180°左旋和90°、180°右旋。

▲支持接入具有智能行为分析功能的摄像机，可将智能行为分析摄像机的视频画面和报警信息（包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等）实时解码上墙显示。

支持接入人脸摄像机，可将人脸摄像机的视频画面和人脸检测结果（包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息）实时解码上墙显示。

▲支持黑白名单功能，可设置≥256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备

▲支持通过YUV编码格式将输入信号解码上墙显示。

支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台、遥控器方式访问管理。

支持通过IE浏览器进行网络模式设置，包括设置为流畅性优先/实时性优先。

支持通过客户端软件，将客户端所在PC机的显示画面实时解码上墙显示，画面帧率可设置为≥30fps。
支持通过遥控器进行视频源切换、场景切换。

▲可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840×2160（30Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1024×768（60Hz）。

支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。

可将样机当前的解码输出模式设置为一个场景，并可通过客户端软件切换样机场景，样机可保存≥1024个场景，

▲支持通过HDMI视频输入接口接入分辨率为：3840×2160（25Hz）、1920×1080（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1440×900（60Hz）、1366×768（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×1024（50Hz）、1280×960（60Hz）、1280×800（60Hz）、1024×768（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、800×600（60Hz）的视频图像并显支持视频轮巡功能，并可在客户端软件设置轮巡计划。

支持NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式

音频解码格式支持G.722、G.711A、G.726、G711U、MPEG2-L2、AAC。设备通过高温、低温、恒定湿热试验

（以上▲项需提供证明材料，证明材料包括但不限于国家认可的第三方检测机构出具的检测报告、产品彩页、官网截图等。）

	
	企业级路由器
	台
	1
	路由器类型 企业级路由器

WAN口数：≥4*GE Combo+1*GE 光，LAN口数：≥1*GE Combo+8*GE电。≥ 2*SIC插槽；带机量≥300台PC，传输速率 10/100/1000Mbps，包转发率≥2Mpps，免费可管理≥32个AP

	
	三层核心交换机（核心产品）
	台
	1
	▲交换容量 ：≥336Gbps

▲包转发率 ：≥50Mpps

端口：≥ 24个千兆电口， ≥4个千兆SFP

二层功能 支持MAC地址≥ 16K

支持ARP表项≥4K

支持≥4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN

支持Smart link

支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能

▲三层功能 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议

支持IPv4 FIB表项≥4K

组播 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping

支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制

支持捆绑端口的组播负载分担

支持可控组播

基于端口的组播流量统计

安全 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击

支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC

支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定

支持CPU保护功能

支持DHCPv6 Snooping，DAI，SAVI等安全特性

可靠性 支持以太网环网保护协议ERPS，故障倒换时间小于50ms

虚拟化 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用QOS 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制

支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法

支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记

管理维护 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON

支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理

支持智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因

支持 802.3az 能效以太网 ，提供工信部入网证。

（以上▲项需提供证明材料，证明材料包括但不限于国家认可的第三方检测机构出具的检测报告、产品彩页、官网截图等。）

	
	控制终端
	台
	1
	CPU：不低于I7 十代

内存：≥16G

硬盘：SSD≥256G + HDD≥1T

操作系统：WIN10

显示器：≥23吋

	
	机柜
	个
	1
	带PDU及机柜盲板




