采购需求

按照年度标准化建设需求，拟组织开展2022年应急指挥中心指挥调度标准化建设项目。

一、采购概况

1.采购名称：2022年应急指挥中心指挥调度标准化建设项目

2.采购目标：按照应急指挥中心指挥调度标准化建设有关要求和应急管理系统应急指挥中心值班室标准化建设标准，打造布局合理、功能完备的综合性应急指挥中心，推动应急指挥体系规范化运行，确保突发事件发生后能第一时间响应、第一时间出动、第一时间处置。

3.采购预算：39万元

4.采购内容：

	序号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	会议设备
	视频会议终端
	2
	台

	2
	
	摄像头-4K镜头
	2
	台

	3
	
	全向麦克风
	2
	台

	4
	
	无线传屏器
	2
	台

	5
	
	分布式终端
	4
	台

	6
	显示设备
	市指挥中心入口LED显示屏
	1
	套

	7
	
	移动布控球
	1
	套

	8
	办公设备
	激光多功能一体机
	1
	台

	9
	
	录音笔
	1
	只

	10
	
	路由器
	2
	台

	11
	耗材
	HDMI高清信号线
	14
	条

	12
	
	卡农屏蔽音频线
	1
	盘

	13
	
	超六类网线
	1
	箱

	14
	
	插排
	20
	个

	15
	生活保障
	净水器
	1
	台

	16
	
	吸尘器
	1
	台


二、采购技术要求

	序号
	产品类别
	设备名称
	指标要求
	数量
	单位

	1
	会议设备
	视频会议终端
	1、采用嵌入式操作系统，非PC架构，通过遥控器或触控屏幕进行会议控制包括控制声音、图像、会议管理等，非键盘鼠标操作，采用国产芯片。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 
2、音视频接口要求：配置具备3路高清视频输入和1个高清视频输出，支持POE供电IP Cammera高清接口，简化布线的同时方便与会议室其他视频系统集成；配置具备2个XLR平衡输入接口，2个大三芯平衡输入接口，1对RCA输入接口和一个RJ45的POE供电数字麦克风接口；1对RCA输出接口，1个HDMI输出接口，方便与会议室音频系统集成；可以通过USB接口自动导入配置，进行设备安装部署，可以通过U盘定制开机LOGO。

3、协议标准：视频编码：支持SVC分层编码技术。

4、处理能力：支持语音优化：回声消除、自动降噪、自动增益控制、自动增强、突出人声，支持唇音同步技术.
5、网络适应性：支持网络抗丢包算法，在丢包率50%的情况下能保证视频流畅传输，帧率不低于25帧/秒。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 

6、操控要求：可以与一体化智能终端配对，在会议进行中实现触控操作，一体化桌面终端可以进行会议主持与管理，包括一键全体静音、对参会终端单独静音、邀请其他终端参会、开始/停止会议录制、结束会议等操作 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 

7、备份机制：支持会场终端与一体化终端配对，实现双机热备。当终端出现异常而不能正常工作时，系统将会议自动切换到智能触控终端上，保持原有的会议效果，保证重要会场的高可靠性要求，提高会议的可靠性。 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 
8、应用功能：支持扫码签到功能、支持会议投票功能、支持等候室功能、支持终端开机自检、支持通过无线传屏器与终端配对 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 
	2
	台

	2
	
	摄像头-4K镜头
	1、12倍光学变焦镜头
2、支持4K/30、1080P60、1080P30
3、视频输出接口：POE*1、HDMI*1、SDI*1
	2
	台

	3
	
	全向麦克风
	1、全向麦克风，支持8米拾音
2、接口mini XLR，标配XLR转换线
	2
	台

	4
	
	无线传屏器
	1、支持5G Wifi；实现电脑与投影、电视及会议平板等一键投屏
2、硬件含1年质保
	2
	台

	5
	
	分布式终端
	分布式架构，系统中任意一个单元故障，均不影响系统继续运行，仅影响该单元对应的局部功能；
2、节点可以通过拨码开关自行设定为输入或者输出终端，在使用过程中，灵活配置输入输出终端，并互为备份，保证系统运行稳定可靠； 
3、支持H.265硬件实时编解码，向下兼容H.264；支持视频码流无限分发；
4、视频接口≥2*HDMI，支持信号本地环出，无需信号分配器等设备；
5、支持超静音无风扇一体化结构；支持OLED显示，实时显示设备状态； 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 

音频接口输入：≥1*立体声音频；输出：≥1*立体声音频；
7、USB≥2*USB，支持KVM，具备OSD菜单管理功能；控制接口≥1*双向RS232串口；≥1*RS485；≥1*IR红外发射端子；≥1*I/O控制端子；
8、支持音频48K同步采集，保证音视频同步传输；
9、单个节点支持同时开具16个窗口，拼接支持信号叠加、漫游、画中画、预案管理等功能；支持输出画面旋转，可设置90、180、270，旋转后可支持拼接；
支持嵌入式硬件，无Windows操作系统，无风扇设计；支持OLED显示，实时显示设备状态； 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 

11、支持POE供电，也支持通过电源适配器进行供电，支持电源热备份；
12、支持输出端口亮度、对比度、色彩调整；
	4
	台

	6
	显示设备
	市指挥中心入口LED显示屏
	1、LED显示屏，显示尺寸为：3.52*1.92米。整体分辨率为：1892*1032  ，像素间距1.86mm；
2、图像拼接处理器，1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，选配 1 路扩展子卡；
3、接收卡，单卡带载 512*384 RGB并行数据组32组 HUB接口 HUB75E 带亮度校正；
4、型材模具边框，屏体钢结构及包边：壁挂前维护安装结构，主框架采用镀锌方管，不锈钢黑色包边。
5、电源及连接线；
6、配电柜；
7、背景墙拆除，新边框装修，整体墙面的装修，水晶亚克力饰面。
	1
	套

	7
	
	移动布控球
	光圈：F1.6-F4.4，焦距：4.5-135mm，变倍：光学30倍+数字16倍，红外补光距离：100m看清人体轮廓；
2、水平旋转：360°； 垂直旋转：-20°~90°，云台功能：预置位256个，巡航扫描8条，花样扫描4条，支持速度调节，并根据倍数自动适配，支持位置记忆，转动云台30秒触发记忆，支持3D定位；
3、设备底部配置高吸力磁铁，支持三脚架、车顶支架安装，长续航，可拆卸电池；双TF卡,可定制TF卡加密,接入加密网关；
4、10芯主航空头：支持RS232、RJ45、电源接口；电源供应：DC 12V，电池：锂离子，容量13400mAh，可拆卸；
5、录像续航时间：室温20℃，仅录像的续航时间为10小时；关机充电时间：＜4小时；
6、支持自动白平衡功能，当使用环境实际色温在2800K ~ 10000K范围内变化时，摄像机应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩； 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 

支持2.4G/5G，可通过WiFi接入无线网络，也可将自身设置为WiFi热点，支持通过手机或PAD直连访问操作； 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 

内置双拾音器，具备降噪功能；内置麦克风； 
9、具备GPS/北斗/混合定位功能，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息； 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 

10、支持区域入侵报警功能，最大可配置4个单独区域，支持入侵事件及灵敏度配置，可在web端和手机客户端接收离岗监测报警； 提供相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。 
	1
	套

	8
	办公设备
	激光多功能一体机
	1、功能：支持A3幅面双面打印/双面复印/双面彩色扫描，标配输稿器 。
2、输出速度：黑白(A4)单面:20页/分钟，黑白(A4)双面：16页/分钟。   
3、显示屏：4行中文液晶显示
4、内存： 256MB
5、纸张容量：标配250页纸盒+100页手送
6、纸张尺寸：A5-A3
7、纸张重量：标配纸盘:52-105g/㎡, 手送纸盘:52-216g/㎡ ，双面器:64-105g/㎡
8、扫描速度: 黑白(A4/200dpi):15页/分钟, 彩色(A4/200dpi):6页/分钟
	1
	台

	9
	
	录音笔
	内存容量：16G
屏幕类型：触摸屏
形状：长方形
功能：即时传输，录音，语音转文字
材质：塑料
麦克风：三向立体
电池：锂电池
录音距离：10米
	1
	只

	10
	
	路由器
	1.、端口：1*千兆WAN口+2千兆LAN/WAN口+1 2.5G LAN/WAN口 +1个LAN口。拥有2.5G跨代网口，实现无线有线速率匹配，超越千兆的全速体验
2.、无线：采用最新Wi-Fi6无线技术，外置≥6根5dBi增益全向天线，发射功率22dBm，无线速率≥5400M无线速率，支持2.4G（600Mbps）和5G(4800M)双频段，支持最大支持160MHz频宽；
3、支持16个VLAN；支持IPSec/L2TP VPN；
4、支持PPPoE接入，DHCP Client，静态地址，路由模式（一句静态路由表转发）等多种接入方式。
	2
	台

	11
	耗材
	HDMI高清信号线
	HDMI高清信号线
	14
	条

	12
	
	卡农屏蔽音频线
	卡农屏蔽音频线
	1
	盘

	13
	
	超六类网线
	超六类网线
	1
	箱

	14
	
	插排
	6位，1.8米
	20
	个

	15
	生活保障
	净水器
	额定功率：80W
过滤原理：反渗透
出水温度：常温水
流量：2.2L/分钟
滤芯技术：5级
	1
	台

	16
	
	吸尘器
	功率：100W以上
线长：5m
使用范围：多功能吸尘器
类型：桶式
吸力：12000pa
噪音：73-75dB
功能：吸尘，吸水
	1
	台


三、商务要求

1.采购标的时间：以实际招标时间为准。

2.地点：以实际招标地点为准。

3.交付（实施）的时间（期限）：合同签订后 30 个日历日内完成交货验收。

4.地点（范围）：采购人指定地点

5.付款条件（进度和方式）：合同签订后一个月内实施完成且验收合格后支付合同总价的 100%。

6.包装和运输

6.1供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。

6.2供应商应在合同规定的时间内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

7.售后服务

维保期内，提供7*24小时的响应服务，保证在任何时候采购人都能及时找到中标人的服务人员。对采购人的维护要求保证在30分钟内做出响应。接到采购人要求后，售后服务技术人员1小时内到达现场，但不可抗力因素 （自然及环境因素）除外。在设备投入运行后，持续保证现场技术服务， 在设备发生事故时，将积极采取一切积极手段和必要措施进行恢复，并向采购人及时提供书面的事故原因分析和处理措施报告。 

维保期外发生故障时，中标人工程师要在2小时内给予答复，24小时内到达采购人所在地进行维修，仅收取基本成本费。采购人需要对设备进行扩展或增加时，应以最优惠的价格提供。


