目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  供应商须知	6

一、总则	9

（一）适用范围	9

（二）名词解释	9

二、招标文件	9

（一）招标文件的组成	9

（二）招标文件的修改或澄清	9

（三）招标文件的询问、质疑及答复	9

（四）招标文件的解释权	10

三、投标要求	10

（一）投标内容	10

（二）合格的供应商要求	10

（三）限制投标要求	11

（四）投标文件有效期	11

（五）投标文件的编写要求	11

（六）投标报价要求	13

（七）投标文件的式样和签署	13

（八）投标文件的密封和提交	14

四、开标	14

五、评标	15

六、评标程序及评标办法	16

（一）投标文件初审	16

（二）比较与评价	19

（三）投标文件的澄清、说明或者补正	21

（四）推荐中标候选人名单	21

七、确定中标供应商	21

八、合同	22

九、中标服务费	22

十、废标或者采购方式的变更	23

（一）废标	23

（二）采购方式的变更	23

十一、需要落实的政府采购政策	23

十二、质疑与投诉	26

（一）质疑	26

（二）投诉	27

第三部分  招标内容及要求	28

第四部分  合同条款及格式	119

第五部分  投标文件格式	123

一、投标函	125

二、开标一览表（唱标报告）	127

三、费用组成明细表	128

四、供应商资格证明文件	129

五、合同主要条款偏离表	142

六、节能环保、环境标志产品明细表（若有）	143

七、技术规格偏离表	144

八、技术方案	145

九、实施方案	146

十、售后服务	147

十一、近年业绩的有关证明材料	148

十二、供应商企业关系关联承诺书	149

十三、供应商廉洁自律承诺书	150

十四、供应商认为有必要补充说明的事项	151

# 第一部分  招标公告

- 项目概况

- 2022年新城区（城内片）教育系统设备采购项目（合同包3）（二次）潜在的投标人应在西安经济技术开发区凤城十一路与文景路十字文景商务广场B座8层获取招标文件，并于2022年09月14日 09时30分 （北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：DX2022-181-1

项目名称：2022年新城区（城内片）教育系统设备采购项目（合同包3）（二次）

采购方式：公开招标

预算金额：3,562,300.00元

采购需求：

| 合同包号 | 合同包名称 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额(万元) | 是否接受联合体 | 合同履 行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 电子信息化建设 | 详见采购文件 | 356.23 | 否 | / |

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包3(电子信息化建设)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:/

3、本项目的特定资格要求：

合同包3(电子信息化建设)特定资格要求如下:

1、法定代表人授权书及被授权人身份证，并且提供有效的劳动合同或开标截止前六个月内任意一个月养老保险缴纳证明（法人参加只需提供法定代表人身份证明）；

2、符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求；（此项由采购人与采购代理单位在开标时查询，以现场查询为准）；

三、获取招标文件

时间：2022年08月23日 至 2022年08月30日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：西安经济技术开发区凤城十一路与文景路十字文景商务广场B座8层

方式：现场获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2022年9月14日  09:30:00（北京时间）

地点：西安经济技术开发区凤城十一路与文景路十字文景商务广场B座8层开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、领取招标文件时请携带单位介绍信原件、经办人身份证原件及复印件（以上资料加盖单位鲜章）。

2、请各供应商获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

3、执行的其他政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号

（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库[2014]68号

（3）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（4）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）

（5）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号

（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

（7）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）

（8）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）

（9）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）

4、投标文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

5、分支机构参与投标时，投标文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与投标，且不能与分支机构同时参与投标。分支机构须提供自己的资格要求证明文件。

6、供应商如不参与项目投标，需在递交文件截止时间前一日以书面形式告知项目联系人（邮箱号：2059407584@qq.com),否则采购代理机构将向财政局反映，供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信被执行人。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：

名称：西安市新城区教育局

地址：西安市新城区东一路61号

联系方式：李老师 029-87457861

2、釆购代理机构信息

名称：陕西笃信招标有限公司

地址：西安经济技术开发区凤城十一路与文景路十字文景商务广场B座8层

联系方式：029-86253389

3、项目联系方式

项目联系人：郭晨、李纪旋

电话：029-86253389

第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：西安市新城区教育局 地址：西安市新城区东一路61号 联系人：李老师 029-87457861 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：陕西笃信招标有限公司 地址：西安经济技术开发区凤城十一路与文景路十字文景商务广场B座8层 联系人：郭晨、李纪旋 联系电话：029-86253389 |
| 3 | 项目名称 | 2022年新城区（城内片）教育系统设备采购项目（合同包3）（二次） |
| 4 | 招标文件获取 时间 | 2022-8-23 09:00:00至2022-8-30 17:00:00（双休日及法定节假日除外） |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 项目预算 | 3562300.00元 |
| 7 | 交货期 | 自合同签订之日起30天内完成。 |
| 8 | 项目实施地点 | 采购人指定地点 |
| 9 | 投标文件递交 截止时间 | 2022年9月14日 09:30（北京时间） |
| 10 | 递交投标文件地点 | 西安经济技术开发区凤城十一路与文景路十字文景商务广场B座8层开标室 |
| 11 | 供应商资格要求 | 资质要求同招标公告。 必备资质中缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。 |
| 12 | 投标文件份数 | 正本 1份，副本3份，电子版1份（PDF和word文档格式，正版U盘存储，如因U盘问题导致文件无法打开，责任自负） 注：1.招标文件中“第五部分 四、供应商资格证明文件”单独胶装成册1本，与投标文件正本一同密封。 2.单独胶装的供应商资格证明文件与投标文件正本中资格不一致时，以投标文件正本为准。 |
| 13 | 供应商对招标文件提出质疑的截止时间 | 供应商在招标文件、开标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（同时须将此书面文件电子版发送至电子邮箱2059407584@qq.com），采购代理机构将予以答复，以书面形式发给所有获取招标文件的供应商，但不指明问题的来源。 |
| 14 | 供应商确认收到澄清或者修改的时间 | 在收到相应澄清或答疑文件后24小时内。 |
| 15 | 投标有效期 | 不少于90日历天（自开标之日起）。 |
| 16 | 是否接受 联合体投标 | 不接受。 |
| 17 | 答疑会 | 不召开。 |
| 18 | 投标文件装订要求 | 投标文件双面打印，应牢固装订成册，不可插页抽页。牢固装订成册是指用适当的办法,书脊涂有胶粘剂以保证投标文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。 |
| 19 | 投标文件的签署要求 | 投标文件（正、副本）必须加盖供应商红色公章并按照招标文件要求由法定代表人（授权代表人）签字。若无法定代表人则由单位负责人签字。 |
| 20 | 投标文件密封 | （1）供应商应将投标文件分为3个包装袋。正本单独密封、所有副本密封，投标文件电子版单独密封且在外层包装上标明字样。 （2）外层包装应加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章），标明项目编号、项目名称，供应商全称（公章）、在XXXX年XX月XX日XX：XX前不得启封等内容。 注：如果投标文件未按要求密封和加写标记，采购代理机构将不予接受。 |
| 21 | 中标公告公示 媒体 | 陕西省政府采购网 |
| 22 | 中标服务费 | 参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改价格[2003]857号）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》； 本项目招标代理服务费由中标供应商在中标结果公示期满后三个工作日内按照标准支付给招标代理机构。（代理报酬的币种：人民币，汇率：无） 单位：万元 采购类型 成交金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. |

## 一、总则

### （一）适用范围

1、本招标文件仅适用于本次招标所述的2022年新城区（城内片）教育系统设备采购项目（合同包3）（二次）采购活动。

### （二）名词解释

1、采购人：西安市新城区教育局

2、监督机构：西安市新城区财政局

3、采购代理机构：陕西笃信招标有限公司

4、供应商：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

5、招标文件：含澄清、修改内容的书面资料和招标文件格式的统称。

## 二、招标文件

### （一）招标文件的组成

招标文件以中文编制，招标文件包括五部分，各供应商应根据招标文件中的所有内容及要求提交全部资料。

招标文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）招标内容及要求

（4）合同条款及格式

（5）投标文件格式

### （二）招标文件的修改或澄清

1、如果招标文件进行必要的澄清或者修改，将在发布招标公告的财政部门指定媒体上由采购代理机构发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的单位。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2、供应商在收到澄清或修改文件后，应在一个工作日内以书面形式（加盖公章）向采购代理机构予以确认。

### （三）招标文件的询问、质疑及答复

1、供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2、供应商认为招标文件、招标过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，在此之后提出的询问和质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

3、供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

4、对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序在三个工作日内答复询问，七个工作日内答复质疑。

5、供应商在收到答复后，应在两个工作日内以书面形式（加盖公章）向采购代理机构予以确认。

### （四）招标文件的解释权

1、供应商必须从采购代理机构获取招标文件，供应商自行转让或复制招标文件视为无效，招标文件仅作为本次招标使用。

2、招标文件的解释权归采购代理机构。

## 三、投标要求

### （一）投标内容

本次招标内容为2022年新城区（城内片）教育系统设备采购项目（合同包3）（二次），各供应商应仔细阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对招标文件的全部内容及要求做出实质性响应，提交相应资料。不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

### （二）合格的供应商要求

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件；

（2）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附基本户证明资料）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可；

（3）税收缴纳证明：提供已缴纳的 2022年1月1日以来至少一个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的 2022年1月1日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。成立时间至提交响应文件截止时间不足一个月或依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（5）出具履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）出具参加本次政府采购活动的书面声明。

2、特定资格条件：

（1）法定代表人授权书及被授权人身份证，并且提供有效的劳动合同或开标截止前六个月内任意一个月养老保险缴纳证明（法人参加只需提供法定代表人身份证明）；

（2）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求。（此项由采购人与采购代理单位在开标时查询，以现场查询为准）

### （三）限制投标要求

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或同一标段的政府采购活动。

2、除单一来源采购项目外，为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动。

3、对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。

4、本次招标项目不接受联合体投标。

### （四）投标文件有效期

投标文件有效期为自开标之日起90个日历日，在有效期内投标文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人完成评标、定标以及合同签订事项。中标人的投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

### （五）投标文件的编写要求

1、未从采购代理机构处直接获取招标文件的供应商，谢绝报价。投标文件必须根据采购代理机构发售的投标文件格式编写，各供应商对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

（1）对投标函中内容的响应；

（2）开标一览表（报价表）和费用组成明细表。

（3）供应商须出具的合格供应商要求文件，证明参加供应商是响应本项目招标的合格供应商。

（4）供应商为本次招标活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的人员和专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、培训服务、售后服务等方面具体做法和保障措施。

（5）供应商提供相应业绩，证明其供应经验及能力，以及为招标活动提供的合理化建议。

（6）供应商根据招标文件载明采购活动的实际情况，拟在中标后将中标项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中注明，并提供交由完成企业的营业执照、相应资质等内容，且其允许的资质范围包含本项目招标的内容。

2、投标文件的编写:

（1）供应商需按招标文件的“第五部分”编写投标文件，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

（2）投标文件编写说明:

①供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

②除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

③供应商应仔细阅读招标文件，充分理解招标文件的要求。凡与招标文件的规定有重大不符合的投标文件，投标被拒绝。

④凡没有按投标文件格式和内容编写、投标文件组成不全的供应商，投标被拒绝。

⑤供应商必须对招标文件的所有规定和要求作出实质性响应，否则投标被拒绝。

⑥供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则投标被拒绝。

### （六）投标报价要求

1、供应商应在投标文件中的投标报价一览表上标明投标总报价、交货期等，投标总报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价采购代理机构将不予接受，其投标文件视为无效文件。

2、投标总价是指完成本次服务所须的全部费用。

3、凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行负责。

4、供应商不得以低于成本的报价参与投标。当评标委员会认为，某供应商的报价或者部分分项报价存在明显不合理的低于成本的报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定期限内，提供必要的书面文件予以解释和说明并附带相关证明材料；否则，评标委员会认定该供应商以低于成本价竞价，其投标文件作无效文件处理。

5、最低报价不是中标的唯一依据，投标过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

### （七）投标文件的式样和签署

1、供应商应按照招标文件格式，准备正本一份、副本三份和投标文件电子版一份（提供与纸质投标文件一致的PDF格式和word格式，U盘存储），投标文件的封面上应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子版”字样。招标文件中“第五部分 四、供应商资格证明文件”单独胶装成册1本，与投标文件正本一同密封。

2、投标文件的正本和所有的副本均须双面打印并用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码，在每一页的正下方清楚标明页码等字样。因字迹不清、表达不准或不按给定的投标文件格式编制的投标文件，所引起的不利后果由供应商自负。

3、投标文件必须加盖供应商公章并按照招标文件要求由法定代表人（或授权代表人）签字。若未按照要求签署的，按无效文件处理。

4、投标文件的打印应清楚工整，统一采用A4纸编制（如部分附表需要用其他规格的复印纸编写，则应按A4复印纸折叠）。

5、除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权人代表签字并加盖供应商公章。

6、投标文件应牢固装订成册，不可插页抽页。牢固装订成册是指用适当的办法,书脊涂有胶粘剂以保证投标文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。

### （八）投标文件的密封和提交

1、投标文件密封

（1）供应商应将投标文件分为3个包装袋。正本单独密封、所有副本密封，投标文件电子版单独密封且在外层包装上标明字样。

（2）外层包装应加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章），标明项目编号、项目名称，供应商全称（公章）、在XXXX年XX月XX日XX：XX前不得启封等内容。

2、投标文件的递交

（1）供应商应在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件密封送达投标地点，递交并办理签收手续，采购代理机构在收到投标文件后记载投标文件送达时间及密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。

（2）对于要求提供合格供应商必备资格文件和业绩原件等相关资料的采购项目，供应商应将其内容与投标文件一起递交，并标明所提供资料原件的明细表（若文件未要求原件可不提供）。

（3）在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件和相关资料原件，为无效文件，采购代理机构拒绝接收。

（4）采购代理机构在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件和其相关资料原件的接收、登记和组织工作，对其投标文件和相关资料原件的有效性不负任何责任。

（5）投标文件递送后，在投标截止期前，供应商可以补充、修改或撤回其投标文件，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应按招标文件的要求签署、盖章，密封后，作为投标文件的组成部分。

（6）投标截止时间后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

## 四、开标

（一）采购代理机构在规定的时间和地点组织公开开标并对开标、评标现场活动进行全程录音录像。

（二）开标由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加，签名报到以证明其出席。

（三）开标截止时间后供应商不足三家的，不进行开标。

（四）开标时，由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，以确认各供应商的投标文件密封情况是否与递交时一致，没有被提前启封等异常情况。

（五）对投标文件的密封确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封投标文件，以公开唱标的形式宣布供应商名称、投标价格以及采购代理机构认为合适的其他内容，无异议后，由供应商法定代表人（或被授权代表人）和监标人签字确认。

（六）在开标时没有拆封和宣读的投标文件将原封退回给供应商。

（七）以邮寄方式递交投标文件的为无效投标，不予启封。

（八）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

（九）开标过程由采购代理机构指定专人记录，参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

（十）供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

## 五、评标

（一）按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》87号令的规定，依法组建评标委员会。

（二）评标委员会的组成

本项目评标委员会为5人或以上单数，评审专家在省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会成员与供应商有利害关系的应当回避。

（三）评标委员会的职责

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2、要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3、对投标文件进行比较和评价；

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；

5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6、配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；

7、配合财政部门的投诉处理工作。

（四）评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的精神，本着公开、公平、公正的原则，进行处理。

（五）公开开标后，直到向中标供应商授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及授标意见等内容，评标委员会成员均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。

## 六、评标程序及评标办法

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选供应商名单的工作程序进行评标。

### （一）投标文件初审

初审分为资格性检查和符合性检查。分别按照以下内容对投标文件进行检查，一项不合格即按照无效投标处理。

1、投标文件的资格性审查：依据法律法规和招标文件的规定，采购人及采购代理机构对投标文件中的资格证明文件等进行审查，审查内容为公告中所列的供应商资格条件。

| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等主体资格证明文件 | 提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件。 |
| 2 | 财务状况报告 | 提供具有财务审计资质单位出具的2021年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附基本户证明资料）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可。 |
| 3 | 税收缴纳证明 | 提供已缴纳的 2022年1月1日以来至少一个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。 |
| 4 | 社保缴纳证明 | 提供已缴存的 2022年1月1日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。成立时间至提交投标文件截止时间不足一个月或依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。 |
| 5 | 书面声明 | 1.出具履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； 2.出具参加本次政府采购活动的书面声明。 |
| 6 | 信用记录 | 经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单； 不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间。 |
| 7 | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人授权书及被授权人身份证，并且提供有效的劳动合同或开标截止前六个月内任意一个月养老保险缴纳证明（法人参加只需提供法定代表人身份证明）。 |

说明：资格审查结束后，资格审查人员对审查结果进行签字确认，若供应商资格审查未通过，注明未通过原因并告知其供应商，资格审查不合格的供应商，不得进入下一评标环节。

2、投标文件符合性审查：依据招标文件的规定，评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件语言及有效期 | 投标文件语言及有效期符合招标件要求。 |
| 2 | 投标文件的投标函以及法定代表人授权委托书 | 二处均无遗漏，且所投项目名称、标段应与实际参与项目一致。 |
| 3 | 开标一览表 | （1） 投标报价符合唯一性要求： （2） 投标报价表填写符合要求； （3） 计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4） 未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。 |
| 4 | 供应商承诺书 | 完全理解并接受《供应商廉洁自律承诺书》内容。 |
| 5 | 无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项 | 没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。 |

说明：符合性审查结束后，评标委员会当对审查结果进行签字确认。若供应商符合性审查未通过，注明未通过原因并告知其供应商，符合性审查不合格的供应商，不得进入下一评标环节。

3、供应商存在下列情况之一的，投标无效：

（1）供应商没有经过正常渠道获取招标文件或供应商的名称与登记领取招标文件单位的名称不符；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的或提供的资格要求文件不符合招标文件要求的；

（3）投标文件投标有效期不符合招标文件要求的；

（4）投标文件递交份数不符合招标文件要求的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）供应商串通投标的，出现以下情形之一的：①不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；③不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；④不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；⑤不同供应商的投标文件相互混装；

（7）供应商出现多份报价，出现选择性报价的；

（8）投标报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；

（9）提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

（10）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（11）提交的电子版文件无效或不完整的。

### （二）比较与评价

按照招标文件规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的文件进行评审，综合比较和评价。

1、评标方法:综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

2、评标因素及权重分解表（总计100分）

| 评审因素 | 内 容 | 权值% |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分。投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100。 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位优惠条件的供应商，价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 | 30 |
| 节能环保 环境标志 产品 | 投标产品为节能、环保、环境标志的产品，满足行业现行规范及各项法规要求,符合招标文件要求的，可优先采购并根据其占投标报价总金额的百分比计算得分，计算公式为：得分=（节能、环保、环境标志产品清单中的产品报价/投标报价）×2 | 2 |
| 商务条款 响应程度 | 投标文件对付款、质量保证、交货期、服务承诺等商务要求进行响应说明，根据响应程度计0～3分。 | 3 |
| 技术方案 | 1.投标产品参数、规格型号、性能等技术说明资料，根据投标人提供的产品技术资料，生产厂家出具的产品质量证书、相应功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）。满足招标文件要求得15分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 2.设备规格描述详细，各部分功能满足招标文件要求，层次清楚，结构合理，功能直观。整个系统配置合理，达到实用、先进、稳定、合理和扩展性的要求。按其响应程度计0～8分。 3.设备供应渠道正常、质量保证，无假货、水货，检验手续合法有效、无产权纠纷。按其响应程度计0～6分。 4.根据各供应商提供的关键零部件、备品备件配备情况等进行综合赋分。按其响应程度计0～6分。 | 35 |
| 实施方案 | 供应商提供详细的拟投入人员、人员配置、分工、备货、供货进度及质量保证措施，产品安装、检测、调试、试运行及验收方案。包括详细的实施计划、整体工期要求、进度安排和按期完成的措施、质量保证措施、验收组织等内容。根据供应商的响应情况赋分。 内容完整，描述清晰，且能针对性满足项目需求的，得(10-15]分； 内容有缺项，描述简单，可行性一般，基本满足项目需要的，得(5-10]分； 内容笼统，描述简单，可行性差的得(0-5]分。 不提供不得分。 | 15 |
| 售后服务 | 1.售后服务机构健全。配备专职售后人员，承诺售后服务具体措施、时限、响应速度等。根据响应情况计0-5分。 2.供应商为采购人提供培训方案、培训内容、培训方式等说明。根据响应情况计0-5分。 | 10 |
| 业绩 | 供应商具有近三年（2019年7月今以合同签订时间为准）的类似项目业绩，每提供一份得1分，满分5分。投标文件中提供加盖供应商公章的合同复印件。 | 5 |

3、其他事项说明

（1）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（2）评标时，评标委员会根据以上内容进行综合比较，自主打分，分数四舍五入保留两位小数，独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（3）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

（4）本项目兼投不兼中，供应商根据自身情况可以投多个包，但最终只能中一个包，评标顺序依次为包1至包3。

### （三）投标文件的澄清、说明或者补正

1、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖供应商公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

### （四）推荐中标候选人名单

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐三名以上中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分。按照排序推荐入围候选人。

## 七、确定中标供应商

（一）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（三）采购代理机构当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为1个工作日，并向中标人发“中标通知书”。

（四）供应商对中标公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之规定执行。提出质疑的供应商应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

## 八、合同

（一）采购人在自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，采购人与中标供应商洽谈合同条款，并签订合同。招标文件及中标供应商的投标文件均作为合同的组成部分。

（二）定标后，中标供应商无正当理由拖延或拒签合同，监督机构有权取消其中标资格，并按评标结果顺序重新确定中标供应商。同时报请监督机构通报，取消其进入政府采购市场的资格，按规定予以处罚，并没收其投标保证金。

（三）政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》，采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

## 九、中标服务费

（一）本项目招标代理服务费由中标供应商在中标结果公示期满后三个工作日内按照标准支付给招标代理机构。

（二）参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改价格[2003]857号）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》。

备注：中标服务费不足6000元的，按6000元收取。

单位：万元

| 采购类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

（三）中标供应商服务费交纳信息：

采购代理机构开户名称：陕西笃信招标有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安劳动北路支行

账   号：61050174390000000193

## 十、废标或者采购方式的变更

### （一）废标

在招标过程中，提交投标文件或者通过资格审查或符合性审查的供应商只有1家时，按废标处理，重新开展采购活动。

### （二）采购方式的变更

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条，公开招标的货物、服务类项目，投标截止后供应商不足三家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准：

①在招标过程中，提交投标文件或者通过资格审查或符合性审查的供应商只有2家时，根据2013年第74号部长令--《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条和陕西省财政厅陕财办采资（2016）53号文件第七条的规定，经采购人书面请示政府采购管理机构同意后，可以现场转为竞争性谈判继续采购。

②如果转为竞争性谈判方式，则原招标文件转为竞争性谈判文件，原供应商即为报价人，原投标文件报价作为竞争性谈判的第一次报价，评审方法按照竞争性谈判的评审原则，在质量和服务均能满足招标文件实质性要求的基础上，按照最后报价由低到高的顺序，确定成交候选人。

## 十一、需要落实的政府采购政策

（一）落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、脱贫攻坚工作的政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行1、2、3条款。)

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《西安市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》市财函〔2022〕867号的相关规定，小微企业报价给予10%-20%(工程项目为3%—5%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%(工程项目为1%-2%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

3、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

（二）落实优先采购节能、环保产品的政策

2、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

3、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

4、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

（三）政府采购信用融资政策

为了支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号以及依据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）。规定，中小型企业供应商有融资需求的，可以自由按照财政部门的规定，在“陕西政府采购信用融资平台（含各市分平台）”查询并按信用融资办法的相关程序申请办理。

（四）陕西省中小企业政府采购信用担保政策

如属于政府采购信用担保范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

## 十二、质疑与投诉

### （一）质疑

1、供应商认为招标文件、招标过程或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在法定期限内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。

（1）提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括以下主要内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；②质疑项目的名称、编号；③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；④事实依据；⑤必要的法律依据；⑥提出质疑的日期。

（2）质疑函应当由法定代表人签字并加盖公章，公章不得以合同章或其他印章代替。

（3）质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交法人授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

（4）有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

2、符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：李纪旋、郭晨

联系电话：029-86253389、17782840194

邮箱：2059407584@qq.com

地址：西安市经济技术开发区凤城十一路与文景路十字文景商务广场B座8层陕西笃信招标有限公司

采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

### （二）投诉

1、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2、投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

- 第三部分  招标内容及要求

一、43中（200000元）

| LED显示屏具体参数明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显示尺寸 |  | 显示面积：宽6.72米*高2.88米=19.35㎡ 模组：21列18行 分辨率：3612*1548 |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | LED 显示屏 部分 | LED显示单元 | 19.35 | ㎡ | 1.像素间距：≤1.86mm，单元尺寸：320mm*160mm； 2.LED灯管的每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素构成，表贴三合一封装； 3.物理像素密度：≥288906点/m2； 4.投标产品的显示单元亮度≥600Nits（色温6500K，校正后），亮度调节0~600cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，支持手动、自动、软件三种调节方式，;色温2000K~10000K可调;； 5.视角：水平≥170°，垂直≥170°； 6.发光点中心距偏差：<1%； 7.亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内； 8.投标产品的LED显示屏整屏像素失控率小于万分之一，呈离散状态； 9.刷新频率：≥3840Hz、对比度 ：≥3000：1； 10.平均功耗≤190W/㎡； 11.驱动方式：恒流驱动； 12.产品可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整。 13.投标产品平均无故障工作时间MTBF≥10000小时。 14.平整度：≤0.1mm；箱体拼缝≤0.1mm； 15.具备防蓝光护眼功能； 16.防护等级IP4X；模组机械强度≥5MP； 17.阻燃等级：依据GB/T5169.16-2008，产品整机外壳阻燃防护等级达到V-0级；产品选用PCB阻燃防护等级达到V-0级； 18.投标产品采用前维护磁吸结构，支持模组前维护方式； 19.投标产品符合CQC3158-2016《LED显示单元节能认证技术规范》 |
|  |  | 备用LED显示单元 | 2.00 | 张 | 同批次 |
|  |  | 开关电源 | 65.00 | 台 | 1)可靠性高，负载能力强，符合3C要求 2)100%满负载老化试验 3)空气自然对流冷却 4)保护功能具有：短路/过载 |
|  |  | 线材 LED边框 | 19.35 | ㎡ | 定制（边框材料应为不锈钢，不反光） |
| 2 | 控制系统 | LED接收卡 | 64.00 | 张 | 1、单卡带载512×256，集成16 个标准HUB75 接口，免接HUB 板，。 2、采用千兆网口,可以连接PC 端。 3、支持接收卡预存画面设置。 4、支持灯板Flash 管理。 5、支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 |
|  |  | 视频处理器 | 1.00 | 台 | 视频接口：包括不少于 1 路 3G-SDI，不少于2 路 HDMI1.3，不少于1 路 DVI，支持 3 个窗口和 1 路 OSD 支持快捷配屏和高级配屏功能 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节 支持设备间备份设置 视频输出最大带载不小于 390 万像素 支持带载屏体亮度调节 支持创建不少于 8 个用户场景作为模板保存，方便使用 投屏输入子卡支持 AP / WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏和 U 盘播放 前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作 |
|  |  | 控制软件 | 1.00 | 套 |  |
| 3 | 外部设备 | 控制电脑 | 1.00 | 套 | 不低于I5-10代CPU,内存16G,硬盘（固态）256G,显示屏≥21寸，分辨率≥1080P. |
| 4 | 配电系统 | 配电柜 | 1.00 | 套 | 1.*3C认证； 2.具有电源状态指示、工作状态指示； 3.具有过流、过载，防短路、防雷等保护功能； 断路器、延时继电器、交流接触器、防雷器。 |
|  |  | 配套线缆 | 1.00 | 项 |  |

二、后宰门小学(768800元)

| 后宰门小学信息化设备参数表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、校园IP广播系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | IP网络广播控制中心 | IP网络广播控制中心采用工控机箱设计，触摸屏显示操控，内置功能强大的IP广播控制服务器软件，常用节目素材，大容量节目源空间，用户可以根据自己需求下载或制作录制节目。负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务； 广播主机可根据要求扩展独立声卡4路RS232外控接口，3路话筒与音频输入输出通道用于外接话筒，音源及监听。全数字化传输，以局域网或具有独立IP的互联网为主要传输媒介，支持专用百兆网传输，传输距离不受限制，可达几十套或上百套节目源，并实现了多网合一。局域网内装有本系统的任意工作站电脑可根据权限大小对系统进行广播，向系统添加或删除节目；IP网络广播可以实现双向对讲、广播监听、任意点播、实时采集、终端选配、一键 对讲、节目定时播放、领导网上讲话、网上电台转播、音频自动触发终端设备、消 防报警广播；（含软件和加密狗） 产品规格： 触摸屏显示操控，屏幕尺寸：≥17英寸；屏幕颜色：TFT32位真彩色；操控方式：≥1280*1024分辨率液晶 (四线)触摸屏；处理器：不低于Intel 酷睿I3-4160处理器；CPU主频：3.6GHz；核心数量：双核心；线程数： 四线程；硬盘容量：500GB；转速：7200rpm；缓存：16MB；接口类型：SATA3.0；接口速率：6Gb/s；内存：4G，DDR1600；内存容量：4GB；内存类型：DDR3；内存主频 1600MHz；主板：华硕H81主板；主芯片组：Intel H81；网络控制器：集成千兆以太网接口；工作环境：环境温度：-15-65oC；相对湿度：5%-95%；气压：86-106Kpa；标准接口：1*PS/2接口；6*USB；1*VGA；系统音频信号信噪比：LINE:≥80dB；MIC:≥75dB；系统音频信失真度：1KHz<0.5%；系统音频信号标准输入电平：LINE:300mV MIC:5mV；系统外部音频信号输入接口：2路LINE、1路MIC系统音频信号标准输出电平：0dBV；自身耗电量：AC220V/50HZ/250W；系统支持：WINDOWS98/WIN2000/XP/WIN2003/、WIN2008/WIN2012/WIN7/WIN8/WIN10、电源数量：1个。 | 台 | 1 |
| 2 | IP网络广播服务器软件 | 1.软件统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持CS架构，可实现终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 5.支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略。 6.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 7.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 8.每套定时打铃方案支持多套任务同时进行。 9.支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。 10.支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。 11.支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。在现场使用环境不同而调节修饰音效。 13.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过分控客户端均可轻松设置分区。 14.支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。 15.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯亮、绿灯灭时间0.1S-10S。16.支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。 17.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。 18.支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 19.支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情，为系统管理带来方便。支持批量修改定时任务的时间、执行终端。 20.日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 21、系统可以实现终端的环境噪声监测，自动调整终端的声音大小，可提供信息反馈。 22、系统软件支持Windows2000、WINDOWS2003、Windows XP、Windows7等多个系统平台。 23、服务器软件支持第三方平台嵌入式开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合。 24、本产品控制软件必须拥有自主的知识产权，提供国家版权局颁发的“IP网络广播系统控制软件”的计算机软件著作权登记证书复印件 | 套 | 1 |
| 3 | IP网络定时编码管理器 | 1、采用机架式设计，自带不小于4英寸电容触摸屏控制。人性化操作界面，无操作时进入休眠。 2、自带2路电源管理，每路电源可实现定时或手动独立打开与关闭，每路电源最大输出功率可达2000W，总功率为不小于4000W。 3、设有4路MIC与4路AUX音频输入，输入接口可根据用户实际应用环境灵活选择，每路音量可独立控制，独立信号指示灯显示工作状态 4、应用人性化播放模式设计，可选择任何音源播放给任何区域，并设有高、中、低3种音质效果选择。 5. 设有自定义区域或选号播放模式，使用户及时有效的把相关音源播到所指定的区域。 6、采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 7、 标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 8、本设备可支持局域网与广域网的运程升级，便于有效服务好客户。 | 台 | 1 |
| 4 | IP网络桌面寻呼站 | 1.桌面式设计，自带不小于6英寸电容触摸屏控制。人性化操作界面。 2.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 3.支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。 4.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于40ms。 5、内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能。 6.支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能。 7、带有一个紧急预警按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警。 8、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输音频信号。 9、内置5W全频扬声器输出，实现双向通话和网络监听。 10、一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 11、本终端设有话筒与线路的优先输出调节旋钮，可调节为话筒为最高优先或话筒与线路同级别输出。 | 台 | 2 |
| 5 | IP网络有源音箱 | 1、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 2、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP）。 3、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 4、内置2×15W数字功放。 5、一路话筒输入，一路线路输入，分别设有独立音量调节，适用现场本地扩音广播功能。 6、本终端设有高低音量调节，总音频输出还设有总音量调节控制，便于安装调试。 8、内设有话筒混响调节电位器。 9、内置2.4G无线话筒接收接口，供于用户选配。话筒音量大小可以独立调节。 10、本终端可支持被动广播呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS。 11、内置不小于4寸低音不限于2寸高音喇叭单元。 12、具有1组辅音箱输出接口，输出功率为8欧、15W，外接定阻音箱； 13、采用壁挂式一体化音箱设计。 14、本设备可支持局域网与广域网的运程升级。 15、本产品具有国家强制性CCC认证 | 对 | 75 |
| 6 | 单向IP网络功率放大器(800W) | 1、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 2、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S 3、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 4、不小于1路话筒输入，不小于1路线路输入，1路发辅助输出，每路都设有独立音量调节。 5、本终端设有优先功能。 6、设有一路短路输入，二路路短路输出接口，便于用户扩展。 7、设有一路DC24V强切电源备用接口，供于用户选配扩展 8、本终端可支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS。 9、设有单向点播功能，可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目 10、功率放大器，输出方式为100V、70V、4~16Ω，输出功率为60W/120W /240W /360W/00W/650W/800W/1000W等不同功率供于用户选择。 11、功放的控制电源采用节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭。 12、设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯。 13、采用先进高效功率放大电路，足功率输出，并设有过载、过温等多种保护， 14、2U标准机箱设计。 15、设备可支持局域网与广域网的远程升级，。 | 台 | 1 |
| 7 | 室外广播音柱 | 额定功率:≥90W,灵敏度:≥88dB/w/m, 最大声压级:≥108dB,频率响应：不劣于140Hz-15kHz，输入电压：70V/100V，单元：≥5"*5， 1"*1,铝合金箱体,金属网面。适合户外空旷场所使用。 | 只 | 4 |
| 8 | 单向IP网络功率放大器(500W) | 1、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 2、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP）。 3、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 4、2路话筒输入，2路线路输入，1路发辅助输出，每路都设有独立音量调节。 5、本终端设有优先功能。 6、设有一路短路输入，便于用户扩展。 7、设有一路DC24V强切电源备用接口，供于用户选配扩展 8、本终端可支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS。 9、设有单向点播功能，可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目 10、自带功率放大器，输出方式为100V、70V、4~16Ω，输出功率为60W/120W /240W /360W/500W/650W等不同功率供于用户选择。 11、功放的控制电源采用节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭。 12、设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯。 13、采用先进高效功率放大电路，足功率输出，并设有过载、过温等多种保护， 14、2U标准机箱设计。 15、本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。 | 台 | 1 |
| 9 | 室内壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：≥20W 2．输入：100V 3．灵敏度≥86dB/w/m 4．频率响应：不劣于140Hz-18KHz 5．喇叭单元：≥3"×1 | 只 | 6 |
| 10 | 室外广播音柱 | 额定功率:≥60W,灵敏度: ≥88dB/w/m, 最大声压级:不低于105dB,频率响应：不劣于140Hz-15kHz，输入电压：70V/100V，单元：不低于5"*3， 1"*1,铝合金箱体,金属网面。 | 套 | 2 |
| 11 | 单向IP网络功率放大器(500W) | 1、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 2、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP）。 3、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 4、≥1路话筒输入，≥1路线路输入，1路发辅助输出，每路都设有独立音量调节。 5、本终端设有优先功能。 6、设有一路短路输入。便于用户扩展。 7、设有一路DC24V强切电源备用接口，供于用户选配扩展 8、本终端可支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS。 9、设有单向点播功能，可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目 10、自带功率放大器，输出方式为100V、70V、4~16Ω，输出功率为60W/120W /240W /360W/500W等不同功率供于用户选择。 11、功放的控制电源采用节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭。 12、设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯。 13、采用先进高效功率放大电路，足功率输出，并设有过载、过温等多种保护， 14、2U标准机箱设计。 15、本设备可支持局域网与广域网的远程升级。 | 台 | 1 |
| 12 | 室内壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：20W 2．输入：100V 3．灵敏度86dB/w/m 4．频率响应：不劣于140Hz-18KHz 5．喇叭单元：3"×2 | 只 | 6 |
| 13 | 室外广播音柱 | 额定功率:≥60W,灵敏度:≥88dB/w/m, 最大声压级:≥105dB,频率响应：不劣于140Hz-15kHz，输入电压：70V/100V，单元：5"*3 1"*1，铝合金箱体,金属网面。 | 套 | 2 |
| 14 | 单向IP网络功率放大器(500W) | 1、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 2、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S 3、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 4、2路话筒输入，2路线路输入，1路发辅助输出，每路都设有独立音量调节。 5、本终端设有优先功能。 6、设有一路短路输入。便于用户扩展。 7、设有一路DC24V强切电源备用接口，供于用户选配扩展 8、本终端可支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS。 9、设有单向点播功能，可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目 10、自带一路功率放大器，输出方式为100V、70V、4~16Ω，输出功率为60W/120W /240W /360W/00WW等不同功率供于用户选择。 11、功放的控制电源采用节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭。 12、设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯。 13、采用先进高效功率放大电路，足功率输出，并设有过载、过温等多种保护， 14、2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 15、本设备可支持局域网与广域网的远程升级。 | 台 | 1 |
| 15 | 室内壁挂音箱 | 1．额定功率（100V）：20W 2．输入：100V 3．灵敏度≥86dB/w/m 4．频率响应：不劣于140Hz-18KHz 5．喇叭单元：不小于3"×1, | 只 | 6 |
| 16 | 室外广播音柱 | 额定功率:≥60W,灵敏度:≥88dB/w/m, 最大声压级:不小于105dB,频率响应：不劣于140Hz-15kHz，输入电压：70V/100V，单元：不低于5"*3 1"*1,铝合金箱体,金属网面。 | 套 | 2 |
| 17 | 42U机柜 | 42u网络机柜 | 台 | 1 |
| 18 | 8U机柜 | 8u网络机柜 | 台 | 8 |
| 19 | 广播线 | RVV2*2.5 | 米 | 400 |
| 20 | 广播线 | RVV2*1.5 | 米 | 2000 |
| 21 | 网线 | 六类国标 | 米 | 3600 |
| 22 | 接入交换机 | 1、支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备; 2、交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps 3、支持PoE供电口≥24个，整机输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W 4、支持防雷等级≥6KV 5、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6、支持防环路检测，自动解决环路问题 7、支持静态链路聚合" 8、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 9、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 10、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 11、支持CPU安全保护策略(硬件CPP) 12、支持交换机0配置上线,支持自组网。 13、支持云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置 14、支持WEB管理方式。 | 台 | 1 |
| 23 | 24口千兆交换机 | 1、支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备; 2、交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps 3、支持防雷等级≥6KV 4、支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5、支持防环路检测，自动解决环路问题 6、支持静态链路聚合" 7、支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 8、支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 9、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 10、支持CPU安全保护策略(硬件CPP) 11、支持交换机0配置上线,支持自组网。 12、支持云管理，远程管理和维护设备,支持极速智能配置 13、支持WEB管理方式。 | 台 | 8 |
| 24 | 光纤收发器 | 光纤收发器，1个千兆电口。1个千兆SC光口，传输距离3KM | 只 | 4 |
| 25 | 光纤收发器 | 光纤收发器，1个千兆电口。1个千兆SC光口，传输距离3KM | 只 | 4 |
| 26 | 光纤 | 8芯单模光缆 国标 | 米 | 500 |
| 27 | 24口光纤配线架 | 24口满配 | 个 | 2 |
| 28 | PVC线管 | PVC线管 ，保护线缆 | 米 | 1500 |
| 29 | 辅材辅料 |  | 项 | 1 |
| 30 | 安装调试 | 施工、安装、调试 | 项 | 1 |
| 二、学校多功能厅电子屏 |  |  |  |  |
| 序 号 | 名 称 | 参 数 | 单 位 | 数 量 |
| 1 | 音箱 | 系统： 2-way 不小于12" full range 频率响应：不劣于55Hz-20KHz ±3 dB 指向性(H×V)： 90°× 50° 承受功率： 250W(RMS)/500W(PEAK) 灵敏度：≥ 98 dB /w/m 最高声压级：≥122 dB 标称阻抗：8 0hms 吊挂系统：Yes 体积(W×H×D)：386×590×383(mm) 重量： 20kg | 只 | 2 |
| 2 | 音箱 | 系统类型：2-way 不小于10＂full range；频率响应：不劣于60Hz-18kHz；指 向 性：90°×50；额定功率：≥200W (RMS )，400W(peak)；灵敏度级：≥96dB/w/m；声 压 级：≥122dB；标称阻抗：8 ohms；吊挂系统：Yes； | 只 | 4 |
| 3 | 纯后级功放 | 8 Ω立体声RMS:400W*2 4 Ω立体声RMS:560W*2 频率响应（1W 8ohms）:20Hz-20KHz(±0.3dB) 灵敏度（8ohms 1KHz）:0.775v/26/32dB 总谐波失真:﹤0.05%@8 Ω1KHZ 阻尼系数:≥500 信噪比:≥100dB 互调失真:≤0.15% 转换速率:≥50V/µs | 台 | 3 |
| 4 | 2进6出音频处理器 | 1. 采用96KHz采样处理的音频处理器，32-bit 高精度DSP处理器，及高性能24-bit A/D及D/A转换器， 2. 2进6出, 3. 每路输入均设有31段图示均衡GEQ+10段PEQ,输出设有10段PEQ 4. 每路输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能； 5. 每路输出延时均可调，最长可达1000MS，最小调整步距为0.021MS； 6. 输入输出通道可实现全路由，并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能； 7. 可变高/低通滤波器的斜率均可设置，36dB、48dB 每倍频程； 8. 每台机器均可根据用户需要存储，最多可存储12种用户程序； 9. 本机设有面板操作锁，以防止误操作而导致的工作状态紊乱； 10. 设有USB、RS485和RS232多种控制方式，通过RS485接口可级联，且设有RS232串口，可通过第三方做远程编辑和控制； | 台 | 1 |
| 5 | 调音台 | 话筒：频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：小于等于0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：2，AUX（包括FX） USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit 幻象电源电压：+48V 内建数字效果 | 台 | 1 |
| 6 | 反馈抑制器 | 1、一键智能无需调试。 2、自适应反馈抑制器（AFC）. 3、带背景降噪（ＡＮＣ）.. 4、可以大幅度提升麦克风的拾音距离。 额定电压( Rated voltage ) :220V~10% 50HZ 幻像供电( Phantom power ) :48V 消耗功率( Power consumption ) :≤1 5W 取样频率( Sampling frequency ) :32KHz 频率响应( Frequency response ) :不劣于125Hz~ 15KHz(语音模式Voice mode)不劣于 20Hz~ 15KHz(音乐模式Music mode) 失真度( Distortion ):<0.1 %@1KHz 信噪比( S/N Ratio) :> 90dB， 信号延迟(Signal delay):7ms(音乐模式Music mode) 11ms(语音模式Voice mode) | 台 | 1 |
| 7 | U段无线手持一拖二 | 采用UHF超高频段 DQPSK数字调制，在60MHZ频率范围内，以300KHZ信道间隔，提供多达200个信道选择。 采用随机唯一ID的数字调制和传输技术，彻底避免采用FM调制的传统无线会议麦克风系统被场外窃听的风险！确保信号传输中的保密性。 接收机采用DQPSK双天线真分集接收，在正常室内使用半径30-60米的环境内 数字调制和高保真接收 接收机和发射底座，都采用高清晰度彩色液晶TFT显示屏 接收机前面板的TFT显示信息包括：正常工作状态下，两个通道(A/B)实时工作时的各个通道的频道编号，RF工作频点，音量级数显示，实时的AF,RF信号强度显示，各个通道的发射端的电池电量实时显示等重要信息； 发射底座的TFT显示信息包括：红外对频后，发射底座所在的工作通道（A/B）的状态显示，RF频点、RF功率档位显示，发言时间、AF电平、电池电量等重要信息的实时显示。 规格参数 系统指标 频率范围：600 960MHz。 调制方式:DQPSK RF工作带宽：60MHz 信道数目:≥200 信道间隔:300KHz 频率稳定度:±0.005% 动态范围:>100dB 音频响应:不劣于 60Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比:≥95dB 综合失真:≤0.3% 工作温度:-10℃ -+40 ℃ | 套 | 1 |
| 8 | 电源时序器 | 2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作 ≥8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； ≥10组设备开关场景数据保存/调用 特设欠压、超压检测及报警功能，，总功率≥6000W，单路最大功率≥2000W； 支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制； 可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作。 | 台 | 1 |
| 9 | U段无线会议一拖四 | 全中文显示方式 采用专业级音频压缩-扩展技术 应用PLL射频稳定技术 具有独立的输出(XLR)和混合(p6.3mm)输出,方便连接音频处理、功放设备 红外线对频、发射器可以互换 带8级射频电平显示, 8级音频电平显示 平衡和非平衡两种选择输出端口 超强的抗干扰能力 中频丰富 技术参数 接收机频道数:四频道 接收方式: CPU控制自动选讯按收频率震荡模式: PLL锁相环回路 载波频段: UHF 605-655MHz (可使用的频率取决于当地的规定) 频率配对: 一键红外对频设定 动态范围: ≥100dB 最大频偏:±45KHz 灵敏度: 12dBμV ( 80dBS/N) 功能显示方式:中文显示 技术参数: 音头:动圈式手持麦克风(选配) 电容式:鹅颈会议麦克风/领夹麦克风/头戴麦克风(选配) 频率震荡模式: PLL锁相环回路 载波频段: UHF 605-655MHz (可使用的频率取决于当地的规定) 频带宽度: 50MHzRF输出: 10mW 假象干扰比: <-50 dBC 镜像抑制:≥ 50dB 调制频偏: 25Hz 离散抑制: -60dB OLED显示:频道、频率、电量显示彩屏中文显示 ;频道转换方式:自动对频 电池型式: 5号(AA)碱性电池x3 | 套 | 2 |
| 10 | 无线投屏器 | 10米拾音，无线畅投，多国语言同步转写 | 台 | 1 |
| 11 | 会议三基色灯光 | 电源：AC110-240V，50/60Hz 额定功率：≥200W 额定电压：100V-240V 光源：LED灯珠 432颗 显色指数：Ra≥90 风机散热 颜色：正白/ 暖白 / 双色 色温：3200K 5600K | 台 | 6 |
| 12 | 机柜 | 国标 | 台 | 1 |
| 13 | 多媒体信息盒 | HDMI AV 8P 接口 | 套 | 1 |
| 14 | 高清线 | HDMI高清线5M | 条 | 1 |
| 15 | 音响线 | 外被 PVC 导体 精炼铜+铜箔丝 填充：粗棉纱 颜色：蓝色 屏蔽 棉纺布OD8.0MM[(115/0.1BC+5支铜箔丝)x2C+粗棉纱+棉纺布]x1F 2x1.0MM2 | 卷 | 2 |
| 16 | 辅料 | 接插件、线管、胶布、接头等 | 批 | 1 |
| 17 | 音频线 |  | 条 | 1 |
| 18 | 连接线 |  | 条 | 10 |
| 19 | 音响接头 |  | 个 | 12 |
| 20 | 音响架 |  | 副 | 3 |
| 21 | LED显示屏 | 1、像素点间距≤ 2mm 2、像素构成 1R、1G、1B 3、像素密度单元大小为320mm×160mm的像素密度 4、结构LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固 5、外观质量 无变形、无色差；LED显示屏的外表面无明显划痕 6、显示效果 4K超清显示 7、驱动方式 恒流驱动 8、控制方式 同步控制系统 9、供电方式 支持电源均流DC4.2V～DC4.5V供电 10、维护方式 前后双向维护 11、整屏平整度 ≤0.1mm 12、模组平整度 ≤0.05mm 13、拼接缝 ≤0.05mm 15、模组结构 灯驱合一 16、单元板分辨率 160*80 17、驱动芯片功能 具有消隐功能 18、调节软件设置项 支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能 19、箱体材质采用镁合金/压铸铝/铁箱材质，自然散热 20、箱体前后厚度 ≤60mm 21、亮度 ≥700Cd/m² 22、亮度均匀性 ≥98% 23、亮度鉴别等级 依据SJ/T11141-2017 5.10.6规定；C级，Bj≥20 24、亮度调节 0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能 25、色度均匀性 ±0.002Cx、Cy内 26、色温 1000-18000K 27、水平视角 ≥160° 28、垂直视角 ≥160° 29、对比度 ≥7000：1 30、灰度等级 采用16bit技术 31、刷新率 刷新率达到3840Hz 32、像素失控率 <0.01% 33、发光点中心偏距 ＜1% 34、反光率 反光率≤1.5% 35、衰减率 ≤10%（工作3年） 36、信噪比 ≥47dB 37、换帧频率 60HZ，支持120HZ等3D显示技术 38、峰值功耗 ≤400W/m² 39、平均功耗 ≤180W/m² | 平方米 | 14.72 |
| 22 | 电源 | 铂强电源/200W4.5V40A | 台 | 68 |
| 23 | 接收卡 | 1.集成16路HUB75接口 2.单卡控制面积：常规：128×1024像素，PWM：256×1024像素 3.实现高刷新、高灰度、高亮度 4.支持市场主流常规芯片 5.可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题 6.支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正 7.支持静态到128扫之间的任意扫描类型 | 张 | 32 |
| 24 | 辅材 | 电源线网线长排线 | 平方 | 14.72 |
| 25 | 视频处理器 | 1.数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI； 2.最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3.最大带载400万像素 4.支持视频源任意切换，任意缩放； 5.支持三画面显示，位置、大小可自由调节； 6.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 7.支持亮度和色温调节； 支持低亮高灰； | 台 | 1 |
| 26 | 备品 | 两张模组 1台电源 1张控制卡 | 项 | 1 |
| 27 | 控制电脑 | 不低于I5/8G/256G/21.5寸 | 套 | 1 |
| 28 | 外框结构 | 100*50 20*40 | 平方米 | 14.72 |
| 29 | 安装/调试费 | 含人工费、运输费 | 批 | 1.00 |
| 四、智慧黑板 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 智慧黑板 | 1.整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机尺寸宽度不小于4200mm，高度（最宽处）不小于1200mm。整机屏幕与屏幕保护层0贴合，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率3840*2160。 2.副屏书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，表面硬度≥8H。同时具备防潮、防锈、防冲击、耐酸碱、耐高低温等优良特性。 3.整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254-2008 Class B等级要求。 4.外接电脑设备通过TypeC线，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器。前置Type-C接口，支持实现外接电脑HDMI信号的接入显示。5.为保护学生视力，整机具备护眼功能，可通过前置物理按键快速开启/关闭护眼功能。 6.整机内置非独立的高清摄像头，支持远程巡课应用，摄像头像素数≥800万，具备摄像头指示灯；整机内置阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集。拾音距离≥8m。 7.采用智能电子产品一键式设计：按键完成Android系统、Windows系统和节能熄屏操作； 8.支持锁定屏幕触摸及整机前置按键，可通过遥控器、软件菜单（调试菜单）实现该功能，也通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁。 9. 系统版本不低于Android 9.0，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。 10. 输入接口具备：2路 HDMI；1 路RS232；3路USB 接口（包括1路TypeC、2 路USB）；输出接口具备 1 路音频输出、1路Touch USB out。 11.整机内置2.0声道音响，前朝向（避免中高音损失）15W中高音扬声器2个，后朝向喇叭一个，总功率不低于50W。 | 台 | 8 |
| 2 | OPS | - 采用模块化电脑方案，PC模块可抽拉式插入整机。 - 2.采用按压式卡扣，具有标准PC防盗锁孔。 3.处理器：不低于Intel Core i5；内存：8G DDR3 笔记本内存或以上配置；硬盘：256G固态硬盘或者以上配置； 4.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少2个USB3.0接口；1 个HDMI；1个LAN。资质要求： | 台 |  |
| 3 | 教学白板软件 | 备课软件： 1.账号登录与课件同步：支持老师个人账号注册登录使用，也可通过 USB key 进行身份快速识别登录。支持课件云存储，无需使用U盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本。 2.课件背景：提供不少于20种背景模板供老师选择，支持自定义背景。 3.艺术字：提供不少于12种预设艺术字效果供选择。 4.图形编辑：支持对图形对象进行颜色、边框、阴影、倒影、透明度等属性设置。 5.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图（去背景）。 6.音频播放：支持音频文件导入到白板软件中进行播放，并可设置多种播放方式。 7.分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，同时提供多种模板供老师选择使用。 8.数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入。 9.化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑 10.四线三格：支持调出英语专用的四线三格，并配套人教版英语辅助教材配套的手写体设计 11.支持微课快速录制功能，支持在白板软件中一键对课堂进行内容实录并选择上传平台，并进行二维码快速分享，微信扫码即可快速查看微课内容，并可对实录内容进行语音识别，转化为文字。 12.多学科题库：提供不少于20万道试题供老师使用。涵盖小学、初中、高中，其中中学部分包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等学科。 授课软件： 1.为方便老师教学，为老师提供不少于150G的云空间，并提供多科学课件库满足日常使用。 2.汉字工具：支持在田字格上书写汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的读音、笔画顺序、笔画数量等。支持用户反馈汉字错误，保证字库正确性。 3.美术画板：支持美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能。 4.星球模型：提供立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星，支持360°自由旋转、缩放展示。 5.地球教学工具：清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，且支持三维、二维切换展示。 6.为便于课堂及时反馈，交互智能平板处于任意通道下，可调用互动课堂功能。手机扫描二维码，实现单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。 7.方便教学评课，可在课件中一键生成评课二维码，方便老师实时评课，评课标准为央馆一师一优课标准模板，或学校可根据实际情况自己定义，并支持主观评价。 8.微课程视频： ①提供超过1500个微课程视频，涵盖小学、初中、高中，每个学段不少于三个主要学科。 ②提供在线流媒体播放、一键下载至课件两种使用方式，方便老师在备课或课堂中随时插入生动有趣的知识点讲解。 支持老师在视频任意时间点打点，播放过程中可一键跳转到打点位置。同时也可一键截图至课件。 9.移动平台可以上传手机相册中的照片和视频到资料夹，且支持调用系统相机拍摄照片并直接上传。教师可以在备课端选择资源插入课件。移动平台支持在线预览、下载资料夹中的图片和视频。 10.软件自带直播课堂功能，老师可在白板软件中提前创建直播课堂，并关联个人空间中的课件，生成听课码，学生只需微信扫码即可快速加入直播课堂，老师还可实时下发客观答题，学生可远程实时互动答题，并进行课堂发言和同步板书书写。 | 套 |  |
| 4 | 数据分析管理平台 | 1.后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、学生点评及课件上传等数据。 2.学校管理者登录后即可在平台首页查看校园评课数据、学生点评数据、校本课件数量等统计数据，以及可以看到这些数据与全省均值的对比情况，方便管理者快速了解教师工作情况及校园整体信息化情况，同时提供信息化雷达图，放标学校数据统计。 3.桌面快捷方式：支持一键生成平台快捷方式到桌面，便于学校管理者长期使用。 4.环比统计：各项数据支持一周、半月、全月环比展示，管理者可随时了解不同时间段内数据变化情况，方便了解教师教学状态变化情况。 5.数据排名：支持学校管理者查看不同时间段内数据排名，包括评课评分榜、课堂点评班级排名、校本课件上传排名，便于管理者激励全校教师。 6.听课评课：支持教师通过扫描课程二维码进行信息化听课评课。支持自定义评课表，评课分数实时汇总统计，并提供课程评分排名。 7.班级氛围：支持统计全校班级的课堂行为评价数据，并根据总分排名展示，方便管理者了解不同班级的课堂行为情况。 8.课件管理：管理者可统一管理教师上传至校本资源库的课件，支持查看更新时间、大小、下载次数等数据；具备审核功能，支持管理者删除已上传的课件。 9.班级管理：支持管理者查看校内每个班级的班主任、班级人数，以及每位学生的课堂行为点评，了解每位学生情况，便捷进行班级管理。 10.入校管理：支持管理员审核入校，教师输入学校账号以及验证信息，管理员可审核入校申请；支持教师通过回答验证问题入校，学校管理者预设验证问题，教师输入学校帐号后，正确回答问题即可加入学校，无需再经由管理者审核。 11.教师账号：教师登录账号后，支持查看个人信息、学校信息化情况、个人备授课数据、校本课件数据、听评课数据、学生表现及班级排名等数据，帮助教师实时掌握学校、班级及个人的教学数据信息。 12.信息管理：支持管理员修改个人、服务对接人的账户信息，支持非管理员修改个人账户信息；支持管理员上传校徽，并对本校内账户都可见。 移动端登录：支持管理员及教师使用移动端登录，可查看全部网页端数据信息，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。 | 套 |  |
| 5 | 学生行为数据分析平台 | 平台管理中心： 1.支持查看学校内的班级列表信息。 2.支持查看学校内某个班级的详细信息，并支持导出数据，具备手机版评价软件。 3.支持教师设置个人帐号信息、班级信息、学生信息等。 4.支持通过输入学校邀请码的方式申请加入学校，支持创建新班级，并可从现有班级中快速导入学生与家长账号。 采集分析管理中心： 5.老师可通过移动端、PC端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。 6.支持按学生或小组的首字母、总分、表扬分数、待改进分数等维度进行排序，方便老师快速找到需要评价的学生或小组。 7.支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于老师做统计分析。报表数据支持导出成excel文件。 8.支持导出excel格式的班级学生表现分数，也可以导出pdf格式的每个学生的表现报告。 10.软件系统公告内提供亲子教育课程，家长可随时点击查看。 | 套 |  |
| 6 | 壁挂视频展台 | 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电；箱内USB连线采用隐藏式设计。 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒； 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4.整机采用圆弧式设计，无锐角；避免机械式锁具故障率高的问题。 5.展示托板正上方具备LED补光灯； 6.带自动对焦摄像头，可进行多图拍照对比。 7.具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 为保证兼容性及稳定性，视频展台需与交互智能平板为同一品牌厂家。 | 台 |  |

三、实验小学（1160000元）

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整体设计 1. 整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。 2.主屏支持普通粉笔直接书写，整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 3.整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 4.整机采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥8H。 5.整机色域覆盖率（NTSC）≥80%，灰度等级≥256级。 6.整机接入单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。 7.整机内置不低于2.0声道扬声器，前朝向≥10W高音扬声器2个，具备后朝向扬声器，总功率不低于50W。 8.采用电容触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控。 9.Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动，触摸分辨率32768×32768。 10.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 - 接口及按键 - 1.具备三合一电源按键，可实现Android系统和Windows系统的开/关机、熄屏的操作。 - 2.整机具备至少6个前置按键。支持通过前置按键进行开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 - 3.支持防蓝光护眼模式，同时具备VICO护眼认证，保护学生视力。 - 4.支持通过前置面板物理按键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 - 5.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入 - 6.输入接口具备不低于2路HDMI、1路RS232、1路USB。侧置输出接口具备1路音频、1路触控USB。前置输入接口2路USB（包含1路Type-C、2路USB）。 - 7.具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏的功能。 - 整机功能 - 1.整机内置非独立摄像头，可拍摄≥800万像素数的照片，摄像头视场角≥120度。 - 2.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 - 触摸屏在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 - 在HDMI、Android以及Windows信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，点击上方屏幕可返回全屏。 - 支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 - 整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 - 整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机主屏书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过2%。 - 支持将自定义图片设置为开机画面。 - 整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机。 四、嵌入式系统： - 内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机屏幕上显示。 - 整机支持安卓系统下实现半屏模式，方便老师教学。 - 整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到Android系统下可直接实现无线上网。 - Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；。 - Android系统下，互动白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 - 在Android系统下使用互动白板时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。 - Android系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供不同学科背景，包括五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 - 无PC状态下，Android系统内置白板支持书写及手掌擦除，手掌擦除的面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整，白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 - 无PC状态下，Android系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 - 无PC状态下，Android系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，包括白板书写、WPS软件使用和网页浏览。 - 在Android系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 - 嵌入式系统版本不低于Android 8，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 五、OPS模块 - 主板采用不低于H410或H510芯片组，搭载Intel 酷睿系列不低于 i5/CPU。 - 内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 - 硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘 - PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 - 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 - 具有标准PC防盗锁孔，采用按压式卡扣设计。 | - 台 | - 29 |
| 2 | 白板软件 | - 教学软件为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。为便于学校听课评课，白板软件自带评课功能，在白板软件中，可直接打开评课，老师通过二维码扫描即可快速进行评课，评课后在学校平台可直接显示评课统计结果。 - 出于课件私密性考虑，教学软件须一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库，同时老师可点对点获取资料，并进行二次编辑。 - 互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。 - 内置不少于40种符合教学需要的课件背景供教师直接使用，且教师可自定义课件背景。 - 支持课件内所有的元素对象创建超链接，可链接到对象所在课件的相关页面、网页、文档等。 - 为方便老时间课件的传阅，软件需支持互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； - 为了方便教学反思，支持在白板软件中一键对课堂进行内容实录并选择上传平台，可对实录内容进行语音识别，转化为文字。支持对实录的课件根据课件翻页时间自动切片打点，包括翻页、跳转至任意指定页、支持画笔、橡皮擦、撤销等工具的调用，互动教学游戏中所有元素都可二次拖动，方便对课件进行预览学习。 - 为方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件，需支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。 - 出于方便教师快速定位讲解关键教学内容，软件需支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点。 - 基于教师知识点梳理需要，软件需可对教学知识点以思维导图形式展现，可增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 - 为方便老师讲解古诗词，需提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。且对内容进行二次编辑 如：添加古诗词原文，更改翻译、背景介绍、作者介绍。便于输出特色性教学文案。 - 基于老师教学需要，减轻老师做教具的负担，软件需可进行地理课教学，包含地理课教学工具，教师可对地理学科中设计的板块、降水、气温、气候、人口、表层洋流、陆地自然带等内容进行直观展示。 - 为方便老师随时随地快速查看分享课件，白板软件具有手机app支持，老师可在手机白板app中快速接收分享课件并进行查看预览。 - 为便于教师结合知识点自主创作的图形，需具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 - 为保证软件稳定性，需与智慧黑板为同一品牌。 |  |  |
| 3 | 学生行为管理软件 | 1、学生评价系统支持多种登录方式。 2、精准评价分析：教师可通过多终端对学生、小组及班级进行学习行为精准量化评价。可追溯每条评价的原因、对象、分值，实现对学生学习过程行为的复盘。 小组或学生头像装饰根据评价得分情况产生相应变化，电子光荣榜排名实时展示排名前列的学生。以互动方式对学生行为进行正向引导。 3、多维综合素质评价：教师可对学生进行多维度综合素质评价，支持自定义点评标签类别及点评内容，可根据学校实际需求量身制定点评量表，对学生进行多维度量化评价。 4、 校级数据统计：管理系统可汇总查看校内的班级评价排名情况，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。 5、 高效家校沟通：教师可通过精准量化评价记录学生在学校的课堂表现，家长通过家长端应用了解学生表现；对于日常突出表现可以文字评语、图片的形式实时告知家长，强化家校联系。教师可通过系统向家长发送文本、图片、语音、视频和外部网页链接等形式的通知公告，家长以电子回执及信息私聊的方式与教师互动，实现高效家校沟通 6、 学生成长档案：学生成长数据按饼状图形式呈现，涵盖学生课堂表现、课堂考勤出勤率等数据，学生成长统计档案支持导出excel格式的班级学生情况清单，也可以单个学生的形式导出pdf格式的成长档案。学生档案可自定义查询周期，持续记录学生成长过程。系统支持以班级为单位智能生成学生日常行为期末综述评价电子报告，生成内容支持教师二次编辑修改并推送至家长端查看。 7、 校园德育管理：学生行为评价系统支持全角色量化评价，可将全体教职工纳入点评体系，实现对学生学习、生活、行为的无缝记录评价，实现校园德育信息化管理。 8、支持对家长进行定向邀请，家长入班后可查看学生在校表现并实时接收教师通知。 9、支持对任课教师进行定向邀请，教师入班后可协同对班级学生进行管理评价，支持手机端，网页端同时使用。 10、支持查看校内某个班级的详细信息及学生个人表现记录，便于进行教学行为分析。 11、支持创建新班级，可批量添加学生，同时支持将已有班级的学生与家长快速导入新班级。 12、支持进行校级、年级学生综合素质量表快速导入，教师可将针对不同年级学段以及校级综合素质量表快速导入班级。 13、支持教师设置个人帐号信息、班级名称、班徽、学生信息等。 |  |  |
| 4 | 教学数据分析管理平台 | - 后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、学生点评及课件上传等数据。 - 支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。 - 信息化数据雷达图：将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为课件制作、听课评课、师生互动、互动教学、家校沟通，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。 - 教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构，方便教师信息的分类管理。 - 为便于管理者的日常管理，需支持管理者在网页中登录账号查看学校教师备授课情况。 - 为便于老师进行对比提高，软件需可以根据数据自动分析，同比显示周、月总情况。 - 为针对性的激励老师，具备自动排名的功能，根据老师备授课情况、家校互通情况进行排名。 |  |  |
| 5 | 视频展台 | 硬件部分： - 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电。 - 2.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计， - 4.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 - 5.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 - 6.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示，批注之后可对图进行保存。 - 7.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 - 8.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 - 9.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 - 10.支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 |  |  |

四、通济坊小学（953500元）

1.精品录播

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精品录播主机 | 1)采用嵌入式硬件架构， 双核处理器、 Linux系统，终端需要具备远程在线升级能力，整机集成度高，需支持音视频采集/处理、直播、录制、存储、导播、专递课堂、巡课，教研等功能。 2)录播主机采用高清液晶触控屏一体化电容屏设计，通过触控屏可实现导播画面预览。 3)终端具备开机、关机和息屏多键合一按键。 4)终端屏幕加装≥2mm厚的钢化玻璃。 5)为方便教师对本地视频进行储存拷贝，要求终端具备≥2路USB接口，存储硬盘≥1TB。 6)为减少后期的维护难度，主机与摄像机之间需要采用POE供电技术。 7)整机HDMI输出接口数量≥3个，支持3840*2160@60HZ输出，且支持音视频同步输出，以满足教室内各种场景需求。 8)主机内置无线音频接收模块，无需外置接收器，麦克风即开即用。 9)主机支持摄像机接入检测功能，摄像机离线会在屏幕上显示离线状态和对应的错误码。 13)主机支持主流H.264(BP/MP/HP)，H.265视频编码/解码。 14)主机支持≥8路1080P30fps编码和解码。 15)整机采用安全电压供电，功耗≤40W。 16)支持在主机屏幕上以百分比的形式显示已录制视频总容量，便于用户清楚了解主机硬盘使用情况。 17)整机内置扬声器，具备音频检测功能，用户可通过主机内置扬声器播放的提示音判断声音是否正常，通过主机一体化屏幕直接进行文件预览，可同步播放声音。 18）录制过程中，可以控制开始、暂停和结束，暂停后继续录制生成的视频文件为一个视频文件。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 导播控制系统 | 1)用户可直接在触控录播主机上进行操作，一键开启、停止录制，所见即所得，保证较好的实时性和流畅性。 2)为避免屏幕常亮干扰课堂教学，设备具备自动息屏功能，同时息屏时间用户可以自定义，适应不同使用场景。 3)支持视频H.264编码，支持音频包括但不限于AAC/PCM编码，音视频同步录制，标准的流媒体MP4文件格式。 4)在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑≥5路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 5)支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。 6)支持FTP远程自动上传录像，录制停止后自动上传视频文件到FTP服务器，支持断点续传。 7)支持录播主机配置参数的导入导出，方便用户进行升级和调试。导播主画面实时显示拾音麦克风音量大小，并以音频进度条的形式呈现，方便老师实时了解录音状态。 8)可根据用户实际的使用需求，选择需要自动导播的画面。 9)支持设置视频录制清晰度，方便用户调整视频文件大小。 10)具备自动导播切换延时设置，可根据用户习惯设置导播画面最短停留时长。 11)具备多媒体画面的像素值灵敏度设置，可根据用户习惯设置多媒体画面灵敏度的感应范围。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 图像跟踪定位系统 | 1）4K高清摄像机内嵌跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2) 通过两台4K高清摄像机可实现4路视频场景的跟踪定位功能；教师的特写和全景画面，学生的特写和全景画面，各通过一台摄像机完成。 3) 采用图像AI识别算法，每台高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： a)当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景； b)学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景； c)当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面； d)学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 在线课堂互动系统 | 1)互动系统具备回声消除功能，在主讲教室与听讲教室同时发言的情况下，保证双方语音清晰，双方体验良好。 2)互动单向延时≤300ms。 3)支持混音混画面：支持三种混流方式，推流端混流，拉流端混流和服务端混流。 4)互动过程支持网络监测，可在互动录播电脑主机一体化屏幕上实时显示当前互动网络状态，可同时看到主讲教室和所有听讲教室的网络状态。 5)可设置双流自动发送，设置自动发送后，呼叫建立，主讲教室将自动发送双流。 6)支持码率自适应，可根据网络状态，自适应调整码流大小，始终保障互动过程音视频流畅。 7)支持自动增益控制，自动调节麦克风音量，适应远近拾音，提升在嘈杂环境下的拾音体验。 8)支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描录播主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登录后可显示用户头像和用户名。 9)支持跨运营商互动，通过云端多运营商自适应切换技术，可最大程度优化跨运营商带来的大延时。 10)互动过程中可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，互动过程中可选择自动导播/手动导播。 11)支持课程预约功能，录播主机能够接收平台下发的互动课表，并显示于互动录播电脑主机一体化触控屏上，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动。 12)支持课堂互动功能，授课过程中老师可通过在互动录播电脑主机一体化屏幕上单击听课教室画面将其切换为主画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 4K高清摄像机 | 1)4K教师摄像机镜头水平视场角≥ 40°，4K学生摄像机镜头水平视场角≥ 80°。 2)一体化集成设计，支持4K超高清，可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3)全景画面支持畸变矫正功能。 4)全景画面与特写画面采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 5)无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果。 6)整机接口:≥1路RJ45。 7)支持POE有线网络供电，只要1路网线，即可实现供电及信号同时传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 8)传感器尺寸：≥CMOS 1/2.5英寸。 9)传感器有效像素≥850万。 10)网络流传输协议：包括但不限于TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。 | 2 | 台 |  |
| 6 | 超高清云台摄像机 | 1)设备采用ARM硬件架构，linux操作系统 2)CMOS≥1/2.8吋、≥250万全高清 CMOS传感器 3)摄像机同时支持SDI、HDMI、网络、CVBS等多种视频输出接口 4)支持≥3路1080P画面同时输出 5)支持≥20倍光学变焦，≥16倍数字变焦 6)云台水平转动范围不小于±170° 7)云台垂直转动范围不小于±30° 8)支持至少1个音频输入接口 9)支持不少于2个RS232接口 10)至少支持1个RS485接口 11)至少支持AAC、G711A两种音频编码格式 12）支持包括但不限于TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议 | 3 | 台 |  |
| 7 | 数字音频矩阵系统 | 1)采用多核DSP音频芯片 2)支持≥6路差分输入，且6路均支持幻象供电 3)支持幻象供电开关，可开启和关闭幻象供电功能 4)支持≥2路线路信号输入，且两路均支持立体声 5)支持≥2路线路信号输出，且两路均支持立体声 6)支持≥2个USB接口，且两个USB接口均可以双向传输音频 7)采用多合一传输技术，USB可同时支持音频输入、音频输出、参数调试、设备升级 8)支持≥1个监听口，监听口可输出系统所有声音 9)支持全频带全双工自适应回声消除算法 10)支持全频带动态自适应降噪技术，降噪电平≥18dB 11)支持自动增益控制 12)支持啸叫抑制 13)支持ducker算法，可设置ducker深度 14)支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频 15)支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置 16)支持音频参数调节，可通过软件进行≥20项音频参数调整 17)套件标配≥6支麦克风和≥6套安装支架 18)麦克风采用≥9.7mm大直径电容拾音单元 19)麦克风频率响应不劣于50Hz~16KHz 20)麦克风采用心型指向 | 1 | 套 |  |
| 8 | 互动音响 | 1)采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块。 2)双音箱有线连接。 3)输出额定功率: ≥2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸。 4)端口：220V电源接口≥1、Line in≥1、USB≥1。 5)麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 6)配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 支持教师扩声和输入音源叠加输出，可对接录播系统实现教师扩声音频的纯净采集，避免环境杂音干扰采集效果。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 录播导播台 | 1.整机采用纯金属材质，金属或合金机身，底部配备≥4个硅胶垫，桌面使用更加稳固； 2.采用彩色背光按键，按键数量≥29个，背光颜色≥3种，可通过不同颜色表征不同的工作状态，简化老师理解，支持背光亮度调节，可以根据教室光线环境和用户喜好自行调节背光亮度，满足不同场景和用户使用需求； 3.整机配备云台操纵杆，通过整机摇杆操作，支持≥8个方向的云台控制，可通过操纵杆的倾斜程度实现对云台摄像机的转动速度控制，同时可通过操纵杆实现变焦ZOOM拉进拉远控制，满足精准的拍摄取景； 4.支持一键复位功能，可通过云台操纵杆，快速将摄像机复位到开机预置位画面； 5.整机支持≥5个预置位，支持云台预置位设定，预置位设定无需打开其他设置软件，可直接通过键盘完成预置位设定，设定后预置位即刻生效，用户设定预置位过程有灯光提示，减少用户误操作的概率，预置位调用过程中导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，给用户最准确的操控反馈，用户可直接通过预置位调用控制录制画面切换当前选中的某个预置位，实现对拍摄角度的精准控制； 6.支持云台摄像机控制选择，用户可以通过整机按键操作，支持≥5个摄像机通道选择，通道选择完成后，键盘操控命令仅对选中摄像机生效，不会产生串码； 7.为满足用户在导播过程中对声音控制的诉求，整机支持≥3个音量控制旋钮，可实现对录播主机的实时音量、教师麦克风音量、学生麦克风音量的控制，控制旋钮采用无极编码器，转动顺滑无限位； 8.整机支持≥2种通信方式，可使用USB或RS422或网络进行通信，为保证控制实时性，不接受使用TCP/UDP通信方式； 9.整机通信接口≥2个，支持≥1个USB接口，≥1个RS422接口； 10.整机与录播主机操作同步，用户通过导播键盘，可以实现开始、暂停、停止、三种录制状态控制，控制实时性良好，能够做到即点即录，无需等待，控制过程导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，给用户最准确的操控反馈； 11.支持导播模式控制，用户可根据使用场景需要，设置当前的导播模式，整机可设置录播主机为自动导播模式和手动导播模式，满足不同场景需求； 12.支持≥6种画面布局，包含但不限于单画面、双画面、画中画、三画面、四画面、自定义布局； 13.支持导播控制，用户可通过整机按键操作实现导播画面选择，选中通道能够高亮显示，支持≥6个导播通道控制； 整机内置蜂鸣器，用户在进行导播控制时，可通过蜂鸣器实现操控状态提醒，结合检验机制，可确保用户操控通过蜂鸣器得到精准反馈，可按照自身喜好和场景要求通过快捷键设定蜂鸣器打开和关闭，无需借助外部设备； | 1 | 套 |  |
| 10 | 无线麦克风 | 1. 整机标配一个手持麦和一个头戴麦，且两个麦克风可同时工作； 2. 接收机采用全金属机身，标准1U高度，配置挂耳可安装于标准机柜； 3. 手持麦克风必须采用全金属外壳； 4. 接收机采用双通道UHF无线通信，每个通道≥100个频点可选，可切换频点总数≥200个； 5. 接收机、麦克风均配备LCD液晶屏幕，可实时反馈系统工作状态，整个无线麦克风系统≥4块LCD液晶屏幕； 6. LCD液晶屏幕可显示电池电量、信号强度、工作频率； 7. 载波频率：约600MHz~980MHz； 8. 频率响应：不劣于50Hz~18KHz； 9. 信噪比＞95±5dBu@A计权； 10. 有效无线传输距离≥100m； 11. 手持麦克风采用超心型指向，头戴麦克风采用心型指向； 12. 手持麦克风内置陀螺仪，支持智能静音功能，麦克风静置超过一定时间，自动进入待机节能状态； 13. 系统采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中信号干扰； | 1 | 对 |  |
| 11 | 互动/观摩显示屏 | 4K 超清电视， 尺寸： ≥55 寸， 分辨率：3840×2160 4K， 屏幕比例： 16:9， 输入接口： HDMI接口≥3，通道识别自动开关机，开机无广告 | 2 | 台 |  |
| 12 | 校级云资源管理平台 | 1)系统采用模块化的架构设计B/S架构，用户可通过浏览器实现数据看板查看、实时巡课、名师示范课点播、用户管理等功能。 2)角色管理功能要求：系统至少提供超级管理员、内容管理员、权限管理员、专递课堂管理员四种默认角色，分别具备不同模块的管理权限；在添加区域管理员时，可根据所属的行政地区，为不同层级的管理者设置所管辖的区域权限。 3)认证管理功能要求：支持名师、名校、教研组等认证管理。 ①名师认证：通过用户手机号码进行快速查询，根据查询后该教师的姓名、学科学段、所在区域、已上传示范课数量、课程播放量、参与教研活动次数等信息，确认身份并认证成为名师； ②教研组认证：通过名称输入进行快速查询，根据查询后该教研组负责人姓名及账号、小组成员数、已开展教研活动次数，确认教研组信息并认证； ③名校认证：通过输入名称快速查询，根据查询后该学校的教师人数、已上传示范课数量、课程总播放量，确认学校信息并认证； ④认证后，该名师、教研组或名校的名称后面带有官方认证标识，方便师生进行快速查找精品资源。 4)设备管理功能要求： ①实时显示学校内设备总数、在线设备总数、正在直播或录制的活跃设备数，实时呈现学校录播设备整体情况； ②学校管理员可实时监控校内录播设备的状态，包括设备CPU占用率、网络上下行带宽、磁盘空间情况、内存情况、系统版本，方便远程运维； ③支持学校管理员进行远程关机、重启、密码设置等操作。 5)公网直播功能要求：学校管理员可设置录播设备的直播模式为公网直播，自由发起公网直播活动，方便举办公开课、校园培训等活动。 6)直播活动功能要求：支持用户创建直播，提前设置预约直播信息，并获取直播地址及二维码海报，方便提前发布直播信息。 7)直播分享功能要求：用户可一键生成直播海报或链接并进行分享，其他用户通过扫描海报上的二维码或打开链接的方式，观看直播视频。 8)活动预告功能要求：支持PC端、移动端通过分享链接地址或扫码，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等；在预览课件时，用户可在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，方便评课老师在直播开始前，预览主讲老师的课件。 9)活动课件功能要求：教师可选择云课件与直播关联，无需耗时上传本地文件；课件与直播关联后，支持用户在活动开始时间前查看云课件；活动开始后，用户可在观看直播视频的同时，在线查看已关联的课件。 10)签到设置功能要求：支持在直播活动开始前，设置签到规则；可选择观众首次进入直播进行签到，或直播开始后15-20分钟开始签到，适应不同的直播场景。 11)督导巡课功能要求：用户可查看管辖区域内，正在直播授课的教室实时画面； 12)用户可以在平台将自己教研组中的教研活动公开给其他教师进行观摩学习，其他教师可以观看教研记录，且可在同一浏览器界面上，对教研过程中使用的课件进行自由翻页、批注、擦除等操作。 13)手机客户端支持创建教研组和发起教研活动； 14)用户访问平台网页观看线上课程时，可直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、趣味分类等在线互动答题，加深对知识点的理解；完成后，可直接查看答题用时与答题排行榜，并可选择继续观看视频或再玩一次。 15)支持用户对本地上传或录播机录制的视频，通过浏览器完成在线剪辑，将视频的无效内容删除，保留课堂中的重难点和精彩部分。 16)插入课堂活动功能要求：支持用户在平台上查看已上传的云课件，并选择课件中的课堂活动插入视频中，设置为课程的互动答题环节；课程发布后，用户观看到所对应的课程时间点时，系统将自动弹出课堂活动，需要完成互动答题才可进入下一阶段的知识点学习。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 存储服务器 | 1.处理器：Intel E3-1245或以上； 2.内存类型：DDR4或以上； 3.内存大小：≥16GB； 4.硬盘接口：SATA3.0； 5.硬盘类型：机械HDD或SSD; 6.硬盘空间：物理空间≥25TB 7.设备架构：机架式 8.操作系统：支持Linux 64位 9.raid等级：至少支持raid 5 10.电源：220V AC 11.USB：USB2.0≥4、USB3.0≥2 12.管理接口：IPMI*1 13.网络接口：RJ45≥4，支持10/100/1000Mbps 自适应 14.视频输出：VGA≥1 、HDMI≥1 15.调试接口：COM口≥1 ，设备支持一键复位功能。 16.点播流媒体服务：支持≥200个点同时内网点播。 17.直播流媒体服务：支持≥500个点同时内网直播。 18.产品通过3C认证。 19.虚拟化：支持虚拟化容器部署。 20.远程运维：支持远程升级应用，远程修复故障。 | 1 | 台 |  |
| 14 | 控制时序器 | 1)通道数量：≥2路直通，≥8路时序 2)中控控制：RS232 3)额定输入：220V，50Hz 4)额定输出：220V，40A（总）/30A（单路） 5)时序间隔：1s 6)时序控制开关：带时序电路总开关，每路带独立应急开关按键 7)插头：支持多用插头 8)输入连接器：旋钮式接线柱 9)架构：机架式 10)显示屏：支持数字电压显示屏 | 1 | 台 |  |
| 15 | 网络机柜 | 1)机柜大小：≥18U 2)尺寸：约600*600*1055 3)风扇：支持顶部风扇设计 4)材质：方孔条耐指纹敷铝锌板；其余SPCC优质冷轧板制作 5)标准：ANSI/EIARS-310D,IEC297-297-2DIN4149,PATI,DIN41494,PAPT, GB/T3041.2-97 6)承重：≥800kg 7)防护等级：不低于IP20 8)配件清单：无色玻璃钢化玻璃前门，高密度网孔后门，托盘≥1个，螺丝≥40个，扳手1个，滚轮≥4个，风扇≥1组，电源≥1只，固定支角4只 | 1 | 台 |  |
| 16 | 学生桌椅 | 一） 学生桌要求 1.形式：单斗、单侧单立柱，升降式，每档约30mm，适合高、中、低年级学生使用。 2、桌面：尺寸约600㎜×400㎜×18㎜，环保ABS注塑一次成型。桌面下方镶嵌一根15X30的方管。 3、桌斗：采用环保pp注塑一次成型，桌斗尺寸宽≥400mm，深≥260mm，斗高约130mm。桌斗焊接一根20*20的方管，托住桌斗。 4、桌脚：采用约30mm×60mm×1.2mm，20mm×49mm×1.2mm优质扁圆型钢管制作，可升降。着地横档、连接横档采用约30mm×50mm×1.2mm，20mm×49mm×1.2mm优质扁圆型钢管制作。 （二）座椅要求 1、形式：单侧立柱、升降式，调节高度每档约20mm，适合高、中、低年级学生使用。 2、椅面：椅面约400*360mm，靠背板约 395*170mm；靠背板与≥φ19 的圆管连接。 3、椅脚：立柱、着地横档、连接横档制作材料与桌脚相同。 （三）工艺要求 1、抗拉压：保证抗拉压强度不少于40kg。 2、表面处理：钢制部件表面应进行磨光去刺处理，再进行静电喷塑，表面光滑。 3、桌面、凳面与钢结构之间采用螺钉连接，采用塑料鱼眼防止生锈。螺丝带有塑料内层，防止脱落。 | 48 | 套 |  |
| 17 | 观摩室电脑 | 性能≥Intel B360主板芯片组及以上，英特尔i5第9代CPU或以上；内存：≥8GB DDR4 2400；硬盘：≥1T SATA+128GSSD ；显卡：≥2G独立显卡；网卡：集成10-100-1000M自适应网卡；声卡：集成5.1声道声卡，具有至少2个音频接口;显示器：≥21.5吋低蓝光专业液晶显示屏，分辨率≥1920×1080 | 1 | 套 |  |
| 18 | 装饰装修 | 国标具体可根据教室现场环境设计 （1）色调：观摩室导播电脑桌椅、墙面、地面、窗帘等着色配合协调，整体颜色效果应适合录像，可提供不同色板供选择。 （2）吊顶、采用600mmx600mm矿棉吸音板（表面涂层为：乙烯基乳胶漆，厚度为0.9mm；降噪系数：0.55；隔音系数：36；防火等级：A级；防潮指数：RH90；反光率：0.88。）吊顶；包含轻钢龙骨、辅料及人工。 （3）墙壁工程：教室四周墙壁使用阻燃聚酯纤维吸音板，踢脚线（≥10mm）及装饰腰线（≥5mm）使用不锈钢板材，腰线以下采用木质吸音板或阻燃聚酯纤维吸音板装饰，内置木板加吸音棉，但要与上墙颜色搭配协调。 （4）地面：对原有地面修补；通过专用材料做自流平；其无有机挥发物排放，绿色环保。具有附着力好、机械强度高，固化后漆膜收缩率低，能一次涂装成厚膜等。工艺过程：均匀的涂水性界面剂；铺设线缆；刮涂环氧导电中层漆；采用旋密式打磨；吸尘；用自流平环氧色漆镘漆1-2遍。铺设塑胶地板，色调要与墙面及桌椅协调。20000*1830*2.1mm; 耐磨层，0.50mm；密度：1380 Kg/m³；拉伸强度(σt)：50-80 Mpa； （5）讲台，讲桌处理：要加讲台，用砖砌，铺设静音地胶以减少老师走动时的杂音，边角采用不锈钢板材包边。讲桌要求选用带实物展台的侧板。 （6）窗帘：加装双层中空窗，窗帘采用厚实窗帘，具有吸音和有效隔绝自然光的作用，色调与墙体协调。 （7）灯光：600*600mmLED灯，铝合金边框。流明：≥100 LM（流明）48W（组）；色温为4500K。讲台要增加面光灯，采用≥4*36W嵌入H管补光灯，色温4500k。 （8）面积及布局：录播教室面积约78平方米左右，应有良好的隔音效果。除防盗门外加装软包隔音门。 （9）校园网网络接口：录播教室教学区、控制室（区）均须具有网络接口并连接校园网。 （10）强电改造：强电采用2.5津成线缆，讲台区每盘灯单组控制，学生区4个灯为一组，单组控制。弱电采用6类网线。开关面板、插座的合理部位。采用录播设备、照明、空调独立供电，设备良好接地。电源控制设备安装在主控室内。服务器和交换机电源要独立控制。 （11）布线要求：安装12位配电空开配电箱，每路单独控制，强弱电穿线管分离，排列整齐。 （12）教室及控制室要求预留空调插座及墙面开孔，并安装应急灯。装修要符合相关标准和规定。 （13）控制室办公桌椅：配备教师办公桌（带键盘托架）、椅（可升降可旋转）1套。 | 1 | 套 |  |
| 1 | 智慧黑板 | 一、整体要求 1.采用三拼接平面一体化，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。整机尺寸宽度≥4200mm，高度≥1200mm。整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护。 2.整机中间主屏及两侧副屏可支持多种媒介（普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等）进行板书书写。 3.中央主屏幕显示采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕分辨率≥3840*2160，具备防眩光效果。 4.整机屏幕与屏幕保护层0贴合，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广。 5.机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-最新标准中的防火要求。 6.整机屏幕拥有更高的色域，色域值≥85%，显示画面颜色细节更加丰富，颜色还原度更高。 二、电视系统 1.采用红外触控，支持Windows系统中进行10点或以上触控。 2.整机内置2.1声道音响，前朝向≥2个不低于15W中高音扬声器，后朝向≥1个不低于20W低音扬声器1，额定总功率不低于50W。 3.整机具备≥2路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备,即插即用无需区分接口对应系统。 4.整机具备≥1路前置Type c接口，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 三、整机功能 1.采用智能电子产品一键式设计：同一物理按键通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 2.设备支持一键启动录屏功能， 可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 3.整机内置非独立外扩展的摄像头，支持二维码扫码识别，方便用户使用在线资源，可拍摄≥800万像素的照片，支持远程巡课等应用，为保证摄像头稳定性，不接受外接摄像头。 4.整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于录屏对音频进行采集。 5.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现WiFi无线上网连接、AP无线热点发射、BT蓝牙连接功能。 6.在任意信号源通道下，支持十指长按屏幕和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。 7.支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换。 8.三键合一：同一物理按键完成Android系统、Windows系统和节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 9.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 10.不用借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。 四、安卓系统 1.系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 2.在安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 3.安卓系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 五、电脑配置要求： 1.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.主板采用H310芯片组或以上，搭载Intel 8代酷睿 i5或以上CPU。内存：≥8GB DDR4笔记本内存或以上配置。硬盘：≥256GB SSD固态硬盘或以上配置。 3.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0 接口 | 1 | 台 |  |
| 2 | 多媒体讲桌 | 1.钢木结合设计，采用冷轧钢板桌体，桌体金属板厚度≥1.2mm，老师接触位置为木质桌面，桌面防静电。 2.讲台尺寸设计为长×宽×高：约1282mm×595mm×1034mm 3.讲台桌面平整，全封闭设计，整体外观流线型设计，无菱角处理，正面中部受到170N的冲击力时不会倾倒 4.讲台设置双屏幕，由一整块玻璃覆盖。屏幕融合在讲台中，无突出边角，无法在没有工具的情况下拆除。钢化玻璃厚度约3mm。 5.讲台设置≥21.5英寸电容触摸屏幕为主屏幕，支持≥10点同时触摸。 6.支持通过讲台主屏幕对交互智能平板的画面进行控制。同时支持同步显示交互智能平板画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率 7.讲台设置有≥10.1吋电容触摸屏幕为副屏幕，支持显示控制菜单。 8.讲台副屏设置中控菜单，支持上课及下课两种场景控制，也可以对连接的设备单独控制开关机。 9.讲台副屏设置中控菜单，支持通过讲台通道控制功能使讲台主屏在四个输入源中切换，包括智能平板、内置电脑、HDMI、Type-C。 10.讲台副屏设置有智能平板菜单，可以对智能平板进行快速控制，包括启动常用应用，以及任务进程、关闭进程、熄大屏、护眼、win桌面、音量加、音量减等≥7个快捷按键。 11.讲台副屏设置有录播菜单，当接入录播产品时，可显示录播导播流画面，选择开始录制、暂停录制和结束录制。 12.支持外接PC模块，可以将PC模块内容显示在≥21.5英寸主屏上，支持≥1路HDMI OUT输出，可外接投影、显示器多媒体设备。 13.讲台桌面侧边设置≥2个USB充电口，支持对接入设备进行充电，方便学校对教学用品的管理及维护。 14.讲台桌面侧边位置设置有≥1个USB type-C接口口，支持用于充电，同时也可用于手机、笔记本电脑视频输入。 15.讲台桌面侧边位置设置有≥1个HDMI IN口，支持将笔记本电脑用HDMI接入，可将笔记本电脑画面显示在讲台主屏及交互智能平板上。 16.支持≥4路RS232命令信号输出，可联动多媒体设备实现一键开关机。 17.智能讲台一体机具有国家认可的CCC证书，符合国家安全规定。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 实物展台 | 硬件参数： 1.金属或合金外壳，无锐角无利边设计，塑胶包裹，有效防止师生碰伤、划伤。 2.内置机箱锁，壁挂式安装，防盗防破坏。 3.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 4.采用USB3.0高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。采用≥800W像素自动对焦摄像头，可拍摄≥A4画幅。解析度：中间1600线，四周1400线。 5.展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 软件功能要求： 1.支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、满屏、截图、锁定等操作。 2.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示、删除等操作。 3.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 4.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 智能笔 | 1.采用笔型设计，具有≥3个遥控按键，既可用于触摸书写，也可用于远程操控。 2.采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大≥15米。 3.无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 4.使用单节7号或5号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 5.单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。 6.支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 7.功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作。 支持自定义按键功能。 | 1 | 支 |  |

2.录播系统

| 常态化互动录播教室（主教室） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 常态化互动录播终端 | 1)录播主机须采用嵌入式硬件架构设计， 整机配置ARM双核处理器、 Linux系统、≥1TB存储硬盘、支持SATA、≥2GB系统内存。 2)整机高度一体化，支持音视频采集、音视频编码、视频处理、音频处理、直播、录制、互动、参数设置等功能。 3)录播主机与高清液晶触控屏一体化，无外接触控屏，屏幕分辨率≥1920*1080，屏幕尺寸≥15英寸，屏幕需为液晶电容屏，通过触控屏可实现导播操控且能够查看预监导播画面，同时录播主机可查看已录制视频。 4)整机具备开机、关机和节能多键合一。 5)整机屏幕要求加装不小于3mm厚的钢化玻璃，保障安全性。 6)USB接口数量≥3个。 7)整机RJ45接口≥4个，其中POE接口≥3个。 8)主机采用双网卡，摄像机接入网络和外网网络彼此隔离，两块网卡能够独立工作，互不影响。 9)整机HDMI输出接口数量≥3个，支持3840*2160@60HZ输出，且支持音视频同步输出。 10)内置无线音频接收模块，整机无需外接音频接收模块，即可支持无线麦克风连接，支持≥2种不同类型的无线麦克风接入。 11)支持录制时长设定，录制时长到达后可自动停止录制，用户可根据需要提前结束录制。录制过程中，用户可通过主机一体化触控屏查看当前已录制时长。 12)支持摄像机接入检测，摄像机离线会在主机屏幕上显示离线状态和对应的错误码。 13)主机支持H.264(BP/MP/HP)视频编码/解码，支持H.265编码/解码。 14)主机在支持≥8路1080P30fps编码的同时，支持≥8路1080P30fps解码。 15)整机功耗≤40W。 16)整机符合GB/T 2423.1-2019、GB/T 2423.2-2019、GB/T 2423.10-2019，在-20℃~60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损 17)支持用户在录播主机上随时查看已录制视频总容量 18)设备支持升级，可通过U盘实现设备升级，同时支持在线升级，支持在线下载升级包自动完成升级。 19)整机具备内置扬声器，具备音频检测功能，通过主机一体化屏幕直接进行文件预览，可同步播放声音。 20)具备自动息屏功能，避免屏幕常亮干扰课堂，同时支持用户设置自动息屏时间，适应不同使用场景。 21)支持单个文件删除，支持文件夹删除，支持批量文件删除，支持批量文件夹删除，支持清空视频功能，可一键清空主机视频。 22)支持FTP远程自动上传录像，录制停止后自动上传视频文件到FTP服务器，支持断点续传。 23)支持手动时间设置，可手动设置年月日时分秒。主机支持自动时间设置，打开自动时间设置后主机会自动获取当前时间。 24)支持上电自启动，设备通电后系统可自动启动，可通过软件设置开启或关闭上电自启动功能，支持定时开关机，可设定定时开关机时间。 25)支持通过平台，通过web网页和公网环境，即可完成设备的远程配置，支持唤醒、关机、重启、参数配置操作。 | 1 | 台 |
| 2 | 导播系统 | 1)支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面的画面合成风格，支持自动导播、手动导播。 2)支持本地导播、远程导播，可通过互动录播电脑主机一体式屏幕实现本地导播控制，也可通过网络实现远程导播控制。 3)支持通过触控回传实现画面导播，不需要外接键鼠设备，通过触摸屏即可完成对录播主机的导播控制。 4)支持设定自动导播默认画面，画面可以保持在默认画面，支持设定自动导播画面的保护时间和保持时间，支持自定义选择参与自动导播的画面。 5)支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。 6)支持导播优先级设定，可设定画面导播优先级，支持定时切换设置，可自由设定定时切换时间，可自由选择定时切换画面，支持自动导播，根据教师、学生的行为状态智能的实现画面的切换 7)支持视频H.264编码支持H.265编码，支持音频AAC和PCM音频编码；支持音视频同步录制，支持MP4文件格式。 8)在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑≥5路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 9)支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。 10)支持导入导出录播电脑主机配置文件，方便用户进行升级和调试。 11)支持云台摄像机控制。 | 1 | 套 |
| 3 | 在线互动课堂软件 | 1)支持标准SIP互动协议，支持与标准SIP终端实现音视频互动。 2)互动单向延时≤300ms。 3)互动过程唇音同步，音画不同步时间差≤50ms。 4)互动过程支持网络监测，可在互动录播电脑主机一体化屏幕上实时显示当前互动网络状态，可同时看到主讲教室和所有听讲教室的网络状态。 5)可设置双流自动发送，设置自动发送后，呼叫建立，主讲教室将自动发送双流。 6)支持码率自适应，可根据网络状态，自适应调整码流大小，始终保障互动过程音视频流畅。 7)互动系统具备回声消除功能，在主讲教室与听讲教室同时发言的情况下，保证双方语音清晰，双方体验良好。。 8)支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描录播主机一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登录后可显示用户头像和用户名。 9)支持跨运营商互动，通过云端多运营商自适应切换技术，可最大程度优化跨运营商带来的大延时。 10)互动拨号：支持通过拨号形式进行互动课堂连接，在录播主机一体化触控屏上可直接拨打远端登录用户的手机号，实现课堂连接。 11)支持课程预约功能，录播主机能够接收平台下发的互动课表，并显示于互动录播电脑主机一体化触控屏上，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动。 12)系统支持抗丢包算法，录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率≥80%的网络环境下，视频清晰，语音连贯。 | 1 | 套 |
| 4 | 4K教师摄像机 | 1)4K教师摄像机镜头水平视场角≥ 40°。 2)一体化集成设计，支持4K超高清，可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3)全景画面支持畸变矫正功能。 4)全景画面与特写画面采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 5)无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果。 6)整机接口:≥1路RJ45。 7)支持POE有线网络供电，只要1路网线，即可实现供电及信号同时传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 8)传感器尺寸：≥CMOS 1/2.5吋。 9)传感器有效像素≥850万。 10)网络流传输协议：包括但不限于：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。 | 1 | 台 |
| 5 | 4K学生摄像机 | 1)4K学生摄像机镜头水平视场角≥ 80°。 2)一体化集成设计，支持4K超高清，可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3)全景画面支持畸变矫正功能。 4)全景画面与特写画面采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 5)无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果。 6)整机接口:≥1路RJ45。 7)支持POE有线网络供电，只要1路网线，即可实现供电及信号同时传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 8)传感器尺寸：≥CMOS 1/2.5吋。 9)传感器有效像素≥850万。 10)网络流传输协议：包括但不限于：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。 | 1 | 台 |
| 6 | 超高清云台摄像机 | 1)设备采用ARM硬件架构，linux操作系统 2)采用≥1/2.8英寸、≥250万全高清 CMOS传感器 3)摄像机同时支持SDI、HDMI、网络、CVBS多种视频输出接口 4)支持≥3路1080P画面同时输出 5)支持≥20倍光学变焦，16倍数字变焦 6)云台水平转动范围不小于±170° 7)云台垂直转动范围不小于±30° 8)支持至少1个音频输入接口 9)支持不少于2个RS232接口 10)至少支持1个RS485接口 11)至少支持AAC、G711A两种音频编码格式 12）支持包括但不限于TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议 | 2 | 台 |
| 7 | 分析定位探测系统 | 1）4K高清摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2) 通过两台4K高清摄像机可实现4路视频场景的跟踪定位功能；教师的特写和全景画面，学生的特写和全景画面，各通过一台摄像机完成。 3) 采用图像AI识别算法，每台高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： a)当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景； b)学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景； c)当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面； d)学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。 | 1 | 套 |
| 8 | 波束麦克风套件 | 1.单体：背极式驻极体。 2.指向性：全指向性。 3.拾音半径：≥6米。 4.频响范围:20Hz~20kHz 5.信噪比≥65dB 6.声压级≥132dBspl（10%THD@1Khz） 7.USB音频通道数量≥2 8.能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。 9.麦克风支持TypeC接口。 | 1 | 套 |
| 9 | 多媒体音响 | 1)采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2)双音箱有线连接。 3)输出额定功率:≥ 2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸。 4)端口：220V电源接口≥1、Line in≥1、USB≥1。 5)麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 6)配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 支持教师扩声和输入音源叠加输出，可对接录播系统实现教师扩声音频的纯净采集，避免环境杂音干扰采集效果。 | 1 | 对 |
| 10 | 教师麦克风 | 1)无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2)麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰。 3)支持自动红外对码及UHF对码，可在≤2s内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接。 4)配合USB接收器连接一体机，具备翻页键功能，可远程操控一体机设备进行PPT教材翻页功能。 5)采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电≤10分钟，实现≥80分钟续航。 6)麦克风距离音箱最大有效工作距离≥10米，保证全教室覆盖。 | 1 | 支 |
| 11 | 互动显示屏 | 4K 超清电视， 尺寸： ≥55 寸， 分辨率： 超清 4K， 屏幕比例： 16:9， 输入接口： HDMI接口≥3，通道识别自动开关机，开机无广告 | 1 | 台 |
| 12 | 配套线材 | 专业音频线、 视频线、 电源线、 网线、 插座、 hdmi 线等及其安装调试 | 1 | 套 |
| 中心平台 |  |  |  |  |
| 1 | 录播资源管理平台 | 平台功能要求： 1)系统采用模块化的架构设计B/S架构，用户可通过浏览器实现数据看板查看、实时巡课、名师示范课点播、用户管理等功能。 2)角色管理功能要求：系统至少提供超级管理员、内容管理员、权限管理员、专递课堂管理员等多种默认角色，分别具备不同模块的管理权限；在添加区域管理员时，可根据所属的行政地区，为不同层级的管理者设置所管辖的区域权限。 3)认证管理功能要求：支持名师、名校、教研组等认证管理。 ①名师认证：通过用户的手机号码进行快速查询，根据查询后该教师的姓名、学科学段、所在区域、已上传示范课数量、课程播放量、参与教研活动次数等信息，确认身份并认证成为名师； ②教研组认证：通过名称输入进行快速查询，根据查询后该教研组负责人姓名及账号、小组成员数、已开展教研活动次数，确认教研组信息并认证； ③名校认证：通过输入名称快速查询，根据查询后该学校的教师人数、已上传示范课数量、课程总播放量，确认学校信息并认证； ④认证后，该名师、教研组或名校的名称后面带有官方认证标识，方便师生进行快速查找精品资源。 4)设备管理功能要求： ①实时显示学校内设备总数、在线设备总数、正在直播或录制的活跃设备数，实时呈现学校录播设备整体情况； ②学校管理员可实时监控校内录播设备的状态，包括设备CPU占用率、网络上下行带宽、磁盘空间情况、内存情况、系统版本，方便远程运维； ③支持学校管理员进行远程关机、重启、密码设置等操作。 5)公网直播功能要求：学校管理员可设置录播设备的直播模式为公网直播，自由发起公网直播活动，方便举办公开课、校园培训等活动。 6)直播活动功能要求：支持用户创建直播，提前设置预约直播信息，并获取直播地址及二维码海报，方便提前发布直播信息。 7)直播分享功能要求：用户可一键生成直播海报或链接并进行分享，其他用户通过扫描海报上的二维码或打开链接的方式，观看直播视频。 8)活动预告功能要求：支持PC端、移动端通过分享链接地址或扫码，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等；在预览课件时，用户可在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，方便评课老师在直播开始前，预览主讲老师的课件。 9)活动课件功能要求：教师可选择云课件与直播关联，无需耗时上传本地文件；课件与直播关联后，支持用户在活动开始时间前查看云课件；活动开始后，用户可在观看直播视频的同时，在线查看已关联的课件。 10)签到设置功能要求：支持在直播活动开始前，设置签到规则；可选择观众首次进入直播进行签到，或直播开始后15-20分钟开始签到，适应不同的直播场景。 11)督导巡课功能要求：用户可查看管辖区域内，正在直播授课的教室实时画面； 12)用户可以在平台将自己教研组中的教研活动公开给其他教师进行观摩学习，其他教师可以观看教研记录，且可在同一浏览器界面上，对教研过程中使用的课件进行自由翻页、批注、擦除等操作。 13)手机客户端支持创建教研组和发起教研活动； 14)用户访问平台网页观看线上课程时，可直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、趣味分类等在线互动答题，加深对知识点的理解；完成后，可直接查看答题用时与答题排行榜，并可选择继续观看视频或再玩一次。 15)支持用户对本地上传或录播机录制的视频，通过浏览器完成在线剪辑，将视频的无效内容删除，保留课堂中的重难点和精彩部分。 16)插入课堂活动：支持用户在平台上查看已上传的云课件，并选择课件中的课堂活动插入视频中，设置为课程的互动答题环节；课程发布后，用户观看到所对应的课程时间点时，系统将自动弹出课堂活动，需要完成互动答题才可进入下一阶段的知识点学习。 教研功能要求： 网络教研功能： 1）支持一键创建在线教研，可远程通过扫码或者点击链接进入教研观摩课。 2）支持自定义设置在线教研评课表，可以设置打分题，主观题 3）参与教研的老师可在线观看主讲老师的教案及课件资料 4）支持查看参与教研老师的打分及评课记录 5）支持按照区域内学校，按教研活动名称进行搜索教研活动 6）支持在平台提前创建教研活动，在软件中显示预约活动信息，可一键进入教研活动 7）可以修改教研直播活动素材，观看地址不变，便于老师提前规划宣传 8）教研活动中，主讲老师可一键打开云端在线课件进行讲解 9）教研功能支持在线回放。 | 1 | 套 |

| 高质量班班通（1*N）（分教室） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 4K高清摄像机 | 1)镜头水平视场角≥40° 2)内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 3)全景画面与特写画面采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 4)整机接口:≥1路RJ45，≥1路SDI，≥1路Line In，≥1路USB，≥1路RS485。 5)支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 6)传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸。 7)传感器有效像素≥846万。 8)支持H.264、H.265视频编码格式。 9)主码流分辨率：3840x2160, 1920x1080, 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 720x576(50Hz), 720x480(60Hz), 720x408, 640x360, 480x270, 320x240, 320x180 10)辅码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180 11)网络流传输协议：包括但不限于TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。 12)输入电压：DC/PoE（IEEE802.3af）。 13)功耗：≤6W。 | 12 | 台 |
| 2 | 全向麦克风 | 1.支持不少于2路线路信号输入，且两路均支持立体声。 2.指向性：全指向性。 3.拾音半径：≥6米。 4.频响范围：20Hz~20kHz 5.信噪比≥65dB 6.声压级≥132dBspl（10%THD@1Khz） 7.麦克风支持Type C接口。 8.拾音麦克风数量≥2 | 12 | 套 |
| 3 | 远程互动授课软件 | 1.软件应支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可实现登录，用户可便捷、快速进入互动课堂。 2.互动课堂连接支持按键拨号形式，可直接拨号呼叫，账号手机号码，充分考虑用户的日常使用习惯，无需额外学习即可快速掌握使用方法。 3.授课过程中提供工具窗口，支持用户切换画面，调出互动工具；工具窗口可切换为迷你模式，以悬浮工具条形式显示，可置于授课课件上方。 4.课件悬浮工具条支持多种布局选择，至少支持2种布局方式，可自由选择课件翻页方式。 5.板书同步：授课过程中支持用户调起白板工具，在大屏上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；且支持听课端在大屏上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端。 6.默认颜色：系统智能分配授课端及不同听课端的默认笔迹颜色，学生可区分不同教室板书内容。 7.云课件：支持用户在线打开云课件列表，无需下载至本地，即可在线打开云课件进行展示及讲授。 8.课堂活动：支持用户在云课件中进行远程同步课堂游戏，异地教室的学生可同时在大屏上进行知识竞赛，以左右分屏形式实现两个教室的学生同台竞争。 9.拍照上传：支持在授课端及听课端生成拍照上传二维码，使用手机微信扫码后，可实时上传学生作业、试卷内容至大屏，授课端及听课端同步显示照片内容，且分别支持授课端与听课端的师生对照片进行拖动、放大、批注操作，实现远程讲评。 10.画板同步：授课过程中支持用户调起画板工具，提供≥4种书写工具和≥14种基础颜色；提供调色板功能，可选择任意基础颜色进行混合产生新的颜色；画板工具中所有功能均可在授课端及听课端同步操作，且可同时独立调色，互不干扰。 11.乐器同步：授课过程中支持用户调起乐器工具，提供虚拟键盘，不少于36个 琴键，授课端弹奏的内容可同步到所有听课端；听课端也可弹奏并反向同步到所有授课端和听课端。 12.支持互动课堂中可对本地班级、听课班级中表现好的班级发送点评奖励，每堂课可统计各班点评总分，并在课上一键展示最高得分的班级进行表扬。 13.提供不少于9个学科工具，支持包括但不限于语文、数学、英语、美术、地理等学科使用。 14.请求发言：支持听课端一键主动请求发言，请求后在授课端进行提示，授课端可选择接受或拒绝，不影响正常授课。 15. 支持≥6个视频信号自定义设置，可调用网络摄像头、本地摄像头等信号。 16.支持临时创建直播，通过设置主题、时长即可生成直播二维码。 17.支持将直播视频保存至云平台，并支持回看及在线播放。 | 12 | 套 |
| 4 | 巡课软件 | 1)通过客户端，老师即可在线巡课查看各个教室的巡课视频画面，掌握教室实时状况； 2)下载配置模板：在客户端中可下载巡课场地配置模板，按照模板录入场地信息即可导入场地参数；模板为表格形式，方便编辑； 3)导出配置参数：客户端可导出已保存的场地配置信息，方便老师修改，或复制至其他老师电脑，安装客户端时直接导入； 4)场地配置：老师可自定义各个教室的巡课画面，可设置各个课室的名称、画面名称；可自由选择课室的预览画面及作为巡课音频源的视频信号； 5)教室预览：客户端显示教室预览画面，老师可快速查看课室当前情况； 6)教室详情：同一教室可查看≥6路巡课画面；老师可选择任一画面全屏观看，查看教室具体情况； 7)自动巡课：支持以教室为单位，全屏轮流播放所有教室的预览画面，便于用户随时查看全校班级上课情况。 8)软件应支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可实现登录，用户可便捷、快速进入训课系统。 | 12 | 套 |
| 5 | POE交换机 | 1.POE网口≥4，总端口≥5个，采用无风扇设计； 2.单口功率≥30W，整机功率≥55W； 3.端口速率：千兆。 | 12 | 套 |
| 6 | 附件及线材 | HDMI高清音视频信号线、六类网络传输线、RVVP线缆、电视机挂架/吊架、交换机、跳线等网络综合布线等。 | 12 | 套 |

| 3.微机教室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 台式电脑 | 1.CPU：酷睿 I5-10500或以上 2.CPU核数：≥6核 3.CPU速度/主频：≥3.1GHZ 4.内存容量：≥8GB 5.台式机类型：主机+显示器 6.操作系统：Windows 10 64位 7.显卡类型：集成显卡或独显 8.显示器尺寸：≥23.8英寸 9.显示器尺寸范围 23-24吋，分辨率：≥1920×1080 10.机械硬盘容量：≥1TB | 台 | 44 |
| 2 | 主控台 | 1.CPU：酷睿 I5-10500或以上 2.CPU核数：≥6核 3..CPU速度/主频：≥3.1GHZ 4.内存容量：≥8GB 5.台式机类型：主机+显示器 6.操作系统：Windows 10 64位 7.显卡类型：集成显卡或独显 8.显示器尺寸：≥23.8英寸 9.机械硬盘容量：≥1TB | 台 | 1 |
| 3 | 线材、施工费 |  | 批 | 1 |

五、西一路小学（200000元）

移动互动录播系统及智慧黑板设备

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互动录播终端 | 录播主机须采用嵌入式硬件架构设计， 整机配置ARM双核处理器、 Linux系统、1TB存储硬盘 整机高度一体化，支持音视频采集、音视频编码、视频处理、音频处理、直播、录制、互动、参数设置等功能。 录播主机与高清液晶触控屏一体化设计，无外接触控屏，屏幕分辨率不小于1920*1080，屏幕尺寸不小于15英寸，屏幕需为液晶电容屏，通过触控屏可实现导播操控且能够查看预监导播画面。 整机具备开机、关机和节能三键合一。USB接口数量≥2个。 整机RJ45接口≥ 2个，其中POE接口≥2个。 整机HDMI输出接口数量≥2个，且支持音视频同步输出。 支持录制时长设定，录制时长到达后可自动停止录制，支持设定时长包含40分钟、1小时、2小时、6小时、12小时，用户可根据需要提前结束录制。录制过程中，用户可通过主机一体化触控屏查看当前已录制时长。 支持摄像机接入检测。 主机支持H.264(BP/MP/HP)视频编码/解码，可扩展支持H.265编码/解码。 主机在支持不少于3路1080P30fps编码的同时，支持不少于3路1080P30fps解码。 整机功耗≤40W。 整机符合GB/T 2423.1-2019、GB/T 2423.2-2019、GB/T 2423.10-2019，0℃~40℃环境下可正常工作，在-20℃~60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损，具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 支持用户在录播主机上随时查看已录制视频总容量，并采用百分比的形式便于用户清楚了解主机硬盘使用情况。 设备支持本地升级，可通过U盘实现设备升级，同时支持OTA在线升级，升级过程支持版本号校验，支持在线下载升级包自动完成升级。 具备自动息屏功能，避免屏幕常亮干扰课堂，同时支持用户设置自动息屏时间，适应不同使用场景。 支持单个文件删除，支持文件夹删除，支持批量文件删除，支持批量文件夹删除，支持清空视频功能，可一键清空主机视频。 支持FTP远程自动上传录像，录制停止后自动上传视频文件到FTP服务器，支持断点续传。 主机支持手动时间设置，可手动设置年月日时分秒。主机支持自动时间设置，打开自动时间设置后主机会自动获取当前时间。 支持上电自启动，设备通电后系统可自动启动，可通过软件设置开启或关闭上电自启动功能，支持定时开关机，可设定定时开关机时间。 | 2 | 台 |
| 2 | 导播系统 | 1)支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面的画面合成风格，支持自动导播、手动导播。 2)支持本地导播、远程导播，可通过互动录播电脑主机一体式屏幕实现本地导播控制，也可通过网络实现远程导播控制。 3)支持通过触控回传实现画面导播，不需要外接键鼠设备，通过触摸屏即可完成对录播主机的导播控制。 4)支持设定自动导播默认画面，画面可以保持在默认画面，支持设定自动导播画面的保护时间和保持时间，支持自定义选择参与自动导播的画面。 5)支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。 6)支持导播优先级设定，可设定画面导播优先级，支持定时切换设置，可自由设定定时切换时间，可自由选择定时切换画面，支持自动导播，根据教师、学生的行为状态智能的实现画面的切换 7)支持视频H.264编码，支持音频AAC和PCM音频编码；支持音视频同步录制，支持MP4文件格式。 8)在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 9)支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。 10)支持导入导出录播电脑主机配置文件，方便用户进行升级和调试。 11)支持云台摄像机控制，支持PTZ、ZOOM、多预置位设置、预置位调用。 | 2 | 套 |
| 3 | 在线互动课堂软件 | 1)支持标准SIP互动协议，支持与标准SIP终端实现音视频互动。 2)互动单向延时＜300ms。 3)互动过程唇音同步，音画不同步时间差＜50ms。 4)互动过程支持网络监测，可在互动录播电脑主机一体化屏幕上实时显示当前互动网络状态，可同时看到主讲教室和所有听讲教室的网络状态。 5)可设置双流自动发送，设置自动发送后，呼叫建立，主讲教室将自动发送双流。 6)支持码率自适应，可根据网络状态，自适应调整码流大小，始终保障互动过程音视频流畅。 7)互动系统具备回声消除功能，在主讲教室与听讲教室同时发言的情况下，保证双方语音清晰，双方体验良好。 8)支持跨运营商互动，通过云端多运营商自适应切换技术，可最大程度优化跨运营商带来的大延时。 9)互动拨号：支持通过拨号形式进行互动课堂连接。 10)支持课程预约功能，录播主机能够接收平台下发的互动课表，并显示于互动录播电脑主机一体化触控屏上，用户点击课表即可立即加入课堂，进行实时互动。 11)系统支持抗丢包算法，录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率不小于30%的网络环境下，视频清晰，语音连贯。 | 2 | 套 |
| 4 | 超高清云台摄像机 | 1)采用1/2.8英寸、250万全高清 CMOS传感器 2)摄像机同时支持SDI、HDMI、网络、CVBS四种视频输出接口 3)支持不少于3路1080P画面同时输出；支持不少于20倍变焦 4)云台水平转动范围不小于±170° 5)云台垂直转动范围不小于±30° 6)支持至少1个音频输入接口 7)支持RS232接口 8)至少支持1个RS485接口 9)至少支持AAC、G711A两种音频编码格式 10）支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议 | 1 | 台 |
| 4 | 4K教师摄像机 | 1)4K教师摄像机镜头水平视场角≥ 40°。 2)一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3)全景画面支持畸变矫正功能。 4)全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 5)内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 6)整机接口:≥1路RJ45。 7)支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 8)传感器尺寸：≥CMOS 1/2.5英寸。 9)传感器有效像素≥850万。 10)网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。 | 1 | 台 |
| 5 | 4K学生摄像机 | 1)4K学生摄像机镜头水平视场角≥ 80°。一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K@30fps图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 2)全景画面支持畸变矫正功能。 3)全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 4)内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 5)整机接口:≥1路RJ45。 6)支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。 7)传感器尺寸：≥CMOS 1/2.5英寸。 8)传感器有效像素≥850万。 9)网络流传输协议：TCP, HTTP, UDP，RTSP, RTMP, ONVIF。 | 1 | 台 |
| 6 | 分析定位探测系统 | 1）4K高清摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2) 通过两台4K高清摄像机可实现4路视频场景的跟踪定位功能；教师的特写和全景画面，学生的特写和全景画面，各通过一台摄像机完成。 3) 采用智能图像识别算法，每台高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： a)当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景； b)学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景； c)当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面； d)学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。 | 2 | 套 |
| 7 | 波束麦克风套件 | 1.单体：背极式驻极体。 2.指向性：全指向性。 3.拾音半径：6米。 4.频响范围20Hz~20kHz 5.信噪比≥65dB 6.声压级≥132dBspl（10%THD@1Khz） | 2 | 套 |
| 8 | 触摸一体机 | 1、整机采用一体设计。 2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 3、整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 4、整机采用UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 5、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 6、玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H。 7、支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写 8、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。 9、整机内置不低于2.0声道扬声器，前朝向 15W中高音扬声器 2 个。 10、支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 11、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。 12、Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。 13、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 14、三合一电源按键，完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；。 15、整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 16、整机具有防蓝光护眼功能。 17、设备支持通过前置面板物理按键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 18、支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。 19、支持同一支红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。 20、支持将自定义图片设置为开机画面。 21、采用钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。 满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 22、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 23、支持通过Type-C接口U盘进行文件传输， 24、灰度等级≥256级。 25、整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机。 26、内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、护眼、声音调节整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 电脑模块 1.主板采用H310芯片组，搭载Intel酷睿系列i5 CPU内存：8GBDDR4笔记本内存或以上配置，硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘 2.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，具有标准PC防盗锁孔。 3.采用按压式卡扣。 4.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。传输速率≥10Gbps。 5.PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 6.PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 | 2 | 台 |
| 9 | 录播资源管理平台 | 平台功能： 1)系统采用模块化的架构设计B/S架构，用户可通过浏览器实现数据看板查看、实时巡课、名师示范课点播、用户管理等功能。 2)角色管理：系统至少提供超级管理员、内容管理员、权限管理员、专递课堂管理员四种默认角色，分别具备不同模块的管理权限；在添加区域管理员时，可根据所属的行政地区，为不同层级的管理者设置所管辖的区域权限。 3)认证管理：支持名师、名校、教研组等认证管理。 ①名师认证：教师的姓名、学科学段、所在区域、已上传示范课数量、课程播放量、参与教研活动次数等信息； ②教研组认证：教研组负责人姓名及账号、小组成员数、已开展教研活动次数，确认教研组信息并认证； ③名校认证：学校的教师人数、已上传示范课数量、课程总播放量，确认学校信息并认证； 4)设备管理： ①实时显示学校内设备总数、在线设备总数、正在直播或录制的活跃设备数，实时呈现学校录播设备整体情况； ②学校管理员可实时监控校内录播设备的状态， ③支持学校管理员进行远程关机、重启等操作。 5)公网直播：学校管理员可设置录播设备的直播模式为公网直播，自由发起公网直播活动，方便举办公开课、校园培训等活动。 6)直播活动：支持用户创建直播，提前设置预约直播信息，并获取直播地址及二维码海报，方便提前发布直播信息。 7)直播分享：用户可一键生成直播海报或链接并进行分享，其他用户通过扫描海报上的二维码或打开链接的方式，观看直播视频。 8)活动预告：支持PC端、移动端通过分享链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等； 9)活动课件：教师可选择云课件与直播关联，无需耗时上传本地文件； 10)签到设置：支持在直播活动开始前，设置签到规则；可选择观众首次进入直播进行签到，或直播开始后15分钟开始签到，适应不同的直播场景。 10)督导巡课：用户可查看管辖区域内，正在直播授课的教室实时画面； 11)用户可以在平台将自己教研组中的教研活动公开给其他教师进行观摩学习，其他教师可以观看教研记录，且可在同一浏览器界面上，对教研过程中使用的课件进行自由翻页、批注、擦除等操作。 12)手机客户端支持创建教研组和发起教研活动； 13)用户访问平台网页观看线上课程时，可直接在平台网页中参与知识配对、选词填空、趣味分类等在线互动答题，加深对知识点的理解； 14)支持用户对本地上传或录播机录制的视频，通过浏览器完成在线剪辑，将视频的无效内容删除，保留课堂中的重难点和精彩部分。 15)插入课堂活动：支持用户在平台上查看已上传的云课件，并选择课件中的课堂活动插入视频中，设置为课程的互动答题环节； 教研功能： 网络教研功能： 1）支持一键创建在线教研，可远程通过扫码或者点击链接进入教研观摩课。 2）支持自定义设置在线教研评课表 3）参与教研的老师可在线观看主讲老师的教案及课件资料 4）支持查看参与教研老师的打分及评课记录 5）支持按照区域内学校，按教研活动名称进行搜索教研活动 6）支持在平台提前创建教研活动，在软件中显示预约活动信息，可一键进入教研活动 7）可以修改教研直播活动素材，观看地址不变，便于老师提前规划宣传 8）教研活动中，主讲老师可一键打开云端在线课件进行讲解 9）教研功能支持在线回放。 含精品课程、直播、点播、巡课等功能模块 | 1 | 套 |
| 10 | 智慧黑板 | 一、整体设计 1. 整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。 2.主屏支持普通粉笔直接书写，整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 3.整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 4.整机采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥8H。 5.整机色域覆盖率（NTSC）≥80%，灰度等级≥256级。 6.整机接入单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。 7.整机内置不低于2.0声道扬声器，前朝向10W高音扬声器2个。 8.采用全贴合电容触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控。 9.Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动，触摸分辨率32768×32768。 10.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 - 接口及按键 - 具备三合一电源按键，按键可实现Android系统和Windows系统的开/关机、熄屏的操作。 - 整机具备至少6个前置按键。支持通过前置按键进行开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 - 支持防蓝光护眼模式 - 支持通过前置面板物理按键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，通过Type-C接口调用整机摄像头麦克风等。 - 输入接口具备不低于2路HDMI、1路RS232、1路USB。侧置输出接口具备1路音频、1路触控USB。前置输入接口3路USB（包含1路Type-C、2路USB）。 - 具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏的功能。 - 整机内置非独立摄像头，可拍摄≥800万像素数的照片，摄像头视场角≥120度。 - 整机功能 - 整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 - 触摸屏在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 - 支持通道自动跳转功能，整机处于正常使用状态下，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，断开后回到上一通道。 - 在HDMI、Android以及Windows信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，点击上方屏幕可返回全屏。 - 支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 - 整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 - 整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机主屏书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过2% - 支持将自定义图片设置为开机画面。 - 整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机。 四、嵌入式系统： - 内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机屏幕上显示。 - 整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 - 整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到Android系统下可直接实现无线上网。 - Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 - Android系统下，互动白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 - 在Android系统下使用互动白板时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。 - Android系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供不同学科背景，包括五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 - 无PC状态下，Android系统内置白板支持书写及手掌擦除，手掌擦除的面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整，白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 - 无PC状态下，Android系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 - 无PC状态下，Android系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，包括白板书写、WPS软件使用和网页浏览。 - 在Android系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 - 嵌入式系统版本不低于Android 8，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 五、OPS模块 - 主板采用不低于H410或H510芯片组，搭载Intel 酷睿系列不低于 i5/CPU - 内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 - 硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘 - PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 - 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 - 具有标准PC防盗锁孔。 | 1 | 台 |
| 11 | 白板软件 | - 教学软件为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。为便于学校听课评课，白板软件自带评课功能，在白板软件中，可直接打开评课，老师通过二维码扫描即可快速进行评课，评课后在学校平台可直接显示评课统计结果。 - 出于课件私密性考虑，教学软件须一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。 - 互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。 - 内置不少于40种符合教学需要的课件背景供教师直接使用，且教师可自定义课件背景。 - 支持课件内所有的元素对象创建超链接，可链接到对象所在课件的相关页面、网页、文档等。 - 为方便老时间课件的传阅，软件需支持互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； - 为了方便教学反思，支持在白板软件中一键对课堂进行内容实录并选择上传平台，可对实录内容进行语音识别，转化为文字。支持对实录的课件根据课件翻页时间自动切片打点，包括翻页、跳转至任意指定页、支持画笔、橡皮擦、撤销等工具的调用，互动教学游戏中所有元素都可二次拖动，方便对课件进行预览学习。 - 为方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件，需支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。 - 出于方便教师快速定位讲解关键教学内容，软件需支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点。 - 基于教师知识点梳理需要，软件需可对教学知识点以思维导图形式展现，可增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 - 为方便老师讲解古诗词，需提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。且对内容进行二次编辑 如：添加古诗词原文，更改翻译、背景介绍、作者介绍。便于输出特色性教学文案。 - 基于老师教学需要，减轻老师做教具的负担，软件需可进行地理课教学，包含地理课教学工具，教师可对地理学科中设计的板块、降水、气温、气候、人口、表层洋流、陆地自然带等内容进行直观展示。 - 为方便老师随时随地快速查看分享课件，白板软件具有手机app支持，老师可在手机白板app中快速接收分享课件并进行查看预览，可通过手机版软件进行投屏。 - 为便于教师结合知识点自主创作的图形，需具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 - 提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。 16.为保证软件稳定性，需与智慧黑板为同一品牌。 | 3 | 套 |
| 12 | 学生行为管理软件 | 1、学生评价系统支持多种登录方式。 2、精准评价分析：教师可通过多终端对学生、小组及班级进行学习行为精准量化评价。可追溯每条评价的原因、对象、分值，实现对学生学习过程行为的复盘。 小组或学生头像装饰根据评价得分情况产生相应变化，电子光荣榜排名实时展示排名前列的学生。以互动方式对学生行为进行正向引导。 3、多维综合素质评价：教师可对学生进行多维度综合素质评价，支持自定义点评标签类别及点评内容，可根据学校实际需求量身制定点评量表，对学生进行多维度量化评价。 4、 校级数据统计：管理系统可汇总查看校内的班级评价排名情况，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。 5、 高效家校沟通：教师可通过精准量化评价记录学生在学校的课堂表现，家长通过家长端应用了解学生表现；对于日常突出表现可以文字评语、图片的形式实时告知家长，强化家校联系。教师可通过系统向家长发送文本、图片、语音、视频和外部网页链接等形式的通知公告，家长以电子回执及信息私聊的方式与教师互动，实现高效家校沟通 6、 学生成长档案：学生成长数据按饼状图形式呈现，涵盖学生课堂表现、课堂考勤出勤率等数据，学生成长统计档案支持导出excel格式的班级学生情况清单，也可以单个学生的形式导出pdf格式的成长档案。学生档案可自定义查询周期，持续记录学生成长过程。系统支持以班级为单位智能生成学生日常行为期末综述评价电子报告，生成内容支持教师二次编辑修改并推送至家长端查看。 7、 校园德育管理：学生行为评价系统支持全角色量化评价，可将全体教职工纳入点评体系，实现对学生学习、生活、行为的无缝记录评价，实现校园德育信息化管理。 8、支持对家长进行定向邀请，家长入班后可查看学生在校表现并实时接收教师通知。 9、支持对任课教师进行定向邀请，教师入班后可协同对班级学生进行管理评价。 10、支持查看校内某个班级的详细信息及学生个人表现记录，便于进行教学行为分析。 11、支持创建新班级，可批量添加学生，同时支持将已有班级的学生与家长快速导入新班级。 12、支持进行校级、年级学生综合素质量表快速导入，教师可将针对不同年级学段以及校级综合素质量表快速导入班级。 13、支持教师设置个人帐号信息、班级名称、班徽、学生信息等。 | 3 | 套 |
| 13 | 教学数据分析管理平台 | - 后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、学生点评及课件上传等数据。 - 支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。 - 信息化数据雷达图：将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为课件制作、听课评课、师生互动、互动教学、家校沟通，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。 - 教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构，方便教师信息的分类管理。 - 为便于管理者的日常管理，需支持管理者在网页中登录账号查看学校教师备授课情况。 - 为便于老师进行对比提高，软件需可以根据数据自动分析，同比显示周、月总情况。 - 为针对性的激励老师，具备自动排名的功能，根据老师备授课情况、家校互通情况进行排名。 | 3 | 套 |
| 14 | 移动支架 | 触摸一体机专用支架 | 2 | 套 |
| 15 | 视频展台 | 硬件部分： 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电。 2.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计； 4.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 5.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 6.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示，图片批注之后可进行保存。 7.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 8.可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 9.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 10.支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 3 | 套 |
| 16 | 三脚架 | 录播摄像头移动三脚架 | 4 | 套 |
| 17 | 辅材及安装 | 本项目所需网线、音频线、高清线及其他辅材线材及设备安装调试 | 1 | 项 |

注：一体机和智慧黑板质保期至少3年，录播设备质保期至少1年。

六、育英小学（280000元）

| 育英小学一体机设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 购置 内容 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 交互式触控一体机 | 交互式触控一体机 1、整机采用一体设计。 2、整机采用全金属外壳设计，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。 3、整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 4、整机采用UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840*2160。 5、嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 6、玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥8H。 7、支持红外触控，支持Windows系统中进行20点或以上触控，安卓系统中进行 10 点或以上触控，支持红外笔书写。 8、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。 9、整机内置不低于 2.0声道扬声器，喇叭总功率不低于60W。 10、支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 11、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。 12、Wi-Fi和AP热点均支持频段 2.4GHz/5GHz ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。 13、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。 14、三合一电源按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作。 15整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 16.整机具有防蓝光护眼功能，具备VICO护眼认证。 17设备支持通过前置面板物理按键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 18.支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。 19.支持同一支红外笔笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。 20.支持将自定义图片设置为开机画面。 21.采用钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。 22.满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 23.整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 24.支持通过Type-C接口U盘进行文件传输。 25.灰度等级≥256级。 26.整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机。 27.内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、护眼、声音调节整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 电脑模块 1.主板采用不低于H310芯片组，搭载不低于Intel酷睿系列i5CPU内存：8GBDDR4笔记本内存或以上配置，硬盘：500GB或以上SSD固态硬盘 2.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，具有标准PC防盗锁孔。 3.采用按压式卡扣。 4.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。传输速率≥10Gbps。 5.PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 6.PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。 | 台 | 8 |
| 2 | 交互式触控一体机 | 智慧黑板 一、整体设计 1. 整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。 2.主屏支持普通粉笔直接书写，整机两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。 3.整机采用UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。 4.整机采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能，钢化玻璃表面硬度≥8H。 5.整机色域覆盖率（NTSC）≥80%，灰度等级≥256级。 6.整机接入单根网线可实现Android、Windows双系统有线网络连通。 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭。 8.整机内置不低于2.0声道扬声器，前朝向10W高音扬声器2个，总功率不低于50W。 9.整机内置阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥8m。 12.采用触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，支持在Android系统中进行10点或以上触控。 13.Windows 7、Windows 8、Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动，触摸分辨率32768×32768。 14.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。 二、接口及按键 1.具备三合一电源按键，按键可实现Android系统和Windows系统的开/关机、熄屏的操作。 2.整机具备至少6个前置按键。支持通过前置按键进行开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 3.支持防蓝光护眼模式。 4.支持通过前置面板物理按键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 5.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经Type-C线连接至整机，可把外接电脑设备画面投到整机上。 6.输入接口具备不低于2路HDMI、1路RS232、1路USB。侧置输出接口具备1路音频、1路触控USB。前置输入接口3路USB（包含1路Type-C、2路USB）。 7.支持通过Type-C接口接入外接移动存储设备进行文件传输。 8.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。 9.具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏的功能。 10.整机内置非独立摄像头，可拍摄≥1000万像素数的照片，摄像头视场角≥120度。具备摄像头工作指示灯。 - 整机功能 - 1.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 2.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。 3.触摸屏在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 4.通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）评价体系测试，并达到视觉舒适度A+级或以上标准。 5.支持通道自动跳转功能，整机处于正常使用状态下，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，断开后回到上一通道。 6.在HDMI、Android以及Windows信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，点击上方屏幕可返回全屏。 7.支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。 8.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 9.整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对触摸框和PC模块进行检测，并针对不同模块给出问题代码提示。 10.整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机主屏书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过2% 11.支持将自定义图片设置为开机画面。 12.整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机。 四、嵌入式系统： 1.内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机屏幕上显示。 2.整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触整机设备上的NFC标签，即可实现手机、平板与大屏的连接并同步手机、平板的画面到设备上，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。 3.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准。 4.支持连接外部蓝牙音箱播放音频，可主动发现蓝牙外设从而便捷连接，无需整机进入发现模式。 5.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络，切换到Android系统下可直接实现无线上网，不需要手动重复设置。 6.Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。 7.Android系统下，互动白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。 8.在Android系统下使用互动白板时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。 9.Android系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供不同学科背景，包括五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 10.无PC状态下，Android系统内置白板支持十笔书写及手掌擦除，手掌擦除的面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整，白板书写内容可以PDF、IWB和SVG格式导出。支持10种以上平面图形工具。支持8种以上立体图形工具。 11.无PC状态下，Android系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 12.无PC状态下，Android系统下可实现windows系统中常用的教学应用功能，包括白板书写、WPS软件使用和网页浏览。 13.在Android系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。 14.嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 五、OPS模块 1.主板南桥采用H410或H510芯片组，搭载Intel 酷睿系列 i5/CPU 2.内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 3.硬盘：500GB或以上SSD固态硬盘 4.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。 5.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 6.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI ，具备不少于2路USB孔。 7.具有标准PC防盗锁孔。 | 台 | 1 |
| 3 | 交互式触控一体机 | 白板软件 1. 教学软件为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。 2. 为便于学校听课评课，白板软件自带评课功能，在白板软件中，可直接打开评课，老师通过二维码扫描即可快速进行评课，评课后在学校平台可直接显示评课统计结果。为保证使用稳定性，必须在白板软件界面下，平台需与设备为同一厂家。 3. 出于课件私密性考虑，教学软件须一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。 4. 互动教学课件支持分享至学校校本资源库，学段学科根据教师个人信息自动匹配，分享后课件全校教师可见，并可直接下载使用。校本资源库支持按学科、学段进行快速查找，同时支持关键词精准检索。 5. 提供至少30种应用于文本、形状、图片等课件元素的触发动画，可对动画的设置触发条件、动画声效、动画时长、动画延迟和动画方向进行自定义设置。 6. 内置不少于40种符合教学需要的课件背景供教师直接使用，且教师可自定义课件背景，提供手机版软件，方便使用。 7. 支持课件内所有的元素对象创建超链接，可链接到对象所在课件的相关页面、网页、文档等。 8. 为方便老时间课件的传阅，软件需支持互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件； 9. 积极响应名校网络课的政策需求，软件需带直播课堂功能，老师可在白板软件中提前创建直播课堂，并关联个人空间中的课件，生成听课码，学生只需微信扫码即可快速加入直播课堂，老师还可实时下发客观答题，学生可远程实时互动答题，并进行课堂发言和同步板书书写。 10. AI智能纠错：软件内置的AI智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。 11. 为了方便教学反思，支持在白板软件中一键对课堂进行内容实录并选择上传平台，可对实录内容进行语音识别，转化为文字。支持对实录的课件根据课件翻页时间自动切片打点，包括翻页、跳转至任意指定页、支持画笔、橡皮擦、撤销等工具的调用，互动教学游戏中所有元素都可二次拖动，方便对课件进行预览学习。 12. 为方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件，需支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。 13. 出于方便教师快速定位讲解关键教学内容，软件需支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置自由设置关键帧播放节点。 14. 为方便老师快速处理图片素材，需支持快捷抠图，无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。方便老师制作课件。 15. 为更好的提升课堂互动性做到寓教于乐，软件需支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。 16. 基于教师知识点梳理需要，软件需可对教学知识点以思维导图形式展现，可增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 17. 为方便老师讲解古诗词，需提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。且对内容进行二次编辑 如：添加古诗词原文，更改翻译、背景介绍、作者介绍。便于输出特色性教学文案。 18. 基于老师教学需要，减轻老师做教具的负担，软件需可进行地理课教学，包含地理课教学工具，教师可对地理学科中设计的板块、降水、气温、气候、人口、表层洋流、陆地自然带等内容进行直观展示。 19. 为方便老师随时随地快速查看分享课件，白板软件具有手机app支持，老师可在手机白板app中快速接收分享课件并进行查看预览。 20. 为便于教师结合知识点自主创作的图形，需具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。 21. 提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计，无需切换界面，可从太阳系逐层定位至卫星；提供丰富的地理教学图集，可查看行星的详细数据信息（包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等）和内部结构信息（地壳、地幔、外核、内核等），支持地球模型直接进行平面/立体转换，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容，方便教学。 22. 为保证软件稳定性，需与智慧黑板为同一品牌。 | 套 | 9 |
| 4 | 交互式触控一体机 | 学生行为管理软件 1、学生评价系统支持多种登录方式。 2、精准评价分析：教师可通过多终端对学生、小组及班级进行学习行为精准量化评价。可追溯每条评价的原因、对象、分值，实现对学生学习过程行为的复盘。 小组或学生头像装饰根据评价得分情况产生相应变化，电子光荣榜排名实时展示排名前列的学生。以互动方式对学生行为进行正向引导。 3、多维综合素质评价：教师可对学生进行多维度综合素质评价，支持自定义点评标签类别及点评内容，可根据学校实际需求量身制定点评量表，对学生进行多维度量化评价。 4、 校级数据统计：管理系统可汇总查看校内的班级评价排名情况，可以列表形式查看班主任、班级学生数、家长数、班级代码等信息。同时可查看某班某学生的表现行为情况，行为分析精确到个体。 5、 高效家校沟通：教师可通过精准量化评价记录学生在学校的课堂表现，家长通过家长端应用了解学生表现；对于日常突出表现可以文字评语、图片的形式实时告知家长，强化家校联系。教师可通过系统向家长发送文本、图片、语音、视频和外部网页链接等形式的通知公告，家长以电子回执及信息私聊的方式与教师互动，实现高效家校沟通 6、 学生成长档案：学生成长数据按饼状图形式呈现，涵盖学生课堂表现、课堂考勤出勤率等数据，学生成长统计档案支持导出excel格式的班级学生情况清单，也可以单个学生的形式导出pdf格式的成长档案。学生档案可自定义查询周期，持续记录学生成长过程。系统支持以班级为单位智能生成学生日常行为期末综述评价电子报告，生成内容支持教师二次编辑修改并推送至家长端查看。 7、 校园德育管理：学生行为评价系统支持全角色量化评价，可将全体教职工纳入点评体系，实现对学生学习、生活、行为的无缝记录评价，实现校园德育信息化管理。 8、支持对家长进行定向邀请，家长入班后可查看学生在校表现并实时接收教师通知。 9、支持对任课教师进行定向邀请，教师入班后可协同对班级学生进行管理评价。 10、支持查看校内某个班级的详细信息及学生个人表现记录，便于进行教学行为分析。 11、支持创建新班级，可批量添加学生，同时支持将已有班级的学生与家长快速导入新班级。 12、支持进行校级、年级学生综合素质量表快速导入，教师可将针对不同年级学段以及校级综合素质量表快速导入班级。 13、支持教师设置个人帐号信息、班级名称、班徽、学生信息等。 | 套 | 9 |
| 5 | 交互式触控一体机 | 教学数据分析管理平台 1. 后台采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可统计全校教师软件活跃数据、学生点评及课件上传等数据。 2. 支持管理员及教师使用网页端、移动端登录，移动端支持查看网页端数据信息，教师榜单，并定期推送数据分析报表，帮助学校检验信息化教学成果。 3. 信息化数据雷达图：将信息化教学数据分五个维度进行评估，分别为课件制作、听课评课、师生互动、互动教学、家校沟通，并与全省均值对比，学校信息化教学情况一目了然。 4. 提升实力：一键分析学校信息化教学的待提升项，并将本校信息化教学数值与省最高值进行对比，方便学校了解自身情况和实际差距；同时可通过管理端督促教师开展信息化教学活动，并为管理者预测督促后可提升的指标，督促信息将通过短信触达教师，保证督促效果。 5. 教师考勤：具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在移动端进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持入校、离校、迟到、早退等多种打卡类型。 6. 教研结构：支持管理者按照学段-学科-年级快速创建教师的教研组织结构，方便教师信息的分类管理。 7. 为便于管理者的日常管理，需支持管理者在网页中登录账号查看学校教师备授课情况，具备全流程教学管理体系，包括资源平台，课程设计等。 8. 为便于老师进行对比提高，软件需可以根据数据自动分析，同比显示周、月总情况。 9. 为针对性的激励老师，具备自动排名的功能，根据老师备授课情况、家校互通情况进行排名。 10. 学校可通过网页平台建设校本资源库，老师可以上传白板课件，分享给全校老师。 11. 以上所有功能操作需在同一软件平台上实现，且需保证数据分析平台与智慧黑板为同一品牌，以保证软件稳定性。 | 套 | 9 |
| 6 | 交互式触控一体机 | 视频展台 硬件部分：1. 采用≥1000万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2. 支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3. 整机采用圆弧式设计，无锐角；同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关； 4. 带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 1. 支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 2. 支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。 4. 具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 5. 可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 6. 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 7. 支持二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 | 台 | 9 |
| 7 | 交互式触控一体机 | 移动支架 交互式平板钢制专用支架，带滚轮及锁死装置，坚固耐用 | 套 | 8 |
|  |  | 注：本项包核心产品为智慧黑板 |  |  |

- 第四部分  合同条款及格式

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

2022年新城区（城内片）教育系统设备采购项目（合同包3）（二次）(项目编号：DX2022-181-1)由陕西笃信招标有限公司组织公开招标，      (以下简称“甲方”)确定        （以下简称“乙方”）为本项目第   包的中标供应商。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商按下述条款和条件签署本合同。

一、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）        （￥     元 ）。

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费及其它费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

二、产品清单（附后）

三、款项结算

（一）所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕并验收合格后，5个工作日内支付合同总价款的100%。即人民币（大写）：      元整（￥：    元整 ）。

（二）支付方式：银行转帐。

（三）结算方式：由乙方与采购人结算，发票开采购单位，到采购单位办理付款手续。

四、交货地点及工期

（一）交货地点：甲方指定地点。

（二）交货期：自合同签订之日起30天内完成。

五、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费，安装调试费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

六、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足招标文件要求。

（二）符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）自安装、调试正常运行并验收合格之日起：

1、免费保修 1 年，终身维护，免费保修期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过2小时（工作日），解决问题不超过24小时（工作日），对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在2日内免费提供替代产品，确保正常运行；

2、180天内，如出现质量问题，可以选择换货或退货。

七、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

（一）质保期内：

1、发生质量问题，接到甲方通知后，应于当日派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担往返费用；

2、定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；

3、排除故障的期限不得超过24小时（工作日）。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

（二）质保期结束前，进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。

八、技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、进口货物商检证明和报关单（如有）；

4、项目峻工资料、检验测试报告；

5、其它资料。

（二）服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

九、验收

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

（二）货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后，准备验收文件，并书面通知甲方。

（三）甲方确认乙方的自检内容后，组织乙方、确认方（必要时请有关专家）进行系统验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式柒份）作为对货物的最终认可。

（四）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范。

十、违约责任

（一）按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足招标技术要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方会同确认方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（三）延迟交货，乙方承担相应的违约责任。

（四）逾期付款，甲方承担相应的违约责任。

十一、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交西安仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效

（一）本合同经双方签字盖章后生效。

（二）本合同须经甲、乙双方的法定代表人（负责人）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

（三）合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《民法典》的有关规定承担相应责任。

（四）本合同一式   份，甲乙双方各执    份。

| 甲 方 | 乙 方 | 鉴 证 方 |
| --- | --- | --- |
| 采购人 （公章） | 中标供应商 （公章） | 采购代理机构（公章） |
| 地址： | 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 负责人：（签字） | 负责人：（签字） | 负责人：（签字） |
| 电话： | 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： | 传真： |
|  | 开户银行： |  |
|  | 账号： |  |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第五部分  投标文件格式

正本/副本

政府采购项目

计划编码：ZCSP-新城区-2022-00424

项目编号：DX2022-181-1

2022年新城区（城内片）教育系统设备采购项目（合同包3）（二次）

（包3：电子信息化建设）

投 标 文 件

供  应  商：                       （盖章）

法定代表人或授权代表：             （签字）

日    期：         年        月        日

目  录

请根据投标文件内容自动生成目录

## 一、投标函

陕西笃信招标有限公司：

我单位收到贵公司关于2022年新城区（城内片）教育系统设备采购项目（合同包3）（二次）（项目编号：DX2022-181-1）的招标文件，经详细研究，我们决定参加本次项目第   包招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

- 愿意按照招标文件中的一切要求，向采购人提供所需所有货物。

二、按招标文件的规定，我公司的投标总报价大写：        小写：

三、我方提交的投标文件正本一份、副本三份，有效电子版一份及资格证明文件一份，并保证投标文件提供的数据和材料真实、准确。否则，愿承担相关的法律责任。

四、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

五、我方愿意向贵方提供任何与本次招标有关的数据、情况、样品和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得中标资格后：

1、按照招标文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

2、我方保证按规定和标准向贵方缴纳中标服务费；

3、投标文件有效期延长至合同履行完毕，且有效期自开标之日起不少于90天。

八、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

九、一旦我方中标,我方同意与使用单位签订保密协议；

十、有关于本投标文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

地    址：

开户银行：

账    号：

电    话：

传    真：

邮    编：

年     月     日

二、开标一览表（唱标报告）

| 项目名称 | 2022年新城区（城内片）教育系统设备采购项目（合同包3）（二次） |
| --- | --- |
| 项目编号 | DX2022-181-1 |
| 包号 |  |
| 投标总报价 （元） | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |

说明：

1.本表所列各项数据与招标文件其它地方表述不一致时，以本表为准。

2.投标总报价以元为单位，四舍五入精确到小数点后两位。

3.投标总报价应与分项报价表中合计金额一致。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

三、费用组成明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：合计金额=各总价金额之和，报价以元为单位，四舍五入精确到小数点后两位。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

四、供应商资格证明文件

- 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（1）提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件；

（2）财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2021年度财务报告或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附基本户证明资料）或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可；

（3）税收缴纳证明：提供已缴纳的 2022年1月1日以来至少一个月的纳税证明或完税证明（提供增值税、企业所得税至少一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的 2022年1月1日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。成立时间至提交响应文件截止时间不足一个月或依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（5）出具履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（6）出具参加本次政府采购活动的书面声明。

2、特定资格条件：

（1）法定代表人授权书及被授权人身份证，并且提供有效的劳动合同或开标截止前六个月内任意一个月养老保险缴纳证明（法人参加只需提供法定代表人身份证明）；

（2）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求。（此项由采购人与采购代理单位在开标时查询，以现场查询为准。）

- 注：“四、供应商资格证明文件”单独胶装成册1本，与投标文件正本一同密封。

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围 （主营） |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围 （兼营） |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产总额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：企业类型指大型、中型、小型、微型；上年营业收入、资产总额要与财务报表中的数据一致；资质指特定条件要求提供的资质。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- （一）提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件

提供扫描件或复印件加盖单位公章

（二）财务状况报告

提供扫描件或复印件加盖单位公章

（三）税收缴纳证明

提供扫描件或复印件加盖单位公章

- （四）社会保障资金缴纳证明

提供扫描件或复印件加盖单位公章

- （五）出具履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：     （采购人名称）    ：

我方作为         （项目名称）         （项目编号：          ）的供应商，在此郑重声明：

- 我方具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（六）参加政府采购活动的书面声明

致：     （采购人名称）

我方作为         （项目名称）         （项目编号：          ）的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- （七）特定资格要求

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日；经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：       性别：    年龄：     系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证 复印件 | 法定代表人身份证 复印件 |
| --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

2、法定代表人授权书

陕西笃信招标有限公司：

注册于  （工商行政管理局名称）  之   （供应商全称）  的法定代表人 （姓名）  授权 （被授权人姓名） 为我方合法委托代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改     （项目名称）     投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

供应商：                       （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

本授权有效期：自开标之日起90日历日。

说明：

1.后附被授权代表本单位证明：有效的劳动合同或开标前六个月任意一个月的养老保险缴纳证明。

2.后附法定代表人和被授权委托代理人身份证复印件并加盖红色鲜章。

3.本授权有效期为开标之日起不少于90天，仅限授权代表参加投标时提供。

3、提供政府采购政策等证明材料

（1）中小企业声明函（如适用，请提供，格式见附件1，注：本项目属于零售业）；

（2）残疾人福利性单位声明函（如适用，请提供，格式见附件2）；

（3）监狱企业、福利企业证明材料（如适用，请提供）；

附件1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称），     属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入 为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

说明：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

五、合同主要条款偏离表

项目编号：

| 序号 | 文件 条目号 | 招标文件 合同主要条款 要求 | 投标文件 合同主要条款 响应 | 偏离 | 偏离 及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

- 本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括负偏离和正偏离）的内容，在投标文件中须一一列出，无偏离时须提供空白表。

- 供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 六、节能环保、环境标志产品明细表（若有）

项目编号：

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类 别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（万元人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占投标总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如投标产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2.类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

七、技术规格偏离表

项目编号：                                         标段：

| 序号 | 文件 条目号 | 招标文件 规格及技术需求 | 投标文件 规格及技术参数 | 偏离 | 偏离 及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括负偏离和正偏离）的内容，在投标文件中须一一列出。

2.不允许粘贴复制第三部分招标内容及要求。

3.投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 八、技术方案

格式自定

## 九、实施方案

格式自定

## 十、售后服务

格式自定

## 十一、近年业绩的有关证明材料

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 完成项目质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.相关业绩需提供合同复印件加盖单位公章。

2.供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标文件被拒绝。

3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

十二、供应商企业关系关联承诺书

致：     （采购人名称）

我方作为    （项目名称）    （项目编号：     ）的供应商，在此郑重声明：

1、供应商在本项目中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2、我方未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 十三、供应商廉洁自律承诺书

为了积极配合                        进行的                     招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们特向贵司郑重承诺，在政府采购过程中严格遵守下列行为准则：

1、严格遵守国家有关法律法规及相关政策，以及廉洁从业的各项规定。

2、不以围标、串标、陪标、挂靠、提供虚假信息、恶意干扰采购人、评标委员会评审等违规手段实现中标目的；

3、不以任何理由、任何形式向采购人相关工作人员或其亲戚、朋友等利益相关人行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

4、不以任何名义为采购人相关工作人员或其亲戚、朋友等利益相关人支付、报销应由其个人支付的费用。

5、不以任何理由安排采购人相关工作人员或其亲戚、朋友等利益相关人参加健身、娱乐和旅游等活动。

6、不为采购人的业务部门、关联企业或人员，购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品或装修住房等。

7、不以贿赂之外的其他方式拉拢采购方相关工作人员，使其违背公平、公开、公正竞争原则，帮助实现中标目的。

8、如果采购人相关工作人员以帮助实现成交目的为对价向供应商索取贿赂或谋求其他个人利益，供应商应拒绝采购人相关工作人员的要求，并向采购人监督部门举报。

如果承诺人违背上述承诺并中标，承诺人自愿承担与贵司签订的合同无效、贵司有权拒绝支付合同款、承诺人自身损失自己承担并赔偿贵司因此产生的一切损失的民事法律责任及因此产生的刑事责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

十四、供应商认为有必要补充说明的事项