政府采购项目

项目编号：ZMZB2022QAXX-234

西安市莲湖区庆安小学

信息化提升建设采购项目

公开招标文件

陕西卓佲项目管理有限公司

2022年8月

目 录

第一部分  公开招标公告	1

第二部分  供应商须知前附表	5

第三部分  供应商须知	11

一、总 则	11

二、 招标文件	14

三、投标文件	17

四、投标文件的递交	18

五、 开标、评审、定标	18

六、签订合同	22

七、质疑和投诉	22

第四部分 评标方法	24

第五部分 采购要求	28

第六部分  合同条款	56

第七部分  投标文件格式	60

第一部分  投标函	62

第二部分 报价一览表	63

第三部分  商务及技术响应说明	65

第四部分  供应商资格要求	67

第五部分  技术与服务方案	76

第六部分  服务承诺	77

第七部分  业绩一览表	78

第八部分 供应商认为有必要说明的其他问题	79

附件一、封袋正面标识式样	80

附件二、中小企业声明函（货物）	82

关于印发中小企业划型标准规定的通知	83

附件三、残疾人福利性单位声明	86

附件四、监狱企业证明文件	86

附件五、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料	86

附件六、质疑函范本	87

第一部分  公开招标公告

项目概况

西安市莲湖区庆安小学信息化提升建设采购项目的潜在投标人应在西安市雁塔区科技路10号华奥大厦A座20层2002室获取招标文件，并于2022年09月01日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZMZB2022QAXX-234

项目名称：信息化提升建设采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：3000000.00元

采购需求：

合同包1(信息化提升建设采购项目):

合同包预算金额：3000000.00元

合同包最高限价：3000000.00元

| 品目号 | 品目 名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 平板显示设备 | 智慧黑板、校园有线及无线网络覆盖、校园广播 | 1(批) | 详见采购文件 | 3000000.00元 | 3000000.00元 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后到该项目质保期结束（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(信息化提升建设采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； 
（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；
（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（7）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(信息化提升建设采购项目)特定资格要求如下:

- 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；
（2）财务状况证明：供应商提供2020年度或2021年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
（4）税收缴纳证明：提供2021年9月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； 
（5）社会保障资金缴纳证明：提供2021年9月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；
（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（7）非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证，法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证；

- （8）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022年08月10日至2022年08月17日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午13:30:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市雁塔区科技路10号华奥大厦A座20层2002室

方式：现场获取

售价：免费赠送

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年09月01日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：西安市雁塔区科技路10号华奥大厦A座20层2002室开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目开标地点：西安市雁塔区科技路10号华奥大厦A座20层2002室开标室

注：（1）现场获取招标文件时请携带单位介绍信原件、身份证原件及复印件加盖公章，谢绝邮递。（2）在采购文件获取时间内通过电子邮箱发送电子版报名资料的方式获取采购文件，供应商出具的对领取人的授权委托书或介绍信以及领取人的身份证，加盖公章后以扫描件形式发送至shanxizhuoming_zb@163.com邮箱，（邮件标题命名格式为“供应商名称+联系人+联系电话+项目名称”），招标文件将通过邮箱发送，无须现场领取。（3）请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.釆购人信息

名称：西安市莲湖区庆安小学

地址：莲湖区土门团结一路5号

联系方式：卫老师 029-84243097

2.釆购代理机构信息

名称：陕西卓佲项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区科技路10号华奥大厦A座20层2002室

联系方式：029-88440695

3.项目联系方式

项目联系人：米文佳 尉华

电话：029-88440695

陕西卓佲项目管理有限公司

2022年08月10日

第二部分  供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格要求 | - 基本资格条件：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 - 特定资格条件： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）； （2）财务状况证明：供应商提供2020年度或2021年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； （4）税收缴纳证明：提供2021年9月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； （5）社会保障资金缴纳证明：提供2021年9月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； （6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （7）非法定代表人参加投标的，须提供法定代表人委托授权书及被授权人身份证，法定代表人参加投标时,只需提供法定代表人身份证； （8）本项目不接受联合体投标。 以上项为资格审查必备资质。投标文件的正本和全部副本必须附上述资格证明文件，缺少其中一项或某项达不到公开招标要求，其投标文件按无效文件处理。（开标现场携带相关原件及供应商代表身份证备查） |
| 2 | 符合性审查 | 有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理。 - 投标报价超过采购预算或者最高限价； - 投标文件的交货期不满足招标文件要求 - 投标文件的质保期不满足招标文件要求； （4）投标文件的付款方式不满足招标文件要求； （5）投标文件的数量、签署、盖章、装订不符合招标文件要求； （6）投标文件无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的； （7）供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的； （8）投标文件的标的数量不满足采购要求的； （9）“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，投标文件对其中任何一条的负偏离，为实质性偏离，其投标无效； （10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （11）供应商提供赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务（不包括采购项目本身所包括涉及的采购事项，供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束）。否则，供应商的投标行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定； （12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 3 | 商务条款 | ★1、交货期：合同签订后20日历天。 ★2、质保期：验收合格后3年。 ★3、交货地点：采购人指定地点。 ★4、付款方式： （1）全部产品安装调试完毕并验收合格后，30日内，甲方向乙方支付合同总价款。 （2）结算方式：银行转账。 （3）结算单位：由采购人负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。 备注：商务条款为实质性条款，不允许负偏离。 |
| 4 | 备选方案 | 不允许 |
| 5 | 投标 有效期 | 投标文件有效期为从开标之日起有效期至少为90日历日。 |
| 6 | 投标货币及报价 | - 供应商应当根据招标文件的要求和范围，以人民币为货币，以元为报价单位。 - 供应商应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括产品费、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、施工费、运输费、人工费、税金及进口产品国家按现行税收政策征收的一切税费等。 - 供应商应在投标文件中的开标一览表上按招标文件规定要求填写，并由法定代表人或被授权人代表签署；任何有选择的报价不予接受。 - 开标一览表与分项报价表中的价格，在合同执行过程中，均不得以任何理由变更。 - 采用综合评分法的，最低报价不是中标的唯一依据。 |
| 7 | 投标文件份数及装订要求 | 1、投标文件正本壹份、副本肆份、开标一览表壹份、电子文档壹份； 2、正、副本分别胶装装订成册，逐页标注连页码，且封面须清楚地标明“正本”或“副本”；若正本和副本不符，以正本书面文件为准；同时提供与正本内容一致的电子版（U盘、电子文档应为PDF与WORD格式各一份，PDF版本需为正本签署盖章扫描件）、报价一览表（用于开标唱标单独提交的“报价一览表”应为原件）。 3、所有的副本可以为正本的复印件。 |
| 8 | 投标文件的签署 | - 供应商在投标文件中指定的页面的落款处，按招标文件要求由供应商的法定代表人或其授权代表在规定的签章处签字或盖章。 - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。 |
| 9 | 投标文件的密封 | 1、密封要求： 开标一览表单独密封递交， 电子文档单独密封递交。 所有正本单独密封递交，也可分册密封递交； 所有副本单独密封递交，也可分册密封递交； 2、在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版”“开标一览表”字样。封袋应密封完整（密封以不泄露供应商商业机密、投标文件内容为标准，封面标识见招标文件附件一），如果未按上述规定进行密封，供应商的投标文件有权被拒绝。 3、如果供应商未按上述要求密封，误投或过早启封的投标文件，将自行承担其投标文件被视为无效投标文件的风险。 4、本次招标只接受简体中文文字的投标文件；如投标文件中出现外文资料，需配以中文译文。否则，由此引发的一切责任由供应商自负。 5、拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的投标。 |
| 10 | 评分标准 | 综合评分法（详见第四部分） |
| 11 | 是否采购进口产品 | 否 |
| 12 | 现场勘查 | 不组织 |
| 13 | 代理服务费 | 参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和发改办价格[2003]857号文件等法律法规规定的计价标准收取（含税），按照中标金额差额定率累进法计算，由中标/成交单位一次性支付给乙方。 供应商将招标代理服务费计入投标报价但不单独列明，中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费；代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。 |
| 14 | 项目属性 | 货物招标 |
| 15 | 所属行业 | 所有标的所属行业为工业。 |
| 16 | 核心产品 | 智慧黑板 |
| 17 | 是否专门面向中小企业 | 否 |
| 18 | 供应商 提出质疑的时间、形式 | 时间：供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，超过期限的采购人或采购代理机构不再受理 形式：书面； 环节：供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 19 | 对供应商提出质疑答复时间、形式 | 时间：自收到供应商质疑函之日起7个工作日内 形式：书面 |
| 20 | 供应商信用信息查询截止时点 | 投标文件递交截止日，由采购人和采购代理机构共同查询。 |
| 21 | 弃标须知 | 根据市财函〔2021〕431号文第16条规定：供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标（或响应）文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反应情况并提供佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。 确认通知格式下附，供应商无论是否参与本项目投标，均需在递交响应文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。 |
| 22 | 确认通知 | 确认通知（格式） （采购人/采购代理机构） 我方已于2022年 月 日收到你方2022年 月 日发出的西安市莲湖区庆安小学信息化提升建设采购项目公开招标文件，并确认（参加/不参加）本项目投标。 特此确认。 供应商名称：（加盖公章） 法定代表人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日. |
| 23 | 非实质性偏离 | 允许 |
| 24 | 其他 | 采购文件与媒体发布的采购公告不一致时，以公告为准，正文与前附表表述不一致时，以供应商须知前附表为准， |

第三部分  供应商须知

一、总 则

- 适用范围

1.1 本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

1.2 本次采购采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

- 合格的供应商

2.1供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

2.2供应商应独立于采购人，不得直接或间接地与采购人为采购本次招标的货物进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

2.3供应商存在下列情形之一，其投标文件按无效文件处理。

（1）与采购人采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与参与同一合同项下的其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系；

（3）受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动（期限届满的，可以参加政府采购活动）。

（4）在投标截止日前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）（以信用中国网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准。

- 费用

供应商必须从代理机构获取招标文件，供应商自行转让或复制招标文件视为无效。

无论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

- 实质性偏离

投标文件应当对招标文件实质性要求和条件作出满足性或有利于采购人的响应，否则，供应商的投标无效。

偏离是指投标文件不响应或者不满足招标文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

除法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，投标文件对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其投标无效。

投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，为非实质性偏离。非实质性偏离的范围和项数应当符合投标须知前附表的规定，超出偏离范围和最高项数的投标无效。

投标文件对招标文件的全部偏离，均应在投标文件商务条款偏离表和技术参数偏离表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应招标文件的全部要求。

- 知识产权

供应商应当保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 招标文件

- 招标文件的构成

1.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。本招标文件包括以下内容：

- 公开招标公告；

- 供应商须知前附表；

- 供应商须知；

- 评标方法；

- 采购要求；

- 合同条款；

- 投标文件格式。

1.2供应商应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，将导致其投标被拒绝或被认定为无效投标。

- 招标文件的澄清

2.1 供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项，如有问题或疑义请及时函告。否则，视为同意招标文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行承担。

2.2 任何对招标文件进行询问或要求进行澄清的供应商，均应在收到招标文件后七个工作日内按公开招标文件中的通讯地址以书面形式递交代理机构，采购人或代理机构对收到的任何询问或澄清要求将作出书面答复。

- 招标文件的修改

3.1 在投标截止时间十五日前，无论出于何种原因，代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时，对招标文件进行修改。招标文件的澄清和修改将以书面形式通知所有供应商，并作为招标文件的补充，与其具有同等法律效力。

3.2 为方便供应商对招标文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，代理机构可适当延长投标截止时间和开标时间，在招标文件要求提交投标文件的截止日期前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商。

- 招标文件的解释权归代理机构

- 落实的政府采购政策

5.1节能产品、环境标志产品

供应商所投产品，将依据《节能产品、环境标志产品品目清单》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

供应商可以提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。采购代理机构通过中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）对获证产品信息进行核对。

供应商所投产品属于下列情形之一的，属于优先采购的不再享受优先采购政策，或者属于强制采购的按无效响应文件处理：

（1）不属于《节能产品、环境标志产品品目清单》中的产品；

（2）未提供认证证书复印件或经核对认证证书存在信息有误的；

（3）认证证书已过期。

5.2中小企业

如项目专门面向中小企业，供应商所投全部货物的制造商，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）的划分标准，都属于中小微企业的，无论供应商本身是否属于中小企业，视为中小企业，符合中小企业政策条件的供应商参加政府采购活动，应当提供《中小企业声明函》（见附件二）。

如项目非专门面向中小企业，依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）之规定，供应商所投全部货物的制造商，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）的划分标准，都属于小微企业的，无论供应商本身是否属于小微企业，视为符合中小企业政策条件。符合中小企业政策条件的供应商参加政府采购活动，应当提供《中小企业声明函》（见附件二），不提供的在评标时不享受价格扣除优惠政策。

对小型和微型企业的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目扣除：小型企业扣除10%，微型企业扣除10%。

5.3监狱企业

依据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业参加政府采购活动，视同小微企业。本项目的扣除比例为：小型企业扣除10%，微型企业扣除10%。

供应商为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，未提供或出具证明文件的单位不符合相关要求的，不视为小微企业，在评标时不享受价格扣除优惠政策。

5.4残疾人福利性单位

依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位参加政府采购活动，视同小微企业。

残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

供应商为残疾人福利性单位的，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，本项目的扣除比例为：小型企业扣除10%，微型企业扣除10%，未提供的不视为小微企业，在评标时不享受价格扣除优惠政策。

5.5供应商有融资、担保需求的，具体办理流程按照财政部门及相关政策执行（陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号））。

三、投标文件

- 投标文件的编制

供应商需依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件，具体内容参见“第七部分 投标文件格式”。

投标文件规格幅面（A4），推荐采用双面打印，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。装订必须采用胶装形式，不得采用活页装订，必须编排页码。

- 投标报价

详见供应商须知前附表。

- 投标货币

详见供应商须知前附表。

- 投标有效期

投标有效期见供应商须知前附表，无投标有效期或投标有效期短于此规定期限的投标文件，视为无效文件，其投标将被拒绝。

- 投标文件的装订、签署和密封

5.1 投标文件的装订

详见供应商须知前附表。

5.2 投标文件的签署

详见供应商须知前附表。

5.3 投标文件的密封

详见供应商须知前附表。

## 四、投标文件的递交

- 投标文件递交

1.1 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。代理机构项目承办人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请供应商代表签字确认，对其有效性不负任何责任。

1.2逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构应当拒收。

1.3代理机构不接受邮寄的投标文件。

1.4 无论供应商中标与否，其投标文件恕不退还。

- 投标文件的修改和撤回

2.1 供应商可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构（或采购人)。

2.2 供应商撤回投标的要求应由供应商法定代表人或供应商代表签署，补充、修改投标文件的书面材料，应当按照招标文件要求签署、盖章、密封，作为投标文件的组成部分，在投标截止时间前密封送达开标地点，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”字样。

2.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

## 五、 开标、评审、定标

- 开标

1.1 采购代理机构按招标公告中规定的时间和地点接收供应商递交的投标文件，主持开标会议，邀请供应商参加，评标委员会成员不得参加开标活动。

1.2开标时，由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。代理机构指定专人负责将供应商的名称、投标项目名称、投标价格等进行记录，并存档备案；所有投标唱标完毕，如供应商代表对宣读的“报价一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会议主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错误，经供应商代表核实后，当场予以更正，不属于唱标人员宣读错误的，以单独密封的报价一览表为准。

1.3开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

- 投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；报价金额精确到小数点后两位，不进行四舍五入；

- 投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

- 投标文件单独密封递交的报价一览表与正本不一致的，以单独密封递交的报价一览表为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 评标委员会

2.1为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

2.1.1遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

2.1.2要求供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

2.1.3按照招标文件的要求和评审办法进行评标，推荐中标候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

2.1.4对评标过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

2.1.5参与评标结果报告的起草；

2.1.6配合采购人、代理机构答复供应商提出的质疑；

2.1.7配合财政部门处理投诉工作；

- 投标文件初审

3.1 供应商的资格性审查

依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或代理机构对供应商的资格证明文件进行审查，以确保供应商是否具备相应资格，资格审查内容详见供应商须知前附表。

3.2 投标文件符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查内容详见供应商须知前附表。

3.3有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.4对通过审查的，被认为其投标文件完整、合格，投标有效，可进入下阶段的评标。

- 投标文件澄清

4.1 在评标期间,采购代理机构可根据评标委员会对其投标文件有疑义不清楚的内容，要求供应商对其投标文件进行澄清。

4.2 供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间作出书面答复，该答复经法定代表人或供应商代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，供应商将自行承担评标委员会视其投标无效的风险。

4.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求该供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评标

5.1评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5.2采用综合评分法：采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的供应商由评标委员会按照公开招标文件中第四部分评分标准规定的各项因素进行比较、自主打分、综合评审。评标委员会将评审得分汇总后，按评标总得分由高到低汇总排序，推荐1～3名中标候选人；若有两个或两个以上供应商得分相同，供应商名次按报价得分高低排序；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并填报评标报告。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家供应商提供的核心产品品牌完全相同的且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价得分最高的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格。

5.3评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则和中标条件详见招标文件第四部分“评标办法”。

- 定标

6.1代理机构在评标结束后1个工作日内将评标报告送达采购单位，采购单位在收到评标报告后4个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确认第一中标候选人为中标单位，同时书面复函代理机构；

6.2代理机构收到采购单位“定标复函”后1个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，并向中标人发出“中标通知书”。

## 六、签订合同

采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

## 七、质疑和投诉

质疑或投诉的接收和处理应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。

1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2、供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3 、质疑函应当包括下列主要内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称、编号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

4、供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5、 质疑函内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构应当依法驳回。

6、 质疑函接收方式：由自然人本人或法定代表人或者其授权代表携带书面原件及身份证明原件到现场递交，否则不予受理 。

7、质疑受理部门：陕西卓佲项目管理有限公司。

质疑受理电话：029-88440695。

8、提交质疑函地点：西安市雁塔区科技路10号华奥大厦A座20层2002室。

9、本次采购活动中，采购代理机构对质疑函回复的书面文件的送达方式为现场取件。

如所质疑的问题比较复杂，采购人或者采购代理机构在规定的答复时间内无法回复，应事先告知提出质疑的供应商，同时向同级政府采购监督管理部门报告。

10、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门投诉。

11、质疑函应当使用中文。质疑函范本详见财政部制定的范本即招标文件附件六。

- 评标方法

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30 | 供应商的价格分值统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。评标基准价是指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 政策性优惠详见评审标准备注 |
| 2 | 技术指标和配置 | 25 | 投标人提供所投产品技术偏离表和主要的技术指标（参数）的相应的证明材料（包括但不限于产品检测报告、官网和功能截图等技术支持性文件（资料），并经评审专家审定方可得分。 优于或完全符合采购文件要求得25分，“▲”参数负偏离一项扣2分，一般参数负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 采购文件要求提供证明材料而未提供或提供的证明材料不符合要求视为负偏离。 |
| 3 | 质量保证 | 3 | 提供响应产品（智慧黑板、核心交换机、IP网络广播服务器）来源渠道合法的证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），每提供一个计1分，最高计3分，未提供不计分。 |  |
| 4 | 演示 | 12 | 按技术参数表中要求的演示项进行视频演示，每成功演示一项功能得1分，功能演示不完整或不演示不得分；最多的12分。 整体技术要求 1、无需借助第三方软件，智慧黑板支持直接通过五指智能手势开关黑板背光功能，五指实现黑板背光开启与关闭，触控功能与传统书写功能瞬间切换，确保产品在HDMI、Android、windows等多种信号模式下都可实现五指按压熄屏，要求演示出直接通过五指按压关闭后，再直接通过五指按压打开，方便操作。 2、无需借助第三方软件，智慧黑板支持HDMI、windows、android等多种信号源模式下均支持显示窗口一键下移功能，要求使用手势调出上滑菜单方式进行操作，非直接左右或上下滑动方式实现。 智慧教学软件 3、支持选择和切换全屏录制，区域录制、应用窗口录制以及摄像头录制四种录制方式。 4、配套智慧教学白板软件支持复制屏幕和拓展屏幕模式，可选择性用于连接讲台内的液晶显示器，在PPT教学与白板软件触控书写时，做到老师与学生同时观看互不干扰，不用来回打开软件， 方便屏幕观看教学。 5、书写工具，擦除工具，具有多种书写笔，笔的大小具有至少30种数值选择、颜色、图案都可以自行选择；具有任意、区域、对象、清屏、手势五种擦除方式，具有边写边擦书功能。 集中管理控制软件 6、管理平台具有图片展播功能，可向智能交互设备发送不低于10张图片，设备端将进行轮播展示，平台可设定轮播时长和速度。 IP网络广播主控软件 7、终端支持列表视图（树形结构）和网格视图两种管理模式；列表视图支持显示终端状态（在线、离线、总数）及任务状态显示及不同颜色提示，网格视图显示终端在线和离线状态，支持强制驱离功能（提供软件操作视频）； 8、用户管理：支持超级管理员、管理员、用户、操作员4中用户角色，可对每个用户角色镜像任意功能及管理终端进行授权。分控端只需要通过浏览器登录即可操作，不需要安装任何插件（提供软件操作视频）； IP网络音频采集终端 9、自带≥4.3英寸电容触摸屏。人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态(提供视频演示)； 10、自带≥4路电源管理，每路电源可实现定时或手动独立打开与关闭，每路电源最大输出功率可达≥2000W，总功率为≥4000W，(提供视频演示)。 11、设有4路MIC与4路AUX音频输入，输入接口可根据用户实际应用环境灵活选择，每路音量可独立控制大小，独立信号指示灯显示工作状态，（提供视频演示）。 触摸屏IP网络话筒 12、带有一个紧急预警按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警（提供视频演示）。 | 演示时间不超过10分钟 |
| 5 | 实施方案 | 9 | 具有完整的项目实施方案，包括项目总体实施方案、项目团队方案、项目应急预案、项目实施安全方案、系统安装调试方案、项目验收方案等内容。 方案制定内容齐全，各类措施健全，完全满足采购需求并符合本项目实施特点得9分；以上方面中每缺少一方面内容扣1.5分；每有一处内容与实际需求不符或不满足要求扣0.5-1分，扣完为止。 |  |
| 6 | 售后服务 | 9 | 投标人提供售后服务方案（包含但不限于售后服务保障措施、售后服务人员配置及计划、故障处理等的响应时间安排计划、质量保证期限、质量保证的范围承诺、应急处理方案），售后服务方案完整且具有符合实际需求的得9分，每缺少一项扣1.5分，某一项不完整或不符合实际需求的扣0.5-1.0分，扣完为止。 |  |
| 7 | 培训方案 | 8 | 根据供应商提供的培训方案，方案应包含培训目标、培训内容、培训计划、培训人员配置。培训方案完整且具有符合实际需求的得8分，每缺少一项扣2分，某一项不完整或不符合实际需求的扣0.5-1.5分，扣完为止。 |  |
| 8 | 业绩 | 3 | 供应商提供2019年1月1日至今同类项目合同（以合同签订日期为准，仅限供应商本身，提供完整合同）进行评定，每份计1分，最高计3分。 | 现场提供原件备查； |
| 9 | 节能环保产品 | 1 | 供应商所投产品中每有一项经国家认证机构认定为节能产品的得0.5分，每有一项为环境标志产品的得0.5分，供应商所投产品中每有一项产品即为节能产品又是环境标志产品得1分（产品不重复计分，如某一产品得到1分，不能再计节能或环境标志产品的0.5分），最多得1分。 | 以国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。 |

评审标准备注：

1.对于非专门面向中小企业的项目、残疾人福利性单位的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，对监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

3.节能环保产品以节能产品、环境标志产品认证证书为准

4.技术参数正偏离须在技术响应表中注明正偏离的理由和佐证材料的页码；

5.评审指标出现漏项的最低得分为零分。

- 采购要求

一、采购内容

| 货物名称 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 智慧黑板 | 86寸智慧黑板、内置电脑、白板应用软件、集控软件、视频展台 | 33套 |
| 校园网络有线、无线覆盖改造项目 | 校园网络有线、无线覆盖（教室、办公室、操场、楼道）网络安全设备 | 1批 |
| 校园网络IP广播 | 教室/部室网络IP广播、操场分区 | 1批 |

- 二、技术要求

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.智慧黑板系统（原班班通设备拆除，按学校要求放到指定地点） |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 整体技术要求 - 1.正面显示为一个由三块拼接而成的平面普通黑板，无锐角设计，侧边黑板设有视频展台储藏区（提供产品实物图）；两侧为高强度耐磨专用书写玻璃材质；整体表面支持普通粉笔、无尘粉笔、液态水笔等书写。 - 2.智慧黑板核心互动显示区采用≥86英寸液晶屏，对比度≥4000:1，亮度≥450cd/㎡，分辨率≥3840*2160。整机尺寸：宽≥4000mm、高≥1200mm，整个黑板结构无推拉式。 - 3.▲智慧黑板液晶显示模组采用铝镁合金金属材料设计，导热性能佳，热扩散系数≥50mm²/S。（提供证明材料） - 4.产品采用电容式全贴合技术，支持20点触控书写及HID 免驱技术，无须安装驱动即可实现多人书写。屏幕表面采用≤4mm防眩光纳米钢化玻璃，强光条件下仍然保持清晰显示。 - 5.接口要求：USB3.0≥3、TYPE-C≥1， HDMI≥1、RJ45≥1， RS232≥1 USB TOUCH≥1。 - 6.智慧黑板具有前置功能键数量≥8个，功能应用至少包括触摸锁定，锁屏、音量加减，电源，主页等；电源按键支持开机、关机、待机三合一功能。（提供证明材料） - 7.支持一体化顶置高清摄像头，像素不低于1300万，可视化角度≥120°，方便拍摄教室画面，支持远程巡课功能。支持阵列麦克风功能，拾音距离≥12m，辅助一键录屏支持对音频的采集。（提供证明材料） - 8.内置光驱模块。 - 9.智慧黑板须自带扬声器，总功率≥30W。 - 10.智慧黑板支持扩展外接无源音箱，音箱功率≥2*50W，无需单独给音箱插电源供电。（提供证明材料） 11.▲智慧黑板整机须支持内置数字广播模块，可搭配校园广播主机实现音频播放及广播功能。（提供证明材料） - 12.智慧黑板具有悬浮触控菜单，悬浮菜单中的书写工具（批注）支持任意通道下批注书写，且支持截图保存。 - 13.▲支持屏体双侧快捷功能键，黑板在任意通道下支持左右侧边悬浮球工具栏功能，侧边工具栏不少于8个菜单工具，包含的选项有主页、设置、音量、窗口下移等。 （提供证明材料） - 14.为方便老师在各应用程序、软件之间的切换和管理，黑板具备多任务功能切换功能，可对正在运行的应用快速切换或结束进程。 - 15.▲智慧黑板表面所使用的触控玻璃具有防飞溅功能，玻璃不能溅出伤人、无线道、无裂纹、无划伤、无断面缺陷，产品外观质量符合国家标准。表面可承受不小于95MPA的外应力冲击，具有检测报告，生产单位与委托单位一致。（提供证明材料） - 16.▲智慧黑板触控玻璃因磨耗而引起的雾度小于2%，以确保产品抗磨性能力，符合JC/T2130-2012标准。智慧黑板触控玻璃具有符合GB11614-2009《平板玻璃》标准的技术要求，具有检测报告，生产单位与委托单位一致。（提供证明材料） - 17.智慧黑板具有电磁兼容性能，通过静电放电抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验,电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。 - 18.▲智慧黑板CCC、节能证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业，非OEM产品。（提供证明材料） - 19.▲为保证设备长期用电安全，产品具备应用于智能黑板的电能管理软件著作权。（提供证明材料） - 20.智慧黑板采用结构稳定和热稳定的超薄背光玻璃设计（提供证明材料）。 - 21.为确保后期升级兼容，智能黑板制造商有基于PPT助手软件教学软件著作权。 - 22.▲内置安卓教学辅助系统，安卓主页面提供不少于7个应用程序，安卓主页面具备信号源预览窗口。（提供证明材料） - 23.无需借助第三方软件，智慧黑板支持直接通过五指智能手势开关黑板背光功能，五指实现黑板背光开启与关闭，触控功能与传统书写功能瞬间切换，确保产品在HDMI、Android、windows等多种信号模式下都可实现五指按压熄屏，要求演示出直接通过五指按压关闭后，再直接通过五指按压打开，方便操作。（提供提供功能演示视频） - 24.无需借助第三方软件，智慧黑板支持HDMI、windows、android等多种信号源模式下均支持显示窗口一键下移功能，要求使用手势调出上滑菜单方式进行操作，非直接左右或上下滑动方式实现。（提供功能演示视频） - 25.支持前置物理按键和虚拟按键启用录屏功能，Windows下所有操作可一键录制。 - 26.支持虚拟按键启用系统还原功能，还原前需密码确认以确保无关人员误操作。 无线麦克风 1.▲智慧黑板支持无线MIC功能，智慧黑板整机具有无线MIC接收功能，可以将无线MIC音频输出到内置音箱；智慧黑板整机支持无线MIC和本机声音混音功能；可以同时录制MIC和本机电脑音频；（提供证明材料） 2.智慧黑板具有无线麦克风音频智能对接功能，2.4G稳定传输，无线麦克风与智慧黑板内置音箱匹配，非外接、外挂音箱方式实现；在windows系统和非windows下均可链接智慧黑板使用；windows系统下可以与教学白板软件配套使用，将老师课堂音频全程录入保存的微课视频中。 3.无线麦克风可实现与互动黑板内置音箱智能开机自动配对连接，配对方式：自动扫瞄、配对、锁定,具备近距离优先连接机制，不允许使用外置音箱实现对接扩声； 嵌入式安卓系统 1.整机内置安卓嵌入式系统，不低于Android 9.0版本，内存不低于2G，存储不低于8G。 2．▲ Android系统内置云桌面APK,无需配置瘦终端设备即可升级到云黑板，方便适应未来云计算网络发展，无需更换设备，后期根据学校需求只需增加或扩容服务器，即可使用云桌面功能。（提供证明材料） 3．无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 4．无PC状态下，嵌入式互动白板支持多人书写，不低于 10点触摸书写；擦除方式有：普通擦除、对象擦除、全屏擦除等方式。 5．无PC状态下，嵌入式互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格等 6．换色功能：老师在嵌入式系统上选中笔迹或形状后，可选择不同颜色，对笔迹或形状进行换色，区别各类内容，突出重点。 7．云盘网盘功能： 1）多种登录方式：为使用方全体教师配备个人账号，手机号码注册，支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录。 2）云资源下载到本地的资源数据，在老师账号退出的时候可自动清除，以保证数据权限化管理，黑板随账号变化自动清除之前数据及节省本地存储空间。 3）云课件页面：支持查看教学白板软件中上传的课件，支持按照文件名搜索，支持按照修改时间、文件类型、文件大小等类型排序。支持对课件分享、删除或授课选择。 4）支持在云课件模块中打开对应课件，支持老师实时授课，具有白板、投图、计时、计分牌、聚光灯等，授课功能支持白板功能：选择笔、线宽、橡皮、清屏、图像、撤销、恢复、保存、更多；投图功能：支持至少6张图片同时显示、支持拖拽，旋转、放大操作。已投的图片自动缓存到云盘中，避免系统异常导致图片丢失，同时方便老师当天内反复调用查看，不受硬件显示设备限制。 5）在云课件授课模式下支持手势交互，可通过手势滑动快速回到云课件主界面。 6）云课件在授课模式下，可支持通过按键索引，上下页翻页；不需关闭当前课件，可通过软件一键切换选择到其他云课件。 内置电脑模块 1、整机电脑架构，采用插拔式不小于80pin模块架构，与智慧黑板无单独接线。 2、处理器性能: 不低于Intel第十代 I5处理器; 3、内存性能: 不低于8G DDR4内存;硬盘性能:存储空间256G SSD或以上配置,并具有防震功能; 4、网络接入:双Wi-Fi天线，内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11ac标准。 配套教学软件 （一）智慧教学软件 1.软件应用模块的入口均在统一界面上，可整合互动应用软件，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用，包括备课、视频展台、投屏、录屏、国家云平台、意见反馈等，意见反馈可以是文字描述或者上传故障图片。 录屏功能： 1）可在智慧白板软件首页一键打开录屏功能。 2）支持选择和切换全屏录制，区域录制、应用窗口录制以及摄像头录制四种录制方式。（提供功能演示视频） 3）支持录制系统声音，麦克风声音，系统+麦克风声音，或者选择不录制声音四种方式。（提供证明材料） 4）支持选择使用录制倒计时功能，可随意设置录制时间。 5）支持查看录制视频的文件名，时间，文件大小。 6）录制的视频自动生成视频到表，并可在列表内点击播放，查看文件位置。以及删除操作。 2.为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于50G的个人云空间，无需用户通过完成特定任务才能获取。（提供证明材料） 3. 为使用方全体教师配备个人账号，手机号码注册，支持账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录多种登录方式。（提供证明材料） 4. 云资源分享：分享者可将课件、视频、文档等各类云资源精准推送至指定人员，可设定分享提取码，提取码可随机生成也可自定义； 5.云课件：备课模式下，可将课件同步至云课件中。 6.云课件可以通过列表方式直观呈现，可下载，分享，删除，还原，重命名。选择目标课件可直接进入，进行二次备课，也可选择进入授课模式；可分享目标课件给其他老师，接收者通过复制分享口令即可使用。 7. 备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合用户使用需求。并且可选择直接进入授课模式，满足课堂教学过程中，多样化场景需求。 8.软件菜单功能按钮/图标配备明确中文标识，界面UI设计人体工程学规范，具备与实际功能一致，表达准确、清晰的中文标识。 9.易用的文本编辑功能，支持文本输入、图形插入、表格插入、多媒体插入、视频插入、思维导图插入 10. 支持资源库功能，提供不少于700个教程资源。（提供证明材料） 11.PPT导入及插入：PPT导入可保留原文档中的音频、视频、图片、文字及动画，并可根据需要编辑、修改,最终生成白板格式的课件；支持以原生态的形式插入一个或多个PPT文档，并可在白板软件当中直接打开。 12. 配套智慧教学白板软件支持复制屏幕和拓展屏幕模式，可选择性用于连接讲台内的液晶显示器，在PPT教学与白板软件触控书写时，做到老师与学生同时观看互不干扰，不用来回打开软件， 方便屏幕观看教学。（提供功能演示视频） 13．书写工具，擦除工具，具有多种书写笔，笔的大小具有至少30种数值选择、颜色、图案都可以自行选择；具有任意、区域、对象、清屏、手势五种擦除方式，具有边写边擦书功能（提供功能演示视频） 14.具备最小化悬浮菜单，并保留悬浮功能栏，支持批注、擦除、截图、返回白板软件等。 15.支持页面预览，并且可以选择预览模式进行对比讲解，支持二分屏、四分屏对比等。 16.多媒体工具，可从软件中导入图片然后进行批注；导入PPT时可以进行全屏播放；播放视频时可以进行批注讲解、擦除操作。并且打开文件后再关闭会有缩略图呈现，可再次打开。 17.支持幕布，放大镜，聚光灯、时钟、日历等基础工具。具有多种二维三维图形，直尺、三角尺、量角器、圆规等，并且可以自行选择图形线条粗细和颜色。 18．提供与国家课程标准教材编目同步的教学资源，同步教学资源不少于小学、初中及高中三个学段，其中小学不少于10个学科；版本覆盖不少于18种主流教材版本；支持设定学科频道、教材版本、学段、册别，资源以到章到节的形式层级展开呈现。（提供证明材料） 19.同步教学资源类别：同步教学资源支持支持多种格式（图片、文档、视频、音频）、支持多种类型（教案、学案、课件、试卷、习题、素材）支持多种考试类型（开学考、月考、期中、期末、会考、竞赛、寒假、暑假等），题库题型涵盖单选题、判断题、填空题、计算题、解答题、作图题、综合体、连线题、阅读理解题、翻译题等不少于10种题型；支持按照地区、资料年份、题类等对资源进行排序。（提供证明材料） （二）移动教学软件 1.支持投屏功能：支持手机屏幕画面实时投放至黑板端，并可选择画笔批注、擦除笔记。 2.支持桌面同步：支持智慧黑板端画面同步至手机端，手机端设备可远程控制服务端Windows桌面，支持鼠标双击、单击功能；支持键盘功能，可远程编辑文字；支持画笔功能可批注内容；支持手势放大缩小画面。 3.支持课件演示功能：移动端设备可自动识别到智慧黑板端打开的PPT课件，支持缩略图放映功能，可翻页、批注和擦除。也可上传移动端的PPT文件至服务端播放，移动端可控制播放和批注。 4.具备实物展台功能：可将手机摄像头画面和麦克风声音直播至PC服务端，或将学生作业、试卷、课本等资料拍照上传至智慧黑板端。 5.支持文件上传。可对手机端本地文件文档、图片、音频、视频等智能分类，并可上传至智慧黑板端，也可直接拍摄视频和照片上传。 6.支持一键录屏：支持一键录屏功能，可直接打开录屏软件，录Windows桌面。 7.支持打开白板：支持一键打开白板功能，关联自有软件，操作方便快捷。 8.支持Windows客户端桌面同步至智慧黑板端，并且可互相操控。 9. ▲支持智慧黑板和智慧黑板文件互传，同一局域网内可实现两台智慧黑板电脑文件传输，方便快捷。（提供证明材料） 10. ▲支持手机内音视频文件直接播放，无需等待上传，方便快捷分享视频，大文件分享更加快捷（传输文件大小≥2GB）。（提供证明材料） 11. 支持Windows客户端和智慧黑板端一键切换功能。 12．为保证系统完全兼容智慧黑板，需与智慧黑板同一品牌，提供软件著作权登记证书复印件。 （三）校园评价系统 1）整体要求：学生激励教育评价系统集教师管理端及家长端于一体，功能操作支持教师通过客户端使用。 班级管理，支持教师创建班级，选择所属学校，所属年级，自定义学科及班级名称支持教师邀请老师及家长加入，班主任以邀请码、QQ及微信分享，或打印班级通知等方式邀请教师及家长加入共同管理班级。支持教师编辑班级头像、班级名称、学段等班级信息，支持修改学生姓名及学生头像。支持删除学生信息。支持班主任查看任课教师及家长的姓名、科目及联系方式等。 3）老师端APP上可以查看本校其他老师的使用情况统计报表，便于互相激励与学习。教师端APP可以展示本校所有老师的积分指数，由此分析老师的信息化素养及责任心。 4）教师端：学生管理，支持电脑端批量导入学生名单及添加单个学生信息。支持邀请家长下载手机端加入班级，实时查收学生表现。支持老师加入多个班级。支持学生按照姓名首字母、总分等多维度排序。可根据不同场景创建小组方案。 5）教师端：考勤管理，可邀请不同科目教师进行协同管理，在手机端即可记录学生考勤，并自动生成报告，选项有迟到、早退、旷课、请假等，一键发送考勤报告。教师可在电脑端查看考勤统计。支持快速检索学生功能。 6)教师端：行为评价管理，①学校行为准则以及班级需要个性化规范的学生行为，可以按教育部规定综合素质评价五大维度归类，可支持自定义行为评价指标，包括行为指标的图标、名称及分值。支持老师通过手机端、多媒体客户端及电脑端对学生及小组行为进行评价打分，支持学生姓名按首字母顺序排序。支持书写评价详情，评价结果在报告内显示。支持老师通过手机端、多媒体客户端及电脑端对学生进行随机抽选评价，支持分组管理及小组随机评价。支持查看所有班级、小组、学生的评价得分，界面及头像均采用卡通化方式，支持批量选择学生及小组进行评价。支持分值重置功能，可一段时间后重置分数，确保学生保持积极性；支持计时器功能，包含秒表、倒计时。 ②登录客户端可用APP扫码登录。最小化客户端悬浮于课件之上，不影响课件使用，点击标识即可恢复激励评价系统使用。 ③教师可对系统中的预设行为进行编辑及排列，可拖选系统行为库中的热门行为指标组件专属自己的行为库。系统行为库中预设至少50种行为指标供选择。 7)教师端：行为报告，根据评价得分情况，教师APP端每周生成光荣榜，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图或其他形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看每一条评价的原因、对象、分值，便于教师做统计分析。 8)教师端：家校共育，班级圈：教师发送班级圈，发送学生动态，课堂表现等，家长可随时查看孩子们的在校表现。任务作业：一键发送任务作业，设置是否需要家长线上完成作业及分值，支持向一个班级及个别或全部学生发送作业。支持对已接收的任务进行快速批改，并将批改结果反馈给家长端。支持查看全班同学学习任务完成情况。通知公告：一键发送班级通知公告，家长端即时接收，了解班级最新动态。附近浏览：浏览附近内容，了解优秀教师教学及课堂秘诀。成绩分发：一键批量分发学生成绩，家长及时了解学生成绩，免除线下分发烦恼。支持查看家长联系方式。 9)家长端：学生管理，①家长有独立的APP和微信小程序接收孩子被激励的详情以及班级圈、光荣榜、通知公告、自己孩子的成绩，为了信息的安全，家长APP不得跟教师APP混用。在小程序上即可实现APP的功能。 ②避免给教师造成困扰，教师APP和家长APP之间不得有即时聊天功能，但要实现家校共育的目的。支持创建学生并加入班级，支持一个账号可以多个家长使用，一个账号绑定一个学生。支持填写邀请码、使用QQ及微信分享、班级通知等形式加入班级。支持创建多个学生，并切换孩子查看不同给学生的情况。 家长端：家校互动，支持接收学生的课堂评价分值。支持家长查看班务、学校通知及成绩，及时了解学校动态。 | 33套 |
| 2 | 视频展台 | - 无线视频展台内置与黑板侧边，与黑板兼容性好。 - 连接方式，设备支持 WiFi 无线传输，充电方式，支持 USB、指针两种充电方式。支持电量显示，展台机身具有电量指示灯，可提示当前电池量。 - 不小于500 万像素，光源：自然光、LED灯补光，拍摄镜头旋转角度可达270度； - 支持快拍仪设备一键拍照方式，按下视频展台设备拍照按键后，会拍摄当前画面并将照片同步实时传输到黑板视频展台软件上。 - 拍照自动全屏，拍照自动对比，展台白板软件支持视频展台拍照全屏，多张照片自动对比功能。 | 33台 |
| 3 | 集中管理控制软件 | 1、后台采用B/S架构设计，可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在互联网内的智慧黑板。 2.管理平台支持实时监控已连接的智能交互设备状态，支持不少于12台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监控智能交互设备开关机状态、系统运行时间、开机时间、最大不关机时间、异常断电情况、操作系统版本、CPU、内存、硬盘大小及剩余空间和内存使用率。 3.管理平台可显示智能交互设备异常消息提示。 4.管理平台可显示本校智能交互设备的数量，包括最大管理数量以及在线管理数量等。 5.管理平台可按照分组、设备状态、设备名称进行智能交互设备检索实现快速查找管理。 6.管理平台支持远程指令控制，支持单台设备控制或多台设备批量控制，包括：开关机、屏幕锁（支持自定义解锁密码）、打铃、启用/禁用U盘等。 7.管理平台支持对智能交互设备进行远程关机，可强制关机，也可提示关机便于老师及时保存教学数据。也可按照周一至周日实行定时开关机。 8.管理平台具有屏幕锁功能，可对智能交互设备实时锁屏和解锁屏幕，也可按照周一至周日实行定时锁屏和解锁。支持平台自定义解锁密码。 9.持下课锁屏模式设置，管理平台设置该模式后，智能交互设备端将生成“下课锁屏”按钮，点击该按钮可立即锁屏，可通过输入密码和扫描二维码解锁。 10.支持开机锁屏模式设置，管理平台设置该模式后，智能交互设备端每次开机或重启后，将直接进入锁屏状态，可通过输入密码和扫描二维码解锁。 11.▲管理平台支持远程打铃，具有清脆、柔和、标准三种铃声类型，支持铃声试听，可选择打铃时长，包括10s，20s和30s等，最长可选择2min。也可按照周一至周日实行定时打铃。（提供证明材料） 12.管理平台具有安全管理功能，由平台开启和关闭智能交互设备的U盘识别功能，如后台禁用智能交互设备的U盘，则插入U盘后无法读取。 13.管理平台支持远程对智能交互设备进行通道切换和图像模式切换。 14.管理平台支持日志查看，可按照指令类型筛选查看操作日志，包括关机、信息文件推送、巡课、启用/禁用U盘、解锁/锁屏等。可按照时间筛选，按照周、月，或自定义时间 15.管理平台支持对智能交互设备进行文字信息推送，包括滚动和静止形式，可设置文字字体、大小、粗细、颜色，播放时间、播放速度。 16.管理平台可推送视频、图片、ppt、word等文件到指定智能交互设备,支持单个文件上传和批量上传，支持依据文件的重要性进行状态设定，可设置是否下载后自动打开。 17.管理平台支持开启和关闭倒计日，可设定倒计日期和事项。开启倒计日功能时，智能交互设备系统桌面显示倒计日卡片，倒计日结束后，卡片自动关闭。 18.管理平台支持图文公告推送，支持富文本，可嵌入文字、图片等富文本材料，支持设定公告开始和结束时间。 19.管理平台具有图片展播功能，可向智能交互设备发送不低于10张图片，设备端将进行轮播展示，平台可设定轮播时长和速度。（提供功能演示视频） 20.▲管理平台具有课程表功能，可针对智能交互设备设置课程表，设定智能交互设备依据课程表进行开/关屏幕。（提供证明材料） 21.管理平台提供远程巡课功能，可以图片形式巡课，也可以实时动态查看智能交互设备使用界面，并支持远程操作智能交互设备。 22.管理平台提供巡课值守模式，自动轮循显示处于运行状态的智能交互设备使用界面。 23、为保证与智慧黑板完全兼容，软件需与智慧黑板同一品牌，并提供软件著作权证书复印件 24.为了学校教师教学的统一管理要求，智慧黑板集中控制管理系统需和学校原系统数据兼容，供应商做出书面承诺。 | 1套 |
| 4 | 讲桌 | - 尺寸：长、宽、高，约1050mm*700mm*970mm 2、材料：实木扶手+优质三聚氰胺板+优质冷轧钢板，优质三聚氰胺板，钢制部分厚度不低于1.0mm。 3、工艺：钣金件表面经过除油、除锈、磷化、酸洗、喷塑而成，坚固耐用，具有防腐蚀性强、防盗、防潮、耐磨等优点。 4、绿色环保：上台体长宽高约1050mm*700mm*370mm，下台体长宽, 高 约850mm*600mm*600mm。 5、台面覆盖优质三聚氰胺板。讲台周边圆弧设计以最大限度减少对师生的伤害，；柜体前后开门。 6、上台体前端有凸出，凸出部分顶面以及前端覆盖三聚氰胺装饰板，两侧有圆形透气孔；讲台左右两边安装实木扶手，讲台安装一个抽屉。 | 33个 |
| 2.校园网络有线、无线覆盖（原学校网络线槽线路、设备拆除按学校要求放到指定地点） |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1、交换架构高端多业务路由交换机，基于 40G，100G平台设计 2、▲性能要求交换容量≥330T，包转发率≥57000Mpps （提供证明材料） 3、冗余设计支持电源、主控冗余 4、业务插槽数量≥6 5、电源模块数≥4，提供证明材料。 6、▲接口要求单业务板支持2口100G/24口40G/48口10G光/24口万兆电接口，支持千兆/万兆EPON OLT光接口（提供证明材料） 。 7、虚拟化特性支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合支持长距离（80KM）的普通以太网万兆光纤堆叠。 8、▲业务插卡支持应用控制、应用交付、防火墙、IPS、无线控制、EPON OLT等专用硬件业务板，便于业务扩展；单槽位40G端口密度≥24，单槽位100G端口密度≥2（提供证明材料）。 9、安全性支持802.1x认证，支持用户登录认证，命令行分级保护、未授权用户无法侵入；支持防范MAC攻击、广播风暴攻击、大流量攻击 10、无线控制功能采用支持AC功能的芯片设计，提供随板AC功能，便于园区无线部署。 11、设备管理支持SNMPv1/v2c/v3等网络管理协议，支持Telemetry流量可视化；内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级。 12、设备配置主机1台。配置冗余主控、冗余电源.端口要求：24个千兆电口，20个千兆光口，4个万兆SFP+光口 | 1套 |
| 2 | 汇聚交换机 | 1、▲设备架构插卡式多业务设备，可提供10GE及40GE接口扩展插卡。支持防火墙、入侵防御、负载均衡等安全业务插卡；具有带外管理网口及USB接口。（提供证明材料） 2、性能要求交换容量≥7Tbps；转发性能≥390Mpps 3、▲端口数量千兆电≥24，千兆SFP光≥8，10G SFP+≥4，扩展插槽≥1， Mini USB Console（提供证明材料） 4、▲扩展能力支持8端口万兆光接口卡，2端口万兆光/电接口卡，以及2端口40G扩展卡 （提供证明材料） 5、支持FW，IPS、负载均衡等高性能模块插卡 6、虚拟化 支持多台设备虚拟为一台，具有统一的管理、统一的转发表项；支持跨设备链路聚合。 7、IP路由 支持RIPv1/v2，RIPng，OSPFv1/v2，OSPFv3，BGP4，BGP4+ for IPv6；支持等价路由，策略路由；支持VRRP/VRRPv3 8、安全特性支持802.1X 认证/集中式 MAC 地址认证/Portal认证，支持 Guest VLAN；支持 DHCP Snooping，动态 ARP 检测，支持单播反向路径检测；支持 MACsec 硬件加密 9、无线控制功能主机集成无线控制功能，节省用户投资成本 10、SDN特性支持 OpenFlow 1.3 标准，支持多控制器（EQUAL 模式、主备模式） 11、VxLAN支持二层VxLAN、支持三层VxLAN、支持EVPN 12、OAM特性支持 802.1ag，支持 802.3ah 13、端口自动Power down功能，端口定时down功能 14、端口防雷支持8KV业务端口防雷能力 15、设备管理支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口配置；支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管；支持 VCT电缆检测，支持 DLDP单向链路检测协议，支持LLDP，支持端口环回检测 16、设备配置主机1台。实配冗余电源、冗余风扇模块。 | 3台 |
| 3 | 接入交换机 | 1、▲设备性能交换容量≥3Tbps，转发性能≥125Mpps （提供证明材料） 2、▲接口类型≥24个千兆电口≥4个SFP端口 （提供证明材料） 3、VLAN特性支持基于端口、协议、MAC的VLAN，支持Voice VLAN，支持 Guest VLAN，支持QinQ 4、路由功能支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 RIP/RIPng，OSPF 5、QoS支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR），支持基于时间段的流分类和QoS控制能力；支持 802.1p/DSCP 优先级标记 6、二层链路协议支持STP/RSTP/MSTP；支持Smartlink，支持 G.8032 以太网环保护协议ERPS，RRPP 7、安全特性支持 SSH2.0，支持端口隔离，支持ARP防御，支持单端口多认证 Triple，支持 IP Source Guard，支持 HTTPs，支持基于 802.1x动态下发 QoS/ACL/VLAN 8、虚拟化技术支持横向虚拟化，实现单一IP管理，跨设备链路聚合；支持纵向虚拟化，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备。 9、SDN特性支持 OpenFlow 1.3 标准，支持多控制器（EQUAL 模式、主备模式） 10、管理功能支持SNMP V1/V2/V3、RMON；支持虚电缆检测功能(VCT) 11、防雷技术支持10KV业务端口防雷能力 | 8台 |
| 4 | POE交换机 | 1、▲设备性能交换容量≥3Tbps，转发性能≥125Mpps （提供证明材料） 2、▲接口类型≥24个千兆电口≥4个SFP端口 （提供证明材料） 3、VLAN特性支持基于端口、协议、MAC的VLAN，支持Voice VLAN，支持 Guest VLAN，支持QinQ 4、路由功能支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 RIP/RIPng，OSPF 5、QoS支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR），支持基于时间段的流分类和QoS控制能力；支持 802.1p/DSCP 优先级标记 6、二层链路协议支持STP/RSTP/MSTP；支持Smartlink，支持 G.8032 以太网环保护协议ERPS，RRPP 7、安全特性支持 SSH2.0，支持端口隔离，支持ARP防御，支持单端口多认证 Triple，支持 IP Source Guard，支持 HTTPs，支持基于 802.1x动态下发 QoS/ACL/VLAN 8、虚拟化技术支持横向虚拟化，实现单一IP管理，跨设备链路聚合；支持纵向虚拟化，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备。 9、SDN特性支持 OpenFlow 1.3 标准，支持多控制器（EQUAL 模式、主备模式） 10、管理功能支持SNMP V1/V2/V3、RMON；支持虚电缆检测功能(VCT) 11、防雷技术支持10KV业务端口防雷能力 12、支持802.3bt/POE++供电标准，整机POE输出≥370W. | 14台 |
| 5 | 光模块 | 千兆SFP光模块，10KM | 32块 |
| 6 | 万兆光模块 | 万兆SFP+光模块，10KM | 6块 |
| 7 | 无线控制器 | 1、▲固定接口千兆电≥8，2.5G电口≥8, 万兆光≥2，USB≥1 （提供证明材料） 2、▲管理AP特性最大管理常规AP数≥288，支持对802.11ax协议AP管理（提供证明材料）。 3、多业务融合支持PPPOE、NAT网关功能、动态IP地址、静态IP地址设定等网关通用功能。（提供证明材料） 4、射频管理支持手动或自动调整功率和信道，支持故障AP覆盖黑洞补偿，支持基于流量和基于用户数的AP负载分担，支持无线射频干扰监测和规避；支持实时频谱保护，支持远程探针分析，支持高级射频优化，支持频谱导航；可实现快速的二、三层漫游 5、安全特性支持各类802.1x认证、MAC认证、PSK认证、Portal(支持本地Portal Server)；支持802.11i标准、支持WPA标准、WEP、TKIP、CCMP；支持非法AP入侵检测，白、黑名单功能和无线协议攻击防御；支持SSID和用户账号的绑定，支持基于物理位置的Portal推送；支持ARP入侵检测，支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离； 6、ACL及QOS支持L2-4层包过滤和流分类；支持基于用户和基于SSID的速率限制，粒度为8Kbit/s；支持FIFQ、PQ、CQ队列调度算法；支持WMM(802.11e)，支持无线到有线优先级的映射，支持无线用户优先级到CAPWAP隧道优先级的映射 7、组播支持IGMP Snoopingv1/v2/v3，MLD Snooping 8、IPv6支持IPv6 ACL，IPv6静态路由； IPv6 Portal，IPv6 SAVI 9、分层AC核心层AC集中控制，接入层AC和下挂AP能够很方便的实现自动升级和配置同步，极大地简化了版本升级工作 10、设备配置主机1台。 | 1台 |
| 8 | 授权 | 本次配置不少于136个授权 | 1套 |
| 9 | 吸顶AP | 1、协议标准2.4G、5G频段全部支持802.11ax 协议。 2、协商速率采用双频四流设计，5G频段单射频能提供1.2Gbps的接入速度，整机最高速率达1.775Gbps，整机最大接入用户数1024。 3、工作环境温度：-10ºC～55ºC，湿度：5%~95%(非冷凝) 4、端口数量千兆电口≥1 5、天线 内置硬件智能天线 6、功率发射功率(最大)20dBm ，最大功耗≤13W 7、IPv6支持支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI 8、安全策略支持64、128位WEP、CCMP加密，支持802.11i。支持AP上二层转发抑制，支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离，支持终端感知准入、实时频谱防护、wIPS 探针等功能 9、用户认证配合控制器可实现PORTAL认证、基于SSID的Portal页面推送、基于AP的Portal页面推送、Portal支持代理功能、Portal双机热备、SSID防假冒(用户名与SSID绑定)、LDAP 10、服务质量支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略，支持用户数负载均衡，支持流量负载均衡，支持频谱导航，支持组播转单播，支持智能带宽限速：1、基于带宽均分算法，2、基于每用户指定带宽的算法，3、在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽 | 103台 |
| 10 | 面板AP | 1.工作模式：采用整机双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式； 2.协商速率：要求整机协商速率≥2.9Gbps，其中5G射频速率≥2.4G，2.4G速率≥0.5G； 3.安装方式：支持壁挂、86盒安装方式； 4.接口设计：≥2个10/100/1000Mbps上行千兆接口；≥4个10/100/1000Mbps下行千兆接口； 5.空口优化：要求支持基于空口利用率的SSID自动隐藏功能，当空口繁忙程度达到或超过配置的阈值时，SSID自动隐藏； 6.接入安全：支持WPA3企业级模式下的终端接入功能； 7、内置智能天线系统，内置物联网； | 29台 |
| 11 | 室外AP | 1、工作模式采用整机四流设计，可同时工作在802.11ax/a/b/g/n/ac模式 2、协商速率整机协商速率≥1.7Gbps 3、上行接口设计≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，1000M SFP光接口≥1个 4、物联网扩展至少支持10个物联网模块扩展 5、物联网功能物联网扩展模块可支持蓝牙、RFID手环信息传输，并将信息上报平台 6、防护等级 要求投标产品满足IP68防护等级 7、内置智能定向天线系统 8、支持使用中文SSID，可指定最长包含16个汉字的SSID，也可以使用中英文混合的SSID | 4台 |
| 12 | 安全管理平台 | 1.软件授权配置要求：实配≥50节点网络、安全设备监控管理授权，≥150节点无线AP管理授权； 2.功能要求：支持对路由器、交换机、无线、安全、语音、存储、监控、服务器、打印机、UPS等设备在同一平台中进行管理，实现拓扑、故障、性能、配置、安全等管理功能； 3.▲VLAN拓扑：VLAN拓扑功能以可视的方式对网络中的VLAN资源进行管理，查看拓扑视图中所有设备节点和链路是否允许某个特定VLAN通过；（提供证明材料） 4.▲配置管理：支持设备配置集中管理：配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置； （提供证明材料） 5.▲无线拓扑管理：在拓扑上支持查看AP当前在线Station及详细信息，可以实现设备和用户的统一管理，支持进行Station上线历史记录浏览；（提供证明材料） 6.▲无线报表：支持分级报表，分级管理中网管上级可以方便地管理到下级报表；（提供证明材料） 7.支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转E-mail，转短信，转上级网管或其它网管等。支持告警分析，可以屏蔽重复告警、闪断告警，支持告警自动确认功能； 8.自动发现拓扑：自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等。 | 1套 |
| 13 | 可视化平台 | 1、能够对网络、系统、主机、存储、应用、虚拟化等的统一监控管理（包括展现与操作）、统一告警管理、统一报表管理； 2、为保障架构稳定性与数据互通性，软件产品及组件为自主研发统一产品，不得采用OEM第三方产品或组件； 3、系统支持部署到windows、linux平台，支持使用MS SQL、Oracle数据库，采用B/S架构。必须支持系统安装，卸载，数据同步备份、数据恢复的可视化界面。 系统支持8000以上节点的数据采集要求，支持同时在线50以上运维操作员并发访问。须提供同等规模项目的证明文件。 4、▲支持代理和免代理两种模式，可根据不同的场景选择不同的监控模式，必须支持两种模式同时使用。（提供证明材料） 5、支持对采集指标按照重要程度分别设置采集周期或者设置不采集，既可全局配置生效，也可以针对某一实例单独配置以满足特殊的采集需求 6、▲支持对应用监控采集、服务器硬件监控采集分布式部署多个采集节点，可根据实际情况弹性扩展。必须具备动态冗余采集方式，当单个采集节点出现故障时，可通过执行脚本的方法将该采集节点上的管理对象分配到其他采集节点上，以保证数据的完整性。（提供证明材料） 。 7、支持双机热备：主备服务器共享存储，公用一个虚拟IP，实时备份，保障系统切换时无数据丢失。 8、支持数据库及软件重要文件的备份及还原：支持手动或定时备份指定数据库数据及软件重要文件，并可通过FTP等方式将备份文件上传；支持在指定数据库上使用备份的数据库文件进行还原操作。必须提供界面方式的可视化管理。 9、分级管理：整个运维管理系统分为上、下级两层，同一分级的多个物理区域，其管理区域之间是独立的，各下级运维管理系统也是相互独立的，上级运维平台与下级运维平台采用rest API进行通信。管理员可通过上级运维平台直接对下级运维平台进行访问，下级告警可上报到上级网管展示，必须提供分级管理界面视图。 10、开放接口：提供丰富REST API的接口，官网网站可查，可供第三方系统调用。 11、平台需具备全面性，必须支持通过IPMI、SNMP和RESTful协议带外方式对主流厂商服务器进行硬件层面的精细化管理，包括服务器序列号、硬件型号、产品ID、风扇状态/风速、温度、电源功率/状态/模式、处理器状态/缓存/速度、内存大小/状态/频率、网卡状态相关信息的监控以及服务器远程控制。同时支持服务器硬件系统事件的采集，包括硬件错误事件，并支持将服务器系统事件转换为运维平台的告警信息。 12、支持基于任务的性能监控，可定制监控任务，长期监控被管对象的详细性能情况，按日报、周报、月报等报表呈现。 13、支持动态性能阈值，学习设备性能指标的历史数据（5周以上），动态自学习计算出设备该性能指标的最佳阈值，当性能指标偏离于学习到的最佳阈值时，平台产生性能告警通知运维人员。 14、支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警提示音、微信告警、APP告警，支持与现有短信平台进行对接 15、系统支持灵活定制告警级别，并支持持续出现、重复发生以及超过规定处理时间仍未解决的告警，自动升级该告警的告警级别，支持重复告警过滤。 16、可发现和定位设备深度故障，可接收分析各类SNMP trap告警，完成格式的解析，并入库，系统预定义解析超过8000种的trap类型，例如光模块失效告警、硬件故障告警等。 | 1套 |
| 14 | 下一代防火墙 | 1、品牌要求：国产品牌 2、配置要求:千兆电口≥18,≥8Combo口，≥2SFP+，≥4Bypass口 SSL VPN并发用户≥700,IPSec VPN隧道≥750,支持2个硬盘槽位; 3、硬件架构:采用非X86多核架构; 4、性能要求:吞吐量≥5G,最大并发连接数≥150万,每秒新建连接数≥3万 5、AI特性：▲支持与态势感知智能联动，设备实时上报威胁日志，当设备遭到攻击，能够智能感知自动下发规则，及时拦截阻断，情报智能IP信誉联动，能够自动过滤具有僵尸主机DDoS攻击、命令注入攻击、木马下载和端口扫描等风险的IP地址集合。支持智能化运维，可多维度威胁风险可视化呈现设备状态，实现风险故障快速定位，实现各类安全策略及威胁的有效可视化关联。（提供证明材料） 6、Web安全防护：▲支持Web攻击防护功能，能够阻断C&C攻击、SQL注入、XSS、http flood等，识别黑链URL，保障WEB站点可用性。（提供证明材料） 7、资产扫描：支持资产扫描功能，快速梳理资产，定位内网数据风险点。 8、应用识别：可识别应用层协议数量≥3000种，针对微信、QQ等应用能够准确识别管控文字、语音、文件传输等行为，进行精细化管控。 9、行为审计：基于应用协议识别对各类聊天软件进行详细审计，可审计应用类型（如QQ、微信），应用识别账号，应用行为（如登录、发送消息、接收消息），操作时间，终端类型（Android、IOS）等。 10、数据安全：支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配。 11、沙箱功能：▲支持云端安全沙箱的功能，能够对未知文件，异常网络行为、可执行文件等进行沙盒检测。（提供证明材料） 12、高级威胁检测能力：能够联动态势感知系统，上报设备威胁日志，进行整体网络安全预判，发现可疑行为，进行规则下发阻断。 13、终端接入认证：支持物联网终端IP/MAC地址白名单功能: 通过平台下发IP/MAC地址白名单,不在白名单列表中的用户不能接入,实现终端的受控访问。 14、DDoS防护：▲支持DDOS攻击流量自学习功能，可设置自学习时间，自动分析并计算符合当前网络环境的DDoS攻击防范阈值，并自动生成DDoS防范策略。（提供证明材料） | 1台 |
| 15 | 入侵防护系统 | 硬件要求：标准机架尺寸，1U，含交流单电源模块，≥2个USB接口，≥1个RJ45串口，≥1个GE管理口，≥4个GE电口（内置2对电口Bypass），≥1个扩展插槽. 性能要求：网络层吞吐量≥3Gbps,应用层吞吐量≥300Mbps,最大并发TCP会话数≥200万，每秒新增TCP会话数≥3万 技术参数要求： 1. 系统应支持多种抗逃避或欺骗检测技术，能检测出的躲避行为包括但不限于：IP数据包乱序分片、TCP报文乱序分段、RPC分片分段、SMB分片分段、FTP无效命令混淆、HTTP响应消息异常、HTML文件内容多种字符编码混淆、数据流分隔、 协议端口重定位、URL混淆、shell 代码变形等。 2. 系统须支持IPv6/IPv4双协议栈功能，能同时辨识IPv4和IPv6通讯流量。支持IPv6环境下攻击检测技术和基于IPv6地址格式的安全控制策略，为IPv6环境提供入侵防护。（提供证明材料） 3. 系统应提供基于信誉的僵尸网络防护能力，具备可以持续升级的信誉库，IPS通过信誉库内的恶意网站IP、C&C服务器地址的信誉值执行相应的防护动作。（提供证明材料） 4. 系统需提供入侵规则分类，帮助更便捷的制定防护策略。如勒索、挖矿、SQL注入、XSS注入、webshell、命令代码执行、内存破坏、类型混淆、反序列化、信息泄露、目录遍历、文件操作漏洞、注入攻击、重定向漏洞、CSRF、僵木蠕、拒绝服务、弱口令、欺骗劫持、扫描类攻击等。 5. 系统需提供至少五种以上内置规则模板，帮助用户快速上线。如DMZ区服务器、内网客户端、Web服务器、Windows服务器、UNIX服务器防护等规则模板，并可根据内置规则模板直接派生模板。 6. 系统应提供DoS/DDoS攻击防护能力，支持TCP/UDP/ICMP/ACK Flooding，以及UDP/ICMP Smurfing等常见的DoS/DDoS的攻击，Ddos防护功能支持基于阈值和自学习检测。 7. 系统应提供敏感数据保护功能，能够识别、阻断超过阈值的敏感数据信息（身份证号、银行卡、手机号等）。 8. 为了方便管理员管理设备，应支持通过手机app的方式实时获得设备运行状态，接收安全咨询，查看攻击事件和统计信息。（提供证明材料） 9. 能够溯源攻击日志中的IP地址、文件MD5、URL等进行溯源；如IP地址溯源，可展示地理信息、开放端口、主机操作系统、对外提供的服务、相关联域名、ASN信息、Whois信息、ICP备案信息等。 10. 可通过各种统计分析呈现当前整体威胁状态：如日志类别整体占比、IPS攻击手段分布、事件发生趋势、危险程度分布、事件发生次数排名、被阻断事件发生次数排名、源/目的 地址按事件发生次数排名等 11. 支持自定义报表模板，可设置报表封面、logo等信息；可选报表维度、可配置过滤条件、可设置执行周期、数据统计区间、并可配置报表格式和输出方式（如本地存储、邮件外发或FTP外发）；支持设置手动报表、自动报表。 | 1台 |
| 16 | 上网行为管理 | 1. 多核架构设计，CPU核数目≥2个，采用非X86架构，最大功率≤120W；内置Bypass模块；（含3年升级服务） 2. 本机实际内置存储硬盘: ≥1TB 3. 硬件形态：≥12GE（光）+12GE（电）， 双电源冗余 4. 性能： 吞吐量≥5Gbps，IPSec隧道授权≥4096 5. 支持路由模式、透明（网桥）模式、混合模式 6. 支持NAT；支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、ISP路由，其中ISP路由支持自定义，并可提供基于应用的策略路由 7. 应用协议识别：支持主流P2P、IM、在线视频、网络游戏、网络炒股等应用识别；支持BYOD特征库，可识别ios版和安卓版移动互联网软件如腾讯微博、QQ空间等特征；支持基于IP、端口等自定义协议服务； 8. URL过滤：内置URL分类库，支持≥56个URL分类，URL库可在线升级，支持自定义URL过滤，并支持URL的模糊匹配，可广泛识别恶意网站、违法网站； 9. 用户行为审计:支持自定义关键字对象，提供多种匹配模式，匹配类型包含关键字和数字；支持即时通讯应用管控的精细化管理，例如微信的“所有行为”、“语音”、“发消息”、“收消息”、“登录”、“发文件”等行为；支持网络社区应用管控的精细化管理，例如可管控“所有行为”、“登录”、“网页浏览”、“发表”、“上传”等行为；支持股票应用的行情和交易特征，并可以将股票软件的行情和交易进行区分管控；支持收集网站访问日志，记录用户所有访问网站行为；支持收集搜索引擎日志，记录用户的搜索内容；支持收集IM通讯软件日志，记录用户登录、注销、收发消息、收发文件等行为；支持收集邮件日志，记录邮件发件人、收件人、主题、正文、附件等信息；支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息；支持微信、QQ等即时聊天应用的聊天内容审计； 10. 支持防私接路由，可识别私接主机个数，并可制定策略分别设置私接终端类型个数为阀值进行封堵，支持自定义阻断时间，同时支持基于IP及IP段配置白名单；支持360 wifi、猎豹wifi等软件；支持 基于用户、MAC、终端数量的监控和搜索； 11. 支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证 和LDAP用户同步，支持对接IMC、AAS、SAM等常见AAA服务器，支持配置强制重新认证间隔，支持配置认证通过后重定向URL，要求本机自身支持短信认证功能 12. 支持文件缓存，支持安卓和IOS形式的文件，主动缓存文件形式不限于视频、APP等 13.支持审计HTTPS加密邮箱，支持审计主题、内容、附件等，支持本地下载邮件原件；支持针对HTTPS网站、HTTPS门户搜索等内容进行审计； 14.支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、流量限额、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等；支持日流量限额、时长限额，超过阈值提供弹窗提示且可自定义；支持流量和时长的月限额； 15.支持针对上网用户一段时间URL排名，生成用户标签； 16.支持服务器负载均衡，一个公网IP映射到内网多台服务器，服务器间支持连接和源地址hash，支持服务器健康检查； 17.支持针对设备健康状态，业务信息等维度告警；告警事件入库支持展示，查询，导出；告警事件支持弹窗，邮件；弹窗默认展示最近10条告警记录 | 1台 |
| 17 | 网管服务器 | 国产机架式服务器，CPU配置≥2颗4214，10核，2.2GHz，配置≥3块1.2T 12G SAS盘，配置≥4块32GDDR4-3200内存，配置550W双电源 | 1台 |
| 18 | 办公室接入交换机 | 1、交换容量：≥336Gbps，包转发率：≥84Mpps； 2、固定端口≥16个千兆以太网口，≥4个光口 3、支持IP＋MAC+PORT绑定功能 4、支持堆叠 5、节能设计大幅降低设备的功耗以及故障点，同时降低辐射，达到家用电器的辐射标准，对人体无伤害；产品整机满足材料环保与安全性的欧盟RoHS标准。 | 8 |
| 19 | 办公室接入交换机 | 1、交换容量：≥336Gbps，包转发率：≥70Mpps； 2、固定端口≥8个千兆以太网口，≥2个光口 3、支持IP＋MAC+PORT绑定功能 4、支持堆叠 5、节能设计大幅降低设备的功耗以及故障点，同时降低辐射，达到家用电器的辐射标准，对人体无伤害； | 14 |
| 20 | 显示屏 | ≥70寸高清显示器 | 1台 |
| 21 | 控制电脑 | ≥I5/≥8G/≥256SSD/≥2G独显/显示器≥21.5 | 1台 |
| 22 | 网线 | 六类网线(每箱300米) | 100箱 |
| 23 | 光纤 | 6芯单模光纤5200 006A MRSL（含光纤熔接及跳线） | 1000米 |
| 24 | 管材 | 材质: PVC适用对象: 中型管径: 32mm，SC25线槽 | 1批 |
| 25 | 网络模块及面板 | 6类网络模块、面板及底座 | 150套 |
| 26 | 电源线 | 3*1.5国标线 | 2000米 |
| 27 | 机柜 | 42U网络服务器机柜 | 1个 |
| 28 | 网络机柜 | 楼层交换机机柜6U | 6个 |
| 29 | 辅材 | 各种管件、光纤熔接材料、水晶头、胶带、扎带、电源插排、软管及各种规格螺栓等 | 1批 |
| 30 | 安装调试服务费 | 布线、安装、调试、培训、原线路及设备拆除放到指定地点 | 400点 |
| 3.网络IP校园广播系统 |  |  |  |
| 1 | IP网络广播服务器 | 1、采用工业级工控机设计，抗震硬盘，钢结构机箱，铝合金面板，有防磁、防尘、防冲击的能力。 2、采用≥15英寸触摸屏操控，图形化界面，操作简单； 3、管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务； 4、丰富的节目源，多套节目同时播放，并对每套节目可进行独立控制，支持多种音乐播放格式，USB热插播、硬盘； 5、可对终端进行单点、分组区域控制、音量控制，终端设备状态一目了然； 6、可实现任意分区广播、全体广播、定时定点广播；广播监听功能，远程分控讲话；报警联动，报警强插功能等； ▲7、全屏幕快捷操作触摸屏显示，可编程分区；可以按照天、星期、月等不同方式对节目进行编程控制，操作灵活易懂，（提供证明材料） ； ▲8、面板一键报警紧急按钮，可实现在紧急情况实现一键操作报警信号输出，方便快捷，（提供证明材料） ； 9、全数字信号传输及处理；可实现任意分区广播、全体广播、定时定点广播； 10、系统信息采用数据库存储模式，保证数据安全性； ▲11、前面板具有2个USB接口，方便用户使用（提供证明材料） ； ▲12、后面板带紧急强切输出接口；（提供证明材料） ； 13、屏幕尺寸 ≥15英寸；屏幕颜色 TFT16位真彩色；操控方式 1024*768分辨率液晶电阻式(五线)触摸屏；硬盘 128G固态硬盘，内存 标配 4G服务器级内存条 ▲14、提供“IP云网络广播系统软件”软件著作权。（提供证明材料） | 1台 |
| 2 | IP网络广播主控软件 | 1、 采用Windows平台部署，支持局域网； 2、 支持Android和IOS操作系统手机APP管理和操作，简单方便； 3、 支持多路并发，可同时对不同终端播放不同音源； 4、 具有用户级别设置管理功能和多级优先级别设置和自动识别功能，按照行政级别越高越优先的逻辑设计，日常广播上级优先 5、 支持批量添加终端，终端匹配自动上线；每个终端可以绑定一路监控视频流； 6、终端支持列表视图（树形结构）和网格视图两种管理模式；列表视图支持显示终端状态（在线、离线、总数）及任务状态显示及不同颜色提示，网格视图显示终端在线和离线状态，支持强制驱离功能（提供软件操作视频）； 7、 用户管理：支持超级管理员、管理员、用户、操作员4中用户角色，可对每个用户角色镜像任意功能及管理终端进行授权。分控端只需要通过浏览器登录即可操作，不需要安装任何插件（提供软件操作视频）； 8、 支持新建多个任务方案，每个任务方案支持多个定时任务，定时任务可以采用按星期或者按天循环方式，定时任务支持复制、粘贴、冻结等功能，并且支持批处理及当天任务查看；每个任务均有执行日志。； ▲9、 平台支持地图功能：系统支持在线地图，地图可以标注终端位置，（提供证明材料）； ▲10、 视频监控：终端可以绑定摄像头或网络视频流，选择终端即可显示绑定的监控或网络视频信息，发现异常可对指定的终端或者分区进行广播；监控画面显示支持全屏及分屏显示，分区显示支持一宫格、四宫格、七宫格、九宫格、十二宫格、二十四宫格等多种显示模式（提供证明材料）； ▲11、 平台支持历史记录查询功能，可按类型（广播、对讲、监听）查询操作记录，可通过搜索寻找到记录，也支持导出excel文件（提供证明材料）； 12、平台支持录音录像功能，广播、对讲的内容可以开启同步录音录像功能，可通过搜索寻找到记录； ▲13、 平台支持会议管理功能，支持新建会议，可设置会议名称，会议类型，会议室编号，主持方，参与方等信息，（提供证明材料）； 14、 支持批量对终端进行分区，每个分区前会显示分区号，方便用IP话筒进行分区广播。； ▲15、 平台支持备份文件，支持上传备份文件，支持3种皮肤颜色，可一键切换系统配色；（提供证明材料） 16、 平台支持多套流程（定时）广播功能，对终端进行定时广播设置，系统自动执行已设置好的广播流程，实现无人值守； 17、 支持媒体文件、语音合成、终端采集等多种音源模式，支持MP3、wav两种音频格式，支持显示播放列表，可以指定播放时长，手动切换曲目； | 1套 |
| 3 | 网络校时器 | 1、采用壁挂式设计，铝合金面板，美观实用； 2、通过接收GPS，北斗，GLONASS，GALILEO，QZSS卫星定时信号，来同步高稳定的一级时钟同步信号；信号接收灵敏度高； 3、采用了基于时刻测量的高精度TIE测量技术，分辨率达1ns 4、支持自动获取UTC日期时间，自动计算出当前时区，实现完全自动校时； 5、支持对时区进行自动/手动控制； 6、支持天线检测功能； 7、 支持NMEA0183标准协议，实时性强，精确度高，不会产生累积误差； 8、支持RS232/RS485/网路多种接口，可对需要校时的设备实现精准校时 | 1台 |
| 4 | IP网络音频采集终端 | 1、采用2U机箱，标准19寸机架，铝合金面板； ▲2、自带≥4.3英寸电容触摸屏。人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态(提供视频演示)； ▲3、自带≥4路电源管理，每路电源可实现定时或手动独立打开与关闭，每路电源最大输出功率可达≥2000W，总功率为≥4000W，(提供视频演示)。 ▲4、设有4路MIC与4路AUX音频输入，输入接口可根据用户实际应用环境灵活选择，每路音量可独立控制大小，独立信号指示灯显示工作状态，（提供视频演示）。 5、应用人性化播放模式设计，可选择任何音源播放给任何区域，并设有高、中、低3种音质效果选择，实现了CD级音质效果传送给每个区域。 6. 设有自定义区域或选号播放模式，使用户及时有效的把相关音源播到所指定的区域。 7、采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片。 8、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 ▲9、具有USB接口，可选择任何音源播放给任何区域，（提供证明材料）。 10、网络接口：标准RJ45×1；显示控制：≥4.3寸电容屏；传输速率：10M/100Mbps；支持协议：TCP/IP、UPP，IGMP（组播）；采样率：16K～48KHz 11、音频模式：16位立体声CD音质；信 噪 比：≥90dB；频率响应：20Hz—20KHz；输入灵敏度：10mv/250mv；总输出电源功率：3500W；工作环境：工作温度 :-20℃～+60℃；工作湿度: 10%～90% 12、电源电压：AC220V 50HZ；≤45W | 1台 |
| 5 | IP网络终端控制嵌入软件 | 1、具有广播监听功能、报警联动、节目源和数据不受限制等功能。 2、具有自动音乐打铃、定时节目播放、音频实时采播功能 3、可播放定时任务功能 | 1套 |
| 6 6 | 触摸屏IP网络话筒 | 1、桌面式设计，自带≥7英寸电容触摸屏。人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态 2、采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术；工业级芯片，启动时间小于1s。 3、支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。 4、支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 5、内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制。 6、支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 7、带有一个紧急预警按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警（提供视频演示）。 8、内置≥1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 9、内置≥5W全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听。 10、一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 11、本终端设有话筒与线路的优先输出调节旋钮，可调节为话筒为最高优先或话筒与线路同级别输出。 12、一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 | 1台 |
| 7 | IP网络终端控制嵌入软件 | 1、具有广播监听功能、报警联动、节目源和数据不受限制等功能。 2、具有自动音乐打铃、定时节目播放、音频实时采播功能 3、可播放定时任务功能 | 1套 |
| 8 | IP网络音箱 | 1、采用壁挂式一体化音箱设计，精致美观，工艺考究，尽显高档品质 2、设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，启动时间小于1S。 3、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 4、内置D类≥2×20W功放电路，音质细腻，功率强劲。 5、一路话筒输入，一路线路输入，分别设有独立音量调节，适用现场本地扩音广播功能。（提供证明材料） 6、内置音频处理电路，支持多路信号放大、混音，支持3级音频信号优先管理。 7、优先功能：网络报警为最高优先级。本地MIC和AUX是同等级别，它们与网络信号的级别设有调节旋钮，用户可以根据使用环境自由调节为网络是最高优先，或者是网络与本地为同一级别。 8、内设有话筒混响调节电位器，把人讲话的声音处理得更加饱满，更有弹力 9、本终端可支持被动结束呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS。 10、本终端采用节能降噪处理线路，在没任何信号输入的情况下，自动进入休眠状态，功放输出没有任何噪音。 11、数字网络化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房 | 1对 |
| 9 | IP网络终端控制嵌入软件 | 1、具有广播监听功能、报警联动、节目源和数据不受限制等功能。 2、具有自动音乐打铃、定时节目播放、音频实时采播功能 3、可播放定时任务功能 | 1套 |
| 10 | 定时编程器 | 1、采用高档2U黑色喷砂面板，标准19寸机架设计； ▲2、采用192*64液晶显示，操作简单，可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息及MP3播放状态，（提供证明材料） 3、支持将一星期内一天的程序拷贝到其它某一天或某几天。 4、分组功能，不同分区可编辑成1组，方便操作，特别是适合快捷键寻呼(1键寻呼) 5、24小时精确到秒全天候按星期制运行程序，定时播放可达180曲 6、单独一台该机器，可实现Mp3定时播放功能； 7、可接入网络≥16路功率分区器，实现功率分区扩展。目前最大192分区 8、可接入7X16矩阵分区器，实现矩阵扩展。目前最多2台(32矩阵分区) 9、可以完全脱离电脑使用，也可以连接电脑一起使用。 10、通过电脑软件能读取主机的定时程序、快捷键、分组等数据，进行修改再下载到主机，也能实现临时手动控制（控制数控网络设备） 11、可以接入多达8台远程寻呼站（仅一条网线级联） 12、可以接入1台远程无线遥控单元，远程无线控制（控制内容同快捷键） 13、内置≥10路电源（总功率不超过3000W），每路可单独开启或关闭，也可编程控制。 ▲14、内置MP3播放模块。外接U盘，即能实现定时自动播放，（提供证明材料）。 ▲15、设有≥16个可编程的快捷键，一键搞定（提供证明材料）。 16、可以外控诸多其它受控的周边设备：如数控DVD/MP3播放器，数控TUNE调谐器、数控10路或16路电源管理器、数控16路功率分区器、数控16路强切电源、数控7X16路矩阵分区器、20路消防报警采集器等。 17、多模式的消防报警功能，,N±0\1\2\3\4\全区等6种报警模式.需接入20路消防报警采集器。主机本身可实现全区报警 18、可以编辑7种不同程序，每种程序均达220步。每步操作精确到秒。并设有特殊情况下运行程序，或不运行程序。同时对于春夏秋冬不同季节运行的程序，只需简单配置即可。 19、一路短路（消防全区报警）输入，一路可编程的短路输出（触发电源时序器等）。 20、断电程序不丢失，来电自动运行程序。 | 1台 |
| 11 | 交换机 | 1、交换容量：≥336Gbps，包转发率：≥90Mpps； 2、固定端口≥24个千兆以太网口，≥4个光口 3、支持IP＋MAC+PORT绑定功能 4、支持堆叠 5、节能设计大幅降低设备的功耗以及故障点，同时降低辐射，达到家用电器的辐射标准，对人体无伤害； | 4 |
| 12 | 机柜 | 42U机柜，600*600*1800mm 8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4 | 1个 |
| 13 | 分控软件 | 1、具有自动音乐打铃、定时节目播放、音频实时采播，可以实现定时定点定区域定曲目播放，实现无人值守功能，系统能根据广播音频信号的有无可以自动关闭、开启各个节点上的功放。 2、软件具有全双工双向对讲、对讲自动录音、对讲日志、网络话筒自动排队、来电提醒、占线等待及转接等功能。 3、具有远程分控讲话、分区自由点播、网上电台转播、寻呼对讲录音功能。 4、系统具有音频终端断网自动打铃、自动定时更新终端断网打铃定时程序功能。 | 2套 |
| 14 | 分控网络话筒 | 1、桌面式设计，自带≥7英寸电容触摸屏控制。人性化操作界面，显示清晰，触感灵敏。无操作时进入休眠、低功耗省电状态 2、采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。 3、支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。 4、支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于40ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 5、内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能，便于操作控制。 6、支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 7、带有一个紧急预警按钮，当有紧急突发事件时，按下此按钮就及时启动广播预警。 8、内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输≥16位CD音质的音频信号。 9、内置≥5W全频高保真扬声器输出，实现双向通话和网络监听。 10、一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 11、本终端设有话筒与线路的优先输出调节旋钮，可调节为话筒为最高优先或话筒与线路同级别输出。 12、一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 | 2台 |
| 教室及部室点对点终端 |  |  |  |
| 18 | IP网络音箱 | - 采用壁挂式一体化音箱设计 2、设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计，启动时间小于1S。 3、内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能；采集播放和呼叫功的网络延时时间小于30mS。 4、内置D类≥2×20W功放电路，音质细腻，功率强劲。 5、一路话筒输入，一路线路输入，分别设有独立音量调节，适用现场本地扩音广播功能。 6、优先功能：网络报警为最高优先级，本地MIC和AUX是同等级别。 7、本终端可支持被动广播呼叫，可实现双方互相通话，通话延时时间小于30mS。 8、内置不小于5.5寸低音+和3寸高音高保真喇叭单元 9、设有一路约8欧/20W功率输出，外接定阻音箱。 10、采用壁挂式一体化音箱设计，精致美观，工艺考究，尽显高档品质 11、本设备可支持局域网与广域网的运程升级，便于有效服务好客户。 12、标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网 | 57对 |
| 19 | IP网络终端控制嵌入软件 | 1、具有广播监听功能、报警联动、节目源和数据不受限制等功能。 2、具有自动音乐打铃、定时节目播放、音频实时采播功能 3、可播放定时任务功能 | 57套 |
| 操场公共区域广播 |  |  |  |
| 20 | 机架式IP网络音频解码终端 | 1、采用1U机箱设计，标准19寸机架设计，铝合金面板，美观实用； 2、设备采用工业级双核处理芯片（ARM+DSP），启动时间小于1S 3、模拟音频内部运放处理电路，可直接驱动纯后级功放工作； 4、内置网络IP解码模块，可实时播放或定时播放网络音乐，网络延时时间小于30mS。 4、设有≥2路AC220V电源接口输出，最大输出率可达3KW，输出插座采用万能接口，适用各种插头，提供前后面板截图证明。 5、信号输出设有250MV与1V的切换开关，便于用户选配不同系列的功放，有效的控制好输出灵敏度。 6、本终端采用节能降噪处理线路，在没任何信号输入的情况下，自动进入休眠状态，信号输出没有任何噪音。 7、本终端设有LED音频输出检查线路，对音频输出大小一目了然。 9、数字网络化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房 | 1台 |
| 21 | IP网络终端控制嵌入软件 | 1、具有广播监听功能、报警联动、节目源和数据不受限制等功能。 2、具有自动音乐打铃、定时节目播放、音频实时采播功能 3、可播放定时任务功能 | 1套 |
| 22 | 纯后级功放 | 1、高档黑色喷砂面板，3U高度，标准19寸机架设计，美观实用； 2、100V、70V定压输出&4Ω-16Ω定阻输出 3、输出具备短路、过流、过载保护及LED警示 4、内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示 5、饱和失真及LED警示 6、5单元LED显示，便于观察工作状态； 7、内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇 8 、RCA莲花&6.3话筒插口输入 9、RCA莲花辅助音源输出 10、输出功率 1500W | 1台 |
| 23 | 防水音柱 | 1.功率:≥80W； 2.定压输入:70V-100V； 3.频响:140Hz-15KHz； 4.灵敏度:96±3 dB； 5.喇叭尺寸:6.5"*4+1.5"*1； 6.安装形式:壁挂式室外音柱； 7.装饰材料:铝合金/铝网； | 8只 |
| 24 | 防水音柱（教学楼后） | 40W室外防水音柱 | 1只 |
| 25 | 网线 | 六类网线(每箱300米) | 10箱 |
| 26 | 室外广播线 | 2*1.5 | 500米 |
| 27 | 室内广播线 | 2*0.75 | 600 |
| 28 | PVC线管 | PVC线管及辅材 | 800米 |
| 29 | 桥架 | 100*100防火桥架及配件，厚度≥0.8mm，订制要求白色，支架双排订制 | 500米 |
| 30 | 桥架安装费 | 桥架安装 | 500米 |
| 31 | 布线费 | 布线、安装、调试、培训、原线路及设备拆除放到指定地点 | 57点 |

# 第六部分  合同条款

甲方：西安市莲湖区庆安小学

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲方通过公开招标，选定乙方为中标单位。甲、乙双方在平等基础上协商一致，达成如下合同条款：

一、合同内容

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（人民币/元） |  | ¥： （大写） |  |  |  |  |  |

乙方负责按合同中确定内容进行服务；按时完成甲方西安市莲湖区庆安小学信息化提升建设采购项目工作，达到甲方要求；负责为甲方培训操作、维护人员，做好售后服务工作。

二、合同价格

合同总价：人民币大写：           元；¥       元。

合同总价包括：技术培训费、人工费、税金及国家按现行税收政策征收的一切税费等。合同总价不可变更，不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。

三、交货条件

1、交货条件：乙方负责按合同中确定内容进行服务；按时完成甲方西安市莲湖区庆安小学信息化提升建设采购项目工作，达到甲方要求；负责为甲方培训操作、维护人员，做好售后服务工作。交付的货物、服务与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的内容相一致。

2、交货日期：

四、付款方式

（1）全部产品安装调试完毕并验收合格后，30日内，甲方向乙方支付合同总价款。

（2）结算方式：银行转账。

（3）结算单位：由采购人负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

五、双方的权利和义务

1、甲方责任

负责核准、认定本项目相关技术资料文档；监督、参与项目执行的整个过程为乙方提供必要的工作条件，并提供产品及服务所必需的运行环境；按照合同约定支付合同款项。

2、乙方责任

项目的交接；按时完成本合同所涉及产品及服务项目的验收工作；协助配合甲方完成西安市莲湖区庆安小学信息化提升建设采购项目；做好整个项目的售后服务技术支持工作。

六、质量保证

1、本次西安市莲湖区庆安小学信息化提升建设采购项目应符合国家有关规范， 确保达到最佳状态。

2、成交供应商应根据服务方案规范及质量要求进行服务工作，并在质保期内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责，采购人在服务过程中起到配合、监督及管理的作用。

3、在质保期内，如果发现服务范围、内容和服务质量等存在与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向成交供应商提出索赔，同时通告采购代理机构。

七、售后服务

以招标文件、投标文件、中标单位澄清表（函）为准。

八、违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商要求经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

九、验收

验收：验收须以合同、招标文件、投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据进行验收。

十、合同争议解决的方式

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向人民法院提请诉讼。

十一、其他事项

1、本合同乙方在任何情况下都不得全部或部分转让其应履行的合同义务，乙方不得将本合同分包给他人。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充合同、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、合同一式捌份，采购人肆份，中标供应商贰份、招标代理机构壹份；政府采购监管机构备案一份

4、合同经双方授权代表签字、盖章后生效，生效日以签字日期为准。

5、一方在本合同履行过程中向对方发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址、变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，一方按原地址邮寄相关材料或通知相关信息即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出、发出或者投邮后即视为送达。

6、由于不能预见、不能避免和不能克服的客观的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件原件，由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

7、未详尽之处双方协商解决。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 西安市莲湖区庆安小学（盖章） | （盖章） |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 被授权代表：（签字） | 被授权代表：（签字） |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账户名称： | 账户名称： |
| 账号: | 账号: |
| 陕西卓佲项目管理有限公司（盖章） |  |
| 地址：西安市雁塔区科技路10号华奥大厦A座20层2002室 |  |
| 被授权代表：（签字） |  |
| 电话：029-88440695 |  |
| 传真： / |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

第七部分  投标文件格式

项目编号：ZMZB2022QAXX-234      （正本或副本）

西安市莲湖区庆安小学

信息化提升建设采购项目

投标文件

供应商（单位名称）：___________

日  期：__________________

目 录

第一部分   投标函

第二部分   报价一览表

第三部分   商务及技术响应说明

第四部分   供应商资格要求

第五部分   技术与服务方案

第六部分   服务承诺

第七部分   业绩一览表

第八部分   供应商认为有必要说明的其他问题

第一部分  投标函

陕西卓佲项目管理有限公司：

我单位收到编号为： ZMZB2022QAXX-234 的招标文件，经详细研究，我公司决定参加本次招标活动。为此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照招标文件中的全部要求，提供合格的产品及完善的技术服务，履行合同的责任和义务。

2、我方提交的投标文件正本______份、副本_______份，电子文档_____份、报价一览表_____份。

3、我们已详细阅读了招标文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

4、如果我方在投标后到规定的投标有效期内撤回投标文件及承诺，我们自愿承担不利后果。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的、与本次投标有关的任何证据资料。

6、我方承诺投标有效期为开标后________日历日内有效。

7、所有关于本次投标的函电，请按下列地址联系：

供应商（单位名称及公章）：____________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：____________________

地    址：____________________

开户银行：____________________

帐    号：____________________

电    话：____________________

传    真：____________________

邮    编：____________________

日    期： _____ 年 _____  月_____ 日

- 报价一览表

项目名称：西安市莲湖区庆安小学信息化提升建设采购项目

单  位：元

| 报价内容 投标内容 | 投标总报价 （元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西安市莲湖区庆安小学信息化提升建设采购项目 |  |  |  |
| 投标总报价：（大写） （小写）¥ 元 |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，精确到小数点后两位； |  |  |  |

注：此表再制作一份原件单独密封递交，供唱标时使用。

请写明大写、小写。

供应商（单位名称及公章）：____________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：____________________

日    期：  _____年_____  月_____

分项报价表

项目名称：西安市莲湖区庆安小学信息化提升建设采购项目

项目编号： ZMZB2022QAXX-234

| 分项费用 | 序号 | 名称 | 品牌 | 型号或规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |

供应商（单位名称及公章）：____________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：____________________

日    期：  _________

第三部分  商务及技术响应说明

商务偏离表

| 序号 | 商务条款 | 商务要求 内容 | 投标文件 响应商务内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 本表须按“供应商须知前附表”中所列商务条款进行比较和响应；

- 该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。

- 该表可扩展。

商务条款不允许负偏离；

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期： _____年_____ 月_____

技术偏离表

| 序号 | 产品名称 | 标书要求 技术指标 | 投标产品 技术指标 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、本表须按“第五部分采购要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。

3、该表可扩展。

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期： _____年_____ 月_____

第四部分  供应商资格要求

供应商根据招标文件公告资质要求内容附资质证明文件。

（一）基本资格条件

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的

资格承诺（格式）

(采购人名称）_______________________：

我单位参与陕西卓佲项目管理有限公司组织________________________(项目名称)公开招标，我公司符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

我方对此声明负全部法律责任。

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：______________________

（二）特定资格条件

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

2、财务状况证明：供应商提供2020年度或2021年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3、履行合同所必需的设备和专业技术能力声明（格式）

(采购人名称）_______________________：

我单位参与陕西卓佲项目管理有限公司组织的____________________(项目名称)，我单位郑重声明：我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：______________________

4、社会保障资金缴纳证明：提供2021年9月以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

5、税收缴纳证明：提供2021年9月以来至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

6、无重大违法记录声明（格式）

(采购人名称）_______________________：

我单位参与陕西卓佲项目管理有限公司组织的______________________(项目名称)公开招标，我单位郑重声明：我方参加本项目公开招标工作前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：______________________

7-1法定代表人证明书（格式）

| 致：陕西卓佲项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件 | （正反面） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） _________年______月 _____日 |  |  |

7-2法定代表人授权书（格式）

陕西卓佲项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）   系注册于  （供应商地址）     的（供应商名称）  的法定代表人，现代表公司授权（被授权人的姓名、职务）   为我公司合法代理人，代表本公司参加  （项目名称） （项目编号）的采购活动。以我方名义全权处理该项目有关招标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

本授权书自投标文件递交截止之日起生效，有效期与投标文件有效期一致，特此声明。

供应商（单位名称及公章）：__________________

法定代表人（签字或盖章）： __________________

被授权人：_____________性别：____________职务：_________

联系地址：  ________________

联系电话：________________

法定代表人及被授权人身份证复印件/扫描件

| 法定代表人身份证复印件（正反面） | 被授权人身份证复印件（正反面） |
| --- | --- |

8、本项目不接受联合体

(采购人名称）_______________________：

我单位参与陕西卓佲项目管理有限公司组织的____________________(项目名称)，我单位郑重声明：我方非联合体，如有虚假，承担相应责任。

特此声明！

供应商（单位名称及公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

日    期：______________________

第五部分  技术与服务方案

由供应商自行编写，无具体格式。

第六部分  服务承诺

服务承诺由供应商自行编写，无具体格式。

第七部分  业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附合同复印件

供应商（单位名称及公章）：_________________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____________________

日    期：_____年_____月_____日

- 供应商认为有必要说明的其他问题

附件一、封袋正面标识式样

投标文件正本封袋正面标识式样

致：陕西卓佲项目管理有限公司       项目编号：ZMZB2022QAXX-234

项目名称：西安市莲湖区庆安小学信息化提升建设采购项目

投标文件（正本）

（非开标会议不得启封）

供应商（公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

时          间：        年       月      日

投标文件副本封袋正面标识式样

致：陕西卓佲项目管理有限公司        项目编号：ZMZB2022QAXX-234

项目名称：西安市莲湖区庆安小学信息化提升建设采购项目

投标文件（副本）

（非开标会议不得启封）

供应商（公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

时          间：        年       月      日

报价一览表封袋正面标识式样

致：陕西卓佲项目管理有限公司       项目编号：ZMZB2022QAXX-234

项目名称：西安市莲湖区庆安小学信息化提升建设采购项目

报价一览表

（非开标会议不得启封）

供应商（公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

时          间：        年       月      日

电子文档封袋正面标识式样

致：陕西卓佲项目管理有限公司        项目编号：ZMZB2022QAXX-234

项目名称：西安市莲湖区庆安小学信息化提升建设采购项目

电子文档

（非开标会议不得启封）

供应商（公章）：______________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：______________________

时          间：        年       月      日

附件二、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于                （采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为 （企业名称）      ，从业人员      人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于                （采购文件中明确的所属行业）

行业；制造商为 （企业名称）      ，从业人员      人，营业收入为   万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

关于印发中小企业划型标准规定的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件三、残疾人福利性单位声明

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件四、监狱企业证明文件

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件五、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料

1、供应商提供的产品属于“节能产品”，“环境标志产品”，应提供产品列入“节能产品”，“环境标志产品”相应产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、未按照上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附件六、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：            包号：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

公平       公正

专业       高效

企业名称：陕西卓佲项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区科技路十号华奥大厦A座20层2002室

邮政编码：710065

电话：029-88440695

传真：029-88440695