实训综合应用平台

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双门保鲜工作柜 | - 1.优质不锈钢制作，全框防凝露； - 2.90°自动回吸门，带安全门锁设计； - 3.采用环保型环戊烷发泡剂高压发泡，选用R134a环保型制冷剂，选用微电脑控制系统，冷藏温度（0℃—+10℃)，盘管用全铜管内沉式圆角内胆设计，全铜蒸发器，具有防腐蚀、高性能保障； - 4.整体尺寸1500*700*800+100mm。 | 1台 |
| 2 | 台式和面机 | - 1.三速变档，硬齿轮传动，电机应具有过载保护功能，高效耐用与食品接触到的金属，均采用不锈钢材料制造； - 2.容量不少于7升； - 3.电压：220V、功率：0.35kw； - 4.外形尺寸：440*290*450mm。 | 1台 |
| 3 | 台式压面机 | - 1.电压220V，功率750W, 转速1400r/min，绝缘B级，铜芯电机； - 2.传动杆、面辊、机盖、梳刀、机架应为不锈钢材质，双联齿轮、传动齿轮、切面刀大齿轮应为铸铁材质，应设有切面刀调节器、面辊调节器，可轧制粗心面条、馄饨皮等食品。 | 1台 |
| 4 | 台式电饼铛 | - 1.控制方式：开关+旋钮； - 2.功率：3KW/220V； - 3.不锈钢材质； - 4.外形尺寸：490*685*315mm。 | 1台 |
| 5 | 万能蒸烤箱 | 1.具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式，电热触屏版； 2.加热温度最高可达250℃； 3.触屏版STEADY COOK系统，烤箱具备7寸显示屏，软件具备99可定制菜单； 4.烹饪过程可根据食材分阶段进行，可编程6个烹饪步骤，可调湿度0-100%； 5.具备24小时预约、快速降温、解冻等功能； 6.具备10档风速调节模式； 7.自动清洗系统具备轻度洗、中度洗、重度洗三个洗涤环节； 8.配备原装进口探针，用于探测外部或内部核心温度； 9.具备用于管理更新和数据储存的USB端口； 10.配备净水器； 11.双重玻璃门设计，可有效的避免热量损失； 12.双极手柄设计可保证良好的密封性和使用安全性。 13.具备自动恢复功能，如遇突然断电等非正常关机情况，在60min内重新开机，烤箱将自动恢复关机前的烹饪步骤并自动开始烹饪，无需人为恢复； 14.具备记忆功能，每次选择菜单进行烹饪后，软件会依次记录菜单名称，方便查阅烤箱每日烹饪菜单量，统计烹饪次数等 15.功率：烤4.8kW/蒸3.3kW/230V； 16.尺寸：670*620*670 mm。 | 1台 |
| 6 | 电磁单头单尾小炒炉 | 1.配置专用电磁炉炒锅，炒灶放置炒锅处为专用材质耐高温和冲撞。 2.采用独特的导流机箱，使控制器整体的散热结构更高效和合理，保持控制器的稳定工作；同时最大限度的减少风流对机芯零部件的干扰，保证控制部分不受水汽、油烟、虫害的影响。 3.采用独特的紫铜搭桥技术，耐电流冲击，功率顺畅，热效率高达92%以上。 4.采用全封闭式的结构设计，使机芯做到100%防水、防油烟、防虫害。 5.线盘骨架固定，保证线盘的机械强度和耐高温能力，并减少线盘使用和运输过程中的变形现象。 6.不少于1500股的工业级丝包线和优质磁条，减少高频大电流时的趋附效应，线盘发热量更低，发热效率更高。 7.不锈钢材质档位，电子屏幕显示器，配置不锈钢上下水接口及残渣隔栅。 8.具有单脉冲保护功能，结合谐振电路的谐波吸收网络，有效防止IGBT模块的受伤。 9.具有完善的过欠压保护、缺项保护、IGBT过温保护，全方位提升电路的性能。 10.采用德国最先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作。 11.201优质不锈钢材质，面板1.2mm厚，余板1.0mm厚。 12.功率15kw/380V。 | 3台 |
| 7 | 嵌入式电磁炉 | - 1.外壳优质不锈钢材质，炒锅放置处电磁微晶板； - 2.功率2.5KW/电压220V； - 3.旋钮开关。 | 2台 |
| 8 | 台式电平扒炉 | 1.采用优质不锈钢板制作； 2.旋钮控制； 3.扒炉应升温快均匀，自动恒温，具有超温保护装置； 4.功能：4.4KW/220V； 5.尺寸：732*515*262mm。 | 1台 |
| 9 | 单通工作柜 | - 1.优质不锈钢201材质，工作柜面板1.2mm 厚不锈钢板，侧面板及后围板，柜门1.0mm厚不锈钢板； - 2.门板折边处平整光滑无毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； - 3.下置拉门，柜内两层隔板，台面内衬实厚不小于18mm防水机制板并用实厚不小于1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； - 4.腿内加钢管，配置加重不锈钢可调子弹脚； - 5.不锈钢接缝部分为满焊且打磨光滑； - 6.尺寸：1650*700*800+100mm。 | 1台 |
| 10 | 单通工作柜 | - 1.优质不锈钢201材质，工作柜面板1.2mm 厚不锈钢板，侧面板及后围板，柜门1.0mm厚不锈钢板； - 2.门板折边处平整光滑无毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； - 3.下置拉门，柜内两层隔板，台面内衬实厚不小于18mm防水机制板并用实厚不小于1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； - 4.腿内加钢管，配置加重不锈钢可调子弹脚； - 5.不锈钢接缝部分为满焊且打磨光滑； 6.尺寸：1500*700*800+100mm。 | 1台 |
| 11 | 单通工作柜 | - 1.优质不锈钢201材质，工作柜面板1.2mm 厚不锈钢板，侧面板及后围板，柜门1.0mm厚不锈钢板； - 2.门板折边处平整光滑无毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； - 3.下置拉门，柜内两层隔板，台面内衬实厚不小于18mm防水机制板并用实厚不小于1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； - 4.腿内加钢管，配置加重不锈钢可调子弹脚； - 5.不锈钢接缝部分为满焊且打磨光滑； 6.尺寸：1500*800*800mm。 | 1台 |
| 12 | 单通工作柜 | - 1.优质不锈钢201材质，工作柜面板1.2mm 厚不锈钢板，侧面板及后围板，柜门1.0mm厚不锈钢板； - 2.门板折边处平整光滑无毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； - 3.下置拉门，柜内两层隔板，台面内衬实厚不小于18mm防水机制板并用实厚不小于1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； - 4.腿内加钢管，配置加重不锈钢可调子弹脚； - 5.不锈钢接缝部分为满焊且打磨光滑； 6.尺寸：1800*800*800mm。 | 1台 |
| 13 | 双星盆台柜 | 1.优质不锈钢201材质，工作柜面板1.2mm 厚不锈钢板，侧面板及后围板，柜门1.0mm厚不锈钢板； 2.门板折边处平整光滑无毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 3.下置拉门，柜内两层隔板，台面内衬实厚不小于18mm防水机制板并用实厚不小于1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.腿内加钢管，配置加重不锈钢可调子弹脚； 5.不锈钢接缝部分为满焊且打磨光滑； 6.星盆及槽体一次成型、水池尺寸依据实际情况定制； 7.配置不锈钢下水器，带底板带后封板，后封板设计水龙头孔； 8.尺寸：1200*700*800+100mm。 | 1台 |
| 14 | 单冷水龙头 | 1.优质304不锈钢，利用重力铸造机，钢模铸造，全铜陶瓷阀芯。 | 2个 |
| 15 | 台下不锈钢隔渣器 | - 1.优质不锈钢201材质，内置格栅、隔渣板，有效去除残渣； - 2.尺寸：500*400*300mm。 | 1个 |
| 16 | 岛式油烟净化一体机 | 1.净化、风机一体装置； 2.201优质不锈钢材质，1.0mm厚，嵌入式防爆灯； 3.一体机前面配置电脑显示屏幕，显示净化机、风机、防爆灯工作状态和启动停止； 4.合式电解净化，反应充分，总净化率95%以上，效果持久稳定； 5.设备内部应配置两层过滤系统：第一层冷凝碰撞，大颗粒油烟经过导流层后减速冷却再转向碰撞，可除去大颗粒油烟；第二层静电净烟，利用高压电极放电，使油烟颗粒产生正负离子，后被电极板吸附清除烟雾和油污； 6.尺寸：2500*900*1050mm。 | 1台 |
| 17 | 岛式油烟净化一体 | 1.净化、风机一体装置； 2.201优质不锈钢材质，1.0mm厚，嵌入式防爆灯； 3.一体机前面配置电脑显示屏幕，显示净化机、风机、防爆灯工作状态和启动停止； 4.合式电解净化，反应充分，总净化率95%以上，效果持久稳定； 5.设备内部应配置两层过滤系统：第一层冷凝碰撞，大颗粒油烟经过导流层后减速冷却再转向碰撞，可除去大颗粒油烟；第二层静电净烟，利用高压电极放电，使油烟颗粒产生正负离子，后被电极板吸附清除烟雾和油污； 6.尺寸：2000*900*1050mm。 | 1台 |
| 18 | 烟罩装饰板 | 1.采用201优质不锈钢材质厚度1.0mm，易静洁，板与板之间扣缝紧密，工艺打磨光滑平整； 2.所有单边压死边，不保存单边； 3.尺寸：10200*1200mm。 | 14.4m2 |
| 19 | 紫外线消毒灯 | 1.40W灯管+支架/220v； 2.具有消毒杀菌作用，使用空间消毒达到卫生标准。 | 1台 |
| 20 | 灭蝇灯 | - 1.粘捕式，配置收集盒； - 2.有效面积：60～90㎡； - 3.电功率：20W/220V/1N/50Hz。 | 1台 |
| 1 | 单通工作柜 | 1.采用优质不锈钢201材质，工作柜面板1.2mm 厚不锈钢板，侧面板及后围板，柜门1.0mm厚不锈钢板，另配云石材面； 2.门板折边处平整光滑无毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 3.下置拉门，柜内两层隔板，台面内衬实厚不小于18mm防水机制板并用实厚不小于1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.腿内加钢管，配置加重不锈钢可调子弹脚； 5.不锈钢接缝部分为满焊且打磨光滑； 6.尺寸：1200*700*800mm。 | 32台 |
| 2 | 云石面 | 1.人造云石面白色，厚度1.5，材质硬度强不易破损裂纹，颜色正白适合于面点、西点使用； 2.尺寸：1200*700mm。 | 32块 |
| 3 | 单通活动工作柜 | 1.采用优质不锈钢201材质，工作柜面板1.2mm 厚不锈钢板，侧面板及后围板，柜门1.0mm厚不锈钢板，另配云石材面； 2.门板折边处平整光滑无毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 3.下置拉门，柜内两层隔板，台面内衬实厚不小于18mm防水机制板并用实厚不小于1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.腿内加钢管，配置加重不锈钢可调子弹脚； 5.不锈钢接缝部分为满焊且打磨光滑； 6.尺寸：1800*700*800mm。 | 2台 |
| 4 | 云石面 | 1.人造云石面白色，厚度1.5，材质硬度强不易破损裂纹，颜色正白适合于面点、西点使用； 2.尺寸：1800*700mm。 | 2块 |
| 5 | 三星盆台柜 | 1.采用优质不锈钢201材质，工作柜面板1.2mm 厚不锈钢板，侧面板及后围板，柜门1.0mm厚不锈钢板； 2.门板折边处平整光滑无毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 3.下置拉门，柜内两层隔板，台面内衬实厚不小于18mm防水机制板并用实厚不小于1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.腿内加钢管，配置加重不锈钢可调子弹脚； 5.不锈钢接缝部分为满焊且打磨光滑； 6.星盆及槽体一次成型、水池尺寸依据实际情况定制； 7.配置不锈钢下水器，带底板带后封板，后封板设计水龙头孔； 8.尺寸：1800*700*800+100mm。 | 1台 |
| 6 | 单冷水龙头 | 1.优质304不锈钢，利用重力铸造机，用钢模铸造，全铜陶瓷阀芯。 | 5个 |
| 7 | 挂墙工具板 | 1.采用优质不锈钢制造厚度1.2mm，工具板面冲孔； 2.尺寸不小于1200*1000*20mm。 | 2块 |
| 8 | 双门玻璃展示柜 | 1.双门为优质钢化玻璃与不锈钢结合制作，箱体采用优质不锈钢制作； 2.压缩机及蒸发器冷凝器为优质品牌； 3.盘管采用全铜管； 4.微电脑智能温控显示； 5.采用环保型环戊烷发泡剂高压发泡； 6.尺寸：1200*700*1975mm。 | 2台 |
| 9 | 紫外线消毒灯 | 1.40W灯管+支架/220v； 2.具有消毒杀菌作用，使用空间消毒达到卫生标准。 | 4台 |
| 10 | 双星盆台柜 | 1.优质不锈钢201材质，工作柜面板1.2mm 厚不锈钢板，侧面板及后围板，柜门1.0mm厚不锈钢板； 2.门板折边处平整光滑无毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 3.下置拉门，柜内两层隔板，台面内衬实厚不小于18mm防水机制板并用实厚不小于1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.腿内加钢管，配置加重不锈钢可调子弹脚； 5.不锈钢接缝部分为满焊且打磨光滑； 6.星盆及槽体一次成型、水池尺寸依据实际情况定制； 7.配置不锈钢下水器，带底板带后封板，后封板设计水龙头孔； 8.尺寸：1200*700*800+100mm。 | 1台 |
| 11 | 灭蝇灯 | - 1.粘捕式，配置收集盒； - 2.有效面积：60～90㎡； - 3.电功率：20W/220V/1N/50Hz。 | 2台 |
| 1 | 双通工作柜 | 1.采用优质不锈钢201材质，工作柜面板1.2mm 厚不锈钢板，侧面板及后围板，柜门1.0mm厚不锈钢板； 2.门板折边处平整光滑无毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 3.下置拉门，柜内两层隔板，台面内衬实厚不小于18mm防水机制板并用实厚不小于1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.腿内加钢管，配置加重不锈钢可调子弹脚； 5.不锈钢接缝部分为满焊且打磨光滑； 6.尺寸：1500*800*800mm。 | 2台 |
| 2 | 双通工作柜 | 1.采用优质不锈钢201材质，工作柜面板1.2mm 厚不锈钢板，侧面板及后围板，柜门1.0mm厚不锈钢板； 2.门板折边处平整光滑无毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 3.下置拉门，柜内两层隔板，台面内衬实厚不小于18mm防水机制板并用实厚不小于1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.腿内加钢管，配置加重不锈钢可调子弹脚； 5.不锈钢接缝部分为满焊且打磨光滑； 6.尺寸：1200*800*800mm。 | 4台 |
| 3 | 双星盆台 | 1.采用优质不锈钢201材质，台面厚度不小于1.2mm，余板厚度不小于1.0mm； 2.星盆及槽体采用1.2mm 不锈钢板制造，面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 3.材质：不锈钢结构/尺寸：1200*700*800/100mm。 | 1台 |
| 4 | 单冷水龙头 | 优质304不锈钢，利用重力铸造机，钢模铸造，全铜陶瓷阀芯。 | 2个 |
| 5 | 挂墙工具板 | 1.采用优质不锈钢制造厚度1.2mm，工具板面冲孔； 2.尺寸不小于1200*1000*20mm。 | 1块 |
| 6 | 洗地龙头 | - 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； - 2.固定侧支架钢板厚度实厚不小于3mm，黄铜进水主体； - 3.10米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度； - 4.铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调； - 5.进水接口为标准1/2"外螺纹。 | 1台 |
| 7 | 压面条机 | 1.揉压面条机，适用于面食加工，糕点，面包食品行业揉压各种酥，韧性面团，开机可自动输送，揉，压，折叠； 2.齿轮传动系统设计，铜芯电机驱动； 3.产量：不小于160kg/h，压面厚度：5-25mm ；压面宽度：280mm； 4.尺寸：820*620*1260mm。 | 1台 |
| 8 | 电饼铛 | 1.不锈钢外壳； 2.上下铛温控制器及漏电保护，电压：380v 功率：5kw ，温度在50℃-180℃范围连续可调，升温快、均匀，恒温，具有超温保护装置。 | 1台 |
| 9 | 单缸炸炉 | 1.电热单缸单筛炸炉连下掩门柜； 2.采用优质201不锈钢材质，台面1.2mm，余板1.0mm； 3.功率：380V/12KW； 4.制造尺寸：400*900*850mm。 | 1台 |
| 10 | 炉拼台 | 1.采用优质201不锈钢制作，面板厚不小于1.2mm，层板厚不小于1.0mm，加强筋用厚1.0mm不锈钢板，台脚采用φ38不锈钢圆管，前板后背台面保持一致； 2.配有不锈钢可调脚； 3.尺寸：300*900*800/350mm。 | 1台 |
| 11 | 单头单尾小炒炉 | 1.配置专用电磁炉炒锅，炒灶放置炒锅处为专用材质耐高温和冲撞。 2.采用独特的导流机箱，使控制器整体的散热结构更高效和合理，保持控制器的稳定工作；同时最大限度的减少风流对机芯零部件的干扰，保证控制部分不受水汽、油烟、虫害的影响。 3.采用独特的紫铜搭桥技术，耐电流冲击，功率顺畅，热效率高达92%以上。 4.采用全封闭式的结构设计，使机芯做到100%防水、防油烟、防虫害。 5.线盘骨架固定，保证线盘的机械强度和耐高温能力，并减少线盘使用和运输过程中的变形现象。 6.不少于1500股的工业级丝包线和优质磁条，减少高频大电流时的趋附效应，线盘发热量更低，发热效率更高。 7.不锈钢材质档位，电子屏幕显示器，配置不锈钢上下水接口及残渣隔栅。 8.具有单脉冲保护功能，结合谐振电路的谐波吸收网络，有效防止IGBT模块的受伤。 9.具有完善的过欠压保护、缺项保护、IGBT过温保护，全方位提升电路的性能。 10.采用德国最先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作。 11.201优质不锈钢材质，面板1.2mm厚，余板1.0mm厚。 | 1台 |
| 12 | 新式油网烟罩 | 1.优质不锈钢201材质厚度1.0mm，烟罩前面面板冲孔，起到新风相互流动，进烟处平板，进烟口干净整洁，降低运行及维护费用，并可减少及杜绝火灾隐患； 2.隔油网实厚不小于1.0mm厚，配备条型防爆、防雾防水灯，配滴油盒； 3.不锈钢接缝部分为满焊且打磨光滑，选用不锈钢制造符合式净化防火型网状过滤板，过滤板为500*500mm； 4.尺寸：2500*1200*500mm。 | 3m2 |
| 13 | 烟罩装饰板 | 1.采用201优质不锈钢材质厚度1.0mm，易静洁，板与板之间扣缝紧密，工艺打磨光滑平整； 2.所有单边压死边，不保存单边； 3.尺寸：3700*1200mm。 | 4.5m2 |
| 14 | 组合式多功能炉 | - （一）整体要求 - 1.工具柜+4盘电热风炉+欧式中国炉+32盘上下门冷藏醒发箱； - 2.工具柜具有18层盘架，采用380V三相四线+地线，功率8.1KW； - 3.欧式中国具有20层盘架，采用380V三相四线+地线，功率15.75KW； - 4.冷藏箱具有32盘，采用220V单相电源，功率2.5KW； - 5.整体尺寸：289*147*234cm。 - （二）热风炉 - 1.4盘，带底架，带烟罩； - 2.最大产能:4盘，适用于各种西点； 3.具有大玻璃触屏，可预设240个程序控制面板，程序设置； 4.USB端口可供选择，方便程序备份和传送； 5.双层钢化玻璃门，双向循环热风，内置自动控制蒸汽阀门； 6.箱体采用不锈钢材质； - 7.数量2台。 - （二）架欧式层炉 - 1.3层6盘（蒸汽），带底架，带烟罩； - 2.每层内置预热时间控制器和烘烤时间控制，烤箱每层单独控制，上下加热分开控制； - 3.底架应带有带锁脚轮和刹车； 4.可预设999个程序，5步设置，手工操作“2合1”的控制面板，具有预热时间控制器，具有独立蒸汽系统，具有翻转玻璃技术； 5.箱体采用不锈钢材质； - 数量：1台。 - （三）插盘式冷藏醒箱 - 1.32盘，上下两门，带烟罩； - 2.单次最高产能:16层32盘600x400mm； 3.内外板为不锈钢材质，箱体保温层:60mm PU； 4.温控范围:-3℃ 一 40℃； 5.采用分段式洽藏和发酵，更好地保护面团； 6.具有双系统控制，每层独立控制，可手动和设程序自动控制，更精确地控制温、湿度； 7.24小时程序设置，具有大玻璃设计； 8.门框及玻璃应具有防雾功能，双层独立控制，循环风为双出风口设计； - 9.数量2台。 | 1套 |
| 15 | 新式油网烟罩 | 1.优质不锈钢201材质厚度1.0mm，烟罩前面面板冲孔，起到新风相互流动，进烟处平板，进烟口干净整洁，降低运行及维护费用，并可减少及杜绝火灾隐患； 2.隔油网实厚不小于1.0mm厚，配备条型防爆、防雾防水灯，配滴油盒； 3.不锈钢接缝部分为满焊且打磨光滑，选用不锈钢制造符合式净化防火型网状过滤板，过滤板为500*500mm； 4.尺寸：3100*1600*500mm。 | 5m2 |
| 16 | 烟罩装饰板 | 1.采用201优质不锈钢材质厚度1.0mm，易静洁，板与板之间扣缝紧密，工艺打磨光滑平整； 2.所有单边压死边，不保存单边； 3.尺寸：4700*1200mm。 | 6.0m2 |
| 17 | 紫外线消毒灯 | 1.40W灯管+支架/220v； 2.具有消毒杀菌作用，使用空间消毒达到卫生标准。 | 2台 |
| 18 | 灭蝇灯 | - 1.粘捕式，配置收集盒； - 2.有效面积：60～90㎡； - 3.电功率：20W/220V/1N/50Hz。 | 1台 |
| 1 | 单通工作柜 | 1.采用优质不锈钢201材质，工作柜面板1.2mm 厚不锈钢板，侧面板及后围板，柜门1.0mm厚不锈钢板，另配云石材面； 2.门板折边处平整光滑无毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 3.下置拉门，柜内两层隔板，台面内衬实厚不小于18mm防水机制板并用实厚不小于1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.腿内加钢管，配置加重不锈钢可调子弹脚； 5.不锈钢接缝部分为满焊且打磨光滑； 6.尺寸：1500*800*800mm。 | 2台 |
| 2 | 云石面 | 1.人造云石面白色，厚度1.5，材质硬度强不易破损裂纹，颜色正白适合于面点、西点使用； 2.尺寸：1500*800mm。 | 2块 |
| 3 | 单通工作柜 | 1.采用优质不锈钢201材质，工作柜面板1.2mm 厚不锈钢板，侧面板及后围板，柜门1.0mm厚不锈钢板，另配云石材面； 2.门板折边处平整光滑无毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 3.下置拉门，柜内两层隔板，台面内衬实厚不小于18mm防水机制板并用实厚不小于1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.腿内加钢管，配置加重不锈钢可调子弹脚； 5.不锈钢接缝部分为满焊且打磨光滑； 6.尺寸：1200*800*800mm。 | 4台 |
| 4 | 云石面 | 1.人造云石面白色，厚度1.5，材质硬度强不易破损裂纹，颜色正白适合于面点、西点使用； 2.尺寸：1200*900mm。 | 4块 |
| 5 | 台式电磁炉 | - 1.电磁台式平头炉，φ300微晶锅，工作效率大，损耗少； 2.功率：3.5KW/220V； 3.尺寸：400*500*210mm。 | 4台 |
| 6 | 台式打蛋机 | - 1.台式，噪音小，工作快，2 档换位； - 2.功率：300W/220V，工作量0.6kg。 | 4台 |
| 7 | 搅拌机 | - 1.采用不锈钢材质； 2.额定电压：220v/380v； - 3.电机功率：1.5kw； - 4.最大和面量：10kg； - 5.料桶容量：30L； - 6.整机重量：192kg； - 7.搅拌转速：65/102/296。 | 1台 |
| 8 | 双动双速和面机 | - 1.采用优质不锈钢材质，齿轮箱转动，高效耐用，慢速快速一键切换，安全护罩揭盖停机，防滑脚垫，防震防水设有过载保护； - 2.额定电压:380V； - 3.电机功率：1.5kW； - 4.料桶容积：12L； - 5.搅拌转速：126(r/min)； - 6.料桶转速：10(r/min)； - 7.最大和面量：12kg； - 8.外形尺寸：440*800*910mm。 | 1台 |
| 9 | 双星盆台柜 | 1.优质不锈钢201材质，工作柜面板1.2mm 厚不锈钢板，侧面板及后围板，柜门1.0mm厚不锈钢板； 2.门板折边处平整光滑无毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 3.下置拉门，柜内两层隔板，台面内衬实厚不小于18mm防水机制板并用实厚不小于1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 4.腿内加钢管，配置加重不锈钢可调子弹脚； 5.不锈钢接缝部分为满焊且打磨光滑； 6.星盆及槽体一次成型、水池尺寸依据实际情况定制； 7.配置不锈钢下水器，带底板带后封板，后封板设计水龙头孔； 8.尺寸：1200*800*800+100mm。 | 1台 |
| 10 | 单冷水龙头 | 优质304不锈钢，利用重力铸造机，钢模铸造，全铜陶瓷阀芯。 | 2个 |
| 11 | 洗地龙头 | - 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）； - 2.固定侧支架钢板厚度实厚不小于3mm，黄铜进水主体； - 3.10米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度； - 4.铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调； - 5.进水接口为标准1/2"外螺纹。 | 1台 |
| 12 | 面团分块滚圆机 | - 1.采用链条传动，噪音低，效率高，且节能降耗，美观耐用，应符合食品安全； - 2.分割应均匀，面团不粘连，使用安全，可以分割面团，月饼馅料等，每件重量30克至120克； - 3.外形尺寸：848*750*1500mm。 | 1台 |
| 13 | 台式酥皮机 | - 1.应能适用于各种酥类食品制作，压面厚度0.3～30mm厚薄应均匀，装有过载/缺相保护，安全连动装置； - 2.采用不锈钢无缝管，电脑车床精加工后研磨，刮刀设计合理，滚轮不粘面，不易刮伤； - 3.进口输送带，耐磨不易起毛； - 4.功率：0.55KW/电源380V； 5.外形尺寸：1630*730*640mm。 | 1台 |
| 14 | 单通工作柜 | - 1.优质不锈钢201材质，工作柜面板1.2mm 厚不锈钢板，侧面板及后围板，柜门1.0mm厚不锈钢板； - 2.门板折边处平整光滑无毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； - 3.下置拉门，柜内两层隔板，台面内衬实厚不小于18mm防水机制板并用实厚不小于1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； - 4.腿内加钢管，配置加重不锈钢可调子弹脚； - 5.不锈钢接缝部分为满焊且打磨光滑； - 6.尺寸：2000*800*800mm。 | 1台 |
| 1 | 实训综合应用平台 | - 一、整体要求 - （一）资源管理模块 - 1.采用B/S架构，方便用户使用IE、chrome等主流浏览器通过网络直接访问系统进行管理； - 2.支持服务组件的管理，包括流媒体服务（VTDU）、设备接入服务（VAG）、存储设备服务(VRM)、CVR存储服务，支持对服务组件的一键远程配置； - 3.支持校时服务器的灵活配置，支持对设备组件的同步校时； - 4.支持管理员强制下线用户、停止设备的录制、停止直播等操作，防止意外情况的发生； - 5.支持设备的集中管理，包括设备版本信息查询、设备状态监测、在线升级等功能。 - （二）用户管理模块 - 1.支持用户管理，不同用户设置不同权限，支持用户有效期管理，支持用户超时退出，保障系统安全性； - 2.支持自定义添加多种类型的角色，支持针对组织权限、菜单权限和客户端类型进行权限分类。 - （三）系统管理模块 - 1.支持平台内操作用户的行为进行记录，支持导出记录，方便管理系统，掌握系统动态； - 2.支持数据字典，满足不同业务用户使用系统自定义打标签内容等参数； - 3.支持系统页面个性化设置，满足使用方修改软件名称、LOGO等设置。 - （四）WEB应用 - 1.支持RTMP、RTSP、TS、HLS多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议（提供证明文件，不限于官网截图、检测报告）； - 2.支持视频预览，不必亲身去各课室，在线随时掌握教学情况； - 3.支持录像的回放，可在时间轴上观看录像，支持从录像中截取录像片段存入素材库中，以备后续使用； - 4.支持素材的管理，可添加各种类型的素材包括视频、图片、文档素材。 - 二、教师端 - 1.支持设备视频投屏到另一个教室的设备上，便于开展多间教室同步教学； - 2.支持预览教师设备与学生设备画面，并支持将画面拖动或指定到对应位置； - 3.支持将教师端摄像头、课件或学生端的摄像头的画面预览到大屏展示，便于开展教学（提供证明文件，不限于官网截图、检测报告）； - 4.支持一键将教师或学生摄像头拍摄的画面同步投放到室内所有学生屏幕（提供证明文件，不限于官网截图、检测报告）； - 5.支持一键将录像视频同步投放到室内所有学生屏幕（提供证明文件，不限于官网截图、检测报告）； - 6.支持课件上传，支持将课件拖动或指定到对应位置预览，支持文档、图片、视频课件预览； - 7.支持设备云台控制，支持云台方向、焦距调整； - 8.支持分屏模式轮巡，支持单画面、二画面、四画面、九画面布局，按照时间间隔5/10/30秒进行轮巡； - 9.支持布局设置，支持单画面、画中画、二画面、左一右二、四画面、九画面六种方式； - 10.支持电子白板，支持自由绘制，制图形、绘制颜色、画笔粗细、撤回、恢复、清除画板以及保存画板的功能能； - 11.支持视频自由批注，支持选择画笔样式、颜色、粗细，以及对批注撤销、还原、清除以及保存； - 12.支持未配置中心存储的情况下本地录制； - 13.支持配置中心存储或云储存时，支持录制到中心存储或云存储； - 14.支持教师录制时选择录制学生画面，支持录制异常设备信息显示； - 15.支持录像查询，可以查看设备录像与教师授课的录像； - 16.支持将设备录像下载到本地，便于教学后直接拷贝视频； - 17.支持教师将授课画面投屏共享到学生设备； - 18.支持教师同意学生向教师发起的投屏请求，同意后，学生画面即可投屏到教师设备（提供证明文件，不限于官网截图、检测报告）； - 19.支持清晰度切换，支持开启硬解码，支持修改存储位置。 - 三、学生端 - 1.支持首页banner展示评论最多的课程； - 2.支持可预约课程展示，支持播放量最多课程展示； - 3.支持全局搜索功能，支持搜索历史标签，可以快速通过标签搜索； - 4.支持按照课程标签展示课程视频，可以查看所有课程类型； - 5.支持按照最新发布、最多浏览、最多评论、最高评分进行课程排序（提供证明文件，不限于官网截图、检测报告）； - 6.支持将在线课堂评分、评论以及收藏（提供证明文件，不限于官网截图、检测报告）； - 7.支持回复评论，支持对评论点赞，支持删除自己的评论； - 8.支持查看已经预约的实操课程，并通过日历查看指定日期的实操课程与示教课程； - 9.支持预约实操课，可以按照选择教室、时间、工位进行预约； - 10.支持展示已经预约过的实操课程，支持取消预约； - 11.支持展示预约课程完成情况展示，可以查看已结束的实操课课程的详细信息以及课程录像（提供证明文件，不限于官网截图、检测报告）； - 12.支持查看教师对该课程的具体评价和评分（提供证明文件，不限于官网截图、检测报告）； - 13.支持课程表功能，可以按照对应日期展示实操课和示教课； - 14.支持消息中心，支持查看云课堂中的评论消息的回复，支持查看详细回复； - 15.支持消息中心查看课程预约消息，支持查看相应课程详情； - 16.支持查看个人收藏的课程信息。 | 1套 |
| 2 | 中职公共基础课程资源 | - 1.中职资源需涵盖语文、数学、英语、拓展、物理、化学、信息技术、政治、历史学科等学科； - 2.整体教材需包含但不限于人教版、高教版、北师大版、外研版等主流版本，不同学科覆盖不同教材版本； - 3.中职各学科资源总量需大于5万套，日均更新大于200套； - 4.提供中职拓展资源，包含但不限于育人生涯导航，满足教学综合性需求；（提供此项参数内容证明材料并加盖厂家公章） - 5.资源类型包含但不限于课件、教案、学案、作业、试卷、题集、素材等； - 6.需涵盖WORD、PPT、PDF、压缩包、音频、图片等各文档类型； - 7.提供不少于5个资源级别，包含但不限于免费、普通、特供、精品； - 8.需支持按照教材版本、年级册别、教材章节目录筛选详细资料； - 9.需支持按照试题试卷查找资料，涵盖语文、数学、英语等学科，包含但不限于开学考试、月考、期中、期末、学业考试、单元测试、模拟测试、真题、真题汇编、同步练习、周测、综合复习等维度； - 10.需支持按照知识点场景查找资料，支持用户通过学科知识点的维度查找教学资料辅助教学； - 11.需支持按照资料类别进行查找，资料类别包含但不限于包含但不限于试题试卷、课件、教案/讲义、素材、备课综合、学案/导学案、假期作业等维度； - 12.提供试题试卷、假期作业下的二级类别，方便精准查找； - （1）试题试卷包含但不限于开学考试、月考、期中、期末、学业考试、模拟预测、真题、真题汇编、周测、同步练习、单元测试、综合复习； - （2）假期作业包含但不限于寒假、暑假等二级类别； - 13.提供多种资源查找方式，需支持按照地区、学校、年级、年份、搜索关键字进行筛选查找资料； - 14.提供不少于两种资源排序方式，包含但不限于最新排序、智能排序； - 15.提供语文、数学、英语等学科的中职高考备考资源，包含但不限于一轮复习、二轮专题、三轮冲刺、一模、二模、三模、模拟预测、真题、真题汇编等维度内容； - 16.需支持查看资源学科、类别、年份、地区、教材、阅读量、下载量、文件大小、文件格式、点赞次数、上传时间等资源详情信息。 - 17.需支持资源检索、预览、下载以及相关资源推荐等功能； 18.提供个人中心功能，支持个人联系方式、基本信息及身份信息查看、修改，支持账号登录信息查看，支持资源上传、管理上传等资源管理，支持按照时间、资源分类进行筛选查看我的下载、我的收藏。 | 1套 |
| 3 | 烹饪专业课资源 | 一、三维互动在线教学平台 1.3D模型数据量小运行速度快（如至少含有500个以上零部件的逼真设备或三维虚拟实训场景几何模型数据量小于1024KB，才能满足大量三维场景仿真模型能够快速通过互联网传送到学生终端计算机的效果，并实现与三维仿真场景的实时互动操作），须提供省级以上鉴定中心出具的证明证书。 2.软件平台有自带的具有自主知识产权的虚拟现实三维互动教学平台、虚拟现实三维互动引擎。 3.软件平台有自带的具有自主知识产权的web3D三维建模及三维动画制作编辑工具，并视频演示用户可自行在这个系统开发课件内容，自己建三维模型及制作三维动画或对系统现有的3D模型与动画进行编辑修改。 4.一体化教学资源平台中的所有资源（包括三维模型）均可以应用到教学PPT里，方便进行互动教学，并且在PPT里可以进行三维互动操作。 5.采用基于Web3D虚拟现实三维互动技术，能实现智能虚拟仿真实验操作、能够智能判断用户在3D场景中的操作，并做出实时智能反应。 二、中式面点基础 1.系统分为教学模块、实训模块，满足教学使用，用户可凭账号、密码进行登录。 2.教学模块主要是理论知识学习，需包含但不限于面点认知、面点制作基本技术、面点的组合和装饰、水调面团制品、油酥面团制品、米及米粉类制品、澄粉面团制品等教学课程内容，具体应包含以下内容： （1）面点认知：包含面点认知简介、4个项目 项目一 认识面点：面点概念、作用、发展概况认知；面点的种类、特点及主要风味流派认知。 项目二 认识面点原料：认识面点主要原料；认识面点辅助原料、认识面点调味原料及添加原料。 项目三 认识面点设备与工具：认识面点常用设备；面点操作安全规划认知。 项目四 操作安全认知：面点操作卫生规程认知；面点操作安全规程认知。 （2）面点制作基本技术：包含面点制作基本技术简介、2个项目 项目一 和面/揉面/搓条/下剂/制皮 ：和面、揉面、 搓条、 下剂、制皮。 项目二 制馅：肉馅类、菜肉馅类、素馅类、泥蓉馅、蛋奶馅。 （3）面点的组合和装饰：包含面点的组合和装饰简介、2个项目 项目一 面点的组合运用：筵席面点的组配与运用、季节面点的组配与运用、星期美点的组配与运用。 项目二 点心的美化工艺：点心的造型与装饰、点心的盘饰与围边。 （4）水调面团制品：包含水调面团制品简介、2个项目 项目一 传统基础制品：手擀面、水饺、馄饨、四喜饺、冠顶饺、兰花饺、月牙饺、烧卖。 项目二 创新拓展品种：孔雀饺、牛头饺、蜻蜓饺、桃饺。 （5）油酥面团制品：包含油酥面团制品简介（理论知识）、2个项目 项目一 传统基础制品：开口笑、广式月饼（理论知识+三维模型展示）、双麻酥饼（理论知识+三维动画演示）、菊花酥、眉毛酥、荷花酥、葫芦酥（理论知识+三维模型展示）、木瓜酥。 项目二 拓展创新制品：梅花酥、萝卜酥、木桶酥、绣球酥。 （6）米及米粉类制品：包含米及米粉类制品简介（理论知识）、2个项目 项目一 传统基础制品：八宝粥、鲜肉粽、糍饭糕、百果松糕、枣泥拉糕、汤圆、麻团、南瓜饼。 项目二 创新拓展制品：香糯枇杷、香糯金猪、茶壶、柿子媚娘包。 （7）澄粉面团制品：包含澄粉面团制品简介（理论知识）、2个项目任务 项目一 传统基础制品：水晶饼、虾饺、水晶白兔饺、象形月季花、象形玉米、象形南瓜、象形小兔、象形白鹅。 项目二 创新拓展制品：水晶鱼饺、船点大象（理论知识+三维模型展示）、象形青椒（理论知识+三维模型展示）、象形小猪。 3.实训模块包含但不限于水调面团制品、蓬松面团制品、油酥面团制品、米及米粉类制品、澄粉面团制品等实训课程内容，具体应包含以下内容： （1）水调面团制品应提供不少于以下冠顶饺、馄饨、烧卖、水饺、四喜饺、月牙饺六项内容； （2）蓬松面团制品应提供不少于以下葱花卷、刀切馒头、寿桃包、提褶中包、油条、秋叶包六项内容； （3）油酥面团制品应提供不少于以下开口笑、眉毛酥、菊花酥、葫芦酥、荷花酥、双麻酥饼六项内容； （4）米及米粉类制品应提供不于少麻团、鲜肉粽、枣泥拉糕、汤圆、南瓜饼、粢饭糕六项内容； - （5）澄粉面团制品应提供不少于船点月季花、虾饺、象形白、象形白鹅、象形玉米、象形南瓜六项内容。 - 4.实训模块当中每项内容都应有制作实录（视频演示+理论知识）、三维制作演示（三维动画演示）、三维制作实训（三维仿真互动实训）（VR头盔）三种形式的资源。 5.实训模块应具备以下功能：（1）软件提供包括水调面团、蓬松面团、油酥面团、米及米粉类、澄粉面团在内的多种面点制作实训，模拟了馅料调制、面坯成型、熟制等多个步骤； （2）用户可通过在实训界面中的操作提示顺利进行烹饪仿真实训； （3）用户可通在实训界面切换全局、顶点、特写、成品等视点跳转到所需的视角。 三、中式热菜实训 1.系统分为教学模块、实训模块、考核模块，满足教学使用，用户可凭账号、密码进行登录。 2.教学模块主要是理论知识学习，需包含但不限于热菜认知、果蔬类菜品、豆制品类菜品、蛋类菜品、家禽类菜品、家畜类菜品、水产类菜品、其他类菜品等教学课程内容，主要为理论具体应包含以下内容： （1）热菜认知 认识中式烹饪；认识中式热菜；中式热菜常用原料的属性及特点；认识中式热菜厨房设备与工具设施；厨房操作安全认知。 （2）果蔬类菜品 果蔬类菜肴简介、紫薯酿苦瓜、西芹百合、炸苹果圈、油焖茭白、橙汁冬瓜球、挂霜腰果、拔丝香蕉、蜜汁山药、蚝油香菇扒菜心、干烧冬笋、鱼香茄子、蚝油生菜、三丝紫菜卷、蜜汁糯米藕、醋溜白菜、银芽炒三丝。 （3）豆制品类菜品 豆制品类菜肴简介、麻婆豆腐、文思豆腐、镜箱豆腐、干炸响铃、大煮干丝、家常豆腐、脆皮豆腐、豆腐狮子头、平桥豆腐羹、锅塌豆腐、腐皮包黄鱼、一品豆腐、砂锅豆腐、三鲜千张卷、口袋豆腐、素火腿、兴国豆腐、八宝豆腐。 （4）蛋类菜品 蛋类菜肴简介、炸熘松花蛋、黄金三色蛋、银鱼跑蛋、牛奶果粒炖蛋、竹荪鸽蛋汤、赛螃蟹、蛤蜊蒸蛋、苦瓜煎蛋、香煎腐乳肉沫蛋饼、滑蛋炒虾仁、玫瑰鸡蛋卷、蟹黄豆腐、金银蛋烩时菜、浓汁鹌鹑蛋、拔丝蛋块、西施炒蛋。 （5）家禽类菜品 家禽类菜肴简介、银牙鸡丝、小煎鸡、柴把鸭子、子姜炒子鸭、宫保鸡丁、醋溜鸡、咖喱鸡块、三套鸭、清炖乌骨鸡、黄焖子铜鹅、葫芦鸡、纸包鸡、缠丝鸡饼、无为熏鸭、锤烩鸡片。 （6）家畜类菜品 家畜类菜肴简介、菊花里脊、水煮牛肉、荷叶粉蒸肉、火爆双脆、炸春卷、糖醋里脊、木须肉、南煎丸子、九转大肠、爆炒腰花、请汆丸子、糖醋咕噜肉、酥炸丸子、豉汁蒸排骨、酥炸牛肉卷、蟹粉狮子头、西湖牛肉羹、脆皮里脊。 （7）水产类菜品 水产品类菜肴简介、威化沙拉银鱼卷、橙汁菊花鱼、清蒸鳜鱼、脆皮银鱼、三丝鱼卷、黄豆酱香鱼、糖醋鲈鱼、油闷大虾、红烧鲫鱼、爆乌花、油爆鱿鱼、火龙果焗花蟹、大烧马鞍桥、油酱蟹、梁溪脆鳝、拆烩鲢鱼头。 （8）其他类菜品 天下第一菜、鸡粥菜心、泰汁玲珑球、鲜奶土司、香炸云雾、网油虾鸡卷、雪花蜗牛、羊方藏鱼、百花银耳、海底松炖银肺、鸡腿扒乌参、虎皮三鲜、鸡包鱼翅、西施玩月、飘儿鸽蛋、野鸭菜饭。 3.实训模块包含但不限于果蔬类菜品、豆制品类菜品、蛋类菜品、菌菇类菜品、家禽类菜品、家畜类菜品、水产类菜品、其他类菜品等实训课程内容，具体包含以下内容： （1）果蔬类菜品应提供不少于西芹百合、油焖茭白、炸苹果圈、紫薯酿苦瓜等四项内容。 （2）豆制品类菜品应提供不少于干炸响铃、镜箱豆腐、麻婆豆腐、文思豆腐羹等四项内容。 （3）蛋类菜品应提供不少于黄金三色蛋、牛奶果粒蒸蛋、银鱼跑蛋、炸熘松花蛋等四项内容。 （4）菌菇类菜品应提供不少于鲍汁杏鲍菇、小鸡炖蘑菇、铁板茶树菇等三项内容。 （5）家禽类菜品应提供不少于柴把鸭子、小煎鸡、银牙鸡丝、子姜炒仔鸡等四项内容。 （6）家畜类菜品应提供不少于爆炒腰花、脆皮里脊、清汆丸子、炸春卷等四项内容。 （7）水产类菜品应提供不少于橙汁菊花鱼、脆皮银鱼、清蒸鳜鱼、威化沙拉银鱼卷等四项内容。 （8）其他类菜品应提供不少于鸡粥菜心、泰汁玲珑球、天下第一菜、鲜奶土司等四项内容。 - 4.实训模块当中每项内容都应有制作实录（视频演示+理论知识）、三维制作演示（三维动画演示）、三维制作实训（三维仿真互动实训）（VR头盔）三种形式的资源。 5.实训模块应具备以下功能：（1）应提供包括果蔬类、豆制品、蛋类、菌菇类、家禽家畜、水产在内的多种中式热菜制作实训，模拟了各菜例的用料、制法、特点和操作关键；（2）用户可通过在实训界面中的操作提示顺利进行烹饪仿真实训；（3）用户可通在实训界面切换全局、顶点、特写、成品等视点跳转到所需的视角。 6.考核模块主要以三维仿真互动实训的形式展示，可配带VR头盔，内容应不少于以下内容： 西芹百合、油焖茭白、炸苹果圈、紫薯酿苦瓜、干炸响铃、镜箱豆腐、麻婆豆腐、文思豆腐羹、黄金三色蛋、牛奶果粒蒸蛋、银鱼跑蛋、炸熘松花蛋、鲍汁杏鲍菇、小鸡炖蘑菇、铁板茶树菇、柴把鸭子、小煎鸡、银牙鸡丝、子姜炒子鸡、爆炒腰花、脆皮里脊、清氽丸子、炸春卷、橙汁菊花鱼、脆皮银鱼、清蒸鳜鱼、威化沙拉银鱼卷、鸡粥菜心、素汁玲珑球、天下第一菜、鲜奶吐司（三维仿真互动实训）（VR头盔）。 7.考核模块应包含实训模块下的重点中式热菜制作，其重点在于学生对中式热菜的用料、制法、特点和操作关键的掌握。 四、中式冷菜实训 1.系统分为教学模块、实训模块，满足教学使用，用户可凭账号、密码进行登录。 2.教学模块需包含但不限于冷菜认知（冷菜认知、冷菜的特点、冷菜与热菜的区别、一般冷菜制作方法、冷菜常用的调味汁）、拌制类（酸辣白菜、东北大拌菜、麻辣凤爪、老醋生仁、蒜泥白肉、泡椒猪耳、翡翠羽衣）、炝制类（炝干丝、腐乳炝虾）、卤制类（卤水金钱肚、香菇银杏、盐水鹅、胭脂鹅脯）、醉制类（醉鸡、酒糟鸭舌）、熏制类（烟熏白鱼）、酱制类（酱牛腱、酱汁茭白）、其他类（怪味腰果、怪味鸡、陈皮兔丁、酿红枣、海苔小黄鱼、糖醋排骨、烤鳗、玛瑙蛋、美极夏果西兰花、紫把药芹、酥焅鲫鱼、水晶肴蹄）等教学课程内容。 3.实训模块包含但不限于拌制类（酸辣白菜、东北大拌菜、麻辣凤爪、老醋生仁、蒜泥白肉、泡椒猪耳、翡翠羽衣）、炝制类（炝干丝、腐乳炝虾）、卤制类（卤水金钱肚、香菇银杏、盐水鹅、胭脂鹅脯）、醉制类（醉鸡、酒糟鸭舌）、熏制类（烟熏白鱼）、酱制类（酱牛腱、酱汁茭白）、其他类（怪味腰果、怪味鸡、陈皮兔丁、酿红枣、海苔小黄鱼、糖醋排骨、烤鳗、玛瑙蛋、美极夏果西兰花、紫把药芹、酥焅鲫鱼、水晶肴蹄）等实训课程内容。 五、中餐烹饪技艺 1.系统分为教学模块、实训模块、考核模块，满足教学使用，用户可凭账号、密码进行登录。 2.教学模块需包含但不限于绪论、火候、调味、烹调的辅助手段、中式烹调技术等教学课程内容： （1）绪论：烹调的概念、作用；烹调的起源、发展；中国菜肴的特点及风味流派； （2）火候：火候的概念、作用；火候的掌握；热的传递方式；加热对食物的影响； （3）调味：味觉的概念；调味的作用；影响味觉的因素及现象；调味的原则和方法；味型的分类；常见的调味品；复合调味品的制作；调味品的保管与放置； （4）烹调的辅助手段：焯水；过油；走红；气蒸；制汤；挂糊；上浆；勾芡；装盘；装饰点缀； （5）冷菜的烹调方法：拌（生拌、熟拌）、腌渍、酱、卤、熏（生熏、熟熏）、醉（生醉、熟醉）、炝、冻、挂霜、酥、糟； （6）热菜烹调方法： 以油为传热介质（炒：生炒/熟炒/滑炒/干炒/爆炒/清炒/软炒/抓炒；爆：油爆/酱爆/葱爆/芫爆/汤爆；炸：干炸/清炸/酥炸/松炸/纸包炸/油浸炸/油淋/脆炸/香炸/软炸；熘：滑熘/软熘/脆熘/糟熘；煎：干煎/软煎/南煎；贴；烹：炸烹/煎烹；拔丝：水拔/油拔/混合拔） 以水为传热介质（烧：红烧、白烧、干烧、葱烧、酱烧；烩；炖；闷：红焖、黄焖、油焖、酒闷；煨：红煨、白煨；扒：红扒、白扒；煮；汆；涮；湩；蜜汁） 以蒸汽为传热介质（清蒸；粉蒸） 以热空气为传热介质--烤（明火烤；暗火烤） 以固体为传热介质--盐焗 其他--微波 3.实训模块包含但不限于冷菜的烹调方法、热菜的烹调方法等实训课程内容。 （1）冷菜的烹调方法：包括以下菜肴的原料介绍、3D模拟的制作过程，菜肴现实制作视频：生拌-蒜泥黄瓜、熟拌-芥末鸡丝、酱-酱牛肉、炝-炝虎尾、冻-水晶桔子、挂霜-挂霜生仁。 （2）热菜的烹调方法：包括以下菜肴的原料介绍、3D模拟的制作过程，菜肴现实制作视频： 以油为传热介质：滑炒-银牙鸡丝、干炒-干煸牛肉丝、爆炒-爆炒胗花、软炒-炒鲜奶、酱爆-酱爆牛蛙、干炸-干炸里脊、酥炸-香酥鸭、油淋-油淋鸡、香炸-面包猪排、软炸-软炸虾仁、脆熘-菊花里脊、干煎-干煎牛排、软溜-五柳鱼、炸烹-炸烹基围虾、油拔-拔丝香蕉、凂-烤麸 以水为传热介质：红烧-红烧肉、烩-烩鸡丝、炖-奶汤鲫鱼、油焖-油焖茭白、白扒-扒猴头、汆-清汆丸子、蜜汁-蜜汁银杏 以蒸汽为传热介质：清蒸-清蒸鳜鱼 4.考核模块包含但不限于蒜泥黄瓜、芥末鸡丝、炝虎尾、水晶桔子、挂霜生仁、银牙鸡丝、干煸牛肉丝、爆炒胗花、炒鲜奶、酱爆牛蛙、干炸里脊、香酥鸡、面包猪排、软炸虾仁、菊花里脊、干煎牛排、五柳鱼、炸烹基围虾、拔丝香蕉、烤麸、红烧肉、烩鸡丝、奶汤鲫鱼、油焖茭白、扒猴头、清汆丸子、蜜汁银杏、清蒸鳜鱼等课程内容。 六、西式点心 1.系统分为教学模块、实训模块，满足教学使用，用户可凭账号、密码进行登录。 2.教学模块需包含但不限于理石芝士蛋糕ppt、葡式蛋挞ppt、曲奇饼干ppt、泡芙ppt、公爵夫人土豆ppt、裱花蛋糕ppt、蛋黄酱ppt、樱花杏仁饼干ppt、西式点心：大理石芝士蛋糕（三维制作动画、制作实录）、西式点心：葡式蛋挞（三维制作动画、制作实录）、西式点心：曲奇饼干（三维制作动画、制作实录）、西式点心：泡芙（三维制作动画、制作实录）、西式点心：公爵夫人土豆（三维制作动画、制作实录）、西式点心：裱花蛋糕（三维制作动画、制作实录）等教学课程内容。 3.实训模块包含但不限于裱花蛋糕、大理石芝士蛋糕、葡式蛋挞、曲奇饼干、泡芙、公爵夫人土豆等实训课程内容。 4.实训模块项目中配有对应实训的操作步骤；并可以在步骤中任意点击并跳至对应步骤位置进行操作；操作完成的步骤会以高亮变红的显示已经操作完成。 5.实训模块项目中配有实训报告；实操报告可以记录包含正确操作；错误操作；选择工具的操作与其他操作；学生可以提交实训报告给对应的老师，并导出保存成word文档。 七、食品雕刻 1.系统分为教学模块、实训模块，满足教学使用，用户可凭账号、密码进行登录。 2.教学模块需包含但不限于绪论、花卉、鸟类、鱼虫类、走兽类等教学课程内容，具体包含以下内容： （1）绪论：任务一 食品雕刻的分类（理论知识）；任务二 食品雕刻的原料选择（理论知识）；任务三 食品雕刻的制作程序（理论知识）；任务四 食品雕刻常用的刀法及手法（理论知识）；任务五 雕刻的作用（理论知识）；任务六 食品雕刻的工具及其磨制方法（理论知识）。 （2）花卉：任务一 胡萝卜球（理论知识）；任务二 橄榄土豆（理论知识+视频演示）；任务三 大丽花（理论知识+视频演示）；任务四 三瓣月季花（理论知识）；任务五 五瓣月季花（理论知识）；任务六 三瓣牡丹花（理论知识）；任务七 花好月圆（理论知识+视频演示）；任务八 玫瑰花（理论知识）；任务九 荷花（理论知识）；任务十 菊花（理论知识）；任务十一 牵牛花（理论知识）；任务十二 国色天香（豆腐雕）（理论知识+视频演示）。 （3）鸟类：任务十三 小鸟翅膀（理论知识+视频演示）；任务十四 小鸟（理论知识+视频演示）；任务十五 鹦鹉（理论知识+视频演示）；任务十六 仙鹤（理论知识+视频演示）；任务十七 孔雀（理论知识+视频演示）；任务十八 凤凰（理论知识+视频演示）；任务十九 老鹰（理论知识+视频演示）；任务二十 凤戏牡丹（豆腐雕）（理论知识+视频演示）。 （4）鱼虫类：任务二十一 蝈蝈（理论知识+视频演示）；任务二十二 螳螂（理论知识+视频演示）；任务二十三 虾（理论知识+视频演示）；任务二十四 燕鱼（理论知识+视频演示）；任务二十五 鲤鱼（理论知识+视频演示）；任务二十六 金鱼（理论知识+视频演示）。 （5）走兽类：任务二十七 马头（理论知识+视频演示）；任务二十八 龙头（理论知识+视频演示）；任务二十九 马（理论知识）；任务三十 龙（理论知识+视频演示）；任务三十一 麒麟（理论知识） 3.实训模块包含但不限于食品雕刻的原料选择、食品雕刻的工具及其磨制方法等实训课程内容。 （1）食品雕刻的原料选择：食品雕刻的原料选择（三维模型展示）； （2）食品雕刻的工具及其磨制方法：食品雕刻的工具及其磨制方法（三维模型展示）。 八、烹饪工艺美术 1.系统分为教学模块、实训模块，满足教学使用，用户可凭账号、密码进行登录。 2.教学模块需包含但不限于热菜造型与装饰艺术（热菜造型艺术、雕刻装饰艺术、糖艺装饰艺术、果酱装饰艺术、分子烹饪装饰艺术）、面点造型与装饰艺术（面点造型艺术、面塑装饰艺术）、冷菜造型与装饰艺术（花式冷拼装饰艺术、冷菜造型艺术）等教学课程内容。 3.实训模块包含但不限于果园小趣(三维制作演示、三维制作实训)、什锦拼盘（三维制作演示、三维制作实训）、双味鱼丝（三维制作演示）、素鲍鱼（三维制作演示、三维制作实训）、蓑衣黄瓜（三维制作演示、三维制作实训）、五香牛肉（三维制作演示、三维制作实训）、鱼线（三维制作演示、三维制作实训）、镇江肴肉（三维制作演示、三维制作实训）、白灼基围虾（三维制作演示、三维制作实训）、三拼（三维制作演示、三维制作实训）、双拼（三维制作演示、三维制作实训）等实训课程内容。 | 1套 |
| 4 | 集控系统 | - 1.系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作； - 2.系统支持多类型设备接入，统一集中运维； - 3.支持通过设备辅助管理软件，在单台班班通设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他班班通设备；（提供证明文件，不限于官网截图、检测报告） - 4.支持账号/密码、手机扫码登录； - 5.支持自定义系统logo和系统名称，适用于校园定制系统； - 6.支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理，并支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式； - 7.支持实时展示不少于20台设备的运行画面，并支持切换画面模式/列表模式，方便管理员根据实际管理需要选择管理模式； - 8.支持查看设备当前使用老师信息，以及最近一次设备解锁时间、解锁方式、解锁老师，实时了解班班通设备教学应用情况； - 9.分组管理：支持根据设备类型、设备所属年级/场地/自定义分组、设备开关机状态进行分组管理； - 10.支持设备长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态，保护显示器，延长班班通使用寿命；（提供证明文件，不限于官网截图、检测报告） - 11.支持用户自主上传官方正版软件，经过人工封装软件后，批量将软件发送至班班通设备安装，整个安装过程完全无感，不影响正常教学； - 12.支持同时查看9个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；单台设备巡视时，发现有违规违纪行为时，可远程发消息、发语音直接干预，也可记录备注，事后教育； - 13.弹窗AI拦截：支持一键开启全校班班通设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，会自动使用“不良弹窗AI模型”判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行；（提供证明文件，不限于官网截图、检测报告） - 14.支持远程向已冰冻的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为解冻；（提供证明文件，不限于官网截图、检测报告） - 15.支持远程批量设置设备的冰冻状态；支持实时监测设备冰点存在的风险，并提供对应解决方案； - 16.支持多位老师同时向不同设备发起直播，直播方式包含纯桌面直播、视频直播、音频直播、桌面+视频直播方式；直播过程中支持增、删接收直播观看的班班通设备；支持实时查看收看端教室画面；支持切换直播画质清晰度；支持实时了解直播质量，包含直播源码率、FPS数据，实时掌握直播稳定情况；（提供证明文件，不限于官网截图、检测报告） - 17.支持查看学校当前已上报的所有疑似风险窗口和上报次数，并支持拦截某个应用所有窗口、某个进程所有窗口、某个具体窗口，以减少教学过程中不良窗口弹出对教学氛围的影响；支持将某个应用、某个进程、某个具体窗口加入白名单，以确保正常授课软件中的窗口可正常访问；（提供证明文件，不限于官网截图、检测报告） - 18.数据分析：支持实时查看和导出学校设备整体使用数据，并支持精确查看具体设备数据。数据包含设备的使用时长、活跃次数、常用软件使用时长和次数、教学应用使用情况、设备健康度分析、弹窗拦截次数、老师使用班班通设备教学情况； - ★19.移动端管理：支持通过微信小程序，实时查看设备运行状态、异常情况；支持向在线设备下发指令，并可查看每个指令的执行情况；支持查看设备的基础使用数据，包含设备日均开机时长分布、设备活跃趋势分析、软件活跃度分析、软件使用时长排行、设备健康度排行。 | 1套 |
| 5 | 轻量化综合安防视频管理平台 | - 1.能够整合视频监控、门禁管理、可视对讲、人脸监控、事件报警、入侵报警、人员管理、车辆管理、考勤管理、梯控管理、运维管理、视频联网、1400级联等子系统； 2.支持500路视频管理，100路门禁管理，10000个一卡通人员管理，1500户可视对讲管理，8车道管理； 3.支持768Mbps接入、768Mbps存储、768Mbps转发带宽，64路视频流一体机本地存储，支持200路512Mbps码流转发能力，32条/秒事件并发能力，32个客户端并发访问 4.支持B/S、C/S客户端，以及移动端应用。 | 1套 |
| 6 | 存储服务器 | - 1.机架式服务器，4U； - 2.支持24盘位，1536Mbps接入带宽，配24块4T企业级SATA硬盘； - 3.64位多核处理器，4GB缓存（可扩展至64GB））； - 4.2个千兆数据网口，1个千兆管理网口，网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） - 5.冗余电源。 | 1台 |
| 7 | 数据服务器 | 1.2U双路标准机架式服务器； 2.CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz； 3.内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存； 4.硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘； 5.阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10； 6.PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽； 7.网口：2个千兆电口； 8.其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口； 9.电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； 10.机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)。 | 1台 |
| 8 | 应用服务器 | 1.网络接口：≥4路1000Mbps自适应网络传输接口，保证数据可靠传输； 2.CPU：≥Intel E3； 3.内存容量：≥16GB； 4.存储容量：≥1T+4T*2+1卡位扩充； 5.最多支持200点终端设备接入管理； 6.支持网络隔离部署，支持设定黑白名单，保障网络接入安全； 7.支持远程升级应用，远程修复故障； 8.支持在校园内部署边缘服务管理器，实现在局域网、教育网、教育专网的全校边缘物联管理、本地存储、边缘计算服务，从而保证设备的安全稳定运行。 | 1台 |
| 9 | 路由器 | 1.室外4G路由器； 2.支持1个10M/100M自适应以太网接口（WAN）和1个10M/100M自适应以太网接口（LAN），1个SIM卡接口； 3.支持2.4GHz 300Mbps； 4.4根3dBi高增益天线，要求穿墙能力强，全网通频段接入； 5.安装方式：抱杆或壁挂。 | 2台 |
| 10 | 交换机 | 1.千兆网络接入设计，24个千兆电口，2个千兆光口； 2.交换容量：52 Gbps； 3.支持存储转发交换方式，包转发率：38.688 Mpps； 4.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab标准； 5.支持iVMS-4200客户端管理、支持APP管理； 6.支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理，支持远程升级； 7.高强度金属外壳，无风扇设计。 | 4台 |
| 11 | 机房机柜 | - 1.尺寸不小于600*1100*1800mm； - 2.应配置8位10PDU插排一个，固定板*3，重型脚轮*4； - 3.镀铝锌版方孔条，设备安装时自动等电位，侧板可拆卸，底部过线口方便拆卸； - 4.应配置5MM钢化玻璃前门，钣金后门，前后门应配置高级典雅锁。 | 1个 |
| 12 | 楼层机柜 | - 1.尺寸不小于600*440*368mm； - 2.方也条厚度不小于1.5mm，侧门厚度不小于0.8mm，其余门板厚度不小于1.2mm，整体应采用焊接框架； - 3.表面应进行脱脂、陶化、静电和喷塑处理； - 4.前门采用无色透明钢化玻璃，前侧门均可拆卸。 | 6个 |
| 13 | 近景相机 | 1.设备电源需具备正负反接保护功能； 2.设备需支持自动白平衡1/自动白平衡2/手动白平衡/一次白平衡的白平衡模式； 3.设备有效像素不低于200万； 4.设备3G-SDI接口图像输出支持1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps、1920*1080P@50fps、1920*1080P@25fps、1920*1080I@60fps、1920*1080I@50fps、1280*720P@60fps、1280*720P@50fps； 5.需支持H.265、H.264、MJPEG编码格式，可将H.264格式编码复杂度设置为低/中/高，主码流具有开启/关闭 Smart264、Smart265功能； 6.需支持主码流，子码流，三码流，每路码流可独立配置分辨率和帧率； 7.设备需具备手动聚焦/半自动聚焦和自动聚焦的聚焦模式； 8.相机拍摄需支持在100mm距离处聚焦，图像聚焦清晰；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂公章） 9.需具备自动曝光、光圈优先、快门优先、手动曝光的曝光模式； 10.需支持通过机身按键面板对相机进行辅助控制，面板可以调出OSD菜单；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂公章） - 11.设备能额定电源电压DC12V的-25%～+25%范围内正常工作； - 12.需具备1个10M/100M自适应RJ45网络接口，1个3G-SDI信号接口，1个HDMI接口，1个RS485接口； 13.水平亮度分解力大于等于1000（HDMI接口，输出图像格式为1920*1080P@60fps）； | 28台 |
| 14 | 吊装支架 | 1.可伸缩吊装支架，Φ97mm，调节范围270～400mm。 | 28个 |
| 15 | 全景机机 | 1.全景摄像机有效像素需不低于200万； 2.需支持不低于20倍光学变倍，15倍数字变倍（提供证明文件，不限于彩页、官网截图、检测报告）； 3.亮度分解力需不低于1000电视线； 4.设备接口需具备音频输入、输出，报警输入、输出，HDMI、SDI视频输出接口、RS485接口、RS232接口、10M/100M自适应RJ45网络接口（提供证明文件，不限于彩页、官网截图、检测报告）； 5.图像输出支持1920*1080P@60fps、1920*1080P@30fps、1920*1080P@50fps、1920*1080P@25fps、1920*1080I@60fps、1920*1080I@50fps、1280*720P@60fps、1280*720P@50fps等多种输出格式； 6.全景摄像机云台转动范围：垂直旋转不小于-30°～90°；水平旋转不小于0°~350°； 7.需支持在额定供电电压的±25%的范围内正常工作； 8.需支持多码流输出，包含主码流、子码流和第三码流，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 9.需支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式 10.需支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、AAC及PCM音频编码格式； 11.输出的图像中需支持叠加文字和符号信息 12.需至少支持24块多边形区域隐私遮蔽，遮盖区域支持多种颜色可选（提供证明文件，不限于彩页、官网截图、检测报告）； 13.需具备背光补偿、宽动态、强光抑制功能； 14.应具备自动镜像的功能； 15.应具备至少300个预置点，支持存预置位和调预置位功能； 16.需按照所设置的预置位完成至少8条巡航路径,每条巡航至少可设置32个预置点（提供证明文件，不限于彩页、官网截图、检测报告）； 17.需支持遥控器控制。 | 8台 |
| 16 | 全景壁装支架 | 2.壁装，铝合金材质，不小于84×124×335mm。 | 8个 |
| 17 | 录播终端 | - 1.需至少具备4路1080P/60帧高清视频信号的接入，支持1080P、1080I、720P、D1分辨率视频自适应输入输出； - 2.设备本身需具有一个不低于5英寸的彩色LCD液晶屏，用于图像和菜单操作显示（提供证明文件，不限于彩页、官网截图、检测报告）； 3.需具备DVI、SDI、VGA、CVBS、HDMI、S-VIDEO 六种类型视频输入接口（提供证明文件，不限于彩页、官网截图、检测报告）； 4.具备VGA、HDMI 2种类型视频输出接口，6路视频硬环通输出接口，3路音频输入接口，1路音频输出接口； 5.具备2个RS485接口，1个RS232接口，2个脚踏板接口； 6.支持不少于5个USB接口，并支持USB3.0接口； 7.支持不少于1个支持10M/100M/1000M自适应RJ45网口； 8.需支持脚踏板开关接入，能够控制主机录像、抓图； 9.需支持机身按键进行菜单控制、一键录像、一键抓图等功能； 10.支持遥控器控制操作方式（提供证明文件，不限于彩页、官网截图、检测报告）； 11.需具备H.264、H.265编码格式，编码分辨率从1920*1080P、1280*720、960*576、640*480、352*288可选择设置，码率从32Kbps~20Mbps可调； 12.支持AAC、G711a-law，G711μ-law、G722； 15.支持混音、回声消除功能； 16.支持图像中叠加文字、数字、符号信息； 17.支持图像配置遮蔽功能； 18.需具备本地硬盘、U盘、移动硬盘、FTP等存储方式； 19.支持支持文件化储存方式，本地硬盘具备录像循环覆盖功能； 20.需具备USB导出录像/图片功能； 21.需具备按时间、关键字搜索录像/图片，录像和图片具备回放功能； 22.需满足MP4视频录制格式、JPEG图片格式； 23.需支持全屏、画中画、两画面、三画面、四画面、五画面等多种形式的显示和录制模式（提供证明文件，不限于彩页、官网截图、检测报告）； | 9台 |
| 18 | 备用按键板 | 1.读卡频率：13.56MHz； 2.按键方式：物理按键 3.可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号 4.通讯方式：RS485+Wiegand 5.工作电压：DC 12V，功耗：≤2W； 6.安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装； 7.工作环境：室内/室外，IP65； 8.外型尺寸：123mm(高)x88mm(宽)x21mm(厚)。 | 8个 |
| 19 | HDMI分配器 | 1.HDMI 1进4出分配器； 2.控制方式：分配器无需操作，分配器和矩阵按键切换或遥控切换； 3.矩阵规格：1路HDMI输入，4路HDMI输出，支持1920*1200@60HZ或以下分辨率，最高可以支持3840*2160@30HZ； 4.电源接口：220V，或5V2A，或12V3A。 | 5个 |
| 20 | 75寸电视 | 1.超高清4K，屏幕比例16:9，分辨率不小于3840*2160，色域标准BT.709，色域(BT709)100%，亮度典型值300，对比度50000:1,响应时间不大于8ms，支持HDR，屏占比≥90%； - 2.USB2.0接口不小于2个，HDMI2.0接口不小于2个， - 3.整机功率200W，工作电压220V，待机功率不大于0.5W； - 4.CPU不小于四核，运行内存不小于2GB，存储内存不小于16G； - 5.带吊架含安装。 | 1台 |
| 21 | 55寸电视 | 1.超高清4K，屏幕比例16:9，支持高清2160p，色域标准BT.709，色域值100%，亮度200-300尼特，响应时间不大于8ms，支持HDR，屏占比≥90%； - 2.USB2.0接口不小于2个，USB3.0接口不小于2个，HDMI2.0接口不小于2个， - 3.功率110W，工作电压220V，待机功率不大于0.5W； - 4.CPU不小于四核，运行内存不小于1.5GB，存储内存不小于8G； 5.带吊架含安装。 | 10台 |
| 22 | 学生平板 | 1.21.5英寸（16:9）LED液晶显示屏，物理分辨率1920（H）×1080（V），显示色彩10bit、1.07B，亮度300cd/m2，对比度5000：1，视角（度）不小于178°，显示屏防护应采用4mm全钢化高防爆； 2.接口应具备USB2.0X2\SD卡、LAN\WIFI\TF卡、HDMI输出、RJ45，SIM； 3.CPU不小于四核，主频 1.8 GHz内存： 标配 4G DDR3内置存储器：EMMC 标配 32G， 安 卓 系 统 版 本不低于Android7.0系统； 4.最大功耗率≤80W，待机功率≤0.5W； 5.支持无线网络连接和有线网络连接； 6.支持 0°、90°、180°、270°屏幕切换； 7.支持插入 TF 卡，增大存储空间； 8.支持设置节目列表，可对节目进行删除、预览、发布和编辑； 9.支持设置消息列表，可对消息进行删除、预览、编辑； 10.支持同步设置节目名称、节目内容、节目时长、播放类型、播放时间； 11.支持对选择的终端进行终端监控和终端设置； 12.自带壁挂支架。 | 16台 |
| 23 | 摄像头支架 | 1.立式气压全方位旋转支架； 2.承重范围：2～10Kg； 3.升降：≤800mm； 4.俯仰角：+75°～ -30°； 5.左右摆动：±90°； 6.旋转：±90°。 | 16个 |
| 24 | 功放 | 1.额定工作电源：AC220V、50Hz，额定功率：60W，消耗功率：400W； 2.输入灵敏度：话筒-42dB（±0.5dB），线路-10dB（±0.5dB），辅助LINK输出灵敏度：150mV(-14dB) ±0.5dB，AUX1/MP3直通信号输出灵敏度：150mV(-14dB) ±0.5dB，前置放大信号输出灵敏度：500MV(-4dB)，±0.5dB； 3.高音音调调节：±9dB（10KHz），低音音调调节：±6dB（100Hz）； 4.频率响应：80Hz-20KHz （+1/-3dB,1/2额定功率）； 5.失真度：线路：＜1%@1KHz； 6.信噪比（A计权）：话筒：≥70dB；线路：≥80dB； 7.尺寸：430(W)×400(D)×88(H)mm。 | 3台 |
| 25 | 音箱 | 1.额定功率：20W，电压：100V； 2.频率范围：60-20KHZ； 3.阻抗：8欧； 4.灵敏度：90db(1W/1m)。 | 6个 |
| 26 | 示教推车 | 1.设备高度不低于1.80m； 2.臂展长度不少于1.10m，吊臂的垂直角度为可上扬调节20°，下沉调节50°（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂公章）； 3.设备需支持立柱布线，可将主要线路隐藏在立柱内布线； 4.车内设备需整体供电，具有总电源开关、DC12V供电接口； 5.分辨率需达到1920×1080（25fps/30fps/50fps/60fps）； 6.需具有10倍光学变倍； 7.近距离拍摄：需支持对15cm处物体进行聚焦（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂公章）； 8.需具有H.264、H.265视频压缩标准设置选项； 9.需具有功能按键，支持手动变焦、聚焦、设置白平衡等画面参数功能； 10.需支持拍摄分辨率1920×1080（25fps/30fps/50fps/60fps）； 11.全景拍摄水平视场角需≥100°； 12.需不低于5倍光学变倍，16倍数字变倍； 13.垂直旋转范围：-30°～90°；水平旋转范围：0°～350°（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂公章）； 14.需具有自动聚焦、半自动聚焦、手动聚焦设置选项 ； 15.需具备21.5英寸屏幕且显示分辨率不低于1920×1080； 16.设备至少具有1个RJ45网口、1个RS-485接口、一个RS-232接口、1个USB 3.0接口、1和USB 2.0接口、1路HDMI输入接口、1路HDMI输出接口、1路SDI接口、1路音频输入/1路音频输出接口、2个扬声器（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂公章）； 17.设备需具有功能按键，支持一键录像、通道切换、屏幕调节、待机控制功能（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂公章）； 18.设备需支持4K/30fps接入、4K/60fps输出； 19.需支持H.264、H.265编码格式，编码分辨率CIF～4K可设，码率32Kbps～16Mbps可设； 20.需具有AAC等编码格式设置选项，采样率为48KHz； 21.设备需支持音视频存储管理操作，可手动新建文档管理和自动新建文档管理。可自定义名称和添加备注； 22.需支持录像策略设置，包括存储路径、需要录像的通道，存储路径包括本地硬盘、U盘、FTP服务器；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂公章） 23.需支持云台控制功能，可对全局摄像机进行上下、左右、变倍、变焦等功能进行控制； 24.需支持字符叠加； 25.需支持画面融合功能，可设置显示/录制多通道画面。不少于5种显示模式；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂公章） 26.需支持同步录制PPT播放画面和操作过程预览画面； 27.需支持视频画面遮蔽功能，可设置遮蔽区域的大小、形状和位置；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂公章） 28.设备至少需支持1TB录像存储和回放； 29.需支持USB外部存储介质录像导出功能，支持通用播放器播放； 30.支持大文件录像存储，单文件时长（30～600）分钟可设（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂公章）； 31.需支持远程搜索录像、远程回放并下载录像片段，支持远程搜索预览图片并下载； 32.需支持通过浏览器预览视频画面； 33.在浏览器下，需支持通过用户名和密码登录并访问样机（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章）； 34.需支持接入无线网络，并可保存多个无线AP的连接密码，且显示无线连接状态；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂公章） 35.需支持RTMP、RTSP直播功能；（提供封面具有CNAS标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂公章） 36.受潮预处理后，绝缘阻抗≥2MΩ，抗电强度在 1.5kV 1min，不应出现飞弧和击穿现象； 37.泄漏电流≤5mA； 38.在不超过离地面1.5m的范围内对设备施加不超过150N的外力，设备不失衡； 39.可在（55±2）℃，加电运行不低于10h；可在（-10±3）℃；加电运行不低于10h；可在（40±2）℃ RH(93+2 -3)% ，加电运行不低于24h。 | 1台 |
| 27 | 无线麦克风 | 一、系统指标 1.频率范围：470～960MHz (分段设计)； 2.调制方式：宽带FM； 3.静音控制：导频ID码； 4.可调范围：50MHz； 5.信道数量：200； 6.信道间隔：250KHz； 7.频率稳定度：±0.015%； 8.动态范围：≥100dB A+； 9.调制频偏：±48KHz； 10.频率响应：50Hz～18KHz； 11.综合信噪比：≥105dB A+； 12.综合失真：≤0.5% (at 1KHz)； 13.工作温度：-20℃～+50℃； 14.使用距离：50米 (空旷地带）； 二、接收机 1.供电：DC 12V/0.5A； 2.频率输出方式：独立平衡 (XLR插座) 与混合 (6.3mm插座)； 3. 无线接口：TNC/50Ω阻抗； 4.灵敏度：≤-90 dBm(接线测试)； 5.音频输出最大电平：2.0V/RMS (at 1KHz THD=1%)； 6.尺寸 (LxWxH) ：430x190x51mm； 7.重量：2480g。 三、发射机 1. 输出功率：≤10mW； 2.供电：两节5号电池； 3.尺寸 (LxWxH) ：100x64x24.5mm； 4.重量：80g。 | 6个 |
| 28 | 人脸可视门禁 | 1.设备支持权限即将到期或已超期的语音提醒。 2.设备可根据中心要求对权限进行冻结或解冻。 3.设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 4.设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录； 5.认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号； 6.通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）；基线支持标准韦根34/26； 7.视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 8.输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 9.输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 10.工作电压： DC 12V/3A，不自带电源； 11.使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 12.安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 13.产品尺寸：239mm*116.5mm*33mm； 14.工作温度：-30～65℃。 | 7台 |
| 29 | 硬盘录像机 | 1.2U机箱/智能调速风扇/AC100～240V宽幅电源； 2.8个SATA接口（出厂自带1T数据盘，固定在1号盘位，7个录像盘位）支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘。 | 1台 |
| 30 | VR一体机 | 硬件技术要求： 1. 屏幕定制高速TFT显示屏，分辨率：3840*2160像素，刷新率：75Hz； 2. 高通骁龙835 八核2.45GHz，64位，Kryo架构，10nm制程工艺； 3. 视场角：101°；； 4. 内存容量：64GB ROM，4GB RAM ，最大支持256GB SD卡扩展； 5. 护眼模式：通过TUV低蓝光认证，可以在系统设置中开启该功能 6. 3500mAh电池容量，续航超过3小时，充电及数据传输接口； 7. 兼容3D视频、VR视频、支持Unity、UE； 8. 内置扬声器，内置麦克风，支持3.5mm音频接口外接耳机； 9.九轴传感器实现头部精准3DOF。 VR学习系统要求： 1.操作界面简洁明了，支持自主操作和受控两种方式，操作简单，手柄和头控方式均可进行操作，更便于VR课堂管理； 2.屏蔽所有非学习相关的 VR 影视、游戏等内容； 3.支持无外网的场景：无外网互联网接入可正常使用。 | 3台 |
| 31 | 辅材 | SDI线 、HDMI线材 、CAT6标准网线、插线板、金银音频线等。 | 1批 |