政府采购项目

文件编号:SXZL-2022-1201

2022年高陵区应急广播体系建设的采购项目

公开招标文件

采购人：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）

采购代理机构：陕西中磊工程项目管理有限公司

二零二二年十二月

特别提示

各投标人：在此我们特别善意地提醒您注意！

1、请您仔细地阅读招标文件并正确理解招标文件中各项具体要求。

2、请您严格按照招标文件载明的投标文件格式要求编制投标文件。

3、请您按照招标文件要求密封投标文件。

4、请您明确标记投标文件的正本、副本。

5、如在投标文件递交截止时间前放弃本次投标，请以书面形式发出弃标函。

6、请您于2023年01月12日14:30前，准时到陕西中磊工程项目管理有限公司会议室（西安市雁塔区科技三路融城云谷B座1804室）递交投标文件并参加开标会议，避免迟误。

7、请您到达开标会议地点后及时到签到处签字登记。

8、请您按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，并接受财政部门的监督管理。

9、投标人只需拟派1人参与本项目招标会议，须注册西安市“一码通”且为绿码，现场测量体温不得超过37℃，参与招标会议的人员均需佩戴口罩。

谨记上述提示，将有助您顺利地参加投标。若有什么需要帮助，请您与我们的工作人员联系，我们将竭诚为您服务。

目 录

第一章  招标公告	- 1 -

第二章  投标人须知	- 5 -

第三章 采购内容及技术要求	- 35 -

第四章  商务要求	- 79 -

第五章  合同条款（仅供参考）	- 82 -

第六章 投标文件格式	- 93 -

- 招标公告

项目概况

2022年高陵区应急广播体系建设招标项目的潜在投标人应在西安市雁塔区科技三路融城云谷B座1804室获取招标文件，并于 2023年01月12日 14时30分  （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXZL-2022-1201

项目名称：2022年高陵区应急广播体系建设

采购方式：公开招标

预算金额：1760000.00元，其中设备采购金额为1640000元，暂列金为120000元

采购需求：

合同包1(2022年高陵区应急广播体系建设项目):

合同包预算金额：1760000.00元，其中设备采购金额为1640000元，暂列金为120000元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 2022年高陵区应急广播体系建设 | 1(批) | 详见采购文件 | 1760000.00 | 1760000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(2022年高陵区应急广播体系建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库[2020]46号

（2）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》--(陕财办采[2018]23号)

（3）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）

（4）、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号

（5）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号

（6）、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）

（7）、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）

（8）、《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库[2019]9号）

（9）、《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》--2019年第16号

（10）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库〔2017〕141号）

（11）、《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）

（12）、《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）

（13）、其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(2022年高陵区应急广播体系建设项目)特定资格要求如下:

- 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

- 1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

- 2、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2020年度或2021年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）或政府采购信用担保机构出具的投标担保函。

- 3、税收缴纳证明：提供2022年1月1日至今任意一个月的缴费凭据；（依法免税的投标人应提供相关文件证明）。

- 4、社会保障资金缴纳证明：提供2022年1月1日至今任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）。

- 5、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（格式自拟，加盖投标人公章）

- 6、提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式自拟，加盖投标人公章）

- （2）、特定资格条件：

- 1、法定代表人或负责人参与投标时需提供法定代表人或负责人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；（法定代表人或负责人须提供身份证原件，身份证原件可由本人持有）

- 2、被授权人参与投标时需提供法定代表人或负责人授权委托书（附法定代表人或负责人及被授权人身份证复印件）；（被授权人须提供身份证原件，身份证原件可由本人持有）

- 3、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；（提供截图）

- 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺函，格式自拟加盖投标人公章）

- 5、本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件

时间：  2022年12月23日 至 2022年12月29日 ，每天上午 09:30至 12:00，下午 14:30至 17:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：西安市雁塔区科技三路融城云谷B座1804室

方式：现场获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2023年01月12日 14时30分 00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：西安市雁塔区科技三路融城云谷B座1804室

开标地点：西安市雁塔区科技三路融城云谷B座1804室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

注：获取招标文件时（9：30-12：00，14：30-17：00（节假日除外）），请携带有效的单位介绍信及被介绍人身份证复印件，加盖投标人公章（鲜章），可自带U盘拷贝电子文件（本项目仅支持现场报名获取，谢绝邮寄），售后不退。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）

地址：西安市高陵区东二环路333号

联系方式：029-86917916

2.采购代理机构信息

名称：陕西中磊工程项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区科技三路融城云谷B座1804室

联系方式：029-88215577

3.项目联系方式

项目联系人：李工

电话：029-88215577

第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台） 地 址：西安市高陵区东二环路333号 联系方式：029-86917916 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：陕西中磊工程项目管理有限公司 地 址：西安市雁塔区科技三路融城云谷B座1804室 联系人：李工 联系方式：029-88215577 |
| 3 | 监督管理机构 | 西安市高陵区财政局 |
| 4 | 项目名称 | 2022年高陵区应急广播体系建设 |
| 5 | 项目编号 | SXZL-2022-1201 |
| 6 | 资金性质 | 财政资金 |
| 7 | 项目预算 | 1760000.00元，其中设备采购金额为1640000元，暂列金为120000元 |
| 8 | 项目用途 | 2022年高陵区应急广播体系建设 |
| 9 | 采购内容和要求 | 2022年高陵区应急广播体系建设（具体要求详见招标文件第三章采购内容及技术要求） |
| 10 | 投标人 | 响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人或其他组织。 |
| 11 | 投标人资格要求 | （1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： 1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 2、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2020年度或2021年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）或政府采购信用担保机构出具的投标担保函。 3、税收缴纳证明：提供2022年1月1日至今任意一个月的缴费凭据；（依法免税的投标人应提供相关文件证明）。 4、社会保障资金缴纳证明：提供2022年1月1日至今任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）。 5、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（格式自拟，加盖投标人公章） 6、提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式自拟，加盖投标人公章） （2）、特定资格条件： 1、法定代表人或负责人参与投标时需提供法定代表人或负责人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；（法定代表人或负责人须提供身份证原件，身份证原件可由本人持有） 2、被授权人参与投标时需提供法定代表人或负责人授权委托书（附法定代表人或负责人及被授权人身份证复印件）；（被授权人须提供身份证原件，身份证原件可由本人持有） 3、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；（提供书面承诺函，格式自拟加盖投标人公章） 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺函，格式自拟加盖投标人公章） 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 12 | 交货期、交货地点 | 交 货 期：自合同签订之日起60个日历日内交付完毕。 交货地点：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）指定地点。 |
| 13 | 招标文件发售 | 发售时间：2022年12月23日至2022年12月29日上午9:30-12:00，下午2:30-5:00时止（节假日除外）。 发售地点：陕西中磊工程项目管理有限公司招标部（西安市雁塔区科技三路融城云谷B座1804室）。 |
| 14 | 联合体投标 | 不接受 |
| 15 | 现场勘查、标前答疑会 | 不统一组织。投标人认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。 |
| 16 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。 |
| 17 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 18 | 投标文件递交截止时间及开标时间和地点 | 1、投标文件递交截止时间：2023年01月12日14:30 2、投标地点：陕西中磊工程项目管理有限公司会议室（西安市雁塔区科技三路融城云谷B座1804室） 3、开标时间：2023年01月12日14:30 4、开标地点：陕西中磊工程项目管理有限公司会议室（西安市雁塔区科技三路融城云谷B座1804室） |
| 19 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起90个日历日 |
| 20 | 汇款账户 | 中国建设银行：招标服务费（交纳账户） 名 称：陕西中磊工程项目管理有限公司 开户行：农业银行西安科技路支行 帐 号：2613 6501 0400 05047 注:招标服务费可以采用转账、现金形式交纳。 |
| 21 | 备选投标方案 和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 22 | 盖章签字 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则将作为无效投标处理。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 |
| 23 | 投标文件数量、装订 | 1、密封要求：投标时，投标人应自行将投标文件密封完好（封袋不得有破损）。标袋上应写明项目名称、项目编号、投标人名称及“正本”、“副本”、“开标一览表”字样，并在密封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）； 2、装订要求：投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订，在投标文件书脊处写明项目名称、项目编号及投标人名称。投标文件正本一份，副本四份，电子文件一份（用U盘或移动硬盘拷贝），电子版投标文件提供投标文件正本的word版本及PDF版本，“开标一览表”一份。纸质投标文件均须A4纸打印（提倡双面打印），分别各自装订成册并编制目录和页码，产品彩页、厂家授权等证明材料原件除外。电子文件放置“开标一览表”标袋内。 |
| 24 | 投标报价 | 本项目属于交钥匙项目，投标报价=设备价（含税）+运输费+安装费+调试费+培训费+产品辅材费+售后服务费+保险费+相关伴随费用等。 |
| 25 | 评标办法及标准 | 详见招标文件第二章。 |
| 26 | 其它事项 | 本次采购、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就一个完整项目进行响应。中标投标人与采购人在中标通知书发出30天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许中标后另行转包或者分包。中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。 |
| 27 | 本项目是否专门面向中小企业 | 是 □否 |
| 28 | 本项目所属行业 | 工业 |

二、项目说明

1、本项目说明详见投标人须知前附表。

2、本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式择优选定中标人。

三、招标文件

1、招标文件购买：投标人须经过正常渠道购买招标文件，且投标人名称与登记领取招标文件的单位名称一致，否则将作为无效投标处理。

2、招标文件的组成：包括目录中所列的前五章。

3、投标人应认真审阅和充分理解招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在投标文件中对招标文件的各方面都做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。

4、招标文件的澄清或修改：

4-1、采购人或采购代理机构可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及投标人起约束作用。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间15日前以书面形通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

4-2、招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

5、投标人若对招标文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问。

6、投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

7、在投标截止时间前，根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长提交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各投标人并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8、投标人必须从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制招标文件视为无效。招标文件售后不退，仅作为本次招标使用。

9、如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10、现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

四、投标文件

1、投标人资格要求

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1-1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

1-2、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2020年度或2021年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）或政府采购信用担保机构出具的投标担保函。

1-3、税收缴纳证明：提供2022年1月1日至今任意一个月的缴费凭据；（依法免税的投标人应提供相关文件证明）。

1-4、社会保障资金缴纳证明：提供2022年1月1日至今任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）。

1-5、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（格式自拟，加盖投标人公章）

1-6、提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式自拟，加盖投标人公章）

（2）、特定资格条件：

2-1、法定代表人或负责人参与投标时需提供法定代表人或负责人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；（法定代表人或负责人须提供身份证原件，身份证原件可由本人持有）

2-2、被授权人参与投标时需提供法定代表人或负责人授权委托书（附法定代表人或负责人及被授权人身份证复印件）；（被授权人须提供身份证原件，身份证原件可由本人持有）

2-3、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；（提供书面承诺函，格式自拟加盖投标人公章）

2-4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺函，格式自拟加盖投标人公章）

2-5、本项目不接受联合体投标。

2、合格投标人

依照《中华人民共和国公司法》合法注册的法人或其他组织、符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规的规定并满足本项目资格条件。不符合上述规定的投标人，投标无效。

3、投标人信用信息：

3-1、采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在‘信用中国’网站、‘中国政府采购网’网站等渠道对供应商进行信用记录查询，查询的信用记录将进行打印存档，凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。

3-2、特别说明：

（1）投标人如在中标通知书发出前出现违法失信行为，采购人仍有权利提请评标委员会取消其中标资格；

（2）投标人在投标文件中已出具的信用查询结果并不能取代采购人或采购代理机构在评标前进行复查。

4、投标文件的组成

4-1、投标函（格式）

4-2、开标一览表（格式）

4-3、投标分项报价表（格式）

4-4、节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）

4-5、选配件报价表（格式，若有）

4-6、货物说明一览表（格式）

4-7、技术响应及偏离表（格式）

4-8、商务响应及偏离表（格式）

4-9、资格证明文件

4-10、业绩证明材料（以合同为准，复印件加盖公章）

4-11、产品的合法渠道证明文件

4-12、项目实施方案

4-13、产品的技术文件

4-14、质量保证

4-15、售后服务及培训计划

4-16、招标文件要求的其他证明资料及投标人认为需要提供的资料。

5、投标文件编写说明

5-1、投标文件格式：投标文件应当按照招标文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。

5-2、投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则将作为无效投标处理。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

5-3、投标文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖投标人公章（鲜章）。副本可以是正本的复印件。如果正本与副本不一致，以正本为准。

5-4、投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。

5-5、投标文件因书写潦草、内容表达不清、印章或证明材料内容模糊难辨等导致的不利后果由投标人自行承担。

5-6、投标文件电子版内容须与投标文件纸质版正本中的内容一致。

5-7、“开标一览表”为在开标会议上唱标的内容，按格式要求填写，并单独密封提交，同时应保证“开标一览表”在投标文件正、副本中仍有且一致。如果不一致，以唱标内容为准。

5-8、开标一览表必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章，否则将作为无效投标处理。

6、投标文件的装订及密封

6-1、密封要求：投标时，投标人应自行将投标文件密封完好（封袋不得有破损）。标袋上应写明项目名称、项目编号、投标人名称及“正本”、“副本”、“开标一览表”字样，并在密封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）；

6-2、装订要求：投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订，在投标文件书脊处必须写明项目名称、项目编号及投标人名称。投标文件正本一份，副本四份，电子文件一份（用U盘或移动硬盘拷贝，谢绝光盘），电子版投标文件提供投标文件正本的word版本及PDF版本，“开标一览表”一份。纸质投标文件均须A4纸打印（提倡双面打印），分别各自装订成册并编制目录和页码，产品彩页、厂家授权等证明材料原件除外。电子版放置“开标一览表”标袋内。

7、投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

8、投标报价

8-1、投标货币：人民币      单位:元（保留小数点后两位）。

8-2、投标报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及按现行税收政策征收的一切税费等。以招标文件的内容和要求作为投标依据。

8-3、本项目为交钥匙项目，投标报价=设备价（含税）+运输费+安装费+调试费+培训费+产品辅材费+售后服务费+保险费+相关伴随费用等。

8-4、投标人须对《采购内容及技术要求》中任何货物需求和服务要求进行完整报价，采购代理机构拒绝只对部分货物和服务进行报价的投标。投标人应在投标文件中的投标报价表上标明对本次招标拟提供货物和服务的单价及总价。任何有选择的报价将不予接受，每项货物和服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的。

8-5、不接受超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效投标。

8-6、投标人要按所报产品分项报价表内容填写货物品名、单价及总价、制造厂家等内容，并由法人代表或被授权人签署。投标分项报价表上的价格应按下列要求分项填写：

（1）所投货物的设备价

（2）备品备件价（根据招标文件要求和货物技术状况列出质量保证期内需要的备品备件清单和价格）

（3）专用工具价（如果需要使用）

（4）安装调试费用

（5）货物运至指定地点的运输（含保险）费用

（6）售后服务费

（7）培训费

（8）招标文件要求的所有伴随服务的费用

（9）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

8-7、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

8-8、选配件是投标产品的附件，仅作为采购人后期选择购买，其报价不包含在本次投标总价内。

9、对投标人的其他要求：

9-1、投标人不得以他人名义投标和串通投标。

9-2、必须根据招标文件要求进行生产、供货等。

9-3、非经采购人同意，不得将本项目内容进行分包实施，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失；经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作。

9-4、接受采购人委托的相关单位对货物内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

9-5、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由投标人承担所有相关责任。

9-6、采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

9-7、投标人不能以“赠送”、“赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，将作为无效投标处理。投标人的行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定。

五、投标

1、投标文件、必备资质文件的提交：

1-1、投标人应在投标截止时间前将投标文件密封送达投标地点；

1-2、逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，将被拒收；

1-3、逾期送达的必备资质文件，将被拒收；

1-4、本次招标不接受邮寄的投标文件、必备资质文件。

2、投标文件的补充、修改与撤回：

2-1、投标人在提交投标文件以后到投标截止时间之前,可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求密封、签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；补充、修改的内容与相应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2-2、投标人提出修改要求的，须在投标截止时间前密封送到采购代理机构，并在封面上加注“修改”字样。

2-3、投标人提出撤标要求的，须在投标截止时间前以书面形式（经由法定代表人或被授权人签字）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标的正式文件。采购代理机构摄像留存后，将要“撤回”的投标文件（包含纸质及电子版）退还投标人，投标人签字确认领取。

2-4、投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

2-5、在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

3、投标有效期：

3-1、自提交投标文件的截止之日起90个日历日。投标人投标有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标处理。中标单位的投标有效期延长至合同执行完毕。

3-2、在原投标有效期结束前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人不得参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。

4、投标人有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，投标无效：

4-1、投标人直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

4-2、投标人按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

4-3、投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

4-4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

4-5、投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

4-6、投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或放弃中标；

4-7、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或排斥其他投标人的其他串通行为。

5、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5-1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5-2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5-3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

5-4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；

5-5、不同投标人的投标文件相互混装；

六、开标、资格审查、评标和定标

1、开标

1-1、采购代理机构按招标文件规定的时间和地点组织开标。

1-2、所有参会人员应签名报到，以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1-3、开标会议由采购代理机构主持。主持人宣读开标会议开始，宣读会场纪律，宣布参加会议的投标人名单。

1-4、投标人的法定代表人或被授权人与监标人当众检查所有投标文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。

1-5、采购代理机构依照提交的“开标一览表”的摆放顺序当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其它主要内容并做记录。投标人确认无误后，由投标人的法定代表人或被授权人及监标人签字确认唱标内容。如投标人对宣读的“开标一览表”上的内容有异议，应在获得主持人同意后当场提出，如属于宣读错误，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

1-6、主持人宣布开标会议结束，所有投标人离场。

1-7、采购代理机构对开标过程进行全程录音录像，并存档备查。

1-8、采购代理机构对开标过程进行文字记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

2、资格审查

开标结束后，由采购人依法对投标人的资格进行审查，审查合格的投标人方可进入评标阶段，缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的投标人其投标无效。资格证明文件须装订在每份投标文件中。资格审查以投标文件“正本”为准。

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2020年度或2021年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）或政府采购信用担保机构出具的投标担保函。

3、税收缴纳证明：提供2022年1月1日至今任意一个月的缴费凭据；（依法免税的投标人应提供相关文件证明）。

4、社会保障资金缴纳证明：提供2022年1月1日至今任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）。

5、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（格式自拟，加盖投标人公章）

6、提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式自拟，加盖投标人公章）

（2）、特定资格条件：

1、法定代表人或负责人参与投标时需提供法定代表人或负责人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；（法定代表人或负责人须提供身份证原件，身份证原件可由本人持有）

2、被授权人参与投标时需提供法定代表人或负责人授权委托书（附法定代表人或负责人及被授权人身份证复印件）；（被授权人须提供身份证原件，身份证原件可由本人持有）

3、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；（提供书面承诺函，格式自拟加盖投标人公章）

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺函，格式自拟加盖投标人公章）

3、评标

3-1、评标委员会

（1）采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定，依法组建评标委员会。

（2）采购人派代表进入评标委员会时，须向采购代理机构出具授权函。

（3）评标委员会应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人代表不得担任评审组长。

（4）评标委员会成员不得参加开标活动。

（5）评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查投标文件；

b、符合性审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

c、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

d、对投标文件进行比较和评价；

e、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

f、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

g、对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

h、配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

i、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

3-2、在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括评标委员会）与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3-3、采购人、采购代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

3-4、有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3-5、评标原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

3-6、评标办法：本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

3-7、评标工作程序：符合性审查、澄清、评价、推荐中标候选人的工作程序进行评标。

3-7-1、投标文件符合性审查

依据招标文件的规定，对资格合格者投标文件的完整性、有效性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以下内容，未通过审查的按无效投标处理：

（1）投标人名称与购买招标文件的单位名称不一致；

（2）投标文件未按照招标文件的要求盖章签字；

（3）投标文件不符合招标文件要求的数量；

（4）针对同一项目提交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

（5）投标报价超过采购预算；

（6）投标有效期不符合招标文件的要求；

（7）未对招标文件商务要求作出明确且实质性响应。

3-7-2、投标文件的澄清：

（1）在评标期间,对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）书写错误的评审标准：

评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

a、投标文件有关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；

b、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

c、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“开标一览表”的总价为准，并修改单价；

d、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

e、投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

f、投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

g、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

h、多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述a至d两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正），经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3-7-3、评价：

（1）评标委员会评审投标文件符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

（2）评标采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。

（3）其他需说明的情况：

a、对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序；

b、最低报价不是中标的唯一条件；

c、如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

d、无论投标的结果如何，投标期间一切费用自理。

3-8、评分标准：

| 报价 | 20 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：即投标人有效报价的平均值作为评标标准价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列方式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×分数权值（20分） 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| --- | --- | --- |
| 技术 响应 | 20 | 针对供应商提供的项目实施方案、计划进行综合评价，整体方案思路清晰、科学合理、切实可行，完全满足采购人需求。按其响应程度进行赋分。 全面（14-20]分，较为全面（7-14]分，一般[0-7]分，未提供不得分。 |
|  | 8 | 所投产品安全可靠、便于操作、性能良好、配套内容完整能够保证整体项目顺利实施；所投产品符合招标文件规定的相应技术指标、参数或功能的，提供相关证明文件。按其响应程度进行赋分。 全面（5-8]分，较为全面（2-5]分，一般[0-2]分，未提供不得分 |
|  | 3 | 产品供应渠道正常，无假货、水货，无不良市场反馈，手续合法有效、无产权纠纷。供应商提供产品渠道合法的证明文件。按其响应程度进行赋分。 全面（2-3]分，较为全面（1-2]分，一般[0-1]分，未提供不得分 |
|  | 12 | 根据供应商提供的项目人员配置投入情况，从结构、专业配套、工作经历等方面进行评审，评标小组按其响应程度进行赋分。 全面（7-12]分，较为全面（4-7]分，一般[0-4]分，未提供不得分 |
|  | 3 | 产品具有节能、环保、自主创新的、提供相关证明文件等资料。按其响应程度进行赋分。 全面（2-3]分，较为全面（1-2]分，一般[0-1]分，未提供不得分 |
|  | 5 | 完全响应招标文件中产品技术参数及功能要求，每正偏离一项加 0.5 分，加满5分为止（提供正偏离的相关功能证明材料，包括但不限于产品彩页或说明书或功能截图或检测报告等），负偏离或不满足的本项不计分（注：核心产品不允许负偏离）； |
| 质量 保证 | 6 | 有具体可行的质量保证承诺，保证使用单位能熟练操作维护和正常使用，需提供相应的证明文件， 全面（4-6]分，较为全面（2-4]分，一般[0-2]分，未提供不得分。 |
| 售后服务 | 15 | 1、售后服务方案详细、具体、可行（包括投标人售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、项目交付用户后出现故障响应时间等）。服务内容能完全响应本项目需求，具有当地工商注册的分支机构，确保设备系统后期维护方便、快捷。全面（6-15分，较为全面（4-6]分，一般[1-4]分，未提供不得分； |
| 培训方案 | 5 | 提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立操作，并进行简单故障排查处理。全面（3-5]分，较为全面（2-3]分，一般[0-2]分，未提供不得分 |
| 业绩 | 3 | 以合同复印件形式提供投标人至今类似项目业绩，每份计1分，计满3分为止。 |

注：1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

- 各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3）特殊情况处理：

a、当投标人某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

b、相同品牌产品

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价得分高者获得中标人推荐资格，若投标报价得分相同，技术得分高者获得中标人推荐资格，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（1、数据库服务器2、媒资核心服务器3、融媒体虚拟演播系统）品牌相同的，按照前款规定处理。

c、若出现综合得分相同时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

d、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

3-9、政府采购政策评分标准

3-9-1、小微企业的价格评分标准

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的办法及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）的通知，对于非专门面向中小企业的项目，对小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-10%）。

（2）联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-4%）。

（3）参加本项目的小微企业须提供《中小企业声明函》，未提供的不视为小微企业。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。投标人须做出承诺，保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

（4）小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库[2020]46号和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

3-9-2、监狱企业的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对监狱企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-10%）。

（2）监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

3-9-3、残疾人福利性单位的价格评分标准

（1）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-10%）。

（2）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

3-9-4、节能产品、环境标志产品政策

（1）根据《财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局<关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制>的通知》的有关规定，依据品目清单和认证证书实施政府采购优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）投标人在投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于清单内产品的证明资料，否则评审时不给予计分。

（3）产品同时属于“非强制采购节能产品”、环境标志产品的，评审时可同时享受优先待遇。

（4）若节能、环境标志品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件

的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）节能、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，

强制类产品不给予计分。

3-10、信用担保及融资

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

4、定标

4-1、定标程序

- 评标委员会依据评标办法，经过符合性审查、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分最高到低的顺序推荐3名以上中标候选人，并编写评标报告。

- 评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 采购代理机构应当自评审结束之日起1个工作日内将评标报告送交采购人。采购人在收到评审报告4个工作日内，从评审报告推荐的中标候选人中，按顺序确定中标人。中标候选人并列的，投标报价得分高者成为中标人，若投标报价得分相同，技术得分高者成为中标人。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《定标复函》。采购人逾期未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，在1个工作日内，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告。公告发布1个工作日，其他投标人若有异议，按《政府采购法》第52条执行。

4-2、中标人确定后，采购人和采购代理机构对未中标原因不作任何解释，投标文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

5、投标无效的情形：

5-1、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5-2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

5-3、报价超过招标文件中规定的预算金额的；

5-4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5-5、提供虚假材料谋取中标的；

5-6、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

5-7、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6、中标通知书及未中标通知书

6-1、中标通知书及未中标通知书将在中标公告发布的同时由采购代理机构发出。

6-2、中标人应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取中标通知书。

6-3、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得弃中标。

七、合同

1、中标人在收到中标通知书后三十（30）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人签订合同。

2、中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标。给采购人造成损失的，应当予以赔偿，并依法承担相应法律责任。同时，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3、中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的投标人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库[2020]46号规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

5、所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

6、采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对投标人每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

九、招标服务费

1、中标人在领取中标通知书时，依据《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)以及财政部关于印发<政府采购代理机构管理暂行办法>的通知》（财库〔2018〕2号）计算为贰万贰仟零肆拾元整（人民币22040元），向陕西中磊工程项目管理有限公司交纳招标服务费。

2、招标服务费应采用转账、现金形式交纳。

十、重新组织采购活动

如果发生下列情况之一，采购人和采购代理机构将按《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号）等有关规定重新组织采购活动：

（1）因重大变故，采购任务取消的；

（2）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；

（5）所有投标人的报价均超出采购预算或最高限价，采购人不能支付的。

十一、询问、质疑与投诉

1、询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2、质疑

2-1、投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2-2、投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2-3、投标人须按照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》及其制作说明提出质疑，详见“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”下载专区。

2-4、投标人提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

2-5、投标人可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

2-6、投标人应在法定期限内以书面形式提出质疑，联系人： 李工，联系方式：029-88215577，地址：陕西中磊工程项目管理有限公司（西安市雁塔区科技三路融城云谷B座1804室）。

3、投诉

3-1、质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定执行。

3-2、本项目质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在15个工作日内向西安市高陵区财政局提起投诉。

十二、拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、投标人和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2、投标人必须填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》并附在投标文件中，同时应保证投标文件正、副本中一致。

- 采购内容及技术要求

- 第一项概述

- 高陵区概况

- 高陵区位于陕西省关中平原腹地，泾河、渭河两岸，西安市辖域北部。位于东经 108°56′16″～109°11′15″，北纬 34°25′00″～34°37′30″，东靠临潼区，南接未央区、灞桥区，西连咸阳市渭城区、三原县、泾阳县，北临阎良区；东西长20.55千米，南北宽20.1千米，总面积294平方千米。本辖区有7个街道，32个城市社区、86个行政村，总人口44.2万人。

- 二、广播电视基本情况

应急信息发布现状：现有应急信息发布手段主要通过电视、车载广播、各部门网站、微信、QQ、邮件、电话等方式进行发布，整体发布不够快捷有效，难以在应急时刻发挥重大作用。

现有广播电视基础：高陵区广播电视台开办一套自办电视节目和一套广播调频频率（FM102.1MHZ），采用自采编播和收转中省市节目的方式，通过有线电视网络全天候播放，广播电视自办节目覆盖全区用户，每天自办电视节目播出18小时。

现有应急广播现状：高陵区目前的广播主要以部分行政村自有的模拟广播为主，没有部署县级平台和街办平台，只有村平台和终端，不能统一管控。

有线电视网络现状：高陵区有线电视线路在全区境内已经达到了全覆盖，拟作为覆盖区域范围内应急广播终端的备用传输通道。

广电网络和三大网运营商全部通达。

存在的主要问题：现有广播系统采用无线调频方式传输数据到终端，终端不具备回传功能，终端的状态目前无法监管，整个广播点没法进行统一管理，对于突发的社会、气象、地质、公共卫生等突发事件无法进行统一、及时、有效的信息发布。因此，高陵区应急广播建设迫在眉睫。

# 第二项 建设目标及内容

一、建设目标

以满足各级政府和基层组织日常宣传、应急信息快速发布为主要目标,坚持预防与处置并重、常态与非常态结合,针对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发事件的不同特点,按照"统筹规划、分级建设、安全可靠、快速高效、平战结合"的基本原则,充分利用现有的广播电视网络和基础设施,在街道办/行政村部署应急广播终端,提高应对各类突发事件中的信息发布能力,为全省应急广播系统建设奠定基础。

本项目建成后,将通过广播电视节目播出系统、调频广播系统、有线电视双向网络系统、地面数字电视系统、大喇叭系统等多种方式,实现应急广播信号在高陵区的综合覆盖,提升区、街道办、村三级的应急信息发布能力,形成区、街道办、村统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系。有效提升政府应急管理能力,最大限度减少社会公共资源和人民群众生命财产损失。

高陵区应急广播系统项目与新建的前端和接收终端必须满足播发来自上级应急广播系统的应急广播消息、接受上级应急广播系统的管理调度等多项功能和性能指标要求。高陵区应急广播系统项目建设完成后,必须满足与西安市级平台,陕西省应急广播系统和国家级应急广播系统对接的要求。

二、建设内容

本项目建设方案根据下拨的省级财政补助资金设计建设包含1套区级应急广播平台,1套应急信息发布前置系统,1套区级融媒体中心(广播电视台) 应急广播对接系统,1套有线数字电视对接适配系统，1套地面数字电视对接适配系统，1套调频广播应急广播对接系统，2套街道办级应急广播分控平台及终端,17套行政村应急广播平台及终端。

自筹资金设计建设包含5套街道办级应急广播分控平台及终端，3套行政村应急广播平台及终端，并向满足建设条件的自然村部署应急广播终端,建成应急广播大喇叭系统。以上建设内容均符合《陕西省县级应急广播系统建设方案》等技术标准。

本项目建设内容包括区/街道办/行政村应急广播平台、街道办/行政村及周边接收终端。

### 1、区级应急广播平台建设

在高陵区建设一套区级应急广播平台。该平台负责对所辖区域应急广播系统的统一调度指挥和管理,具备应急预警信息发布接入、应急节目制作播发、辖区内应急广播资源管理、应急广播发布流程控制、发布资源调度、值守监看、应急广播消息分发传输等主要功能。为扩展区级融媒体中心的信息内容的发布和覆盖范围,提升相关信息的宣传效果,区应急广播平台应与区级融媒体中心技术平台实现对接。

### 2、应急信息发布前置系统建设

在高陵区应急管理局(应急救援指挥中心) 部署一套应急信息发布前置系统,为应急广播平台提供应急信息源并交由应急广播平台进行审核管理和传播,实现应急广播消息的覆盖。

### 3、传输覆盖网建设

应急广播信号传输覆盖网由IP、DVB-C、DTMB、FM、4G等网络组成,建设融媒体中心(广播电视台) 应急广播对接系统,利用原有传输覆盖网,同时租用有线宽带双向网络和4G网络,建立通达各街道办 、行政村的应急广播大喇叭传输覆盖系统,形成全面综合信号覆盖网络,实现区、街道办、村前端对终端播发节目和控制。同时,系统采取多种类型的信号覆盖方式,在应急广播各级平台的统一调度下,可以达到通道备份、补充覆盖和覆盖资源最优利用的目的。

#### 1) 融媒体中心(广播电视台) 应急广播对接系统

在高陵区融媒体中心部署一套融媒体中心(广播电视台) 应急广播对接系统。接收到应急广播消息后,根据调度指令和应急播出预案,采用自动文转语、主持人念稿、音视频播放、字幕插入等多种方式在频率频道节目中播出应急广播消息,并将应急广播消息的接收回执、播出处理情况反馈至区应急广播平台,将日常宣传节目传送至区应急广播平台。

#### 2）有线数字电视应急广播对接系统

在高陵区网络支公司部署一套有线数字电视应急广播对接系统，在区应急广播平台播发应急广播消息后，有线数字电视应急广播对接系统可实时接收到该应急广播消息并将其适配为数字电视信息。

#### 3）地面数字电视应急广播对接系统

在高陵区部署一套地面数字电视应急广播对接系统，在区应急广播平台播发应急广播消息后，地面数字电视应急广播对接系统可实时接收到该应急广播消息并将其适配为数字电视信息。

#### 4）调频广播应急广播对接系统

在高陵区部署一套调频广播应急广播对接系统，在区应急广播平台播发应急广播消息后，调频广播应急广播对接系统可实时接收到该应急广播消息解码输出模拟音频信号和RDS信号，并通过音频切换器将应急广播模拟音频信号和原有音频进行切换，切换后的信号输出给下级音频。

### 4、街道办/行政村应急广播平台建设

为便于街道办和村级基层部门消息的发布,提升本系统的使用效率,本项目将建设7个街道办分控平台实现对街道办辖区内行政村前端和终端设备的调度和管理,建设20个行政村(社区) 平台对所辖终端设备进行调度和管理,具备本地信号接入、辖区内应急广播资源控制和管理等主要功能。为提高系统在灾害事件发生时的可用性,区级应急广播平台、街道办分控平台和行政村前端均配置有满载工作时间2小时的UPS电源。

### 5、街道办/行政村及周边接收终端建设

#### 1) 街道办接收终端建设

在街道办所在地安装多模音柱,每个街道办部署2台多模音柱（用于日常播出使用），在街办级应急广播适配器后端增加功放+2只大喇叭（用于应急播出使用），在实际实施安装过程中可以进行适当的调整点位。

#### 2) 行政村接收终端建设

在行政村(社区)及其周边根据居住人口数量平均部署5个广播播放点位,广播播放点位包含村委会一个广播点,采用适配器(内置数字功放) +2个大喇叭,自然村小组2台多模收扩机+4个高音喇叭+2个多模音柱,每个村安装点位数量可根据实际情况调整按照实际人口密度地域大小在实际实施安装过程中可以进行适当的调整点位。

结合高陵区地形地貌和现有应急广播系统,充分考虑系统使用简单便捷,最大程度降低系统建设成本。选择使用IP（4G、5G)/调频/DTMB/有线电视传输网的方式进行应急广播系统建设，且各应急广播点位间隔大于500米。多模收扩机、音柱等终端设备应配置后备电源，以提升工作可靠性。同时,接收终端均可根据现场实际情况调节音量大小,避免出现音量过大/过小造成的扰民/无法收听等影响。

本项目系统严格按照省局2019年8月份出台的技术要求《陕西省县级应急广播系统建设方案》和《关于实施2022年省级财政补助县级应急广播体系建设项目有关事项的通知》(陕广电事〔2022〕109号)进行设计。

### 6、整体建设内容清单如下

| 县域 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 县城 | 应急信息发布前置系统 | 1 |
|  | 区级应急广播平台 | 1 |
|  | 区级融媒体中心(广播电视台)应急广播对接系统 | 1 |
|  | 有线数字电视应急广播对接系统 | 1 |
|  | 调频广播应急广播对接系统 | 1 |
|  | 地面数字电视应急广播对接系统 | 1 |
| 街道办 | 街道办分控平台 | 2 |
|  | 街道办终端点 | 6 |
| 村级 | 行政村平台 | 17 |
|  | 行政村终端点 | 85 |
| 街道办 | 街道办分控平台 | 5 |
|  | 街道办终端点 | 15 |
| 村级 | 行政村平台 | 3 |
|  | 行政村终端点 | 15 |

### 7、建设点位

本次项目省补助资金建设街道办分控平台2个，行政村（社区）17个。自筹资金建设街道办分控平台5个，行政村（社区）3个。每个街道办部署2台多模音柱（用于日常播出使用），在街办级应急广播适配器后端增加功放+2只大喇叭（用于应急播出使用），根据实际情况可自行调配每个街道办的广播点位。每个行政村（社区）根据居住人口数量配备终端，每个行政村平均部署5个广播点位，广播播放点位包含村委会一个广播点，采用适配器（内置数字功放）+大喇叭，自然村小组采用多模收扩机和多模音柱覆盖，根据实际情况调配每个行政村的多模收扩机和多模音柱广播点位。

三、建设相关技术标准和规范

系统设计主要依据以下标准或规范:

- 《GD/J 079—2018 应急广播系统总体技术规范》

- 《GD/J 080—2018 应急广播系统资源分类及编码规范》

- 《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》

- 《GD/J 082—2018 应急广播消息格式规范》

- 《GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范》

- 《GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范》

- 《GD/J 086—2018 有线数字电视应急广播技术规范》

- 《GD/J 087—2018 地面数字电视应急广播技术规范》

- 《GD/J 088—2018 县级应急广播系统技术规范》

- 《GD/J 089—2018 应急广播大喇叭系统技术规范》

- 《县级应急广播系统暂行技术要求（广电总局科技司2015年12月印发》

- 《GY/T 5093-2020 应急广播平台工程建设技术标准》

- 《GB/T 22240-2020 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》

- 《GB/T 22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

- 《GB/T 25070-2019 信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》

- 《GM/T 0054-2018 信息系统密码应用基本要求》

- 《GGY/T 337-2020 广播电视网络安全等级保护定级指南》

- 《GY/T 352—2021广播电视网络安全等级保护基本要求》

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号）

- 《国家突发公共事件总体应急预案》（国务院第79次常务会议）

- 《国家突发事件预警信息发布系统运行管理办法（试行）》（国办秘函[2015]32号）

- 《关于实施2022年省级财政补助县级应急广播体系建设项目有关事项的通知》(陕广电事〔2022〕109号)

# 第三项 应急广播系统主要设备技术要求

技术方案整体系统构架、功能和各设备技术要求及参数不低于《陕西省县级应急广播系统建设方案》要求。

多模音柱和多模收扩机应满足以下技术要求：

一、多模音柱:

(一) 功能要求

1.可设置本设备IP地址、端口号等参数;

2.可接收来自上级调频信号、IP信号(有线和4G)、DTMB/DVB-C信号,实现远程广播控制功能;

3.支持管理平台远程配置工作参数(包括:音量、调频频率、DTMB频率等);

4.集成国密算法芯片,具有验签功能。符合GD/J081-2018应急广播安全保护技术规范数字签名;

5.支持2种以上信号同时激活工作,优先级可选;

6.配置通信模块支持回传功能;

7.具有防雷防水和短路保护功能。

(二) 接口要求

1.FM输入接口:公制F母座,1路输入内置2分配,配置2个调谐器;

2.DTMB(DVB-C)或独立输入接口:英制 F 母座,1路及以上;

3.网络接口:RJ45;

4.内置扬声器输出。

(三) 性能要求

1.工作电压范围: AC: 160V~260V;

2.FM输入频率范围: 87MHz～108MHz;

3.DTMB/DVB-C频段: 47OMHz～802MHz。

4.额定输出功率:不小于25瓦。

二、多模收扩机:

(一) 功能要求

1.可设置本设备IP地址、端口号等参数;

2.可接收来自上级调频信号、IP信号(有线和4G)、DTMB/DVB-C信号,实现远程广播控制功能;

3.支持管理平台远程配置工作参数(包括:音量、调频频率、DTMB 频率等);

4.集成国密算法芯片,具有验签功能。符合GD/J081-2018应急广播安全保护技术规范数字签名;

5.支持2种以上信号同时激活工作,优先级可选;

6.配置通信模块支持回传功能;

7.具有防雷防水和短路保护功能。

(二) 接口要求

1.FM输入接口:公制F母座,1路输入内置2分配,配置 2个调谐器;

2.DTMB(DVB-C)或独立输入接口: 英制 F母座,1 路及以上;

3.网络接口: RJ45;

4.输出接口: 音频接线柱。

(三) 性能要求

1.工作电压范围: AC:160V～260V;

2.FM输入频率范围: 87MHz～108MHz;

3.DTMB/DVB-C频段: 47OMHz～802MHz。

4.额定输出功率:不小于外接扬声器功率总和。

三、应急广播系统设备清单

- 单位：元

| 序号 | 项目设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急广播平台软件系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 应用服务器 | 台 | 2 |  |
| 3 | 数据服务器（含存储） | 台 | 2 |  |
| 4 | PC 工作站 | 台 | 2 |  |
| 5 | 接入交换机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 核心交换机 | 台 | 2 |  |
| 7 | 监听音箱 | 台 | 1 |  |
| 8 | 话筒 | 个 | 1 |  |
| 9 | 调音台 | 台 | 1 |  |
| 10 | 时钟服务器 | 台 | 1 |  |
| 11 | 机架式收音头 | 台 | 1 |  |
| 12 | 区级应急广播大喇叭适配器 | 台 | 1 |  |
| 13 | 在线式 UPS 电源 | 台 | 1 |  |
| 14 | 区级应急广播安全专用设备 | 套 | 1 |  |
| 15 | 防火墙 | 套 | 1 |  |
| 16 | 入侵检测系统 | 套 | 1 |  |
| 17 | 数据库软件 | 套 | 1 |  |
| 18 | 综合日志审计系统 | 套 | 1 |  |
| 19 | 网络防病毒系统 | 套 | 1 |  |
| 20 | 操作系统 | 套 | 6 |  |
| 21 | 播控台 | 套 | 1 |  |
| 22 | 机柜 | 台 | 1 |  |
| 23 | 辅材及安装调试 | 项 | 1 |  |
| 序号 | 项目设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 应急消息发布前置系统软件 | 套 | 1 |  |
| 2 | USB 密码器 | 个 | 1 |  |
| 3 | 交换机 | 台 | 1 |  |
| 4 | PC 工作站 | 台 | 1 |  |
| 5 | IP 话筒 | 台 | 1 |  |
| 6 | 监听音箱 | 台 | 1 |  |
| 7 | 播控桌及机柜 | 台 | 1 |  |
| 8 | 辅材及安装调试 | 项 | 1 |  |
| 序号 | 项目设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 广播电视台应急广播适配器 | 套 | 1 |  |
| 2 | USB 密码器 | 个 | 1 |  |
| 3 | 交换机 | 台 | 1 |  |
| 4 | PC 工作站 | 台 | 1 |  |
| 序号 | 项目设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 音频切换器 | 台 | 1 |  |
| 序号 | 项目设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 地面数字电视应急广播适配器 | 台 | 1 |  |
| 序号 | 项目设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | IP 复用器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 有线数字电视应急广播适配器 | 台 | 1 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 街道办级应急广播大喇叭适配器 | 台 | 2 |  |
| 2 | 街道办级应急广播分控平台软件 | 套 | 2 |  |
| 3 | 话筒 | 个 | 2 |  |
| 4 | 室外高音喇叭25W | 只 | 4 |  |
| 5 | PC 机 | 台 | 2 |  |
| 6 | 多模音柱 | 台 | 4 |  |
| 7 | 播控桌及机柜 | 套 | 2 |  |
| 8 | UPS 电源 | 台 | 2 |  |
| 9 | 交换机 | 台 | 2 |  |
| 10 | 8位插座 | 套 | 2 |  |
| 11 | 被覆线 | 米 | 400 |  |
| 12 | 辅材及安装调试 | 项 | 2 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 村级应急广播大喇叭适配器 | 台 | 17 |  |
| 2 | 话筒 | 个 | 17 |  |
| 3 | 室外高音喇叭25W | 只 | 34 |  |
| 4 | 多模收扩机 | 台 | 34 |  |
| 5 | 室外高音喇叭25W | 只 | 68 |  |
| 6 | 多模音柱 | 台 | 34 |  |
| 7 | 播控桌及机柜 | 套 | 17 |  |
| 8 | UPS 电源 | 台 | 17 |  |
| 9 | 被覆线 | 米 | 5100 |  |
| 10 | 辅材及安装调试 | 项 | 17 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 街道办级应急广播大喇叭适配器 | 台 | 5 |  |
| 2 | 街道办级应急广播分控平台软件 | 套 | 5 |  |
| 3 | 话筒 | 个 | 5 |  |
| 4 | 室外高音喇叭25W | 只 | 10 |  |
| 5 | PC 机 | 台 | 5 |  |
| 6 | 多模音柱 | 台 | 10 |  |
| 7 | 播控桌及机柜 | 套 | 5 |  |
| 8 | UPS 电源 | 台 | 5 |  |
| 9 | 交换机 | 台 | 5 |  |
| 10 | 8位插座 | 套 | 5 |  |
| 11 | 被覆线 | 米 | 1000 |  |
| 12 | 辅材及安装调试 | 项 | 5 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 村级应急广播大喇叭适配器 | 台 | 3 |  |
| 2 | 话筒 | 个 | 3 |  |
| 3 | 室外高音喇叭25W | 只 | 6 |  |
| 4 | 多模收扩机 | 台 | 6 |  |
| 5 | 室外高音喇叭25W | 只 | 12 |  |
| 6 | 多模音柱 | 台 | 6 |  |
| 7 | 播控桌及机柜 | 套 | 3 |  |
| 8 | UPS 电源 | 台 | 3 |  |
| 9 | 被覆线 | 米 | 900 |  |
| 10 | 辅材及安装调试 | 项 | 3 |  |
| 项目验收及绩效评价费用：120000元（暂列金） |  |  |  |  |

| 设备技术参数要求(以下参数要求为基本要求，各项参数可相同可优于） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目设备名称 | 设备参数 |
| 1 | 应急广播平台软件系统 | 1.信息接入功能 (1)心跳发送功能：按照一定的时间间隔定时向上级应急广播平台发送心跳数据包； (2)信息主动上报：当本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息发生修改时，主动上报至上级应急广播平台； (3)信息被动上报：根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、前端/台站、应急广播适配器、传输覆盖播出设备、终端等信息反馈至上级应急广播平台； (4)状态主动上报 a.当本平台维护的应急广播平台、调频适配器、地面数字电视适配器等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台； b.当本平台维护的前端/台站、传输覆盖播出设备、终端等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台； (5)状态被动上报 a.根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的应急广播平台、调频适配器、中波适配器、地面数字电视适配器等状态反馈至上级应急广播平台； b.根据上级应急广播平台的要求，将本平台维护的前端/台站、传输覆盖播出设备、终端等设备发生故障时，主动上报至上级应急广播平台。 (6)应急广播播发接入并响应 a.能接收和响应上级应急广播平台发送的、要求启动调频适配器、中波适配器、地面数字电视适配器进行应急广播播发的指令，能正确处理未到时、已到时未过期、已过期三种时间指令，并将接收处理结果、播出结果反馈至上级应急广播平台； b.能接收和响应上级应急广播平台发送的、要求启动应急广播大喇叭系统进行应急广播播发的指令，能正确处理未到时、已到时未过期、已过期三种时间指令，并将接收处理结果播出结果反馈至上级应急广播平台； c.能够与应急部门的预警信息发布系统对接。 (7)播发状态查询 支持和响应上级应急广播平台发送的某条应急广播消息播发状态查询指令，并反馈查询结果。 (8)播发记录查询 支持和响应上级应急广播平台发送的某时间段的播发记录查询指令，并反馈查询结果。 2.信息处理功能要求 (1)接入信息解析处理：能对接收到的应急信息、应急广播消息的关键内容(来源单位、消息类型、事件级别、发布时间、发布内容等)进行解析和存储功能； (2)接入信息提示功能：能将接收到信息/消息的关键内容在界面上展示。 3.信息制作和审核功能要求 (1)自动文转语功能：具有将应急广播文本内容(汉语)自动转换成语音文件的功能，语音文件格式要求为mp3； (2)音频文件流化功能：能够将接收到的 mp3 的音频文件转化成 IP 实时流； (3)信息审核功能：具有对本地广播资源(应急广播文本内容自动文转语生成的语音文件、应急广播音频文件)进行审核、预览功能。 4.资源管理功能 (1)资源管理：可进行前端/台站适配器、大喇叭县乡村适配器、终端等资源的管理、资源编码的分配管理； (2)资源状态获取及显示功能： a.能获取调频适配器、地面数字电视适配器回传的状态，并在系统中进行查看或展示； b.能获取前端/台站、大喇叭县乡村适配器、终端回传的状态，并在系统中进行查看或展示。 (3)资源故障报警功能： a.可根据调频适配器、地面数字电视适配器的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警 b.可根据前端/台站、大喇叭县乡村适配器、终端的回传状态，状态异常时可自动触发声光报警。 5.资源调度功能 (1)调度预案管理：具备调度预案编辑和维护功能，调度预案至少应包括对不同事件级别的应急广播发布需求，建立对应的资源调度策略和原则； (2)资源调度功能：应能根据发布需求、调度预案，生成本次资源调度方案的功能，并可由人工介入修改调度方案； (3)应急广播消息指令生成功能：应能根据资源调度方案，自动生成应急广播消息指令的功能； (4)播发任务监管功能：可获取并监管当前系统正在进行的应急广播发布任务。 6.生成播发 (1)县级融媒体中心(广播电视台)频率频道播出：能与县级融媒体中心(广播电视台)频率频道播出系统/应急广播适配器对接，发布应急广播消息； (2)无线/有线台站播出：能与调频适配器、地面数字电视适配器对接，发布应急广播消息 (3)有线前端播出：能与有线前端的应急广播适配器对接，发布应急广播消息 (4)应急广播大喇叭播出：能与县级应急广播大喇叭适配器对接，发布应急广播消息、下发应急广播 tar 文件； (5)播发状态监视：能获取各通道播发状态，并展示播发进程。 7.效果评估 (1)发布进程数据采集和展示功能：能在播发过程中采集系统主要环节的数据，如调频适配器、中波适配器、地面数字电视适配器和已有村村响系统的响应状态，并进行动态展示 (2)事后评估功能：能在发布结束后，对播发覆盖率、播发时效等指标进行评估； (3)查询统计功能：能对应急信息、应急广播消息等内容的检索与查询，支持简单检索和各种查询条件相组合的复杂检索. 8.安全管理要求 (1)证书列表导入功能：支持省认证中心发布的证书列表文件的导入； (2)证书发放功能：能实现通过县应急广播大喇叭适配器向终端发放证书更新指令，更新终端的证书列表； (3)签名验签功能：对上级应急广播平台、县应急广播大喇叭适配器、前端/台站适配器的数据交互，支持签名和验签功能。 9.运维管理要求 (1)权限管理功能：实现对用户、角色、权限的分配和管理功能； (2)基础数据维护功能：实现行政区域管理等； (3)系统服务管理：支持系统参数配置； (4)数据同步管理：具备与上级应急广播平台的对接功能，具有将本平台的未上传的数据同步到上级平台功能。 10.大喇叭管控 (1)支持对县应急广播大喇叭适配器进行本机参数配置功能：支持对县应急广播大喇叭适配器进行网络参数、应急广播资源编码、回传参数、白名单等参数配置； (2)支持对县应急广播大喇叭适配器进行数据查询功能：支持对县应急广播大喇叭适配器进行输入输出通道、播发记录、故障详情查询功能，并反馈正确的数据记录； (3)支持通过县应急广播大喇叭适配器发出 RDS、DTMB、DVB-C、IP 指令控制大喇叭终端的功能。输出指令符合 GD/J089-2018 应急广播大喇叭系统技术规范； (4)能获取县应急广播大喇叭适配器主动上报数据：能获取县级适配器主动通过网络向平台上报应急广播消息播发的开始和结束状态； (5)能与县应急广播大喇叭适配器保持心跳维持功能：能通过网络向获取县级适配器发送心跳数据包； (6)支持分区域播发控制：支持分区域播发控制； (7)支持接收应急广播大喇叭适配器以推送的实时音频流：支持接收并存储应急广播大喇叭适配器以RTP 单播形式推送的 MP3 格式的实时音频流并存储为 mp3 文件。 11.性能要求 (1)自动播发响应时长 <10 秒 (2)应急信息并行接入能力≥5 路； (3)并行播发能力 ≥2 路。 12.升级扩展功能要求 在县级融媒体中心技术系统建立后，县级应急广播平台核心软件应能进行升级后与融媒体中心技术系统实现对接，通过融媒体中心进行应急广播消息发布。 |
| 2 | 应用服务器 | 一主一备，运行县级应急广播系统软件 (1)CPU：配置双 Intel 至强处理器，主频不低于 2.1GHz，支持不低于 16 核 32 线程； (2)内存：不低于 16GB; (3)硬盘：配置 SATA 硬盘，容量不小于 1TB; (4)具备热插拔冗余双电源模块，确保高可靠不间断运行； (5)支持安装操作系统(Windows、Linux) |
| 3 | 数据服务器（含存储） | 一主一备，数据存储和管理 (1)CPU:配置双 Intel 至强处理器，主频不低于 2.1GHz，支持不低于 16 核 32 线程； (2)内存：不低于 16GB； (3)硬盘容量：配置 SSD 硬盘，容量不小于 64GB。配置 SATA 硬盘，容量不小于 4TB。 |
| 4 | PC 工作站 | (1)国产品牌台式机； (2)CPU：不低于 3.6GHz； (3)内存：不低于 8GB DDR4； (4)硬盘：不少于 1TB; (5)显卡：独立显卡； (6)显示器：液晶不小于 21 英寸； (7)含 Windows 操作系统； (8)含 USB 鼠标键盘。 |
| 5 | 接入交换机 | (1)以太网交换机主机； (2)支持 24 个 10/100/1000BASE-T 电口； (3)支持 2 个 1000BASE-X SFP 端口。 |
| 6 | 核心交换机 | (1)以太网企业级三层交换机； (2)支持不少于 48 个 10/100/1000BASE-T 电口； (3)支持不少于 4 个 1000BASE-X SFP 端口； (4)包转发率：不低于 87Mpps/144Mpps; (5)交换容量：不低于 336Gbps/2.56Tbps。 |
| 7 | 监听音箱 | (1)集接收、放大、播放功能于一体； (2)内置不小于 4 时全频扬声器，音量连续可调； (3)采用环保木质外壳； (4)RF 输入：1 路 DVB-C 或 DTMB:F 座(英制 75 欧)； (5)IP 输入：RJ45 百兆口； (6)FM 输入接口：公制 F 母座，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个调谐器； (7)接收模式：DVB-C/DTMB-T/IP/FM (8)音频输出功率：≥10W； (9)电源：AC 220V±15%，50/60Hz. |
| 8 | 话筒 | (1)类型：动圈话筒； (2)指向性：心型指向； (3)适用范围：会议话筒； (4)频率范围：40～15000Hz； (5)供电电源： DC 3V; (6)灵敏度：-45dB(3.5mV/Pa)3dB; (7)输出阻抗：600Ω； (8)参考适音距离：(20-50)cm。 |
| 9 | 调音台 | (1)话筒：2 线路输入：2 个单声道，2 个立体声； (2)频响：+0.5dB/-0.SdB(20Hz-20kHz)； (3)总谐波失真：0.01%@+8dBu(20Hz-20kHz)； (4)输入通道：不少于 6 通道：单声道：2; (5)立体声：2 输出通道：STEREO OUT:2; PHONES: 1； (6)母线：立体声：1 电平表：2x7-点距 LED 电平表[PEAK，+6，+3，0，-3，-10，-20dB] (7)电源电压：+48V； |
| 10 | 时钟服务器 | (1)支持同时接收 GPS 信号和北斗导航系统信号； (2)具有自动锁定信号的功能； (3)采用高稳恒温晶振，具有低相位噪声和高稳定度； (4)支持时间日期信息显示； (5)支持显示北斗和 GPS 信号源个数(卫星个数)； (6)前面板具有告警、信号、GPS、北斗等 LED 指示灯，实时指示设备当前时标等的状态 (7)具有断电记忆配置功能，来电重启恢复(无需重新配置)； (8)系统整体功耗小，采用无风扇设计，运行可靠稳定； (9)标准 19 英寸机架式机箱结构，紧凑，美观，高可靠性； (10)天线输入接口：BNC 接头，阴型，50Ω (11)网口：10/100M/1000M 自适应以太网接口，RJ45。 |
| 11 | 机架式收音头 | (1)标准机箱设计，1U 铝合金面板，美观实用； (2)具有 AM/FM 波段，微电脑控制，数字调谐系统； (3)具有手动存储及自动搜索存储电台的功能，具有音频信号电平指示及断电记忆功能 (4)轻触按键控制，数字定频、选频、荧光 VFD 显示有自动调谐、存台/记忆功能； (5)99 个电台频率储存、终生记忆； (6)输出电平频谱显示； (7)红外线远距离全功能遥控； (8)输入频率范围：FM:87-108MHz;AM:522-1625KHz； (9)调频信噪比：≥45dB； (10)限噪灵敏度：FM≤20μV; (11)输出电平：500mV; (12)输出阻抗：1K。 |
| 12 | 区级应急广播大喇叭适配器 | 1.总体要求 (1)具备输出音频信号及 RDS 指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合GD/J085-2018 模拟调频应急广播技术规范。 (2)具备输出音频信号及DTMB/DVB-C 指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能输出信号符合GD/J087-2018 地面数字电视应急广播技术规范和GD/J086-2018 有线数字电视应急广播技术规范。 (3)具备输出音频信号及 IP 指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合 GD/J089-2018 应急广播大喇叭系统技术规范附录 D。 (4)配置国密算法安全芯片，与安全服务系统保持一致。 2.功能要求 (1)可通过前面板液晶屏及按键，对设备 IP 地址、端口号进行设置。 (2)可脱离管理平台实现对下一级进行本地广播功能(调频要求)。 (3)支持 U 盘(MPEG-1 Layer 2 和 MP3 格式文件)广播、线路广播、话筒广播，U 盘广播可通过按键选择上下曲。 (4)具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能(MPEG-1 Layer2 和 MP3)。 (5)可设置定时广播(≥3 组)，广播音源可选择话筒广播、U 盘、调频接收、线路输入。 (6)可在管理平台中对本设备的工作参数配置。 (7)可在管理平台中对本设备进行领用和回收操作。 (8)可在管理平台中控制本设备的工作状态，可以读取本设备的当前状态。 (9)设备本地优先级模式：话筒广播(紧急)>调频>IP>DTMB>DVB-C>话筒广播(日常)>U 盘>线路广播。 (10)支持一键切换为紧急模式。 (11)集成国密算法芯片，具有签名、验签功能，签名验签《CD/J081-2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》要求。 (12)支持模块化设计，IP 模块、调频模块、TS 模块(输出)、4G 通信模块。 (13)具备本地播发、上级信号接收播发、管理平台控制播发功能。 (14)在相同优先级的情况下，具备本地多音源切换功能。 (15)支持分区域播发控制。 (16)采用标准机架式硬件设备，不得采用基于服务器的软件设备。 3.接口要求 (1)具有 1 路 AC220V 可控电源输出，输出功率≥ 1000W。 (2)具有 1 路及以上音频输出，接口类型：RCA 莲花母座。 (3)具有 2 路及以上线路音频输入接口，RCA 莲花母座或 BNC. (4)话筒输入：具有 6.5mm 话筒接口和 3.5mm 话筒接口。 (5)麦克风输入：具有 1 路麦克风。 (6)网络接口：RJ45，≥100M，2 个。 (7)FM 输入接口：公制 F 母座，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个调谐器。 (8)FM 输出接口：公制 F 母座，输出 1 路。 (9)RDS 输出接口：BNC，输出幅度 0～1Vp-p 通过旋钮可调，输出阻抗低阻，测试负载600 欧姆。 (10)ASI 输出接口：BNC 或者RJ45。 (11)USB 接口：2 个 USB 接口。 4.性能要求 (1)信噪比：≥65dB(本设备音频输入输出：线路 OdBu)。 (2)频响：40z-15KHz(±3dB)(本设备音频输入输出：线路 0dBu)。 (3)谐波失真：≤1%(本设备音频输入输出：线路 OdBu)。 (4)音频输出电平：0.775±10% V(r.m.s) (线路 OdBu) (5)音频输出阻抗：低阻，<100 欧姆。 (6)音频输入阻抗：高阻，>10K 欧姆。 (7)FM 输出频率范围：87MHz~108MHz。 (8)节目信号并行播发量(同时播发不同节目的能力)不低于 2 路。 |
| 13 | 在线式 UPS 电源 | (1)UPS 类型在线式 (2)额定功率10000W (3)整机效率达到 90% (4)输入配线三相四线+地线 (5)输入电压范围 210-475VV (6)输入频率范围 46-64Hz，50/60Hz (7)输入功因 >0.95 (8)输出电压范围 AC 220(1±1%) V (9)输出频率范围市电模式：46-54Hz/56-64Hz(与输入市电频率同步) (10)电流峰值比3:1 (11)输出功因0.8 (12)过载能力Load<105%，长期运行 (13)电压电流16pcs×12VDC |
| 14 | 区级应急广播安全专用设备 | (1)支持应急广播专用国产密码算法短证书应用； (2)支持国产密码算法和通用密码算法的并行应用，支持国产SM1/SM4 等算法；支持国产 SW3 和通用SHA1/SHA256 等算法；支持国产SM2 和通用 RSA(1024 和 2048)等算法； (3)采用国家密码管理局批准的硬件芯片实现各类密码算法，保证算法的高安全性，采用 WN8 物理噪声源芯片产生高质量的真随机数作为密钥，保证密钥的高强度。 (4)支持对广播消息签名及验证，支持应急广播体系多级联动、支持安全证书链认证； (5)提供图形化的设备管理客户端软件，可运行于 windows 系统；管理终端与设备间可通过串口或网口进行连接。 (6)提供基于 IC 卡的管理机制，采用智能 IC 卡辅助完成设备管理中的身份认证或密钥数据的安全存储； (7)支持提供应急广播证书更新、证书信任列表共更新、证书下载等服务， (8)支持通过 WEB 方式登陆控制台，对证书及其相关参数进行配置，以提高服务管理效率。 (9)密钥或证书备份恢复：支持内部密钥或证书的安全备份和恢复，可实现互备或负载的多台设备间的同步； (10)单台设备证书管理量>5000 张； (11)设备签名验签符合《6D/J081-2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》要求。 |
| 15 | 防火墙 | (1)1U 机箱； (2)配置 4 个 10/100/1000Base-T 接口，具备专用的管理接口； (3)防火墙吞吐率：2Gbps； (4)最大并发连接数：150 万； (5)提供三年维保服务。 |
| 16 | 入侵检测系统 | (1)1U 机箱； (2)配置 4 个 10/100/1000Base-T 接口，具备专用的管理接口； (3)IDS 检测性能：1Gbps; (4)提供三年维保服务，IDS 规则库升级许可。 |
| 17 | 数据库软件 | (1)适用硬件环境：兼容 32 位及 64 位计算技术 Intel x86，IA32，IA64， AMD Opteron, IBM PowerPC 等； (2)适用软件环境：Windows/Linux/Solaris； (3)提供多种编程语言 API，包括 C、C++、Python、Java、Per1、PHP、.NET 等； (4)提供 TCP/IP、ODBC 和 JDBC 等多种数据库连接途径； (5)使用标准的 SQL 数据语言形式； (6)提供用于管理、检查、优化数据库操作的管理工具，支持软件升级、技术预警、企业级性能监控； (7)可提供优化建议、故障排除、安装配置与部署等技术支持服务。 |
| 18 | 综合日志审计系统 | (1)含日志收集、存储、查询、统计分析等功能； (2)提供 50 个日志源采集许可； (3)提供三年软件维保升级服务； (4)机房配套及其他。 |
| 19 | 网络防病毒系统 | (1)含本地查杀、云查杀能力，支持对僵尸、木马、蠕虫、文件病毒、恶意程序的检测和查杀能力； (2)支持对服务器和 PC 的漏洞修补功能，能够防护系统关键点、注册表改写、驱动加载进程注入等恶意行为； (3)提供 5 台服务器、5 台 PC 的授权许可； (4)提供三年软件维保升级服务。 |
| 20 | 操作系统 | windows 10 |
| 21 | 播控台 | 播控台（ 三联，定制） (1)尺寸：桌面宽度 600mm，长度台面深度 1800mm，柜体台面高度 750mm。 (2)静电喷粉设计工艺，表面光滑无毛刺，防腐。 (3)控制桌面为全平。 (4)台面配有推拉式键盘抽屉，最右边预留有鼠标线孔，动圈话筒线多余长度可放入该孔进行隐藏。 |
| 22 | 机柜 | (1)42U/尺寸 800*1200*2000mm; (2)至少支持 1000KG 的负载承重； (3)配置多负载安全电源插座； (4)20 对 L 支架； (5)风扇不少于 2 只； (6)机柜能可靠接地； (7)机柜前门为单开平面网孔门，后门为双开平面网孔门； (8)角钢焊接安装底架； (9)表面处理：酸洗，磷化后镀彩锌和静电喷涂塑粉； (10)20 位 PDU 安装，机柜后面安装，左右各 1 个。(支持功率不小于 4kw)。 |
| 23 | 辅材及安装调试 | 包括设备安装、连通、调试直至正常工作需要的所有附属设备设施、线缆辅材和相关服务等 |
| 2、应急信息发布前置系统设备清单 |  |  |
| 1 | 应急消息发布前置系统软件 | - 1.身份认证：确认前置系统访问者的身份的合法性。通过用户名密码以及USB_key等方式进行认证； - 2.用户管理：注册维护可使用系统的人员信息； - 3.权限管理：根据实际业务为不同的用户分配不同的权限； - 4.信息录入：能够在本地进行应急信息的录入，包括预警内容、事件等级、覆盖区域等，并进行内容核对； - 5.信息提交：对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交。对提交的内容调用 USB 密码器进行签名保护，数据格式符合GD/J083-2018 应急广播平台接口规范； - 6.结果反馈：应急信息提交结果能够返回前置系统，使得前置机 使用者能够看到所提交应急信息的执行响应情况； - 7.操作日志：详能够查询本前置系统所有的操作日志，包括用户登录信息、信息上传信息； - 8.附属支撑：支持文字、图片、音视频等多种方式应急信息接入及发布； - 9.支持应急广播发布结果以数据、图表等多种方式查看及导出。 |
| 2 | USB 密码器 | - 1.支持应急广播专用国产密码算法短证书应用； - 2.支对应急广播消息进行签名保护，支持可信证书列表，并实现 基于此可信证书列表的消息验证； - 3.支持国产密码算法和通用密码算法的并行应用, 支持国产SM1/SM4 等算法；支持国产 SM3 和通用 SHA1/SHA256 等算法；支持国产 SM2 和通用 RSA(1024 和 2048)等算法； - 4.采用国家密码管理局批准的硬件芯片实现各类密码算法，保证算法的高安全性，采用 WNG8 物理噪声源芯片产生高质量的真随机数作为密钥，保证密钥的高强度。 - 5.采用的数字证书和数字签名技术符合 GD/J《应急广播安全保护技术规范数字签名》的要求。 |
| 3 | 交换机 | - 1.支持不少于 24 个 10/100/1000BASE-T 电口 - 2.支持不少于 4 个 1000BASE-X SFP 端口 - 3.包转发率：不低于 51Mpps/126Mpps - 4.交换容量：不低于 336Gbps/3.36Tbps |
| 4 | PC 工作站 | - 1.国产品牌台式机； - 2.CPU:不低于 3.6GHz； - 3.内存：不低于 8GB DDR4； - 4.硬盘：不少于 1TB； - 5.显卡：独立显卡； - 6.显示器：液晶不小于 21 英寸； - 7.含 Windows 操作系统； - 8.含 USB 鼠标键盘； |
| 5 | IP 话筒 | - 1.支持实时应急播出； - 2.支持按优先级广播，紧急广播优先播出； - 3.支持分区域广播； - 4.支持保存 40 条播出记录； - 5.支持设置屏幕锁定密码，保证控制系统安全； - 6.内置监听扬声器，高保真信号源监听； - 7.支持一键式开启应急/正常广播功能； - 8.应急广播优先级可自定义选择（上级优先/下级优先）功能； - 9.具有监听输出音源功能，监听音量可调； - 10.具有一路话筒输入，两路音频输入接口，话筒和音频音量大小可调； - 11.系统逻辑码寻址操作功能； - 12.支持 USB 播放功能/升级； - 13.路 USB 输入； - 14.组音频输入：非平衡立体声音频，RCA； - 15.个话筒接口：支持 2 路话筒插入（1 个通道）； - 16.IP 输出： UDP 协议，10/100M 网口。 |
| 6 | 监听音箱 | - 1.集接收、放大、播放功能于一体； - 2.内置不小于 4 吋全频扬声器，音量连续可调； - 3.采用环保木质外壳； - 4.RF 输入：1 路 DVB-C 或 DTMB：F 座（英制 75Ω）； - 5.IP 输入：RJ45 百兆口； - 6.FM 输入接口：公制 F 母座，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个调谐器； - 7.接收模式：DVB-C/DTMB-T/IP/FM - 8.音频输出功率:≥10W； - 9.电源：AC 220V±15%，50/60Hz。 |
| 7 | 播控桌及机柜 | - 播控桌（三联，定制，以下供参考） - 尺寸：桌面宽度 600mm，长度台面深度 1800mm，柜体台面高度750mm。 - 静电喷粉设计工艺，表面光滑无毛刺，防腐。 - 控制桌面为全平。 - 台面配有推拉式键盘抽屉，最右边预留有鼠标线孔，动圈话筒线多余长度可放入该孔进行隐藏。 |
| 8 | 辅材及安装调试 | 包括设备安装、连通、调试直至正常工作需要的所有附属设备设施、线缆辅材和相关服务等 |
| 3、区级融媒体中心（广播电视台）应急广播对接系统设备清单 |  |  |
| 1 | 广播电视台应急广播适配器 | - 1.适配器具备与县级应急广播平台对接功能，接口符合 GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范； - 2.应急消息接收：可接收解析适配省级应急广播调度控制平台推送的应急信息； - 3.应急消息验证：对接收到的应急信息要进行数字签名认证。以保证接收信息的有效性； - 4.应急消息提示：接收到有效的应急信息后提示用户；接收到非有效的信息后要给出安全报警提示； - 5.确认反馈：接收到应急信息后按照接口规范中规定的通用反馈格式将结果数据返回给调度控制平台； - 6.信息提交系统：对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交。 |
| 2 | USB 密码器 | - 1.支持应急广播专用国产密码算法短证书应用； - 2.支对应急广播消息进行签名保护，支持可信证书列表，并实现 基于此可信证书列表的消息验证； - 3.支持国产密码算法和通用密码算法的并行应用, 支持国产SM1/SM4 等算法；支持国产 SM3 和通用 SHA1/SHA256 等算法；支持国产 SM2 和通用 RSA(1024 和 2048)等算法； - 4.采用国家密码管理局批准的硬件芯片实现各类密码算法，保证算法的高安全性，采用 WNG8 物理噪声源芯片产生高质量的真随机数作为密钥，保证密钥的高强度。 - 5.采用的数字证书和数字签名技术符合 GD/J《应急广播安全保护技术规范数字签名》的要求。 |
| 3 | 交换机 | - 1.支持不少于 24 个 10/100/1000BASE-T 电口 - 2.支持不少于 4 个 1000BASE-X SFP 端口 - 3.包转发率：不低于 51Mpps/126Mpps - 4.交换容量：不低于 336Gbps/3.36Tbps |
| 4 | PC 工作站 | - 1.国产品牌台式机； - 2.CPU:不低于 3.6GHz； - 3.内存：不低于 8GB DDR4； - 4.硬盘：不少于 1TB； - 5.显卡：独立显卡； - 6.显示器：液晶不小于 21 英寸； - 7.含 Windows 操作系统； - 8.含 USB 鼠标键盘。 |
| 4、调频广播应急广播对接系统设备清单 |  |  |
| 1 | 调频广播应急广播适配器 | - 满足《GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范》、《GDJ 085-2018 模拟调频应急广播技术规范》要求。 - 应急广播平台接口功能要求 - (1)具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合《GD/J 083 —2018 应急广播平台接口规范》； - (2)采用硬件方式，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播表进行签名的功能；处理要求《GD/J 081-2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》要求； - (3)实现调频广播的RDS应急广播协议封装、适配、发送，包括调频广播 RDS 基带编码、应急广播 RDS 数据生成、RDS发送，以及应急广播音频输出功能。输出信号符合 GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范。 - 2.基本功能要求 - (1)具备前面板液晶屏及按键，可查询IP 地址等主要参数和设备告警状态。 - (2)设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。 - (3)支持以太网接口100M/1000M，支持主备1+1模式配置。 - (4)支持应急广播节目的接收和存储、解码。 - (5)支持应急广播指令的接收和存储、分析。 - (6)具备RS232或其他接口，可外接其他应急广播监测设备。 - (7)系统必须具有灵活、先进的备份机制，确保安全播出。 - (8)具备双电源供电，电源支持交/直流可选，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断，具备断电直通功能。 - (9)设备支持实时告警功能。 - (10)设备具有100Base-T以太网接口，可实现基于 SNMP 的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控，并支持软件升级； - (11)支持与调频发射机自动化系统对接的功能，能从自动化系统中获取发射机工作状态。 - (12)支持输出控制指令，控制音频切换器切换输出应急广播音频节目 。 - 3.调频广播功能要求 - (1)具备应急广播模拟音频输出，支持立体声差分音频信号输出； - (2)具备应急广播 RDS 基带信号输出，可直接对接调频发射机RDS接口； - (3)基带 RDS 输出幅度可进行调节。 - 4.安全加密功能要求 - (1)采用硬件方式进行安全加密； - (2)具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的封装功能； - (3)具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的接收解析功能。 - 5.接口要求 - （1）机架设计：采用19英寸机架式设计。 - （2）电源输出接口：具有 1 路 AC220V 可控电源输出。 - （3）音频输出接口：具有 1 路及以上音频输出，接口类型：RCA 莲花母座。 - （4）音频输入接口：具有 2 路及以上线路音频输入接口，RCA 莲 花母座或BNC。 - （5）话筒输入接口：具有 6.5mm 话筒接口。 - （6）网络接口：RJ45， ≥100M，2 个。 - （7）FM 输入接口：公制 F 母座，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个 调谐器。 - （8）FM 输出接口：公制 F 母座，输出 1 路。 - （9）RDS 输出接口：BNC，输出幅度0～1Vp-p 可调，输出阻抗低阻，测试负载 600 欧姆。 - 6.性能要求 - （1）工作电压范围：AC:160V～260V。 - （2）信噪比：≥65dB（本设备音频输入输出：线路 0dBu）。 - （3）频响：40Hz～15KHz (±3dB)（本设备音频输入输出：线路 0dBu）。 - （4）谐波失真 ≤1%（本设备音频输入输出：线路 0dBu）。 - （5）音频输出电平：0.775±10% V（r.m.s）（线路 0dBu）。 - （6）音频输出阻抗：低阻，<100 欧姆。 - （7）音频输入阻抗：高阻，>10K 欧姆。 - （8）FM 输入/输出频率范围：87MHz～108MHz。 |
| 2 | 音频切换器 | - 1.整机为单机嵌入式广播级模块化设备，至少具备 6 个热插拔的 多功能扩展卡槽，可根据不同应用场景配置卫星/有线/无线解调 接收、加解扰、编转码、适配等不同的板卡，具备高可靠性和扩展性，确保广播电视安全播出。 - 2.设备前面板具备液晶屏及按键，可查询设备基本信息。 - 3.具备 2 路模拟差分音频切换输入接口，2 路模拟差分音频切换 输出接口。 - 4.支持主备两路模拟音频切换功能，每路均支持断电信号直通功能。 - 5.具备手动/自动输出选择功能，自动情况下当前信源丢失后自动 切换到有信源的通道。 - 6.每路音频输入输出，均支持左右声道立体声，并且为差分信号输入输出。 - 7.设备可通过网管设置 2 进 2 出或 3 进 1 出的模拟差分音频切换功能。 - 8.具有设置参数断电保存功能； - 9.具有以太网通讯接口，支持 TCP/IP 协议，支持TCP以及UDP的连接方式。 - 10.支持应急广播音频切换功能，能够与调频广播应急广播适配器 进行集成对接为一台设备。 - 11.具备设备配置管理。 - 12.具备双电源模块供电，支持电源模块的热插拔，更换电源模块时业务不中断。 - 13.设备支持实时告警功能。 - 14.设备具有100Base-T以太网接口，接口类型RJ45。 - 15.可实现基于 SNMP 的集中网络管理，支持软件升级。 - 16.设备必须支持双电源供电方式，电源支持交/直流可选。 - 17.支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断。 |
| 5、地面数字电视应急广播对接系统设备清单 |  |  |
| 1 | 地面数字电视应急广播适配器 | - 满足《GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范》、《GDJ 087-2018 地面数字电视应急广播技术规范》要求。 - 应急广播平台联动功能要求 - (1)具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合《GD/J 083 —2018 应急广播平台接口规范》。 - (2)可接收上级应急广播平台发来的应急广播消息，按照标准规范实现协议解析。 - (3)内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息 进行验签，对向下级发送的应急广播表进行签名的功能，处理符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》； - (4)能够与应急广播平台实现接口联动，实现如下功能对接：应急广播消息播发请求、应急广播消息播发状态查询、应急广播消息播发状态反馈、运维数据请求、台站（前端）信息上报、适配器信息上报、传输覆盖播出设备信息上报、播发记录上报、适配器状态上报、传输覆盖播出设备状态上报、心跳检测、处理结果通知实现地面数字电视的应急广播协议封装、适配、发送，包括地面数字电视 TS 流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急 广播音视频传输流的处理，输出信号符合《GD/J 087—2018 地面 数字电视应急广播技术规范》； - (5)地面数字电视机顶盒可依据该规范接收该应急广播消息，实现字幕、图片、音频、音视频的应急广播功能。 - 2.基本功能要求 - (1)具备前面板液晶屏及按键，可查询 IP 地址和设备告警状态。 - (2)整机采用嵌入式专用设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。 - (3)设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。 - (4)设备处理 TS 流符合 MPEG-2 标准，204/188 包长可灵活设置。 - (5)具备 1 个及以上千兆 IP 接口，每个接口有效码率须不低于 800Mbps，确保应急广播并发能力。 - (6)支持应急广播节目的接收和存储、解码。 - (7)支持应急广播指令的接收和存储、分析。 - (8)具备 RS232 接口，可外接其他应急广播监测设备。 - (9)系统必须具有灵活、先进的备份机制，具备包括设备 1+1 热备份、板卡备份、端口备份、节目备份在内的多级备份能力；确保安全播出。 - (10)具备双电源供电，电源支持交/直流可选，支持电源模块的热 备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断。 - (11)设备支持实时告警功能。 - (12)设备具有100Base-T 以太网接口，可实现基于 SNMP 的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现 通过网管统一集中进行状态监控； - (13)设备要求具备网管 IP 接口，可支持软件升级。 - (14)支持与地面数字电视发射机自动化系统对接的功能，能从自动化系统中获取发射机工作状态。 - 3.地面数字电视功能要求 - (1)具备数字电视 TS 流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的输出接口，支持ASI、IP输出。 - (2)ASI与千兆 IP 接口支持MPTS与SPTS，支持 GbE 全双工输入和输出。 - (3)支持数字电视 TS 流的 PSI/SI 表编辑、修改、插入功能。 - (4)支持应急广播表预览功能，能够对下发的应急广播索引表和应 急广播内容表的详细字段定义进行本地预览查看，按照标准规范 进行表分析。 - (5)具备数字电视复用功能，复用系统输出的复用流必须符合国家标准； - (6)复用系统必须支持 PID 的重新映射，支持对 PID 码流的过滤； - (7)具备 1 路及以上 ASI 输入、1 路及以上 ASI 输出接口 - 4.安全加密功能要求 - (1)具备两个及以上 USB 接口，内置安全模块。 - (2)具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的封装功能。 - 5.接口要求 - (1)采用 19 英寸标准机架式设计，插卡式结构，可根据不同应用场景配置不同的板卡。 - (2)具有 2 个及以上千兆 IP 接口。 - (3)具备 1 路串口，接口类型：RS232。 - (4)具备 1 路网管 IP 接口，接口类型：RJ45。 - (5)具备 2 个 USB 接口，接口类型：USB TypeA。 - (6)具备 1 路及以上 ASI 输入、1 路及以上 ASI 输出接口，接 口类型：BNC。 - (7)具备 1 路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。 - 6.性能要求 - (1)工作电压范围：AC:100V～260V。 - (2)千兆 IP 吞吐率：≥800Mbps。 (3)ASI 接口码率：≥200Mbps。 |
| 6、有线数字电视应急广播对接系统设备清单 |  |  |  |
| 1 | IP 复用器 | - 1.符合 ISO13818 和 EN300468 标准 - 2.支持 512 路 IP 输入（MPTS 或者 SPTS) - 3.支持 2 路 ASI 输出，每路最高码率达 210Mbps - 4.支持 2 路 IP 输出，每路最高码率达 230Mbps - 5.支持 PCR 精确调整 - 6.支持超大缓存，抗突发码流 - 7.支持 SDT 表插入 - 8.支持 PID 透传 - 9.每一路复用支持不少于 512 个 PID - 10.支持中英文液晶显示和按键操作，Web 网管 |  |
| 2 | 有线数字电视应急广播适配器 | - 满足《GD/J 083—2018 应急广播平台接口规范》、《GDJ 086-2018 有线数字电视应急广播技术规范》要求。 - 应急广播平台联动功能要求 - (1)具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合《GD/J083 —2018 应急广播平台接口规范》。 - (2)可接收上级应急广播平台发来的应急广播消息，按照标准规范实现协议解析。 - (3)内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播表进行签名的功能，处理符合《GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》； - (4)能够与应急广播平台实现接口联动，实现如下功能对接：应急广播消息播发请求、应急广播消息播发状态查询、应急广播消息播发状态反馈、运维数据请求、台站（前端）信息上报、适配器信息上报、传输覆盖播出设备信息上报、播发记录上报、适配器状态上报、传输覆盖播出设备状态上报、心跳检测、处理结果通知。 - (5)实现有线数字电视的应急广播协议封装、适配、发送，包括有线数字电视TS流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的处理，输出信号符合《GDJ 086-2018 有线 数字电视应急广播技术规范》；有线数字电视机顶盒可依据该规 范接收该应急广播消息，实现字幕、图片、音频、音视频的应急 广播功能。 - 2.基本功能要求 - (1)具备前面板液晶屏及按键，可查询 IP 地址和设备告警状态。 - (2)整机采用嵌入式专用设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。 - (3)设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。 - (4)设备处理 TS 流符合 MPEG-2 标准，204/188包长可灵活设置。 - (5)具备 2 个及以上千兆 IP 接口，每个接口有效码率须不低于 800Mbps，确保应急广播并发能力。 - (6)支持应急广播节目的接收和存储、解码。 - (7)支持应急广播指令的接收和存储、分析。 - (8)具备 RS232 接口，可外接其他应急广播监测设备。 - (9)系统必须具有灵活、先进的备份机制，具备包括设备 1+1 热备份、板卡备份、端口备份、节目备份在内的多级备份能力，确保安全播出。 - (10)具备双电源供电，电源支持交/直流可选，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断。 - (11)设备支持实时告警功能。 - (12)设备具有 100Base-T 以太网接口，可实现基于 SNMP 的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控。 - (13)设备要求具备网管 IP 接口，可支持软件升级。 - 3.有线数字电视功能要求 - (1)具备数字电视 TS 流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的输出接口，支持ASI、IP输出。 - (2)ASI 与千兆 IP 接口支持 MPTS 与 SPTS，支持 GbE 全双工输入和输出。 - (3)支持数字电视 TS 流的 PSI/SI 表编辑、修改、插入功能。 - (4)支持应急广播表预览功能，能够对下发的应急广播索引表和应急广播内容表的详细字段定义进行本地预览查看，按照标准规范 进行表分析。 - (5)具备数字电视复用功能，复用系统输出的复用流必须符合国家标准； - (6)复用系统必须支持 PID 的重新映射，支持对 PID 码流的过滤； - (7)具备 1 路及以上 ASI 输入、1 路及以上 ASI 输出接口。 - 4.安全加密功能要求 - (1)具备两个及以上 USB 接口，内置安全模块。 - (2)具备对加载有国密算法保护的应急广播协议的封装功能。 - 5.接口要求 - (1)采用 19 英寸标准机架式设计，插卡式结构，可根据不同应用场景配置不同的板卡。 - (2)具有 1 个及以上千兆 IP 接口。 - (3)具备 1 路串口，接口类型：RS232。 - (4)具备 1 路网管 IP 接口，接口类型：RJ45。 - (5)具备 2 个 USB 接口，接口类型：USB TypeA。 - (6)具备 1 路及以上 ASI 输入、1 路及以上 ASI 输出接口，接口类型：BNC。 - (7)具备 1 路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。 - 6.性能要求 - (1)工作电压范围：AC:100V～260V。 - (2)千兆 IP 吞吐率： ≥800Mbps。 - (3)ASI 接口码率： ≥200Mbps。 |
| 7、街道办级应急广播分控平台设备清单 |  |  |  |
| 1 | 街道办级应急广播大喇叭适配器 | 1.总体要求 - (1)应预留通过直播卫星进行远程唤醒播发应急广播消息的接口； - (2)可接收上级调频信号，解调出音频信号及 RDS 数据，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合 GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范； - (3)可接收上级 DTMB/DVB-C 信号，解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合 GD/J 087—2018 地面数字电视应急广播技术规范和 GD/J 086—2018 有线数字电视应急广播技术规范； - (4)可接收上级 IP 信号（有线和 4G），解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合 GD/J 089—2018 应急广播大喇叭系统技术规范附录 D； - (5)具有本地音源和上级收转信号调频编码输出，可输出标准的RDS 调频信号，进行信号传输。信号输出符合 GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范； - (6)具备输出 IP 音频信号及 IP 指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合 GD/J 089—2018 应急广播大喇叭系统技术规范附录 D。 2.功能要求 - (1)可通过前面板液晶屏及按键，对设备IP地址、端口号进行设置； - (2)可脱离管理平台实现本级广播的功能； - (3)支持本地音源广播，包括U盘（MP3 格式文件）广播、线路广播、话筒广播可通过按键选择上下曲； - (4)具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为 MP3,标称存储容量≥8GB； - (5)可设置定时广播（≥3个时间段），广播音源可选择话筒广播、U 盘、调频接收、线路输入； - (6)支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置； - (7)支持读取安全模块编号功能，支持管理平台更新证书； - (8)具备响应管理平台发出的控制和读取状态指令的功能； - (9)支持将话筒广播一键切换为紧急模式； - (10)集成国密算法芯片，具有签名、验签功能。符合《GD/J 081-2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名》要求； - (11)支持通道，必须支持 IP 和调频、DTMB（输入）、DVB-C（输入）， 4G 播发应急广播消息通道； - (12)具备本地播发、上级信号接收播发功能； - (13)具备本地多音源切换功能； - (14)支持分区域播发控制； - (15)支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态。 - (16)支持音频功放输出的功能。 3.接口要求 - (1)采用 19 英寸机架式设计； - (2)具有 1 路 AC220V 可控电源输出； - (3)具有 1 路及以上音频输出，接口类型：RCA 莲花母座； - (4)具有 2 路及以上线路音频输入接口，RCA 莲花母座或 BNC； - (5)话筒输入：具有 6.5mm 和 3.5mm 两个话筒接口； - (6)网络接口：RJ45，≥100M，2 个； - (7)FM 输入接口：公制 F 母座，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个调谐器； - (8)FM 输出接口：公制 F 母座，输出 1 路； - (9)RDS 输出接口：BNC，输出幅度 0～1Vp-p 通过旋钮可调，输出阻抗低阻，测试负载 600 欧姆； - (10)DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制 F 母座，1 路及以上； - (11)监听接口：具有监听喇叭和 3.5mm 耳机插孔，监听音量通过旋钮可调。 - (12)1 组音频功放输出，4 个纯铜镀金音频功放接线柱，推动 4 个功率为 25W 的高清喇叭。 4.性能要求 - (1)工作电压范围：AC:160V～260V； - (2)信噪比：≥65dB（本设备音频输入输出：线路 0dBu）； - (3)频响：40Hz～15KHz (±3dB)（本设备音频输入输出：线路0dBu）； - (4)谐波失真：≤1%（本设备音频输入输出：线路 0dBu）； - (5)音频输出电平：0.775±10% V（r.m.s）（线路 0dBu）； - (6)音频输出阻抗：低阻，<100 欧姆； - (7)音频输入阻抗：高阻，>10K 欧姆； - (8)FM 输入/输出频率范围：87MHz～108MHz； - (9)DTMB 频段：470MHz～802MHz； - (10)DVB-C 频段：470MHz～802MHz。 |
| 2 | 街道办级应急广播分控平台软件 | - 1.自动播出控制 - 满足各乡镇和行政村的广播全覆盖需要，并为今后扩容终端提供支持。可以实现乡镇和行政村联机开关，自动实现每天不同时间段的开、关机，能够实现全系统无人值守；具备实现乡镇和行政村本地或远程应急控制功能，上一级平台能够控制所辖区域内的任一前端和接收终端设备的开关，并能实现对特定区域的广播。 - 2.各级独立播出 - 乡镇平台应在没有上级信号支持的情况下具备独立播出能力。村级在设置广播室的情况下可播出本级简单信息，在未设置广播室的情况下可通过通讯工具或其它方式实现村级信息的插播。 - 3.应急插播 - 应急状态下可按照应急播出优先原则实现各级系统的应急插播： 在应急状态下，可直接点亮紧急信号灯，同时接受终端的音量自动调整为最大状态，应急广播结束后自动回复到原设置值。 - 4.播出层级优先控制 - 系统播出控制的优先级设计应遵循上级节目播出优先于下级节目的总体原则。 - 5.在日常播出状态下，各级系统应能满足省市节目联播的需要；非联播时段，各级系统可播出本机信息，但当上级系统播出时下级系统不能插播。 - 6.在非日常固定播出时段，上级系统可根据需要打开下级系统或 不通过下级系统直接打开终端播出通知等信息；镇、村级系统可随时插播本级信息，非固定时段的信息播出也应遵循上级优先原则。 - 7.应急状态下，各级系统均可打断本级正在播出的上级或本级正常节目，通过输入应急编码插播本级应急信息。各级应急播出均可通过远程控制方式实现；应急播出也应遵循上级优先原则，即上级正在播放应急信息时，下级不能插播应急信息。 - 8.系统应具备完善的技术措施保障上述的优先级原则，同时系统也应具备用户根据需要调整优先级的技术能力。 - 9.终端可寻址控制 - 系统可以实现乡镇和行政村按照各自不同的行政级别和区域划分（逻辑码）实现对大喇叭终端分组控制，分组广播；也可以通过终 端点对点对终端进行控制。理论上应可控制终端所有广播参数，如音量、开关机等。需要调节音量时可以通过设置在前端的智能编码控制器方便的实现远程智能调节；开关机操作时能够实现声音的渐强渐弱，即淡入淡出功能。 - 10.安全播出控制 整个系统应具备安全防范功能：整个系统应具备完善的抗干扰、防插播、防盗播、防错播、防漏播等安全播出技术措施，确保系统安全播出。 |
| 3 | 话筒 | - 1.类型：动圈话筒； - 2.指向性：心型指向； - 3.适用范围：会议话筒； - 4.频率范围：40～15000Hz； - 5.供电电源： DC 3V； - 6.灵敏度：-45dB(3.5mV/Pa)3dB； - 7.输出阻抗：600Ω ； 8.参考适音距离:(20-50)cm。 |
| 4 | 室外高音喇叭25W | - 1.额定功率:25W； - 2.阻抗:16 欧姆； - 3.灵敏度级:≥100； 4.频率范围:500-6000 Hz。 |
| 5 | PC 机 | - 1.国产品牌台式机； - 2.CPU:不低于 3.6GHz； - 3.内存：不低于 8GB DDR4； - 4.硬盘：不少于 1TB； - 5.显卡：独立显卡； - 6.显示器：液晶不小于 21 英寸； - 7.含 Windows 操作系统； 8.含 USB 鼠标键盘； |
| 6 | 多模音柱 | - （一）功能要求 - 1.可设置本设备IP地址、端口号等参数； - 2.可接收来自上级调频信号、IP信号（有线和4G）、DTMB/DVB-C信号，实现远程广播控制功能； - 3.支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率、DTMB频率等）； - 4.集成国密算法芯片，具有验签功能。符合GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名； - 5.支持IP、调频或地面数字电视等2种以上信号同时激活工作，优先级可选； - 6.配置通信模块支持回传功能； - 7.具有防雷防水和短路保护功能。 - （二）接口要求 - 1.FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器； - 2.DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制 F 母座，1 路及以上； - 3.网络接口：RJ45； - 4.内置扬声器输出。 - （三）性能要求 - 1.工作电压范围：AC:160V～260V； - 2.FM输入频率范围：87MHz～108MHz； - 3.DTMB/DVB-C频段：470MHz～802MHz。 - 4.额定输出功率：不小于25瓦。 |
| 7 | 播控桌及机柜 | - 根据需求采购，以下参数供参考 - 1.材料：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接； - 2.两联播控桌，表面镀锌处理后静电喷塑工艺装配; - 3.柜面：柜面采用绿色环保型粉沫高温塑化，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味； - 4.隔板：坚固耐用，性能优良，1.5 板材，下面柜体可用 1.2 毫米； - 5.锁具：锁具精美产品气度非凡，安全系数高。锁具采用知名品牌，透明度好永不生锈； - 6.抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅，造型精美，经久耐用。 7.自带机柜能分别安装所有设备,大结构能拆卸方便运输、搬运进房间安装。 |
| 8 | UPS 电源 | - 1.在断电时，应急供电功率≮ 500W，满载后备时间2小时； - 2.整机效率 达到 90%； - 3.输入电压范围 115-300VV ； - 4.输入频率范围 46-64Hz，50/60Hz ； - 5.输入功因 >0.99 ； - 6.输出电压范围 AC 220（1±2%）V； - 7.输出频率范围 50±0.2%Hz； - 8.电流峰值比 3:1 ； - 9.输出功因 0.8 ； - 10.过载能力 负载≤125%，维持 1min；≤150%，维持 30s；≥150%， 立即转旁路 ； - 11.电压电流 16pcs×12VDC ； - 12.噪音值 <50dB。 |
| 9 | 交换机 | - 1.以太网交换机； - 2.不少于 8 口； - 3.每个端口支持自适应、双工模式。 |
| 10 | 8位插座 | 8位，电流：10A； |
| 11 | 被覆线 | 喇叭专用线缆，铝线； |
| 12 | 辅材及安装调试 | 包括设备安装、连通、调试直至正常工作需要的所有附属设备设施、线缆辅材和相关服务等 |
| 8、行政村应急广播平台及终端设备清单 |  |  |
| 1 | 村级应急广播大喇叭适配器 | 1.总体要求 - (1)应预留通过直播卫星进行远程唤醒播发应急广播消息的接口； - (2)可接收上级调频信号，解调出音频信号及 RDS 数据，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合 GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范； - (3)可接收上级 DTMB/DVB-C 信号，解调出音频信号及控制信号， 做出相应的播发/停止动作。信号处理符合 GD/J 087—2018 地面数字电视应急广播技术规范和 GD/J 086—2018 有线数字电视应急广播技术规范； - (4)可接收上级 IP 信号（有线和 4G），解调出音频信号及控制信号，做出相应的播发/停止动作。信号处理符合 GD/J 089—2018 应急广播大喇叭系统技术规范附录 D； - (5)具有本地音源和上级收转信号调频编码输出，可输出标准的RDS 调频信号，进行信号传输。信号输出符合 GD/J 085—2018 模拟调频应急广播技术规范； - (6)具备输出 IP 音频信号及 IP 指令信号，控制终端进行应急广播消息播发的功能，输出信号符合 GD/J 089—2018 应急广播大喇叭系统技术规范附录 D。 2.功能要求 - (1)可通过前面板液晶屏及按键，对设备 IP 地址、端口号进行设置； - (2)可脱离管理平台实现本级广播的功能； - (3)支持本地音源广播，包括 U 盘（MP3 格式文件）广播、线路广播、话筒广播可通过按键选择上下曲； - (4)具有监听功能：内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为 MP3,标称存储容量≥8GB； - (5)可设置定时广播（≥3个时间段），广播音源可选择话筒广播、U 盘、调频接收、线路输入； - (6)支持远程对本设备的网络参数、应急广播资源编码、回传参数工作参数配置； - (7)支持读取安全模块编号功能，支持管理平台更新证书； - (8)具备响应管理平台发出的控制和读取状态指令的功能； - (9)支持将话筒广播一键切换为紧急模式； - (10)集成国密算法芯片，具有签名、验签功能。符合《GD/J081-2018 应急广播安全保护技术规范数字签名》要求； - (11)支持通道，必须支持 IP 和调频、DTMB（输入）、DVB-C（输入）， 4G 播发应急广播消息通道； - (12)具备本地播发、上级信号接收播发功能； - (13)具备本地多音源切换功能； - (14)支持分区域播发控制； - (15)支持广播模式自动切换功能，当设备处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，切换回原来的日常广播状态。 - (16)支持音频功放输出的功能。 3.接口要求 - (1)采用 19 英寸机架式设计； - (2)具有 1 路 AC220V 可控电源输出； - (3)具有 1 路及以上音频输出，接口类型：RCA 莲花母座； - (4)具有 2 路及以上线路音频输入接口，RCA 莲花母座或 BNC； - (5)话筒输入：具有 6.5mm 和 3.5mm 两个话筒接口； - (6)网络接口：RJ45，≥100M，2 个； - (7)FM 输入接口：公制 F 母座，1 路输入内置 2 分配，配置 2 个调谐器； - (8)FM 输出接口：公制 F 母座，输出 1 路； - (9)RDS 输出接口：BNC，输出幅度 0～1Vp-p 通过旋钮可调，输出阻抗低阻，测试负载 600 欧姆； - (10)DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制 F 母座，1 路及以上； （11）监听接口：具有监听喇叭和 3.5mm 耳机插孔，监听音量通过旋钮可调。 （12）1 组音频功放输出，4 个纯铜镀金音频功放接线柱，推动 4 个功率为 25W 的高清喇叭。 4.性能要求 - (1)工作电压范围：AC:160V～260V； - (2)信噪比：≥65dB（本设备音频输入输出：线路 0dBu）； - (3)频响：40Hz～15KHz (±3dB)（本设备音频输入输出：线路0dBu）； - (4)谐波失真：≤1%（本设备音频输入输出：线路 0dBu）； - (5)音频输出电平：0.775±10% V（r.m.s）（线路 0dBu）； - (6)音频输出阻抗：低阻，<100 欧姆； - (7)音频输入阻抗：高阻，>10K 欧姆； - (8)FM 输入/输出频率范围：87MHz～108MHz； - (9)DTMB 频段：470MHz～802MHz； - (10)DVB-C 频段：470MHz～802MHz。 |
| 2 | 话筒 | - 1.类型：动圈话筒； - 2.指向性：心型指向； - 3.适用范围：会议话筒； - 4.频率范围：40～15000Hz； - 5.供电电源： DC 3V； - 6.灵敏度：-45dB(3.5mV/Pa)3dB； - 7.输出阻抗：600Ω ； 8.参考适音距离:(20-50)cm。 |
| 3 | 室外高音喇叭25W | - 1.额定功率:25W； - 2.阻抗:16 欧姆； - 3.灵敏度级:≥100； 4.频率范围:500-6000 Hz。 |
| 4 | 多模收扩机 | - （一）功能要求 - 1.可设置本设备IP地址、端口号等参数； - 2.可接收来自上级调频信号、IP信号（有线和4G）、DTMB/DVB-C信号，实现远程广播控制功能； - 3.支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率、DTMB频率等）； - 4.集成国密算法芯片，具有验签功能。符合GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名； - 5.支持IP、调频或地面数字电视等2种以上信号同时激活工作，优先级可选； - 6.配置通信模块支持回传功能； - 7.具有防雷防水和短路保护功能。 - （二）接口要求 - 1.FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器； - 2.DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制 F 母座，1 路及以上； - 3.网络接口：RJ45； - 4.输出接口：音频接线柱。 - （三）性能要求 - 1.工作电压范围：AC:160V～260V； - 2.FM输入频率范围：87MHz～108MHz； - 3.DTMB/DVB-C频段：470MHz～802MHz。 - 4.额定输出功率：不小于外接扬声器功率总和。 |
| 5 | 室外高音喇叭25W | - 1.额定功率:25W； - 2.阻抗:16 欧姆； - 3.灵敏度级:≥100； 4.频率范围:500-6000 Hz。 |
| 6 | 多模音柱 | - （一）功能要求 - 1.可设置本设备IP地址、端口号等参数； - 2.可接收来自上级调频信号、IP信号（有线和4G）、DTMB/DVB-C信号，实现远程广播控制功能； - 3.支持管理平台远程配置工作参数（包括：音量、调频频率、DTMB频率等）； - 4.集成国密算法芯片，具有验签功能。符合GD/J 081—2018 应急广播安全保护技术规范 数字签名； - 5.支持IP、调频或地面数字电视等2种以上信号同时激活工作，优先级可选； - 6.配置通信模块支持回传功能； - 7.具有防雷防水和短路保护功能。 - （二）接口要求 - 1.FM输入接口：公制F母座，1路输入内置2分配，配置2个调谐器； - 2.DTMB（DVB-C）或独立输入接口：英制 F 母座，1 路及以上； - 3.网络接口：RJ45； - 4.内置扬声器输出。 - （三）性能要求 - 1.工作电压范围：AC:160V～260V； - 2.FM输入频率范围：87MHz～108MHz； - 3.DTMB/DVB-C频段：470MHz～802MHz。 - 4.额定输出功率：不小于25瓦。 |
| 7 | 播控桌及机柜 | - 根据需求采购，以下参数供参考 - 1.材料：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接； - 2.单联播控桌，表面镀锌处理后静电喷塑工艺装配; - 3.柜面：柜面采用绿色环保型粉沫高温塑化，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味； - 4.隔板：坚固耐用，性能优良，1.5 板材，下面柜体可用 1.2 毫米； - 5.锁具：锁具精美产品气度非凡，安全系数高。锁具采用知名品牌，透明度好永不生锈； - 8.抽屉：高强压型抽屉，推拉顺畅，造型精美，经久耐用； - 9.自带机柜能分别安装所有设备,大结构能拆卸方便运输、搬运进房间安装。 |
| 8 | UPS 电源 | - 1.在断电时，应急供电功率≮ 500W，满载后备时间2小时； - 2.整机效率 达到 90%； - 3.输入电压范围 115-300VV ； - 4.输入频率范围 46-64Hz，50/60Hz ； - 5.输入功因 >0.99； - 6.输出电压范围 AC 220（1±2%）V； - 7.输出频率范围 50±0.2%Hz； - 8.电流峰值比 3:1 ； - 9.输出功因 0.8 ； - 10.过载能力 负载≤125%，维持 1min；≤150%，维持 30s；≥150%， 立即转旁路 ； - 11.电压电流 16pcs×12VDC； - 12.噪音值 <50dB。 |
| 9 | 被覆线 | 喇叭专用线缆，铝线； |
| 10 | 辅材及安装调试 | 包括设备安装、连通、调试直至正常工作需要的所有附属设备设施、线缆辅材和相关服务等 |

第四章  商务要求

一、交货期及地点：

1、 交货期：自合同签订之日起60个日历日内交付完毕。

2、 交货地点：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）指定地点。

二、包装、运输、安装、调试及培训要求：

1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。中标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

3、安装、调试及培训：中标人负责所有设备的安装、调试、培训工作，所有费用一次包死在总价内。每套设备安装调试完毕后，中标人必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

三、付款方式：

双方自行协商。

四、验收:

1、项目验收分初验和终验:

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用30个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。
    2、验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标单位。

3、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）；

（2）产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料；

（3）招标文件；

（4）中标人的投标文件；

（5）货物清单；

（6）生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

五、质量保证

1、质保期为终验合格后不少于12个月。中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2、中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4、质保期出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供。

六、合同实施：

1 、中标人应在合同签订后7个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货、安装、调试、培训等工作进行安排、部署。

2 、若未能在交货期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

七、违约责任：

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

第五章  合同条款（仅供参考）

一、供货合同格式

2022年高陵区应急广播体系建设 (文件编号：SXZL-2022-1201)，在西安市高陵区财政局的监督管理下，由陕西中磊工程项目管理有限公司组织公开招标。西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）(以下简称“买方”)确定 (中标单位名称) （以下简称“卖方”）为中标单位。

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，买方通过公开招标采购（货物名称） ，并接受了卖方以价格(中标金额大写)(以下简称“合同价”)提供的产品及服务。

本合同在此声明如下：

1、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2、下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

1）合同条款

2）合同条款附件

附件1—设备清单

附件2—质量保证承诺

附件3—售后服务方案

附件4—培训计划

3）中标通知书

4）招标文件

5）投标文件

3、考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4、考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5、付款方式：

双方自行协商

6、交 货 期：自合同签订之日起60个日历日内交付完毕。

交货地点：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）指定地点。

7、本合同一式伍份，其中，买方贰份，卖方贰份，采购代理机构备案壹份。

8、本合同由买卖双方共同签字盖章，自买卖双方签字盖章之日起生效。

| 买方名称： 地 址： 邮 编： 电 话： 传 真： 代表签字： 盖章： 年 月 日 | 卖方名称： 地 址： 邮 编： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 代表签字 盖章： 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

二、合同条款

1、定义

本合同下列术语应解释为：

1-1、“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和招标文件所提到的构成合同的所有文件。

1-2、“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

1-3、“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、部件或其它材料。

1-4、“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务如运输、保险以及其它的伴随服务，例如调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1-5、“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的场地。

1-6、“合同条款”系指本合同条款。

1-7、“买方”是指购买货物和服务的单位即西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）。

1-8、“卖方”是指提供本合同内的货物和服务的公司或其它实体即中标人。

1-9、“天”指日历天数。

2、适用性

本合同条款适用于没有被本项目招标文件规定条款、卖方的投标文件承诺条款所取代的范围。

3、使用合同文件和资料

3-1、没有买方事先书面同意，卖方不得将买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3-2、没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第3-1条所列举的任何文件和资料。

3-3、除了合同本身以外，合同条款第3-1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

4、专利权

卖方应保证，买方在使用该产品或产品的任何一部分，免受第三方提出的侵犯（其专利权）、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5、技术规格

本合同下交付的货物必须等同或优于本项目招标文件《技术规格与要求》所述的标准。若卖方在其投标文件中承诺的技术标准优于本项目招标文件《技术规格与要求》所述标准的，按投标文件的承诺执行。

6、检验和测试

6-1、买方或其代表应有权检验和测试产品及其部件，以确认所供产品是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试，以书面形式通知卖方。

6-2、检验和测试在买方指定的交货地点进行。

6-3、如果任何被检验或测试的产品或部件不能满足招标文件及合同的要求，买方可以拒绝接受该产品或部件，卖方应更换被拒绝的产品或部件，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

6-4、在交货前，卖方应让制造商对产品及其部件的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明符合合同规定的检验证书，检验证书是验收文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量的最终检验，制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

6-5、如果在产品使用寿命期内，根据检验结果，发现产品的质量或规格与合同要求不符，或被证实有缺陷，包含潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应向卖方提出索赔。

7、包装及运输

7-1、卖方负责货物到达交货地点前的所有包装、运输、装卸及保险事项，相关费用应包括在合同总价中。

7-2、卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏。这类包装应采取防漏、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任和费用。

7-3、货物的运输方式由卖方自行选择，但包装必须满足货物运输和装卸的要求，保证买方收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由卖方自行承担。

8、伴随服务

8-1、卖方必须在合同生效后三十 (30)天内向买方提交所供货物的技术文件（中文技术文件），例如：产品说明、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和／或服务指南等。

8-2、卖方应向买方提供下列所有服务，包括本项目招标文件“商务条款”与“技术规格与要求”中规定的附加服务（如果有的话）：

（1）实施或监督所供货物的现场组装 和/或试运行；

（2）提供货物组装 和/或 维修所需的工具；

（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（5）在卖方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理、软硬件升级对买方人员进行培训。

8-3、卖方应提供本项目招标文件“商务条款”和“技术规格与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

8-4、如果卖方或制造厂提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

9、备品备件

9-1、卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

（1）买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

（3）在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

9-2、卖方应按照本项目招标文件“商务条款”和“技术规格与要求”中的规定提供所需的备品备件。

10、质量保证

10-1、质量保证期为终验合格之日起个月。

10-2、卖方应保证合同项下所供货物是合同规定厂家制造的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格产品。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，卖方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10-3、根据检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，买方应尽快以书面形式向卖方提出所发现的缺陷。

10-4、卖方收到通知后应在招标文件规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10-5、如果卖方收到通知后在招标文件规定的时间内没有及时修补缺陷，买方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

11、索赔

11-1、如果卖方对偏差负有责任，而买方在安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

（1）卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第10-1条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

11-2、如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款或从卖方交纳的履约保证金中扣回索赔金额。若索赔金额超过未付货款或履约保证金的，卖方必须用已收货款进行弥补。

12、变更指令

12-1、买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

（1）本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

（2）运输或包装的方法；

（3）交货地点；

（4）卖方提供的服务。

12-2、如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

13、合同修改

除了合同条款第12条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

14、转让

未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

15、卖方履约延误

15-1、卖方应按照本项目招标文件“商务条款”中规定的交货时间交货和提供服务。

15-2、在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

15-3、除合同条款第20条规定的情况外,除非拖延是根据合同条款第15-2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第17条的规定被收取误期赔偿费。

16、验收

16-1、项目验收分初验和终验:

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用10个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。
    16-2、验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的成交单位。

16-3、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）；

（2）产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料；

（3）招标文件；

（4）中标人的投标文件；

（5）货物清单；

（6）生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

17、误期赔偿费

除合同条款第19条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同价的0.5％计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款18条的规定终止合同。

18、违约终止合同

18-1、在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第15-2条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；或误期赔偿费达到最高限额。

（2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

18-2、如果买方根据上述第18-1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

19、不可抗力

19-1、签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

19-2、受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19-3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

20、因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

21、因买方的便利而终止合同

21-1、买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

21-2、对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

（1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；

（2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

22、争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，双方可依以下一种方式解决：

22-1、双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。

22-2、向有管辖权的人民法院起诉。

23、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

24、通知

24-1、本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同专用条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

24-2、通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

25、税款

25-1、按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

25-2、按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

26、合同生效

本合同由买卖双方共同签字盖章，自买卖双方签字盖章之日起生效。

- 投标文件格式

投标文件编制说明

1、投标文件应当按照招标文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。

2、投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

3、纸质投标文件均须A4纸打印（提倡双面打印），分别各自装订成册并编制目录和页码，产品彩页、厂家授权等证明材料原件除外。

4、投标文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖投标人公章（鲜章）。副本可以是正本的复印件。

政府采购项目

文件编号: SXZL-2022-1201

2022年高陵区应急广播体系建设

投标文件

投 标 单 位：

采购代理机构：

时        间：

目  录

1．投标函（格式）

2．开标一览表（格式）

3．投标分项报价表（格式）

4．节能环保、环境标志产品明细表 （格式，若有）

5. 选配件报价表（格式，若有）

6．货物说明一览表（格式）

7．技术规格响应偏离表（格式）

8．商务条款响应偏离表（格式）

9. 资格证明文件

10. 业绩证明材料（以合同为准，复印件加盖公章）

11. 产品的合法渠道证明文件

12. 项目实施方案

13. 产品的技术文件

14. 质量保证

15. 售后服务及培训计划

16. 投标人认为有必要说明的事宜（若有）

17. 投标人承诺书（格式）

18.《中小企业声明函》（格式，若有）

19.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

20. 《监狱、戒毒企业声明函》（格式，若有）

1.投标函（格式）

致：陕西中磊工程项目管理有限公司

根据贵单位         （招标项目名称）    项目（项目编号）的招标公告，我方代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表     （投标人名称）     就该项目进行投标。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、我方提交的投标文件正本一份，副本四份，电子文件一份，“开标一览表”一份。

2、我方所附投标报价表中应提交和交付的货物/服务投标总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。该报价一次报死，不受市场因素的影响。

3、我方已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。

4、我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料。

5、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的货物/服务。

7、我方同意按招标文件规定，遵守贵方有关招标的各项规定。

8、若我方中标，我方保证按有关规定向贵方支付招标服务费。

9、投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

10、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

投标人名称（公章）：

详 细 地 址：

邮 政 编 码：

电       话：

传       真：

电 子 邮 件：

开 户 银 行：

帐       号：

投标人名称（单位公章） ：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

2.开标一览表（格式）

投标人名称：

| 项目编号 | 投标总价 （人民币:元） | 交货期 （工作日） | 质保期 （月） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （大写） |  |  |

投标人名称（单位公章） ：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

3.投标分项报价表（格式）

投标人名称：               项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌/型号 | 制造厂家 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（单位公章） ：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

4、节能环保、环境标志产品明细表 （格式，若有）

投标人名称：项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 制造厂家 | 规格型号 | 类别 | 认证证书编号 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如投标产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分，没有请填“无”。

投标人名称（单位公章） ：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

5.选配件报价表（格式，若有）

投标人名称：

项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌/型号 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（单位公章） ：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

6.货物说明一览表（格式）

投标人名称：

项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌/型号 | 配置、规格及主要技术参数 | 制造厂家 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（单位公章） ：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

7.技术规格响应偏离表（格式）

投标人名称：            项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件技术需求 | 投标文件技术响应 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件第三章《采购内容及技术要求》认真填写，偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

投标人名称（单位公章） ：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

8.商务条款响应偏离表（格式）

投标人名称：               项目编号：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表按照招标文件第四章《商务要求》逐条响应，否则按无效投标处理。偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明。

投标人名称（单位公章） ：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期：

9.资格证明文件

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2020年度或2021年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户证明）或政府采购信用担保机构出具的投标担保函。

3、税收缴纳证明：提供2022年1月1日至今任意一个月的缴费凭据；（依法免税的投标人应提供相关文件证明）

4、社会保障资金缴纳证明：提供2022年1月1日至今任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）。

5、提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（格式自拟，加盖投标人公章）

6、提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（格式自拟，加盖投标人公章）

（2）、特定资格条件：

1、法定代表人或负责人参与投标时需提供法定代表人或负责人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；（法定代表人或负责人须提供身份证原件，身份证原件可由本人持有）(格式后附）

2、被授权人参与投标时需提供法定代表人或负责人授权委托书（附法定代表人或负责人及被授权人身份证复印件）；（被授权人须提供身份证原件，身份证原件可由本人持有）(格式后附）

3、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；（提供书面承诺函，格式自拟加盖投标人公章）

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供书面承诺函，格式自拟加盖投标人公章）

法定代表人或负责人资格证明书

| 致：陕西中磊工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 文件编号 |  |  |  |  |
| 权 限 | 办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |
| 有效期 | 自提交投标文件的截止之日起90个日历日 |  |  |  |
| 企业 信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代 表人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  |  |  |  |
| 法定代表人签字或盖章： |  |  |  |  |
| 投标人名称：（投标人单位公章） 日 期： |  |  |  |  |

（法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人或负责人授权委托书

| 致：陕西中磊工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授 权项 目与 内容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 文件编号 |  |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自提交投标文件的截止之日起90个日历日 |  |  |  |  |
| 企业信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 被授权人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  |  |  | 被授权人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  |  |
| 法定代表人签字或盖章： |  |  |  | 被授权人签字或盖章： |  |  |
| 投标人名称：（投标人单位公章） 日 期： |  |  |  |  |  |  |

（被授权人投标时，须提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件）

10.业绩证明材料（以合同为准，复印件加盖公章）

11.产品的合法渠道证明文件

12.项目实施方案

13.产品的技术文件

14.质量保证承诺

15.售后服务及培训计划

16.投标人认为有必要补充说明的事宜（若有）

17.投标人承诺书

陕西省政府采购投标人

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为     （项目名称）          的投标人，在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

承诺书Ⅱ

| 致：陕西中磊工程项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：陕西中磊工程项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：陕西中磊工程项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次投标产品为正品行货。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：陕西中磊工程项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资格条件证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅵ

| 致：陕西中磊工程项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：我单位法人代表及主要负责人所在的公司在近三年内没有违法违规行为，如有，我单位自愿放弃本次项目的投标。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

18.《中小企业声明函》（格式，若有）

中小企业声明函(货物）(非中小企业不填写)

致：陕西中磊工程项目管理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

19.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

20.《监狱、戒毒企业声明函》（格式，若有）

监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（公章）：

日  期：   年   月   日

备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明