项目编号：SDZC2022-369-01
（大米、面粉、食用油）

一、技术要求

	名称
	数量
	包装规格
	技术规格要求

	大米
	6000袋
	每袋10公斤包装
	执行国家标准（GB1354-2009）的东北香粳米。

	面粉
	6000袋
	每袋10公斤包装
	执行国家标准（GB1355-86）的特一级小麦粉。

	食用油
	6000桶
	 每桶5升包装
	执行国家标准（GB1536）的非转基因、压榨、一级纯正菜籽油。

	备注：1、保证每次提供的产品均在保质期内，并提供保证书。

      2、平时需要少量产品时，应按合同价格及时供货。

3、按要求配送至周至县各镇、街及县域内指定地点。


项目编号：SDZC2022-369-02
（棉衣、棉被）

一、技术要求

1、棉被（5000床）

1.1棉被：棉被符合MZ/T014.1-2010标准，规格为1.8*2.2米。

1.1.1棉胎：规格为1.8*2.2米，重量不低于4公斤，国家一级棉胎。棉胎网线细密均匀，严禁分层制作，铺棉均匀平坦，厚度一致，手感无棉块，包装整齐，四边平直，四角方正，无缺花，无塌边，无异味。达到国家相应质量技术指标要求；

1.1.2被套：规格为1.8*2.2米；花色以亮丽为主，提供10种不同花色。

面料：纱支32s纯棉印花斜纹，等级为合格品。经纬密度：径向≧472根/10CM,纬向≧259/10CM。

1.2被套工艺要求：

1.2.1统一用柳青漂白缝纫线，针脚要求一寸13针，起止针处打倒回针；

1.2.2双针工艺。两边双针，两线平行，均匀顺直；

1.2.3打绣线处加1.6米暗拉链，拉链处大横头压大片3cm,另一边0.1cm单线缝合，左右缝拉链位置对称；

1.2.4绣线要完全覆盖明线，均匀顺直，用跟面料花色搭配的柳青色线；

1.2.5大横头36cm、大片156cm 、小横头33cm；

1.2.6正面接缝处0.1明线，背面接缝处暗缝。

1.3质量标准：色牢度≧3级，湿摩色牢度≧2-3级，水洗变化率±5%，甲醛≦75mg/kg,PH值4.0-8.5，禁用标准规定的可解芳香胺染料，纤维成分含量棉100%，达到国家相应质量技术指标要求。

1.4包装要求：

1.4.1每床棉被须提供手提包装袋一个，有拉链。每包装棉胎10床，被套10条，手提包装袋10个；

1.4.2包装袋：面料为无纺布，规格：按棉被尺寸自行确定，包装袋上面要印有生产单位名称以及售后服务电话。

1.4.3供货时，被套需套在棉胎上。

2、棉衣（5000件）

2.1符合GB/T26621-2017标准，带帽中长款棉服，帽子可拆卸（拉链），拉链式加纽式前襟，面料：聚酯纤维100%；里料：聚酯纤维100%；填充物：羽绒棉100%。

2.2缝纫质量：产品整洁，平服，缝纫线路顺直，距边宽窄一致，左右对称，定位准确，结合牢固，松紧适宜；

2.3每件棉衣均需提供生产厂家商标。型号分为：大、中、小三个号码（即通用型号XXXL、XXL、XL型号）每10件打包，型号比例为：XXXL3件、XXL 4件、XL3件，并在打包外部注明品名、数量、生产厂家。

其他要求：

（1）、按要求配送至各镇、街及县域内指定地点。

（2）、平时需要少量产品时，应按合同价格及时供货。
