一、项目内容：电梯采购

| 梯号 | 名称 | 层/站/门（停层显示） | 采购数量 | 预算总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1-L2 | 无机房乘客电梯 | 3/3/3（1-3） | 2 | 200万元 | 含增值税、运保费（含工地卸车费用）、电梯安装调试费、安装耗材费、厂检调试费、政府验收费、一年保养等费用 |
| L3-L4 | 无机房乘客电梯 | 7/7/7（-1-6） | 2 |  |  |

二、具体技术参数（实质性要求）：

1、载重：1000㎏；

2、速度：1.75m/s；

3、提升高度：28.80m；

4：井道宽/深/高：2400/2350/5000㎜；（具体以现场测量为准）

- 底坑深：1700㎜；（具体以现场测量为准）

- 轿厢宽/深/高：1600/1500/2800㎜；

- 门宽/高：900/2200㎜；

- 井道要求：砖混（带混凝土圈梁）；

- 轿箱内装饰、厅门装饰：发纹不锈钢；

- 外呼显示类型、轿箱内显示类型：黑白液晶显示或更优；

- 其他显示装置：标准；

- 有扶手、盲文按钮、轿厢到站钟、司机操作、预开门、视频线缆预留、消防员服务、基层返回、主板变速器进口、光幕进口等；

- 机房温度要求：机房内的空气温度应保持在+5—+40℃之间；

- 机房湿度要求:运行地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度下可有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过+25℃，该月的月平均最大相对湿度不超过90%；

- 电源要求：供电电压相对于额定电压的波动应在±7%的范围内。

- 制造规范：不低于GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》；

17、电梯功能及配置：标准功能、标准配置；

三、交货时间：60天

四、交货地点：铜川市王益区