附件1：表

| 压力控制器（液体） |  |
| --- | --- |
| 项目 | 技术参数 |
| 电源： | AC（10~240）V, 50 Hz / 60 Hz |
| 温湿度环境： | (0~ 70)°C ；≤90%RH |
| 模块量程范围： | (0~6)MPa；(0~ 16)MPa；(0~ 40)MPa；(0~ 100)MPa |
| 介质： | 液体 |
| 控制稳定性： | ≤0.005%FS |
| 准确度： | 0.01级 |
| 超压保护： | 有安全减压阀 |
| 操作界面： | 触摸屏 |
| 通讯接口： | 可连接计算机进行数据传输 |
| 依据规程： | JJG875-2019数字压力计检定规程 |
| 质保要求： | ≥2年 |
| 其他要求 | - 高压模块一台设备、低压模块一台设备； - 自适应压力模块，无需手动更换模块。 |