项目编号：ZHD-2023-040（CG）

麟游县应急管理局消防装备采购项目

询价文件

陕西中汇达项目管理有限公司

二〇二三年九月

目   录

第一章 询价公告	2

第二章 询价须知前附表及询价须知	5

第三章 采购内容及要求	14

第四章 合同条款及格式	43

第五章 评审方法	53

第六章 询价响应文件格式	60

# 第一章 询价公告

麟游县应急管理局消防装备采购项目询价公告

项目概况

消防装备采购项目采购项目的潜在供应商应在宝鸡市公共资源交易中心平台（节假日除外)获取采购文件，并于 2023年09月08日 09时30分 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZHD-2023-040（CG）

项目名称：消防装备采购项目

采购方式：询价

预算金额：750,000.00元

采购需求：

合同包1(消防装备采购项目):

合同包预算金额：750,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 消防设备 | 750000.00 | 880(件) | 详见采购文件 | 750,000.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见询价文件

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(消防装备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购政策：
（1）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
（2）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库[2017]141号）；
（3）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；
（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；
（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
（6）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；
（7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库[2021]19号）；
（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采[2018]23号）；
（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号文件）；
（10）其他需要落实的政府采购政策；如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(消防装备采购项目)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；（2）法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证（原件及复印件），且与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；（3）企业近三年（2020年8月至今）须具有类似项目业绩至少2项（提供成交通知书、合同）；（4）税收缴纳证明：提供询价截止日前一年内已缴纳的任意1个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；（5）社会保障资金缴纳证明：提供询价截止日前一年内已缴存的任意1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；（6）财务证明：投标人须提供2022年度经具有财务审计资质的单位审计并出具的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提供开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；（7）投标人须出具本企业参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（8）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；（提供查询结果网页截图加盖投标人公章）；（9）投标人须在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/），按照“投标人注册注意事项”要求，完成注册审核；（注册公示截图加盖供应商公章）；（10）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间： 2023年09月01日 至 2023年09月05日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间）

途径：宝鸡市公共资源交易中心平台（节假日除外)

方式：线上获取

售价： 0元

四、响应文件提交

截止时间： 2023年09月08日 09时30分00秒 （北京时间）

地点：宝鸡市公共资源交易中心三楼第12开标室

五、开启

时间： 2023年09月08日 09时30分00秒 （北京时间）

地点：宝鸡市公共资源交易中心三楼第12开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

注：1、文件获取方式及注意事项：

1-1报名登记：供应商使用捆绑CA证书登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://bj.sxggzyjy.cn/），选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统（http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder）进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名。

1-2未完成网上响应成功的或未在文件发售时间内从电子交易平台下载询价文件的，无法完成后续流程。

1-3友情提示：

（1）本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录宝鸡市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。

（2）制作电子响应文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见宝鸡市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目响应文件制作软件及操作手册》。

（3）提交响应文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子询价文件（*.SXSCF），使用旧版电子询价文件制作的电子响应文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

2、询价响应文件的提交方式：从宝鸡市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子响应文件（*.SXSTF）。

3、请各供应商购买询价文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

4、本次询价公告同时在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）》发布。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：麟游县应急管理局

地址：麟游县九成宫镇西大街14号

联系方式：18049174345

2.采购代理机构信息

名称：陕西中汇达项目管理有限公司

地址：宝鸡市渭滨区广元路宝隆大厦2404室

联系方式：09173665866

3.项目联系方式

项目联系人：陕西中汇达张工

电话：09173665866

陕西中汇达项目管理有限公司

- 询价须知前附表及询价须知

- 询价须知前附表

| 条款号 | 条款内容提示 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：麟游县应急管理局 地址：麟游县九成宫镇西大街14号 联系人：王工 电话：0917-7963001 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：陕西中汇达项目管理有限公司 地址：宝鸡市渭滨区广元路宝隆大厦2404室 联系人：张工 电话：0917-3665866 |
| 3 | 合格供应商特殊 条件 | （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；（2）法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证（原件及复印件），且与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证；（3）企业近三年（2020年8月至今）须具有类似项目业绩至少2项（提供成交通知书、合同）；（4）税收缴纳证明：提供询价截止日前一年内已缴纳的任意1个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；（5）社会保障资金缴纳证明：提供询价截止日前一年内已缴存的任意1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；（6）财务证明：投标人须提供2022年度经具有财务审计资质的单位审计并出具的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或 提供开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；（7）投标人须出具本企业参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（8）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；（提供查询结果网页截图加盖投标人公章）；（9）投标人须在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/），按照“投标人注册注意事项”要求，完成注册审核；（注册公示截图加盖供应商公章）；（10）本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 是否接受联合体 投标 | 否 |
| 5 | 供应商提出询问和质疑的时间 | 已经购买询价文件的供应商对询价文件有询问和质疑的，应当在响应截止日期三日前以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的询问和质疑采购代理机构有权不予受理。 |
| 6 | 采购代理机构答疑的时间 | 对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序及时作出答复，若对询价文件做出实质性变动，则按照相关规定延长询价报价截止时间。 |
| 7 | 质疑内容要求 | 供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。 |
| 8 | 供货期 | 20日历天（自采购合同签订之日开始计算） |
| 9 | 质保期 | 1年 |
| 10 | 报价要求 | 询价报价是采购全部内容的价格体现，供应商应根据自身技术力量、管理水平、市场价格行情及国家相关规定，在不低于成本价的基础上自主报价。 |
| 11 | 采购预算价 | 本项目采购预算价：750000.00元 |
| 12 | 付款方式 | ①项目整体验收合格，并将相关质量证明文件及供应产品（供应商为代理商的提供）的合法来源渠道证明（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）交付采购人,采购人向供应商支付至合同总价的97%； ②质保期结束，经采购人确认如无质量及服务等问题，30个工作日内支付剩余合同总价的3%。 ③供应商应根据采购人需要提供等额正规发票给采购人，附详细清单，包括成品规格（出厂合格证）、主要材料规格等。 |
| 13 | 是否要求询价 保证金 | （1）供应商须向宝鸡市公共资源交易中心递交人民币壹万元整（¥10000.00元）的询价保证金，保证金应在响应文件提交截止时间前到账。 收取保证金单位名称： 宝鸡市公共资源交易中心 [长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 (80602000142101980607259)] |
| 14 | 询价文件及报价有效期 | 自询价之日起不少于90个日历天。 |
| 15 | 询价响应文件的签字或盖章要求 | 按照询价文件部分要求，签字或盖章 |
| 16 | 询价响应文件递交的截止时间和询价地点 | 响应文件递交地址:宝鸡市公共资源交易中心三楼第12开标室 响应文件递交截止时间:2023年09月08日09时30分00秒（北京时间） |
| 17 | 询价时间和地点 | 响应文件递交地址:宝鸡市公共资源交易中心三楼第12开标室 响应文件递交截止时间:2023年09月08日09时30分00秒（北京时间） 响应文件接收人:采购代理机构。 |
| 18 | 询价响应文件制作 | 投标文件制作：各供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://bj.sxggzyjy.cn/）下载《政府采购电子标书制作工具》、《政府采购投标单位操作手册》,按照流程制作电子标书并在投标截止时间前上传电子投标文件。供应商在投标截止时间前请携带（陕西CA锁）主锁及副锁至宝鸡市公共资源交易中心参加开标会。因供应商自身原因导致无法完成投标的，由供应商人自行承担后果。 |
| 19 | 电子询价响应文件签字盖章要求 | 电子询价响应文件中涉及加盖单位公章的地方可使用电子印章、纸质加盖公章文件扫描件或其他电子询价响应文件约定的方式，电子询价响应文件中涉及签字的地方，可使用纸质签字文件扫描件的方式。 其他要求： / 。 |
| 20 | 纸质询价文件数量、装订 | 1、投标时，供应商应自行将投标文件密封完好（封袋不得有破损）。标袋上应写明项目名称、项目编号、投标人名称及“正本”、“副本”字样，并在密封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）； 2、投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订。投标文件正本一份，副本二份，电子文件（U盘或移动硬盘，谢绝光盘）一份。纸质投标文件均须A4纸打印，并编制目录和页码。投标文件正本及电子文件密封在一个标袋内，两本副本密封在一个标袋内。 电子版投标文件制作应与纸质正本投标文件的内容保持一致，并具有同等法律效力。 |
| 21 | 电子投标注意事项 | 供应商应及时下载电子询价文件和答疑纪要等相关文件，在投标截止前必须上传电子询价响应文件；开标时需使用生成（加密）电子询价响应文件的加密锁（CA 锁），在规定时间内对电子询价响应文件进行在线解密，因供应商原因造成其电子询价响应文件无法解密的，按无效投标处理。 其他要求： / 。 |
| 22 | 招标代理服务费 | 以招标项目的成交金额作为收费基数，依据国家计委（计价格【2002】1980号）《招标代理服务收费管理暂行办法》和国家发展改革委办公厅发改办价格[2011]534号规定标准收费计取，由代理人向成交人收取。 |
| 23 | 评审方法 | 详见评审方法 |

## 询价须知

## 1、供应商资格要求

- 详见询价须知前附表----合格供应商特殊条件。

- 注：财务审计报告报告正文应当有会计师事务所公章，2个注册会计师的签字和盖章。以上为必备要求，缺一项或某项达不到要求，按无效询价处理。（以上可网查资质要求，以询价小组通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询相关主体信用记录为准，响应人提供在网站查询的截图（加盖响应单位鲜章）并附在响应文件中，作为查询记录和证据留存。

## 2、报价

2.1报价是指完成本项目的所有费用，供应商应一次报出不得更改的价格，以询价文件的内容和要求作为询价依据；

2.2供应商应在询价响应文件中的报价表中标明完成本项目的总报价，包括设备（产品）费、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、招标代理服务费等其他一切相关费用。任何有选择的报价将不予接受，按无效询价响应处理。

2.3询价货币：人民币；单位：元（精确到小数点后两位）；

2.4报价表中标明的价格，应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格提交的响应文件将按无效询价响应处理。

2.5凡因供应商对询价文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负；

2.6报价超过采购预算的供应商的询价按无效询价响应处理。

## 3、询价有效期

3.1询价有效期为从询价响应文件的递交截止之日起90日历天。询价有效期不满足规定有效期（含授权不满足）的询价将被视为非响应性询价而予以拒绝。

3.2在特殊情况下，在原询价有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长询价有效期的要求，要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝延长询价有效期的要求,同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其询价响应文件。

- 4、询价响应文件的签署及规定

- 4.1供应商须依据询价文件的内容和询价响应文件格式的要求编制询价响应文件；

4.2询价响应文件正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或被授权人按询价文件的要求签字或盖章。

4.3因表述不清或不按询价文件格式编制的询价响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

- 5．电子询价响应文件

5.1、本项目采用电子化询价的方式。供应商须使用数字认证证书对电子化询价响应文件进行签章、加密、递交及询价时解密等相关招投标事宜。如因供应商自身原因造成无法解密询价响应文件，按无效询价对待。如有供应商因不熟悉系统操作流程等，应及时联系宝鸡市公共资源交易中心技术人员指导完成相应操作（信息技术科联系方式：0917-3263756）

5.2、制作电子响应文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见宝鸡市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目响应文件制作软件及操作手册》。电子投标文件制作软件技术支持热线：咨询电话:文件技术支持：4009280095、4009980000；

5.3、提交响应文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子询价文件（*.SXSCF），使用旧版电子询价文件制作的电子响应文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

5.4、询价响应文件的提交方式：从宝鸡市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响应文件〗上传加密后的电子响应文件（*.SXSTF）。

5.5、请各供应商购买询价文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

## 6、成交原则

根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序或由全体询价小组成员无记名投票，得票高者排序在前。

## 7、成交

7.1采购代理机构在评标结束后两个工作日内将询价评审报告送达采购单位，采购单位在收到询价报告后五个工作日内，按照询价评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交人，同时书面复函采购代理机构。

7.2采购代理机构收到采购人“成交复函”后两个工作日内，发布“成交公告”并向成交供应商发出“成交通知书”。

7.3成交单位在领取成交通知书时须携带法定代表人授权书及加盖单位公章的被授权人身份证复印件。

- 8、询价文件的澄清和修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者询价小组可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

## 9、质疑

9.1供应商认为询价文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

9.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 9.3供应商可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

- 9.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

9.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

9.5.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

9.5.2质疑项目的名称、编号；

9.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

9.5.4事实依据；

9.5.5必要的法律依据；

9.5.6提出质疑的日期。

9.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

9.6.1质疑供应商不是参与本次政府采购项目的供应商；

9.6.2质疑供应商与质疑事项不存在利害关系的；

9.6.3未在法定期限内提出质疑的；

9.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

9.6.5应当提交授权书而未提交的；

9.6.6以非法手段取得证据、材料的；

9.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

9.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

- 9.7质疑答复

- 9.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 9.7.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级人民政府财政部门提起投诉。

- 9.8其他需要说明的事项

- 9.8.1质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

- http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_28045810.html

- 9.8.2接收质疑函的方式：书面形式

- 9.8.3联系部门：陕西中汇达项目管理有限公司

- 9.8.4联系电话：详见询价公告

- 9.8.5通讯地址：宝鸡市渭滨区广元路宝隆大厦2404室

## 10、中标合同的签订

10.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照询价文件和中标人询价响应文件（包括评标中形成的澄清文件）的约定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和成交人的询价响应文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。

10.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 11、投标人信用记录查询及使用

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道，如果供应商被查实在询价响应文件递交截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其响应文件为无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

- 采购内容及要求

| 附件1：个人防护类装备技术参数表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本防护类 |  |  |  |  |
| 器材名称 | 型号 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 消防头盔（全盔） | FTK-B/A | 20 | 1、符合XF44-2015 《消防头盔》标准； 2、符合消防救援局统型最新要求，可根据采购人要求提供红色、黄色两种颜色； 3、冲击吸收性能： （1）高温预处理最大冲击≤2900N； （2）辐射热预处理最大冲击力≤2900N； （3）低温预处理最大冲击力≤2900N； （4）浸水预处理最大冲击力≤2900N； 4、抗冲击加速度性能： （1）帽顶部最大冲击加速度≤150gn； （2）帽前部最大冲击加速度≤355gn； （3）帽侧部最大冲击加速度≤355gn； （4）帽后部最大冲击加速度≤355gn； 5、阻燃性能： （1）下颏带损毁长度≤30mm，续燃时间0s，且无熔融、滴落现象。 （2）披肩损毁长度≤50mm，续燃时间0s，且无熔融、滴落现象。 （3）面罩续燃时间≤1s，且无熔融、滴落现象。 6、电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤2.0 mA； 7、下颚带抗拉强度：延伸长度≤20 mm，不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象； 8、侧刚性：帽壳最大变形≤40mm，卸载后变形≤6mm，帽壳不应有碎片脱落； 9、面罩透光率（浅色）：≥65％； 10、披肩防水性能：耐静水压≥17kPa； 11、质量：≤1300g； 12、具有永久性标志及产品数据标识； 13、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 |  |
| 消防员灭火防护服（套） | ZFMH-KDZ D（DRD) | 15 | 1、符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准； ★2、整体热防护性能 TPP(cal/cm2)≥30 ； 3、阻燃性能： （1）外层续燃时间≤0s，经、纬向损毁长度：≤40mm； （2）防水透气层续燃时间≤0s，经、纬向损毁长度：≤40mm； （3）舒适层续燃时间≤0s，经、纬向损毁长度：≤45mm； （4）外层加强材料续燃时间≤0s，经、纬向损毁长度：≤40mm； （5）救生拖拉带续燃时间≤0s，经、纬向损毁长度：≤0 mm； （6）反光标志带续燃时间≤0s，经、纬向损毁长度：≤35mm； 4、热稳定性能： （1）外层变化率≤2%； （2）防水透气层变化率≤2%； （3）外层加强材料变化率≤2%； （4）舒适层变化率≤3%； 5、缩水率： （1）外层≤2%； （2）防水透气层≤2%； （3）舒适层≤2.5%； 6、断裂强力： （1）外层经、纬向≥1000N； （2）舒适层经、纬向≥400N； （3）救生拖拉带≥18000N； 7、撕破强力：外层经、纬向≥180N； 8、外层色牢度≥4级； 9、防水透气层： （1）耐静水压≥50kPa； （2）透湿率≥9000g/（m2·24h） 10、接缝断裂强力：外层经、纬向≥1000N； ★11、质量≤3kg 12、符合消防救援局20式消防员灭火防护服统型要求，每套服装根据采购人需求，提供岗位臂章及胸章； 13、具有永久性标志及产品数据标识； 14、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 衣服型号：170标准码1套,175/180/185标准码各4套,190标准码2套. |
| 消防手套（副） | 2-B | 50 | 1、符合 XF7-2004《消防手套》标准。 ★2、整体热防护性能(TPP）≥30cal/cm2； 3、阻燃性能： （1）手套外层（经向、纬向）续燃时间≤ 0 s； （2）手套掌心面（经向、纬向）损毁长度≤10 mm； （3）手套手背面（经向、纬向）损毁长度≤50mm ； （4）手套本体隔热层（经向、纬向）续燃时间≤0s； （5）手套本体隔热层（经向、纬向）损毁长度≤50mm； 4、耐热性能： （1）手套收缩率≤1%。 （2）衬里收缩率≤1%； 5、力学性能： （1）耐磨性能（循环次数）：掌心、背面≥2000次； （2）割破力：掌心、背面≥15N； （3）撕破强力：掌心、背面≥150N； （4）刺穿力：掌心≥120N、背面≥60N； 6、人体工效要求 （1）30s内3次拾取钢棒直径≤11.0mm， （2）拉重力比≥80%， （3）穿戴时间≤2s 7、具有永久性标志及产品数据标识； 8、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 |  |
| 消防通用安全绳 | FZL-S-Q12.5 | 5 | 1、符合国家 XF494-2004 《消防用防坠落装备》标准要求 2、绳体直径≥12.5mm； 3、破断强度≥20kN； 4、承重达到最小断裂强度的10%时，安全绳的延展率≥5%； 5、绳身结构≥22股绳芯支撑； 6、具有永久性标志及产品数据标识； 7、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 20米/套 |
| 消防员灭火防护靴（双） | RJX-275D(主型) | 44 | 1、符合XF6-2004 《消防员灭火防靴》标准要求。符合消防救援局统型最新要求。 2、鞋头内衬垫厚度≥2mm； 3、内底衬垫厚度≥2mm； 4、保护包头采用铝合金或同等质量材质； 5、防砸性能（静压力、冲击）≥20mm； 6、抗刺穿性能≥2000N； 7、电绝缘性能：泄漏电流≤1mA，击穿电压≥5000V ； 8、隔热性能≤10℃ 9、抗辐射热渗透性能≤10℃. 10、防滑性能≥15° 11、整双靴总质量≤2.5kg。 12、具有永久性标志及产品数据标识； 13、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 鞋码：44码4双，43码4双，42码16双，41码8双，40码8双，39码4双。 |
| 正压式消防空气呼吸器 | RHZK9CT/A | 20 | 1、产品符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准； 2、背具、背具带、带扣、气瓶防护套、全面罩、导气管、供气阀以上配件的续燃时间均≤0s; ★3、佩戴质量≤13.5kg； ★4、气瓶压力在30MPa-2MPa呼吸量40*2.5L/min时； （1）吸气阻力≤310Pa； （2）呼气阻力≤770Pa； 5、全面罩性能： （1）总视野保留率≥85%； （2）双目视野保留率≥ 73%； （3）下方视野≥ 35度； ★6、机械压力表或电子压力表，外壳有橡胶防护套，与前置报警哨一体化，黑暗条件下可读数，当从呼吸器上拆下压力表和连接管后，在20MPa压力下，压力表漏气量≤13L/min； 7、压力平视显示装置：HUD装置的开启和关闭可以通过气瓶阀的开启和关闭自动实现；显示装置气源指示灯≥3个，根据压力指示灯产生变化；防护等级：≥IP67。 8、供气阀与面罩可连接，面罩可去雾、除霜，面罩上设置传声装置，同时要求提供与甲方匹配的手持电台（包括但不限于海能达、摩托罗拉等）连接线。 9、碳纤维复合气瓶，容积9L，气瓶爆破压力≥102Mpa；瓶阀有防误关手轮。 10、配有快速充气装置：当相同公称容积的气瓶之间对充时，气瓶压力平衡时间≤1min。 11、远距离通话装置：在无障碍的情况下，通话距离≥1km； 12、配有快速充气连接管； 13、具有永久性标志及产品数据标识； 14、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告及认证证书或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 容量9L/个 |
| 消防员呼救器（个） | RHJ330/A | 10 | 1、符合GB 27900-2011《消防员呼救器》标准； 2、预报警声级强度：≥80dB； 3、报警声级强度：≥100dB； 4、低电压告警声级强度：≥65dB； 5、连续开机时间：≥24h； 6、连续报警时间：≥4h； 7、经振动（正弦）试验、冲击试验、自由跌落试验后：呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象；允许静止时间30±2s，预报警时间15±2s： 8、质量：≤250g； 9、防水性能：呼救器置于水深1.5米的容器内2h，应无水渗入呼救器内，呼救器可以正常工作； 10、具有永久性标志及产品数据标识； 11、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 12、整机具有防爆标志。 |  |
| 消防员方位灯（个） | HSG1400 | 10 | ★1.本产品经国家权威机构防爆认证，符合现行国家标准：GB 3836.1-2021、GB 3836.4-2021、GB/T 4208-2008中的要求。 ★2.防爆标志 Ex ib IICT4 Gb; Ex ib IIC T130°C Db, 外壳防护等级: IP68。 ★3.跌落试验：从1m高度跌落到地面四次，跌落试验产生的损伤不应使电气设备防爆型式失效；不应出现位移或变形，以免引起与运动部件接触。 ★4.最高表面温度试验：电池最高开路电压DC3.38V，气体防爆符合T4组别粉尘防爆符合T130°C要求。 ★5.非金属材料外壳部件的表面电阻测定≤100GΩ。 ★6.电池组在60%氢气和40%氧气试验电压DC3.38V，结果评定其结构和电气参数有足够的本质安全性能，任一故障点均不会出现点燃。 ★7.电池和电池组电解液泄漏试验：电池结构未损坏，无电解液痕迹。 ★8.电池和电池组的火花点燃和表面温度：结果判定任一选定试验点的每一次试验均不应出现点燃。 9.采用LED灯芯，1个白色LED，4个红色LED；节能，高亮，寿命长，在高达100流明的频闪亮度下可以持续工作超过100小时。 10.外形紧凑，亮度高，水域双色频闪灯可以让救援者选择红色或白色频闪。 11.大尺寸的切换开关可以让使用者轻易的开关/切换。 12.配装两节7号高能电池，连续工作时间长,保证随时随地进行更换。 13.体积小，重量轻，操作简单，可通过随机自带的编织带，方位灯不仅可以安装在头盔上，还可安装在救生衣的挂点上，肩带上，潜水安全带上等多种携带方式。 备注：投标时须提供国家级质量监督检测中心出具的防爆证检测报告佐证带★号参数，生产厂家须提供ISO9001、ISO45001、ISO14001证书以及五星级售后服务认证证书。 |  |
| 消防护目镜（个） | FHJ-DH/A | 10 | 1、符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》标准 2、护目镜的头带可调节，宽度≥20mm； 3、单镜片时防护区域： （1）长≥130mm （2）宽≥50mm； 4、通过抗高速粒子冲击性能和抗重物锥击性能试验；耐磨试验后，护目镜的广角扩散测量值≤2% 5、护目镜起雾时间≤8s； 6、质量：≤130g； 7、具有永久性标志及产品数据标识； |  |
| 抢险救援头盔（顶） | ZFQJ-KB-3A | 15 | 1、符合消防员抢险救援防护服装试验大纲》标准要求，符合消防救援局统型最新要求，可根据采购人要求提供红色、黄色两种颜色； 2、冲击吸收性能： （1）高温预处理最大冲击力≤3000N； （2）低温预处理最大冲击力≤3000N； （3）浸水预处理最大冲击力≤3000N； 3、抗冲击加速度性能： （1）帽顶部最大冲击加速度≤150gn； （2）帽前部最大冲击加速度≤400gn； （3）帽侧部最大冲击加速度≤400gn； （4）帽后部最大冲击加速度≤400gn； 4、阻燃性能： （1）下颏带损毁长度≤20mm，续燃时间≤0s，且无熔融、滴落现象。 （2）反光标志带损毁长度≤25mm，续燃时间≤0s，且无熔融、滴落现象。 （3）帽壳续燃时间0.00s，且无熔融、滴落现象。 5、电绝缘性能：帽壳的泄漏电流为≤1mA. 6、下颏带抗拉强度：延伸长度为≤20mm。 7、质量（不包括附件）：≤1kg。 8、具有永久性标志及产品数据标识； 9、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 |  |
| 抢险救援手套（副） | ZFQJ-TD-3A | 79 | 1、符合《消防员抢险救援防护手套试验大纲》标准要求； 2、由多层织物复合而成，在掌心及手背部位有加层设计，具有有阻燃、防滑、防割、摩擦力强等性能； 3、阻燃性能：手套和袖筒外层材质的损毁长度≤20mm，续燃时间≤2s，且无熔融、滴落现象； 4、热稳定性能：长度方向上收缩率≤1.5%，宽度方向上收缩率≤2.0%，且无明显变化； 5、耐磨性能：掌心经5000次循环摩擦后，不被磨穿； 6、抗切割：掌心、背面≥5N； 7、撕破强力：掌心、背面经向、纬向均≥100N； 8、刺穿力：掌心、背面均≥150N； 9、穿戴时间≤5s； 10、灵巧性能：徒手控制百分比≥100%； 11、抓握性能：戴手套与未戴手套的拉重力比≥80%； 12、具有永久性标志标识有大小型号区分； 13、具有产品检测报告； |  |
| 抢险救援服（夏） | ZFQJ-FX-1A | 15 | 1、符合《消防员抢险救援防护服装试验大纲》及17式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求； 2、具有阻燃、耐磨、抗拉力强、防静电等性能； 3、由多层织物复合而成的单层面料； 4、阻燃性能：经向损毁长度≤35mm、纬向损毁长度≤30mm，续燃时间0s，且没有熔融、滴落现象；表面抗湿性能：沾水等级4级；断裂强力：经向干态断裂强力≥1200N、纬向干态断裂强力≥1100N；撕破强力：经向撕破强力≥210N、纬向撕破强力≥200N；热稳定性能：变化率0%，且试样表面无明显变化；色牢度：耐洗沾色4级；缩水率：经向≤1.1%、纬向≤1.1% 5、颜色为橘（桔）红色； 6、款式：上下分体式结构，脚口和袖口设有魔术贴，易于收紧，整体协调，便于穿脱；肩、肘、臀、膝盖、裆部外贴外层面料衬芳纶毡，加厚处理增加耐磨性；拉链可拉至领口上方，外加门排和护领，前胸反光标志带上方左胸为电台挂袢，右胸可用魔术贴粘贴标记； 7、反光标志带：逆反射系数应符合GA10标准要求；续燃时间0s、经洗涤不出现破损、脱落、变色等现象； 8、所有硬质附件表面光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件经过防腐蚀处理； 9、具有永久性标志标识，有大小型号区分；根据采购人使用需求提供“指挥”、“战斗”、“班长”等岗位魔术贴标识（颜色符合统型要求）； 10、产品具有国家级检测报告； 11、接缝断裂强力：防护层面料接缝断裂强力经向≥850N、纬向≥810N 12、防静电性能：上衣的带电量每件≤0.1μC、裤子的带电量每件≤0.1μC | 衣服型号：170标准码1套,175/180/185标准码各4套,190标准码2套. |
| 抢险救援服（冬） | ZFQJ-FD-1A | 15 | 1、符合《消防员抢险救援防护服装试验大纲》及17式消防员抢险救援防护服款式标识统型要求； 2、具有阻燃、耐磨、抗拉力强、防静电等性能； 3、由多层织物复合而成的单层面料； 4、阻燃性能：经向损毁长度≤50mm、纬向损毁长度≤45mm，续燃时间0s，且没有熔融、滴落现象；表面抗湿性能：沾水等级4级；断裂强力：经向干态断裂强力≥1200N、纬向干态断裂强力≥1100N；撕破强力：经向撕破强力≥200N、纬向撕破强力≥140N；热稳定性能：变化率0%，且试样表面无明显变化；色牢度：耐洗沾色4级；缩水率：经向≤1.1%、纬向≤1.1% 5、颜色为橘（桔）红色； 6、款式：上下分体式结构，脚口和袖口设有魔术贴，易于收紧，整体协调，便于穿脱；肩、肘、臀、膝盖、裆部外贴外层面料衬芳纶毡，加厚处理增加耐磨性；拉链可拉至领口上方，外加门排和护领，前胸反光标志带上方左胸为电台挂袢，右胸可用魔术贴粘贴标记； 7、反光标志带：逆反射系数应符合GA10标准要求；续燃时间0s、经洗涤不出现破损、脱落、变色等现象； 8、所有硬质附件表面光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件经过防腐蚀处理； 9、具有永久性标志标识，有大小型号区分；根据采购人使用需求提供“指挥”、“战斗”、“班长”等岗位魔术贴标识（颜色符合统型要求）； 10、产品具有国家级检测报告； 11、接缝断裂强力：防护层面料接缝断裂强力经向≥1100N、纬向≥1100N 12、防静电性能：上衣的带电量每件≤0.3μC、裤子的带电量每件≤0.5μC | 衣服型号：170标准码1套,175/180/185标准码各4套,190标准码2套. |
| 抢险救援靴（双） | ZFQJ-XZ-255A | 15 | 1、整靴的主体颜色应为黑色，且有醒目颜色反光标志，符合消防救援局统型最新要求。 2、消防员抢险救援靴由外底、带舒适层的靴帮、带防穿刺层的鞋内底和防砸靴头等组成； 3、靴帮抗刺穿力≥85N； 4、靴底抗刺穿力≥1100N； 5、靴头防砸性能（静压力、冲击）≥17mm 6、外底耐弯折性能：断裂长度≤2mm； 7、抢险救援靴的泄漏电流≤1mA； 8、始滑角≥15 ° 9、质量≤2kg。 10、具有永久性标志及产品数据标识； 11、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 鞋码：44码2双，43码1双，42码4双，41码2双，40码4双，39码2双。 |
| 护膝、护肘（副） | KTZ-HXHZ | 49 | 1、用于抢险救援作业时的肘部和膝部防护。多层结构，有效防止硬物刺伤、划破，坚固耐用。 2、由外壳、面料、EVA发泡缓冲垫、橡胶发泡缓冲垫里料、捆带组成 。 3、外层采用TPU高分子材料，内层采用无毒、防水、抗冲击性、轻便的缓冲材料，配有舒适网状层，固定装置可调节。 4、在12KPa压力下，经2000次循环摩擦后，试样表面无破损。 5、内外层均为黑色。弹性绑带可快速挂解。 6、具有永久性标志及产品数据标识； 7、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 |  |
| 消防员避火防护服 | KTZ-BH | 1 | 1、符合XF 634-2015 《消防员隔热防护服》标准要求；由头罩（带头盔）、防护上衣带（呼吸器背包囊）、防护裤子、防护手套和靴子等部分组成； 2、整体热防护性能：TPP≥45cal/cm2； 3、阻燃性能： （1）外层损毁长度≤10mm； （2）续燃时间≤0s； （3）阴燃时间≤0s； 4、外层断裂强力：经向、纬向≥1000N； 5、外层撕破强力：经向、纬向≥45N； 6、接缝断裂强力：整体性能≥800N 8、面镜具有防（除）雾功能； 9、质量≤12kg； 10、具有永久性标志及产品数据标识，具有大、中、小尺寸可选； 11、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 |  |
| 化学防护手套 | FHS-F30 | 10 | 2、面料经耐老化性能（125℃×24h）试验后不粘、不脆； 3、面料抗化学品平均渗透时间≥60min； 4、面料经耐寒性能试验后无裂纹； 5、耐刺穿力≥22N 6、灵巧性能≥1级 7、具有永久性标志及产品数据标识； |  |
| 应急逃生自救安全绳 | ZJT8/16 | 2 | 1、包括应急逃生自救安全绳1根、绳包1个、安全钩2个、下降器1个、扁带2根、排绳器1个等； 2、套装总质量≤2kg； 3、应急逃生自救安全绳：长度≥16m，经204±5℃温度下无融熔、焦化现象； 最小破断强度≥24kN； （1）在开口闭合状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度应≥27KN； （2）在开口打开状态时，轻型消防安全钩长轴的破断强度应≥7KN； （3）短轴的破断强度应≥7 KN； （4）在安全钩的显著位置应有永久性的标志； 5、下降器：符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求；适合7.5-9.5mm直径的绳索（与安全绳配套使用）；具备离手制停功能，具备防慌乱功能，可空中悬停； （1）破断负荷≥13.5KN； 6、扁带中空管状织带结构，在260℃温度下无明显变化：破断强度≥30KN ； 7、绳包具备防止绳索缠绕、垂降墙角保护、防水和泄水功能，能合理放置安全钩、下降器，能携带于安全腰带上，在260℃温度下无明显变化； 8、具有永久性标志及产品数据标识； 9、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 |  |
| 防静电内衣 | KTZ/JDNY | 30 | 1、符合GB 12014-2019《防护服装 防静电服》标准要求； 2、可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃易爆场所作业时身体内层防护； 3、由纯棉织物并经过防静电处理而成，具有柔软、透气、吸汗、防静电、阻燃等性能； 4、甲醛含量≤0 mg/kg 5、松弛尺寸变化率：长度收缩≤10%，宽度伸长≤5% 6、带电电荷量不应大于0.60μC/套 7、胀破强力≥ 600kPa 8、染色牢度级≥4级； 9、具有永久性标志及产品数据标识； 10、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 衣服型号：170/175/180/185标准码各7套,190标准码各2套。 |
| 消防员隔热防护服 | FGR-KTZ F/A | 10 | 1、符合XF634-2015《消防员隔热防护服》标准； 2、由隔热上衣（带空呼背囊）、隔热裤、隔热头罩（带头盔）、隔热手套以及隔热脚套等部件组成； 3、整体热防护性能≥33cal/cm²； 4、接缝断裂强力≥650N; 5、外层： （1）阻燃性能：损毁长度经向、纬向≤100mm；续燃时间经向、纬向≤0s； （2）断裂强力：经向、纬向≥1000N； （3）撕破强力：经向、纬向≥180N； （4）热稳定性能：向尺寸变化率经向、纬向≤2%； （5）耐静水压性能≥20kPa; 6、隔热层： （1）阻燃性能：损毁长度经向、纬向≤50mm；续燃时间经向、纬向≤0s； （2）热稳定性能：向尺寸变化率经向、纬向≤1%； 7、舒适层： （1）阻燃性能：损毁长度经向、纬向≤100mm；续燃时间经向、纬向≤0s； （2）断裂强力：经向、纬向≥400N； 8、隔热头罩： （1）水平视野≥105°； （2）耐高温性能：经180℃高温5min后，隔热头套损坏现象。 9、隔热手套灵活性≥3 级； 10、质量≤5kg； 11、具有永久性标志及产品数据标识； 12、整机提供国家级检验中心（或省级检验中心）出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 衣服型号：170/175/180/185/190标准码各2套。 |
| 二级化学防护服 | RHF-II KTZ | 5 | 1、符合 GB 24540-2009 《防护服装 酸碱类化学品防护服》、XF770-2008《消防员化学防护服装》标准； 2、阻燃性能： （1）有焰燃烧时间≤1s； （2）无焰燃烧时间≤1s； （3）损毁长度≤10mm； （4）接缝强力≥200N； （5）拉伸强度≥12kN／m； （6）撕裂强力≥50N； （8）耐寒性能: 经-25℃ 25min耐寒试验后应无裂纹 3、化学防护手套： （1）耐刺穿力≥25N； （2）手套灵活性≥5级； 4、防护靴： （1）靴底抗刺穿力≥2000N； （2）击穿电压≥5000V； （3）泄露电流≤1mA； （6）防滑性能≥20° 5、质量≤5kg： 6、具有永久性标志及产品数据标识； 7、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 |  |
| 一级化学防护服 | RHF-I-KTZ | 2 | 1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准的要求； 2、整体要求： （1）整体气密性≤200Pa； （2）粘附强度≥0.78kN/m； （3）排气阀气密性≥25s； （4）排气阀通气阻力：应在78Pa-118Pa之间 （5）抗化学品渗透性能≥60min（包括但不限于：98%硫酸、30%盐酸、60%硝酸、40%氢氧化钠）； 3、经向、纬向： （1）有焰燃烧时间≤2s； （2）无焰燃烧时间≤2s； （3）损毁长度≤8cm； （4）接缝强力≥250N； （5）拉伸强度≥9kN／m； （6）撕裂强力≥50N； 4、化学防护手套： （1）耐刺穿力≥22N； （2）手套灵活性≥1级； （3）抗化学品渗透性能≥60min（包括但不限于：98%硫酸、30%盐酸、60%硝酸、40%氢氧化钠）； 5、防护靴： （1）靴底抗刺穿力≥2100 N； （2）击穿电压≥5000 V； （3）泄露电流≤1mA； （4）抗化学品渗透性能≥70min（包括但不限于：98%硫酸、30%盐酸、60%硝酸、40%氢氧化钠）； 6、连体面罩：抗化学品渗透性能≥70 min（包括但不限于：98%硫酸、30%盐酸、60%硝酸、40%氢氧化钠）； 7、质量≤8kg： 8、具有永久性标志及产品数据标识； 9、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 |  |
| 内置劳动保护手套 | 白边线手套 | 50 | 1、五指式，针织手套； 2、防静电，耐磨，PVC环保点胶； 3、具有永久性标志及产品数据标识； |  |
| 防高温手套 | FGS-1000 | 4 | 1、符合GB/T 38306-2019 《手部防护 防热伤害手套》标准要求 2、耐热温度≥500℃； 3、阻燃性能： （1）续燃时间≤2s； （2）阴燃时间≤2s； 4、耐穿刺性≥150N 5、质量≤1kg 6、提供第三方检测机构出具的产品检测报告。 |  |
| 电绝缘装具 | RFJY | 1 | 1、符合 DL/T 1125-2009（10kv带电作业用绝缘服装》、GB/T 17622-2008《带电作业用绝缘手套》、GB/T 12011-2009《足部防护 电绝缘鞋》标准要求； 2、全套含电绝缘服、电绝缘靴、电绝缘手套； 3、提供省级检验报告 4、具有永久性标志及产品数据标识； |  |
| 防静电服 | FHF-JD2 | 2 | 1、符合GB 8965.1-2020《防护服装 阻燃防护 第一部分：阻燃服》、GB 12014-2019《防护服装 防静电服》标准要求；用于可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃、易爆物场所作业时的全身外层防护 2、服装的断裂强度： （1）经向、纬向≥880N； （2）尺寸变化率≤2%； （3）染色牢度级≥4级； （4）服装防静电性能≤0.6μC/件； 3、外层阻燃性能： （1）损毁长度≤10mm； （2）续燃时间≤0s； （3）阴燃时间≤0s； 4、质量≤2kg； 5、具有永久性标志及产品数据标识； 6、提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 |  |
| 消防阻燃毛衣 | ZRMY-01 | 12 | 1、符合XF1274-2015《消防员防护辅助装备 阻燃毛衣》标准要求； 2、具有防火阻燃、防寒保暖性能，电池处理纤维纱或羊毛纱阻燃处理制造，遇明火后产生炭化，不容滴，不传播火焰，离开火源自熄，具有永灸阻燃功能，经反复水洗或空气中氧化，阻燃性能不减退。 3、阻燃性能： （1）氧指数≥30%， （2）续燃时间：经向、纬向≤2s； 4、甲醛含量：0mg/kg； 5、耐洗变色≥3级； 6、耐洗沾色≥3级； 7、耐光色牢度≥3级； 8、起毛起球性能≤3级； 9、胀破强力≥200kPa; 10、水洗尺寸变化率范围-5—+5%； 11、质量≤1000g； 12、具有永久性标志及产品数据标识； 13、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 衣服型号：170/175/185/190标准码各2套，180标准码各4套。 |
| 消防员降温背心 | KTZ-JW-B01 | 12 | 1、符合 XF1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》的标准要求； 2、由外层、隔冷层、舒适层等组成； 3、外层面料阻燃性能：经、纬向损毁长度≤100mm,续燃时间0s； 4、外层面料断裂强力：经、纬向≥350N； 5、外层面料撕破强力：经向≥30N；、纬向≥20N； 6、蓄冷剂相变热：≥300KJ/ kg ； 7、总蓄冷量：≥300lj 8、质量≤2Kg。 9、具有永久性标志及产品数据标识； 10、整机提供国家级检验中心（或省级检验中心）出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 衣服型号：170/175/185/190标准码各2套，180标准码各4套。 |
| 消防全身式安全吊带 | FZL-DD-III | 9 | 1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求，符合CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》； 2、安全吊带整体负荷≥22kN；配有胸式上升器； 3、挂点数量≥5个； 4、静负荷性能：正立方向静负荷≥22 kN； 5、织带宽度≥40mm；腿部及腰部尺寸可调节； 6、厚度≥1.5mm； 7、拉环厚度≥10mm； 8、缝合接口及缝合末端回缝≥13mm； 9、重量≤2000 g； 10、具有永久性标志及产品数据标识； 11、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 |  |
| 消防防坠落辅助部件 | 16件套 | 7 | 1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求； 2、全身安全带：正立方向静负荷≥22 kN，重量≤2000克，材质（涤纶加强丝） ，腰环（75-120cm） 腿环（50-70cm）适合身高：160-190CM； 3、手套：耐磨性能等级1级，耐磨周期≥5000次； 4、静力绳：断裂强度≥25KN，重量≤76g/m，绳索直径≥10.5mm ，材质（杜邦丝） ，外皮滑动0mm ，线轴数≥48 ，表皮占比≤40%，绳芯占比≥60% ，延伸比≤3.2%； 5、O形锁：重量≤80g ，开扣：2CM ，材质：7075铝合金，规格大小：6.1CM*11.2CM ，纵向拉力≥25kN，横向拉力≥8kN，开门拉力≥7kN； 6、D形锁：断裂强力≥30KN，重量≤80g，开口≥2CM，材质：高强铝合金 ，规格大小：7.2CM*11CM ，纵向拉力≥25kN ，横向拉力≥5kN ，开门拉力≥5kN； 7、手式上升器（ 一左一右）：断裂强度≥6500N；重量≤220克，适用绳索直径（8-13mm），材质（7075铝合金 420不锈钢）， 最大承载人或物≥150kg； 8、胸式上升器：断裂强度≥6000N，重量≤150克，适用绳索直径（8-13mm），规格大小（7.5cm*11.5cm），材质（7075铝合金 420不锈钢），最大承载人或物≥150kg； 9、脚式上升器（ 一左一右）：断裂强度≥2000N，重量≤130克，适用绳索：8-13MM直径绳索； 10、脚踏带：符合JB/T 8521.1-2007 《编织吊索 安全性 第1部分：一般用途合成纤维扁平吊装带》标准要求，断裂力≥5000N； 11、stop手控下降器：下降器可承受不小于5KN的负荷，试验后装置无损伤，绳体无损伤；重量≤350克，适用绳索直径（9-12mm），规格大小（5.7cm*22cm）， 材质（高强铝合金），最大承载人或物≥180kg； 12、抓绳器：重量≤200克 ，适用绳索直径（10-13mm） ，规格大小（6.1cm*9.7cm） ，材质（高强铝合金），工作负荷≥100kg； 13、缓冲包：符合GB/T24538-2009 《坠落防护 缓冲器》标准要求，制动力≤4KN，永久变形力≤1.2m；重量≤300g ，长度≥30CM，宽度≥4CM ，材质：涤纶加强丝； 14、单滑轮：重量（272g），兼容绳索直径（5-16mm），轮径：5.5CM，效率：0.93 ，主体材质（7075铝合金），滚轮材质（316不锈钢）（内置滚珠轴承），断裂负荷：44kN ，工作负荷：7kN； 15、双轴双滑轮：断裂强度≥20KN；适用绳索直径（8-13mm），适用钢缆直径（8-12mm），，效率≥0.92，轮径≥3.5CM ，规格大小（8cm*10.7cm），主体材质（7075铝合金） 滚轮材质（316不锈钢），工作负荷≥10kN； 16、分力板：断裂强力≥19KN； 17、八字环：断裂强力≥40KN； 18、牛角八字环：断裂强力≥50KN； 19、止坠器：断裂强度≥11KN； 20、提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 |  |

| 附件2：其他救援类装备技术参数表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护救援类 |  |  |  |  |
| 器材名称 | 型号 | 数量 | 技术参数表 | 备注 |
| 登山静力绳 | 12mm/100 | 5 | 1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求； 2、直径型号为12±5mm； 3、承重部分由连续纤维材料制成，采用夹心绳结构； 4、重量≤120g/m； 5、破断强度≥30KN； 6、绳子两端收尾以裹紧的橡胶或塑料套管； 7、具有永久性标志及产品数据标识，白色、绿色、红色可选； 8、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 12mm/100 |
| 登山静力绳 | 12mm/50 | 5 | 1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求； 2、直径型号为12±5mm； 3、承重部分由连续纤维材料制成，采用夹心绳结构； 4、重量≤120g/m； 5、破断强度≥30KN； 6、绳子两端收尾以裹紧的橡胶或塑料套管； 7、具有永久性标志及产品数据标识，白色、绿色、红色可选； 8、提供检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 12mm/50 |
| 登山静力绳 | 12mm/30 | 5 | 1、符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准要求； 2、直径型号为12±5mm； 3、承重部分由连续纤维材料制成，采用夹心绳结构； 4、重量≤120g/m； 5、破断强度≥30KN； 6、绳子两端收尾以裹紧的橡胶或塑料套管； 7、具有永久性标志及产品数据标识，白色、绿色、红色可选； 8、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 12mm/30 |
| 救援绳 | FZL-S-T16 | 5 | 长度100m、直径16mm、拉力≥60kN；在204摄氏度高温下，绳子不会出现融化的现象；提供中国消防装备质量监督检验中心检验报告和认证证书。 | 100m |
| 救援绳 | FZL-S-T12.5 | 5 | 长度50m、直径12.5mm、拉力≥35kN；在204摄氏度高温下，绳子不会出现融化的现象；提供中国消防装备质量监督检验中心检验报告和认证证书。 | 50m |
| 水域救援漂浮绳 | Ø9.5mm*200m | 1 | 1、水面漂浮绳索材料：高强聚乙烯+抗老化剂，比普通丙纶绳具有不吸水、拉力强、可漂浮、抗老化、防腐蚀等优点。适应环境能力强，具备柔软、可折叠弯曲，随意打结、裁减、拼接等特点，而不会影响发光性能，并且其可以反复折叠弯曲打结。长度根据实际使用需要能够随意剪接,首尾发光亮度与均匀性不会发生变化。主要用于牵引、抛投、导向等水域事故处置，绳子主体有夜光反射、不吸水、漂浮、耐用等功能； 2、直径9.5mm、每套长度200m、破断强力≥40kN； 3、在水面漂浮48小时，无明显下沉； 4、重量：不大于3.3kg/50m； 5、绳粗醒目橘红色，具有自发光效果； 6、绳体有永久性标志及产品数据标识； 7、提供检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 |  |
| ID下降保护器 | / | 6 | 1、符合相关行业标准； 2、防慌乱自动制停功能，受力时内部凸轮压紧绳索达到悬停功能； 3、下降最大速度：≤2m/s； 4、最大工作负荷≥200kg； 5、重量≤600g； 6、适合绳索直径：8-13mm； 7、具有永久性标志及产品数据标识； 8、提供检测报告或产品正规来源渠道。包括但不限于：采购合同、官网购买证明等。 |  |
| O型钩 | / | 20 | （1）长轴破断强度≥40kN； （2）短轴的破断强度≥11kN； （3）在开口打开状态时，长轴破断强度≥11kN； |  |
| D型钩 | / | 40 | （1）长轴破断强度≥30kN； （2）短轴的破断强度≥10kN； （3）在开口打开状态时，长轴破断强度≥10kN； |  |
| 水域救援靴 | / | 5 | 1、鞋头带有 PU 防撞帽，轻型防护罩鞋跟厚度≤5mm；钢包头，防砸设计； 2、采用 Kevlar®纤维防刺穿中底制造；鞋底防刺穿性能≥1000N； 3、鞋带使用 Boa®快速紧固系统，鞋带直径≥1mm； 4、始滑角度≥15° 5、质量≤1.5kg； 6、具有永久性标志及产品数据标识； 7、.。 8、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 |  |
| 折叠担架 | / | 2 | 1、金属框架、高分子材料表面质材，便于洗消。 2、展开后尺寸： （1）长≥180cm； （2）宽≥46cm； 3、折叠后尺寸： （1）长≤100cm； （2）宽≤46cm； 4、安装有≥2个万向轮； 5、安装有≥2个定向轮； 6、承重：≥150kg； 7、质量：≤8kg； 8、提供检测报告。 |  |
| 医药急救箱 | HC-YX | 1 | 1、含13cm丁字开口器，14cm止血钳、镊子、普通手术剪、电子体温计、注射针筒（50ml、20ml、5ml）各1个；纱布、绷带、医用胶带、棉签各2包；乳胶止血带、压舌板、听诊器、电子血压计、三角巾、烧伤敷料、急救毯、一次性乳胶手套各1个；骨夹板1包（内含4块）；瞳孔笔1个。 2、具有永久性标志及产品数据标识； （十八）72小时携行包 |  |
| 气垫床 | 长2米宽1.8*0.25高 | 5 | 长2米宽1.8*0.25高 |  |
| 救生照明线 | JZ50/200J-C | 2 | 1、符合GB26783-2011《消防救生照明线》标准； 2、性能指标： （1）常亮工作时间≥8h； （2）闪亮工作时间≥16h； （3）发光亮度≥10cd/㎡； （4）闪烁频率范围1-2Hz； （5）绝缘电阻≥50MΩ； （6）拉伸性能≥300N； （7）线体长度≥100m ； 3、重量≤10kg 4、具有永久性标志及产品数据标识； 5、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 |  |
| 机动链锯 | 365 | 1 | 1、符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准。 2、气缸排量：≥60㎤； 3、功率：≥3kW； 4、最高功率转速：≥9000rpm； 5、最大功率时的链条速度：≥20m/s； 6、重量（不含燃油、链条、润滑油）：≤8kg； 7、配有备份链条2条 8、配备有导板护套、专用工具箱、比例油桶、护目镜、防护手套等附件。 8、具有永久性标志及产品数据标识； 9、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 链条2条 |
| 双轮异向切割锯 | CDE2530XP | 1 | 1、符合GB32460-2015《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》标准。 2、主要用于钢材、钢管、电缆、铝材、木材、墙板、塑料、玻璃等材料的切割。 2、功率≥3.5kw； 3、排量：≥70cc； 4、无负荷最大转速：≥13000(rpm)； 5、燃油箱体积：≥0.7(L)；机油箱体积≥0.4(L) 6、机油泵自动供油； 7、质量(无燃油、润滑油、锯片)：≤15(kg)； 8、噪音水平：≤105(dB)； 9、切割深度：≥115(mm) ； 10、具有永久性标志及产品数据标识； 11、标准配置：机动双路异向救援锯 1台；锯片直径315mm 1副（2片）；汽、机油比例桶1个；防护手套1副；工具箱1个；专用工具；4件；防护眼镜1副； 12、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 | 锯片2套 |
| 挂钩梯 | TGZ4 | 2 | 1.整体性能 1.1符合FF137-2007《消防梯》标准要求。 2.材料 2.1侧板、梯蹬、撑脚材质使用6082铝型材 3、技术性能 3.1工作长度4±0.1m。 3.2最小梯宽250±2mm。 3.3梯毁间距 340±2mm。 3.4整梯质量于≤8.95kg。 3.5水平弯曲残余变形比值≤0.07%。 3.6梯踏弯曲残余变形比值≤0.16%。 3.7梯踏剪切强度:梯跨与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。 3.8挂钩强度试验后，不出现任何损伤、变形和裂纹。 3.9侧摇摆试验残余变形比值≤0.05%。 4.其他 4.1消防梯右侧板上铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量，商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等规定。 5.提供国家消防装备质量监督检验中心签发的的检测报告复印件和应急管理部消防产品合格评定中心出具的的认证证书复印件。 |  |
| 中压二分水器 | FⅡ80/65×2-1.6 | 3 | 1、符合GA868-2010《分水器和集水器》标准要求； 2、主体由铝合金材料，接口为铝镁合金材料； 3、表面防腐处理工艺：接口：金色阳极氧化；本体：喷塑。具有防腐、阻燃、抗氧化、便携等性能； 4、进水口为尺寸为65mm，出水口尺寸为2个65mm，每个出水口有相应流量控制开关，配有一体便携式把手； 5、性能指标： （1）工作压力≥2Mpa； （2）爆破压力≥3Mpa； （3）开启力≤200N； （4）重量≤ 3KG， 6、具有永久性标志及产品数据标识； 7、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 |  |
| 救援支架 | JSJ-S | 1 | 1、外观质量：救援三脚架外观表面光滑平整，无明显划伤、变形缺陷，金属部件无机械性损伤、裂纹和毛刺，钢丝绳无断裂、绞股。 2、结构要求：救援三脚架的各条支撑脚完全展开后，各支撑脚之间的最大长度差不大于5mm。 救援三脚架的钢丝绳在按额定提升高度展开后，绞盘上的余绳 涂有红色警示，且余绳长度不小于1m。 3、操作性能： 救援三脚架的绞盘转动灵活、无卡阻现象，绞盘手柄的手摇力为121.5(起吊180kg的额定负载质量时)。 4、安全性能：救援三脚架具备自锁功能，按规定的方法进行试验，钢丝绳能保持静止不运动。 5、强度性能：救援三脚架经强度试验后，各部件无任何损坏，在额定负载质量下能正常工作。救援三脚架所用钢丝绳的破断强度为16.31kN。 6、可靠性：救援三脚架经可靠试验后，各部件无任何损坏。该救援三脚架配备了一个手动绞盘，能安装在任何一条支撑脚上。 7、额定载荷：≥180Kg 8、收拢长度：≥1.34M 9、撑开长度：≥2.14M 10、绞盘钢丝绳直径：≥5.20mm 11、钢丝绳长度：≥30M 12、产品质量≤30kg； 13、整机提供国家级检验中心（或省级检验中心）出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 |  |
| 多功能担架 | / | 2 | 1、符合国家及相关行业标准要求； 2、由吊升绳索、平行吊带、D型环和担架包等部件组成； 3、规格： （1）长≥2400mm； （2）宽≥800mm； 4、指标： （1）拉伸强度：≥6200N/5cm； （2）撕裂强度≥2300N； （3）垂直吊绳断裂强力≥7100N； （4）平行吊带断裂强力≥7000N； （5）固定带断裂强力≥4700N； （6）承重≥150kg； 5、耐温：-20--+45℃温度下工作不发生硬化或软化； 6、净重≤5.5㎏； 7、具有永久性标志及产品数据标识； 8、提供产品出厂检验报告。 |  |
| 集水器 | JII100/65X2-1.6 | 2 | 1、符合GA868-2010《分水器和集水器》标准要求； 2、主体由铝合金材料，接口为铝镁合金材料； 3、表面防腐处理工艺：接口：金色阳极氧化；本体：喷塑。具有防腐、阻燃、抗氧化、便携等性能； 4、进水口为尺寸为100mm，出水口尺寸为2个65mm，每个出水口有相应流量控制开关，配有一体便携式把手； 5、性能指标： （1）工作压力≥2Mpa； （2）爆破压力≥3Mpa； （3）开启力≤100N； （4）重量≤ 3KG， 6、具有永久性标志及产品数据标识； 7、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 |  |
| 消防移动储水装置 | CSY25/A | 1 | 1、符合XF1204-2014《移动式消防储水装置 》标准； 2、材料为 PVC 涂层气密布或同等质量材料，抗穿刺力≥150N； 3、配有排水阀、阀门、开关、操纵手柄等功能部件； 4、储液量 ≥10T； 5、充气时间≤5min; 6、具有永久性标志及产品数据标识； |  |
| 止水器 | ZSQ-65 | 4 | 1、本体：铝合金；接口：铝镁合金、内扣式、尺寸为65mm； 2、工作压力≥2Mpa； 3、强度压力≥2Mpa； 4、阀口直径≥65mm； 5、质量≤2kg； 6、具有永久性标志及产品数据标识； |  |
| 绝缘剪断钳 | HC-PC-DX2 | 2 | 1、由工作钳口、绝缘部分和握手部分组成； 2、剪刃口硬度≥HRC50，手柄为绝缘材质； 3、可剪断直径≥12mm内的电线、钢筋； 4、耐电压≥380 V； 5、尺寸≥25 寸； 6、重量≤8kg。 7、是具有永久性标志及产品数据标识； |  |
| 指挥救援帐篷 | 4米*3米 | 1 | 基本参数： （1）布料材质:牛津布、PVC 涂层布 （2）充气柱材质:PVC 涂层聚酯交织布 （3）适应温度:-30°-+70° （4）框架抗风:6-8 级 （5）静水压≥16kpa （6）防地表水:160-500mm （7）充气时间:2-20min(随帐篷大小变化) （8）充气设备：1200w充气泵。 （9）充气一次：使用时长大于72小时 （10）配件：地钉拉绳修补工具。 （11）颜色可定制。 （12）包装材质为PVC涂层布，需设有提手。 制作工艺： 采用胶粘剂粘合与高频热合相结合的工艺生产，气柱采用 PVC 双面涂层布，篷布采用防 水、抗紫外线材料，具有成型快、强度高，防燃、防霉、抗紫外线、防潮等优点。帐篷为充 气帐篷，帐篷框架为气柱结构，较之一般金属支架帐篷，具有体轻、折叠后体积小、方便易携带等特点。 优点： 相较于普通金属支架帐篷来说，充气帐篷具有其无法比拟的优势，其重量轻、体积小， 在运输中具有普通金属支架帐篷所没有的优势。并且其架设与拆除都非常简单，不会浪费更 多的人力与时间，尤其适合在紧急事件的快速反应时使用。在环境恶劣无法运达的时候，充 气帐篷还可以进行空投。 产品性能概述： 充气指挥帐篷可在灾害发生后充当临时指挥所，具有便捷性，适用性强等特点，可在短时间内完成搭建。具有传统金属支架帐篷不具备的优势。 备注：产品印字：甲方指定字样。 13、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 |  |
| 爬绳手套 | E-831 | 5 | （1）耐磨性≥4级； （2）防割等级≥3级； （3）撕破强力掌心面、背面≥50N； （4）耐穿刺性≥45N； （5）具有永久性标志及产品数据标识； （7）整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 |  |
| 爬楼麻绳 | 20米 | 2 | （1）静态拉力≥38KN; （2）绳子直径大于38mm，小于45mm； （3）麻绳中间夹有1根直径大于2mm的保护钢丝绳； （4）长度＞20米。 （5）提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 |  |
| 抢险救援靴 | 轻便/无钢板 | 3 | 1、整靴的主体颜色应为黑色，且有醒目颜色反光标志，符合消防救援局统型最新要求。 2、消防员抢险救援靴由外底、带舒适层的靴帮等组成； 3、靴帮抗刺穿力≥80N； 4、靴底抗刺穿力≥1000N； 5、靴头防砸性能（静压力、冲击）≥17mm 6、外底耐弯折性能：断裂长度≤5mm； 7、抢险救援靴的击穿电压＞5000v，泄漏电流≤1mA； 8、始滑角＞15 ° 9、质量≤2.0kg。 10、具有产品数据标识； 11、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 |  |
| 卫星定位仪 | / | 3 | 1.★操作系统Android9.0或以上 2.★分辨率≥1920*1080像素；颜色数≥1600万色；尺寸5.0寸，触控单元为电容式多点触控；强光下清晰可见 3.★CPU≥8核，主频≥2.3GHz 4.存储：RAM ≥4GB，ROM ≥64GB，支持Micro SD存储卡，存储容量 128GB 5.支持摄像、拍照功能。后置摄像头像素13MP（带闪光灯功能） 6.键盘：支持屏幕虚拟键盘输入 7.通迅：支持移动、联通和电信的4G/3G/2G全网通通信方式 8.电源：在使用标配电池且充满电、静置待机情况下，待机时间≥300小时 9.★定位：接收BDS/GPS双模信号，且定位模块为卫星导航专项北斗基础产品推荐名录 10.数据接口：支持数据传输 11.防水、防尘、防摔，满足GB 4208-2008规定的IP67 12.单点定位精度：水平优于5m（CEP），垂直优于10m（CEP），速度精度优于0.2m/s（CEP）；SBAS定位精度：1m~3m（CEP） 13.★发射信号EIRP值，方位角0°~360°、仰角0°~75°时，≤7dBW 14.接收灵敏度，观测卫星角度为方位角 0°～360°，仰角 50°～90°，用户机天线输入端卫星信号电平为-124.6dBm ,接收信号误码率不大于 1x10-5。 15.通信成功率，暗室测试通信成功率≥98%；对天测试通信成功率≥90%。 16.接收通道数≥10个 17.接收频率：2491.75MHz（≤1.5（50 欧姆）（2491.75±4.08MHz）） 18.发射频率：1615.68MHz（≤1.5（50 欧姆）（1615.68MHz±4.08MHz） 19.首次捕获时间：开机首次捕获卫星的时间≤2s 20.失锁重捕时间：失锁后重新捕获卫星的时间≤1s 21.BPSK载波相位调制偏差≤±3° 22.发射信号频率准确度：优于5×10-7 23.发射信号载波抑制：≥30dB 24.支持重力感应，光感应器，距离感应 25.标准 802.11 b/g/n,2.4G、5G双频WIFI上网速度更快更稳定，蓝牙BlueTooth 4.0 26.★支持北斗RDSS内置天线和外接天线，一键切换天线信号，增强卫星信号，提高通信成功率 27.★电池容量≥6200mAh大容量、可更换、耐低温电池（提供样机投标现场证明） 28.★支持物理按钮一键报警功能（SOS）；电源键；音量键；PTT键；Reset键 29.★RDSS支持多卡模式，北斗用户卡可支持2张北斗IC卡 30.整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 |  |
| 便携帐篷 | / | 5 | 规格：3m*6m边高1.8m 中高3mm 也可按要求定做材料：600D 防水牛津布（锦纶牛津布）制作材料 钢架为：30×30mm 25×25mm 圆管 适用范围：救灾、防汛时的野外临时使 |  |
| 羽绒睡袋 | / | 10 | （1）羽绒品质：鸭绒或鹅绒，充绒量≥90%，蓬松度≥700，充绒量≥800克。 （2）重量尺寸：总重：1500g≤重量≤2500g。 （3）收纳尺寸：≤22cm*45cm （4）极限温度：-20℃。 |  |
| 防潮褥垫 | / | 5 | （1）材质：外套采用帆布，芯是定型热熔棉纤维 （2）规格：90×195cm （3）重量：4.2斤左右 （4）特点：垫子非常结实 ，防潮保暖性好 （5）工艺要求：采用机械绗缝，纵向外引线3道，针脚大小不超过1.5厘米，产品整洁美观，面、胎吻合，四边平直，四角方正，线路顺直，缝合牢固。不得有开线、断线、出套等缺陷。 |  |
| 急救包 | / | 2 | 1、采用尼龙材料制作。 2、配置有：急救包 1 个、温度计 1 支、医用退烧贴 1 包、自黏胶带 1 个、烫伤膏 1 盒、风油精 1盒、无菌敷贴 1 包、棉签 1 包、弹性绷带 1 卷、手套 1 包、口罩 1 个、镊子 1 把、创可贴 1 包、碘伏棉棒 1 包，口哨 1 个、止血带 1 卷、三角绷带 1 包、酒精棉棒 1 包、别针 5 个、剪刀 1 把、医用纱布片 2 片、透气胶带 1 卷、冰袋 1 包、晕车贴 1 包、酒精消毒片 10 片、便携电动血氧饱和浓度测试器等； 3、具有永久性标志及产品数据标识； |  |
| 二号工具 | / | 10 | （1）二号工具组由背囊、砍刀、铁锹、手锯、灭火耙和活动手把等组成。 （2）二号工具由汽车轮胎里层剪成长80～100cm，宽2～3cm，厚0.12cm的胶皮条20～30根，用铆钉或铁丝固定在1.5m长，3cm左右粗的木棒或硬塑料管材上制成。 |  |
| 点火器 | / | 3 | 由铁桶、导油管、点火头、控制阀组成钢制容器； 内设回火阀，可将点火器上部反向装入桶内， 导油管可倒置桶内； 1、容量：≥2.5L； 2、外形尺寸≥φ136×310mm；不含油管 3、净重：≤2kg； 4、出油管长度：≥300mm 点火速度：4-8公里/小时 提供国家有关机构出具的有效检测报告复印件。。 |  |
| 砍刀 | / | 4 | 1、砍刀： （1）长度≥240mm； （2）重量2kg； |  |
| 消防铲 | / | 3 | 消防铲尺寸规格：1010mm*220mm， |  |
| 蚊帐 | / | 10 | （1）材质：网纱材质 （2）规格：90×195cm （4）特点：结实 ，防蚊虫性好 （5）工艺要求：采用机械绗缝，纵向外引线3道，针脚大小不超过0.5厘米，产品整洁美观。 |  |
| 水靴 | / | 10 | （1）鞋面材质：PVC(聚氯乙烯)，鞋底材质：塑胶； （2）中筒：靴筒高度＞35cm； （3）重量＜1.2kg。 |  |
| 冲击钻 | / | 2 | 1、符合GB 3883.1-2008;GB/T 3883.7-2012 的标准要求; 2、由动力总成、钻头、维修工具、配装箱组成，钻头套为合金材质，配备不同型号数量≥5根; 3、具有凿削功能 4、混凝土中的钻孔直 5~25mm 5、在钢材中的最大钻孔≥12mm 6、在木材中的最大钻孔≥25mm 7、功率≥700W、锤击数≥2000次/min 8、带减震系统及钻头锁定装置; 9、具有永久性标志及产品数据标识； 10、提供检测报告或产品认证证书。 |  |
| 手提式照明灯 | / | 2 | ★1、灯具防爆检测依据符合现行国家标准：GB 3836.1-2021、GB 3836.2-2021、GB 3836.4-2021、GB 3836.31-2021、GB/T 4208-2008中的要求。 ★2、防爆标志：Ex db ia IIC T6 Gb；Ex ia tb IIIc T80°C Db。 ★3、按GB/T 4208规定的试验方法进行试验：防护等级IP66/IP68(1.5m,1h)。 ★4、灯具从1m高度跌落到地面4次，跌落试验产生的损伤不应使电气设备防爆型式失效；不应出现位移或变形，以免引起与运动部件接触。 ★5、火花点燃试验：经评定，其结构和电气参数有足够的本质安全性能，任一故障点均不会出现点燃。 6、尾部增加红色信号功能，时刻给后方人员提供警示； 7、提手处具有电量显示功能；满电绿色、警示电红色； 8、灯具加装具有倾斜感应报警功能，单片机以每秒60次的速度检测人的运动状态，当人体无脉搏跳动30秒，灯具尾部红色LED爆闪。 9、采用固态免维护LED光源，光效高，聚光好，平均使用寿 命长达10万小时； 10、具有强光、工作光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换。 11、人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电。 12、额定电压：DC11.1V 13、额定容量：4400mAh 14、额定功率（LED）：3×3W 15、★照度强光（LX）：≥727、弱光（LX）：≥387 16、连续放电时间（3档）：≥8h（强光）/≥16h（工作光）/≥32h（频闪） 17、充电时间：5h-7h 18、电池使用寿命：≥1000（循环）,锂电池 备注：★参数需提供国家级质量监督检测中心出具的防爆证检测报告及国家消防装备质量监 检验中心的完整检验报告。 |  |
| 水幕水带 | 16-65-25 | 5 | 1、符合 GB6246-2011《消防水带》标准； 2、聚氨脂材料制成； 3、喷雾孔铆钉光滑，无毛刺锈蚀，两喷雾孔间距≤35cm； 4、主要参数： （1）水带内径直径 65±3mm； （2）工作压力≥1 Mpa, （3）爆破压力≥5Mpa, （4）轴向延伸率≤5%， （5）直径膨胀率≤5%， （6）织物层与衬里之间的附着强度≥25 N/25mm； （7）扯断伸长率≥400%； （8）扯断强度≥50Mpa； （9）单位长度质量≤480g/m，水带单根长度25m； 5、含卡式消防接口并捆扎牢固，无渗水。接口公称直径 65mm,密封性能:0.3Mpa 水压下无渗漏,工作压力≥1Mpa,铝合金材质，适用介质:水、泡沫混合液。 6、具有永久性标志及产品数据标识； |  |
| 注入式堵漏工具 | DLF-ZR | 1 | 1、符合国家相关标准； 2、由便携箱、手动高压泵、高压注胶枪、高压油管、旋塞阀、各种不同类型的注胶接头和松锈剂以及密封剂等部件组成，具有耐酸、碱、盐、油、防锈等多种化学剂性能，注胶枪为无火花材料制作； 3、能用于管道、法兰、阀门、弯头、三通等部位的泄漏。 4、注胶夹具包括规格有ø95、ø105、ø115、ø135、ø145、ø165等多种型号，配备数量≥12个； 5、适用泄漏缝隙宽度和孔径≥5mm， 6、可堵泄漏介质温度范围-50~200 ℃； 7、可堵介质最大压力≥20Mpa； 8、配备手动高压泵工作压力≥75 Mpa、 9、重量≤30kg 10、提供检测报告、防爆合格证。 |  |
| 骨传导通话装置 | RJS-B | 10 | 技术指标 1、通信部件指标 ◆ 典型信道数：16 ◆ 频率：350～390MHz ◆ 电池电压：3.7 V ◆ 电池容量：1400 mAH ◆ 通信距离：≥1500m ◆ 连续通信时间：≥8 H ◆ 噪声使用环境： ≥110dB ◆ 第一中频：38.850MHz ◆ 第二中频：450 KHz ◆ 可用灵敏度： ＜0.2μV ◆ 邻道选择性：≥70 dB ◆ 互调抗扰性：≥70dB ◆ 防爆标志：Exib II BT3 2、头骨送话器指标 ◆ 骨传导灵敏度：-15dB ◆ 频率特性：200～4000Hz 3、振动耳机指标 ◆ 阻 抗：3.6kΩ ◆ 功 率：0.1W ◆ 频率特性：300～3000Hz 四、设备配置 ◆ 无线通信装置： 4套 / 箱 ◆ 充电器：4个 ◆ 铝合金箱：1个 |  |
| 手持电台 | BF-TD960EX（防爆） | 10 | 一、技术需求： 1.对讲机应具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（型号核准证证书必须在有效期内），提供证书复印件加盖投标单位公章； 2.对讲机须能安全工作于易燃易爆气体环境中，防爆等级应不低于Ex ib IIB T3 GB，并提供防爆合格证书； 3.对讲机须能安全工作于易燃易爆粉尘环境中，防爆等级应不低于Ex ibD 21 T155℃，并提供防爆合格证书； 4.对讲机具备报警、漫游、强插强拆、加密功能，并提供具有CNAS认证第三方检测报告证明； 5.★对讲机须通过“中国国家强制性产品认证（CCC）”，并提供相关证书材料； 6.★对讲机应具有大屏显示，屏幕尺寸≥2.0英寸，背光灯熄灭仍可查看显示内容，并提供具有CNAS认证第三方检测报告证明； 7.对讲机支持4种工作模式，PDT数字集群、模拟集群、数字常规、模拟常规，并提供具有CNAS认证第三方检测报告证明； 8.对讲机具有开机密码、环境监听卫星定位功能，并提供具有CNAS认证第三方检测报告证明； 9.对讲机通话使用时间≥12小时； 10. ★对讲机须具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP68；并提供具有CNAS认证第三方检测报告证明； 二、规格参数：（以上指标需提供具有CNAS认证第三方检测报告做证明）；  一般规格 频率范围： 350-400MHz 信道数量：1024 信道间隔：12.5KHz/25KHz 工作电压：7.4V±20%(额定) 电池：≥3300mAh 频率稳定度：±0.5ppm 静态灵敏度：122dBm 数字接收灵敏度：0.18uV(BER5%) 高低温运行：高温60°C，低温-30°C 蓝牙版：支持4.0版 |  |
| 消防荧光棒 | LS15180 | 100 | 1、是环保产品； 2、长度≥35cm； 3、直径≥3cm； 4、使用时间≥6.5h； 5、具有永久性标志及产品数据标识； |  |
| 测温仪 | / | 1 | 1、符合国家相关标准要求，具备低电量提示功能； 2、测温范围： -35 ℃—850℃； 3、测量精确度≤±2%； 4、光谱响应≤15um& 5、反应时间≤300ms； 6、重复性:±1%； 7、防护等级IP65； 8、具有永久性标志及产品数据标识； 10、提供产品检验报告或校准证书，以及正规来源渠道，包括但不限于：购买合同、产品授权、官网购买记录截图等。 |  |
| 出入口标志牌 | DF-CR2-A | 2 | 1、合金钢材质，图案、文字、边框均为反光材料，可与标志杆配套使用； 2、每套含标志牌的数量≥2个； 3、质量≤5kg； |  |
| 隔离警示带 | WT-S | 11 | 1、用于灾害或事故现场的警戒。具备收放、反光、耐磨等性能，由纤维编制而成，外壳为塑料材质，双面反光,防水； 2、警示带尺寸： （1）宽度≥5cm； （2）长度≥100m。 3、质量：≤2500g。 |  |
| 危险警示牌 | HC-P40 | 1 | 1、产品规格三角形状，金属制成，表面红、黄反光漆。分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等5种标志，图案为发光或反光材料，与标志杆配套使用。 2、边长≥400mm， 3、厚度≥2mm。 4、整套质量≤5kg。 |  |
| 救生缓降器 | TH-30 | 2 | 1、符合GB 21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》要求； 2、由安全钩、安全带、绳索、调速器、金属连接件、及绳索卷盘组成。 3、钢丝绳索指标参数： （1）直径≥ 3mm； （2）最大负荷≥950N； （3）最小负荷≥340N； （4）最大工作高度≥30m； 4、安全钩是否有保险装置， 5、连续200次下降试验，产品无损坏现象； 6、标准负荷时下降速度范围：0.16-1.5m/s； 7、具有永久性标志及产品数据标识； 9、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。 |  |
| 异型异径接口 | 套装 | 2 | 1、符合GB12514.1-2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》标准要； 2、铝合金材质制作，具有抗氧化、防锈、防腐、阻燃等性能； 3、工作压力≥2Mpa； 4、爆破压力≥6Mpa； 5、全套包含：65内扣转40内扣；65内扣转50内扣；80内扣转65内扣；65内扣转65雄；65内扣转80雄；65内扣转65雌；65内扣转80雌；80内扣转65雌；80内扣转80雌；80内扣转65雄；80内扣转80雄；80雌转65雄；80雌转65雌；80雄转65雌；80雄转65雄；65雄转50雌； 6、配有包装箱便于存储； 7、具有永久性标志及产品数据标识； |  |

- 合同条款及格式

## 合同条款及格式前附表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：麟游县应急管理局 |
| 2 | 供货期：自合同签订后20日内供货完成。 |
| 3 | 交货地点：采购人指定地点 |
| 4 | 质保期：质保期为整体验收合格后1年。（单个产品若供应商提供的质保期超过1年的，执行厂家规定，若国家有明确规定且高于此质保期的，执行国家规定）。 |
| 5 | 1.合同总价即成交价，供应商应在询价响应文件中标明完成本项目所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括设备（产品）费、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、招标代理服务费等其他相关费用。供应商所报的价格应考虑到可能发生的所有与完成相关服务及履行合同义务有关的一切费用。 2.合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。 3.付款方式和程序： （1）银行转账，由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具与合同金额相应的发票给采购人，附详细清单。 （2）付款方式： ①项目整体验收合格，并将相关质量证明文件及供应产品（供应商为代理商的提供）的合法来源渠道证明（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）交付采购人,采购人向供应商支付至合同总价的97%； ②质保期结束，经采购人确认如无质量及服务等问题，30个工作日内支付剩余合同总价的3%。 ③供应商应根据采购人需要提供等额正规发票给采购人，附详细清单，包括成品规格（出厂合格证）、主要材料规格等。 |
| 6 | 运输、安装、调试要求： 1.供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。 2.由供应商安装、调试及试运行的进度计划表。 3.供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。 4.安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。 5.供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。 |
| 7 | 技术支持：7×24小时服务 |
| 8 | 技术培训： 应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需按采购人要求的时间为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。询价产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。 |
| 9 | 技术资料要求 供应商应向采购人提供全套中文技术资料一套，其费用包括在合同总价款中： 1、制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时需提供； 2、必须的其它技术资料； 3、产品验收标准； 4、项目完工后提供验收报告； 5、合同中要求的其他文件资料。 |
| 10 | 质量保证： 1、提供的设备及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流版本的产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足询价文件内容的要求，询价文件中未明确要求的内容，成交供应商须按询价设备主流产品的标准配置配备或以采购人的补充要求为准。 2、质保期内免收全部维修费用，终身维护保养。质保期外如发现产品存在设计、质量问题，成交供应商亦应负责解决并承担全部费用，采购方有权要求退货。 |
| 11 | 验收： 由采购人和供应商共同对项目进行安装验收和最终整体验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色，以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。 1.所验产品的指标、性能参数最终验收达不到询价文件要求和询价响应文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。 2.若发现供应商有弄虚作假的，在询价阶段故意或随意夸大产品技术性能，供应商应无条件退货，本合同解除，供应商赔偿采购人相应的损失。 3.验收标准：按询价文件、询价响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。 4.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。 5.验收依据： a）合同文本； b）询价文件及澄清函、询价响应文件； c）国家和行业制定的相应的标准和规范； d）验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。 |
| 12 | 质保及维保服务（提供售后服务承诺书）： 1、供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足询价文件的要求，询价文件未明确要求的内容，采购人须按招标产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。 2、供应商应提供可承担维修职能的公司或全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。 3、服务方式：现场服务，产品按照国家三包规定执行，提供终身技术支持。在质保期内，如果发生故障，供应商要调查故障原因，由供应商提供的产品出现的问题，供应商须免费修复直至满足最终验收指标和性能。在质保期间，供应商须提供7*24小时售后服务，并且实现4小时内到达现场服务，产品故障修复时间不超过12小时，对无法立即修复的产品及时提供备件更换服务，备件提供时间不超过24小时，产品维修时间超过3天的，则须提供同档次的备用产品。供应商提供的设备品配件的供应,长期提供维修服务，并提供技术咨询等服务。质保期内应无偿负责的维修和替换等工作。超出质保期只收取维修所需原设备、材料成本费用。 4、派专人对学校提供售后服务，并定期对所提供的设备设施使用情况等进行回访。每年至少二次免费上门维护，回访。 5、对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。 6、在最终验收后的质量保证期内，供应商应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。 7、供应商及所投产品的制造厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不满足询价文件要求对待。 8、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担，采购人有权从质保金中直接扣除，不足部分应由供应商支付。 |
| 13 | 知识产权： 供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。 |

## 麟游县应急管理局消防装备采购项目

## 合同

## （示范文本）

第一部分  协议书

采购人（全称）：

供应商（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：                                        ；

2. 项目地点：                                        ；

3. 项目内容：                                        。

二、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 成交通知书、询价响应文件、询价文件、澄清、询价补充文件（或委托书）；

3. 相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同价款

合同总价（大写）：                            （¥        ）。

合同总价即成交价，合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，合同价格为含税价，供应商（成交人）提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、结算方式：

（1）结算单位：由采购人以人民币负责结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购人。

（2）付款方式：详见询价文件合同条款及格式前附表。

五、期限

详见合同条款及格式前附表。

六、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1. 产品性能必须与其标示的技术指标相符合，甲方有权在产品的有效保证期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

2.质保期内，设备出现故障在甲方及时通知乙方后，不能及时排除故障,甲方有权向乙方提出退货,乙方除退还全部货款外,还要支付货款总额的20%作为向甲方的赔偿。

3. 质保期满,继续享用甲方提供的优惠条件。

4. 质保期满设备维修只收取材料费,工时费免。

5. 甲方保证按合同规定及时付款。

（二）乙方的权利和义务

1.乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺精良，原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

2.设计技术专利、外型专利、应用软件专利等均应符合我国的有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

3.安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

4.有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。

5.乙方有义务对本合同项目甲方需要的关键设备提供有关咨询。

七、内容及要求：

即交付的设备（产品）、服务内容、数量与询价响应文件、询价文件等所指明的，或者与本合同所指明的设备（产品）、服务内容相一致。（附清单）

供货内容一览表

| 序号 | 名称 | 品牌、规格及型号 | 原产地及 制造厂名 | 单价 | 数量 | 交付地点 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 八、质保期：

- 详见合同条款及格式前附表。

九、运输、安装、调试要求：详见合同条款及格式前附表

十、技术支持：详见合同条款及格式前附表

十一、技术培训：

详见合同条款及格式前附表。

十二、技术资料要求：

详见合同条款及格式前附表。

十三、质量保证：

详见合同条款及格式前附表。

十四、验收:

详见合同条款及格式前附表。

十五、质保及维保服务（提供售后服务承诺书）：

详见询价文件及成交供应商的询价响应文件。

十六、保密

须严格保密，对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

十七、知识产权

供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。

十八、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提请诉讼。

十九、不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况包括：五级以上地震、大风、大雨、大雪。

二十、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

二十一、其他（在合同中具体明确）

二十二、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。

2. 订立地点：                                 。

3. 本合同一式捌份，其中，合同正本一式贰份，副本一式陆份，具有同等法律效力，正副本不一致，以正本为准。采供双方各执正本壹份副本贰份，监管部门备案副本壹份、采购代理机构存档副本壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：   （盖章）                    供应商：   （盖章）

地址：                                 地址：

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人或其授权                     法定代表人或其授权

的代理人：（签字）                     的代理人：（签字）

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

电子邮箱：                             电子邮箱：

第五章 评审方法

## 一、评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、中华人民共和国财政部令第74号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法，即质量和服务均能满足询价文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。以提出最低报价的响应供应商作为成交候选人。

## 二、评审标准

### 2.1评审标准

2.1.1资格性审查标准：见附件1初步审查要素表

2.1.2符合性审查标准：见附件1初步审查要素表

### 2.2成交标准

根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

## 三、评审程序

按照初审、澄清有关问题、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被作无效响应处理者，不得进入下一步的评审。

- 1、对询价响应文件的初审：

1.1资格性审查：询价小组将依据本章第 2.1.1 项规定的评审标准对询价响应文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应询价文件，其询价响应文件将按无效文件处理。

1.2符合性审查：询价小组根据本章第 2.1.2 项规定的评审标准对询价响应文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应询价文件，其询价响应文件将按无效文件处理。

在资格性审查阶段，不符合询价文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

2、询价响应文件的澄清

2.1询价小组发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在询价现场合理的时间内做出书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

2.2有效的书面澄清材料，是询价响应文件的补充材料，成为询价响应文件的组成部分。

2.3 对于询价响应文件中可能出现的不一致和算术计算错误按以下方法更正：

2.3.1询价响应文件中报价一览表(报价表)内容与询价响应文件中相应内容总金额不一致的，以报价一览表(报价表)为准。

2.3.2询价响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

询价小组将按照上述修正错误的方法修正询价响应文件中的询价报价，修正后的价格对响应供应商具有约束力。如果响应供应商不接受修正后的价格，其询价响应文件将按无效文件处理。

2.4 询价小组发现询价响应单位的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该询价响应单位作出书面说明，必要时提供相关证明材料。询价响应单位不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由询价小组将其作为无效询价响应处理。

2.5详评：对于经初审合格的所有询价响应文件，由询价小组各成员依据询价响应文件，从质量和服务均能满足询价文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐3名成交候选人。报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序或由全体询价小组成员无记名投票，得票高者排序在前。

- 四、无效响应文件

- 出现下列情形之一者，询价响应文件无效：

1、不具备询价文件中规定的资格要求的；

2、响应文件未按询价文件要求签署、盖章的；

3、无询价有效期或有效期达不到询价文件要求的；

4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、总报价超过询价文件公布的采购预算的；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的询价的；

7、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目询价的；

8、提供虚假文件和资料的；

9、法律、法规规定的其他无效情形。

- 五、询价小组当履行下列义务

1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2、根据询价文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3、参与评审报告的起草；

4、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

5、配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

## 六、政策性扣减

### 1、政策性扣减范围

1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2依据关于印发《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.2.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

1.2.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2.4中小企业参加政府采购活动，应当出具符合规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。

1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

1.3.1采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

1.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

### 2、政策性扣减方式

发布采购公告或者发出采购邀请、未预留份额专门面向中小企业的货物服务项目，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购人、采购代理机构应当在编制采购文件时，对采购文件中“政府采购政策功能”内容进行相应调整，并注明具体价格扣除比例。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

2.3监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

2.4询价产品属于优先采购的节能、环境标志产品范围的，须按照本章“四、政策性扣减 1、政策性扣减范围第1.3.2条规定提供相应的证明材料；

2.5每提供一个优先采购的节能或环境标志产品认证证书的，对其价格进行0.5%的扣减，最多扣减2%。

2.6供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

3、成交价格=成交供应商的有效报价。

## 七、成交

1、询价结果报告由询价小组签字确认。

2、采购人根据询价结果报告中推荐的成交候选人排列顺序确定成交人，以复函通知采购代理公司。

## 八、特殊情况的处理

1、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

2、询价过程中，若出现本评审方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待询价小组商榷后，再进行评定。

附件1：

初步审查要素表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格性评审标准 | 营业执照等证明文件 |  | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明 |
|  |  | 法人授权委托书或法定代表人证明书 |  | 法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证（原件及复印件），且与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证 |
|  |  | 业绩 |  | 企业近三年（2020年8月至今）须具有类似项目业绩至少2项（提供成交通知书、合同） |
|  |  | 税收缴纳证明 |  | 提供询价截止日前一年内已缴纳的任意1个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料 |
|  |  | 社会保障资金缴纳证明 |  | 提供询价截止日前一年内已缴存的任意1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料 |
|  |  | 财务证明 |  | 投标人须提供2022年度经具有财务审计资质的单位审计并出具的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提供开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证； |
|  |  | 书面声明 |  | 投标人须出具本企业参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
|  |  | 信用查询 |  | 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人；（提供查询结果网页截图加盖投标人公章） |
|  |  | 陕西省政府采购网查询 |  | 投标人须在陕西省政府采购网 （http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/），按照“投标人注册注意事项”要求，完成注册审核；（注册公示截图加盖供应商公章） |
|  |  | 非联合体声明承诺 |  | 本项目不接受联合体投标 |
| 注：以上为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。资格审查时以询价响应文件中所附证明材料为准。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 |  | 询价响应文件完整性 | 询价响应文件构成是否有缺项，是否按照询价文件要求的格式编写询价响应文件 |
|  |  |  | 询价响应文件报价 | 未超过采购预算价，且无选择性报价 |
|  |  |  | 询价响应文件签署、盖章 | 是否按照询价响应文件要求签署、盖章响应文件 |
|  |  |  | 询价响应文件有效期 | 自询价之日起不少于90个日历天 |
|  |  |  | 询价保证金 | 满足询价文件要求 |
|  |  |  | 供货期 | 满足询价文件要求 |
|  |  |  | 质保期 | 满足询价文件要求 |
|  |  |  | 技术参数响应 | 所有参数必须全部满足，不允许出现负偏离 |
|  |  |  | 合同条款的响应 | 逐条响应合同条款及格式前附表要求，不允许出现负偏离 |
|  |  |  | 主要产品技术资料 | 生产厂家出具产品质量证书相应功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）等佐证材料，供应商同时出具的授权书和产品质量证书相应功能证明材料。 |
|  |  |  | 厂商授权说明 | 供应商应为具有生产能力的消防装备厂商或者具有消防装备生产厂商授权的经销商（经销商应具有固定的经营场所） |

第六章 询价响应文件格式

正本/副本

项目编号：ZHD-2023-040（CG）

麟游县应急管理局消防装备采购项目

询价响应文件

供应商：                 （公章）

日  期：     年   月   日

## 一、询价响应函

致：采购人名称 ：

我公司收到贵单位     采购项目名称   （项目编号：             ）的询价文件，经详细研究，我们决定参加该项目的询价活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并愿负法律责任。

- 愿意按照询价文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的技术、服务保障。

2、如若成交，将根据询价文件的要求、询价响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方已详细阅读和核实询价文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

4、同意提供贵方要求的与本次询价有关的任何证明资料。

5、我方的询价响应文件自询价会议之日计算有效为     天。

6、我们同意，如果成交，向陕西中汇达项目管理有限公司交纳招标代理服务费。

7、与本询价有关的一切正式往来通讯为：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年   月   日

## 二、询价报价表

### 2.1报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 总报价 （元） | 供货期 （合同签订后 日内完工） | 质保期（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 询价总报价：人民币（大写） （小写：￥ ） |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

日    期：

### 2.2分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 产品 费用 | 序号 | 名称 | 型号和规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

日    期：

注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应询价文件。

3．供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

### 2.3关键零部件及备品备件清单（如有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 制造商 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

日      期：

### 2.4耗材清单（如有）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 单价 | 预计年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

日      期：

- 三、供应商承诺书

### 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构询价采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：        （签字或盖章）

地    址：

邮    编：

电    话：

年    月    日

- 四、技术规格响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | ☆1询价文件规格 | ☆2询价响应规格 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：询价文件采购内容及要求中需要提供的材料证明复印件加盖公章，

供应商名称：      （加盖单位公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

日  期：       年     月     日

注:  1、☆1 指询价文件中的技术规格(参数),供应商应按照询价文件中的内容逐条抄写。

2、☆2指供应商拟提供的产品的功能及技术规格(参数),供应商应逐条如实

填写。不得复制、粘贴☆1中的内容，否则视为无效响应。

- 3、偏离说明填写：优于、满足或低于。

- 4、供应商需据实填写此表，如出现负偏离，则视为不响应询价文件，按无效标处理。

- 五、合同条款及格式前附表响应

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 询价文件合同要求 | 询价响应文件商务响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |

说明：供应商应根据自身询价响应文件编制情况如实填写，如出现负偏离，则视为不响应询价文件，按无效标处理。

供应商：

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日  期：       年       月       日

- 六、资格证明文件

附件1：

法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：       性别：     年龄：       系           （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件粘贴处 （正反面）

供应商名称（公章）：

日期：    年  月  日

说明：仅限法定代表人参加时提供。

附件2：

法定代表人授权书

致：（采购人名称）

(供应商名称)      按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）成立。法定代表人  姓名   特授权  被授权人姓名  代表我公司全权办理针对本次  项目名称、项目编号   项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权有效期与询价有效期一致。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
| 所在部门： |  |

附：法定代表人、被授权人身份证复印件（正反面）

供应商名称（盖章）：

日  期：

说明：法定代表人参加时无需提供。

附件3：

书面声明

致：（采购人名称）

我方                （供应商名称）郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。
     特此声明。

声  明  人：                        （供应商名称、公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日      期：

附件4：

非联合体声明函

致：（采购人名称）

我公司            （供应商名称），就参加                （项目名称）（项目编号：           ）投标事宜，在此郑重声明：

1、我公司参加本次采购活动为非联合体投标。

以上声明若违反，一经查实，本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

声  明  人：                        （供应商名称、公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日      期：

### 七、投标保证金缴纳凭证

粘 贴 处

供应商：

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

日  期：       年       月       日

- 八、询价方案说明书

（格式自拟，包括但不限于以下内容）

1、技术投标方案的主要内容

投标人技术投标响应与指标说明：

a.标的物技术方案说明(选配、知识产权、使用说明等)；

b.技术指标响应；

c.质量标准、检测标准、符合国家规范及相关认证等；

d.质量保证措施等；

e.项目实施计划和人员施工组织安排；

2、其他有必要说明的问题

- 九、其它

- 依据询价文件要求，供应商认为有必要说明的其他内容。

- 其他可以证明供应商实力的文件。

### 中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提     供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1、（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员  	人，营业收入为  	万元，资产总额为    	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日            期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

### 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

### 监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。