旬邑县人民检察院检察宣告系统业务装备采购项目清单

| 序号 | 名称 | 技 术 规 格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、检察院宣告系统 |  |  |  |  |
| 1、检察院宣告室 |  |  |  |  |
| 1 | 主机（支持语音激励） | 1.嵌入式操作系统、嵌入式架构，高度集成一体化设计； 2.支持不少于6路HDMI示证输入，支持不少于8路SDI视频接入； ★3.支持不少于6路VGA示证输入，支持不少于11路VGA视频输出，支持不少于6路HDMI视频输出，支持不少于8个SATA口；（提供包括但不限于检测报告、官网和功能截图等证明材料） 4.支持不少于4个RS-485接口、4个RS-232接口、8组红外控制接口； 5.支持内置数字音频处理器，具有自适应回声反馈消除、自动降噪，可抑制啸叫，保证音量均衡、音质清晰； 6.支持不少于16路MIC音频输入，支持音量独立调节； 7.支持不少于7路line in接口，1路mic out、5路line out接口； 8.内置不小于7寸电容触摸屏，感应式触摸按键，可实现实时视频预览，主机录像回放及光盘录像回放； 9.视频编码格式：H.265/H.264，音频编码格式AAC/ADPCM/G.711，音频采样率： 48KHz； 10.支持接入手拉手麦克主机，连接手拉手麦克单元； ★11.支持语音激励功能，支持音频波形图显示；（提供包括但不限于检测报告、官网和功能截图等证明材料） 12.支持通过连接强电控制器对摄像机、监视器等相关设备进行供电控制； ★13.刻录光盘自带光盘播放器，可实现在任意电脑上自动播放；（提供包括但不限于检测报告、官网和功能截图等证明材料） 14.支持盘坏在线补刻、盘坏在线补刻、断电复刻等容错机制； 15.支持哈希校验； 16.支持双光盘备份，支持大容量数据连续备份； 17.支持一键刻录功能，可选择合成画面刻录、单画面刻录或全部刻录； 18.可通过触摸屏实现主机的核心业务设置、管理、案件信息录入、刻录录像操作等； 19.触摸屏支持实时显示主机刻录和硬盘信息，可实时显示刻录剩余时间； 20.支持视频案卷片头信息； 21.支持案件信息管理功能，可录入相关信息，进行统一管理； 22.支持案件信息查询录像、导出备份和光盘补刻； 23.支持案件加锁功能； 24.支持流媒体转发和录像存储功能，支持视频云台控制、报警联动； 25.支持RTSP、RTMP、H.323、GB/T28181等协议。 提供货品来源渠道的证明文件，包括但不限于官网截图，检测报告、授权、代理协议、售后承诺函等。 | 1 | 台 |
| 2 | 4T监控级硬盘 | 转速5900rpm； 接口：SATA 6Gb/s； 单块最多支持64路高清视频流； 最大持续传输速率190MB/s； 64MB缓存； 抗氧化、腐蚀； 加载/卸载周期： 300,000； 开机小时数8760； 最高不可恢复读错误速率：1/10E14； 负荷极限180； 平均故障间隔时间1,000,000小时； 启动电流（12V）:1.8A； 平均工作功率5.5W； 电压公差：5V±5%，12V±10%； 工作温度0~70℃。 | 1 | 块 |
| 3 | 全景摄像机 | 1.采用不小于200万像素CMOS传感器，内置2.8-12mm电动变焦镜头； 2.支持不少于1对音频输入输出和1个内置MicroSD接口，1个HD-SDI，支持不少于1路报警输入、1路报警输出接口； 3.视频压缩标准支持H.265、H.264（HighProfile）、M-JPEG，音频编码标准支持G.711A、G.711U、AAC、ADPCM-D； 4.最低彩色照度不高于0.002lx，最低黑白照度不高于0.0001lx； 5.信噪比≥60dB； 6.手动水平控制速度：0.1～60°/s，预置位精度0.2°，水平350°连续旋转，垂直转动角度0°～90°； 7.具有音频陡升、音频陡降、音频信号丢失的音频输入异常检测功能，并能发出报警信号； 8.具有抗丢包≥5%处理能力； 9.具有不少于8行字符显示功能，字体颜色可设置； 10.具备智能分析功能，包括区域入侵、绊线、人员聚集、进入区域、离开区域、奔跑、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域出现人脸、单双人值岗检测、人数统计功能； 11.支持白光预警功能，当有人员进入警戒区域时，可通过开启白光灯的方式进行警示，并可同时联动录像、抓拍功能； 12.支持GB/T28181标准协议； 13.电源适用性支持DC12V±45%、POE供电。 | 2 | 台 |
| 4 | 席位摄像机 | 1.采用不小于200万像素CMOS； 2.内置不低于33倍光学变焦，16倍数字变倍镜头； 3.最低彩色照度不低于0.006lx，最低黑白照度不高于0.001lx； 4.支持RJ45、BNC输出接口、HD-SDI，支持H.265、H.264（HP/MP/BP）、M-JPEG编码压缩算法； 5.支持三码流同时输出,主码流1080p@25fps，副码流D1@30fps； 6.支持智能分析，如绊线/双绊线、周界入侵检测、物品滞留、物品丢失、目标徘徊、人物奔跑、人数统计、人群聚集、人脸检测、值岗检测等功能； 7.支持数字降噪、声音异常检测功能； 8.水平360°连续旋转，垂直转动角度-30°～90°； 9.具备USB接口和MicroSD卡接口，当网络中断、设备故障、报警等状态下的视（音）频信息进行本地SD卡存储功能，同时录制文件可支持通用的播放软件直接播放； ★10.支持不少于1路JACK音频输入和1路音频输出（提供包括但不限于检测报告、官网和功能截图等证明材料） 11.支持不少于2路报警输入、2路报警输出 12.支持POE+或12V两种供电方式 | 5 | 台 |
| 5 | 摄像机电源 | 12V2A | 5 | 个 |
| 6 | 手拉手麦克单元 | 采用16MM大直径拾音头，拾音距离远，声音清晰明亮，并带有开启指示光环；双鹅颈管设计，使用更方便；自带1M母头网线，用于系统连接；标配一个4口POE交换机，用于麦克单元网络级联；无源设备，由麦克主机供电；全数字传输，支持热插拔，插拔网线不会带来任何音频噪音；且支持即插即用；表面处理为全哑光进口磨砂涂料，有效屏蔽镁光灯等闪光器材的反射。 ※技术规格：频响20～20KHz；最大声压级128dB；灵敏度-42dB; | 12 | 台 |
| 7 | 手拉手麦克主机 | 1.19英寸标准机箱； 2.内有反馈抑制电路，可设有高、低音数码调节电路，独立调整系统音质，支持话筒3音量调节； 3.单机支持不少于128只话筒级联使用，可远程禁用话筒具备混音音频输出； 4.数字化设计，网络连接； 5.支持多种发言模式：自由讨论模式、数字轮替模式、限制发言模式、审讯模式，自由发言模式：分机单元可以开放式自由按键发言并于发言后自行按键关闭，轮替模式：可设定N支列席单元相互轮替压倒发言； 6.限制模式：可任意设定N支列席单元限制发言； 7.审讯模式：所有代表单元指示灯常亮，每路MIC语音通道处于关闭状态，靠音频触发进行打开，且触发电平每只MIC独立可调； 8.麦克单元支持即插即用功能； 9.安装在19英寸标准机柜上，便于摆放及设备维护，频响20Hz～20KHz，@1KHz； 10.功耗65W； 11.工作温度-10℃～+55℃，工作湿度：10％～90％。 | 1 | 台 |
| 8 | 功放 | 1.输出功率：8Ω:200Wx2.4Ω:350Wx2,桥接8Ω：700W,输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡,频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-1dB 2.采用最新D类功放设计方案，具有失真小、效率高等特点,THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％,信噪比：>95dB 3.电源采用开关电源，效率高；采用开关电源技术，有效的抑制电源谐波。 4.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求；具有两个通道平衡输入接口和两通道平衡级联输出接口。 6.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 7.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 8.具有：过压保护，欠压保护，过温压限，过温关机，过流压限，过流关机，直流保护，输出短路保护，温控风扇，功放频率同步等功能。 | 1 | 台 |
| 9 | 音箱 | 1.阻抗：8Ω 2.频响：65Hz~20KHz 3.额定功率：150W 4.灵敏度：95dB/W/M 5.覆盖角度：(H)80°(V)60° 6.高音：3"锥形高音单元×2 7.低音：8"低音×1 | 2 | 套 |
| 10 | HDMI视频切换器 | 三进一出 | 1 | 个 |
| 11 | 显示设备 | 55寸 | 1 | 台 |
| 12 | 机柜 | 22U小机柜 | 1 | 台 |
| 13 | 辅材 | 网线、电源线等 | 1 | 项 |
| 14 | 回声反馈抑制器 | 1.自适应全频带回声消除，可在完全消除回音的同时而不影响本地的发言，做到真正任何时刻的全双工效果； 2.独特的无失真动态噪音消除功能，可以无失真地过滤掉背景和系统电流噪音，从而提高信噪比和改善音质； 3.自动音量调节和频谱均衡控制，能够自动识别出语音信号并根据发言人的音量大小自动调整输出电平和频谱，使得发言人无论距离话筒远近，远方与会人员都可以轻松听清楚其每一句话； 4.内置了自适应全频带反馈抑制功能，由于采用了和传统反馈抑制器完全不同自适应房间反馈预测消除算法，可以无失真地消除掉自激啸叫声，并且不需要任何现场配置。 | 1 | 台 |
| 15 | 指纹签章一体机 | 1、应具电子签章、电子指纹采集功能，并实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性 2、显示屏不小于10寸，分辨率不低于1280x800，无故障点击次数不低于100万次 3、标配人像鱼眼摄像机，并支持畸变矫正功能、3D降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能 4、指纹仪认假率<0.0001% 5、内置安卓系统，支持原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像等应用 6、应内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全。 7、传输数据应采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全。 | 1 | 台 |
| 16 | 操作电脑 | CPU:I7-10510/内存8G/硬盘512G/显卡2G/14寸液晶 | 1 | 台 |
| 17 | HDMI桌面多路分配器 | 一进多出 | 1 | 台 |
| 18 | 实物展台 | 主要参数: 1*、1/2.7英寸高清光学变焦镜头，COMS Sensor500万像素，图像分辨率1024*768、1280*1024、1920*1080可切换选择；VGA、USB输出状态图像帧率30帧，显示画面流畅毫无拖尾，无延时；软件不少于10种分辨率可旋转，USB视频输出格式MJPG。 2*、10倍光学放大，10倍数码放大，放大总倍数≥100倍，解像度≥1000线；>1秒快速自动聚焦；文字放大字迹清晰，黑白分明底色干净透彻，色彩还原真实，变焦过程画面无抖动； 3*、可以直出VGA\HDMI画面连接显示设备，实现展示台功能彩色黑白、文本图像转换、镜像、亮度调节、画面冻结、同屏对比等特技功能；内置自动白平衡、亮度调节； 4、可拍摄A4、 A5、A6幅面文本、名片、票据、身份证等，可以预设裁剪拍摄幅面； 5*、采用物理触摸式功能按键，实体功能按键不少于9个（电源开关、自动聚焦、放大、缩小、亮度加、亮度减、画面180°旋转、信号切换、灯光开关），可红外遥控操作展台功能；RS-232接口可配合外设开放控制代码； 6*、采用机身双侧VGA接口2进2出、RCA接口输出1、3.5mm音频1进1出、RS232接口1组；USB接口1个； 7、待机直通功能：不需要打开展台电源，投影机和显示器也可以显示外接VGA、HDMI信号源； 8、采用高级ABS环保塑料一次成型超强度机身，永不变形，防止静电； 9*、采用双臂镜头支撑臂杆，镜头支臂可多方位旋转，支持近距离拍摄，支持左右翻转180度、垂直翻转180度多角度拍摄； 10*、展台底板采用平板式大面积展示设计，采用长寿命外置DC12V/2A电源适配器，方便连接和更换；采用长寿命超节能高亮LED双侧翼灯三级调光设计，避免左右侧灯设计占用底板空间，加镜头支臂双区域10粒LED顶部灯，防眩透亮，内置遥控器插槽； | 1 | 台 |
| 19 | 打印机 | A4彩色三合一 产品类型 彩色激光多功能一体机 功能打印 复印 扫描 最大处理幅面 A4 双面功能 支持 网络功能 支持有线-无线 打印速度 黑彩/24PPM 网络支持有线无线 打印分辨率600*600dpi 首页打印时间小于14秒 复印分辨率600*600dpi 连续复印1-99页 缩放范围25-400% 扫描元件彩色CIS 扫描类型平板+输稿器 最大分辨率MAX19200*19200DPI 光学分辨率MAX19200*19200DPI彩色和黑色ADF;600*600DPI 纸盒容量250页+1页手动 自动输稿器支持50页 显示器3.7英寸彩色图形触屏 处理器800MHZ 内存512MB | 1 | 台 |
| 2、看守所远程端 |  |  |  |  |
| 1 | 远程接入主机 | 1、视频接口支持不少于1个HDMI输入、1个VGA输入；不少于2个HDMI输出、1个VGA输出； 2、音频接口支持不少于1路端子输入、1路对讲输入；不少于1路对讲输出、1路混音输出、1路端子输出。 3、★支持不少于4个RS485控制接口、支持不少于4个网口；支持不少于5个USB接口；支持不少于8个报警输入接口、4个报警输出接口；支持不少于10个sata接口（提供包括但不限于检测报告、官网和功能截图等证明材料） 4、★支持不少于4个前置硬盘槽位（提供包括但不限于检测报告、官网和功能截图等证明材料） 5、支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱 6、支持不小于7英寸触摸屏，前面板具备不少于电源开关、录像、刻录、回放、消警5个感应式按键。 7、支持实时视频预览与录像回放功能；支持硬盘与光盘两种方式进行录像回放 8、支持实时信息显示，包含显示不少于主机刻录、硬盘信息、刻录剩余时间、CPU内存使用率、主机温度、异常监测信息。 9、支持4MP（2560×1440）、1080P（1920×1080）分辨率的摄像机接入 10、支持多画面合成，合成画面数量不低于1/2/3/4/5/6/8；支持调节合成画面尺寸。 11、支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录，合成画面编码方式支持H.265。 12、视频编码支持MPEG-4、H.264、H.265，视频传输码率支持在32kbps—16Mbps范围内设置；音频编码支持AAC，采样率支持8KHz、32KHz、48KHz； 13、支持音频输入与输出音量调节，支持显示声音波形；支持混音，混音路数不低于4路。 14、支持音频丢失报警、视频丢失报警。 15、支持便捷检索和回放，便捷检索支持按照日期、通道、记录模式检索，便捷回放支持常速、快进、快退、慢进、慢退、单帧进和/或退、暂停、单路全屏功能。 16、对于同步录音录像过程中出现死机或者意外故障的情况下，设备支持在规定时间内恢复并保全故障前信息不丢失。 17、支持操作口令，支持图像加密、防篡改、防非法复制等措施；支持图像防删除与覆盖；支持防偶发死机功能，死机后支持按时自动恢复。 18、支持一张光盘刻录不低于4小时的同步录音录像，并能确保录音录像质量。 19、支持光盘自动封盘功能。 20、支持不少于双盘直刻、循环直刻两种刻录模式； 21、支持选择合成画面刻录，支持无硬盘刻录；支持自动生成光盘名称和光盘编号。 22、单张光盘刻录时长支持2小时—12小时之间设置； 23、支持刻录自动封装通用播放器至刻录光盘 24、★支持光盘加密，支持防擦写与防拷贝（提供包括但不限于检测报告、官网和功能截图等证明材料） 25、支持讯问结束后不高于5min刻录完毕；支持“刻录失败”提示；支持换盘自动补刻。 26、支持录像、刻录哈希值校验，并支持其以单独文件形式与音视频一同存储。 27、支持校时功能 28、支持被讯问人特写和全景图像采集，采集的图像包含环境温度、湿度、时间 29、支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加案件编号、名称、讯问人员姓名、被讯问人员姓名、讯问地点。 30、支持存储、刻录过程中进行重点标记。 31、支持实时显示存储介质剩余存储空间、刻录进度、刻录剩余时间信息，支持存储不足报警提示。 32、支持无源开路和/或闭路信号联动开始办案和结束办案。 33、支持笔录录入，支持笔录联动视频。 34、支持设置GB/T 28181、RTSP、H.323协议 35、支持查询案件信息关联回放录像，支持事后刻录；支持设置案号、案件名称、案件密码；支持删除案件与案件加锁 36、支持图片、视频证据上传归档。 37、支持生命体征检测设备接入，并实时叠加至视频画面中。叠加信息至少包含血压、心率、血氧数据信息。支持阈值设置，超过阈值报警。 | 1 | 台 |
| 2 | 特写摄像机 | 1、不小于200万像素CMOS传感器，内置镜头2.8-12mm电动变焦镜头 2、具备不少于1路RJ45、1对音频输入输出、1个RS485和1个内置MicroSD接口，支持1路报警输入，1路报警输出接口 3、视频压缩标准支持 H.265、H.264（Main Profile；High Profile ；Baseline Profile）、M-JPEG，音频编码标准支持 G.711A、G.711U、AAC、ADPCM-D、MP2L2、G722.1 4、分辨率及帧率≥1920×1080@50fps（50Hz）/ 1920×1080@60fps（60Hz） 5、最低照度彩色：≤0.002lx @ (F1.6，彩色模式)；黑白：≤0.0001lx @（F1.6，黑白模式） 6、球机在转动过程中，图像应能始终保持正向 7、亮度等级≥11级 8、信噪比≥60dB 9、水平旋转范围≥355°连续旋转，垂直旋转范围 -20°±5°～90°±5° 10、具有音频陡升、音频陡降、音频信号丢失的音频输入异常检测功能，并能发出报警信号 11、具有抗丢包≥5%处理能力 12、具有设置感兴趣区域设置功能，可设置感兴趣区域≥8块 13、具有黑白名单功能 14、具有8行字符显示功能，字体颜色可设置 15、★内置扬声器，可播放语录音频，支持远程喊话功能（提供包括但不限于检测报告、官网和功能截图等证明材料） 16、支持WIFI功能 17、具备智能分析功能，包括区域入侵、绊线、人员聚集、进入区域、离开区域、奔跑、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域出现人脸、单双人值岗检测、人数统计功能 18、当环境区域低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离50米处所摄目标的轮廓和状态 19、★支持语音预警功能，当有人员进入警戒区域时，可通过语音提示方式进行警示，并可同时联动录像、抓拍功能（提供包括但不限于检测报告、官网和功能截图等证明材料） 20、★支持白光预警功能，当有人员进入警戒区域时，可通过开启白光灯的方式进行警示，并可同时联动录像、抓拍功能（提供包括但不限于检测报告、官网和功能截图等证明材料） 21、支持GB/T 28181标准协议 22、支持DC12V、AC24V和POE供电，DC12V供电时宽压范围≥±45%，AC24V供电时宽压范围≥±45% | 1 | 台 |
| 3 | 摄像机电源 | DC12V/2A | 1 | 个 |
| 4 | 温湿度一体机 | 1、温湿度屏与单目全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体 2、静态数字显示，适于同步录音录像、远程提讯等业务需求 ★3、内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口。（提供包括但不限于检测报告、官网和功能截图等证明材料） 4、支持自动校准时钟，与摄像机、提讯主机时间同步 5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示 ★6、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上（提供包括但不限于检测报告、官网和功能截图等证明材料） 7、摄像机支持1/2.8英寸500万像素CMOS传感器，2.1mm定焦镜头，ICR双滤切换 ★8、摄像机分辨率不低于2592×1944（提供包括但不限于检测报告、官网和功能截图等证明材料） 9、支持音频异常检测报警提示，支持超高音报警 10、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放 11、摄像机支持畸变矫正、远端放大功能 12、支持红外、白光补光，红外距离不低于10米 13、支持值岗、攀高、人数异常等智能分析功能 14、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2592*1944@30fps；最高帧率1920*1080@60 fps 15、支持POE、DC12V供电 | 1 | 台 |
| 5 | 回声抑制拾音器 | 配置不低于：具有回声抑制功能；数字降噪功能，可消除低频及高频部分环境噪声；环境电平控制；支持远距离音频采集；频率范围：100Hz～24kHz；指向性：全向性 | 1 | 台 |
| 6 | 远程终端 | CPU：i5；内存：8G；硬盘：1T 显卡：集成/2G独显及以上； 网络环境：千兆网卡 操作系统：win7-64bit-旗舰版、win10 64位 专业版 含显示器、鼠标、键盘 | 1 | 台 |
| 7 | 指纹签章一体机 | 1、应具电子签章、电子指纹采集功能，并实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性 2、显示屏不小于10寸，分辨率不低于1280x800，无故障点击次数不低于100万次 3、标配人像鱼眼摄像机，并支持畸变矫正功能、3D降噪、颜色矫正、亮度矫正等功能 4、指纹仪认假率<0.0001% 5、内置安卓系统，支持原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像等应用 6、应内置国密芯片，能对整机的用户静态数据进行加密处理，保障用户的静态数据安全。 7、传输数据应采用加密+签名的手段，保证数据传输过程的保密性和防篡改，保障数据传输安全。 | 1 | 台 |
| 8 | 液晶电视 | 55寸 | 1 | 台 |
| 9 | 音箱 | 1. 多功能无线有源音箱，实现多音频播放的多媒体有源音箱； 2. 内置U盘/SD卡、手机蓝牙、FM收音功能、光纤音频输入多功能模块； 3. 内置手机蓝牙模块可兼容各种蓝牙设备，手机蓝牙模块名称可自定义修改,方便不同场所使用； 4. 支持红外遥控功能，遥控支持切换不同的音源输入，调节音量，内置SD卡/U盘选曲按键等功能； 5. 两路立体声输入，两路话筒输入，内置话筒、音乐和线路音量可调，音乐高低音可调； 6. 带一路定压广播输入接口，可选择定压功率信号直接输出； 技术参数： 额定功率：50W； 额定阻抗：8Ω； 接收频率：2400-2483.5MHz； 接收灵敏度：82dB； 工作温度：-20~75度； 频率响应：100Hz-20KHz； 驱动器:6"全频×1+1"高音×1； 接口：1路广播输入（70V－110V输入），2路立体声RCA，2路话筒接口，1路光纤音频输入； MP3存储介质：SD卡/U盘； 灵敏度：89dB/1W/1M；信噪比：75dB； 最大声压级：96dB； 尺寸:215×192×284mm； 重量：3.65Kg | 1 | 套 |
| 10 | 机柜 | 22U机柜 | 1 | 台 |
| 11 | 辅材 | 网线、电源线等 | 1 | 项 |
| 3、互联网接入 |  |  |  |  |
| 1 | 互联网接入终端 | 1. 所投产品采用嵌入式操作系统 2. ▲终端支持不少于4个同品牌摄像机，不需要额外的视频矩阵可以对多摄像机画面进行拼接，主流最大可以达到1080p60fps 3. 支持2048Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；512Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码 4. 支持H.265、H.264HP、H.264、H.263、H263+等多种国际通用视频编解码协议中的至少4种 5. 支持OPUS、G.711、G.722、G722.1、G722.1C、G.729、AAC-LC等音频编解码协议中的至少5种 6．▲支持内置MCU功能，满足不少于16路视频会场同时接入（提供包括但不限于检测报告、官网和功能截图等证明材料） 7. 支持H.323、SIP国际标准通信协议。 8. ▲支持会议白名单及黑名单，可阻断非法设备进行远程攻击；支持OpenVPN功能 9. 具备先进的网络丢包恢复机制，视频会议时：30%丢包下，视频清晰流畅，偶尔出现卡顿及马赛克，但能快速恢复，不影响视频通话；音频通信时：70%丢包下，语音较清晰，稍有卡顿，但语义可理解 10. ▲支持通过USB接口录制，图像分辨率不低于720P 11. 支持外接会议触控平板，平板集成不少于13.3寸电容触摸屏，支持触控平板对终端完成发起白板、批注、控制摄像机、拨号等操作； 12. ▲终端主机可配置外接视频会议话机，视频会议话机支持全向至少6米拾音距离，支持不少于2个拓展麦克风，集成不少于5寸触摸屏。（提供包括但不限于检测报告、官网和功能截图等证明材料） 13. 支持主视频1080p60时，辅视频同时实现1080p30高清效果； 14. 支持不少于1个10M/100M自适应网口； 15. 提供中国国家强制性产品认证（CCC认证）证书复印件、电信设备进网许可证复印件、以国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复印件，加盖投标人公章。 | 1 | 台 |
| 2 | 互联网软终端授权 | 支持至少3路云视频服务接入授权 | 3 | 年 |
| 3 | 液晶电视 | 55寸 | 1 | 台 |
| 4 | 电视落地支架 | 定制 | 1 | 个 |
| 5 | HDMI桌面2路分配器 | 一进二出，HDMI一分二。 | 1 | 台 |
| 6 | 互联网发布导播盒 | 推流、控制一体化设备 支持RTMP协议推流，并对接直播平台的协议控制 内置多点触控电容屏，全触屏操作。支持控制直播现场，实现直播的开始、暂停、恢复和结束功能 支持H265编码，同时可支持最高4K分辨率的编解码 可外接SD卡，最大 256G 可接收双路高清视频信号。 HDMI OUT 同时可以输出 高清信号，实现双屏异显。 两个USB 2.0 接口，可扩展U盘、键鼠、USB摄像头等外设以及USB 4G卡托等。 USB 3.0接口可以连接5G卡托、5G手机，具备良好的扩展性 | 1 | 个 |
| 7 | 解码器 | 支持不少于1路HDMI、1路VGA同源输出； 支持语音对讲;画面分割： 1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64;交互式可视化软件操作终端 支持PAD使用safari浏览器控制; 支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置;支持报警联动切换; 支持单画面添加64路通道轮巡切换解码; 支持录像文件解码输出上墙; 支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端; 支持H.264/265/MPEG4等编码格式;支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别; 支持ONVIF标准协议接入设备;支持RTP/RTSP协议进行设备预览;支持平台以SDK方式集成设备;支持GB28181协议接入平台; 支持WEB方式或平台访问、配置和管理; 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数; 支持远程获取系统运行状态、系统日志; 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。 | 1 | 台 |
| 4、检察院平台 |  |  |  |  |
| 1 | 平台管理软件 | 支持本地和远程针对看守所上下级检察院等多种模式，并可进行全程同步录音录像 支持准备、现场、归档、数据级联上报和辖区数据展示等功能模块 ★准备模块支持创建案件，创建时须添加案件编号、案件名称、案件类型、书记员、办案部门等基本信息（提供包括但不限于检测报告、官网和功能截图等证明材料） ★准备模块支持活动案件预约申请，支持对预约申请的案件选择模式、是否公开，以及室的使用时间，并支持对预约申请的活动案件进行逐级审核，并且审批流程可视化（提供包括但不限于检测报告、官网和功能截图等证明材料） 准备模块支持通过短信方式邀请员，邀请消息中包括本次的主要内容、时间、地点案件信息等 准备模块支持预先创建提纲，提纲可用于现场为主持人提供规范化流程，使主持人能够按照流程化的办案方式主持活动 | 1 | 套 |
|  |  | 准备模块支持针对不同类型的案件自动配置参与的人员类型 现场模块支持强电控制功能，配合强电控制器可手动或定时进行开关操作 现场模块支持控制开始/结束、联动开启/停止录音录像 现场支持语音激励功能，可自动识别跟踪发言人并进行大画面展示 现场支持手动控制是否对外进行直播 ★现场支持即时通讯功能，可以在过程中进行文字、语音交流，以及文件资料传输（提供包括但不限于检测报告、官网和功能截图等证明材料） 现场模块支持形成电子笔录，并实现对电子笔录的电子签章或指纹按捺 | 1 | 套 |
|  |  | 归档模块支持对案件信息、人员信息、证物信息、具有法律效力的笔录内容、活动现场的同步录音录像进行归档，并生成可以用于书面汇报的报告文档 归档模块支持案件事后音视频数据、笔录数据、案件资料的查询功能，支持数据导出 ★支持笔录和录像的双向关联功能（提供包括但不限于检测报告、官网和功能截图等证明材料） 支持对过程中产生的数据进行统计，有效利用会信息，统计分析案件公开占比情况、案件类型占比、参与人、案件数量/时长以及结果等数据，通过图形、列表等方式进行数据展示 支持地图多级数据展示。上级平台点击地图可以联动相应区域下级平台数据展示 支持下级平台将案件基础信息、过程信息、同步录音录像等数据上传至上级平台 ★平台支持国产化操作系统及服务器部署，支持在国产化前端操作电脑上使用（提供包括但不限于检测报告、官网和功能截图等证明材料） | 1 | 套 |
| 2 | 管理服务器 | 企业级高性能平台服务器，1U4盘位标准机架式 标配全新一代Haswell架构的E3-1200 V3系列处理器 标配8GB ECC DDR3内存，最大可以支持32GB内存，满足用户各种应用要求标配4个千兆网卡，支持1个PCI-E2.0扩展槽，支持全高半长扩展卡 标配4*USB2.0（后置）、2*USB2.0（前置）接口 标配1*1000GB SATA，支持4个 3.5寸SAS/SATA硬盘，硬盘支持热插拔； 支持RAID0、1、10数据安全保护级别，可选RAID5模式 标配L型高精度导轨套件 | 1 | 台 |
| 3 | 远程终端 | CPU：i5；内存：8G；硬盘：1T 显卡：集成/2G独显及以上； 网络环境：千兆网卡 操作系统：win7-64bit-旗舰版、win10 64位 专业版 含显示器、鼠标、键盘 | 1 | 台 |
| 4 | 时序控制器 | 用于控制设备电源的开关（直流/交流均可）； 内置至少10路继电器，每路开关动作提供状态指示灯； 可控制升降电机设备，支持升降互锁； 支持手动和远程通讯命令控制，提供通讯状态指示灯。 | 1 | 台 |
| 5 | 无线触摸屏 | 金属一体化设计，实现对供电设备的开关机、液晶电视的画面切换、音量调节、电源控制器控制； Android 5.1系统、屏幕尺寸不小于10.1英寸、像素不小于1920x1200像素 支持WIFI、蓝牙连接 | 1 | 台 |
| 6 | 集中存储服务器 | 1、配置≥64位多核处理器；内置内存不小于8G；支持扩展至少4个光口；具有至少4个RJ-45网络接口、4个USB接口；1个串口，1个VGA接口、1个HDMI接口；具有不少于24个SATA硬盘接口。 2、支持安装双系统，主系统出现故障时，备用系统可继续工作； 3、支持多模式存储功能：支持同时开启SAN、NAS模式；支持视频流存储模式、图片直存模式的配置和管理； 4、可同时对接入摄像机的主、辅码流进行存储； 5、能预录报警触发前1~40min的视频录像； 6、当录像视频流丢失5s以上可在日志中记录报警信息； 7、当CPU使用率达到设定级别时，可通过IE浏览器给出报警提示信息 8、支持主动模式连接平台客户端 9、支持在录像文件目录损坏时重建索引，恢复录像查询 10、支持配置不同的磁盘策略，按照时间删除、按空间删除 11、可计算并显示出剩余存储空间可存储的录像时长 12、支持设定存储路径和备份路径 13、支持接入符合Onvif,GB/T 28181的摄像机 14、支持流媒体协议直接存储功能。 15、视频接入带宽不小于1500M，支持接入视频编码格式：MJPEG、H.264(Main Profile，High Profile，Baseline Profile)、H.265；最大支持分辨率4096×2160 16、支持RAID功能，包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID7、RAID10、RAID50、RAID60、RAID5EE、RAID Erasing code模式，并支持RAID即建即用模式 17、支持磁盘漫游功能：支持磁盘在同一设备内或两台同样配置的设备间实现磁盘槽位置变更后，磁盘中数据不丢失 "硬盘容量支持IT、 2T、3T、 4T、6T、8T、 10T； 18、当RAID中某块硬盘被误拔出后，35秒内插回，该硬盘能恢复到RAID中，系统恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行数据恢复。 19、支持自动识别磁盘的剩余空间容量，根据用户的数据存储需求，可划分多个容量不同的分区，并支持在线空间扩展、快照，不影响业务连续性 20、可对正在录像的视频图像或已存储的录像文件进行锁定并归档，锁定后的录像不能被覆盖，解锁后才会被覆盖 21、支持硬盘免螺丝安装 22、支持远程实现每一块硬盘单独断电操作；支持远程实现每一块硬盘指示灯单独点亮操作，定位磁盘位置；支持启动时磁盘按顺序上电，实现交错启动 23、BS架构下，能够对视频数据进行本地和异地备份，备份过程中可进行数据的写入与读出功能；可通过USB或SATA接口，将数据备份到移动存储介质中。 24、可通过浏览器搜索接入网络的同网段和跨网段的NVR和网络摄像机等网络设备 25、支持对接入的同一型号的前端网络摄像机进行远程批量升级，当升级的程序和前端不匹配，不进行升级，支持远程对网络摄像机的图像分辨率、码率、帧率等参数进行设置 26、支持双电源冗余供电 | 1 | 台 |
| 7 | 4T企业级硬盘 | 配置不低于：≥4T企业级硬盘；≥128MB缓存；平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时；转速：≥7200rpm；接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒；最高可持续传输率：215MB/秒；平均闲置功率5.45瓦；平均运行功率6.9 瓦；电源+12V和+5V；运行时温度 5~60°C | 12 | 块 |
| 8 | 网络交换机 | 24口10/100/1000M自适应电口交换机，4个SFP光口 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制支持静态路由，支持RIP、RIPng协议，支持OSPF协议，支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLANs 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 | 2 | 台 |
| 9 | 辅材 | 网线、电源线等 | 1 | 项 |
| 10 | 皮质靠背椅子 | 定制 | 20 | 套 |
| 11 | 桌子 | 定制 | 10 | 套 |
| 12 | 装修 | 地板、实木脚线、石膏板平吊顶、造型二级悬空吊顶、软膜灯箱、墙面吸音硬包、背景墙饰面板、背景墙、墙面基础处理、墙面乳胶漆、顶面基础处理等 | 1 | 项 |