第三章   采购内容及技术要求

| 普通高中学业水平考试信息技术科目机考乾县一中考点建设项目设备清单（5间考场） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 教师管理计算机 | 主要需求或性能描述： 1.处理器：采用intel i5 第12代智能处理器，CPU核心6核，CPU主频2.5GHz（i5-12400）。 2.芯片组： intel B660。 3.内存：插槽数量2（空闲插槽1个），8 GB DDR4 2666MHz,最大可扩展至64GB。 4.存储： 256GB M.2接口NVMe协议SSD。1T机械硬盘，支持1块3.5吋机械硬盘，具备硬盘减震功能。 5.显卡：2G显卡，视频接口≥3个，至少具备2个数字接口（包含1个DP），板载支持3屏显示输出，所有接口非转接。 6.声卡：集成7.1声道声卡。 7.电源： 200 W高效电源。 8.网口： 1个10/100M/1000M 自适应以太网；支持提供同品牌网络防雷模块，防止恶劣雷电天气影响导致机器无法正常使用（附件证明材料）。 9.接口：USB接口总数10个(其中前置USB3.2 6个)，支持关机充电功能；主板原生支持2个PS/2 。 10.原生COM接口数量1个，通过跳线帽可设置输出电压+5V。 11.M.2插槽2 个M.2 Type 2242/2260/2280 (其中1个支持Optane)。 12.视频接口3个，具备2个数字接口（包含1个DP），板载支持3屏显示输出，所有接口非转接。 13.扩展槽： 1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI。 14.机箱： 15L，具备顶置提手，方便搬运，产品具有耐高温性产品检验检测证书，噪音声压检验检测证书。 15.前置3个指示灯，其中需具备网络故障灯，便于快速诊断网络连接状态。 16.键鼠：同品牌黑色USB有线键鼠。 17.显示器：23.8吋高清显示屏，分辨率1920*1080，支持低蓝光护眼模式与主机同品牌。 18.系统：出厂预装WIN11 OEM正版操作系统，每台产品机身粘贴微软正版标识标贴。 19.计算机生产厂家需具备完整的售后体系，具有售后400体系。 20.为国产品牌或国产自主可控品牌。 21.提供主要部件免费3年保修服务，提供所投产品售后服务运作体系；投标电脑品牌在当地设有专业维修站及400免费技术支持电话。 22. 生产厂商具备《国家认证创新型企业证书》；CCCS钻石五星认证。 | 台 | 10 | 含键盘、鼠标、鼠标垫。 |
| 2 | 课堂管理系统 | 1、为保证产品的全面性，需提供至少七种显示视图，支持监控视图、报告视图、策略视图、文件提交视图、答题卡视图、抢答竞赛视图、共享白板视图等，在对应视图中能直观的操作相关功能；监控视图页面提供客户端画面监控缩略图，能够显示整个班级学生，并支持缩略图多级放大缩小。（需提供软件功能截图，并加盖原厂商公章） 2、软件提供标准安装方式以外，支持免显卡驱动下的无感安装方式，能够提供无感安装文件； 3、全面支持Windows系列操作系统，包括Windows 10（32位、64位）操作系统、支持MAC系统及众多Linux发行版本，兼容虚拟机。 4、支持多达24种语言界面版本，满足不同外语教师灵活使用软件。（需提供相关证明材料，并加盖原厂商公章） 5、软件的加密方式支持：加密狗加密、服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种方式的激活方式。（需提供软件功能截图，并加盖原厂商公章） 6、屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以“缩放模式”、“平移”或者“智能滚动”的窗口方式接收广播，广播窗口所在的屏幕位置有“居中”、“偏右”、“偏左”三种方式选择，此时学生可跟着教师操作，边看边练，以增加教学的直观性；支持教师根据需要选择屏幕的某个部分广播给学生，给教师留有一定的私人空间；屏幕广播的同时，支持教师指定学生演示教师机屏幕；广播多媒体课件，可使用屏幕笔添加批注，广播同时可进行屏幕录制。 7、网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。 8、视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。 9、学生演示：教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 10、分组教学：通过分组教学，将学生分成几个组进行合作学习。小组长可使用多种功能来辅导同伴，例如：广播教学、监视、文件分发和网络影院。 11、讨论：教师可能组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。 12、支持文件分发和文件收集功能；支持拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小。 13、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 14、课堂策略控制：在课堂上，教师可以设置上网策略、应用程序策略、USB、CD使用、打印限制策略，对不同学生设置不同策略，查看当前的学生策略，上网限制支持多浏览器，IE、Chrome、QQ、Firefox、360等都可以限制。 15、网络白板：教师通过导入图片、文档或截图创建白板，将白板内容共享给学生，学生和教师可以共享在白板上通过绘图工具和文本书写完成学习任务或绘画作品，提高学生团队合作的兴趣。教师也可以允许学生自己独立完成学习任务，教师可以在教师机上监看所有学生的完成情况。 （需提供软件功能截图，并加盖原厂商公章） 16、抢答和竞赛：作答正确给予“星星”奖励，星星奖励不设上限。答题方式有：口头回答、文字输入作答、学生桌面演示作答。 | 套 | 5 | 每间教室管理系统1套，对学生机进行统一管理 |
| 3 | 学生计算机 | 主要性能描写：★1.处理器：采用intel i5 第12代智能处理器，CPU核心6核，CPU主频2.5GHz（i5-12400）。 2.芯片组： intel B660。 3.内存：插槽数量2（空闲插槽1个），8 GB DDR4 2666MHz,最大可扩展至64GB。 4.存储： 256GB M.2接口NVMe协议SSD。可支持1块3.5吋机械硬盘，具备硬盘减震功能。 5.显卡：2G显卡，视频接口≥3个，至少具备2个数字接口（包含1个DP），板载支持3屏显示输出，所有接口非转接。 6.声卡：集成7.1声道声卡。 7.电源： 200 W高效电源。 8.网口： 1个10/100M/1000M 自适应以太网；支持提供同品牌网络防雷模块，防止恶劣雷电天气影响导致机器无法正常使用（附件证明材料）。 9.接口：USB接口总数10个(其中前置USB3.2 6个)，支持关机充电功能；主板原生支持2个PS/2 。 10.原生COM接口数量1个，通过跳线帽可设置输出电压+5V。 11.M.2插槽2 个M.2 Type 2242/2260/2280 (其中1个支持Optane)。 12.视频接口3个，具备2个数字接口（包含1个DP），板载支持3屏显示输出，所有接口非转接。 13.扩展槽： 1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI。 14.机箱： 15L，具备顶置提手，方便搬运，产品具有耐高温性产品检验检测证书，噪音声压检验检测证书。 15.前置3个指示灯，其中需具备网络故障灯，便于快速诊断网络连接状态。 16.键鼠：同品牌黑色USB有线键鼠。 17.显示器： 23.8吋高清显示屏，分辨率1920*1080，支持低蓝光护眼模式与主机同品牌。 18.系统：出厂预装WIN11 OEM正版操作系统，每台产品机身粘贴微软正版标识标贴，。 19.计算机生产厂家需具备相关计算机一级系统集成资质提供书面证明。 20.提供主要部件免费3年保修服务，提供所投产品售后服务运作体系；投标电脑品牌在当地设有专业维修站及400免费技术支持电话。 21. 生产厂商具备《国家认证创新型企业证书》（科学技术部/国务院国资委/中华全国总工会）；CCCS钻石五星认证。 | 台 | 300 | 含键盘、鼠标鼠标垫。 |
| 4 | 耳机 | 1.耳机采用包耳式设计，USB2.0接口，尼龙编制线设计，抗拉扯耐磨，线长1.5米以上。2.耳机配备可拆卸耳罩，方便更换，标配1套人造皮革材质耳罩。3.耳机含有自适应弹压式头梁，不同头型佩戴时均无需手动调节。4.耳机整体无任何线控调节装置，音量（录音）调节自适应，确保考试过程不会出现人为控制耳机导致考试失败。5.耳机能够具有适应机考的功能，包括考场环境声学自适应功能、软件实时状态检测功能（包括录音状态实时跟踪功能）功能等，同时耳机内置唯一ID号，显示唯一编码。6.耳机提供可编程接口(SDK)，至少包括唯一编码管理、拾音器状态检测等。 | 只 | 300 |  |
| 5 | 空调 | 3P挂机，含安装附件，安装到位。 | 台 | 10 | 每间教室前后2台，共计10台。 |
| 6 | 教师讲桌（含椅子） | 尺寸：1800W*700D*750Hmm 1、面材：E1级优质环保三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》标准、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准，含水率（%）达到3.0-10.0，甲醛释放量（mg/L）≤1.5； 2、胶水：优质“水晶”、“永特耐”、“欧特来”牌或同等档次品牌白乳胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，挥发性有机物含量（g/L）≤350，未检出苯化合物，游离甲醛（g/kg）≤1.0； 3、封边：采用PVC同色封边条封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，甲醛释放量（mg/L）≤1.5； 4、五金件：选用优质五金配件； 转椅2把：尺寸：常规 1.面材：采用“颐达”、“新世纪”、“宝泰”牌或同等档次品牌优质环保网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，未检出甲醛； 2.基材：优质“东亚”“南亚”“龙井”牌或同等档次品牌环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率（%）≥35，拉伸强度（kpa）≥80，伸长率（%）≥150； 3.气压棒：优质“三弘”、“协强”、“必鲁斯”牌或同的档次品牌气压棒，符合GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》标准； 4.脚架：优质五星脚架，符合QB/T 2280-2007《办公椅》标准，配置尼龙脚轮，符合GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》标准； | 套 | 5 | 每间教室1套，共计5套。 |
| 7 | 学生桌椅（含方凳） | 桌子规格：≥长1600mm*宽≥600mm*高≥1300mm，台面采用≥22mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，桌面设置直径穿线孔，上三围板及背板采用≥18mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，颜色可选。四边PVC封边，进口热熔胶粘接，边角圆滑处理；桌架采用≥15mm*≥50mm*≥1.2mm矩形钢管，经模具折弯成型，侧板、背板及门板≥0.8mm厚冷轧网片钢板，桌架之间连接杆≥25mm*≥50mm*≥1.2mm矩管，锯齿式卡扣，预留电源接口，桌架整体表面磷化喷塑处理，桌脚耐磨防滑耐磨。 | 套 | 45 | 满足90个学生 |
| 8 | 学生桌椅（含方凳） | 桌子规格：≥长2400mm*宽≥600mm*高≥1300mm，台面采用≥22mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，桌面设置直径穿线孔，上三围板及背板采用≥18mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，颜色可选。四边PVC封边，进口热熔胶粘接，边角圆滑处理；桌架采用≥15mm*≥50mm*≥1.2mm矩形钢管，经模具折弯成型，侧板、背板及门板≥0.8mm厚冷轧网片钢板，桌架之间连接杆≥25mm*≥50mm*≥1.2mm矩管，锯齿式卡扣，预留电源接口，桌架整体表面磷化喷塑处理，桌脚耐磨防滑耐磨。 | 套 | 70 | 满足210个学生 |
| 9 | 机柜 | 22U网络机柜；符合ANSI/EIA RS-310-D，IEC297-2，DIN41494，PART1，DIN41494，PART7，GB/T3047.2-92，兼容ETSI标准。方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。高度1549mm；宽度600mm；深度600mm；单开平板六角网孔前后门，网孔通风率为75%；防护等级:IP20。含2个公牛PDU电源。 | 架 | 5 |  |
| 10 | 路由器 | 企业级路由器；双核 1.0GHz，内存DDRⅡ256M；转发率（3/2层）180Kpps/135Mpps； 2千兆WAN+3千兆LAN+1USB口（支持LAN转WAN）；支持无线AC管理功能，默认可管理mini AP≥200个；支持商业营销平台管理，免费支持微信/一键认证、支持64个VLAN；支持50条IPSec/L2TP；支持网关：PPP、CHAP、PAP、MS-CHAP、PPPoE、DHCP 客户端、DHCP服务器、NAPT、NTP，DDNS ( www.3322.org / www.comexe.cn )；支持上网行为管理：组策略管理（支持基于IP/MAC/时间段的组策略配置），HTTP下载文件类型过滤，URL过滤(黑白名单)，MAC地址过滤，QQ访问控制，金融软件控制，大智慧/分析家/同花顺/广发至强/光大证券/国元证券；支持防火墙/网络安全（出入：源IP/目的IP/协议/端口/时间段）；支持QoS，支持带宽负载均衡；支持静态路由50条基于Web的用户管理接口(远程管理/本地管理)HTTPS远程管理,命令行CLI，SNMP V1/V2C/V3，通过HTTP 升级系统软件 | 台 | 5 |  |
| 11 | 交换机 | 全千兆网管接入交换机；交换容量336Gbps，转发率108Mpps，24千兆电+4千兆SFP；VLAN：4K(数量非ID)、MAC：16K、支持STP/RSTP/MSTP, Smart Link， RRPP环网；支持IRF2虚拟化≥9台；支持三层功能IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3；支持端口镜像、支持双向ACL/QoS、支持端口安全和认证，支持DPCP Server，支持DLDP、VCT、支持云平台互联功能，含6个PDU。 | 台 | 15 | 交换机15台可以满足需求 |
| 12 | 理线架 | 1U24槽位理线架带盖板 尺寸：482*44*80mm 材料及厚度：SPCC冷轧钢板 1.0/1.2mm | 个 | 20 |  |
| 13 | 六类线 | 六类；结构 UTP；对数 4对；AWG 23AWG；导体直径 ≧ 0.565；绝缘材料 HDPE；绝缘外径（mm）≧1.02；线对色谱 蓝白/蓝 橙白/橙 绿白/绿 棕白/棕；外护套材料 PVC或（LSZH）；外护套撕裂线 有；总线径≧ 6.2 | 箱 | 22 |  |
| 14 | 电源线 | 国标，YJV 4*10+1*6。 | 米 | 400 |  |
| 15 | 电源线 | 国标 单盘100米，ZR-BVR 6²mm。 | 盘 | 18 |  |
| 16 | 电源线 | 国标 单盘100米，ZR-BVR 1.5²mm | 盘 | 12 |  |
| 17 | UPS不间断电源 | 1KVA,输入电压范围：90-285V,输入频率50-70HZ,输出220V,输出功率因数0.8，教师机延时时间≥30分钟，配置电池柜和电池连接线。 | 套 | 5 | 每间教室1套，共计5套。 |
| 18 | 稳压电源 | 三相高精度全自动稳压器是由单相TND系列单相电源组合而成，因此具有单相电源的全部优点，广泛应用于计算机、通讯、办公等需要稳压供电的场合。 技术指标 规格：30KVA 输入电压：277-433V 输出电压：380V 过输出精度：±3% 频率：50Hz-60Hz 效率：≥90% 调整时间：1s 环境温度：-10℃- +40℃ 绝缘电阻：≥5MΩ 波形失真：无附加波形失真 保护：过压、过流 | 台 | 5 | 每间教室1套，共计5套。 |
| 19 | 金属线槽、线管、PVC线槽线管 |  | 批 | 5 |  |
| 20 | 辅材 | 扎带、熔接盘、自攻丝、膨胀管、尾纤、水晶头、锁母、标记纸、胶带等、桌签标志。 | 批 | 310 |  |

| 机房装修 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 吊顶（含灯及电源线材） |  | 平方米 | 630 |  |
| 2 | 防静电地板 |  | 平方米 | 630 |  |
| 3 | 窗帘 |  | 套 | 20 |  |

| 普通高中学业水平考试信息技术科目机考乾县二中考点建设项目设备清单（5间考场） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 教师管理计算机 | 主要需求或性能描述： 1.处理器：采用intel i5 第12代智能处理器，CPU核心6核，CPU主频2.5GHz（i5-12400）。 2.芯片组： intel B660。 3.内存：插槽数量2（空闲插槽1个），8 GB DDR4 2666MHz,最大可扩展至64GB。 4.存储： 256GB M.2接口NVMe协议SSD。1T机械硬盘，支持1块3.5吋机械硬盘，具备硬盘减震功能。 5.显卡：2G显卡，视频接口≥3个，至少具备2个数字接口（包含1个DP），板载支持3屏显示输出，所有接口非转接。 6.声卡：集成7.1声道声卡。 7.电源： 200 W高效电源。 8.网口： 1个10/100M/1000M 自适应以太网；支持提供同品牌网络防雷模块，防止恶劣雷电天气影响导致机器无法正常使用（附件证明材料）。 9.接口：USB接口总数10个(其中前置USB3.2 6个)，支持关机充电功能；主板原生支持2个PS/2 。 10.原生COM接口数量1个，通过跳线帽可设置输出电压+5V。 11.M.2插槽2 个M.2 Type 2242/2260/2280 (其中1个支持Optane)。 12.视频接口3个，具备2个数字接口（包含1个DP），板载支持3屏显示输出，所有接口非转接。 13.扩展槽： 1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI。 14.机箱： 15L，具备顶置提手，方便搬运，产品具有耐高温性产品检验检测证书，噪音声压检验检测证书。 15.前置3个指示灯，其中需具备网络故障灯，便于快速诊断网络连接状态。 16.键鼠：同品牌黑色USB有线键鼠。 17.显示器：23.8吋高清显示屏，分辨率1920*1080，支持低蓝光护眼模式与主机同品牌。 18.系统：出厂预装WIN11 OEM正版操作系统，每台产品机身粘贴微软正版标识标贴。 19.计算机生产厂家需具备完整的售后体系，具有售后400体系。 20.为国产品牌或国产自主可控品牌。 21.提供主要部件免费3年保修服务，提供所投产品售后服务运作体系；投标电脑品牌在当地设有专业维修站及400免费技术支持电话。 22. 生产厂商具备《国家认证创新型企业证书》；CCCS钻石五星认证。 | 台 | 10 | 含键盘、鼠标、鼠标垫。 |
| 2 | 课堂管理系统 | 1、为保证产品的全面性，需提供至少七种显示视图，支持监控视图、报告视图、策略视图、文件提交视图、答题卡视图、抢答竞赛视图、共享白板视图等，在对应视图中能直观的操作相关功能；监控视图页面提供客户端画面监控缩略图，能够显示整个班级学生，并支持缩略图多级放大缩小。（需提供软件功能截图，并加盖原厂商公章） 2、软件提供标准安装方式以外，支持免显卡驱动下的无感安装方式，能够提供无感安装文件； 3、全面支持Windows系列操作系统，包括Windows 10（32位、64位）操作系统、支持MAC系统及众多Linux发行版本，兼容虚拟机。 4、支持多达24种语言界面版本，满足不同外语教师灵活使用软件。（需提供相关证明材料，并加盖原厂商公章） 5、软件的加密方式支持：加密狗加密、服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac地址预置激活等多种方式的激活方式。（需提供软件功能截图，并加盖原厂商公章） 6、屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以“缩放模式”、“平移”或者“智能滚动”的窗口方式接收广播，广播窗口所在的屏幕位置有“居中”、“偏右”、“偏左”三种方式选择，此时学生可跟着教师操作，边看边练，以增加教学的直观性；支持教师根据需要选择屏幕的某个部分广播给学生，给教师留有一定的私人空间；屏幕广播的同时，支持教师指定学生演示教师机屏幕；广播多媒体课件，可使用屏幕笔添加批注，广播同时可进行屏幕录制。 7、网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。 8、视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。 9、学生演示：教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 10、分组教学：通过分组教学，将学生分成几个组进行合作学习。小组长可使用多种功能来辅导同伴，例如：广播教学、监视、文件分发和网络影院。 11、讨论：教师可能组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。 12、支持文件分发和文件收集功能；支持拖拽添加文件，可限制学生提交文件的数目和大小。 13、屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 14、课堂策略控制：在课堂上，教师可以设置上网策略、应用程序策略、USB、CD使用、打印限制策略，对不同学生设置不同策略，查看当前的学生策略，上网限制支持多浏览器，IE、Chrome、QQ、Firefox、360等都可以限制。 15、网络白板：教师通过导入图片、文档或截图创建白板，将白板内容共享给学生，学生和教师可以共享在白板上通过绘图工具和文本书写完成学习任务或绘画作品，提高学生团队合作的兴趣。教师也可以允许学生自己独立完成学习任务，教师可以在教师机上监看所有学生的完成情况。 （需提供软件功能截图，并加盖原厂商公章） 16、抢答和竞赛：作答正确给予“星星”奖励，星星奖励不设上限。答题方式有：口头回答、文字输入作答、学生桌面演示作答。 | 套 | 5 | 每间教室管理系统1套，对学生机进行统一管理 |
| 3 | 学生计算机 | 主要性能描写：1.处理器：采用intel i5 第12代智能处理器，CPU核心6核，CPU主频2.5GHz（i5-12400）。 2.芯片组： intel B660。 3.内存：插槽数量2（空闲插槽1个），8 GB DDR4 2666MHz,最大可扩展至64GB。 4.存储： 256GB M.2接口NVMe协议SSD。可支持1块3.5吋机械硬盘，具备硬盘减震功能。 5.显卡：2G显卡，视频接口≥3个，至少具备2个数字接口（包含1个DP），板载支持3屏显示输出，所有接口非转接。 6.声卡：集成7.1声道声卡。 7.电源： 200 W高效电源。 8.网口： 1个10/100M/1000M 自适应以太网；支持提供同品牌网络防雷模块，防止恶劣雷电天气影响导致机器无法正常使用（附件证明材料）。 9.接口：USB接口总数10个(其中前置USB3.2 6个)，支持关机充电功能；主板原生支持2个PS/2 。 10.原生COM接口数量1个，通过跳线帽可设置输出电压+5V。 11.M.2插槽2 个M.2 Type 2242/2260/2280 (其中1个支持Optane)。 12.视频接口3个，具备2个数字接口（包含1个DP），板载支持3屏显示输出，所有接口非转接。 13.扩展槽： 1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI。 14.机箱： 15L，具备顶置提手，方便搬运，产品具有耐高温性产品检验检测证书，噪音声压检验检测证书。 15.前置3个指示灯，其中需具备网络故障灯，便于快速诊断网络连接状态。 16.键鼠：同品牌黑色USB有线键鼠。 17.显示器： 23.8吋高清显示屏，分辨率1920*1080，支持低蓝光护眼模式与主机同品牌。 18.系统：出厂预装WIN11 OEM正版操作系统，每台产品机身粘贴微软正版标识标贴，。 19.计算机生产厂家需具备相关计算机一级系统集成资质提供书面证明。 20.提供主要部件免费3年保修服务，提供所投产品售后服务运作体系；投标电脑品牌在当地设有专业维修站及400免费技术支持电话。 21. 生产厂商具备《国家认证创新型企业证书》（科学技术部/国务院国资委/中华全国总工会）；CCCS钻石五星认证。 | 台 | 237 | 含键盘、鼠标、鼠标垫。 |
| 4 | 耳机 | 1.耳机采用包耳式设计，USB2.0接口，尼龙编制线设计，抗拉扯耐磨，线长1.5米以上。2.耳机配备可拆卸耳罩，方便更换，标配1套人造皮革材质耳罩。3.耳机含有自适应弹压式头梁，不同头型佩戴时均无需手动调节。4.耳机整体无任何线控调节装置，音量（录音）调节自适应，确保考试过程不会出现人为控制耳机导致考试失败。5.耳机能够具有适应机考的功能，包括考场环境声学自适应功能、软件实时状态检测功能（包括录音状态实时跟踪功能）功能等，同时耳机内置唯一ID号，显示唯一编码。6.耳机提供可编程接口(SDK)，至少包括唯一编码管理、拾音器状态检测等。 | 只 | 237 |  |
| 5 | 空调 | 3P挂机，含安装附件，安装到位。 | 台 | 10 | 每间教室前后2台，共计10台。 |
| 6 | 教师讲桌（含椅子） | 尺寸：1800W*700D*750Hmm 1、面材：E1级优质环保三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2006《浸渍胶膜纸饰面人造板》标准、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准，含水率（%）达到3.0-10.0，甲醛释放量（mg/L）≤1.5； 2、胶水：优质“水晶”、“永特耐”、“欧特来”牌或同等档次品牌白乳胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，挥发性有机物含量（g/L）≤350，未检出苯化合物，游离甲醛（g/kg）≤1.0； 3、封边：采用PVC同色封边条封边，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，甲醛释放量（mg/L）≤1.5； 4、五金件：选用优质五金配件； 转椅2把：尺寸：常规 1.面材：采用“颐达”、“新世纪”、“宝泰”牌或同等档次品牌优质环保网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，未检出甲醛； 2.基材：优质“东亚”“南亚”“龙井”牌或同等档次品牌环保聚氨酯泡沫塑料海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率（%）≥35，拉伸强度（kpa）≥80，伸长率（%）≥150； 3.气压棒：优质“三弘”、“协强”、“必鲁斯”牌或同的档次品牌气压棒，符合GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》标准； 4.脚架：优质五星脚架，符合QB/T 2280-2007《办公椅》标准，配置尼龙脚轮，符合GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》标准； | 套 | 5 | 每间教室1套，共计5套。 |
| 7 | 学生桌椅（含方凳） | 桌子规格：≥长1600mm*宽≥600mm*高≥1300mm，台面采用≥22mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，桌面设置直径穿线孔，上三围板及背板采用≥18mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，颜色可选。四边PVC封边，进口热熔胶粘接，边角圆滑处理；桌架采用≥15mm*≥50mm*≥1.2mm矩形钢管，经模具折弯成型，侧板、背板及门板≥0.8mm厚冷轧网片钢板，桌架之间连接杆≥25mm*≥50mm*≥1.2mm矩管，锯齿式卡扣，预留电源接口，桌架整体表面磷化喷塑处理，桌脚耐磨防滑耐磨。 | 套 | 79 | 满足158个学生 |
| 8 | 学生桌椅（含方凳） | 桌子规格：≥长2400mm*宽≥600mm*高≥1300mm，台面采用≥22mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，桌面设置直径穿线孔，上三围板及背板采用≥18mm厚E1级环保三聚氰胺双贴面板，颜色可选。四边PVC封边，进口热熔胶粘接，边角圆滑处理；桌架采用≥15mm*≥50mm*≥1.2mm矩形钢管，经模具折弯成型，侧板、背板及门板≥0.8mm厚冷轧网片钢板，桌架之间连接杆≥25mm*≥50mm*≥1.2mm矩管，锯齿式卡扣，预留电源接口，桌架整体表面磷化喷塑处理，桌脚耐磨防滑耐磨。 | 套 | 27 | 满足79个学生 |
| 9 | 机柜 | 22U网络机柜；符合ANSI/EIA RS-310-D，IEC297-2，DIN41494，PART1，DIN41494，PART7，GB/T3047.2-92，兼容ETSI标准。方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。高度1549mm；宽度600mm；深度600mm；单开平板六角网孔前后门，网孔通风率为75%；防护等级:IP20。含2个公牛PDU电源。 | 架 | 5 |  |
| 10 | 路由器 | 企业级路由器；双核 1.0GHz，内存DDRⅡ256M；转发率（3/2层）180Kpps/135Mpps； 2千兆WAN+3千兆LAN+1USB口（支持LAN转WAN）；支持无线AC管理功能，默认可管理mini AP≥200个；支持商业营销平台管理，免费支持微信/一键认证、支持64个VLAN；支持50条IPSec/L2TP；支持网关：PPP、CHAP、PAP、MS-CHAP、PPPoE、DHCP 客户端、DHCP服务器、NAPT、NTP，DDNS ( www.3322.org / www.comexe.cn )；支持上网行为管理：组策略管理（支持基于IP/MAC/时间段的组策略配置），HTTP下载文件类型过滤，URL过滤(黑白名单)，MAC地址过滤，QQ访问控制，金融软件控制，大智慧/分析家/同花顺/广发至强/光大证券/国元证券；支持防火墙/网络安全（出入：源IP/目的IP/协议/端口/时间段）；支持QoS，支持带宽负载均衡；支持静态路由50条基于Web的用户管理接口(远程管理/本地管理)HTTPS远程管理,命令行CLI，SNMP V1/V2C/V3，通过HTTP 升级系统软件 | 台 | 5 |  |
| 11 | 交换机 | 全千兆网管接入交换机；交换容量336Gbps，转发率108Mpps，24千兆电+4千兆SFP；VLAN：4K(数量非ID)、MAC：16K、支持STP/RSTP/MSTP, Smart Link， RRPP环网；支持IRF2虚拟化≥9台；支持三层功能IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3；支持端口镜像、支持双向ACL/QoS、支持端口安全和认证，支持DPCP Server，支持DLDP、VCT、支持云平台互联功能，含6个PDU。 | 台 | 15 | 交换机15台可以满足需求 |
| 12 | 理线架 | 1U24槽位理线架带盖板 尺寸：482*44*80mm 材料及厚度：SPCC冷轧钢板 1.0/1.2mm | 个 | 20 |  |
| 13 | 六类线 | 六类；结构 UTP；对数 4对；AWG 23AWG；导体直径 ≧ 0.565；绝缘材料 HDPE；绝缘外径（mm）≧1.02；线对色谱 蓝白/蓝 橙白/橙 绿白/绿 棕白/棕；外护套材料 PVC或（LSZH）；外护套撕裂线 有；总线径≧ 6.2 | 箱 | 20 |  |
| 14 | 电源线 | 国标，YJV 4*10+1*6。 | 米 | 400 |  |
| 15 | 电源线 | 国标 单盘100米，ZR-BVR 6²mm。 | 盘 | 16 |  |
| 16 | 电源线 | 国标 单盘100米，ZR-BVR 1.5²mm | 盘 | 11 |  |
| 17 | UPS不间断电源 | 1KVA,输入电压范围：90-285V,输入频率50-70HZ,输出220V,输出功率因数0.8，教师机延时时间≥30分钟，配置电池柜和电池连接线。 | 套 | 5 | 每间教室1套，共计5套。 |
| 18 | 稳压电源 | 三相高精度全自动稳压器是由单相TND系列单相电源组合而成，因此具有单相电源的全部优点，广泛应用于计算机、通讯、办公等需要稳压供电的场合。 技术指标 规格：30KVA 输入电压：277-433V 输出电压：380V 过输出精度：±3% 频率：50Hz-60Hz 效率：≥90% 调整时间：1s 环境温度：-10℃- +40℃ 绝缘电阻：≥5MΩ 波形失真：无附加波形失真 保护：过压、过流 | 台 | 5 | 每间教室1套，共计5套。 |
| 19 | 金属线槽、线管、PVC线槽线管 |  | 批 | 5 |  |
| 20 | 辅材 | 扎带、熔接盘、自攻丝、膨胀管、尾纤、水晶头、锁母、标记纸、胶带等、桌签标志。 | 批 | 247 |  |

| 乾县一中标准化新建考场网上巡查系统、无线电作弊防控系统设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 巡考摄像头 | 1.采用H.264视频压缩技术，技术标准须满足教育部颁布的JY/T-KS-JS-2017-1《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；以加盖厂家公章的公安部检测报告为准 2.1/3英寸200万像素CMOS；镜头2.8mm，分辨率可达1920×1080，最大帧率≥25帧/秒； 3.防水防尘等级IP66；防暴等级IK10； 以加盖厂家公章的公安部检测报告为准 4.电子彩转黑； 5.自动白平衡，自动增益，自动电子快门，适用不同监控环境； 6.支持双码流 可同时支持传输1080P和D1分辨率的视频流； 7.支持图像翻转、镜像； 8.内置拾音器；支持MIC输入；以加盖厂家公章的公安部检测报告为准 9.1路RJ45接口，1路同轴IP（非同轴模拟）接口。支持RJ45高清视频输出，支持同轴IP视频输出；以加盖厂家公章的公安部检测报告为准 10.支持Mircro SD卡存储； 11.支持POE供电； 12.内置WEB服务器，可通过ＩＥ浏览器观看图像并实现报警，录像及摄像机前端设置等，操作方便，界面友好； 13.支持多种报警功能，移动侦测报警，Ｉ/Ｏ报警，磁盘报警，支持报警联动； 14.支持远程升级，一键恢复功能，操作简单； 15.支持多级用户管理，权限自定义，安全性高； 16.铝塑外壳，内部防雷防静电设计，可靠性高； 17.内部三轴结构，方便摄像机角度调节； 18.软硬件看门狗，故障自动恢复。 19.需能利用已有标清考场系统的BNC视频线传输同轴IP（非同轴模拟）网络高清视频信号。 20．需提供厂家针对本项目的技术参数确认函（加盖厂家公章） 21、提供厂家授权书及厂家售后服务承诺函原件。 | 台 | 5 |  |
| 2 | 摄像机安装套件 | 12V2A/4A 电源适配器，安装支架（侧壁装时需要）：要跟摄像机地盘孔位匹配 | 套 | 5 |  |
| 3 | 拾音器 | 拾音范围： 5-80 平方米（可调）；音频传输距离：3000 米；灵敏度： -38dB；频率响应：20Hz～20kHz；指向特性：全指向性；信噪比：75dB（1 米 40 dB 音源 SPL）30dB(10 米 40 dB 音源 SPL)1KHzat 1 Pa；动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL)；最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%）；输出阻抗：600 欧姆非平衡；输出信号幅度：2.5Vpp/-25dB；麦克风：震膜电容咪头；信号处理电路：ALC 自动电平控制，模拟 Hush 降噪电路，AGC 自动增益控制，带指示灯；保护电路：30KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护；驱动能力：内置前置放大电路，可直接驱动耳机；连接方式： 3 条引线（电源、音频、公共地）；传输线缆：3 芯 0.5mm² RVVP屏蔽电缆；电源电压：直流稳压电源 DC 12V（9V-18V）；电源电流：60mA；工作环境温度：-25℃～70℃；外壳材质：阻燃 PVC | 个 | 5 |  |
| 4 | 作弊防控设备 | 1、 支持对2G/3G/4G/5G电信、联通、移动的全网屏蔽以及蓝牙、WiFi2.4G及5.8G的实时全屏蔽； 2、 可有效屏蔽考场中的数传作弊设备信号，语音作弊设备信号等专业作弊设备信号； 3、 支持对50MHz-1.6GHz频段的专业作弊设备，采用侦测引导阻断方式，支持不少于11路以上屏； 4、 蔽信号的同时引导阻断，对20路以上作弊信号频点实现点对点的精准屏蔽； 5、 屏蔽以设备为中心≥10米内无线信号； 6、 对各种制式的手机信号和蓝牙WiFi信号，国家公开的对讲频段采用直接屏蔽方式； 7、 在50MHz-1.6GHz频段，仅在发现作弊信号的频点和出现时刻发射屏蔽信号，无作弊信号时不发射屏蔽信号； 8、 在50MHz-1.6GHz频段可调节输出增益,能通过设置避免对考场周边军用、警用、航空，医疗等特殊用途的通讯的干扰；根据用户的考务工作设置的考务通讯频点，也不受干扰； 9、 具有≥2个RJ45网络接口，可接应急电话，支持TCP/IP协议和UDP广播/组播协议，具备联网能力； 10、设备能够接受远程开关指令，实现单独或整体通道开启/关闭，设备能够根据管理平台软件设定的考试时间自动开启/关闭设备的通道； 11、支持平台远程管理，屏蔽终端工作状态查看和管理； 12、集成芯片温度传感器，支持远程对设备的工作温度进行监控； 13、可以考场为单位对设备进行集中管理；设备支持远程批量固件升级，通过升级固件程序扩展系统功能和性能； 14、采用绝缘外壳,隐蔽式定向天线阵列设计，支持壁挂等多种使用场景； 15、采用无风扇设计，绿色环保，避免设备的噪声对学生造成干扰； 16、设备对人体安全无害，满足GB8702-2014《电磁环境控制限值》辐射标准要求，提供证明材料； 17、设备环境检测，与环境噪声无差值≤10dB； 18、内置作弊防控屏蔽终端嵌入式软件，实现对侦测服务器进行通信，实现对考场周边无线信号的阻断； 19、提供软件著作权证书。提供相应功能证明材料（包括但不限于检验报告、官网和功能截图等）。 | 台 | 5 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 千兆1光8电 | 对 | 6 |  |
| 6 | 六类线 | 六类；结构 UTP；对数 4对；AWG 23AWG；导体直径 ≧ 0.565；绝缘材料 HDPE；绝缘外径（mm）≧1.02；线对色谱 蓝白/蓝 橙白/橙 绿白/绿 棕白/棕；外护套材料 PVC或（LSZH）；外护套撕裂线 有；总线径≧ 6.2 | 箱 | 3 |  |
| 7 | 电源线 | RVV2*1.5；额定电压：≧300V/500V；导体：多股铜导体，符合 GB/T3956 第五类;绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC）；护套：柔性聚氯乙烯混合料（PVC）、灰色（RAL7001）;绝缘电阻：〉200 欧姆 X KM；使用温度：-30~+70℃；弯曲半径：15X 电缆半径;阻燃特性：IEC 60322.1 | 米 | 200.00 |  |
| 8 | 电源线 | RVV3*1.5；额定电压：≧300V/500V；导体：多股铜导体，符合 GB/T3956 第五类;绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC）；护套：柔性聚氯乙烯混合料（PVC）、灰色（RAL7001）;绝缘电阻：〉200 欧姆 X KM；使用温度：-30~+70℃；弯曲半径：15X 电缆半径;阻燃特性：IEC 60322.1 | 米 | 180.00 |  |
| 9 | 光缆 | 国标12芯室外光缆 | 米 | 260 | 标考局域专网 |
| 10 | 辅材 | 绝缘性能强：有效避免漏触电危险。耐腐蚀、防虫害：线槽具有耐一般性酸碱性能，无虫鼠危害。阻燃性能好：线槽在火焰上烧烤离开后，火焰能迅速熄灭，避免火焰沿线路蔓延，同时由于它的传热性能差，在火灾情况下能在较长时间内保护线路, 延长电器控制系统的运行, 便于人员的疏散。抗老化：先进的配方与生产工艺，没有老化变色之忧。安装简单：无需在墙上挖槽抹灰，直接用钉子将底板固定在墙上，放入电线，盖上盖板即完成布线。使用方便：采用独特的扣接设计，开启异常容易，且重量很轻，便于重新拆卸布线。 | 批 | 10.00 |  |
| 乾县二中标准化考场新建网上巡查系统、无线电作弊防控系统设备清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 巡考摄像头 | 1.采用H.264视频压缩技术，技术标准须满足教育部颁布的JY/T-KS-JS-2017-1《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》；以加盖厂家公章的公安部检测报告为准 2.1/3英寸200万像素CMOS；镜头2.8mm，分辨率可达1920×1080，最大帧率≥25帧/秒； 3.防水防尘等级IP66；防暴等级IK10； 以加盖厂家公章的公安部检测报告为准 4.电子彩转黑； 5.自动白平衡，自动增益，自动电子快门，适用不同监控环境； 6.支持双码流 可同时支持传输1080P和D1分辨率的视频流； 7.支持图像翻转、镜像； 8.内置拾音器；支持MIC输入；以加盖厂家公章的公安部检测报告为准 9.1路RJ45接口，1路同轴IP（非同轴模拟）接口。支持RJ45高清视频输出，支持同轴IP视频输出；以加盖厂家公章的公安部检测报告为准 10.支持Mircro SD卡存储； 11.支持POE供电； 12.内置WEB服务器，可通过ＩＥ浏览器观看图像并实现报警，录像及摄像机前端设置等，操作方便，界面友好； 13.支持多种报警功能，移动侦测报警，Ｉ/Ｏ报警，磁盘报警，支持报警联动； 14.支持远程升级，一键恢复功能，操作简单； 15.支持多级用户管理，权限自定义，安全性高； 16.铝塑外壳，内部防雷防静电设计，可靠性高； 17.内部三轴结构，方便摄像机角度调节； 18.软硬件看门狗，故障自动恢复。 19.需能利用已有标清考场系统的BNC视频线传输同轴IP（非同轴模拟）网络高清视频信号。 20．需提供厂家针对本项目的技术参数确认函（加盖厂家公章） 21、提供厂家授权书及厂家售后服务承诺函原件。 | 台 | 5 |  |
| 2 | 摄像机安装套件 | 12V2A/4A 电源适配器，安装支架（侧壁装时需要）：要跟摄像机地盘孔位匹配 | 套 | 5 |  |
| 3 | 拾音器 | 拾音范围： 5-80 平方米（可调）；音频传输距离：3000 米；灵敏度： -38dB；频率响应：20Hz～20kHz；指向特性：全指向性；信噪比：75dB（1 米 40 dB 音源 SPL）30dB(10 米 40 dB 音源 SPL)1KHzat 1 Pa；动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL)；最大承受音压：120dB SPL（1KHz，THD 1%）；输出阻抗：600 欧姆非平衡；输出信号幅度：2.5Vpp/-25dB；麦克风：震膜电容咪头；信号处理电路：ALC 自动电平控制，模拟 Hush 降噪电路，AGC 自动增益控制，带指示灯；保护电路：30KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护；驱动能力：内置前置放大电路，可直接驱动耳机；连接方式： 3 条引线（电源、音频、公共地）；传输线缆：3 芯 0.5mm² RVVP屏蔽电缆；电源电压：直流稳压电源 DC 12V（9V-18V）；电源电流：60mA；工作环境温度：-25℃～70℃；外壳材质：阻燃 PVC | 个 | 5 |  |
| 4 | 作弊防控设备 | 1、 支持对2G/3G/4G/5G电信、联通、移动的全网屏蔽以及蓝牙、WiFi2.4G及5.8G的实时全屏蔽； 2、 可有效屏蔽考场中的数传作弊设备信号，语音作弊设备信号等专业作弊设备信号； 3、 支持对50MHz-1.6GHz频段的专业作弊设备，采用侦测引导阻断方式，支持不少于11路以上屏； 4、 蔽信号的同时引导阻断，对20路以上作弊信号频点实现点对点的精准屏蔽； 5、 屏蔽以设备为中心≥10米内无线信号； 6、 对各种制式的手机信号和蓝牙WiFi信号，国家公开的对讲频段采用直接屏蔽方式； 7、 在50MHz-1.6GHz频段，仅在发现作弊信号的频点和出现时刻发射屏蔽信号，无作弊信号时不发射屏蔽信号； 8、 在50MHz-1.6GHz频段可调节输出增益,能通过设置避免对考场周边军用、警用、航空，医疗等特殊用途的通讯的干扰；根据用户的考务工作设置的考务通讯频点，也不受干扰； 9、 具有≥2个RJ45网络接口，可接应急电话，支持TCP/IP协议和UDP广播/组播协议，具备联网能力； 10、设备能够接受远程开关指令，实现单独或整体通道开启/关闭，设备能够根据管理平台软件设定的考试时间自动开启/关闭设备的通道； 11、支持平台远程管理，屏蔽终端工作状态查看和管理； 12、集成芯片温度传感器，支持远程对设备的工作温度进行监控； 13、可以考场为单位对设备进行集中管理；设备支持远程批量固件升级，通过升级固件程序扩展系统功能和性能； 14、采用绝缘外壳,隐蔽式定向天线阵列设计，支持壁挂等多种使用场景； 15、采用无风扇设计，绿色环保，避免设备的噪声对学生造成干扰； 16、设备对人体安全无害，满足GB8702-2014《电磁环境控制限值》辐射标准要求，提供证明材料； 17、设备环境检测，与环境噪声无差值≤10dB； 18、内置作弊防控屏蔽终端嵌入式软件，实现对侦测服务器进行通信，实现对考场周边无线信号的阻断； 19、提供软件著作权证书。提供相应功能证明材料（包括但不限于检验报告、官网和功能截图等）。 | 台 | 5 |  |
| 5 | 光纤收发器 | 千兆1光8电 | 对 | 6 |  |
| 6 | 六类线 | 六类；结构 UTP；对数 4对；AWG 23AWG；导体直径 ≧ 0.565；绝缘材料 HDPE；绝缘外径（mm）≧1.02；线对色谱 蓝白/蓝 橙白/橙 绿白/绿 棕白/棕；外护套材料 PVC或（LSZH）；外护套撕裂线 有；总线径≧ 6.2 | 箱 | 3 |  |
| 7 | 电源线 | RVV2*1.5；额定电压：≧300V/500V；导体：多股铜导体，符合 GB/T3956 第五类;绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC）；护套：柔性聚氯乙烯混合料（PVC）、灰色（RAL7001）;绝缘电阻：〉200 欧姆 X KM；使用温度：-30~+70℃；弯曲半径：15X 电缆半径;阻燃特性：IEC 60322.1 | 米 | 200.00 |  |
| 8 | 电源线 | RVV3*1.5；额定电压：≧300V/500V；导体：多股铜导体，符合 GB/T3956 第五类;绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC）；护套：柔性聚氯乙烯混合料（PVC）、灰色（RAL7001）;绝缘电阻：〉200 欧姆 X KM；使用温度：-30~+70℃；弯曲半径：15X 电缆半径;阻燃特性：IEC 60322.1 | 米 | 180.00 |  |
| 9 | 光缆 | 国标12芯室外光缆 | 米 | 520 | 标考局域专网 |
| 10 | PVC线槽线管 | 绝缘性能强：有效避免漏触电危险。耐腐蚀、防虫害：线槽具有耐一般性酸碱性能，无虫鼠危害。阻燃性能好：线槽在火焰上烧烤离开后，火焰能迅速熄灭，避免火焰沿线路蔓延，同时由于它的传热性能差，在火灾情况下能在较长时间内保护线路, 延长电器控制系统的运行, 便于人员的疏散。抗老化：先进的配方与生产工艺，没有老化变色之忧。安装简单：无需在墙上挖槽抹灰，直接用钉子将底板固定在墙上，放入电线，盖上盖板即完成布线。使用方便：采用独特的扣接设计，开启异常容易，且重量很轻，便于重新拆卸布线。 | 批 | 5.00 |  |