- 采购需求及技术规范

- 一、采购清单及技术要求

| 装备配备项目及内容 |  | 数量 （单位） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4G执法记录仪 | 150部 |
| 2 | 警用强光手电 | 150部 |
| 3 | 多功能警用腰带 | 200条 |
| 4 | 新标手铐 | 50副 |
| 5 | 收缩警棍 | 50个 |

- 4G执法记录仪

- 执法记录仪质量（外接设备除外）应≤165g（裸机）

- 执法记录仪外形尺寸（背夹、外接设备除外）应小于或等于100mmX60mmX35mm（长X宽X高）

- 存储容量：≥64G

- ★执法记录仪应能在标称最大分辨率下预录触发前大于或等于40s的视音频信息。

- ★执法记录仪从按下开机键到进入取景预览模式所用时间≤5s

- 支持移动、电信和联通4G SIM卡，实现无线传输功能，支持绑定对应的服务器信息后，可一键上传执法仪记录的视频、音频和图片文件。

- 支持通过二维码扫描，实现扫码绑定对应的警情编号，实现执法记录仪记录文件自动绑定警情编号。

- 支持GPS、北斗定位设置，同时支持GPS+北斗双模混合定位模式

- ★内置可更换电池供电，更换电池期间录像状态不停止，在1920×1080、30帧/s条件下，更换一次电池，连续摄录时间≥11h，充电时间≤4h

- ★执法记录仪应能在回放模式显示全场白测试信号。显示全场白测试信号时的最大亮度应大于或等于500cd/㎡

- 执法记录仪应能在回放模式分别显示全场白和全场黑测试信号。全场白和全场黑测试信号亮度值的比应大于或等于450:1

- ★执法记录仪摄像头的水平视场角在生产厂声明的所有分辨率条件下均应大于或等于110°

- ★照片像素≥4000万，在最高像素条件下照片分辨率≥1100线

- +55℃±2℃， 4h，工作状态试验后功能应正常；-30℃±3℃， 6h，工作状态试验后功能应正常；

- 可手动或自动开启夜视功能，在开启红外夜视功能后，可看清距样机15m处人体轮廓。

- 记录仪分段录像时，相邻两段录像间连续无间隔

- ★具有独立多功能按键，可设置爆闪警示、声光警示、激光指示、一键切换分辨率、一键回放、补光并可以通过按下独立按键操作方式调用当前配置的功能。

- 支持通过无线网络向平台端实时传输视频，视频分辨率支持1920*1080、1280*720、848*480、720*480、640*480；传输码率可设

- ★支持外接高清摄像头，实现外接摄像头1080P录像。

- ★4G网络下实时传输分辨率720P视频，帧率≧30帧/秒，4G网络下实时传输分辨率1080P视频，帧率≧30帧/秒。

- ★通过设置对应的快捷按键，实现快速一键按下开启样机声光报警模式，记录仪发出声音警报同时LED灯持续闪烁。

- 支持通过二维码扫描，实现扫码绑定对应的警情编号，实现执法记录仪记录文件自动绑定警情编号。

- 记录仪在摄录过程中发生撞击，支持自动保存音视频文件并重新进入摄录模式，并发出语音提醒，不打断录像操作。

- ★可通过距离感应器自动感应屏幕是否被遮挡，遮挡自动息屏。

- 执法记录仪可具有省电模式，开机后可自动或通过人工方式进入省电状态；按下任意键应能进入取景预览模式

- 外壳防护等级：≧IP 68

- ★具有语言播报功能，开启后可在样机开机、录像、录音、重点文件标记时进行语音播报、并具有摄录时长播报及整点报时功能。

- ★所投4G执法记录仪具备电信入网许可证，且许可证上产品型号与投标型号一致的，（提供电信入网许可证书加盖制造商鲜章）

带有电容式触摸按键，支持通过触摸操作实现按键对应功能。

注：以上技术参数响应情况以公安部出具《GA/T 947 2015》标准的检测报告为评判依据，需提供检测报告复印件加盖厂商鲜章，未提供鲜章检测报告复印件或检测报告未体现或参数值不达标，视为负偏离；报告生成日期不得晚于项目公告日期

2、警用强光手电

1.符合《GA 883-2018公安单警装备强光手电》有关要求；

2.基础型强光手电采用前置开关（常亮键、爆闪键）、防滚动圆柱形结构。由头盖组件（包括头盖、攻击头等）、筒身组件（包括筒身、隐藏式USB充电接口、开关部件、4格电量提示灯等）、电池、尾盖组件及手绳（包括调节扣）组成。

3.材质：铝合金外壳、超高硬度陶瓷珠攻击头设计

4.功能：强光、弱光、一键爆闪

5.质量:≤211g

6.电池兼容性:1节18650锂离子充电电池、3节AAA碱性电池、1节AA碱性电池

7.外形尺寸：总长度154.2mm*头盖外径35mm*握柄直径28.2mm，手绳长度：154.5mm

8.强光爆闪频率:8.9Hz

9.电池保护功能：18650锂电池具有过压充电保护、过流充电保护、欠压放电保护、外部短路保护功能；

10.电量提示功能：具有4格电量提示灯，使用18650锂电池在开启或关闭光源时，提示灯点亮，显示剩余电量状态；

11.碎玻璃功能：攻击头的氮化硅球部位能击碎5mm厚钢化玻璃；

12.开关耐久性：对照明键、爆闪键分别触压30000次，开关按键正常；

13.温度性能：-20℃～45℃

注：具有公安部检测中心出具的检测报告。

- 3、多功能警用腰带

1.符合《GA890-2018 多功能腰带》相关要求；

2.结构及组成

多功能腰带应由主腰带、内带、斜挂带、手铐套、强光手电套、警用工作包、可旋转快拔式警棍套、对讲机套、催泪喷射器套构成。

主腰带由腰带钎子、带体、带箍、锦丝搭扣带组成。腰带钎子为对插式扣盖双保险结构，带箍采用搭扣式活动设计结构，可固定在带体任意位置。

内带由带体、锦丝搭扣带、二道梁组合。

斜挂带由带体、带袢、挂袢、三道梁、卡扣和锦丝搭扣带组成。带袢采用搭扣式活动结构，可固定在主腰带带体任意位置。三道梁其中一件可调节并固定挂袢位置，另一件三道梁调节斜挂带长短。卡扣结构为可拆卸式。

警棍套由套体、后袢旋转结构组成。套体下端应有警棍头卡槽，可供出棍时使警棍直接展开。后衬与腰带组合为可拆卸式旋转结构，旋转范围为360度，且具有45度分挡功能。

强光手电套由套面、底盖、后袢组成。后袢与腰带结合，采用滑动式和固定式，为可拆卸结构。

工作包由包体、包盖、侧袋组成。后袢与腰带结合，采用滑动式和固定式，为可拆卸结构。

手铐套由套面、底盖、后袢组成。底盖内有锁匙固定装置；后袢与腰带结合，采用滑动式和固定式两种，为可拆卸结构。

催泪喷射器套由套面、底盖、后袢旋转结构组成。后袢与腰带组合为可拆卸式旋转结构，旋转范围为360度，且具有45度分挡功能。

对讲机套由套面、底盖、后袢组成。后袢与腰带结合，采用滑动式和固定式，为可拆卸结构。

3.质量:多功能腰带全套质量（不含选配件）≤1.2kg。

4.尺寸规格：多功能腰带按带体总长度分为XL、L、M、S、SS五种规格。

5.提供公安部检测中心出具的检测报告复印件。

- 4、新标手铐

1、该产品采用优质钛铝合金制成。

2、结构：金属手铐应由左右铐体和三排齿的扇梁、链座、链环、钥匙等组成。

3、尺寸：两只手铐间距55.6㎜，手铐最小直径54.5㎜，最大直径81.5㎜，手铐不含钥匙重量233克。

4、颜色：金属手铐铐体表面颜色为铄金色，扇梁为哑光银色。

5、手铐的纵、横向抗拉力≧2200N，抗反锁定位的能力≧1500N。

6、手铐耐用性≧7000次。

7、强度：金属手铐应啮合牢固可靠，不应被逆向拉开。

8、防拨性能：金属手铐的三个锁齿应相互独立，在拨动任意一个锁齿时，其余两个锁齿不应联动。金属手铐在锁闭状态下，防拨净工作时间应大于或等于2 min。

9、灵活性：金属手铐的钥匙从正反两面插入锁孔解除反锁和开启手铐。金属手铐的钥匙插入反锁定位锁孔实现手铐反锁，反锁定位拨片运行灵活、顺畅。金属手铐的扇梁转动灵活、无阻滞。

10、反锁定位：金属手铐在锁闭并反锁定位状态下施加1500 N静压力，不出现啮合松动或失效现象。

11、跌落可靠性：金属手铐分别以水平横放、链环朝上两只铐体垂直向下、链环向下两只铐体朝上三种状态，从1.5 m高度，自由跌落至水泥地面后，能正常开启、锁闭和反锁定位。

12、耐腐蚀性：金属手铐耐腐蚀等级应大于或等于6级，连续喷雾时间为12h。

- 13、提供公安部检测中心出具的检测报告复印件。

- 5、收缩警棍

- 1、符合《GA886-2018公安单警装备 伸缩警棍》中基础型伸缩警棍有关要求；

- 2、伸缩警棍由小管组件、中管组件、握把组件和开关组件组成；

- 小管组件由棍头、小管、小管外壁挡圈、小管窄阻尼圈、小管O型圈与小管末端宽阻尼圈组成，棍头处有环状功能槽。

- 中管组件由中管、中管外壁挡圈、中管窄阻尼圈、中管O型圈与中管末端宽阻尼圈等组成。

- 握把组件由握把橡胶套与握把体等组成，握把橡胶套表面有细颗粒状的防滑纹。

- 开关组件由解锁杆、尾盖与解锁按键等组成，尾盖有固定防脱环的安装槽。

- 3、尺寸：收回长度：224mm、伸展长度：507.6mm、握把外径：26.48mm、中管外径：20.48mm、小管外径：15.96mm；

- 4、质量：330g；

- 5、伸缩性能：伸缩警棍通过手拉或甩动的方式顺畅伸展，各节棍体应锁定稳固，按压解锁按键回推，能顺畅收回；

- 6、防脱出性能：伸缩警棍在收回状态下，对棍头施加5N轴向拉力，不应被拉出；

- 7、温度适应性：-40℃～60℃

- 8、提供公安部检测中心出具的检测报告复印件。

备注：采购要求中如涉及品牌、示例图片、型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用替代品牌、牌号或分类号。但这些替代要实质上相当于或优于技术规格要求，并提供技术参数偏离表。

商务要求

一、交货期及地点：

1.交货期：合同签订后10个日历日完成安装调试。

2.地  点：采购人指定地点。

二、产品的合法渠道证明文件及功能证明材料：

产品的合法来源渠道证明文件（包括但不限于原厂授权、代理协议、销售协议等）；

三、包装、运输、安装、调试要求：

1.包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。成交人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2.运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到安装现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

3.安装、调试：成交人负责所有设备的安装、调试工作，所有费用一次包死在总价内。

四、付款方式：

项目全部完成并验收合格后一次性支付，付款前供应商向采购人开具等额合法有效的发票。

- 验收

- 1.项目验收分初验和终验:

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用10个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

- 2.验收不合格的成交单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的成交单位。

- 3.验收依据

3.1合同文本及合同补充文件（条款）；

3.2产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料；

3.3竞争性磋商文件；

3.4竞争性磋商响应文件；

3.5合同货物清单；

3.6生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

六、质量保证

1.质保期为终验合格后一年，成交人承诺的质保时间超过竞争性磋商文件要求的，按其承诺时间质保。

2.成交单位承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3.所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有产品及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4.质保期出现的质量问题由成交单位负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，成交应以优惠价提供。

七、合同实施：

1.成交单位应在合同签订后3个日历日内安排人员与使用单位就送货、安装等工作进行安排、部署。

2.若因成交单位原因未能在工期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交单位承担和赔偿。

八、违约责任：

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供产品或产品质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。