| 工程项目总造价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：志丹县2022年果园围网建设项目 |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 造价（元） |
| 1 | 志丹县2022年果园围网建设项目 |  |  |
| 1.1 | 林畔村 |  |  |
| 1.2 | 前园子村 |  |  |
| 1.3 | 沙咀村 |  |  |
| 1.4 | 双河村 |  |  |
| 1.5 | 程庄村 |  |  |
| 1.6 | 麻地坪村 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：程庄村 |  |  | 专业：市政土建 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |
|  |  | 边框式护栏网（139.6米） |  |  |  |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 【项目特征】 1.土壤类别：综合土 2.挖土深度:0.40m 3.直径φ400 |  | m3 | 2.36 |
| 2 | 010401002001 | 独立基础 【项目特征】 1.立柱基础：φ400mm，高度：500mm 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 2.95 |
| 3 | DB001 | 边框式护栏网 【项目特征】 1.边框式护栏网 2.立柱：口50*50*2.0 3.边框：口30*20*1.5 4.网孔：100mm*100mm，5.0mm浸塑 5.边框式护栏网：1.5m |  | m | 139.6 |
|  |  | 无边框护栏网（270.4米） |  |  |  |
| 4 | 040101001002 | 挖一般土方 【项目特征】 1.土壤类别：综合土 2.挖土深度:0.45m 3.直径φ300 |  | m3 | 3.43 |
| 5 | 040103001001 | 填方 【项目特征】 1.填方材料品种:砂土 |  | m3 | 2.94 |
| 6 | 010409001001 | 矩形柱 【项目特征】 1.预制钢筋混凝土柱 2.规格尺寸：100mm*100mm*2000mm 3.混凝土强度等级:C25 4.每个柱子预埋4道冷拔钢丝 |  | 根 | 108 |
| 7 | DB002 | 无边框护栏网 【项目特征】 1.无边框护栏网 2.网孔：60mm*60mm，3.0mm浸塑 3.无边框护栏网高度：1.5m |  | m | 270.4 |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：程庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 围堰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 筑岛 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 便道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 便桥 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 驳岸块石清理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 地下管线交叉处理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 行车、行人干扰增加 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：程庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：程庄村 |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：程庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：程庄村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估单价（元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：林畔村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 边框式护栏网（253.4米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001001 |  |  |  |  |  | 挖一般土方 【项目特征】 1.土壤类别：综合土 2.挖土深度:0.40m 3.直径φ400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 4.27 |  |
| 2 | 010401002001 |  |  |  |  |  | 独立基础 【项目特征】 1.立柱基础：φ400mm，高度：500mm 2.混凝土强度等级:C25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 5.34 |  |
| 3 | DB001 |  |  |  |  |  | 边框式护栏网 【项目特征】 1.边框式护栏网 2.立柱：口50*50*2.0 3.边框：口30*20*1.5 4.网孔：100mm*100mm，5.0mm浸塑 5.边框式护栏网：1.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 253.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 无边框护栏网（3381.9米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040101001002 |  |  |  |  |  | 挖一般土方 【项目特征】 1.土壤类别：综合土 2.挖土深度:0.45m 3.直径φ300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 43.02 |  |
| 5 | 040103001001 |  |  |  |  |  | 填方 【项目特征】 1.填方材料品种:砂土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 36.93 |  |
| 6 | 010409001001 |  |  |  |  |  | 矩形柱 【项目特征】 1.预制钢筋混凝土柱 2.规格尺寸：100mm*100mm*2000mm 3.混凝土强度等级:C25 4.每个柱子预埋4道冷拔钢丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  | 1353 |  |
| 7 | DB002 |  |  |  |  |  | 无边框护栏网 【项目特征】 1.无边框护栏网 2.网孔：60mm*60mm，3.0mm浸塑 3.无边框护栏网高度：1.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 3381.9 |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：林畔村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 围堰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 筑岛 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 便道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 便桥 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 驳岸块石清理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 地下管线交叉处理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 行车、行人干扰增加 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：林畔村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：林畔村 |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：林畔村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：林畔村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估单价（元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麻地坪村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 边框式护栏网（2112.7米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001001 |  |  |  |  |  | 挖一般土方 【项目特征】 1.土壤类别：综合土 2.挖土深度:0.40m 3.直径φ400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 35.42 |  |
| 2 | 010401002001 |  |  |  |  |  | 独立基础 【项目特征】 1.立柱基础：φ400mm，高度：500mm 2.混凝土强度等级:C25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 44.27 |  |
| 3 | DB001 |  |  |  |  |  | 边框式护栏网 【项目特征】 1.边框式护栏网 2.立柱：口50*50*2.0 3.边框：口30*20*1.5 4.网孔：100mm*100mm，5.0mm浸塑 5.边框式护栏网：1.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2112.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 无边框护栏网（2270.7米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040101001002 |  |  |  |  |  | 挖一般土方 【项目特征】 1.土壤类别：综合土 2.挖土深度:0.45m 3.直径φ300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 28.9 |  |
| 5 | 040103001001 |  |  |  |  |  | 填方 【项目特征】 1.填方材料品种:砂土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 24.81 |  |
| 6 | 010409001001 |  |  |  |  |  | 矩形柱 【项目特征】 1.预制钢筋混凝土柱 2.规格尺寸：100mm*100mm*2000mm 3.混凝土强度等级:C25 4.每个柱子预埋4道冷拔钢丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  | 909 |  |
| 7 | DB002 |  |  |  |  |  | 无边框护栏网 【项目特征】 1.无边框护栏网 2.网孔：60mm*60mm，3.0mm浸塑 3.无边框护栏网高度：1.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2270.7 |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麻地坪村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 围堰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 筑岛 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 便道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 便桥 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 驳岸块石清理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 地下管线交叉处理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 行车、行人干扰增加 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麻地坪村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麻地坪村 |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麻地坪村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：麻地坪村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估单价（元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：前园子村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 边框式护栏网（249.4米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001001 |  |  |  |  |  | 挖一般土方 【项目特征】 1.土壤类别：综合土 2.挖土深度:0.40m 3.直径φ400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 4.17 |  |
| 2 | 010401002001 |  |  |  |  |  | 独立基础 【项目特征】 1.立柱基础：φ400mm，高度：500mm 2.混凝土强度等级:C25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 5.21 |  |
| 3 | DB001 |  |  |  |  |  | 边框式护栏网 【项目特征】 1.边框式护栏网 2.立柱：口50*50*2.0 3.边框：口30*20*1.5 4.网孔：100mm*100mm，5.0mm浸塑 5.边框式护栏网：1.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 249.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 无边框护栏网（648.4米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040101001002 |  |  |  |  |  | 挖一般土方 【项目特征】 1.土壤类别：综合土 2.挖土深度:0.45m 3.直径φ300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 8.27 |  |
| 5 | 040103001001 |  |  |  |  |  | 填方 【项目特征】 1.填方材料品种:砂土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 7.1 |  |
| 6 | 010409001001 |  |  |  |  |  | 矩形柱 【项目特征】 1.预制钢筋混凝土柱 2.规格尺寸：100mm*100mm*2000mm 3.混凝土强度等级:C25 4.每个柱子预埋4道冷拔钢丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  | 260 |  |
| 7 | DB002 |  |  |  |  |  | 无边框护栏网 【项目特征】 1.无边框护栏网 2.网孔：60mm*60mm，3.0mm浸塑 3.无边框护栏网高度：1.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 648.4 |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：前园子村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 围堰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 筑岛 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 便道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 便桥 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 驳岸块石清理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 地下管线交叉处理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 行车、行人干扰增加 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：前园子村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：前园子村 |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：前园子村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沙咀村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 边框式护栏网（664.9米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001001 |  |  |  |  |  | 挖一般土方 【项目特征】 1.土壤类别：综合土 2.挖土深度:0.40m 3.直径φ400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 11.15 |  |
| 2 | 010401002001 |  |  |  |  |  | 独立基础 【项目特征】 1.立柱基础：φ400mm，高度：500mm 2.混凝土强度等级:C25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 13.94 |  |
| 3 | DB001 |  |  |  |  |  | 边框式护栏网 【项目特征】 1.边框式护栏网 2.立柱：口50*50*2.0 3.边框：口30*20*1.5 4.网孔：100mm*100mm，5.0mm浸塑 5.边框式护栏网：1.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 664.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 无边框护栏网（633.4米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040101001002 |  |  |  |  |  | 挖一般土方 【项目特征】 1.土壤类别：综合土 2.挖土深度:0.45m 3.直径φ300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 8.08 |  |
| 5 | 040103001001 |  |  |  |  |  | 填方 【项目特征】 1.填方材料品种:砂土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 6.94 |  |
| 6 | 010409001001 |  |  |  |  |  | 矩形柱 【项目特征】 1.预制钢筋混凝土柱 2.规格尺寸：100mm*100mm*2000mm 3.混凝土强度等级:C25 4.每个柱子预埋4道冷拔钢丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  | 254 |  |
| 7 | DB002 |  |  |  |  |  | 无边框护栏网 【项目特征】 1.无边框护栏网 2.网孔：60mm*60mm，3.0mm浸塑 3.无边框护栏网高度：1.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 633.4 |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沙咀村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 围堰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 筑岛 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 便道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 便桥 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 驳岸块石清理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 地下管线交叉处理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 行车、行人干扰增加 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沙咀村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：沙咀村 |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 工程名称：沙咀村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：双河村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程数量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 边框式护栏网（316.1米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001001 |  |  |  |  |  | 挖一般土方 【项目特征】 1.土壤类别：综合土 2.挖土深度:0.40m 3.直径φ400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 5.33 |  |
| 2 | 010401002001 |  |  |  |  |  | 独立基础 【项目特征】 1.立柱基础：φ400mm，高度：500mm 2.混凝土强度等级:C25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 6.66 |  |
| 3 | DB001 |  |  |  |  |  | 边框式护栏网 【项目特征】 1.边框式护栏网 2.立柱：口50*50*2.0 3.边框：口30*20*1.5 4.网孔：100mm*100mm，5.0mm浸塑 5.边框式护栏网：1.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 316.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 无边框护栏网（1757.1米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 040101001002 |  |  |  |  |  | 挖一般土方 【项目特征】 1.土壤类别：综合土 2.挖土深度:0.45m 3.直径φ300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 22.35 |  |
| 5 | 040103001001 |  |  |  |  |  | 填方 【项目特征】 1.填方材料品种:砂土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 19.19 |  |
| 6 | 010409001001 |  |  |  |  |  | 矩形柱 【项目特征】 1.预制钢筋混凝土柱 2.规格尺寸：100mm*100mm*2000mm 3.混凝土强度等级:C25 4.每个柱子预埋4道冷拔钢丝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 |  |  |  |  | 703 |  |
| 7 | DB002 |  |  |  |  |  | 无边框护栏网 【项目特征】 1.无边框护栏网 2.网孔：60mm*60mm，3.0mm浸塑 3.无边框护栏网高度：1.5m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1757.1 |  |
| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：双河村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |  |
| 一 |  |  |  |  |  | 通用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  | 环境保护(含工程排污费) |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  | 临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  | 扬尘污染治理费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 冬雨季、夜间施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 测量放线、定位复测、检测试验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 施工排水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 施工降水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 二 |  |  |  |  |  | 市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 围堰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 筑岛 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 便道 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 便桥 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 驳岸块石清理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | 地下管线交叉处理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 行车、行人干扰增加 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 20 |  |  |  |  |  | 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：双河村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 工程数量 |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：双河村 |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 数 量 |  |
| 一 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1 |  | 社会保障费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.1 |  | 养老保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.2 |  | 失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.4 |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.5 |  | 残疾人就业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.6 |  | 女工生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 |  | 建筑施工安全生产责任保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 二 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：双河村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  | 暂定金额（元） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：双河村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业：市政土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估单价（元） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |