初中理化生实验室操作考试标准化考场建设项目

招 标 文 件

项目编号：HDCGDL-ZC2023-047

采   购   人：宜川县初级中学

采购代理机构：华鼎工程咨询集团有限公司

二〇二三年八月

目录

第一部分  招标公告	1

第二部分  供应商须知	5

第三部分 采购内容及要求	22

第四部分  合同主要条款（仅供参考）	22

第五部分  投标文件格式	26

# 第一部分  招标公告

初中理化生实验室操作考试标准化考场建设项目

招标公告

项目概况

初中理化生实验室操作考试标准化考场建设项目招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统使用CA锁下载获取招标文件，并于2023年08月28日15时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HDCGDL-ZC2023-047

项目名称：初中理化生实验室操作考试标准化考场建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：3,848,700.00元

采购需求：

合同包1(初中理化生实验室操作考试标准化考场建设项目):

合同包预算金额：3,848,700.00元

合同包最高限价：3,848,700.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他计量仪器 | 3848700.00 | 1(批) | 详见采购文件 | 3,848,700.00 | 3,848,700.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起45日历天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(初中理化生实验室操作考试标准化考场建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；（4）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号；（5）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）；（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（7）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（9）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（11）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(初中理化生实验室操作考试标准化考场建设项目)特定资格要求如下:

（1）供应商须具有有效的营业执照；（2）提供2022年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明；（3）提供2023年1月1日至今已缴纳的至少三个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；（4）提供2023年1月1日至今已缴纳的至少三个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社保的供应商应提供相关文件证明；（5）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标只需提供本人身份证）；（6）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（7）供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入严重失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询截图）；（8）本项目专门面向中小企业采购，供应商为中型、小型、微型企业的需提供《中小企业声明函》。

三、获取招标文件

时间：时间：2023年08月07日至2023年08月11日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）

途径：《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统使用CA锁下载

方式：在线获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年08月28日15时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：延安市公共资源交易中心交易五厅

开标地点：延安市公共资源交易中心交易五厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、凡有意参与的供应商请于2023年08月07日至2023年08月11日使用CA锁在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名网上报名,报名成功后在《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》免费下载招标文件。

2、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

3、本次招标公告在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省.延安市）》媒介上发布。

4、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宜川县初级中学

地址：宜川县北大街4号

联系方式：13892117763

2.采购代理机构信息

名称：华鼎工程咨询集团有限公司

地址：延安市枣园路圣都花园C区10楼

联系方式：0911-8269168

3.项目联系方式

项目联系人：刘海霞

电话：18091133200

# 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：宜川县初级中学 地址：宜川县北大街4号 联系人：潘超 联系方式:13892117763 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：华鼎工程咨询集团有限公司 地址：延安市枣园路圣都花园C区10楼 联系人：刘海霞 联系方式：18091133200 |
| 3 | 项目名称 | 初中理化生实验室操作考试标准化考场建设项目 |
| 4 | 项目编号 | HDCGDL-ZC2023-047 |
| 5 | 项目性质 | 财政资金 |
| 6 | 采购项目预算 | 本项目采购预算价：3848700.00元。 供应商报价超出采购项目预算，按无效投标处理。 |
| 7 | 项目用途 | 初中理化生实验室操作考试标准化考场建设 |
| 8 | 采购内容 | 初中物理、化学和生物试验操作考试标准化考场、理化生备考室、侯考室、化学危险品室、考务管理平台、考点管理平台。（具体详见采购清单） |
| 9 | 交货期 | 自合同签订之日起45日历天 |
| 10 | 招标文件发售 | 2023年08月07日至2023年08月11日 |
| 11 | 联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织。 |
| 13 | 供应商对招标文件提出质疑的时间 | 供应商若对招标文件有质疑的，在投标截止时间10日前，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的质疑无效。 |
| 14 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 15 | 投标文件截止时间及开标时间和地点 | 1、递交投标文件截止时间：2023年08月28日15时00分。 2、投标文件开启时间：2023年08月28日15时00分。 3、投标文件递交地点：纸质版递交至延安市公共资源交易中心交易五厅，电子版上传至《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统 。 |
| 16 | 投标有效期 | 自开标之日起90个日历天。 |
| 17 | 投标保证金 | 提交投标保证金采用银行保函、银行汇票、转账等形式。 投标保证金的金额为：￥10000.00元（壹万元整） 保证金提交账户名称：华鼎工程咨询集团有限公司 开户银行：工行延安分行兰家坪支行 账 号：2609011719280016380 重要提示：缴纳凭证注明：（项目名称） 的投标保证金。 |
| 18 | 备选投标方案 和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 19 | 盖章签字 | 招标文件要求指定位置“签字或盖章”的，投标人只要一项内容即可。 招标文件要求指定位置“签字和盖章”的，投标人必须既签字又盖章。 |
| 20 | 投标文件数量、 装订 | 投标文件一律采用胶装方式装订。投标文件正本一份，副本二份，电子文件（U盘）三份，投标报价一览表一份。投标文件的正本和副本均须A4纸打印，并编制目录和页码。正、副本分别各自装订成册，单独密封，电子文件和投标报价一览表密封在同一标袋内。对未按招标文件要求方式装订和递交的投标文件，将作为无效投标文件。 |
| 21 | 评标办法及 标准 | 综合评估法 |
| 22 | 服务费 | 招标代理服务费： 参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行。由中标人承担招标代理服务费，中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 |
| 25 | 电子投标注意事项 | 供应商应及时下载招标文件等相关文件，在投标截止前必须上传投标文件；供应商应在系统发出解密指令后规定时间内对投标文件完成解密。供应商未按规定下载、上传或对投标文件进行解密造成废标的，后果由供应商自行承担。 |

一、名词解释

1、采购人：宜川县初级中学

2、采购代理机构：华鼎工程咨询集团有限公司

3、采购预算价：3848700.00元。供应商报价超出采购预算价，按无效投标处理。

4、标  书：招标文件与投标文件的统称

5、供应商：符合本次招标文件所规定的资格条件，自愿参加本次招标活动的投标单位。

二、招标文件

1、招标文件的组成：

招标文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

1-1、招标公告

1-2、供应商须知

1-3、采购内容及要求

1-4、合同主要条款

1-5、投标文件格式

2、供应商应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在投标文件中对招标文件的各方面都做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。若供应商的投标文件未按招标文件要求提交全部资料，或没有对招标文件做出实质性响应，应作废标处理。

3、招标文件的澄清或修改：

3-1、提交投标文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，其内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及供应商起约束作用。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间15日前以书面形式发送给所有参加投标的供应商；不足15日的，采购人、采购代理机构顺延递交投标文件的截止时间。

3-2、供应商若对招标文件有任何疑问要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流的，供应商在投标截止时间10日前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构以书面形式予以答复。在此之后提出的无效。

3-3、招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

3-4、根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各供应商或在原信息发布媒体上发布变更公告。

4、供应商必须从采购代理机构购买招标文件，供应商自行转让或复制招标文件视为无效。招标文件售后不退，仅作为本次招标使用。

5、招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

三、投标文件

1、供应商资格要求：

1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；（4）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号；（5）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）；（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（7）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（9）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（11）其他需要落实的政府采购政策。

1.3本项目的特定资格要求：

合同包1(初中理化生实验室操作考试标准化考场建设项目)特定资格要求如下:

- 供应商须具有有效的营业执照；（2）提供2022年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明；（3）提供2023年1月1日至今已缴纳的至少三个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；（4）提供2023年1月1日至今已缴纳的至少三个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社保的供应商应提供相关文件证明；（5）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标只需提供本人身份证）；（6）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（7）供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入严重失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询截图）；（8）本项目专门面向中小企业采购，供应商为中型、小型、微型企业的需提供《中小企业声明函》。

2、投标文件的组成：

2-1、各供应商应根据招标文件要求编制投标文件。

2-2、投标文件包括：投标文件应由投标函、投标报价一览表、资格证明文件、技术文件等投标文件部分组成。

3、各供应商须对以下内容做出承诺：

（1）必须根据招标文件要求进行设备的供货等；

（2）非经采购人同意，不得将本项目内容进行转包实施，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失；经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作；

（3）接受采购人委托的相关单位对货物的质量、施工的进度及方案、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理；

（4）供应商应保证在本项目中使用的产品、材料和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由供应商承担所有相关责任；

（5）采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

4、供应商不得以他人名义投标和串通投标。

5、投标文件填写说明

5-1、投标文件格式：供应商提交的投标文件应当使用招标文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，装订成册。

5-2、投标报价一览表为在开标会议上唱标的内容，要求按格式填写。若供应商填写有误，采购代理机构将默认为招标文件要求格式。

6、投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

7、投标报价

7-1、投标货币：人民币      单位:元。

7-2、供应商要按所报产品分项报价表内容填写货物品名、单价及总价、制造厂家等内容，并由法人代表或授权代表签署。

7-3、投标报价是完成本项目的全部费用，后期不再增加任何费用，投标供应商报价包括运杂费（含仓储费、运输费、搬运费、保险费）、售后服务费、税金等。采购单位不再单独支付其他任何费用。

7-4、 投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

注：本项目采购预算：3848700.00元，投标报价超过项目采购预算的按无效投标处理。

7-5、供应商须对《采购内容及技术要求》中任何货物需求、服务要求及装饰施工要求进行完整报价，采购代理机构拒绝只对部分服务进行报价的投标。供应商应在投标文件中的投标报价表上标明对本次招标拟提供货物、材料的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每项服务只允许有一个报价。

7-6、供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

7-7、采购代理机构不接受供应商对任何未办理正常进口手续的货物的投标报价。

7-8、最低报价不是中标的唯一依据。

7-9、供应商不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个供应商的投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响设备质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

8、投标期间一切费用自理。

9、投标文件的制作

9-1、投标文件的签署及规定

（1）投标文件的各项资料均应遵守本条规定。

（2）供应商应填写全称，同时加盖供应商公章。

（3）除供应商对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖供应商公章及法人代表或委托人签字或盖章确认。

（4）因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。

10、技术部分

供应商按照招标文件要求，针对本项目的技术指标和要求作出实质性响应，不得出现重大负偏离。包含以下内容：

- 所投产品名称、型号；

- 详细的技术指标、配置和参数；

- 技术响应偏离表；

- 供应商认为需要提供的文件和资料。

注：技术响应证明资料可以是文字、图纸、彩页、样品等，所有证明资料表述必须一致，否则，按未实质性响应招标文件，按无效文件处理。

11、商务部分

- 供应商按照招标文件要求，针对本项目的商务要求作出实质性响应，不得出现重大负偏离。

四、投标

1、投标文件的装订和递交

1-1、投标文件的装订：

（1）投标时，供应商应自行将投标文件密封完好。标袋上应写明项目名称、编号、供应商名称及“正本”、“副本”字样，并在密封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人印章(或签字）；

（2）投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订。投标文件正本一份，副本二份，电子文件（U盘）三份，投标报价一览表一份。投标文件的正本和副本均须A4纸打印，并编制目录和页码。正、副本分别各自装订成册，单独密封，电子文件和投标报价一览表密封在同一标袋内。各标袋上注明“开标时启封”字样。如果正本与副本不符，以正本为准。

注：对未按招标文件要求方式装订和递交的投标文件，将作为无效投标文件。

1-2、投标文件的递交：

（1）供应商应按规定的时间、地点，于投标截止时间前递交并上传投标文件；

（2）采购代理机构推迟递交投标文件截止时间时，应在投标文件截止时间3日前通过相应网站变更开标时间。采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

（3）供应商在规定的投标截止时间后递交投标文件，将被拒收。

1-3、投标文件的补充、修改与撤回：

（1）供应商在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前,可以通过全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）补充、修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求密封、签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；补充、修改的内容与相应文件不一致的，以补充、修改的内容为准；

（2）供应商提出修改和撤标要求的，须在投标截止时间前密封送到采购代理机构，并在封面上加注“修改”或“撤回”字样。采购代理机构摄像留存后，将投标文件（包含纸质及电子版）退还供应商。

（3）撤回投标文件应通过全国公共资源交易平台（陕西省·延安市），并以书面形式由有权人（法人代表或授权代表）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。以在招标开始前上传及送达为准。

（4）投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件；

（5）在投标截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还，提供投标担保的供应商将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

1-4、投标文件的审查标准：

（1）投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

（2）投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

（3）投标文件大写与小写不符时，以大写为准；

（4）单价乘以数量不等于总价时，以单价乘以数量为准；

（5）投标文件有关内容与“一览表”不一致的，以“一览表”为准。

注：按上述修正方法调整的内容对供应商具有约束力，如果供应商不接受修正后的内容，其投标将被拒绝。

1-5、投标文件的有效性：

（1）开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

a、供应商未经过正常渠道下载招标文件的；

b、投标文件、投标函未加盖供应商公章，或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

c、供应商未按招标文件的要求提供投标担保或所提供的投标担保有瑕疵的；

d、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

e、供应商名称与营业执照不一致的；

f、明显不符合技术规格、技术标准的要求的；

g、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的；

h、投标文件附有采购人不能接受的条件的；

i、不符合招标文件规定的其他实质性要求的。

（2）投标文件的有效期：自开标之日起算90个日历天。

五、开标、评标和定标

1、开标

1-1、采购代理机构按招标文件规定的时间和地点组织公开开标会议，并通知采购人和所有供应商参加。

1-2、所有参会人员应签名报到，以证明其出席。法定代表人或授权代表未出席并签字报到的视为无效投标。

1-3、合格供应商按规定提交合格的投标文件后到投标截止时间前如中途要求撤回时，则该投标文件不予开封，摄像留存后，将投标文件退还供应商（包含纸质及电子版）。

1-4、不合格供应商按规定提交的投标文件，未开封的投标文件摄像留存后，将投标文件退还供应商（包含纸质及电子版）；已开封的投标文件不予退还（包含纸质及电子版）。

1-5、开标程序：

（1）开标会议由采购代理机构主持。主持人宣读开标会议开始，并宣读会场纪律。

（2）根据签到情况宣布参加会议的供应商名单。

（3）采购单位及供应商代表当众共同检查所有投标文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过审查的按无效投标处理。

（4）经确认无误后，由供应商进行解密，并宣读供应商名称、投标价格和投标文件的其它主要内容并做记录。供应商确认无误后，由采购单位及供应商代表签字确认唱标内容。如供应商对宣读的“投标报价一览表”上的内容有异议，应在获得主持人同意后当场提出，如属于宣读错误，经核实后，当场予以更正。

（5）宣布开标会议结束，所有供应商离场。

（6）采购代理机构对开标过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

2、评标

2-1、评标委员会

（1）采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和“财政部第18号部长令”的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评标专家共5人以上单数组成，评标委员会专家人数应占总人数的2/3以上。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。

（2）评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；

b、认定供应商必备资质；

c、评标委员会可要求供应商就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

d、依据招标文件的要求和评审标准进行评审，推荐中标候选单位名单，对评标意见承担个人责任；

e、对评标过程及各供应商的商业机密予以保密；

f、拟定评标结果；

g、告知采购人、采购代理机构在评标过程中发现的供应商的违法违规行为；

h、配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；

i、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

2-2、评标原则

坚持公平、公正、科学、择优，合理低价，禁止不正当竞争。

2-3、评标办法

本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

2-4、评标工作程序

（1）投标文件资格性评审：采购人对供应商必备资质原件进行审查，签字确认检查结果。不符合招标文件要求的按无效投标处理，不得进入后续评标工作。

（2）投标文件符合性审查：对投标文件的有效性，完整性和对招标文件的响应程度进行审查。投标文件满足招标文件的实质性要求，无显著的差异或保留。

（3）通过资格审查和符合性评审合格的，评标委员会才进行综合评审并排序。凡未通过资格性和符合性评审的投标文件即作为废标处理，不得进入后续评审工作，内容如下：

资格评审和符合性评审

| 条款号 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审 标准 |  | 供应商须具有有效的营业执照 |
|  |  |  | 提供2022年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明 |
|  |  |  | 提供2023年1月1日至今已缴纳的至少三个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明 |
|  |  |  | 提供2023年1月1日至今已缴纳的至少三个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社保的供应商应提供相关文件证明 |
|  |  |  | 法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标只需提供本人身份证） |
|  |  |  | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
|  |  |  | 供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入严重失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询截图） |
|  |  |  | 本项目专门面向中小企业采购，供应商为中型、小型、微型企业的需提供《中小企业声明函》 |
| 注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。 |  |  |  |
| 2.1.2 | 符合性评 审标准 | 投标文件的签字、盖章符合招标文件的规定。 |  |
|  |  | 投标文件格式符合招标文件中“投标文件格式”的要求 |  |
|  |  | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价。 |  |
|  |  | 投标保证金满足招标文件中的规定 |  |
|  |  | 交货期满足招标文件中的规定 |  |
|  |  | 质保期满足招标文件中的规定 |  |
|  |  | 投标有效期满足招标文件中的规定 |  |

（4）在投标文件的评审和比较、中标单位的确定过程中，供应商向评标委员会施加压力的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

（5）评标委员会对投标文件的有效性、完整性和响应程度或其他内容有疑问的，评标委员会可要求供应商对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误其他内容作必要的澄清、说明或者更正。供应商应采用书面形式进行澄清、说明或者更正，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。澄清、说明或者更正的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得寻求或建议对投标件的实质进行变更。

质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会成员及供应商应在记录上签字确认。

2-5、依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。

1）政府采购政策

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；（4）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号；（5）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）；（6）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（7）《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；（8）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（9）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（11）其他需要落实的政府采购政策。

2）政策性优惠条件

供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其报价价格评审时将按相应比例进行扣除。

1.1根据<关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.3残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

供应商提供的中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱证明，与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条的相关规定追究法律责任。

3）政策性扣除比例：

供应商符合小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位条件的，并提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明，符合其中任意一种情形的，则在报价的基础上，按“报价×10%”进行价格扣除，以扣除后的价格参与评审；符合两种及以上情形的，不累加计算扣除价格。

- 注:专门面向中小企业采购项目，不再执行上述优惠政策。

2-6、评分标准

| 分值 构成 | 分值 100分 | 评审内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分=（评审基准价／投标报价）×价格权值×100。 |
| 供货、运输及安装、调试方案 | 10分 | 根据供应商对本项目的供货、运输、安装、调试方案，保证顺利供货，由专术人员提供设备安装服务，并将设备调试到最佳使用状态进行综合评分，方案制定合理、完善、可实施性强得5-10分（含5分），方案基本考虑全面可实施得0-5分。 |
| 质量保证措施 | 10分 | 所投产品技术工艺先进，性能稳定 ，具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国际、国内相关标准或行业标准，能够提供质量保证承诺。质量保证措施全面、合理得5-10分（含5分），一般得0-5分。 |
| 售后服务方案 | 10分 | 售后服务机构的设定、提供售后服务的能力及具体的售后服务方案（拟投入售后服务人员配置情况、验收方案、日常维护、应急预案、故障响应时间及应对措施，质量保证范围等，能有效保障本地化技术服务及售后服务的协调性、及时性）。售后服务方案内容具体、完整、全面，具有可行性的得5-10分（含5分）；售后服务方案内容欠缺、描述简单、可行性一般的得0-5分。 |
| 培训方案 | 5分 | 供应商提供的培训方案全面、完整、可行、有针对性。培训内容有层次，培训方式适当，能够保障使用单位能熟练操作维护和正常使用，根据培训方案的优劣情况得0-5分。 |
| 项目团队 | 10分 | 组织机构设置合理，项目管理人员及技术人员配备数量充足、人员职责明确、分工清晰合理、相关项目实施经验丰富，得5-10分（含5分）；组织机构设置一般，项目管理人员及技术人员配备数量不够充足、职责不够明确、分工不够清晰合理，不具备相关项目实施经验，得0-5分。 |
| 企业实力 | 10分 | 投标人具有环境管理体系认证证书，质量管理体系认证，信息系统安全集成服务资质证书、国家信息安全测评信息安全服务资质证书、信息系统建设和服务能力等级证书，每具有一个得2分，最高得10分。 |
| 企业业绩 | 9分 | 每提供1个2020年1月1日至今类似项目业绩（提供中标/成交通知书或合同协议书）得4.5分，共9分 |
| 商务响应 | 6分 | 投标文件对交货期、质保期、质量标准等商务要求进行响应说明，每有一项优于招标文件得2分，最高得6分。 |

满分：100分，综合评分法。各分项分值分配如下：

注：1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

- 各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3）特殊情况处理：

a、若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价的得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

b、当供应商某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

c、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

3、定标

3-1、定标程序

（1）评标委员会依据评标办法，经过初审、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分最高到低的顺序推荐3名以上中标候选人，并编写评标报告。

（2）采购人在收到评标报告5个工作日内，从评审报告推荐的中标候选人中，以评标总分最高的供应商作为中标人，向采购代理机构出具《定标复函》；采购人逾期未确定中标单位且不提出异议的，视为确定评标报告推荐的评标得分最高的供应商为中标人。

（3）采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告。公告发布1个工作日，其他供应商若有异议，按《政府采购法》第52条执行。若无异议，采购代理机构向中标单位发出中标通知书。

3-2、中标人确定后，采购人和采购代理机构对未中标原因不作任何解释，投标文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

七、中标通知

1、招标结果公示期满后且无异议的，采购代理机构向中标单位发出中标通知书。

2、中标人应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取中标通知书。未在规定时间内领取中标通知书的，投标保证金不予退还。提供投标担保的供应商将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

八、合同

1、中标人在收到中标通知书后十五（15）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人签订合同。中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还。给采购人造成损失超过投标保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任；

2、中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展招标活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3、中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

5、采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、招标服务费

中标服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）（发改价格〔2011〕534号）规定标准收取。中标服务费由中标单位向采购代理机构支付。

十、质疑

供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以按《政府采购法》第52条执行。

- 采购内容及要求

- 采购清单

初中理化生实验室操作考试标准化考场建设项目采购内容汇总表

| 序号 | 类型 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考务系统 | 县（校）级考务平台 | 1 | 套 | 基本要求： 1、服务器设备的基本功能和性能符合GB/T9813.3—2017,CPU、内存、硬盘、网络接口等可靠性应符合GB/T21028—2007的有关要求； 2、系统的安全性应按照GB/T22239—2019的要求进行检验，系统的可靠性符合GB/T29832.2—2013、GB/T29832.3—2013中的要求。系统安全基于HTTP协议传输的数据使用SS/TLS协议加密传输和身份认证。 |
| 2 |  | 室内外监控 | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 汇聚点 | 1 | 套 |  |
| 4 |  | 阅卷点 | 1 | 套 |  |
| 5 |  | 考点学校机房 | 1 | 套 |  |
| 6 |  | 化学实验室考试系统 | 1 | 套 |  |
| 7 |  | 物理实验室考试系统 | 1 | 套 |  |
| 8 |  | 生物实验室考试系统 | 1 | 套 |  |
| 9 | 实验考场 | 化学实验室 | 1 | 间 | 基本要求： 1、理化生实验室均为56个学生座位； 2、建设标准符合JY/T 0385—2006《中小学理科实验室装备标准》 |
| 10 |  | 生物实验室 | 1 | 间 |  |
| 11 |  | 物理实验室 | 1 | 间 |  |
| 12 |  | 备考室 | 3 | 间 |  |
| 13 |  | 候考室 | 3 | 间 |  |
| 14 |  | 化学危险品室 | 1 | 间 |  |

| 初中理化生考务平台建设清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、县（校）级考务平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  |  |  | 规格参数 |  |  |  | 单位 | 数量 |  |
| 1 |  |  | 县（校）级实验操作及测评平台软件 |  |  |  | 1.系统架构：系统采用WEB形式的B/S结构，所有应用服务应运行在centos7.4及以上版本。 2.登录管理：支持修改头像、手机及密码等。 3.用户管理：支持Excel模板批量导入用户。 4.基础数据管理：支持实验室、学生、班级管理，可进行新增、删除、修改、查询、启用及禁用等操作。 5.考试管理：支持预览考试详情，包含考试模式、报考年级及时长等信息。支持快速创建考试，选择考试模板，自动生成基础配置信息，选择科目试题，试题需支持对试题基础信息、评分标准及题型进行再次编辑修改，即可完成考试创建。 6.题型管理：包括选择题、填空题、表格题、标注题等。 7.系统需支持市、区级组织集中大规模的统一考试和多校联考，由区、校级协同； 8.支持分级分工统筹管理。平台负责考试的发起、组织评分、成绩发布各环节考试主流程管理。支持下发数据包给考点，由考点完成监考实施，回收各区的阅卷成绩。 9.系统的安全性应按照GB/T22239—2019的要求进行检验，系统的可靠性符合GB/T29832.2—2013、GB/T29832.3—2013中的要求。系统安全基于HTTP协议传输的数据使用SS/TLS协议加密传输和身份认证。 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 2 |  |  | 考务平台云主机 |  |  |  | 规格：19英寸工业标准2U机架式服务器 ； 处理器：不少于1颗Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz 16核处理器； 内存：不少于1*32GB RDIMM ECC DDR4 内存； 硬盘：≥2块4TB SATA硬盘； RAID卡：730-8i（1G缓存），支持RAID0/1/10/5/50; 网卡：4个千兆RJ45端口，1个独享的管理端口； 电源：550W 80+铂金电源，1+1冗余电源； 服务：原厂3年7x24x4免费人工上门服务。 |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 3 |  |  | 考务管理服务器 |  |  |  | 规格：19英寸工业标准2U机架式服务器 ； 处理器：≥2颗Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz 16核处理器； 内存：≥2*32GB RDIMM ECC DDR4 内存； 硬盘：≥3块4TB SATA硬盘； RAID卡：730-8i（1G缓存），支持RAID0/1/10/5/50; 网卡：4个千兆RJ45端口，1个独享的管理端口； 电源：550W 80+铂金电源，1+1冗余电源； 服务器设备的基本功能和性能符合GB/T9813.3—2017，服务器设备的CPU、内存、硬盘、网络接口等可靠性应符合GB/T21028—2007的有关要求； 服务：原厂3年7x24x4免费人工上门服务。 |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 4 |  |  | 阅卷管理服务器 |  |  |  | 规格：19英寸工业标准2U机架式服务器 ； 处理器：≥2颗Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz 16核处理器； 内存：≥2*32GB RDIMM ECC DDR4 内存； 硬盘：≥3块4TB SATA硬盘； RAID卡：730-8i（1G缓存），支持RAID0/1/10/5/50; 网卡：4个千兆RJ45端口，1个独享的管理端口； 电源：550W 80+铂金电源，1+1冗余电源； 服务器设备的基本功能和性能符合GB/T9813.3—2017，服务器设备的CPU、内存、硬盘、网络接口等可靠性应符合GB/T21028—2007的有关要求； 服务：原厂3年7x24x4免费人工上门服务。 |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 5 |  |  | 理化生实验评卷平台 |  |  |  | 1. 支持导入结构化试题答卷，设置评卷参数； 2. 支持多评制，配置仲裁规则，超出多评误差阈值自动产生仲裁卷； 3. 支持第三方评分数据的导入并参与仲裁； 4. 支持智能赋分系统辅助人工评分； 5. 支持查询并打印考生信息及得分，支持 Excel 等规定格式的文件； 6. 支持关联展示作答视频功能； 7.支持阅卷系统多角色任务分配和管理，按需灵活生成阅卷分组，支持各角色任意人数分组，支持设置质检组角色，识别阅卷问题，确保阅卷质量； 8.支持按阅卷点、阅卷室分组，灵活配置每组可阅试题，随机分配试卷； 9.支持可视化的阅卷进度管理，通过排行榜反馈各阅卷老师的阅卷速率。 10.支持阅卷视频倍速播放，支持关键帧辅助阅卷，支持评分点视频跳转回放，支持视角切换，支持拍照辅助阅卷，支持扣分法评分。 11.支持试评，正评模式。 12.存储信息可靠性符合GB/T26822—2011要求。 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 6 |  |  | 核心交换机 |  |  |  | 1.交换容量≥45Tbps。 包转发率≥10060Mpps。 2.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力。 3. 符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤4U，设备深度≤600mm。 4.主控引擎集成硬件监控功能，支持集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数，不允许单独配置硬件监控板卡。 5.支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像。 6.支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。 7.支持IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM；支持组播流量控制、支持组播查询器。 8.支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道；支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping。 9.支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全。 10.本次配置双引擎双电源，板卡要求千兆电口≥24个，千兆光口≥8个，万兆光口≥8个 11.为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书， 12.提供工信部设备进网许可证 |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 7 |  |  | UPS |  |  |  | UPS主机额定容量不低于10KVA;输入电压范围：120~276VAC；输入频率工作范围：45-65Hz 输入功率因数：≥0.99 旁路输入：220/230/240VAC单相三线 旁路同步跟踪范围：±10% 输出电压：220/230/240VAC ±1% ；输出频率：与输入同步：当市电频率超出最大±10%（可设置±1%，±2%，±4%，±5%） 时，输出频率50/60（±0.1）；电池模式50/60（±0.1） 输出波形：正弦波THDV ≤2%（100%线性负载）；切换时间：0ms ；整机效率：≥92% ；过载能力：≤125%，10min，≤150%,1min,＞150%立即转旁路 输出功率因数：0.8（0.9可选） 电池电压：±96，±108,±120可选 工作温度：0-40℃ 储存温度：-25-55℃； 告警功能：过载，市电异常，UPS故障，电池欠压等；保护功能：短路，过载，过温，电池欠压，过欠压，风扇故障等；主机具有RS232\485\标准通信接口；实施监控系统的工作状态；采集和存储运行参数；可远程对设备进行控制；蓄电池技术参数： 采用高性能、高可靠性的全密封阀控式免维护铅酸蓄电池，单体蓄电池容量不小于100AH，额定电压12V。电池数量16块； |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 8 |  |  | 机柜 |  |  |  | 机柜（42U）2000mm×800mm×1000mm |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 9 |  |  | 系统集成服务 |  |  |  | 工程师现场安装及软件环境调试（含集中培训一次、SFP+光模块（850nm,300m,SX,LC)6个 光纤12根等配套调测） |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 二、室内外视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  |  |  | 规格参数 |  |  |  | 单位 | 数量 |  |
| 1 |  |  | 网络摄像头 |  |  |  | 1)最高分辨率可达2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像； 2)智能侦测：越界侦测，区域入侵侦测； 3)支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根 据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本； 4)支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境； 5)采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m； 6)支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12V，30mA），1路音频输入，1路音频输出； 7)考场、准备室、危险化学品室内配备广角高清摄像机，广角镜头≥2.8㎜，实现考场内全覆盖，内置麦克风，高清拾音；符合IP66防尘防水设计，可靠性高，安装高度符合标准化考场建设要求。 |  |  |  | 台 | 20 |  |
| 2 |  |  | NVR网络视频录像机 |  |  |  | 1)网络录像机/NVR,支持巡考摄像机信号源接入，巡考摄像机视频存储，支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器； 2)支持WEB、本地GUI界面操作； 3)支持接入ONVIF、GB28181协议的摄像机； 4)支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPOE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）网络协议； 5)支持最大64路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps（根据选用路数，接入/储存/转发性能有所不同，具体请见后文参数）； 6)支持12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P/D1 IPC分辨率接入； 7)支持2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放（若选用8路设备，此处最大支持8路视频回放）； 8)支持VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出； 9)支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式； 10)支持1个外置ESATA接口，用于录像和备份； 11)支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲； 12)支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式； 13)支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）； 14)支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余； |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 3 |  |  | 监控专用硬盘 |  |  |  | 容量：8T监控硬盘 |  |  |  | 块 | 4 |  |
| 4 |  |  | 千兆汇聚交换机 |  |  |  | 1.交换容量≥670Gbps，转发性能≥150Mpps。 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，10G/1G SFP+光接口≥4个， 3.支持并实配2块可拔插模块化电源，单电源功率≥70W，实现1+1冗余， 4.产品端口浪涌抗扰度≥10KV，即具备10KV的防雷能力； 5.支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 6.支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗； 7.支持CPU保护功能，限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；。 8.支持专门基础网络保护机制，支持限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；支持远程访问控制、支持VLAN划分和组播功能，具备安全管理功能，背板带宽满足学校使用需求。 9.支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能； 10.支持虚拟化功能，即可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 11.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 12.提供工信部三层交换机进网许可证，（标明是三层交换机入网证）。 13要求所投产品具备节能环保设计，提供中国质量中心颁发的节能证书， |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 5 |  |  | 千兆交换机 |  |  |  | 1.交换容量≥190Gbps，包转发率≥15Mpps 2.支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个，桌面型设备。 3.支持防雷等级≥6KV" 4.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。支持远程访问控制、支持VLAN划分和组播功能，具备安全管理功能，背板带宽满足学校使用需求。5.支持防环路检测，自动解决环路问题，支持CPU安全保护策略(硬件CPP) 6.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像，支持交换机0配置上线,支持自组网， 8.支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 9.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 10.提供电信设备进网许可证证书复印件， 11.提供国家强制认证CCC认证书复印件， |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 6 |  |  | 监控显示器 |  |  |  | 尺寸： ≥55英寸超高清 ，超薄网络电视 |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 7 |  |  | 系统集成服务 |  |  |  | 工程师现场安装及软件环境调试（含电源线、网线、线槽及配套的采集、储存、传输、切换等调测） |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 三、汇聚点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  |  |  | 规格参数 |  |  |  | 单位 | 数量 |  |
| 1 |  |  | 视频云存储服务器 |  |  |  | 1.2U机架式 2.处理器：单颗主频不低于2.3GHz，核数16核32线程 3.内存：不低于DDR4 32G 4.硬盘：不低于8*4T，SATA企业级 + 256 G M.2（系统盘） 5.万兆网卡 6.磁盘阵列↵ |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 2 |  |  | 视频云存储服务软件 |  |  |  | 1、支持分布式云存储，支持分片解析上传，支持断点续传，支持冗余备份的安全机制，支持加密存储。 2、支持按计划的异步传输。 3、为人工视频评卷提供流媒体服务。 |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 3 |  |  | 光纤交换机 |  |  |  | 1.交换容量≥880Gbps，包转发率≥420Mpps， 2.固化1000M SFP光接口≥24个，复用的10/100/1000M电口≥8个，1G/10G SFP+光口≥8个。 3.设备可提供1个业务扩展槽，支持100G端口扩展 4.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告。 5.支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL。 6.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗。 7.支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。 8.支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离。 9.支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级。 10.配置≥2块交流电源模块 11.提供工信部三层交换机进网许可证，并且入网许可证须提供工信部官网查询结果截图及链接（标明是三层交换机入网证）。 12.要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》。 |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 4 |  |  | UPS |  |  |  | UPS主机额定容量不低于10KVA;输入电压范围：120~276VAC；输入频率工作范围：45-65Hz 输入功率因数：≥0.99 旁路输入：220/230/240VAC单相三线 旁路同步跟踪范围：±10% 输出电压：220/230/240VAC ±1% ；输出频率：与输入同步：当市电频率超出最大±10%（可设置±1%，±2%，±4%，±5%） 时，输出频率50/60（±0.1）；电池模式50/60（±0.1） 输出波形：正弦波THDV ≤2%（100%线性负载）；切换时间：0ms ；整机效率：≥92% ；过载能力：≤125%，10min，≤150%,1min,＞150%立即转旁路 输出功率因数：0.8（0.9可选） 电池电压：±96，±108,±120可选 工作温度：0-40℃ 储存温度：-25-55℃； 告警功能：过载，市电异常，UPS故障，电池欠压等；保护功能：短路，过载，过温，电池欠压，过欠压，风扇故障等；主机具有RS232\485\标准通信接口；实施监控系统的工作状态；采集和存储运行参数；可远程对设备进行控制；蓄电池技术参数： 采用高性能、高可靠性的全密封阀控式免维护铅酸蓄电池，单体蓄电池容量不小于100AH，额定电压12V。电池数量16块； |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 5 |  |  | 机柜 |  |  |  | 机柜（42U）2000mm×800mm×1000mm |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 6 |  |  | 系统集成服务 |  |  |  | 工程师现场安装及软件环境调试（含集中培训一次、万兆光模块（SFP+光模块，850nm,300m,SX,LC)6个 光纤12根，电、网等辅件及配套调测） |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 四、阅卷点配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  |  |  | 规格参数 |  |  |  | 单位 | 数量 |  |
| 1 |  |  | 汇聚交换机 |  |  |  | 1.交换容量≥1.36Tbps，包转发率≥424Mpps。 2.固化10/100/1000M自适应电口≥24个，1G/10G SFP+光口≥8个； 3.设备可提供业务扩展槽≥1个，支持100G端口扩展， 4.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告。 5.整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤85W(带扩展卡)， 6.支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议， 7.支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL， 8.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 9.支持基础网络保护策略：限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 10.支持基于流的采样功能：对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机； 11.支持虚拟化功能：可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级。 12.要求配置≥2块电源模块，≥2块万兆单模光模块 13.提供工信部三层交换机进网许可证，（标明是三层交换机入网证）。 14. 要求所投产品具备节能环保设计，提供中国质量中心颁发的节能证书。 |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 2 |  |  | 机柜 |  |  |  | 机柜（22U）2000mm×800mm×1000mm |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 3 |  |  | 企业级接入交换机 |  |  |  | 1.交换容量≥430Gbps包转发率≥87Mpps，支持远程访问控制、支持VLAN划分和组播功能，具备安全管理功能，背板带宽满足学校使用需求。 2.固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个； 3.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告并加盖产品厂商公章 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng 6.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 7.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 8.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 9.提供工信部设备进网许可证 10.要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 |  |  |  | 台 | 4 |  |
| 4 |  |  | 系统集成服务 |  |  |  | 工程师现场安装及软件环境调试（含集中培训一次、SFP+光模块6个、光纤12根等配套调测） |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 初中理化生实验考试考点机房及考试系统建设清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、考点学校机房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  |  |  | 规格参数 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |
| 1 |  |  | 实验室智能化管理服务器 |  |  |  | 规格：19英寸工业标准2U机架式服务器 ； 处理器：≥2颗Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz 16核处理器； 内存：≥2*32GB RDIMM ECC DDR4 内存； 硬盘：≥3块4TB SATA硬盘； RAID卡：730-8i（1G缓存），支持RAID0/1/10/5/50; 网卡：4个千兆RJ45端口，1个独享的管理端口； 服务器设备的基本功能和性能符合GB/T9813.3—2017，服务器设备的CPU、内存、硬盘、网络接口等可靠性应符合GB/T21028—2007的有关要求； 电源：550W 80+铂金电源，1+1冗余电源； 服务：原厂3年7x24x4免费人工上门服务。 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 2 |  |  | 理化生实验考点管理平台 |  |  | 实验考试管理平台可在多种操作系统上运行。 一、服务中心 1. 实验教考设备管理服务：支持座位号配置、硬件参数设置、IP设置、NTP校时等 2. 视频录制服务：支持实验操作视频录制功能 3. 考务容灾服务：支持离线考试 4. 云存储客户端服务：支持视频云存储功能 5. 运维服务：支持服务器运维状态监控功能 二、考务管理中心 1.系统架构：系统采用WEB形式的B/S结构，所有应用服务应运行在centos7.4及以上版本。 2.登录管理：支持修改头像、手机及密码等。 3.用户管理：支持Excel模板批量导入用户。 4.基础数据管理：支持实验室、学生、班级管理，可进行新增、删除、修改、查询、启用及禁用等操作。 5.考试管理：支持预览考试详情，包含考试模式、报考年级及时长等信息。支持快速创建考试，选择考试模板，自动生成基础配置信息，选择科目试题，试题需支持对试题基础信息、评分标准及题型进行再次编辑修改，即可完成考试创建。 6.题型管理：包括选择题、填空题、表格题、标注题等。 三、考点管理中心 1.考生照片管理：支持单个/批量导入。 2.数据包导入：支持导入由市级/区级下发的考试数据包，可在系统查看考试信息，如考试批次、报到时间、考试时间及考生数量等。 3.确认单打印：支持考前核对考试相关信息一致性，支持编排信息确认表、试卷信息确认表打印功能，无需另外安装打印驱动。 4.考务帐号管理：支持自动生成对应批次抽签老师、监考老师账号excel表。 5.标记名单管理：支持显示标记名单，包含本场考试缺考名单、异常名单及违纪名单。 6.补考处理：支持勾选补考名单与异常名单，输入补考时间进行提交补考，即可发起备用批/补考处理。 四、抽签管理 1.一键抽签：支持系统抽签。 2.结果图形显示：支持图像化显示抽签结果。 3.快速打印：支持打印抽签确认表及座位条，支持调整表格形式。 4.数据联动：抽签结果自动传输至考场监考管理系统，指定时间开考。 五、视频存储管理 1.流媒体服务：支持实时录制72路以上摄像头视频，回传视频压缩机制需采用H264、H265标准，只保存考生考试视频有效时间，视频多路时长精度需在1秒以内，视频需支持提前结束以及延后结束。 六、阅卷中心 1.视频画面：同时显示双路视频画面，支持切换视频摄像头机位，双击放大单路画面。 2.视频倍速播放：支持阅卷视频倍速播放，速度范围可调（0.5 — 8）。 3.AI赋分：支持AI智能赋分结果导入阅卷系统，支持截取得分点关键帧，支持关键帧得分点前后3~5秒自动连续播放功能，支持操作错误提醒功能。（上智能阅卷才用此参数） 4.问题卷标记：支持在批阅过程中标记问题卷，问题卷自动同步至中心组重新处理。 5.查看截图阅卷：支持显示评分标准及考生答题卡，可点击查看学生答案和截图。 6.扣分制评阅：系统设计满分键，根据视频播放进行扣分法评分。 7.质检抽样：支持随机抽检考生视频，显示各评分点一评、二评及仲裁详情，如对考生视频评分情况存在异议，可直接提交质疑卷，自动同步至中心组重新处理。 8.试评功能：系统支持按小组独立展开试评，正评。 9.可视乎进度查询：进度含试题阅卷进度、试题仲裁总进度、试题中心审查进度。 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | AI算法服务器 |  |  | 1.处理器：十代i9 10920X 2.图像卡：四路GPU RTX3090 3.内存：≥128G 4.硬盘：≥512G SSD+2T机械硬盘 5.电源：≥2400W 6.网卡：1000Mbps以太网卡 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 理化生实验操作考试智能评分平台 |  |  | 1.支持根据考试评价标准，自动评价学生实验视频，产生评价结果，并反馈至考试系统； 2.需满足基于学校现有考试实验仪器，不添加影响正常操作的标识，不对实验或考试产生提示作用； 3.需满足通过AI算法能力，自动识别标准实验器材及实验操作动作； 4.采用行业标准接口，具有很好的兼容性及开放性； 5.满足在日常实验教学与评测过程中使用； |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 日志审计 |  |  | 1.要求系统能够稳定运行，系统应用程序能够提供持续稳定的服务； 2.支持集中和分布式部署、集群部署、热扩容； 3.采用B/S架构操作方式，无需安装客户端软件； 4.采用旁路接入模式，设备部署不影响原有网络结构； 5.全流程实时分析：8000EPS以上 流量接入速率：600Mbps； 6.资产管理：可以添加、修改、删除资产对资产的基本属性进行维护资产可以增加自定义属性 7.系统需支持Syslog、Syslog-ng 、SNMP Trap、文件、WMI、FTP、数据库、NetFlow、页面导入、镜像流量、SMB、插件扩展、kafka、sflow、二进制等方式采集日志； 8.系统从不同设备或系统中所获得的各类日志、事件中抽取相关片段准确和完整地映射至安全事件的标准字段，日志清洗后的标准化字段粒度至少达到165个字段 9.系统既可以完全收集采集对象上的日志信息，也支持在安全事件收集引擎上设置过滤条件，可过滤出无关安全事件，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，从而减少对网络带宽和数据库存储空间地占用； 10.系统需具有归并技术，安全事件收集代理会在一段时间内比较收到的安全事件，如果安全事件相同，则只需发送一条安全事件，该安全事件应包括安全事件详情及该安全事件发生的次数，这样可以减少安全事件通信量 11.要求配置≥3年服务授权，≥10个监控节点授权 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 网络安全堡垒机 |  |  | 1.1U机架式； 配置千兆电口≥6个； 2.独立管理接口1个；2个USB接口； 3.配置≥1T企业级硬盘； 内存≥8G； 4.图形并发≥80，字符并发≥700 5.自带设备管理数50个 6.业务数据采取轻型目录存储，支持多节点数据实时同步 7.支持双网卡冗余（双网卡虚拟单Ip） 8.主帐号支持从AD域内抽取，方便快速建立主账号。 9.支持对unix资源、网络资源、windows资源、数据库资源、中间件资源进行密码变更；密码变更可以根据密码策略的要求进行变更，变更的密码符合密码策略中关于密码强度的要求。 10.支持SSH、TELNET、FTP、SFTP、VNC、XWINDOW、WINDOWS文件共享等协议。 11.对字符命令方式的访问可以审计到所有交互内容，可以还原操作过程的命令输入和结果输出，并且可以高亮显示高危命令。 12.提供《计算机软件著作权登记证书》 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 下一代防火墙 |  |  | 1.要求固化千兆电口数量≥8个；固化千兆光口数量≥2个；固化万兆光口数量≥4个； 2.支持可插拔1TB企业级硬盘，支持实配扩展热插拔冗余电源； 3.三层网络吞吐≥3Gbps ，最大可支持扩展三层网络吞吐≥10Gbps ；IPS吞吐量≥2.3Gbps， 4.最大并发连接≥100万；最大新建连接≥10万； 5.支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略； 6.支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息； 7.要求支持显示策略来源、首次创建时间、源安全区域、源地址、目的安全区域、目的地址、服务、应用、首次匹配时间、命中次数统计； 8.支持HTTP、FTP、POP3、SMTP协议病毒过滤，支持2层以上的文件压缩； 9.IPS规则数量≥7400条，可针对具体的规则条目设置启用和禁用；要求系统自带IPS入侵检测预定义模板，用户可设置新的签名过滤器，来自定义新的IPS入侵检测防御模板； 10.支持防火墙故障排查后可一键跳转到对应的功能配置界面进行问题处置； 11.要求支持SYN、UDP、ICMP等洪水型DoS/DDoS攻击防护；支持TearDrop、Smurf、LAND、Winnuke、Fraggle等基于数据包的攻击防护；支持带源路由选项IP报文控制功能、支持带路由选项IP报文控制功能；支持ARP欺骗防御功能，支持自定义设置网关MAC广播间隔时间； 12.支持系统日志、安全日志（攻击防护日志）、操作日志（登录、策略变更等）等不同分类日志的留存，可查询和导出日志；支持根据源地址、目的地址、源端口、目的端口、日志类型、严重性、动作等条件进行日志查询； 13.配置≥3年三合一授权特征库 13.提供中国信息安全测评中心颁发的有效的《中国信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3＋级别）》复印件； |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 专用精密空调 |  |  | 5匹机房专用精密空调恒温恒湿空调 操控方式：键控/遥控 能效等级：一级能效，立柜式，来电自启，支持低温启动，制冷功率≥4098W 制冷量≥12500W，循环风量≥3800m3/h 适用面积≥48㎡ 扫风方式：上下/左右扫风，质保≥两年，提供相关检测报告及证书 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 二、化学实验室考试系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  |  | 规格参数 |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 教室监考端 |  |  | CPU: i7-10700 2.9G 8C及以上 内存：≥32GB(16+16) DDR4 2933 硬盘：≥1T机械硬盘+128固态硬盘 网卡：千兆网卡 显示器：IPS显示器，屏幕大于21寸 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 理化生实验操作考试监考管理软件 |  |  | 【现场监考管理】 1、监考管理：按场次时间自动排序，可查询完成场次监考记录。（提供带CNAS或CMA标识的检测报告） 2、全程监控：实时显示所有实验桌的视频画面，展示所有实验桌的实时视频画面，并支持2路实时视频流切换、双击展示高清全屏。（提供带CNAS或CMA标识的检测报告） 3、电子试卷自动分发与收卷：支持自动分发试卷，提前交卷提示，支持自动收卷倒计时。（提供带CNAS或CMA标识的检测报告） 【考场纪律管理】 1、考生验证：支持人脸识别身份验证，支持人脸验证失败提示，监考老师可以线下核对手动验证通过，支持验证操作超时重发验证。（提供带CNAS或CMA标识的检测报告） 2、过程异常管理：支持缺考、异常处理，上报管理系统安排补考。支持记录考场考试异常，支持打印签字上报。（提供带CNAS或CMA标识的检测报告） 【设备自检管理】 1、支持设备自检，实时感知考场设备状态，及时上报设备或网络连接故障。 2、至少支持32座位考试间。 3、检测对象：学生端、电子目镜、摄像头。 【设备配置管理】 1、初始化配置：学生端桌号通过座位模板极速配置，摄像头与桌号绑定，批量同步摄像头与系统时间。 2、系统的安全性应按照GB/T22239—2019的要求进行检验，系统的可靠性符合GB/T29832.2—2013、GB/T29832.3—2013中的要求，系统安全基于HTTP协议传输的数据使用SS/TLS协议加密传输和身份认证。 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 理化生实验学生教考采集服务 |  |  | 【集成系统】 1、可折叠一体式支架，集成考试终端和视频采集设备。 2、内置成套电源和网络模块，1个RJ45，1个220V电源口。 【考试终端】 1.显示、触控一体化； 2.处理器：不低于6核ARM架构CPU 1.8GHz 3.存储：不低于4G RAM+32G存储； 4.不低于15.5寸IPS显示屏，分辨率1920*1080； 5.扩充性：提供多个USB接口，100M/1000M自适应以太网口，可扩充安装功能配件； 6.视频解码支持1080P 全高清 MPEG、H.264 、H.265等； |  |  |  | 套 | 28 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 视频采集设备 |  |  | 【视频采集设备】 1.每套终端具备≥2个高清广角镜头，视频分辨率≥400万，帧率≥25帧/s； 2.记录实验操作过程并形成视频文件,传输至视频服务器。视频文件格式可以用浏览器直接播放。 3.多路码流：支持高清录制和标清预览多码流，码率可定制，支持500-16000Kbps。 4.支持MJPEG、H.265、H.264视频文件压缩编码。 5.支持RTSP、OnVif等标准协议； 6.提供RJ45 100M以太网接口。 |  |  |  | 套 | 28 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 理化生实验操作考试学生端软件 |  |  | 【考试模式-数据采集】 1、支持人脸识别，准确快速验证考生身份； 2、结构化实验报告：让学生通过触摸屏便捷准确记录指定格式实验数据；支持填空、表格、标注、电路图等多样化报告格式； 3、支持实验现象拍照报告、显微镜抓图功能； 【教学模式-课堂互动】 1、智能分组，刷脸签到。 2、异步浏览：浏览课件资源，课前预习，与老师教学思路同步。 3、支持举手提问、抢答，及时与老师互动。 4、实操测评：课堂模拟实操练习，通过视频录制与回放，实现本组自评、分组互评，加深认知实验操作要点，同时减轻老师教学负担。 5、堂测堂评：随堂练习客观题，温习巩固当堂学习的实验理论知识和实践认知。 |  |  |  | 套 | 28 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 评分智慧终端 |  |  | 处理器：不低于主频2GHz，8核CPU 屏幕：不低于10.1英寸IPS触摸屏，1920*1200 内存：不低于4GB+64GB 电池：不低于5100mAh WIFI：2.4GHz&5GHz双频段 |  |  |  | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 理化生实验操作现场评分软件 |  |  | 1.支持为每位考生拍照记录，上传实验记录单及两次确认； 2.老师考核时只需对错误点进行相应扣分即可； 3.分数确认提交后，系统出分数及对应的等级。 |  |  |  | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 教学智慧终端 |  |  | 处理器：不低于主频2.5GHz以上,8核CPU+8核GPU 屏幕：不低于10.4英寸IPS触摸屏，16:10，2K高分辨率（2000*1200） 内存：不低于6GB+64GB 电池：不低于7250mAh，支持视频播放10小时 WIFI：2.4GHz&5GHz双频段 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 无线投屏接收器 |  |  | 支持扫码连接，4K高清 支持手机、平板 支持Android、iOS、windows等多种系统 画面流畅无时延 |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 实验室教学扩展无线信号终端 |  |  | 吸顶式全千兆无线接入点 支持硬件拨码，多种覆盖场景一键切换 支持频谱导航技术，优先连接速率更快的5G频段 2.4G和5G双频覆盖，无线接入用户更多，干扰更少 支持802.11ac标准，提供1200M高速无线传输速率 全千兆端口，提供千兆有线传输速率 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 无线路由器 |  |  | 企业级无线路由器*金属壳体*共有5个千兆电口（双WAN口设计）*支持500M（非对称）外网带宽*最大带机量100台终端*最大支持无线接入 速率1317Mbps*支持802.11ac Wave2*支持易网络APP组网特性*可以与EAP自组网漫游 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 企业级二层网管接入交换机 |  |  | 1.交换容量≥430Gbps包转发率≥87Mpps 2.固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个； 3.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告并加盖产品厂商公章 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng 6.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 7.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 8.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 9.提供工信部设备进网许可证 10.要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 三、物理实验室考试系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  |  | 规格参数 |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 教室监考端 |  |  | CPU: i7-10700 2.9G 8C及以上 内存：≥32GB(16+16) DDR4 2933 硬盘：≥1T机械硬盘+128固态硬盘 网卡：千兆网卡 显示器：IPS显示器，屏幕大于21寸 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 理化生实验操作考试监考管理软件 |  |  | 【现场监考管理】 1、监考管理：按场次时间自动排序，可查询完成场次监考记录。（提供带CNAS或CMA标识的检测报告） 2、全程监控：实时显示所有实验桌的视频画面，展示所有实验桌的实时视频画面，并支持2路实时视频流切换、双击展示高清全屏。（提供带CNAS或CMA标识的检测报告） 3、电子试卷自动分发与收卷：支持自动分发试卷，提前交卷提示，支持自动收卷倒计时。（提供带CNAS或CMA标识的检测报告） 【考场纪律管理】 1、考生验证：支持人脸识别身份验证，支持人脸验证失败提示，监考老师可以线下核对手动验证通过，支持验证操作超时重发验证。（提供带CNAS或CMA标识的检测报告） 2、过程异常管理：支持缺考、异常处理，上报管理系统安排补考。支持记录考场考试异常，支持打印签字上报。（提供带CNAS或CMA标识的检测报告） 【设备自检管理】 1、支持设备自检，实时感知考场设备状态，及时上报设备或网络连接故障。 2、至少支持32座位考试间。 3、检测对象：学生端、电子目镜、摄像头。 【设备配置管理】 1、初始化配置：学生端桌号通过座位模板极速配置，摄像头与桌号绑定，批量同步摄像头与系统时间。 2、系统的安全性应按照GB/T22239—2019的要求进行检验，系统的可靠性符合GB/T29832.2—2013、GB/T29832.3—2013中的要求，系统安全基于HTTP协议传输的数据使用SS/TLS协议加密传输和身份认证。 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 理化生实验学生教考采集服务 |  |  | 【集成系统】 1、可折叠一体式支架，集成考试终端和视频采集设备。 2、内置成套电源和网络模块，1个RJ45，1个220V电源口。 【考试终端】 1.显示、触控一体化； 2.处理器：不低于6核ARM架构CPU 1.8GHz 3.存储：不低于4G RAM+32G存储； 4.不低于15.5寸IPS显示屏，分辨率1920*1080； 5.扩充性：提供多个USB接口，100M/1000M自适应以太网口，可扩充安装功能配件； 6.视频解码支持1080P 全高清 MPEG、H.264 、H.265等； |  |  |  | 套 | 28 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 视频采集设备 |  |  | 【视频采集设备】 1.每套终端具备≥2个高清广角镜头，视频分辨率≥400万，帧率≥25帧/s； 2.记录实验操作过程并形成视频文件,传输至视频服务器。视频文件格式可以用浏览器直接播放。 3.多路码流：支持高清录制和标清预览多码流，码率可定制，支持500-16000Kbps。 4.支持MJPEG、H.265、H.264视频文件压缩编码。 5.支持RTSP、OnVif等标准协议； 6.提供RJ45 100M以太网接口。 |  |  |  | 套 | 28 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 理化生实验操作考试学生端软件 |  |  | 【考试模式-数据采集】 1、支持人脸识别，准确快速验证考生身份； 2、结构化实验报告：让学生通过触摸屏便捷准确记录指定格式实验数据；支持填空、表格、标注、电路图等多样化报告格式； 3、支持实验现象拍照报告、显微镜抓图功能； 【教学模式-课堂互动】 1、智能分组，刷脸签到。 2、异步浏览：浏览课件资源，课前预习，与老师教学思路同步。 3、支持举手提问、抢答，及时与老师互动。 4、实操测评：课堂模拟实操练习，通过视频录制与回放，实现本组自评、分组互评，加深认知实验操作要点，同时减轻老师教学负担。 5、堂测堂评：随堂练习客观题，温习巩固当堂学习的实验理论知识和实践认知。 |  |  |  | 套 | 28 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 评分智慧终端 |  |  | 处理器：不低于主频2GHz，8核CPU 屏幕：不低于10.1英寸IPS触摸屏，1920*1200 内存：不低于4GB+64GB 电池：不低于5100mAh WIFI：2.4GHz&5GHz双频段 |  |  |  | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 理化生实验操作现场评分软件 |  |  | 1.支持为每位考生拍照记录，上传实验记录单及两次确认； 2.老师考核时只需对错误点进行相应扣分即可； 3.分数确认提交后，系统出分数及对应的等级。 |  |  |  | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 教学智慧终端 |  |  | 处理器：不低于主频2.5GHz以上,8核CPU+8核GPU 屏幕：不低于10.4英寸IPS触摸屏，16:10，2K高分辨率（2000*1200） 内存：不低于6GB+64GB 电池：不低于7250mAh，支持视频播放10小时 WIFI：2.4GHz&5GHz双频段 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 无线投屏接收器 |  |  | 支持扫码连接，4K高清 支持手机、平板 支持Android、iOS、windows等多种系统 画面流畅无时延 |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 实验室教学扩展无线信号终端 |  |  | 吸顶式全千兆无线接入点 支持硬件拨码，多种覆盖场景一键切换 支持频谱导航技术，优先连接速率更快的5G频段 2.4G和5G双频覆盖，无线接入用户更多，干扰更少 支持802.11ac标准，提供1200M高速无线传输速率 全千兆端口，提供千兆有线传输速率 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 无线路由器 |  |  | 企业级无线路由器*金属壳体*共有5个千兆电口（双WAN口设计）*支持500M（非对称）外网带宽*最大带机量100台终端*最大支持无线接入 速率1317Mbps*支持802.11ac Wave2*支持易网络APP组网特性*可以与EAP自组网漫游 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 二层网管接入交换机 |  |  | 1.交换容量≥430Gbps包转发率≥87Mpps 2.固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个； 3.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告并加盖产品厂商公章 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng 6.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 7.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 8.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 9.提供工信部设备进网许可证 10.要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 四、生物实验室考试系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  |  | 规格参数 |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 教室监考端 |  |  | CPU: i7-10700 2.9G 8C及以上 内存：≥32GB(16+16) DDR4 2933 硬盘：≥1T机械硬盘+128固态硬盘 网卡：千兆网卡 显示器：IPS显示器，屏幕大于21寸 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 理化生实验操作考试监考管理软件 |  |  | 【现场监考管理】 1、监考管理：按场次时间自动排序，可查询完成场次监考记录。（提供带CNAS或CMA标识的检测报告） 2、全程监控：实时显示所有实验桌的视频画面，展示所有实验桌的实时视频画面，并支持2路实时视频流切换、双击展示高清全屏。（提供带CNAS或CMA标识的检测报告） 3、电子试卷自动分发与收卷：支持自动分发试卷，提前交卷提示，支持自动收卷倒计时。（提供带CNAS或CMA标识的检测报告） 【考场纪律管理】 1、考生验证：支持人脸识别身份验证，支持人脸验证失败提示，监考老师可以线下核对手动验证通过，支持验证操作超时重发验证。（提供带CNAS或CMA标识的检测报告） 2、过程异常管理：支持缺考、异常处理，上报管理系统安排补考。支持记录考场考试异常，支持打印签字上报。（提供带CNAS或CMA标识的检测报告） 【设备自检管理】 1、支持设备自检，实时感知考场设备状态，及时上报设备或网络连接故障。 2、至少支持32座位考试间。 3、检测对象：学生端、电子目镜、摄像头。 【设备配置管理】 1、初始化配置：学生端桌号通过座位模板极速配置，摄像头与桌号绑定，批量同步摄像头与系统时间。 2、系统的安全性应按照GB/T22239—2019的要求进行检验，系统的可靠性符合GB/T29832.2—2013、GB/T29832.3—2013中的要求，系统安全基于HTTP协议传输的数据使用SS/TLS协议加密传输和身份认证。 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 理化生实验学生教考采集服务 |  |  | 【集成系统】 1、可折叠一体式支架，集成考试终端和视频采集设备。 2、内置成套电源和网络模块，1个RJ45，1个220V电源口。 【考试终端】 1.显示、触控一体化； 2.处理器：不低于6核ARM架构CPU 1.8GHz 3.存储：不低于4G RAM+32G存储； 4.不低于15.5寸IPS显示屏，分辨率1920*1080； 5.扩充性：提供多个USB接口，100M/1000M自适应以太网口，可扩充安装功能配件； 6.视频解码支持1080P 全高清 MPEG、H.264 、H.265等； |  |  |  | 套 | 28 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 视频采集设备 |  |  | 【视频采集设备】 1.每套终端具备≥2个高清广角镜头，视频分辨率≥400万，帧率≥25帧/s； 2.记录实验操作过程并形成视频文件,传输至视频服务器。视频文件格式可以用浏览器直接播放。 3.多路码流：支持高清录制和标清预览多码流，码率可定制，支持500-16000Kbps。 4.支持MJPEG、H.265、H.264视频文件压缩编码。 5.支持RTSP、OnVif等标准协议； 6.提供RJ45 100M以太网接口。 |  |  |  | 套 | 28 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 理化生实验操作考试学生端软件 |  |  | 【考试模式-数据采集】 1、支持人脸识别，准确快速验证考生身份； 2、结构化实验报告：让学生通过触摸屏便捷准确记录指定格式实验数据；支持填空、表格、标注、电路图等多样化报告格式； 3、支持实验现象拍照报告、显微镜抓图功能； 【教学模式-课堂互动】 1、智能分组，刷脸签到。 2、异步浏览：浏览课件资源，课前预习，与老师教学思路同步。 3、支持举手提问、抢答，及时与老师互动。 4、实操测评：课堂模拟实操练习，通过视频录制与回放，实现本组自评、分组互评，加深认知实验操作要点，同时减轻老师教学负担。 5、堂测堂评：随堂练习客观题，温习巩固当堂学习的实验理论知识和实践认知。 |  |  |  | 套 | 28 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 生物实验高清电子目镜 |  |  | 显微镜使用高清电子目镜200万像素数码摄像头测量处理软件，用于生物显微镜观察实验。 |  |  |  | 个 | 28 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 评分智慧终端 |  |  | 处理器：不低于主频2GHz，8核CPU 屏幕：不低于10.1英寸IPS触摸屏，1920*1200 内存：不低于4GB+64GB 电池：不低于5100mAh WIFI：2.4GHz&5GHz双频段 |  |  |  | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 理化生实验操作现场评分软件 |  |  | 1.支持为每位考生拍照记录，上传实验记录单及两次确认； 2.老师考核时只需对错误点进行相应扣分即可； 3.分数确认提交后，系统出分数及对应的等级。 |  |  |  | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 教学智慧终端 |  |  | 处理器：不低于主频2.5GHz以上,8核CPU+8核GPU 屏幕：不低于10.4英寸IPS触摸屏，16:10，2K高分辨率（2000*1200） 内存：不低于6GB+64GB 电池：不低于7250mAh，支持视频播放10小时 WIFI：2.4GHz&5GHz双频段 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 无线投屏接收器 |  |  | 支持扫码连接，4K高清 支持手机、平板 支持Android、iOS、windows等多种系统 画面流畅无时延 |  |  |  | 只 | 1 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 实验室教学扩展无线信号终端 |  |  | 吸顶式全千兆无线接入点 支持硬件拨码，多种覆盖场景一键切换 支持频谱导航技术，优先连接速率更快的5G频段 2.4G和5G双频覆盖，无线接入用户更多，干扰更少 支持802.11ac标准，提供1200M高速无线传输速率 全千兆端口，提供千兆有线传输速率 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 无线路由器 |  |  | 企业级无线路由器*金属壳体*共有5个千兆电口（双WAN口设计）*支持500M（非对称）外网带宽*最大带机量100台终端*最大支持无线接入 速率1317Mbps*支持802.11ac Wave2*支持易网络APP组网特性*可以与EAP自组网漫游 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 企业级二层网管接入交换机 |  |  | 1.交换容量≥430Gbps包转发率≥87Mpps 2.固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个； 3.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告并加盖产品厂商公章 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng 6.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 7.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 8.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯 9.提供工信部设备进网许可证 10.要求所投设备遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》 |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 智慧黑板 （OPS插拔式电脑） |  |  | 一、显示模块及整机性能：1、智能黑板采用平面结构设计，提供左右两段式和三段式两种安装方式，融合了黑板、液晶屏、音箱及拔插式电脑等设备。2、智能黑板通屏支持普通粉笔、无尘粉笔、水性笔、油性笔书写；3、液晶屏显示尺寸≧86英寸，采用A规屏；分辨率： ≧3840*2160；可视角度：≧178°,屏体亮度≥350cd/㎡, 色彩覆盖率≥NTSC 85%；屏幕表面采用≥3mm厚防眩光钢化玻璃,透光率≥92%,表面硬度≥7H；4、液晶屏显示部分采用屏幕全贴合技术。5、屏体正面前置中文标识按键，包含音量加减、触控开关、安卓主页、电脑系统还原等；6、一键还原系统：可一键对电脑系统进行还原操作。7、屏体正面前置中文标识输入接口，提供≥3路USB3.0接口（可同时在Windows及Android系统下被读取）和≥1路HDMI高清接口（非转接方式）。8、为保证信号不遮挡，屏体正面前置2.4G和5G双频wifi和蓝牙信号发射器。9、采用电容触摸定位技术，在双系统下均支持≥20点触控，≥10人书写，触摸分辨率:≥32768*32768；10、背光采用去蓝光技术，蓝光过滤≥90%。11、为教师操作便捷，所投产品可通过多指长按屏幕部分达到息屏、唤醒手势擦除功能。12、屏体正面内置2*15W扬声器和笔槽。 二教学应用软件: 1、提供互动教学应用软件统一入口：可整合互动应用软件，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用；2、支持免登录直接使用本地教学工具，支持账号、U盘和扫码登录；老师的每个个人账号提供不少于50G云端存储空间，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便老师存储资料；3、软件菜单功能按钮/图标配备明确中文标识，交互平板/电子白板/白板一体机双侧软件快捷键具备一个自定义功能按键，可自定义常用软件功能如：荧光笔、时钟、微课工具等；4、易用的文本编辑功能。5、软件提供不少于14种精美页面背景；6、软件提供不少于8种与学科相关的页面背景等；7、软件具备页面参考辅助线、智能辅助线，移动单个素材时，可以智能提示水平、垂直对齐位置，方便课件排版；8、提供音、视频编辑功能；9、备授课模式下均支持插入本地、或云平台教学资源，可直接进行图片替换；10、课堂互动工具：能够创建知识连线、互动分类、选词填空等；11.思维导图：提供多种思维导图模板，支持学科工具应用及仿真实验 |  |  |  | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 初中物理、化学、生物备考室清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 化学备考室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 名称 |  | 技术参数 |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 陈列柜 |  | 规格：3050*500*2400；侧板两长边镶嵌20mm*16mm铝合金，正面玻璃移门，上部为80mm*50mm宽铝合金上槽，并有专用槽与顶板连接，内置专用吊轮和8mm钢化玻璃，下部采用40mm*37mm铝合金双槽下槽，槽内设置防撞毛条，并有专用槽与中固板连接，层板立杆为15mm*20mm铝合金型材材质，层板采用8mm厚玻璃，高低可调。下柜为全钢柜体，采用1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理； 钢化玻璃技术要求满足：GB15763.2-2005建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃； 1、耐热冲击性能，钢化玻璃应耐200℃温差不破坏。取4块试样进行试验，取4块试样全部符合规定时为合格。2块以上不符合时为不合格。当有1块不符合时，重新追加1块试样，符合规定则为合格；当有2块不符合时，则重新追加4块试样，全部符合规定时则为合格。检测结果为符合。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的钢化玻璃检测报告复印件 |  |  |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 陈列柜 |  | 规格：2050*500*2400侧板两长边镶嵌20mm*16mm铝合金，正面玻璃移门，上部为80mm*50mm宽铝合金上槽，并有专用槽与顶板连接，内置专用吊轮和8mm钢化玻璃，下部采用40mm*37mm铝合金双槽下槽，槽内设置防撞毛条，并有专用槽与中固板连接，层板立杆为15mm*20mm铝合金型材材质，层板采用8mm厚玻璃，高低可调。下柜为全钢柜体，采用1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理； 钢化玻璃技术要求满足：GB15763.2-2005建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃； 1、耐热冲击性能，钢化玻璃应耐200℃温差不破坏。取4块试样进行试验，取4块试样全部符合规定时为合格。2块以上不符合时为不合格。当有1块不符合时，重新追加1块试样，符合规定则为合格；当有2块不符合时，则重新追加4块试样，全部符合规定时则为合格。检测结果为符合。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的钢化玻璃检测报告复印件 |  |  |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 生物备考室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 名称 |  | 技术参数 |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 陈列柜 |  | 规格：3050*500*2400；侧板两长边镶嵌20mm*16mm铝合金，正面玻璃移门，上部为80mm*50mm宽铝合金上槽，并有专用槽与顶板连接，内置专用吊轮和8mm钢化玻璃，下部采用40mm*37mm铝合金双槽下槽，槽内设置防撞毛条，并有专用槽与中固板连接，层板立杆为15mm*20mm铝合金型材材质，层板采用8mm厚玻璃，高低可调。下柜为全钢柜体，采用1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理； 钢化玻璃技术要求满足：GB15763.2-2005建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃； 1、耐热冲击性能，钢化玻璃应耐200℃温差不破坏。取4块试样进行试验，取4块试样全部符合规定时为合格。2块以上不符合时为不合格。当有1块不符合时，重新追加1块试样，符合规定则为合格；当有2块不符合时，则重新追加4块试样，全部符合规定时则为合格。检测结果为符合。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的钢化玻璃检测报告复印件 |  | 组 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 陈列柜 |  | 规格：2050*500*2400；侧板两长边镶嵌20mm*16mm铝合金，正面玻璃移门，上部为80mm*50mm宽铝合金上槽，并有专用槽与顶板连接，内置专用吊轮和8mm钢化玻璃，下部采用40mm*37mm铝合金双槽下槽，槽内设置防撞毛条，并有专用槽与中固板连接，层板立杆为15mm*20mm铝合金型材材质，层板采用8mm厚玻璃，高低可调。下柜为全钢柜体，采用1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理； 钢化玻璃技术要求满足：GB15763.2-2005建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃； 1、耐热冲击性能，钢化玻璃应耐200℃温差不破坏。取4块试样进行试验，取4块试样全部符合规定时为合格。2块以上不符合时为不合格。当有1块不符合时，重新追加1块试样，符合规定则为合格；当有2块不符合时，则重新追加4块试样，全部符合规定时则为合格。检测结果为符合。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的钢化玻璃检测报告复印件 |  |  |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 物理备考室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 名称 |  | 技术参数 |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 陈列柜 |  | 规格：3050*500*2400；侧板两长边镶嵌20mm*16mm铝合金，正面玻璃移门，上部为80mm*50mm宽铝合金上槽，并有专用槽与顶板连接，内置专用吊轮和8mm钢化玻璃，下部采用40mm*37mm铝合金双槽下槽，槽内设置防撞毛条，并有专用槽与中固板连接，层板立杆为15mm*20mm铝合金型材材质，层板采用8mm厚玻璃，高低可调。下柜为全钢柜体，采用1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理； 钢化玻璃技术要求满足：GB15763.2-2005建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃； 1、耐热冲击性能，钢化玻璃应耐200℃温差不破坏。取4块试样进行试验，取4块试样全部符合规定时为合格。2块以上不符合时为不合格。当有1块不符合时，重新追加1块试样，符合规定则为合格；当有2块不符合时，则重新追加4块试样，全部符合规定时则为合格。检测结果为符合。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的钢化玻璃检测报告复印件 |  |  |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 陈列柜 |  | 规格：2050*500*2400；侧板两长边镶嵌20mm*16mm铝合金，正面玻璃移门，上部为80mm*50mm宽铝合金上槽，并有专用槽与顶板连接，内置专用吊轮和8mm钢化玻璃，下部采用40mm*37mm铝合金双槽下槽，槽内设置防撞毛条，并有专用槽与中固板连接，层板立杆为15mm*20mm铝合金型材材质，层板采用8mm厚玻璃，高低可调。下柜为全钢柜体，采用1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱粉末烤漆处理； 钢化玻璃技术要求满足：GB15763.2-2005建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃； 1、耐热冲击性能，钢化玻璃应耐200℃温差不破坏。取4块试样进行试验，取4块试样全部符合规定时为合格。2块以上不符合时为不合格。当有1块不符合时，重新追加1块试样，符合规定则为合格；当有2块不符合时，则重新追加4块试样，全部符合规定时则为合格。检测结果为符合。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的钢化玻璃检测报告复印件 |  |  |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 置物台 |  | 1.全钢结构：规格：4000*400*800 2.台面：采用12.7mm厚实验室专用理化板,周边加厚至25.4mm,倒圆角处理.,防强酸强碱，耐磨耐高温；不含任何有毒物质，无辐射，受热不产生有毒气体和物质； 2、柜体、柜门、抽屉采用采用1.0mm高强度镀锌钢板。 3、柜体经折弯成型焊接一体成型，操作台力学性能满足：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次；垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次；持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，24h；独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm；独立操作台垂直加载稳定性：750N；活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次；垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。 4、抽屉导轨采用：防腐三节静音导轨。 5、合页采用不锈钢防腐合页。 |  |  |  | 张 | 1 |  |  |  |  |
| 初中物理、化学、生物候考抽签室采购清单（共3间） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 名称 | 技术参数 |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 智慧显示屏 | 1. 55英寸网络液晶平板教育电视 2. 4K超高清蓝牙语音遥控 3. 2GB+8GB 4.含智慧屏四轮移动推车落地支架，推车主材为spcc优质冷轧钢，支架升降高度范围1590㎜—1980㎜，底座尺寸：1060㎜×465㎜，承重≥110KG |  |  |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 抽签打印机 | 1.打印时间 黑白(A4，就绪模式)：8秒；黑白(A4，睡眠模式)：18秒 2.打印负荷 至少满足10,000页 3.分辨率 黑白(最佳模式)：满足1,200x1,200dpi；黑白(正常模式)：满足600x600dpi 4.打印机语言 GDI(基于主机语言) 5.打印速度 黑白(正常模式，A4)：满足20页/分钟 |  |  |  | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 抽签电脑 | CPU: i5-13500H 16线程 内存：≥16GB(16+16) 5200MHZ 硬盘：≥1T SSD 网卡：千兆网卡 WIFI6E并向下兼容 IPS，宽屏16：10，2880*1800，14英寸 电池容量75wh，4芯 锂离子电池，理论续航时间>12小时。 |  |  |  | 台 | 3 |  |  |  |  |

| 初中化学危险品室设备采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 |  |  | 参数 |  |  |  |  | 数量 | 单位 |  | 备注 |  |  |
| 1 |  | 易燃品毒害品储存柜 |  |  | 1.尺寸：≥900mm（L）×510mm（W）1840mm（H）；门类型：双开门。 2.易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用≥1.2mm的冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品储存柜体内胆均采用≥4mmPP聚丙烯板；柜体右侧下部设置≥120×110mm进风口，内部有一体化PP聚丙烯可调风阀，可根据需求调整进风量大小；柜体的底板中部有≥Φ10mm漏液孔，上覆不锈钢漏液网；柜体底部设H≥160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。 4.柜底装有四个静音防静电滚轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；设4个调节螺母，既可用于储存柜定位，也可作调整脚使用。 5.柜内配3个一次成型聚丙烯阶梯层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.2mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3mm，背面网格加强筋设计，加强承重性；每个层板靠背板处设有PP螺丝限位，留出约5mm气体流动空间，便于顶部风机抽风。 6.柜顶部中间开有≥φ160mm蜂窝口，柜内出风口处采用PP聚丙烯一体式网状结构，有效避免异物进入柜内，配备耐腐蚀一次成型PP法兰圈，方便耐用。柜顶风口内置轴流风机，无火花静电，当风机开机前要把进风口转至打开状态。 7.密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009的要求；当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。 8.陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，密度≥130㎏/m³。 9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。 10.锁具：双人双锁管理，配备电子密码锁和二代防盗机械锁，密码锁具有开锁记录查询及隐码功能。锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 11.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.08mg/m3;苯含量不得超过0.09mg/m3。 12.配备接地装置实现完全接地。 13.装箱时柜内外的说明标识： 《易燃品毒害品储存柜使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，柜门上贴有反光警示标签。 |  |  |  |  | 1 | 个 |  | 兼具隔爆，隔火和耐腐蚀的功能，黄色代表易燃品，红色是危险品，蓝色是毒害品，他可以存放一些硫酸盐酸这样性质的，有危险性，有腐蚀性的化学品 |  |  |
| 2 |  | 安全柜 |  |  | 1.尺寸：≥600mm（L）×460mm（W）×1650mm（H） 2.层板：3块。 3.柜门：单门/手动通风口，左右两侧各一个。 4.安全柜整体为双层防火钢板构造，钢板之间间隔约≥40mm缓冲绝缘层，防火性能更为卓越。 5.柜身底部≥50mm高的防漏液槽，防止漏液的外溢。 6.独有的镀锌层板，四周经折弯加强，可上下调节，承重性能优异。 7.柜体内外都喷涂有持久的，无铅的环氧树脂粉末，烘热固化处理。 8.标有三种语言的高可见度标签。 9.装设有防闭火装置的双透气孔，设有静电接地传导端口。 10.可调节脚若干，确保柜体稳固。 |  |  |  |  | 1 | 个 |  | 全钢材质，只能隔爆，不耐腐蚀，黄色代表易燃品，红色是危险品，蓝色是毒害品，他存放的东西我们建议是只具有易燃易爆的性质而没有腐蚀性的化学品 |  |  |
| 3 |  | 通风药品柜（ABS) |  |  | 整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型。耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性能强、表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性等各性能满足硬性指标。 结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的尖锐边角, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 底板规格：≥995mm×475mm×60mm，壁厚度约为≥3.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，36个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置合理布局，最大抗压能力达200公斤。 侧板规格：≥895mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加3倍抗压系数。外侧方形凹凸格设计，内侧4档层板高度调节功能，满足柜体内部空间调节。 背板规格：≥990mm×910mm×20mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置14条加强筋，外侧方形凹凸格设计满足背板硬度要求。 柜门规格：≥930mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。外框表面镶嵌厚度为≥3.5mm的钢化玻璃，带ABS塑料拉手，阻尼锁舌，内嵌式塑料插销。柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固。 层板规格：≥905mm×400mm,注塑厚度约为≥3.0mm，采用ABS塑料注塑一次成型，防水，耐腐蚀。上层柜设置2个层板，下层柜设置1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧采用3横4纵加强筋设计，内置2条长≥89.5mm×15mm，壁厚约1.0mm的方管，以达到承重标准 药品柜阶梯规格：≥长870mm×宽125mm×深85mm，壁厚≥2.5mm （2组共5层） 整体采用新型环保ABS塑料，一体化注塑成型，耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性能强。阶梯每层设计14个透气孔 便于危险药品的排放，每层设有8个加强筋，可承重不同重量的物品摆放，不变型。每次层前端设计有止水波，防止液体流出。 柜体顶部设有通风孔 |  |  |  |  | 5 | 个 |  |  |  |  |
| 4 |  | 电源布线耗材 |  |  | 1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。 2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。 |  |  |  |  | 1 | 室 |  |  |  |  |
| 5 |  | 轴流风机 |  |  | 120w轴流风机、电机，含设备调试等 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 |  | 通风管道 |  |  | 1.主通风管规格：φ160mm/200mm，PVC成品管道； 2.支管道规格：φ110mm，PVC成品管道； 3.管道配件：管道三通、弯头、变径、直接。 （实际管径视现场情况可适当调整） |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 初中生物吊装实验室标准化建设采购清单（56座） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 |
| 教师演示控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 |  |  |  |  |  |  |  | 1.全钢结构：2400*600*850㎜； 2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.耐腐蚀连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.防腐三节静音导轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 教师演示讲台技术要求满足：GB24820-2009实验室家具通用技术条件： 1、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次； 垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次； 持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，24h； 独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm； 独立操作台垂直加载稳定性：750N； 活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次； 垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的省级或省级以上检测机构出具的教师演示讲台检测报告复印件。 |  |  |  |  |  | 张 | 1 |
| 2 | 实验室专用水槽 |  |  |  |  |  |  |  | 规格：550*450*310；采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 实验室专用水槽技术性能满足：QB/T2658-2017卫生设备用台盆： 1、外观：产品使用表面应光滑顺畅，不应有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷； 2、抗负载：试验后不应有裂纹、破裂、或永久性变形，但直接受力点的变形不视为不合格； 3、耐化学腐蚀和耐污染性能：试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的实验室专用水槽检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 只 | 1 |
| 3 | 三联高低位龙头 |  |  |  |  |  |  |  | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 三联高低位龙头技术要求满足：GB18145-2014陶瓷片密封水嘴： 1、螺纹：螺纹表面应光洁，不得有凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹应符合GB/T7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T7307的B级精度； 2、抗水压机械性能：阀芯上游：关闭阀芯，出水口打开，在静压（2.5±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯上游的任何零部件无永久性变形；出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游：打开阀芯，出水口打开，水嘴流量为（0.4±0.04）L/S时的压力下保压（60±5）s，阀芯下游的任何零部件无永久性变形； 3、密封性能：阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；阀芯下游：出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，堵住出水口，在静压（0.4±0.02）Mpa下保压（60±5）s，减压至（0.05±0.01）Mpa保压（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的三联高低位龙头检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物学生实验桌 |  |  |  |  |  |  |  | 1.根据实验室面积、结构定制，符合吊装系统集成设计要求，整体尺寸不得小于1200*600*780。 2.台面：采用优质实芯理化板，可抵抗多种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂。台面四周采用数控修边处理，光滑无毛刺，所有接缝处做处理，边缘双层加厚处理，双向弧形倒角； 3.桌体：内部整体结构框架采用优质铝型材组装连接，增强桌体承重性及整体稳定性。桌体内外两侧及背板部分采用ABS环保材料注塑成型，增强桌体机械强度及整体美观性，满足耐化学腐蚀、耐热，表面具备高硬度、高弹性、高韧性、电绝缘性、耐候性等各性能硬性指标。型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱、耐腐蚀； 参照GB/T3325-2017相关标准，一体化考试桌质量检测结果符合以下要求：（需有CNAS、CMA、ilac-MRA机构认可的权威实验室出具的检测报告，报告中需呈现相应功能,提供复印件并加盖厂家公章） ①金属外观件要求：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀；喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； ②塑料件外观要求：应无裂纹，无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差； 重金属含量：可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg； 4.挡板升降系统：升降挡板采用5mm PC一体加工成型，升降高度≥350mm，可预防桌面东西滑落和考试过程中受到外界干扰。升降结构采用铝合金型材制作并配有垂直导向，保持牢固与稳定，电机采用静音型产品，不产生噪音； 5显示器升降系统：升降显示器采用21.5吋高清显示屏，内嵌于桌体内部，集成俯视角度采集系统模块一体化升降。电机采用静音型产品，不产生噪音，升降结构采用高精度轮齿条升降，传动精确、运行平稳、不会变形； 6急停模块：当发生故障或出现异常时，学生可按急停按钮以阻断一体化考试桌供电，且不影响其他学生正常实验操作； 7.电源模块：配备220V五孔插座2个，并配备防护罩以避免液体泼洒造成电源短路等故障； 8.网络模块：配备千兆RJ-45网络接口*1； 9.交直流模块： ①直流稳压输出：0-24VDC，额定电流2A；最小调节单元0.1V。交流电压输出：0-24VAC，额定电流2A；最小调节1V。交直流电源具有过载保护、短路保护、智能检测功能，显示保护提示。采用自动复位功能免除反复过载冲击负载，保护功能更优； ②电源配置2.4吋触控屏，实时显示电压和电流等信息； |  |  |  |  |  | 张 | 28 |  |
| 2 | 实验凳 |  |  |  |  |  |  |  | 规格：315*450-500mm；1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 钢管技术要求满足： 1、维氏硬度，HV1，检测结果＞300。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的钢管检测报告复印件 实验凳技术要求满足：GB/T3325-2017金属家具通用技术条件： 1、椅凳类稳定性：凳子任意方向倾翻；检测结果：无倾翻； 2、椅凳类强度和耐久性：座面和椅背载荷试验：单人位：座面加载力：1300N，椅背加载力：450N，加载次数：10次，加载时间：≥10S； 椅腿前向静载试验：加载力：500N，加载次数：10次，加载时间:≥10S，座面平衡载荷：1000N； 座面冲击试验：冲击高度：180mm；冲击次数：10次； 椅背冲击试验：冲击高度：210mm；冲击角度：38°；冲击次数：10次； 椅凳类强度和耐久性：跌落试验：跌落高度：200mm；跌落次数：10次；腿或基座大于200mm非叠放椅。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的实验凳检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 把 | 56 |  |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制柜 |  |  |  |  |  |  |  | 规格：500*200*1250mm；智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统）。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 智能灯光照明系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能灯光照明装置检测报告复印件 （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。 智能摇臂升降系统技术要求满足： 1、外观要求：各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺，飞边，快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位应可靠，不应有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷； 2、主体金属材料硬度，HV：技术要求≥180HV； 3、防护涂层的要求，μm：涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落，任意五点的平均厚度应≥100μm，经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹； 4、运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现象发生。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能摇臂升降系统检测报告复印件 智能系统控制柜技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压。 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V; 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象。 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能系统控制柜检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 顶装智能控制平台 |  |  |  |  |  |  |  | 规格：10寸触摸屏。 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）供水控制：集中控制整室给排水； （2）照明控制：分组控制整室照明； （3）电源控制：控制学生AC220V电源； （4）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 顶装智能控制平台技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号，直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热，K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：试验后，提环连接部位不应脱落、变形，桶口部位不应产生永久性变形；各组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现象；指示灯正常，无闪烁、损坏现象；电压指示正常，无闪烁和损坏现象； 7、电压电流设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值得误差应≤10%。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的顶装智能控制平台检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 学生端分组控制系统 |  |  |  |  |  |  |  | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 学生端分组控制系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0-30V； 3、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度：V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的学生端分组控制系统检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 远程控制系统 |  |  |  |  |  |  |  | A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 B、能使用APP能控制总电源关闭； C、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； D、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； E、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） 远程控制系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的远程控制系统检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 温湿度监视系统 |  |  |  |  |  |  |  | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 温湿度监视系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的温湿度监视系统检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊装式综合供给系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能摇臂升降系统 |  |  |  |  |  |  |  | 动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用DN60*1.8mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 智能摇臂升降系统技术要求满足： 1、外观要求：各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺，飞边，快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位应可靠，不应有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷； 2、主体金属材料硬度，HV：技术要求≥180HV； 3、防护涂层的要求，μm：涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落，任意五点的平均厚度应≥100μm，经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹； 4、运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现象发生。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能摇臂升降系统检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 套 | 14 |  |
| 2 | 模块主架舱体 |  |  |  |  |  |  |  | 采用标准模块化组成，1200*720*195mm为一组； 外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 模块主架舱体技术要求满足： 1、外观：表面光洁，形状规正，不应有毛刺，快口等现象；组件结合接缝平服，间隙应基本一致，无明显高低差和缝隙不一的现象； 2、涂层要求，μm：主体的内外面均应做涂层处理；涂层色泽均匀一致，无气泡，流挂，露底等缺陷；外表面任意五点的平均厚度应≥80μm； 3、切边口：光滑，无裂边、锐边、皱折等现象； 4、焊接：焊接牢固，焊点圆正，无虚焊、尖角、穿孔等现象。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的模块主架舱体检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 组 | 14 |  |
| 3 | 集成功能模块舱体 |  |  |  |  |  |  |  | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 集成功能模块舱体技术要求满足： 1、外观：技术要求，表面光洁，形状规正，不应有毛刺，快口等现象；组件结合接缝平服，间隙应基本一致，无明显高低差和缝隙不一的现象； 2、涂层要求，μm。主体的内外面均应做涂层处理；涂层色泽均匀一致，无气泡，流挂，露底等缺陷；外表面任意五点的平均厚度应≥80μm； 3、切边口：光滑，无裂边、锐边、皱折等现象； 4、焊接：焊接牢固，焊点圆正，无虚焊、尖角、穿孔等现象。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的集成功能模块舱体检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 套 | 14 |  |
| 4 | 电源供应模块 |  |  |  |  |  |  |  | 220V接收智能化控制系统控制，内含新国标插座。可以分组或独立控制电源供给。 |  |  |  |  |  | 组 | 56 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格：0-24V；1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.38寸液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 |  |  |  |  |  | 组 | 28 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用485网络模块接口，不含网络布线； 电源供应模块技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的电源供应模块检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 个 | 28 |  |
| 7 | 学生端防堵反冲洗装置 |  |  |  |  |  |  |  | 给水采用4分PVC水管，具有耐酸碱、防爆的特性，水管之间接头采用金属连接件，安装自来水大流量反冲前置过滤器，避免自来水水质不干净；排水采用内置钢丝PVC水管，防止水泵工作时水管负压变形，水管之间接头采用金属连接件 学生端防堵反冲洗装置技术要求满足：JC/T932-2013卫生洁具排水配件： 1、加工与装配：塑料件表面不得有明显的波纹、黏结痕、明显的擦划伤，修饰损伤等缺陷；塑料存水弯色泽应均匀，不得有分解变色线；螺纹表面应光洁，不得有凹痕，断牙等明显缺陷；装配好的排水配件应连接牢固、无松动；动作应灵活、无卡阻现象； 2、外观：产品外表面的尖棱，飞边，毛刺应清除干净； 3、密封性能，排水配件操作机构密封性能，打开排水装置，封堵末端排水口，在排水装置进水口处施加150mm水柱的静水压，并保持5min，排水配件反复启闭3次后，操作机构应无渗漏。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的学生端防堵反冲洗装置检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 套 | 14 |  |
| 8 | 学生端给排水接口 |  |  |  |  |  |  |  | PVC材质，给排水接头采用美国进口,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 |  |  |  |  |  | 套 | 28 |  |
| 9 | 自动给排水系统 |  |  |  |  |  |  |  | 采用自主研发，当给水开关打开时，排水自动启动，水槽水低位时，排水自动关闭，设定时间内自动检测排水管水位，当排水管有水时，排水自动抽完，如果排水管未检测到水，水泵自动关闭。 自动给排水系统技术要求满足： 1、不锈钢制品感官要求：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、锅盖与锅身配合：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的自动给排水系统检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 多功能防溅水槽柜 |  |  |  |  |  |  |  | 1、水槽柜整体尺寸为600*450*820mm（H） 2、底围尺寸590x440x61.5mm，中间部分尺寸601x450x817mm；材质1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，尺寸为水槽尺寸450x601x477mm，水槽内空上部尺寸为405*480mm，底部尺寸为346*426mm3、水槽最高深度为370，最低深度305mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架带10个滴水棒，滴水棒可以收纳；水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管（吊装使用时）；检修门带锁。底围可以安装调节脚或者1寸定向轮 技术要求满足:GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件 1、金属喷漆（塑）涂层理化、 耐腐蚀 100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生； 100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 2、塑料件理化 耐老化性能500h 级 外观颜色变色评级不小于3级。提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的多功能防溅水槽柜检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 套 | 14 |  |
| 11 | 升降折叠水龙头 |  |  |  |  |  |  |  | 1、主体材质为加厚H63铜管，主管管径26mm。2、涂层：环氧树脂涂层，经24小时酸性盐雾试验后，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，达到国际及国内相关标准的技术要求。3，折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。其中一个出水嘴加装了可调节水花装置，保证实验过程中对水花的不同要求，调节方便，美观耐用。4，实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。5，开关旋钮：通过环保Rohs认证，材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。6，水龙头开关寿命：采用高精度陶瓷阀芯，可90°旋转，启闭寿命经过50万次寿命试验后，阀芯上游及阀芯下游在水压1.6MPa，保压时间60s，无永久性变形，通道过水无渗漏，密封性能符合 GB18145-2014 国家标准，静态最大耐压10巴。7、水咀三通与上控水阀，用200T四拉液压机、模具一体热冲成形，密度高，强度大，牢固耐用。 |  |  |  |  |  | 套 | 14 |  |
| 12 | 主架舱体防尘检修板 |  |  |  |  |  |  |  | 规格：1200*500*1mm；采用1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；造型独特美观，检修方便。 |  |  |  |  |  | 组 | 14 |  |
| 13 | 智能灯光照明装置 |  |  |  |  |  |  |  | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1170*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 |  |  |  |  |  | 组 | 14 |  |
| 14 | 电源供应线路 |  |  |  |  |  |  |  | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 15 | 智能控制系统线路 |  |  |  |  |  |  |  | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 16 | 给水管路 |  |  |  |  |  |  |  | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 17 | 排水管路 |  |  |  |  |  |  |  | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 18 | 舱体末端封板 |  |  |  |  |  |  |  | 采用ABS材质，模具一体成型。 |  |  |  |  |  | 个 | 4 |  |
| 19 | 支架功能封板 |  |  |  |  |  |  |  | 能隐藏水电通风管道及电线，采用PVC材质，方便检修。 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 20 | 安装支架 |  |  |  |  |  |  |  | 采用碳钢丝杠及专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 安装支架技术要求满足： 1、抗拉强度Rm，MPa，/；检测结果≥150。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的安装支架检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 间 | 1 |  |
|  | 安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装辅件 |  |  |  |  |  |  |  | 1、采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等各类辅件。 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 电、网络布线耗材 |  |  |  |  |  |  |  | 外径：0.50mm 绝缘外径：0.9mm电缆外径：5.2mm；牵引时最小弯曲半径：42mm可承受张力：78N；燃烧等级：IEC332.1色谱：白兰/兰、白橙/橙、白绿/绿、白棕/棕超5类4对UTP电缆 1. 阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 2. 结构特性：（1）导体直径≥0.5mm；（2）外护套材料 PVC；（3）导体线规 24AWG；（4）外护套直径约5.2mm；（5） 绝缘材料 PE ；（6）外护套厚度 ≥0.55mm ；（7） 绝缘直径 0.88±0.02mm ；（8）结构 U/UTP 3. 机械特性：（1）弯曲半径 ≥42mm；（2）施工温度 0～50℃ ； （3）使用温度 -20～60℃；（4）每箱重量 约10.2Kg 4. 电气特性：（1） 绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km；（2）单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m；（3）导体间介电强度 d.c 1KV 1min a.c 0.7KV 1min （4） 线对直流电阻不平衡 ≤%2.5 |  |  |  |  |  | 1 | 室 |  |
| 3 | 铝扣板 |  |  |  |  |  |  |  | 材质采用优质铝材，厚度为≥0.8mm铝扣板，轻钢龙骨结构。主骨50，三角副骨 |  |  |  |  |  | 96 | 平米 |  |
| 4 | LED平板灯 |  |  |  |  |  |  |  | 功率：32W，光通量为2150；显色指数80； 尺寸：600×600mm 灯框为领轧钢板，铝扣板嵌入式。 |  |  |  |  |  | 15 | 个 |  |
| 5 | 一体式LED黑板灯 |  |  |  |  |  |  |  | LED护眼黑板灯 材质：铝+ABS+PC 功率：36W 光通量：2800 电压：AC 220V |  |  |  |  |  | 2 | 个 |  |
| 6 | 塑胶地板 |  |  |  |  |  |  |  | 室内PVC塑胶地板，加厚2.0以上耐磨，防滑 |  |  |  |  |  | 96 | 平米 |  |
| 初中物理吊装实验室标准化建设采购清单（56座） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 名称 |  |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 教师演示控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 教师演示讲台 |  |  |  |  | 1.全钢结构：2400*600*850㎜； 2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.耐腐蚀连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.防腐三节静音导轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 教师演示讲台技术要求满足：GB24820-2009实验室家具通用技术条件： 1、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次； 垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次； 持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，24h； 独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm； 独立操作台垂直加载稳定性：750N； 活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次； 垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的省级或省级以上检测机构出具的教师演示讲台检测报告复印件。 |  |  |  |  |  | 张 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 物理学生实验桌 |  |  |  |  |  |  |  | 1.根据实验室面积、结构定制，符合吊装系统集成设计要求，整体尺寸不得小于1200*600*780。 2.台面：采用优质实芯理化板，可抵抗多种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂。台面四周采用数控修边处理，光滑无毛刺，所有接缝处做处理，边缘双层加厚处理，双向弧形倒角； 3.桌体：内部整体结构框架采用优质铝型材组装连接，增强桌体承重性及整体稳定性。桌体内外两侧及背板部分采用ABS环保材料注塑成型，增强桌体机械强度及整体美观性，满足耐化学腐蚀、耐热，表面具备高硬度、高弹性、高韧性、电绝缘性、耐候性等各性能硬性指标。型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱、耐腐蚀； 参照GB/T3325-2017相关标准，一体化考试桌质量检测结果符合以下要求：（需有CNAS、CMA、ilac-MRA机构认可的权威实验室出具的检测报告，报告中需呈现相应功能,提供复印件并加盖厂家公章） ①金属外观件要求：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀；喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； ②塑料件外观要求：应无裂纹，无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差； 重金属含量：可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg； 4.挡板升降系统：升降挡板采用5mm PC一体加工成型，升降高度≥350mm，可预防桌面东西滑落和考试过程中受到外界干扰。升降结构采用铝合金型材制作并配有垂直导向，保持牢固与稳定，电机采用静音型产品，不产生噪音； 5显示器升降系统：升降显示器采用21.5吋高清显示屏，内嵌于桌体内部，集成俯视角度采集系统模块一体化升降。电机采用静音型产品，不产生噪音，升降结构采用高精度轮齿条升降，传动精确、运行平稳、不会变形； 6急停模块：当发生故障或出现异常时，学生可按急停按钮以阻断一体化考试桌供电，且不影响其他学生正常实验操作； 7.电源模块：配备220V五孔插座2个，并配备防护罩以避免液体泼洒造成电源短路等故障； 8.网络模块：配备千兆RJ-45网络接口*1； 9.交直流模块： ①直流稳压输出：0-24VDC，额定电流2A；最小调节单元0.1V。交流电压输出：0-24VAC，额定电流2A；最小调节1V。交直流电源具有过载保护、短路保护、智能检测功能，显示保护提示。采用自动复位功能免除反复过载冲击负载，保护功能更优； ②电源配置2.4吋触控屏，实时显示电压和电流等信息； |  |  |  |  |  | 张 | 28 |  |
| 2 | 实验凳 |  |  |  |  |  | 1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 钢管技术要求满足： 1、维氏硬度，HV1，检测结果＞300。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的钢管检测报告复印件 实验凳技术要求满足：GB/T3325-2017金属家具通用技术条件： 1、椅凳类稳定性：凳子任意方向倾翻；检测结果：无倾翻； 2、椅凳类强度和耐久性：座面和椅背载荷试验：单人位：座面加载力：1300N，椅背加载力：450N，加载次数：10次，加载时间：≥10S； 椅腿前向静载试验：加载力：500N，加载次数：10次，加载时间:≥10S，座面平衡载荷：1000N； 座面冲击试验：冲击高度：180mm；冲击次数：10次； 椅背冲击试验：冲击高度：210mm；冲击角度：38°；冲击次数：10次； 椅凳类强度和耐久性：跌落试验：跌落高度：200mm；跌落次数：10次；腿或基座大于200mm非叠放椅。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的实验凳检测报告复印件 |  |  |  |  |  |  |  | 把 | 56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制柜 |  |  |  |  |  |  |  | 智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统）。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 智能灯光照明系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能灯光照明装置检测报告复印件 (3)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。 智能摇臂升降系统技术要求满足： 1、外观要求：各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺，飞边，快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位应可靠，不应有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷； 2、主体金属材料硬度，HV：技术要求≥180HV； 3、防护涂层的要求，μm：涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落，任意五点的平均厚度应≥100μm，经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹； 4、运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现象发生。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能摇臂升降系统检测报告复印件 智能系统控制柜技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压。 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V; 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象。 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能系统控制柜检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 顶装智能控制平台 |  |  |  |  |  |  |  | 规格：10寸触摸屏。 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）照明控制：分组控制整室照明； （2）电源控制：控制学生AC220V电源； （3）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 顶装智能控制平台技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号，直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热，K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：试验后，提环连接部位不应脱落、变形，桶口部位不应产生永久性变形；各组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现象；指示灯正常，无闪烁、损坏现象；电压指示正常，无闪烁和损坏现象； 7、电压电流设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值得误差应≤10%。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的顶装智能控制平台检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 学生端分组控制系统 |  |  |  |  |  |  |  | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 学生端分组控制系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0-30V； 3、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度：V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的学生端分组控制系统检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 远程控制系统 |  |  |  |  |  |  |  | A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 B、能使用APP能控制总电源关闭； C、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； D、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； E、使用APP同时控制电光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） 远程控制系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的远程控制系统检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 温湿度监视系统 |  |  |  |  |  |  |  | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 温湿度监视系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的温湿度监视系统检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊装式综合供给系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 摇臂控制系统 |  |  |  |  |  |  |  | 动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用DN60*1.8mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 智能摇臂升降系统技术要求满足： 1、外观要求：各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺，飞边，快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位应可靠，不应有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷； 2、主体金属材料硬度，HV：技术要求≥180HV； 3、防护涂层的要求，μm：涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落，任意五点的平均厚度应≥100μm，经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹； 4、运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现象发生。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能摇臂升降系统检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 套 | 14 |  |
| 2 | 模块主架舱体 |  |  |  |  |  |  |  | 采用标准模块化组成，1200*720*195mm为一组； 外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 模块主架舱体技术要求满足： 1、外观：表面光洁，形状规正，不应有毛刺，快口等现象；组件结合接缝平服，间隙应基本一致，无明显高低差和缝隙不一的现象； 2、涂层要求，μm：主体的内外面均应做涂层处理；涂层色泽均匀一致，无气泡，流挂，露底等缺陷；外表面任意五点的平均厚度应≥80μm； 3、切边口：光滑，无裂边、锐边、皱折等现象； 4、焊接：焊接牢固，焊点圆正，无虚焊、尖角、穿孔等现象。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的模块主架舱体检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 组 | 14 |  |
| 3 | 集成功能模块舱体 |  |  |  |  |  |  |  | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 集成功能模块舱体技术要求满足： 1、外观：技术要求，表面光洁，形状规正，不应有毛刺，快口等现象；组件结合接缝平服，间隙应基本一致，无明显高低差和缝隙不一的现象； 2、涂层要求，μm。主体的内外面均应做涂层处理；涂层色泽均匀一致，无气泡，流挂，露底等缺陷；外表面任意五点的平均厚度应≥80μm； 3、切边口：光滑，无裂边、锐边、皱折等现象； 4、焊接：焊接牢固，焊点圆正，无虚焊、尖角、穿孔等现象。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的集成功能模块舱体检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 套 | 14 |  |
| 4 | 电源供应模块 |  |  |  |  |  |  |  | 接收智能化控制系统控制，内含新国标插座。可以分组或独立控制电源供给。 |  |  |  |  |  | 组 | 56 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.38寸液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 |  |  |  |  |  | 组 | 28 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用485网络模块接口，不含网络布线； 电源供应模块技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的电源供应模块检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 个 | 28 |  |
| 7 | 主架舱体防尘检修板 |  |  |  |  |  |  |  | 采用1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；造型独特美观，检修方便。 |  |  |  |  |  | 组 | 14 |  |
| 8 | 智能灯光照明装置 |  |  |  |  |  |  |  | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1170*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 |  |  |  |  |  | 组 | 14 |  |
| 9 | 电源供应线路 |  |  |  |  |  |  |  | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 10 | 智能控制系统线路 |  |  |  |  |  |  |  | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 11 | 舱体末端封板 |  |  |  |  |  |  |  | 采用ABS材质，模具一体成型。 |  |  |  |  |  | 个 | 4 |  |
| 12 | 支架功能封板 |  |  |  |  |  |  |  | 能隐藏水电通风管道及电线，采用PVC材质，方便检修。 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 13 | 安装支架 |  |  |  |  |  |  |  | 采用碳钢丝杠及专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 安装支架技术要求满足： 1、抗拉强度Rm，MPa，/；检测结果≥150。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的安装支架检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 间 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给/排水全套装置 |  |  |  |  |  |  |  | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф75 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 2 | 安装辅件 |  |  |  |  |  |  |  | 采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等各类辅件。 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 3 | 电、网络布线耗材 |  |  |  |  |  |  |  | 外径：0.50mm 绝缘外径：0.9mm电缆外径：5.2mm；牵引时最小弯曲半径：42mm可承受张力：78N；燃烧等级：IEC332.1色谱：白兰/兰、白橙/橙、白绿/绿、白棕/棕超5类4对UTP电缆 1. 阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 2. 结构特性：（1）导体直径≥0.5mm；（2）外护套材料 PVC；（3）导体线规 24AWG；（4）外护套直径约5.2mm；（5） 绝缘材料 PE ；（6）外护套厚度 ≥0.55mm ；（7） 绝缘直径 0.88±0.02mm ；（8）结构 U/UTP 3. 机械特性：（1）弯曲半径 ≥42mm；（2）施工温度 0～50℃ ； （3）使用温度 -20～60℃；（4）每箱重量 约10.2Kg 4. 电气特性：（1） 绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km；（2）单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m；（3）导体间介电强度 d.c 1KV 1min a.c 0.7KV 1min （4） 线对直流电阻不平衡 ≤%2.5 |  |  |  |  |  | 1 | 室 |  |
| 4 | 铝扣板 |  |  |  |  |  |  |  | 材质采用优质铝材，厚度为≥0.8mm铝扣板，轻钢龙骨结构。主骨50，三角副骨 |  |  |  |  |  | 96 | 平米 |  |
|  | LED平板灯 |  |  |  |  |  |  |  | 功率：32W，光通量为2150；显色指数80； 尺寸：600×600mm 灯框为领轧钢板，铝扣板嵌入式。 |  |  |  |  |  | 15 | 个 |  |
| 5 | 一体式LED黑板灯 |  |  |  |  |  |  |  | LED护眼黑板灯 材质：铝+ABS+PC 功率：36W 光通量：2800 电压：AC 220V |  |  |  |  |  | 2 | 个 |  |
| 6 | 塑胶地板 |  |  |  |  |  |  |  | 室内PVC塑胶地板，加厚2.0以上耐磨，防滑 |  |  |  |  |  | 96 | 平米 |  |
| 初中化学吊装实验室标准化建设采购清单（56座） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |
|  |  |  |  |  |  | 教师演示控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 教师演示讲台 |  |  |  |  |  | 1.全钢结构：2400*600*850㎜； 2.台面：采用12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不龟裂、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能； 3.柜体：采用1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、键盘托、实物展台、教师电源位置； 4.拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观； 5.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体； 6.门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，保证两层双面都喷涂处理，中间采用隔音材料，保证关门减少噪音； 7.耐腐蚀连接件：采用ABS专用连接组装件； 8.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 9.防腐三节静音导轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音； 10.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。 教师演示讲台技术要求满足：GB24820-2009实验室家具通用技术条件： 1、操作台力学性能：水平静载荷试验：技术要求：力600N，10次； 垂直静载荷试验：主桌面：力2000N，10次； 持续垂直静载荷：载荷1.25kg/dm²，24h； 独立操作台水平冲击稳定性：质量50kg，跌落高度40mm； 独立操作台垂直加载稳定性：750N； 活动操作台跌落：跌落高度：150mm，10次； 垂直冲击试验：跌落高度：300mm，10次。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的省级或省级以上检测机构出具的教师演示讲台检测报告复印件。 |  |  |  |  |  | 张 | 1 |  |
| 2 |  |  | 实验室专用水槽 |  |  |  |  |  | 规格：550*450*310；采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 实验室专用水槽技术性能满足：QB/T2658-2017卫生设备用台盆： 1、外观：产品使用表面应光滑顺畅，不应有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷； 2、抗负载：试验后不应有裂纹、破裂、或永久性变形，但直接受力点的变形不视为不合格； 3、耐化学腐蚀和耐污染性能：试验后，测试面不应出现不可消除的不良，如污点、损坏等。 |  |  |  |  |  | 只 | 1 |  |
| 3 | 三联高低位龙头 |  |  |  |  |  |  |  | 鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 三联高低位龙头技术要求满足：GB18145-2014陶瓷片密封水嘴： 1、螺纹：螺纹表面应光洁，不得有凹痕、断牙等明显缺陷；产品外接非密封管螺纹应符合GB/T7307的要求，其中外螺纹应不低于GB/T7307的B级精度； 2、抗水压机械性能：阀芯上游：关闭阀芯，出水口打开，在静压（2.5±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯上游的任何零部件无永久性变形；出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游：打开阀芯，出水口打开，水嘴流量为（0.4±0.04）L/S时的压力下保压（60±5）s，阀芯下游的任何零部件无永久性变形； 3、密封性能：阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，在静压（1.6±0.05）Mpa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；阀芯下游：出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，堵住出水口，在静压（0.4±0.02）Mpa下保压（60±5）s，减压至（0.05±0.01）Mpa保压（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 实验室专用洗眼器 |  |  |  |  |  |  |  | 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 实验室专用洗眼器技术要求满足： 1、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定； 2、螺纹表面：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度Ra值不大于6.3µm； 3、抗压强度：1.2MPa静水压状态下关闭无渗漏，皮管无鼓胀现象； 4、外观：主体无掉漆现象，手柄无明显注塑缺陷； 5、启动开关灵活：压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现象，通水后无渗漏现象； 6、水柱喷射高度，cm：0.3MPa动水压状态下，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥46cm； 7、水流量，L/s：0.3MPa动水压下打开开关，流量≥0.15L/s。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的实验室专用洗眼器检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 付 | 1 |  |
| 5 | 落地式紧急冲淋 |  |  |  |  |  |  |  | 不锈钢材质 1、紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式，既缩短整个产品的安装工时，又能彻底解决管件连接处的漏水问题，轻松满足360度任意定位安装的人性化需要，外观整洁大方，检修及部件更换更加便捷。 2、主体、底座、冲淋阀、洗眼阀、冲淋头、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级304不锈钢无缝钢管，镍含量超过8%，耐腐蚀性能出众。 3、采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。 4、洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节系统来适应不同场所的水压。 5、冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。 6、阀门管道采用由任（即活接头）的管道连接设计，使维修保养费用极低，避免了由于阀门或部件损坏后无法更换而导致整个洗眼器报废的情况。 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 学生实验操作及学习区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 化学学生实验桌 |  |  |  |  |  |  |  | 1.根据实验室面积、结构定制，符合吊装系统集成设计要求，整体尺寸不得小于1200*600*780。 2.台面：采用优质实芯理化板，可抵抗多种酸，碱，强氧化剂等腐蚀试剂。台面四周采用数控修边处理，光滑无毛刺，所有接缝处做处理，边缘双层加厚处理，双向弧形倒角； 3.桌体：内部整体结构框架采用优质铝型材组装连接，增强桌体承重性及整体稳定性。桌体内外两侧及背板部分采用ABS环保材料注塑成型，增强桌体机械强度及整体美观性，满足耐化学腐蚀、耐热，表面具备高硬度、高弹性、高韧性、电绝缘性、耐候性等各性能硬性指标。型材表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱、耐腐蚀； 参照GB/T3325-2017相关标准，一体化考试桌质量检测结果符合以下要求：（需有CNAS、CMA、ilac-MRA机构认可的权威实验室出具的检测报告，报告中需呈现相应功能,提供复印件并加盖厂家公章） ①金属外观件要求：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀；喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； ②塑料件外观要求：应无裂纹，无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差； 重金属含量：可溶性铅≤90mg/kg，可溶性镉≤75mg/kg，可溶性铬≤60mg/kg，可溶性汞≤60mg/kg； 4.挡板升降系统：升降挡板采用5mm PC一体加工成型，升降高度≥350mm，可预防桌面东西滑落和考试过程中受到外界干扰。升降结构采用铝合金型材制作并配有垂直导向，保持牢固与稳定，电机采用静音型产品，不产生噪音； 5显示器升降系统：升降显示器采用21.5吋高清显示屏，内嵌于桌体内部，集成俯视角度采集系统模块一体化升降。电机采用静音型产品，不产生噪音，升降结构采用高精度轮齿条升降，传动精确、运行平稳、不会变形； 6急停模块：当发生故障或出现异常时，学生可按急停按钮以阻断一体化考试桌供电，且不影响其他学生正常实验操作； 7.电源模块：配备220V五孔插座2个，并配备防护罩以避免液体泼洒造成电源短路等故障； 8.网络模块：配备千兆RJ-45网络接口*1； 9.交直流模块： ①直流稳压输出：0-24VDC，额定电流2A；最小调节单元0.1V。交流电压输出：0-24VAC，额定电流2A；最小调节1V。交直流电源具有过载保护、短路保护、智能检测功能，显示保护提示。采用自动复位功能免除反复过载冲击负载，保护功能更优； ②电源配置2.4吋触控屏，实时显示电压和电流等信息； |  |  |  |  |  | 张 | 28 |  |
| 2 | 实验凳 |  |  |  |  |  |  |  | 1、凳脚材质：4个凳脚采用17×34×1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。Ф凳面直径315×高450-500mm，2、聚丙烯凳面材质：采用聚丙烯共聚级注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定。3、脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。 钢管技术要求满足： 1、维氏硬度，HV1，检测结果＞300。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的钢管检测报告复印件 实验凳技术要求满足：GB/T3325-2017金属家具通用技术条件： 1、椅凳类稳定性：凳子任意方向倾翻；检测结果：无倾翻； 2、椅凳类强度和耐久性：座面和椅背载荷试验：单人位：座面加载力：1300N，椅背加载力：450N，加载次数：10次，加载时间：≥10S； 椅腿前向静载试验：加载力：500N，加载次数：10次，加载时间:≥10S，座面平衡载荷：1000N； 座面冲击试验：冲击高度：180mm；冲击次数：10次； 椅背冲击试验：冲击高度：210mm；冲击角度：38°；冲击次数：10次； 椅凳类强度和耐久性：跌落试验：跌落高度：200mm；跌落次数：10次；腿或基座大于200mm非叠放椅 |  |  |  |  |  | 把 | 56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能系统控制柜 |  |  |  |  |  |  |  | 智能控制柜：内置总电源开关1个，漏电保护器一个，电源保护器1个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套（每个学生电一个指示灯，老师随时掌握学生漏电保护器通短），分组控制系统3套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统），风机控制系统1套。 （1）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （2）照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 智能灯光照明系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能灯光照明装置检测报告复印件 （3）给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制，学生功能板处设置给水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式，用时接上，不用时可收起。自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制，学生功能板处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起； (4)、智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 智能摇臂升降系统技术要求满足： 1、外观要求：各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺，飞边，快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位应可靠，不应有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷； 2、主体金属材料硬度，HV：技术要求≥180HV； 3、防护涂层的要求，μm：涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落，任意五点的平均厚度应≥100μm，经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹； （5）通风控制系统：采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：50/60HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0HZ；6.过载能力：150%额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 智能系统控制柜技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压。 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V; 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象。 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 顶装智能控制平台 |  |  |  |  |  |  |  | 规格：10寸触摸屏。 集中控制系统。可执行各分项分页控制； （1）通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量； （2）供水控制：集中控制整室给排水； （3）照明控制：分组控制整室照明； （4）电源控制：控制学生AC220V电源； （5）摇臂控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制。 顶装智能控制平台技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号，直流电压输出应能显示电压；内部布线接线端子应有文字或符号明示； 2、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 3、漏电保护：输入端应有漏电保护断路装置； 4、接地措施：接地电阻≤0.1Ω；绝缘电阻≥7MΩ；变压器、插座应可靠接地； 5、发热，K：变压器在1.06倍额定电压（233.2V）工作至温度状态，其绕组温升≤90K； 6、操作性：试验后，提环连接部位不应脱落、变形，桶口部位不应产生永久性变形；各组插座、开关工作有效，无影响正常工作和安全的异常现象；指示灯正常，无闪烁、损坏现象；电压指示正常，无闪烁和损坏现象； 7、电压电流设置性能指示性：电压按设定值输入确认后，显示和输出应一致；电压设定值与实际输出值得误差应≤10%。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的顶装智能控制平台检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 学生端分组控制系统 |  |  |  |  |  |  |  | 可以对学生端模块的电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统、智能摇臂控制系统经行独立分组控制，实现全选、反选、单选功能 学生端分组控制系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0-30V； 3、内部导线连接：连接后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部件固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度：V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的学生端分组控制系统检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 远程控制系统 |  |  |  |  |  |  |  | A、APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。 B、能使用APP能控制总电源关闭； C、APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间； D、使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V； E、使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等） 远程控制系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的远程控制系统检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 5 | 温湿度监视系统 |  |  |  |  |  |  |  | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 温湿度监视系统技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的温湿度监视系统检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金万向罩 |  |  |  |  |  |  |  | 1.关节：高密度PP材质表面磨砂，优化了视觉美感和手握触感可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。 3.关节连接杆：304不锈钢双头锁杆。 4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，一面嵌入铜质滚花螺母，四周采用自锁式倒扣拆装方便。 5.关节松紧选钮：高密度PP材质，内置微形平面推力不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 6.铝合金万向罩口：直径253mm，高密度铝合金制成。防止做实验时着火出现危险。 7.伸缩导管：4节直径60mm的6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。 8.旋转关节：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，在下部设计增加旋转功能，内部设计PVC离合结构。 9.扭簧：使用90度的4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩整体滑下。 10.安装后可根据使用需要达到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。整体美观大方，吻合高水准专业实验室。 铝合金万向罩技术要求满足： 1、外观要求，表面光洁，无毛刺，飞边等缺陷；铆接应饱满，光滑，无开裂等缺陷；塑料件成型完整，无明显色斑，缩痕、开裂等影响使用的不良现象；外形圆正，无缺角后机械损伤； 2、风门要求，d㎡，开闭灵活，无卡阻现象；风门开启后，通风有效面积应≥0.3d㎡； 3、外观：调节灵活，锁固可靠；调节脚≥180°；锁定后，漏风间隙≤0.2mm； 4、风罩要求：连接牢固，螺纹无滑牙，烂牙等现象；经0.5J冲击试验后，不应开裂；承载强度：经686N拉力试验后，各关节，风罩连接应无影响使用的缺陷。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的铝合金万向罩检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 个 | 28 |  |
| 2 | 万向吸风罩底座 |  |  |  |  |  |  |  | 固定底座：6系专业抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 吊装式通风系统 |  |  |  |  |  |  |  | 规格：标准模块化组成，1200*300mm为一组。 通风主管道、支管道均采用防腐蚀PP塑料板焊接而成，主管道：300*400mm矩型风道；通风支管道：φ110圆型风道，接口采用专用胶固定后专用焊条焊接连接。 |  |  |  |  |  | 套 | 15 |  |
| 4 | 室外行程通风系统 |  |  |  |  |  |  |  | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 规格：500*250。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 室外行程通风系统技术要求满足： 外观要求：表面光洁，无毛刺、飞边等缺陷； 铆接应饱满、平滑，无开裂等缺陷； 塑料件成型完整，无明显色斑、缩痕、开裂等影响使用的不良现象； 外形圆正，无缺角后机械损伤。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的室外行程通风系统检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 防腐风机 |  |  |  |  |  |  |  | 结构：防腐风机。 （1）功率：5.5KW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒整个通风系统均为中压系统（500Pa＜P≤1500Pa＝，低压系统（P≤500Pa），主管内风速约8-14米/秒（m/s），支管内风速约6-8米/秒（m/s）。 （2）每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 （3）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 （4）通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用 防腐风机技术要求满足： 1、电源线：输入的导线截面面积应≥0.75mm²；导线与风机的连接应能经受49N，1min拉力试验，试验后不影响正常使用；长度L:≥1000mm； 2、运行性能：AC198V时，三次启动均应能正常工作；运行平稳，无异常杂音； 3、防护要求：外壳的材料应由防腐材料制成，检测结果：外壳的材料应由防腐材料制成；固定件应经表面防腐处理；外壳经0.5J冲击试验三次后，应无破裂等异常现象； 4、耐电压要求：应能承受1000V，1min的电压试验，不应击穿或闪络； 5、绕组温升，K:绕组温升应：≤90K。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的防腐风机检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 风机控制线 |  |  |  |  |  |  |  | 2.5mm²*3+1.5mm²*2 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊装式综合供给系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能摇臂升降系统 |  |  |  |  |  |  |  | 动力采用为直流24V减速低压电机，连接杆采用DN60*1.8mm专用铝合金模具一体成型，内部水电分离，功能模块采用模具一体成型，功能模块可安装高低压电源（低压电源为交直流，可以显示交直流电压）、急停开关，可选配网络及上下水模块，同时可以扩展煤气等模块。系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 智能摇臂升降系统技术要求满足： 1、外观要求：各部件应进行防腐处理；可触及部位应无毛刺，飞边，快口等缺陷；外壳加工规整，无明显敲击和机械损伤；部件的定位应可靠，不应有窜动、歪斜、工作卡阻等影响使用的缺陷； 2、主体金属材料硬度，HV：技术要求≥180HV； 3、防护涂层的要求，μm：涂层表面光滑，颜色、色泽应基本一致，无气泡，不脱落，任意五点的平均厚度应≥100μm，经2H铅笔硬度试验后，涂层应无明显痕迹； 4、运行稳定性：经升降200次试验后，运行应无异常现象发生。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的智能摇臂升降系统检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 套 | 14 |  |
| 2 | 模块主架舱体 |  |  |  |  |  |  |  | 采用标准模块化组成，1200*720*195mm为一组； 外形及材质：主框架采用航空飞碟式设计1.8MM-3mm厚铝合金模具成型表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，舱体下部采用镀锌钢板配色成型，左右装饰条采用实验室专用铝合金模具型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。具有阻燃性强和耐酸碱、耐腐蚀，光泽度好，美观大方。 模块主架舱体技术要求满足： 1、外观：表面光洁，形状规正，不应有毛刺，快口等现象；组件结合接缝平服，间隙应基本一致，无明显高低差和缝隙不一的现象； 2、涂层要求，μm：主体的内外面均应做涂层处理；涂层色泽均匀一致，无气泡，流挂，露底等缺陷；外表面任意五点的平均厚度应≥80μm； 3、切边口：光滑，无裂边、锐边、皱折等现象； 4、焊接：焊接牢固，焊点圆正，无虚焊、尖角、穿孔等现象。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的模块主架舱体检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 组 | 14 |  |
| 3 | 集成功能模块舱体 |  |  |  |  |  |  |  | 采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。 集成功能模块舱体技术要求满足： 1、外观：技术要求，表面光洁，形状规正，不应有毛刺，快口等现象；组件结合接缝平服，间隙应基本一致，无明显高低差和缝隙不一的现象； 2、涂层要求，μm。主体的内外面均应做涂层处理；涂层色泽均匀一致，无气泡，流挂，露底等缺陷；外表面任意五点的平均厚度应≥80μm； 3、切边口：光滑，无裂边、锐边、皱折等现象； 4、焊接：焊接牢固，焊点圆正，无虚焊、尖角、穿孔等现象。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的集成功能模块舱体检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 套 | 14 |  |
| 4 | 电源供应模块 |  |  |  |  |  |  |  | 接收智能化控制系统控制，内含新国标插座。可以分组或独立控制电源供给。 |  |  |  |  |  | 组 | 56 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制采用按钮式按键，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.38寸液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过上下键0～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A； 4、学生直流电源也是通过上下键选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V,额定电流2A。 |  |  |  |  |  | 组 | 28 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 采用485网络模块接口，不含网络布线。 电源供应模块技术要求满足： 1、标志：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V：AC/DC:0～30V； 3、内部导线连接：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子；部件固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V：显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的电源供应模块检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 个 | 28 |  |
| 7 | 学生端防堵反冲洗装置 |  |  |  |  |  |  |  | 给水采用4分PVC水管，具有耐酸碱、防爆的特性，水管之间接头采用金属连接件，安装自来水大流量反冲前置过滤器，避免自来水水质不干净；排水采用内置钢丝PVC水管，防止水泵工作时水管负压变形，水管之间接头采用金属连接件 学生端防堵反冲洗装置技术要求满足：JC/T932-2013卫生洁具排水配件： 1、加工与装配：塑料件表面不得有明显的波纹、黏结痕、明显的擦划伤，修饰损伤等缺陷；塑料存水弯色泽应均匀，不得有分解变色线；螺纹表面应光洁，不得有凹痕，断牙等明显缺陷；装配好的排水配件应连接牢固、无松动；动作应灵活、无卡阻现象； 2、外观：产品外表面的尖棱，飞边，毛刺应清除干净； 3、密封性能，排水配件操作机构密封性能，打开排水装置，封堵末端排水口，在排水装置进水口处施加150mm水柱的静水压，并保持5min，排水配件反复启闭3次后，操作机构应无渗漏。 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、CAL、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的学生端防堵反冲洗装置检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 套 | 14 |  |
| 8 | 学生端给排水接口 |  |  |  |  |  |  |  | PVC材质，给排水接头采用美国进口,具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 |  |  |  |  |  | 套 | 28 |  |
| 9 | 自动给排水 |  |  |  |  |  |  |  | 当给水开关打开时，排水自动启动，水槽水低位时，排水自动关闭，设定时间内自动检测排水管水位，当排水管有水时，排水自动抽完，如果排水管未检测到水，水泵自动关闭。 自动给排水系统技术要求满足： 1、不锈钢制品感官要求：调节装置、输出插孔应有清晰明了、耐用的提示文字和符号；直流电压输出应能显示电压； 2、电压调节范围，V.:AC/DC:0～30V； 3、锅盖与锅身配合：连线后应无应力；黄绿双色线必须是接地端子，部分固定牢固，无松动现象； 4、电压指示精度，V:显示值与输出值之间的误差应在±2V以内。 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 多功能防溅水槽柜 |  |  |  |  |  |  |  | 1、水槽柜整体尺寸为600*450*820mm（H） 2、底围尺寸590x440x61.5mm，中间部分尺寸601x450x817mm；材质1.00mm镀锌钢板，表面环氧喷涂；上面水槽为PP改性材质，尺寸为水槽尺寸450x601x477mm，水槽内空上部尺寸为405*480mm，底部尺寸为346*426mm3、水槽最高深度为370，最低深度305mm，保障洗涤时水不外飞溅；水槽内部带滴水架，滴水架带10个滴水棒，滴水棒可以收纳；水槽柜上面带检修口，同时可以收纳水管（吊装使用时）；检修门带锁。底围可以安装调节脚或者1寸定向轮 技术要求满足:GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件 1、金属喷漆（塑）涂层理化，耐腐蚀 100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 2、塑料件理化 耐老化性能500h 级 外观颜色变色评级不小于3级 提供由生产厂家送检满足以上技术要求具有CMA、ilac-MRA、CNAS认证的由省级或省级以上检测机构出具的多功能防溅水槽柜检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 套 | 14 |  |
| 11 | 升降折叠水龙头 |  |  |  |  |  |  |  | 1、主体材质为加厚H63铜管，主管管径26mm。2、涂层：环氧树脂涂层，经24小时酸性盐雾试验后，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，达到国际及国内相关标准的技术要求。3，折叠双联龙头在使用过程中可以自由升降水嘴，以满足不同身高的高度仪器清洗要求使用。其中一个出水嘴加装了可调节水花装置，保证实验过程中对水花的不同要求，调节方便，美观耐用。4，实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。5，开关旋钮：通过环保Rohs认证，材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。6，水龙头开关寿命：采用高精度陶瓷阀芯，可90°旋转，启闭寿命经过50万次寿命试验后，阀芯上游及阀芯下游在水压1.6MPa，保压时间60s，无永久性变形，通道过水无渗漏，密封性能符合 GB18145-2014 国家标准，静态最大耐压10巴。7、水咀三通与上控水阀，用200T四拉液压机、模具一体热冲成形，密度高，强度大，牢固耐用。 |  |  |  |  |  | 套 | 14 |  |
| 12 | 主架舱体防尘检修板 |  |  |  |  |  |  |  | 采用1.0mm优质高强度镀锌钢板，采用那个CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥70μm）；造型独特美观，检修方便。 |  |  |  |  |  | 组 | 14 |  |
| 13 | 智能灯光照明装置 |  |  |  |  |  |  |  | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用1170*85mm，配置LED日光灯1根，每根15W，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。 |  |  |  |  |  | 组 | 14 |  |
| 14 | 电源供应线路 |  |  |  |  |  |  |  | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 15 | 智能控制系统线路 |  |  |  |  |  |  |  | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用1.mm²屏蔽电线进行系统布线。 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 16 | 给水管路 |  |  |  |  |  |  |  | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 17 | 排水管路 |  |  |  |  |  |  |  | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 18 | 舱体末端封板 |  |  |  |  |  |  |  | 采用ABS材质，模具一体成型。 |  |  |  |  |  | 个 | 4 |  |
| 19 | 支架功能封板 |  |  |  |  |  |  |  | 能隐藏水电通风管道及电线，采用PVC材质，方便检修。 |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |
| 20 | 安装支架 |  |  |  |  |  |  |  | 采用碳钢丝杠及专业连接件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。 安装支架技术要求满足： 1、抗拉强度Rm，MPa，/；检测结果≥150。 2、提供由生产厂家送检满足以上技术要求由省级或省级以上检测机构出具的安装支架检测报告复印件 |  |  |  |  |  | 间 | 1 |  |
| 21 | 安装辅材 |  |  |  |  |  |  |  | 采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2m左右，主要辅件有：槽钢等各类辅件。 |  |  |  |  |  | 间 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电、网络布线耗材 |  |  |  |  |  |  |  | 外径：0.50mm 绝缘外径：0.9mm电缆外径：5.2mm；牵引时最小弯曲半径：42mm可承受张力：78N；燃烧等级：IEC332.1色谱：白兰/兰、白橙/橙、白绿/绿、白棕/棕超5类4对UTP电缆 1. 阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求 2. 结构特性：（1）导体直径≥0.5mm；（2）外护套材料 PVC；（3）导体线规 24AWG；（4）外护套直径约5.2mm；（5） 绝缘材料 PE ；（6）外护套厚度 ≥0.55mm ；（7） 绝缘直径 0.88±0.02mm ；（8）结构 U/UTP 3. 机械特性：（1）弯曲半径 ≥42mm；（2）施工温度 0～50℃ ； （3）使用温度 -20～60℃；（4）每箱重量 约10.2Kg 4. 电气特性：（1） 绝缘电阻 ≥5000MΩ•Km；（2）单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m；（3）导体间介电强度 d.c 1KV 1min a.c 0.7KV 1min （4） 线对直流电阻不平衡 ≤%2.5 |  |  |  |  |  | 1 | 室 |  |
| 2 | 铝扣板 |  |  |  |  |  |  |  | 材质采用优质铝材，厚度为≥0.8mm铝扣板，轻钢龙骨结构。主骨50，三角副骨。 |  |  |  |  |  | 96 | 平米 |  |
| 3 | LED平板灯 |  |  |  |  |  |  |  | 功率：32W，光通量为2150；显色指数80； 尺寸：600×600mm 灯框为领轧钢板，铝扣板嵌入式。 |  |  |  |  |  | 15 | 个 |  |
| 4 | 一体式LED黑板灯 |  |  |  |  |  |  |  | LED护眼黑板灯 材质：铝+ABS+PC 功率：36W 光通量：2800 电压：AC 220V |  |  |  |  |  | 2 | 个 |  |
| 5 | 塑胶地板 |  |  |  |  |  |  |  | 室内PVC塑胶地板，加厚2.0以上耐磨，防滑 |  |  |  |  |  | 96 | 平米 |  |

- 二、采购要求

1、交货期：自合同签订之日起45日历天。

2、交货地点：采购人指定地点

3、质量标准：合格，且符合采购人要求。

4、质保期：2年。

# 第四部分  采购合同（仅供参考）

甲方：

乙方：

- 根据《中华人民国共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的相关规定，经甲乙双方协商，就                           （项目名称）达成协议如下：

1、合同概况：

1.1合同项目名称：                 。

1.2合同总价款：               。

2、供货内容及交货地点：

2.1供货内容：

2.2供货地点：

3、交货期、质保期、质量标准

交货期：        。

质保期：      。

质量标准：      。

4、甲方的责任和义务

4.1 甲方在采购内容到达指定地点后，甲方应在安装完后组织有关人员进行验收，并签署验收单。

4.2 甲方按合同规定向乙方支付应付合同价款。

5、乙方的责任和义务

5.1 乙方提供货物必须符合国家相关产品质量标准要求，且应达到乙方投标文件中的标准。

5.2乙方负责在货物验收时保证质量符合甲方要求；

5.3供货期间产生的所有费用由乙方负责；

5.4 经甲方验收合格后，乙方向甲方移交相关的产品承诺书；

5.5乙方有权按合同规定向甲方收取应收合同价款；

5.6该项目所提供的货物，乙方必须保证在质保期内提供免费更换服务。

6、付款方式

本项目预付款为合同总价款的40%，剩余款项待项目验收合格后一次性全额支付。

7、合同变更

本合同在双方协商同意的情况下可以变更，具体事宜双方协商确定后签订书面变更、补充协议，本合同和变更、补充协议应当和招标文件的实质性内容保持一致。

8、违约责任

8.1乙方未按期交付货物的，每迟延一日减少合同总价款1‰，迟延违约金总额不超过合同总价的10%；迟延超过三十日的，甲方有权解除合同。

8.2乙方所交货物的品种、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收。

8.3 质保期内乙方货物出现任何质量问题，乙方不及时解决的，甲方有权拒付质保金。

8.4 甲方未按合同约定付余款，逾期按未付部分应按日向乙方支付0.5‰的违约金。

9、质量保证

9.1乙方保证按合同规定的品种、数量、参数提供货物；

9.2本合同规定货物质量标准以及售后服务均按原厂标准执行。质保期内，乙方承担免费更换义务，但因甲方人为因素损坏除外 ；质保期内经确定，因质量问题给甲方造成的损失，由乙方承担。 质保期后，乙方提供售后服务，费用由甲方支付。

10、不可抗力、意外变故

如果合同双方因不可抗力意外而被阻不能履行其职责，合同期的时间按照不可抗力变故的时间而顺延，或根据实际情况双方友好协商解决。

11、解决合同纠纷方式

如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决，协商不成，可向延安仲裁委员会申请仲裁。

12、未尽事宜，双方协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

13、本合同一式    份，甲方    份，乙方    份。

甲方：                           乙方：

法定代表人：                     法定代表人：

或授权代表：                     或授权代表：

地址：                           地址：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

年   月   日                    年   月   日

备注：本合同条款仅供参考，具体事宜中标后双方友好协商确定。

# 第五部分  投标文件格式

1、提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，并加盖印章后，按规定分别装订成册。

项目编号:HDCGDL-ZC2023-047

（正本或副本）

初中理化生实验室操作考试标准化考场建设项目

投 标 文 件

投   标  人：                     （盖单位公章）

法定代表人或

其委托代理人：                     （签字或盖章）

日       期：      年     月     日

目     录

一、投标函

二、开标一览表（报价表）

三、分项报价表

四、投标保证金交纳凭证

五、技术规格响应偏离表

六、商务及合同主要条款响应说明

七、法定代表人证明书与授权书

八、投标人资格证明资料

九、技术方案

十、商务方案

十一、投标人承诺书

十二、其他资料

一、投标函

华鼎工程咨询集团有限公司：

我公司收到贵单位         （项目名称）的招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1.按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的货物和全面技术、售后服务保障；

2.如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务；

3.我方提交的投标文件共  份，其中正本  份，副本  份，及电子版投标文件（U盘）

叁份；

4.我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力；

5.同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料；

6.我方的投标文件在开标大会之日计算有效期为     日历天；

7.所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

投标人：                （公章）

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

二、开标一览表（报价表）

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 报价内容 供应商名称 | 投标总报价 | 交货期 | 质保期 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自合同签订之日起 日历天 |  |  |

投标人（公章）：

年     月     日

三、分项报价表

项目名称：

项目编号：

投标人:

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计 （元） | 品牌（如有） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：（大写） |  |  |  |  |  | （小写）¥： |  |  |

注：此表仅供参考，表中的“总价”应与“开标一览表”中的“投标总报价”一致,各子项分别报价，且需根据本项目采购清单各小节内容进行小计。

投标人（公章）：                     法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

四、投标保证金交纳凭证

五、技术规格响应偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人:

| 序号 | 名称 | 招标文件 技术需求 | 投标文件响应技术指标 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“招标内容及技术要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于，偏离说明对偏离情况做出详细说明，如果不填写，则默认为无偏离。

投标人（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

六、商务及合同主要条款响应说明

项目名称：

项目编号：

投标人:

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、投标文件根据第四部分商务及合同主要条款须如实填写（实际数据不得复制招标文件商务条款）。

2、响应说明填写：优于、等于，如果不填写，则默认为无偏离。

投标人（公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

七、法定代表人身份证明与授权委托书

法定代表人身份证明

单位名称：                                                   .

单位性质：                                                   .

地    址：                                                   .

成立时间：               年              月                 日

经营期限：                                                   .

姓    名：        性别：        年龄：        职务：        .

系                            的法定代表人。

特此证明。

（后附法定代表人身份证正反面）

| 法定代表人身份证复印件 | 法定代表人身份证复印件 |
| --- | --- |

投    标    人：                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

日        期：           年          月       日

法定代表人授权委托书

华鼎工程咨询集团有限公司：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。

本授权书自签发日期起计算有效期为       日历天 。

委托单位（公章）：                      法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人（签字）：             性别：            职务：

联系地址：

联系电话：                      传真：

法定代表人/被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |

说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十日历天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

八、投标人资格证明资料

（1）供应商须具有有效的营业执照；（2）提供2022年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明；（3）提供2023年1月1日至今已缴纳的至少三个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；（4）提供2023年1月1日至今已缴纳的至少三个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社保的供应商应提供相关文件证明；（5）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标只需提供本人身份证）；（6）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（7）供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入严重失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询截图）；（8）本项目专门面向中小企业采购，供应商为中型、小型、微型企业的需提供《中小企业声明函》。

九、技术方案

格式自定，参照招标文件《评标方法和程序》各条款的要求，结合《招标内容及要求》编制投标方案，内容应包括所投标货物的详细说明、质量保证和售后服务方案等。包括但不限于以下内容：

- 供货、运输及安装、调试方案

- 质量保证措施

- 售后服务方案

- 培训方案

- 项目团队

十、商务方案

1）企业实力；

2）业绩；

3）有必要说明的商务事宜。

十一、  承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标；

2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会；

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标；

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单；

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

6.不在提供产品时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益；

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序；

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失；

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

地址：                              邮编：

电话：

年    月    日

承诺书Ⅱ

| 致：华鼎工程咨询集团有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （企业公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅲ

| 致：华鼎工程咨询集团有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （企业公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

承诺书Ⅳ

| 致：华鼎工程咨询集团有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 投标人 | 法定代表人 | 日 期 |
| （企业公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

- 其他资料

- 1、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）（如符合，请提供）

# 本公司       郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司       参加       （单位名称）的       （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

2、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：      年     月      日

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

3、监狱企业证明

注：由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局出具。格式自拟。

4、供应商认为需要的其他资料