汉中市政府采购中心

竞争性磋商文件

（非专门面向中小企业采购）

项目名称：汉中市中心医院LED显示屏及音响设备采购项目

项目编号：汉采HW【2023】11号

2023年4月28日

目  录

第一章 磋商邀请函	1

第二章 供应商须知	6

一、定义	6

二、供应商注意事项	6

三、磋商文件	10

四、磋商报价	11

五、响应文件	12

六、响应文件开启	14

七、组织评审	16

八、成交	27

九、签订政府采购合同	28

十、采购代理服务费	28

第三章  磋商内容及采购要求	29

第四章  合同草案条款	60

第五章  响应文件构成及格式	63

第一部分  资格证明文件	66

第二部分  符合性证明文件	69

第三部分  响应方案	76

- 磋商邀请函

项目概况

汉中市中心医院LED显示屏及音响设备   采购项目的潜在供应商应在 全国公共资源交易平台（汉中市）（sxggzyjy.hanzhong.gov.cn） 获取采购文件，并于 2023 年 5 月 19 日 9 点 30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：汉采HW【2023】11号

项目名称：汉中市中心医院LED显示屏及音响设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：36.1万元

最高限价：无

采购需求：全彩LED显示屏（详见第三章）

合同履行期限：10日内。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）营业执照等主体资格证明文件：提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书。

（2）财务状况报告：提供2021年度或2022年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

（3）社保缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件。

（4）税收缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须同时包含增值税和企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件。

（5）书面声明：提供《近三年内在经营活动中无重大违法记录声明》。（按第五章格式填写）

（6）法定代表人授权委托书：法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加磋商的，须提供法定代表人授权委托书。磋商文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。（按第五章格式填写）

备注：1、以上资格要求均为必备资格，须提供相关证明文件并加盖响应人公章（如相关证明材料由第三方出具，应有第三方公章），缺少其中任何一项，其响应文件视为无效文件。

2、分支机构参与磋商时，响应文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与磋商，且不能与分支机构同时参与磋商。

3、事业单位法人参与磋商可不提供财务状况报告、社会保障资金缴纳证明及税收缴纳证明。

## 三、获取采购文件

时间：　2023 年 5 月 4 日 0 点 00 分至 2023 年 5 月 9 日 24 点 00 分（北京时间）

地点：响应人登录全国公共资源交易平台（汉中市）（sxggzyjy.hanzhong.gov.cn）〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告·〉政府采购〗模块中选择项目点击“我要投标”，参与采购活动，然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）。操作流程详见全国公共资源交易平台（汉中市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购供应商操作手册》。

方式：线上获取

售价：0.00元

## 四、响应文件提交

截止时间： 2023 年 5 月 19 日 9 点 30 分（北京时间）

地点：电子响应文件（*.SXSTF）可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（汉中市）网站进行提交，逾期系统将拒绝接收。

## 五、开启

时间： 2023 年 5 月 19 日 9 点 30 分（北京时间）

地点：采用“不见面开标方式”。开启前，响应人登录全国公共资源交易平台（陕西省·汉中市）网站〖首页〉不见面开标〗系统，在线参加开启过程。开启时，按照工作人员要求进行远程解密，如因响应人自身原因造成无法解密响应文件，按无效响应对待。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

１、响应人初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、数字认证证书 （CA 锁）认证及企业信息绑定。电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四家数字证书公司，各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家CA公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见：http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html

2、本项目采用“电子化采购”及“不见面开标”方式，响应人须使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开启时解密等相关事宜。（操作手册详见〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《汉中公共资源交易不见面开标大厅投标单位操作手册》）

3、请响应人务必及时下载采购文件并做好备份，否则会影响响应文件编制及后续采购活动。

4、按照2018年12月26日发布的“陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知”要求，我省政府采购供应商注册登记工作自本通知印发之日起恢复办理。符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。详细内容请查阅“陕西省政府采购网”。供应商注册登记咨询电话：029-96702-7  87611761。

5、有融资需求的中标（成交）供应商可根据自身情况，根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，自主选择融资平台或金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：　汉中市中心医院

地    址：　汉中市汉台区康复路

联系方式：　0916-2682065

## 2.采购代理机构信息

名    称：　汉中市政府采购中心

地　　址：　汉中市汉台区南团结街与汉宁路十字金格大厦四楼

联系方式：　0916-2109082

## 3.项目联系方式

项目联系人：  王月

电　 　 话：　0916-2109082

第二章  供应商须知

一、定义

（一）采 购 人：汉中市中心医院

（二）监督机构：汉中市财政局

（三）集中采购机构（采购代理机构）：汉中市政府采购中心

（四）供应商：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

二、供应商注意事项

（一）现场考察及磋商前答疑会

采购项目安排现场考察和磋商前答疑的，采购人应尽量在现场予以解答 （口头提问可口头答复），现场不能做出解答的，应在三个工作日内书面答复，并交由集中采购机构在财政部门指定的媒体上发布。 答复内容可能影响响应文件编制的，应当顺延磋商时间。凡未参加现场考察及磋商前答疑会的供应商，由此造成的偏差由各供应商自行负责。

本项目不组织集中踏勘和磋商前答疑会。

（二）询问

1、供应商针对采购文件，向采购人提出书面询问的，采购人应在三个工作日内书面答复；供应商向集中采购机构提出书面询问的，汉中市政府采购中心在委托授权范围内作出答复，超出范围应告知采购人作出答复。

2、供应商针对采购过程、中标（成交）结果，向集中采购机构提出书面询问的，集中采购机构应在三个工作日内书面答复。

（三）质疑和投诉

1、供应商如果认为采购过程、中标或者成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、集中采购机构提出质疑。

2、潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

3、供应商在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

4、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页•〉政府采购管理〗栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

5、质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

6、接收质疑函方式：现场递交或邮件（快递）寄送；

联系部门：交易监督科；

联系电话：0916-2109086；

通讯地址：汉中市汉台区南团结街与汉宁路十字金格大厦四楼411室。

7、采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

8、质疑供应商对集中采购机构或采购人的答复不满意，以及集中采购机构或采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

（四）对参加政府采购活动的中小企业的扶持政策[依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）相关规定]

本项目价格扣除比例为：  10%  ；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

1、供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受相关中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相关中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2、对符合上述情形的小微企业报价给予 10%—20%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

4、中标、成交供应商享受相关中小企业扶持政策的，将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，将在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

5、授予中小企业政府采购合同预付款比例不得低于合同价款的40%。

6、中小企业投标（包括磋商、谈判、询价）保证金（需要交纳保证金时）减半，履约保证金全免。

7、监狱企业、残疾人福利性单位等视同小型、微型企业情况按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）等相关内容执行。

8、未尽事宜以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）为准。

（五）关于同一品牌产品的处理

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同响应人参加同一合同项下磋商的，按一家响应人计算，评审后得分最高的同品牌响应人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组按照报价最低的方式确定一个响应人获得成交人推荐资格，其他同品牌响应人不作为成交候选人。

2、非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家响应人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

3、核心产品为两个及以上时，多家供应商提供的核心产品中任意一个采用相同品牌的，按一家供应商计算。

三、磋商文件

（一）磋商文件包括下列内容

第一章　磋商邀请函

第二章　供应商须知

第三章　磋商内容及采购要求

第四章　合同草案条款

第五章　响应文件构成及格式

（二）磋商文件的检查及阅读

供应商下载磋商文件后应仔细阅读检查磋商文件中的所有内容，按照磋商文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对磋商文件做出全面的响 应，并按磋商文件的要求提交全部资料。

（三）磋商文件的修改、澄清

1、在提交响应文件截止之日前，集中采购机构可对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，集中采购机构将在提交响应文件截止之日至少5日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告；不足5日，集中采购机构将顺延提交响应文件的截止时间。

2、各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（汉中市）政府采购交易系统查看右上角的信息提醒，集中采购机构不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）】中的〖首页·〉市级公告·〉更正公告〗；

（2）【全国公共资源交易平台（汉中市）（sxggzyjy.hanzhong.gov.cn）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购·〉更正公告〗；

（3）【汉中市政府采购中心（hzcg.hanzhong.gov.cn/）】中的〖首页·〉采购公告·〉更正公告〗。

（四）磋商文件的解释权归集中采购机构。

四、磋商报价

磋商报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

- 供应商应按照《响应文件构成及格式》中《第一次磋商报价表》中的相关要求填写需要响应的内容。

- 磋商报价采取多轮报价的办法，最后报价作为计算价格分值的依据。供应商应在磋商当天，磋商小组规定的报价时间内，使用制作标书的数字认证证书（CA锁）登录全国公共资源交易平台（汉中市）网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖我的项目〗下找到本次磋商的项目，填写最后报价表，签章并提交。

- 如采购内容无实质性变更，各供应商的报价应逐次降低。本次报价超过采购预算或磋商文件规定的最高限价的，按无效投标处理；本次报价超过上次报价但未超过采购预算或磋商文件规定的最高限价的，或在规定时间内最后报价提交不成功的均为无效报价，磋商小组在综合比较与评价时将使用上一轮有效报价进行报价评审。

（四）磋商报价货币：人民币；单位：元，保留到元。

（五）磋商报价大小写不一致的以大写为准。

（六）因供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

五、响应文件

（一）响应文件形式

本项目采用电子响应文件，供应商在磋商时须提供电子响应文件。

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签署、加密、递交及磋商时解密等相关操作。

1、电子磋商文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（汉中市）网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告·〉政府采购〗模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子磋商文件（*.SXSZF）。

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子磋商文件（*.SXSCF），使用旧版电子磋商文件制作的电子响应文件，系统将拒绝接收。

- 2、电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（汉中市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（汉中市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购供应商操作手册》。

3、制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。技术支持热线：4009980000。

（需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖响应人公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。请勿同时插入企业CA和法人CA，以免系统自动识别法人CA导致开启时标书解密失败。）

（二）响应文件有效期

1、响应活动的所有文件、资料、函电文均使用简体中文，确需提交用 其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

2、响应文件有效期为自响应文件开启之日起 90 个日历日。如成交， 延长至合同执行完毕时止。

（三）响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（汉中市）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（汉中市），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件（*.SXSTF）。上传成功后，电子化平台将予以记录。

（四）响应文件的补充、修改和撤回

1、供应商在递交电子响应文件后，且在提交电子响应文件截止时间前，可以对所提交的电子响应文件进行补充、修改或撤回。

2、对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

3、电子响应文件提交截止时间后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

（五）供应商提交响应文件时，出现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝接收：

1、逾期提交电子响应文件的；

2、提交的电子响应文件与本项目不相符的。

六、响应文件开启

（一）集中采购机构组织响应文件开启、评审工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（二）本项目采用“不见面开标”方式。供应商需在开启前最少一小时登录全国公共资源交易平台（汉中市）首页选择“不见面开标”自行调试。并按照工作人员要求进行响应文件解密，远程观看开启直播。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000。

响应人需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：http://sxggzyjy.hanzhong.gov.cn/fwzn/004003/20230223/17ebe025-dd9a-4eba-b702-8f1696646f01.html）。

供应商不足3家的，不得开启响应文件。

（三）响应文件开启时，集中采购机构现场工作人员将根据项目响应家数约定解密时长，供应商应在规定时间内，须使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）自行解密电子响应文件，未在规定时间内解密的，视为无效响应。

（四）响应人对响应文件开启过程和记录有疑义，以及认为采购人、集中采购机构相关工作人员有需要回避情形的，应在不见面开标大厅提出询问或回避申请，采购人、集中采购机构应当及时处理。

（五）响应供应商未参加响应文件开启的，视同认可开启结果。

（六）在响应文件开启出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

1、供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；

2、因供应商自身原因（如迟到、或所用CA锁与制作电子响应文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版磋商文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件的；

3、上传的电子响应文件无法打开的；

4、政府采购法律法规规定的其他无效情形。

（七）特殊情形下的应急处置

在响应文件开启、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评审工作无法正常进行时，将视文件解密情况特殊处理。

1、响应文件开启时文件未解密的，将另行确定时间继续完成开启程序；

2、文件已解密但评审结论未形成的，将发布终止公告，重新组织采购活动；

3、文件已解密且评审结论已形成的，待特殊情况排除后，继续完成评审活动。

七、组织评审

（一）成立磋商小组

1、为了确保磋商工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立磋商小组，磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的三分之二。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评审。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评审。

磋商小组成员名单在评审结果公告前应当保密。

2、评审专家将从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

3、评审中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，集中采购机构应当依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所做出的评审意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，集中采购机构应当停止评审活动，封存所有响应文件和开标、评审资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所做出的评审意见无效。

集中采购机构应当将变更、重新组建磋商小组的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

（二）磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

1、遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密；

2、按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

3、要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；

4、与供应商分别进行磋商；

5、对响应文件进行比较和评价；

6、确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

7、配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

8、向采购人、集中采购机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

（三）集中采购机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

2、宣布评审纪律;

3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形;

4、组织磋商小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长;

5、在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰;

6、根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件;

7、维护评审秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

8、核对评审结果;

9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;

10、处理与评审有关的其他事项。

采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出磋商文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

（四）评审方法：综合评分法

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因 素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

（五）评审程序

分步评审，每一步评审不符合磋商文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的供应商，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐成交候选供应商。

1、资格性审查

响应文件开启结束后，磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的供应商资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

资格审查表

| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 | 结论 | 不通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等主体资格证明文件 | 提供有效存续的企业营业执照（副本）/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书。 |  |  |
| 2 | 财务状况报告 | 提供2021年度或2022年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。 |  |  |
| 3 | 社保缴纳证明 | 提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件。 |  |  |
| 4 | 税收缴纳证明 | 提供递交响应文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须同时包含增值税和企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件。 |  |  |
| 5 | 书面声明 | 提供《近三年内在经营活动中无重大违法记录声明》。（按第五章格式填写） |  |  |
| 6 | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人参加磋商的，须提供本人身份证复印件（附在资格证明文件中）；法定代表人授权他人参加磋商的，须提供法定代表人授权委托书。磋商文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。（按第五章格式填写） |  |  |
| 磋商小组成员：（签字或盖章） |  |  |  |  |

出现下列情形的，响应文件将被视为无效：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）未按磋商文件要求提供资格证明文件原件，或未按磋商文件要求加盖公章的；

（3）磋商小组认为供应商的资格证明文件存在疑点，要求供应商现场提供原件，供应商不能在规定时限内提供原件或其所提供的原件无法证实响应文件所附证明文件有效性的。

资格审查结束后，磋商小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知无效投标供应商资格审查未通过的原因。

通过资格审查的供应商不足3家的，不得进行符合性审查。

2、响应文件的符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的全部实质性要求做出响应。

磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上没有响应磋商文件要求的响应文件作无效响应处理，磋商小组要告知有关供应商未通过审查的原因。供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

响应文件的符合性审查

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件语言及有效期 | 响应文件语言及有效期符合磋商文件要求。 |  |  |
| 2 | 响应文件封面、响应 函、法定代表人授权 委托书三处的项目名 称、项目编号、标段 （如有） | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、 项目编号、标段（如有）一致。 |  |  |
| 3 | 响应文件签署、盖章 | 均按磋商文件要求签字、盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。 |  |  |
| 4 | 第一次磋商报价表 | （1）第一次磋商报价表填写符合要求； （2）计量单位、报价货币均符合磋商文件要求； （3）第一次磋商报价未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。 |  |  |
| 5 | 响应文件完整性 | 响应文件按照磋商文件要求编制，三部分内容齐全，无重大缺漏项。 |  |  |
| 6 | 技术服务要求 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程或服务要求，根据响应文件中《技术服务偏差表》第三章“★”标识的实质性要求没有负偏离。 |  |  |
| 7 | 合同草案响应 | 有完全理解并接受磋商文件合同草案 条款要求的描述。 |  |  |
| 8 | 供应商承诺书 | 完全理解并填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》。 |  |  |
| 9 | 无其他磋商文件或法规明确规定响应无效的事项 | 没有不符合磋商文件规定的被视为无效响应的其他条款。 |  |  |
| 磋商小组成员：（签字或盖章） |  |  |  |  |

3、响应文件的澄清

（1）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。

（2）依照《中华人民共和国民法典》中的过失责任原则，澄清、说明 或更正前磋商小组将按最不利于参与本次磋商供应商的原则对响应文件做 出评判。

（3）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应通过电子交易平台或电子邮件等书面形式做出。供应商应当在规定的澄清时限内通过公共资源交易平台（以下简称“平台”）或电子邮件（在平台无法支持的情况下）等书面形式提交，通过电子邮件提交的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（4）供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正的内容将作为合同履行的重要依据。

除采用竞争性磋商方式采购的政府购买服务项目、市场竞争不充分的 科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目外，通过符合性审查的供应商 不足3家的，不得进行后续磋商活动，应予以终止。

4、进行磋商

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。需要供应商书面答复磋商内容的，供应商应当按照磋商小组的要求，在磋商小组规定的时限内通过公共资源交易平台（以下简称“平台”）或电子邮件（在平台无法支持的情况下）等书面形式答复磋商的内容，通过电子邮件答复的内容应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

5、磋商文件的实质性变更

（1）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）实质性变动不得改变原标的物，且应遵循有利于采购活动顺利实施的原则，当出现下列情形时，可实质性变动：

①当磋商小组发现磋商文件有明显错误、自相矛盾时，可通过实质性变动纠正错误，且应尽可能保证该变动不会排除各参与供应商；

②当进入最后报价环节的供应商不足3家时，可通过实质性变动实现不少于3家供应商提交最后报价，但不得通过实质性变动将原本进入最后报价环节的供应商排除在外。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过公共资源交易平台（以下简称“平台”）或电子邮件（在平台无法支持的情况下）等书面形式通知所有参加磋商的供应商。

（4）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，在磋商 小组规定的时限内重新提交响应文件，并用数字认证证书（CA 锁）签章或 由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（5）供应商未能在规定的时间内按照磋商小组的要求通过公共资源交易平台（以下简称“平台”）或电子邮件（在平台无法支持的情况下）等书面形式提交实质性变更响应文件的，视作未实质性响应。

6、最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束 后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报 价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由 供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照 少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案， 并要求其在规定时间内提交最后报价。

（3）最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞 争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，即市场竞争不充 分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应 商可以为 2 家。根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行 办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号），采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商 （社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（4）供应商要在电子交易平台中提交最后报价，并用数字认证证书（CA锁）签章。平台系统无法使用时，供应商要以书面形式提交最后报价。最后报价表应由其法定代表人或被授权代表签字或者加盖公章。最后报价将作为综合评分法中价格分的计算依据。

（5）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商 情况书面申请退出磋商，书面申请应由其法定代表人或被授权代表签字或 者加盖公章。

（6）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性和响应性审查供应商的报价，有可能影响工程、货物、服务质量或者不能诚信履约的，要求供应商在规定时间内通过公共资源交易平台（以下简称“平台”）或电子邮件（在平台无法支持的情况下）等书面形式提供说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的，按无效响应处理。

7、综合比较与评价

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组按“评审要素及分值一览表”中规定的评审方法和标准，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。

评审要素及分值一览表

| 项别 |  | 分项 |  | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 总分值100 | 名称 | 分项最高分值 |  |  |
| 价格 | 30 | 价格 | 30 | 有效供应商最低报价为基准价得30分，其他各供应商的报价得分按下列公式计算： （基准价/磋商报价）×30。 | 根据“最后报价”计算价格得分。 |
| 技术 | 56 | 技术参数响应 | 40 | 根据响应人所报产品技术参数进行综合打分： 完全符合第三章要求，得基础分35分； 技术参数优于第三章要求的，每条加1分，最多加5分； ★参数不接受负偏离，其他技术参数出现负偏离的，每条扣1分，扣至0分为止。 | 技术分不得赋满分。 |
|  |  | 质量保证 | 6 | - 所报产品应性能稳定，符合国际、国内相关标准，对响应人产品质量保证措施进行综合打分： - 措施全面、具体，能够有效保证产品质量，得5-6分； - 措施较全面，产品质量有所保障，得3-4分； - 措施粗略，产品质量难以保证，得1-2分。 |  |
|  |  | 实施方案 | 10 | - 提供完整的项目实施方案，包括备货方案、运输及应急保障措施、安装实施方案、项目进度计划、拟派人员情况等。根据供应商的响应情况进行综合打分： 1、实施方案包含上述全部内容，得2分，否则不得分。 - 2、（1）方案内容详细，描述清晰，针对性强，完全满足项目需求，得6-8分； - （2）方案内容较详细，描述较清晰，针对性较强，基本满足项目需求，得3-5分； - （3）方案内容有缺项，描述简单，可行性一般，基本满足项目需要，得1-2分。 （4）不提供不得分。 |  |
| 商务 | 14 | 业绩 | 4 | 提供2020年1月1日以来同类项目合同复印件加盖响应人公章（以合同签订日期为准），每份1分，最多得4分。 |  |
|  |  | 售后服务 | 10 | 根据本项目及采购人实际需求提供具体可行的售后服务方案，包括服务措施、故障维修响应及应对措施、质量保证范围、服务网点、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、应急预案、质保期后维保服务及备件价目表等，对其售后服务方案进行综合打分： - 售后服务方案内容具体、完整、详细、全面，可行性强，质保期后服务和备件价格合理，得9-10分； - 售后服务方案内容较完整、描述较详细、可行性一般，质保期后服务和备件价格较合理，得7-8分； - 售后服务方案有缺项、内容笼统、可行性较差，质保期后服务和备件价格过高，得5-6分。 |  |
| 说明 | 1、磋商小组成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

8、推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商（有效供应商不足三家时以实际数量推荐）。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

9、编写评审报告

（1）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定成交供应商。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实计入考核表。

（2）当排序推荐磋商供应商名单出现多数评委成员的评审意见比较一致，某一个别评委的赋分畸高畸低，导致排序结果改变的，该评委应当重新进行评价，并向磋商小组说明其赋分的合理理由，对拒绝说明、拒绝重新评价的，报告同级财政政府采购管理部门处理。

（3）除下列情形外，任何人不得以任何理由组织重新评审：

①资格性检查认定错误的；

②分值汇总计算错误的；

③分项评分超出评分标准范围的；

④客观分因素评分不一致的；

⑤经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形。

（六）有下列情况之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2、不同供应商的响应文件由同一台电脑编制；

3、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

5、不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

6、政府采购法律法规及磋商文件规定的其他情形。

八、成交

（一）集中采购机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

（二）采购人在收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视同按评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（三）集中采购机构将在成交供应商确定之日起2个工作日内，在以下网址发布结果公告：

1、【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）】中的〖首页·〉市级公告·〉结果公告/终止公告〗；

2、【全国公共资源交易平台（汉中市）（sxggzyjy.hanzhong.gov.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购·〉中标（成交）结果/终止公告〗；

3、【汉中市政府采购中心（hzcg.hanzhong.gov.cn/）】中的〖首页·〉采购结果·〉磋商成交/废标公告〗。

（四）采购人向成交供应商发出成交通知书。

九、签订政府采购合同

（一）采购人与成交供应商应当在《成交通知书》发出之后，洽谈合同条款内容，拟定合同文本草案。并在《成交通知书》发出之日起30日内签订书面合同。

（二）合同在执行过程中，确需修改、变更时，应当按照相应的审核批准程序办理。

（三）磋商文件、补充通知、磋商响应文件、补充协议等为合同的组成部分，具有同等法律效力。成交供应商不得将合同分包、转让他人。

十、采购代理服务费：免费

第三章  磋商内容及采购要求

一、大会议室LED显示系统采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩显示屏及电气参数 | 显示屏模组参数： - Q1.8室内高清全彩显示屏； - ★像素间距： ≤1.86mm； - 安装方式：墙面嵌入式安装； - 封装方式：SMD黑灯封装； - 箱体尺寸：320mm×160mm,或者其他符合标准的规格； - 维护方式：前维护，箱体、电源、接收卡等相关设备可全部进行正面维护、更换； - 亮度：≥450cd/㎡； - 亮度均匀性：≥95%； - 刷新率:≥3840Hz； - 对比度：≥8000:1； - 换帧频率：60Hz； - 色温：标准色温6500K， 2500K-9000K可调； - 灰度：100%亮度，16bit；70%亮度，15bit；50%亮度,13bit； - 平均无故障工作时间：≥10000小时，支持7×24小时365天无故障运行； - 像素中心距偏差＜2%； - 视角：水平视角≥140°，垂直视角≥140°； - 箱体平整度：≤0.1mm； - 屏体结构合理，模块之间连接紧密、牢固；屏体具有防雷击、抗震、抗腐蚀防潮等特性；整个大屏具有良好的接地设计。 电气参数： - 每平米功耗：峰值功耗≤600W/㎡，平均功耗≤210W/㎡； - 节能技术：符合国家LED显示单元节能认证技术规范； - 平均无故障工作时间：＞50000小时 4、设备经过抗电强度测试； 5、设备经过漏电流测试； 6、设备经过阻燃测试； | ㎡ | 第一会议室面积≈23㎡； | 要求：在预留面积内设计最大尺寸16:9的屏幕，一会议室与学术厅必须实现互通。 |
| 2 | LED显示屏控制系统 | 用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 视频处理器 | 机箱规格 2U标准机箱 专业级LED显示屏控制设备，具备4K视频信号输入和处理的能力 ， 支持DP 1.2 和HDMI 2.0接口的4K视频信号输入，同时支持HDMI 1.4及DVI接口的2K视频信号输入，支持多路信号间无缝切换。单机最大支持带载1048万像素点，其带载宽度可达16384像素点，高度 可达8192像素。 1.支持1路DP 1.2输入、1路HDMI 2.0输入 2.支持2路HDMI 1.4输入和2路DVI输入 3.支持 带载1048万像素，宽16384像素，或高8192像素 4.支持输入分辨率4096×2160@60Hz，支持自定义分辨率设置 5.支持16路千兆网口输出 6.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 7.支持6画面显示，位置，大小可自由调节 8.支持精确颜色管理，调整显示屏色域 9.支持视频同步锁相技术 10.支持独立音频输入输出 11.支持HDMI和DP音频解析输出 12.支持LAN口控制 13.支持RS232串口协议控制 14.支持主动式3D显示功能（选配） 15.支持HDCP协议的高带宽数字内容保护技术 16.支持亮度和色温调节 17.电气规格 电源 AC100~240V，50/60Hz 18.功率 ≤50W | 套 | 1 |  |
| 4 | 配电柜 | - 智能配电柜≥20KW； - 具备短路、断路、过流、过压、欠压及漏电保护功能； - 配电柜门上有电流、电压表，状态指示灯和旋钮开关 - 支持计划开关电源，支持远程控制显示屏开关。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 电缆 | 国标（6平方5根由配电柜到屏体位置） | 批 | 1 |  |
| 6 | 通讯线 | 国标（无氧铜国标超5类网线16根由配机柜到屏体位置） | 套 | 1 |  |
| 7 | 机柜 | 18U网络机柜 | 台 | 1 |  |
| 8 | 辅材及安装调试 | 全套设备的安装、调试，挂架、支撑龙骨（钢结构），包边装饰板材（采用不锈钢或钛合金材等金属材质包边，包边颜色与周围色调协调、美观、简洁），以及系统运行所必需的光纤收发器、光纤网络铺设、熔接、尾纤、法兰等辅材或设备，包括并不限于系统正常运行所需要的其它辅助材料等。 | 项 | 1 |  |

二、学术厅LED显示系统采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩显示屏及电气参数 | 显示屏模组参数： - Q1.8室内高清全彩显示屏； - ★像素间距： ≤1.86mm； - 安装方式：墙面嵌入式安装； - 封装方式：SMD黑灯封装； - 箱体尺寸：320mm×160mm,或者其他符合标准的规格； - 维护方式：前维护，箱体、电源、接收卡等相关设备可全部进行正面维护、更换； - 亮度：≥450cd/㎡； - 亮度均匀性：≥95%； - 刷新率:≥3840Hz； - 对比度：≥8000:1； - 换帧频率：60Hz； - 色温：标准色温6500K， 2500K-9000K可调； - 灰度：100%亮度，16bit；70%亮度，15bit；50%亮度,13bit； - 平均无故障工作时间：≥10000小时，支持7×24小时365天无故障运行； - 像素中心距偏差＜2%； - 视角：水平视角≥140°，垂直视角≥140°； - 箱体平整度：≤0.1mm； - 屏体结构合理，模块之间连接紧密、牢固；屏体具有防雷击、抗震、抗腐蚀防潮等特性；整个大屏具有良好的接地设计。 电气参数： - 每平米功耗：峰值功耗≤600W/㎡，平均功耗≤210W/㎡； - 节能技术：符合国家LED显示单元节能认证技术规范； - 平均无故障工作时间：＞50000小时 4、设备经过抗电强度测试； 5、设备经过漏电流测试； 6、设备经过阻燃测试； | ㎡ | 学术厅面积≈8.6㎡； | 要求：在预留面积内设计最大尺寸16:9的屏幕，学术厅与一会议室必须实现互通。 |
| 2 | LED显示屏控制系统 | 用于 LED 显示屏控制和播放的专业软件。该软件功能丰富、性能优越，兼具良好的操作界面，易学易用。支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、 复合视频)播放;支持多页面多分区节目编辑;软件提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 视频处理器 | 机箱规格 1U标准机箱 专业级LED显示屏控制设备，支持DVI、HDMI、SDI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。具备6个千兆网口输出，单机可支持 宽8192像素，或 高4096像素的LED显示屏。同时可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示 。 1.支持 数字信号接口，包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI 2. 带载≥390万像素， 宽可达8192点，或高可达4096点 3.支持分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置 4.支持6路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份 5.支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 6.支持3画面显示，位置、大小可自由调节 7.支持独立音频输入和HDMI音频解析 8.支持RS232串口协议控制 9.支持HDCP 高带宽数字内容保护技术 10.支持亮度和色温调节 11.支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整显示 12.电气规格 电源 AC100~240V，50/60Hz 13.功率≤ 20W | 套 | 1 |  |
| 4 | 配电柜 | 1、智能配电柜≥10KW； 2、具备短路、断路、过流、过压、欠压及漏电保护功能； 3、配电柜门上有电流、电压表，状态指示灯和旋钮开关，4、支持计划开关电源，支持远程控制显示屏开关。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 电缆 | 国标（6平方5根由配电柜到屏体位置） | 批 | 1 |  |
| 6 | 通讯线 | 国标（无氧铜国标超5类网线6根由配机柜到屏体位置） | 套 | 1 |  |
| 7 | 机柜 | 18U网络机柜 | 台 | 1 |  |
| 8 | 辅材及安装调试 | 全套设备的安装、调试，挂架、支撑龙骨（钢结构），包边装饰板材（采用不锈钢或钛合金材等金属材质包边，包边颜色与周围色调协调、美观、简洁），以及系统运行所必需的光纤收发器、光纤网络铺设、熔接、尾纤、法兰等辅材或设备，包括并不限于系统正常运行所需要的其它辅助材料等。 | 项 | 1 |  |

一、产品技术要求：

1、投标人所提供的硬件设备、数据库软件、操作系统、应用软件、技术资料等均是合法取得，拥有自主版权或使用权，不会因为采购人的使用而被责令停止、追偿或要求赔偿损失。如出现此情况，一切经济和法律责任由投标人承担。

二、工期：10日内

三、售后服务

1)	质保：提供三年免费维保，终身维护。质保期自供需双方代表在项目验收单上签字之日起计算，质保期内提供每半年至少一次的巡检，并提交巡检报告，免费解决其他质量问题，保证设备正常运行；

2) 响应时间：提供全年7×24小时质保响应，接到用户通知后，在电话、远程无法解决的情况下，专业技术人员不超过30分钟内到达现场；

3）每次重大活动需免费（三年）指派一名技术人员现场保障；

3)	免费保修：在质保期内，免费保修（包括人工和材料），并为用户提供同型号、同批次模组备件（不少于5块）在采购方维护人员处，响应文件中提供合理的质保期后维保服务及备件价目表；

4)	免费培训：施工结束后提供施工文档（包括系统组成示意图、系统设备连接图、软件使用说明等），并为采购方提供免费的现场培训，培训包括设备、软件的操作和常见故障的判断及解决；

5)	冗余服务：超过24小时后未能修复或紧急情况下，应提供具有同样功能的设备供使用单位使用；

6)	软件升级：终身免费为采购方升级软件至最新版本。

三、大会议室音响设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 扬声器系统 |  |  |  |
| 1 | 全频主扩音箱 | 1、单元组成 LF: 1*15" 75芯钕磁/ HF:1*3"75芯钕磁 2、额定功率≥ 500W 3、 额定阻抗 8 ohms 4、频率范围 45Hz-19KHz 5、灵敏度 ≥1m/1W)) 103dB | 只 | 2 |
| 2 | 全频辅助扩音音箱 | 1、单元组成 LF: 1*10" / HF: 1*1.42" 2、额定功率 ≥ 300W 3、 额定阻抗 8 ohms 4、频率范围 65Hz-20KHz 5、灵敏度 ≥96dB 6、最大声压级 ≥124dB 7、辐射角度 : ≥90°x 60° | 只 | 4 |
| 3 | 主全频和低音功放 | 1、具备内置智能压限系统。 2、支持以下模式：立体声、桥接、并行。 3、具备完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（如：短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护） 4、 功率 8Ω / 4*1000W. 5、保护功能：直流电流（DC）保护，短路保护，电流限幅电压保护，限温保护. 6、总谐波失真1kHz和1dB以下的裁剪：< 0.09%.总谐波失真20Hz-20kHz 1瓦：< 0.058%.信噪比：> 110 .BA.信号通道分离（串扰）在1KHz）：> 70 dB.频率响应1瓦8Ohm,20 Hz-20kHz：+/- 0.05 dB. 7、阻尼控制： ≥ 400 8oh /1Khz.输入阻抗平衡/不平衡：20 / 10 kohm. | 台 | 1 |
| 4 | 辅助音箱功放 | 1、主声道8Ω*： ≥400w×4； 2、频响：20~20kHz(-0.5dB); 3、总谐波失真：<0.05;信噪比：>90dB; 4、阻尼系数：≥400; 5、分离度：>60dB; 6、转换速率：>13v/ μs; 7、输入灵敏度：32dB/1v/1.4v; 8、输入阻抗：20k/10k; 9、电压增益：32dB; | 台 | 1 |
| 5 | 超低扬声器 | 1、单元组成 ： LF: 1*18" 100芯220磁 2、长期最大功率（额定功率） ：≥ 600W 3、额定阻抗 ：8 ohms 4、有效频率范围 ：优于28Hz-300Hz 5、特性灵敏度级 ≥ 100dB 6、最大声压级 ≥ 131dB 7、总谐波失真：≤3%（250Hz—6300Hz） | 只 | 2 |
| 6 | 舞台返送功率放大器 | 1、功率同时具备三种工作模式状态：8Ω状态下：≥600W; 4Ω状态下：≥900W ，2Ω状态下：≥1500W*2; 2、 频响：20~20kHz(-0.5dB); 3、 总谐波失真：<0.05; 4、信噪比：≥100dB; 5、阻尼系数：≥550; 6、分离度：>60dB; 7、转换速率：>13v/ μs; 8、输入灵敏度： ≥0.7751v/1.4v; 9、输入阻抗： ≥20k/10k; 10、电压增益： ≥32dB | 台 | 1 |
| 7 | 舞台返送扬声器 | 1、单元组成 ： LF: ≥1*12" / HF:≥1*1.75" 2、长期最大功率（额定功率） ：≥ 450W 3、额定阻抗 ：8 ohms 4、有效频率范围 ：优于45Hz-19KHz 5、特性灵敏度级 ≥ 98dB 6、最大声压级 ：≥ 128dB 7、指向性 ：≥90°-100°x 60°-70° 8、总谐波失真：≤3%（250Hz—6300Hz） | 只 | 2 |
| 8 | 数字调音台 | 1、支持设备关机后自动保存设置参数 2、输入：≥18路信号输入 3、MIC/Line输入：≥12路, 3、莲花立体声输入：≥2组3.5； 4、数字输入：≥1组，支持但不限以下数字输入类型（声卡，MP3，AES数字输入） 5、输出：≥10路信号输出（主输出L,R）, SUB编组输出≥2路，AUX1-4辅助输出≥4路，耳机监听输出≥1路 6、具备MIC输入增益调节（平滑的数字增益，参与保存到场景）•･Mic输入通道（Linked）奇偶立体声联调 7、具备+48V幻象电源（MIC通道均可独立打开关闭,参与保存到场景）•･Mic输入通道独立PAD衰减开关 8、具备各通道均设有多功能菜单，哑音和监听•･通道均设有行程100MM电动推杆，信号、峰值灯（ALPS电动推子≥13个）•･输入输出独立物理推子控制•･推子功能支持用户自定义 9、支持两个推子层翻页 (输入翻页，输出及效果)•DCA编组≥･6个，静音编组≥6个 10、具备集成反馈抑制器管理•･自带信号发生器（粉红噪音/正玄波/白噪声），可自定义从任何一个或者多个输出通道输出 11、具备实时频谱RTA功能（颜色可编辑）•･场景模式编辑支持中文输入法•･集成自动混音功能 12、具备AUX输出（推子前/后）可设置•･输出处理:高低通滤波，12段参量均衡（GEQ支持通过在推子上操控），压缩器，延时，相位•･立体声数字录音功能•･内置声卡（MP3、PC直接播放、录音） 13、快捷场景调用模式：≥4个，场景存储：≥100个, 支持自定义场景名字、场景无缝切换不会断音 14、具备内置两路独立DSP效果器，预设多种效果模式供用户直接使用•･FX效果脚踏开关接口 15、具备12V输出接口，支持外接照明设备•･可一键恢复出厂设置•･支持232中控控制 16、支持多操作系统操控软件，包含但不限于以下类型（IOS系统、Android系统、WINDOWS系统） 17、支持有线网口调节（或外接路由器无线调节） 18、高清电容触摸显示屏：≥5寸 | 台 | 1 |
| 9 | 动态数字音频处理器 | 1、采样频率：≥96KHz，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 2、输入 ：≥4路 3、输出：≥8路 可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz； 4、包含但不限于以下与电脑连接接口：（USB2.0、USB3.0和RS485），其中RS485接口可连接设备数量：≥250台，支持远程控制； 5、具备直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制 6、具备面板锁定控制功能，以防止参数被修改 7、具备但不限于以下功能：每个输入和输出均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式 8、支持每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制 9、背光显示功能设置：≥2×24 LCD，LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态：≥5段 10、每个输入和输出均具备延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达≥1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节。 11、输出通道支持控制压缩、限幅及选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制 12、具备通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音 13、支持设备输入、输出、系统功能分别设置密码进行锁定，实现数据保密 14、具备设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换 15、支持外置wifi盒与电脑进行连接,可实现互联网远程控制 | 台 | 1 |
| 10 | 反馈抑制器 | 1、具备DSP技术，具备实时抓取啸叫点，自动适应声学环境； 2、话筒输入：≥4路，每路输入带独立增益调节，可以适合不同的话筒同时使用，调整范围≥12dB； 3、 支持高品质话放，具备+48V幻象电源，支持每路幻象电源独立开关控制，互不干扰； 4、 其中两路话筒具备卡农或6.35接口输入方式； 5、 具备每路话筒输入带明确信号指示灯； 6、支持平衡和非平衡两种输出方式，输出大小连续可调，输出有总信号指示灯和峰值指示灯。 7、面板具备电源指示灯和48v幻像电源指示灯，随时了解机器状态，反馈启动有信号指示灯； 8、频率响应：20 Hz~20 KHz,+/-1.5 dB； 9、DSP采样率：≥192 KHz； 10、AD/DA转换：≥24比特； 11、总频波失真：<0.01%(+4 dBU,1 KHz)； 12、最大输出：≥+22 dBu(平衡）,≥+16 dBu(不平衡）； 13、信噪比：>95 dB； | 台 | 1 |
| 11 | 无线手持话筒及主机 | 1、具备有机电激光显示屏 ，任何角度都能清晰显示 。 2、“64位可调数字编码”，与话筒同步显示，话筒的工作状态电量状况。 3、主机具备窄波技术及ID编码技术，同场合叠机≥12套话筒，在多套话筒使用情况，能很好的防止相互间干扰 4、具备特性最稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL）、ID编码技术，每个频率对应话筒后还有一个数字编码， 5、主机具备飞梭无极按键调节，可对发射功率可调，接收距离可调，频率，频道，各显示方式等设置 6、手持话筒具备长按功能键关机功能，时间≥3秒关机” 7、 手持话筒具备话筒静音、解除静音功能以及上锁/解锁功能。 8、主机和话筒可同时显示话筒的电池用量 9、接收距离≥100米， 10、主机1U标准机柜设计结构，支持双通道接收； 11、 支持自动选讯接收方式，•红外线数据自动同步功能（SYNC）； 12、具备特性稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL），可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰； | 套 | 2 |
| 12 | 头戴话筒无线话筒 | 1、具备有机电激光显示屏 ，任何角度都能清晰显示。 2、“64位可调数字编码”，与话筒同步显示，显示话筒的工作状态电量状况。 3、主机具备窄波技术及ID编码技术，同场合叠机≥12套话筒，在多套话筒使用情况，能很好的防止相互间干扰 4、具备特性最稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL）、ID编码技术，每个频率对应话筒后还有一个数字编码 5、主机支持飞梭无极按键调节，可对发射功率可调，接收距离可调，频率，频道，各显示方式等设置 6、手持话筒具备长按功能键关机功能，时间≥3秒关机” 7、 手持话筒具备话筒静音，解除静音功能以及上锁/解锁功能。 8、主机和话筒可同时显示话筒的电池用量， 9、接收距离≥100米， | 套 | 4 |
| 13 | 天线分配器（含天线） | 1、频率范围：500-950MHz 2、输入截断点：+22dBm 3、噪声比：4.0dB Type(Center Band) 4、增益：+6-9dB(Center Band) 5、输出阻抗：15dB min 6、阻抗：50Ω 7、频宽：300MHz 8、电源供应：100-240V/50/60Hz 9、一对天线可共用UHF无线系列或其他自动通讯接收设备数量：≥4台 10、四组电源输出：12V/600~1000mA。 | 套 | 1 |
| 14 | 全高清 数字视像跟踪、表决 会议主控机 | 1、具备但不限于以下功能： 内置的大容量微计算机系统而无需外加电脑连接即可使用， 通过中央处理器面板控制器设置和简单的连接，可实现高质有序的视像自动跟踪会议控制；可通过专用调试键盘进行最简单直观的视像自动跟踪调试及开启话筒讨论、检查校对跟踪定位情况； 2、支持通过USB加密匙运行绿色电脑管理软件： 3、主席单元可支持≥12个、支持电子签到/表决/选举/评分功能、支持：申请等待模式及指定发言时间及灵活真实的会场控制。 4、具备控制面板LCD屏可显示系统工作和状态的显示。 5、支持 多种工作模式:限制模式、先进先出模式、全开放模式、主席优先模式。 6、 具备开机自检功能。 7、 具备智能视像自动跟踪功能。 8、 视频矩阵功能：≥4+4路,可同时交换8路高速球视频信号。 9、视频分辨率：≥HD1080i/50Hz、HD1080P/50Hz-60Hz。 10、最大传输速率：≥2.97Gbps。 11、 支持8Bit 12Bit深色技术。 12、传输距离：≥100M。 13、 支持多种云台球机控制协议,包含但不限于以下协议(HDcctv1.0,HD-SDI(ST292),3G-SDI(ST424),SD-SDI(ST259))。 14、 具备4进2出标准高清SDI接口(BNC接口)。 | 台 | 1 |
| 15 | 视像跟踪主席单元 | 1、主席单元具备优先控制功能 2、麦克风具备内置单片机控制电路 3、具备高速云台摄像球自动跟踪拍摄 4、具备会议讨论功能、视像跟踪功能 5、具备超长寿命、无噪音轻触开关 6、具备阵列麦克风杆设计，提供更远、更好的拾音质量 7、具备内置高保真电容音头,使声音还原好、清晰度高、噪音小 8、具备啸叫抑制功能,超强拾音效果 9、具备麦克风工作指示灯 10、支持主席单元优先发言权开关 11、支持主席单元可随时关闭所有列席的代表单元 12、类型：电容式 13、指向性：心形/超心形指向 14、频率响应：50Hz-17000Hz 15、灵敏度：-45±3dB @ 1KHz 16、输入电压：DC 18V（中央处理器供电） 17、最小输出阻抗：1KΩ 18、信噪比：68dB(A) 19、输出插座：8P端子座 20、输入导线：2+1m 8P T型屏蔽线 | 支 | 1 |
| 16 | 视像跟踪代表单元 | 1、麦克风具备内置单片机控制电路 2、支持高速云台摄像球自动跟踪拍摄 3、具备会议讨论功能、视像跟踪功能 4、具备超长寿命、无噪音轻触开关 5、具备阵列麦克风杆设计，提供更远、更好的拾音质量 6、具备内置高保真电容音头,使声音还原好、清晰度高、噪音小 7、具备啸叫抑制功能,超强拾音效果 8、具备麦克风工作指示灯 9、类型：电容式 10、指向性：心形/超心形指向 11、频率响应：50Hz-17000Hz 12：灵敏度：≥-45±3dB @ 1KHz 13、输入电压：DC 18V（中央处理器供电） 14、最小输出阻抗：1KΩ 15、信噪比：≥68dB(A) 16、输出插座：8P端子座 17、输入导线：2+1m 8P T型屏蔽线 | 支 | 7 |
| 17 | 8路电源时序器（独立滤波，带232接口） | 1、 电力输入条件(单相3线)：AC190-250V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 2、 通道数量：≥8路万用插座继电器受控 3、 继电器受控输出最大承受：单路功率：≥6000W，总功率(无功功率）：≥10000W 4、 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 5、 具备但不限于以下功能特点：1：点阵功能显示 2：液晶电压显示 3:顺序开启逆序关闭，自由设定通道 4:COM中控控制（指令控制）或自带软件控制5：时间间隔可调6：自由通道关闭7：级联叠机ID:0-255 10：中控外控8：面板通道独立关闭9:.6组定时功能10:可以设定使用时间（0-99小时） 6、每路开关间隔时间/定时时间：≥1秒（支持自由设置） 7、输出继电器触点电流：40A 277VAC 8、电路板规格：具备双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 9、供电规格：适用电压AC190-260V 50-60HZ 10、主电缆线规格：3*≥4平方电缆线，总长度≥1.8米欧式插头 11、开启类型：按键式轻触开关 12、单路独立开关功能：支持面板独立控制（可软件设定控制） 13、功能显示电压显示表类型：点阵功能显示电压表与功能菜单 14、叠机级联功能：有 15、外接控制开关接口：支持RS232 COM接口中控控制 16、随机控制软件及支持中控功能与ID数量分配：自带指令代码与控制软件，支持中控控制，ID:0-255 电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：有（可选配单独或每路带滤波器） | 台 | 1 |
| 18 | 辅材 | 满足清单设备连接必需功能要求 | 项 | 1 |
| 19 | 19"标准机柜 |  | 个 | 1 |
| 一、产品技术要求： 1、要求投标产品和音频处理、音箱须统一品牌； 2、投标人所提供的硬件设备、数据库软件、操作系统、应用软件、技术资料等均是合法取得，拥有自主版权或使用权，不会因为采购人的使用而被责令停止、追偿或要求赔偿损失。如出现此情况，一切经济和法律责任由投标人承担。 二、工期：10日内 三、售后服务 1) 质保：提供三年免费维保，终身维护。质保期自供需双方代表在项目验收单上签字之日起计算，质保期内提供每半年至少一次的巡检，并提交巡检报告，免费解决其他质量问题，保证设备正常运行； 2) 响应时间：提供全年7×24小时质保响应，接到用户通知后，在电话、远程无法解决的情况下，专业技术人员不超过30分钟内到达现场； 3）每次重大活动需免费（三年）指派一名技术人员现场保障； 3) 免费保修：在质保期内，免费保修（包括人工和材料），并为用户提供同型号备件（不少于3件）在采购方维护人员处，响应文件中提供合理的质保期后维保服务及备件价目表； 4) 免费培训：施工结束后提供施工文档（包括系统组成示意图、系统设备连接图、软件使用说明等），并为采购方提供免费的现场培训，培训包括设备、软件的操作和常见故障的判断及解决； 5) 冗余服务：超过24小时后未能修复或紧急情况下，应提供具有同样功能的设备供使用单位使用； 6) 软件升级：终身免费为采购方升级软件至最新版本。 |  |  |  |  |

四、小会议室音响设备采购清单

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 扬声器系统 |  |  |  |
| 1 | 全频主扩音箱 | 1、单元组成 ： LF: ≥1*12" / HF:≥1*1.75" 2、长期最大功率（额定功率） ：≥ 400W 3、额定阻抗 ：8 ohms 4、有效频率范围 ：优于60Hz-19KHz 5、特性灵敏度级 ≥ 97dB 6、最大声压级(MAX SPL)：≥ 126dB 7、指向性 ：90°-100°x 60°-70° 8、总谐波失真：≤3%（250Hz—6300Hz） | 只 | 2 |
| 2 | 全频主扩音箱 | 1、单元组成 LF: ≥1*10" / HF: ≥1*1.42" 2、额定功率 ≥300W 3、额定阻抗 ≥ 8欧姆 4、频率范围 65Hz-20KHz 5、灵敏度 ≥96dB 6、最大声压级≥ 124dB 7、 辐射角度≥ 90°x 60° | 只 | 2 |
| 3 | 全频功放 | 1、功率同时具备三种工作模式状态：8Ω状态下：≥600W*2; 4Ω状态下：≥900W*2 ，2Ω状态下：≥1500W*2; 2、频响：20~20kHz(-0.5dB); 3、总谐波失真：<0.05; 4、信噪比：>100dB; 5、阻尼系数：>550分离度：>60dB; 6、转换速率：>60v/ μs; 7、输入灵敏度：0.775v/1v/1.4v; 8、输入阻抗：20k/10k; 9、电压增益：32dB; 10、输出类别：Class I;冷却：Air 11、输入：XLR;输出：NL4/ 功能 12、保护功能：直流、短路、超温、压限、软启动。 | 台 | 1 |
| 4 | 补声全频功放 | 1、功率同时具备三种工作模式状态：8Ω状态下：≥500w*2、4Ω状态下* 2*750W 、2Ω状态下2*1200w; 2、频响：20~20kHz(-0.5dB); 3、总谐波失真：<0.05; 4、信噪比：>100dB; 5、阻尼系数：≥550; 6、分离度：>60dB; 7、转换速率：>13v/ μs; 8、输入灵敏度：0.7751v/1.4v; 9、输入阻抗：20k/10k; 10、电压增益：32dB; 11、输出类别：Class I; 12、 输入：XLR;输出：NL4/ 功能 13 供电要求：~220V/50Hz, ±10% | 台 | 1 |
| 5 | 调音台 | 1、话筒输入：≥8路，≥（4组）立体声输入 2、具备48V幻像电源供电 3、插入功能：≥4路（INSERT断点功能）,便于外接均衡 4、100Hz低切功能：≥4路带， 5、支持输入高中低3段均衡 6、辅助输出：≥2个，一个AUX发送，一个FX发送， 7、输入每路带主输出MAIN，编组Group，监听PFL开关。 8、具备监听和峰值指示灯 9、支持MP3播放功能，MP3带液晶屏，具备显示歌曲功能 10、支持蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频11.带录音功能，支持U盘可以直接录音 11、支持直接与电脑通讯，电脑USB线可以输出音频到调音台 12、具备内置24-bitDSP数字效果，≥32种效果， 13、具备效果模式液晶显示屏 14、主输出：≥2路，具备平衡和非平衡输出口，支持两个推子独立控制 15、支持立体声监听输出，具备耳机和外接音箱监听功能 | 台 | 1 |
| 6 | 反馈抑制器 | 1、具备DSP技术，具备实时抓取啸叫点，自动适应声学环境； 2、 话筒输入：≥4路，每路输入具备独立增益调节，调整范围：≥12dB； 3、支持高品质话放，具备+48V幻象电源，支持每路幻象电源独立开关控制，互不干扰； 4、其中两路话筒具备卡农或6.35接口输入方式； 5、具备每路输入带信号指示灯； 6、具备平衡和非平衡两种输出方式，输出大小连续可调，输出有总的信号指示灯和峰值指示灯。 7、面板具备电源指示灯和48v幻像电源指示灯，随时了解机器状态，反馈启动有信号指示灯； 8、频率响应：20 Hz~20 KHz,+/-1.5 dB； 9、DSP采样率：≥192 KHz； 10、AD/DA转换：≥24比特； 11、总频波失真：<0.01%(+4 dBU,1 KHz)； 12、最大输出：≥+22 dBu(平衡）,≥+16 dBu(不平衡）； 13、信噪比：>95 dB； | 台 | 1 |
| 7 | 无线手持话筒及主机 | 1、具备有机电激光显示屏 任何角度都能清晰显示 。 2、“64位可调数字编码”，与话筒同步显示， 话筒的工作状态电量状况。 3、主机具备窄波技术及ID编码技术，同场合叠机：≥12套话筒， 4、具备特性最稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL）、ID编码技术，每个频率对应话筒后+一个数字编码； 5、主机具备飞梭无极按键调节，可对发射功率可调，接收距离可调，频率，频道，各显示方式等设置 66、手持话筒具备长按功能键关机功能，时间≥3秒关机” 7、 手持话筒具备话筒静音，解除静音功能以及上锁/解锁功能。 8、主机和话筒可同时显示话筒的电池用量 9、接收距离：≥100米， 10、主机外壳：≥1U标准机柜设计结构，支持双通道接收； 11、支持自动选讯接收方式，使接收断音降到最低；•红外线数据自动同步功能（SYNC）； 12、具备特性最稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL），可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰； | 套 | 1 |
| 8 | 全高清 数字视像跟踪、表决 会议主控机 | 1、具备但不限于以下功能： 内置的大容量微计算机系统而无需外加电脑连接即可使用， 通过中央处理器面板控制器设置和简单的连接，可实现高质有序的视像自动跟踪会议控制；可通过专用调试键盘进行最简单直观的视像自动跟踪调试及开启话筒讨论、检查校对跟踪定位情况； 2、支持通过USB加密匙运行绿色电脑管理软件： 3、主席单元可支持≥12个、支持电子签到/表决/选举/评分功能、支持：申请等待模式及指定发言时间及灵活真实的会场控制。 4、具备控制面板LCD屏可显示系统工作和状态的显示。 5、支持 多种工作模式:限制模式、先进先出模式、全开放模式、主席优先模式。 6、 具备开机自检功能。 7、 具备智能视像自动跟踪功能。 8、 视频矩阵功能：≥4+4路,可同时交换8路高速球视频信号。 9、视频分辨率：≥HD1080i/50Hz、HD1080P/50Hz-60Hz。 10、最大传输速率：≥2.97Gbps。 11、 支持8Bit 12Bit深色技术。 12、传输距离：≥100M。 13、 支持多种云台球机控制协议,包含但不限于以下协议(HDcctv1.0,HD-SDI(ST292),3G-SDI(ST424),SD-SDI(ST259))。 14、 具备4进2出标准高清SDI接口(BNC接口)。 | 台 | 1 |
| 9 | 视像跟踪主席单元 | 1、主席单元具备优先控制功能 2、麦克风具备内置单片机控制电路 3、具备高速云台摄像球自动跟踪拍摄 4、具备会议讨论功能、视像跟踪功能 5、具备超长寿命、无噪音轻触开关 6、具备阵列麦克风杆设计，提供更远、更好的拾音质量 7、具备内置高保真电容音头,使声音还原好、清晰度高、噪音小 8、具备啸叫抑制功能,超强拾音效果 9、具备麦克风工作指示灯 10、支持主席单元优先发言权开关 11、支持主席单元可随时关闭所有列席的代表单元 12、类型：电容式 13、指向性：心形/超心形指向 14、频率响应：50Hz-17000Hz 15、灵敏度：-45±3dB @ 1KHz 16、输入电压：DC 18V（中央处理器供电） 17、最小输出阻抗：1KΩ 18、信噪比：68dB(A) 19、输出插座：8P端子座 20、输入导线：2+1m 8P T型屏蔽线 | 支 | 1 |
| 10 | 视像跟踪代表单元 | 1、麦克风具备内置单片机控制电路 2、支持高速云台摄像球自动跟踪拍摄 3、具备会议讨论功能、视像跟踪功能 4、具备超长寿命、无噪音轻触开关 5、具备阵列麦克风杆设计，提供更远、更好的拾音质量 6、具备内置高保真电容音头,使声音还原好、清晰度高、噪音小 7、具备啸叫抑制功能,超强拾音效果 8、具备麦克风工作指示灯 9、类型：电容式 10、指向性：心形/超心形指向 11、频率响应：50Hz-17000Hz 12：灵敏度：≥-45±3dB @ 1KHz 13、输入电压：DC 18V（中央处理器供电） 14、最小输出阻抗：1KΩ 15、信噪比：≥68dB(A) 16、输出插座：8P端子座 17、输入导线：2+1m 8P T型屏蔽线 | 支 | 7 |
| 11 | 8路电源时序器（独立滤波，带232接口） | 1、 电力输入条件(单相3线)：AC190-250V 50-60HZ两相（三线：零，火，地） 2、 通道数量：≥8路万用插座继电器受控 3、继电器受控输出最大承受，单路功率：≥6000W；总功率(无功功率）：≥/10000W 4、输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座 5、具备但不限于以下功能特点：1：点阵功能显示 2：液晶电压显示 3:顺序开启逆序关闭，自由设定通道 4:COM中控控制（指令控制）或自带软件控制5：时间间隔可调6：自由通道关闭7：级联叠机ID:0-255 10：中控外控8：面板通道独立关闭9:.6组定时功能10:可以设定使用时间（0-99小时） 6、每路开关间隔时间/定时时间：≥1秒（支持自由设置） 7、输出继电器触点电流：40A 277VAC 8、电路板规格：具备双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 9、供电规格：适用电压AC190-260V 50-60HZ 10、主电缆线规格：3*≥4平方电缆线，总长度≥1.8米欧式插头 11、开启类型：按键式轻触开关 12、单路独立开关功能：支持面板独立控制（可软件设定控制） 13、功能显示电压显示表类型：点阵功能显示电压表与功能菜单 14、叠机级联功能：有 15、外接控制开关接口：支持RS232 COM接口中控控制 16、 随机控制软件及支持中控功能与ID数量分配：自带指令代码与控制软件，支持中控控制，ID:0-255 电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：有（可选配单独或每路带滤波器） | 台 | 1 |
| 12 | 辅材 | 满足清单设备连接必需功能要求 | 项 | 1 |
| 13 | 19"标准机柜 | 参考 | 个 | 1 |
| 一、产品技术要求： 1、要求投标产品和音频处理、音箱须统一品牌； 2、投标人所提供的硬件设备、数据库软件、操作系统、应用软件、技术资料等均是合法取得，拥有自主版权或使用权，不会因为采购人的使用而被责令停止、追偿或要求赔偿损失。如出现此情况，一切经济和法律责任由投标人承担。 二、工期：10日内 三、售后服务 1)质保：提供三年免费维保，终身维护。质保期自供需双方代表在项目验收单上签字之日起计算，质保期内提供每半年至少一次的巡检，并提交巡检报告，免费解决其他质量问题，保证设备正常运行； 2)响应时间：提供全年7×24小时质保响应，接到用户通知后，在电话、远程无法解决的情况下，专业技术人员不超过30分钟内到达现场； 3）每次重大活动需免费（三年）指派一名技术人员现场保障； 3) 免费保修：在质保期内，免费保修（包括人工和材料），并为用户提供同型号、同批次模组备件（不少于5块）在采购方维护人员处，响应文件中提供合理的质保期后维保服务及备件价目表； 4) 免费培训：施工结束后提供施工文档（包括系统组成示意图、系统设备连接图、软件使用说明等），并为采购方提供免费的现场培训，培训包括设备、软件的操作和常见故障的判断及解决； 5) 冗余服务：超过24小时后未能修复或紧急情况下，应提供具有同样功能的设备供使用单位使用； 6) 软件升级：终身免费为采购方升级软件至最新版本。 |  |  |  |  |

备注：1、以上“★”内容项，为实质性要求，响应人未逐条响应、有缺漏或负偏离将视为无效响应；2、核心产品为大会议室LED显示屏。

第四章 合同草案条款

一、基本条件

（一）交货地点：汉中市中心医院

（二）交货期：10日内

（三）质保期：三年

二、合同价款

合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）结算方式：

项目验收合格采购人支付全部合同金额。

四、包装运输

1、运输由成交供应商负责，运杂费已包含在合同总价内。

2、运输方式由成交供应商自行选择，但必须保证按期交付。不得断货，

因断货造成的损失由成交供货商负责赔偿。

3、产品及其备附件的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好

的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。包装内应附有详细的

装箱清单、出厂合格证明及其他相关资料。凡由于包装不良造成的损失和

由此产生的费用均由成交供应商承担。

4、成交供应商负责将货物材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸

车、货物现场的搬运、安装、调试。

5、各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

6、货物在现场的保管由成交供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

7、货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均

由成交供应商负责。

8、施工期间，成交供应商必须保护采购人的场地及各类设施，并做好

场地的卫生保洁工作。

9、本项目投标总报价包括项目所需软件、硬件、配件、包装、运杂、安装调试、基础施工、管理费、人工、材料、机械及利润、税金、各项规 费等从项目成交起到项目验收合格并正式交付使用以及质保期内所发生的 一切费用。

五、质量保障

1.保证所供产品的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，均应按国家的现行标准和相应的技术规范执行，这些标

准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。

2.保证所供产品进货渠道正规，无假货、水货或翻新货，并能按期交付。

3.保证所供产品在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止产品受潮、锈蚀、遭受冲撞及其他不可预见的损坏。

4.供应商所供产品因侵权而产生的一切后果由供应商负责，采购人保

留索赔权力。

六、验收

1.现场验收：产品及其备附件到达指定地点后，采购人根据合同要求，

在双方相关负责人双方同时在场的情况下，进行外观验收，确认产地、规 格、型号和数量。

2.最终验收：产品安装调试和运行后，经采购人确认后，组织供应商进行系统验收，必要时采购人将委托具有相关资质的第三方检测机构/技术专家对产品进行系统验收。

产品经采购人根据合同要求，进行验收，确认规格、质量和数量。验收依据：

3、验收依据及交付标准和方法

（1）磋商文件、响应文件、澄清表（函）；

（2）本合同及附件文本；

（3）合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

（4）供应商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

七、违约责任

成交供应商违约的，采购人有权终止合同；若给采购人造成经济损失的，采购人可依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监管机关依法进行相应的行政处罚。采购人违约的，须依法赔偿给成交供应商造成的经济损失。

八、争议解决

执行本合同中产生纠纷，由采购人与成交供应商双方协商解决；协商不成，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、合同份数由采购人和成交供应商具体商定。

3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第五章  响应文件构成及格式

注释： 1、本章分为三部分，是为方便投标人制作响应文件设计。第一、二部分应按要求或给定格式选择填报。 2、第三部分响应方案格式仅供参考，供应商应根据项目特点，结合本次磋商要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

# 汉中市政府采购竞争性磋商项目

# 响应文件

# 项目名称：

# 项目编号：

# 供 应 商：             （公章）

# 时　  间：

目  录

第一部分  资格证明文件	X

一、营业执照等主体资格证明文件	X

二、财务状况报告	X

三、社保缴纳证明	X

四、税收缴纳证明	X

五、书面声明	X

六、法定代表人授权委托书	X

第二部分  符合性证明文件	X

一、响应函格式	X

二、第一次磋商报价表	X

分项报价表	X

三、供应商参加政府采购活动承诺书	X

四、技术服务偏差表	X

五、合同草案条款响应	X

第三部分  响应方案

一、供应商基本情况及其性质	X

二、技术服务方案	X

- 三、参考样表	X

第一部分  资格证明文件

供应商应按照磋商文件第二章《资格审查表》所列审查项逐一提供全部资格证明文件。缺少其中任何一项，其响应文件将被视为无效文件。

其中，《近三年内在经营活动中无重大违法记录声明》、《法定代表人授权委托书》《中小企业声明函》须按下文给定格式填写，否则按无效处理。特别说明，法定代表人亲自参加磋商的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

一、营业执照等主体资格证明文件

二、财务状况报告

三、社保缴纳证明

四、税收缴纳证明

五、书面声明

近三年内在经营活动中无重大违法记录声明

汉中市政府采购中心：

我方作为项目名称（项目编号：____）第___标段的供应商，在此郑重声明：

在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　　年　月　日

备注：1、重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

3、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

六、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

汉中市政府采购中心：

现委派（授权代表姓名）（身份证号：      ）为本公司的授权代表，参加贵方组织的 项目名称 （项目编号：       ）第___标段政府采购活动，就该项目的磋商及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。本授权自开标之日起生效，有效期与投标文件有效期一致。

授权代表姓名：_______________	性别：_____

职务：________________           电话：_________

通讯地址：__________________     邮政编码：__________

| 法定代表人身份证复印件 （有人像面） | 授权代表身份证复印件 （有人像面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 （有国徽面） | 授权代表身份证复印件 （有国徽面） |

供应商：名称（加盖公章）        法定代表人：（签字或盖章）

日期：　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

2、法定代表人亲自参加磋商的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件。

3、法定代表人签字或盖章可采用纸质签字或盖章后，上传至电子响应文件，也可使用法定代表人CA锁在电子响应文件制作软件中签章。

第二部分  符合性证明文件

一、响应函格式

响应函

汉中市政府采购中心：

我方收到贵中心发布的 项目名称 （项目编号：      ）第___标段磋商文件，经详细研究，我方决定参加该项目第  标段磋商活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见磋商文件第二章第三条中的“磋商文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本磋商有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

四、我方尊重磋商小组的评审结果。

五、如若成交，我方愿意按照磋商文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

六、我方提交电子响应文件一份。

七、供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

八、我方的响应文件在开标之日起 90 个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

九、所有关于此次磋商活动的函电，请按下列地址联系：

供应商：名称（加盖公章）

地址：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

日期：　　年　月　日

备注：1、项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

2、除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

二、第一次磋商报价表

项目名称：

项目编号：

|  | 内容 |
| --- | --- |
| 磋商报价 | 小写： 大写： 单位：元（保留到元） |

备注：1、“磋商报价”为磋商总价。磋商报价必须包括本项目所需全部费用。

2、该报价须与标书信息确认中的报价一致，如不一致，以标书信息确认中的报价为准，请各供应商仔细填写。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　　年　月　日

分项报价表（样表）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 小写： 单位：元（保留到元） |  |  |  |  |  |

备注：1、本表“合计”金额应与“第一次磋商报价表”中的“磋商报价”一致；

2、本表为样表，仅供参考，供应商根据项目实际需求进行填写。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　　年　月　日

三、供应商参加政府采购活动承诺书

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　 年　月　日

四、技术服务偏差表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应条款 | 偏离程度 | 偏离简述 或相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

备注：填写此表时以第三章“磋商内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足磋商文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足磋商文件要求的，列出“＋”、“－”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果加“★”内容的“响应条款”或“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应，投标无效。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　　年　月　日

五、合同草案条款响应

完全理解并接受磋商文件中“合同草案条款”要求。

供应商：名称（加盖公章）

日期：　　年　月　日

第三部分  响应方案

一、供应商基本情况及其性质

（一）供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 (主要负责人) |  |  | 所属行业 |  |  |
| 上年度 营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |
| 基本存款账户 开户银行 |  |  | 基本存款 账户账号 |  |  |
| 联系电话 |  |  | 邮箱 |  |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部门颁发) |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数民族人数 |  |
| 说明 | 1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。 2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。 3、供应商应如实填写上述信息。磋商文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。 |  |  |  |  |

（二）供应商其他情况

包括但不限于总公司分公司分布及经营状况、股权变更、管理制度、人员配备、用户评价、正在实施的项目，评优获奖等情况，以及供应商认为有利于成交的其他情况说明。

### （三）供应商性质

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2、成交供应商的《中小企业声明函》将随成交结果公告一同公布。

3、各供应商可根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照磋商文件约定的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）进行自测。可登录工业和信息化部的中小企业规模类型自测小程 序（http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）进行测算。

4、各供应商如非中小企业，则无需填写。

二、技术服务方案

参照磋商文件第二章《组织评审》各条款的要求，结合第三章《磋商内容及采购要求》编制技术服务方案。

（一）所报产品详细介绍（品牌、型号、技术参数等）

（二）质量保证

（三）实施方案

（四）业绩

（五）售后服务

（六）其他有必要说明的内容

三、参考样表

（一）履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| - 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| - 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| - 4 | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

（二）业绩合同样表

| 序号 | 采购单位名称 | 合同名称 | 合同起止时间 | 合同金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 数量合计（个）： |  |  |  |  |

注：1、后附2020年1月1日以来同类项目合同复印件加盖响应人公章（以合同签订日期为准）2、视情况，此表一并随《成交结果》公示。

（三）项目团队样表

1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目团队人员清单

| 1、项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 | 在本行业从业工作年限 | 主要工作 业绩和经历 | 本项目分工 |
| 2、技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 年龄 | 资格 | 职称 | 在本行业从业工作年限 | 主要工作 业绩和经历 | 本项目 分工 |
| 备注 | 表格空间不足时请自行扩展。 |  |  |  |  |  |