| # 工程项目总造价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园建设项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 金额 | 其中：(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项合计 | 措施项目合计 | 其他项目合计 | 规费 | 增值税销项税额 |  | 附加税 | 劳保费用 | 安全文明施工 费 |
| 1 | 西乡县杨河镇拱桥幼儿园 教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 西乡县杨河镇拱桥幼儿园 教学楼-机械土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 西乡县杨河镇拱桥幼儿园 教学楼-人工土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 西乡县杨河镇拱桥幼儿园 教学楼-土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 西乡县杨河镇拱桥幼儿园 教学楼-电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 西乡县杨河镇拱桥幼儿园 教学楼-给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 西乡县杨河镇拱桥幼儿园 教学楼-火灾报警工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 西乡县杨河镇拱桥幼儿园 教学楼-消火栓工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 西乡县杨河镇拱桥幼儿园 教学楼-喷淋工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 西乡县杨河镇拱桥幼儿园 教学楼-通风工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 西乡县杨河镇拱桥幼儿园 消防水池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 消防水池-机械土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 消防水池-人工土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 消防水池-土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 工程项目总造价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园建设项目 |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 金额 | 其中：(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部分项合计 | 措施项目合计 | 其他项目合计 | 规费 | 增值税销项税额 |  | 附加税 | 劳保费用 | 安全文明施工 费 |
| 2.4 | 消防水池-消火栓工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # 单项工程造价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼 |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 分部分项 工程费 | 措施项目费 |  | 其它项 目费 | 规费 | 增值税销项 税额 |  | 附加税额 | 含税单位工程 造价 |
|  |  |  | 措施项目费 | 其中：安全 文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 西乡县杨河镇拱 桥幼儿园教学楼- 机械土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 西乡县杨河镇拱 桥幼儿园教学楼- 人工土方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 西乡县杨河镇拱 桥幼儿园教学楼- 土建工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 西乡县杨河镇拱 桥幼儿园教学楼- 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 西乡县杨河镇拱 桥幼儿园教学楼- 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 西乡县杨河镇拱 桥幼儿园教学楼- 火灾报警工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 西乡县杨河镇拱 桥幼儿园教学楼- 消火栓工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 西乡县杨河镇拱 桥幼儿园教学楼- 喷淋工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 西乡县杨河镇拱 桥幼儿园教学楼- 通风工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-机 械土方 |  |  |  | # 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程量清单 |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 工程造价咨询 或招标代理人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
| 复 核 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
|  |  | 编制时间： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 复核时间： 年 月 日 |  |  |  |

| # 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-机械土方 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 010101002001 | 机械挖土方 (外运土) [项目特征] 1、土壤类别:综合土 2、基础类型:大开挖 3、外运距离：暂定3km |  | m3 |  | 2117.37 |  |  |
| 2 | 010101002002 | 机械挖土方 (回填土) [项目特征] 1、土壤类别:综合土 2、基础类型:大开挖 3、现场堆土，土方不外运，现场堆放 |  | m3 |  | 1138.34 |  |  |
| 3 | 010103001001 | 砂夹石回填 [项目特征] 1、材料要求:天然砂夹石 2、密实度要求≥0.97 3、部位:基础换填2200mm |  | m3 |  | 1690.4 |  |  |
| 4 | 010103001002 | 余土外运 [项目特征] 1、机械装车外运，运距暂定：3km 2、部位：地沟、坡道及台阶 |  | m3 |  | 89.51 |  |  |

| # 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-机械土方 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| # 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-机械土方 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-机械土方 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量 |  |  |
| 一 | 规费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 二 | 税金 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-机械土方 |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额 (元) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-人 工土方 |  |  |  | # 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程量清单 |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 工程造价咨询 或招标代理人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
| 复 核 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
|  |  | 编制时间： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 复核时间： 年 月 日 |  |  |  |

| # 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-人工土方 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 010101001001 | 钻探回填孔 [项目特征] 1、土壤类别:综合土 2、钻探回填 3、清单工程量为大开挖底面面积 |  | m2 |  | 722.1 |  |  |
| 2 | 010103001001 | 基础回填-人工回填 [项目特征] 1、土质要求:素土 2、运输距离: 自行考虑 |  | m3 |  | 996.01 |  |  |
| 3 | 010103001002 | 房芯回填-人工回填 [项目特征] 1、土质要求:素土 2、运输距离: 自行考虑 |  | m3 |  | 142.32 |  |  |
| 4 | 010101003001 | 地沟人工挖挖土方 [项目特征] 1、土壤类别:综合土 2、.挖土深度:1m以内 3、部位：地沟、台阶、坡道 4、现场堆土 |  | m3 |  | 141.59 |  |  |
| 5 | 010103001003 | 人工回填 [项目特征] 1、土质要求:素土 2、运输距离: 自行考虑 3、部位：地沟 |  | m3 |  | 16.81 |  |  |
| 6 | 010103001004 | 人工回填-台阶 标准图集09J01-台1、坡1 [项目特征] 1、300厚3:7灰土垫层分两层夯实 (改为素土回 填) 2、素土夯实 3、部位：台阶及坡道 |  | m3 |  | 13.48 |  |  |
| 7 | 010103001005 | 人工回填-散水 标准图集09J01-散4 [项目特征] 1、150厚3:7灰土垫层分两层夯实 (改为素土回 填) 2、素土夯实 3、部位：散水 |  | m3 |  | 21.79 |  |  |

| # 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-人工土方 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |  |  |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| # 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-人工土方 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-人工土方 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量 |  |  |
| 一 | 规费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 二 | 税金 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-人工土方 |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额 (元) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-土 建工程 |  |  |  | # 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程量清单 |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 工程造价咨询 或招标代理人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
| 复 核 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
|  |  | 编制时间： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 复核时间： 年 月 日 |  |  |  |

| # 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  | A.3 | A.3 砌 筑 工 程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010301001001 | 砖基础 [项目特征] 1、砖品种、规格、强度等级:MU20砼实心砌块 2、墙体厚度:240 3、砂浆强度等级:M15水泥砂浆 |  | m3 |  | 62.45 |  |  |
| 2 | 010302004001 | 空心砖墙 [项目特征] 1、砖品种、规格、强度等级:非承重空心砖 2、墙体厚度:200mm 3、砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4、部位：内、外墙 |  | m3 |  | 235.16 |  |  |
| 3 | 010302004002 | 空心砖墙 [项目特征] 1、砖品种、规格、强度等级:非承重空心砖 2、墙体厚度:120mm 3、砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4、部位：内、外墙 |  | m3 |  | 5.15 |  |  |
|  | A.4 | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010401001001 | 带形基础 [项目特征] 1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土拌和料要求:商品砼 3、部位：楼梯间，详见结施22页及24页详图2 |  | m3 |  | 1.52 |  |  |
| 5 | 010401002001 | 独立基础 [项目特征] 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌和料要求:商品砼 |  | m3 |  | 108.36 |  |  |
| 6 | 010401006001 | 垫层 [项目特征] 1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土拌和料要求:商品砼 |  | m3 |  | 29.41 |  |  |
| 7 | 010401003001 | 满堂基础 [项目特征] 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌和料要求:商品砼 |  | m3 |  | 1.7 |  |  |
| 8 | 010402001001 | 矩形柱 [项目特征] 1、柱高度:3.6m以上 2、柱截面尺寸:1.8m外 3、混凝土强度等级:C30 4、混凝土拌和料要求:商品砼 5、超高体积:V=5.875m3 |  | m3 |  | 83.87 |  |  |
| 9 | 010402001002 | 矩形柱 [项目特征] 1、柱高度:3.6m以上 2、柱截面尺寸:1.8m内 |  | m3 |  | 12.75 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 3、混凝土强度等级:C30 4、混凝土拌和料要求:商品砼 5、超高体积:V=1.099m3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010402001003 | 构造柱 [项目特征] 1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土拌和料要求:商品砼 |  | m3 |  | 26.12 |  |  |
| 11 | 010403001001 | 基础梁 [项目特征] 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌和料要求:商品砼 |  | m3 |  | 13.02 |  |  |
| 12 | 010403002001 | 矩形梁 [项目特征] 1、梁顶标高:4.6m以内 2、混凝土强度等级:C30 3、混凝土拌和料要求:商品砼 |  | m3 |  | 138.61 |  |  |
| 13 | 010403002002 | 矩形梁 [项目特征] 1、梁顶标高:3.6m以内 2、混凝土强度等级:C30 3、混凝土拌和料要求:商品砼 |  | m3 |  | 4.01 |  |  |
| 14 | 010403002003 | 水箱支座 [项目特征] 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌和料要求:商品砼 |  | m3 |  | 1.7 |  |  |
| 15 | 010403003001 | 异形梁 [项目特征] 1、梁顶标高:4.6m以内 2、混凝土强度等级:C30 3、混凝土拌和料要求:商品砼 |  | m3 |  | 1.03 |  |  |
| 16 | 010403004001 | 基础圈梁 [项目特征] 1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土拌和料要求:商品砼 |  | m3 |  | 11.33 |  |  |
| 17 | 010403004002 | 卫生间翻边 [项目特征] 1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土拌和料要求:商品砼 3、详见建施说明4.2，高150mm |  | m3 |  | 2.72 |  |  |
| 18 | 010403004003 | 窗压顶及屋面女儿墙压顶 [项目特征] 1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土拌和料要求:商品砼 3、详见结施11、12页详图 |  | m3 |  | 6.13 |  |  |
| 19 | 010403004004 | 电梯间梁 [项目特征] 1、混凝土强度等级:C25 |  | m3 |  | 0.77 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 3 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 2、混凝土拌和料要求:商品砼 3、详见结施说明8.4条 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 010403005001 | 预制过梁 [项目特征] 1、混凝土强度等级:C25 2、含运输安装 |  | m3 |  | 1.26 |  |  |
| 21 | 010404001001 | 直形墙 [项目特征] 1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土拌和料要求:商品砼 3、墙厚度:200mm以内 |  | m3 |  | 14.92 |  |  |
| 22 | 010404001002 | 电梯墙 [项目特征] 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌和料要求:商品砼 3、墙厚度:200mm以内 |  | m3 |  | 1.43 |  |  |
| 23 | 010405001001 | 有梁板-空调板 [项目特征] 1、板底标高:4.6M以内 2、板厚度:10CM以内 3、混凝土强度等级:C30 4、混凝土拌和料要求:商品砼 |  | m3 |  | 1.3 |  |  |
| 24 | 010405003001 | 平板 [项目特征] 1、板顶标高:4.6M以内 2、板厚度:100MM以内 3、混凝土强度等级:C30 4、混凝土拌和料要求:商品砼 |  | m3 |  | 59.43 |  |  |
| 25 | 010405003002 | 平板 [项目特征] 1、板顶标高:4.6M以内 2、板厚度:120MM以内 3、混凝土强度等级:C30 4、混凝土拌和料要求:商品砼 |  | m3 |  | 56.33 |  |  |
| 26 | 010405003003 | 平板 [项目特征] 1、板顶标高:3.6M以内 2、板厚度:120MM以内 3、混凝土强度等级:C30 4、混凝土拌和料要求:商品砼 |  | m3 |  | 2.83 |  |  |
| 27 | 010405006001 | 栏板 [项目特征] 1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土拌和料要求:商品砼 3、栏板厚度:100mm以内 |  | m3 |  | 3.84 |  |  |
| 28 | 010405006002 | 栏板 [项目特征] 1、混凝土强度等级:C25 |  | m3 |  | 10.71 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 4 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 2、混凝土拌和料要求:商品砼 3、栏板厚度:120mm以内 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 010405008001 | 雨篷 [项目特征] 1、混凝土强度等级:C25 2、混凝土拌和料要求:商品砼 3、栏板厚度:100mm以内 |  | m2 |  | 5.27 |  |  |
| 30 | 010406001001 | 双跑直形楼梯 [项目特征] 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌和料要求:商品砼 |  | m2 |  | 86.13 |  |  |
| 31 | 010407001001 | 楼梯间挡灰台 [项目特征] 1、混凝土强度等级:C30 2、混凝土拌和料要求:商品砼 |  | m3 |  | 0.19 |  |  |
| 32 | 010407002001 | 散水 标准图集09J01-散4 [项目特征] 1、50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压 光 2、素土夯实向外坡4% |  | m2 |  | 117.45 |  |  |
| 33 | 010407002002 | 坡道 标准图集09J01-坡1 [项目特征] 1、20 (25) 厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂 (或铁屑) 水泥防滑条，中距80 (160) 凸出坡 面3~4 2、素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3、100厚C15混凝土商品砼 4、素土夯实 (坡度按工程设计) % |  | m2 |  | 16.2 |  |  |
| 34 | 010407002003 | 台阶 标准图集09J01-台1 [项目特征] 1、60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分) 随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外 坡1% 3、素土夯实 |  | m2 |  | 36.22 |  |  |
| 35 | 010407003001 | 靠墙地沟 [项目特征] 1、标准图集09J16,P9，A1型，节点1 2、沟宽尺寸：800mm，不含土方工程 3、垫层材料种类、厚度：100厚C15商品砼 4、地沟墙壁：页岩实心砖，M7.5水泥砂浆 5、地沟盖板：09J16,P45，按相应沟宽配置C3 0，含运输安装 6、内抹防水砂浆 7、详见建施06页说明 |  | m |  | 22.28 |  |  |
| 36 | 010407003002 | 靠墙地沟 |  | m |  | 4 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 5 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | [项目特征] 1、标准图集09J16,P9，A1型，节点1 2、沟宽尺寸：850mm，不含土方工程 3、垫层材料种类、厚度：100厚C15商品砼 4、地沟墙壁：页岩实心砖，M7.5水泥砂浆 5、地沟盖板：09J16,P45，按相应沟宽配置C3 0，含运输安装 6、内抹防水砂浆 7、详见建施06页说明 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 010407003003 | 靠墙地沟 [项目特征] 1、标准图集09J16,P9，A1型，节点1 2、沟宽尺寸：600mm，不含土方工程 3、垫层材料种类、厚度：100厚C15商品砼 4、地沟墙壁：页岩实心砖，M7.5水泥砂浆 5、地沟盖板：09J16,P45，按相应沟宽配置C3 0，含运输安装 6、内抹防水砂浆 7、详见建施06页说明 |  | m |  | 7.7 |  |  |
| 38 | 010407003004 | 不靠墙地沟 [项目特征] 1、标准图集09J16,P9，A1型，节点3 2、沟宽尺寸：800mm，不含土方工程 3、垫层材料种类、厚度：100厚C15商品砼 4、地沟墙壁：页岩实心砖，M7.5水泥砂浆 5、地沟盖板：09J16,P45及P52，按相应沟宽 配置C30，含运输安装 6、内抹防水砂浆 7、详见建施06页说明 |  | m |  | 49.89 |  |  |
| 39 | 010407003005 | 不靠墙地沟 [项目特征] 1、标准图集09J16,P9，A1型，节点3 2、沟宽尺寸：850mm，不含土方工程 3、垫层材料种类、厚度：100厚C15商品砼 4、地沟墙壁：页岩实心砖，M7.5水泥砂浆 5、地沟盖板：09J16,P45，按相应沟宽配置C3 0，含运输安装 6、内抹防水砂浆 7、详见建施06页说明 |  | m |  | 2.35 |  |  |
| 40 | 010407003006 | 不靠墙地沟 [项目特征] 1、标准图集09J16,P9，A1型，节点3 2、沟宽尺寸：600mm，不含土方工程 3、垫层材料种类、厚度：100厚C15商品砼 4、地沟墙壁：页岩实心砖，M7.5水泥砂浆 5、地沟盖板：09J16,P45，按相应沟宽配置C3 0，含运输安装 6、内抹防水砂浆 7、详见建施06页说明 |  | m |  | 5.8 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 6 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 41 | 010407003007 | 不靠墙地沟 [项目特征] 1、标准图集09J16,P9，A1型，节点3 2、沟宽尺寸：1000mm，不含土方工程 3、垫层材料种类、厚度：100厚C15商品砼 4、地沟墙壁：页岩实心砖，M7.5水泥砂浆 5、地沟盖板：09J16,P45，按相应沟宽配置C3 0，含运输安装 6、内抹防水砂浆 7、详见建施06页说明 |  | m |  | 3.35 |  |  |
| 42 | 010416001001 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1、钢筋种类、规格: Φ10以内 (I级钢) |  | t |  | 2.476 |  |  |
| 43 | 010416001002 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1、钢筋种类、规格: Φ10以内 (III级钢) |  | t |  | 31.08 |  |  |
| 44 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1、钢筋种类、规格: Φ12-14 (III级钢) |  | t |  | 11.265 |  |  |
| 45 | 010416001004 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1、钢筋种类、规格: Φ16-25 (III级钢) |  | t |  | 45.309 |  |  |
| 46 | 010416001005 | 砌体加固筋 [项目特征] 1、钢筋种类、规格: Φ10以内 (I级钢) |  | t |  | 1.313 |  |  |
| 47 | 010417002001 | 预埋铁件 [项目特征] 1、标准图集陕09J08P4/56 |  | t |  | 0.026 |  |  |
|  | A.7 | A.7 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 010701002001 | 屋面 标准图集09J01，屋Ⅱ5 [项目特征] 1、铺600*600地砖用3厚1：1水泥砂浆 (加建 筑胶) 粘贴，缝宽5用1：1水泥砂浆 (加建筑胶 ) 勾缝 2、25厚1：3水泥砂浆 (加建筑胶) 找平层 3、钢筋混凝土屋面板 |  | m2 |  | 323.65 |  |  |
| 49 | 010702001001 | 屋面卷材防水 标准图集09J01，屋Ⅱ4 [项目特征] 1、4厚高聚物改性沥青防水卷材 (带保护层) 一道,防水上翻300mm 2、3厚高聚物改性沥青防水卷材一道防水上翻3 00mm 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、钢筋混凝土屋面板 |  | m2 |  | 133.22 |  |  |
| 50 | 010702001002 | 屋面卷材防水 标准图集09J01，屋Ⅱ5 |  | m2 |  | 348.49 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 7 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | [项目特征] 1、1.2厚合成高分子防水卷材两道改为4厚SBS 防水材料，防水上翻300mm 2、25厚1：3水泥砂浆找平层 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 010702004001 | 屋面排水管 [项目特征] 1、排水管品种、规格、品牌、颜色：PVC110 2、横式落水口L=7个，PVC水斗L=7个 |  | m |  | 63 |  |  |
| 52 | 010703002001 | 涂膜防水 标准图集09J01 [项目特征] 1、1.5厚合成高分子涂抹结合层 2、部位：配餐间，卫生间、盥洗间地 (楼) 面 |  | m2 |  | 148.7 |  |  |
| 53 | 010703002002 | 涂膜防水 [项目特征] 1、1.5厚合成高分子涂抹结合层 2、部位：配餐间、卫生间、盥洗间墙面1.8m高 |  | m2 |  | 255.6 |  |  |
|  | A.8 | A.8 防腐、隔热、保温工程 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 010803001001 | 保温隔热屋面 标准图集09J01，屋Ⅱ5及Ⅱ4 [项目特征] 4、保温层：60厚挤塑聚苯 |  | m2 |  | 433.97 |  |  |
| 55 | 010803001002 | 保温隔热屋面 标准图集09J01，屋Ⅱ5及Ⅱ4 [项目特征] 5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30 (或结构 找坡)(单列 |  | m2 |  | 433.97 |  |  |
| 56 | 010803003001 | 保温隔热墙 [项目特征] 1、50厚泡沫砼保温板 |  | m2 |  | 1561.84 |  |  |
|  | B.1 | B.1 楼地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 020102002001 | 块料楼地面 标准图集09J01，地29 [项目特征] 1、铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝，面砖规 格：300*300mm 2、撒素水泥面 (洒适量清水) 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑 胶) 4、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏 ，一次抹平 5、60厚C15混凝土 6、部位：卫生间、盥洗间 |  | m2 |  | 38.55 |  |  |
| 58 | 020102002002 | 块料楼地面 标准图集09J01，地29 [项目特征] |  | m2 |  | 26.4 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 8 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 1、铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝，面砖规 格：600*600mm防滑地砖 2、撒素水泥面 (洒适量清水) 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑 胶) 4、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏 ，一次抹平 5、60厚C15混凝土 6、部位：操作间 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 020102002003 | 块料楼地面 标准图集09J01，地28 [项目特征] 1、铺6~10厚地砖地面，干水泥擦缝，300*30 0 2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑 胶) 4、水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5、60厚C15混凝土 6、部位：楼梯间、风井及水电井 |  | m2 |  | 32.9 |  |  |
| 60 | 020102002004 | 块料楼地面 标准图集09J01，楼41 [项目特征] 1、铺8~10厚地砖楼面，干水泥擦缝，面砖规 格：300*300mm 2、撒素水泥面 (洒适量清水) 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑 胶) 4、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地 漏，一次抹平 5、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 6、部位：卫生间、盥洗间 |  | m2 |  | 77.2 |  |  |
| 61 | 020102002005 | 块料楼地面 标准图集09J01，楼39 [项目特征] 1、铺6~10厚地砖楼面，干水泥擦缝，600*60 0防滑地砖 2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑 胶) 4、水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 ，随打随抹光 6、部位：办公室及水电井 |  | m2 |  | 49.49 |  |  |
| 62 | 020102002006 | 块料楼地面 标准图集09J01，楼39 [项目特征] 1、铺6~10厚地砖楼面，干水泥擦缝，600*60 0 |  | m2 |  | 86.13 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 9 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 2、5厚1：2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑 胶) 4、水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 ，随打随抹光 6、部位：楼梯间 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 020103001001 | 橡胶板楼地面 标准图集09J01，地40 [项目特征] 1、3厚橡胶板，专用胶粘剂粘贴 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光 3、水泥浆一道 (内掺建筑胶) 4、60厚C15混凝土垫层商品砼 5、部位：公共走道，门厅，活动室及寝室 |  | m2 |  | 294.91 |  |  |
| 64 | 020103001002 | 橡胶板楼地面 标准图集09J01，楼57 [项目特征] 1、3厚橡胶板，专用胶粘剂粘贴 2、20厚1：2.5水泥砂浆找平压实抹光 3、水泥浆一道 (内掺建筑胶) 4、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 ,随打随抹光 5、部位：公共走道，门厅，活动室及寝室 |  | m2 |  | 585.12 |  |  |
| 65 | 020101001001 | 水泥砂浆楼地面 标准图集09J01，楼5 [项目特征] 1、20厚1:2水泥砂浆，压实抹光 2、水泥浆一道 (内掺建筑胶) 3、35厚C20细石混凝土随打随抹平 4、1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地 漏，一次抹平 5、钢筋混凝土楼板 6、部位：水箱间 |  | m2 |  | 56.98 |  |  |
| 66 | 020101001002 | 防水砂浆粉风井顶部 [项目特征] 1、20mm厚水泥砂浆加防水剂 1:2(掺量按设计 2、钢筋混凝土楼板 3、部位：风井顶部 |  | m2 |  | 2.53 |  |  |
| 67 | 020105003001 | 块料踢脚线 标准图集09J01，踢19 [项目特征] 1、6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆 (或彩色水 泥浆) 擦缝，高120mm 2、5厚1 ∶2水泥砂浆 (内掺建筑胶) 粘结层 3、8厚1 ∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶,砖墙无此道 工序) 5、部位：办公室、风井及水电井 |  | m2 |  | 7.92 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 10 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 68 | 020105001001 | 水泥砂浆踢脚线 [项目特征] 1、5厚1 ∶2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2、7厚1 ∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3、高额：120mm 4、部位：水箱间 |  | m2 |  | 3.17 |  |  |
| 69 | 020107001001 | 楼梯栏杆 标准图集09J08-P4/56，油漆09J01,油21 [项目特征] 1、栏杆高900-1300mm 2、涂饰调和漆两遍深灰色 3、满刮腻子，磨平 4、刷防锈漆一至两遍 5、清理基层，除锈漆不低于Sa2.5或St2级 6、部位：楼梯 |  | m |  | 54.93 |  |  |
| 70 | 020107001002 | 靠墙梯栏杆 标准图集09J08-P3/63 [项目特征] 1、栏杆高600mm 2、部位：楼梯 |  | m |  | 49.21 |  |  |
| 71 | 020107001003 | 不锈钢护窗栏杆 标准图集09J08-P2/47 [项目特征] 1、不锈钢栏杆高1300mm 2、部位：楼梯间及活动室 3、暂定综合单价：220.00元/m |  | m |  | 81.98 |  |  |
| 72 | 020107001004 | 不锈钢坡道栏杆 标准图集09J08-P1/76 [项目特征] 1、不锈钢栏杆高850mm 2、部位：坡道 3、暂定综合单价：180.00元/m |  | m |  | 20.66 |  |  |
| 73 | 020107001005 | 不锈钢卫生间栏杆 标准图集11J935-P19-22 [项目特征] 1、不锈钢栏杆 2、部位：卫生间 3、暂定综合单价：100.00元/m |  | m |  | 70.56 |  |  |
|  | B.2 | B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 标准图集09J01，内1 [项目特征] 1、6厚1 ∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1 ∶3水泥砂浆打底 3、部位：水箱间及其余房间 |  | m2 |  | 1189.15 |  |  |
| 75 | 020201001002 | 墙面一般抹灰 [项目特征] 1、20厚水泥砂浆抹面，压实赶光 |  | m2 |  | 157.53 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 11 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 2、详见建筑总说明二第4条 3、部位：风井、水电井及电梯 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 020201001003 | 外墙面一般抹灰 标准图集09J01，外13 [项目特征] 1、6厚1：2.5水泥砂浆找平 2、9厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛 3、3厚专用聚合物水泥砂浆底面刮糙 4、喷湿墙面 |  | m2 |  | 1013.39 |  |  |
| 77 | 020201001004 | 外砼面一般抹灰 标准图集09J01，外13 [项目特征] 1、6厚1：2.5水泥砂浆找平 2、9厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛 3、3厚专用聚合物水泥砂浆底面刮糙 4、喷湿墙面 |  | m2 |  | 611.36 |  |  |
| 78 | 020202001001 | 柱、梁一般抹灰 标准图集09J01，内1 [项目特征] 1、6厚1 ∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1 ∶3水泥砂浆打底 3、部位：水箱间及其余房间 |  | m2 |  | 313.58 |  |  |
| 79 | 020202001002 | 柱、梁一般抹灰 标准图集09J01，内1 [项目特征] 1、6厚1 ∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1 ∶3水泥砂浆打底 3、部位：风井、水电井及电梯 |  | m2 |  | 17.43 |  |  |
| 80 | 020202001003 | 柱一般抹灰 标准图集09J01，外13 [项目特征] 1、6厚1：2.5水泥砂浆找平 2、9厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛 3、3厚专用聚合物水泥砂浆底面刮糙 4、喷湿墙面 |  | m2 |  | 55.69 |  |  |
| 81 | 020203001001 | 零星项目一般抹灰 标准图集09J01，外13 [项目特征] 1、6厚1：2.5水泥砂浆找平 2、9厚1：2.5水泥砂浆打底扫毛 3、3厚专用聚合物水泥砂浆底面刮糙 4、喷湿墙面 5、部位：栏板内外及压顶 |  | m2 |  | 153.46 |  |  |
| 82 | 020204003001 | 块料墙面 标准图集09J01，裙13 [项目特征] 1、 白水泥擦缝 2、贴5~8厚釉面砖 (粘贴前先浸水2小时)， 面砖规格：300*600mm |  | m2 |  | 427.36 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 12 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 3、4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4、10厚1 ∶3水泥砂浆打底压实抹平 5、部位：卫生间及盥洗间 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 020205003001 | 块料柱面、梁面 标准图集09J01，裙13 [项目特征] 1、 白水泥擦缝 2、贴5~8厚釉面砖 (粘贴前先浸水2小时)， 面砖规格：300*600mm 3、4厚水泥聚合物砂浆粘结层，揉挤压实 4、10厚1 ∶3水泥砂浆打底压实抹平 5、部位：卫生间及盥洗间 |  | m2 |  | 57.69 |  |  |
| 84 | 020204003002 | 块料墙面-砖墙面 标准图集09J01，裙9 [项目特征] 1、 白水泥擦缝 2、贴5~8厚釉面砖 (粘贴前先将釉面砖浸水2 小时以上) 300*600 3、5厚1 ∶2建筑胶水泥砂浆粘结层 4、6厚1 ∶0.5 ∶2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹 平 5、10厚1 ∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6、部位：活动室、寝室、公共走道、楼梯间及 门厅 |  | m2 |  | 303.13 |  |  |
| 85 | 020205003002 | 块料柱面、梁面及砼面 标准图集09J01，裙9 [项目特征] 1、 白水泥擦缝 2、贴5~8厚釉面砖 (粘贴前先将釉面砖浸水2 小时以上) 300*600 3、5厚1 ∶2建筑胶水泥砂浆粘结层 4、6厚1 ∶0.5 ∶2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹 平 5、10厚1 ∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6、部位：活动室、寝室、公共走道、楼梯间及 门厅 |  | m2 |  | 71.56 |  |  |
| 86 | 020204003003 | 块料墙面 标准图集09J01，内107 [项目特征] 1、 白水泥擦缝 (或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2、5厚釉面砖 (粘贴前先将锦砖浸水2h以上) 面砖规格：300*600mm 3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆 (或专用胶) 粘贴层 4、素水泥浆一道 (用专用胶粘贴时无此道工序 5、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 (用专用胶粘 粘贴时要求平整) 6、部位：操作间 |  | m2 |  | 56.8 |  |  |
| 87 | 020205003003 | 块料柱面、梁面 |  | m2 |  | 13.96 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 13 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 标准图集09J01，内107 [项目特征] 1、 白水泥擦缝 (或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2、5厚釉面砖 (粘贴前先将锦砖浸水2h以上) 面砖规格：300*600mm 3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆 (或专用胶) 粘贴层 4、素水泥浆一道 (用专用胶粘贴时无此道工序 5、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 (用专用胶粘 粘贴时要求平整) 6、部位：操作间 |  |  |  |  |  |  |
|  | B.3 | B.3 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 020301001001 | 天棚抹灰 标准图集09J01，棚11 [项目特征] 1、3厚1:2.5水泥砂浆找平 2、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3、素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) 4、钢筋混凝土预制板用水加10%火碱清洗油渍 ，并用1:0.5:1水泥石灰膏砂浆将板缝嵌实抹平 5、部位：水箱间 |  | m2 |  | 93.14 |  |  |
| 89 | 020301001002 | 天棚抹灰 标准图集09J01，棚10 [项目特征] 1、6厚粉刷石膏打底找平 2、刷面层粉刷石膏一道，或素水泥浆一道 (内 掺建筑胶) 3、部位：盥洗间、卫生间及操作间 |  | m2 |  | 164.8 |  |  |
| 90 | 020301001003 | 天棚抹灰 标准图集09J01，棚17 [项目特征] 1、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划 出纹道 3、素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) 4、部位：其余房间 |  | m2 |  | 1411.65 |  |  |
|  | B.4 | B.4 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 020401001001 | 实木套装门 [项目特征] 1、门类型：MM1027=2樘；MM1221=6樘 2、洞口尺寸：1000*2700mm；1200*2100mm 3、油漆品种、刷漆遍数:09J01-油17 |  | m2 |  | 20.52 |  |  |
| 92 | 020401001002 | 钢质乙级防火门 标准图集12J609，GFM-1027(A1.0 乙级) [项目特征] 1、门类型：FM乙1027=1樘 2、洞口尺寸：1000*2700mm |  | m2 |  | 2.7 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 14 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 93 | 020401001003 | 钢质丙级防火门 标准图集12J609，GFM-1018(A0.5 丙级) [项目特征] 1、门类型：FM乙1018=6樘 2、洞口尺寸：1000*2100mm |  | m2 |  | 12.6 |  |  |
| 94 | 020402001001 | 金属平开门-断桥铝 标准图集陕09J06-2,MSP2-55 [项目特征] 1、门类型：断桥铝LM1521=3樘 2、洞口尺寸：1500*2100mm 3、材质：断桥铝型材；中空钢化玻璃 |  | m2 |  | 9.45 |  |  |
| 95 | 020402001002 | 金属平开门-断桥铝 [项目特征] 1、门类型：断桥铝LM1527=1樘；断桥铝LM273 1=1樘；LM11021=2樘； 2、洞口尺寸：1500*2700mm；2700*3100mm； 1000*2100mm； 3、材质：断桥铝；中空钢化玻璃； 4、详见建施 |  | m2 |  | 16.62 |  |  |
| 96 | 020402006001 | 防盗门 [项目特征] 1、门类型：FDM1527=12樘 2、洞口尺寸：1500*2700mm 3、图集详见建施 |  | m2 |  | 48.6 |  |  |
| 97 | 020406001001 | 金属推拉窗-断桥铝 [项目特征] 1、门窗类型：断桥铝；LC0922=3樘；LC1222= 6樘；LC1522=10樘；LC1822=18樘；LC1825=3 2樘；LC1514=1樘； 2、洞口尺寸：900*2200mm；1200*2500mm；1 500*2200mm；1800*2200mm；1800*2500mm；1 500*1400mm； 3、材质：断桥铝85型材翻窗；金刚纱纱扇；6+ 9A+6中空玻璃； 4、详见建施14页 |  | m2 |  | 274.32 |  |  |
|  | B.5 | B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 020506001001 | 抹灰面白色无极涂料，耐火性能A级 标准图集09J01，内1 [项目特征] 1、 白色无极涂料两道 2、满刮腻子两遍 3、刷稀释无极涂料一道 4、局部刮腻子找平 |  | m2 |  | 1856.25 |  |  |
| 99 | 020506001002 | 抹灰面白色无极涂料，耐火性能A级 标准图集09J01，棚17 [项目特征] 1、喷 (刷、辊) 合成树脂乳液涂料饰面两道 ( 每道间隔2h) 2、封底漆一道 (干燥后再做面涂 |  | m2 |  | 1576.45 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 15 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | ) |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 020506001003 | 外墙面真实漆 标准图集09J01，外3 [项目特征] 1、涂饰第二遍面层涂料 2、涂饰面层涂料 3、涂抗碱封底涂料 4、喷主层涂料，并滚压成花纹或平纹，主层养 护 5、填补缝隙，刮腻子 6、清理基层 |  | m2 |  | 1372.84 |  |  |
| 101 | 020507001001 | 刷喷涂料 标准图集09J01，内1 [项目特征] 1、涂料 2、部位：水箱间 |  | m2 |  | 101.06 |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | AB001 | 粘草皮 [项目特征] 1、台阶粘草皮 2、暂按综合单价：50.00元/m2 |  | m2 |  | 36.22 |  |  |
| 103 | AB002 | 屋面出入口 标准图集09J02-P2/29 [项目特征] 1、水泥砂浆抹面 2、砖砌台阶 |  | 处 |  | 3 |  |  |
| 104 | AB003 | 水舌 [项目特征] 1、详见建施图8及9页 2、部位：一层门厅及二、三层走廊 |  | 处 |  | 8 |  |  |
| 105 | AB004 | 小便槽 [项目特征] 1、详见图集陕09J05P124 2、含砌体、钢筋砼板及贴面砖 |  | m |  | 12.3 |  |  |
| 106 | AB005 | 蹲位 [项目特征] 1、详见图集陕09J05P124 2、含砌体及炉渣垫层 |  | m2 |  | 22.56 |  |  |
| 107 | AB006 | 洗漱台 [项目特征] 1、大理石洗漱台 |  | m2 |  | 17.26 |  |  |
| 108 | AB008 | 小便槽盖板 [项目特征] 1、详见图集陕09J05P125 2、暂定综合单价：150.00元/m |  | m |  | 12.3 |  |  |
| 109 | AB009 | 蹲便盖板 [项目特征] |  | 个 |  | 36 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 16 页 共 16 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 1、详见图集陕09J05P125 2、暂定综合单价：50.00元/m |  |  |  |  |  |  |
| 110 | AB010 | 钢丝网 [项目特征] 1、楼梯间、公共部分门厅、过道、走廊等四周 填充墙，应釆用镀锌电焊网砂浆面层加强 2、详见结构总说明6.1 |  | m2 |  | 889.01 |  |  |

| # 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-土建工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |  |  |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| # 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-土建工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-土建工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量 |  |  |
| 一 | 规费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 二 | 税金 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-土建工程 |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额 (元) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-电 气工程 |  |  |  | # 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程量清单 |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 工程造价咨询 或招标代理人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
| 复 核 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
|  |  | 编制时间： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 复核时间： 年 月 日 |  |  |  |

| # 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 强电 |  |  |  |  |  |  |
|  | C.2.4 | C.2.4 控制设备及低压电器安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱ALZ 2.规格:1600*1200*180mm 3.位置:距地1.8m明装 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 030204018021 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱BYZ 2.规格:600*800*180mm 3.位置:距地1.8m明装 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 | 030204018022 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱APZ 2.规格:700*800*200mm 3.位置:距地1.8m明装 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 4 | 030204018023 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱1AL1/2AL1/3AL1 2.规格:500*600*180mm 3.位置:距地1.8m明装 |  | 台 |  | 3 |  |  |
| 5 | 030204018024 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱D 2.规格:460*260*140mm 3.位置:距地1.8m暗装 |  | 台 |  | 6 |  |  |
| 6 | 030204018025 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱2AL2/3AL2 2.规格:400*500*180mm 3.位置:距地1.8m暗装 |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 7 | 030204018026 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱ALZ-ZWX 2.规格:400*500*180mm 3.位置:距地1.8m暗装 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 8 | 030204018027 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:配电箱AL-GG 2.规格:300*300*100mm 3.位置:距地1.8m暗装 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 9 | 030204018028 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:应急照明箱1ALE 2.规格:300*300*100mm 3.位置:距地1.8m暗装 |  | 台 |  | 1 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 2 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 10 | 030204018029 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:稳压泵控制箱WDATS-WY 2.规格:600*800*200mm 3.位置:距地1.8m明装 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 11 | 030204018030 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:厨房配电箱1ATS-CF 2.规格:500*600*180mm 3.位置:距地1.5m明装 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 12 | 030204018031 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:事故排风机控制箱ACFJ 2.规格:400*500*200mm 3.位置:距地1.5m明装 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 13 | 030204018032 | 配电箱 [项目特征] 1.名称:厨房油烟机控制箱1AC-YY 2.规格:400*500*200mm 3.位置:距地1.5m明装 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 14 | 030204031001 | 暗装单极开关 [项目特征] 1.规格:10A~250V 2.位置:距地1.3m安装 |  | 个 |  | 13 |  |  |
| 15 | 030204031002 | 暗装两位单极开关 [项目特征] 1.规格:10A~250V 2.位置:距地1.3m安装 |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 16 | 030204031003 | 暗装三位单极开关 [项目特征] 1.规格:10A~250V 2.位置:距地1.3m安装 |  | 个 |  | 14 |  |  |
| 17 | 030204031009 | 暗装四位单极开关 [项目特征] 1.规格:10A~250V 2.位置:距地1.3m安装 |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 18 | 030204031004 | 普通插座 [项目特征] 1.规格:10A~250V 2.位置:距地0.3m/1.8m |  | 个 |  | 79 |  |  |
| 19 | 030204031005 | 防溅插座 [项目特征] 1.规格:10A~250V 2.位置:距地1.8m |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 20 | 030204031008 | 卫生间插座 [项目特征] 1.规格:10A~250V 2.位置:距地1.8m |  | 个 |  | 9 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 3 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 21 | 030204031006 | 空调插座 [项目特征] 1.规格:10A~250V 2.位置:距地1.8m |  | 个 |  | 14 |  |  |
|  | C.2.8 | C.2.8 电缆安装 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030208001002 | 电力电缆 [项目特征] 1.类型:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJE-4*35+1*16mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.电缆头制作安装 |  | m |  | 119.4 |  |  |
| 23 | 030208001003 | 电力电缆 [项目特征] 1.类型:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJE-5*16mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.电缆头制作安装 |  | m |  | 82.1 |  |  |
| 24 | 030208001004 | 电力电缆 [项目特征] 1.类型:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJE-5*10mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.电缆头制作安装 |  | m |  | 6.5 |  |  |
| 25 | 030208002001 | 控制电缆 [项目特征] 1.类型:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJE-5*6mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.电缆头制作安装 |  | m |  | 681.7 |  |  |
| 26 | 030208002002 | 控制电缆 [项目特征] 1.类型:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJE-5*4mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.电缆头制作安装 |  | m |  | 10.9 |  |  |
| 27 | 030208002003 | 控制电缆 [项目特征] 1.类型:铜芯电缆 2.规格:WDZ-YJE-4*2.5mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.电缆头制作安装 |  | m |  | 15 |  |  |
| 28 | 030208002004 | 控制电缆 [项目特征] 1.类型:铜芯电缆 2.规格:NH-KVV-4*1.5mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.电缆头制作安装 |  | m |  | 6.8 |  |  |
| 29 | 030208002005 | 控制电缆 |  | m |  | 9.8 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 4 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | [项目特征] 1.类型:铜芯电缆 2.规格:KVV-4*1.5mm2 3.敷设方式:管内穿线 4.电缆头制作安装 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030208004003 | 电缆桥架 [项目特征] 1.规格:桥架200*100 2.支撑架安装 |  | m |  | 68.4 |  |  |
|  | C.2.9 | C.2.9 防雷及接地装置 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030209001001 | 接地装置 [项目特征] 1.接地极:利用基础钢筋通长焊接 2.户外接地母线:-40*4镀锌扁钢 3.等电位端子箱安装 4.接地跨接线 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 32 | 030209002001 | 避雷装置 [项目特征] 1.避雷带:采用Φ12镀锌圆钢明敷 2.避雷引下线:利用柱内主筋通长焊接 3.柱主筋与圈梁钢筋焊接 4.断接卡子制作、安装 |  | 项 |  | 1 |  |  |
|  | C.2.11 | C.2.11 电气调整试验 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 030211002001 | 送配电装置系统 [项目特征] 1.1kV以下交流供电(综合)调试 |  | 系统 |  | 1 |  |  |
| 34 | 030211005001 | 事故照明切换装置 [项目特征] 1.事故照明切换(台)调试 |  | 系统 |  | 1 |  |  |
| 35 | 030211008001 | 接地装置 [项目特征] 1.接地网(系统)调试 |  | 系统 |  | 1 |  |  |
|  | C.2.12 | C.2.12 配管、配线 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 030212001003 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:暗配 |  | m |  | 80.5 |  |  |
| 37 | 030212001009 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 |  | m |  | 19.2 |  |  |
| 38 | 030212001010 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:焊接钢管 |  | m |  | 133.8 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 5 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 030212001004 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 |  | m |  | 4.5 |  |  |
| 40 | 030212001005 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 |  | m |  | 486 |  |  |
| 41 | 030212001006 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.接线盒制作安装 |  | m |  | 955.3 |  |  |
| 42 | 030212001007 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 4.接线盒及开关盒制作安装 |  | m |  | 448.8 |  |  |
| 43 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号规格:NH-RVS-2*4mm2 |  | m |  | 286.7 |  |  |
| 44 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线规格:WDZ-BYJ-4mm2 |  | m |  | 1002.9 |  |  |
| 45 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线规格:WDZN-BYJ-4mm2 |  | m |  | 573.4 |  |  |
| 46 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 |  | m |  | 3358.8 |  |  |
|  | C.2.13 | C.2.13 照明器具安装 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 030213001002 | 红外感应控制吸顶灯 [项目特征] 1.型号:1*18W 2.安装位置:吸顶安装 |  | 套 |  | 14 |  |  |
| 48 | 030213001003 | 吸顶灯 [项目特征] |  | 套 |  | 25 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 6 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 1.型号:1*23W 2.安装位置:吸顶安装 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 030213001005 | 防水防尘灯 [项目特征] 1.型号:1*18W 2.安装位置:吸顶安装 |  | 套 |  | 22 |  |  |
| 50 | 030213001006 | 壁灯 [项目特征] 1.安装位置:电井安装 |  | 套 |  | 6 |  |  |
| 51 | 030213003001 | 安全出口标志灯 [项目特征] 1.规格:1W 2.安装高度:门上0.1m |  | 套 |  | 11 |  |  |
| 52 | 030213003002 | 疏散指示灯 [项目特征] 1.规格:1W 2.安装高度:距地0.5m |  | 套 |  | 27 |  |  |
| 53 | 030213003003 | 楼层指示灯 [项目特征] 1.规格:1W 2.安装高度:距地2.2m |  | 套 |  | 8 |  |  |
| 54 | 030213003004 | 应急照明灯 [项目特征] 1.规格:1W 2.安装位置:门上0.1m |  | 套 |  | 42 |  |  |
| 55 | 030213004001 | 紫外线消毒灯 [项目特征] 1.规格:1*36W 2.安装位置:距地2.8m |  | 套 |  | 74 |  |  |
| 56 | 030213004002 | 单管LED灯 [项目特征] 1.规格:22W 2200lm 2.安装位置:距地2.8m |  | 套 |  | 40 |  |  |
| 57 | 030213004003 | 双管LED灯 [项目特征] 1.规格:2*22W 2200lm 2.安装位置:距地2.8m |  | 套 |  | 36 |  |  |
|  |  | 弱电 |  |  |  |  |  |  |
|  | C.2.8 | C.2.8 电缆安装 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 030208004004 | 电缆桥架 [项目特征] 1.规格:桥架200*100 2.支撑架安装 |  | m |  | 140 |  |  |
|  | C.2.12 | C.2.12 配管、配线 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 030212001011 | 电气配管 [项目特征] |  | m |  | 11 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-电气工程 |  |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 7 页 共 7 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 030212001015 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 |  | m |  | 6 |  |  |
| 61 | 030212001012 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 |  | m |  | 26.7 |  |  |
| 62 | 030212001013 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m |  | 56 |  |  |
| 63 | 030212001014 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 4.接线盒制作安装 |  | m |  | 150 |  |  |
| 64 | 031103023001 | 电话/网络/电视插座 [项目特征] 1.名称:电话插座 |  | 个 |  |  |  |  |
| 65 | 031101096001 | 监控摄像头 [项目特征] 1.暂定主材价:800元/套 |  | 套 |  |  |  |  |

| # 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-电气工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| # 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-电气工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-电气工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量 |  |  |
| 一 | 规费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 二 | 税金 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-电气工程 |  | 专业：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额 (元) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-给 排水工程 |  |  |  | # 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程量清单 |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 工程造价咨询 或招标代理人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
| 复 核 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
|  |  | 编制时间： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 复核时间： 年 月 日 |  |  |  |

| # 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-给排水工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 |  | 第 1 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |
|  | C.8.1 | C.8.1 给排水、采暖、燃气管道 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030801005001 | 给水管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN50 5.连接形式:丝扣连接 6.管道消毒冲洗及水压试验 7.穿外墙钢套管制作安装 |  | m |  | 19 |  |  |
| 2 | 030801005002 | 给水管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:钢塑复合管 4.规格:DN40 5.连接形式:丝扣连接 6.管道消毒冲洗及水压试验 7.穿楼板钢套管制作安装 |  | m |  | 21.5 |  |  |
| 3 | 030801005003 | 给水管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN65 5.连接形式:热熔连接 6.管道消毒冲洗及水压试验 7.穿外墙钢套管制作安装 |  | m |  | 8 |  |  |
| 4 | 030801005004 | 给水管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.管道消毒冲洗及水压试验 |  | m |  | 0.6 |  |  |
| 5 | 030801005005 | 给水管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN40 5.连接形式:热熔连接 6.管道消毒冲洗及水压试验 7.穿楼板钢套管制作安装 |  | m |  | 23.8 |  |  |
| 6 | 030801005006 | 给水管 [项目特征] 1.安装部位:室内 |  | m |  | 58.2 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-给排水工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 |  | 第 2 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.管道消毒冲洗及水压试验 7.穿楼板钢套管制作安装 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030801005007 | 给水管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.管道消毒冲洗及水压试验 |  | m |  | 38 |  |  |
| 8 | 030801005008 | 给水管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.管道消毒冲洗及水压试验 |  | m |  | 7.2 |  |  |
| 9 | 030801005009 | 给水管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN15 5.连接形式:热熔连接 6.管道消毒冲洗及水压试验 |  | m |  | 10.2 |  |  |
|  | C.8.3 | C.8.3 管道附件 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030803003001 | 水表 [项目特征] 1.类型:水表 2.型号、规格:DN65 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 11 | 030803003002 | 法兰阀门 [项目特征] 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN65 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 12 | 030803003003 | 法兰阀门 [项目特征] 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN65 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 13 | 030803001001 | 水表 [项目特征] 1.类型:水表 2.型号、规格:DN50 |  | 个 |  | 2 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-给排水工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 |  | 第 3 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 14 | 030803001002 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN50 |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 15 | 030803001003 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN50 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 16 | 030803001004 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN40 |  | 个 |  |  |  |  |
| 17 | 030803001005 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN32 |  | 个 |  | 18 |  |  |
| 18 | 030803001006 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN15 |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 19 | 030803005001 | 自动排气阀 [项目特征] 1.型号、规格:DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.每套含DN25截止阀1个 |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 20 | 030803001007 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN40 |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 21 | 030803001008 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:Y型过滤器 2.型号、规格:DN40 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 22 | 030803001009 | 螺纹阀门 [项目特征] 1.类型:橡胶软接头 2.型号、规格:DN40 |  | 个 |  | 2 |  |  |
|  |  | 排水 |  |  |  |  |  |  |
|  | C.8.1 | C.8.1 给排水、采暖、燃气管道 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030801005010 | U-PVC排水管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:污水 3.材质:U-PVC排水管 4.规格:DN150 5.连接形式:粘结 6.穿外墙钢套管制作安装 |  | m |  | 9.5 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-给排水工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 |  | 第 4 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 24 | 030801005011 | U-PVC排水管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:污水 3.材质:U-PVC排水管 4.规格:DN100 5.连接形式:粘结 6.穿外墙及楼板钢套管制作安装 |  | m |  | 137.4 |  |  |
| 25 | 030801005012 | U-PVC排水管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:污水 3.材质:U-PVC排水管 4.规格:DN75 5.连接形式:粘结 |  | m |  | 25.2 |  |  |
| 26 | 030801005013 | U-PVC排水管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:污水 3.材质:U-PVC排水管 4.规格:DN50 5.连接形式:粘结 |  | m |  | 28.8 |  |  |
|  | C.8.4 | C.8.4 卫生器具制作安装 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030804004001 | 洗手盆 [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.台下盆 |  | 组 |  | 36 |  |  |
| 28 | 030804005001 | 洗涤盆 [项目特征] 1.材质:陶瓷 |  | 组 |  | 6 |  |  |
| 29 | 030804012001 | 大便器 [项目特征] 1.名称:蹲式脚踏阀大便器 2.材质:陶瓷 |  | 套 |  | 36 |  |  |
| 30 | 030804017001 | 地漏 [项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:DN50 |  | 个 |  | 15 |  |  |
| 31 | 030804017002 | 地漏 [项目特征] 1.材质:网框式地漏 2.规格:DN150 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 32 | 030804018001 | 地面扫除口 [项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:DN50 |  | 个 |  | 6 |  |  |
| 33 | 030804018002 | 地面扫除口 [项目特征] |  | 个 |  | 6 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-给排水工程 |  |  | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 |  | 第 5 页 共 5 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 1.材质:PVC 2.规格:DN75 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 030804018003 | 地面扫除口 [项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:DN100 |  | 个 |  | 7 |  |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |
|  | C.8.1 | C.8.1 给排水、采暖、燃气管道 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 030801005014 | U-PVC排水管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:废水 3.材质:UPVC 4.规格:DN100 5.连接形式:粘结 6.穿外墙及楼板钢套管制作安装 |  | m |  | 31.3 |  |  |
| 36 | 030801005015 | U-PVC排水管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.输送介质:废水 3.材质:UPVC 4.规格:DN75 5.连接形式:粘结 6.穿外墙及楼板钢套管制作安装 |  | m |  | 22.5 |  |  |
| 37 | 030804017003 | 地漏 [项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:DN100 |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 38 | 030804017004 | 地漏 [项目特征] 1.侧墙排水地漏 |  | 个 |  | 1 |  |  |

| # 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-给排水工程 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| # 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-给排水工程 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-给排水工程 |  | 专业：给排水 采暖 燃气工 程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量 |  |  |
| 一 | 规费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 二 | 税金 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-给排水工程 |  | 专业：给排水 采暖 燃气 工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额 (元) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-火 灾报警工程 |  |  |  | # 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程量清单 |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 工程造价咨询 或招标代理人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
| 复 核 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
|  |  | 编制时间： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 复核时间： 年 月 日 |  |  |  |

| # 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-火灾报警工程 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  | C.2.12 | C.2.12 配管、配线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030212001001 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 |  | m |  | 286.2 |  |  |
| 2 | 030212001002 | 电气配管 [项目特征] 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC15 3.配置形式:暗配 4.接线盒制作安装 |  | m |  | 605.6 |  |  |
| 3 | 030212003001 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号规格:NH-RVS-2*1.5mm2 |  | m |  | 517.4 |  |  |
| 4 | 030212003002 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号规格:ZRNH-RVS-2*1.5mm2 |  | m |  | 227.7 |  |  |
| 5 | 030212003003 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号规格:ZRNH-RVVP-2*1.0mm2 |  | m |  | 146.7 |  |  |
| 6 | 030212003004 | 电气配线 [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.导线规格:NH-BV-2.5mm2 |  | m |  | 572.4 |  |  |
|  | C.7.5 | C.7.5 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030705001001 | 感烟探测器 [项目特征] 1.位置:吸顶安装 |  | 只 |  | 76 |  |  |
| 8 | 030705001002 | 感温探测器 [项目特征] 1.位置:吸顶安装 |  | 只 |  | 4 |  |  |
| 9 | 030705001003 | 可燃气体探测器 [项目特征] 1.位置:吸顶安装 |  | 只 |  | 2 |  |  |
| 10 | 030705003001 | 手动报警装置 (带电话插座) [项目特征] 1.位置:距地1.5m安装 |  | 只 |  | 14 |  |  |
| 11 | 030705003002 | 消火栓按钮 [项目特征] 1.位置:消火栓箱内安装 |  | 只 |  | 14 |  |  |
| 12 | 030705004001 | 总线隔离器 [项目特征] 1.模块箱内安装 |  | 只 |  | 4 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-火灾报警工程 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 13 | 030705004002 | 单输入/单输出模块 [项目特征] 1.模块箱内安装 |  | 只 |  | 19 |  |  |
| 14 | 030705004003 | 输入输出模块 [项目特征] 1.模块箱内安装 |  | 只 |  | 7 |  |  |
| 15 | 030705004004 | 消防广播模块 [项目特征] 1.模块箱内安装 |  | 只 |  | 3 |  |  |
| 16 | 030705007001 | 电气火灾监控主机 [项目特征] 1.消防控制室内落地安装 2.暂定主材价:15000元/台 |  | 台 |  |  |  |  |
| 17 | 030705009001 | 声光报警器 [项目特征] 1.位置:距地2.5m安装 |  | 只 |  | 14 |  |  |
| 18 | 030705009002 | 火灾显示器 [项目特征] 1.位置:距地1.5m安装 |  | 只 |  | 3 |  |  |
| 19 | 030705009003 | 可燃气体报警控制器 [项目特征] 1.位置:壁挂安装 |  | 只 |  | 1 |  |  |
| 20 | 030705009004 | 消防电话 [项目特征] 1.位置:距地1.5m安装 |  | 部 |  | 3 |  |  |
| 21 | 030705009005 | 扬声器 (3W) [项目特征] 1.位置:吸顶安装 |  | 只 |  | 20 |  |  |
| 22 | 030705009006 | 接线箱 [项目特征] 1.位置:壁挂安装 |  | 只 |  | 3 |  |  |
|  | C.7.6 | C.7.6 消防系统调试 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030706001001 | 消防通讯系统装置调试 [项目特征] 1.类型:电话及插孔、广播 2.系统装置调试 |  | 只 |  | 37 |  |  |
| 24 | 030706001002 | 自动报警系统装置调试 [项目特征] 1.128点以下 |  | 系统 |  | 1 |  |  |
| 25 | 030706003001 | 防火控制系统装置调试 [项目特征] 1.类型:报警阀、排烟阀、防火阀 2.系统装置调试 |  | 处 |  | 2 |  |  |

| # 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-火灾报警工程 |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| # 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-火灾报警工程 |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-火灾报警工程 |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量 |  |  |
| 一 | 规费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 二 | 税金 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-火灾报警工程 |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额 (元) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-消 火栓工程 |  |  |  | # 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程量清单 |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 工程造价咨询 或招标代理人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
| 复 核 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
|  |  | 编制时间： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 复核时间： 年 月 日 |  |  |  |

| # 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-消火栓工程 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  | C.7.1 | C.7.1 水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701003001 | 消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.管道外刷红色调和漆两道 6.管网水冲洗及水压试验 7.穿外墙及楼板钢套管制作安装 |  | m |  | 150.67 |  |  |
| 2 | 030701003002 | 消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:沟槽连接 5.管道外刷红色调和漆两道 6.管网水冲洗及水压试验 |  | m |  | 12.6 |  |  |
| 3 | 030701007001 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型:蝶阀 2.阀门规格:DN100 |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 4 | 030701007002 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型:蝶阀 2.阀门规格:DN65 |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 5 | 030701007003 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型:闸阀 2.阀门规格:DN100 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 6 | 030701007004 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型:止回阀 2.阀门规格:DN100 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 7 | 030701007005 | 流量开关 [项目特征] 1.类型:流量开关 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 8 | 030701010001 | 消防水箱 [项目特征] 1.容积:18m3 2.水箱配套设备及保温安装 3.基础制作，预埋件安装 4.暂定主材价:40000元/套 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 9 | 030701018001 | 消火栓 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.型号:SG16E65Z-J 3.参数:箱体尺寸1800*700*240mm |  | 套 |  | 12 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-消火栓工程 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 10 | 030701018002 | 实验消火栓 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.型号:SG24E65Z-J 3.参数:箱体尺寸800*650*240mm |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 11 | 030701020001 | 增压稳压设备 [项目特征] 1.名称:XW(L)-I-2.5-21-ADL SQW1000*0.6 2.参数:Q=2.5L/S H=21M N=1.1KW*2 3.配套阀门安装 4.成套设备安装调试 |  | 台 |  | 2 |  |  |
|  | C.7.4 | C.7.4 管道支架制作安装 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030704001001 | 管道支架制作安装 [项目特征] 1.型钢支架 2.红丹打底、刷调和漆二道 |  | kg |  | 176.4 |  |  |
|  | C.7.6 | C.7.6 消防系统调试 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030706002001 | 系统调试费_系统调整费(水灭火管道系统、气 体灭火管道系统) |  | 系统 |  | 1 |  |  |
|  | C.8.3 | C.8.3 管道附件 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030803005001 | 自动排气阀 [项目特征] 1.型号、规格:DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.每套含DN25截止阀1个 |  | 个 |  | 2 |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CB001 | 磷酸干粉灭火器MF/ABC5 |  | 具 |  | 28 |  |  |

| # 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-消火栓工程 |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| # 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-消火栓工程 |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-消火栓工程 |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量 |  |  |
| 一 | 规费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 二 | 税金 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-消火栓工程 |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额 (元) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-喷 淋工程 |  |  |  | # 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程量清单 |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 工程造价咨询 或招标代理人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
| 复 核 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
|  |  | 编制时间： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 复核时间： 年 月 日 |  |  |  |

| # 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-喷淋工程 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 1 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  | C.7.1 | C.7.1 水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030701001001 | 水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.管道外刷银粉漆两道 6.管网水冲洗及水压试验 7.穿外墙及楼板钢套管制作安装 |  | m |  | 22.6 |  |  |
| 2 | 030701001002 | 水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.管道外刷银粉漆两道 6.管网水冲洗及水压试验 7.穿外墙及楼板钢套管制作安装 |  | m |  | 86.7 |  |  |
| 3 | 030701001003 | 水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:沟槽连接 5.管道外刷银粉漆两道 6.管网水冲洗及水压试验 |  | m |  | 46.4 |  |  |
| 4 | 030701001004 | 水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.管道外刷银粉漆两道 6.管网水冲洗及水压试验 |  | m |  | 65.7 |  |  |
| 5 | 030701001005 | 水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.管道外刷银粉漆两道 6.管网水冲洗及水压试验 |  | m |  | 19.5 |  |  |
| 6 | 030701001006 | 水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 |  | m |  | 30.6 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-喷淋工程 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 2 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 5.管道外刷银粉漆两道 6.管网水冲洗及水压试验 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030701001007 | 水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.管道外刷银粉漆两道 6.管网水冲洗及水压试验 |  | m |  | 124.1 |  |  |
| 8 | 030701001008 | 水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.管道外刷银粉漆两道 6.管网水冲洗及水压试验 |  | m |  | 334.2 |  |  |
| 9 | 030701007001 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型:信号阀 2.阀门规格:DN100 |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 10 | 030701007002 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型:闸阀 2.阀门规格:DN100 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 11 | 030701007003 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型:止回阀 2.阀门规格:DN100 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 12 | 030701011001 | 水喷头 [项目特征] 1.型号:DN15/68℃ 2.无吊顶 |  | 个 |  | 150 |  |  |
| 13 | 030701014001 | 水流指示器 [项目特征] 1.规格:DN100 2.连接方式:法兰连接 |  | 个 |  | 3 |  |  |
| 14 | 030701016001 | 末端试水装置 [项目特征] 1.规格:DN25 2.连接方式:螺纹连接 |  | 组 |  | 3 |  |  |
| 15 | 030701019001 | 水泵接合器 [项目特征] 1.型号:SQX100-A |  | 套 |  | 2 |  |  |
|  | C.7.4 | C.7.4 管道支架制作安装 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030704001001 | 管道支架制作安装 |  | kg |  | 669.2 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-喷淋工程 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | [项目特征] 1.型钢支架 2.红丹打底、刷调和漆二道 |  |  |  |  |  |  |
|  | C.7.6 | C.7.6 消防系统调试 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030706002001 | 系统调试费_系统调整费(水灭火管道系统、气 体灭火管道系统) |  | 系统 |  | 1 |  |  |
| 18 | 030706002002 | 水灭火系统控制装置调试 |  | 系统 |  | 1 |  |  |
|  | C.8.3 | C.8.3 管道附件 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030803005001 | 自动排气阀 [项目特征] 1.型号、规格:DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.每套含DN25截止阀1个 |  | 个 |  | 1 |  |  |

| # 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-喷淋工程 |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| # 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-喷淋工程 |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-喷淋工程 |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量 |  |  |
| 一 | 规费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 二 | 税金 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-喷淋工程 |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额 (元) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-通 风工程 |  |  |  | # 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程量清单 |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 工程造价咨询 或招标代理人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
| 复 核 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
|  |  | 编制时间： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 复核时间： 年 月 日 |  |  |  |

| # 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-通风工程 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  | C.9.1 | C.9.1 通风及空调设备及部件制作安装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030901002001 | 防爆轴流风机 [项目特征] 1.型号:BT32-11-2.8 2.参数:参数:L=1464m3/h H=300Pa N=260W 3.设备支架制作、安装 4.支架台座除锈、刷油 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 2 | 030901002002 | 油烟净化一体机 [项目特征] 1.型号:PS-10 2.参数:参数:L=10000m3/h H=500Pa N=5.5KW 3.设备支架制作、安装 4.支架台座除锈、刷油 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 3 | 030901002003 | 壁式轴流风机 [项目特征] 1.型号:XBDZ-B-3 2.参数:参数:L=1000m3/h H=48Pa N=90W 3.设备支架制作、安装 4.支架台座除锈、刷油 |  | 台 |  | 1 |  |  |
| 4 | 030901002004 | 吸顶式排气扇 [项目特征] 1.型号:BLD-15-33 2.参数:L=260m3/h H=160Pa N=38W |  | 台 |  | 25 |  |  |
| 5 | 030901002005 | 吸顶式排气扇 [项目特征] 1.型号:BLD-15-95 2.参数:L=1200m3/h H=300Pa N=180W |  | 台 |  | 6 |  |  |
|  | C.9.2 | C.9.2 通风管道制作安装 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030902001001 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.形状:矩形 2.材质:镀锌钢板 3.规格:周长(mm以内)4000 4.板材厚度 δ=0.75mm 5.连接形式:咬口 6.角钢法兰除锈刷红丹两道,灰色调和漆两道 |  | m2 |  | 31.9 |  |  |
| 7 | 030902001002 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.形状:矩形 2.材质:镀锌钢板 3.规格:周长(mm以内)2000 4.板材厚度 δ=0.6mm 5.连接形式:咬口 6.角钢法兰除锈刷红丹两道,灰色调和漆两道 |  | m2 |  | 34.8 |  |  |
| 8 | 030902001003 | 碳钢通风管道制作安装 [项目特征] 1.形状:矩形 |  | m2 |  | 26.1 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-通风工程 |  |  | 专业：通风 空调工程 |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  |  | 2.材质:镀锌钢板 3.规格:周长(mm以内)800 4.板材厚度 δ=0.5mm 5.连接形式:咬口 6.角钢法兰除锈刷红丹两道,灰色调和漆两道 |  |  |  |  |  |  |
|  | C.9.3 | C.9.3 通风管道部件制作安装 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030903001001 | 防火调节阀 [项目特征] 1.规格:500*550mm 3.150° C熔断 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 10 | 030903001002 | 防火调节阀 [项目特征] 1.规格:320*320mm 3.70° C熔断 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 11 | 030903011001 | 单层百叶 [项目特征] 1.类型:单层百叶 2.规格:630*400mm |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 12 | 030903011002 | 防雨百叶 [项目特征] 1.类型:防雨百叶 2.规格:400*400mm |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 13 | 030903011003 | 防雨百叶 [项目特征] 1.类型:防雨百叶 2.规格:320*250mm |  | 个 |  | 12 |  |  |
| 14 | 030903011004 | 防雨百叶 [项目特征] 1.类型:防雨百叶 2.规格:320*320mm |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 15 | 030903011005 | 防雨百叶 [项目特征] 1.类型:防雨百叶 2.规格:160*160mm |  | 个 |  | 1 |  |  |
|  | C.9.4 | C.9.4 通风工程检测、调试 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030904001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 |  | 1 |  |  |

| # 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-通风工程 |  | 专业：通风 空调工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| # 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-通风工程 |  | 专业：通风 空调工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-通风工程 |  | 专业：通风 空调工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量 |  |  |
| 一 | 规费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 二 | 税金 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：西乡县杨河镇拱桥幼儿园教学楼-通风工程 |  | 专业：通风 空调工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额 (元) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 消防水池-机械土方 |  |  |  | # 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程量清单 |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 工程造价咨询 或招标代理人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
| 复 核 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
|  |  | 编制时间： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 复核时间： 年 月 日 |  |  |  |

| # 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水池-机械土方 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 010101002001 | 机械挖土方 (外运土) [项目特征] 1、土壤类别:综合土 2、基础类型:大开挖 3、外运距离：暂定3km |  | m3 |  | 834.92 |  |  |
| 2 | 010101002002 | 机械挖土方 (回填土) [项目特征] 1、土壤类别:综合土 2、基础类型:大开挖 3、现场堆土，土方不外运，现场堆放 |  | m3 |  | 836.55 |  |  |

| # 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水池-机械土方 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水池-机械土方 |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 14 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1 |  |  |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| # 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水池-机械土方 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水池-机械土方 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量 |  |  |
| 一 | 规费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 二 | 税金 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水池-机械土方 |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额 (元) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 消防水池-人工土方 |  |  |  | # 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程量清单 |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 工程造价咨询 或招标代理人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
| 复 核 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
|  |  | 编制时间： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 复核时间： 年 月 日 |  |  |  |

| # 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水池-人工土方 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 010101001001 | 钻探回填孔 [项目特征] 1、土壤类别:综合土 2、钻探回填 3、工程量为大开挖底面面积 |  | m2 |  | 335.28 |  |  |
| 2 | 010103001001 | 基础回填-人工回填 [项目特征] 1、土质要求：素土 2、运输距离： 自行考虑 |  | m3 |  | 500.23 |  |  |
| 3 | 010103001002 | 土(石)方回填 [项目特征] 1、土质要求：种植素土 2、回填深度：800mm 3、运输距离： 自行考虑 |  | m3 |  | 336.32 |  |  |

| # 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水池-人工土方 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 施工排水 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 施工降水 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时 保护设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 已完工程及设备保护 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 其他 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。 |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水池-人工土方 |  | 专业：土建工程 |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| 13 | 建筑工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |  |  |
| 三 | 装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 14 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 装饰工程垂直运输机械、超高降效 |  | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1 |  |  |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| # 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水池-人工土方 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水池-人工土方 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量 |  |  |
| 一 | 规费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 二 | 税金 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水池-人工土方 |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额 (元) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 消防水池-土建工程 |  |  |  | # 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程量清单 |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 工程造价咨询 或招标代理人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
| 复 核 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
|  |  | 编制时间： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 复核时间： 年 月 日 |  |  |  |

| # 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水池-土建工程 |  |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  | A.4 | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401001001 | 无梁式带形基础 [项目特征] 1、混凝土强度等级:C30P6 2、混凝土拌和料要求:商品砼 |  | m3 |  | 169.55 |  |  |
| 2 | 010401006001 | 垫层 [项目特征] 1、混凝土强度等级:C15 2、混凝土拌和料要求:商品砼 |  | m3 |  | 29.9 |  |  |
| 3 | 010416001003 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1、钢筋种类、规格: Φ12-14 (III级钢) |  | t |  | 6.256 |  |  |
| 4 | 010416001004 | 现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1、钢筋种类、规格: Φ16-25 (III级钢) |  | t |  | 7.467 |  |  |
|  |  | 补充分部 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | AB001 | 消防水泵房 [项目特征] 1、YHJF装配式砼水泵房外观尺寸：9000*4000 *3000mm 2、工作内容包：含检修楼梯、检修孔、防水及 顶部CPC 防漏处理、安装、运输、灌浆及预留 沟槽，顶板之间顶部四周顶二次浇筑C30P6微膨 胀石子砼等工序 3、描述不详的详见图纸 4、暂定综合单价：550.00元/m3 |  | m3 |  | 108 |  |  |
| 6 | AB002 | 消防水水池 [项目特征] 1、YHJF装配式砼水泵房外观尺寸：19000*900 0*3000mm 2、工作内容包：爬梯、防水及顶部CPC 防漏处 理、安装、运输、灌浆及预留沟槽，顶板之间 顶部四周顶二次浇筑C30P6微膨胀石子砼等工序 3、描述不详的详见图纸 4、暂定综合单价：550.00元/m3 |  | m3 |  | 513 |  |  |

| # 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水池-土建工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.4 | 扬尘污染治理费(建筑工程) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.5 | 扬尘污染治理费(装饰工程) |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.1 | 人工土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.2 | 机械土石方 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.3 | 桩基工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.4 | 一般土建 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4.5 | 装饰装修 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 11 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 |  | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| # 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水池-土建工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水池-土建工程 |  | 专业：土建工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量 |  |  |
| 一 | 规费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 建筑施工安全生产责任保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 二 | 税金 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水池-土建工程 |  | 专业：土建工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额 (元) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 消防水池-消火栓工程 |  |  |  | # 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程量清单 |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 工程造价咨询 或招标代理人： |  |  |  | (单位盖章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
| 复 核 人： |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
|  |  | 编制时间： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 复核时间： 年 月 日 |  |  |  |

| # 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水池-消火栓工程 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
|  | C.1.9 | C.1.9 泵 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030204004001 | 消防控制柜 [项目特征] 1.暂定主材价:2000元/台 |  | 台 |  | 6 |  |  |
| 2 | 030109001004 | 消火栓增压成套供水设备 [项目特征] 1.型号:ZY5.6/15-18.5-SZWBD |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 3 | 030109001005 | 喷淋增压成套供水设备 [项目特征] 1.型号:ZY6.0/30-SZWBD |  | 套 |  | 1 |  |  |
| 4 | 030109001001 | 消火栓系统泵 [项目特征] 1.型号:XBD5.6/15G-18.5-HDL 2.参数:Q=15L/S H=56M N=18.5KW |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 5 | 030109001002 | 喷淋系统泵 [项目特征] 1.型号:XBD6/30-30-HDL 2.参数:Q=30L/S H=60M N=30KW |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 6 | 030109001006 | 水箱溢流排污泵 [项目特征] 1.型号:100WQ65-22-7.5 2.参数:Q=65L/S H=22M N=7.5KW |  | 台 |  | 2 |  |  |
| 7 | 030109001007 | 泵房潜污泵 [项目特征] 1.型号:JYWQ50-15-15-1200-1型 2.参数:Q=15L/S H=15M N=1.5KW |  | 台 |  | 3 |  |  |
|  | C.7.1 | C.7.1 水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030701003001 | 消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位:消防水泵房 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:沟槽连接 5.管道外刷红色调和漆两道 6.管网水冲洗及水压试验 |  | m |  | 12 |  |  |
| 9 | 030701003002 | 消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1.安装部位:消防水泵房 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:沟槽连接 5.管道外刷红色调和漆两道 6.管网水冲洗及水压试验 |  | m |  | 12 |  |  |
| 10 | 030701007004 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型:闸阀 2.阀门规格:DN150 |  | 个 |  | 5 |  |  |

| 分部分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水池-消火栓工程 |  |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 11 | 030701007023 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型:蝶阀 2.阀门规格:DN150 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 12 | 030701007006 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型:止回阀 2.阀门规格:DN150 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 13 | 030701007007 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型:橡胶软接头 2.阀门规格:DN150 |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 14 | 030701007008 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型:闸阀 2.阀门规格:DN100 |  | 个 |  | 5 |  |  |
| 15 | 030701007009 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型:止回阀 2.阀门规格:DN100 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 16 | 030701007010 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型:蝶阀 2.阀门规格:DN100 |  | 个 |  | 1 |  |  |
| 17 | 030701007011 | 法兰阀门 [项目特征] 1.阀门类型:橡胶软接头 2.阀门规格:DN100 |  | 个 |  | 4 |  |  |
| 18 | 030701007019 | 水锤消除器 [项目特征] 1.类型:水锤消除器 2.规格:DN150 |  | 个 |  | 2 |  |  |
| 19 | 030701007021 | 压力表 [项目特征] 1.类型:压力表 |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 20 | 030701007022 | 压力开关 [项目特征] 1.类型:压力开关 |  | 个 |  | 2 |  |  |

| # 措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水池-消火栓工程 |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程数量 |  |  |
| 一 | 通用项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临 时设施、扬尘污染治理) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.2 | 环境保护(含工程排污费) |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.3 | 临时设施 |  | 项 | 1 |  |  |
| 1.4 | 扬尘污染治理费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 冬雨季、夜间施工措施费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 二次搬运 |  | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 测量放线、定位复测、检测试验 |  | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 安装工程 |  |  |  |  |  |
| 25 | 脚手架 |  | 项 | 1 |  |  |

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

| # 其他项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水池-消火栓工程 |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程数量 |  |  |
| 1 | 暂列金额 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 计日工 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 规费、税金项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水池-消火栓工程 |  | 专业：消防设备安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 数 量 |  |  |
| 一 | 规费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1 | 社会保障费 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.1 | 养老保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.2 | 失业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.3 | 医疗保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.4 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.5 | 残疾人就业保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 1.6 | 女工生育保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 2 | 住房公积金 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 3 | 危险作业意外伤害保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |
| 二 | 税金 |  | 项 |  | 1 |  |  |

| # 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：消防水池-消火栓工程 |  | 专业：消防设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额 (元) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |