村级农民体育健身设施配置采购项目采购数量及技术参数

| 序号 | 名称 | 采购数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地埋式室外篮球架 | 26副 | 1、主要承载立柱尺寸：Φ165mm×4.0mm 2、表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑 3、安装方式：预埋 4、篮板使用 SMC 材料，规格为 1800×1050×50mm（翻边），整体高温模压一次成型。 5、篮圈内径 450mm,篮圈圈条直径 18mm,篮圈下沿有 12 个均分的系篮网装置，无尖角、毛刺，篮网均匀的悬挂在网钩上。 ◆产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准；并通过NSCC国体认证；（提供检测报告及NSCC国体认证证书） |
| 2 | 室外乒乓球台 | 68台 | 1、主要承载立柱尺寸：Φ60mm×3.0mm 2、表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑 3、安装方式：预埋 4、台面总长度为：2740±3mm，台面宽度为：1525±3mm，台面离地高度为：760mm。台面采用 SMC 材质。 5、焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固 。 ◆产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准；并通过NSCC国体认证；（提供检测报告及NSCC国体认证证书） |
| 3 | 上肢牵引器 | 34件 | 1、主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm 2、表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑 3、安装方式：直埋 4、摆臂部件由耳板、连接管、限位组焊。 5、焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固 。 ◆产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准；并通过NSCC国体认证；（提供检测报告及NSCC国体认证证书） |
| 4 | 三位扭腰器 | 34件 | 1、主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm 2、表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑 3、安装方式：直埋 4、转动部件内设阻尼装置，防止转动惯性对使用者或第三者造成伤害，使用深沟球轴承，设置防水结构。 5、焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固 。 ◆产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准；并通过NSCC国体认证；（提供检测报告及NSCC国体认证证书） |
| 5 | 开合式滚压手臂多功能按摩器 | 34件 | 1、主要承载立柱采用Ф114*3mm 钢管，主要承载横梁Ф60*3mm 的钢管；手臂按摩部位采用铸钢型内限位结构上下开合式运动，手臂按摩采用双滚轮按摩，腿部按摩轮采用单滚轮按摩，按摩轮表面硬度适中，符合人体按摩使用要求。 2、安装方式：直埋 3、使用方法：手臂按摩将手臂伸入按摩轮中间，手臂稍微用力向下压，使其手臂前后移动；腿部按摩练习者正对器材，一腿站立伸直，另一只腿抬起伸直，将脚踝处放在横杆上，然后前后移动以按摩腿部肌肉。 4、主要功能：改善使用者上肢肌肉疲劳，缓解肌肉酸胀，促进血液循环；用于运动腿部肌肉群，有效消除下肢肌肉疲劳，缓解肌肉酸胀，促进血液循环。 ◆产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准；并通过NSCC国体认证；（提供检测报告及NSCC国体认证证书） |
| 6 | 二位太空漫步机 | 34件 | 1、主要承载立柱尺寸：φ114mm×3.0mm 2、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 3、安装方式：直埋式 4、摆杆部件由摆管及限位部件、踏板托管 、脚踏板组焊而成。摆杆部件单侧摆动幅度不大于 65°，两侧设置减震垫不应出现刚性碰撞。 5、踏板为冲压成型件，厚度 4mm，脚踏部位有防滑凸台； 6、焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；立柱顶帽采用一次冲压成形工艺，避免淋入雨水。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。 ◆产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准；并通过NSCC国体认证；（提供检测报告及NSCC国体认证证书） |
| 7 | 健骑机（骑马机） | 34件 | 1、主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm 2、表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑 3、安装方式：直埋 4、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 5、焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。 ◆产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准；并通过NSCC国体认证；（提供检测报告及NSCC国体认证证书） |
| 8 | 腰背按摩器 | 34件 | - 主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm - 表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑 3、安装方式：直埋 4、按摩轮为包胶材质，不存在和使用功能无关的凸出物；。 5、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 6、焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。 ◆产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准；并通过NSCC国体认证；（提供检测报告及NSCC国体认证证书） |
| 9 | 棋牌桌 | 34件 | 1、主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm 2、表面处理工艺：脱脂-电动抛丸-静电喷塑 3、安装方式：直埋 4、立柱部件由立柱管Φ114mm×3.0mm、法兰板等组焊。 5、桌面部件由面板、米字型加强筋组焊，桌面部件为 304 不锈钢材质。 6、焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固 ◆产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准；并通过NSCC国体认证；（提供检测报告及NSCC国体认证证书） |
| 10 | 告示牌 | 34件 | 1、主要承载立柱尺寸：φ114mm×3.0mm 2、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 3、安装方式：直埋式 4、告示牌面板材质为 304 不锈钢，厚度 0.8mm，使用铆钉固定到立柱框架上，周边无毛刺，突出。使用者或第三者易接触零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 5、焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固. ◆产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准；并通过NSCC国体认证；（提供检测报告及NSCC国体认证证书） |
| - 所有器材必须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》国家标准；并且通过NSCC国体认证。（提供所有器材的检测报告及NSCC国体认证证书复印件加盖投标人公章；未提供或提供不全者按无效投标处理）。 - 2、投标人为代理商的需提供货物制造商对本项目的专项授权书。（投标人为制造商的不需要提供）。 |  |  |  |