谈判内容及技术要求

| 序号 | 名称 | 参数及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200抽抽纸 | 1、外盒定制logo200抽190*210㎜ 2层纸质为原生木浆、不含荧光剂、增白剂。 2、定量14.0+1.0g/m2 3、亮度 ≤90.0 % 4、横向吸液高度（成品层）≥30 mm/100s 5、横向抗张指数≥1.50N.m/g 6、纵向湿抗张强度≥10.0N/m 7、柔软度≤220mN 8、洞眼 总 数≤40个/m2 2mm~5mm≤40个/m2 ＞5mm~8mm≤2个/m2 ＞8mm不应有 9、尘埃度 总 数≤50个/m2 0.2mm2~1.0mm2≤50个/m2 ＞1.0mm2~2.0mm2≤4个/m2 ＞2.0mm2不应有 10、微生物 细菌菌落总数≤200cfu/g 不含大肠菌群 不含金黄色葡荷球菌 不含溶血性链球菌 不含绿脓杆菌 真菌菌落总数≤100cfu/g 11、不含有可迁移性荧光增白剂 12、灰分≤1.0% 注：供应商需提供产品的检测报告，检测内容包含以上技术参数并且均符合参数要求。 | 盒 | 60000.00 |
| 2 | 纯棉 围裙 | 1、挂脖款 2、花色款样可选择 3、纯棉简约格子布料 4、规格：长95公分*宽65公分 5、设计印制logo | 件 | 30000.00 |
| 3 | 一次性纸杯 | 1、9盎司、290克，高8.6公分，含设计、印刷logo 2、感官要求：色泽正常，无异臭、霉斑或其他污物， 3、浸泡液：迁移试验所得浸泡液不应着色、异臭等感官性劣变。 4、铅（Pb）≤3.0 mg/kg 5、砷（As）≤1.0mg/kg 6、甲 醛≤1.0 mg/d㎡ 7、渗漏性能：无漏水、渗水 8、杯身挺度V≤250mL≥3.00N 6 9、荧光性物质254nm至365nm阴性 10、重金属（以Pb计）4%乙酸（体积分数）（60℃，2h）≤1 mg/kg 11、高锰酸钾消耗量水（60℃，2h）≤40 mg/kg 12、总迁移量10%乙醇（70℃，2h）≤10mg/d㎡ 13、微生物 不含沙门氏菌 不含大肠菌群 霉 菌≤50 CFU/g 注：供应商需提供产品的检测报告，检测内容包含以上技术参数并且均符合参数要求。 | 个 | 400000.00 |
| 4 | 无纺袋 | 1、材质：无纺布S级全新材料，安全无异味，纯真颗料，一手原材料， 加厚80g材质； 2、工艺：热压款手提绳接口机器热压，加固打叉可承重40斤，两道压痕防开口。 丝印logo | 个 | 50000.00 |
| 5 | 手帕纸 | 1、单包规格：73*50*25mm,纸巾规格：195*200mm外袋材质 Pet覆pe/磨砂/珠光,4层8片,设计印制LOGO 2、洞眼总数≤40 个/m² 2 mm~5 mm≤40 个/m >5mm~8mm≤2个/m² >8mm不应有 3、横向吸液高≥30m/100s 4、定量15.9g/m² 5、横向抗张指数≥1.50N·m/g 6、纵向湿抗张强度≥10.0N/m 7、柔软度纵横向平均≤220mN 8、亮度（白度）≤90 % 9、交货水分≤9.0% 10、灰分≤1.0% 11、无可迁移性荧光增白剂 12、尘埃度 总数≤50 个/m²≤50 0.2 mm2~1.0m²≤50个/m² >1.0mm~2.0mm≤4 个/m² >2.0mm²>2.0mm不含有 13、微生物 细菌菌落总数≤200cfu/g 不含大肠菌群 不含真菌菌落总数 不含金黄色葡萄球菌 不含溶血性链球菌 不含绿脓杆菌 注：供应商需提供产品的检测报告，检测内容包含以上技术参数并且均符合参数要求。 | 包 | 50000.00 |
| 6 | 玻璃杯 | 1、双层玻璃杯,材质:高硼硅玻璃+304不锈钢+PP+食品级硅橡胶容量:300ML 丝印标识制作 2、感观质量 杯体外表面应光滑、色泽均匀，无毛刺、裂纹或缺口。 杯体内表面应平滑、均匀，不应有裂纹或变形 杯盖应色泽均匀、无明显色差，表面光滑、平整，无毛刺 印刷字迹及图案清晰、完整 杯体内外壁顺直，间距无明显差异 3、气泡 不应有直径＞1.5mm 气泡 0.5mm≤直径≤1.5m 气泡允许有1个 侧壁上不应有3个及以上密集在一起的直径＜0.5mm 的气泡 4、没有杂粒 5、产品不应有明显异味 6、温度差120K杯体应无破裂和碎裂 7、杯体溶出量 铅（Pb） ≤1.5 mg/L 䃒（Cd） ≤0.5mg/L 砷（As） ≤0.2mg/L 锑（Sb） ≤0.7mg/L 8、容量偏差±7 % 9、 稳定性10°倾斜角 不倾倒 10、 外表面温度 （中间部位)≤52 ℃ 11、 不应有热水渗漏 12、 橡胶件耐热水 不应发黏、有异味，外观应无明显变化，不应有热水渗漏 13、 盖与杯的配合 应开合自如、顺畅;螺纹旋合连接的 注：供应商需提供产品的检测报告，检测内容包含以上技术参数并且均符合参数要求。 | 个 | 2000.00 |
| 7 | 保温杯 | 1、300ML高真空保温杯 材质：304食品级不锈钢印制标识制作 2、容量偏差在±5% 3、保温效能初始温度为95℃经6小时后杯中液体温度≥40℃ 4、橡胶制品 总迁移量10%乙醇100℃浸4h≤10mg/dm2 高锰酸钾消耗量≤10mg/kg 感官指标：色泽正常、无异臭、污物迁移试验所得浸泡液不应有着色、浑浊、沉淀、异臭等感官劣变 重金属≤1mg/kg 塑料制品 总迁移量10%乙醇100℃浸4h≤10mg/dm2 高锰酸钾消耗量≤10mg/kg 感官指标：色泽正常、无异臭、污物迁移试验所得浸泡液不应有着色、浑浊、沉淀、异臭等感官劣变 重金属≤1mg/kg 脱色试验阴性 铅迁移量≤0.05mg/kg 镉迁移量≤0.02mg/kg 砷迁移量≤0.04mg/kg 铬迁移量≤2.0mg/kg 镍迁移量≤0.50mg/kg 感官/浸泡液：接触食品的表面应清洁，镀层不应裂开、剥落，焊接部分应光洁，无气孔、裂缝、毛刺；迁移试验所得浸泡液不应有异臭。 不锈钢化学材质 产品内胆应选用GB/T 3280中规定的 12Crl8Ni9、 06 Crl9NilO牌号奧氏体型不锈钢材料，或耐腐蚀性能要求不低于上述规定牌号的符合GB 9684等相关国家标准的其他不锈钢材料。 产品外壳应选用GB/T20878规定的奥氏体型不锈钢材料。 注：供应商需提供产品的检测报告，检测内容包含以上技术参数并且均符合参数要求。 | 个 | 2000.00 |
| 8 | 普法 书包 | 1、休闲多色双肩包，颜色：浅绿色、黄色、黑色、浅蓝色 设计印制LOGO 材质：防泼水牛津，容量：10L 2、拉合轻滑度(N≤4 3、负荷拉次(双次)≥5000 4、缝合强度(N)] ≥300 5、拒水性(级)≥4 6、摩擦色牢度(级) 干摩 ≥3-4 湿摩 ≥3 7、振荡冲击性能 负重:4kg,振荡冲击次数:400次,未损坏 注：供应商需提供产品的检测报告，检测内容包含以上技术参数并且均符合参数要求。 | 个 | 3000.00 |
| 9 | 指甲刀套装 | 1、精工4套件， 材质：PU皮套+不锈钢， 设计印制LOGO 2、特定元素的迁移(硒Se )≤500 mg/kg 3、特定元素的迁移 (贡Hg )≤60mg/kg 4、特定元素的迁移 (镉Cd )≤75 mg/kg 5、特定元素的迁移 (砷As )≤25 mg/kg 6、特定元素的迁移 (锑Sb )≤60mg/kg 7、特定元素的迁移 (铅Pb )≤90 mg/kg 注：供应商需提供产品的检测报告，检测内容包含以上技术参数并且均符合参数要求。 | 套 | 3000.00 |
| 10 | 手机 数据线 | 1、材 质：镀锡铜线芯+TPE材质 2、功 能：苹果 安卓 Type-c 三合一，接 口：Lightning+Type-C+Micro USB 线 长：110cm 电 流：3.0A 设计印制LOGO | 条 | 5000.00 |
| 11 | 口罩 (独立包装) | 1、独立包装、无异味、医用熔喷布；三层防护、专业认证；细菌过滤率≥95%；产品规格：175mm*95mm；医用成人国标白色口罩，印制单色红文字及标识。 2、结构与尺寸 口罩佩戴好后，应能罩住佩戴者的口、鼻至下颚。尺寸应符合技术规范要求，最大偏差应不超过±5%。 3、鼻夹 口罩上应配有鼻夹，可由塑料材质制成，鼻夹不可外漏。鼻夹长度应不小于0.8cm。 4、口罩带 口罩带应戴取方便、应洁净，无黑点、口罩带长度需符合技术规范要求；不可有断带、缺带。每根口罩带与口罩连接点处的断裂强力为应不小于10N，以10N的静拉力测量，持续5S不断裂。 5、合成血液穿透 将2mL合成血液以16.0kpa（12mmHg）压力喷向口罩外侧面后，口罩内侧不应出现渗透。 6、颗粒后滤效率 口罩对非油性过滤效率应不小于30%。 7、细菌过滤效率 口罩对细菌过滤效率应不小于30%。 8、阻燃性能 所用材料不应具有易燃性。移离火焰后续持续时间不超过5S。 9、微生物指标 经环氧乙烷灭菌后，应无菌。 10、环氧乙烷残留量 经经环氧乙烷灭菌的口罩，其经环氧乙烷残留量应不超过10ug/g。 11、压力差 口罩两侧而进行气体交换的压力差不大于49Pa。 注：供应商需提供产品的检测报告，检测内容包含以上技术参数并且均符合参数要求。 | 个 | 100000.00 |
| 12 | 对联 | 对联：1040*170mm一副，330福字2张，红包6个 对联克重：157克铜版纸， 手提袋克重：230克， 材质：铜板纸， 印刷工艺：四色印刷 专色红专色金 设计印制LOGO | 付 | 10000.00 |
| 13 | 毛巾 | 1、加厚纯棉 定制款规格36cm*35cm面料: 纯棉 2、pH值4.0～7.5 3、甲醛含量 ≤20 mg/kg 4、不含有纤维 5、无异味 6、耐皂洗色牢度(级) 变色 ≥3-4 沾色 ≥3-4 7、耐酸汗渍色牢度(级)变色≥3-4 沾色 ≥3-4 8、耐碱汗渍色牢度(级)变色≥3-4 沾色 ≥3-4 9、耐水色牢度(级) 变色≥3-4 沾色 ≥3-4 10、耐摩擦色牢度(级) 干摩 ≥4 湿摩≥3 11、耐唾液色牢度(级)变色 ≥4 沾色 ≥4 12、吸水性(s)≤20 s 13、断裂强力经向≥180n 纬向 ≥180n 14脱毛率≤1.5% 注：供应商需提供产品的检测报告，检测内容包含以上技术参数并且均符合参数要求。 | 条 | 5000.00 |