项目编号：ZCSP-府谷县-2023-00729

府谷县第三中学理化生实验室改造及仪器设备采购项目

竞争性谈判文件

# 采   购   人：府谷县第三中学

# 采购代理机构：陕西众鼎互联项目管理有限公司

日        期：二零二三年七月

目录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 谈判供应商须知	5

第三章 采购内容和技术要求	26

第四章 合同格式（格式自定，仅供参考）	.121

第五章 谈判响应文件格式	123

- 竞争性谈判公告

府谷县第三中学理化生实验室改造及仪器设备采购项目竞争性谈判公告

项目概况

府谷县第三中学理化生实验室改造及仪器设备采购项目的潜在供应商应在登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁报名后自行下载获取采购文件，并于2023年08月04日 15时00分00秒（北京时间）前提交响应文件。

      - 一、项目基本情况

项目编号：ZCSP-府谷县-2023-00729

项目名称：府谷县第三中学理化生实验室改造及仪器设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：849321.00元

采购需求：

合同包1(府谷县第三中学理化生实验室改造及仪器设备采购项目):

合同包预算金额：849321.00元

合同包最高限价：849321.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 教学仪器 | 理化生仪器设备 | 14(套) | 详见采购文件 | 849321.00 | 849321.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：50日历天

      - 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(府谷县第三中学理化生实验室改造及仪器设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

①、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

②、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017] 141号）；

③、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

④、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；

⑤、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

⑥、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

⑦、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

⑧、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）

⑨、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

⑩、落实其它相关政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(府谷县第三中学理化生实验室改造及仪器设备采购项目)特定资格要求如下:

①供应商应须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人，须提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照副本（附营业执照的2022年企业年度报告书）或事业单位法人证书等国家规定的相关证明原件，自然人参与的提供其有效身份证明原件；

②开户许可证：投标供应商需具备开户许可证（或基本账号存款信息表）。

③财务状况报告：提供2022年度财务审计报告（不足一年的需提供开标时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明）。

④税收缴纳证明：提供 2023年1月1日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

⑤社会保障资金缴纳证明：提供2023年1月1日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

⑥信用要求：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标人、法定代表人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单，投标人提供企业完整信用报告，投标人、法定代表人提供网页查询截图加盖企业原色印章（投标人未被列入失信被执行人名单截图可在其“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）中全国范围内查询）。

⑦供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

⑧书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

⑨本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》。

⑩本项目专门面向中小企业采购。不满足中小企业政策规定的，将被拒绝参与本项目政府采购投标活动。满足要求的中小企业须提供管理办法规定的《中小企业声明函》；满足要求的监狱企业、福利性企业参加政府采购活动时，视同小微企业。

      - 三、获取采购文件

时间：2023年07月26日至2023年07月28日，每天上午09:00:00至11:30:00，下午15:00:00至17:30:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用CA锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：免费获取

      - 四、响应文件提交

截止时间：2023年08月04日 15时00分00秒 （北京时间）

地点：陕西省榆林市府谷县经济适用房一期2号楼西商铺

      - 五、开启

时间：2023年08月04日 15时00分00秒 （北京时间）

地点：陕西省榆林市府谷县经济适用房一期2号楼西商铺

      - 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

      - 七、其他补充事宜

线上与线下需同时报名，二者缺一不可，否则视为报名无效

- 1、供应商可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） （http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-政府采购交易系统-企业端进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行报名并免费下载招标文件。

- 2、线上报名与线下报名需同时进行，线上报名成功后请携带网上报名回执单、单位介绍信原件、经办人身份证原件、复印件及社保经办机构出具的2023年05月、06月或07月份至少一个月的社保经办机构出具的本企业社保缴纳证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询）复印件加盖公章到陕西众鼎互联项目管理有限公司(陕西省榆林市府谷县经济适用房一期2号楼西商铺）进行线下报名，线上与线下报名信息须一致，否则视为报名无效。报名时间：2023年07月26日至2023年07月28日上午09:00-11:30,下午15：00-17：30（谢绝邮寄）。

- 3、办理CA锁方式（仅供参考）：榆林市市民大厦三楼，E18、E19窗口,电话：091

- 2-3452148。

4、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

      - 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：府谷县第三中学

地址：府谷县府谷镇念沟湾村

联系方式：15619959529

2.采购代理机构信息

名称：陕西众鼎互联项目管理有限公司

地址：陕西省榆林市府谷县经济适用房一期2号楼西商铺

联系方式：0912-8808176

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电话：18291235502

陕西众鼎互联项目管理有限公司

2023年07月25日

- 谈判供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目 | 府谷县第三中学理化生实验室改造及仪器设备采购项目 |
|  | 采购预算 | 849321.00元 |
|  | 采购方式 | 竞争性谈判 |
|  | 供货期限 | 50日历天 |
|  | 质量要求 | 符合国家及相关部门规定的验收合格标准。 |
|  | 采购内容及要求 | 详见“第三章 采购内容和技术要求” |
|  | 采购人 | - 名称：府谷县第三中学 - 2、地址：府谷县府谷镇念沟湾村 - 3、电话：15619959529 - 4、联系人：王霞 |
|  | 采购代理机构 | 1、名称：陕西众鼎互联项目管理有限公司 2、地址：陕西省榆林市府谷县经济适用房一期2号楼西商铺 3、电话：18291235502 4、联系人：王工 |
|  | 供应商资格条件 | 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 2、特定资格条件： ①供应商应具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照（附营业执照的2022年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证； ②开户许可证：投标供应商需具备开户许可证（或基本账号存款信息表）。 ③财务状况报告：提供2022年财务审计报告（不足一年的需提供开标时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明）； ④税收缴纳证明：提供2023年1月1日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。 ⑤社会保障资金缴纳证明：提供2023年1月1日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。 ⑥信用要求：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标人、法定代表人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单，投标人提供企业完整信用报告，投标人、法定代表人提供网页查询截图加盖企业原色印章（投标人未被列入失信被执行人名单截图可在其“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）中全国范围内查询）。 ⑦供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函； ⑧书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函； ⑨本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》。； ⑩本项目专门面向中小企业采购。不满足中小企业政策规定的，将被拒绝参与本项目政府采购投标活动。满足要求的中小企业须提供管理办法规定的《中小企业声明函》；满足要求的监狱企业、福利性企业参加政府采购活动时，视同小微企业； ⑪提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图； ⑫谈判保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）。 以上资格条件为必备资格条件，缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理，资格证明文件谈判现场同谈判响应文件一并递交。 备注： - 除注明原件外，均为复印件加盖供应商鲜章； - 以上证件已换电子证书的，可提供加盖供应商鲜章的有效电子证书。 |
|  | 本项目是否接受联合体谈判 | □是/否 |
|  | 响应文件有效期 | 响应文件有效期为自谈判之日起算90日历天 |
|  | 备选方案 | 不允许提供备选方案。 |
|  | 样品 | 是否要求提供样品：□是/否 |
|  | 采购进口产品 | 本项目拒绝进口产品参加谈判 |
|  | 支持中小企业 | - 本次采购为专门面向中小企业采购项目，故不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |
|  |  | - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
|  | 递交响应文件的截止时间和地点 | 1、时间：2023年08月04日 15时00分 2、地点：陕西省榆林市府谷县经济适用房一期2号楼西商铺 |
|  | 谈判时间和地点 | 1、时间：2023年08月04日 15时00分 2、地点：陕西省榆林市府谷县经济适用房一期2号楼西商铺 |
|  | 谈判保证金 | 本项目实施以“投标信用承诺书”代替保证金。 |
|  | 响应文件份数 | 本次谈判需提交响应文件：正本壹份，副本贰份，电子版壹份（用U盘拷贝）。电子版响应文件提供响应文件正本的word版本及PDF版本。响应文件的正本和所有的副本均须打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码。 |
|  | 结算方式 | 1、结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具等额发票给采购人。 2、付款方式：交货验收合格后一次性付清。 |
|  | 履约保证金 | 是否要求提供履约保证金：□是/否 |
|  | 成交服务费 | 1、成交供应商应依据成交金额向采购代理机构交纳成交服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的货物类规定标准收取。 2、供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付成交服务费。 |
|  | 其他 | 该项目采取线下开标的形式，供应商必须到达开标现场，直接参与开标活动。 相关注意事项如下： 1、开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时进入开标现场； 2、投标人代表现场资格核验： - 由监标人对供应商参会代表进行身份核验，供应商应授权合法的人员参加本项目全过程开标，法定代表人直接参加，须提交法定代表人身份证明书原件、身份证原件及复印件。法定代表人授权代表参加的，须出具法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证原件及复印件，被委托人的社保经办机构出具的2023年06月、07月或08月份至少一个月的本企业社保缴纳证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询）复印件加盖公章。复印件均需加盖企业原始印章，未提供或身份核验不合格者按无效响应处理。 |
|  | 备注 | 正文与前附表表述不一致时，以供应商须知前附表为准。 |

供应商须知正文

一．名词解释

- 采购单位： 府谷县第三中学

- 采购代理机构：陕西众鼎互联项目管理有限公司

- 谈判供应商：满足本次谈判要求具有相应资质和完成项目能力的供应商

- 谈判文件：谈判文件与谈判响应文件的统称

- 成交供应商：由谈判小组推荐经采购人确认的谈判供应商

二．谈判供应商

1．合格谈判供应商的范围

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2．谈判委托

详见“供应商须知前附表”第19项。

3．谈判费用

无论谈判的结果如何，谈判供应商自行承担参加谈判相关的全部费用。

三．谈判文件

1．谈判文件

（1）谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成；谈判供应商应详细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求,在谈判响应文件中对谈判文件的各方面都应做出实质性的响应，按照谈判文件的要求提交全部资料。

（2）适用范围

本次谈判依据采购人的采购计划，仅适用于本谈判文件中所叙述的项目。

2．谈判文件的澄清

任何要求对谈判文件进行澄清的谈判供应商，均应在谈判截止2日前按谈判文件中的通讯地址以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对收到的书面澄清将以书面形式在谈判截止期前予以答复，并通知其它购买谈判文件的谈判供应商。对谈判文件中有难以理解或参数有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对谈判文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由谈判供应商自负。

3．谈判文件的修改

（1）采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交谈判响应文件截止时间三个工作日前，以书面形式通知所有购买谈判文件的谈判供应商，该澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分，与其具有同等法律效力；

（2）为方便谈判供应商对谈判文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，采购代理机构可延长谈判截止时间和谈判时间，均应在谈判文件要求提交谈判响应文件的截止时间三个工作日前，将变更时间书面通知所有购买谈判文件的谈判供应商。

4．谈判文件的质疑与投诉

供应商提出质疑应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定：

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括：

3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.2质疑项目的名称、编号；

3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.4事实依据；

3.5必要的法律依据；

3.6提出质疑的日期。

质疑函应采用财政部颁布的《政府采购供应商质疑函范本》。

供应商为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4、供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

5、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

5.1质疑投标人不是参与所质疑项目采购活动的供应商；

5.2未在法定质疑期内发出质疑的；

5.3质疑未以书面形式提出；

5.4质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

5.5以非法手段取得证据、材料的；

5.6质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

5.7不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

6、质疑答复

采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复。

7、质疑接收方式：投标人以书面形式将质疑函原件和必要的证明材料送至接收部门，法定代表人、主要负责人、自然人提交质疑函须提交其身份证复印件，代理人提交质疑函须提交授权委托书及授权人和被授权人身份证复印件。

8、投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

9、投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实;

（二）提供虚假材料;

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

5.谈判文件的购买

谈判供应商必须从采购代理机构购买谈判文件，谈判供应商自行转让或复制的谈判文件视为无效文件；谈判文件一经售出，一律不退，仅作为本次谈判使用。

6．谈判的处理依据

谈判小组有权对在开标、谈判过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

7．解释权归属

本次谈判文件的解释权归采购代理机构。

四．谈判要求

1．谈判内容

本次谈判为：府谷县第三中学理化生实验室改造及仪器设备采购项目。谈判供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本项目进行谈判，不得将其子目再行分解或只响应其中的一部分内容，否则谈判无效；唱标、谈判、澄清、成交、签订合同均以项目为单位进行。

2．谈判供应商须提交的资格证明文件

详见“供应商须知前附表”第4项。

3．谈判响应文件的编制

谈判响应文件必须根据谈判文件提供的内容及格式编制，并对谈判文件做出实质性响应，具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的谈判响应函；

（2）响应报价表、分项报价表、技术指标偏差表和商务条款响应说明；

（3）法定代表人证明书及授权书；

（4）谈判供应商资格证明文件；

（5）谈判供应商的谈判方案：

（6）供应商参加政府采购活动承诺书：

（7）供应商性质；

（8）封袋正面标识式样

注：谈判响应文件包括以上款中要求的全部内容。谈判供应商提交的谈判响应文件应当使用谈判文件第五章“谈判响应文件格式”所提供的谈判文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）

4．谈判报价

本项目采购预算金额为：849321.00元。

（1）谈判报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）及税费等，以谈判文件的内容和要求作为谈判依据；         （2）谈判供应商应在谈判响应文件中的响应报价表上，标明谈判响应服务的供应价、其它费用；任何有选择的报价不予接受；

（3）谈判货币：人民币；单位：元（精确到小数点后两位）；

（4）响应报价表应有供应商公章及法定代表人或被授权人的签字；

（5）谈判文件中的响应报价表为一次报价，供应商谈判现场提交的二次报价为最终报价。

（6）合同价格：经谈判小组确认的某一供应商的最终报价，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；

（7）凡因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负；

（8）供应商不得以低于成本的报价参加谈判。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响项目者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

（10）供应商对响应项目只允许有一个报价，不接受超过谈判文件中规定的预算金额的报价、可变动性报价、赠送及“零”报价，否则视为无效响应。

5．谈判保证金

      - 本项目实施以“投标信用承诺书”代替保证金，后附格式。

6．谈判响应文件的有效期

谈判响应文件有效期为自谈判之日起九十（90）日历天；有效期短于规定的谈判有效期，谈判响应文件将被拒绝。成交供应商的谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕。

7．谈判响应文件的签署及规定

（1）谈判供应商须依据谈判文件内容和谈判响应文件格式的要求编制谈判响应文件；

（2）谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，所有谈判响应文件正本和副本须按第五章规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码及逐页加盖供应商鲜章，法定代表人或委托代理人签字或加盖公章，所有要求签字（名）处，不得用任何形式的签名章代替。在封面标明“正本”和“副本”字样，并分别胶装成册。

（3）谈判供应商提供资格证明文件及谈判响应文件共五份，其中“资格证明文件一份，谈判响应文件正本一份、副本两份，电子版U盘一份”,当在正本和副本之间出现差异时，以正本为准。当在纸质版和电子版之间出现差异时，以纸质版为准。

（4）谈判供应商在谈判响应文件中指定的页面落款处，必须按谈判文件要求加盖公章或签字；

（5）谈判供应商名称应填写全称，同时加盖公章；

（6）谈判响应文件的任何行间插字、涂改和增删，必须按谈判文件要求加盖公章或签字；

（7）谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

8．文字要求

本次谈判只接受简体中文文字的谈判响应文件。

五．谈判响应文件封装、递交

1．谈判响应文件的封装及标记

（1）谈判响应文件应按以下要求封装：

A.谈判响应单位应将谈判响应文件的“资格证明文件”和“谈判响应文件”分别密封，用单独的封袋封装密封（封袋不得有破损），将谈判响应文件的正副本封装于一个档案袋，资格证明文件装于一个档案袋，谈判响应文件电子版U盘装于一个档案袋。在封袋上标明“资格证明文件”、“谈判响应文件”、“电子版”，封套的封口处加盖谈判响应单位公章及法人签章，封袋正面要粘贴标识且写明“非谈判大会不得启封”的声明。

B、封袋正面标识式样（参见响应文件第八部分 封袋正面标识式样）

（2）如果谈判供应商未按上述要求封装及加写标记，误投或过早启封的谈判响应文件，出现此类情况的谈判响应文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回谈判供应商。采购代理机构对谈判响应文件的误投和提前启封概不负责。

2．谈判响应文件递交

（1）谈判供应商必须在谈判文件规定的截止递交时间前递交谈判响应文件；

（2）采购代理机构在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止时间前，只负责谈判响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或委托代理人签字确认，对其有效性不负任何责任；

（3）采购代理机构在宣布递交谈判响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的谈判响应文件；

（4）无论谈判供应商成交与否或者废标，其谈判响应文件恕不退还。

3．谈判响应文件递交截止时间

（1）谈判供应商必须在谈判文件规定的递交截止时间之前递交谈判响应文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何谈判响应文件。

（2）采购代理机构因采购单位推迟谈判截止时间时，应以书面的形式，通知所有谈判供应商；在这种情况下，采购代理机构和谈判供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4．谈判响应文件的修改和撤回

（1）谈判响应文件递交后，如果谈判供应商提出书面修改和撤回谈判响应文件要求，在谈判截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

（2）谈判供应商修改谈判响应文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按谈判文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为谈判响应文件的组成部分；

（3）撤回谈判响应文件应以书面的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回谈判响应文件，随后必须补充有法定代表人或委托代理人签署的要求撤回谈判响应文件的正式文件；撤回谈判响应文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

（4）在谈判截止时间后到谈判文件规定的谈判有效期满之间的这段时间内，谈判供应商不得撤回其谈判响应文件；

（5）谈判供应商在谈判响应文件递交截止时间后，不得对其谈判响应文件做任何修改。

六．谈判、澄清、成交

1．谈判

（1）采购代理机构按谈判文件规定的时间、地点组织谈判会议。

（2）谈判大会由采购代理机构主持，采购人参会人员、供应商代表及有关工作人员参加，参加谈判的人员应签名报到，以证明其出席。

（3）由监标人对投标供应商进行身份资格核验。

（4）由供应商或者其推选的代表检查谈判响应文件的密封情况。

（5）查验谈判响应文件密封情况，确认无误后拆封，由采购代理机构工作人员负责将供应商的名称、谈判价格和谈判文件中规定的其他内容进行记录，签字确认后并存档备案。

2、谈判小组组成与职责

为确保谈判工作公开、公平、公正，依法成立谈判小组。谈判小组由采购单位及有关专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于谈判小组成员总数的三分之二，专家名单由有关人员在政府采购专家库中随机抽取，谈判小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、对所有谈判响应文件逐一进行符合性评审，并做出评价；

C、按谈判文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；

D、要求谈判供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或澄清；

E、要依法独立评审，按照谈判文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、配合财政部门的投诉处理工作；

I、配合采购单位、采购代理机构答复谈判供应商提出的质疑。

J、配合财政部门的投诉处理工作。

（3）拆封前，查验谈判响应文件密封情况，确认无误后拆封，采购代理机构指定专人负责将谈判供应商的名称、谈判项目名称、谈判价格记录，并存档备案；

（4）谈判时，谈判响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A、谈判响应文件中响应报价表内容与谈判响应文件中明细内容不一致的，以响应报价表为准；

B、谈判报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

D、单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

E、谈判响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

F、多处内容交叉不符时，以谈判小组成员评审结果为准；

G、文字与图表不符时以文字为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正谈判响应文件的报价，谈判供应商同意后，调整后的报价对谈判供应商起约束作用。如果谈判供应商不接受修正后的报价，则其谈判活动将被拒绝。

（5）直到向成交的谈判供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及被授标意见等内容，谈判小组成员均不得向谈判供应商及与谈判无关的其他人透露。

3．谈判响应文件的初审

（1）初审分为资格性审查和符合性审查。

（2）资格性审查：依据谈判文件的规定，对供应商的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

供应商资格审查一览表

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 承诺书 | 按规定填写“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺书”，符合谈判文件要求。 |
| 2 | - 营业执照等主体资格证明文件 | - 供应商应须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人，须提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照副本（附营业执照的2022年企业年度报告书）、或事业单位法人证书等国家规定的相关证明原件，自然人参与的提供其有效身份证明原件； |
| 3 | - 开户许可证 | - 投标供应商需具备开户许可证（或基本账号存款信息表）。 |
| 4 | - 财务状况 | - 财务状况报告：提供2022年财务审计报告原件（不足一年的需提供开标时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明）。 |
| 5 | - 税收缴纳证明 | - 提供 2023年1 月 1日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。 |
| 6 | - 保障资金缴纳证明 | - 提供 2023 年 1 月 1日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。 |
| 7 | - 信用要求 | 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标人、法定代表人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单，投标人提供企业完整信用报告，投标人、法定代表人提供网页查询截图加盖企业原色印章（投标人未被列入失信被执行人名单截图可在其“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）中全国范围内查询）。 |
| 8 | - 承诺函 | - 按规定填写“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函”，符合谈判文件要求 |
| 9 | - 书面声明 | - 按规定填写“供应商书面声明函”，符合谈判文件要求 |
| 10 | - 控股管理关系 | - 按规定填写“供应商企业关系关联承诺书”，符合谈判文件要求 |
| 11 | - 中小企业声明 | 本项目专门面向中小企业采购，需提供《中小企业声明函》 |
| 12 | - 政府采购信用承诺 | 提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书原件及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图 |
| 13 | - 谈判保证金 | 提供投标信用承诺书原件及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图 |

采购人代表或采购代理机构按照以上要求对各供应商进行审查，只有通过资格审查的供应商才能进入下一步的符合性评审。资格审查不合格的供应商的投标文件为无效投标文件，不得进入下一步评审。

（3）符合性审查：依据谈判文件规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查。有一项不符合以下评审的供应商按无效投标处理，不得进入下一步的评审，但不限于：

| 序号 | 审查内容 | 合格条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的有效性、完整性、符合性 | 符合谈判文件要求 |
| 2 | 响应文件内容、按照竞争性谈判文件要求的格式编写 | 符合谈判文件要求 |
| 3 | 响应文件的签署、盖章、格式 | 符合谈判文件要求 |
| 4 | 谈判响应文件有效期 | 符合谈判文件要求 |
| 5 | 谈判总报价 | 符合谈判文件要求 |
| 6 | 响应方案 | 符合谈判文件要求 |
| 7 | 其它要求 | 符合法律、法规、规章、规范性文件和谈判文件的要求 |

（4）出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、供应商的谈判报价超过采购预算或最高限价的；

B、供应商未经过正常渠道购买谈判文件，或供应商名称与购买谈判文件时登记的供应商名称不符的；

C、不同供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

D、谈判响应文件的有效性和符合性不符合要求的；

E、实质性内容不满足或未响应的；

F、谈判响应文件未按谈判文件要求的数量、计量单位、报价货币及签字盖章的；

G、无谈判有效期或有效期达不到谈判文件要求的；

H、供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的谈判响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

I、供应商有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

J、谈判响应文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

K、在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

L、谈判报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

M、谈判报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

N、谈判响应产品的技术参数、性能指标与谈判文件要求出现重大负偏差的；

O、谈判响应文件未实质性响应谈判文件要求的；

P、提供虚假技术性能指标的。

（5）有下列情形之一的，视为供应商串通投标，谈判小组应当认定其谈判响应文件无效：

A、不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

B、不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

C、不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D、不同供应商的谈判响应文件异常一致或者谈判报价呈规律性差异；

E、不同供应商的谈判响应文件相互混装；

3．谈判澄清

（1）谈判小组在对谈判响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。如澄清、说明或者更正的内容与谈判响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效文件。

（2）实质性内容包括但不限于：供货期、付款方式、主要技术指标等。

（3）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正谈判响应文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

（4）单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的的不同供应商参加同一合同项下谈判的，由谈判小组按照最终报价最低的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格；最终报价相同的，由谈判小组按照谈判文件中规定的各项因素进行综合评审后确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算。遵照前款规定处理。

4．谈判方法

（1）谈判原则：按照财政部令《第74号》文件精神，谈判方式应采取“符合采购需求情况下，坚持低价优先原则。”谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的谈判供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商，经采购单位确认，响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价较低的供应商为排名第一的中标候选人。

（2）谈判程序：分步评审，每一步评审不符合者，不进入下一步评审。谈判开始前将由采购单位采购人代表当众检验谈判响应文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封、谈判。由谈判小组成员集中与单一参加谈判的谈判供应商分别进行谈判。

6.谈判内容

（1）谈判小组对实质上响应谈判文件要求的谈判响应文件进行评价和比较。成交原则：“符合采购需求情况下，坚持低价优先原则”。

（2）谈判小组在评定时，将主要考虑供应商谈判方案；

（3）竞争性谈判确定的最终价格及货物等仍不能满足采购单位的要求，采购单位及谈判小组将保留最终放弃本次谈判的权利。

7、最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

①根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》《榆林市财政局关于优化营商环境推进政府采购公开透明有关注意事项的通知》的相关规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小型和微型企业报价给予扣除，用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。

②中小企业参加政府采购活动，应当出具管理办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

③根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定中、小、微企业参加投标时对小型和微型企业产品的价格给予 10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

④供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购货物类项目，供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

⑤中小企业（含中型、小型、微型企业），监狱企业、残疾人福利单位视同小型微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业、残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

本次采购为专门面向中小企业采购项目，故不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8.其他事项说明：（落实的相关政策）

采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。

①、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

②、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017] 141号）；

③、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

④、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）；

⑤、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

⑥、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

⑦、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

⑧、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）

⑨、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

9．成交

（1）采购代理机构在谈判结束后2个工作日内将谈判结果报告送达采购单位，采购单位在收到谈判结果报告后5个工作日内，按照谈判结果报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构在收到采购人的“成交复函”后，2个工作日内发出成交公告的同时向成交人发出《成交通知书》；

（3）成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出之后，因采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

七．签订合同

1、谈判文件、谈判文件的修改、补充文件,成交供应商的谈判响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分,并与《合同》一并作为本谈判文件所列采购项目的互补性法律文件,与《合同》具有同等法律效力。

2、采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起30个日历日内,根据谈判文件确定的事项和成交供应商的谈判响应文件,参照本谈判文件《合同范本》订立书面合同。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与谈判文件和成交供应商的谈判响应文件内容一致。 采购人或成交供应商不得拒绝或拖延与另一方签订合同,采购人和成交供应商不得再行订立背离谈判文件、谈判响应文件实质性内容的其他协议或其他附加条件。

3、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以根据相关政策法规与成交供应商协商签订补充合同。

4、成交供应商无正当理由拒签合同的,或接到成交通知书后在规定的时间内,借故拖延、拒签合同者,采购人取消其成交资格；给采购人造成巨大损失时, 成交供应商还应当予以赔偿。同时报请政府采购监督机构通报全省,取消其进入政府采购市场的资格,并按规定予以处罚。

发出成交通知书后,采购人无正当理由拒签合同，给成交供应商造成损失的,应当赔偿损失。

逾期未签订合同,按照有关法律规定承担相应的法律责任。

5、成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交的项目。成交供应商不得向他人转让成交的项目。

6、根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

7、政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八．代理服务费

1、成交供应商在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付成交服务费。

- 2、成交供应商应依据成交金额向采购代理机构交纳成交服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的货物类规定标准收取。

九．其它事项

1、竞争性谈判项目实行二次报价，第一次报价后，谈判小组可以变更采购需求，二次报价为最终报价。如采购需求没有实质性变化，各供应商报价应逐次降低，本次报价超过上次报价为无效报价，出现相同报价的，可再次报价，直至产生唯一最低报价。

2、成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场，并没收其保证金。给采购人造成损失超过谈判保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

3、其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规的有关条款执行。

- 采购内容和技术要求

一、采购项目名称：府谷县第三中学理化生实验室改造及仪器设备采购项目二、项目内容：府谷县第三中学理化生实验室改造及仪器设备采购项目，包括：化学实验室改造、生物实验室改造、初中物理仪器配置、初中生物仪器配置、初中化学仪器配置。

三、供货期限及质量要求：50日历天，符合国家及相关部门规定的验收合格标准。

四、质保期：1年。

五、采购总预算：849321.00元

六、采购清单：

| 汇 总 表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 座位数 |
| 1 | 1F化学改造 | 1 | 项 | / |
| 2 | 2F生物改造 | 1 | 项 | 56座 |
| 3 | 物理仪器室及实验箱 | 1 | 项 | / |
| 4 | 生物仪器室及实验箱 | 1 | 项 | / |
| 5 | 化学仪器室及实验箱 | 1 | 项 | / |
| 合计 |  |  |  |  |

| 化学实验室改造 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 单位 | 数量 | 图片 | 备注 |
| 化学准备室改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 | 尺寸：2400*1200*780mm 台面：采用12.7mm实芯理化板，耐酸碱，表面哑光，不反光防滑； 前横梁：采用61x38mm壁厚1.2mm的优质铝型材拉伸成型，一边85mm圆弧造型，和面板弧形无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 横梁支撑件：采用12x100mm壁厚1.2mm的优质铝型材拉伸成型，带有两条加强抗变形的凹槽，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 桌腿由立柱、顶底支撑脚和可调地脚组成 立柱：采用100x50mm壁厚1.5mm的优质铝材，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，内有6根1.2mm的加强筋，中心拥有两个m8螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 支撑脚：采用4mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮 书包斗：规格440*315*154mm,厚度6mm，采用ABS改性材料，塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有8根宽度为30mm的沙面处理的加强体块。 排风箱：规格400*240*730mm，分为桶体和底座两部份，底座为与桌面同色的壁厚3mmABS材质注塑成型；桶体分为两块，壁厚3mm,采用ABS材料，塑料注塑成型,表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 五脚椅 | 430*380*430/800mm，椅子面采用高强度PP改性材料，壁厚5mm,塑料注塑一次性成型；表面皮纹面处理；支撑柱采用直径50mm圆钢管，顶端为165*165*2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径10mm的六角螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象；下端满焊五根直径30mm的圆钢管钆扁折弯成虎爪状的凳脚，爪端焊造型螺母，配直径50mm高30mm的工程塑料脚盘，金属材料表面化学镀铬处理。凳面颜色可选 | 张 | 1 |  |  |
| 3 | 接入式洗涤台 | 尺寸500*600*750/1030mm， 水槽面：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，壁厚4mm，带挡水沿，后设整体成型的滴水架，滴水架正面装有8个PP棒，顶端可装给水接口、排水接口和电机供电接口；水槽内尺寸：430*320*260mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内设溢水口； 上下固定框：采用PP改性材料，600*500mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 箱体支撑件：箱体四周采用64*34mm和81*34mm的铝型材支撑，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 水柜左右侧板：采用优质的9mm厚的PVC中空板，尺寸：545*655mm, 其插在支撑件铝型材槽内部。 水柜前后门：采用pp改性材料，374*640*10mm，塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理。并且采用直接成型后无需安装铰链、把手一体化设计，其内部置于两根32.5*6.6mm的铝型材为加强筋。 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 三联水嘴 | 1. 三口水龙头的主体材料、尺寸、重量要求如下： 水龙头总整高度555 mm，重量1700g。 直管：采用ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造。 臂管：采用ø22*1.2 mm 管径的H63铜管制造。 鹅颈弯管：采用ø19 *1.0 mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。 主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀； 2.开关采用精密陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）； 3.产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度； 4.向金属管螺纹施加61N·m的扭力矩，保持（60±5）s，螺纹无裂纹、无损坏； 5.装配好的手柄应平稳，轻便、无卡阻。手柄与阀杆连接牢固，不得松动。水嘴手柄或手轮在开启或关闭方向上施加（6±0.2）N.m扭力矩后，无可见变形或损坏；水嘴手柄或手轮承受45N的轴向拉力，保持（60±5）s，无松动现象； 6.水嘴密封性能：（1）阀芯上游：1.6 MPa ±0.05 MPa压力，关闭阀芯，打开出水口，稳压时间（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；（2）阀芯下游：0.4 MPa±0.02 MPa压力，阀芯打开，出水口关闭，稳压时间（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏；水压（0.05±0.01）Mpa,阀芯打开，出水口关闭，保压时间（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏； | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 抽斗电源 | 尺寸：120*120*400mm,单独安装在桌面下方两抽斗中间，箱体由三组工程PC塑料模具一次成型,工作操作台为翻转式，完全打开时工作面板与水平面呈140°夹角。 ◆面板采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板。微电脑，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字； ◆有电源开关，零火线可同时关断 ◆设置2路多功能220V五孔交流插座，操作简单，安全可靠。产品符合GB21748-2008、GB28481-2012、GB6675.4-2014、GB/T22048-2015及委托单位技术条件下检测项目绝缘性能、抗电强度、保护接地电阻、控制和调节件、结构、直流输出电压、浪涌（冲击）抗扰度、重金属,mg/kg、邻苯二甲酸脂，%等8项），要求提供市级及以上质量技术监督部门出具的检测报告复印件. | 套 | 4 |  |  |
| 6 | 仪器柜 | 尺寸：1020*500*2040mm,采用全PP材质注塑成型，层板内置钢管，四立柱贯穿铝合金圆柱加强整体承重，无任何外露金属件和紧固螺丝。 主框架：侧板为整体注塑成型，内侧设有层板支撑块，外侧嵌入装饰条；顶板、中层板、底板尺寸均为1020*500*54mm，注塑成型，★预设可调节式通风口，可根据药品发挥的数量调节风口大小。★四立柱均贯穿直径25mm双层铝合金圆柱，加强整体的承重性与稳固性。 柜门:宽510*高910*厚30mm,可内嵌5mm厚钢化玻璃。★PP门轴式对开门，结构牢靠不易损坏。设有弹性定位凸点，用来保障柜门的正常开启。★配有pp材料拉手，上下柜门的四个环形拉手组成一圆环造型；并在中间前横梁上加装专用锁具，★可以一锁锁四门，方便教师使用。 把手: pp材料注塑一次成型，四分之一圆环形造型，螺丝孔均配有PP材质的塞子。 层板:宽950*深455*厚30mm,注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，★内置20*20mm钢质抗弯加固条，承重力强。产品符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准下检测有木工及外观要求。要求提供市级及以上质量技术监督部门出具的检测报告复印件 | 个 | 10 |  |  |
| 7 | 仪器柜 | 尺寸：1020*500*2040mm,采用全PP材质注塑成型，层板内置钢管，四立柱贯穿铝合金圆柱加强整体承重，无任何外露金属件和紧固螺丝。 主框架：侧板为整体注塑成型，内侧设有层板支撑块，外侧嵌入装饰条；顶板、中层板、底板尺寸均为1020*500*54mm，注塑成型，★预设可调节式通风口，可根据药品发挥的数量调节风口大小。★四立柱均贯穿直径25mm双层铝合金圆柱，加强整体的承重性与稳固性。 柜门:宽510*高910*厚30mm,可内嵌5mm厚钢化玻璃。★PP门轴式对开门，结构牢靠不易损坏。设有弹性定位凸点，用来保障柜门的正常开启。★配有pp材料拉手，上下柜门的四个环形拉手组成一圆环造型；并在中间前横梁上加装专用锁具，★可以一锁锁四门，方便教师使用。 把手: pp材料注塑一次成型，四分之一圆环形造型，螺丝孔均配有PP材质的塞子。 层板:宽950*深455*厚30mm,注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，★内置20*20mm钢质抗弯加固条，承重力强。 上柜带5mm厚PP板折弯加工成型阶梯。产品符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准下检测有木工及外观要求。要求提供市级及以上质量技术监督部门出具的检测报告复印件 | 个 | 4 |  |  |
| 8 | 全钢通风柜 | 尺寸：1500*900*2400mm,台面采用12.7mm实芯理化板，四周边缘背边加工，总厚度为25.4mm。配PP小水杯，单联水嘴。箱体采用1.2mm镀锌冷轧钢板压制成型，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。内衬板、导流板采用6mm厚抗倍耐特板制作，三段式导流板安装位置与角度能使排气均匀分布。视窗为5mm厚安全防暴钢化玻璃，利用滑轮及配重上下开启，可任意悬停。在铝合金型材立面上设有日光灯开关、风机开关，并预留多组已开挖的插座、遥控水阀和气阀位置并辅以塑料件装饰。电源输出220V 10A或380V 15A，电路配带过载及短路保护装置。通风采用UPVC耐蚀风管及UPVC罩顶。面风速0.3-0.5m/s，噪音≤65dB。 | 张 | 1 |  |  |
| 9 | 试剂架 | 尺寸：1200*300*600㎜ ，立柱架采用2.5mm厚工艺铝型材制作为80mm*40mm的方管，方管两侧有凹槽,可放置六角螺母，配合螺丝可在任意高度固定挂钩。挂钩采用优质钢板冲压而成，带有凹凸造型，起到加强结构的强度，经特殊化学防锈处理，外加纯环氧树脂塑粉高温固化处理。试剂架隔板采用12mm厚玻璃，玻璃板四周磨边。边缘配有可活动的直径14mm不锈钢管档边，两端用专用注塑封头，封头上有凹槽，可卡到两侧立柱上的挂钩上. | 个 | 2 |  |  |
| 10 | 滴水架 | 1. 材质：高密度PP，款式新颖，有现代感； 2. 外观：滴水架成型完整，无缩痕、缺角和不平整现象，结果通过；色泽一致，无回料斑等影响美观的缺陷； 3. 类型：单面； 4. 底部托盘中间设有排水孔； 5. 可拆卸式滴水棒，滴水棒27根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放； 6. 安装方式：壁挂式/台式； 7. 颜色：黑色、白色、灰色； 8. 尺寸（mm）：400*120*550。。 9. 经测试，干架应能承受19.6N挂重测试，试验后无明显变形、脱离和断裂等影响使用的后果。面板应能承受100N拉力测试试验，试验后定位孔不应失效和开裂。 | 个 | 2 |  |  |
| 11 | 通风柜专用通风机 | （1）实验通风机：规格：功率0.3KW。内径尺寸mm：365×205×325。静压360pa。噪音50分贝。风流量2300m³/h，转速：1450r/min,排风口径：250mm.工作方式：离心式。 | 个 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 生物实验室改造 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 单位 | 数量 | 图片 | 备注 |
| 生物实验室改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 讲台 | 尺寸：2400*600*850㎜ 台面：采用12.7mm实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度为25.4mm,四角圆角,四边磨边。 箱体：采用18mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质2mmPVC封边条配合进口胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。 层板：采用16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用厚2mm以上PVC热熔封边并作防水处理； 每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 柜门，抽屉：采用厚16mm的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。产品符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准下检测有木工及外观要求。要求提供市级及以上质量技术监督部门出具的检测报告复印件 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 五脚椅 | 430*380*430/800mm，椅子面采用高强度PP改性材料，壁厚5mm,塑料注塑一次性成型；表面皮纹面处理；支撑柱采用直径50mm圆钢管，顶端为165*165*2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径10mm的六角螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象；下端满焊五根直径30mm的圆钢管钆扁折弯成虎爪状的凳脚，爪端焊造型螺母，配直径50mm高30mm的工程塑料脚盘，金属材料表面化学镀铬处理。凳面颜色可选 | 张 | 1 |  |  |
| 3 | 教师总电源 | 尺寸：405*405*90mm，装置在主控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板，优质元器件，轻触按钮开关。 ◆输入电压：220v±10%； ◆内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制： ◆220V电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V交流输出多用豪华插座，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字； ◆带老师、学生220V过载漏电保护。 ◆使用环境：温度0-40℃，湿度<90%。产品符合GB21748-2008、GB28481-2012、GB6675.4-2014、GB/T22048-2015及委托单位技术条件下检测项目绝缘性能、抗电强度、保护接地电阻、控制和调节件、结构、直流输出电压、浪涌（冲击）抗扰度、重金属,mg/kg、邻苯二甲酸脂，%等8项），要求提供市级及以上质量技术监督部门出具的检测报告复印件。 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 水槽 | 尺寸500*600*750 mm， 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格600*500*343mm，壁厚4mm，四周有10mm高挡水沿；水槽内尺寸：430*360*270mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。 下水系统：采用国际公认的韩国共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 上下固定框：采用PP改性材料，600*500mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 箱体支撑件：箱体四周采用64*34mm和81*34mm的铝型材支撑，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 水柜左右侧板：采用优质的9mm厚的PVC中空板，尺寸：545*655mm, 其插在支撑件铝型材槽内部。 水柜前后门：采用pp改性材料，374*640*10mm，塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理。并且采用直接成型后无需安装铰链、把手一体化设计，其内部置于两根32.5*6.6mm的铝型材为加强筋。产品符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》标准下检测有塑料件外观、家具五金外观、其他外观、甲醛释放量。要求提供市级及以上质量技术监督部门出具的检测报告复印件。 | 张 | 14 |  |  |
| 5 | 三联水嘴 | 1. 三口水龙头的主体材料、尺寸、重量要求如下： 水龙头总整高度555 mm，重量1700g。 直管：采用ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造。 臂管：采用ø22*1.2 mm 管径的H63铜管制造。 鹅颈弯管：采用ø19 *1.0 mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。 主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀； 2.开关采用精密陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）； 3.产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度； 4.向金属管螺纹施加61N·m的扭力矩，保持（60±5）s，螺纹无裂纹、无损坏； 5.装配好的手柄应平稳，轻便、无卡阻。手柄与阀杆连接牢固，不得松动。水嘴手柄或手轮在开启或关闭方向上施加（6±0.2）N.m扭力矩后，无可见变形或损坏；水嘴手柄或手轮承受45N的轴向拉力，保持（60±5）s，无松动现象； 6.水嘴密封性能：（1）阀芯上游：1.6 MPa ±0.05 MPa压力，关闭阀芯，打开出水口，稳压时间（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；（2）阀芯下游：0.4 MPa±0.02 MPa压力，阀芯打开，出水口关闭，稳压时间（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏；水压（0.05±0.01）Mpa,阀芯打开，出水口关闭，保压时间（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏； | 个 | 14 |  |  |
| 6 | 实验桌 | 尺寸：1200*600*780mm 台面：采用12.7mm实芯理化板，耐酸碱，表面哑光，不反光防滑；热弯加工成型，使台面前端呈半圆弧形，圆润下滑。 前横梁：采用61x38mm壁厚1.2mm的优质铝型材拉伸成型，一边85mm圆弧造型，和面板弧形无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 横梁支撑件：采用12x100mm壁厚1.2mm的优质铝型材拉伸成型，带有两条加强抗变形的凹槽，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 后挡板：采用131*30mm壁厚1.2mm的优质铝型材拉伸成型，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面45mm，带一凹槽，镶嵌弹性橡胶条，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 桌腿由立柱、顶底支撑脚和可调地脚组成 立柱：采用100x50mm壁厚1.5mm的优质铝材，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，内有6根1.2mm的加强筋，中心拥有两个m8螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 支撑脚：采用4mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮 书包斗：规格440*315*154mm,厚度6mm，采用ABS改性材料，塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有8根宽度为30mm的沙面处理的加强体块。 排风箱：规格400*240*730mm，分为桶体和底座两部份，底座为与桌面同色的壁厚3mmABS材质注塑成型；桶体分为两块，壁厚3mm,采用ABS材料，塑料注塑成型,表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。产品符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准下检测有木工及外观要求。要求提供市级及以上质量技术监督部门出具的检测报告复印件。 | 张 | 28 |  |  |
| 7 | 生物台灯 | 长度400mm,镜面不锈钢材质，21个5050LED光源；亮度高，有独开关，光照角度可调。 | 个 | 28 |  |  |
| 8 | 抽斗电源 | 尺寸：120*120*400mm,单独安装在桌面下方两抽斗中间，箱体由三组工程PC塑料模具一次成型,工作操作台为翻转式，完全打开时工作面板与水平面呈140°夹角。 ◆面板采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板。微电脑，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字； ◆有电源开关，零火线可同时关断 ◆设置2路多功能220V五孔交流插座或1路220V交流插座1路网络模块，操作简单，安全可靠。产品符合GB21748-2008、GB28481-2012、GB5226.1-2008、GB6675.4-2014、GB/T22048-2015及委托单位技术条件下检测项目绝缘性能、抗电强度、保护接地电阻、控制和调节件、结构、直流输出电压、重金属,mg/kg、邻苯二甲酸脂，%等8项），要求提供市级及以上质量技术监督部门出具的检测报告复印件 | 套 | 28 |  |  |
| 9 | 实验圆凳 | 凳面300(直径）*440（高)mm，凳面采用5mm厚PP工程塑料注塑成型；支撑柱采用直径56mm圆钢管，顶端为175*175*2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径10mm的六角螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象；★下端五星脚采用铝材压铸一次性成型，无焊点，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。凳面颜色可选。产品符合QB/T4071-2010《课桌椅》标准下检测家具五金件外观、塑料件外观。 | 张 | 56 |  |  |
| 生物准备室改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌 | 尺寸：2400*1200*780mm 台面：采用12.7mm实芯理化板，耐酸碱，表面哑光，不反光防滑； 前横梁：采用61x38mm壁厚1.2mm的优质铝型材拉伸成型，一边85mm圆弧造型，和面板弧形无缝贴合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 横梁支撑件：采用12x100mm壁厚1.2mm的优质铝型材拉伸成型，带有两条加强抗变形的凹槽，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 桌腿由立柱、顶底支撑脚和可调地脚组成 立柱：采用100x50mm壁厚1.5mm的优质铝材，横截面前R6圆角，后端45*8斜切再R6圆角，内有6根1.2mm的加强筋，中心拥有两个m8螺丝固定孔，攻丝处理后用于连接顶底支撑脚，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。 支撑脚：采用4mm厚的铝材压铸一次性成型，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮 书包斗：规格440*315*154mm,厚度6mm，采用ABS改性材料，塑料注塑成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内有8根宽度为30mm的沙面处理的加强体块。 排风箱：规格400*240*730mm，分为桶体和底座两部份，底座为与桌面同色的壁厚3mmABS材质注塑成型；桶体分为两块，壁厚3mm,采用ABS材料，塑料注塑成型,表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接，拆分组合方便，方便检修桶体内的风管或电线。 | 张 | 1 |  |  |
| 2 | 五脚椅 | 430*380*430/800mm，椅子面采用高强度PP改性材料，壁厚5mm,塑料注塑一次性成型；表面皮纹面处理；支撑柱采用直径50mm圆钢管，顶端为165*165*2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径10mm的六角螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象；下端满焊五根直径30mm的圆钢管钆扁折弯成虎爪状的凳脚，爪端焊造型螺母，配直径50mm高30mm的工程塑料脚盘，金属材料表面化学镀铬处理。凳面颜色可选 | 张 | 1 |  |  |
| 3 | 接入式洗涤台 | 尺寸500*600*750/1030mm， 水槽面：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，壁厚4mm，带挡水沿，后设整体成型的滴水架，滴水架正面装有8个PP棒，顶端可装给水接口、排水接口和电机供电接口；水槽内尺寸：430*320*260mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内设溢水口； 上下固定框：采用PP改性材料，600*500mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 箱体支撑件：箱体四周采用64*34mm和81*34mm的铝型材支撑，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 水柜左右侧板：采用优质的9mm厚的PVC中空板，尺寸：545*655mm, 其插在支撑件铝型材槽内部。 水柜前后门：采用pp改性材料，374*640*10mm，塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理。并且采用直接成型后无需安装铰链、把手一体化设计，其内部置于两根32.5*6.6mm的铝型材为加强筋。 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 三联水嘴 | 1. 三口水龙头的主体材料、尺寸、重量要求如下： 水龙头总整高度555 mm，重量1700g。 直管：采用ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造。 臂管：采用ø22*1.2 mm 管径的H63铜管制造。 鹅颈弯管：采用ø19 *1.0 mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。 主体加厚铜质，涂层经环氧树脂粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，耐酸碱、耐腐蚀； 2.开关采用精密陶瓷阀芯可90度旋转、耐磨、耐腐蚀，开关使用寿命测试可达50万次，静态最大耐压2.5MPa,鹅颈出水管可360度旋转，旋钮把手高密度PP（HDPP）； 3.产品外接非密封管螺纹符合GB/T 7307的要求，其中外螺纹不低于GB/T 7307的B级精度； 4.向金属管螺纹施加61N·m的扭力矩，保持（60±5）s，螺纹无裂纹、无损坏； 5.装配好的手柄应平稳，轻便、无卡阻。手柄与阀杆连接牢固，不得松动。水嘴手柄或手轮在开启或关闭方向上施加（6±0.2）N.m扭力矩后，无可见变形或损坏；水嘴手柄或手轮承受45N的轴向拉力，保持（60±5）s，无松动现象； 6.水嘴密封性能：（1）阀芯上游：1.6 MPa ±0.05 MPa压力，关闭阀芯，打开出水口，稳压时间（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏；（2）阀芯下游：0.4 MPa±0.02 MPa压力，阀芯打开，出水口关闭，稳压时间（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏；水压（0.05±0.01）Mpa,阀芯打开，出水口关闭，保压时间（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏； | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 抽斗电源 | 尺寸：120*120*400mm,单独安装在桌面下方两抽斗中间，箱体由三组工程PC塑料模具一次成型,工作操作台为翻转式，完全打开时工作面板与水平面呈140°夹角。 ◆面板采用耐磨、耐腐蚀的PVC薄膜面板。微电脑，数码实时显示电压电流值；电压表精度1%，电流表精度1.5%±5字； ◆有电源开关，零火线可同时关断 ◆设置2路多功能220V五孔交流插座，操作简单，安全可靠。产品符合GB21748-2008、GB28481-2012、GB6675.4-2014、GB/T22048-2015及委托单位技术条件下检测项目绝缘性能、抗电强度、保护接地电阻、控制和调节件、结构、直流输出电压、浪涌（冲击）抗扰度、重金属,mg/kg、邻苯二甲酸脂，%等8项），要求提供市级及以上质量技术监督部门出具的检测报告复印件 | 套 | 4 |  |  |
| 6 | 仪器柜 | 尺寸：1020*500*2040mm,采用全PP材质注塑成型，层板内置钢管，四立柱贯穿铝合金圆柱加强整体承重，无任何外露金属件和紧固螺丝。 主框架：侧板为整体注塑成型，内侧设有层板支撑块，外侧嵌入装饰条；顶板、中层板、底板尺寸均为1020*500*54mm，注塑成型，★预设可调节式通风口，可根据药品发挥的数量调节风口大小。★四立柱均贯穿直径25mm双层铝合金圆柱，加强整体的承重性与稳固性。 柜门:宽510*高910*厚30mm,可内嵌5mm厚钢化玻璃。★PP门轴式对开门，结构牢靠不易损坏。设有弹性定位凸点，用来保障柜门的正常开启。★配有pp材料拉手，上下柜门的四个环形拉手组成一圆环造型；并在中间前横梁上加装专用锁具，★可以一锁锁四门，方便教师使用。 把手: pp材料注塑一次成型，四分之一圆环形造型，螺丝孔均配有PP材质的塞子。 层板:宽950*深455*厚30mm,注塑模一次性成型，表面沙面和光面相结合处理，★内置20*20mm钢质抗弯加固条，承重力强。产品符合GB24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准下检测有木工及外观要求。要求提供市级及以上质量技术监督部门出具的检测报告复印件 | 个 | 14 |  |  |
| 7 | 试剂架 | 尺寸：1200*300*600㎜ ，立柱架采用2.5mm厚工艺铝型材制作为80mm*40mm的方管，方管两侧有凹槽,可放置六角螺母，配合螺丝可在任意高度固定挂钩。挂钩采用优质钢板冲压而成，带有凹凸造型，起到加强结构的强度，经特殊化学防锈处理，外加纯环氧树脂塑粉高温固化处理。试剂架隔板采用12mm厚玻璃，玻璃板四周磨边。边缘配有可活动的直径14mm不锈钢管档边，两端用专用注塑封头，封头上有凹槽，可卡到两侧立柱上的挂钩上. | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 滴水架 | 1. 材质：高密度PP，款式新颖，有现代感； 2. 外观：滴水架成型完整，无缩痕、缺角和不平整现象，结果通过；色泽一致，无回料斑等影响美观的缺陷； 3. 类型：单面； 4. 底部托盘中间设有排水孔； 5. 可拆卸式滴水棒，滴水棒27根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放； 6. 安装方式：壁挂式/台式； 7. 颜色：黑色、白色、灰色； 8. 尺寸（mm）：400*120*550。 9.经测试，干架应能承受19.6N挂重测试，试验后无明显变形、脱离和断裂等影响使用的后果。面板应能承受100N拉力测试试验，试验后定位孔不应失效和开裂。 | 个 | 2 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 初中物理仪器配置清单及实验箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 单位 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| 1 | 计算器 | 机身尺寸：148mm*80mm*18mm，电源：采用一节7号干电池。，符合中学数学教材课程标准。双行显示，具有修改、插入、删除功能，重现功能、快速上下翻转、快速左右翻转、240种计算功能、10位数+2位指数显示、错误提示、9个变量、分数计算、百分数计算、答案存储、六十进制与十进制的换算、双曲/反双曲函数、常用及自然对数、指数、倒数、阶乘、随机数、π、小数位数、有效位数、舍入、平方根、立方根、根、平方、立方、极坐标/直角坐标变换/双曲/反双曲函数、分数计算、百分数计算、度分秒计算、排列、组合、统计、回归计算。计算功能的操作顺序应与书写顺序一致。执行国家《GB-T 4967-1995》（电子计算器通用标准）及教育部JY/T0388-2006、JY/T 0382－2007、JY/T0618-2019、JY/T0622-2019《学生计算器》标准。 | 个 |  | 4 |  |  |  |
| 4 | 手摇抽气机 | 适用于中小学实验中的抽气，抽气极限真空≤133Pa。采用双缸交替工作。双缸系统由双气缸体、活塞、双拐曲轴、连杆、密封片和弹簧等组成。缸体和手轮为铸铁铸造成型，整体外表面烤漆处理。 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 直联泵 | 单相，功率不小于370W，扬程不小于10m，流量每小时不小于1.5m3，出水口直径约25mm。 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 旋片式真空泵 | 1、一种旋片式油封单级真空泵。2、抽气速率：3.6M3/H（1L/S) ，极限压力：5Pa ，电机功率：150 W ，进气口径：Φ9mm ，用油量：220ml，外形尺寸：245mm×105mm×215mm,质量：约6.8kg | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 两用气筒 | 手持式。钢管筒长约200mm,直径约25mm，塑料手柄。1. 极限抽气压力≤6.7×103Pa。2.最低打气压力不小于2.9×105Pa | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 8 | 抽气筒 | 手持式。技术参数：1.抽气筒由筒体带抽气接头、抽气活塞、拉杆、手柄、塑料打气嘴、金属打气嘴等组成。2.筒体为塑料制，外径35mm，长210mm。3.拉杆为金属制，表面电镀处理，直径4.4mm。4.手柄为塑料制，长55mm，与拉杆连接可靠。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 9 | 打气筒 | 手持式。技术参数：1.打气筒由筒体带打气接头、打气活塞、拉杆、手柄、塑料打气嘴、金属打气嘴等组成。2.筒体为塑料制，外径35mm，长210mm。3.拉杆为金属制，表面电镀处理，直径4.4mm。4.手柄为塑料制，长55mm，与拉杆连接可靠。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 11 | 仪器车 | 1． 规格：600mm×400mm×800mm。2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。3． 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4． 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。5． 车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。6． 整车安装好后应载重50Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 |  | 2 |  |  |  |
| 14 | 生物显微镜 | 1．显微镜总放大倍率640X，机械筒长160mm. 机身总质量不低于2000 克 2．目镜：惠更斯目镜10X、16X各一只，外壳材质为铝合金，镜片为纯光学镜片。 3．目镜筒材质为铝合金制造。 4．三孔转换器，定位准确，无位移现象。 5．物镜为消色差4X、10X、40X、各一只，外壳材质为铜制镀锌，镜片为纯光学 镜片，外壳附橡皮（防滑落）。 6．齿条为铜制，具有良好的传动性能。 7．有随机可调下限位功能，防止物镜碰坏切片。 8．平台为铝合金铸造，面积120 mmX120 mm。 9.聚光镜：旋转光阑板，¢3.2，¢4，¢5，¢8，¢159 10．弯背为实心铸铝制造。 11．底座为实心铸铁制造，以增加观察的稳定性。 12．金属支架反光镜直径50mm，一面为平面，一面为凹面。 13．粗调范围≥50 mm。 14．微调范围1.8—2.2 mm。 15．微调格值0.002 mm。 16．环保防震塑料箱包装,显微镜定位于塑料箱内。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 放大镜 | 1、放大镜由透镜、镜框及压圈组成，有效通光孔径≥40mm。2、镜圈采用硬质塑料制成，表面平整清洁、无划痕、溶迹、缩迹、气泡和烧粉夹生现象，边缘无毛刺、变形、破边和凹凸不平。3、透镜用光学玻璃制成，表面应清洁无麻点、擦痕及划痕，外型端正、焦距正确。4、透镜与镜圈结合紧密，无晃动及透镜脱出现象。5、透镜成像清晰，无畸变现象，放大倍数≥3X。6、手把用塑料制成，表面平整、无划痕、溶迹、缩迹。手把与镜圈连接牢固，无断裂现象。 | 个 |  | 25 |  |  |  |
| 16 | 望远镜 | 双筒7×35 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 天文望远镜 | 物镜焦距：500mm 物镜口径：70mm 目镜1：MA目镜20mm（25倍） 目镜3：非球面目镜4mm（125倍） 手机摄影支架：有增倍镜：2X增倍镜 天顶镜：90度正像镜 镜筒材料：铝合金 光学结构：折射式 寻星镜：6X24改进型光学寻星镜 托架：AZ经纬仪 镀膜:FMC增透膜 三脚架：不锈钢三脚架 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 酒精噴灯 | 实验室用，作为热源及玻璃管的加工，结构为座式，采用全铜金属材质。由壶体预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆和铜帽等部分组成，壶体容积250ml，温度可达800-1000℃，壶体焊缝紧密，不漏洒酒精和漏气，喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 注射器 | 1、100mL、注射器外套应有足够透明度，能清晰地看到基准线；2、表面必须清洁无杂质，不得有气泡、疙瘩、沙粒等缺陷。3、橡胶活塞应无胶丝、胶屑、外来杂质、喷霜。4、标尺的分度容量线及计量数字印刷应完整，字迹清楚，线条清晰，粗细均匀。 | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 21 | 透明盛液筒 | 1、外形尺寸：高300mm±5mm，直径100mm±2mm，壁厚≥2mm；2、口部圆正，底部平整，表面无凸凹平现象；3、标尺为透明不干胶标尺，毫米单位，黑色字体。4、材料为透明塑料注塑成型。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 透明水槽(圆形或方形) | 长方形水槽。1、外形尺寸：250mm×180mm×100mm；壁厚≥2mm，四角圆度≤R5mm；2、材料为透苯塑料注塑成型。 | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 23 | 碘升华凝华管 | 1、由玻璃密封管体和手柄组成，管体和手柄彼此独立，不连通。管的高度≥45mm，直径≥30mm。管内密封碘的质量≥0.1克。2、手柄长≥70mm，直径为Φ6±1mm。3、管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。4、管体应耐80℃温差的急冷骤热。5、升华与凝华的全过程耗时应≤2分钟。 | 个 |  | 25 |  |  |  |
| 24 | 物理支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支。 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 25 | 方座支架 | 铸铁底板尺寸（210mmｘ135mm）1.5kg,冲压烧瓶夹，大小圈（Φ110mm/Φ70mm），加厚铝合金平行夹，垂直夹钢材直径（Φ10mm,立杆Φ12mmｘ615mm） | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 26 | 多功能实验支架 | 1、物理实验室通用仪器，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。2、有大小A型座各1个，立杆两支（500mm，Φ12mm ； 700mm，Φ12mm各一支）平行夹1只，垂直夹2只，烧瓶夹1只，万向夹1只，台边夹1只，大铁环1个，圆托盘1个，吊钩4只，吊钩杆1个，绝缘杆1支，滴定夹1个，漏斗架1个。 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 27 | 升降台 | 不锈钢面板上150mmｘ1.2mm下180mmｘ1.2mm | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 28 | 三脚架 | 外径Φ100mm，内径Φ78mm 厚度5mm，支撑脚直径Φ5.7mm，高156mm,需镀镍 | 个 |  | 25 |  |  |  |
| 29 | 泥三角 | 由3个空心瓷棒、3根铁线串接组成，呈三角形。瓷棒外径不小于6mm。 | 个 |  | 30 |  |  |  |
| 30 | 旋转架 | 产品由底座、支杆、旋转体构成，二件为一套。底座直径65mm，高20mm。支杆直径10mm，长75mm，顶尖为钢制，表面镀铬处理。旋转体外形尺寸：40mm×25mm×20mm，旋转体上有盛放磁铁和胶棒的凹槽。组装后的高度为105mm。 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 36 | 电池盒 | 1号电池一节，可串联、并联，1、优质工程ABS塑料制；2、电池盒导电部分为黄磷铜制，输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱，Φ4mm铜芯香蕉插,额定工作电压DC6v，额定工作电流1A；3、电池盒弹簧夹持电池应稳定，易装，易取。 | 组 |  | 100 |  |  |  |
| 37 | 感应圈 | 电子开关式，1、直接使用220V、50Hz市电、消耗功率不大于120W 。2、输出端放电火花距离为100mm 3、火花条数在两条以上 4、可连续工作15分钟 5、箱内装有一对（两根）放电针杆 。 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 38 | 演示直尺 | 木材制作，表面平整。最小分度值：1cm。外形尺寸：1000mm×40mm×8mm，全尺刻度累计误差≤2mm，尺面平面度公差≤3mm，尺边直线度公差≤2mm，两面均涂白色漆，印黑色刻度线和红色数字。 | 只 |  | 1 |  |  |  |
| 39 | 木直尺 | 1．用木材制作，表面平整、无毛刺。木材材质应无裂纹、无伤痕，并经过脱脂干燥处理。2．尺身一面黄底，印有黑色刻线和数字，最小刻度为1毫米，每5毫米为一中格，每10毫米的刻线上标有数字。3. 漆层色调美观、厚薄均匀、有足够的附着力。4．刻线和数字排列整齐端正，刻线粗细一致。5．米尺的外形尺寸：1000mm×25mm×8mm。6.全尺刻度累计误差≤2mm。 | 只 |  | 25 |  |  |  |
| 40 | 钢直尺 | 200mm,不锈钢制。最小分度值为1mm。 | 只 |  | 25 |  |  |  |
| 41 | 钢卷尺 | 2000mm，塑料外壳，有尺带锁紧装置。最小分度值为1mm。 | 盒 |  | 25 |  |  |  |
| 42 | 布卷尺 | 30m。布卷尺。外壳由ABS塑料制成，带摇手装置。具有抗冲击功能。采用全公制，纤维尺带不导电，不生锈，尺带黄色、亚光，尺带宽13mm。 | 盒 |  | 1 |  |  |  |
| 47 | 托盘天平 | 1．最大称量200g，分度值0.2 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4．冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 |  | 台 |  | 25 |  |  |  |
| 48 | 托盘天平 | 1．最大称量500g，分度值0.5 g。 2．秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4 冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹。 5．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6. 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 51 | 案秤 | 产品由底座、盘架、标尺、砣架、砣及盛物盘等组成。1.最大秤量：10kg，最小分度值10g。2.底座和盘架为铸铁制造，表面喷漆处理。3.砣架为金属制，电镀。4.盛物盘直径270mm，不锈钢。 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 52 | 弹簧度盘秤 | 8kg。1.产品由圆盘指针、秤盘等组成。2.最大秤量为10kg，最小分度值为50g。3.圆盘直径200mm。4.秤盘为不锈钢制成，直径260mm。5.有调零装置。整体机架为金属材料制，表面喷漆处理。 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 53 | 金属钩码 | 10g×1,20g×2,50g×2,200g×2。塑料盒包装。 | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 55 | 机械停表 | Φ 50mm 单键控制/起步 停止 归零 | 块 |  | 13 |  |  |  |
| 56 | 机械停钟 | 1、采用不锈钢发条，单金属光摆轮，镍基合金游丝机构。2、盘内附两个刻度图，及两根指针。3、一幅刻度图最小刻度为0.1s，共60个数值；一幅刻度图最小刻度为1分钟。 4、外壳尺寸：约95×85×55mm，重量：约120克。 5、金属外壳，表机能在－10℃到＋40℃温度范围内保持正常工作。 | 块 |  | 13 |  |  |  |
| 57 | 电子停表 | 金属，单排显示，时钟、闹铃、倒计时、节拍器 | 块 |  | 25 |  |  |  |
| 58 | 电子停钟 | 产品采用LED数码管显示，具有数据存储记录功能。1.测量范围：0-99小时59分59.9秒。2.存储数据：9组。3.最小分辨率：0.1秒。4.电源：220V 50Hz。5.功耗：2W。6.体积：145mm*120mm*60mm，带支撑架。 | 块 |  | 13 |  |  |  |
| 61 | 日晷 | 赤道式日晷，平面型。由盘面、支架、指示器等组成。盘面直径250mm；支架为直径4mm铁丝绕制而成，可任意调整角度。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 62 | 温度计 | 玻璃制。红液，0℃～100℃ | 支 |  | 50 |  |  |  |
| 63 | 温度计 | 玻璃制。水银，0℃～200℃ | 支 |  | 2 |  |  |  |
| 64 | 演示温度计 | 1.温度测量教具，供中学教学演示实验用，可悬挂。2.面板规格：380mm×60mm×10mm；3.温度示值范围：-50℃～50℃和-50℉～120℉。4.示值允许误差:±1℃或±2℉； | 只 |  | 2 |  |  |  |
| 65 | 热敏温度计 | 1. 中学物理演示实验用。2.测量范围： -10～+100℃，线性刻度。3. 由测温元件、单管直流放大器和机盒组成。4.工作电压：DC6V。注：应与演示用大型电表配套使用（灵敏度500uA-2mA）。 | 只 |  | 1 |  |  |  |
| 66 | 双金属片温度计 | 塑料制。1.由温度刻度、湿度刻度、透明罩、2指针组成。2. 产品为圆形指针式温度计，外径130mm。3. 温度指示范围：-30℃～50℃，测量误差不大于5%。4.湿度指示范围：0-100%。 5. 指针转动灵活，无卡滞现象，刻度清晰，字迹清楚。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 67 | 体温计 | 1. 棒式，测量部位为口腔，测量范围35－42℃。2．体温计按国际实用温标刻度，稳度最小分度值为0.1℃，分度均匀，两相邻分度中心的距离应不小于0.55mm。3．标度线、计量数字和标志颜色牢固，不允许由脱色、影响读数、颜色污迹等现象。4．产品应符合国标1588－89《体温计》的要求 | 支 |  | 2 |  |  |  |
| 70 | 寒暑表 | 1．由塑料材料镶嵌玻璃棒芯组成。2.采用摄氏（℃）和华氏（℉）塑料双刻度，面板标有：摄氏 -50℃～40℃，华氏-20℉～120℉；玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。3.最小分度值：2℃；4.储藏条件：-30℃～60℃；5.外形尺寸：200mm×52mm×10mm。 | 只 |  | 1 |  |  |  |
| 71 | 条形盒测力计 | 10N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.2N。4.金属表面防锈处理。 | 个 |  | 50 |  |  |  |
| 72 | 条形盒测力计 | 5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.1N。4.金属表面防锈处理。 | 个 |  | 50 |  |  |  |
| 73 | 条形盒测力计 | 2.5N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.05N。4.金属表面防锈处理。 | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 74 | 条形盒测力计 | 1N。1.由方形弹簧盒（带刻板）、弹簧、提环、挂钩、指针等组成。零点可调。 2.盒体外形尺寸：150mm×35mm×18mm。3.最小刻度：0.02N。4.金属表面防锈处理。 | 个 |  | 50 |  |  |  |
| 75 | 圆筒测力计 | 5N；外筒由透明塑料制成，外径21mm，长150mm；具有优良测量性能的耐疫劳弹簧、提环和塑料外筒等构成，全封闭结构。2、有N和g对应刻度，最小分度值为0.1N，最大分度值1N上标有数字。 | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 76 | 圆筒测力计 | 1N；外筒由透明塑料制成，外径21mm，长150mm；具有优良测量性能的耐疫劳弹簧、提环和塑料外筒等构成，全封闭结构。2、有N和g对应刻度，最小分度值为0.05N，最大分度值0.2N上标有数字。 | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 77 | 平板测力计 | 5N，由对疲劳弹簧、可调节指针、旋片及刻度板等构成，最小刻度值为0.1N，白色塑料面板或铝板。面板尺寸：170mm×40mm×5mm。 | 个 |  | 50 |  |  |  |
| 79 | 演示测力计 | 由弹簧、指针、刻度板、拉杆、悬挂装置、夹持柄等组成，刻度板为塑料制品，外形尺寸：310mm×85mm×8mm，中间槽孔尺寸：272mm×25mm，刻度值为 0N～2N，最小分度值为0.1N、最大分度值为0.5N。右左侧刻度线一致。 | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 80 | 拉压测力计 | 拉压两用,结构组成：由具有测量性能的耐疲劳弹簧，指针，调节器，小勾，承压台，刻度板构成。最大量程：10N,指针、调节器、小勾、刻度板采用金属制，承压台圆形塑料制。刻度板为铝板表面印刷刻线，尺寸215mm×30mm。 | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 81 | 双向测力计 | 1.产品主要由具有测量性能的耐疲劳弹簧、指针、调节器、分度板等组成；2.使用时指针在所测力的方向上（无负荷时）必要时对准零位；3.不在零位时，只要旋动两端的调节器，可使指针移向零位；4.将测力计固定在支架上或其他能固定的位置上，便可测量拉力或秤物等实验。 | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 82 | 握力计 | 指针式。1、最大秤量130Kg，指针可锁。2、塑料外壳，尺寸：135mm×100mm×20mm。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 83 | 拉力计 | 弹簧可增减。1.产品由木质手柄2个、挂簧架2个及拉簧5根组成。2.金属件表面电镀处理。3.弹簧直径15mm，长250mm，密绕。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 84 | 演示电表 | 超大款演示机械指针式，内磁系，，外形尺寸：宽315mm×高390mm×厚120mm，机械指针式，仪表精度为2.5级；磁电式结构，线圈摆动幅度≥70度，表头的灵敏度≤2mA，内阻≤37.5W；技术规范：（1）测量范围：G -100μA～0～+100μA；DCA：0～200μA，0～0.5A，0～2.5A压降95mA；DCV：0～2.5V；0～10V；电压灵敏度5KΩ/V；（2）直流电压、电流、检流正面零点调整器；(3)配插拔式双标尺铝质刻度标牌，(4)每台电表附一对测试电笔。输出端子全部采用Φ4mm铜芯香蕉插及接线功能!指针采用荧光漆上色。其余按JY0330－1993 | 只 |  | 3 |  |  |  |
| 85 | 数字演示电表 | 环保实木外壳，外形尺寸：宽245mm×高330mm×厚70mm，带金属提手。1、使用电压220V±10% 50Hz 2、数字式，4-1/2位,计数范围0～9999.9；3. 直流电压0～600V，分4档：0～2 V；0～20V；0～200V；0～600V。误差±1%±3字。4. 直流电流0～6A，分4档：0～600uA；0～200 mA；0～6A。误差±1%±3字。5. 检流计0～600μA;6. 电阻0～20000KΩ，分5档：0～2KΩ；0～200KΩ；0～20M。误差±1%±5字。7. 绝缘电阻大于20MΩ。8.测温度:0～150℃，9. 数字演示电表前后各一个显示屏，前后显示屏用数码管显示，在距离8m以外能清晰可见。10. 显示器显示四位半数字，显示屏幕210mm×65mm，数字清晰、准确，面板各功能键接触良好。 | 只 |  | 2 |  |  |  |
| 86 | 电能表 | 单相。1.电压：220V 10（40）A 50Hz 1600imp/kw.h。2.塑料外壳，尺寸：105mm×45mm×145mm。 | 只 |  | 1 |  |  |  |
| 87 | 绝缘电阻表 | 手提式，带摇手。ZC25-3型，额定电压：500V，测量范围：0-500MΩ；准确度：10级；摇柄额定转速：120r/min；绝缘电阻：20MΩ；试电电压：1000V；外形尺寸：205mm×120mm×145mm。 | 只 |  | 1 |  |  |  |
| 88 | 直流电流表 | 机械指针式，内磁系，准确度为2.5级，量程为：-0.2A-0-0.6A，-1-0-3A；三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器。符合国际《电测量指示仪表通用技术条件》GB776-76第三条, | 只 |  | 75 |  |  |  |
| 89 | 直流电压表 | 产品由测量机构、外壳等组成。1.指示面板与水平面成45度夹角。2.测量范围：（-1~0~3V）（-5~0~15V）。3.仪表准确度等级：2.5级。4.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。5.规格：130mm×95mm×90mm。 | 只 |  | 75 |  |  |  |
| 91 | 多用电表 | MF-47型，内磁表头。测量范围：直流电流：0～5～50～500mA,10A；直流电压：0～0.25～0.5～10～50～250～500～1000V，交流电压：0～10～50～250～500～1000V；直流电阻：X1～X10K；温度测试：-10～150℃，电容：0.01～100000μf；电感：20～1000H；音频电平：-10～+22db。表笔1套。外型规格：165×113×52mm。重量：0.6kg。 | 只 |  | 1 |  |  |  |
| 92 | 投影电流表 | 示面板与水面平行，测量范围：（-0.2~0~0.6A）（-1~0~3A），测量精度：2.5级，阻尼时间：不大于4s，外形尺寸：100mm×120mm×35mm，指针长度：45mm，最小分度值为0.02A、0.1A，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。 | 只 |  | 3 |  |  |  |
| 93 | 投影电压表 | 指示面板与水面平行，测量范围：（-1~0~3V）(-5~0~15V)，测量精度：2.5级，阻尼时间：不大于4s，外形尺寸：100mm×120mm×35mm，指针长度：45mm，最小分度值为0.5V、0.1V，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级 | 只 |  | 3 |  |  |  |
| 94 | 投影检流计 | 测量范围：±300μA，指示面板与水面平行，偏差5%，对外界磁场的防御等级为Ⅲ级，指针长度为45mm。透明外壳，尺寸：100mm×120mm×35mm。 | 只 |  | 1 |  |  |  |
| 97 | 密度计 | 1． 标准温度20℃，温度范围0～70℃，分度值为1度。 2． 密度范围：1.000～2.000。 3． 在液体中倾斜度不大于0.2分度值。 4． 其它性能指标应符合GB/T 17764－1999的有关规定。 | 支 |  | 2 |  |  |  |
| 98 | 密度计 | 1． 标准温度20℃，温度范围10～70℃，分度值为1度。 2． 密度范围：0.700～1.000。 3． 在液体中倾斜度不大于0.2分度值。 4． 其它性能指标应符合GB/T 17764－1999的有关规定。 | 支 |  | 2 |  |  |  |
| 99 | 湿度计 | 双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。1.可测温度及湿度。2.直径约128mm。3.温度可测 -30°C~50°C，湿度可测 10%RH~90%RH。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 100 | 空盒气压计 | 多膜盒。产品由上拖板、真空膜盒、连接拉杆、调节螺丝、中间轴、调整器、扇形齿轮、直齿轮、偏心螺钉、游丝、指针、刻度盘及打气球等组成。1.测量范围：80～106Kpa，分度值：0.1Kpa，测量误差：小于0.25 Kpa。2.外形尺寸：直径150mm，高80mm。3.全透明外壳。 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 101 | 圆柱体组 | 以三种材料圆柱体组成，分别为铜、铁、铝制成，三只圆柱体几何尺寸完全相同，直径20mm,高32mm。塑料盒定位包装。 | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 102 | 立方体组 | 立方体12种，同比2cm（有机玻璃\软木\木头\塑料\树脂\铁\铝\锌\锡\铅\紫铜\黄铜 | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 103 | 运动和力实验器 | 由水平板、斜面板、小车、过渡塑料片、毛巾，布，小球2个(金属球、塑料球），硬盒组成。水平板和斜面板用合页连接，宽度和厚度尺寸要一致，宽度118mm，厚度12mm。水平板长度525mm，斜面板长200mm，小车为塑料制品，尺寸不小于110mm×75mm×40mm，金属球直径为16mm；塑料球直径为15mm。 | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 104 | 惯性演示器 | 1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、玻璃球等组成。2、壳体为塑料制品，尺寸为：158mm×72mm×75mm。3、红色启动键为塑料制品，按键直径为13mm，滑杆长53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、金属球直径不小于19mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 105 | 摩擦计 | 由木制摩擦板和摩擦块组成。摩擦板外形尺寸不小于500mm×44mm×8mm。摩擦块外形尺寸不小于100mm×38mm×28mm。上面有两个砝码孔，端面中心有挂钩。 | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 106 | 螺旋弹簧组 | 1、由钢丝绕成的螺旋弹簧5种一组组成。2、5种螺旋弹簧拉力限量分别为：5N，3N，2N，1N，0.5N。弹簧直径分别为：1mm、0.9mm、0.8mm、0.6mm、0.5mm。表面镀镍防护，弹簧上端为园环，下端有三角片，杆勾，指针组成。 | 组 |  | 2 |  |  |  |
| 107 | 阿基米德原理实验器 | 产品由透明溢杯、测量筒、塑料桶、圆柱体组成。透明溢杯直径65mm、高140mm、离杯口20mm处有一倾角的溢水咀，溢水咀长不小于15mm；测量筒为透明，直径不小于35mm、高不小于100mm，侧面有0至90mm刻度标尺；塑料桷为半透明塑料制成，上下均有挂环、外形尺寸：直径35mm、高80mm，内壁上有两条刻线、刻线距离10mm、外壁上有毫米刻度标示；圆柱体为金属材料制成，表面电镀处理，圆柱外径30mm、厚18mm,一端有挂环。 | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 108 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 产品由透明溢杯、浮桶、塑料桶、圆柱体、铝柱二个组成。透明溢杯Φ65mm、高140mm、离杯口20mm处有一倾角的溢水嘴，溢水嘴长不小于15mm；塑料桶为透明，直径不小于35mm、高不小于100mm，侧面有0至90mm刻度标尺、底部有挂环；浮桶为半透明塑料制成，上下均有挂环、外形尺寸：Φ35mm、高80mm，内壁上有两条刻线、刻线距离10mm、外壁上有毫米刻度标示；圆柱体为金属材料制成，表面电镀处理，圆柱外径30mm、厚18mm,一端有挂环，铝柱直径30mm、厚10mm，其中一个有挂环。 | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 109 | 液体压强与深度关系实验器 | 组装式。产品由透明外筒、塑料接水槽、透明塑料深度实验筒及压强计等组成。1、透明外筒尺寸：外径104mm±1mm，高152mm±1mm。厚2mm±0.5mm。2、塑料接水槽尺寸为：200mm×125mm×35mm。3、透明塑料深度实验筒尺寸为：外径约30mm，高约190mm。 | 个 |  | 25 |  |  |  |
| 110 | 连通器 | 产品由透明塑料注塑成型的连通管各插接式底座两部分组成。1、连通管有粗直管一根、弯直管一根、三球管一根、细直管一根，它们上端开口不连通，下部连通的容器。2、产品外形尺寸：250mm×125mm×215mm。3、粗直管孔径为29mm、细直管孔径为9.7mm。4、底座为双边插接式，结构稳定可靠。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 111 | 帕斯卡球 | 1、产品主要由圆管、空心球、活塞、活塞杆、手柄组成。2、圆管选用金属无缝钢管，有效尺寸不小于直径28×180mm,一端应有连接空白球的螺纹，另一端有拧盖螺纹、螺纹连接部分应牢靠、表面防锈处理。3、空心球用不锈钢制作，直径不小于80mm.圆球上装有10个不同方向的喷嘴，喷嘴连接牢固、密封。圆球与圆管连接方便。无漏水现象。4、活塞选用耐油优质橡胶制作、规格尺寸与圆管内径密封配合，活塞安装在活塞杆上。活塞另一端安装塑料手柄。5、组装后的帕斯卡球应抽动自如，密封性良好。 钢材表面采用防锈处理加环保油漆涂层精制而成。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 112 | 浮力原理演示器 | 1、大水槽1个，用透明材料制成，表面0～300刻度，规格不小于Φ110×300（mm）,在大水槽的底部分隔一个小水槽，规格不小于Φ70×90（mm）。2、排气管1个在小水槽上部侧面的位置、进气口在小水槽的底部。3、浮体附配重物5个，直径49mm、高17mm。4、附浮胶管1根。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 113 | 物体浮沉条件演示器 | 产品由透明盛液筒、浮筒、配重体、导引磁铁、铁丝条组成。1.盛液筒用无毒、透明塑料制成，高300mmn、内径108mm，筒壁应有刻度标志，盛液筒底面平稳。2.浮筒为圆柱形状、空心，外径96mm，内径60mm，高98mm。3.配重体为直径85mm的铁丝绕制，铁丝直径2mm，表面防锈。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 114 | 潜水艇浮沉演示器 | 1． 产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成。 2． 透明球体直径≥70mm。 3． 吸排气筒容量：0～20ml。 4． 透明塑胶管长度≥20cm. 5． 各处配合无漏气现象。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 115 | 液体内部压强实验器 | 1、本仪器由承压盒、支杆、胶膜等组成。 2、承压盒的内经Φ36mm，转轴孔径Φ4mm。3、支杆由Φ4mm的低碳钢制成，一端弯解为90°±1°，表面油漆。 | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 116 | 微小压强计 | 1、产品由U形玻璃管、刻度板、三通管、夹持柄等组成。2、量度范围：300mm。3、外形尺寸360×38×16mm.。4、U形管用内经均匀的玻璃管制成，其内经为4－6mm，壁厚不小于1mm。U形管竖直长度不小于365mm，两侧距离25±3mm。一端成喇叭口，另一端成“接头”状。5、三通管用外径为5.8mm的塑料制成，三个端头均为“接头”状。6、刻度板最小刻度为5mm，刻度总长为300mm。 | 台 |  | 25 |  |  |  |
| 117 | 液体对器壁压强演示器 | 流体力学仪器，演示液体对器壁压强的实验。由圆柱形透明玻璃圆管，胶膜以及橡胶绳组成，圆管侧面另与两个凸出玻璃圆管连通。直管直径约30mm，长200mm；侧管直径约17mm，长25mm | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 118 | 气体浮力演示器 | 基本结构：由大球Φ15cm、大气球 、 塑料网、50g×10 钩码1个、球针、杠杆尺、支架、底座等组成。底座尺寸不小于200mm×60mm×10mm。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 119 | 马德堡半球 | 1、铸铁制成半球（圆盘）的合口处边表面粗糙度最大允许值为3.2um，当半球（圆盘）的内外压强差为0.0677Mpa(500mmHg)，经30分钟后，其压强不低于0.064MPa（480mmHg），内外压差用准确度不低于1.5级真空表测量。2、半球（圆盘）外径不小于Φ105mm，内经不小于Φ75mm。3、半球（圆盘）为铸铁、拉环为铁件，须进行时效处理，消除内应力，防止变形。4、旋塞和抽气管咀由黄铜制成。外径Φ8mm，旋塞一端装有与通气孔方向一致的旋片，旋塞应松紧适宜、转动灵活。5、产品外表面喷漆、平整、光滑、无毛刺。两半球（圆盘）的合口处和旋塞应进行成组匝配。 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 120 | 大气压系列实验器 | 由透明杯，橡胶套圈，胶塞，方格盖板，带嘴盖板，多孔球盖，小气球，弹簧夹和乳胶管等组成。 1、透明杯：由聚苯之类的透明材料制成，高约96mm。2、橡胶套圈：可环套在杯口上，下抵杯的环肩，上部与盖板配合，实现对杯口的严紧密封。3、胶塞：可堵塞在杯底的气咀内，实现杯的密封。4、方格盖板：由聚苯之类的透明材料制成，Φ80mm，厚约3mm。5、带嘴盖板：由聚苯之类的透明材料制成，Φ80mm，厚约3mm。6、多空盖板外径约65mm。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 121 | 压力和压强演示器 | 由压强小桌、海绵块组成。压强小桌应采用ABS塑料注塑成型，表面光滑平整，桌面尺寸不小于130×80mm。小桌腿上粗下细，总长45mm。海绵块尺寸不小于130×70×30mm。 | 盒 |  | 1 |  |  |  |
| 122 | 流体流速与压强关系演示器 | 由快慢流速管(1支)、 U形管(2个) 、滴管 (1支) 、 示教板、乳胶管、底座组成。示教板为铁制，表面烤白漆，规格：440mm×280mm。底座为铁制，表面烤黑漆，规格（长×宽×高）：440mm×120mm×18mm。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 123 | 杠杆 | 塑料制品。1、本产品由杠杆、轴、调平装置组成。外形尺寸：520mm×28mm×7mm。2、杠杆尺正面刻印厘米单位刻线，线宽不大于1.5mm，每5厘米印一长线并注数字，数字下面有挂孔。3、杠杆尺两端装有调平螺杆和调平螺母，表面均镀锌。螺母重不大于10g，每个螺杆可调罗纹长度25mm。 | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 124 | 演示滑轮组 | 1、演示滑轮组的组成及规格如下：单滑轮2只。外径53mm。三并滑轮2组，外径53mm。三串滑轮2组，外径53、40、30mm。2、滑轮框架结构均为封闭式，采用ABS塑料制成。3、滑轮挂钩由金属制成，使用时将挂钩置于滑轮的挂钩孔位内即可。 | 组 |  | 1 |  |  |  |
| 125 | 滑轮组 | 1、单滑轮2只，外径40mm。二并滑轮2组，外径40mm。2、滑轮框架结构均为封闭式，上下挂钩互成90°。3、轮盘、框架采用ABS塑料注塑制成。4、轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于1.5mm。 | 组 |  | 25 |  |  |  |
| 126 | 滚摆 | 1、滚摆摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2、摆轮Φ115mm。摆轴Φ8mm，长160mm，轴上两个穿线孔距离140mm，穿线孔径Φ1.5mm。支柱高350mm，横梁长240mm。3、摆轴对摆轮的垂直度公差为0.5mm。4、摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差0.5mm。5、摆体重心偏移轴线公差为0.5mm。6、摆轴镀铬。底座应稳固，表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。 | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 129 | 初中力学演示板 | 1、为手提式组合教具，全部教具组装于塑料箱内，所有配件应有定位放置。仪器由实验底板、大三角支板、紧固销、塑料吊杯、支撑杆、平直导轨、双向测力计等组成。2、完成初中物理力学“重力的方向和重锤线”、“用弹簧称测力”、“弹簧的伸长跟所受的拉力成正比”、“二力平衡的条件”、“物体的惯性”、“摩擦”、“杠杆的作用和平衡条件”、“轮轴的作用和平衡条件”、“定滑轮、动画轮和滑轮组的作用”、“功的原理”、“斜面”、“机械效率”、等不少于22个实验。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 130 | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型、滑杆、底座、风扇等组成。机翼采用轻质材料制成，其形状仿飞机模形。风扇部分电源开关、调节器，外壳采用塑料，有良好的绝缘性，底座由优质胶合板制成。底座尺寸不小于520mm×150mm×12mm，电源：AC220V | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 131 | 手摇离心转台 | 产品由机座、主动轮（附摇手）和从动轮等组成。1、外形尺寸：478mm×238mm×113mm。2、机座材料为铸铁，平放、立放均平稳可靠。3、主动轮直径为240mm,从动轮直径为39mm。4、主动轮和从动轮转动灵活、平稳，转动时皮带来会脱落。5、各部件作防锈处理。 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 132 | 音叉 | 音叉、橡皮槌、共鸣箱，频率256Hz，音叉应为45#碳钢制成，表面镀铬，四面平直棱角应整齐，音叉总长190mm，叉枝厚约5mm，两支股内间距8mm，圆柄Φ7mm。槌头为橡胶带木质手柄，直径不小于20mm，长度160mm，共鸣箱应采用实木制成，空心，箱体带音叉插孔，外形尺寸：300mm×90mm×50mm。 | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 133 | 音叉 | 本仪器为单支系整块45号碳钢制成,表面镀烙,四面平直菱角整齐,总长为154mm,叉支厚5.5×8.5mm,圆柄.频率512HZ以钢印载明,其误差不大于±0.5周,另附有共鸣箱和橡皮击槌。橡皮击槌球直径25mm，木柄直径8mm长170mm；共鸣箱外形尺寸：140mm×90mm×50mm。 | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 134 | 发音齿轮 | 1、三片齿轮顶圆直径为Φ78mm。2、三片齿轮的齿数分别为 80、 60、 40齿，齿形角度为90°±1。3、三片齿轮相距23mm，装在转动轴上，轴下端为锥体，锥度为1∶20，大端直径为Φ10±0.1mm。4、零件表面防锈处理。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 135 | 单摆 | 1、由摆球、线绳组成。2、钢球直径19mm。3、摆球均沿直径方向钻孔，供穿线使用，钢球表面镀铬、抛光。4、摆球附悬线1根，长度均≥1100mm。 | 个 |  | 25 |  |  |  |
| 142 | 空气压缩引火仪 | 1、由手柄、连杆、端盖、耐油橡皮圈、气缸体、底座等组成。2、手柄和底座为塑料制品。3、气缸体为透明塑料注塑成型，表面光洁、透明。 | 个 |  | 4 |  |  |  |
| 143 | 爆燃器 | 产品由主机、点火开关、透明罩组成。1、使用电源：DC3V。2、主机外形尺寸：：130mm×65mm×85mm。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 144 | 机械能热能互变演示器 | 由绳、黄铜管（外径为16mm，高55mm）、弓形架、橡皮塞等组成。弓形架采用铸铁铸造成型，并有压紧装置，表面烤漆处理。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 145 | 金属线膨胀演示器 | 1、由金属试棒、支架、传动机构、指针、标尺和底座组成，附专用酒精灯和火焰罩。2、金属试棒3支，分别为经校直的铝棒、铜棒、钢棒。直径均为6mm，长度185mm，表面氧化处理。3、支架由金属材料制成，左右架中两相邻的试棒插孔的中心距离均为12mm，右支架插孔外端带有调节螺丝，与传动机构配合，在常温下能将指针调至零位。4、三组传动机构动作灵活，互不干扰。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 146 | 固体缩力演示器 | 产品由底座、试棒、玻璃肖、酒精加热容器及手柄组成。1、试棒采用铜棒制成，直径6mm，长205mm。2、底座采用冷轧板冲压成型，尺寸：240mm×55mm×15mm。表面烤漆处理，底座上安装卡槽及锁紧装置。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 147 | 热传导演示器 | 该产品由底座、支杆、蓄热块及导热杆组成。1、导热杆直径相同为Φ5mm，长度相等为L64mm的铜、铝、铁各1支，铁杆电镀处理。2、底座尺寸：110mm×70mm×10mm，表面喷漆。3、支杆直径6mm，高125mm，电镀处理。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 148 | 双金属片 | 由铜、铁组成。该产品由长度约200mm、宽约15mm、厚≧0.3mm铜、铁板材各1片铆合而成，铆合应牢固。手柄为木制。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 149 | 气体做功内能减少演示器 | 热敏电阻演示。外形尺寸：长145mm×宽105mm×高155mm，产品由透明圆筒（内装热敏电阻）、酒精容器（置于透明圆筒内）、底座（盒体）、橡胶塞、塑料管及电路组成。1、透明圆筒应采用透明聚苯乙烯塑料注塑成型，壁厚≥2mm，外径45mm，高100mm。筒壁厚度均匀，无裂纹；与底座粘接牢固，无漏气；表面光洁、透明度良好，无条纹、无缩迹。2、酒精容器为塑料制品，置于透明圆筒内，且与底座固定可靠。3、橡胶塞应与出气孔配合良好。4、底座应为盒体，盒盖为底座，上面竖直固定透明圆筒、安装外接线柱、增益、调零旋扭及电源指示灯和开关。5、塑料管：长度≥300mm。5、演示效果可见度良好，直观明显。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 150 | 声热实验盒 | 结构：采用小型组合式结构，插接方便。1. 仪器盒（弦定位座） 1套 ；2. 弦调节轴 2个；3. 弦定位柱 2个；4. 三角形片 1片；5. 弦（粗、细长均为360mm） 各1根；6 .弦支座 2根；7 .喇叭 8欧 2个；8. 喇叭固定板 1个；9. 喇叭罩 1个；10 .薄膜板 1个；11. U形插片座 2个 ；12 .穿线钢球 1个 ；13. 小锤 1个 ；14. 铜丝（Φ0.3-Φ0.5） 1根；15. 指针 1根； 16 .立柱 2根；17 .拉线杆 1个；18 .白屏 1块；19 .销轴 ；20. 铜棒 1根；21 .凡士林 1盒；22 .蜡烛 1根； 23 .定位螺丝 1根。 | 套 |  | 50 |  |  |  |
| 151 | 纸盘扬声器 | 1、扬声器的阻抗8Ω，功率5W。2、扬声器无杂音，演示效果明显。3、外径：165mm。 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 152 | 手持式喇叭 | 手持式，塑料制。功能：音亮调节、语音播放、音乐播放。口径150mm，高240mm，输出功率15W。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 153 | 玻棒(附丝绸) | 有机玻棒(附丝绸)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、丝绸尺寸不小于：150mm×150mm。 | 对 |  | 1 |  |  |  |
| 154 | 玻棒(附丝绸) | 有机机棱(附丝绸），学生用。1、直径为8mm、长为150mm，一端为锥体，头部为球形状。2、丝绸尺寸不小于：100mm×100mm。 | 对 |  | 25 |  |  |  |
| 155 | 胶棒(附毛皮) | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用。1、直径为12mm、长为295mm，一端为锥体，头部为球形状。2、毛皮尺寸不小于：100mm×100mm。 | 对 |  | 1 |  |  |  |
| 156 | 胶棒(附毛皮) | 聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用。1、直径为8mm、长为150mm，一端为锥体，头部为球形状。2、毛皮尺寸不小于：60mm×60mm。 | 对 |  | 25 |  |  |  |
| 157 | 箔片验电器 | 一对装。1．产品由透明外壳、底座、圆盘、导电杆、箔片等组成。 2．外壳采用透明塑料注塑成型。 3．圆盘、导电杆用金属制成，表面镀铬处理。安装后无明显松动及歪斜现象。 4．导电杆与外壳间应有绝缘套，安装后应无明显缝隙，取下方便，不致损坏箔片。 5．金属箔片厚度不大于0.2mm，长度不小于20mm。 | 对 |  | 1 |  |  |  |
| 158 | 箔片验电器 | 学生用，一对装。1、产品由透明外壳、导电杆、圆球及箔片组成。2、箔片成条形，片体平整，无卷曲。长约25mm，宽3mm。3、外壳采用透明塑料注塑成型，表面光洁明亮，无划痕。外形尺寸为50mm×30mm×60mm。4、导电杆Φ4mm，高约45mm。5、圆球Φ10mm。 | 对 |  | 25 |  |  |  |
| 159 | 指针验电器 | 一对装。产品由底座、金属圆筒、绝缘套、金属杆、指针架、指针和接地接线柱组成。1、金属筒Φ170mm,表面烤黑漆；底座采用塑料注塑料成型，Φ100mm。2、仪器整体结构：在圆底座上装着一个金属圆筒，圆筒的前面装有透明玻璃，后面装有附标线的毛玻璃，上壁装有绝缘套筒，一根金属杆穿过套筒，插入圆筒内，金属杆下部装有竖直的指针架，一根指针装在指针架的水平轴上，并可绕轴灵活转动，圆筒下壁一侧装有一个接线柱，用来外壳接地。 | 对 |  | 1 |  |  |  |
| 160 | 感应起电机 | 1、环境温度：-10~40℃。 2、起电盘直径：235mm。3、放电距离：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离≥30mm。4、本仪器由底座、莱顿瓶、支架、放电叉绝缘柄、集电杆、放电叉杆、导电层、中和电刷（感应电刷）、电刷杆、上轴及上轴螺钉、莱顿瓶盖、导电弹簧、大皮带轮、连接片组成。 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 161 | 枕形导体 | 用于演示静电感应和感应起电。结构：二只金属制成的空心圆筒，空心圆筒外形尺寸为Φ60mm±1mm，高约68mm；一端为半球面，另一端为平口，将二只圆筒的平口对合起来，就成为一个枕形导体，每只导体均有绝缘支杆及底座。支杆为有机玻璃Φ12mm，高110mm；底座Φ85mm，高约13mm | 副 |  | 1 |  |  |  |
| 162 | 小灯座 | 螺旋灯座。底座塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm,工作电压不大于36V,工作电流不大于2.5A | 个 |  | 100 |  |  |  |
| 163 | 单刀开关 | 1、由底座，接线柱，闸刀，刀座，刀承和绝缘手柄组成。2、底座：黑色塑料，尺寸：74mm×34mm×10mm ,工作电压不超过36V，工作电流不超过6A。 | 个 |  | 100 |  |  |  |
| 164 | 滑动变阻器 | 1.电阻20Ω；额定电流2 A，2. 滑动式变阻器由线绕瓷管，滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成，它用有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上，在电阻丝的表面上，有可以在线面滑动的导电刷；3.电阻值误差应小于10％；3.用标准线径的康铜铜丝，注锌支脚支架,六角铜滑竿。，按JY0028－1999 | 个 |  | 50 |  |  |  |
| 165 | 滑动变阻器 | 1.电阻50Ω；额定电流1.5A，2. 滑动式变阻器由线绕瓷管，滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成，用有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上，在电阻丝的表面上，有可以在线面滑动的导电刷；3.电阻值误差应小于10％；3.用标准线径的康铜铜丝，注锌支脚支架，六角铜滑竿。按JY0028－1999 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 166 | 滑动变阻器 | 1.电阻5Ω；额定电流3A，2. 滑动式变阻器由线绕瓷管，滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成，用有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管上，在电阻丝的表面上，有可以在线面滑动的导电刷；3.电阻值误差应小于10％；3.用标准线径的康铜铜丝，注锌支脚支架，六角铜滑竿。按JY0028－1999 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 167 | 电阻圈 | 5Ω，10Ω，15Ω，额定电流：1.5A、1.0A、0.6A；基本误差≤1％，在额定电流下连续工作2h，仍能达到要求，胶木壳体。 | 组 |  | 25 |  |  |  |
| 168 | 电阻定律演示器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。2、木质底板尺寸：1050mm×130mm×15mm， 3、 三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2个组成。4、三种线的有效长度均为1000mm。 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 169 | 电阻定律实验器 | 1、电学仪器，供中学演示金属导体电阻定律用。 2、由塑料底板，三种金属导线 分别为：铜丝（Φ0.5mm），铁丝（Φ0.5mm），镍铬丝（Φ0.5mm）2条组成。 3、有效长度均为500mm。 | 台 |  | 25 |  |  |  |
| 170 | 演示电阻箱 | 采用插头式电阻箱的解剖形式，插接柱采用铜金属材质，用于演示插头式电阻箱的基本构造和原理。1.裸露式锰铜线绕丝，最大电工作流：2A（1Ω、2Ω）、1A（5Ω）。2.整体固定有木板上，附支脚，木板尺寸：238mm×98mm×8mm。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 171 | 教学电阻箱 | 仪器采用胶木密封结构，电阻变换方式为开关式，电阻采用用高稳定的漆包锰铜丝以无感方式绕于高频瓷管上和定值电阻，电阻制式为1：2：2：2：2。二、主要性能：1、准确等级0.5级；2、阻值范围0～9999.9Ω，3、零位电阻小于0.05Ω；4、电路对外壳的金属部分的绝缘电阻大于20MΩ。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 172 | 简式电阻箱 | 仪器采用旋扭式结构，外壳用塑料压制而成。1、阻值范围0～9999Ω，最小步进值为1Ω；2、各档电阻示值误差参照国家标准电阻箱相对误差公式。3、各档电阻的主要技术参数：1～9Ω，线绕电阻±1%，功率为3W；10～495Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1W；500～9990Ω，RTL测量膜电阻±1%，功率为1/2W。 | 个 |  | 25 |  |  |  |
| 173 | 演示线路实验板 | 插拼式。线路板由底板4块、电池夹6个、单极开关3个、双极开关1个、灯座3个、绕线电阻（4W5欧1个、10欧2个、15欧1个、20欧1个）、接线柱座6个、空位插座1个、镍铬丝直径0.3mm的3.3米、康铜丝直径0.3mm的1.1米、铁铬丝直径0.3mm的1.1米、电珠（3.8V4只、6.2V2只）、A符插座3个、V符插座3个、吊环14个、拼接肖30个、走线插座60个、三角插板5个、压杆和压钩各2个、各种规格连接导线若干。1.底板共4块，采用塑料注塑成型。单板面积为360mm×240mm，分布96个小孔，纵横距离30mm。2.单台包装采用彩色纸盒包装。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 174 | 初中电学演示箱 | 磁昅式。演示箱包括特大高清型磁吸式演示电流表（0-0.6A、0-3A，尺寸：320*330*6mm）1个；特大高清型磁吸式演示电压表（0-3A、0-15V，尺寸：320*330*6mm）1个；大型磁吸式演示电池盒（尺寸：150*35*27mm）4个；大型磁吸式演示单刀单掷开关2个；大型磁吸式演示单刀双掷开关1个；磁吸式演示滑动变阻器2个（20欧和50欧）；大型磁吸式演示灯座3个；演示用电动机模型1个；大型磁吸式定值电阻，5欧，10欧，15欧，20欧各1个；演示实验用电珠，灯泡5个2.5V；演示用鳄鱼夹导线10根；演示用电阻定律（康铜丝直径0.5mm、镍铬丝直径0.5mm和0.7mm各一根，底座尺寸：610*90*15mm）1个；发光二极管2个。铝合金教具实验箱（665mm*350mm*160mm）1个。灯座、发光二极管、定值电阻、单刀单掷、双掷的底座尺寸：115*60*15mm。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 175 | 学生线路实验板 | 拼接式。线路板由实验板1块、电池盒4个、单极开关3个、灯座3个、5欧电阻座2个、10欧电阻座2个、走线插座6个、小灯泡及各种规格的导线构成。1、实验板由ABS工程塑料制成，单板面积为360×240mm，板面上均布等间距的96个小孔。 2、包装采用彩色纸盒。 | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 176 | 单刀双掷开关 | 底座、接线柱，闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料制，尺寸：77mm×35mm×9mm。 | 个 |  | 25 |  |  |  |
| 177 | 双刀双掷开关 | 底座、接线柱，双闸刀，刀座，双刀承和绝缘手柄组成。开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。底座为塑料制，尺寸：77mm×53mm×10mm。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 178 | 焦耳定律演示器 | 产品由演示板、贮气盒两只，电阻：5Ω线绕电阻、玻璃管2根等组成。1、电源电压：直流稳压6V；电流小于2A。2、演示板采用塑料注塑成型，颜色为白色，外形尺寸290mm×245mm×4mm；演示板上印刷有刻度线，每5mm为短刻线、10mm为长刻线，并标有数字，刻线数量不小于13条。3、贮气盒采用透明塑料制，尺寸：78mm×78mm×30mm。4、在10分钟内，演示效果明显。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 179 | 焦耳定律实验器 | 产品由演示板、贮气盒两只，电阻：5Ω线绕电阻、玻璃管2根等组成。1、电源电压：直流稳压6V；电流小于2A。2、演示板采用塑料注塑成型，颜色为白色，外形尺寸290mm×245mm×4mm；演示板上印刷有刻度线，每5mm为短刻线、10mm为长刻线，并标有数字，刻线数量不小于13条。3、贮气盒采用透明塑料制，尺寸：78mm×78mm×30mm。4、在10分钟内，演示效果明显。 | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 180 | 保险丝作用演示器 | 手提式带支脚。1、面板尺寸；450mm×310mm。2、面板布局合理、标志字迹清晰、插接使用方便。3、外接电压：220V 50Hz，电流表1只。4、应配置12V 21W灯泡1只，12V 10W灯泡1只。5、演示直观，可见度好。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 183 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，一对装，外形尺寸：178mm×20mm×10mm。 | 对 |  | 25 |  |  |  |
| 184 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-80，附衔铁。外形尺寸：60mm×16mm×80mm。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 185 | 磁感线演示器 | 产品由透明有机成型盒内装细铁粉、配条形磁铁组成。透明有机成型盒外形尺寸：200mm×110mm×30mm，盒体下部一角应有释放铁粉的螺丝孔。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 186 | 立体磁感线演示器 | 1、演示器由圆形立体磁感线演示器组成；2、圆形立体磁感线演示器由铆有可自动转动的软铁小指针366个，透明塑料制成6块立片（相向60°）及条形磁铁或圆柱形磁铁组成。3、上下两圆片的直径为170mm，组装后的高度为200mm。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 187 | 磁感线演示板 | 产品由有孔塑料板、小磁针、脚及条形磁铁组成。1、塑料板为透明有机板注塑成形，内封小针576个，外形尺寸为250mm×250mm。2、小磁针直径约1mm，长约4mm，为黑色，磁针在板内孔中应转动灵活。3、脚为塑料，高为12mm。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 188 | 电流磁场演示器 | 产品由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管各一块组成。1.底座尺寸分别为：178×138×38mm一块和140×88×38mm地二块。2.方线圈（60×60mm),圆线圈（Φ35mm），螺线管（Φ55mm）采用优质铜线。 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 189 | 菱形小磁针 | 一套16个，带底座，小磁针宽大于3mm | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 190 | 翼形磁针 | 1.磁学仪器，供演示磁体的指向性和磁极的相互作用。2.有垂直翼形针体和支座两部分。一对装。3.磁针长度140mm、宽8mm，塑料底座直径70mm。 | 对 |  | 25 |  |  |  |
| 191 | 演示原副线圈 | 1. 演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、铁芯三部分组成。2. 原线圈：内径13±0.5mm，外径22±1mm，直径0.59漆包线平绕，绕线长度63mm。3.副线圈：内径35±1mm，外径49±1mm，直径0.27漆包线平绕，绕线长度67mm。4. 铁芯：Φ 12mm；长度80mm。5.外形尺寸：66mm×66mm×110mm。6. 线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 192 | 原副线圈 | 1. 原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。2. 原线圈骨架：圆筒内径 11mm；圆筒外径 15mm；绕线宽度 57mm。3. 付线圈骨架：圆筒内径 24mm；圆筒外径 30mm；绕线宽度 50mm。4. 铁芯：Φ 10mm；长度 不小于77mm。5. 外形尺寸：60mm×40mm×88mm。6. 原付线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 193 | 蹄形电磁铁 | 产品由U型铁芯、两个线圈和衔铁组成。1、铁芯直径11.5mm，两端中心距45mm，高110mm，带挂钩。2、线圈绕线长度44mm，有绕向标志。3、衔铁厚度2mm，带挂钩。 | 组 |  | 1 |  |  |  |
| 194 | 电磁铁实验器 | 产品由螺旋管3支、铁芯2支、连接片1个、衔铁1个、铃声1个及塑料盒组成。1.铁芯直径5mm，长47mm。2.线圈骨架长44mm，为弹簧装置。3.盒体尺寸：116mm×77mm×28mm。 | 台 |  | 25 |  |  |  |
| 195 | 电铃 | 1. 产品为立式结构，由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成。2. 工作电压：直流3～6V。外形尺寸：约85mm×85mm×190mm。3．影响效果在15米范围内铃声清晰。电磁铁线圈的直流电阻为10～20Ω。衔铁的触点为铜质。电路导线的走向应醒目整齐。铁铃采用Φ55mm国产自行车铃盖。底板应放置平稳。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 196 | 演示电磁继电器 | 演示用，主要由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁，触点系统包括：常开、常闭触点各一对。卧式或立式吸合电流不大于48mA。金属表面电镀处理。底座尺寸：167mm×106mm×22mm。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 197 | 电磁继电器 | 分组用。主要由电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开、常闭触点各一对等组成。底座外形尺寸：70mm×50mm×10mm。 | 个 |  | 25 |  |  |  |
| 198 | 磁场对电流作用实验器 | 1、仪器由磁钢架、活动轨道、空心铜管（导电管）、支架及导线等组成。2、接入电源DC4V-6V；3、活动轨道长70mm.4、空心铜管外径4.8mm,长67mm。5、支架采用元钢加工制成，表面电镀处理，形式为7型，Φ5mm，高80mm。6、轨道为铜制，表面电镀处理，Φ 2mm，长为70mm，成U型。7、附带鱼夹头导线两条（一红一黑） | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 199 | 左右手定则演示器 | 左右手定则演示器由塑料底座、两根金属电镀撑杆、塑料接线板、方形线圈组成。1.底座采用优质塑料，规格（179mm×120mm×14mm）。2.接线板尺寸：150mm×10mm×4mm，上有红黑接线柱。3.撑杆直径6mm，总长400mm，表面电镀。4.方形线圈内径62mm，宽10mm，带导线。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 200 | 小型电动机实验器 | 模型主要由机架、转子、转轴螺钉、磁钢、磁钢架、换向器、电刷、接线柱、一字螺丝刀、扳手、连接导线组成。机架用优质工程塑料制作，外形尺寸为93.5mm×48.6mm×90.5mm，磁钢尺寸为20mm×20mm×19.5mm，换向器、电刷用磷铜制作，连接导线两端为Y型线夹。 | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 201 | 手摇交直流发电机 | 电学仪器，供中学物理演示交直流发电机的结构和工作原理使用，可兼作小功率电源；结构：由定子、转子，电刷、转动机构、集流环（或换向器）、小灯座，底板等组成。1.底板采用木制，尺寸：290mm×200mm×15mm。2.空载电压不小于8V，负载电压不小于4V。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 202 | 电机原理说明器 | 用于演示中学物理课中的安培定则、左手定则、右手定则、直流电动机、交流发电机、直流发电机等实验。外形尺寸：高270mm，宽270 mm，厚100mm。转子为塑料框架，外形尺寸14×75×15（mm）。工作电压：DC6～24V。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 203 | 阴极射线管(磁效应管) | 演示阴极射线在磁场内发生偏转的现象，说明阴极射线是从阴极发射出的带电微粒流；结构由泡壳、挡板、荧光板、阴极、阳极、塑料座等组成。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 204 | 低频信号发生器 | 1、输出频率范围：20Hz～20KHz，有功率输出。2、工作环境条件：温度 0～40℃ 相对湿度 不大于85%（40℃）。3、交流 220V±22V 50Hz±2.5Hz。4、装有保护接地端子。5、绝缘电阻：不小于20MΩ。6、电压试验：1.5kV（漏电流5mA），不应出现飞弧和击穿。6、显示方式：5位、0.5寸LED。7、正弦波输出衰减范围：0dB、20dB、40dB、功率。 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 205 | 电学实验盒 | 1、产品由固定电阻、小灯座2个、电流表（0.6A）、电压表（3V）、单刀开关2只、单刀双掷开关、电池盒2只、滑动变阻器、灯泡（2.5V、3.8V）各1只、连接导线6根组成。2、可供实验串、并联电路，安培表测电流强度，伏特表测电压，滑动变阻器改变电流强度，测小灯泡功率等。3、所有配件采用吸塑定位存放，外用纸盒包装。 | 个 |  | 50 |  |  |  |
| 206 | 能的转化演示器 | 仪器可进行机械能、电能、化学能、热能、光能、声能、风能的转化演示。产品由一块主示教板和五块小示教板组成。主示教板是一只直流永磁式电机、皮带传动机构、电路图、电池盒（1号两节）、输出接线柱构成，演示板尺寸不小于300mm×200mm。小示教板由风扇示教板、音乐（声能）示教板、热能光能示教板、磁能示教板、太阳能电池板组成。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 207 | 能的转化实验器 | 产品由底座、电机、支架、手轮、电池盒、风叶、发光二极管及开关组成。1、底座采用塑料注塑成型，外形尺寸：145mm×100mm×20mm。2、所有组件均安装在底座上，底座上印刷线路应正确、清晰。 | 套 |  | 5 |  |  |  |
| 208 | 磁悬浮演示器 | 仪器由底座，浮体及挡板组成。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 209 | 光具盘 | 1．产品由矩形光盘光盘、光源、狭缝、光学零件组成的磁吸附式光具盘， 2．矩形光盘尺寸700mm×250mm，平面度误差2mm 3．圆形光盘直径为250mm，平面度误差1mm装在矩形光盘上转动灵活，并能停止在任意位置上 4．光源为激光光源 5．光学零件见下表： 序号零件名称结构尺寸（mm）焦距（mm）配备数量 （1）梯形玻璃砖L=85；h=25；d=15； 1 （2）等腰直角三棱镜S=53；d=15； 1 （3）半圆柱透镜R=37；d=15；1 （4）凹凸柱面镜L=85；h=25；d=2；±100；1 （5）大双凸柱透镜L=110；h=25；155； 1 （6）小双凸柱透镜L=60；H=25；100； 1 （7）小双凹柱透镜L=60；H=25；-100； 1 （8）平面反射镜L=85；h=15；d=5； 1 （9）正三棱镜S=25；h=25；∠A=60° 2 （10）双凸透镜D=40 ；100； 1 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 210 | 凹面镜 | 1． 本仪器由凹面镜、镜框、支架、镜座组成。 2． 凹面镜的直径为100mm。 3． 凹面镜的焦距为65mm。 4． 凹面镜的基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，无目测到的气泡、结石和条纹。 5． 反射膜镀层均匀，在距中心三分之二半径范围内无色斑、擦痕、印迹疵病，并有牢固的保护层。 6． 凹面镜对平行于主光轴的光束在焦平面上的光斑直径6mm。 7． 支架、镜座均为金属结构，整机有足够的稳度。 8． 镜面可在任意方向止动，升降范围20mm. | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 211 | 凸面镜 | 1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2、凸面镜的直径为100±2mm；焦距为-65±10mm；3、基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；4、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层；5、镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度；6、镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于30mm。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 212 | 玻璃砖 | 1、外形尺寸：上底长为35mm；两底角为60±0.5°和45±0.5°；高度为35±1mm；厚度15±1mm.2、玻璃料的一拉质量应符合GB903-65《无色光学玻璃》中的要求，条纹类别为2类，条文级别为C类，气泡类别为7类；3、玻璃砖的上下两底面平行度为0.10mm；4、玻璃砖的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行；5、精加工面不允许有目测划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。6、J20006，两底角分别为60°和45°。 | 块 |  | 25 |  |  |  |
| 213 | 光具座 | 1、结构外观、基本性能及基本配置符合JY0034-91《普教光具座》技术条件。2、导轨：采用φ16的无缝钢管镀铬；与基准平面的不平行度<1mm。3、平行光源：光源用电压6-8V，功率不小于3W的灯泡。4、透镜：双凸透镜：F=100±2mm，φ=40mm；F=50±2mm，φ=30mm；F=300±12mm，φ=50mm；F=-75±4.5mm，φ=30mm；5、标尺：总长为960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm,刻线间距误差≤0.1mm，尺全长刻线误差≤±0.5mm；6、滑块：四个滑块和支架的插杆孔中心，应在一条线上，指示刻线与标尺间隙不超过3mm，插杆应准直，表面镀铬。7、、G-PG2-SG-100型。16mm，双轨。 | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 214 | 光具组 | "1、产品为轨道式。 2、主要由导轨、平行光源、透镜、标尺、滑块组成； 3、导轨：采用50mm的铝合金单轨，有效刻度为45mm. 4、平行光源：光源用电压6V，功率3W的灯泡； 5、透镜：双凸透镜：F=100mm，φ=40mm；F=50mm，φ=30mm；F=300mm，φ=50mm；F=-75mm，φ=30mm； " | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 215 | 三棱镜 | 1、结构外观、基本性能及基本配置符合JY142《三棱镜》技术条件；2、基本配置为三棱镜体、托架、支柱、底座（各1件）组成；3、棱镜尺寸为25*25*25*80mm；4、三棱镜体用中部色散NF-DC不小于0.0080的玻璃磨制；5、玻璃材料的一般质量要符合GB903-65《无色光学玻璃》中的规定，条纹类别为2类，条文级别为C类，气泡类别为7类；6、三棱镜的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行；7、三棱镜体表面不允许有目测划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 | 个 |  | 25 |  |  |  |
| 216 | 白光的色散与合成演示器 | 1． 产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。 2． 两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。 3． 三棱镜的顶角为60±0.5°，有效边长不小于25mm，高度不小于25mm，非工作面磨砂。应有保护性倒角。 棱镜固定可靠，装卸方便。4.光屏的尺寸为110*90*1mm.底座尺寸为135*90*2mm. 5． 产品应符合的要求JY0310-91《白光的色散与合成演示器技术备件》的规定。 6． 符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 217 | 透镜及其应用实验器 | 1、产品使用低压6-8V光源、凸透镜、凹透镜、透镜夹持柄、光屏、具有独立实验的望远镜模型、显微镜模型、照相机模型等器件组成。 2、产品应能较好完成中学物理教学内容中关于透镜焦距的测量以及照相机、望远镜、投影仪原理的演示和实验。 3、光学元件应符合JY0001标准8.1.6条的规定，金属器件应无行刺、无锈蚀，成型规整。 | 盒 |  | 50 |  |  |  |
| 218 | 平面镜成像实验器 | .仪器由平面镜、漫反射镜、支架、蜡烛台座（物像台）、三角尺等组成。蓝色塑料盒包装 2.平面镜尺寸不小于110mm×80mm，四周经打磨处理，或镶边框。 3.60°直角三角尺有效刻度不小于100mm。 4.物像台高度不小于40mm。 | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 219 | 光的传播、反射、折射实验器 | 整体式结构，优质圆形光学塑料演示刻度盘，直径为φ148±2mm，可360度旋转观察，光屏转动由手轮控制。光屏屏面被平分为四个相同的四分之一圆，每个四分之一圆均有0度到90度的清晰刻线，半导体激光笔光源，电池盒一体化。技术要求：1、工作电压：DC3V；工作电流：3mA；额定功率：3mW；光源波长：635nm；附配件：水槽1个，半圆玻璃砖，平面镜各一个。 | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 220 | 激光笔 | 笔式，2节7号电池 | 个 |  | 30 |  |  |  |
| 221 | 光的三原色合成实验器 | 1、该仪器主要由外壳、光源、投影屏、内置电池盒、电源开关、亮度调节电位器。2、电源：内装电池5＃电池3节。3、光源：LED发光管。红色波长620－635、蓝波长470－480、绿色波长520－530。4、使用亮度调节旋钮可以分别调整三个光源的亮度。 | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 222 | 紫外线作用演示器 | 产品由机座、6W日光灯、波长为254mm紫外线灯管、波长为365mm的紫外线灯管、防紫外线辐射罩壳、滤色片、荧光片等构成。产品主要技术指标：使用电压：AC220V±10% 50～60Hz；整机功率：＜12W；灯管寿命：＞500小时。机座采用工程塑料制作，外形尺寸约300×230×60mm，仪器各控制开关设在机座上；防紫外线辐射罩壳采用厚度约3mm的红色透明有机板制作，外形尺寸为300×150×60mm；滤色片采用透明有机板制作，分为红、黄、绿、蓝共四种，尺寸均为70×50×3mm；荧光片尺寸为0×50×3mm，采用透明无色有机玻板制作。产品另配有晒图纸等实验所需耗材。仪器外形尺寸：300×230×120mm。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 223 | 红外线作用演示器 | 产品由红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器三种仪器构成。红外线发现实验器由平行白光强光源、三棱分光镜、暗箱和红外线接收器等部分组成，仪器总高度约170mm；红外线性质说明器由底座、凹面镜、热辐射物体、热敏温度计等部分组成，仪器外形尺寸约220×105×160mm；红外线控制器由红外线发射装置和红外线接收装置两部分构成，共同安装在同一机壳内，外形尺寸约130×65×85mm。红外线发现实验器中光阑狭缝长约30mm，宽3mm，毛玻璃屏有效观察范围50×40mm；红外线性质说明器中凹面镜直径为φ100mm，热辐射体采用φ25.6mm的钢球；红外线控制器中红外线接收管为2CU3型光敏管，其光谱范围：400～1100nm。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 224 | 手持直视分光镜 | 1、符合JY/T0375的规定。2、分光镜调整后，在视场中同时能看到鲜明的光谱和清晰的标度尺像；3、望远镜的放大倍率为7倍；4、平行光管透镜焦距为130mm±5;狭缝长不小于6mm,狭缝离透镜的调节范围为30mm；5、标度管透镜焦距为120 mm±5;标尺长度10mm，等分为125个分度；标尺离透镜的调节范围为30mm；6、三棱镜为60°、30mm等边棱镜、棱柱母线与底面垂直，棱镜厚为25mm； | 套 |  | 9 |  |  |  |
| 225 | 辐射计 | 1．仪器由抽真空的玻璃泡、旋转叶片轮及底座构成。2．旋转叶片轮固定于真空玻璃泡内，安置有4片黑色叶片。经太阳辐射后叶片能快速转动。3.仪器高210mm，真空玻璃泡直径为80mm。4.底座放置平稳，叶片转动现象明显。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 226 | 轮轴模型 | 供物理教学中演示轮轴结构用。由塑料轮、支杆组成。塑料轮有大小不同直径的圆组合为一体，塑料注塑成型，中心镶有轴承，直径分别为：103mm，69mm、51.5mm，34.5mm。整体组装后应转动灵活。轴为金属制品，表面电镀处理。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 227 | 轴承模型 | 模型为滚动轴承,仿滚动轴承全塑料制，可拆卸。轴承外径105mm，内孔51mm，厚23mm。外圈外圆中心剖，滚珠8个。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 228 | 抽水机模型 | 1.吸取式抽水机模型由支架、缸筒、活塞、活塞环（密封圈）、连杆、进水阀、出水阀、进水管、出水嘴、缸盖、立柱、压杆、手柄和水槽组成。 2.立柱、缸盖、压杆采用金属制成，表面防锈处理。 3.缸筒、进水阀、出水阀、出水管用透明塑料制成，缸筒壁厚≥4mm，缸筒外经≥60mm。 4.安装稳固，密封；结构原理直观，实验效果明显。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 229 | 离心水泵模型 | 1.仪器为齿轮式，由泵体、叶轮、机轴、吸水口、出水口、排水口、手轮、齿轮、手柄组成。 2.扬水和吸水高度均不小于0.6米。 3.泵体表面经防锈处理，泵体轴孔应密封不漏水。 4.叶轮应该转动灵活，无跳动卡滞现象。 5.泵轴转速可达900转/分，叶轮Φ100mm，扬程 1m。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 230 | 液压机模型 | 产品主要由大、小缸体、截止阀、压力表、压力弹簧及底座等构成。大、小缸体采用有机玻璃制作，大缸体外形约：φ56×100mm，小缸体外形约：φ21.5×60mm；底座采用铸铁制作，主要由油箱、吸油阀、压油阀及导管组成，底座外形尺寸约232×130×50mm，油箱容量：约250ml。产品主要技术参数：小活塞直径：φ14mm，小活塞行程：≥20mm；大活塞直径：φ48mm，大活塞行程≥50mm；正常压强：2～2.2Mpa；正常压强时大活塞上的压力约3.14KN。仪器总体外形尺寸约：232×130×270mm。产品配有液压油一瓶。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 231 | 水轮机模型 | 产品由水槽、导水槽、套管、传动轴、传动轮、叶轮、橡皮塞、支脚等组成。1.水槽为透明塑料注塑成型，为台阶式，外径分别为：41mm、103mm、138mm，总高125mm。2.传动轮直径100mm。3.支脚塑料制，直径7.5mm，带弧形，长120mm。4.各部件比例适当，位置正确，连接牢固，工作稳定可靠。叶轮转动灵活，无跳动卡滞现象。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 232 | 汽油机模型 | 全金属结构，压缩比1：6模型的正面是沿气缸纵轴剖开的断面，中间圆柱形空腔是汽缸，包括缸体底座等部件全部为全金属材质；气缸两旁的断面部分中间有冷却水套断面。汽缸里上下移动的是活塞（制成整体形），汽缸顶部中间的是火花塞。模型备有灯光显示装置，电源电压为3伏。模型运转时，火花塞闪亮，进气和排气有灯光指示，可直观地说明进气、压缩、点火、排气的动作。尺寸约：160*130*300mm | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 233 | 柴油机模型 | 全金属结构，压缩比1：14模型的正面是沿汽缸纵轴剖开的断面，中间圆柱形空腔是汽缸，包括缸体底座等部件全部为全金属材质；气缸两旁的断面部分中间有冷却水套断面。气缸顶部中间的是喷油嘴。模型运转时，进气和排气有灯光指示，可直观明了地观察进气、压缩、做功、排气的动作。尺寸约：160*130*300mm | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 234 | 磁分子模型 | 二十四枚钢针，钢针上安放二十四枚小磁针片，每枚小磁针都可以绕钢针自由转动 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 235 | 电机模型 | 立式结构,即转子的转轴为竖直方向。产品由集流环、电刷、电刷架、接线柱、U型支架、电枢、摇手、转轴、指示灯、开关、磁铁、上盖板、电路板等组成。1.起动电压4V。2.U型支架为塑料制，外尺寸：：197mm×72mm×205mm。3.整体高度：280mm。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 236 | 电话原理模型 | 由示教板式、送话器、受话器及指示灯等组成。板面上印有电路及声波、振动波示意图，图形清晰醒目。工作额定电压：DC6～8V。板面尺寸：420mm×300mm。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 237 | 物质的形态和变化 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 238 | 物质的属性 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 239 | 物质的结构与物体的尺度 | 不少于5张，每张幅面不小于540mm×780mm，纸张规格不低于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 240 | 新材料及其应用 | 不少于5张，每张幅面不小于540mm×780mm，纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 241 | 多种多样的运动形式 | 幅数2：纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 242 | 机械运动和力 | 幅数15：纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 243 | 声和光 | 幅数9：纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 244 | 电和磁 | 幅数14：纸张规格：不小于100克铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 245 | 能量、能量的转化和转移 | 幅数2：纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 246 | 机械能 | 幅数3：幅面:1000mm×700mm；纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 247 | 内能 | 幅数4：幅面:1000mm×700mm；纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 248 | 电磁能 | 幅数10：幅面:1000mm×700mm；纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。附光盘1张。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 249 | 能量守恒 | 幅数2：；纸张规格：不小于100g铜版纸。印刷：彩色胶印。图形：逼真，色彩鲜明，线条清晰。印刷质量：符合GB7705－87《平面装潢印刷品标准》。适用教材：人教版或通用版。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 250 | 能源与可持续发展 | 对开3幅 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 252 | 初中物理实验手册 | 彩色封面，胶印。目录内容包括：通用、测量、专用仪器、模型、药品、其它实验材料和工具。还包括初中物理实验题库、物理名词中英文对照表、物理教学仪器配备标准共284页。 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 253 | 量筒 | 10mL | 个 |  | 30 |  |  |  |
| 254 | 量筒 | 50mL | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 255 | 量筒 | 100mL | 个 |  | 60 |  |  |  |
| 256 | 量杯 | 250mL | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 257 | 试管 | Φ15mm×150mm | 支 |  | 60 |  |  |  |
| 258 | 试管 | Φ30mm×200mm | 支 |  | 5 |  |  |  |
| 259 | 烧杯 | 250mL | 个 |  | 50 |  |  |  |
| 260 | 烧杯 | 500mL | 个 |  | 5 |  |  |  |
| 261 | 烧瓶 | 圆、长，500mL | 个 |  | 5 |  |  |  |
| 262 | 烧瓶 | 平、长，250mL | 个 |  | 5 |  |  |  |
| 263 | 酒精灯 | 150mL | 个 |  | 30 |  |  |  |
| 264 | 漏斗 | 90mm | 个 |  | 5 |  |  |  |
| 265 | 平底管 | Φ12mm×150mm | 支 |  | 2 |  |  |  |
| 266 | T形管 |  | 个 |  | 5 |  |  |  |
| 267 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 支 |  | 25 |  |  |  |
| 268 | 镊子 | 不锈钢或不锈铁，小号125mm | 支 |  | 1 |  |  |  |
| 269 | 石棉网 | 由金属网和附在网上的石棉组成 | 个 |  | 30 |  |  |  |
| 270 | 玻璃管 | Φ7～Φ8mm | 千克 |  | 1.5 |  |  |  |
| 271 | 乳胶管 | 5*7mm，乳胶制品 | 米 |  | 5 |  |  |  |
| 272 | 蒸发皿 | 1． 瓷，Φ60-75mm，附中铁圈。 2． 皿口内径：Φ60mm±2mm；皿高约为外径的1/2。 3． 白色无杂色。 | 个 |  | 25 |  |  |  |
| 273 | 铁粉 | 试剂 | 千克 |  | 1 |  |  |  |
| 274 | 碘 | 试剂 | 千克 |  | 0.1 |  |  |  |
| 275 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 千克 |  | 1 |  |  |  |
| 276 | 硫代硫酸钠(海波) | 试剂 | 千克 |  | 1 |  |  |  |
| 277 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 升 |  | 1 |  |  |  |
| 278 | 甘油 | 试剂 | 升 |  | 0.5 |  |  |  |
| 279 | 酒精 | 工业 | 升 |  | 1 |  |  |  |
| 280 | 煤油 | 工业 | 千克 |  | 10 |  |  |  |
| 281 | 石腊 | 试剂 | 千克 |  | 1 |  |  |  |
| 282 | 电工材料 | 鳄鱼夹红黑各4个、香蕉插座红黑各4个、香蕉插头红黑各4个、电阻丝1根、接线叉红黑各4个、导线两色各1米。 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 283 | 电子元件(工业产品) | 线绕电阻（5Ω4W1只、10Ω4W1只、20Ω4W1只）、电阻(100Ω、200Ω、1KΩ、2KΩ、10KΩ、20KΩ、47KΩ、100KΩ、220KΩ)、电容（0.01pf、510pf、100pf、0.02pf、0.1Mf各一）、电感2.5Mf、光敏电阻、干簧管、二极管（2AP9、4001各二）、发光二极管（Φ5、Φ8各二）、三极管（3AX、3AG、9013、9014、9018）、电解电容（10uf、100uf二只、470uf）、可控硅、小话筒、可变电阻47KΩ、电位器470KΩ、旋钮Φ6Φ4.5各一、可变电容203pf、功率放大集成电路一套、音乐集成电路、喇叭8Ω、磁棒天线、导线（60、100、150、200mm长各10根）、小灯座2个、灯泡、电池盒5号二只、开关（拨动式、按键式）、接线夹10个、松香、焊锡丝、电铬铁、连接板、螺批（十字、一字）。吸塑定位纸盒包装。 | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 284 | 新材料样品 | 塑料盒体包装，上盖透明。盒底贴有标签（纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料），尺寸：206mm×125mm×35mm。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 285 | 家庭电路器材 | 器材由空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线组成 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 286 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球2个、大头针、回形针、保险管(1A、2A、3A、5A各2只)、焊锡、松香、橡皮泥2块、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、火柴、塑料板、灯芯、玻璃板、毛巾、擦布、橡皮筋10根、气球2个、塑料袋、纸板2张。吸塑定位纸盒包装。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 287 | 彩色透光片 | 仪器由红、绿、蓝三个直径不小于60mm的透光片组成。 | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 288 | 颜料的三原色 | 红、黄、蓝颜料各1支，调色盘1个及调色笔1支组成。调色盘为塑料，内格8个及颜料格和1个混合区。 | 套 |  | 25 |  |  |  |
| 289 | 甲电池 | 供物理分组实验用，1.6V，接线柱为铜质 | 个 |  | 25 |  |  |  |
| 290 | 1号电池 | 每组2个 | 组 |  | 100 |  |  |  |
| 291 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 个 |  | 100 |  |  |  |
| 292 | 洗洁精 |  | 升 |  | 1 |  |  |  |
| 293 | 蜂蜡 |  | 克 |  | 500 |  |  |  |
| 294 | 模型照相机或针孔照相机 | 光学。塑料外壳，光学玻璃组成。1、产品由镜头、机身及光屏组成。2、镜头为光学玻璃、可伸缩。3、机身尺寸：125mm×45mm×75mm。4、光屏为毛玻璃和平板玻璃组成，尺寸：100mm×65mm. | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 295 | 简易潜望镜、望远镜、显微镜 | 产品由简易潜望镜、望远镜、显微镜组成。1、简易潜望镜由硬板纸印刷制，配有平面镜2块和透明胶带1卷。2、望远镜为双筒，焦距可调节。3、显微镜为100倍，全塑料制，镜片为光学玻璃。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 296 | 日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜 | 产品由日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜组成。1、日晷仪由晷面、刻度板、晷针组成，全塑料制。晷面直径90mm，面上印有时晨。刻度板最小高刻度为5mm，长160mm。2、七色板直径140mm，面上印有七种颜色。3、水三棱镜为透明塑料制，边长25mm，高30mm。4、水透镜为玻璃制，直径约40mm。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 297 | 不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机 | 产品由不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机构成。1.不倒翁为塑料制品，底部为半圆，上部为小鸭模型，外形尺寸不小于：55mm×55mm×80mm。2.抛掷装置由带圆环的圆盘（可挂），和三只不同颜色的抛掷箭（头部为强磁）组成，圆盘为5道彩色圆环，Φ240mm，抛掷箭为塑料制品。3.小蒸汽轮机为组装式，由底板、叶轮、带塞玻璃瓶、喷咀、立柱、蜡烛及紧定螺钉组成，底座、叶轮采用塑料制成，底座尺寸：70mm×50mm×10mm. | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 298 | 小乐器：橡皮筋吉他，鸟笛，排萧 | 产品由橡皮筋吉他，鸟笛，排萧组成。1、橡皮筋吉他由塑料注塑成型，尺寸：125mm*30mm*30mm，带橡皮筋3根和三角形塑料片1个。2、鸟笛直径9mm，长115mm，为拉动式。3、排萧由塑料制成，由8个长短不同的管连接而成，尺寸：60mm*45mm*6mm。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 299 | 机翼模型、潜艇模型 | 产品由机翼模型、潜艇模型构成。1.机翼模型为组装式，由机身、尾钩、水平尾翼、主翼左、主翼右、橡筋、塑料片、定形片、螺旋桨等组成，材料选用硬纸及木材等，外形尺寸不小于200mm×200mm。2.潜水艇采用塑料注塑成型，配打气装置及连接乳胶管。潜水艇的外形尺寸不小于100mm×25mm×30mm。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 300 | 验电器、电磁铁、简单电动机 | 产品由验电器、电磁铁、简单电动机构成。1、验电器：一对装。1、产品由透明外壳、导电杆、圆球及箔片组成。2、箔片成条形，片体平整，无卷曲。3、外壳采用透明塑料注塑成型，表面光洁明亮，无划痕。2、电磁铁：螺线管3支、铁芯2根、衔铁1套、铃1套、连接片1套及实验盒等组成。1、工作电压：DC3V。2、能完成制作条形电磁铁；研究电流大小与磁性强弱关系；研究螺线匝数与磁性强弱关系；制作U型电磁铁；电磁继电器原理实验；电铃原理实验。3、塑料盒外形尺寸：115mm*78mm*30mm。3、电动机：带座和风扇。产品由小电机、风叶、电机固定架、支架组成。1、风叶、固定架、支架采用塑料注塑成型。2、小电机：使用直流电压3V。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 301 | 二极管收音机、有线电报机与收报机 | 产品为电子元件散装式。主要由三极管、二极管、可变电容、电位器、电阻、电容器、电感线圈、电池盒、开关、导线、多功能实验板、耳机组成。元件固定在泡沫板上并有标签。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 302 | 太阳能净水器 | 产品由塑料外壳、内装过滤器构成。1.外壳采用塑料注塑成型，成圆柱形，外形尺寸：Φ100mm，高300mm，上端为有进出水口。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 303 | 滚上体，秤，陀螺 | 产品由滚上体，秤，陀螺三种组成。1.滚上体由导轨及滚轮构成，导轨由塑料手柄及两根直径3mm电镀的钢丝组成，滚体为塑料制，直径50mm。2.秤为圆筒式，外壳透明。3.陀螺由策鞭和带锥端的木质旋转体组成，直径44mm，高58mm。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 304 | 浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶 | 产品由浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶组成。1、浮沉子由塑料制成，可打开装配重，大端直径20mm，小端直径7.5mm，总长95mm。2、喷泉采用喷水壶，容量不小于100ml。3、虹吸管为透明塑料，直径7mm，长400mm。4、圆桶为不锈钢制，直径80mm，在不同位置有喷咀10个。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 305 | 趣味静电实验材料 | 产品由验电器、胶棒附毛皮、玻棒附丝绸组成。1、验电器：一对装。1、产品由透明外壳、导电杆、圆球及箔片组成。2、胶、玻棒由有机机棱(附丝绸），直径为8mm、长为150mm，一端为锥体，头部为球形状。2、丝绸尺寸不小于：100mm*100mm。聚碳酸酯棒(附毛皮)，直径为8mm、长为150mm，一端为锥体，头部为球形状。2、毛皮尺寸不小于：60mm*60mm。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 306 | 风筝，降落伞 | 产品由玩具风筝、降落伞组成。1、风筝由布制和骨架构成并带线。2、降落伞由塑料制成的小人体模型和塑料纸制成的伞为一体组成。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 307 | 组合面镜、哈哈镜、简易变焦透镜、万花筒 | 产品由大小凹凸面镜各1套、凹凸透镜各1套、哈哈镜、万花筒组成。1、凹凸面镜直径90mm，带塑料支架和底座。2、凹凸透镜直径26mm，塑料框架及金属手柄。3、哈哈镜和万花筒外筒为塑料制，直径38mm，长155mm和190mm。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 308 | 船闸模型、飞机、火箭模型，潜艇模型 | 产品由船闸模型、飞机模型、火箭模型、潜水艇模型组成。1.船闸模型由透明水槽、闸门构成，水槽和闸门均采用透明塑料注塑成型，水槽尺寸：200mm×100mm×100mm，闸门安放在水槽中部，水槽中部为滑槽。2.飞机选用直升机模型，材料为泡沫上印有彩色图案，并有剪切印，四张这一套，外形尺寸：200mm×150mm。3.火箭材料为泡沫上印有彩色图案，并有剪切印，四张这一套，外形尺寸：200mm×150mm。4.潜艇采用塑料注塑成型，配打气装置及连接乳胶管。潜水艇的外形尺寸不小于100mm×25mm×30mm。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 309 | 简单机器人 | 物理探究实验用。产品为六合一太阳能套件，主体材料为塑料，拼接式。可组装成太阳能风车、太阳旋转的平面、太阳能汽垫船、太阳能飞机、太阳能车、太阳能小狗。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 310 | 半导体致冷器 | 能演示温差发电和制冷两用，产品由致冷组件、支杆、底座、水槽、接线装置、电源导线、取冰器等组成。致冷组件由储冷板（金属槽）、陶瓷片、散热块、导热硅脂等组成。金属槽由厚度不小于1mm的板材制作，内空尺寸：40×40mm，深约10mm。支杆采用Φ8mm的金属杆制作，支杆高度145mm，表面镀铬；底座外形尺寸：230×110×30mm；水槽采用“372”材料制作，内空尺寸为100×100×100mm，壁厚不小于2mm；电源导线采用多股铜芯绝缘软导线，内接导线长度100mm，外接导线长度300mm，外接导线两端分别为叉和插连接方式。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 311 | 频闪观察器 | 物理探究实验用。产品为带孔的圆盘，圆盘可自动转动，固定片有相同孔径的圆孔，并带有遮光罩。圆秀为金属制，直径140mm，四孔直径10mm。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 312 | 测电笔 | 80-500V | 支 |  | 25 |  |  |  |
| 313 | 一字螺丝刀 | 中号，塑料手柄，长度为160mm。 | 支 |  | 25 |  |  |  |
| 314 | 十字螺丝刀 | 中号，塑料手柄，长度为160mm。 | 支 |  | 25 |  |  |  |
| 315 | 尖咀钳 | 中号，其他符合执行QB/T 2442.3标准。 | 个 |  | 25 |  |  |  |
| 316 | 电工刀 | 规格3#，符合SG177的标准要求 | 个 |  | 9 |  |  |  |
| 317 | 手摇钻 | 手持式 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 318 | 木锉 | 规格：长200mm。形式为手柄及锥形锉体。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 319 | 木工锯 | 规格350mm | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 320 | 木工锤 | 0.25kg,羊角锤。手柄长250mm。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 321 | 铇 | 木工用,宽约45mm,木壳长不小于150mm | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 322 | 斧 | 规格约1kg，木工斧 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 323 | 钢手锯 | 钢锯架，规格300mm | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 324 | 剥线钳 | 规格180mm，有四种剥线口 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 325 | 钢丝钳 | 中号，长度160mm，高碳钢精工锻造，镀镍处理，刃口感应淬火，剪切力强，双色防滑手柄，加弹簧片。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 326 | 手锤 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 327 | 錾子 | 平口錾，钢制，口宽12mm，錾体长100mm，手柄长100mm。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 328 | 锉刀 | 平面锉刀，由锉体及手柄构成，锉体尺寸：150mm×15mm×3mm，两面交叉斜齿。手柄长80mm。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 329 | 三角锉刀 | 三欠锉刀，由锉体及手柄构成，锉体尺寸：150mm×6mm，三面斜齿。手柄长80mm。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 330 | 什锦锉 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 331 | 活扳手 | 6英寸 | 个 |  | 2 |  |  |  |
| 332 | 手剪 | 由剪口和手柄组成，剪口长度180mm，钢制。手柄长200mm | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 333 | 直角尺 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 334 | 高度游标卡尺 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 335 | 电烙铁 | 50W或60W，20W | 支 |  | 2 |  |  |  |
| 336 | 平口钳 |  | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 337 | 台钻 | Φ1～Φ13mm | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 338 | 手电钻 | Φ1～Φ13mm | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 339 | 钻头 | Φ1～Φ13mm | 套 |  | 2 |  |  |  |
| 340 | 台虎钳 | 100mm | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 341 | 砂轮机 | 单相，300W，3000vpm | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 342 | 钳工工作台 | 工作台为支架和工作面两部分组成。1.支架为40mm的镀锌方管焊接而成，长1065mm，宽500mm。2.工作面为木制，表面涂清漆，尺寸：1200mm*600mm*20mm。3.整体高度为780mm。 | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 343 | 投影片绘制工具 | 投影片绘制工具由12色油性彩色画笔、塑料三角板、塑料量角器及塑料直尺组成。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 344 | 工作服 | 纯白色，由布料制成。 | 件 |  | 1 |  |  |  |
| 345 | 护目镜 | 用于实验教师防强光、眩光、紫外线、激光或是机械性伤害(机加工) | 个 |  | 1 |  |  |  |
| 346 | 手套 | 线织手套 | 双 |  | 2 |  |  |  |
| 初中物理虚拟实验软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初中物理虚拟实验软件 | 1.物理实验应支持人教版、教科版、苏科版、北师版等多个版本教材，实验器材不少于200个，同步实验不少于190个； 2.物理实验应包括电与磁、力学、光学、声学、热学、家庭电路等类型，实验资源按出版社、年级、章节、单元等分类，配置完整的实验器材，即选即用，同时提供模糊搜索功能，可通过关键词搜索到相关实验资源； 3.应提供电路图和表格等常用支持实验的插件。电路图应提供初中教学常用的公共电路图库，具备电路图编辑功能，支持电路图导出功能，支持电路图与实物图一键转换；表格应用于记录实验数据，可将实验数据导出为csv格式文件，可生成相应的实验数据x-y图像，显示数据的函数解析式，并能够导出对应的图像； 4.力学模块中应包含真实的重力系统，能够自由调节重力加速度的值，能够自由绘制各种规则形状和DIY自由形状、齿轮、绳子、弹簧等，提供空气阻力、重力加速度等实验显示设置； 5.光学中要求提供可视化动态光路、可以更改透镜形状等属性，支持DIY自由光路创作。支持法线显示、反射光线、光路方向等实验显示设置； 6.热学应能实现压强对实验的影响。实验器材应支持自主拼装，实验细节支持放大显示展现，提供真实实验火焰、烟雾粒子效果； 7.声学中应具备声音监听系统，可以监听虚拟实验的声音和外部环境的声音，实现虚拟与现实的结合； 8.为方便保留大量实验资料，系统应支持一键截图功能； 9. 为方便使用，所有资源均需支持鼠标交互和多点触控两种交互方式。 | 套 |  | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 初中生物仪器配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 打孔器 | 1、穿孔管用外径为：6mm、8mm、10mm的冷拨无缝钢管制成，手柄用低碳钢板制成。2、四件为一套，可穿孔径为4mm、6mm、8mm的圆孔，仪器表面镀铬。 | 套 | 2 |  |
| 2 | 仪器车 | 1． 规格：600mm×400mm×800mm。2． 仪器车应分为2层，层间距不小于300mm。3． 车架用直径不小于Φ19mm、壁厚不小于0.7mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm。4． 车架脚安装有不小于Φ50mm、厚15mm转动灵活的万向轮。5． 车隔板为不薄于0.7mm的不锈钢制成，四周安装有30mm的挡板。6． 整车安装好后应载重50Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 | 辆 | 2 |  |
| 3 | 生物显微镜 | 1．显微镜总放大倍率1000X，机械筒长160mm. 机身总质量不低于2000 克 2．目镜：惠更斯目镜5X、10X、16X各一只，外壳材质为铝合金，镜片为纯光学镜片。 3．目镜筒材质为铝合金制造。 4．三孔转换器，定位准确，无位移现象。 5．物镜为PH消色差10X、40X、100X各一只，外壳材质为铜制镀锌，镜片为纯光学镜片，外壳附橡皮（防滑落）。 6．齿条为铜制，具有良好的传动性能。 7．有随机可调下限位功能，防止物镜碰坏切片。 8．平台为铝合金铸造，侧向5N水平受力最大位移不大于0.035mm、不重复性不大于0.004mm,面积120 mmX120 mm，移动尺，移动范围60mmX30mm，阿贝聚光镜（光学玻璃），N.A=1.25，垂直移动范围 10 mm，可变光阑。 9．弯背为实心铸铝制造。 10．底座为实心铸铁制造，以增加观察的稳定性。 11．金属支架反光镜直径50mm，一面为平面，一面为凹面。 12．粗调范围≥50 mm。 13．微调范围1.8—2.2 mm。 14．微调格值0.002 mm。 15．环保防震塑料箱包装,显微镜定位于塑料箱内。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 生物显微镜 | 1．显微镜总放大倍率640X，机械筒长160mm. 机身总质量不低于2000 克 2．目镜：惠更斯目镜10X、16X各一只，外壳材质为铝合金，镜片为纯光学镜片。 3．目镜筒材质为铝合金制造。 4．三孔转换器，定位准确，无位移现象。 5．物镜为消色差4X、10X、40X、各一只，外壳材质为铜制镀锌，镜片为纯光学 镜片，外壳附橡皮（防滑落）。 6．齿条为铜制，具有良好的传动性能。 7．有随机可调下限位功能，防止物镜碰坏切片。 8．平台为铝合金铸造，面积120 mmX120 mm。 9.聚光镜：旋转光阑板，¢3.2，¢4，¢5，¢8，¢159 10．弯背为实心铸铝制造。 11．底座为实心铸铁制造，以增加观察的稳定性。 12．金属支架反光镜直径50mm，一面为平面，一面为凹面。 13．粗调范围≥50 mm。 14．微调范围1.8—2.2 mm。 15．微调格值0.002 mm。 16．环保防震塑料箱包装,显微镜定位于塑料箱内。 | 台 | 50 |  |
| 5 | 数码显微镜 | 1.放大倍数：40X-640X 2.观察镜筒：数码镜筒，45度倾斜，360度旋转，旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.35mm；200万像素成像系统，1/3 英寸逐行扫描传感器，进口高清晰彩色芯片，USB2.0高速数据接口 3.显微图像处理分析软件，可对图像的色彩、亮度对比度、曲线等进行修正，支持拍照、录像、手动，自动曝光，手动/一次白平衡 4.广角WF10X/18mm，目镜放大率准确度不超过±1.24%； 5.消色差物镜4X/0.1，10X/0.25，40X/0.65（弹） 6.物镜转换的齐焦：10X转40X不超过±0.043mm，40X转100X不超过±0.020mm； 7.三孔外倾，转换器定位稳定性≤0.020mm； 8.双层机械移动平台大小115×125mm，移动范围76×52mm 9.异轴调焦系统，粗调20mm，微调1.3mm空回≤0.008mm； 10.阿贝聚光镜，N.A.=1.25，可变光阑，拨杆升降，聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离为0.20mm 11.高亮LED，冷光源，可充电，亮度可调 电源：外置宽压调宽式电源适配器，DC5V/2A | 台 | 1 |  |
| 8 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 | 个 | 50 |  |
| 17 | 恒温水浴锅 | 一、工作水箱采用不锈钢，外直径分别为：Φ140mm，Φ115mm，Φ95mm，Φ70mm，Φ48mm，温控精确并带有数字显示，自动控温。二、技术指标：孔数：1孔，加热功率：300W,熔丝管：4A。温控范围：室温：常温—100摄氏度。温控精度：≤±0.5℃。由室温升至沸点≤70分钟。工作电压：AC 220V 50HZ，使用环境：环境温度：5℃-40℃，相对湿度≤80%。三、尺寸：箱体部分：165mm×160mm×145mm（长×宽×高），数显控制部分：113mm×160mm×133mm（长×宽×高）。 | 台 | 1 |  |
| 23 | 听诊器 | 1．本产品为普通医用听诊器。2．听诊器传音应清晰。3．耳环弹片应用弹簧钢制成。4．耳环的弹力应适宜，弹性良好。5、听诊器导管材料必须用乳胶导管，抗拉强度＞17MPG，伸长率＞700％。6．应符合国标GB11237-89《听诊器》有关规定 | 个 | 13 |  |
| 24 | 整理箱 | 1、矮型，储存及分发药品用。 2、滚轮，带盖。外形尺寸：390mm×280mm×200mm。 3、塑料材质应无毒无害，且符合JY0001-2003中6.27、7.7的要求。 | 个 | 10 |  |
| 25 | 保温桶 | 1、规格尺寸：1L，玻璃内胆或不锈钢内胆制作。 2、保温不小于8小时。 3、符合JY0001-2003中7.1、7.4的要求。 | 个 | 5 |  |
| 26 | 水族箱 | 透明塑料制品双层防水，尺寸约为350mm×250mm×300mm，配微型增氧泵，有灯光，接220V电压，功率50Hz，300W。 | 套 | 1 |  |
| 27 | 方座支架 | 1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。2． 方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为Φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。3． 底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4． 立杆与方座组装后应垂直。 | 套 | 30 |  |
| 28 | 三脚架 | 生铁圆环，外径Φ100mm，内径Φ72mm，厚6.5mm，脚杆连接加固园台尺寸Φ15mmx13mm，支撑脚直径Φ6mm | 个 | 25 |  |
| 29 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。2.顶板外形尺寸：250×28×4.5（mm），8孔分布均匀，孔径19.5mm。3．底板外形尺寸：250×60×5（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔深约2mm。4．插杆为长36mm，直径10mm，与底板孔对应成排。 | 个 | 25 |  |
| 30 | 软尺 | 1500mm | 把 | 25 |  |
| 31 | 测微尺 | 显微镜用，台式。玻璃，配显微镜用。1.物镜测微尺是一种标准刻尺，其尺度总长为1mm，分为100等份，每一分度值为0.01mm。2.玻璃外形尺寸：75mm×25mm×1mm。3.塑料盒包装。 | 个 | 8 |  |
| 32 | 托盘天平 | 1． 最大称量200g，分度值0.2 g。 2． 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4． 冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 25 |  |
| 33 | 电子天平 | 最小分度值：0.001g；线性误差≤±0.002g；重复性误差≤0.001g；校准方式：外校（配砝码）；数据输出：RS232；称盘尺寸：圆盘Φ85mm；电源电压：220VAC；采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示，具有8种称量单位转换，计数功能。 | 台 | 1 |  |
| 34 | 电子停表 | 金属，单排显示，时钟、闹铃、倒计时、节拍器 |  | 25 |  |
| 35 | 温度计 | 红液，0～100℃ | 枝 | 50 |  |
| 36 | 温度计 | 水银，0～200℃ | 枝 | 5 |  |
| 37 | 干湿计 | 一36℃～+46℃ | 个 | 25 |  |
| 38 | 血压计 | 台式。1.产品由金属壳体、贮汞瓶、标尺、示值管、臂带、球阀等部件组成。2.测量范围：0-300mmHg(0-40kPa) ，最小分度值：0.5kPa。3.外形尺寸：约345×90×45mm。 | 个 | 2 |  |
| 39 | 肺活量计 | 全不锈钢制作，双锤浮筒式，测量范围0-7000ml。主要由贮气筒、水桶、双锤平衡铊、支撑架、放气阀、输气管、吹气嘴等部件组成。外型尺寸：Φ230mm×330mm.带两个吹嘴，橡胶管一条。 | 台 | 1 |  |
| 45 | 接种箱 | 一、用途：一种带有杀菌灯管、日光灯管的密闭箱式装置、适用于学校、科研单位在无菌环境下的微生物接种，以减少杀菌灯对人体健康的影响。二、结构：本产品由箱体、杀菌灯管、日光灯管、镇流器、开关等组成。三、主要技术参数：1.电源：～220V 50Hz；2.杀菌灯管：8W；3.日光灯管：8W。四、金属外壳，外形尺寸：460mm×340mm×390mm。 | 台 | 1 |  |
| 46 | 接种环 | 微生物实验教室器材。手柄长约80mm，采用塑料材质制成，上接长约100mm的铜制连接杆，附带螺旋式锁针孔锁住一带柄直径10mm的银白色金属环。 | 把 | 25 |  |
| 47 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 1、由透明容器，集气盖，试管，漏斗，盖板和试管架等组成。2、透明容器是用透明塑料注塑而成，长220mm，宽10mm，高290mm。3、集气盖是聚苯乙烯模压制品，形成四棱锥的倒置漏斗。4、盖板和试管架也是有机玻璃和聚苯塑料制件，试管和漏斗是玻璃或塑料件。 | 套 | 13 |  |
| 48 | 徒手切片器 | 1.平台Φ68mm,分度螺旋底座Φ37mm，整体高约80mm.。2.分度值：0.02mm。升降范围：0-10mm，精度：0.01mm。3.切片平台平整、光滑。4.夹持装置应夹持可靠，夹持管采用铁管制作。 | 个 | 8 |  |
| 50 | 研磨过滤器 | 塑料制、供生物实验用。产品由研磨杆、过滤网、研磨头、顶盖和外套筒组成。1、研磨杆带手柄，手柄上为顶盖，杆的头部为为过滤网。2、研磨头为条形通孔。3、外筒带底座，外形尺寸：56mm×56mm×80mm。4、纸盒包装。 | 个 | 25 |  |
| 51 | 光照培养架 | 铁制，表面烤白漆。1、外形尺寸：125×200×45(cm)；2、每层灯管为单独控制。 | 套 | 1 |  |
| 57 | 叶构造模型 | PVC材质，蚕豆叶构造模型，尺寸450mm×150mm，叶主脉高180～200mm，通过主脉做部分叶片的横切，一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。另一边通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。 | 件 | 1 |  |
| 58 | 桃花模型 | PVC材质，桃花直径35cm，结构包含花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25或30个）和雌蕊。花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。 | 件 | 1 |  |
| 60 | 蝗虫解剖模型 | 60cm长蝗虫解剖模型，固定于支架上。PVC材质。模型为棉蝗雌虫，沿中线偏左纵部，去掉左侧体壁。 | 件 | 1 |  |
| 61 | 蛙胚胎发育模型 | PVC材质，八个放大之蛙胚胎发育模型（受精卵,四细胞期,八细胞期,囊胚期，原肠早期，原肠晚期，神经胚前期，5.5mm期），前六个的直径不小于10cm，后两个按比例延长，每个模型均置于支架上。卵裂期示完整的外形，其他期作剖面，示其内部结构。 | 件 | 1 |  |
| 62 | 草履虫模型 | PVC材质，草履虫纵剖模型，长370mm，宽80mm，用支架固定于底板。示表膜表面六角形小区及纤毛。纵剖面显示表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点等。 | 件 | 1 |  |
| 63 | 蚯蚓解剖模型 | PVC材质，本模型所示的蚯蚓外形和内部构造反应了一般环节动物的基本特点，通过观察模型有助于了解蚯蚓的形态和构造的主要特征。通过虫体的表面观察蚯蚓体节，节间沟，生殖环带和运动器官-刚毛等各种结构，以及口、口前叶、雄性生殖孔、磁性生殖孔，受精囊孔及背孔等的位置。外形尺寸：59x19x21cm。 | 件 | 1 |  |
| 64 | 血吸虫模型 | 1、雌雄虫体呈合抱状，并可拆下单独示教。 2、雄虫粗短、乳白色。示口吸盘和腹吸盘各一个，口吸盘在前端。腹吸盘略后于吸盘，突出如怀状。自腹吸盘后部，虫体两侧向腹侧内褶，形成抱雌沟。模型还显示食管和食管腺、分叉的肠支、精巢7个各有小管输精管经储囊到生殖孔能向体外 3、雌虫较雄虫细长，深棕色，前端细小，后端粗圆。示口吸盘和腹吸盘，分叉的肠支、卵巢1个，由输卵管通至卵模和子宫相连。虫体后部为卵黄腺，右卵黄管进入卵模。 | 件 | 1 |  |
| 67 | 眼球解剖模型 | 1． 产品为放大六倍的成人眼球模型，装置于支架上。 2． 通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体、玻璃体和虹膜（均可拆下）。由外向内三层被膜部分做成梯形切面，并示全部结构。 3． 眼球壁外部显示：眼球、角膜、巩膜、虹膜、瞳孔、六块眼肌的断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉（虹膜动脉）、睫状后短动脉（脉络膜动脉）。 4． 眼球壁剖面及内部主要显示：外膜（前部1/6的角膜及后部5/6的巩膜）、中膜（虹膜、睫状体和脉络膜）、内膜（视网膜及其后部的视神经盘、黄斑及视网膜血管、晶状体及玻璃体）。 | 件 | 2 |  |
| 68 | 眼球仪 | 产品由成人眼球、光源、校正镜片、活动成像显示屏及底座组成 通过眼球前后极在正中与水平成75°切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体（可改变曲率），玻璃体和虹膜。由外向内三层被膜做成梯形切面，并示其各部结构。 在眼球后部装一垂直眼球轴的剖面，以示视网膜成像。晶状体系有机玻璃制成，二张拉紧的透明橡胶薄膜，里面充满液体。 其曲率通过改变波纹管的容积来改变薄膜的曲率。 | 件 | 1 |  |
| 69 | 心脏解剖模型 | 模型PVC材质。3倍大成人心脏，以正常生理位置放置在支架上，能水平旋转。左右心房剖面，左右心室剖面。 | 件 | 1 |  |
| 72 | 肺泡模型 | 1． 产品高约40cm，固定于底座上。 2． 示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。 3． 肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。 4． 示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。 5． 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。 6． 模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 | 件 | 1 |  |
| 73 | 脑解剖模型 | 本模型展示了脑的整体概念，以及大脑、小脑和脑干之间的相互关系。自然大，分成3件，置于底座上。 | 件 | 1 |  |
| 74 | 耳解剖模型 | 中型耳模型，显示有关听力和平衡的所有主要结构。3倍放大。尺寸：32x16x11cm。 | 件 | 1 |  |
| 77 | 皮肤结构模型 | 该模型显示了皮肤的不同层次，用于学习头发、汗腺、皮肤感觉器官等基础知识。尺寸：24×3.5×22cm。 | 件 | 1 |  |
| 78 | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 这是一款经济型的模型，用于学习肝、脾、血管和胰腺的基本结构，可显示外部结构和胰腺上的胰腺管，也可显示腹腔动脉和大静脉。自然大，分成3件，用PVC制成。尺寸：23×12.5×26.5cm。 | 件 | 1 |  |
| 79 | 肾单位、肾小体模型 | 本模型由肾解剖放大和肾小体放大平面、浮雕两倍分组成。 肾解剖放大模型表面显示其外部形态；解剖面显示肾纤维、肾盂、肾皮质、肾髓质、肾椎体、肾柱、肾大、肾小盏以及肾动、静脉等。 肾小体放大模型显示肾小体和肾小管的构造。本模型采用优质树脂制作。具有轻便、牢固、不变形的特点。 | 件 | 1 |  |
| 80 | 心搏与血液循环模型 | 本模型适用于中小学校与大专院校讲解人体解剖学课程，帮助学生了解心脏的结构与血循环的途径。心脏作冠状切面，显示心脏左、右心房，左、右心室及在整个心动周期内的搏动状况与血液循环的生理机制。本模型应用机械力学原理，可模拟人体心脏一个心动周期的活动。 | 件 | 1 |  |
| 82 | 肘关节活动模型 | 本模型骨胳及右手用PVC制成，模型装置于底座上。自然大小。模型演示骨骼肌运动中的协作关系。肱二头肌和肱三头肌屈伸收缩的相互关系。 | 件 | 1 |  |
| 85 | 尿的形成动态模型 | 本模型适用于中学及大专院校讲解人体血液循环课程时做直观教具，解决教学时的重点和难点，帮助学生了解心搏周期和备注循环的途径。血液及尿液定向流动采用发光管置，其中血液用红色发光管显示。尿液用黄色发光管置显示。 | 件 | 1 |  |
| 86 | 人体呼吸运动模型 | 本模型适用于大、中医学院校及中等校讲解人体呼吸运动时作直观教具，模型能形象演示表达人体呼吸运动过程中所体现的生理机制。 模型根据解剖学原理制作，由透明的塑料人体胸廊外部形态和PVC塑料的肋骨、胸骨、膈肌等内部结构构成。 模型是由力学机械和同步电子电路组合组成的，能动态模拟人体呼吸运动。 | 件 | 1 |  |
| 87 | 膈肌运动模拟器 | 透明塑料材质，电动模拟人体呼吸运动时膈肌的运动。产品由木质框架、气管、胸骨等组成:结构简单、布局合理、原理正确，使用方便。 | 件 | 1 |  |
| 95 | 蛙发育顺序标本 | （一）适用范围、型号规格：1. 适用于初中生物学课堂演示。2. 型号：J4106型。（二）技术要求：1.标本由蛙的八个发育期组成。2.①--②期中的每一个标本具有透明、清晰和膨胀的卵胶膜。3.①--③期的标本在容器中不定位。4.③期的标本有能目见不少于一对的鳃。 5. ④期的标本一个腹面向下。 6. ⑥--⑦期的尾长有明显区分。7. ⑦--⑧期所显示的色泽和斑纹基本相似。8.符合JY0001-2003和JY148的有关规定。 | 瓶 | 1 |  |
| 112 | 家蚕生活史标本 | 适用范围、适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1. 标本应由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品、桑叶。2.卵、蚁蚕浸制，幼虫，蛹浸制或干制，成虫干制，茧两个。 3. 标本采用分封或部分合封于小容器中。4. 应有防腐措施。5. 符合JY149—82和JY0325-93第4章的各项要求 | 盒 | 1 |  |
| 113 | 菜粉蝶生活史标本 | 适用范围、 适用于初中生物学课堂演示。（二）技术要求：1. 标本选用菜粉蝶制作，显示其完全变态。2. 标本由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被害物组成，按生活史顺序排列。3.幼虫浸制，浸制标本定位于衬托上，分别安装在小瓶内。4.成虫展翅，雌、雄体的特征应明显，蛹与被害植物色泽相近。5. 标本的封装执行JY149-82中2.1、2.5条的要求。 | 盒 | 1 |  |
| 121 | 珊瑚标本 | 本标准适用于生物教学使用。产品特征 1标本制作选用鹿角珊瑚或其它珊瑚的骨骼，长、宽不少于70×60mm。鹿角珊瑚的骨骼应有不少于三个完整的主要分枝，其它形式的骨骼其结构应基本完整，骨骼洁白，骨杯清晰。 | 盒 | 1 |  |
| 122 | 化石标本 | 标本由植物化石，碗足化石、组成，三叶虫化石显示中轴叶、左肋叶、右肋叶三叶和头、胸、尾三叶，化石的形态结构应基本清晰、完整。 | 盒 | 1 |  |
| 123 | 节肢动物标本 | 主要技术指标：一适用范围、规格型号：1. 适用于初中生物学习观察用。2. 规格：六种以上。（二）技术要求：1. 产品包括六种以上的常见节肢动物的标本，固定，成套，装盒。2. 标本应固定牢固，不易脱落，不应有虫蛀。3. 盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。 | 盒 | 1 |  |
| 124 | 昆虫标本 | 主要技术指标：一适用范围、规格型号：1. 适用于初中生物学习观察用。2. 规格：六种以上。（二）技术要求：1. 产品包括六种以上的常见昆虫的标本，固定，成套，装盒。2. 标本应固定牢固，不易脱落，不应有虫蛀。3. 盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。 | 盒 | 1 |  |
| 125 | 植物根尖纵切 | 多重染色 | 片 | 60 |  |
| 126 | 顶芽纵切 | 多重染色 | 片 | 60 |  |
| 127 | 南瓜茎纵切 | 多重染色 | 片 | 60 |  |
| 128 | 单子叶植物茎横切 | 多重染色 | 片 | 5 |  |
| 129 | 双子叶植物茎横切 | 多重染色 | 片 | 5 |  |
| 131 | 蚕豆叶下表皮装片 | 多重染色 | 片 | 50 |  |
| 132 | 植物细胞有丝分裂 | 洋葱根尖纵切 | 片 | 60 |  |
| 134 | 胞间连丝切片 | 多重染色 | 片 | 5 |  |
| 135 | 地衣切片 | 多重染色 | 片 | 5 |  |
| 136 | 蕨叶切片 | 多重染色 | 片 | 5 |  |
| 137 | 蕨原叶体装片 | 多重染色 | 片 | 5 |  |
| 138 | 蕨原叶体幼孢子体装片 | 多重染色 | 片 | 5 |  |
| 139 | 花粉萌发装片 | 多重染色 | 片 | 5 |  |
| 144 | 迎春叶横切 | 多重染色 | 片 | 60 |  |
| 145 | 玉米种子纵切 | 多重染色 | 片 | 5 |  |
| 146 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 多重染色 | 片 | 5 |  |
| 147 | 青霉装片 | 多重染色 | 片 | 60 |  |
| 148 | 衣藻装片 | 多重染色 | 片 | 5 |  |
| 149 | 细菌三型涂片 | 多重染色 | 片 | 60 |  |
| 150 | 酵母菌装片 | 多重染色 | 片 | 5 |  |
| 154 | 曲霉装片 | 多重染色 | 片 | 60 |  |
| 157 | 水螅纵切 | 多重染色 | 片 | 5 |  |
| 158 | 蚯蚓横切 | 多重染色 | 片 | 5 |  |
| 174 | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 腱纵切，多重染色 | 片 | 60 |  |
| 175 | 疏松结缔组织装片 | 多重染色 | 片 | 60 |  |
| 176 | 人血涂片 | 多重染色 | 片 | 60 |  |
| 177 | 骨骼肌纵横切 | 多重染色 | 片 | 60 |  |
| 178 | 平滑肌分离装片 | 多重染色 | 片 | 60 |  |
| 179 | 心肌切片 | 多重染色 | 片 | 60 |  |
| 180 | 运动神经元装片 | 多重染色 | 片 | 60 |  |
| 192 | 口腔上皮细胞装片 | 多重染色 | 片 | 5 |  |
| 194 | 字母“e”装片 | 多重染色 | 片 | 60 |  |
| 195 | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 片 | 60 |  |
| 212 | 中学生物探究性实验汇编 |  | 套 | 1 |  |
| 213 | 量筒 | 10mL | 个 | 30 |  |
| 214 | 量筒 | 100mL | 个 | 30 |  |
| 215 | 量筒 | 500mL | 个 | 5 |  |
| 216 | 试管 | Φ12mm×70mm | 支 | 50 |  |
| 217 | 试管 | Φ15mm×150mm | 支 | 120 |  |
| 218 | 烧杯 | 50mL | 个 | 50 |  |
| 219 | 烧杯 | 100mL | 个 | 50 |  |
| 220 | 烧杯 | 250mL | 个 | 50 |  |
| 221 | 烧杯 | 500mL | 个 | 50 |  |
| 222 | 锥形瓶 | 100mL | 个 | 30 |  |
| 223 | 锥形瓶 | 250mL | 个 | 50 |  |
| 224 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 30 |  |
| 225 | 干燥器 | 160mm | 个 | 1 |  |
| 226 | 漏斗 | 60mm | 个 | 30 |  |
| 227 | 滴管 | 玻璃制品 ,带滴头 | 支 | 300 |  |
| 228 | 离心管 | 10mL | 支 | 30 |  |
| 229 | 玻璃钟罩 | Φ150mm×280mm | 个 | 2 |  |
| 230 | 玻璃弯管 |  | 千克 | 1 |  |
| 231 | U形管 |  | 个 | 30 |  |
| 232 | Y形管 | 玻璃制品，Y形 | 个 | 30 |  |
| 233 | 广口瓶 | 125mL | 个 | 90 |  |
| 234 | 广口瓶 | 500mL | 个 | 90 |  |
| 235 | 细口瓶 | 250mL高硼硅吹制 | 个 | 10 |  |
| 236 | 细口瓶 | 500mL高硼硅吹制 | 个 | 10 |  |
| 237 | 滴瓶 | 30mL | 个 | 75 |  |
| 238 | 滴瓶 | 茶，30mL | 个 | 75 |  |
| 239 | 滴瓶 | 茶，60mL | 个 | 75 |  |
| 240 | 试管夹 | 1.产品为竹制品。2.长度170mm，宽度12mm，厚度7.5mm。3.试管夹弹簧有足够弹性，作防锈处理。 | 把 | 25 |  |
| 241 | 止水皮管夹 | 钢丝制成 | 个 | 25 |  |
| 242 | 石棉网 | 由金属网和附在网上的石棉组成 | 个 | 25 |  |
| 243 | 药匙 | 塑料，长度为100mm。 | 把 | 25 |  |
| 244 | 玻璃管 | Φ5～Φ6mm | 千克 | 1 |  |
| 245 | 玻璃棒 | Φ3～Φ4mm | 千克 | 1 |  |
| 246 | 软胶塞 |  | 千克 | 1 |  |
| 247 | 橡胶管 | 连接玻璃管用 | 千克 | 1 |  |
| 248 | 培养皿 | 60mm | 个 | 90 |  |
| 249 | 培养皿 | 100mm | 个 | 90 |  |
| 250 | 研钵 | 瓷，60mm | 个 | 30 |  |
| 251 | 棉纱缸 |  | 个 | 5 |  |
| 252 | 记数载玻片(计数板) |  | 片 | 25 |  |
| 253 | 碘化钠 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 254 | 碳酸氢钠 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 256 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 257 | 琼脂 |  | 100g | 1 |  |
| 258 | 甘油 | 试剂 | 500ml | 1 |  |
| 259 | 蔗糖 |  | 500g | 1 |  |
| 260 | 可溶性淀粉 |  | 500g | 1 |  |
| 261 | 工业酒精 |  | 500ml | 5 |  |
| 262 | 医用酒精 |  | 500ml | 2 |  |
| 263 | 酚酞 | 试剂 | 25g | 1 |  |
| 264 | pH广范围试纸 | 1～14 | 本 | 1 |  |
| 267 | 尿糖试纸 |  | 盒 | 1 |  |
| 268 | 定性滤纸 |  | 盒 | 1 |  |
| 272 | 氢氧化钠 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 273 | 甲醛 | 试剂 | 500ml | 1 |  |
| 274 | 生物实验材料 | 双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、坐标纸、碘酒、洋红。所有材料均采用吸塑料定位放置，外用纸盒包装。 | 套 | 2 |  |
| 275 | 载玻片 | 玻璃制品，25．4×76．2mm(1″×3″)，1mm～1．2mm，50PCS/盒。 | 盒 | 10 |  |
| 276 | 盖玻片 | 玻璃制品，18×18mm，0．13～0．17mm，50PCS。 | 包 | 50 |  |
| 277 | 标记笔 | 书写及作标记用 | 支 | 25 |  |
| 278 | 生理盐水 |  | 瓶 | 1 |  |
| 281 | ABO血型实验盒 | ABO血型实验盒主要用于中学生物教学讲解人的血型是由基因决定的。产品由血型演示板4块，基因演示板18块组成。演示板为塑料制，背面在磁性，尺寸：80mm×50mm。包装为塑料盒，尺寸：205mm×125mm×30mm。 | 盒 | 1 |  |
| 282 | 组织培养基试剂盒 | 产品由琼脂、酵母粉、生长素、复合维生素、食盐、庶糖、葡萄糖、氢氧化钠及培养皿组成。 | 套 | 1 |  |
| 285 | 测电笔 | 80-500V | 把 | 1 |  |
| 286 | 一字螺丝刀 | 中号，塑料手柄，长度为160mm。 | 套 | 1 |  |
| 287 | 十字螺丝刀 | 中号，塑料手柄，长度为160mm。 | 套 | 1 |  |
| 288 | 钢手锯 | 中号 | 把 | 1 |  |
| 289 | 剥线钳 | 铁制 | 把 | 1 |  |
| 290 | 钢丝钳 | 中号，高碳钢精工锻造 | 把 | 1 |  |
| 293 | 砂轮片 | 断玻璃管用 |  | 20 |  |
| 295 | 鱼缸 | 大号。透明塑料制成。内容尺寸：240mm×138mm×132mm。壁厚2mm。 | 个 | 3 |  |
| 296 | 鱼缸 | 小号。透明塑料制成。内容尺寸：195mm×120mm×105mm。壁厚1mm。 | 个 | 3 |  |
| 302 | 橡皮锤 | 膝跳反射用，全塑料制。1.锤头为橡胶，直径20mm、长60mm，两端为圆头。2.手柄长175mm。 | 把 | 8 |  |
| 303 | 工作服 | 纯白色，由布料制成。 | 件 | 4 |  |
| 305 | 乳胶手套 | 手套采用纯天然乳胶工业手套。五指带袖套长200mm。耐低度酸碱。 | 付 | 10 |  |
| 306 | 急救包 | 急救用，包括：酒精棉球1瓶、红霉素软膏1支、甲紫溶液1瓶、碘酊1瓶、医用脱脂纱布1包、医用棉签1包、医用绷带1卷、橡皮胶1卷、创可贴5张、剪刀1把、镊子1把。 | 个 | 1 |  |
| 初中生物虚拟实验软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 初中生物虚拟实验软件 | 1.初中生物实验应能够按照年级进行分类，分为：七年级上、七年级下、八年级上、八年级下，应涵盖动物学、植物学、微生物学、人体生理和生态系统等模块不少于150个同步实验资源； 2.初中生物实验应包括高清显微镜、3D观察实验、高清视频实验、探究实验等实验类型，其中探究实验应包括蚂蚁的通讯实验、模拟练习止血包扎实验 3.生物实验资源应有明确的实验目的、实验讨论问题，并设有参考答案； 4.高清显微镜实验应有明确的实验目的和操作步骤，要求显微镜完全模拟真实操作，每一部件均可仿真操作，显微镜所成像为倒像，显微镜图像可全屏展示； 5.为方便使用，所有资源均需支持鼠标交互和多点触控两种交互方式。 | 套 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 初中化学仪器配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 6 | 电动钻孔器 | 台式 | 台 | 1 |  |
| 7 | 仪器车 | 1． 规格：600mm×400mm×800mm。2. 整车安装好后应载重50Kg应运行平稳，不得变形、摇晃、松动。 管和盘都是不锈钢 | 辆 | 4 |  |
| 8 | 仪器车 | 管和盘都是不锈钢，规格：680×460×800mm | 辆 | 2 |  |
| 13 | 酒精喷灯 | 全铜材质 1、结构合理，制作精细、使用方便；2、仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热壶、加料口等部分组成；3、空气调节器应能自如的调节空气进量从而调节火焰大小；4、仪器应密闭而无渗漏；5、灯壶加工精细，壶底无焊接； | 个 | 1 |  |
| 18 | 注射器 | 注射器由针头、注射管（100ml），活塞组成。注射管是用塑料做成的,符合GB15810标准。 | 只 | 60 |  |
| 19 | 塑料洗瓶 | 1、挤压型，由塑料细口瓶和瓶口装置出水管组成。2、250mL。3.塑料瓶直径60mm，高100mm，喷咀孔径约1mm。 | 个 | 60 |  |
| 22 | 塑料水槽 | 产品为半透明塑料注塑成型。外形尺寸：250mm×180mm×100mm,水槽表面无瑕疵。 | 个 | 60 |  |
| 26 | 三脚架 | 1．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：73mm ，外径：90mm，厚度4mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：155mm，直径6mm。4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 2 |  |
| 28 | 试管架 | 1．产品由顶板、底板、插杆组成，8孔、8柱，全塑料制。2.顶板外形尺寸：250×28×4.5（mm），8孔分布均匀，孔径19.5mm。3．底板外形尺寸：250×60×5（mm），底板8个凹槽应与顶板8孔同心，孔深约2mm。4．插杆为长36mm，直径10mm，与底板孔对应成排。 | 个 | 60 |  |
| 35 | 托盘天平 | 1．最大称量100g，分度值0.1g。 2．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量，砝码分别为：50g1个、20g2个、10g1个、5g1个。 3.冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 4.电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 5.油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。6.附塑料镊子一把。7.托盘直径82mm；外形尺寸：200mm×70mm×140mm。 | 台 | 60 |  |
| 36 | 托盘天平 | 1． 最大称量500g，分度值0.5 g。 2． 秤量允许误差为±0.5d(分度值)。 3． 砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应不小于天平的最大秤量。 4． 冲压件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼。 5． 电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷。 6． 油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷。 | 台 | 1 |  |
| 38 | 电子天平 | 400g，0.1g。1.称盘尺寸：圆盘ф130mm。2.电源电压：220VAC。3.采用高精度电磁平衡传达室感器，LED显示。4.具有计数、确认、清零、校准。 | 台 | 1 |  |
| 39 | 温度计 | 红液，0～100℃ | 支 | 60 |  |
| 40 | 温度计 | 水银，0～200℃ | 支 | 1 |  |
| 43 | 密度计 | 密度＞1。长度：255mm。 | 支 | 1 |  |
| 44 | 密度计 | 密度＜1。长度：260mm。 | 支 | 1 |  |
| 45 | 酸度计(pH计) | 笔式，1.测量范围：0～14.00pH。2.电源：3×1.5V（AG-13型钮扣电池）。3.校准方式：两点校准（PH4.01/6.86）。4.外形尺寸：150mm×30mm×15mm。 | 台 | 1 |  |
| 46 | 水电解演示器 | 由2个25ml酸式滴定管，1个直形安全漏斗，1个无色透明塑料容器，2个铂电极和附件组成。在12V.1A直流中的作用下，3-5分钟内，由电解的水生成20ml：10ml的氢气和氧气 | 台 | 1 |  |
| 51 | 初中微型化学实验箱 | 产品为微型器件，由泡沫塑料定位包装。器材包括：烧杯250ml1个、试管2支、小酒精灯1个、玻璃尖管1根、玻璃弯管120度2个、直角弯管带塞1个、直角玻管3个、具支玻管2个、小漏斗1个、玻棒1根、蒸发皿1个、表面皿1个、玻璃瓶4个、药匙1个、水槽1个、多用滴管5个、井穴板2个、乳胶管1根、橡胶塞3个。 | 个 | 2 |  |
| 52 | 分子间隔实验器 | 产品由盛液显示柱、油酸、注射器5ml、底座组成。显示柱带底座为透明塑料注塑成型，容量不小于20mL，高度不小于100mm。底盘直径45mm。 | 件 | 2 |  |
| 53 | 溶液导电演示器 | 产品由演示板、溶液盒5套等组成。1．演示板应采用塑料注塑成型，白色，演示板外形尺寸：316±2mm×216±2mm×19±1mm，板上印有线路图，安装有5个6.2V的灯泡、开关、指示灯及10个接线柱。2、溶液盒5套，盒体应采用透明塑料注塑成型，表面光洁透明，外形尺寸：50±2mm×28±2mm×60±2mm，溶液盒盖应采用橡胶压制而成，盖上安装石墨碳棒电极两根，电极直径为4mm，长48mm，外接导线及接线叉。3、供电DC6V。4、可同时演示五组。 | 台 | 1 |  |
| 55 | 化学实验装置磁性教具 | 产品由示教板、磁块、化学装置示意平面图组成。示教板共38块，采用厚度为2mm的白色塑料板制作，尺寸为80×45mm，示教板背面嵌装塑料磁铁，38种化学装置示意平面图印制于示教板上，并分别编有“1～38”序号，所有示意图印制正确、清晰、醒目。外盒为塑料制，并有提手。 | 套 | 1 |  |
| 57 | 元素学习卡 | 学习元素名称、符号用。由白板纸彩色印刷制作，共109张。卡尺寸尺寸：80mm×60mm。 | 套 | 12 |  |
| 58 | 炼铁高炉模型 | 由炉喉、炉身、炉腹、炉缸等五个部分组成。有两个进口：进料口和进风口；三个出口：出铁口、出渣口和高炉煤气出口。 | 个 | 1 |  |
| 59 | 初中分子结构模型 | 产品由碳原子（颜色:黑,键角109度，数量60个，氢原子（颜色：橙，数量：45个）、氧原子（颜色：天蓝，键角105度，数量10个）、氮原子（颜色：深蓝，键角109度，数量10个）、硫原子(颜色：黄，键角90度，数量10个）、氯原子（颜色：草绿，键角90度，数量10个）、钠原子（颜色：银灰，键角90度，数量10个）、短键26mm80只.长键43mm40只. | 套 | 2 |  |
| 60 | 金刚石结构模型 | 1、产品由塑料球、连接杆组成；2、塑料球：直径为22.5mm，材料为PP，误差不大于±2mm，颜色为黑色，数量为30只；3、塑料球为4孔，距离为1.54A；4、连接杆为塑料，尺寸为直径4mm×30mm，数量为40根。 | 套 | 1 |  |
| 61 | 石墨结构模型 | 1、产品由塑料球、连接杆组成；2、塑料球：直径为22.5mm，材料为PP，误差不大于±2mm，颜色为黑色，数量为39只；3、塑料球为5孔，距离为3.35A；4、连接杆为塑料，尺寸为直径4mm×40mm，数量为14根，直径4mm×28mm，数量为45根。 | 套 | 1 |  |
| 62 | 碳-60结构模型 | 产品供搭建以单质形态存在的C60分子结构用。产品组件均采用工程塑料制作，主要由碳原子60个、单中键60根、双中键30根组成。碳原子为三孔黑色球体，尺寸为φ22.5mm；单中键颜色为紫色，双中键颜色为灰色，尺寸约φ4.5×28mm。球、键组装松紧适度，不易松脱。 | 套 | 1 |  |
| 63 | 氯化钠晶体结构模型 | 1、产品由塑料球、连接杆组成；2、塑料球：直径为22.5mm，材料为PP，误差不大于±2mm，颜色为绿、银灰两种，其中绿球代表氯离子数量为13只，银灰代表钠离子数量为14只；3、塑料球为6孔三个方向可互相垂直；4、连接杆为塑料，尺寸为直径4mm×42mm，数量为54根 | 套 | 1 |  |
| 64 | 碳的同素异形体结构模型 | 1、产品组成：碳60为3孔黑球60个、塑料键为单键60根和双键30根；金刚石为4孔黑球30只、塑料键40根；石墨为5孔黑球39只、塑料键长键14根和短键45根。2、结构特点：C60是由60个碳原子构成的分子；金刚石是由碳原子构成，每个碳原子位于四面体的中心与四角上的四个碳原子以共价键连系着，键与键之间的夹角为109.28度，原子之间的距离为1.54A；石墨的晶体是具有层形的六方晶体结构。3、球体直径均为8mm，连接杆为透明塑料管。 | 套 | 1 |  |
| 66 | 金属矿物、金属及合金标本 | 各类不少于5种 | 盒 | 1 |  |
| 67 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种 | 盒 | 1 |  |
| 68 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 1 |  |
| 69 | 新型无机非金属材料标本 | 氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等 | 盒 | 1 |  |
| 74 | 元素周期表 | 国家正式出版物，应符合新课标教学的要求，图面字迹清晰，图形、色调准确无误，铜版纸，印刷工艺精良 | 件 | 1 |  |
| 79 | 初中化学实验教学指导书 |  | 套 | 1 |  |
| 80 | 初中化学实验仪器手册 |  | 套 | 1 |  |
| 81 | 量筒 | 10mL ；高硼硅玻璃制造.量筒全高：135±5ｍｍ。最高刻度线至筒顶：≥25ｍｍ。量筒壁厚：≥1ｍｍ。最小分度：0．2ｍｌ,允差±0.1ml,3.量筒应有下列几种耐久性标志:生产厂商标,标准温度20℃。量出式符号Ｅ，量入式符号Ｉｎ。标称容量ｍｌ。执行标准：GB/T 12804-2011 | 个 | 60 |  |
| 82 | 量筒 | 50mL；高硼硅玻璃制造.量筒全高：195±5ｍｍ。最高刻度线至筒顶≥30ｍｍ。量筒外径：26±1ｍｍ。底座外径：50±3ｍｍ。壁厚≥1ｍｍ。最小分度：1ｍｌ,允差±0.25ml.3.量筒应有下列几种耐久性标志:生产厂商标标准温度20℃。量出式符号Ｅ，量入式符号Ｉｎ。标称容量ｍｌ。执行标准：GB/T 12804-2011 | 个 | 60 |  |
| 83 | 量筒 | 100mL；高硼硅玻璃制造.量筒全高：250±10ｍｍ。最高刻度线至筒顶≥30ｍｍ。量筒外径：31±1ｍｍ。底座外径：62±3ｍｍ。壁厚≥1ｍｍ。最小分度：1ｍｌ,允差±0.5ml。3、量筒应有下列几种耐久性标志：生产厂商标；标准温度20℃。量出式符号Ｅ,量入式符号Ｉｎ。标称容量ｍｌ。执行标准：GB/T 12804-2011 | 个 | 2 |  |
| 85 | 量杯 | 250mL，采用高硼硅玻璃制造，铜红扩散印线，容量误差±3ml，全高200±10mm，瓶颈内径15.5±1.5mm,瓶身外径80±1mm,瓶底外径55±1mm,刻度线至变径处最小距离10mm壁厚≥0.8mm。允差±3ml,执行标准：GB/T 12803-2011 | 个 | 1 |  |
| 90 | 试管 | 采用高硼硅玻璃制造 .试管高：70±5ｍｍ。 试管外径：12±0．5ｍｍ。试管厚：1ｍｍ。执行标准：QB/T 21298-2007Ⅰ类 | 支 | 300 |  |
| 91 | 试管 | φ15mm×150mm 采用高硼硅玻璃制造 .试管高：150±5ｍｍ。 试管外径：15±0．5ｍｍ。试管厚：1.2ｍｍ。囗部做卷边处加厚处理。执行标准：QB/T 21298-2007Ⅰ类加厚型 | 支 | 300 |  |
| 92 | 试管 | 采用高硼硅玻璃制造 .试管高：180±5ｍｍ。 试管外径：18±0．5ｍｍ。试管厚：1.2ｍｍ,囗部做卷边处加厚处理。执行标准：QB/T 21298-2007Ⅰ类 | 支 | 10 |  |
| 93 | 试管 | 采用高硼硅玻璃制造 .试管高：200±5ｍｍ。 试管外径：20±0．5ｍｍ。试管厚：1.3ｍｍ,囗部做卷边处加厚处理。执行标准：QB/T 21298-2007Ⅰ类加厚型 | 支 | 10 |  |
| 94 | 试管 | φ32mm×200mm 硬质.采用高硼硅玻璃制造 .试管高：200±5ｍｍ。 试管外径：32±0．5ｍｍ。试管厚：1.5ｍｍ,囗部做卷边处加厚处理。执行标准：QB/T 21298-2007Ⅰ类 | 支 | 60 |  |
| 98 | 烧杯 | 25mL ；采用高硼硅玻璃制造，全高50±1mm，杯直径34±0.5mm，壁厚≥0.7mm,杯口应卷边加厚，底部圆正，执行标准：GB/T 15724-2008 | 个 | 10 |  |
| 99 | 烧杯 | 50mL 采用高硼硅玻璃制造，全高60±2mm，杯直径42±1mm，壁厚≥0.8mm,杯口应卷边加厚，底部圆正，执行标准：GB/T 15724-2008 | 个 | 60 |  |
| 100 | 烧杯 | 100mL 采用高硼硅玻璃制造，全高70±2mm，杯直径50±1mm，壁厚≥0.9mm,杯口应卷边加厚，底部圆正，执行标准：GB/T 15724-2008 | 个 | 60 |  |
| 101 | 烧杯 | 250mL 采用高硼硅玻璃制造，全高95±2mm，杯直径70±2mm，壁厚≥1.1mm,杯口应卷边加厚，底部圆正，执行标准：GB/T 15724-2008 | 个 | 60 |  |
| 102 | 烧杯 | 500mL 采用高硼硅玻璃制造，全高120±3mm，杯直径85±2mm，壁厚≥1.2mm,杯口应卷边加厚，底部圆正，执行标准：GB/T 15724-2008 | 个 | 5 |  |
| 103 | 烧杯 | 1000mL 采用高硼硅玻璃制造，全高145±3mm，杯直径105±2mm，壁厚≥1.3mm,杯口应卷边加厚，底部圆正，执行标准：GB/T 15724-2008 | 个 | 3 |  |
| 106 | 锥形瓶 | 100mL 采用高硼硅玻璃制造，全高105±3mm，瓶身外径64±1.5mm，瓶颈外径22±1mm.壁厚＞0.8mm,.执行标准：GB/T 22362-2008 | 个 | 10 |  |
| 107 | 锥形瓶 | 250mL 采用高硼硅玻璃制造，全高145±3mm，瓶身外径85±2mm，瓶颈外径34±1.5mm.壁厚＞0.9mm,.执行标准：GB/T 22362-2008 | 个 | 10 |  |
| 109 | 酒精灯 | 250mL；透明钠钙或高硼硅玻璃制造.由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成。全高125mm±4mm；灯体高105mm±2mm。灯体直径：102±5mm.灯底直径70±3mm；灯口直径20±2mm。灯颈高25±5mm.灯体壁厚≥2mm,,配纯棉灯芯。执行标准：JY/T 0424-2011 | 个 | 60 |  |
| 116 | 漏斗 | 60mm 采用高硼硅玻璃或高硼硅玻璃制造，外形尺寸：漏斗外径60±2mm.斗柄长60±5mm，斗茎外径7—8mm，斗及斗柄壁厚1-1.5mm. | 个 | 60 |  |
| 120 | 分液漏斗 | 锥形，100mL；高硼硅玻璃制造 漏斗球外径：55±2mm。球厚：≥1ｍｍ。漏斗球高：135±10ｍｍ。下管外径：10±0.5ｍｍ。 下管长：70±10ｍｍ。具2号活塞.执行标准：QB/T 2110-95 | 个 | 1 |  |
| 125 | 滴管 | 150mm，附乳胶头 采用高硼硅玻璃制造，玻璃部位全长130±10mm，上管卷口外径10±1mm,流液嘴外径2-3mm.壁厚≥1mm。执行标准：JY/T 0433-2011 | 支 | 100 |  |
| 133 | 集气瓶 | 125mL，附毛玻璃片.采用透明钠钙或高硼硅玻璃制造，全高110±5.瓶外径54±2mm,壁厚≥1.2mm.瓶底厚≥1.8mm.毛玻璃片边长65±5mm,毛玻片厚2±1mm.执行标准：JY/T 0438-2011 | 个 | 100 |  |
| 136 | 广口瓶 | 60mL；采用透明钠钙或高硼硅玻璃制造，瓶全高100±5mm，瓶身直径47±2mm,瓶身厚≥1mm.瓶底厚≥1.5mm.执行标准：JY/T 0452-2011 | 个 | 250 |  |
| 137 | 广口瓶 | 125mL；采用透明钠钙或高硼硅玻璃制造，瓶全高120±8mm，瓶身直径54±2mm,瓶身厚≥1.2mm.瓶底厚≥1.8mm.执行标准：JY/T 0452-2011 | 个 | 20 |  |
| 138 | 广口瓶 | 250mL；采用透明钠钙或高硼硅玻璃制造，瓶全高142±8mm，瓶身直径68±2mm,瓶身厚≥1.3mm.瓶底厚≥2mm.执行标准：JY/T 0452-2011 | 个 | 20 |  |
| 141 | 广口瓶 | 125mL；采用茶色钠钙或高硼硅玻璃制造，瓶全高120±8mm，瓶身直径54±2mm,瓶身厚≥1mm.瓶底厚≥1.5mm.执行标准：JY/T 0452-2011 | 个 | 10 |  |
| 144 | 细口瓶 | 125mL；采用透明钠钙或高硼硅玻璃制造，瓶全高120±8mm，瓶身直径54±2mm,瓶身厚≥1.2mm.瓶底厚≥1.8mm.执行标准：JY/T 0452-2011 | 个 | 300 |  |
| 147 | 细口瓶 | 1000mL采用透明钠钙或高硼硅玻璃制造，瓶全高213±8mm，瓶身直径104±3mm,瓶身厚≥1.7mm.瓶底厚≥2.5mm.执行标准：JY/T 0452-2011 | 个 | 4 |  |
| 148 | 细口瓶 | 3000mL采用透明钠钙或高硼硅玻璃制造，瓶全高284±10mm，瓶身直径142±5mm,瓶身厚≥2mm.瓶底厚≥3mm.执行标准：JY/T 0452-2011 | 个 | 4 |  |
| 150 | 细口瓶 | 125mL；采用茶色钠钙玻或高硼硅璃制造，瓶全高120±8mm，瓶身直径54±2mm,瓶身厚≥1.2mm.瓶底厚≥1.8mm.执行标准：JY/T 0452-2011 | 个 | 60 |  |
| 153 | 细口瓶 | 棕色，1000mL采用茶色钠钙或高硼硅玻璃制造，瓶全高213±8mm，瓶身直径104±3mm,瓶身厚≥1.7mm.瓶底厚≥2.5mm.执行标准：JY/T 0452-2011 | 个 | 1 |  |
| 156 | 滴瓶 | 60mL配乳胶头.采用透明钠钙或高硼硅玻璃制造，瓶全高90±5mm，瓶外径47±2mm,瓶厚＞1mm.滴管全高92±5mm.滴管口距瓶底距3.5±1.5mm.执行标准：JY/T 0434-2011 | 个 | 240 |  |
| 158 | 滴瓶 | 棕色，60mL配乳胶头.采用茶色钠钙或高硼硅玻璃制造，瓶全高90±5mm，瓶外径47±2mm,瓶厚＞1mm.滴管全高92±5mm.滴管口距瓶底距3.5±1.5mm.执行标准：JY/T 0434-2011 | 个 | 60 |  |
| 159 | 坩埚 | 瓷，30mL，采用理化瓷制造，全高50±3mm，口外径42±2mm,壁厚1-1.5mm.带盖.执行标准：JY/T 0423-2011 | 个 | 3 |  |
| 160 | 坩埚钳 | 不锈钢材料：；全长≥200mm，蛋形圈≥27mm. | 个 | 60 |  |
| 162 | 镊子 | 镊子用不锈钢板材制成。镊子的宽度不小于9㎜，镊子的长度为160±5㎜.执行标准：YY/T 0686-2008 | 个 | 60 |  |
| 163 | 试管夹 | 木制 外形尺寸180×20× 11mm，张口不少于30MM. | 个 | 60 |  |
| 164 | 止水皮管夹 | 止水夹材料采用直径Φ1.8～2mm65不锈钢材料加工制成Ｔ型弹簧夹。尺寸约为50×55×8mm. | 个 | 20 |  |
| 165 | 螺旋皮管夹 | 本品由不锈钢支架和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33×20×8mm. | 个 | 10 |  |
| 166 | 石棉网 | 125×125mm 金属网尺寸不小于125mm×125mm，金属网上所附陶土圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100㎜，厚度为3㎜左右. | 个 | 60 |  |
| 167 | 燃烧匙 | 铜制；燃烧勺用紫铜制成，手柄杆长度不小于300±5mmmm。紫铜,直径Φ20±1mm. | 个 | 30 |  |
| 168 | 药匙 | 双头 由不锈钢材料制成。2.两端分别为大小匙勺，全长不小于150mm. | 个 | 60 |  |
| 169 | 玻璃管 | φ5mm～φ6mm 由高硼硅玻璃制造。玻管外径5～6±0.5mm.长：500-600mm）。壁厚：1.2～1．4mm。执行标准：JY/T 0432-2011 | 千克 | 2 |  |
| 170 | 玻璃管 | 高硼硅玻璃制造。玻管外径7～8±0.5mm长：500-600mm.壁厚：1.2～1．5mm。执行标准：JY/T 0432-2011 | 千克 | 2 |  |
| 171 | 玻璃棒 | φ3mm～φ4mm高硼硅玻璃制造.玻棒外径3～4±0.5mm、长度300±30mm.两端磨光或烤光,玻棒圆正.执行标准：JY/T 0432-2011 | 千克 | 2 |  |
| 172 | 玻璃棒 | 高硼硅玻璃制造.玻棒外径5～6±0.5mm、长度300±30mm.两端磨光或烤光,玻棒圆正.执行标准：JY/T 0432-2011 | 千克 | 2 |  |
| 173 | 软胶塞 | 常用无孔00.0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12号.,单孔2号.4号,双孔6号.7号.软性弹性好.不变色,不易老化 | 千克 | 10 |  |
| 174 | 橡胶管 | 6X9mm.优质天然橡胶制造,外径9mm,內径6mm,弹性好,圆正乳白色. | 千克 | 3 |  |
| 175 | 乳胶管 | 与橡胶管适配；5x7mm或6x9mm.优质天然乳胶制造.执行标准：GB/T 4491-2003 | 米 | 50 |  |
| 176 | 试管刷 | 大试管和小试管分别配置；大号.产品用3mm镀锌钢丝和猪鬃毛拧制而成，刷端嵌夹致密毛发,刷长不小于250mm，试管刷嵌夹毛发直径不小于30mm. | 个 | 60 |  |
| 179 | 表面皿 | 采用钠钙或高硼硅玻璃制造，皿外径60±2mm,壁厚1-1.5mm.无划痕,气泡气线,压痕.执行标准：JY/T 0430-2011 | 个 | 2 |  |
| 180 | 表面皿 | 采用钠钙或高硼硅玻璃制造，皿外径100±4mm,壁厚1-1.5mm.执行标准：JY/T 0430-2011 | 个 | 2 |  |
| 181 | 研钵 | 瓷，60ml 采用理化瓷制造，全高36±2mm，口外径70±3mm,壁厚4±2mm.带研柱.执行标准：QB/T 3552-1995 | 个 | 2 |  |
| 182 | 研钵 | 瓷，90ml 采用理化瓷制造，全高40±3mm，口外径98±5mm,壁厚8±2mm.带研柱。执行标准：QB/T 3552-1995 | 个 | 2 |  |
| 183 | 蒸发皿 | 瓷，60ml 采用理化瓷制造，全高28±2mm，口外径72±2mm,壁厚1-1.5mm.执行标准：QB/T 1992-94 | 个 | 4 |  |
| 184 | 蒸发皿 | 瓷，100ml 采用理化瓷制造，全高39±3mm，口外径91±3mm,壁厚1-1.5mm.执行标准：QB/T 1992-94 | 个 | 4 |  |
| 185 | 反应板 | 采用理化瓷制造,白色6穴,尺寸为长80±2mm.宽50mm.厚10±2mm.穴径13±1mm.执行标准：Q/HNJG-2010 | 个 | 60 |  |
| 188 | 塑料多用滴管 | 4mL；由SP塑料制造,直径12mm.全长≥145mm,有弹性. | 支 | 300 |  |
| 190 | 铝片 | 试剂 | 50g | 10 |  |
| 191 | 铝箔 | 试剂 | 25g | 2 |  |
| 192 | 铝丝 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 193 | 锌粒 | 工业 | 500g | 4 |  |
| 195 | 铁丝 | 0.3mm | 100g | 2.5 |  |
| 198 | 紫铜片 | 试剂 | 50g | 10 |  |
| 199 | 铜丝 | 1mm | 250g | 2 |  |
| 200 | 碘 | 试剂 | 100g | 1 |  |
| 201 | 活性炭 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 202 | 二氧化锰 | 试剂 | 250g | 2 |  |
| 203 | 三氧化二铁 | 试剂 | 250g | 1 |  |
| 204 | 氧化铜 | 工业 | 250g | 4 |  |
| 205 | 氯化钾 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 206 | 氯化钠 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 207 | 氯化钠 | 工业 | 500g | 4 |  |
| 208 | 氯化钙 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 209 | 无水氯化钙 | 工业 | 500g | 1 |  |
| 210 | 氯化镁 | 试剂 | 250g | 1 |  |
| 211 | 三氯化铁 | 试剂 | 250g | 1 |  |
| 212 | 氯化铵 | 工业 | 500g | 1 |  |
| 213 | 碘化钾 | 试剂 | 250g | 1 |  |
| 214 | 硫酸钾 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 215 | 硫酸铝 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 216 | 硫酸铜(蓝矾、胆矾) | 工业 | 250g | 4 |  |
| 217 | 硫酸铵 | 工业 | 500g | 1 |  |
| 218 | 硫酸铝钾(明矾) | 工业 | 500g | 1 |  |
| 219 | 无水硫酸铜 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 220 | 碳酸钾 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 221 | 碳酸钠 | 工业 | 500g | 4 |  |
| 222 | 碳酸氢钠 | 工业 | 500g | 1 |  |
| 223 | 大理石 | 粒状 | 500g | 2 |  |
| 224 | 碳酸氢铵 | 工业 | 500g | 1 |  |
| 225 | 碱式碳酸铜 | 试剂 | 250g | 1 |  |
| 226 | 硝酸银 | 试剂 | 100g | 1 |  |
| 228 | 氢氧化钡 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 229 | 氨水 | 试剂 | 500ml | 1 |  |
| 230 | 氧化钙(生石灰) | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 231 | 氢氧化钙(熟石灰) | 试剂 | 500g | 6 |  |
| 232 | 碱石灰 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 234 | 柠檬酸钠 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 235 | 葡萄糖 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 236 | 蔗糖 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 237 | 酒精 | 95% | 500ml | 10 |  |
| 239 | 石蕊 | 指示剂 | 25g | 2 |  |
| 240 | 酚酞 | 指示剂 | 25g | 2 |  |
| 241 | 品红 | 染料 | 25g | 1 |  |
| 242 | pH广范围试纸 | 1～14 | 10本 | 6 |  |
| 243 | 蓝石蕊试纸 |  | 5本 | 2 |  |
| 244 | 红石蕊试纸 |  | 5本 | 2 |  |
| 245 | 定性滤纸 |  | 5盒 | 6 |  |
| 249 | 硫粉 | 工业 | 500g | 1 |  |
| 252 | 黄(白)磷 |  | 50g | 1 |  |
| 254 | 氯酸钾 | 工业 | 500g | 1 |  |
| 256 | 硝酸铵 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 257 | 硝酸钾 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 258 | 硝酸钠 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 260 | 硝酸钡 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 262 | 氯化钡 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 263 | 硝酸 | 试剂 | 500ml | 1 |  |
| 269 | 乙酸 | 试剂 | 500ml | 4 |  |
| 270 | 氢氧化钾 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 271 | 氢氧化钠 | 试剂 | 500g | 1 |  |
| 272 | 氢氧化钠 | 工业 | 500g | 4 |  |
| 273 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡丝、炭棒2根、导线两色各1米、电灯泡（220V、25W）、木板、电池（1号4节）、电珠（1.5V、2.5V、3.8V、4.8V、6.2V各2只）、砂纸。 | 份 | 60 |  |
| 274 | 一字螺丝刀 | Φ4.5mm胶柄, | 个 | 1 |  |
| 275 | 十字螺丝刀 | Φ4.5mm胶柄 | 个 | 1 |  |
| 276 | 钢丝钳 | 规格：150mm，镀铬双色塑柄，45﹟钢， | 个 | 1 |  |
| 277 | 手锤 | 0.5kg | 个 | 1 |  |
| 278 | 锉刀 | 平中齿，150mm，带手柄 | 个 | 1 |  |
| 279 | 剪刀 | 民用，150mm，尖头 | 把 | 1 |  |
| 280 | 玻璃瓶盖开启器 | 产品由内丝旋套（塑料制）及塑料手柄带螺旋钢丝组成。供开启玻璃瓶口的软木塞。 | 套 | 1 |  |
| 281 | 玻璃管切割器 |  | 个 | 1 |  |
| 282 | 工作服 | 由白色布料制成。 | 件 | 4 |  |
| 283 | 护目镜 | 全塑料制，侧面完全遮挡。眼架的距离可调。 | 个 | 4 |  |
| 284 | 防护面罩 | 1． 产品由透明有机玻璃和帽架组成。 2． 面罩应清洁透明，应无波纹、无划伤、裂纹。 3． 帽架应采用韧性好的材料制作，不易拆断、变形。 4． 面罩与帽架的连接应牢固可靠。帽架系带应宜于调整松紧。 | 个 | 2 |  |
| 285 | 防毒口罩 | 1．直接式防毒口罩。2．由主体、滤毒盒、滤毒材料、吸气阀和系带组成。3．口罩能完全罩住口、鼻不漏气。4．系带可调节松紧。5．防毒时间不小于45分钟。 6．有关口罩的数据： 口罩重量：≤300g；呼气阻力：≤49Pa；吸气阻力：≤20Pa；泄漏率：≤2%；下方视野：>35º。 | 个 | 2 |  |
| 286 | 耐酸手套 | 1． 产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于20cm.。 2． 应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。 3． 冬季不得发硬，夏季不得粘连。 4． 各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 双 | 4 |  |
| 287 | 洗眼器 | 1.玻璃制品。 2.符合卫生器械的规定。 3.方便冲洗眼睛使用。 | 套 | 1 |  |
| 288 | 简易急救箱 | 急救箱内应配备以下药品及器材：酒精棉球1瓶；红霉素软膏1支；甲紫溶液1瓶；碘酒1瓶；医用脱脂纱布1包；医用棉签1包；医用绷带1卷；橡皮胶1卷；创可贴5条；旅行剪刀1把；镊子1把。塑料箱1个。 | 件 | 1 |  |
| 289 | 实验防护屏 | 1．产品为三片折叠式结构，由透明度好的有机玻璃制造。2.尺寸300mm×290mm一块，尺寸300mm×145mm二块，厚度不小于2mm。3．防护屏支撑牢靠，平稳。4．合叶与屏板连接牢靠，经多次开合不得脱落。 | 件 | 1 |  |
| 290 | 易燃品储存柜 | 基材为优质一级冷轧钢板板材厚度不小于1mm，金属表面除油、除锈、酸洗、磷化、钝化处理，静电喷涂。一扇单开门，双层结构，双锁配置，底部设有托盘，承放意外泄漏之腐蚀性液体，内设多块上下可调节活动隔板，侧面设有通风口。外形尺寸：1060mm×530mm×400mm。 | 个 | 1 |  |
| 291 | 毒害品储存柜 | 基材为优质一级冷轧钢板板材厚度不小于1mm，金属表面除油、除锈、酸洗、磷化、钝化处理，静电喷涂。一扇单开门，双层结构，双锁配置，底部设有托盘，承放意外泄漏之腐蚀性液体，内设多块上下可调节活动隔板，侧面设有通风口。外形尺寸：1060mm×530mm×400mm。 | 个 | 1 |  |
| 292 | 木炭、植物油、面粉、味精、食醋、洗洁精、铁钉、棉花、牛奶、鸡蛋等 | 木炭、植物油、面粉、味精、食醋、洗沽精、铁钉、棉花 | 套 | 1 |  |
| 初中化学实验箱-教师端 |  |  |  |  |  |
| 1 | 初识物理和化学变化酸碱盐溶液 | 箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式吸塑植绒内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数： 90度玻璃导管L=60+190mm、90度玻璃导管L=80+160mm、玻璃导管L=80mm、玻璃导管L=200mm、大试管、试管、玻璃漏斗、玻璃棒、玻璃烧杯100ml、塑料烧杯250ml、玻璃烧杯500ml、23号红色硅橡胶塞、30号红色硅橡胶塞、37号红色硅橡胶塞、4mm红黑香蕉插头线、单刀单掷开关、小灯座、小灯泡1.5V、电池盒、5号AA电池、蒸发皿、反应板、接种棒/铂丝棒、蓝色钴玻璃、放大镜、PH试纸、PH计(酸度计)、红水温度计、红色石蕊试纸、蓝色石蕊试纸等。 核心产品技术指标： 玻璃烧杯： 规格：外形尺寸：①、100ml：72×54mm，壁厚2.0mm；②、500ml：120×88mm，壁厚2.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印白色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器。 红色硅橡胶塞： 规格：根据实验需要分为无孔、单孔和双孔；横截面尺寸：①、23号胶塞：20.9×16×27mm；②、30号胶塞：30×22×30mm；③、37号胶塞：37×29×30mm；材质：优质红色硅胶；工艺：采用先进精密硅胶注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，硬度适中、易插拔不阻涩；功能描述：用于实验中玻璃仪器的密封或与玻璃导管、温度计等配合使用，满足多种不同实验的密封及导气需求。耐高温、耐酸碱。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、水的沸腾2、胆矾研碎过程中发生的变化3、胆矾的水溶性3、硫酸铜溶液中加入氢氧化钠溶液的现象4、石灰石遇到稀盐酸发生的变化5、比较人体吸入和呼出的气体差异6、固体药品的取用7、液体药品的取用8、观察稀盐酸中加入石灰石或碳酸钠发生的现象9、学会正确使用酒精灯10、氢氧化钠溶液中滴入硫酸铜溶液发生的现象11、学会给试管中液体加热12、学会仪器连接和气密性检查13、学会清洁玻璃仪器14、生石灰与水反应的热效应15、观察蔗糖在水中的变化16、碘在水和汽油中的现象比较17、高锰酸钾在水和汽油中的现象比较18、碘、高锰酸钾在水中的现象比较19、碘、高锰酸钾在汽油中的现象比较20、物质的溶解性探究21、乙醇和水的混溶实验22、乳化现象23、溶液、悬浊液、乳浊液比较24、氯化钠在水中的溶解25、硝酸钾在水中的溶解26、自制白糖晶体27、比较不同浓度硫酸铜溶液的颜色深浅28、配制一定质量百分比浓度的氯化钠溶液29、自制汽水30、不同溶液中滴入紫色石蕊或无色酚酞试液的现象比较31、自制酸碱指示剂32、比较浓盐酸和浓硫酸的颜色、状态和气味33、浓硫酸的脱水性实验34、浓硫酸的稀释35、探究酸的化学性质36、氢氧化钙的性质37、实验探究碱的化学性质38、不同溶液的导电性比较39、酸碱中和反应40、用PH试纸测定酸碱盐溶液的PH值41、用PH试纸测定生活中一些物质的PH值42、酸、碱的化学性质43、溶液酸碱性的检验43、碳酸钠、碳酸氢钠和盐酸反应现象比较44、碳酸钠、碳酸氢钠与澄清石灰水反应现象的比较45、碳酸钠、碳酸氢钠受热现象的比较46、硫酸铜溶液和氢氧化钠溶液的反应47、硫酸铜溶液和氯化钡溶液的反应48、酸碱盐之间发生反应的条件探究49、氮肥、磷肥和钾肥的区分50、氮肥的简易鉴别51、粗盐中难溶性杂质的去除等。 | 箱 | 1 |  |
| 2 | 水的净化、组成和性质 | 箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式吸塑植绒内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数： 直冷凝管、具四氟筒形漏斗、牛角管/尾接管、蒸馏头、圆底烧瓶、冷凝弯头水咀、15号螺口盖子、水咀密封硅胶垫、玻璃棒、试管、短颈玻璃漏斗、玻璃烧杯50ml、玻璃烧杯250ml、塑料烧杯100ml、23号红色硅橡胶塞、30号红色硅橡胶塞、250ml锥形瓶、滤纸、透明塑料盒、红色石蕊试纸、蓝色石蕊试纸、硅胶管、电解水装置、红水温度计、4mm红黑香蕉插头线等。 主要配置及特征参数： 直冷凝管： 规格：外形尺寸375×245×34mm，管口内外径34×30mmm，壁厚2mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结打磨，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印红色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，统一标准外磨口便于安装及拆卸实验仪器，密闭性好,配套使用优质ABS螺口盖和密封硅胶垫，能够满足多种不同实验的冷凝需求。 气体检验手柄： 规格：外形尺寸158×12mm，超高温石墨气嘴尺寸：22×7.5×5mm，螺牙M5；材质：硬质铝棒6063，超高温石墨；工艺：采用精密机械加工，铝棒表面本色氧化和细喷砂处理，无锐角毛刺；功能描述：用于观察氢气的燃烧、验纯和氧气性质的检验。 电解水装置： 规格：外形尺寸254.7×140×90mm，底座尺寸140×90×30.5mm，壁厚3mm ；材质：优质PMMA；工艺：采用先进精密PMMA注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，外表面光亮；功能描述：底座带金属鲁尔座，顶部亚克力管封安装有阀门气咀，用于电解水制取氢气和氧气以及观察二者体积比。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、比较湖水、井水、河水等天然水中加入同量明矾粉末的现象2、学会过滤操作3、比较软水与硬水中加入肥皂水产生泡沫的差异4、比较天然水蒸馏前后的硬度变化5、自制简易净水器6、水的组成研究——氢气在空气中燃烧7、水的组成研究——电解水等。 | 箱 | 1 |  |
| 3 | 空气与氧气 燃烧与灭火 | 箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式吸塑植绒内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数： 90度弯管玻璃导管L=60+190mm、90度弯管玻璃导管L=85+55mm、玻璃导管L=80mm、大试管、上具支磨口大试管、分液漏斗 梨形、长颈漏斗、短颈漏斗、玻璃烧杯100ml、玻璃烧杯500ml、塑料烧杯50ml、塑料烧杯250ml、集气瓶 平磨口、250ml锥形瓶、玻璃塞、毛玻璃片、裁纸刀、红水温度计、透明收纳盒、筛孔偏心氟硅胶垫、阶梯型铁片、止水夹、23号红色硅橡胶塞、30号红色硅橡胶塞、37号红色硅橡胶塞、燃烧匙等。 主要配置及特征参数： 分液漏斗 梨形： 规格：外形尺寸276×67×31.2mm，梨形口直径67mm，壁厚2mm，统一标准内外磨口24/29；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结打磨，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角,丝印红色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，统一标准内外磨口便于安装及拆卸实验仪器，密闭性好，配套使用优质聚四氟阀门，能够满足多种不同实验计量加液、以及萃取分液的实验需求。 筛孔偏心氟胶垫： 规格：φ25×1.5mm；材质：四氟塑料；工艺：冲压；功能描述：耐强酸强碱，匹配长颈漏斗主要用于湿法气体制备。 红色硅橡胶塞： 规格：根据实验需要分为无孔、单孔和双孔；横截面尺寸：①、23号胶塞：20.9×16×27mm；②、30号胶塞：30×22×30mm；③、37号胶塞：37×29×30mm；材质：优质红色硅胶；工艺：采用先进精密硅胶注塑技术一次成型无毛边、无合缝线，硬度适中、易插拔不阻涩；功能描述：用于实验中玻璃仪器的密封或与玻璃导管、温度计等配合使用，满足多种不同实验的密封及导气需求。耐高温、耐酸碱。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、比较氧气和二氧化碳气体的颜色、状态和气味2、比较氧气和二氧化碳对木条燃烧的影响3、对蜡烛及其燃烧的探究4、氧气可使带火星木条复燃5、比较硫在空气和氧气中燃烧差异6、比较木炭在空气和氧气中燃烧差异7、观察细铁丝在空气中加热发生的现象8、细铁丝在氧气中的点燃9、用高锰酸钾制取氧气10、通过过氧化氢制取氧气11、用氯酸钾制取氧气12、氧气的实验室制取与性质13、探究燃烧的条件14、蜡烛在不同条件下的燃烧15、燃烧的条件等。 | 箱 | 1 |  |
| 4 | 碳单质 一氧化碳的制取及性质 | 箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式吸塑植绒内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数： 分液漏斗 梨形、圆底烧瓶、口塞型具支接头、直通磨口接头、硬质还原管、具支洗气瓶、玻璃导管L=200mm、玻璃导管L=80mm、90度弯管玻璃导管L=190+60mm、玻璃棒、大试管、磨口大试管、短颈玻璃漏斗、玻璃塞、玻璃烧杯100ml、塑料烧杯250ml、玻璃烧杯500ml、集气瓶125ml、燃烧匙、23号红色硅橡胶塞、30号红色硅橡胶塞、石墨电极棒、毛玻璃片、4mm红黑香蕉插头线、单刀单掷开关、小灯座、1.5V小灯泡、电池盒等。 主要配置及特征参数： 分液漏斗 梨形： 规格：外形尺寸276×67×31.2mm，梨形口直径67mm，壁厚2mm，统一标准内外磨口24/29；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结打磨，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角,丝印红色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，统一标准内外磨口便于安装及拆卸实验仪器，密闭性好，配套使用优质聚四氟阀门，能够满足多种不同实验计量加液、以及萃取分液的实验需求。 硬质还原管： 规格：管口内外径28×24mm，壁厚2mm，长度280mm，两端统一标准内磨口24/29；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结打磨，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角,丝印红色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用于氧化物的还原，如氢气、一氧化碳还原氧化铜。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、碳与氧化铜或氧化铁的反应2、一氧化碳还原氧化铁3、木炭的吸附作用4、木炭还原氧化铜5、一氧化碳的性质6、石墨的性质等。 | 箱 | 1 |  |
| 5 | 碳酸钙 二氧化碳的制取及性质 | 箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式吸塑植绒内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数： 分液漏斗 梨形、长颈漏斗、具支洗气瓶、90度弯管玻璃导管L=190+60mm、90度弯管玻璃导管L=85+55mm、玻璃导管L=80mm、玻璃导管L=200mm、玻璃棒、上具支磨口大试管、大试管、试管、玻璃锥形瓶、小玻璃瓶、玻璃塞、玻璃烧杯50ml、塑料烧杯100ml、玻璃烧杯250ml、集气瓶125ml、23号红色硅橡胶塞、30号红色硅橡胶塞、37号红色硅橡胶塞、透明收纳盒、小硅胶帽、阶梯型铁片、止水夹、毛玻璃片、PH试纸等。 主要配置及特征参数： 分液漏斗 梨形： 规格：外形尺寸276×67×31.2mm，梨形口直径67mm，壁厚2mm，统一标准内外磨口24/29；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结打磨，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角,丝印红色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，统一标准内外磨口便于安装及拆卸实验仪器，密闭性好，配套使用优质聚四氟阀门，能够满足多种不同实验计量加液、以及萃取分液的实验需求。 大试管： 规格：外形尺寸200×30×26mm，管口内外径30×26mmm，壁厚2mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，既可用作少量试剂的化学反应容器，也可在常温或加热时使用。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、实验室制取二氧化碳气体2、二氧化碳的倾倒与灭火实验3、二氧化碳的水溶性实验4、二氧化碳水溶液的酸性研究5、碳酸钙的分解6、碳酸钙与稀盐酸的反应7、二氧化碳和氢氧化钠的反应等。 | 箱 | 1 |  |
| 6 | 氢气的实验制取及性质 | 箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式吸塑植绒内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数： 90度弯管玻璃导管L=60+190mm、90度弯管玻璃导管L=85+55mm、玻璃导管L=80mm、玻璃导管L=200mm、大试管、试管、上具支磨口大试管、单双可控接头、长颈漏斗、单通活塞头、磨口锥形漏斗、磨口球形漏斗、启普发生器、毛玻璃片、透明收纳盒、筛孔正心氟胶垫、阶梯型铁片、止水夹、玻璃烧杯100ml、30号红色硅橡胶塞、集气瓶 平磨口、具支洗气瓶等。 主要配置及特征参数： 单双可控接头： 规格：外形尺寸182×22mm，管口内外径22×18mm，壁厚2mm ，统一标准外磨口24/29、宝塔口和阀门安装孔；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结打磨，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印红色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，统一标准内磨口便于安装及拆卸实验仪器，密闭性好,能够满足多种不同实验的单向和双向控制气体流向的需求。 筛孔正心氟胶垫： 规格：φ21×1.5mm；材质：四氟塑料；工艺：冲压；功能描述：耐强酸强碱，可直接放到启普发生器内上部的反应器球内，将固体药品也控制在该位置上不掉落。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、用启普发生器制取氢气2、用简易制氢装置制取氢气3、检验氢气的可燃性4、氢气的还原性等。 | 箱 | 1 |  |
| 7 | 金属与合金 质量守恒定律 有机物 | 箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式吸塑植绒内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数： 盒装纯铝片、盒装硬铝片、盒装紫铜片、盒装黄铜片、黄铜条、铁条、90度弯管玻璃导管L=60+190mm、玻璃导管L=80mm、玻璃导管L=200mm、玻璃棒、试管、大试管、磨口试管、具支磨口试管、培养皿（大小套件）、表面皿（球面）、毛玻璃片、直通磨口接头、玻璃塞、玻璃烧杯50ml、塑料烧杯100ml、玻璃烧杯250ml、23号红色硅橡胶塞、30号红色硅橡胶塞、小硅胶帽、集气瓶、锥形瓶、钓鱼线、分液漏斗 梨形、手工锤、双缝塑料板、双孔塑料板、鳄鱼夹、4mm红黑香蕉插头线、单刀单掷开关、小灯座、1.5V小灯泡等。 主要配置及特征参数： 大试管： 规格：外形尺寸200×30×26mm，管口内外径30×26mmm，壁厚2mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，既可用作少量试剂的化学反应容器，也可在常温或加热时使用。 分液漏斗 梨形： 规格：外形尺寸276×67×31.2mm，梨形口直径67mm，壁厚2mm，统一标准内外磨口24/29；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结打磨，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角,丝印红色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，统一标准内外磨口便于安装及拆卸实验仪器，密闭性好，配套使用优质聚四氟阀门，能够满足多种不同实验计量加液、以及萃取分液的实验需求。 能够完成的探究活动或实验课题： 1、探究反应前后物质的质量关系——磷与氧气的反应2、探究反应前后物质的质量关系——铁与硫酸铜溶液的反应3、探究反应前后物质的质量关系——碳酸钠与稀盐酸的反应4、探究反应前后物质的质量关系——在空气中点燃鎂条5、金属及其合金的物理性质比较6、金属与盐酸或稀硫酸的反应现象比较7、铝、铜、铁金属活动性强弱顺序比较8、探究铁制品锈蚀的条件9、聚乙烯塑料受热现象10、保鲜膜可以保鲜的原因11、探究比较塑料片、铁片、木片在潮湿土壤中的变化情况12、有机化合物的性质13、用碘水检验食物中的淀粉14、葡萄糖的检验15、甲烷的燃烧。 | 箱 | 1 |  |
| 8 | 初中化学通用仪器箱一 | 箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式吸塑植绒内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数： 600mm支撑杆（公母杆对接可灵活拆分使用）、X型支座、剪刀、美工刀、泥三角、钢尺、不锈钢片、升降台、石棉网、坩埚钳、丁烷喷灯、火柴、短颈平口漏斗、塑料水槽、硅胶管、护目镜、万用夹具、铁三环（大中小1套）、双向转接头、酒精灯等。 核心产品技术指标： X型支座： 材质：黑色增强尼龙、镀锌圆钢，确保强度且耐酸耐碱；工艺：塑料注塑成型、表面镀锌处理；产品结构：90度角双臂，半轴长165.5mm，底座高度24mm，顶部带φ10扩展孔，匍氏耦合对接挂钩、φ10凹凸式双轨插孔，自锁紧双下压扣，多功能杆插孔、斜顶式M6螺丝锁紧孔,底部配重盖采用超声波焊接技术；功能描述：Half-Half对偶插接式构造能够进行多种结构拓展：①、两件对插呈X型可作为常规铁架台底座；②、可对接不同长度的支撑杆组成不同种类的支撑座；③、可作为光学实验导轨；④、拓展为其他产品的轨道座；⑤、级联底座作为配重等。 双向转接头： 规格：30×30×65mm；材质：铝合金；工艺：精密压铸、电泳发黑；功能描述：①、两端固定口90°正交垂直，中间穿孔可以轴向固定；②、附带2个M6×25mm的防滑手紧螺丝，可以固定所有用到与支撑杆有关的实验设备。 能够完成的探究活动或实验课题： 通用仪器箱一和通用仪器箱二，用于配合其他专用仪器箱完成相关实验！ | 箱 | 1 |  |
| 9 | 初中化学通用仪器箱二 | 箱体规格：450×321×171mm(±5mm)。 材质：炭黑色优质PC材料箱盖，橙色增强型ABS树脂材料箱体，紫色增强型PP材质活动卡扣；结构：整体采用加厚增强型扣盖卡扣式设计，箱体为上下面耦合卡槽定位，内置活动式吸塑植绒内衬，嵌入式专槽定位，方便器材取用保管；叠加方式：既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。 主要配置及特征参数： 加液器、玻璃量筒10ml、玻璃量筒25ml、玻璃量筒50ml、玻璃量筒100ml、长柄药匙、短柄药匙、异形药勺、药刮、镊子、长胶头滴管、短胶头滴管、大硅胶帽、小硅胶帽、研钵、研杵、滤纸 、透明塑料盒、加液器配套试剂瓶、试管架、试管夹、试管刷、砝码、托盘天平（0.2~200g）、电子天平（0~1000g，0.1g）等。 核心产品技术指标： 玻璃量筒： 规格：外形尺寸：①、10ml：142×16×1.8mm，壁厚1.8mm；②、25ml：168×21×1.8mm，壁厚1.8mm；③、50ml：195×25.7×2mm，壁厚2mm；④、100ml：243×31.9×2mm，壁厚2.0mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，丝印红色品牌LOGO；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用来定量量取液体。 胶头滴管： 规格：短胶头滴管90×10×1.5mm，壁厚1.5mm；材质：优质高硼硅BORO3.3；工艺：精工烧结，依据实验和设计要求定制，无毛刺锐角，统一的宝塔口尺寸；功能描述：管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用于吸取或滴加少量液体试剂。 能够完成的探究活动或实验课题： 通用仪器箱一和通用仪器箱二，用于配合其他专用仪器箱完成相关实验！ | 箱 | 1 |  |
| 初中化学虚拟实验软件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 初中化学虚拟实验软件 | 1.化学实验应提供不少于350种实验器材和药品，不少于80个教材同步实验，应支持任意搭配自由组装； 2.为方便用户快速查找所需资源，实验资源可按实验类型、年级、章节进行等分类； 3.化学药品应能够根据固体药品、液体药品、气体药品的分类进行查找，也能够按照金属元素、非金属元素、带电离子团的方式进行快速查询； 4.系统应用粒子引擎，能够合理呈现化学反应中的烟、雾、扩散等动态效果，如沉淀效果、溶解扩散效果、烟雾效果、火焰效果、气泡效果、絮状效果、析出效果、爆炸效果以及颜色变化效果，还原真实实验现象； 5.化学反应产物应具有相应的化学性质，反应随条件发生，现象随反应出现，实验产物可追溯，可继续进行相应的化学反应； 6.支持数据追踪系统，能够实现反应数据可视化，包括反应方程式、温度、体积、物质的量、浓度、质量等，其中化学方程式可进行任意位置的移动及放大展示； 7.为方便教学使用，化学实验提供与实验资源对应的实验视频，完整演示实验操作过程，并在实验的关键操作步骤添加打点信息，用户能根据意愿进行快速定位播放相应的操作步骤； 8. 为方便使用，所有资源均需支持鼠标交互和多点触控两种交互方式。 | 套 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 合同格式（格式自定，仅供参考）

府谷县第三中学理化生实验室改造及仪器设备采购项目采购合同

甲方（盖章）：  府谷县第三中学  （以下简称甲方）

乙方（盖章）：                         （以下简称乙方）

经甲乙双方共同协商，在互利互惠的基础上，依据《中华人民共和国合同法》有关规定订立本合同以便共同遵守。具体条款如下：

一、合同价格：

府谷县第三中学理化生实验室改造及仪器设备采购项目，合同总价为人民币：          元整（￥：         ），具体见后附采购清单。

二、双方责任：

乙方责任

1.按合同规定时间提供服务。

2.所提供服务全部按照合同清单所列数量以及规格，质量完全符合行业标准。

3.乙方负责维护。

（二）甲方责任

1.协助乙方工作人员调配及售后服务。

2.按时支付乙方货款。

三、交货时间及地点：

本合同签定生效之日起50个工作日内，在甲方所在地交付货物或服务。

- 付款期限及方式：

- 交货验收合格后一次性付清。

- 五、违约责任：

乙方违约责任

若乙方不能依照本合同规定时间、地点、数量提供服务，乙方须向甲方支付违约金，违约金每天按总金额的0.1%由甲方从乙方未合同款中扣除。

甲方违约责任

若甲方未能依照本合同规定付给乙方合同价款，甲方向乙方支付违约金，违约金每天按照应付金额的0.1%计算。

六、纠纷解决：

甲、乙双方必须严格遵守本合同的全部内容，履行各自应尽的责任，如发生争议，双方应友好协商解决，协商无效，可由任何一方向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、生效时间

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份（具有相同法律效力），合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方代表（盖公章）：           乙方代表（盖公章）：

电话：                         电话：

签字：                         签字：

年   月   日                   年   月   日

- 第四章 谈判响应文件格式

供应商应按照谈判文件要求编制谈判响应文件，编制谈判响应文件前，请详细阅读谈判文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于谈判小组评审）。

项目编号：                                  （正本或副本）

府谷县第三中学理化生实验室改造及仪器设备采购项目

谈判响应文件

谈判供应商：                    （盖公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年   月   日

目    录

第一部分   谈判响应函

- 响应报价表

第三部分   法定代表人证明书及授权书

第四部分   谈判供应商资格证明文件

第五部分   谈判供应商的谈判方案

- 供应商参加政府采购活动承诺书

- 供应商性质

- 第八部分   封袋正面标识式样

第一部分   谈判响应函

陕西众鼎互联项目管理有限公司 ：

我单位收到贵公司                号谈判文件，经详细研究，决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

- 我方自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，

（1）谈判报价为人民币              （小写：         ）

（2）供货期限为             。

2．按照谈判文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的服务和全面服务保障。

3．如若成交，将根据谈判文件的要求、谈判响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

4.我方提交的谈判响应文件共    份，其中正本    份，副本   份，电子版U盘   份。

5．我方已详细阅读和核实谈判文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6．同意提供贵方要求的与本次谈判有关的任何证明资料。

7、我方的谈判响应文件在谈判大会之日起计算投标有效期为   日历天。

8．我方同意贵方不以报价最低为唯一成交条件的选择。

9.所有关于本次谈判的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

谈判供应商全称（公章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

第二部分 响应报价表

单位 ：元（保留小数点后两位）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 总报价（元） | 大写： 小写： |
| 供货期 |  |
| 质量要求 |  |
| 备注 |  |
| 说明： 1.本报价包含供应商为完成本项目所需的全部费用（包括劳务费、运输费、国家按现行税收政策征收的一切税费等）。 2.本项目设有最高限价，供应商报价不得高于最高限价，否则其响应文件将无效。 3.报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准。 |  |

谈判供应商全称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

分项报价表（格式自拟）

谈判供应商全称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

技术参数偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 谈 判 要 求 技 术 参数 | 谈 判 响 应 技 术 参数 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、请按项目的实际技术参数，对应谈判文件第三章“采购内容和技术要求”，认真填写本表。偏离情况填写：优于、等于，有偏离的应在偏离情况说明中描述具体偏离情况。技术参数不接受负偏离，出现负偏离的按无效投标处理。

2、供应商应按实际情况填写。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

商务条款响应说明

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 谈判文件要求 | 谈判响应文件实际数据 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：

1、按照供应商须知前附表商务条款须如实填写（包括供货期、质量要求、付款方式等）。

2、响应说明填写：优于、等于。

供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

第三部分   法定代表人证明书及授权书

（一）法定代表人证明书

| 致：（采购人） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 | （签名） | 性别 |  |  |
|  | 职务 |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | 法定代表人身份证复印件（正反面） |  |  | 法定代表人签章 |  |
|  |  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |

（二）法定代表人授权书

（采购人）    ：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（签名、性别、职务）授权本公司的         （委托代理人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（  谈判项目名称 ）（项目编号：              ）的谈判、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对委托代理人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自谈判大会之日起计算有效期为       天。

委托单位：（公章）                  法定代表人（签字并盖章）：

签发日期：     年       月      日

委托代理人（签字）：           性别：         职务：

联系地址：

联系电话：                     传真：

附：法定代表人、委托代理人身份证复印件，被委托人须提供社保经办机构出具2023年06月、07月、08月至少一个月的由供应商交纳的社保缴费证明材料,五险一金其中一项即可，应可查询。

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 委托代理人身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件（背面） | 委托代理人身份证复印件（背面） |

说明：

1．本授权书有效期自谈判大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

（若法定代表人参加时，无需附此表）

第四部分  谈判供应商资格证明文件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、本项目的特定资格要求：

①供应商应具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照（附营业执照的2022年企业年度报告书）；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

②开户许可证：投标供应商需具备开户许可证（或基本账号存款信息表）。

③财务状况报告：提供2022年财务审计报告（不足一年的需提供开标时间前六个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明）；

④税收缴纳证明：提供 2023 年 1 月 1日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料。

⑤社会保障资金缴纳证明：提供 2023年 1 月 1日至投标截止时间已缴纳的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

⑥信用要求：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；投标人、法定代表人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单，投标人提供企业完整信用报告，投标人、法定代表人提供网页查询截图加盖企业原色印章（投标人未被列入失信被执行人名单截图可在其“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）中全国范围内查询）。

⑦供应商需提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

⑧书面声明：参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

⑨本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标活动，提供《供应商企业关系关联承诺书》；

⑩本项目专门面向中小企业采购。不满足中小企业政策规定的，将被拒绝参与本项目政府采购投标活动。满足要求的中小企业须提供管理办法规定的《中小企业声明函》；满足要求的监狱企业、福利性企业参加政府采购活动时，视同小微企业；

⑪提供榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图；

⑫谈判保证金：用投标信用承诺书代替（提供投标信用承诺书及信用中国（陕西榆林）主动承诺网页截图）。

- 附件1：

# 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺书

我公司特此声明我公司符合以下所列情况:

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、我公司承诺以上资料真实有效，如有隐瞒或欺骗，我公司愿承担相关所有责任。

供应商：                               (盖公章)

法定代表人或被授权人：            （签字）

日   期：     年   月   日

- 附件2：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：        （采购人）

我公司在完全理解本项目的商务及技术要求、条款及其他内容后, 决定参与该项目的投标活动。我公司承诺完全满足本项目务要求、可以满足本合同的履行。

我公司承诺具有的专业技术能力（充足的专业技术人员队伍、雄厚的资金、丰富的实践工作经验等）完全满足本项目要求、可以满足本合同的履行。本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假,我公司同意按我方合同违约处理,并依法承担相应法律责任。

谈判供应商全称（公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

- 附件3：

供应商书面声明函

府谷县第三中学：

我方作为《项目名称 》（项目编号：          ）的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商全称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：   年       月      日

- 附件4：

供应商企业关系关联承诺书

- 供应商股东及股权证明。

2、供应商在本项目谈判中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：              。

我单位的上级管理单位有              。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有              。

我单位被              单位控股。

2-3、单位负责人：

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商全称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：   年       月      日

- 附件5

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体） 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

- 附件6：

榆林市政府采购工程类货物类服务类项目

供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：    年    月    日—      年     月    日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

备注：

1、承诺有效期限自承诺之日起1年。

2、法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

3、附信用中国（陕西榆林）网上承诺截图，承诺必须上传以上附件,否则投标无效。

- 附件7：

投标信用承诺书Ⅰ（投标保证金）

项目名称：

投标人：

统一社会信用代码：                  法人代表：

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约信用承诺。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：                   投标人（盖章）：

承诺时间：   年  月  日

说明：1、本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

2、附信用中国（陕西榆林）网上承诺截图，承诺必须上传以上附件,否则投标无效。

投标人信用承诺书Ⅱ

投标人：

统一社会信用代码：                               法人代表：

承诺有效期限：      年      月       日 —      年      月      日

在                        招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约信用承诺。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：                        投标人（盖章）：

承诺时间：   年  月  日

注：1、承诺有效期限不少于90天（从投标截止之日算起）

2、附信用中国（陕西榆林）网上承诺截图，承诺必须上传以上附件,否则投标无效。

投标人委托代理人员信用承诺书Ⅲ

在                        项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约信用承诺。5.招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：   年  月  日 —    年  月  日

投标人：

承诺人（签字）：

承诺时间：   年  月  日

注：1、承诺有效期限不少于90天（从投标截止之日算起）

- 附信用中国（陕西榆林）网上承诺截图，承诺必须上传以上附件,否则投标无效

- 3、若法人参加无需附此表。

- 第五部分  谈判供应商的谈判方案

一、供应商企业简介。

二、供应商根据谈判文件“第三章  采购内容和技术要求”及评审内容要求，自主编写方案说明。

三、供应商认为有必要说明的问题。

第六部分  供应商参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。

一、质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商名称：         （加盖公章）

年　月　日

二、拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商名称：               （加盖公章）

年　月　日

承诺书Ⅳ

| 致：府谷县第三中学 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的谈判供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 谈判供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签章） | 年 月 日 |

承诺书V

| 致：府谷县第三中学 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的谈判供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 谈判供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签章） | 年 月 日 |

承诺书VI

| 致：府谷县第三中学 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的谈判供应商，本公司郑重申告：近三年因服务、产品（设备）供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为 次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次谈判标的物为正品行货。 |  |  |
| 谈判供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签章） | 年 月 日 |

承诺书VII

| 致：府谷县第三中学 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵公司组织的谈判采购项目的谈判供应商，本公司承诺：参加本次谈判提交的所有资格证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 谈判供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （公章） | （签章） | 年 月 日 |

第七部分  供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不作要求）。未提供证明文件的不影响响应文件的有效性。

非残疾人福利性单位、监狱企业，也无联合体情况的，可不提供此项内容。

其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。（如有，请填写）

二、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消谈判资格，并按有关规定予以处理。
三、监狱、戒毒企业声明函（非监狱、戒毒企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的          项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：

日  期：      年     月      日

备注：供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

第八部分 封袋正面标识式样

# 格式A：谈判响应文件封袋正面标识式样

致：陕西众鼎互联项目管理有限公司

项目编号：

项目名称；

谈判响应文件（正本1份、副本2份）

或资格证明文件

（非谈判大会不得启封）

谈判供应商名称：            （公章）

# 格式B：响应电子版封袋正面标识式样

致：陕西众鼎互联项目管理有限公司

项目编号：

项目名称：

电子版U盘1份

（非谈判大会不得启封）

谈判供应商名称：       （公章）

附件8：                最终（二次）报价表

单位 ：元（保留小数点后两位）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 总报价（元） | 大写： 小写： |
| 供货期 |  |
| 质量 |  |
| 备注 |  |
| 说明： 1.本报价包含供应商为完成本项目所需的全部费用（包括劳务费、运输费、国家按现行税收政策征收的一切税费等）。 2.本项目设有最高限价，供应商报价不得高于最高限价，否则其响应文件将无效。 3.报价以元为单位，大小写不一致时，以大写为准。 |  |

谈判供应商全称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年   月   日

（注：现场报价使用表格，报价金额必须现场填写，不可编制在谈判响应文件中使用）

附件9：关于信用承诺网上公示的通知及操作指南