采购项目要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K便携超高清摄像机 | 配置不低于以下要求： - 变焦比率：17 倍（光学），伺服/手动。 - 成像设备（类型）：1/2 英寸背照式 Exmor R 3CMOS 成像器。 - 有效像素：3840（水平）x 2160（垂直）。 - 信噪比：63 dB (Y)（典型）。 - 快门速度：1/24 秒至 1/8,000 秒。 - SDI 输出：BNC (x1)，12G/3G/高清/标清可选。 - 液晶：≥3.5 英寸。 - 内置麦克风：全指向立体声驻极体电容麦克风。 9、存储介质：广播级专业存储卡。 10、提供厂家出具的产品合法来源渠道证明及售后服务承诺函。 | 4台 |  |
| 2 | 三脚架 | - 最大乘载重量：4公斤。 - 动态平衡种类：固定 - 阻尼挡数：固定 - 摄像机托板：滑行托板。 | 8付 |  |
| 3 | 电池 | - 容量：≥98Wh,6.8Ah。 | 8块 |  |
| 4 | 存储卡 | - 容量：≥64GB。 - 适用于本次采购的摄像机的广播级专用存储卡。 | 4张 |  |
| 5 | 采访话筒 | 配置不低于以下要求： - 音频选择：薄膜类型单声道驻极体电容麦克风。 - 频率响应：40 Hz-20kHz。 - 指向性：单向（超心形）。 - 动态范围：≥107 dB。 - 信噪比：≥76 dB 。 | 4支 |  |
| 6 | 摄像机包 | 材质:采用高密度特多龙贴PVC面料,内衬。 | 4个 |  |
| 7 | 照相机 | 配置不低于以下要求： - 镜头卡口：RF卡口。 - 图像感应器CMOS图像感应器（支持全像素双核CMOS AF）。 - 有效像素：最高约2010万像素 。 - 图像类型：JPEG（8位）、HEIF（10位）、RAW、C-RAW，可以同时记录RAW+JPEG或RAW+HEIF。 - 记录功能：静止图像/短片分别记录、静止图像记录功能、短片记录功能、静止。 - 取景器OLED彩色电子取景器。 - 监视器尺寸和点数：0.5”，约369万点。 - 自动对焦类型：全像素双核CMOS AF（Dual Pixel CMOS AF）相差检测方式。 - 可用的自动对焦点位：最大6072个。 - 触摸和拖拽自动对焦：具备。 - 测光方式：使用图像感应器进行实时测光，384分区（24×16）测光。 - 记录格式静止图像：HEIF/RAW，短片：MP4。 - 色彩采样方式：YCbCr 4:2:2。 - HDR规格：Rec. ITU-R BT.2100（PQ）。 快门速度 - 机械快门/电子前帘快门：1/8000至30秒、B门，电子快门：1/8000至0.5秒，机械快门。 - 闪光同步速度：1/200秒，电子前帘快门闪光同步速度：1/250秒。 - 记录尺寸：4K UHD（3840×2160），全高清（1920×1080）。 - HDMI输出：支持4K输出、自动/1080P可选。 - 监视器尺寸和点数：3.0”（3:2），约162万点。 | 4台 |  |
| 8 | 镜头 | 配置不低于以下要求： - 镜头焦距：24-105mm。 - 镜头结构：11组13片。 - 光圈叶片：7片。 - 滤镜直径：67毫米。 | 4个 |  |
| 9 | 广角镜头 | 配置不低于以下要求： - 镜头焦距：24-70mm。 - 镜头结构：15组21片。 - 光圈叶片：9片。 - 最小光圈：22。 - 滤镜直径：82毫米。 | 1支 |  |
| 10 | 中长焦镜头 | 配置不低于以下要求： - 镜头焦距：70-200mm。 - 镜头结构：13组17片。 - 光圈叶片：9片。 - 最小光圈：32。 - 滤镜直径：77毫米。 与上述照相机完全兼容，卡口无需转接可直接匹配使用。 | 1支 |  |
| 11 | 照相机存储卡 | - 容量：≥128GB。 - 读取速度：≥170M/S。 | 8张 |  |
| 12 | 照相机电池 | 容量：DC7.2V、2130mAh。 | 8块 |  |
| 13 | UV镜 | 上述镜头配套的UV镜，每支镜头配一个。 | 6个 |  |
| 14 | 相机稳定器 | 配置不低于以下要求： - 云台类型：三轴云台。 - 负载重量：3千克。 - 最大可控转速：平移方向：360°/s俯仰方向：360°/s横滚方向：360°/s。 - 机械限位范围：平移轴无限位 横滚轴 -95° 至 240°俯仰轴 -112°至 214°。 - 工作状态：长 364 毫米，宽 187 毫米，高 170 毫米。 - 图传支持接口类型：HDMI 接口（Mini-HDMI）RSS 相机快门控制接口（USB-C）。 - 拓展接口：冷靴接口。 - 电池容量：2970 毫安时。 - 传输距离200 米（SRRC/FCC）[2]100 米（CE）[2]。 | 2套 |  |
| 15 | 航拍器 | 配置不低于以下要求： 1)飞行器 轴距:对角线：380.1 mm。 最长飞行时间（无风环境）:46 分钟 最长悬停时间（无风环境）:40 分钟 最大续航里程:30 千米。 最大抗风速度:12 m/s。 2)相机 影像传感器:4/3 CMOS，有效像素2000 万。 快门速度:电子快门：8 至 1/8000 秒。 最大照片尺寸:5280 × 3956。 视频最大码率 H.264/H.265 码率：200Mbps。 图片格式:JPEG/DNG（RAW）。 实时图传质量:遥控器：1080p/30fps 或 1080p/60fps。 FCC：15 千米。 | 1套 |  |
| 16 | 飞行器 | 配置不低于以下要求： 1）相机 传感器:1/2.3 英寸 CMOS有效像素1200 万。 最大照片尺寸:3840 x 2160。 录像分辨率 4K:3840 x 2160@50/60fps。 视频格式:MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)。 视频最大码率:120 Mbps。 2）云台 最大控制转速:60°/s。 角度抖动量:± 0.01°（增稳模式）。 3）飞行器 最大上升速度15 m/s （S 挡）8 m/s（N 挡）。 最大飞行海拔高度:6000 米。 天线数量:4 天线。 GNSS:GPS + GLONASS+GALILEO。 图传距离:10 km (FCC) , 6 km (CE) , 6 km (SRRC) , 6 km (MIC)。 支持音频传输。 遥控器 最大遥控距离:10 km (FCC) , 6 km (CE) , 6 km (SRRC) , 6 km (MIC)。 | 1套 |  |
| 17 | 无线话筒 | - 双通道录音。 - 250米无线传输。 - 背夹式设计+磁吸配件。 - 自带充电盒可将接收器和两个发射器收纳其中，提供≥15小时续航。 - 接收器支持USB-C，Lightning 和3.5米TRS接口输出，兼容主流手机、各类相机以及电脑。 | 5套 |  |
| 18 | 录音笔 | - 单向立体声电容式麦克风，可在A-B和X-Y位置进行录制。 - 与+4dBu线性电平/+48V兼容的XLR/TRS输入。 - 4声道模式，可用于双录制和无损叠加录制等功能。 - 支持多种菜单语言。 - 具备一级撤销的插入式覆盖录音功能。 - 用作Mac或PC录制的两进/两出USB音频接口。 - 专为人声录制和转录而设计的听写模式。 - MS解码功能，使用户可使用M-S麦克风。 - 内置电池可实现≥20小时的长时间运行。 - 混响效果 - 自动录音功能经验证的高声压设计，可录下高达125dB SPL的声音快捷菜单按钮，可访问任何功能可实现高质量的96kHz/24- bit WAV/BWF线性PCM和MP3可将SD/SDHC/ SDXC (支持128GB)用作录音媒体。 - 128x64像素图形LCD显示屏，带背光。 - 包括用于调整台式机录音期间声学特性的橡胶底座。 - 内置三脚架附件-螺丝孔。 - 专业处理现场录制:线性电平输入。 - 17、多功能四轨录音机，适翻于电影、音乐、播客和其他场景应用。 | 10套 |  |
| 19 | 外拍、新闻三灯套装 | 技术要求： 配置不低于以下要求： 1、1200颗灯珠 - 2、RA:95 - TLCI:95 - 单灯功率：69W - 总功率：207W - 单灯亮度：6996LM - 色温：5600K。 - 单灯参考尺寸：475mm*400mm*50mm。 - 电源类型：DC 14.8V;AC 100-240V。 - 亮度调节：无级调光、2.4G遥控、手机APP调控。 配置清单 1、LED灯：3个 2、适配器：3个 3、支架：3个 4、滤色片：3套 5、适配器座：3个 6、拉杆布箱：1个 | 1套 |  |
| 20 | 4K编辑工作站定制 | 配置不低于以下要求： - 整机配置：CPU：i7 八核心16线程 。 - 散热器：铜管专业散热器。 - 内存 ：32G。 - 系统盘：SSD500G。 - 素材盘：6TB企业级硬盘。 - 显卡：GeForce RTX3060 12G。 - 显示器：32英寸。 - 支持旋转升降 G32A。 - 电源：500W。 - 键鼠：非编系统专用键鼠。 | 3套 |  |
| 21 | 调色台 | - 搭载3个高分辨率轨迹球和12个精准旋钮，用于各项级调色工具。 - 调色台上设有多个用于在Log和-级调色轮之间切换的按钮，一个用于全屏播放的按键，面板右侧设有一组控制常用功能的按键和工作区导航按键。 - 专业轨迹球。 - 一级调整控制。 - 中间调细节。 - 暗部和亮部旋钮可以亮化或暗化暗部细节。 - 可以调整图像的总体饱和度。 - 使用色相旋钮旋转图像中的所有色相。 - 亮度混合旋钮可以修改色彩调整和Y之间的平衡，或者只调整亮度。 | 1套 |  |
| 22 | 图文制作软件 | - 图文制作软件负责台里图片、文字、特效动画的制作。 - 至少包含≥2款制作软件。 | 1套 |  |
| 23 | 4K编辑软件及字幕软件 | - 编辑软件及字幕软件必须为专业广播级正版软件。 - 字幕软件与非编软件要求无缝结合，安装于上述采购的4K编辑工作站上，必须保证软硬件的完全兼容可匹配使用。 编辑软件要求 - 支持同一时间线上无需转换的进行高/标清不同分辨率。 - 支持P2、SXS卡后台导入，导入完成后自动链接本地文件，支持P2跨卡文件的整体导入和分别导入，支持P2文件跨卡回写。 - 支持使用P2卡和XDCAM蓝光盘自身的代理码率文件直接编辑，高码段落下载替换时，自动提示所需要插入的P2卡的卡号和XDCAM光盘的卷标。 - 支持P2的源码回写，支持/XAVC S的源码回写，回写后摄像机、录像机设备正常回放。 - 支持E2、P2、SXS、XDCAM等存储介质中视频文件素材的源码实时编辑，无需格式的转换。 - 支持E2、P2、SXS、XDCAM等存储介质素材在盘或者在卡编辑。 - 支持多种RAW格式。 - 具有可应用于字幕、图片、图像的多层轨道追踪，同时还可以对追踪目标设置锚点，实现动态追踪 - 支持摄像机色彩空间模板，内置摄像机的伽马及色域模板，支持LUT文件的导入和导出。 - 基于新一代Intel酷睿处理器(Intel Skylake)优化的全新H.264、支持Intel Quick Sync技术的硬件极速H.264文件输出。 - 后台时间线渲染和文件输出功能，并带有后台渲染任务监看程序窗口，可更改调整渲染任务级别，优先输出紧要的成片文件。 - 支持与DaVinci的EDL\AAF进行时间线交换，形成完美校色流程。 - 支持时间线上直接进行带有选单交互式的DVD和蓝光Blu-ray的刻录，还支持多光盘和多光驱输出。 - 带有Acon Digital音频效果插件，可进行消除背景噪声（DeNoise），减少混响（DeVerberate），峰值限制（Limit）和压缩音频等效果处理。 - 具有图像防抖稳定工具，可实现画面自动稳定效果。 字幕软件技术要求 - 与非编软件无缝结合，实时制作、实时预监、实时播放，并保持与非编软件时间线视频联动。 - 时间线编排以及全三维空间编辑界面，可切换不同三维视图。 - 全浮点图形坐标，全部文字和图形均为三次Bezier 曲线，可进行任意节点调节。 - 支持手绘曲线，可进行任意图形绘制。 - 矢量图形的加、减、并、交布尔运算功能，可以转换为单一图元。 - 先进的字幕抗闪烁和反走样效果，可以自由设定级别。 - 对图形和文字独有的GPU动态纹理贴图功能。 - 文本支持整体或逐字属性编辑。 - 支持蒙、藏、维等少数民族和阿拉伯等语系字幕。 - 支持鼠标或键盘进行拍打唱词。 - 支持快拍唱词，拍打过程中支持暂停、续拍功能。 - 唱词支持多种文本导入导出，支持SRT文本导入导出。 - 唱词显示支持淡入淡出、切入切出以及动画效果模板的自由替换。 - 唱词支持单行、双行，横排、竖排、曲线以及个性模板等设定方式。 - 高\标清分辨率，2K、4K等多种分辨率自动支持。 - 提供编辑软件的计算机软件著作权登记证明。 - 提供字幕软件的计算机软件著作权登记证明。 - 提供回放输出加速软件的计算机软件著作权登记证明。 - 提供输出软件的计算机软件著作权登记证明。 - 提供商标著作权证书。 - 提供产品CCC认证资质。 - 提供厂家出具的产品合法来源渠道证明。 | 4套 |  |

注：以上所有参数需全部满足逐条响应，否则会被视为无效响应文件。

本次采购设备必须与现有设备实现无缝对接，做到完全兼容。响应单位需提供佐证资料（包括但不限于说明及承诺）。