项目编号：FGCG-GKZB -2022004

2022年府谷县国家教育考试网上巡查系统高清网络系统采购项目

招标文件

采 购 人：府谷县招生考试中心

采购代理机构：府谷县政府投资和采购服务中心

2022年11月22日

目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评审办法及标准

第四章  招标内容及采购要求

第五章  商务及合同主要条款

第六章  投标文件构成及格式

第七章  封袋正面标识样式

第一章  招标公告

2022年府谷县国家教育考试网上巡查系统高清网络系统采购项目的潜在投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）使用数字认证证书（CA锁）报名后自行下载获取招标文件，并于2022年 12月 14 日下午 13 点 30 分前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：FGCG-GKZB -2022004

2、项目名称：2022年府谷县国家教育考试网上巡查系统高清网络系统采购项目

3、预算金额：3067455.00元

4、最高限价：3067455.00元

5、采购需求：

2022年府谷县国家教育考试网上巡查系统高清网络系统项目主要采购内容包括：采购高清网络摄像机、网络时钟、指挥中心装饰装修、网络视频服务器、SIP路由转发服务器、数字音频矩阵、无线作弊防控系统、身份验证系统、测温人脸安检金属探测门等。

为了避免投资损失，顺利实现国家教育部、陕西省教育考试院、榆林市教育考试院、府谷县招生考试中心县级指挥平台及校级考点的五级联网，确保府谷县高、中考工作的顺利进行，各投标单位对本项目投标所使用标准化考点建设核心设备（SIP路由分发转发服务器、侦测阻断防控服务器）必须与我县现有县级指挥平台核心设备产品实现无缝对接，数据传输完整。中标方在项目实施过程中无法实现无缝对接，数据无法传输完整，将取消其中标资格，且需承担由此给采购人造成的相关损失。

具体情况详见谈判文件第三章〈采购内容及采购要求〉

6、合同履行期限：自合同签订之日起10日内完成供货、安装及调试

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

执行的其他政府采购政策：

（1）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。

（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）《财政部、国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、《财政部、国家环保总局联合印发关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（4）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《榆林市财政局关于落实政府采购政策功能有关问题的通知》（榆政财采函〔2021〕8号）。

（5）详见《供应商须知》中“落实的政府采购政策”有关内容。

3、本项目的特定资格要求：

（1）营业执照等主体资格证明文件：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人提供有效的营业执照副本扫描件（附2021年企业年度报告书扫描件加盖公章）；其他组织应提供合法有效的登记证明文件扫描件；自然人参与的提供其身份证扫描件；

（2）财务状况报告：提供2021年度财务审计报告扫描件（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或银行出具的开标时间前三个月内资信证明扫描件。其他组织和自然人提供银行出具的开标时间前三个月内资信证明扫描件；

（3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；（格式自拟）

（4）社保缴纳证明：提供社保经办机构出具的2022年10、11、12月内至少1个月的社会保障资金缴费证明材料扫描件（五险一金其中一项即可，应可查询），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料扫描件；

（5）税收缴纳证明：提供2022年10、11、12月内至少1个月的纳税证明或完税证明件扫描件，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明材料扫描件；

（6）信用要求：供应商未被列入【“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)】失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于【中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)】“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

（7）法定代表人授权委托书：法定代表人参加谈判的，须提供本人身份证扫描件；法定代表人授权他人参加谈判的，被授权人必须在供应商提供的社保机构出具的社保缴纳名单中，并提供法定代表人授权委托书扫描件；自然人参加谈判的，提供身份证扫描件。谈判文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行；

（8）谈判保证金：信用承诺代替

（9）本项目不接受联合体谈判；

（10）单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目谈判活动。

三、获取招标文件

1、获取时间：2022年11月24日至2022年12月30日。

2、获取方式：登录全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）（www.sxggzyjy.cn）使用数字认证证书（CA锁）报名后自行下载招标文件。

备注：投标人可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省榆林市）（http://www.sxggzyjy.cn/）,选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面后，选择有意向的项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”免费下载电子招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件：网上递交电子投标文件一份

电子投标文件（*.SXSTF）可于提交投标文件截止时间前任意时段登录

全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）网站进行提交，逾期系统将拒绝接收。

2、投标文件递交截止时间：2022年12月14日下午13时30分

3、开标时间：同投标文件递交截止时间

4、开标地点：榆林市公共资源交易中心十楼开标室8（不见面开标）

5、开标形式：本项目采用不见面开标方式:（1）投标人应在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省.榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/）在线递交投标文件并完成在线签到；（2）电子投标文件解密时间为发出解密指令后 30 分钟内完成；（3）开标地点：招标人在全国公共资源交易平台（陕西省.榆林市）榆林市不见面开标大厅进行公开开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

6、逾期未上传电子投标文件的，采购人不予受理。

五、公告期限

本公告在《陕西省政府采购网》《陕西省公共资源交易平台》媒介发布，自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标人初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、数字认证证书（CA锁）认证及企业信息绑定。

2、特别提醒：本项目采用电子化不见面开标方式，投标人使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）、榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册V1.0，请投标人仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜。如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：400-998-0000。若无法正常投标，投标人自行承担责任。

3、投标企业未办理陕西省公共资源交易中心CA锁的投标人可到榆林市市民中心四楼交易中心窗口办理或西安市高新三路信息港大厦一楼办事大厅，咨询电话0912-3515031、029-88661241或4006-369-888（陕西CA联系电话）。

4、为了保证远程不见面开标顺利进行，投标人需使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑提前1小时登录网络开标大厅进行调试，并完成签到等程序等待开标。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：府谷县招生考试中心

地址：府谷县教育综合大楼2楼

联系人：白慧平

联系电话：13689228016

2、采购代理机构信息

名称：府谷县政府投资和采购服务中心

地址：府谷县财税中心11楼

联系方式：0912-8030203

3、项目联系方式

项目联系人：刘晓梅

联系电话：13720467055

府谷县政府投资和采购服务中心

2022年11月22日

第二章  投标人须知

一、定义

采 购 人：府谷县招生考试中心

监督机构：府谷县财政局

集中采购机构：府谷县政府投资和采购服务中心

投标人：拟向采购人提供货物、工程或者服务的符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

二、投标人注意事项

2.1询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或府谷县政府投资和采购服务中心提出询问。采购人或府谷县政府投资和采购服务中心将在3个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。询问内容超出采购人对府谷县政府投资和采购服务中心委托授权范围的，投标人应当向采购人提出。

2.2现场踏勘及标前答疑会

采购项目安排现场踏勘和标前答疑的，潜在投标人的项目主要负责人等应按时出席，出席时需持介绍信及本人身份证件。需要答疑的问题各投标人可以口头或书面形式提出。采购人应尽量在现场予以解答（口头提问可口头答复），现场不能做出解答的，应在三个工作日内书面答复，并交由府谷县政府投资和采购服务中心在财政部门制定的媒体发布。答复内容与招标文件中相关内容不一致的，以书答复内容为准。

答复内容可能影响投标文件编制的，将按相关规定顺延开标时间。凡未参加现场踏勘和标前答疑的投标人，由此造成的偏差或评标结果不利于投标人的，由各投标人自行负责。

本项目不组织集中踏勘和答疑。各投标供应商根据各自实际需要自行开展现场踏勘活动，费用自理，同时要严格按质府谷县防疫指挥部工作要求，做好防疫工作。

2.3质疑和投诉

2.3.1投标人如果认为招标文件中涉及的采购需求（包括投标人资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在获取招标文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或府谷县政府投资和采购服务中心提出质疑；投标人如果认为采购程序、采购过程（不含公开/邀请招标资格审查结果）或中标结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起７个工作日内，以书面形式向采购人或府谷县政府投资和采购服务中心提出质疑。

2.3.2投标人提出质疑的应当按照《政府采购质疑和投诉办法》提交质疑函和必要的证明材料。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人，或者其授权代表签字，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交上述材料外，还应当提交授权委托书及授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

2.3.3在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人或府谷县政府投资和采购服务中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

2.3.4有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人和府谷县政府投资和采购服务中心不予受理：

( 1 )质疑人不是参与本次政府采购项目的投标人或潜在投标人；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）未在法定期限内提出质疑的；

（4）质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

（5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

（6）以非法手段取得证据、材料的；

（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（8）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

2.3.5质疑人对采购人或府谷县政府投资和采购服务中心的答复不满意，以及采购人或府谷县政府投资和采购服务中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2.3.6投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2.3.7对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

2.3.8对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

2.4关于信用记录的查询和使用

2.4.1 投标人信用记录查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 。

2.4.2、采购人将在资格审查阶段通过以上网站对投标文件中的信用情况进行甄别。投标人提供的信用证明材料应与网上查询结果一致，如有不一致的，以现场查询结果为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的第二条第（三）款规定，其投标或成交资格将被取消。

2.4.3 投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，投标人应提供相关证明材料。

2.4.4投标人信用记录及企业基本信息查询时间段为“招标公告发布之日（含当日）至提交投标文件截止之日（含当日）”。投标人未如实提供相关信用材料的，视为“投标人提供虚假材料谋取中标、成交的”行为。

2.5落实的政府采购政策

2.5.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的有关规定，以及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号的规定，小微企业提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他小微企业制造的货物（不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）参与非专门面向中小企业的政府采购活动时对小型和微型企业产品的价格给予10%-20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。同时，依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第四条第二款规定小型、微型企业所提供的产品如果部分由中大型企业生产或提供的，将不享受政府采购价格扣除优惠政策。

联合体投标的，若大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标时，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%-6%的价格扣除；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

参加政府采购活动的中小企业应提供《中小企业声明函》。未提供上述材料的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。实际价格扣除比例以本章组织评审中的约定为准。

备注：中小企业划分标准参照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。如声明函内容不符合该规定小微企业标准的，不能享受价格扣除。

2.5.2监狱企业应符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库[2014]68号文件规定，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业。

2.5.3根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

参加政府采购活动的残疾人单位应提供《残疾人福利性单位声明函》原件。未提供上述材料的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

2.5.4根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。”

节能产品政府采购品目清单详见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。

2.5.5根据财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

环境标志产品政府采购品目清单详见财政部、生态环境部《关于印

发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）。

2.5.6  根据财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

国家确定的节能产品、环境标志产品认证机构详见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公

告》（2019 年第 16 号）。

投标人需出具国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可享受招标文件规定的相关优先采购政策。

2.5.7  根据国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，采购人需购买的产品属于政府强制采购节能产品范围应当在清单之内采购。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。

2.5.8为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）投标人可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。

2.6合格的货物和服务

2.6.1投标人提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

2.6.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人承担。

2.7关于同一品牌产品的处理

2.7.1单一产品采购项目中，提供相同品牌的产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交投标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得成交投标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为成交候选人。

2.7.2非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在招标文件中载明。提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得成交投标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个获得成交投标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.7.3、核心产品为两个以上时，多家投标人提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家投标人计算。

2.8知识产权与保密事项

2.8.1所有涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

2.8.2由采购人向投标人提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，投标人获得后，应对其保密。除非采购人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，投标人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

2.9投标人的投标费用自理

三、招标文件

3.1 招标文件包括下列内容

第一章　招标公告

第二章　投标人须知

第三章  评审办法及标准

第四章　招标内容及采购要求

第五章　商务响应及合同主要条款

第六章　投标文件构成及格式

第七章  封袋正面标识式样

3.2招标文件的检查及阅读

3.2.1 投标人获取招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在投标文件中对招标文件做出全面响应，并按招标文件的要求提交全部资料。

3.2.2项目废标后重新组织招标的，府谷县政府投资和采购服务中心将重新编制、发布新版招标文件，投标人应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

3.2.3投标文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

3.3招标文件的修改、澄清

3.3.1 在提交投标文件截止之日前，府谷县政府投资和采购服务中心可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，府谷县政府投资和采购服务中心将在投标截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担；不足15日的，府谷县政府投资和采购服务中心将顺延提交投标文件的截止时间。

3.3.2 投标人对招标文件提出质疑的，应在招标文件获取之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或府谷县政府投资和采购服务中心将以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，府谷县政府投资和采购服务中心将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告，且作为招标文件的组成部分。因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担。

3.3.3为方便投标人对招标文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，府谷县政府投资和采购服务中心可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求的提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间通知所有获取招标文件的投标人。

3.3.4各投标人在提交投标文件截止时间前，应随时关注【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的【首页>县（区）公告>更正公告】或【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购·〉澄清/变更公告〗发布的澄清/变更公告，府谷县政府投资和采购服务中心不再单独通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担。

3.4招标文件的解释权归府谷县政府投资和采购服务中心。

四、投标文件

4.1 投标文件语言及有效期

4.1.1投标活动的所有文件、资料、函电文均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，并加盖投标人公章，如有差异，以简体中文为准，其准确性由投标人负责。

4.1.2投标文件有效期为自投标之日起90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

4.2 投标文件的编制

4.2.1本项目采用电子投标文件的形式，投标文件包括《资格响应文件》和《商务及技术响应文件》。编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子投标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

（1）电子招标文件下载。投标人登录全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）网站〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗 模块中选择项目点击“我要投标”，参与采购活动。然后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）。

备注：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子响应文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览。投标人可在全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》。

（3）制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。技术支持热线：4009280095、4009980000

(4）CA锁购买：榆林市市民大厦四楼窗口购买,或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。联系电话：0912-3515031

4.2.2 资格响应文件内容包括：

（1）营业执照等主体资格证明文件扫描件加盖企业公章；

企业法人应提供有效的营业执照副本及2021年企业年度报告书；其他组织应提供合法有效的登记证明文件；自然人参与的提供其身份证。

（2）财务状况报告扫描件加盖企业公章；

提供2021年度财务审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或银行出具的开标时间前三个月内资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的开标时间前三个月内资信证明。

（3）设备和专业技术能力承诺书；

提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。（格式自拟）

（4）社保缴纳证明扫描件加盖企业公章；

提供社保经办机构出具的2022年10、11、12月内至少1个月的社会保障资金缴费证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

（5）税收缴纳证明扫描件加盖企业公章；

提供2022年10、11、12月内至少1个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明材料。

（6）投标人书面声明函及信用查询记录复印件或扫描件加盖企业公章；

提供投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的《投标人书面声明函》（格式见资格响应文件附件二）。同时提供【“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)】、【“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)】查询的相关信用记录的企业信用报告或完整截图加盖公章（查询时段为本项目谈判公告发布之日起至提交响应文件截止之日至）。

（7）法定代表人授权委托书（格式见资格响应文件附件一）；

法定代表人参加投标的，须提供本人身份证扫描件加盖公章；法定代表人授权他人参加投标的，被授权人必须在投标人提供的社保机构出具的社保缴纳名单中，并提供法定代表人授权委托书；自然人参加投标的，提供身份证扫描件。

（8）信用承诺书；

投标人应在“信用中国（陕西榆林）”（网址：https://credit.yl.gov.cn/）网站进行注册、登录，自主上报《榆林市政府采购供应商信用承诺书》（格式见附件四），提供信用承诺书及网上上报截图。

（9）投标人企业关系关联承诺书；（格式见资格响应文件附件三）

（10）邮寄纸质版响应文件回执单（邮件寄出证明材料）扫描件加盖企业公章

备注：《法定代表人授权委托书》、《投标人书面声明函》、《投标人企业关系关联承诺书》、《榆林市政府采购供应商信用承诺书》格式见资格响应文件附件。以上资格响应文件需逐页电子签章。

4.2.3 商务及技术响应文件内容包括

1、投标函

2、开标一览表

分项报价表

3、技术指标偏离表

4、投标人承诺书

5、商务及合同主要条款响应

6、供货服务方案

7、投标人完成的类似项目情况表

8、投标人认为有利于中标的其他情况说明

9、供应商性质及其概况

4.3 投标报价

4.3.1投标报价是投标人响应招标项目要求的全部内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。投标人在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而投标人认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

4.3.2 投标人应严格按照《投标文件构成及格式》中《开标一览表》、《分项报价表》的相关要求填写需要响应的内容。

4.3.3 投标报价货币：人民币；单位：元，保留小数点后两位。

4.3.4投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

4.3.5投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.3.6因投标人对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由投标人自己负责。

4.4  投标保证金

信用承诺书代替投标保证金。

4.5 投标文件的签署及规定

4.5.1 投标人在投标文件中指定的页面落款处，按招标文件要求加盖公章或签字。

4.5.2 由被授权人签字的投标文件需同时提交经投标人法定代表人签署的授权委托书，格式、内容均应符合招标文件要求，否则投标文件无效；投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.5.3 投标人名称应填写全称，同时加盖公章。

4.5.4投标文件的任何行间插字、涂改和增删，须有法定代表人或被授权人在改动处签字并加盖公章方为有效。

4.5.5投标文件因字迹潦草、图片模糊或表达不清所引起的一切后果由投标人负责。

4.6投标文件的密封及标记

4.6.1投标文件应按以下要求封装：

（1）本次招标需邮寄的纸质投标文件包括4部分：

A资格证明文件:资格响应文件正本1份、副本2份；

B商务及技术响应文件：正本1份、副本2份；

C电子响应文件：（U盘）1份；

D承诺书：1份。

承诺书内容为：投标人邮寄的纸质投标文件和交易平台上传的电子投标文件内容（除邮寄纸质版投标文件回执单（邮件寄出证明材料）外）一致。承诺书需有法定代表人或授权委托人的签字并加盖投标人公章。（格式自拟）

4.6.2 如果投标人未按上述要求投递投标文件、误投等，造成后续质疑，投诉等无法查证或因投标文件不全导致在财政监督部门无法备案的，采购代理机构将按有关规定记录不诚信行为，并上报财政监督部门。

4.7 投标文件的递交

4.7.1电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，投标人应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4.7.2纸质响应文件的递交，因不见面开标系统的启用和县财政监管部门的备案需要，投标人需在投标文件递交截止时间前且在电子投标文件递交前按照代理机构地址寄出纸质投标文件，并将邮寄回执附在电子投标文件资格审查资料中（邮寄回执证明材料要作为资格审查的一项内容），未邮寄纸质版投标文件的资格审查不予通过。

4.8投标截止时间

4.8.1投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在投标截止时间后拒绝接收任何投标文件或补充材料。

4.8.2采购人推迟投标截止时间的，采购代理机构将以书面形式通知所有投标人；采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4.9 投标文件的补充、修改和撤回

4.9.1投标人在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

4.9.2对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

4.9.3响应文件提交截止时间后，投标人不得对其响应文件做任何修改。

4.10投标人提交响应文件时，出现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝接收：

（1）逾期提交电子响应文件的；

（2）提交的响应文件与本项目不相符的。

五、开 标

5.1府谷县政府投资和采购服务中心负责组织开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

5.2府谷县政府投资和采购服务中心在招标文件规定的时间和地点组织开标，投标人须派代表在全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）榆林市不见面开标大厅系统签到参与开标。

投标人需在开标前至少一个小时在全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）首页选择“不见面开标”登录“榆林市不见面开标大厅”自行调试，并按照工作人员要求进行投标文件解密，远程观看开启直播。

投标人不足3家的，不得开标。

5.3宣布谈判纪律、公布响应文件递交情况。

5.4开标时，投标人应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（CA 锁）自行解密电子投标文件。未在规定时间内解密的，视为投标无效。（因系统问题或其他原因导致在规定时间内所有投标人均无法解密或解密不足三家的除外）

5.5导入已解密的投标文件，并进行开标、唱标。

5.6投标人对开标会议过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、府谷县政府投资和采购服务中心相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请，采购人、府谷县政府投资和采购服务中心应当及时处理。

5.7投标人在投标文件解密后未参加开标会的，视同认可开标结果。

5.8在开启环节出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

（1）投标人拒绝对电子响应文件进行解密的；

（2）投标人在规定时间内无法解密响应文件的；

（3）上传的电子响应文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

5.9特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评审无法正常进行时，将视文件解密情况特殊处理。

1、开标时文件未解密的，将另行确定时间继续完成开标程序；

2、开标后文件已解密但评审结论未形成的，将发布废标公告，重新组

织采购活动；

3、开标后文件已解密且评审结论已形成的，待特殊情况排除后，继续

完成评审活动。

六、资格审查

6.1投标人的资格由采购人组建的资审小组进行审查。资审小组由3人及以上单数组成，资审小组组长由采购人代表担任，成员由采购人和府谷县政府投资和采购服务中心人员组成。开标结束后，资审小组依据招标文件的资格审查标准，对投标人递交的资格证明文件进行审查。

6.2出现下列情形的，投标文件将被视为无效：

6.2.1 不具备招标文件中规定的资格要求的；

6.2.2 未按招标文件要求提供资格证明文件，或未按招标文件要求加盖公章的；

6.2.3 资审小组认为投标人的资格证明文件存在疑点，要求投标人现场提供证明文件，投标人不能在规定时限内提供符合招标文件要求的证明文件的。

6.3资格审查结束后，资审小组成员应当对审查结果进行签字确认，并告知有关投标人资格审查未通过的原因。

6.4资格审查结束后，资审小组成员应当对审查结果进行系统确认。

6.5投标人对资格审查结果有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将及时答复。投标人认为资格审查结果使自己的权益受到损害的，可以在7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

6.6资格审查合格投标人不足3家的，不得进行评标。

七、组织评标

7.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告;

（2）宣布评审纪律;

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形;

（4）组织评标委员会推选评审组长，采购人代表不得担任组长;

（5）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰;

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件;

（7）维护评审秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为;

（8）核对评审结果;

（9）评审工作完成后，按照规定要求采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;

（10）处理与评标有关的其他事项。

7.2 采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

7.3 评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

7.3.1严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

7.3.2现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

7.3.3审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求，要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

7.3.4对投标文件进行比较和评价；

7.3.5确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人，编写评审报告；

7.3.6配合答复投标人的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

7.3.7向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

7.4组建评标委员会

7.4.1为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

7.4.2评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

7.4.3评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，府谷县政府投资和采购服务中心将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，府谷县政府投资和采购服务中心将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

府谷县政府投资和采购服务中心将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

7.5评标方法：本次评审采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

7.6评标程序

7.6.1分步评审，每一步评审不符合招标文件要求者，不得进入下一步评审，全部评审合格的投标人，进入最后的打分，最后按得分由高向低排序，推荐3名中标候选人。

7.6.2投标文件的符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。

评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标作无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质上响应的投标。

7.6.3 投标文件的修正原则

（1）谈判报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）文字与图表不符时以文字为准；

（4）多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正的投标文件，投标人同意后签字确认，调整后的投标文件对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标文件，则其投标活动将被拒绝。

7.6.4 投标文件的澄清

（1）评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应性进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

（2）依照《中华人民共和国民法典》中的过失责任原则，澄清、说明或补正前评标委员会将按最不利于投标人的原则对投标文件做出评判。

（3）评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正投标文件应当以书面形式做出。投标人应当在规定的澄清时限内按评标委员会要求的方式，以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。投标人为自然人的，应由本人签字。

（4）投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

7.6.5 综合比较与评价

采用综合评分法的，评标委员会按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7.6.6评审价格的价格扣除原则

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件标的属于软件和信息技术服务业、装修标的属于建筑业、其余货物标的属于工业 。对于非专门面向中小企业的采购项目，对符合价格扣除条件的小型和微型企业（定义参照第二章投标人须知2.5落实的政府采购政策）提供的投标报价给予20%的价格扣除（各种计算数字“四舍五入”保留小数点后两位）。用扣除后的价格参与评审排序，除此之外的其他情形均不适用本款规定。未提供《中小企业声明函》的不享受价格扣除。残疾人福利性单位和监狱企业视同小型、微型企业。投标人价格扣除规则只记一次，不因投标人多重身份而累计。

7.6.7出现下列情形的，投标人投标无效：

（1）投标报价出现本章“4.3 投标报价”所列需要修正情形，但投标人对修正后的报价不予确认的；

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求投标人以书面形式作出说明（必要时提供相关证明材料），投标人不能证明其报价合理性的。

7.6.8推荐中标候选人

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.6.9编写评标报告

评标委员会根据评标情况编制评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，须报政府采购监管部门处理，并将其评审情况如实记入考核表。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

7.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同投标人的投标文件相互混装；

（7）政府采购法律法规及招标文件规定的其他情形。

八、中标

8.1府谷县政府投资和采购服务中心在评标工作结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

8.2采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

8.3 府谷县政府投资和采购服务中心将在中标人确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】、【全国公共资源交易平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）】上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。同时，府谷县政府投资和采购服务中心向中标人发出中标通知书。

8.4中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、签订政府采购合同

9.1自中标通知书发出之日起30日内，采购人与中标人应当按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标人的投标文件内容作出实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

9.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

9.3招标文件、中标人的投标文件、澄清、《中标通知书》及其说明文件、承诺等，均作为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

9.4政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

9.5采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

9.6采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

9.7采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

9.8采购人按有关规定将政府采购合同报送监管机构备案。

十、其他

10.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者府谷县政府投资和采购服务中心沟通并作书面记录。采购人或者府谷县政府投资和采购服务中心确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10.2根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

2、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由府谷县政府投资和采购服务中心发布废标公告。除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

10.3在递交投标文件阶段、投标文件解密阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效投标投标人不足3家时，除采购任务取消外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

10.4采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

10.5 招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

十一、采购代理服务费：免费

第三章  评审办法及标准

一、评审办法

按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关法律法规，本次评审采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一标准）

二、评标程序

开标（签到、解密）后，按照资格性审查、符合性审查、综合评估打分、推荐中标候选人名单的工作程序进行评审。在上一步评审中投标人被按无效投标处理的投标人，不进入下一步的评审。

（一）资格审查

资格审查标准

| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 | 评审依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等主体资格证明文件 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。 | 企业法人应提供有效的营业执照副本及2021年企业年度报告书；其他组织应提供合法有效的登记证明文件；自然人参与的提供其身份证。（扫描件加盖企业公章） |  |
| 2 | 财务状况报告 | 财务状况良好 | 提供2021年度财务审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或银行出具的开标时间前三个月内资信证明。其他组织和自然人提供银行出具的开标时间前三个月内资信证明。（扫描件加盖企业公章） |  |
| 3 | 设备和专业技术能力 | 具有履行合同所需的设备和专业技术能力 | 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）； （扫描件加盖企业公章） |  |
| 4 | 社保缴纳证明 | 依法缴纳社保记录 | 提供社保经办机构出具的2022年10、11、12月内至少1个月的社会保障资金缴费证明材料（五险一金其中一项即可，应可查询），依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。 （扫描件加盖企业公章） |  |
| 5 | 税收缴纳证明 | 依法缴纳税收记录 | 提供2022年10、11、12月内至少1个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明材料。 （扫描件加盖企业公章） |  |
| 6 | 信用记录 | 商业信誉良好 | 提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的《投标人书面声明函》（格式见资格响应文件附件二）。 同时提供【“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)】、【“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)】查询的相关信用记录的企业信用报告或完整截图加盖公章；查询时段为本项目招标公告发布之日起至提交投标文件截止之日至； （复印件或扫描件加盖企业公章） |  |
| 7 | 法定代表人授权委托书 | 具备授权委托书 | 法定代表人参加投标的，须提供本人身份证扫描件；法定代表人授权他人参加投标的，被授权人必须在投标人提供的社保机构出具的社保缴纳名单中，并提供法定代表人授权委托书。《法定代表人授权委托书》（格式见资格响应文件附件一）；文件封面和授权委托书的项目名称和项目编号一致。 （扫描件加盖企业公章） |  |
| 8 | 信用承诺书 | 信用承诺书已上传 | 投标人应在“信用中国（陕西榆林）”（网址：https://credit.yl.gov.cn/）网站进行注册、登录，自主上报《榆林市政府采购供应商信用承诺书》（格式见附件四），提供信用承诺书及网上上报截图。 （复印件或扫描件加盖企业公章） |  |
| 9 | 投标人关联情况 | 单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。 | 《投标人企业关系关联承诺书》（格式见资格响应文件附件三）； （扫描件加盖企业公章） |  |
| 10 | 纸质文件要求 | 邮寄回执单 | 邮寄纸质版响应文件回执单（邮件寄出证明材料） （扫描件加盖企业公章） |  |
| 11 | 资格响应文件形式 | 资格响应文件格式符合招标文件要求。 | 核查资格响应文件格式、签字盖章是否符合招标文件要求。 |  |
| 资审小组成员签字： |  |  |  |  |

（二）符合性审查

符合性审查标准

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签署、盖章 | 符合第二章4.5投标文件的签署及盖章要求。 |  |
| 2 | 投标文件语言及有效期 | 符合第二章4.1 投标文件语言及有效期要求。 |  |
| 3 | 投标文件格式 | 符合第六章《投标文件构成及格式》的要求； 文件封面和投标函的项目名称和项目编号一致。 |  |
| 4 | 投标内容 | 满足招标文件要求。 |  |
| 5 | 投标报价 | （1）开标一览表填写符合要求； （2）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （3）投标报价唯一且未超出采购预算或招标文件规定的最高限价，未被评标委员会认定为低于成本价； （4）分项报价表中的“投标总报价：（大写）”与开标一览表中的“投标报价”（大写）一致。 （5）分项报价表包含采购全部内容，无缺项。 |  |
| 6 | 投标人承诺书 | 完全理解并接受《质量安全责任承诺书》、《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》、《确保所投产品与现有县级指挥平台无缝对接的承诺》。未作出承诺的按无效投标处理。 |  |
| 7 | 技术指标响应 | 完全理解并接受对合格投标人、合格货物的要求,根据投标文件中《技术指标偏离表》对第三章采购内容及采购要求中各标的货物的技术指标要求逐项进行响应。 技术参数不接受负偏离。未全部响应或技术参数出现负偏离的按无效投标处理。 |  |
| 8 | 商务及合同条款响应 | 完全理解并接受招标文件第五章“商务及合同主要条款”要求。 |  |
| 9 | 无招标文件或法律法规明确规定响应无效的事项 | 没有招标文件或法律法规明确规定的被视为无效响应的条款。 |  |
| 评标委员会成员签字： |  |  |  |

（三）综合评估打分

（N1标段）评审要素及分值一览表

| 项别 |  | 评审要素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审要素 | 总分 值 100 |  |  |
| 报价评审 | 30分 | 满足招标文件要求的最低评审报价为评标基准价，其报价得分为满分30分，其他各投标人的报价得分按下列公式计算：（基准价/评审报价）×30％×100。 注：投标人所投产品全部为小微企业生产或提供的，其评审价格=投标报价×（1-20%）。 |  |
| 技术响应 | 20分 | 1、投标产品设备性能优良，选型合理，稳定性高、配置完整、功能齐全、升级扩展性强，符合国家的标准和有关规定，按其响应程度计5-10分。 按照产品技术参数、性能指标进行比较赋分。 |  |
|  |  | 2、投标产品技术参数：清楚、明确，规格、功能一致。其中技术要求中★标参数为重要技术参数，提供相应功能证明材料包括但不限于测试报告、官网和功能截图、技术白皮书等），每有一项未提供的扣1分，10分扣完为止。 （评审依据：相关证明材料扫描件或复印件加盖公章） |  |
| 质量保证 | 20分 | 1、设备供货渠道正规，质量及信誉可靠，确保无假货、水货、翻新货，技术资料齐全，无产权纠纷，在投标文件中所附相关证明材料，包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等，按其响应程度计0-4分。 （评审依据：相关证明材料扫描件加盖公章） |  |
|  |  | 2、提供核心设备生产企业通过ISO27001信息安全管理体系认证（认证范围须包含标考系统或巡考系统）、通过ISO20000信息技术服务管理体系认证（认证范围须包含标考系统或巡考系统）、通过知识产权管理体系认证（认证范围须包含标考系统或巡考系统），每提供一项得2分，最高得6分。 （评审依据：有效期内的认证证书扫描件加盖公章） |  |
|  |  | 3、为保证系统自主可控，便于后期二次开发，承诺所投核心设备（SIP路由分发转发服务器、侦测阻断防控服务器）可提供操作系统源代码和应用软件源代码，得4分。 （评审依据：提供加盖公章的承诺函，未提供或者提供无效者不得分。） 备注：提供了承诺函但成交后不能履约的取消其成交资格，并追究其经济及信用相关责任） |  |
|  |  | 4、有满足本项目需求的备品备件计划，备品、配件供应有保障（提供备品、备件清单），产品附属配件供应渠道通畅，易损件、零配件在主体设备寿命极限内的保障能力，按其响应程度3-6分。未提供或备品备件计划与本项目无关的不得分。 |  |
| 供货实施方案 | 6分 | 1、投标人有完善的管理体系，针对本项目的实施组织机构、人员安排及责任制度，安装、检测、调试措施，安全保障措施及应急处理措施，分工合理、责任明确，能确保项目顺利实施。按其响应程度计1-3分。 |  |
|  |  | 2、投标人针对本项目有具体的供货组织安排，从仓储、运输、派送措施等方面，提供详细的实施方案，能确保按期交货，根据其响应程度计1-3分； |  |
| 培训及售后服务 | 20分 | 1、投标人需对考点技术人员进行技术培训，有详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立操作，并进行简单故障排查处理，有培训人员相关简历、联系电话等说明（包括：培训人数、培训时间、培训内容、应急处理方案等）。按其响应程度计3-6分。 |  |
|  |  | 2、投标人售后服务机构健全，售后服务方案详细、具体、可行（包括供应商售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、项目交付用户后出现故障响应时间以及每年中考、高考前设备维修维护，中考、高考期间派专业技术人员到现场进行技术指导等，保证中高考顺利实施。）按其响应程度计4-8分。 |  |
|  |  | 3.投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等（提供服务承诺和保障措施）。按其响应程度计3-6分。 |  |
| 业绩 | 4分 | 提供2019年1月1日以来同类产品销售业绩，业绩以合同文件为依据，时间以合同签订时间为准，每提供一项计2分，满分4分。提供合同扫描件加盖公章。 （同类业绩为与所投产品为同一品牌、同一生产厂家生产的同类产品，至少包含本项目核心产品，销售单一产品或产品类别不满足要求的，合同不予认可） |  |
| 备注：1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2、评委对同一投标人的同一评分项打分出现极限分差时，需作出说明。 3、以上打分项目如有缺项或错误者，该项得0分。 |  |  |  |
| 评标委员会签字： |  |  |  |

第四章  招标内容及采购要求

一、项目基本情况

2022年府谷县国家教育考试网上巡查系统高清网络系统采购项目主要采购内容包括：采购高清网络摄像机、网络时钟、指挥中心装饰装修、网络视频服务器、SIP路由转发服务器、数字音频矩阵、无线作弊防控系统、身份验证系统、测温人脸安检金属探测门等。项目预算金额为3067455元。

二、采购内容

（1）采购清单

| 序号 | 系统单元 | 采购品目 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室前端 | 高清网络半球摄像机 | 1、技术标准须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》； 2、130万像素摄像机，最大分辨率可达1280×720，采用MPEG4视频压缩技术； 3、★采用双通道隔离技术传输图像视频信号，有1路数字高清无损HD-SDI物理接口输出和1路网络RJ45高清物理接口输出，支持双路高清同时输出。 4、最低照度：0.1Lux，信噪比≥45db； 5、支持双码流； 6、自动白平衡，自动增益，电子快门，逆光补偿，日夜模式，适用不同监控环境； 7、支持1路音频输入，1路音频输出； 8、最大可支持64G SD卡存储； 9、支持时钟同步，支持断线自动重连，支持在线升级等功能； 10、1路10/100M以太网，RJ45接口； 11、★设备应达到IK10防爆等级； 12、镜头2.8mm-12mm。 | 台 | 50 |
| 2 |  | 交流变压器 | 12V,2.0A,专业防水级。 | 个 | 50 |
| 3 |  | 网络时钟 | 1、显示内容 “时：分”；显示颜色：红色；显示驱动；恒流源驱动；外框：专用铝合金型材；面板：亚克力玻璃；背板： 硬质铝塑板；安装方式：支持壁挂和吊挂；同步时间源：与NTP授时服务器无缝对接，实现网络时间精准同步； 2、内部时钟芯片：高精度实时时钟芯片，集成温度补偿晶体振荡器，具有自动闰年补偿、自动调整月末日期等功能。 3、支持断电记忆，断电情况下时钟内部保持运行; 4、支持离线计时，网络断开的情况下时钟可正常计时; 5、支持开机自检; 6、支持自动消除累积误差，连续运行无累积误差，无校对信号时，自助切换内部时钟工作状态; 7、★支持网管功能，可通过TCP/IP协议将运行情况传输到网络管理平台； 8、★支持向SIP服务器获取时间，通过SIP服务器实现全网时间校准。 9、★具有自主知识产权，提供网络时钟系统软件著作权证书和网络电子时钟控制软件著作权证书复印件并加盖公章。 | 台 | 50 |
| 4 |  | 网络时钟平台软件 | 1、采用LINUX 操作系统； 2、网络管理，支持网络管理功能，包括设备巡查、时间检测、故障主动上报功能； 3、设备巡查，支持在线管理接入系统的设备。包括查看每级机构下设备的数量，支持将各设备的运行情况通过TCP/IP协议传输到网络集中监控平台实时监控，并实现与服务器的时间同步； 4、时间监测，支持在线实时查看同步时钟的显示时间，支持查看和统计同步时钟是否离线、是否异常的情况； 5、故障主动上报，当出现同步时钟离线、时间不同步的故障时，系统应会将故障主动上报给管理平台； 6、分级管理，支持通过部署核心设备来组成不同级别的规模。 | 套 | 1 |
| 5 |  | 时间校时服务器 | 1、应符合《JY/T-KS-JS-2017-1《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》技术要求。 2、具有SIP地址解析、信令转发；支持远程用户、设备、视频点SIP URI映射；支持SIP URI统一命名规则、分级命名；实现SIP URI组、用户、树形列表和SIP终端设备的接入认证功能。能对SIP 终端的呼叫及访问权限进行控制；需建立SIP 网关间的信任关系；支持媒体流的汇聚。 3、为保证设备的抗病毒和抗攻击能力：应是嵌入式设备，采用LINUX操作系统。 4、不少于2个10M/100M/1000M自适应以太网接口。5、具有对各路音视频的实时点播，对监控设备的远程控制；录像的回放以及检索等功能。 6、支持TCP/IP、SIP、RTP、RTCP、DHCP和PPPOE等网络协议。 7、应符合GB35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》标准。 8、安全功能：支持安全审计功能，可审计事件的日期、时间、类型、用户名、客户端、IP地址、访问对象、结果等； 9、支持动态路由功能，在链路断路的情况下可以直接向上一级，或是同级注册（路由信息双备份）； 10、内置符合国密SM1/SM2/SM3/SM4算法的密码芯片。11、SIP服务器支持NTP校时功能，为学校的网络时钟、摄像机、存储设备、解码设备等提供校时服务。 12、视频转发能力：不低于300M/bps。 13、支持多种复杂网络的应用。 14、采用无风扇设计。 | 台(与巡查服务器共用） | 1 |
| 6 | 教室走廊及楼梯通道 | 高考通道专用高清摄像机 | 1、1/3英寸200万像素，分辨率可达1920×1080、1280*720； 2、应采用H.264视频压缩技术； 3、自动白平衡、自动增益、自动电子快门(3A功能)，适用不同监控环境； 4、应支持双码流； 5、应采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达20～30m； 6、应支持图像翻转/镜像； 7、应支持SD卡存储； 8、内置WEB服务器，可通过IE浏览器观看图像并实现报警，录像及摄像机前端设置等； 9、支持多种报警功能：移动侦测报警、I/O报警、磁盘报警；支持报警联动； 10、应应支持远程升级，一键恢复功能，操作简单；11、应支持多级用户管理，权限自定义，安全性高；12、内部三轴结构，方便摄像机角度调节； 13、软硬件看门狗，故障自动恢复； 14、金属外壳联动散热设计。 | 台 | 63 |
| 7 |  | 交流变压器 | 12V,2.0A,专业防水级。 | 个 | 63 |
| 8 | 考务办及校级监控中心 | 高清网络半球摄像机 | 1、技术标准须满足教育部颁布的《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》； 2、130万像素摄像机，最大分辨率可达1280×720，采用MPEG4视频压缩技术； 3、采用双通道隔离技术传输图像视频信号，有1路数字高清无损HD-SDI物理接口输出和1路网络RJ45高清物理接口输出，支持双路高清同时输出。 4、最低照度：0.1Lux，信噪比≥45db； 5、支持双码流； 6、自动白平衡，自动增益，电子快门，逆光补偿，日夜模式，适用不同监控环境； 7、支持1路音频输入，1路音频输出； 8、最大可支持64G SD卡存储； 9、支持时钟同步，支持断线自动重连，支持在线升级等功能； 10、1路10/100M以太网，RJ45接口； 11、设备应达到IK10防爆等级； 12、镜头2.8mm-12mm。 | 台 | 4 |
| 9 |  | 交流变压器 | 12V,2.0A,专业防水级。 | 个 | 4 |
| 10 | 校门口全景监控 | 高考校门专用高考鹰眼高速全景网络摄像机 | 1、全景水平180°,垂直103° 单镜头180°超微光全景+高速球，全局细节全掌握； 2、空间无盲区，时间无间隔。全球领先的全自动配准方法，确保“点-面”精确对应； 3、高速球联动响应时间小于0.4秒； 4、前端实时畸变校正； 5、支持多分辨率采集和多码流传输。全局细节全掌控； 6、单镜头180°高清全景画面＋高清高速球局部放大画面，使用鼠标操控，精确定位、快速放大、及时跟踪； 7、多分辨率和多码流； 8、支持多分辨率采集和多码流图像传输，满足不同网络环境下图像传输和存储的需要； 9、精铸铝合金外壳，抗冲击、耐腐蚀、高防护等级，保证了产品的高耐久性使用； 10、超强降噪，内置专利“双阶3D降噪”技术，在暗光环境下拥有出色的噪声抑制能力，准确还原图像色彩、提升图像品质、图像细节清晰丰富，全面满足24小时监控需求； 11、精密机械性能； 12、高速步进电机云台，旋转速度快、精准度高，适合快速锁定与追踪移动目标； 13、符合Onvif和GB/T 28181/SIP标准，可灵活接入各类第三方监控平台。 | 台 | 2 |
| 11 | 网上巡考系统综合布线 | 光纤交换机 | 企业级24口，网络标准: IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x;端口：24个10/100/1000M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX）；MAC地址表：8k；LEDs：LED指示 每个端口 1000Mbps（连接/工作）。 | 台 | 12 |
| 12 |  | 吊装机柜 | 2U定制机柜 | 个 | 12 |
| 13 |  | 线材辅材及施工等 | 专业桥架150*50，6类绝缘网线、国标主干路4平方、支干路2平方纯铜电源线、6芯单模通信光纤、光纤收发器、光纤终端盒、配电箱、电源盒、PVC管等 | 套 | 121 |
| 14 | 校级指挥中心 | 指挥中心装饰装修 | 指挥中心配合拼接大屏做整体吊顶及装饰装修，3P空调柜机等。★空调机需具备节能产品认证。 | 批 | 1 |
| 15 |  | 32网络视频服务器 | 1、★采用嵌入式操作系统,支持32路高清720P视频接入，接入总带宽160Mbps； 2、支持一键开启录像功能；支持冗余录像、假日录像和抓图计划配置； 3、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 4、支持最大16路720P同步回放及多路同步倒放； 5、支持智能搜索和回放，提高录像回放的效率，节约录像回放时间； 6、支持重要录像文件加锁保护功能； 7、支持硬盘配额存储模式； 8、支持8个SATA接口，可用于录像和备份； 9、支持N+1热备功能，一台工作NVR异常下线时，热备NVR接管异常NVR工作，提升数字通道存储的可靠性； 10、双千兆网卡，支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用； 11、支持远程通道预览，可预览多通道分割的视频画面； 12、支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能； 13、满足《国家教育考试网上巡查系统技术规范标准》中相关产品的技术要求。 | 台 | 4 |
| 16 |  | 监控专用硬盘 | 4T高速，64M7200转，3.5寸串口 | 块 | 30 |
| 17 |  | SIP路由分发转发服务器 | 1、★采用嵌入式设计，LINUX操作系统；支持动态路由功能（路由信息双备份）； 2、支持SIP代理服务和SIP注册认证服务； 3、SIP-URI统一命名规则、分级命名、联合命名； 4、SIP-URI组、用户、树形列表管理； 5、SIP终端的接入认证功能、访问呼叫过程控制、远程访问权限控制； 6、建立SIP路由器的信任关系； 7、支持脚本路由配置； 8、完整的NAT穿越支持； 9、支持多种复杂网络的应用。 10、支持信令转发服务和媒体流转发服务； 11、支持负载均衡和冗余合并； 12、完整的NAT穿越支持； 13、提供目录列表服务； 14、支持回话保持和取消保持。 15、支持实时媒体流的转发； 16、支持视频多路复用和视频路由控制功能； 17、支持TCP、UDP网络传输协议； 18、支持实时流点播、历史流查询、回访和下载； 19、支持多级转发互联； 20、支持多台设备集中管理； 21、支持集中存储和NAS存储； 22、满足校级SIP路由分发转发服务应用需求，支持高清与表情频； 23、符合《国家教育考试网上巡查系统技术规范标准》中相关产品的技术要求； 24、★通过中国质量认证中心CCC中国国家强制性产品认证。 | 台 | 1 |
| 18 |  | 数字音视频矩阵 | 1、须符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》中规定的音视频编码格式及用PS系统流封装的视、音频复合流的解码； 2、★应采用嵌入式设计，LINUX操作系统； 3、不少于4路DVI、4路HDMI、4路BNC音视频输出接口，应支持多种输出方式选择； 4、★ 至少2个网口，应支持多种复杂网络的应用； 5、视频为1080P格式下，至少支持4*1画面解码；视频为720P格式下，至少支持4*1、4*4画面解码；视频为4CIF（D1）格式下，至少支持4*1、4*4、4*9、4*16画面解码。 6、复合画面输出分辨率应至少支持1080P、1600*1200、1280*1024、720P、1024*768、D1等； 7、应支持音频输出；8）应支持TCP/IP协议，支持UDP单播；可扩展支持SIP、RTP、RTCP等网络协议。 | 台 | 3 |
| 19 |  | 超窄边液晶拼接屏（3*4） | 55寸0.88mm超窄边拼接屏，采用D-LED DID S-PVA面板，哑光无反射，物理分辨率1920X1080(全高清)；静态对比度3500:1；亮度700cd/m2，拼缝宽度≤3.5mm；高可靠性、高稳定性，支持7*24小时不间断工作，寿命可达6万小时以上。显示单元的面板、机芯、显示屏幕非拼装和OEM产品，配套Multilpe Display Control软件，实现RS232环通，RJ45控制。整机内部嵌入PC，固化存储器，支持网络智能发布、USB导入等多种方式。采用直下式LED背光源, DNleTM数码自然影像技术；具备延迟开机功能，防止启动强电流损伤。数字信号输入支持DP环通输出；支持DVI、VGA、HDMI等输入信号备份功能，主信号丢失，辅信号自动切换；具备DisplayPort显示接口。★屏体需具备节能产品认证，通过中国质量认证中心CCC中国国家强制性产品认证。 | 台 | 12 |
| 20 |  | 拼接控制器（含软件） | 采用全硬件FPGA架构，内部自建核心运算机制，图像处理性能优异。无内嵌操作系统，启动速度快（约5秒），没有工控机式设备的死机、硬件冲突、蓝屏、计算机病毒的困扰。稳定性高，支持365×24小时的连续运行。输入采集卡、输出卡、切换卡、控制卡、风扇、电源等主要模块均为插卡式设计。输入、输出板卡在工作状态下可以热插拔，无需重启或刷新设备，不会对其他信号的显示造成影响，不会造成设备的工作状态异常，真正实现板卡的“即时在线切换”。在设备扩容时，无需关机，仅需要将板卡在设备运行状态下插入相应的卡槽即可实现系统在线扩容。支持软件预监，在上位机软件实时显示全部输入信号，操作人员可以准确调度正确的信号上大屏幕。输入可支持HD-BASE、DVI-D、HDMI、RGBHV、HD-SDI、CVBS、YpbPR、IP网络流媒体信号，分辨率可到1920*1200@60Hz/1080p60；输出支持DVI-I输出、HD-BASE、光传输、HDMI、VGA、SDI。各个输出通道可自定义输出分辨率，具有图像截取放大显示功能、通道映射功能，支持输入信号监测，能实时监测和显示当前各输入通道是否有信号接入，16：9信号输出变为4：3信号后，可选择对图像进行拉伸变形或切边处理，支持报警联动集成、大屏幕开关机。 支持16路DVI输入，16路视频输入，4路VGA输入，12路DVI输出。 | 套 | 1 |
| 21 |  | 操作台 | 2联组，冷轧钢板表面静电喷塑，桃木纹理面板，符合大厅整体装饰效果。 | 组 | 3 |
| 22 |  | 管理转发服务器 | 品牌一体机，显示器尺寸：不小于23.5英寸；i7四核，内存16GB，1T,DDR3 1600MHz，独立显卡，显存2GB GDDR5，千兆网卡。Windows 11操作系统. | 台 | 4 |
| 23 |  | UPS不间断电源套组 | 20KW持续8小时供电， 1、工作方式：双变换纯在线式； 2、相数：三相+N+G； 3、输入功率因数：>0.8，>0.95（加滤波器或12脉冲整流器）； 4、输入标称电压：220/380VAC、230/400VAC、240/415VAC； 5、范围：±25%； 6、输入标称频率：50Hz±10%，60Hz±10%； 7、输出纹波：＜2％； 8、软 启 动：0～100% 5sec； 9、充电模式：先恒流后恒压，带温度补偿充电和自动均浮充转换； 10、浮充电压：405VDC； 11、均充电压：432VDC； 12、温度补偿电压：3mV/℃（单体）。 | 套 | 1 |
| 24 |  | 服务器机柜 | 42U,兼容ETSI标准,8位10A。 | 个 | 1 |
| 25 |  | 企业级路由器 | 路由器类型 企业级路由器；端口结构 模块化；其它端口 3个GE（2个Combo）；2个USB2.0端口；1个Mini-USB控制台端口；1个串行辅助/控制台端口；扩展模块 4个SIC插槽+2个WSIC插槽+4个XSIC插槽+1个EXSIC插槽+3个DSP插槽； 内置防火墙；ARP安全、ICMP反攻击、URPF、IP Source Guard、DHCP Snooping、CPCAR、黑名单、攻击源追踪；网络管理 升级管理、设备管理、Web网管、GTL、SNMP、RMON、RMON2、NTP、CWMP、Auto-Config、U盘开局、NetConf。 | 台 | 1 |
| 26 | 无线作弊防控系统 | 考试作弊侦查防控综合管理平台 | 1、支持标准Web Service接口，可通过浏览器页面进行系统管理工作； 2、支持对系统设备进行查询、增加、删除、远程开关、固件升级等操作；可按照实际考场管理方式对设备进行远程管理； 3、系统平台设置考试计划，即开机时间和关机时间，所有屏蔽终端将自动开启或者自动关闭； 4、可实现对系统设备的IP地址、工作状态、教室位置、分组情况、在线状态、MAC地址、版本等信息的查询和管理； 5、按照教育考试实际机构、虚拟机构进行单级和多级管理，并兼容网上巡查域名管理； 6、可自动呈现所有作弊信号特征，包括信号类型（语音或数传)、出现时间、考试场次、出现时的频点和强度等； 7、提供已还原的语音和数传类作弊器材发射信号内容的回放、查看、记录、查询、下载、统计功能； 8、不影响屏蔽效果的情况下，对作弊语音信号监听内容进行保存取证； 9、支持智能化、自动化考试模式管理； 10、系统可根据考试计划实现无人值守式管理，也支持人工操作模式。 11、为方便管理和数据收集，系统应能实现多级级联，上级平台能够查看下级管理平台的所有信息，包括设备信息，信号统计，信号还原等信息。 | 套 | 1 |
| 27 |  | 侦测引导屏蔽终端（教室） | 1、侦测引导阻断范围70MHz-1.6GHz；实现对2G/3G/4G/5G电信、联通、移动等运营商网络的实时全屏蔽；针对蓝牙、Wi-Fi2.4G及5.8G的实时全屏蔽；针对公众通信对讲频段（136M-174M，400M-470M）实时全屏蔽； 2、信号频点实现屏蔽阻断，阻断路数应不少于10路；3、对各种制式的手机信号和蓝牙Wi-Fi信号，国家公开的对讲频段采用直接屏蔽方式； 4、有效屏蔽考场中的手机信号，Wi-Fi信号，蓝牙信号；数传作弊设备信号（橡皮擦，手表等），语音作弊设备信号（米粒耳机，电子钱包等）等专业作弊设备信号； 5、支持同时并发屏蔽多路专业作弊器材信号； 6、在70MHz-1.6GHz频段，仅在发现作弊信号的频点和出现时刻发射屏蔽信号。无作弊信号时不发射屏蔽信号,符合节能环保要求； 7、在70MHz-1.6GHz频段可调节输出增益,应能通过设置避免对考场周边军用、警用、航空，医疗等特殊用途的通讯的干扰；根据用户的考务工作设置的考务通讯频点，也不受干扰； 8、在规定范围内可有效屏蔽在该频段内出现的作弊信号； 9、支持TCP/IP协议和UDP广播/组播协议，具备联网能力； 10、设备支持接受远程开关指令，单独或整体通道开启/关闭; 11、设备能够根据管理平台软件设定的考试时间自动开启/关闭设备的通道； 12、支持平台远程管理，屏蔽终端工作状态查看和管理； 13、配备芯片温度传感器，支持远程对设备的工作温度进行监控； 14、支持设备具备扩展； 15、设备支持远程批量固件升级，通过升级固件程序扩展系统功能和性能； 16、绝缘外壳,隐蔽式定向天线阵列设计，支持壁挂和摆放等多种使用场景； 17、无风扇设计，绿色环保，避免设备的噪声对学生造成干扰； 18、符合卫生部环境卫生电波标准(GB 8702-2014)之电磁辐射标准； 19、持续工作时间不小于24小时，MTBF≥2000小时,工作温度：0℃- +40℃；相对湿度：20%-80%（无凝露）。 | 台 | 50 |
| 28 |  | 侦测引导屏蔽终端（楼道） | 1、侦测引导阻断范围70MHz-1.6GHz；实现对2G/3G/4G/5G电信、联通、移动等运营商网络的实时全屏蔽；针对蓝牙、Wi-Fi2.4G及5.8G的实时全屏蔽；针对公众通信对讲频段（136M-174M，400M-470M）实时全屏蔽； 2、信号频点实现屏蔽阻断，阻断路数应不少于10路；3、对各种制式的手机信号和蓝牙Wi-Fi信号，国家公开的对讲频段采用直接屏蔽方式； 4、有效屏蔽考场中的手机信号，Wi-Fi信号，蓝牙信号；数传作弊设备信号（橡皮擦，手表等），语音作弊设备信号（米粒耳机，电子钱包等）等专业作弊设备信号； 5、支持同时并发屏蔽多路专业作弊器材信号； 6、在70MHz-1.6GHz频段，仅在发现作弊信号的频点和出现时刻发射屏蔽信号。无作弊信号时不发射屏蔽信号,符合节能环保要求； 7、在70MHz-1.6GHz频段可调节输出增益,应能通过设置避免对考场周边军用、警用、航空，医疗等特殊用途的通讯的干扰；根据用户的考务工作设置的考务通讯频点，也不受干扰； 8、在规定范围内可有效屏蔽在该频段内出现的作弊信号； 9、支持TCP/IP协议和UDP广播/组播协议，具备联网能力； 10、设备支持接受远程开关指令，单独或整体通道开启/关闭; 11、设备能够根据管理平台软件设定的考试时间自动开启/关闭设备的通道； 12、支持平台远程管理，屏蔽终端工作状态查看和管理； 13、配备芯片温度传感器，支持远程对设备的工作温度进行监控； 14、支持设备具备扩展； 15、设备支持远程批量固件升级，通过升级固件程序扩展系统功能和性能； 16、绝缘外壳,隐蔽式定向天线阵列设计，支持壁挂和摆放等多种使用场景； 17、★无风扇设计，绿色环保，避免设备的噪声对学生造成干扰； 18、★符合卫生部环境卫生电波标准(GB 8702-2014)之电磁辐射标准； 19、持续工作时间不小于24小时，MTBF≥2000小时,工作温度：0℃- +40℃；相对湿度：20%-80%（无凝露）。 | 台 | 35 |
| 29 |  | 侦测阻断防控服务器 | 1、侦测范围70MHz-3.0GHz； 2、支持无人值守式侦测引导阻断工作模式； 3、可完成无线电信号实时侦测、可疑信号自动采集还原和自动引导阻断； 4、支持平台远程管理； 5、支持包括语音和数传类型的专业作弊设备信号采集和还原； 6、支持自动保存捕获信号文件和还原内容生成； 7、支持对可疑作弊信号频点信息和还原内容的平台上传及管理； 8、系统应采用侦测采集和引导屏蔽并行的双通道设计，支持信号实时侦测的同时对可疑作弊信号进行采集和还原，信号还原对侦测和屏蔽无影响； 9、支持TCP/IP协议和UDP广播/组播协议，具备联网能力； 10、★侦测服务器自带液晶显示屏，用于直观显示系统信息； 11、★侦测前端到侦测服务器采用单模光纤传输；或同轴电缆传输2选1； 12、配备侦测天线，及防雷配件； 13、设备状态实时上报，支持平台远程设备工作状态查看和管理； 14、黑白名单库功能，支持手工编辑名单库； 15、支持无人操作管理模式，可按设置考试计划提供智能管理功能； 16、可提供实时检测无线电信号频谱图及频率列表； 17、通过软硬件升级对可能出现的新一代无线电作弊信号进行分析、还原并有效防控； 18、设备支持软硬件升级扩展提升系统功能和性能； 19、★具有中国质量认证中心CCC国家强制性产品认证； 20、持续工作时间不小于24小时，MTBF≥2000小时；21、工作温度：0℃- +40℃ 相对湿度：20%-80%（无凝露）。 | 台 | 1 |
| 30 |  | 侦测阻断防控天线 | 可在50-1000Mhz以及1000-3600Mhz频段范围内，接收各种频谱信号 | 套 | 1 |
| 31 |  | 侦测阻断防控前端 | 采用双通道接收机结构，考前和考中对考点周围无线电信号进行接收、扫描、分析，并将分析出来的信号传送给信号侦测服务器。 | 台 | 1 |
| 32 |  | 接闪器立杆 | 支撑接闪器，使其底端能够高出被保护物表面一段距离。 | 套 | 1 |
| 33 |  | 接闪器 | 利用其高出被保护物的突出部位把雷电引向自身，承接直击雷放电，做到保护考点内作弊防控系统设备。 | 套 | 1 |
| 34 |  | 侦测阻断防控管理服务器 | CPU 四核，1.9GMHZ，8G*2内存，双端口千兆以太网控制器1个， 1TB SATA硬盘，500W服务器专用电源。自带Windows server 系统并采用负载均衡技术及活动目录管理。 | 台 | 1 |
| 35 | 身份验证系统 | 人证合一综合认证终端（含嵌入式管理软件） | 1、认证方式：二代身份证信息认证、人脸识别认证、指纹认证。所配备的认证方式可根据当次考试的考务需要自由组合。 2、屏幕：屏幕尺寸大于等于8英寸，分辨率大于等于1280×800，可触控，文字、图片显示清晰。 3、CPU：不低于4核，主频大于等于1.8GHz。 4、存储：运行内存大于等于4GB，保证软件运行速度；存储容量大于等于64GB，足够存储待认证人员的标准信息库和认证结果信息。 5、摄像头：不低于1000W像素，带有面光源补光组件，具有自动对焦功能，能够扫描并识别综合管理平台下发的二维码。且带有录像功能，能录制考生入场的视频并保存。 6、补光光源：须带有满足《GA/T 1324—2017 安全防范人脸识别应用静态人脸图像采集规范》或《GA/T 1325—2017 安全防范人脸识别应用视频图像采集规范》等规范中关于拍摄人脸图像数据的补光设备的要求；具备两个LED面光源补光组件（非点光源），满足《ISO/IEC 19794-5:2005 FDAM 1》附录一：拍摄人脸图像数据的条件中关于补光设备的要求，以适应阴天、凌晨等光线条件。 7、扬声器：身份认证设备自带扬声器，能够进行语音提示，声音清晰，音量可调，最大音量不低于100分贝。 8、供电：电池容量>9500mah，采用电池供电模式时可持续使用10小时以上。 9、联网功能：支持WiFi和以太网。 10、认证速度：不低于5人/分钟。 11、启动时间：身份认证设备开机时间不超过30秒（正常开机或因故障重启，从开机到能够进入身份认证状态）。 12、身份证阅读模块：符合公安部《手持式居民身份证阅读器》（GA 1153-2014）或符合公安部《台式居民身份证阅读器通用技术要求》（GA450-2013），可读取二代身份证信息，包括姓名、证件照片、指纹信息、证件有效期等。 13、指纹采集模块：必须符合公安部GA/T 1011-2012《居民身份证指纹采集器通用技术要求》，能够采集手指指纹信息，只对活体指纹进行识别。指纹图片清晰，不得进行插值处理；对干手指、粗糙手指、指纹较浅的手指有较好适应性，采集成功率高；采集用时小于1秒。 14、通行指示灯：人脸识别认证设备带有通行颜色光源指示灯，以满足在室外环境快速通行的指示要求，其中绿色表示通过，红色表示不通过，黄色表示需要复核。 15、数据交换模块：身份认证系统能够进行数据交换。数据交换方式包括专网实时传输数据和离线导入导出数据。终端接入专网方式包括有线网连接和无线网连接，能够无缝接入综合管理平台。 | 台 | 55 |
| 36 |  | 人证合一系统综合管理平台 | 1、人脸识别准确率：人脸识别误识率（误识次数/总认证次数）小于等于0.1%时，人脸识别认证拒识率（拒识次数/总认证次数）小于等于1%（须提供权威合法检测机构报告）。 2、对接综合管理平台：身份认证系统软件应能与综合管理平台无缝对接，方便进行数据交换。数据交换时数据以JSON格式传输，采用socket连接。 3、具有良好的人机交互功能：界面提示信息简洁明了，认证过程中对操作引导和认证结果有相应语音提示，系统操作简单便捷，响应迅速。 4、屏幕有触控功能：能够手指触控操作系统。 5、扫码功能：身份认证系统软件能够处理摄像头扫描的二维码，得到相关信息。 6、视频录制：身份认证系统必须能够将考生入场的视频接入省数据交换平台并实时预览，视频画面带有时间水印。 7、断网重传：若身份认证系统上传认证结果时无法接入专网（即上传认证结果后没有收到省数据交换平台返回的“成功”的消息），身份认证系统必须能够将认证结果保存，待恢复联网后上传。 8、可靠性和复用性：人脸生物特征识别须符合《GA/T 922.2-2011安防人脸识别应用系统第2部分:人脸图像数据》。 9、支持图片处理：为使设备拍摄的报名照片可用于准考证照片，可将采集的考生照片按照指定的标准进行自动裁剪、褪底；可对采集的支持人脸图像质量检测，检测项目包括但不限于人脸数、正脸情况、头部情况、高光、嘴巴张闭、眼睛睁闭、眼睛注视镜头、光线均匀性、模糊度等。 | 套 | 1 |
| 37 |  | 人证合一综合认证管理服务器 | CPU Xeon(R) 四核E5-2620V2 2.1GMHZ，8G*2内存，双端口千兆以太网控制器1个，1TB SATA硬盘，500W服务器专用电源。自带Windows server 系统并采用负载均衡技术及活动目录管理. | 台 | 1 |
| 38 |  | 人证合一综合认证终端安装套件 | 12V2A/4A 电源适配器，安装支架。要跟人证合一综合认证终端底盘孔位匹配 | 套 | 55 |
| 39 | 材料及施工 | 网线 | 六类；结构 UTP；对数 4对；AWG 23AWG；导体直径 ≧ 0.565；绝缘材料 HDPE；绝缘外径（mm）≧1.02；外护套材料 PVC或（LSZH）；外护套撕裂线 有；总线径≧ 6.2 | 批 | 85 |
| 40 |  | 电源线 | RVV2*1.0；额定电压：≧300V/500V；导体：多股铜导体，符合GB/T 3956 第五类绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC）；护套：柔性聚氯乙烯混合料（PVC）、（RAL7001）绝缘电阻：〉200欧姆X KM；使用温度：-30~+70℃； | 批 | 85 |
| 41 |  | 设备箱 | 内含五孔电源模块、RJ45网络模块及设备电源和连接线。 | 个 | 55 |
| 42 |  | 线材辅材附件及施工 | 控制开关，电源插板，光纤跳线及接头，网络跳线及接头、线卡、胶布、水晶头等辅材及施工 | 批 | 85 |
| 43 |  | 测温人脸安检金属探测门 | 可通过热成像非接触式测温，并实现通过人员和温度的准确匹配，建立首道防线；并能够对过检人员进行金属检测；集测温、金属检测于一体；★非接触测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃，搭配黑体精度可达 ±0.3℃；★人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，建立首道防线；★门体双屏显示：前部4.3寸LCD屏、背部LED屏双屏显示，可显示通过人数、金属报警人数、实时温度等；★金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验；★联网功能：可实现联网互通，搭配平台进行人脸数据、客流数据、报警数据、通过人员和温度精准匹配等数据进行汇聚应用；多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持12区位。智能功能：支持持温度异常检测。支持联动声音报警。支持联动白光闪烁报警。热成像功能：非制冷型探测器，分辨率160×120。支持AGC4.0、DDE、3DNR。支持双光融合图像模式。支持可见光叠加热成像画中画图像模式。支持白热、黑热，铁红等15种伪彩模式。可见光功能：400万星光级1/2.7英寸高性能CMOS；最高分辨率可达2688×1520@25fps。可见光支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码。支持3D数字降噪,支持120dB宽动态。红外相关：支持最远15米红外补光。支持Smart IR, 支持防补光过曝开启和关闭,开启下支持。自动和手动,手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。支持日夜两套参数独立配置。系统功能：支持双通道单IP输出。支持双码流，支持手机报警接收/查看，支持萤石云平台接入。支持POE供电支持IP66等级防水防尘，高可靠性。工作环境：5℃~40℃，＜95% RH。接口功能：支持10M/100M自适应网口。支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G/256G)本地存储。1路报警输入/输出。1路音频输入/输出。1路DC 12V电源输入。安全相关：支持HTTPS等安全认证，支持创建证书。支持三级用户权限管理，支持IP地址过滤，支持授权的用户和密码。 | 套 | 3 |
| 44 |  | 手持金属探测仪 | 性能特点：当电压不够时，指示灯不亮或一直报警。坚固耐用，一米高度自由落摔无损伤。重量轻、检测探头面积大，探测速度快。两种报警模式可选：LED声光报警或振动报警。可外侧调节灵敏度，操作方便，以适应不同检测要求。具有电压指示灯/充电指示灯及时提醒。技术参数：电源: 标配充电电池，9V；频率: 约25kHz；电压：9V电池或者充电电池；功率：270mW；工作频率：22kHz；通用电流：小于50mA；净重：400g（不含电池）；使用温度: -5℃ to +55℃ 。探测距离参考：大头针2-3cm；38口径手枪10-15cm；剃须刀5-10cm；手机电池15-25cm。 | 台 | 6 |

备注：所有技术参数不接受负偏离，标记内容为重要技术参数共22项。

以上参数如涉及或指定到某品牌参数的，所投产品功能不低于该参数即可。

（2）采购要求：

1、为了避免投资损失，顺利实现国家教育部、陕西省教育考试院、榆林市教育考试院、府谷县招生考试中心县级指挥平台及校级考点的五级联网，确保府谷县高、中考工作的顺利进行，各投标单位对本项目投标所使用标准化考点建设核心设备（SIP路由分发转发服务器、侦测阻断防控服务器）必须与我县现有县级指挥平台核心设备产品实现无缝对接，数据传输完整（提供承诺函）。作为本次投标技术指标符合性审查必备依据（如果中标方提供虚假承诺函，在项目实施过程中无法实现无缝对接，数据无法传输完整，将取消其中标资格，且需承担由此给采购人造成的相关损失。）

2、本项目不接受进口产品投标。

三、采购产品所属行业：

软件标的属于软件和信息技术服务业、装修标的属于建筑业、其余货物标的属于工业

第五章  商务响应及合同主要条款

一、服务条件

（一）交货地点：采购人指定地点。中标人应随同货物提供相应的中文技术文件。

（二）交货时间：自合同签订之日起10日内供货、安装、调试完毕。

（三）质量保证：按招标文件要求提供的设备质量应符合国家相关部门规定的标准,并与投标时承诺的质量相一致；

（四）质保期：自产品验收合格之日起1年。

（五）保证金：合同价格的5%作为质保金。

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）            （￥         ）。

（二）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

（三）合同总价包括：设计、材料、制作、包装、运输、安装、调试、检测、后期服务等其他相关一切费用。

三、产品清单（附采购清单）

四、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）合同款项的支付：整个项目完成后，调试运行无任何质量问题并顺利通过五级联网测试且经甲方验收合格后，采购人向中标人支付合同价款金额95%，剩余价款金额5%为质保金，一年质保期满且无任何设备质量和技术服务问题的情况下，采购人向中标人付清全部质保金。

（四）结算方式：

合同款由采购人负责结算，在付款前，中标人必须向甲方提供正规发票，否则不予支付。

五、运输

（一）中标人根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，运杂费包含在投标报价内，包括但不限于货物运输所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）中标人保证货物安全、按期运送并安装调试到达采购人指定交货地点，在交付采购人前发生的不可预见的风险均由中标人承担。

六、验收：

（一）项目验收分初验和终验:

初验：供货后，由采购人根据合同对货物进行初步验收。

终验：所有设备安装、调试完毕，正常使用10个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后由招标人签发《终验合格单》。
    （二）验收不合格的中标单位，必须在接到通知后30个日历日内更换不合格产品确保项目通过验收。如接到通知后30个日历日内验收仍不合格，招标人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的成交单位。

（三）验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）。

（2）招标文件。

（3）中标人的投标文件。

（4）合同货物清单。

（5）国家相关的执行标准。

七、技术与服务

（一）技术资料要求：

（1）设备合格证；

（2）设备使用说明书；

（3）调试记录、测试报告；

（4）其它相关资料。

（二）现场培训：

每套设备能够正常运行后，中标人必须安排技术人员对考点技术人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，保证考点技术人员能够熟练操作。

（三）技术支持

中标人每年中考、高考前派技术人员对设备进行维修维护，中考、高考期间必须派专业技术人员到现场进行技术指导，保证中高考顺利实施。

（四）售后服务要求：

1、投标人应提供可承担售后服务职能的常驻机构、地点、联系人（技术服务人员）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。

2、质保期内如产品出现故障，中标人应在12小时内到达现场进行修复，2小时内解决故障，如在12小时内仍内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。由此造成的一切费用由中标人自行承担

八、技术标准、质量标准及其他要求

符合招标文件技术标准要求

九、违约责任

（一）按《合同法》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或货物质量不能满足合同要求，采购人有权依据《合同法》有关条款及合同约定终止合同，并要求成交投标人承担违约责任，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给中标投标人造成的经济损失。

十、争议解决

执行本合同中产生纠纷的，由采购人与成交投标人双方协商解决；协商不成，向采购人所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，政府采购监督部门备案一份，效力相同。

4、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第六章  投标文件构成及格式

封面格式                                       （正本/副本）

项目编号：

2022年府谷县国家教育考试网上巡查系统高清网络系统采购项目

资格响应文件

投标人全称：            （公章）

时　    间：

目   录

一、营业执照等主体资格证明文件	X

二、财务状况报告	X

三、设备和专业技术能力承诺	X

四、社保缴纳证明	X

五、税收缴纳证明	X

六、投标人书面声明函及信用查询记录	X

七、法定代表人授权委托书	X

八、信用承诺书	X

九、投标人企业关系关联承诺书	X

十、纸质版响应文件邮寄回执单	X

资格响应文件编制说明

1、投标人应按照投标文件“第二章4.2.2 资格响应文件”编制要求提供全部资格证明文件（逐页电子签章）。缺少其中任何一项，其投标文件将被视为无效文件。

2、其中，《法定代表人授权委托书》、《投标人书面声明函》、《投标人企业关系关联承诺书》、《榆林市政府采购供应商信用承诺书》、须按下文给定附件格式填写，否则按无效处理。

3、特别说明，法定代表人亲自参加开标的，可不提供法定代表人授权委托书，但须提供其本人身份证（正反面）复印件。

4、设备和专业技术能力承诺书为具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式由投标人自拟。

5、资格响应文件装订顺序为：

（1）营业执照等主体资格证明文件扫描件加盖企业公章

（2）财务状况报告扫描件加盖企业公章

（3）设备和专业技术能力承诺书

（4）社保缴纳证明扫描件加盖企业公章

（5）税收缴纳证明扫描件加盖企业公章

（6）投标人书面声明函及信用查询记录复印件或扫描件加盖企业公章

（7）法定代表人授权委托书

（8）信用承诺书

（9）投标人企业关系关联承诺书

（10）纸质版响应文件邮寄回执单复印件或扫描件加盖企业公章

附件一：

法定代表人授权委托书

府谷县政府投资和采购服务中心：

本人 （法定代表人姓名） 系 （投标人全称）       的法定代表人，现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的   《项目名称》   （项目编号：    ）政府采购活动。代理人在该项目的投标及合同的执行和完成过程中，以本公司的名义处理的一切与之有关的事宜，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。

本授权自开标之日起生效，有效期与响应文件有效期一致。

授权代表姓名：_____________ __	性别：__        ___

职务：___________     _____      电话：____    _____

通讯地址：__________________     邮政编码：__________

| 法定代表人 身份证复印件 （有人像面粘贴处） | 授权代表 身份证复印件 （有人像面粘贴处） |
| --- | --- |
| 法定代表人 身份证复印件 （有国徽面粘贴处） | 授权代表 身份证复印件 （有国徽面粘贴处） |

投标人全称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   　月   　日

备注：1、法定代表人亲自参加投标的，无需提供该委托授权书，但须提供法定代表人本人身份证（正反面）复印件扫描件。

2、授权代表需在投标人的社保缴费名单中。

附件二：

投标人书面声明函

府谷县政府投资和采购服务中心：

我方作为《项目名称   标段》（项目编号：）的投标人，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人全称：（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

备注：

1、附【“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)】、【“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)】查询的以上承诺相关信用记录的企业信用报告或完整截图；查询时段为本项目招标公告发布之日起至提交投标文件截止之日至。失信被执行人名单截图可在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）中查询，截图需显示地址栏。

2、投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

  - 附件三：

  - 投标人企业关系关联承诺书（格式供参考）

1、投标人股东及股权证明。

2、投标人在本项目响应中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：。

我单位的上级管理单位有 。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有。

我单位被单位控股。

2-3、单位负责人：

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人全称：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年   月   日

备注：承诺包括但不限于上述内容，逐条作出说明。

附件四:

榆林市政府采购工程类货物类服务类项目

供应商信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限：  年  月  日—  年  月  日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：                                   ；

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（公章）：

法定代表人：

法定代表人身份证号：

承诺日期：

备注：

1、承诺有效期限自承诺之日起1年；

2、附网上承诺截图；

3、法定代表人法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。

封面格式                                       （正本/副本）

项目编号：

2022年府谷县国家教育考试网上巡查系统高清网络系统采购项目

商务及技术响应文件

投标人全称：           （公章）

时　    间：

目   录

一、投标函	X

二、开标一览表	X

分项报价表	X

三、技术指标偏离表	X

四、投标人承诺书	X

五、商务及合同主要条款响应	X

六、实施方案	X

七、投标人完成的类似项目情况表	X

八、其他资料	X

九、投标人认为有利于中标的其他情况说明	X

一、投标函

府谷县政府投资和采购服务中心：

我方收到贵中心发布的  《项目名称》  （项目编号：    ）招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目第标段的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵中心发布的关于本项目的有关变更公告。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、按招标文件的规定，完成本项目采购内容并验收合格，投标报价以开标一览表为准。

六、我方提交投标文件包括电子资格响应文件一份、电子商务及技术响应文件一份。同时在投标截止时间前按招标文件要求邮寄纸质资格响应文件（纸质文件邮寄回执单除外）正本一份、副本二份；纸质商务及技术响应文件正本一份、副本二份；电子响应文件一份；纸质响应文件和电子响应文件一致的承诺书一份。并将纸质文件邮寄回执单附在电子资格响应文件中用于资格审查。

七、若我方在规定的投标有效期内撤回投标的，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

八、我方的投标文件自开标之日起90个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

七、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

投标人全称：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：

年   月   日

备注：1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。

二、开标一览表

项目编号：

项目名称：

单位：元

| 投标报价 | 大写： 小写：￥ 元 |
| --- | --- |
| 交货期 | 自合同签订之日起 天完成供货、安装、调试 |
| 质保期 | 自安装调试完成验收合格之日起 年 |
| 备注 | 表内报价以元为单位，精确到小数点后两位。 |

投标人全称：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

年       月      日

分项报价表（已标价的采购清单）

## 项目编号：

## 项目名称：

共   页，第   页

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造厂商 | 制造厂商是否为小微企业 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | 大写： 小写： 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  | 1、表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 2、投标人必须按给定格式详细报出投标报价的各个组成部分，否则作无效响应处理。 3、本表应对第四章采购内容中的“采购清单”按顺序逐项填写，不得遗漏，包含采购清单全部内容。 4、本表中的“投标总报价”需与“开标一览表”中的“投标报价”一致。 |  |  |  |  |  |  |

投标人全称：（公章）

法定代表人或授权代表：（签字）                                              年       月      日

三、技术指标偏离表

## 项目编号：

## 项目名称：

共   页，第   页

| 序号 | 产品 名称 | 规格 | 招标文件技术参数需求 | 投标文件技术参数响应情况 | 偏离情况 | 偏离说明 | 佐证资料说明（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、技术指标偏离表应按照招标文件第四章“采购清单”内容及顺序逐条响应，未逐条响应或缺项的按无效投标处理。投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，并与相关证明材料（如有）一致，否则按无效投标处理。

2、 “偏离情况”填写要求为优于招标文件要求的填“正偏离”，与招标文件要求完全一致的填“响应”，不满足招标文件要求的填“负偏离”。正偏离的需提供佐证材料。本项目技术参数不接受“负偏离”，出现负偏离的按无效投标处理。

3、佐证资料说明（如有）应按所提交的技术指标佐证资料逐项填写，包括但不限于产品测试报告、官网和功能截图、技术白皮书、认证证书等。并将佐证材料按佐证项目编号后附在“技术指标偏离表”后，以便评审查阅。

投标人全称：（公章）

法定代表人或被授权人（签字）：

年   月   日

四、投标人承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由投标人自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、

企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人全称：（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人全称：（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

（三）确保所投产品与现有县级指挥平台无缝对接的承诺书

格式自拟

投标人全称：（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

承诺说明：为了避免投资损失，顺利实现国家教育部、陕西省教育考试院、榆林市教育考试院、府谷县招生考试中心县级指挥平台及校级考点的五级联网，确保府谷县高、中考工作的顺利进行，各投标单位对本项目投标所使用标准化考点建设核心设备（SIP路由分发转发服务器、侦测阻断防控服务器）必须与我县现有县级指挥平台核心设备产品实现无缝对接，数据传输完整（提供承诺函）。作为本次投标技术指标符合性审查必备依据（如果中标方提供虚假承诺函，在项目实施过程中无法实现无缝对接，数据无法传输完整，将取消其中标资格，且需承担由此给采购人造成的相关损失。）

五、商务及合同主要条款响应

完全理解并接受招标文件中第五章“商务响应及合同主要条款”要求。

投标人全称：（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年  　月　  日

六、供货服务方案

按照第三章第（三）项《综合评估打分》评审条款的要求，结合第四章《招标内容及采购要求》、第五章《商务响应及合同主要条款》编制，编制内容应全面、完整。（格式自拟）包括但不限于

1、质量保证、

2、供货实施方案、

3、培训及售后服务等内容。

投标人全称：（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

七、投标人完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 工作内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目简要描述 |  |
| 备注 |  |

注：每张表格只填写一个项目，并按照评审要求附相关材料扫描件加盖公章；提供多项类似业绩的需标明序号。

八、投标人认为有利于中标的其他情况说明

九、供应商性质及其概况

（一）供应商基本信息

| 单位基本情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称 |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 登记证号 |  |  | 单位性质 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 所属行业 |  |  |
| 上年度 营业收入 |  |  | 资产总额 |  |  |
| 所获得资质及等级(国家行政部门颁发) |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 人员情况 |  |  |  |  |  |
| 从业人员总数 |  | 管理人员 数量 |  | 专业技术 人员数量 |  |
|  |  | 残疾人人数 |  | 少数民族 人数 |  |
| 存在直接控股、管理关系的相关供应商 |  |  |  |  |  |
| 关系 | 供应商名称 |  |  |  |  |
| 说明 | - 登记证号指营业执照中的登记号。 - 供应商应如实填写上述信息。 3、供应商为小微企业、监狱企业、残疾人福利企业的按以下证明材料格式提供相应证明。 |  |  |  |  |

（二）供应商性质

中小微企业、残疾人福利性单位参与投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业谈判时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）复印件加盖公章。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

特别提醒：供应商性质（声明函或证明文件）将随成交公告一同公布，接受社会监督。

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加   （采购人单位名称）   的   （项目名称）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.  （标的名称）   ，属于   （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为  （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）   ，属于   （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为  （企业名称） ，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：（公章）

法定代表人或授权代表（签字）：

年　  月　  日

备注：1、本函应按照采购清单对所有标的逐条声明。

2、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

3、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》(财库[2020]46号)相关规定；

4、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会监督；

5、供应商非中小微企业不提供此函。

6、供应商应充分了解产品生产厂家企业形式，如因了解不充分或故意错报导致填报不准确的按失信企业报送采购行政监督部门处理。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（项目名称）       （项目编号：）第  标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称：（加盖公章）

法定代表人/负责人或被授权人（签字或盖章）：

年   　月　   日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。（供应商非残疾人福利性单位不提供此函）

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人、采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：非监狱企业不提供此证明。

（三）其他

如：经营状况、相关产品、用户评价等。

第七章 封袋正面标识式样

（仅用于纸质投标文件密封）

致： 府谷县政府投资和采购服务中心

项目编号：

项目名称：

资格证明文件

（开标前不得启封）

投标人全称：            （公章）

格式A：资格证明文件封袋正面标识式样

致：府谷县政府投资和采购服务中心

项目编号：

项目名称：

商务及技术响应文件

（开标前不得启封）

投标人全称：               （公章）

格式B：商务及技术响应文件封袋正面标识式样

致：府谷县政府投资和采购服务中心

项目编号：

项目名称：

电子响应文件

（开标前不得启封）

投标人全称：                （公章）

格式C：电子响应文件封袋正面标识式样

致：府谷县政府投资和采购服务中心

项目编号：

项目名称：

承诺书

（开标前不得启封）

投标人全称：                （公章）

格式D：承诺书封袋正面标识式样

采购人法定代表人：（签字）

采购人全称：府谷县招生考试中心（公章）

年    月    日

---------------------------------------------------------------------------------------------------

业务负责人：（签字）

分管副主任：（签字）

府谷县政府投资和采购服务中心

年    月   日

府谷县政府投资和采购服务中心：

地    址：府谷县新区财税中心11楼

邮    编：719000

电    话：0912-8030203