定边县第五中学教学楼门窗及室外路面改造工程 -工程内容

工程概况：定边县第五中学教学楼外窗需要更换，将原有外窗拆除并且外运，原有钢护窗，现拆除且更换为不锈钢护窗，原餐厅东侧外墙造型面及南大门柱，出现严重的装饰层脱落，现需铲除原抹灰装饰层，重新施工，原砼路面需要软化降噪，个别部位需要拆除面包砖，道牙拆除更换新做花岗岩道牙，路面重新施工需要接高原雨水井及雨水篦子，具体工作内容如下

- 教学楼门窗更换：

- 北立面：

- 、拆除原窗台板，待门窗施工完毕后重新恢复28.08㎡

- 、窗口两侧瓷砖拆除，待门窗安装完毕后重新粘贴新瓷砖5.62㎡，

- 、拆除铁艺护窗，更换不锈钢护窗13樘（洞口尺寸2.4m*2.1m）。

- 、拆除原铝合金窗，更换断桥窗及带横梁的钢丝网纱窗72樘（洞口尺寸2.4m*2.1m），

- 、洞口四周重新抹灰及涂饰装饰层56.16㎡。

- 南立面：

- （1）、拆除原窗台瓷砖，待门窗施工完毕后重新恢复32.83㎡

- （2）、拆除铁艺护窗，更换不锈钢护窗12樘（洞口尺寸2.4m*2.1m）。

- （3）、拆除原铝合金窗，更换断桥窗及带横梁的钢丝网纱窗68樘（洞口尺寸2.4m*2.1m），

- （4）、洞口四周重新抹灰及涂饰装饰层53.04㎡。

- 东西立面：

- （1）、拆除铁艺护窗，更换不锈钢护窗8樘（洞口尺寸1.5m*2.1m）。

- （2）、拆除原铝合金窗，更换断桥窗及带横梁的钢丝网纱窗8樘，

- （3）、洞口四周重新抹灰及涂饰装饰层7.49㎡。

- 4、卫生间

- （1）、拆除原铝合金窗，更换断桥窗20樘（洞口尺寸1.5m*1.2m），

- （2）、窗口四周瓷砖拆除重新贴釉面砖14.04㎡。

- （3）、拆除及更换风机20台

- 5、楼梯间

- （1）、拆除原铝合金窗，更换断桥窗及带横梁的钢丝网纱窗8樘，

- （2）、拆除铁艺护窗2樘，更换不锈钢护窗8樘（洞口尺寸1.5m*1.5m）。

- （3）、洞口四周重新抹灰及涂饰装饰层6.24㎡。

- 餐厅外墙造型及南大门

- 餐厅外墙铲除原砂浆层16.4㎡，重新抹灰挂网及喷涂装饰层34.2㎡，大门门柱拆除瓷砖10.71㎡，重新贴瓷砖10.71㎡。

- 室外工程

- 拆除原道牙1330m，重新安砌花岗岩道牙1359m，

- 拆除原教学楼北面包砖及垃圾外运72.75㎡

- 原砼路面凿除3cm（机械），重新铺沥青砼4424.15㎡（机械拆除砼路面3cm，喷乳化沥青封层，4cm中粒式沥青砼，3cm细粒式砼）

- 新做砼路面72.75㎡（3:7灰土300mm，C30砼基层150mm，4cm中粒式沥青砼，3cm细粒式砼）。

- 接高雨水井41座加承重雨篦子（直径1m），雨水篦子69座（600*900）承重井盖。