| 绥德中学锅炉及配套设施采购项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项内容 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 供暖系统锅炉 | 1.可供暖面积：≥40000㎡ 2.额定热功率：≥2800kw 3.锅炉承压能力：常压 4.额定出水温度：≥80摄氏 5.热效率：≥93% 6.烟气排放：NOx＜30mg/m³ 7.炉体材质：钢 8.锅炉必须有压力保护，液位防干烧保护，超温保护等多重安全保护装置 9.锅炉保温材料必须是高端高效保温材料，保温锅炉表面温度低 10.燃烧方式：强制 | 台 | 2 |
| 2 | 热水系统锅炉 | 1.额定热功率：≥350kw 2.锅炉承压能力：常压 3.额定出水温度：≥80摄氏 4.热效率：≥93% 5.烟气排放：NOx＜30mg/m³ 6.炉体材质：钢 7.锅炉必须有压力保护，液位防干烧保护，超温保护等多重安全保护装置 8.锅炉保温材料必须是高端高效保温材料，保温锅炉表面温度低 9.燃烧方式：强制 | 台 | 1 |
| 3 | 供暖系统燃烧器 | 1.烟气排放：NOx＜30mg/m³ 2.功率：600-3800kw 3.燃气耗量：60-380m³/h 4.用电功率：13kw/h | 套 | 2 |
| 4 | 热水系统燃烧器 | 1.烟气排放：NOx＜30mg/m³ 2.输出率：0.6t 3.功率：120-600kw 4.燃气耗量：12-60m³/h | 套 | 1 |
| 5 | 供暖系统电脑控制柜 | 显示屏大小：6CM*4.5CM 分辨率：128点*64点 测温范围：0℃-9.9℃ 工作电压/功耗;AC200V-AC250V/2W | 台 | 2 |
| 6 | 热水系统电脑控制柜 | 工作电压：AC200V-250V 功耗：AC220V/1W功耗：AC220V/1W 机箱式外形：230*162*50（mm) 重量:《1000G | 台 | 1 |
| 7 | 水泵变频控制柜 | 调速范围：1:100（SVC) 稳速精度：±0.5%（SVC) 转矩控制精度：±5%（FVC) | 套 | 1 |
| 8 | 锅炉循环泵 | Q=160m³/h，H=50m | 台 | 2 |
| 9 | 硅磷晶水处理器 | H=10t | 台 | 2 |
| 10 | 钢制烟筒 | 钢质、加厚 尺寸：400*8000 | 米 | 9 |
| 11 | 高位水箱 | 材质：塑料 尺寸：3200*1500*1200 | 套 | 1 |
| 12 | 热水箱 | 材质：304不锈钢 尺寸：3000*1500*1200 | 套 | 1 |
| 13 | 水泵动力线 | 国标 25*3 | 米 | 30 |
| 14 | 桥架 | 5*10 | 米 | 12 |
| 15 | 不锈钢对夹止回阀 | 压力：16MPA 温度：-40℃-570℃ | 台 | 2 |
| 16 | 液控启闭阀 | 压力：1.0MPA-4.0MPA 温度：-40℃-450℃ | 台 | 1 |
| 17 | 过滤器 | 介质温度：90℃ 工作压差:10-25 | 台 | 1 |
| 18 | 热镀锌管 | DN200/150/125/100/50/40 | 批 | 1 |
| 19 | 锅炉基座 | 5000*2100*300 | 项 | 1 |
| 20 | 循环泵基座 | 1500*600*100 | 个 | 1 |
| 21 | 环保测试 | 氮化物排放检测 | 项 | 3 |
| 22 | 旧锅炉拆除费 | 含旧锅炉、水箱、管道及附件等 | 项 | 1 |
| 23 | 仪器仪表及阀门 | 含蝶阀、法兰片、螺丝、焊弯、钢垫等 | 项 | 1 |
| 24 | 天然气改造工程 | 含材料、配件及施工费 | 项 | 1 |
| 25 | 室外供水改造 | 含供水管路，管古，丝头，水嘴等 | 项 | 1 |
| 26 | 安装辅材 | 含焊条、氧气、乙炔，防锈漆，银粉、PPR管、机械费 | 项 | 1 |
| 27 | 综合施工费 | 含锅炉及辅助设备安装、调试运行，锅炉房进口拆卸及恢复、完工后垃圾清理及其它恢复等 | 项 | 1 |