## 绥德县中心城区1：1000地形图测绘服务采购

- 项目

- 一、项目背景

- 为积极相应省、市两级单位要求，绥德县自然资源开发服务中心认真落实组织开展绥德县中心城区控制性详细规划编制工作，但因我中心基础数据匮乏，绥德县中心城区1:1000地形图作为中心城区控制性详细规划编制工作的基础依据数据，因此组织开展此项工作。

- 二、工作流程及任务

- 1、工作流程：首先对绥德县中心城区25.20平方公里范围进行基础控制测量和航空摄影；其次结合IMU/GPS系统和像片控制测量对摄影数据进行空三加密,加密时参照车载GPS数据进行比对分析；然后采用“先内后外”的方法成图，即先利用全数字摄影测量系统进行航测数字化立体三维判绘采集，形成航测线划原图和三维矢量数据文件以及制作正射影像图（DOM）；外业根据回放纸图对航测线划原图进行补测和调绘；对已有资料进行缩编和接边，以及对调绘图进行编辑整理；最终进行精编成图及数据建库处理。

2、本次工作主要要完成绥德县中心城区25.20平方公里1:1000数字线划地图（DLG）110个图幅、数字正射影像图(DOM)25.20平方公里0.1米分辨率110个图幅、三维模型25.20平方公里0.1米分辨率110个图幅。