绥德县农业水价综合改革（二定渠）雷达流量计及监测平台

建设项目设备采购清单表

| 编号 | 设备名称 | 品牌型号 | 规格数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达流量计 |  | 1.水位量程：0.15m-40m 2.流速量程：0.05m/s~20m/s（与水流情况相关） 3.水位测量盲区≤15cm 4.流速测量盲区：无 5.水位测量精度≤+/-2mm 6.流速测量精度：±1%FS 7.水位测量分辨率：0.1mm 8.流速分辨率：0.01m/s 9.水位雷达工作频率：120G 10.流速雷达工作频率：24G 11.水位雷达波束角：全角8° 12.流速雷达波束角：14 x 32゜ 13.发射功率：20dBm（水位）26dBm(流速) 14.天线类型：平面微带阵列天线 15.调频方式：水位雷达FMCW，流速雷达CW 16.测量间隔：1 ～ 5000min 17.外壳材料：铝合金壳体，PC面盖盖 18.尺寸：190mm×110×100mm 19.重量：约2.0Kg(不含安装架) 20.防护等级：IP68 21.水平仪：有 22.数据传输：RS485 Modbus, RS232（选配），无线传输（选配） 23.工作电压：9-28V，推荐12V 24.待机功耗＜0.1mA@12V 25.工作电流≤150mA@12V 26.工作温度：-40℃- +80℃ 27.储存温度：-40℃- +80℃ 28.相对湿度：40℃，95%RH 29.防雷：2KV | 8 |
| 2 | 串口摄像头 |  | 定制，配合遥测终端SL8210使用 | 8 |
| 3 | 数据遥测终端（4G） |  | 1.工业级设计: 2.电源具有防反接功能; 3.-路RS232、-路RS485、4G网络，（可定制8路继电器输出、8路数字量输入）: 4.支持同时连接2个TCP/UDP服务器、1个HTTP服务器、1个MQTT服务器。 5.支持短信透传，可同时设置10个短信透传号码: 6.支持1路继电器输出，可远程控制用户其他设备，可定制控制策略; 7.支持边缘计算功能; 8.支持将用户设置的Modbus 寄存器内容转化为JSON格式定时主动上发; 9.支持Modbus RTU寄存器的自主设计和自动采集; 10.支持定时向串口发送数据; 11.支持串口数据过滤功能: 12.支持注册包、心跳包机制; 13.支持接入思力云、阿里云; . 14.支持断网重启; 15.图形化参数配置，方便简单; 16.丰富的LED状态指示灯，快速定位问题: 17.支持本地升级; 18.支持二次开发，提供二次开发DEMO: 19.SIM卡支持联通、电信、移动; | 8 |
| 4 | 太阳能板 |  | 太阳能板/蓄电池/太阳能控制器 | 8 |
| 5 | 设备 立杆 | 定制 | 材质：不锈钢喷涂工艺； 颜色：可定制；高度：≥3 米；含固定法兰、避雷针、安装辅材等。 | 8 |
| 6 | 设备机箱 | 定制 | 定制 | 8 |
| 7 | 设备固定横杆 | 定制 | 与立杆连接，测点上方，固定摄像头和流量计用 | 8 |
| 8 | 导轨 | 定制 |  | 8 |
| 9 | 安装配件 |  |  | 8 |
| 10 | 断路器 |  |  | 8 |
| 11 | 定制监测平台 |  | 定制包含WEB端平台和手机APP | 1 |

说明：以上设备必须符合《中华人民共和国国家标准》GB/T13306-91相关要求