| - 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交互式智慧黑板终端 | - ★1.交互式智慧黑板尺寸要求：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤90mm；由三部分拼接而成，可实现整块黑板统一书写；需采用专业的模块化构架，方便老师使用磁吸教具两块副屏支持磁吸功能，支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性水笔等直接书写，普通板擦可擦除。 - ★2.中间显示屏采用≥86英寸，UHD超高清LED显示屏，显示比例16:9；分辨率：≥3840×2160；可视角度≥178°, 屏体亮度≥500cd/㎡,对比度≥4000：1。 3.采用全贴合技术，互动触控；能在 Windows 自带画图软件中实现多点书写。智慧黑板整机需采用安全无锐角结构，整机边框无凹凸，表面钢化玻璃面板与金属铝型材结构需采用卡槽式全包边设计，钢化玻璃需镶嵌在金属铝型材卡槽内，卡槽深度要求不得小于4mm。 ★4.前置隐藏式接口，要求支持双通道USB3.0x3，非转接HDMIx1，TOUCH USBx1,Type-Cx1（可同时实现音视频信号与触控信号传输）等≥6个前置接口要求，前置接口使用隐藏式推拉安全门左右推拉式设计。所投产品具备智能护眼组合功能，可自主选择护眼书写、护眼光控等多种护眼模式。 5.智慧黑板支持HDMI、VGA、TV、window等信号源模式下，液晶显示屏窗口可通过触摸一键下移，来适应不同身高老师的需求。 ★6.智慧黑板需具有前掀式维护功能，整体向上掀起角度不小于45度，免拆卸前维护； ★7.智慧黑板需带通条置笔槽装置。 8.设备具备PC和安卓恢复原厂设置的双系统备份，且PC的Windows及Android双系统可以仅通过教室的一根网线同时上网。 9.内存≥2G，储存空间≥16G； 10.交互黑板具备前置2.0声道，2个15W全声道音箱。 ★11.智慧黑板端带有使用反馈入口，点击显示反馈二维码，用户使用微信扫描进入小程序反馈平台，提交上传异常问题，异常现象等图片或视频，一键上报售后； 12.用户通过售后小程序可以快速查询产品使用指南，支持填写申请，预约售后服务人员； 13.用户通过售后小程序可以进行对产品，售后服务的评价，投诉； ★14.售后服务通过小程序，可以查询机器的维修记录，后台可以实时了解异常情况，快速获取反馈人信息及联系方式，指定维修人员及时服务。 | 83 | 台 |
|  | 智慧教学互动软件 | - 1.手指单点或使用触控笔就能一键快速调取教学软件及工具； 2.具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而别设计，包含数学、英语、化学等14个不同背景； 3.支持一键调取PPT文件，可选择本地导入或网盘登陆两种不同形式获取课件，并支持对调取课件进行再次编辑，保存生成独立格式保护校本资源； 4.支持备课模式下，对课件添加文本编辑、思维导图等功能，并支持对所添加内容编辑进入和退出方式，可选择百叶窗、淡入、缩放、浮现、飞入、旋转、劈裂、弹跳、淡出、浮出、弹跳、擦除等不同的编辑方式，支持对输入的文本添加朗读读音，读音支持导出音频文件并支持一键插入课件； 5.支持物理力学、电学、电磁学、光学基本学科实验搭建所需元件图形绘制，并可搭建相关实验插入至课件； 6.支持化学实验常用实验器械、容器图形绘制，并支持一键插入课件； 7.支持清空笔迹和一键清屏功能，支持全屏幕漫游，支持撤销和恢复功能； 8.基础图形：支持线段，单箭头线，双箭头线，椭圆，等腰三角形，任意三角形，矩形，菱形，等腰梯形，平行四边形，五边形，六边形，七边型，八边型，五角星，心型，加减号除号，特殊符号等； 9.高级图形：支持长方体，圆柱体，圆锥体三维展示功能，拆解分析，直观展示三维到二维，二维到三维的双向动态过程； 10.支持课堂活动功能，增强课堂互动性，趣味性，学生积极性。至少有8种课堂游戏活动，包含：连线游戏，分类游戏，填空游戏，趣味竞赛，翻翻卡，连词成句，判断对错，对比大小；课堂活动可根据需求自定义参数，编辑调节游戏难度。 11.支持思维导图功能，至少包含逻辑图，组织结构图，鱼骨图；可设置思维导图样式，外框，填充色，边框色，线条，展开方式。支持对输入的文本进行字体，字号，字体颜色的更改，支持对文本做加粗，下划线，倾斜，删除线，上下标，可设置文本对齐方式，透明度，行间距，项目符号。 12.支持在备授课状态下均可插入辅助教学工具，如三角板，直尺，圆规，量角器。支持三角板，直尺自动绘制直线，无需手动更改，并且在旋转时显示旋转角度。支持量角器绘制后自动标注角度，切换绘制方式后可绘制弧线。支持圆规绘制扇形，弧线，可在圆规上显示角度和半径。 13.支持白板在备课或授课模式下调取本地或U盘中的文件，图片等资源。 14.支持白板与教学云盘互联互通功能，在备授课模式下从云盘中调取课件或保存课件至云盘，支持老师在办公室家庭环境下备课后，教师在教师环境下可直接在设备上登陆云盘调取课件。 | 83 | 套 |
|  | 智慧教学移动授课互动软件 | - ★1.PPT助手：把手机变成PPT翻页笔，支持PPT的播放、退出、翻页功能，且能锁定操作、屏幕常亮、触感震动反馈等，支持夜间模式； - 2.个性化：可将手机变为移动展台，将手机中图片、现场拍摄照片一键上传至电脑，变为电脑桌面，通过透明批注工具对桌面进行批注、擦除。 3.移动端、电脑文件双向互传功能：通过管理小程序能随时随地连接一体机电脑硬盘，找到想要的文件，支持从手机上传照片、视频、微信中收发的文件到电脑；一键上传文件，在电脑上，任意文件右键，即可一键把文件从PC上传发送到手机。 4.云书签功能：书签库内包含工作、学习、软件、生活、图片、音乐、视频等常见网站，支持老师远程打开响应网站； 5. 手机可变成智能笔，含PPT助手功能、调节一体机声音大小、上下音频切换、PC与移动端文件互传功能、云书签功能等。 | 83 | 套 |
|  | 智慧教学互动资源 | ★1.智慧课堂界面内一键进入免费的在线教学资源，支持一年级到高三的学科类课程，名师讲堂课程讲解，同时支持专题教育类课程，包含（防疫教育，防疫常识，防疫科学，战疫课堂，战疫故事，品德教育，党史教育，国史教育，爱国主义教育，社会主义核心价值观教育，优秀传统文化，生命教育，安全教育，自然灾害防护，意外伤害防护，公共卫生，社会安全，网络安全，心理健康教育，居家建议，情绪适调，人际交往，学会学习，家庭教育，亲子沟通，习惯养成，经典阅读，主题阅读，中华经典，电子书籍，研学教育）； 2.支持账号、微信扫码、特制U盘三种模式登陆教学云盘，教学云盘中提供不少于5G的教师个人存储空间，不低于50G学校校本资源存储空间，公共网络存储空间中含有大量优质教学PPT、说课稿、教案资源，供教师一件调取备授课使用； 3.教学云盘中可以按学科，年级查找小学一年级到高中三年级习题，习题不少于10万道； 4.支持历史地图功能，可以通过时间，地点，人物，历史事件4个纬度展示地图信息；支持以时间轴方式查看世界历史各阶段地图概况，包含石器时代，青铜时代，铁器时代，蒸汽时代，电气时代各阶段历史地图； 5.白板软件中，提供大量动态课件，可对动态课件进行编辑与保存。 ★6.提供仿真实验软件，能通过白板软件直接调用，实验包括高中物理、高中化学、高中生物、初中物理、初中化学、初中生物、小学科学、幼儿科学、卡诺图、数字逻辑、几何软件，高中、初中、小学和幼儿的实验。仿真实验软件里共计有600个以上的仿真实验； ★7.配套试题工具，可按年份、地区和题型的结构树形式归类展开试题，可以打开查看、编辑试题内容和试题答案，可以新增和批量导入试题；提供过往2年全国各地高考、主要城市中考试题和答案；并配有小学课后练习题库；配套试题工具有统计和查询功能：系统提供≥12种组合条件用于统计和查询，统计和查询结果可以导出和打印；可以查看各题型题目的分布情况，各类型题目数量和所占比例，支持用饼图方式呈现题型分布情况；配套试题工具提供组卷功能：教师可以使用配套的组卷功能生成试卷供学生练习和考核，生成的试卷，可以进行试题替换、重新组卷、生成AB卷或平行卷相关功能，还可以设置试题排序、卷头编辑功能。组卷后可以导出试卷（含答案或不含答案）或只导出答案，组卷后也可存入试卷库中。 | 83 | 套 |
|  | 智慧教学集中控制管理系统 | - 1.后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在局域网或互联网内的一体机终端设备； 2.使用校园集控系统的每个学校/区域拥有专属空间，该学校/区域的一体机设备只需接入互联网，每个学校可以根据教学楼、楼层等合理设置设备分组； 3.信息发布：可远程对选定的一体机即时或定时发布走马灯文字信息和屏幕常驻信息，用于学校统一发送通知、信息、公告等； 4.后台可以修改常用教学应用，支持管理员在后台进行应用的统一下发与管理； 5.设备数据分析功能，校务管理可以监控所有智慧黑板应用使用情况，并且可以统计每个应用的使用点击次数，点击率，使用时长，日增长率，数字化分析教学过程，用于教学改进的信息化数据维度参考； 6.一体机设备软硬件检测功能，支持在手机上查看电脑软硬件信息（包含CPU，主板，内存，硬盘，显卡，声卡，网卡，系统等），且支持电脑关机时查看，设备在线状态可以实时监视电脑CPU、内存使用率与温度等变化； 7.移动端控制电脑，支持远程控制一体机电脑关机、重启、锁定、睡眠、倒计时关机、定时任务； 8.支持移动端远程控制一体机音频播放，并可实现音量调节、切换音频等操作； 9.支持个性化功能，可远程更改桌面壁纸，无需下载或通过U盘拷贝等方式，可自定义多种场景的图片进行上传。 10.应用管理，不用远程控制桌面，也能掌握电脑中所有应用的开启与关闭，实时监控应用状态； 11.支持隐藏PC任务栏通知区域图标，支持远程监控电脑应用使用权限； 12.一体机开机通知，微信通知PC上线情况，一体机开机，手机（微信）上推送通知； 13.云剪贴板：支持移动端输入文字信息，发送信息与绑定设备进行通知和互动。 | 83 | 套 |
|  | 智慧教学电脑模块 | 插拔式OPS微型PC设计，采用≥Intel I7 处理器、≥16GB内存、≥256G固态硬盘；开放式可插接INTEL规范接口（OPS接口），双面合计80针。 | 83 | 台 |
|  | 智慧教学交互式视频展台 | 硬件： 1、图像像素：≥800万像素 2、图像传感器：1/2.5英寸CMOS专业图像传感器 3、外观材质：冷扎钢 USB2.0接口，USB直接供电和传输数据 4、支持幅面：A4 5、输出格式：MJPG，YUV 、PDF、 DOC、TXT 6、自动白平衡，支持幅面的90度旋转 7、打开方式：高级液压拉杆设计,主拍摄杆可以进行90度折叠，过程中任意停留，任意拍摄 8、光源：LED补光灯，带开关控制。 9、内置机箱锁,安全防盗。高拍仪模块与支架一体化，可单独和机箱拆分 10、扫描图片格式：JPG，TIF， BMP、PNG 11、录像格式：AVI 12、图像刷新频率：30帧/秒 13、Pcsoftware:Windows XP/7/8/10 软件部分： 1.实时批注，多种文字图形等工具选择。 2.多分辨率选择，支持高速/高质视频模式，可调节1:1显示/适应屏幕，显示比例一键选择。 3.自动调整白平衡，自动调整曝光动态。可以动态即时旋转，能在视频显示的同时进行亮度、对比度、饱和度的调整修正。 4.对比教学功能2、3、4等分屏，可以同时打开多个图像 5.拍照，支持多种图片格式，默认为JPG格式，可修改存储路径，可按时间命名或自定义文件名。可设置彩色、黑白、灰度模式，自动纠斜，亮度、曝光、对比度等图像设置，自动降噪。 6.屏幕录像，一键录制指定屏幕范围的所有信息。 7.所展示材料实时生成电子卷宗；可以控制管理影像传输 8.配套软件具有课件制作扫描和管理功能。支持新建、删除、改名，支持多级文件夹，支持鼠标直接拖动图片改变图片文件所属文件夹；支持自动连续扫描；支持局部画面扫描，文字识别，配套软件支持图片和一组图片一键转换成PDF文件。 9.快速抓图功能，轻松捕获实时视频图片，插入到文档等应用中。 10.支持滚动鼠标滑轮实现图像20%-999%缩放，可进行视频实时的放大和缩小。 11.邮件功能：扫描存盘之影像可经由电子邮件软件E-mail至他方。 12.PDF保存：扫描的任何文档都可以直接合并保存为PDF或TIFF文件。 13.高速扫描：可进行手动扫描，自定义设置图像存储路径。可自动连拍，识别纸张后自动拍摄非人工设置间隔时间拍摄。 | 83 | 台 |
|  | 无线扩音系统 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持2×25W，支持4Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有1个麦克风音量调节，1个线路输入音量调节，2个高低音调节。 3.支持100V广播输入接口，优先于本地广播。 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应 80Hz～16KHz，谐波失真≤1%。 6.设备内置2.4G无线音频模块，配备话筒，支持音量调节，支持加密传输，接收器支持自动扫频功能，支持开机自动进入配对状态，自动转入接收状态。 ★7.多功能话筒支持调节2.4G麦克风音量功能，带激光笔和PPT翻页功能。 | 83 | 套 |
|  | 技术服务及安装 | 软件： 1.支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等CPU。 2.提供安全中心管控工具，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序完整性、来源等功能。 3.系统提供图形化账号安全配置工具，可支持图形化配置密码复杂度，包括用户名校验、长度、字符、账号锁定配置等。 ★4.提供全新用户交互操作界面和Kysec安全机制。 ★5.提供同源涉密内网操作系统产品，满足内网、外网体验一致。 硬件： 主要线缆技术参数符合国家标准的铜线，负载满足要求，三线分色，分离布线；采用六类网线，VGA信号延长线（3+6线）符合国家标准，满足传输要求；电源插座符合国家标准，满足连接需求；金属线槽及扣条，符合国家安全标准，所有线路按需加以钢制线槽保护；以上线缆、管材等辅材，均要求用品牌优质材料。施工依照综合布线标准设计，强弱电规范（分离）施工，要具有高扩展性、灵活性、先进性、可管理性。在布线中，所有线路、信息点均有一定编号或颜色标识。 | 1 | 项 |