佳县林业局2022年林业有害生物防治物资数量及技术要求

一、3.2%高氯·甲维盐技术参数    6吨  。

1、剂型：微乳剂

2、总有效成分含量%：≥3.2；

3、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐质量分数%：≥0.20±0.03；

4、高效氯氰菊酯质量分数%：≥3.0±0.3；

5、PH值范围：5.0－7.0；

6、持久起泡性，（放置1min后）ml：≤25；

7、乳液稳定性：合格；

8、包装规格：1000ml*12瓶。

二、40%多·福 技术参数    1.8吨 。

1、剂型：可湿性粉剂；

2、多菌灵质量分数%：25.0±1.5；

3、福美双质量分数%：15.0±0.9；

4、水分%：≤3.0；

5、悬浮率%:≥65；

6、润湿时间/S：≤90；

7、细度（通过45um试验筛）%：≥95。

8、包装规格：400g*20袋/箱。

三、5%啶虫脒技术参数       0.5吨

- 剂型    透明液体        乳油

- 啶虫脒质量分数，%        5.0±0.5

- 水分，%                  ≤1.0

- 乳液稳定性                合格

- 低温稳定性                合格

- 热贮稳定性               合格

- 包装规格500ml*20瓶/箱

- 以上货物要求供货时间15天，供货时提供产品质检报告，要求送货到指定地点并负责装卸货。负责提供使用技术配比。付款方式：经验收合格后一次性付款。