采购需求

一、项目名称：汉滨区中心城区餐饮油烟治理项目

二、采购需求

1、指定区域餐饮油烟治理设施现状调查、排放数据监测采集、区域油烟 VOCs 总量削减规划、各重点排放点位深度治理方案设计、施工方案设计及实施、长效管控监管措施及平台建设。

2、实现对划定区域指定餐饮经营单元及油烟排放口的深度治理。包括但不限于餐饮门店、固定区域内的移动餐车排放口、居民楼公共烟道排放口。

3、所有深度治理设施均与排放风机实现联动和根据用户实际使用要素改变自动开启／关闭，高效节能，智能化程度高，性能稳定可靠。

4、基于激光散射法的高效精准餐饮油烟在线监测系统及在线监管平台。设备实时运行状态、排放浓度、运行时长等运行要素数据可追溯30天以上。

5、对于集中度不高或受地理空间位置无法采用集中处理的，配置移动式油烟处理装置。与管道改造后的移动餐车接驳即可使用。或者是配置专用高效油烟净化移动餐车，实现收集处理一体化。

6、设立项目3年的保驾运营期，对目标区域内的餐饮进行动态管理，对业态变化的及时进行治理工艺及设备调整。

7、提供项目的独立运营监管平台，对项目运行动态，排放指标，设施设备运维情况进行动态管理。实现人机协同、智慧化监管。

8、在设备投入使用前对使用方提供技术培训与保养常识培训。

9、在质保期内保障净化系统稳定运行，达标排放。

10、售后服务：出现故障在0.5小时内对用户的服务要求作出响应，如果需要上门服务，保证在4小时内到场并进行设备故障排查，给出解决方案。一般问题在8小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题在24小时内完成，提供备品备件服务，直至设备运行正常为止，保证餐厅排烟系统的高效正常运转。

三、排放标准

1 、餐饮油烟排放限值符合《 饮食业油烟排放标准》(GB18483- 2001）的要求。

2、本项目所涉及单位排放口油烟排放浓度＜1.Omg/m3，单套净化效率》95 %，且区域内油烟排放总量削减》95%。

四、验收标准

1、污染物排放口排放浓度《1.Omg/m3，单套净化效率》95%,油烟排放总量削减95%以上。

2、标准排放口在线监测设备运行率100%。

3、在线监测平台各项功能全部实现，运行稳定可靠。