   汉滨区张滩高级中学学生公寓架子床采购项目采购内容与技术要求

一、采购内容：

本次采购内容为汉滨区张滩高级中学学生公寓架子床（每套含双层床架、床板2 个、床下柜2 个），采购预算：400,000.00元。

二、技术要求总则

1．说明

本总则适用于此次招标采购的所有的品目。

1.1 供应商应仔细阅读技术规格与要求中规定的所有条款，包括各项技术规范，并且应全部作出响应。本技术规格与要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证所提供的货物不低于“技术规格与要求”和相关的产品质量技术标准的要求。

1.2 在签订合同之后，采购人保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权利，中标人应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由采购人与中标人商定。

1.3 标准规范

供应商提供的所有技术文件除非在招标文件技术规格中另有规定外，须符合以下各标准中的一种标准的要求：

（1）现行的中国国家标准；

（2）相应的行业标准；

（3）通用国际标准；

（4）在质量监督部门备案的企业标准。

1.4 供应商所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的检测等，都应按国家（行业）的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字为止最新颁布的标准和技术规范。

1.5 供应商提供货物所使用的度量衡单位除技术规格中另有规定外，应统一用公制单位。

1.6 供应商提供的所有技术文件、资料、图样都应可靠、真实，优先使用中文，字迹清晰，内容完整，采用ISO标准和中国的相应国家标准规定的通用图形、符号。

1.7 投标供应商应保证所提供的货物和服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权，否则责任自负。

2．技术文件要求

2.1 供应商务必在投标文件中明确所报价货物的型号、商标名称及生产厂家、生产产地。供应商在投标时应提供完整的技术文件，其中包括主要性能、技术参数及主要用途等。须提供与报价产品型号一致的产品说明书和产品图片。所提供的资料中须体现主要技术参数规格等指标，并以此作为技术评议的重要依据。

2.2 供应商所提供的货物及服务技术规格应不低于本“采购内容与技术要求”的要求。供应商应如实按照招标文件第四章、采购内容与技术要求/四、技术要求填写技术响应偏离表。若供应商未如实填报或漏填，将视为非响应。

2.3 在评标过程中，评委有权索取任何有关本次评标所需的相关资料，供应商在接到此类要求时，务必在规定的时间内，迅速给予答复，无答复的投标，将视为无效投标。

三、采购清单

序号
产品名称
规格(mm)
单位
数量

1
学生公寓架子床（每套含双层床架、床板2 个、床下柜2 个）
整体尺寸：长 2000mm*高 1800mm*深 900mm
套
400

四、技术要求

序号
产品名称
规格（mm）
技术参数要求

1
学生公寓架子床（每套含双层床架、床板2 个、床下柜2 个）
整体尺寸：

长 2000mm*

高 1800mm*

深 900mm
整体尺寸：长 2000mm*高 1800mm*深 900mm（钢架结构及柜子白色）

1、床立柱：采用优质冷轧钢板经特制成型的材管,双面喷漆、立柱三面带有一根半径为 12mm 的凸形加强筋，规格：长 85 mm*宽72 mm*壁厚 1.2mm。（外观尺寸偏差范围允许±2mm,材料厚度不允许负偏离）

2 、床沿：采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成的开口异型材（不能为闭合管），其立面为异形，正面设有一根 40 mm 凹形加强筋，正面压花纹，床框边框 85*35*1.2mm ，为优质异形钢材，横梁双面喷涂，长横梁底部为半圆形设计，起到防撞的作用。（外观尺寸偏差范围允许±2mm,材料厚度不允许负偏离）

3 、床梯及踏板：采用 25mm × 25mm × 1.0mm 方管偏差范围允许±2mm， 脚踏板采用规格300mm*50mm*1.2mm 厚优质冷轧钢板一次冲压而成，表面周边需有凸纹路， 可以起到防滑作用，一次冲压防滑踏板；

4、床挂：床头与床框连接片处挂钩为机械卡口连接：经冲床冲压成型，需有3 个连接卡口，成型后尺寸为 215*63（mm），材料厚度为 1.8mm,床体采用挂件连接，不采用螺丝连接。

5、床脚脚套：采用超高分子量 PE 材料制作，脚套与床脚应结合紧密，牢靠，不脱落。

6、床板材质： 不小于16mm 厚条状优质干燥杉木；床板木撑：床板下加不少于5根木撑，规格：（厚）30mm×（宽）40mm,材质为松木或硬杂木。

7、床下柜：采用不小于0.45mm优质冷轧钢板制作，柜子尺寸不小于360mm*400mm*400mm，前开门锁鞋架尺寸：990mm*380mm。

8、其他料采用30×50×1.2mm厚优质方管，床框横撑管：采用 30mm×30mm×1.2mm 方管（偏差范围允许±2mm），每个床框不少于 5 根，且处于同一水平面。

五、样品清单及要求

序号
样品名称
技术参数及要求
数量
备注

1
床立柱
1.规格尺寸：长度50cm

2.其他要求请按技术参数。
1根
小样

2
床沿
规格尺寸：长度50cm

2.其他要求请按技术参数。
1根
小样

3
床挂
要求请按技术参数。
1个
小样

4
踏板
要求请按技术参数。
1个
小样

5
床板
1.规格尺寸：80*80*16mm

2.其他要求请按技术参数。
1块
小样

注：

1、技术参数中未明确尺寸公差的按相关标准执行。

2、所提供样品需在醒目位置注明公司名称，否则代理机构有权拒收。在开标现场由评审委员会对样品进行审查，成交供应商的样品需甲方留存，后期作为验收依据。未成交供应商样品在对成交供应商发出《成交通知书》后五个工作日内，与甲方联系退回。

六、其他要求

1、所有产品颜色采购人根据中标人提供色板选定。

2、供应商对所投产品须提供包括但不限于检测报告、官网和系统功能截图、生产厂家出具的相应功能证明材料等资料，并附上相关图片、彩页。对复制粘贴招标文件参数表而与投标产品厂商参数不对应的，或者未提供所对应参数的相关图片、彩页或检测报告等资料的，而导致评标委员会不能准确判断技术参数的响应性，则酌情予以评分。

