政府采购项目

招标文件

项目名称： 商洛市气象局应急监测预警系统平台建设

项目编号：        ZCTH2023-10-090

采 购 人:            商洛市气象局

采购代理机构：陕西中诚天和项目管理有限公司

日        期：   二零二三年十月

# 目   录

第一章  投标邀请书	1

第二章  投标人须知	5

第三章  招标要求及技术参数	24

第四章  评标方法	24

第五章  商务及合同主要条款	73

第六章  投标文件格式	76

# 第一章  投标邀请书

项目概况 商洛市气象局应急监测预警系统平台建设项目的潜在投标人应在陕西省西安市高新区锦业一路52号宝德云谷国际B座14层1408室获取招标文件，并于2023年11月10日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZCTH2023-10-090

项目名称：商洛市气象局应急监测预警系统平台建设

采购方式：公开招标

预算金额：5436000元

采购需求：

合同包1(商洛市气象局应急监测预警系统平台建设):

合同包预算金额：5436000元

合同包最高限价：5436000元

| 品目号 | 品目 名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他数据处理服务 | 商洛市气象局应急监测预警系统平台建设 | 1批 | 详见采购文件 | 5436000 | 5436000 |

本合同包不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(商洛市气象局应急监测预警系统平台建设)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，不属于专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(商洛市气象局应急监测预警系统平台建设)特定资格要求如下:

3.1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供法人证书，自然人提供身份证）；

3.2法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书、被授权人提交投标文件截止时间前半年内任意一个月的社会保障资金（养老保险或医疗保险）的缴纳证明或有效期内的劳动合同及被授权人身份证；

3.3财务状况报告：提供2022年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

3.4税收缴纳证明：提供投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的任意税种凭据；依法免税的投标人应提供相关文件证明；

3.5社会保障资金缴纳证明：提供投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明；

3.6提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺。

三、获取招标文件

时间：2023年10月20日至2023年10月27日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

途径：陕西省西安市高新区锦业一路52号宝德云谷国际B座14层1408室

方式：现场获取

售价：500元

四、响应文件提交

截止时间：2023年11月10日 14时30分00秒（北京时间）

地点：陕西省西安市高新区锦业一路52号宝德云谷国际B座14层1408室

- 开启

时间：2023年11月10日 14时30分00秒 （北京时间）

地点：陕西省西安市高新区锦业一路52号宝德云谷国际B座14层1408室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.领取采购文件需携带有效期内的单位介绍信原件、经办人身份证原件及加盖公章的复印件。

2.请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

3.落实政府采购政策如下：

3.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库[2020]46号；

3.2财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号 ；

3.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号 ；

3.4《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库[2019]9号）；

3.5《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》-（财库〔2019〕18号） ；

3.6《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》-（财库〔2019〕19号）；

3.7《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-（财库〔2017〕141号）；

3.8《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》-（财库〔2021〕19号）；

3.9《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

3.10陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》-（陕财办采〔2018〕23号）；

3.11《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》-（陕财办采〔2020〕15号）

3.12《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》-（陕财办采〔2021〕29号）

3.13《陕西省财政厅、中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》-（陕财办采〔2023〕5号）

3.14其他需要落实的政府采购政策。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：商洛市气象局

地址：商洛市商州区信息巷3号

2.采购代理机构信息

名称：陕西中诚天和项目管理有限公司

地址：陕西省西安市高新区锦业一路52号宝德云谷国际B座14层1408室

联系方式：029-81882499

3.项目联系方式

项目联系人：沈志豪

电话：029-81882499

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 具体内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 商洛市气象局应急监测预警系统平台建设 |
|  | 采购预算 | 5436000元 |
|  | 核心产品 | 信息共享平台、多媒体发布平台 |
|  | 公告媒体 | 陕西省政府采购网 |
| 2 | 采购人 | 1.名称：商洛市气象局 2.地址：商洛市商州区信息巷3号 3.电话：13991428770 4.联系人：赵建辉 |
| 3 | 采购代理机构 | 1.名称：陕西中诚天和项目管理有限公司 2.地址：陕西省西安市高新区锦业一路52号宝德云谷国际B座14层1408室 3.电话：029-81882499 4.联系人：沈志豪 |
| 4 | 投标人资格条件 | 符合《政府采购法》第二十二条的规定： 1.具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书）； 2.法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书、被授权人提交投标文件截止时间前半年内任意一个月的社会保障资金（养老保险或医疗保险）的缴纳证明或有效期内的劳动合同及被授权人身份证； 3.财务状况报告：提供2022年度的经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告或在开标日期前六个月内其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可； 4.税收缴纳证明：提供投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的任意税种凭据；依法免税的投标人应提供相关文件证明； 5.社会保障资金缴纳证明：提供投标文件截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明； 6.提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺； 备注： 1.本项目不接受联合体投标。 2.采购人、采购代理机构可以通过互联网或相关信息系统查询的信息，可不提供纸质文件； 3.单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标活动。 4.同一法人下不同分支机构，不得同时参加本项目投标活动。 5.投标文件正、副本中附上述资格条件的复印件加盖投标人公章，缺项或未按要求响应的即视为无效投标。 |
| 5 | 信用查询 | 1.查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道。 2.查询截止时点 ：开标截止时间。 3.查询记录和留存方式：投标人在开标截止时间前自行查询并且在声明函中进行声明；采购人或者采购代理机构应当在评标现场进行复查，所有记录以复查结果为准，查询记录随其他采购文件一并保存。 4.使用规则：如果投标人在开标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其响应无效。处罚期限届满的除外。 |
| 6 | 交货的时间、地点等 | 1.交货的时间：2024年9月 2.交货的地点：商洛市气象局指定地点 3.项目质保期：2年 |
| 7 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 8 | 样品 | 不要求提供 |
| 9 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
| 10 | 采购进口产品 | 拒绝进口产品参加投标 |
| 11 | 政府采购优先采购： 农副产品 | 不涉及 |
| 12 | 政府采购强制采购： 节能产品 | 否 |
|  | 政府采购优先采购： 节能产品 |  |
|  | 政府采购优先采购： 环境标志产品 |  |
| 13 | 支持中小企业发展 | 非专门面向中小企业采购项目(价格扣除)： 1.对小型和微型企业的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：10%。 2.采购人应当根据政府采购有关规定和采购项目的实际情况，确定拟采购项目属性。享受中小企业扶持政策的投标人应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。 |
|  | 支持监狱企业 | 1.非专门面向监狱采购项目(价格扣除)：监狱企业可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：10%。 2.监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 14 | 其他法律法规强制性规定或扶持政策 | 残疾人福利性单位可视同小微企业在价格评审时给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 本项目的扣除比例为：扣除10%；但应满足下列条件： 1.残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。 2.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  |  | 中小企业融资相关规定 3.陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知-陕财办采〔2020〕15 号 4.陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号） |
|  | 本项目采购标的对应的中小企业所属行业为 | 软件和信息技术服务业 |
| 15 | 投标人须提供的其他资料 | 投标人根据实际情况填写(如案例证明材料、人员投入情况、供货承诺等) |
| 16 | 澄清或者修改时间 | 1.对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。 2.澄清或修改的内容有可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，如果澄清或者修改时间距本章投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间。 3.澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。 |
| 17 | 供应商的询问和质疑 | 1.投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出。 投标人法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书和必要的证明材料原件；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章和必要的证明材料原件。 2.质疑函应当包括下列内容： （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； （2）质疑项目的名称、编号； （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； （4）事实依据； （5）必要的法律依据； （6）提出质疑的日期。 备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理： （1）未按规定程序和渠道提出质疑的； （2）超过法定质疑期限的； （3）书面质疑的形式和内容不符合上述要求的； （4）提出的质疑事项已经明确答复的； （5）法律法规规定的其他不予受理的条件。 4.采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人的商业秘密。 接收质疑函的方式：书面形式 联系部门：招标部 联系人：刘欣 联系电话：029-81882499 邮 箱：871813730@qq.com 通讯地址：陕西省西安市高新区锦业一路52号宝德云谷国际B座14层1408室 |
| 18 | 投标保证金 | 无 |
| 19 | 投标保证金退还 | 无 |
| 20 | 履约保证金 | 无 |
| 21 | 投标有效期 | 自投标文件递交截止时间起90日（日历日） |
| 22 | 响应文件份数 | 正本壹份，副本肆份。 |
| 23 | 电子版文件要求 | 1.投标人须提供与纸质投标文件正本一致的PDF格式电子版文件，载体为：U盘，且盖章、签字处必须扫描并清晰可辨； 2.电子文档表面需标明项目编号、投标人名称等信息。 |
| 24 | 响应文件封套上应载明的信息 | 项目投标文件（正本、副本、U盘） 项目编号：ZCTH2023- - 在2023年*月*日*时*分之前不得启封 投标人名称： |
| 25 | 法定代表人授权书签字盖章要求 | 所有要求法定代表人签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写，也可以法定代表人名章代替签名。 |
| 26 | 提交投标文件的截止时间、地点 | - 投标文件递交地址: 陕西省西安市高新区锦业一路52号宝德云谷国际B座14层1408室 2.投标文件递交截止时间: 2023-11-10 14：30 3.投标文件接收人:陕西中诚天和项目管理有限公司 |
| 27 | 开标时间和地点 | 开标时间: 2023-11-10 14：30 开标地点: 陕西省西安市高新区锦业一路52号宝德云谷国际B座14层1408室 |
| 28 | 唱标内容 | 开标一览表（包括但不限于：投标人名称、投标总报价、交货期、质保期） |
| 29 | 报价组成 | 投标报价是指设备到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括完成通过合同验收并正常运行所必须的交货安装、调试、集成、试运行、验收、培训、技术支持、售后服务及按国家现行税收政策征收的一切税费等。以投标文件的内容和要求作为响应依据。 |
| 30 | 定标原则 | 1.采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。 2.中标候选人并列的，由采购人确定中标人。 |
| 31 | 采购代理服务费 | 1.参照国家计委计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定，由中标单位支付采购代理服务费。 2.支付方式：中标人应在领取通知书的同时，向陕西中诚天和项目管理有限公司交纳本项目采购代理服务费。 3.采购代理服务费按差额定率累进法计算： 服务类型/费率/中标金额（万元）; 货物 招标; 服务 招标; 工程 招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 例如：某货物成交金额为678.2万元，采购代理服务费计算如下： 100万元*1.5%=1.50万元 (500-100)*1.1%=4.40万元 (678.2-500)*0.8%=1.4256万元 服务费=1.50+4.40+1.4256=7.3256万元。 - 本项目项目属性：货物招标。 注：代理服务费不足陆仟元整按陆仟元整收取 |
| 32 | 其他 | 正文与前附表表述不一致时，以投标人前附表为准。 |

投标人须知正文

一、定义

- 采购人：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

- 监督机构：商洛市财政局及采购人监督部门。

- 采购代理机构：集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

- 投标人：响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

- 评标委员会：依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

- 中标人：由评标委员会推荐经采购人确认的投标人。

二、合格的投标人

1.合格的投标人

1.1合格投标人条件：

1.1.1具有独立承担民事责任的能力

1.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

1.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

1.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

1.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

1.1.6法律、行政法规规定的其它条件

1.2参加本次投标的投标人不得直接或间接地与采购人（包括陕西中诚天和项目管理有限公司、采购人及用户）有任何关联，亦不得是采购人的附属机构。如果投标人在招标中隐瞒了上述关系，其投标文件按照无效处理。

1.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的投标。如果投标人在招标中隐瞒了上述关系，其投标文件按照无效处理。

1.4为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的投标。如果投标人在招标中隐瞒了上述事实，其招标文件按照无效处理。

2.投标人信用记录查询

2.1根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。

2.2信用记录查询渠道

“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)为投标人信用记录的查询渠道。

2.3信用记录的使用及时间截点

如果投标人（包含法定代表人）被查实在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效投标。从名单中被移出或期限届满的，则可参加政府采购活动。

3.投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（原件）。

4.投标费用

无论投标的结果如何，投标人自行承担参加投标相关的全部费用。

三、招标文件

1.招标文件

1.1招标文件规定了要求提供的货物和服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 投标邀请书

第二章 投标人须知

第三章 招标要求及技术参数

第四章 评审方法

第五章 商务及合同主要条款

第六章 投标文件格式

1.2采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定，落实政府采购政策。

1.2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

1.2.2财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号

1.2.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

1.2.4《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

1.2.5《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

1.2.6《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

1.2.7《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

1.2.8《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

1.2.9《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

1.2.10《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；

1.2.11《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

1.2.12《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）。若享受以上政策优惠的企业，须提供相应声明函。

2.招标文件的澄清及修改

2.1采购代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清和修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应当立即以书面形式向采购代理机构确认；不足十五日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出，具体详见投标人须知前附表。

3.招标文件的购买

投标人必须从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件；招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

4.评标的处理依据

评标委员会有权对在开标、评标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5.解释权归属

本招标文件的解释权归采购代理机构。

四、招标要求

1.招标内容

本次招标为：商洛市气象局应急监测预警系统平台建设。投标人可根据自身的资质情况和经营范围对项目进行投标，不得将其子目再行分解或只投其中的一部分内容，否则投标无效；开标、阅标、评标、定标、签订合同均以项目为单位进行。

2.投标人资格要求：应当符合投标人须知前附表中规定的资格条件要求。

3.投标文件的编制

投标文件必须根据招标文件提供的内容及格式编制，并对招标文件做出实质性响应。具体内容包括：

3.1按照格式要求填写的投标函；

3.2开标一览表、分项报价表和技术指标偏差表；

3.3法定代表人授权委托书；

3.4按要求出具的资质证明文件；

3.5投标人的投标方案：

3.5.1投标人企业简介。

3.5.2商务及合同主要条款响应说明。

3.5.3投标人完成项目的组织机构、实施计划。

3.5.4投标人完成项目保障能力。

3.5.5投标项目的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

3.5.6投标人认为有必要说明的问题。

3.6投标人承诺书。

4.投标报价

4.1投标报价是指设备到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括完成通过合同验收并正常运行所必须的交货安装、调试、集成、试运行、验收、培训、技术支持、售后服务及按国家现行税收政策征收的一切税费等。以投标文件的内容和要求作为响应依据。

4.2投标人应在投标文件中的开标一览表上，标明所投产品的供应价、安装调试费、运杂费、其它费用；任何有选择的报价不予接受；

4.3投标货币：人民币；单位：元（精确到小数点后两位）；

4.4开标一览表应有投标人公章及法定代表人或被授权人的签字；

4.5投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更；

4.6凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负；

4.7最低报价不是中标的唯一依据；

4.8当评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.投标保证金：投标保证金的缴纳详见投标人须知前附表中规定的要求。

5.1投标保证金退还:

5.1.1 未中标人：根据所提供的《投标保证金退还信息表》（见附件），招标结束后，将根据所提供信息退还各投标人保证金，无需亲自前来办理；

5.1.2 中标人：在采购合同签订并按规定交纳代理服务费后五个工作日内退还。（办理退保证金需携带：单位介绍信、单位账户信息、经办人身份证、合同原件及复印件一份）。

5.2发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

5.2.1投标人提供虚假材料的；

5.2.2投标人有围标、串标行为，经查证属实的；

5.2.3中标人不按规定支付中标服务费的；

5.2.4投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

5.2.5中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

5.2.6中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

5.2.7中标人拒绝履行合同义务的；

5.2.8由于中标人的原因导致中标无效的；

5.2.9投标人有严重违反政府采购法律、法规及有关规定禁止行为的；

5.2.10中标人在规定期限内未提交履约保证金；

5.2.11法律、法规规定的其他情形；

6.投标文件的有效期

投标文件有效期为自开标之日起算九十（90）个日历日；投标文件无投标有效期或有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标文件处理。中标人的投标文件有效期延长至合同执行完毕。

7.投标文件的签署及规定

7.1投标人须依据招标文件内容和投标文件格式的要求编制投标文件；

7.2投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色的蓝（黑）墨水填写，注明“正本”“副本”字样。统一胶装、编码，在每一页的正下方清楚标明共几页、第几页等字样；

7.3投标文件份数，本次招标需提交投标文件共伍份，其中正本壹份，副本肆份，电子版投标文件（U盘）壹份；在封面标明“正本”、“副本”及“电子版投标文件”字样；

7.4 投标人在投标文件中指定的页面的落款处，按招标文件要求加盖公章或签字；

7.5投标人名称应填写全称，同时加盖公章；

7.6投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权人在改动处旁签字方为有效；

7.7投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

7.8为响应国家环保号召，投标文件建议采用双面打印。

8.文字要求

本次招标只接受简体中文文字的投标文件。

五、投标文件密封、递交

1.投标文件的密封及标记

1.1投标文件的封装：

1.1.1投标人应将投标文件的正本、副本、电子版投标文件（U盘），用单独的封袋分装密封（封袋不得有破损），在封袋上标明“正本”、“副本”及“电子版投标文件”字样，封袋正面要粘贴标识并加盖投标人公章。投标文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖投标人公章；投标文件副本中的资质证明文件为复印件加盖投标人公章。

1.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记的投标文件、误投或过早启封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收，并退回投标人。采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。

2.投标文件递交

2.1投标人必须在招标文件规定的开标时间和地点，将全部投标文件递交至开标现场；

2.2采购代理机构项目负责人在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请法定代表人或被授权人签字确认，对其有效性不负任何责任；

2.3采购代理机构在宣布递交投标文件截止时间之后，拒绝接收任何人送达、递交的投标文件；

2.4无论投标人中标与否或者废标，其投标文件恕不退还。

3.投标截止时间

3.1投标人必须在招标文件规定的递交截止时间之前递交投标文件，采购代理机构在截止时间后拒绝接收任何投标文件。

3.2因采购人推迟投标截止时间时，采购代理机构应以书面（或传真）的形式,通知所有投标人；在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4.投标文件的修改和撤回

4.1投标文件递交后，如果投标人提出书面修改、补充和撤回投标文件要求，在投标截止时间前以书面形式送达采购代理机构；

4.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达采购代理机构，修改或补充的内容应按招标文件要求签署、盖章、密封、标记，并作为投标文件的组成部分；

4.3撤回投标文件应以书面（或传真）的形式通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标文件，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标文件的正式招标文件；撤回投标文件的时间以送达采购代理机构到达日期为准；

4.4在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件；

4.5投标人在投标文件递交截止时间后，不得对其投标文件做任何修改。

六、开标、评标、定标

1.开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标；开标大会由采购代理机构主持、采购人参会人员、投标人代表及有关工作人员参加，参加开标的代表应签名报到，以证明其出席，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。评标委员会成员不得参加开标活动；

1.2为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由采购人代表及有关专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，专家名单由有关人员从省级以上的财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

1.2.1要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

1.2.2审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

1.2.3按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致；

1.2.4要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

1.2.5要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

1.2.6对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

1.2.7对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

1.2.8配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑；

1.2.9配合财政部门处理投诉工作。

1.3开标时，由监督人（若有）和投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，以公开唱价的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，宣布投标人名称、投标价格和招标文件中规定的需要宣布的其他内容，采购代理机构指定专人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后并存档备案；

1.4开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

1.4.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

1.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

1.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

1.4.5投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

1.4.6多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准；

1.4.7文字与图表不符时以文字为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

1.5公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

2.投标文件的初审

初审为资格性审查和符合性审查。资格性审查由采购人或采购代理机构审查，若采购代理机构对资质有疑问的可由评标委员会协助审查；符合性审查由评标委员会审查；

2.1资格性审查：依据招标文件的规定，对投标文件的资格证明进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.2符合性审查：依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。出现下列情况之一者（但不限于），不得进入评审环节：

2.2.1投标人的投标报价超过采购预算或最高限价的；

2.2.2投标文件是否按招标文件要求的数量、语言、计量单位、报价货币及签字盖章；

2.2.3无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

2.2.4投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

2.2.5投标产品的技术参数、性能指标与招标文件要求出现重大负偏差的；

2.2.6投标文件未实质性响应招标文件要求的；

2.2.7不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

2.3投标人出现下列情况之一（但不限于），按无效文件处理：

2.3.1必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

2.3.2投标人未经过正常渠道购买招标文件，或投标人名称与购买招标文件时登记的投标人名称不符的；

2.3.3无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

2.3.4投标人针对同一项目递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

2.3.5投标人有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

2.3.6投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

2.3.7投标人前期参与了本次招标项目方案设计的；

2.3.8在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

2.3.9当评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；

2.3.10投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

2.3.11招标文件中标注“▲”为主要技术指标，对主要技术指标的任何负偏离或不响应的；第三章招标要求及技术参数要求中若标注“▲”，则以“▲”为主，未标注“▲”的，则由评标委员会进行判断，负偏离指标是否影响设备质量或使用需求，若影响设备质量或使用需求的则按无效文件处理；

2.3.12提供虚假技术性能指标。

2.3.13投标人主体存在失信记录的。

2.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，评标委员会应当认定其投标无效：

2.4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

2.4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.4.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.4.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.询标

3.1评标委员会有权就投标文件中含混之处向上述步骤初审合格的投标人提出询问或澄清要求；投标人将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

3.2招标文件、投标文件作为评标的依据，澄清、补正、说明的内容只作为评标参考。询标澄清时投标人只作说明和解释，不得借此对投标报价、项目完工期、主要技术指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与投标文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效投标文件；

3.3投标人对投标文件的澄清不得改变投标报价及实质内容。

4.定标

4.1采购代理机构在评标结束后一个工作日内将评标结果报告送达采购人，采购人在收到评标结果报告后四个工作日内，按照评标结果报告中推荐的中标候选单位顺序确定中标人，同时书面复函采购代理机构；

4.2采购代理机构收到采购人“中标复函”后，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，同时向中标人发出“中标通知书”。

七、签订合同

1.定标后，中标人在收到中标通知书后三十（30）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，招标文件及中标人投标文件均作为合同的组成部分；

2.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十；

3.根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

4.陕西省财政厅政府采购管理处在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

八、中标服务费

详见投标人须知前附表中规定的要求

九、其它事项

1.投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

2.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

3.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

4.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审结果报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 第三章  招标要求及技术参数

一、招标要求

1.项目名称：商洛市气象局应急监测预警系统平台建设

2.项目完工期：2024年9月前

3.项目实施地点：商洛市气象局指定地点

二、技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急不间断电源 UPS |  |  |  |
| 1.1 | UPS 电源 | 30kVAUPS 2 组 120AH，每组32 只 12V | 套 | 1 |
| 1.2 | 配电柜 | 定制 | 架 | 2 |
| 1.3 | 线缆 | JYV4x35+1x25 | 米 | 200 |
| 2 | 多部门信息共享平台 |  |  |  |
| 2.1 | 软件部分 |  |  |  |
| 2.1.1 | 工作站 | GPU:2*10 核 2.14HZ 内存：64G 存储：960G 固态*3 双电 | 项 | 3 |
| 2.1.2 | 网络交换机 | 组网 24 口千兆交换 | 项 | 3 |
| 2.1.3 | 网络机柜 | 24口千兆交换，24个千兆SFP,4个万兆SFP+，2个千兆单模10KM光模块 | 台 | 3 |
| 2.1.4 | 信息处理终端 | 收集数据、标准化处理、质量控制、自动入库等 | 台 | 20 |
| 2.1.5 | 数据接受处理软件 | 1.商洛 X 波段雷达数据收集汇聚、标准化的处理、入库、管理及备份、归档： 2.应急北斗气象站数据的收集汇聚、标准化的处理、入库、管理及备份、归档： 3.气候关键区自动气象站数据的收集汇聚、标准化的处理、入库、管理及备份、归档： | 套 | 1 |
| 2.1.6 | 数据库软件 | 1.X波段雷达数据库管理软件： 2.应急北斗气象站数据库管理软件； 3.气候关键区自动气象站数据库管理软件。 | 套 | 1 |
| 2.1.7 | 数据监控子系统 | 实时监控数据入库的完整性，实时分析网络状态，提供实时监测分析网页报告，监控到故障及时语音报警。 | 套 | 1 |
| 2.1.8 | 数据分析子系统 | 对观测资料采用数据融合技术、多种统计算法、偏差订正处理等方法进行数据质控。利用大数据、人工智能等技术对数据进行分析，提供多种分析结果。 | 套 | 1 |
| 2.1.9 | 数据管理子系统 | 满足数据分级管理和安全要求的用户管理等功能。 | 套 | 1 |
| 2.2 | 多部门信息共享平台 |  |  |  |
| 大屏显示系统 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 小间距LED大屏幕（ 6.0m ×2.025m） | 1．屏体尺寸≥6.0m×2.025m，面积大于12㎡，分辨率≥4800×1620； 2．点间距≦1.25（mm）,为了让LED灯珠稳定性更好，LED灯珠采用top型灯珠形式，对比度≥9000:1； 3．亮度≧800cd/m²，屏幕校正后亮度0-800（nits）,支持通过配套软件0-100%(手动/自动)，无级调节或256级调整。最大功耗≤470W/m²，平均功耗≤160W/m²; 4．箱体采用压铸铝，600*337.5mm, 箱体厚度≤33mm,单箱重量≤4.7Kg； 5．箱体材质:箱体为压铸铝合金材质，全金属自然散热结构，无风扇，无孔，防尘、静音设计； 6．色度均匀性:△X、△Y值≤0.0009,色域覆盖率≥120% YIQ (NTSC)；≥165% YUV(PAL)；亮度均匀性≧99%； 7．色温（K）：1000—18000可调，调节步长10OK，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±100K 8．刷新率≥3840Hz, 灰度等级≥16bit, 视角:垂直≥178度，水平≥178度,LED像素失控率≤1/2000000 9．维护方式:采用前全维护、前安装设计，灯板与多合一板采用硬连方式（两块板卡连接无需排线、电源线），灯板支持热插拔，所有元器件皆可从正面拆装、维护，有效节约安装空间； 10．平整度≦0.05mm,拼缝≦0.05mm, LED像素失效率≦0.5ppm,像素中心间距差（像素位置偏差）≤1.5%。 11．连续工作时间:支持7*24H连续正常工作 12．无故障运行（MTBF) :平均无故障运行时间≧100000小时，连续12个月使用不经维修坏点率不高于15PPM。 13．光生物安全及低蓝光：按 GB/T 20145-2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危险标准：辐亮度≤1W/（㎡×sr)符合RG0等级，属于无危害类；对视网膜蓝光危害LB≤1W.m-2.sr-1,属于蓝光无危害。 14．表面处理技术:屏体正面为亚黑处理，反光率≤2%；采用黑色防眩光设计，防止炫光影响可提升视觉观感；支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80% 15．电源、接收卡、转接板多合一设计，即箱体内接收卡、电源、转接板多个模块的线路及元器件都集成在同一块PCB板上，接收卡和电源非插拔、焊接或螺丝固定于PCB板上； 16．为保证LED显示系统安全性，接收卡控制方案（FPGA）为国产芯片，功能包含但不限于交/直流电源、接收卡，配合不同点间距灯板即可正常工作； 17．PCB设计:采用多层PCB设计，一体化驱动控制，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，无隐亮，全黑场信号下无灯管发光，显示画面无失真、变形、撕裂级不同步现象，画面流程无几何失真和非线性失真； 18．浮动式接插件设计，拼缝可调整:浮动式接插件：模组和驱动板之间、驱动板与箱体转接板之间采用浮动式接插件，箱内全部实现硬连接；屏体精度控制： 19．为保证产品安全性，要求产品具有CCC认证，并提供加盖原厂公章的证明资料； 20．产品节能环保设计：具有CQC节能证书； （小间距led显示屏2~18条，需提供第三方检验报告） | ㎡ | 12.15 |
| 2.2.2 | 独立主控 | 1．带载能力：支持 6 路输出网口，最大带载面积 230 万像素点，最宽可达 3840 像素，最高可达 3840 像素； 2．支持最大输入分辨率 1920*1200@60Hz，并可实现 1920*1200 以内标准分辨率图像缩放； 3．★控制器支持直流 12V电源供电； 4．★设备有效端口：USB*2，HDMI IN*2，RJ45*6； 5．设备人体工程学设计：要求棱缘和拐角均充分倒圆和磨光，能可靠固定； 6．控制器外壳壳体为铝型材材质，控制器内部无风机、低噪音； 7．★被测样品满足 GB/T9254-2008 电源端子 骚扰电压限值（A 值）要求； 8．被测样品在 30MHz~1000MHz 频率范围 满足 GB/T9254-2008 辐射骚扰场强限值 （A 值）要求； 9．无故障运行 （MTBF) ：平均无故障运行时间≧9800 小时，平均修复时间 5 分钟； 10．建议LED 显示屏、控制器为同一品牌； 11．连续工作时间：支持7*24H连续正常工作； 12．具有LED调屏控制软件著作权证书，并提供证书复印件； 13．具有信发类云发布软件软件著作权证书，并提供证书复印件； 14．具有LED大屏幕集群管理软件著作权证书，并提供证书复印件； （独立主控1-11条，需提供第三方检验报告，并提供复印件并加盖原厂公章） | 套 | 6 |
| 2.2.3 | 机柜 | 尺寸：2000mm*600mm*800mm，尺寸控制在（±50mm内），前门玻璃门，后门钢板门，6位国标排插组件1套。固定板1块，风扇组件1套，重型脚轮4只，方螺母螺钉40套，支脚4只，内六扳手1只 | 个 | 1 |
| 2.2.4 | 配电箱 | 配电柜含PLC控制系统，可执行远程开关机操作；具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施。 | 台 | 1 |
| 2.2.5 | LED屏配套 | 框架结构：订制支架，全钢结构，立杆主材采用80*80mm方钢，壁厚≥3mm，框架板主材采用40*40角钢，壁厚≥1.5mm，材料使用焊接工艺，焊点磨光处理，框架开孔采用模具材料一次成型，框架整体采用磷化、喷漆处理，表面光滑、平整；安装后整体水平误差≤5mm，垂直误差≤2mm，倾角≤0.5度 | 套 | 13.4 |
| 2.2.6 | 大屏可视化管 理软件 | 可控制各种显示信号以窗口形式在大屏幕上显示，能灵活实现任意大小显示、整屏显示等多种显示模式的设置。可设置按4:3、16:9任意比例方式准确开窗及调整窗口大小。各类信号的显示窗口可设置任意方式的文字叠加功能。支持画中画开窗功能。可方便、快捷的实现视频信号、RGB信号、网络信号、音频信号源的选择调用、切换显示或播放，可对信号的色彩、亮度等信号参数进行设置、调整。 | 套 | 1 |
| 综合视频调度系统 |  |  |  |  |
| 2.2.7 | 可视化中心管 理控制平台 | 1、采用数字总线路由交换技术架构，全数字分布式处理，采用非TCP/IP协议式，系统内信号独享各自专用通道，实现无阻塞全交叉数据传输，信号经数字化处理，统一按需输出不同格式信号，单路输出支持分辨率自定义，支持各类信号的处理与交换；（提供第三方检测报告） 2、最大单机背板信号处理带宽不小于3200Gbps，单路信号带宽不少于20Gbps。（提供第三方检测报告） 3、可在控制端显示整面拼接墙的显示图像，支持整面拼接屏的整体回显功能，显示内容与实际输出画面一致，可进行等比例回显或全屏输出，可外接HDMI/DVI接口显示器、IP 网络解码器观看大屏回支持硬件音显，图像帧率可达4K@6 帧/秒。客户端可直接对大屏幕窗口进行操作。便于对大屏内容进行实时监看与录制，进行分享、复盘与内容留档。支持大屏音频回显输出，音频与画面实时同步。（提供第三方检测报告） 4、支持两台主机备份，任意链路或主机故障，自动切换至备份系统。支持两台规模相同、规模不同的主机，根据使用需求将其中部分输入、输出端口配置为备份模式，备份链路中任意一条链路故障时，系统自动切换至该链路对应的备份链路进行显示，显示图像不受影响。（提供第三方检测报告） 5、支持信号源预监功能，所有信号预监时，无需额外功能板卡占用设备槽位；支持浏览所有输入信号的实时图像预览画面，支持高清、流畅两种模式信号源预览。高清模式像素不少于48W，流畅模式帧率不少于30Hz。（提供第三方检测报告） 6、支持硬件公共像素生成，2K 融合带宽度0~768像素，4K融合带宽0~1536像素，支持自动、手动对输图像融合功出图像进行几何校正、色域调整、融合带调整、暗场补偿功能；支持平面幕、弧面幕、穹顶幕、环形幕、球型幕、半球面幕融合系统。（提供第三方检测报告） | 台 | 1 |
| 2.2.8 | 可视化中心管 理控制软件 | 视频显控处理器PC客户端软件，支持整个系统中设备的控制，支WindowXP/7/10/Server2008操作系统 | 套 | 1 |
| 2.2.9 | 信号分组模块 | 分组管理模块，支持设备对不同分辨率屏组的统一管理功能 | 套 | 1 |
| 2.2.10 | 智能中控编程 主机 | 8路串口RS232/RS485/DMX512、1个NET口、内置以太网络、8路IR、4路继电器、8路数字I/O。支持安卓、IOS | 台 | 1 |
| 2.2.11 | 中控主机编程 软件 | 根据用户要求定义软件及用户界面 | 套 | 1 |
| 2.2.12 | 双绞线传输器 | HDMI双绞线传输器发送端，HDBASET标准协议，支持HDCP，支持双向红外透传及POC供电，CAT5E/CAT6：1080P@60HZ 70M；3840X2160@30HZ 40M | 对 | 12 |
| 2.2.13 | 视频分配器 | HDMI一分二分配器，支持4K@60HZ，支持HDCP2.2 | 台 | 12 |
| 2.2.14 | 无线路由器 | 转发性能： 300Kpps 带业务转发性能： 50 Mbps 固定端口： 1xGE，4xGE(支持切换为WAN口) USB2.0端口 串行辅助/控制台端口： 1 内存容量： 256MB Flash： 256MB 支持功率： 24W 电源(AC) 100~240V | 台 | 1 |
| 2.2.15 | 平板 | 屏幕尺寸 ≥10英寸； 系统内存 ≥8GB； 存储容量 ≥128GB； CPU核心数：八核； 网络连接：WIFI； 色域 P3广色域； 亮度 600nits； 屏幕分辨率 2388x1668； | 台 | 1 |
| 音响、数字会议系统 |  |  |  |  |
| 2.2.16 | 有线数字会议主机 | 技术特点 1. 采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳，支持讨论、视像跟踪功能 2. 高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响 3. 抗干扰电路设计，杜绝一切手机信号的干扰 4. 采用3.5寸全视角IPS彩色显示屏，直观显示和方便调节系统的各项参数 5. 支持USB录音，高保真WAV格式输出 6. 具有3组共6路RJ45的话筒单元接口，采用闭环以太网链接模式，支持话筒单元的双边供电，且支持话筒单元热插拔，每路支持20个单元，可接60个单元 7. 同时具有4路8芯话筒单元接口，每路支持25个单元，可接100个单元 8. 单台主机通过扩展电源最多可接256台会议单元，亦可通过会议扩展主机（多个扩展主机之间手拉手串联连接），一套会议系统最多可接入达1200台会议单元； 9. 单元采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护 10. 具有多种会议模式： FIFO（先进先出模式）、APPLY（申请模式）、FREE（自由模式）、LIMIT（限制模式）、VOICE（声控模式） 11. 发言人数限制功能：可以限定最多同时发言的单元数量（可设置为1-8不同数量），主席单元不受限制 12. 发言时间限制功能：可以限定发言单元的发言时间（可设置0-1000S），并有定时关闭和自动关闭两种模式，主席单元不受限制 13. 网络化协作管理，系统主机可设置IP地址，具有TCP/IP网络接口，可连接无线路由器，使用同一局域网内的电脑、手机、平板等设备对主机进行操作设置，支持谷歌Android/微软Windows系统等操作系统 14. 具有USB接口，可连接电脑对主机进行操作设置 15. 具有摄像头232和485通讯接口（6P凤凰插），连接标清或高清摄像头，支持SONY VISCA、PELCO P/D通讯协议 16. 具有视频切换232接口（3P凤凰插），可连接高清视频矩阵 17. 具有中控代码232接口（3P凤凰插），可连接中控系统 18. 具有1路平衡音频输出接口（卡农），可连接扩声或录音设备 19. 具有1路非平衡音频输出接口（6.35mm），可连接扩声或录音设备 20. 具有1路非平衡音频输入接口（莲花），可输入外部音频信号（如：背景音乐或远程语音信号） 231 可安装于19英寸标准机柜上，易于存放和保管 | 台 | 1 |
| 2.2.17 | 有线方杆代表 单元 | 1. 金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准 2. 单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V，属安全范围 3. 8芯线接口的单元采用T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰 4. 网线接口的单元采用超六类网线，“手拉手”线连接方式，带有两个RJ45接口，并带防止松动夹套 5. 专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz 6. 采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰 7. 话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色 8. 软体硅胶机械开关设计，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色，并自带颜色切换功能 9. 2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示单元参数、日期时间、发言音量、监听音量等，清晰了解当前的使用情况 10. 话筒带发言计时功能 11. 话筒单元带有耳机输出口， 并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量 12. 采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护 13. 主席单元具有批准代表的发言申请功能; 14. 主席单元不受发言人数限制; 15. 主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能; 16. 主席单元的连接位置不受限制; 17. 一个系统可以支持多个主席单元同时使用。 | 台 | 1 |
| 2.2.18 | 有线方杆代表 单元 | 1. 金属面板设计，整体高档庄重，符合现代审美标准 2. 单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V，属安全范围 3. 8芯线接口的单元采用T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰 4. 网线接口的单元采用超六类网线，“手拉手”线连接方式，带有两个RJ45接口，并带防止松动夹套 5. 专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz 6. 采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰 7. 话筒头部带双色发言灯环，单元发言时灯环为常亮红色，单元申请发言时灯环为常亮绿色 8. 软体硅胶机械开关设计，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色，并自带颜色切换功能 9. 2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示单元参数、日期时间、发言音量、监听音量等，清晰了解当前的使用情况 10. 话筒带发言计时功能 11. 话筒单元带有耳机输出口， 并带有音量调节按键，可以自由选择输出方式并调节其音量 12. 采用“手拉手”连接方式，支持热插拔，方便安装和维护 13. 主席单元具有批准代表的发言申请功能; 14. 主席单元不受发言人数限制; 15. 主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能; 16. 主席单元的连接位置不受限制; 17. 一个系统可以支持多个主席单元同时使用。 | 台 | 1 |
| 2.2.19 | 延长线缆 | 1.用于数字会议单元与会议单元之间延长连接； 2.具有20米长度； 3.具备8P-DIN公头×1、母头×1； | 项 | 1 |
| 2.2.20 | 阵列柱形音箱 | 1.有效频率范围(-10dB)：105Hz-20kHz 2.喇叭单元: 12×3"full/19 mm(VC) 3.额定阻抗(±20%): 6 Ω 4.音箱功率: 240W(AES),480W(PEAK) 5.特性灵敏度级(±2dB): 97dB/w/m 6.指定频带内的声压级: ≥118dB 7.总谐波失真：≤1% 8.覆盖角度（水平/垂直）：100°x15° 9.插座:4×NL4 speakon 10.安装方式：墙架、3 x M10 /4 x M8、底托 | 台 | 2 |
| 2.2.21 | 壁挂支架 | 定制 | 个 | 1 |
| 2.2.22 | 立体声数字功 放 | 额定输出功率：8Ω立体声600W×2 额定输出功率：4Ω立体声950W×2 额定桥接输出功率：8Ω桥接1800W 电源要求：AC220V (可以定制AC110V) 结构：1.5U金属机箱设计 通道数：2CH 谐波失真+噪声（1kHz,-10dB,4ohms) ：<0.1% 频率响应：20Hz-20kHz: ±0.1/0.3dB (1W/8Ω) 灵敏度:0.775V 信噪比：≥100dB 阻尼系数:（350:1,1Khz 8ohms） 转换速率：28V/US 输出级：Class-D LED指示灯：电源/信号/失真/削波 输入连接器：平衡卡侬公母座 输出连接器：SPEAKON(可以定制）,接线柱 散热系统：双变速风扇，从前到后排风 保护功能：过热，短路，直流输出 | 台 | 1 |
| 2.2.23 | 8 路调音台 | 一、功能特点： 1、便携式8路输入，其中4单声道，2个立体声 2、2个编组设有独立输出端，使连接更灵活. 3、内置99种DSP效果 4、单独+48v幻想电源开关 5、MP3大屏播放器 6、高品质USB音乐播放器. 支持无线蓝牙接收 7、设2个辅助发送，1个AUX发送，方便扩展设备. 8、60mm长寿命高分析推子二、技术参数： 1、噪声：-80dBu 2、通道串音衰减度：> -82dB 3、频率响应：20Hz-20kHz +/-0.5dB 4、总谐波失真：<0.03%@1kHz 5、话筒最大输入电平：+16dBu 6、线路最大输入电平：+30dBu 7、立体声最大输入电平：+20dBu 8、耳机输出：200Ω 其他的输出+20dBu 9、电源转换器:240V ；60/70Hz 10、功耗:30W | 台 | 1 |
| 2.2.24 | 8 进8 出音频处理器 | 1.支持IOS、Android、Windows系统的平板控制 2.支持RS232中控和UDP中控，UDP端口可自由设定，控制软件可查看控制代码； 3.内置USB声卡，支持录播和远程会议； 4.提供终端用户操作界面，实现多台设备集中控制； 5.集成第三方控制组件，简单地控制投影、幕布、灯光、窗帘、电源时序器等第三方设备 6.模拟输入输出通道数量于8*8； 7.输入输出量化：48KHz/24bit； 8.输入通道应该具备： 8段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择； 自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS)； 增益共享自动混音(AMC)； 自动增益(AGC); 每个通道有8个点的自适应反馈抑制（AFC）； 9.输出通道应该具备： 8段PEQ, ,分频器、延时器、限幅器。12 x9 矩阵；16组预设； 10、支持输入输出通道LINK和分组功能； 11.A/D动态范围≥113Db； 12.D/A动态范围≥115Db; 13.增益频率响应范围：20～20kHz (±0.55dB) ; 22.总谐波失真(THD+N)≤0.003% @1kHz，+4dBu ; 技术参数： (1)处理器：ADI SHARC 21489 (2)采样率/量化位数：48K/24bit (3)40bit DSP浮点运算引擎 (4)模拟输入、输出通道数量:8 x 8 (5)输入增益:0/10/20/30/40/43 dB (6)额定增益：0 dB(±0.5dB) (7)信噪比（A计权）dB：≥110dB (8)输出电平:0/-6 dB (9)幻象电源:+48V (10)频率响应(20~20kHz):±0.2dB (11)输出最大电平:≥18dB (12)总谐波失真+噪声:0.003% @4dBu (13)动态范围(模拟通道):113dB (14)本底噪声(A-计权-模拟):-89dBu (15)共模抑制比 @60Hz:80dB (16)通道隔离度 @1kHz:108dB (17)输入阻抗(平衡接法):9.4KΩ (18)输出阻抗(平衡接法):102Ω (19)系统延时:<3ms (20)工作电源:AC110~240V,50Hz/60Hz | 台 | 1 |
| 2.2.25 | 全自动数字反 馈抑制器 | 功能特点 1.全自动检测现场啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行过滤、低音补偿自动混音、智能高速反馈处理，全数字化最大限度消除回输。 2.全彩中文显示， LED显示屏显示内容更全面直观。 3.自动适应声学环境，无需调试，快速较正功能，保证音质，减少延时。 4.一键设定，令工程调试更便捷迅速。 5.同时使用十多个话筒时，都会有效增加话筒拾音距离30~150cm。 6.立体声声道输入、输出，更兼容其他工程设备。 7.正常使用情况下本机无需调试，自动适应声学环境（自动适应过程约需10秒），整个系统会额外获得6~15dB的增益。 8.如使用环境恶劣（系统调试过程中出现多次啸叫后）出现音质异常，请将音量适当减少，然后按下本机快速校正按钮，此时会随机产生1秒钟-6dB的信号声，音质随之恢复正常。 适用场所： 1. 大中小型会议室、报告厅、多功能厅、法院、宴会厅、教育系统等。 技术参数 1.处理方式：双DSP芯片处理 2.专业采样率：48KHz 3.频率响应：125Hz~15KHz(声音模式)、20Hz~15KHz(音乐模式) 4.失真：<0.1%@1KHz 5.信噪比：>90db 6.信号延时：7m/s(音乐模式)11m/s（声音模式） 7.输入阻抗：20KΩ 8.额定电压：220V±10%50Hz 9.温度范围：-10~55℃ 10.无需调试自动适应声学环境，最大6 db-15 db可以在不同的环境下很好使用 | 台 | 1 |
| 2.2.26 | 8 路电源时序 器 | 1、定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作； 2、两吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 3、八路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4、十组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5、欠压、超压检测及报警功能； 6、单路额定输出电流最大13A,总输出达30A，总功率最大不超7000W，单路最大功率2500W 7、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 8、配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制； 9、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 10、支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； | 台 | 1 |
| 一机多屏显示系统 |  |  |  |  |
| 2.2.27 | 智能操控台 | 尺寸:≥6950mm*800mm*760mm,两组；1.主体框架：应采用精密铸造合金铝型材，高档轻巧。整体结构模块化设计，具备高度可扩充性和互换性。 2.台面后部必须具有方便的横向走线槽，供LCD显示器及其他设备的电源、信号，电话线，鼠标线等穿过。台面后部走线槽盖板要求采用铝合金型材+毛刷制造，左右贯通，轻巧高档，操作方便快捷，长度方向能与台面设备的连线可以实现任意位置垂直入线，保证线不外露，杜绝在桌面开孔的方式。 3.前后门：采用厚度不低于1.2mm的冷轧镀锌钢板制作，门板散气孔采用整体压筋工艺，一体化成型，保证强度且外形美观，通孔率不低于25%，须设计有完整高效的自然散热系统，避免风扇散热带来的环境噪音。不接受木质门板（散热及电磁屏蔽效果较差）。门铰链采用高档弹性阻尼无声缓冲铰链，安装方式必须为快拆式、方便安装和拆卸。门铰链应具有质轻，手感好，开关门噪音小等优点。 4. 后屏风：控制台后屏风为铝合金型材制作，屏风顶盖一体成型，不允许有凹槽等易积灰的设计制作缺陷。屏风前板须设有多级横向滑槽结构，用于固定显示器支架。 5. 控制台内部配有完整的走线装置及理线装置，强、弱电电线分开布线管理，走线槽需钣金方式制作。 | 台 | 13.9 |
| 2.2.28 | 显示器 | 27英寸 最佳分辨率: 2560x1440 屏幕比例: 16:9（宽屏） 高清标准: 2K 面板类型: IPS 背光类型: LED背光 响应时间: 1ms 亮度： 400cd/㎡ 可视角度： 178/178° 显示颜色： 16.7M 色域： DCI-P3：95％ 刷新率： 165Hz 视频接口： HDMI×2，Displayport 其它接口： USB3.0，音频输出 外观规格:壁挂 支持（75×75mm） 电源性能： 100-240V交流，50-60Hz HDR 支持，HDR400 | 台 | 20 |
| 2.2.29 | 支架 | 固定方式 壁挂式 承载重量 30KG VESA标准 75x75m/100x100mm 适用范围 15"以上的液晶显示器 | 个 | 20 |
| 2.2.30 | 转椅 | 进口皮覆面，高回弹阻燃聚氨酯海绵，优质金属框架 | 张 | 10 |
| 家具部分 |  |  |  |  |
| 2.2.31 | 异形桌 | 定制10人弧形桌，基材：1、基材采用E1级高密度纤维板，硬度高，光滑平整，无味，环保符合国家安全标准，优质绿色环保产品，甲醛符合国家标准，含量在≤1.0mg/L,密度为760g/m3； 2、内置五金结构加固处理与部分实木多层板结合成型，经过防水防掉漆内部处理， 3、经过五底五面反复打磨批灰做油漆，进入30度的低温烤房均匀烘干，表面用优耐净味处理，使表面平滑如镜，光照可鉴，外观优美时尚极富科技感，高端大气，优雅时尚，油漆色板、产品经过耐磨，防刮花、防水、防烫、防污、防蛀、防碱处理。 4、烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好； 5、防潮、防水性能 优越；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色； | 张 | 1 |
| 2.2.32 | 弓形网布椅 | 125°后仰调节，360°水平旋转，颜色：黑 尺寸：690*610*(1121-118)mm | 把 | 10 |
| 2.2.33 | 多媒体桌插 | 配套 | 个 | 2 |
| 2.2.34 | 液晶升降器 | 1、显示尺寸：≥15.6英寸，带一体超薄升降器；面板尺寸为：430*65*5mm 2、显示屏框架为整体铝合金整体CNC一次成型， 3、物理分辨率：1920*1080，显示屏视角：IPS全视角； 4、显示屏最厚处不超过最薄处不超过5毫米； 5、材质：全铝合金外壳，工艺：喷砂，颜色：银色； 6、屏幕接口：迷你HDMI、USB、电源接口； 7、屏体自带高效节能功能，无信号输入状态下，自动进入待机模式； 8、超薄高清显示屏与超薄圆轴式升降器无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝，保证升降显示屏整体美观大方； 9、升降器控制软件支持PC机安装，兼容常用操作系统，可统一控制也可以任意分组控制升降器上升、暂停、下降等运动状态； 控制方式支持手拉手232控制、遥控控制、手动控制；升降器面板材质：航空铝材阳极氧化拉丝工艺；升降器面板具备：上升、暂停、下降、多媒体会议终端开关、USB接口等； 10、接口类型：电源AC220、HDMI输入、USB、RS485输入输出；面板表面处理：铝合金拉丝黑色\银色； | 件 | 3 |
| 2.3 | 多部门共享平台装修部分 |  |  |  |
| 装修部分 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 塑胶地板+B4B4:B18 | 1、2.0mm厚0.5耐磨层，2、优质品牌，防火B1,E0环标，3、地砖打毛及自流平，4、 含材料、人工、损耗（实际面积加10%损耗）。 | ㎡ | 212.3 |
| 2.3.2 | 石膏板造型吊顶 | 1、U型轻钢龙骨造型，2、15mm阻燃板基层+10mm石膏板+软膜天花造型+方通，3、含材料、人工，损耗。（按实际面积加15%损耗计算） | ㎡ | 223 |
| 2.3.3 | 顶面白色乳胶漆 | 1、两遍腻子打磨找平，2、喷涂用品牌乳胶漆，3、含材料、人工、损耗。 | ㎡ | 120 |
| 2.3.4 | 主形象墙 （规格：7m*3.2m) | 1、15mm阻燃板基层+外饰5mm仿石材KD板+木塑方通，2、含材料、人工、损耗。 | ㎡ | 22.4 |
| 2.3.5 | 主形象墙水晶字（尺寸按50cm-60cm） | 1、8mm+2mm有机玻璃粘贴，2、含材料、人工、损耗。 | 个 | 20 |
| 2.3.6 | 主形象墙气象徽标（尺寸按60cm-80cm） | 1、8mm+2mm有机玻璃粘贴+雕刻，2、含材料、人工、损耗。 | 个 | 1 |
| 2.3.7 | 大屏形象墙（规格：7m*3.2m) | 1、轻钢龙骨框架，2、15mm阻燃板基层+5mm仿布纹KD板+不锈钢包边，3、含材料、人工、损耗。 | ㎡ | 22.4 |
| 2.3.8 | 墙面造型 （规格：8.5m*3.2m) | 1、15mm阻燃板基层+外饰5mm仿布纹KD板+金属装饰条，2、含材料、人工、损耗。 | ㎡ | 27.2 |
| 2.3.9 | 玻璃门 | 1、10mm钢化玻璃+不锈钢套+五金配件，2、含材料、人工、损耗。 | 樘 | 2 |
| 2.3.10 | 造型包住 | 1、15mm阻燃板基层+外饰5mm仿布纹KD板+金属装饰条，2、含材料、人工、损耗。 | ㎡ | 24 |
| 2.3.11 | 墙面装饰板 | 1、15mm阻燃板基层+外饰5mm仿布纹KD板+金属装饰条，2、含材料、人工、损耗。 | ㎡ | 75 |
| 2.3.12 | 成品踢脚线 | 1、60铝型材，2、含人工及辅料。 | m | 62 |
| 2.3.13 | 遮光窗帘 | 1、遮光面料+纱帘，布料2倍打折，2、含安装及辅材。 | ㎡ | 102.4 |
| 2.3.14 | 窗台板 | 1、人造石材加工，2、含安装、材料、人工、损耗。 | m | 16 |
| 2.3.15 | 窗帘盒 | 1、15mm阻燃板基层+外饰10mm石膏板+乳胶漆，2、含安装、材料、人工、损耗。 | m | 16 |
| 电路改造及电器部分 |  |  |  |  |
| 2.3.16 | 强电电路改造 | 1、BV2.5、BV4、BV6及空调线路铺设，2、品牌电缆，3、含辅材、PVC管材及暗槽人工、损耗。 | ㎡ | 193 |
| 2.3.17 | 专用空开箱 | 1、30路配置暗装PVC箱体，2、优质品牌断路器63A—16A，防浪涌保护器，3、含材料、人工、损耗。 | 个 | 1 |
| 2.3.18 | 主线路改造电缆 | 1、品牌电缆,2、品牌电缆，3、含辅材、PVC管材及暗槽人工、损耗。 | m | 100 |
| 2.3.19 | 软膜天花LED灯组 | 1、品牌LED，2、含主、铺材料,损耗。 | 项 | 1 |
| 2.3.20 | 灯具 | 1、品牌LED，1、含主、铺材料,损耗。 | 项 | 1 |
| 2.3.21 | 插座及开关 | 1、品牌开关插座，2、含主、铺材料,损耗。 | 个 | 35 |
| 3 | 商洛综合预警信息多媒体发布平台 |  |  |  |
| 服务器存储设备 |  |  |  |  |
| 3.1 | 硬件设备 |  |  |  |
| 3.1.1 | 专用服务器搭建（LINUX系统） | 操作系统：linux；内存:128g;cpu:2颗；核数：16 核；存储：5T | 个 | 1 |
| 3.1.2 | 分布式NAS数据存储设备 | 最大支持容量20TB*2标配硬盘 热插拔硬盘接口 | 个 | 1 |
| 3.1.3 | 业务内网交换机 | 工业级配置 下行端口速率：千兆 适用网络：网络 端口数量：50 口 端口类型：电口 | 个 | 5 |
| 3.2 | 短信发布设备 |  |  |  |
| 3.2.1 | 区域短信发布平台 | 网络制式：包括GSM、CDMA、LTE和FDDLTE：CDMA。 GSM网络制式支持：E-TEK GSM modem TD-8011、E-TEK GSM modem TD-8013、wavecom WMOD2B GSM/GPRS modem 。 CDMA网络制式支持：E-TEK CDMA modem TD-8022R、E-TEK CDMA modem TD-8022。 LTE/FDDLTE网络制式支持：E-TEK TD-8412 modem。 支持长短信 | 个 | 3 |
| 3.2.2 | 本地备灾短信发布服务器 | 操作系统：windowsserver2012；内存：128G；CPU：2 颗； 核数：16 核；存储 5T | 个 | 1 |
| 3.3 | 网络设备 |  |  |  |
| 3.3.1 | 内网业务区核心交换机 | 工业级配置；下行端口速率：千兆；适用网络：网络；端口数量：5 口；端口类型：电口 | 个 | 3 |
| 3.3.2 | 数据防火墙 | 散热方式：自然散热；宽带：1000M；支持企业 VPN ；LAN 输出口：千兆网口；管理方式：WEB 页面；WAN 口类型：电口；支持 IPv6：支持 IPv6215；总带机量：81-100 终端 | 个 | 1 |
| 3.3.3 | 外网业务区接入交换机 | 工业级配置；下行端口速率：千兆；适用网络：网络；端口数量：5 口；端口类型：电口 | 个 | 2 |
| 3.4 | 预警信息精准发布服务平台 |  |  |  |
| 气象预警只能靶向发布对象处理程序 |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 产品信息内容智能识别 | 通过实况、预报等资料和数据，依据不同的强对流天气具有不同的阈值，根据商洛天气特征情况建立暴雨、大风、强对流识别指标体系，实现针对性、智能化、快速的识别强对流灾害性天气，并触发预警。 | 套 | 1 |
| 3.4.2 | 靶向发布地理围栏绘制 | 通过智能逻辑引擎、地理信息GIS引擎、气象图形产品引擎三大智能引擎的支撑建立一个可靠性、灵活性、先进性、实用性共存的高时效兼备的预警信息地理围栏绘制功能。 根据预警信息制作标准，结合强对流天气自动识别结果，实现预警信息的地理围栏快速绘制。主要功能如下： （1）预警围栏绘制：选择不同预警类型和预警等级，使用地理信息圈画拾取预警信息区域，使用地理信息圈画拾取预警地区，支持商洛市的落区文件导入，同时自动识别该预警范围的联系人； （2）预警关联：基于强对流天气自动识别结果和地理信息附加预警内容，并且与预警落区图自动关联，当预报员调整预警信息围栏后，预警信息内容随之更改； | 套 | 1 |
| 3.4.3 | 靶向发布策略配置 | 靶向发布策略配置是为提高预警信息录入效率而事先设定好的一组与受众用户组、发布手段等相关的发布策略。 发布策略由受众用户组、发布手段和预警信息类型与级别组成。对于预警信息的发布流程，预警信息将按照预先配置好的发布策略进行对外发布，以提高预警信息发布效率。根据现有气象灾害类型、等级具体内容等，通过新增、修改、查询、删除等功能对预警信息发布策略进行配置。 | 套 | 1 |
| 3.4.4 | 短信服务平台接入 | 依托现有短信发布平台，与该系统的预警一键发布通道进行对接，通过地理信息圈画范围，快速查询到发布人，将预警内容及发送人快速推送给短信服务平台，短信服务平台将预警信息发送给相关的人员。 | 套 | 1 |
| 高影响天气检测子系统 |  |  |  |  |
| 3.4.5 | 高影响天气模块 | 基于实时气象资料和气象灾害指标库，建立商洛市暴雨、大风、高温、强对流、山洪等分灾种的高影响天气阈值报警指标，基于高影响天气的自动识别报警技术，对灾害性天气自动检索识别，通过WebGIS技术实现高影响天气在系统中自动显示。 | 套 | 1 |
| 3.4.6 | 地面气象站监测模块 | 系统实时获取该商洛市范围内气象站的气象监测信息，在GIS地图上进行展示，并为每个气象要素设置一定的阈值，当达到预警时，会进行告警，便于用户实时掌握所在区域的天气状况。 | 套 | 1 |
| 3.4.7 | 天气雷达监测子模块 | 利用全市的雷达监测网，通过GIS一张图，叠加雷达数据实时进行监测，根据监测结果，提前对强对流天气进行识别预警，结合天气形势发展，能准确预测其未来0-2小时天气变化情况。 | 套 | 1 |
| 3.4.8 | 气象卫星监测子模块 | 实时获取FY-4A卫星资料（红外云图、可见光云图、水汽云图），进行资料预处理、图形化产品生成，并结合GIS地理空间技术，对区域天气云图进行监测展示。 | 套 | 1 |
| 3.4.9 | 闪电定位监测子模块 | 获取气象局实时的闪电定位数据，通过智能化的分析，对局部地区的雷暴活动进行监测及静电电击的危险性做出预警。 | 套 | 1 |
| 3.4.10 | 降水量监测统计模块 | 实现商洛市所有观测站降水实况信息展示，在GIS地图上动态呈现各监测站点的当前监测及统计信息。当雨量超过设定阀值时，在GIS页面上会有预警提示信息。 | 套 | 1 |
| 3.4.11 | 关注点叠加模块 | 主要在GIS地图上叠加常用的关注点信息进行可视化显示，比如商洛行政区、灾害线路、站点信息、地形信息、隐患点信息、河流信息等。 | 套 | 1 |
| 3.4.12 | 地理信息引擎模块 | 地理信息引擎是专门用于综合分析和处理描述地理信息，以GIS空间数据和属性数据的形式存储地理信息，并能对地理信息进行查询、检索、统计和分析。基础地理信息的应用主要有三种类型的数据：矢量数据、影像数据、数字高程模型（DEM）等。 | 套 | 1 |
| 3.4.13 | 预报预警信息 |  |  |  |
| 3.4.14 | 强降水预报预警模块数据应用 | 通过调用商洛气象站数据，实时将数据传输到强降水预报预警模块，设定雨量阈值，通过建立适合商洛本地气候特征的强降水预报预警模型，当雨量数据与该区域阈值达到临界值的时候，产生告警信息 | 套 | 1 |
| 3.4.15 | 山洪灾害预报模块数据应用 | 建立区域山洪灾害临界面雨量阈值，分析区域内降雨持续时间、降雨强度、总降雨量以及1h、3h、6h、12h和24h的最大的降雨量，根据强降水诱发地质灾害的可能程度，划分地质灾害风险预警等级。 | 套 | 1 |
| 3.4.16 | 城市内涝预报预警模块数据应用 | 应用商洛气象观测站资料，分析城市内涝洪水汇流时间和临界雨量形成机理，建立商洛市城市内涝洪水汇流时间和临界雨量预警模型，通过GIS技术，将城市内涝相关数据在地图上进行显示。 | 套 | 1 |
| 3.4.17 | 闪电定位监测子模块数 据应用 | 系统根据数值模式预报资料、历史发生的雷电时间，通过大数据分析、智能化的计算，可以对局部地区潜在的雷暴活动及静电电击的危险性做出预报，预报未来72小时雷电发生的概率。 | 套 | 1 |
| 3.4.18 | 关注点叠加模块数据应用 | 系统采用“一张图”的形式将关注点的信息叠加在地图上。关注点叠加模块数据应用包含气象灾害信息监测点及监测设备分布地图、气象灾害隐患点情况、监测点情况、监测设备情况、重点关注监测点数据情况。 | 套 | 1 |
| 3.4.19 | 数据接口开发 |  |  |  |
| 3.4.20 | 智能靶向发布对象接口 | 利用地理信息系统（GIS）的区域搜索技术，通过算法快速过滤，使用该接口将制作好的预警信号快速的发送给重点区域人群。 | 套 | 1 |
| 3.4.21 | 气象预警信号接口 | 气象预警信号接口的主要功能是通过调用该接口可以查询商洛市发布的气象预警灾害类型、预警时间、预警级别，其数据来源于预警信息发布系统。 | 套 | 1 |
| 3.4.22 | 气象服务产品接口 | 气象服务产品接口的主要功能是通过调用该接口可以制作预警信号产品，也可以查询商洛市通过系统平台制作的气象服务产品，并可以进行下载和预览。 | 套 | 1 |
| 3.4.23 | 智能网格预报接口 | 智能网格预报接口的主要功能是通过调用该接口可以查询商洛市气象台生成的智能网格预报产品，预报的要素有降水、温度、风、能见度、天气现象等，并可以进行下载在地图上展示，也可以提取预报文件中的任意位置的格点数据进行展示。 | 套 | 1 |
| 3.4.24 | 防汛办汛情信息接口 | 防汛办汛情信息接口的主要功能是通过调用该接口可以查询商洛市防汛办的汛情数据，主要包括水文数据、水情数据等。 | 套 | 11 |
| 系统管理 |  |  |  |  |
| 3.4.25 | 终端管理模块 | 发布终端统一由预警信息精准靶向发布系统业务管理员进行维护和配置，主要是对终端设备信息进行新增、修改、删除等操作。 | 套 | 1 |
| 3.4.26 | 运维管理模块 | 运维管理模块是发布预警信息的终端状态进行维护管理，主要包括运维信息的新增、修改、删除等操作。 | 套 | 1 |
| 3.4.27 | 分组管理模块 | 根据预警信息建立不同的分组，在分组里面添加发送人员，分组可以进行维护，主要包括新增、修改、删除、查询等操作。 | 套 | 1 |
| 3.4.28 | 策略管理模块 | 策略管理主要是对预警信号的防御指南进行配置管理，不同的预警信号、不同的预警等级有不同的防御指南，通过选择预警信号、预警等级来进行防御指南的策略配置管理。 | 套 | 1 |
| 3.4.29 | 监控统计模块 | （1）机器性能分析 对承载该系统的服务器每日的数据量进行统计分析，以可视化界面实时显示，并根据统计结果分析机器性能，进而分析在数据采集、处理过程中耗费机器资源的高峰时段，并根据分析结果进行资源均衡。 （2）平台设备运行情况监控 发布系统的终端设备运行情况、系统运行情况、数据库、进程运行状态等系统信息进行实时监控。 | 套 | 1 |
| 3.4.30 | 用户管理模块 | 实现用户的增加、修改和删除等维护功能。在添加用户的同时，即可赋予该用户相应的角色。 | 套 | 1 |
| 3.5 | 业务监控和运输系统 |  |  |  |
| 3.5.1 | 数据产品运行监控模块 | 对预警信号从制作、生成到发布进行全流程的监控，实现预警信息的闭环监控操作。 | 套 | 1 |
| 3.5.2 | VPN内网服务器 | 处理器：G5400 3.7GHz双核四线程，8G内存，1T SATA硬盘 | 套 | 1 |
| 3.5.3 | 远程管理软件 | 根据业务需求进行远程操作 | 套 | 1 |
| 3.6 | 商洛综合预警信息多媒体发布平台建设设备部分 |  |  |  |
| 演播室高清讯道摄像机及周边配置 |  |  |  |  |
| 3.6.1 | 4K摄像机 | 手持4K摄录一体机参数： 不低于1.0英寸MOS传感器, 感光器件像素数不低于15.03百万像素 灵敏度：不低于F13 需支持HDR (HLG) 支持422 10bit 记录； 最高支持4K:60/50p视频录制。 可变帧频: 最高不少于HD的120p录制 广角：不低于24.5mm (35mm 等效) 变焦倍数：不低于光学20x变焦，智能变焦 32x (HD)/24x(4K) 需支持5轴混合图像防抖(UHD/FHD) , 配合网络链接，可以支持RTMP和RTSP实时流媒体功能。 配有NDI¦HX模式,可实现通过IP连接进行视频传输和摄像机控制。 需具有GENLOCK IN（BNC)接口用于多机联合摄制。 可支持MXF P2文件格式的记录。 | 套 | 2 |
| 3.6.2 | 存储卡 | 128GB SD存储卡 U3 C10 4K 读速300MB/s | 块 | 2 |
| 3.6.3 | 读卡器 | 三合一多功能读卡器 | 个 | 1 |
| 3.6.4 | 伺服系统 | 镜头伺服系统与摄像机配套使用 | 台 | 2 |
| 3.6.5 | 三脚架 | 1. 球碗75mm 2. 动平衡承重 0-5kg，内置可调节动平衡系统 3. 俯仰角度 +90°/-80° 4. 工作高度 770mm-1580mm 5. 温度范围 -40°C/+60°C 6. 携带高度800mm 7. 自重3.8kg 含脚架软包*1 | 台 | 2 |
| 3.6.6 | 脚轮 | 脚轮与三脚架配套 | 个 | 2 |
| 3.6.7 | 便携包 | 便携包与摄像机配套使用 | 套 | 2 |
| 演播室导播切换监视监听系统 |  |  |  |  |
| 3.6.8 | 虚拟演播室系统 | 品牌图像工作站，硬件配置不低于： CPU:Intel Xeon 4210R 2.4G*2 内存：16G*4 系统盘：512G SSD 数据盘：2TB SATA*2 显卡：独立显存 12GB DVD刻录、COM口、键盘鼠标、27寸显示器 系统要求： 1、★要求是真三维虚拟空间，实现真实的三维空间还原，提供操作截图。 2、★系统至少支持4路SDI信号、2路拉流，提供操作截图。 3、须支持多种抠像模式（软件抠像和外置色键器抠像模式选择）。 4、★须支持多种真实三维粒子效果，例如动态水流、烟雾、雨、雪、火焰、爆炸等效果，提供检测报告。 5、★须支持真实的地面反射效果，能将摄像机画面及虚拟大屏中播放的实时内容反射到地面上，提供检测报告。 6、★应能够将摄像机画面的影像投射到物体上，在摄像机运动时，具有投影变形功能，在不同的材质上投影具有不同效果，提供检测报告。 7、★应具有光线追踪和色彩反射效果，提供检测报告。 8、★应支持将信号投射到虚拟水面，可以反应出信号在虚拟水面的倒影，投影效果能够反应出水波流转的效果，提供检测报告。 9、★须实现主持人在虚拟空间中，与虚拟物件的光影效果，阴影可以根据光影变化而变化（如抬脚、伸手，阴影拉长），提供检测报告。 10、★须实现玻璃透视效果，可支持雨打玻璃的效果，窗外的景物可实时变化，也能够跟随机位变化，提供检测报告。 11、★应支持背景虚化功能，从而实现大光圈的效果，提供检测报告。 12、★虚拟软件应支持通过推拽节点的方式，轻松实现多表单的联动播出，提供操作截图。 13、要求内录出的视频文件应符合广电总局要求的指标。 14、须支持将手机画面以信号的方式输入到虚拟软件中，并可以配合虚拟场景同步进行推拉摇移。 15、要求三维虚拟背景三角形面片数应支持不低于1亿面，三维虚拟背景贴图容量不低于8000MB。 16、须支持本地视频文件打点播出。 17、须支持多个虚拟大屏，并支持在播出过程中对内容进行实时替换。 18、须支持在播出过程中实时调节PGM输出的音频大小。 19、★须支持对虚拟背景、虚拟前景、DDR、PPT、图文、字幕建立播出单，并支持在播出的过程中同时还可以导入场景，而不影响播出功能，提供界面操作截图。 20、★系统应具备区域抠像保护功能，当主持人身上有与绿箱或蓝箱背景一致的颜色时，可以将主持人身上的颜色单独提取出来，不被抠掉，提供测试报告。 21、★系统应具备对主持人面部进行面部提亮功能，提供界面操作截图。 22、★系统应采用无轨、有轨相结合的遥感跟踪技术，并可扩展兼容机械遥感跟踪模式，在进行无轨模式和传感模式切换时，无需退出软件，而是无缝结合自动转换；单台摄像机固定机位可实现节目制作过程中镜头推、拉、摇、移、升降等，提供测试报告。 23、★系统应支持36个虚拟机位能够导播切换，摄像机运动过程的时长可以由用户通过系统自定义和修改，提供测试报告。 24、★系统应可实现将一台摄像机的信号分配给多个机位使用，实现多台摄像机的效果，可以在这两个机位间实现自由特技切换，实现多主持人效果，提供测试报告。 25、★须支持摇臂曲线灯光，且光源点数无限制，提供操作截图。 26、★须支持流媒体信号的接入，并对流媒体信号及本地视频文件做抠像处理，提供操作截图。 27、系统应兼容高清和标清，支持1080P码流本地录制输出，并能调整其合成与输出分辨率和帧率，输出的文件为常见高标清视频格式。如MP4、H.264、AVI、FLV、WMV、M4V、CAMV、MOV、RM、GIF动画等。支持实时流媒体发布功能，系统合成视频可直接输入流媒体服务器或视频会议系统或即时通讯工具做课堂直播，实现网络直播。 28、★虚拟软件应支持虚幻场景和传统3DMax场景的混合编辑及建立播出单，提供操作截图。 29、要求系统场景模型中的纹理可随意更换内容，并在播出端展现出来。 30、★要求支持动态纹理功能，能够使场景中的纹理运动，实现动态纹理的效果，提供测试报告。 31、要求支持模拟演播室开始或结束时，真实的灯光明暗变化效果播出 32、要求支持灯光和正反向控制 33、★要求具有专业的气象插件和虚拟气象功能，兼容新、老报文导入，提供操作截图。 34、系统应能够导入3Dmax的fbx、obj、X、3DS等工程和三维图形文件，并且可以编单播出。 35、系统应支持下游键功能，可实现多层图文字幕的叠加，且多层字幕所在层号可自由分配，实现多层字幕自定义遮挡关系。 36、★系统应提供快速场景编辑软件模块，可修改3DMax和Unreal软件制作的三维场景，包括改变物件纹理、光效、空间位置、大小、朝向等属性，添加或删除三维物件，无需等街渲染，即可实时生成新的场景，提供操作截图。 37、★须支持场景实时动态变焦的效果，即随着镜头推近，景深变浅背景变虚，而拉远时景深变深背景逐渐变实，提供操作截图。 38、★须支持直接操控界面，有真实的阴影及投影反射效果，且不论是投影还是阴影，在操控界面进行摄像机画面调整时，都可以实时显示阴影效果，且可以和场影中的虚拟模型有真实的折射关系，而不是简单的地面反射，提供操作截图。 | 套 | 1 |
| 3.6.9 | 高清非线编辑 系统 | 品牌图像工作站，硬件配置不低于： CPU:Intel Xeon 3206R 1.9G*2 内存：16G 系统盘：256G SSD 数据盘：2TB*2 SATA 显卡：独立显卡4GB 键盘鼠标、27寸显示器，配置高清数字I/O板卡及配套线缆 系统要求： 1、★提供非编软件，配备节目制作套装工具包（包含不少于类似手写动画工具，唱词制作工具，数据库备份还原工具，序列动画合同工具，颜色校正工具（支持一键白平衡调整，进行颜色匹配）,三维包装合成工具和多用户、资源、分离管理工具（支持设置用户登录信息和存储空间信息）。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章） 2、★具有国家强制性产品3C认证证书。 3、★支持PCM、MPEG等音频格式，支持16路音频采集和输出，支持Dolby Digital、Dolby Digital Plus、DTS的环绕声音频格式，支持Dolby E解码，产品须通过杜比和DTS认证。（提供杜比相关证明文件复印件并加盖公章） 4、多个用户可登录各自的账号使用非编系统，系统运行基于数据库后台管理，支持快速检索和数据库还原； 5、支持按照用户权限来管理项目、素材，可对项目资源、个人私有资源以及公共资源的进行分离管理。 6、★支持的视音频格式包括XAVC、AVC-Ultra、JPEG-XS、H.264（AVC）、H.265（HEVC）、XF-AVC、ProRes、Avid DNxHR/DNxHD*、MPEG-2 I、MPEG-2 IBP、XDCAM/XDCAM HD、DV/DVCPRO/DVCPRO 50、DVCPROHD、DPX等4K超高清格式文件的导入和编辑。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章） 7、★具有颜色管理系统，可在采集/导入时自动识别素材的色域、伽马曲线等元数据信息，并在素材添加到故事板时自动进行匹配；可分别设定系统运行、板卡输出和回放窗口的颜色属性（包含色域和gamma）（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章） 8、★支持滚屏字幕，可实时制作上滚、下滚、左飞和右飞等不同形式的滚屏，适应于左打文字和右打文字。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章） 9、★输出界面支持选择按照ITU标准和EBU标准进行响度控制调节。（提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖投标人公章） 10、★提供与非编同厂商三维包装合成功能，提供多视图窗口、节点式编辑、摄影机动画、三维模型和仿真灯光物件，用户不仅可以独立创作，还可以基于免费包装模板进行修改和替换。（需要提供软件界面截图） | 套 | 1 |
| 3.6.10 | 导播通话系统 | 1、通话主机：频率范围 400-470Mhz，传输距离2000米保证分机在演播区、后台等待区、化妆间、不同楼层（距离主机5-8层楼）、或者楼外、转播车等各种常见的场合，均能够持续不断地与主机进行流畅通话。 2、发射功率 ≤1W 3、主机尺寸/重量 440x255x44mm / 2kg 4、一对一、一对多、多对多的通话方式，可根据使用情况，进行分组指挥。 5、一台主机支持99个分机数量拓展，可根据需求增加分机。 6、信道数 90个 7、灵敏度 -107dbm 8、空中传输速率 100Kbps 9、加密 32位通信密码，避免干扰与串频 10、数字语音编码 8K采样率16bits精度 11、具有液晶屏强提醒功能，提示摄像师注意收听 12、配置 1套鹅颈麦：有背景声抑制功能。 13、配置4个通话腰包：提供LCD显示屏，可显示tally信号，可设定频道、背景声抑制、机身编号、组号、场景声等级设置。设备内置锂电池 3.7V容量5000mAh。 14、配置5套导播单边耳机：灵敏度-50DB，阻抗200欧，扬声器阻抗32欧. 15、配置4套无线Tally灯可十级亮度调整, 红绿双色大面积LED灯阵列,支持热靴、绑带多种固定方式。 | 套 | 1 |
| 3.6.11 | 信号转换器 | 专业SDI转HDMI转换盒提供SDI环出接口 | 个 | 6 |
| 3.6.12 | 监视大屏 | 55英寸 4K HDR超高清液晶电视，支持HDMI输入 屏幕分辨率:超高清 4K(3840x2160) 屏幕比例 16:9、背光源 LED | 台 | 6 |
| 3.6.13 | 电视架 | 电视支架支持32-75英寸，可移动带脚轮 | 套 | 1 |
| 3.6.14 | 提词器 | 一、 提词器液晶显示器：19英寸彩色平板专业提词器液晶显示器。 二、 分光镜 采用进口多层宽带介质分光膜（硬膜）玻璃，光损失率在3%以下，透光率97%-98%，反射率20%，分光比2：8，厚度2mm，根本消除因分光率存在色差面影响所图像颜色，清晰度等问题 三、 控制器 控制方式：播音稿的行进速度可由播音员自己控制，可单、双人控制，方便自如.配置无线遥控器。 四、 提词器软件 播音软件实现双屏正像。加密采用软件方式。 可任意调整字体、字号、字色、底色、速度等。支持多种文档直接调用，无须转换。 提词器软件可显示节目时间，正、倒计时时间，手动计时时间、导读线等。 五、提词器主机配置品牌工作站，含配套显示器、键鼠 | 套 | 1 |
| 3.6.15 | 监视器 | 屏幕尺寸：21.5”，16：9屏幕， 分辨率：1920×1080， 色彩：16.7M ，视角：178°H×178°V，背光：WLED；.2路3G/HD/SD-SDI视频输入，1路环通输出，1路复合信号输入，1路HDMI输入，兼容DVI-D，HDMI Type-A连接器，1路模拟立体声音频输入，1路模拟立体声音频输出，内置扬声器及耳机插孔，RS485输入带环通输出，1路USB端口； .支持面板的自动色彩校正功能； .多种色温调整（D93、D65、D56），支持波形、矢量图显示，16通道音频表显示(VU & PPM)； .支持时码显示（LTC、VITC、D-VITC），支持HDMI信号嵌入音频解嵌，支持IMD功能和三色TALLY显示； .支持Scan，Native，Aspect Ratio，Marker，Blue Only； | 套 | 1 |
| 3.6.16 | 调音台 | 话筒：10 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：16通道：单声道：8；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：4，AUX（包括FX） USB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit 幻象电源电压：+48V 外观尺寸约：444×130×500mm 功耗：30W 操作温度：0-40℃ 净重约：6.8kg | 套 | 1 |
| 3.6.17 | 监听音箱 | 2 路低音反射式双功放近场工作室监听音箱，配备 5“ 锥形低音单元和 1” 半球形高音单元。 54Hz - 30kHz 频率响应。 45W LF 以及 25W HF 双功放系统，高性能70W 功率放大能力。 ROOM CONTROL（房间控制）和 HIGH TRIM（高频切除）响应控制器。 XLR 和 TRS phone 型输入口，可接受平衡和非平衡信号。 | 个 | 2 |
| 3.6.18 | 监听耳机 | 频率响应 ：15-20000Hz 阻抗 ：55欧 最大功率 ：200mW 镀金迷你1/4寸插孔 电缆 ：3米 重量：240g 纠错 半封闭式耳机/耳机特性声压:91dB. 头戴式 | 套 | 1 |
| 3.6.19 | 无线领夹话筒 | 无线领夹话筒腰包式无线麦克风套件可提供数字音频处理级音质和稳定的模拟FM调制。含URX-P40接收器、UTX-B40发射器、支架、领夹、卡侬音频线等配套配件 | 套 | 2 |
| 3.6.20 | 专业播音话筒 | 主要技术指标 频率范围：20 - 20000 Hz、灵 敏 度：-34dB（@1kHz）、指 向 性：心形 最大声压级：128dB(@THD≤0.5%,1KHz)、输出阻抗：100Ω、幻象供电：12V - 48V（4mA）、等效噪声级：21dBA 尺 寸：φ20×45mm（话筒）、重 量：0.38kg（含附件） 标准配件：绒毛防风罩 1个 | 套 | 2 |
| 3.6.21 | 导播监听音箱 | 导播专用 主持人监听音箱 多媒体有源2.1 | 个 | 1 |
| 3.6.22 | 导播间专用导 播控制台 | 按照19”国际标准设计(除非标加工外)，相关尺寸符合GB/T3047.2-92标准。 结构为整体牢固型，各部件和附件均为标准件，互换性和通用性强。 冷轧钢板均采用优质冷轧钢板厚度根据不同部件要求由1.2mm—2.0mm不等。钢制部分采用优质A3冷轧钢板，质量达到行业相关安全保护标准，木制部分为优质中密度板。 散热处理：每台机位前后柜门设置有散热缝，确保设备能长期在正常温度下运作，并且柜门可自由拆卸。 钢板：厚规格为：装饰件1.2mm,连接件1.5mm,承重部件2.0mm，且搭配合理，加工硬化，牢固耐用。 表面处理：钢板经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，表面静电喷塑，耐酸碱、防绣蚀、抗静电。 木板：台板为高密度板贴真木皮喷环保漆，表面做防火底漆处理。颜色分索尼灰及深蓝灰等多种可选。 尺寸：540*1140*750 | 联 | 6 |
| 3.6.23 | 以太交换机 | 二层交换机,24个以太网10/100/1000端口，4个SFP光纤端口 | 套 | 1 |
| 3.6.24 | 系统集成费 | 工程材料安装辅料含视音频专业线缆及设备安装调试、培训技术服务。 | 套 | 1 |
| 演播室灯光控制系统 |  |  |  |  |
| 3.6.25 | 固定式轨道 | 表面氧化处理，间距500*500MM | 平米 | 13 |
| 3.6.26 | 恒力铰链 | 双簧恒力水平固定，定点平衡卡系统，轻便耐用。 | 个 | 40 |
| 3.6.27 | LED平板式柔 光灯 | 输入电源 ：AC220V/50-60Hz功率:100W 色温： 5600K单色温LED灯珠类型: 由1200颗直径为5mm高显高亮灯珠组成 光束角度 :35 度聚光型/60度泛光型CRI显色指数 ≥93% 照度:2650Lx1米 调光方式:PWM调光; 4位数字信号显示; A:手动旋钮调光; B: 连接国际标准DMX512控制台调光 ；C：wifi信号调光 角度调节方式：手动调节仰俯、左右旋转。 噪音范围：静音 | 台 | 38 |
| 3.6.28 | LED螺纹透镜 聚光灯 | 输入电源：AC220V 50Hz输出功率： 120W 灯珠类型：LED模组集成光源调光方式:PWM调光; 4位数字信号显示; A:手动旋钮调光; B: 连接国际标 准DMX512控制台调光 ；C：wifi信号调光 色温：5600KCRI显色指数 ≥93%照度:12800Lx1米角度调节方式：（手动）遥控电动调节仰俯， 左右旋转。噪音范围：静音 （无风扇） | 台 | 2 |
| 3.6.29 | 影视电缆 | 国标2X1.5mm | 米 | 80 |
| 3.6.30 | 影视信号线 | 两芯带屏蔽双绞线 | 米 | 80 |
| 3.6.31 | 调光台 | DMX 512信号、24通道 八页12个重放推杆 6组追踪程序包含240个场景 每步都可以设定延时和速度时间 方向可逆的推杆 信道地址可重新设定 多个追逐程序可合并成追逐包连续运行 可设置的推杆 可跟多款灯具配合使用 声控运行/轻拍同步/自动运行 级性开关 MIDI 功能 | 台 | 1 |
| 3.6.32 | 电源直通箱 | 10路，60A.采用硅箱式国内知名品牌空气开关。 | 个 | 1 |
| 3.6.33 | 电缆桥架 | 选用优质钢板制成, 表面“静电喷粉”，抗腐蚀力强 | 米 | 30 |
| 3.6.34 | 桥架支架 | 桥架的配件，抗腐蚀力强。 | 套 | 20 |
| 3.6.35 | 号码牌 | 金属喷漆号码牌，国标。 | 套 | 40 |
| 3.6.36 | 调试费 | 整体安装调试费用 | 项 | 1 |
| 演播室、导播间、化妆间声学系统 |  |  |  |  |
| 3.6.37 | 垃圾清运 | 指定地点倾倒垃圾，包含下楼、转运、建渣处理等 | 批 | 1 |
| 3.6.38 | 轻体隔音隔断 墙 | 采用国标75系列轻钢龙骨框架，竖骨间距≤400mm，内嵌厚度≥50mm环保阻燃隔音棉，封面采用厚度≥15mm阻燃板；隔声指数≥La30dB。 | 平米 | 84 |
| 3.6.39 | 墙面声学隔音 基层 | 采用轻钢龙骨+环保阻燃隔音棉+隔音板；隔声指数≥La30dB。 | 平米 | 189 |
| 3.6.40 | 墙面声学饰面 | 采用阻燃B1级骨架+吸音棉+聚酯吸音板； | 平米 | 189 |
| 3.6.41 | 隔音门 | 设计混响时间为：（500Hz)标准值T60=0.5s±0.1。 | 套 | 1 |
| 3.6.42 | 地面铺装前处 理 | 采用皮革软包模块饰面+内填隔音模块+隔音密封门套；隔声指数≥La30~35dB。 | 平米 | 130 |
| 3.6.43 | 阻燃静音塑胶 地板 | 基层地面打磨、清扫，无起砂、无油渍；采用环保水泥自流平罩面。 | 平米 | 130 |
| 3.6.44 | 站播区舞美置 景 | 工艺简介： LED软膜喷绘灯箱，上下层LED变色灯带 主要材料： 1、光源采用RGBW LED模组，要求显色指数大于95，色温可调2000-8000K 2、LED模组控制器，包括直流电源、DMX信号解码器。 3、模组控制器线缆，影视灯光专用阻燃护套软电缆3*2.5mm²、2*0.5Pmm² 4、灯带电源线影视灯光专用阻燃护套软电缆，4×1.0mm²; 5、框架部分采用氟碳漆或烤漆 6、镀锌铁管，20*20*1.0mm 7、中密度板，1220*2440*3mm 8、细木工板，1220*2440*16mm 9、乳白色PC扩散板灯箱板，3mm厚 10、定制软膜高清喷绘灯箱 | 组 | 1 |
| 3.6.45 | 新闻主景区舞美置景 | 工艺简介： LED大屏框架，上下层LED变色灯带，宽度200mm,;大屏两侧灯箱;上层立板暗装灯带， 主要材料： 1、光源采用RGBW LED模组，要求显色指数大于95，色温可调2000-8000K 2、LED模组控制器，包括直流电源、DMX信号。 3、模组控制器线缆，影视灯光专用阻燃护套软电缆3*2.5mm²、2*0.5Pmm² 4、灯带电源线影视灯光专用阻燃护套软电缆，4×1.0mm²; 5、框架部分采用氟碳漆或烤漆 6、镀锌铁管，20*20*1.0mm 7、中密度板，1220*2440*3mm 8、细木工板，1220*2440*16mm 9、乳白色PC扩散板灯箱板，3mm厚 10、定制软膜高清喷绘灯箱 | 套 | 1 |
| 3.6.46 | 访谈舞美置景 | 工艺简介： 周边暗藏灯带;LED软膜喷绘灯箱，上下层LED变色灯带，上层立板暗装灯带，面层装饰板。 主要材料： 1、光源采用RGBW LED模组，要求显色指数大于95，色温可调2000-8000K 2、LED模组控制器，包括直流电源、DMX信号解码器、灯带信号放大器 3、模组控制器线缆，影视灯光专用阻燃护套软电缆3*2.5mm²、2*0.5Pmm² 4、灯带电源线影视灯光专用阻燃护套软电缆，4×1.0mm²; 5、框架部分采用氟碳漆或烤漆 6、镀锌铁管，20*20*1.0mm 7、中密度板，1220*2440*3mm 8、细木工板，1220*2440*16mm 9、乳白色PC扩散板灯箱板，3mm厚 10、定制软膜高清喷绘灯箱 | 套 | 1 |
| 3.6.47 | 顶面吸音吊顶 | 采用阻燃B1级骨架+吸音棉+聚酯吸音板组合吊顶 | 平米 | 130 |
| 3.6.48 | 虚拟绿箱 | 基础框架采用阻燃板冲条制作；采用密度板、石膏板覆面，专业打磨三遍，专业进口绿漆粉刷三遍。 | 平米 | 43 |
| 3.6.49 | 虚拟抠像地胶 | 专用进口抠像地胶 5710 | 平米 | 16 |
| 3.6.50 | 导播室墙面 | 成品腻子粉三遍；环保漆刷二遍，部分造型设计 | 平米 | 96 |
| 3.6.51 | 导播室顶面 | 造型设计φ8mm 通丝吊筋，C50 主副轻钢龙骨;根据图纸做法，每平方米用 4米龙骨，还有穿心，卡扣等辅材。单层9mm 石膏板封板；、面层耐水腻子 3 遍分遍刮平打磨;、3 遍白色乳胶漆； | 平米 | 33 |
| 3.6.52 | 观察窗 | 内框：双层钢化玻璃，厚度≥10mm；边框：黑钛不锈钢包边。 | 项 | 1 |
| 3.6.53 | 导播间塑胶地 板 | 自流平处理两遍，塑胶地板，耐磨层≥1mm；采用水性环保胶粘贴，接缝处热熔焊接。 | 平米 | 33 |
| 3.6.54 | 照明灯具 | 采用普通照明平板 LED 灯，满足演播室导播室化妆间照明需求 | 套 | 12 |
| 3.6.55 | 五孔插座 | 10A，国标五孔插座 | 个 | 24 |
| 3.6.56 | 开光 | 10A，双开 | 组 | 4 |
| 3.6.57 | 踢脚线 | 包含不锈钢踢脚线、内衬板材 | 米 | 84 |
| 3.6.58 | 化妆室墙面 | 成品腻子粉三遍；环保漆刷二遍。 | 平米 | 52 |
| 3.6.59 | 化妆室顶面 | φ8mm 通丝吊筋，C50 主副轻钢龙骨;单层 9mm 石膏板封板；、面层耐水腻子 3遍分遍刮平打磨;、3 遍白色乳胶漆； | 平米 | 11 |
| 3.6.60 | 审片室墙面 | 成品腻子粉三遍；环保漆刷二遍。 | 平米 | 20 |
| 3.6.61 | 审片室顶面 | φ8mm 通丝吊筋，C50 主副轻钢龙骨;单层 9mm 石膏板封板；、面层耐水腻子 3遍分遍刮平打磨;、3 遍白色乳胶漆； | 平米 | 20 |
| 3.6.62 | 地面铺装前处 理 | 基层地面打磨、清扫，无起砂、无油渍；采用环保水泥自流平罩面。 | 平米 | 32 |
| 3.6.63 | 阻燃静音塑胶 地板 | 塑胶地板规格：20m*2m*2mm；耐磨层≥1mm；采用水性环保胶粘贴，接缝处热熔焊接。 | 平米 | 32 |
| 3.6.64 | 钢制木门 | 订制项，外观与室内颜色统一协调；隔声量≥40dB。 | 套 | 4 |
| 3.6.65 | 集成费 | 安装/运输/税金/管理 | 项 | 1 |
| 演播室大屏系统 |  |  |  |  |
| 3.6.66 | LED显示系统 | 像素间距≤1.86mm，刷新率：≥3840Hz； LED 主动发光，每个像素点采用 1 纯红 1 纯绿 1 纯蓝三像素，表贴三合一封装； 支持屏体正面为哑黑处理，反光率≤2% 像素失控率小于 0.000001 且区域像素失控率小于 0.000003； 支持低亮高灰高刷新，在亮度 100nit，灰度等级 14bit，刷新 2500Hz 以上；在亮度 200nit，灰度等级≥14bit，刷新3200Hz 以上；亮度 500nit 时，灰度等级 16bit，刷新 3800Hz 以上。亮度与视角关系：中央亮度为 100cd／㎡白场时， 水平视角 80°时亮度衰减率≤10%、垂直视角 60°时亮度衰减率≤10%； 支持多级调节：亮度 0-600cd/㎡可调，256 级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温 2000K-10000K 连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、 自动、软件三种调节方式； 支持水平视角≥170 度；垂直视角≥170 度，最大对比度：≥3000：1； | 平方米 | 11 |
| 3.6.67 | 接收卡 | 单卡带载 512×256 像素； 集成 16 个标准 HUB75 接口，免接HUB 板； 采用千兆网口，可以连接 PC 端； 支持逐点亮色度校正；支持接收卡预存画面设置；支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测；支持 5Pin液晶模块。 | 个 | 16 |
| 3.6.68 | 开关电源 | 直流电压：4.5V，额定电流：40A，电流范围：0-40A；额定功率：180W 电压，调节范围：±5%，电压精度：± 1.0% 。 | 台 | 45 |
| 3.6.69 | 屏体配件 | 包含磁铁,排线,灯板和接收卡的电源线,网线,220v 级联线。 | 套 | 1 |
| 3.6.70 | 视频控制器 | 最大支持 1920×1200@60Hz 视频输入，并最大可支持 7 路视频信号输入和 3 个独立窗口，同时支持 6 个千兆网口输出； 支持常见的视频接口，包括 1 路 3GSDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路CVBS，1 路 VGA，1 路 USB 播放；支持 3 个窗口和 1 路 OSD；视频输出最大带载高达 390 万像素，支持带载屏体亮度调节，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放； 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步，扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 | 台 | 1 |
| 3.6.71 | 配电箱 | 支持远程同步断电/上电，支持一键启动，屏内分布上电； 主开关：三相空气开关；总功率：10KW； 输入电压 ：380VAC，3 火 1 零 1 地； 采用智能控制系统，具有手动，自动，定时控制功能。 | 台 | 1 |
| 3.6.72 | 电脑 | 配置 CPU:W2102/内存 16GB ECC/1TBSATA/4GB 独显/DVD-RW/键盘鼠标/大屏展示客户端 | 台 | 1 |
| 演播桌椅配套设施 |  |  |  |  |
| 3.6.73 | 定制播音桌 | 木质基材：采用中密度纤维板，甲醛释放量（气候箱法）均≤0.040mg/m³，同时符合 HJ 571-2010 环境标志产品技术要求，人造板及其制品中甲醛释放限量 的要求：密度 0.65-0.80g/cm³，内结合强度＞0.50MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，24h 吸水厚度膨胀率≤5%，符合：GB/T11718-2009 中密度纤维板检验 依据； 台面覆亚克力面；内部钢架加固； 油漆：采用符合标准的油漆，VOC 含量≤614g/L，苯含量≤0.001%，甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量≤18%，多环芳烃总和含量(限萘、蒽)≤0.1mg/kg，游离二异氰酸酯总和含量[限甲苯二异氰酸酯(TDI)、六亚甲基二异氰酸酯(HDI)]≤0.01%； | 套 | 1 |
| 3.6.74 | 定制演播座椅 | 面材：采用超纤皮，甲醛含量（C 类）≤300mg/kg；PH 值（C 类）为4.0~9.0。检测依据 QB/T5067-2017 家具，GB/T3920-2008 纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度； 座框采用环保 PP 塑料一体成型； 海绵：表观密度≥44 kg/m³，回弹率≥62%，拉伸强度（等级/67N)≥87kPa，游离甲醛≤20mg/kg，检验依据：GB/T10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、GB/T 6343-2009 泡沫塑料及橡胶表观密度的测定； 架子：五星脚架，要求结构牢固、操作方便，滑动时无杂音。 | 把 | 2 |
| 3.6.75 | 访谈组合沙发 | 防反光布艺沙发组合，访谈造型台（茶几：圆形玻璃茶几，高度 420mm，桌面半径 225mm沙发：布艺圆形 单人沙发*3：整体高度 900mm，宽度900mm，坐垫高度 420mm;采用高密度，高回弹海绵填充，麻布饰面） | 套 | 1 |
| 3.6.76 | 审片室沙发 | 高档接待单人沙发，整体高度 940mm，宽度 108mm，坐垫宽度 540mm;采用高密度，高回弹海绵填充，麻布饰面），含茶几 | 组 | 1 |
| 3.6.77 | 化妆台 | 表观密度≥44 kg/m³拉伸强度（等级/67N)≥87kPa，游离甲醛≤20mg/kg，检验依据：GB/T 10802-2006 | 套 | 2 |
| 3.6.78 | 窗帘 | 金属滑轨+遮光布艺丝绒窗帘 | 组 | 2 |
| 4 | 升级天气预报节目视频采集 |  |  |  |
| 4.1 | 摄像机 | 1.4K 便携式手持一体机 2.采用 1/2 英寸 3CMOS 影像传感器 3.具有4K10bit4:2:250p/60p 录制功能 4.12G-SDI4K 视频信号输出，无级 ND 滤镜（及双链路蜂窝功能） 5.17 倍变焦镜头和高级人脸检测 AF 功能，为同类机型中的领先水平，也可以通过演播室附件作为全功能演播室摄像机应用。 | 台 | 1 |
| 4.2 | 虚拟演播室系统渲染与控制系统升级 | 1.CPU:Intel 至强 E3 服务器/工作站处理器； 2.DDR-316GB 内存； 3.系统硬盘：250GB 固态硬盘 4.素材硬盘:SATA2TB; 5.视频处理卡：MATROX10bit的 HDSDI 视频输入和输出； 6.主板：服务器高速 CPU 图形渲染主板; 7.显卡：GTX1050； 8.10bit 的 H/SSDI 视频图形输入和输出处理卡广播级数字高清视频处理卡； 9.操作系统：Windows764 位； 10.系统支持高标清数字 HDSDI 和标清数字 SD-SDI、 HDMI。 11.支持高清数字 HD-SDI、高清 HD-SDI、、HDMI 和标清 SDSDI、HDMI 输出。 | 套 | 1 |
| 4.3 | 色键合成系统升级 | 1.对灯光无苛刻要求，对蓝箱无苛刻要求； 2.同一参数下能同时色键出头发丝、阴影、半透明体、 亮蓝色、烟雾、柔和自然的轮廓边沿和正确的肤色还 原； 3.具有自动蓝背景识别功能； 4.采用内置色键，具有便于使用和操作特点。能够达到每次开机后几秒钟就能自动调好色键参数，投入拍摄使用； 5.一键获取蓝、绿、红箱色彩，自动完成高质量的前背景，多重色键合成，对灯光无苛刻要求，对蓝箱无苛刻要求，同一参数下能同时抠像出头发丝、阴影、半透明体、亮蓝色、烟雾、柔和自然的轮廓边沿和正确的肤色还原； 6.采用像素智能识别与回填技术，从根本上消除了由于色键去蓝引起前景画面色彩、亮度、对比度失真和轮廓边缘出现的镶边和锯齿； | 套 | 1 |
| 4.4 | 真三维虚拟控制软件升级 | 1.软件为原生 64 位，并完全兼容 win764 位操作系统； 2.实时图文创作功能：具有实时台词和字幕在线实时编辑功能； 3.支持不依赖于第三方工具实时创建和编辑台词文件、可以直接加载和编辑第三方工具创建的台词文件、能够按照节目主持人的播音速度拍打播出台词； 4.支持台词字幕的色彩、字体、大小等字幕属性的在线编辑； 5.支持不依赖于第三方工具实时创建和编辑游飞图文文件、也可直接加载和编辑第三方工具创建的图文文件实现实时播出控制； 6.系统支持在任意物体表面可按照物体的曲面形状变化贴动态、静态视频和图片、文字、这些图文既可按照物体的形状的变化而变化，也可以按自身被指定的特技方式显示。 | 套 | 1 |
| 4.5 | 气象模块软件子系统升级 | 1.具有实时关键帧修改及动画渲染功能； 2.能够实现复杂场景和物体简单的移动、旋转、缩放动作的实时渲染； 3.支持物体材质动画、物体环境影射动画、地面阴影动画、地面镜像反射动画和物体的扭曲变形等形变动画等。互动效果。 4.支持不依赖于第三方工具，自动译码报文数据。并根据报文数据实时创建地名、温度、天气、风力等气象符号和数据。 5.支持无需借助第三方工具，一组三维气象物体表面的报文贴图材质，无须经任何第三方工具处理，可一键自动批处理更新为当天的气象节目。 6.支持无需借助第三方工具，按任意指定的地域顺序作地域实时浏览、浏览的角度、取景范围和暂停时间按关键帧方式动态连续变化。 7.支持不依赖于第三方工具，在地形表面给出云头的运动轨迹、即可得到云头在地面降水范围和降水大小的连续动态显示。 | 套 | 1 |
| 4.6 | 直播设备 | 直播主机 43 寸 1 套、全景和特写 2 机位、抠像绿幕 1套、人物灯光 2 套、环境灯光及灯架 2 套、视音频线、收音设备 1 套.（直播整体解决方案，包含视频、音频、抠像、灯光等模块，标配 2 台直播摄像头，如需要更好画质可使用序号1的专业摄像机。） | 套 | 1 |
| 5 | 人工影响天气业务平台 |  |  |  |
| 5.1 | 人工影响天气业务平台设备 |  |  |  |
| 人影平台装修升级改造 |  |  |  |  |
| 互动展示区 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 互动展示终端 | 液晶尺寸：≥ 55英寸 液晶规格： 全新原厂原包LED商用液晶面板 分 辨 率： 1920*1080 显示面积： 1209.6*680.4mm（H×V） 显示比例： 16:9 可视角度： 89/89/89/89(左/右/上/下) 亮 度： ≥350cd/m2 背光类型： ELED 响应时间： 16.7M（8-bit） 工作频率： 60HZ 像素排列： RGB垂直条装 | 台 | 4 |
| 人影业务平台 |  |  |  |  |
| 沙盘 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | 物理沙盘 | 定制沙盘展示，尺寸为2.8米*6米，三维数据雕刻，艺术着色，局部美化 | 平方米 | 16.8 |
| 5.1.3 | 沙盘绿化及设 施 | 山体、灌木、周围丘陵高仿真制作,沙盘钢结构防锈处理,流动灯光，地形绿化,灌区农田,气象站点、人影作业等设施模型。 | 平方米 | 16.8 |
| 5.1.4 | 沙盘底座及包边 | 木质哑光饰面，高度60公分，40方钢，钢架结构，玻璃围挡。 | 套 | 1 |
| 5.1.5 | 控制装置 | 无线控制,沙盘灯光控制按钮装置。 | 套 | 1 |
| 5.1.6 | 红外控制 | 控制装置,30个点 | 套 | 1 |
| 5.1.7 | 线材、辅材等 | 定制 | 批 | 1 |
| 演讲台 |  |  |  |  |
| 5.1.8 | 演讲台 | 定制，尺寸≥580*460mm*1180mm，1、基材采用E1级高密度纤维板，硬度高，光滑平整，无味，环保符合国家安全标准，优质绿色环保产品，甲醛符合国家标准，含量在≤1.0mg/L,密度为760g/m3； 2、内置五金结构加固处理与部分实木多层板结合成型，经过防水防掉漆内部处理， 3、经过五底五面反复打磨批灰做油漆，进入30度的低温烤房均匀烘干，表面用优耐净味处理，使表面平滑如镜，光照可鉴，外观优美时尚极富科技感，高端大气，优雅时尚，油漆色板、产品经过耐磨，防刮花、防水、防烫、防污、防蛀、防碱处理。 4、烤漆涂 | 台 | 1 |
| 家具及其他 |  |  |  |  |
| 5.1.9 | 业务工位 | 定制,尺寸≥4200*800*750,两组，1、基材采用E1级高密度纤维板，硬度高，光滑平整，无味，环保符合国家安全标准，优质绿色环保产品，甲醛符合国家标准，含量在≤1.0mg/L,密度为760g/m3； 2、内置五金结构加固处理与部分实木多层板结合成型，经过防水防掉漆内部处理， 3、经过五底五面反复打磨批灰做油漆，进入30度的低温烤房均匀烘干，表面用优耐净味处理，使表面平滑如镜，光照可鉴，外观优美时尚极富科技感，高端大气，优雅时尚，油漆色板、产品经过耐磨，防刮花、防水、防烫、防污、防蛀、防碱处理。 4、烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好； 5、防潮、防水性能 优越；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色； | 米 | 8.4 |
| 5.1.10 | 转椅 | 125°后仰调节，360°水平旋转，颜色：黑色，产品尺寸：690*610*(1121-118)mm | 把 | 6 |
| 5.1.11 | 会商条桌 | 定制，尺寸≥4000*550*760，两组，1、基材采用E1级高密度纤维板，硬度高，光滑平整，无味，环保符合国家安全标准，优质绿色环保产品，甲醛符合国家标准，含量在≤1.0mg/L,密度为760g/m3； 2、内置五金结构加固处理与部分实木多层板结合成型，经过防水防掉漆内部处理； 3、经过五底五面反复打磨批灰做油漆，进入30度的低温烤房均匀烘干，表面用优耐净味处理，使表面平滑如镜，光照可鉴，外观优美时尚极富科技感，高端大气，优雅时尚，油漆色板、产品经过耐磨，防刮花、防水、防烫、防污、防蛀、防碱处理； 4、烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好； 5、防潮、防水性能 优越；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色； | 米 | 8 |
| 5.1.12 | 液晶升降器 | 1、显示尺寸：≥15.6英寸，带一体超薄升降器；面板尺寸为：≥430*65*5mm； 2、显示屏框架为整体铝合金整体CNC一次成型； 3、物理分辨率：1920*1080，显示屏视角：IPS全视角； 4、显示屏最厚处不超过最薄处不超过5毫米； 5、材质：全铝合金外壳，工艺：喷砂，颜色：银色； 6、屏幕接口：迷你HDMI、USB、电源接口； 7、屏体自带高效节能功能，无信号输入状态下，自动进入待机模式； 8、超薄高清显示屏与超薄圆轴式升降器无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝，保证升降显示屏整体美观大方； 9、升降器控制软件支持PC机安装，兼容常用操作系统，可统一控制也可以任意分组控制升降器上升、暂停、下降等运动状态； 控制方式支持手拉手232控制、遥控控制、手动控制；升降器面板材质：航空铝材阳极氧化拉丝工艺；升降器面板具备：上升、暂停、下降、多媒体会议终端开关、USB接口等； 10、接口类型：电源AC220、HDMI输入、USB、RS485输入输出；面板表面处理：铝合金拉丝黑色\银色； | 个 | 2 |
| 5.1.13 | 主机 | 处理器：intel i7内存容量：16GB硬盘容量：512GB SSD+1TB HDD | 个 | 2 |
| 人影指挥平台 |  |  |  |  |
| 高清视频会议终端 |  |  |  |  |
| 5.1..14 | 高清视频会议 终端 | 采用国产自主编解码芯片，嵌入式操作系统，非PC、工控机架构，支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。支持并提供64Kbps-8Mbps接入速率。支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.264 SVC等图像编码协议，支持4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、CIF等分辨率。支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能，支持H.239和BFCP双流协议。提供4路高清视频输入接口、3路高清视频输出接口。提供5路音频输入接口、7路音频输出接口，具备卡侬头、RCA等音频接口。支持并配置触控平板，采用≥10英寸尺寸的IPS触控屏，分辨率≥1920*1200，像素密度≥220PPI。 | 套 | 1 |
| 5.1.15 | 高清摄像机 | 图像传感器：851万像素1/2.5英寸CMOS图像传感器 视频输出像素：4K 25/30、1080p 50/60、 1080p 25/30 镜头变焦：8倍光学变焦 光圈：F1.8~ F3.56 ± 5% 焦距：3.85~ 43.06 mm ± 5% 最大水平/垂直视角：80°/50° 平移/俯仰角：+/-110°(平移)、 +/- 30°(俯仰) 平移/俯仰速度：平移: 1.7°(tele) ~ 80°/s (wide) ，俯仰:0.7° ~ 28°/s 最低照度：3lux(50IRE，F1.8) 快门速度：1/25~1/10000秒 预设位数量：254 图像模式：标准、自然、鲜艳、风景 自动白平衡、自动曝光、自动聚焦 支持倒装：支持摄像机倒装场景 遥控支持：支持高清终端红外遥控器通过摄像机对高清终端进行控制 软件升级：支持本地USB接口软件升级 硬件接口指标 视频输出：1×HDMI 1.4b接口、1×USB3.0接口 控制接口：2× RS232串口 | 台 | 1 |
| 5.1.16 | 麦克风 | 1、数字阵列麦克风，支持360°全向拾音，拾音距离6米； 2、支持终端供电，不需要额外电源； 3、支持回声抵消、自动增益控制、自动噪声抑制； 4、采样率48KHz； | 台 | 1 |
| 音响会议系统 |  |  |  |  |
| 5.1.17 | 多功能会议主 机 | 1、国际标准2U面板尺寸，可安装于19英寸标准机柜,弧形立体加工与有机玻璃搭配设计； 2、具有断电自动记忆功能，通电后不需再次设置即可使用,并可还原出厂设置； 3、具备声控启动话筒功能及门限级别可调节； 4、主席可临时静音代表进行插话功能； 5、高清彩色≥3.5英寸显示屏，具备中、英文菜单语言显示选择。 6、内置高、中、低音均衡调节，话筒总音量控制，可统一关闭话筒内置喇叭声音； 7、所有话筒具备实时显示使用状态，指示灯亮起情况下，话筒即可打开或者申请发言； 8、具备多路话筒连接口可备份环形连接，四路8芯专用会议单元连接端口，四路RJ45网线连接口，最多可连接60支会议系统单元，可连接扩展主机、电源中继器，可同时使用250支会议系统单元， 9、面板采用坚固耐用的铝合金，CNC数字化精准加工，表面硬质阳极氧化工艺，更坚硬耐磨、耐腐蚀， 10、内置MP3录音最大可支持32G USB存储，约连续14天录音时长的高音质录音，具备多路音频输出，可同时连接红外翻译系统、电话耦合器、本地扩声系统、外部录音设备、远程多媒体终端； 11、可设置与会者限时发言时间15秒～60分钟, 量化会议进程, 提高会议效率； 12、智能会议发言模式,适应不同类型会议需求； | 台 | 1 |
| 5.1.18 | 有线会议主席 单元 | 1、配备可插拔式鹅颈话筒带红色发言指示光环，选配可插拔式配高强度阳极氧化工艺铝合金方形短咪杆； 2、话筒表面为高光有机玻璃，美观、大方、易清洁。 3、专业高保真、单一高指向性电容咪芯，发言距离可达到10-40cm时声音清晰, 配备高速反馈抑制器可进一步增加拾音距离到50CM-80CM； 4、自带2.1米8P公头电缆，单元之间使用分路器手拉手连接，单线到话筒方便安装、美观； 5、话筒单元由系统主机提供DC24V电源，属于安全范围，话筒支持热插拔,单元之间可接入小型扩展电源，达到单线长距离分段式供电； 6、打开话筒，扬声器自动静音功能,内置双扬声器，按键式扬声器音量大小调节，显示当前音量大小； 7、话筒支持第三方中控实现视频跟踪、打开关闭，中控与会议系统主机使用工业RS232通讯协议代码； 8、话筒开关使用汽车级别橡胶开关按键，具有持久耐用，轻微机械声特点； 9、话筒具有1.3寸OLED蓝光广视角、高对比度显示屏，可实时显示当前会议模式、话筒ID号、话筒发言状态、发言计时、发言倒计时,方便与会者掌握时间,提高会议效率; 10、主席单元不受会议模式限制，并可置于任意位置，具全权控制会议秩序的优键功能，可关闭所有打开的代表单元，按住优先键可临时静音代表进行插话发言功能，松手恢复代表原状态（申请模式下无临时插话功能，申请模式下优先键可短按批准申请发言代表打开，长按优先键可以切断发言中代表单元和申请中单元） 11、单指向性电容麦克风 12、工作电压：DC24V(由主机供给) 13、功率损耗：35mA 14、灵敏度：-47Db 15、信噪比：65Db 16、频率响应：100-10KHZ 17、杆长 MIC：420mm 活动(Activity) | 台 | 1 |
| 5.1.19 | 有线会议代表 单元 | 1、配备可插拔式鹅颈话筒带红色发言指示光环，选配可插拔式配高强度阳极氧化工艺铝合金方形短咪杆； 2、话筒表面为高光有机玻璃，美观、大方、易清洁。 3、专业高保真、单一高指向性电容咪芯，发言距离可达到10-40cm时声音清晰, 配备高速反馈抑制器可进一步增加拾音距离到50CM-80CM； 4、自带2.1米8P公头电缆，单元之间使用分路器手拉手连接，单线到话筒方便安装、美观； 5、话筒单元由系统主机提供DC24V电源，属于安全范围，话筒支持热插拔,单元之间可接入小型扩展电源，达到单线长距离分段式供电； 6、打开话筒，扬声器自动静音功能,内置双扬声器，按键式扬声器音量大小调节，显示当前音量大小； 7、话筒支持第三方中控实现视频跟踪、打开关闭，中控与会议系统主机使用工业RS232通讯协议代码； 8、话筒开关使用汽车级别橡胶开关按键，具有持久耐用，轻微机械声特点； 9、话筒具有1.3寸OLED蓝光广视角、高对比度显示屏，可实时显示当前会议模式、话筒ID号、话筒发言状态、发言计时、发言倒计时,方便与会者掌握时间,提高会议效率; 10、主席单元不受会议模式限制，并可置于任意位置，具全权控制会议秩序的优键功能，可关闭所有打开的代表单元，按住优先键可临时静音代表进行插话发言功能，松手恢复代表原状态（申请模式下无临时插话功能，申请模式下优先键可短按批准申请发言代表打开，长按优先键可以切断发言中代表单元和申请中单元） 11、单指向性电容麦克风 12、工作电压：DC24V(由主机供给) 13、功率损耗：35mA 14、灵敏度：-47Db 15、信噪比：65Db 16、频率响应：100-10KHZ 17、杆长 MIC：420mm 活动(Activity) | 台 | 4 |
| 5.1.20 | 延长线缆 | 配套 | 条 | 1 |
| 5.1.21 | 主阵列音柱 | 1.有效频率范围(-10dB)：125Hz-20kHz 2.喇叭单元:6×3"full/19 mm(VC) 3.额定阻抗(±20%): 12 Ω（可选6Ω） 4.音箱功率: 120W(AES),240W(PEAK) 5.特性灵敏度级(±2dB): 94dB/w/m 6.指定频带内的声压级: ≥112dB 7.总谐波失真：≤1% 8.覆盖角度（水平/垂直）：100°x20° 9.插座:2×NL4 speakon 10.安装方式：墙架、1 x M10/2 x M8 /6 x M6、底托 | 只 | 2 |
| 5.1.22 | 立体声数字功 放 | 额定输出功率：8Ω立体声300W×2 额定输出功率：4Ω立体声500W×2 额定桥接输出功率：8Ω桥接900W 电源要求：AC220V (可以定制AC110V) 结构：1U金属机箱设计 通道数：2CH 谐波失真+噪声（1kHz,-10dB,4ohms) ：<0.1% 频率响应：15Hz-20kHz: ±0.1dB (1W/8Ω) 输入阻抗：平衡20K ohm 非平衡 10K Ohm度:0.775V 信噪比：≥100dB 阻尼系数:（350:1,1Khz 8ohms） 转换速率：28V/US 输出级：Class-D LED指示灯：电源/信号/失真/削波 输入连接器：平衡卡侬公母座 输出连接器：SPEAKON(可以定制）,接线柱 散热系统：双变速风扇，从前到后排风 保护功能：过热，短路，直流输出 | 台 | 1 |
| 5.1.23 | 8 进 8 出音频处理器 | 1.支持IOS、Android、Windows系统的平板控制 2.支持RS232中控和UDP中控，UDP端口可自由设定，控制软件可查看控制代码； 3.内置USB声卡，支持录播和远程会议； 4.提供终端用户操作界面，实现多台设备集中控制； 5.集成第三方控制组件，简单地控制投影、幕布、灯光、窗帘、电源时序器等第三方设备 6.模拟输入输出通道数量于8*8； 7.输入输出量化：48KHz/24bit； 8.输入通道应该具备： 8段PEQ ，且提供不低于五种滤波器类型选择； 自适应回声消除(AEC)，噪声抑制(ANS)； 增益共享自动混音(AMC)； 自动增益(AGC); 每个通道有8个点的自适应反馈抑制（AFC）； 9.输出通道应该具备： 8段PEQ, ,分频器、延时器、限幅器。12 x9 矩阵；16组预设； 10、支持输入输出通道LINK和分组功能； 11.A/D动态范围≥113Db； 12.D/A动态范围≥115Db; 13.增益频率响应范围：20～20kHz (±0.55dB) ; 22.总谐波失真(THD+N)≤0.003% @1kHz，+4dBu ; 技术参数： (1)处理器：ADI SHARC 21489 (2)采样率/量化位数：48K/24bit (3)40bit DSP浮点运算引擎 (4)模拟输入、输出通道数量:8 x 8 (5)输入增益:0/10/20/30/40/43 dB (6)额定增益：0 dB(±0.5dB) (7)信噪比（A计权）dB：≥110dB (8)输出电平:0/-6 dB (9)幻象电源:+48V (10)频率响应(20~20kHz):±0.2dB (11)输出最大电平:≥18dB (12)总谐波失真+噪声:0.003% @4dBu (13)动态范围(模拟通道):113dB (14)本底噪声(A-计权-模拟):-89dBu (15)共模抑制比 @60Hz:80dB (16)通道隔离度 @1kHz:108dB (17)输入阻抗(平衡接法):9.4KΩ (18)输出阻抗(平衡接法):102Ω (19)系统延时:<3ms (20)工作电源:AC110~240V,50Hz/60Hz | 台 | 1 |
| 5.1.24 | 8 路电源时序 器 | 1、定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作； 2、两吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 3、八路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4、十组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5、欠压、超压检测及报警功能； 6、单路额定输出电流最大13A,总输出达30A，总功率最大不超7000W，单路最大功率2500W 7、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 8、配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制； 9、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 10、支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； | 台 | 1 |
| 家具及其他 |  |  |  |  |
| 5.1.25 | 会商桌 | 定制（尺寸≥4200*550*760）醛符合国家标准，含量在≤1.0mg/L,密度为760g/m3； 2、内置五金结构加固处理与部分实木多层板结合成型，经过防水防掉漆内部处理， 3、经过五底五面反复打磨批灰做油漆，进入30度的低温烤房均匀烘干，表面用优耐净味处理，使表面平滑如镜，光照可鉴，外观优美时尚极富科技感，高端大气，优雅时尚，油漆色板、产品经过耐磨，防刮花、防水、防烫、防污、防蛀、防碱处理。 4、烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高，经抛光后，表面光洁度高，镜面效果好； 5、防潮、防水性能 优越；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色； | 米 | 12.6 |
| 5.2 | 人工影响天气业务平台装修部分 |  |  |  |
| 一楼部分 |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 墙面白色乳胶漆 | - 1、两遍腻子打磨找平，2、喷涂用乳胶漆，3、含材料、人工、损耗。 | ㎡ | 15.40 |
| 5.2.2 | 油画布背景墙 （尺寸：2.8*5.5） | 1、石膏板墙面基层处理，外饰油画布高写真，2、含材料、人工、损耗。 | ㎡ | 15.40 |
| 5.2.3 | 强电线路改造 | 1、地面开槽，布线，2、含材料、人工、损耗。 | 项 | 1 |
| 5.2.4 | 形象墙设计 | 定制 | 项 | 1 |
| 二.三楼部分 |  |  |  |  |
| 5.2.5 | 墙面修补 | 1、原墙面吸音板利旧修补，2、含材料、人工、损耗。 | 项 | 1 |
| 5.2.6 | 形象墙 水晶字 （尺寸按 20cm-30cm） | 1、5mm+2mm有机玻璃粘贴，2、含材料、人工、损耗。 | 个 | 75 |
| 5.2.7 | 拆除原有塑胶地板 | 1、原有地胶面层拆除及恢复，2、含材料、人工、损耗。 | ㎡ | 160 |
| 5.2.8 | 新铺塑胶地板 | 1、原有地胶面层拆除及恢复，2、含材料、人工、损耗。 | ㎡ | 160 |
| 5.2.9 | 强电线路改造 | 1、地面开槽，布线，2、含材料、人工、损耗。 | 项 | 1 |
| 三、四楼部分 |  |  |  |  |
| 5.2.10 | 复合木地板 | 1、复合木地板，2、含材料、人工，损耗。（按实际面积加10%损耗计算） | ㎡ | 46.20 |
| 5.2.11 | 石膏板造型吊顶 | 1、U型轻钢龙骨造型，2、15mm阻燃板基层+9mm石膏板+软膜天花造型+金属装饰条，3、含材料、人工，损耗。（按实际面积加15%损耗计算） | ㎡ | 48.30 |
| 5.2.12 | 顶面白色乳胶漆 | 1、两遍腻子打磨找平，2、喷涂用乳胶漆，3、含材料、人工、损耗。 | ㎡ | 48.3 |
| 5.2.13 | 主形象墙 （尺寸3.6m*2.8m) | 1、15mm阻燃板基层+外饰5mm仿石材KD板，2、含材料、人工、损耗。 | ㎡ | 10 |
| 5.2.14 | 主形象墙水晶字 （尺寸按 50cm-60cm） | 1、8mm+2mm有机玻璃粘贴，2、含材料、人工、损耗。 | 个 | 4 |
| 5.2.15 | 主形象墙气象徽标 （尺寸按 60cm-80cm） | 1、8mm+2mm有机玻璃粘贴+雕刻，2、含材料、人工、损耗。 | 个 | 1 |
| 5.2.16 | 电子屏墙面造型 （规格：6.15m*3m) | 1、轻钢龙骨框架，2、15mm阻燃板基层+5mm仿布纹KD板+不锈钢包边，3、含材料、人工、损耗。 | ㎡ | 18.45 |
| 5.2.17 | 12 字 水晶字 （尺寸40cm- 50cm） | 1、8mm+2mm有机玻璃粘贴，2、含材料、人工、损耗。 | 个 | 12 |
| 5.2.18 | 墙面装饰板 | 1、15mm阻燃板基层+外饰5mm仿布纹KD板+金属装饰条，2、含材料、人工、损耗。 | ㎡ | 26 |
| 5.2.19 | 包暖气罩 | 1、15mm阻燃板基层+外饰5mm仿布纹KD板+金属花格+人造石台面，2、含材料、人工、损耗。 | ㎡ | 6.8 |
| 5.2.20 | 成品踢脚线 | 1、60铝型材，2、含人工及辅料。 | m | 57 |
| 5.2.21 | 遮光窗帘 | 1、遮光面料+纱帘，布料2倍打折，2、含安装及辅材。 | ㎡ | 27 |
| 5.2.22 | 窗帘盒 | 1、15mm阻燃板基层+外饰10mm石膏板+乳胶漆，2、含安装、材料、人工、损耗。 | m | 6.8 |
| 5.2.23 | 强电电路改造 | 1、BV2.5、BV4、BV6及空调线路铺设，2、天津津成电缆，3、含辅材、PVC管材及暗槽人工、损耗。 | ㎡ | 42 |
| 5.2.24 | 专用空开箱 | 1、30路配置暗装PVC箱体，2、正泰牌断路器63A—16A，防浪涌保护器，3、含材料、人工、损耗。 | 个 | 1 |
| 5.2.25 | LED 吸顶灯 | 1、品牌LED，1、含主、铺材料,损耗。 | 个 | 6 |
| 5.2.26 | LED 筒灯 | 1、品牌LED，2、含主、铺材料,损耗。 | 个 | 10 |
| 5.2.27 | 开关及插座 | 1、品牌开关，2、含主、铺材料,损耗。 | 个 | 10 |

- 第四章  评标方法

一、评标方法

1.按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法--投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2.单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照投标报价最低的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。遵照前款规定处理。

3.评标委员会根据以下内容进行综合比较，独立评审、自主打分，按最后得分由高到低汇总排序，以项目为单位分别推荐一至三名中标候选单位；评标委员会根据评标结果写出评标报告。

4.评审指标分值构成  （总计100分）

| 投标 报价 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 计算分数时四舍五入取小数点后两位 |
| --- | --- |
| 技术 参数 （20分） | 投标人所投产品技术参数指标全部满足招标要求，响应产品技术参数清楚、详尽、明确，产品选型、配置、符合使用要求，数量准确无缺漏项，技术指标和性能完全满足招标文件要求，无负偏离，得满分20分。 标“★”号技术参数指标为重要指标，每有一项负偏离扣2分；其他技术参数指标每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。标“★”号指标需提供相应证明材料，未提供或提供不符合要求的证明材料视为负偏离。 注：（佐证材料不限于：产品彩页、功能截图、检测报告、测试报告等技术证明文件）不提供不得分。 |
| 项目实施方案（10分） | 投标人根据本项目特点，提供项目实施方案。 具体包括：①人员安排有具体方案，分工合理、责任明确，拟定各岗位管理制度、各岗位工作职责及考核办法；②财务保障充足，财务分配计划科学合理；③货物运送时运输工具的选取、运输路线规划、运送方案完整安全、科学、高效；④供货计划有保障方案完整，在合同履行过程中编制网络进度图或供货进度计划表；⑤具有实际可操作性的突发事件应急预案；验收工作流程清晰，方案详实。 注：每具有一项得 2 分，最多得 10 分。在此基础上，方案中存在缺陷的，每 1 项中每有 1 处扣 1 分，每项最多扣2分，扣完为止。 内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、内容前后矛盾、涉及的规范或标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 |
| 人员 配备 （5分） | 拟投入本项目的人员清单（包括但不限于项目负责人、技术负责人及质量负责人、运维人员、数据审核人员、质量监督员等），评审小组根据响应程度赋分。 人员整体配置齐全、合理，满足采购要求，职责分工明确计3-5分（含5分）； 人员整体配置简单，职责分工不明确计1-3分（含3分）。 |
| 应急 措施 （7分） | 根据本项目采购需求，制定运维应急方案（包括但不限于应急情况详述、应急工作流程、应急解决方案）： 运维应急方案内容完整，详细，可操作性强计 4-7 分（含7分）； 应急方案内容不完整，简略计 1-4 分（含4分）。 |
| 质量 保证 （10分） | 根据本项目采购需求，制定质量保证措施，包括组织保障、人员保障、设备保障、时间保障。 质量保证措施详细、合理、可行性强计 3-5（含5分）； 质量保证措施简单、较合理、可行性一般计 0-3（含3分）。 |
|  | 根据本项目采购需求，提供运维工作的物资清单（如备品、备件、耗材，质控设备等）。 清单内容详尽，使用计划合理，可操作性强计 3-5分（含5分）； 清单内容较详尽，使用计划较合理，可操作性一般计 0-3 分（含3分）。 |
| 业绩 （8分） | 提供2020年7月1日以来类似项目业绩（以合同签订日期为准，并以加盖供应商公章的合同关键页复印件、中标通知书复印件为计分依据），每份合格业绩合同计2分，满分8分。 |
| 售后 服务 （10分） | 投标人根据本项目特点，提供售后服务方案。 具体包括：①提供针对本项目详细完整的售后服务方案，根据项目特性，重点明确、针对性强、贴近项目需求；②有完整的培训计划，包括培训时间、地点、人数、方式；③有相应的技术支持及售后服务机构（提供有效的办公场所证明材料）；④售后服务机构组成，人员从业经历及相关人员资料证明（身份证明、学历证明、人员证书）；⑤售后服务响应（电话支持、线上操作、到场服务）； 注：每具有一项得2分，最多得10分。在此基础上，方案中存在缺陷的，每1项中每有1处扣1分，扣完为止。 |

# 第五章  商务及合同主要条款

采购单位：

中标单位：

一、合同内容及金额：即中标人的投标内容及其中标总金额，合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

二、产品技术规格、数量：即交付的产品技术规格、型号、数量与投标文件所指明的，或者与本合同所指明的产品技术规格及型号相一致。

合同标的物内容及数量（以投标响应文件正本和澄清表〈函〉为准）

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 品牌 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |

三、知识产权：即中标人应保证采购人在使用中标货物时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

四、项目完工期：

中标人未征得采购人同意和谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

中标人遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应当及时以书面形式通知采购人，说明原由、拖延的期限等；采购人、采购代理机构在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或者通过协商加收误期赔偿金。

五、项目实施地点：采购人指定交货地点。

六、结算方式：

1.结算单位：采购人结算，在付款前，必须开具全额发票给采购人。

2.付款方式：

2.1合同生效一个月内，支付合同总价的30%作为预付款。

2.2所有产品验收合格后，一个月内，支付合同总价的65%。

2.3剩余合同总价的5%作为质保金，待质保期满后，一次付清。

七、包装：包装必须适应货物特性和交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准或合同要求。中标人应承担于包装、防护措施不妥引起的所有损失的责任和费用。

八、运输：中标人可根据交货期、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除外），承担一切运输费用。

九、技术保障：中标人应随同货物提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料）,现场安装、调试、试运行技术保障服务。

十、人员培训：提供免费培训，人数、地点按采购人的要求约定。

十一、质量保证

1.中标人使用的原材料应提供清单，并在到货24小时内通知采购人代表检验核实（具体方式在合同中明确）。

2.中标人应当保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的、未使用过的、且完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求，并在质保期内、外应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

3.在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向中标人提出索赔。同时通告采购代理机构。

4.保修期内，损坏部件的修理费、往返运保费等均由中标人承担。保修期外，只收取单程的运保费及已维修的元器件成本费，未尽事宜由双方协商解决。

十二、采购项目执行内容需要调整时，经采购人同意后，可以对相应的原材料进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法。

十三、产品设计变更

中标后，生产加工产品的设计、数量需要变更、调整时，应办理相应的变更、调整审批手续，并协商确定设计变更、数量调整后的产品价款计算方法和工期顺延等事宜。

十四、检验：在交货前，制造商应当对产品的质量、规格、型号、数量等进行准确而全面的检验，出具合格证并封装；货物送达指定地点后，中标人、采购人须在约定的时间和地点共同开箱检验。

十五、验收：通过检验的货物方可进行安装、调试、达到使用条件时由采购人负责组织验收或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收,验收费用由中标人支付(备注：如有验收需向采购代理机构支付金额2000-3000元不等)；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。验收须以合同、招投标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

十六、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向人民法院提请诉讼。

十七、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十八、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十九、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标人未全面履行合同义务或者发生违约，采购人会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标人要求经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购人违约的，应当赔偿给中标人造成的经济损失。

二十、本合同一式肆份，甲方、乙方、采购代理机构各执壹份，政府采购管理部门备案壹份。签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

二十一、其它（在合同中具体明确）

# 第六章  投标文件格式

投标人应按照招标文件要求编制投标文件，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。全部编制完成，并按要求加盖公章后，编制相应页码，胶装成册，按规定分别封装（每一项内容必须在目录中注明具体页码，便于评标委员会评审）。

政府采购项目

（正本或副本）

项目

投标文件

项目编号：

投 标 人：

日     期：            年          月          日

目    录

第一部分   投标函

第二部分   开标一览表（报价表）

分项报价表

技术指标偏差表

第三部分   法定代表人证明书与授权书

- 投标人资质证明文件

第五部分   投标方案说明

第六部分   投标人承诺书

第七部分   附件

小型微型企业声明函

监狱企业、福利企业相关资格证明文件

第一部分   投标函

陕西中诚天和项目管理有限公司：

我单位收到贵公司            号招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1.按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2.如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3.我公司     （填：是或否）小型微型企业，所投产品   （填：是或否）小型微型企业生产。

4.我方提交的投标文件共   份，其中正本   份，副本    份及电子版投标文件（U盘）壹份。

5.我方按招标文件要求交纳投标保证金为：    万元。

6.我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

7.同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料。我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

8.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，贵方可不予退还我方的投标保证金。

9.我方的投标文件在开标大会之日起计算有效期为 90 天。

10.所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

投标人：（公章）

法定代表人/被授权人（签字）：

年   月   日

第二部分 开标一览表（报价表）

项目名称：

项目编号：

投标人：                                                          单位：元

| 报价内容 投标内容 | 投标报价 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价：人民币（大写） ￥ 元 |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |

投标人（公章）：                    法定代表人/被授权人（签字）：

附表1

分项报价表

项目名称：

投标人：                                                     共   页，第   页

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表中的“总报价”与“开标一览表”中的“投标总报价”一致。各子项分别报价

投标人（公章）：                    法定代表人/被授权人（签字）：

附表2

技术指标偏差表

项目名称：

投标人：

| 序号 | 名称 | 招 标 要 求 技 术 指 标 | 投 标 响 应 技 术 指 标 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请按所投项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“招标内容与要求”中的技术要求认真填写本表。如有漏报、瞒报招标文件要求的技术指标，将视为没有实质性响应招标文件。偏离情况填写：优于、等于或低于；偏离说明对偏离情况做出详细说明；如果未填写偏离情况或偏离说明的，则该项指标视为不响应技术要求。

投标人（公章）：                   法定代表人/被授权人（签字）：

第三部分   法定代表人证明书与法定代表人授权书

法定代表人证明书

| 致：陕西中诚天和项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |  |
|  | 机构代码证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

（法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书及身份证原件）

法定代表人授权书

陕西中诚天和项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（招标项目名称）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自开标大会之日起计算有效期为    天。

投标人：    （公章）                  法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人姓名（签字）：              性别：       职务：

联系地址：

联系电话：                  传真：

法定代表人/被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |

说明：

1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

第四部分  投标人资质证明文件

附件1

具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的声明

致：                （采购代理机构）：

（公司）于  年  月  日在中华人民共和国境内（详细注册地址）合法注册并经营，公司主营业务为（），营业（生产经营）面积为（）。现有员工数量为（），其中与履行本合同相关的专业技术人员有（专业能力、数量），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称(公章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

附件2

参加本次政府采购活动书面承诺

本单位郑重声明：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位无以下不良信用记录情形：

1.我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

2.我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体。

3.我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位成交资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

特此声明！

投标人名称(公章)：____________

日期：______年____月____日

说明：授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

备注：投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

第五部分  投标方案说明

一、投标人企业简介。

二、商务响应说明（付款方式、交货时间、地点、验收方式、售后服务）。

三、投标人完成项目的组织机构、实施计划。

四、投标人完成项目保障能力。

五、投标产品的质量标准、检测标准（符合国家规定及行业标准）。

六、投标人认为有必要说明的问题。

第六部分  投标人承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书Ⅰ

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地址：                              邮编：

电话：

年  月  日

承诺书Ⅱ

致：陕西中诚天和项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1.参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2.尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3.依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好，保证为正品。近三年因项目质量问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4.作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5.近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6.参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7.积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8.认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

承诺单位：（盖章）

法定代表人/被授权人：（签字）

地址：

邮编：

年  月  日

投标人无重大违法记录的书面声明格式

致：     （采购人名称）    ：

（-------公司）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人名称（盖章）：         （单位全称）

法定代表人（签字或盖章） ：

日期：   年     月    日

第七部分  附件

特别提醒：

仅当服务商属于中小微企业、或残疾人福利性单位、或监狱企业参与投标时才需填写相应的声明函，否则应当将其留空或直接删除。服务商性质将随成交结果一同公布，接受社会监督。

附件1：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

- 中小企业参加政府采购活动的，应填写本表，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的对应的中小企业所属行业为               。

供应商名称（盖章）：

日  期：

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖单位章）：

日  期：    年   月  日

说明：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附件3：

监狱、戒毒企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：      年     月     日

备注：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。供应商提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，供应商应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

陕西中诚天和项目管理有限公司

地    址：陕西省西安市高新区锦业一路52号宝德云谷国际B座14层1408室

邮    编：710075

电    话：029-81882499

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安高新自贸区支行

银行账号：61050110066700001164