采购内容及技术要求
一、项目目标

通过本项目，建立全天候快速响应的监测系统，利用视频远程监控、红外相机、音频收集监测技术，对珍稀濒危野生动植物集中分布区进行动态监测，初步完成野生动植物综合监测平台，实现对保护区野生动植物综合监测数据进行统一管理和有效利用，实现秦岭代表性珍稀动植物的动态可视化量化监测和数据实时传输，为后续融入“生态云”奠定基础。

内容及规模

牛尾河监测站建设任务分别为样线样方标识牌、自组网红外相机动物监测、动物音频监测、栖息地远程视频监测、植物视频监测、生态环境因子监测、数据展示系统、数据管理平台及样线样方巡护监测：

（1）样线样方标识牌：动物固定监测样线3条，植物固定监测样方1处，外来物种固定监测样地1处，各样线起始点和终止点、样方（地）设置永久性标牌；

（2）自组网红外相机动物监测：3条动物固定监测样线各选择3处监测点，每处购置布设2台红外相机及配套无线自组网建设，合计包含1台无线合网器、9台无线扩网器、9套无线扩网器太阳能板及电池盒、18台红外相机、18张内存卡、18台红外相机太阳能板；

（3）动物音频监测：在3条监测样线上选择2处样点，购置布设2台野外生物声学录制仪；

（4）栖息地远程视频监测：购置及安装栖息地远程视频监测1套，包含新建20米铁塔1座、太阳能供电系统1套、一体化1台、防盗球机1台、物联网控制箱1个、无线网桥2台；

（5）植物视频监测：植物固定监测样方1个，购置及安装视频监测设备1套，包含新建8米立杆1根、太阳能供电系统1套、中继太阳能供电1套、高清球机1台、无线网桥2台、物联网控制箱1个、光纤敷设3000米；

（6）生态环境因子监测：购置及安装生态环境因子监测设备1套，包含气象八要素、土壤温湿度、土壤热通量、紫外线等；

（7）数据展示系统：购置及安装系统硬件1套，包含硬盘录像机1台、硬盘4块、服务器1台、交换机1台、显示器1台；
