一、服务内容

项目背景

陕西省水利厅按照国家水利部党组把推进智慧水利建设作为推动新阶段水利高质量发展六条实施路径之一的决策部署，根据水利部《智慧水利建设顶层设计》《数字孪生水利工程建设技术导则（试行）》等文件要求，结合陕西省水利厅实际情况，遵循“需求牵引、应用至上、数字赋能、提升能力”的要求，以数字化、网络化、智能化为主线，充分利用过去十三五期间陕西省水利厅已有的信息化网络设施和应用基础，全面整合水利系统信息资源，构建陕西省智慧水利体系，为新阶段水利高质量发展提供有力支撑和强力驱动。在陕西省智慧水利项目建设开局之年，陕西省水利厅以急用先行、弥补空白为重点展开数字孪生渭河（陕西段）试点应用、水利建设与监督系统的建设，并根据水利厅信息化现状，为充分满足以上两个业务的建设需要，在本年度同步建设业务系统所需要的数据底板、模型算法支撑，以及基础保障体系等内容。
建设目标
针对陕西省水利业务当前存在的问题和矛盾，紧贴当前我省推动新阶段水利高质量发展工作现实需要，依托陕西省政务云资源，完成陕西省智慧水利一期项目的建设。具体目标如下：

初步形成全省统一的水利数据底板。汇聚基础、监测、业务、数字孪生渭河地理空间、跨行业共享的各类水利数据资源，通过标准化、精细化的数据治理，形成全省统一的水利数据底板。
建成视频共享交换系统、水利专业模型库和可视化模型3大应用支撑系统，为水利建设与监督系统、数字孪生渭河（陕西段）试点应用提供服务支撑能力。
建成水利建设与监督系统、数字孪生渭河（陕西段）试点应用、水利一张图3个业务应用，实现业务体系的正常高效运转及管理部门对流域内各级各类督察问题整改落实情况的动态监管。
建成全省统一水利业务门户，为一期业务系统提供统一的登录入口。后期可整合接入陕西省水利厅所有业务应用。

建设内容
建设全省统一的水利数据底板
依托陕西省电子政务云平台，搭建陕西省水利数据底板。
本期主要采集汇聚陕西省水利厅现有业务系统的数据、水文和基础普查数据，并将水利建设与监督业务、水旱灾害防御业务、水资源管理与调配业务的纸质数据和电子表格数据电子化；根据水利部《数字孪生流域建设技术大纲》、《水利业务四预基本技术要求》等文件对数字孪生渭河地理空间数据的要求，新建数字孪生渭河地理空间数据；通过数据资源梳理，形成陕西省水利数据资源目录。
对采集汇聚的数据资源进行标准化、精细化的数据治理，初步形成全省统一的水利大数据基础，为本期新建的水利建设与监督系统、数字孪生渭河（陕西段）试点应用、水利一张图、可视化模型、水利专业模型算法等提供数据支撑；经过治理后的标准化数据再由本期新建的共享交换平台统一对上、对外提供共享服务，实现政务数据共享交换，推进省市县三级水利数据共建共享。
建设智慧水利应用支撑体系
本期应用支撑系统主要建设视频联网共享系统、水利专业模型库、可视化模型库3部分。
视频联网共享系统
建设全省统一视频联网共享系统，将现有视频监控图像进行统一接入，实现陕西省水利厅对全省视频监控图像的统一调度与管理；也可实现水利建设与监督系统对水利工程安全生产视频信息的调看。
水利专业模型库
本期主要建设数字孪生渭河（陕西段）试点应用所需的水文、水资源、水力学等水利专业模型，其中水文模型包括分布式水文模型、基于纳雨量评估自适应的洪水预报模型、中长期径流预报模型、小流域预报模型等；水资源主要包括水库调度模型；水力学模型主要包括一维水动力模型、二维水动力模型，为一期数字孪生渭河（陕西段）试点应用提供算法模型，支撑“四预”功能的模拟推演。
可视化模型库
基于水利数据底板，实现渭河干流流域主要水利业务场景的三维可视化模拟，真实展现物理流域中主要水利业务场景，为数字孪生渭河（陕西段）试点中“四预”功能的模拟推演提供三维展示能力。
构建智能业务应用体系
建设水利建设与监督系统
采用全省统建，统一授权使用的方式，建设覆盖全省范围的水利建设与监督系统，为各级水行政部门提供水利项目的信息化监管手段，将水利部、陕西省政府、陕西省水利厅对水利工程的监管要求标准化、流程化，实现水利工程监管工作的规范性、科学性，最终实现与水利工程相关工作的全流程管理、全数据记录、全周期监督，提升水利工程专业化、精细化和标准化管理水平，保障水利工程安全、规范、专业运行。
建设数字孪生渭河（陕西段）试点应用
基于水利数据底板、水利专业模型，开发涵盖渭河流域防洪试点、渭河流域水量调度试点、渭河流域综合会商调度的业务应用，基于用户统一管理和权限按需分配管理，实现千人千面的业务协同，构建具有“四预”功能的水利智能业务应用。
建设水利一张图
构建水利一张图，实现全省水利信息的统一展示，实现涉水基础数据、监测数据、业务数据的接入展示，能够支持全省水利政务部门的共享使用，为业务应用、数字孪生流域提供一张图服务，实现智慧水利透彻感知、全面互联、深度整合、广泛共享、智能应用。

建设水利业务门户
为陕西省各级水行政主管部门、事业单位、企业法人等涉水用户提供统一的登录及管理入口，为各类使用人员提供个性化的门户服务，满足分权分域的基础需求。

二、技术要求

成品软件技术要求
数据支撑平台
数据支撑平台主要功能包括：
对水利数据中不符合标准规范或者无效的数据进行相关操作，要求支撑数据采集、数据填报、数据汇聚、数据清洗、数据质控、数据溯源等功能。
实现对入库数据的统一管理。要求支持基础数据管理、元数据管理、数据标准管理、数据建模管理、数据质量管理、数据资源目录管理等功能。
支持数据目录、数据下载、接口调用、数据订阅、统计分析、综合查询等功能。
视频联网共享系统
视频联网共享系统需符合GB/T28181-2016标准，通过视频国标协议实现全网视频信息共享和互联互控，综合利用各种图像监控资源和技术。要求满足5000路视频资源的接入规模，视频并发观看的性能根据网络带宽情况自适应调整，具备未来可扩容能力；系统支持门户管理、目录资源管理、运维状态监控、电子地图、视频监控管理等功能。
视频联网共享系统技术要求表如下：

	序号
	系统名称
	技术要求

	1
	视频联网共享系统
	1、平台性能指标：
满足5000录视频资源接入；
视频应用系统具备1000个用户同时在线能力；
视频应用系统具备200个用户并发登录能力；
单个用户的登录平台响应时间≤2秒。
视频应用系统支持接入5000路摄像机，视频并发观看的性能根据网络带宽情况自适应调整，具备未来可扩容能力。
2、视频管理平台功能：
支持门户管理、目录资源管理、运维状态监控、电子地图、视频监控管理等功能。


可视化模型库
建设可视化模型库，基于水利数据底板，实现渭河干流流域主要水利业务场景的三维可视化模拟，真实展现物理流域中主要水利业务场景，为数字孪生渭河（陕西段）试点中“四预”功能的模拟推演提供三维展示能力。
要求主要实现的功能如下：

支持通过数据底板获取空间数据。支持数据的导入、转换、切片、更新数据、样式编辑、导出、编辑、删除、预览、发布等功能。
支持通视分析、日照分析、可视域分析、卷帘分析、地表开挖分析、剖面分析、分屏对比分析、淹没分析等功能。
支持领域分类、数据工具、配置工具、自定义卡片、自定义组件等内容。
支持水流动态渲染、天气特效渲染等功能。
水利专业模型

水利专业模型主要构建一维水动力模型、二维水动力模型、分布式水文模型、基于纳雨量评估自适应的洪水预报模型、中长期径流预报模型、小流域预报模型、水库调度等模型为渭河流域防洪、渭河流域水量调度四预提供算法支撑；模型管理平台按照不同的预演、预演场景对模型进行管理，模型计算调度、模型绩效考核、模型的接入等服务，使各种水利模型在其应用场景按照规则计算，为渭河流域防洪、渭河流域水量调度“四预”应用快速提供准确的模型计算成果。
水利专业模型库技术要求表如下：
	序号
	系统名称
	技术要求

	1
	模型管理
	支持模型管理功能，为用户提供模型库管理功能，主要包括模型注册、模型更新、模型验证、模型适用性分析、模型评价、反馈评价和模型使用概况等，为模型准确性、适用性等方面做出合理评价和管理。
（2）支持模型绩效考核功能，提供模型调用次数、模型评分管理、模型质量管理和计算效率管理等功能。
（3）支持模型计算服务功能，提供模型计算服务、模型计算节点管理、任务调度引擎等功能。
（4）支持模型接入功能，提供错误重试机制、调度指令去重复、模型串行、并行、混合式调度、调度任务批量添加、分布式调度、任务跟踪等功能。

	2
	一维水动力模型
	以渭河流域平原河网区为研究对象，根据城市水文特征效应，构建一维河道模型，河道模型主要包含了河道和库湖，依据库湖、河道断面形状、河底高程以及河道水系的平面拓扑图来构建一维河道模型，进行河道洪水预报。


	3
	二维水动力模型
	针对渭河干流等重要河流堤防两岸的洪水可能影响范围，构建二维水动力模型，充分考虑降雨产流过程、上下游水动力关联、地下水流动过程、流域地表建筑物和土地利用情况，对流域洪水演进的水动力过程进行精准模拟，输出重点防洪区域的淹没面积、淹没水深等洪涝风险要素动态变化预报，从而进行洪水灾害预演，辅助评估流域水库联合防洪调度方案的合理性。

	4
	分布式水文模型
	基于山洪灾害调查分析评价成果数据，结合实测、预报降雨数据对渭河流域未实现洪水预报的断面进行补充预报，范围主要包括水库水文站、河道水文站、河道水位站。根据收集到的渭河流域的自然地理数据资料，分析其特点，按照其自然水系划分了多个山丘区小流域，可以应用分布式水文预报模型进行山丘区洪水预报。

	5
	小流域预报模型
	针对渭河流域重点水库、水库水文站、河道水文站和无资料预报断面开展洪水预报，根据预报对象所在地区（山丘区、平原河网区、城区）的特点制定相应的预报策略，选择不同的方法，建立对应的模型，进行参数率定、制定预报方案，并和应用系统集成开展实时洪水预报。

	6
	水库调度模型
	根据各个水库的设计防洪调度规程，利用径流调节理论和水能计算方法，并借助于水库的防洪调度图等经验性图表实施防洪调度操作，进行水库洪水调度的调洪演算。

	7
	中长期径流预报模型
	为加强渭河流域未来洪水预报的准确度，在洪水实时预报的基础上，实现渭河流域内水库水文站、河道水文站的中长期预报，对未来较长时间内的径流量进行预报。

	8
	基于纳雨能力评估自适应的洪水预报模型
	水库纳雨能力指在流域当前下垫面和水库调度方式下，水库目前空余库容所能容纳的降雨量。


水利一张图
建设陕西省水利一张图，实现为本期建设业务系统、后期拟建业务系统提供统一的一张图展示服务。要求支持省—市—县三级水行政部门共享使用。
要求主要实现的功能如下：
支持水利行业的各类数据进行统一调用，要求支持基础服务调用、业务数据调用、基础分类管理等功能。
支持对所调用的基础服务、业务数据进行集中管理，通过对字段、指标的衍生计算，提供数据加工、体系指标管理、计算模型管理、图层关联管理等功能。
支持根据不同用户的多样化需求，生成符合水利行业标准的地图，包括基础地形图、水资源分布图、水利工程分布图等，并通过各类终端进行展示。提供基础图表库、主题图表设计器、主题图、展示层管理等功能，支持分类地图的授权全省使用。
水利业务门户
水利业务门户在权限管理的基础上，为全省水利相关部门提供统一的自主化业务门户管理功能，各级部门可在授权范围内，搭建自身的专属业务门户，通过对多个来源的业务功能界面和业务消息的集成和聚合服务，形成一个统一的业务操作和运行平台。

要求主要实现的功能如下：

支持对用户桌面进行统一管理，实现业务门户、知识门户、管理门户的自由搭建，由统一门户进行授权，用户自由选择与组合的方式进行个性化桌面配置。

支持全省行政区域管理，并结合业务系统进行相关业务的展示与分析，支持对区域内与跨区域间相关数据的交互运算；
提供多级部门管理，支持完整的部门组织结构搭建，各部门支持独立管理，可独立分配管理员，管理员可存在于本部门或其他部门；
支持分域管理，多个部门可组成域，域内部门实现信息共享、业务互通，可分配域管理员进行域内业务管理；
支持统一人员管理，支持人员的多部门任职，跨部门调动。可由系统管理员或部门管理员对各级人员进行实际业务操作，可进行相关业务使用权限授予。实现人员的停用、启用操作。

支持将接入应用视为一个整体应用进行个性化权限设置，针对单个应用，将其所涉及权限进行统一设置与管理。
支持内部业务应用、外部业务系统的多种对接方式，实现现有业务系统对接全面支持，未来建设业务系统对接持续升级。支持多应用接入，支持多种应用的统一管理，统一展示，统一登录，统一消息。

定制软件开发技术要求
数字孪生渭河（陕西段）试点应用
数字孪生渭河（陕西段）试点应用主要基于数字孪生流域，开发涵盖数字孪生渭河（陕西段）流域防洪试点应用、渭河流域水量调度试点应用、渭河流域综合会商调度业务应用。

渭河流域防洪试点应用
渭河流域防洪试点应用主要功能包括预报、预警、预演、预案。
预报
支持对卫星云图、雷达图，网格化气象预报，水文站基本信息、历史水文数据、流域基本特征、水库基本资料、城镇防洪特征、城镇防洪特征、实时水雨情数据、小流域基础信息、河道断面信息等预报基础数据的管理。
支持降雨预报、水库上游降雨产汇流预报、渭河中游水库群入库洪水预报、渭河干流中游水文断面洪水预报，水库纳雨能力预报、实时作业预报、预报结果专家交互洪水预报功能。
预警
支持实时信息查询、林家村水库、冯家山水库、王家崖水库、石头河水库、金盆水库上游雨情分析、渭河干流、重要支流水情分析等防洪形势功能；
支持告警信息地图闪烁、上游降雨告警、水库洪水告警、沿渭河干流各个水文站断面洪水告警、林家村水库、冯家山水库、王家崖水库、石头河水库、金盆水库泄洪告警、水库超纳雨能力告警、水库泄洪告警、预演结果告警等实时告警功能。
支持预警指标管理、预警范围管理、预警发布管理等预警信息管理功能。

预演
支持对渭河干流水旱灾害防御从时间维度和空间维度进行预演场景的构建；支持水库调度管理；支持预演模型选择；支持模型结果输出；支持对洪水发展过程的预测和模拟；支持预演成果管理、预演成果再现等预演成果的管理。

预案
支持洪水等级与预案触发分析、水旱灾害防御应急预案的数字化管理、指挥机构管理、预案管理。

渭河流域水量调度试点应用
支持流域水资源台账管理，实现降雨量、河道径流、水库蓄水量、取用水户监测、灌区取水监测、地下水监测以及外调水量等全维度信息的动态管理。
支持利用已有水资源监测能力收集分析调水有关数据，提供调水管理相关信息的查询和可视化展示，实现渭河流域生态流量管控，实现水资源“四预”等功能。
支持对咸阳段生态需水进行预测，结合咸阳水文站流量数据，进行生态流量调度。

渭河流域综合会商调度应用
支持对数据底板中的渭河流域水系分布、水利工程、监测站点位置分布及实景三维模型等不同格式数据进行加载与渲染，通过二维、三维、宏观、中观、微观等不同模式、不同维度、不同视角进行流域要素信息的查看、分析；

支持渭河流域防洪信息总览、洪水演进模拟、以及渭河概化图等功能；

支持在三维场景中全面展示水资源管理与调配业务数据；
支持水生态流量信息总览和生态流量调度；

支持基于GIS对渭河流域内关于告警事件会商决策的流程展示。
水利建设与监督系统

建设陕西省水利建设与监督系统，实现水利工程建设管理与监督的全过程信息化管理。系统要求支持平台管理、建设管理、市场管理、监督管理、安全生产管理、监管数据指标等功能。
平台管理
建设一个全面覆盖全省范围的水利建设与监督体系，实现全省水行政部门、水利工程项目法人单位、水利工程监督管理单位的全面接入使用，横向关联、纵向贯通，各级水行政部门可对自身管辖范围内的业务进行独立管理、自设业务流程、自设考核指标、自定义适合本地的基础信息，同时根据上级要求执行相关业务，同时满足上级要求与本级使用。
建设管理
从水利建设项目的全流程对工程进行全方位监管，快捷展示在项目全过程中产生的所有提醒性信息，对全省项目进行汇总分析后进行展示,展示各级水行政用户所管理范围内的项目基础信息，通过行政区域、项目类型、建设性质、项目状态、建设模式、项目进度等不同纬度的筛选，查看符合条件的项目信息。
支持全省范围内各级水行政单位对所管理项目的前期项目管理、项目招标管理、项目开工管理、项目合同管理、项目进度管理、项目资金管理、项目质量管理、项目安全管理、项目验收管理等。
市场管理
实现全国市场从业数据、信用等级数据、地方认证证书、良好行为不良行为数据的获取与管理，对本地市场主体及其运营数据进行管理，建立市场评价体系，动态监管市场情况。
为市场主体及其从业人员提供法人及从业人员基本信息、企业资质、企业人员、人员证书、良好行为、不良行为、项目信息等信息的登记。
支持市场概况管理、市场信息统计、法律法规管理、建设展示管理、监督检查管理、市场行为展示、市场主体信息、良好行为信息管理、不良行为信息管理、信用体系建设管理、分类监管、信息更新动态提醒等。
监督管理
实现全省多级的水利工程建设项目监督管理体系。
支持法律法规管理、风险点管理、安全生产监督管理行业监督管理、建设质量考核管理等。
安全生产管理
建设全省安全生产管理体系，实现对水利建设项目的视频接入，对现场进行监管。同时提供远程视频监控、环境监测、人员定位以及重点区域防范等功能。
监管数据指标
对系统各项相关数据进行提取、整合、分析、统计，并从不同纬度，以可视化方式进行呈现。建成全省水行政监管指标体系，支持各级对自身及下级的指标建设与监管。

数据资源建设及数据治理技术要求
数据资源规划
梳理本项目相关的水利基础数据、业务数据、监测数据、水利地理空间数据、以及跨行业共享交换数据资源，形成水利数据资源清单；结合水利行业业务需求及水利数据标准规范要求，进行数据资源目录梳理和搭建，逐步形成标准、统一、丰富的陕西省水利资源目录清单。
数据库建设
依据《水利信息化资源整合共享顶层设计》、《水利对象分类与编码总则SLT213-2020》、《水利对象基础数据库表结构及标识符SLT809-2021》、《水利数据目录服务规范（SLT799—2020）》等相关指导文件和标准规范，进行水利数据库设计与建设。

数据治理
要求对所梳理的数据资源通过数据支撑平台进行数据治理服务，包括数据采集服务、数据填报服务、数据清洗服务、数据汇聚、数据质控服务等内容；
要求通过数据支撑平台实现对入库的全量数据进行管理服务，数据管理服务主要包括矢量及空间数据管理服务、元数据管理服务、数据标准管理服务、数据建模管理服务、数据质量管理服务；
要求通过数据支撑平台实现数据共享服务，包括基础数据服务、监测数据服务、业务数据服务、地理空间数据服务。
地理空间数据采集技术要求
坐标系及数据格式要求：
坐标体系：2000坐标系统；
高程系统采用1985国家高程基准；
模型格式：3dtiles、osgb；
坐标信息：.XML；
数据级别：10-23级。
水利工程设施建模精度要求：
模型数据应使用倾斜影像纹理，应保持投影方向和采集时间的一致性，之间不存在明显接缝，对于倾斜影像被严重遮挡不可见的区域，可采用色调一致的通用纹理重复贴图表现，纹理应做到接近真实、过渡自然；

模型形状要求准确、纹理真实清晰，在任意视角下不允许出现建筑边缘线明显扭曲变形、纹理明显错位、缺失、空洞等情况；

模型应根据实景三维Mesh轮廓进行制作，模型与三维Mesh的平面误差不高于0.5m；
模型应真实反映建模物的外立面、屋顶表现及大型附属设施等；
建筑的突出结构大于0.5m的需制作结构表现，小于0.5m的突出结构可用贴图表现；

模型建设范围内闸门结构要求全部制作单体化模型。

地理空间数据采集清单表如下：

	序号
	数据项
	技术要求
	空间数据购置范围
	数量
	单位

	1
	全流域
	L1级DEM数据，精度：网格大小30m；L1级DOM数据，分辨率：2m
	按照渭河流域陕西段的流域面积
	67195
	km2

	2
	渭河干流
	L2级DEM数据，精度：格网大小15m;
L２级DOM数据，分辨率1m;
L２级政区划、道路、地名、主要建筑、河流、库区 
	（林家村）宝鸡峡水库—魏家堡渠首长70km，取河流左右两侧各2公里的影像
	280
	km2

	3
	
	
	魏家堡渠首—南寨段长10km,取河流左右两侧各2公里的影像
	40
	

	4
	
	
	南寨段—李家滩（滨河大道附近）长65km，取河流左右两侧各2公里的影像
	260
	

	5
	
	
	李家滩—咸阳市区长30km,取河流左右两侧各2公里的影像
	120
	

	6
	
	
	咸阳市区—上马渡西（一号河堤路附近）长40km,取河流左右两侧各2公里的影像
	160
	

	7
	
	
	上马渡西（一号河堤路附近）—船北村（堤顶路附近）长15km,取河流左右两侧各2公里的影像
	60
	

	8
	
	
	船北村（堤顶路附近）—樊赵村长15km,取段河流左右两侧各2公里的影像
	60
	

	9
	
	
	樊赵村段—营仁村段长15km,取河流左右两侧各2公里的影像
	60
	

	10
	
	
	营仁村段—曹家村（渭河大桥）长20km,取河流左右两侧各2公里的影像
	80
	

	11
	
	
	曹家村（渭河大桥）—程家堡（新寺社区附近）长10km,取河流左右两侧各2公里的影像
	40
	

	12
	
	
	程家堡（新寺社区附近）—骞家村段长15km,取河流左右两侧各2公里的影像
	60
	

	13
	
	
	骞家村段—新建村（新兴-大坝）长20km,取河流左右两侧各2公里的影像
	80
	

	14
	
	
	新建村（新兴-大坝）—毕家乡拾村（柳枝镇南关附近）长15km,取河流左右两侧各2公里的影像
	60
	

	15
	
	
	毕家乡拾村（柳枝镇南关附近）—西阳村大坝长15km,取河流左右两侧各2公里的影像
	60
	

	16
	
	
	西阳村大坝—望仙村（沿黄公路渭河特大桥）长25km,取河流左右两侧各2公里的影像
	100
	

	17
	
	
	望仙村（沿黄公路渭河特大桥）—潼关入黄口长18km,取河流左右两侧各2公里的影像
	72
	

	18
	主要水库
	L2级数据；水库DEM数据精度：网格大小５m;水库DOM数据:分辨率10cm
	林家村水库的DEM和DOM数据的采集。范围包括水库入库流量站至水库坝体区间内的库区
	30
	km2

	19
	
	
	冯家山水库的DEM和DOM数据的采集。范围包括水库入库流量站至水库坝体区间内的库区
	30
	

	20
	
	
	金盆水库的DEM和DOM数据的采集。范围包括水库入库流量站至水库坝体区间内的库区
	30
	

	21
	
	
	王家崖水库的DEM和DOM数据的采集。范围包括水库入库流量站至水库坝体区间内的库区
	30
	

	22
	
	
	石头河水库的DEM和DOM数据的采集。范围包括水库入库流量站至水库坝体区间内的库区
	30
	

	23
	蓄滞洪区
	L２级数据；蓄滞洪区DOM数据；分辨率20cm。
	武功何家堡～兴平张耳河段。
上起武功至周至的新渭河大桥下游侧，下至兴平张耳乡于堡村防护堤和老岸坎相接处，依据《渭河中下游干流蓄滞洪区建设及管理规划报告》可知，蓄滞洪区范围为沿河纵向28km，面积71.97 km2；
	71.97
	km2

	24
	
	
	临渭区苍渡～大荔苏村河段。
上起临渭区洪兴村的上堤道路下游侧，下游以大（荔）华（阴）公路为边界，依据《渭河中下游干流蓄滞洪区建设及管理规划报告》可知，蓄滞洪区范围为沿河纵向长26km，面积43.30 km2；
	43.3
	

	25
	洪水淹没区
	L２级数据；DEM数据精度：格网大小15m；
DOM数据：分辨率10cm。
	根据历史洪水数据分析，整个渭河淹没面积先按50万亩计算，整体按350km2计算；
	350
	km2

	26
	渭河上游
	L3级数据；DEM数据精度：格网大小：5m；DOM数据；分辨率10cm
	长度：林家村水库坝址上游15KM和下游5KM；
宽度：按照河道中轴线左右岸各取1km；
	40
	km2

	27
	渭河中游
	L3级数据；DEM数据精度：格网大小5m；DOM数据分辨率10cm
	长度：咸阳水文站以上10km倾斜摄影数据及以下5km；
宽度：按照河道中轴线左右岸各取1.5km；
	45
	km2

	28
	渭河下游
	L3级数据；DEM数据精度：格网大小5m；DOM数据分辨率10cm
	长度：华阴水文站以下20KM；
宽度：按照河道中轴线左右岸各取5km；
	200
	km2

	29
	河道断面地形
	L3级数据：测点间距1-20米
	渭河干流及下游淹没区域45km范围，每1km一个，共计45个断面；
	45
	个

	30
	重点区水下地形数据
	L3级数据；分辨率：0.2米；
	8个水文断面水下地形数据，每个断面上下游0.1KM；5个水库断面（其中：林家村水库测量范围为主体水下地形面积2.6 km2、冯家山水库测量范围为主体水下地形面积17 km2、王家崖水库测量范围为主体水下地形面积12 km2、石头河水库测量范围为主体水下地形面积3.6 km2、金盆水库测量范围为主体水下地形面积6 km2）
	13
	个

	31
	水库枢纽
	重力式砼坝、闸孔和闸门、引水渠首精度建附件
	拦河坝坝体（坝高50米、坝顶宽12-17米）坝顶长210米
	5
	套

	32
	
	
	闸孔和闸门
	50
	孔

	33
	
	
	引水渠首
	6
	套

	34
	城区段水景观工程及下游防倒灌工程
	气盾坝精度见“水利工程设施建模精度要求”
	　3号气盾坝；
	1
	套

	35
	
	橡胶坝精度见“水利工程设施建模精度要求”
	G3级　1号橡胶坝；
	1
	套

	36
	
	副坝精度见“水利工程设施建模精度要求”
	G3级　1号副坝；
	1
	套

	37
	
	气盾坝精度见“水利工程设施建模精度要求”
	G3级　2号气盾坝；
	1
	套

	38
	
	橡胶坝精见“水利工程设施建模精度要求”
	G3级　2号橡胶坝；
	1
	套

	39
	
	防倒灌闸精度见“水利工程设施建模精度要求”
	遇仙河防倒灌闸门；
	4
	孔

	40
	
	
	石堤河防倒灌闸门；
	4
	孔

	41
	
	
	罗纹河防倒灌闸门；
	4
	孔


系统集成技术要求
本项目部署于陕西省政务云平台，投标人应结合实际情况编制系统集成方案，须满足以下系统集成要求：
项目建设应严格按照22239-2019《信息安全技术-网络安全等级保护基本要求》，依据《网络安全等级保护安全设计技术要求》中的第三级系统相关要求建设；
项目建设应严格按照GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》中第三级信息系统密码应用要求建设；
项目建设应结合陕西省政务云实际情况，符合两地三中心灾备要求；
项目建设应结合陕西省政务云实际情况，符合全国产化适配要求。
项目建设应符合陕西省政务大数据局相关政策要求，根据用户类型、业务实际要求，分别接入陕西省“秦务员”、“秦政通”平台。

三、性能要求
1. 本项目中涉及多个业务系统的建设，以最大化原则进行建设，整体项目最大注册用户≥50000，最大在线用户8000，支持最大并发用户数800。在满足上述指标要求下，系统开发应采用微服务架构，系统部署采用分布式部署方式；
2. 本项目涉及大量交互类业务与查询类业务，要求交互类业务平均响应时间须小于3s，峰值响应时间须小于5s，查询类业务单次查询条件超过（含）8条或数据展示维度超过（含）8条视为复杂查询，其余为简单查询，项目中复杂查询不高于30%。要求简单查询平均响应时间小于3s、峰值响应时间小于5s，复杂查询平均响应时间小于5s、峰值响应时间小于8s；
3. 本项目系统可用性按99.9%进行建设，年度系统故障累计时间小于8.76个小时。
4. 业务应用易用性要求
业务应用系统应满足用户的要求，稳定、可靠、高效、实用。人机界面友好，输出、输入方便，图表生成灵活美观，检索、查询简单快捷。
5. 可扩展性要求
垂直扩展能力要求：应用系统可通过升级服务器硬件、网络、存储等提升承载能力。
横向扩展能力要求：应用系统架构上需要保证系统的可扩展性(例如可线性或接近线性扩展，可通过在集群中增加服务器提高相应的承载能力)，业务应用支持通过增加应用实例实现横向扩展。支持弹性伸缩功能，支持快速扩容。

四、服务要求
一、项目进度要求：本项目要求于2023年12月20日前完成项目初步验收，中标人应按照采购人的建设内容和进度要求，合理安排好工期计划，做好倒排期图表。
二、人员组织要求
2.1 中标人应成立专门的项目组织机构，项目组成员不得与其他项目共用。整个项目进行当中应确保项目实施人员的稳定性，不得随意更换。
2.2 投标人须提出完整可行的组织架构方案，明确组织分工与职责，形成组织人员清单。要求对各岗位职责与要求进行完整描述。
三、质量管理要求：投标人须形成项目质量管理专职机构，并落实质量管理责任分配，提出完善的质量保障措施。
四、组织实施要求
4.1 投标人须针对本项目提出切实可行的实施思路与实施策略，对项目各阶段提出实施方案，并制定完善的项目实施保障策略。
4.2 中标人负责协调相关单位完成全部调研、对接、数据共享交换、培训、保障等。
4.3 中标人负责施工、运营服务的现场安全管理。
4.4 中标人施工应符合行业规范和采购人工程管理规范，并提供符合采购人工程管理规范的文档。
陕西上德招标有限公司（http://www.sxsdzb.com/  西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703

第43页 共59页


