政府采购项目

计划编码：ZCSP-西安市-2023-00959

项目编号：DX2023-217

陕西周至国家级自然保护区大熊猫保护视频

监控系统项目

竞争性磋商文件

采  购  人：陕西周至国家级自然保护区管理局

采购代理机构：陕西笃信招标有限公司

二零二三年十月

目  录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  竞争性磋商须知	4

供应商须知前附表	4

一、总则	7

（一）适用范围	7

二、磋商文件	7

（一）磋商文件及要求	7

（二）磋商响应文件的澄清和修改	7

（三）磋商文件的询问、质疑及答复	7

（四）磋商文件的解释权	8

三、磋商要求	8

（一）磋商内容	8

（二）合格供应商要求	8

（三）限制磋商要求	9

（四）磋商响应文件有效期	9

（五）磋商响应文件的编制要求	9

（六）磋商报价要求	10

（七）本项目不收取磋商保证金。	11

（八）磋商响应文件的式样、签署和装订	11

（九）磋商响应文件的密封和提交	12

四、磋商小组组成及职责	12

五、磋商会议	14

六、磋商评审程序及评审办法	14

（一）磋商响应文件的资格性审查：	14

（二） 磋商响应文件符合性审查：	15

（三）磋商响应文件的澄清、说明或者更正	16

（四）供应商存在下列情况之一的，磋商无效	17

（五）磋商环节	17

（六）最终报价	18

（七）比较与评价	18

（八）推荐成交候选供应商名单	23

七、确定成交供应商	23

八、合同	24

九、成交合同的履约验收	24

十、成交服务费	24

十一、需要落实的政府采购政策	25

十二、质疑与投诉	27

第三部分  采购内容及要求	30

第四部分  商务主要条款及格式	45

第五部分  磋商响应文件格式	52

一、磋商响应函	54

二、第一次磋商报价表	56

三、费用组成明细表	57

四、供应商资格证明文件	58

（一） 提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件	60

（二） 财务状况报告	61

（三）税收缴纳证明	62

（四）社会保障资金缴纳证明	63

（五）出具履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	64

（六）参加政府采购活动的书面声明	65

（七）特定资格要求	66

（八）提供政府采购政策等证明材料	70

五、节能环保、环境标志产品明细表（若有）	74

六、（合同）商务主要条款响应偏差表	75

七、技术规格偏离表	76

八、拟投入本项目的主要负责人简历表	77

九、参与本项目主要人员表	78

九、整体建设方案	79

十、实施方案	80

十一、保障措施	81

十二、应急措施及合理化建议	82

十三、售后服务及培训方案	83

十四、供应商实力	84

十五、近年业绩的有关证明材料	85

十六、供应商企业关系关联承诺书	86

十七、供应商廉洁自律承诺书	87

十八、供应商认为有必要补充说明的事项	88

第一部分   竞争性磋商公告

项目概况

陕西周至国家级自然保护区大熊猫保护视频监控系统项目的潜在供应商应在西安经济技术开发区凤城十一路与文景路十字文景商务广场B座8层获取采购文件，并于2023年10月24日10时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：DX2023-217

项目名称：陕西周至国家级自然保护区大熊猫保护视频监控系统项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1352500.00元

采购需求：

合同包1(视频监控设备):

合同包预算金额：1352500.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控设备 | 视频监控系统项目 | 1（项） | 详见采购文件 | 1352500.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起至2024年6月底

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(视频监控设备)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目非专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(视频监控设备)特定资格要求如下:

（1）法定代表人授权书及被授权人身份证，并且提供有效的劳动合同或磋商截止前六个月内任意一个月养老保险缴纳证明（法人参加只需提供法定代表人身份证明）；

（2）符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求；（此项由采购人与采购代理单位在开标时查询，以现场查询为准）；

（3）供应商具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

（4）供应商拟派项目经理须具备机电工程二级注册建造师及以上资质证书；

三、获取采购文件

时间：2023年10月13日至2023年10月20日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）。

地点：西安经济技术开发区凤城十一路与文景路十字文景商务广场B座8层

方式：现场获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2023年10月24日10时30分（北京时间）

地点：西安经济技术开发区凤城十一路与文景路十字文景商务广场B座8层

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、领取磋商文件时请携带单位介绍信原件、经办人身份证原件及复印件（以上资料加盖单位鲜章）。

2、执行的其他政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、

（2）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（3）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库[2014]68号

（4）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）

（5）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（6）《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）

（7）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号

（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）

（9）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）

（10）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）

（11）《财政部住房城乡建设部工业和信息化部关于扩大政府采购绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）

（12）其他需要落实的政府采购政策。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目范围内产品有效认证证书。

3、响应文件中凡是需要法定代表人盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

4、投标文件需加盖投标人公章或投标专用章，对于使用投标专用章的，需提供公章对专用章的专项授权书。

5、分支机构参与投标时，响应文件中应附法人出具的授权书。法人只能授权一家分支机构参与磋商，且不能与分支机构同时参与磋商。如需使用总公司及其下属分公司资料，需提供由总公司出具的授权书。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.釆购人信息

名称：陕西周至国家级自然保护区管理局

地址：周至县农商街2号

联系方式：029-87116318

2.釆购代理机构信息

名称：陕西笃信招标有限公司

地址：西安经济技术开发区凤城十一路与文景路十字文景商务广场B座8层

联系方式：029-86253389

3.项目联系方式

项目联系人：贺培文、李纪旋、张亚娜

电话：029-86253389

陕西笃信招标有限公司

2023年**月**日

# 第二部分   竞争性磋商须知

## 供应商须知前附表

| 条款 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人名称：陕西周至国家级自然保护区管理局 地址：周至县农商街2号 联系人：陕西周至国家级自然保护区管理局经办 联系方式：029-87116318 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：陕西笃信招标有限公司 地址：西安经济技术开发区凤城十一路与文景路十字文景商务广场B座8层 联系人：贺培文、李纪旋、张亚娜 联系电话：029-86253389 |
| 3 | 项目名称 | 陕西周至国家级自然保护区大熊猫保护视频监控系统项目 |
| 4 | 磋商文件发售时间 | 2023年10月13日至2023年10月20日（工作时间：09:00-12:00、14:00-17:00，节假日除外） |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 采购预算 | 人民币1352500.00元 |
| 7 | 最高限价 | / |
| 8 | 建设期限 | 合同签订之日起至2024年6月底 |
| 9 | 项目实施地点 | 甲方指定地点 |
| 10 | 磋商响应文件递交截止时间 | 2023年10月24日10时30分（北京时间） |
| 11 | 递交磋商响应文件地点 | 西安经济技术开发区凤城十一路与文景路十字文景商务广场B座8层开标室 |
| 12 | 供应商资格要求 | 资质要求同磋商公告。 以上资质均为必备资质，并在响应文件中附资质复印件加盖公章。 必备资质中缺一项或某项达不到要求，按无效文件处理。 |
| 13 | 投标保证金 | / |
| 14 | 磋商响应文件份数 | 正本1份，副本2份，电子版1份（PDF和word文档格式，正版U盘存储，如因U盘问题导致文件无法打开，责任自负） 注： 1.磋商文件中“第五部分 四、供应商资格证明文件”单独胶装成册1本，与磋商响应文件正本一同密封。 2.单独胶装的供应商资格证明文件与响应文件正本中资格不一致时，以响应文件正本为准。 |
| 15 | 供应商对磋商文件提出质疑的截止时间 | 供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（同时须将此书面文件电子版一份发送至采购代理机构电子邮箱，电子邮件：2059407584@qq.com），采购代理机构将予以答复，以书面形式发给所有获取磋商文件的供应商，但不指明问题的来源。 |
| 16 | 供应商确认收到澄清或者修改的时间 | 供应商在收到澄清或修改文件后，应在一个工作日内以书面形式（加盖公章）向采购代理机构予以确认。 |
| 17 | 磋商有效期 | 不少于90日历天（自开标之日起）。 |
| 18 | 是否接受 联合体磋商 | 不接受。 |
| 19 | 答疑会 | 不召开。 |
| 20 | 是否缴纳保证金 | 无 |
| 21 | 磋商响应文件装订要求 | 磋商响应文件建议双面打印，应牢固装订成册，不可插页抽页。牢固装订成册是指用适当的办法,书脊涂有胶粘剂以保证磋商响应文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。 |
| 22 | 磋商响应文件的签署要求 | 磋商响应文件应加盖供应商红色公章并按照磋商文件要求由法定代表人（或授权代表人）签字。 注：副本可以为正本的复印件。 |
| 23 | 磋商响应文件密封 | （1）供应商应将磋商响应文件的正本、所有副本及电子版文件，用单独的信封分别密封，且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。 （2）封套应加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章），封套标明项目编号、项目名称，供应商全称（公章）等内容。 |
| 24 | 成交公告公示媒体 | 陕西省政府采购网 |
| 25 | 成交服务费 | 参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改价格[2003]857号）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》计取。 单位：万元 采购类型 成交金额; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 1000000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. |

## 一、总则

### （一）适用范围

1、本磋商文件仅适用于本次磋商所述的陕西周至国家级自然保护区大熊猫保护视频监控系统项目采购活动。

（二）名词解释

1、采购人：陕西周至国家级自然保护区管理局

2、监督机构：西安市财政局

3、采购代理机构：陕西笃信招标有限公司

4、供应商：响应磋商、参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人

5、磋商文件：含澄清、修改内容的书面资料和磋商响应文件格式的统称。

## 二、磋商文件

（一）磋商文件及要求

磋商文件以中文编制，磋商文件包括五部分，各供应商应根据磋商文件中所有内容及要求提交全部资料。

1、磋商文件组成：磋商文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

（1）竞争性磋商公告

（2）竞争性磋商须知

（3）采购内容及要求

（4）商务主要条款及格式(商务主要条款)

（5）磋商响应文件格式

### （二）磋商响应文件的澄清和修改

1、如果磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在发布磋商公告的财政部门指定媒体上由采购代理机构发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的单位。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

2、供应商在收到澄清或修改文件后，应在一个工作日内以书面形式（加盖公章）向采购代理机构予以确认。

### （三）磋商文件的询问、质疑及答复

1、供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2、供应商认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，在此之后提出的询问和质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

3、供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

4、对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序在三个工作日内答复询问，七个工作日内答复质疑。

5、供应商在收到答复后，应在一个工作日内以书面形式（加盖公章）向采购代理机构予以确认。

### （四）磋商文件的解释权

1、供应商必须从采购代理机构获取磋商文件，供应商自行转让或复制磋商文件视为无效。

2、磋商文件的解释权归采购代理机构。

## 三、磋商要求

### （一）磋商内容

本次磋商内容是陕西周至国家级自然保护区大熊猫保护视频监控系统项目，各供应商应仔细阅读磋商文件中的所有事项、格式、条款和要求，对磋商文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料，不得在其中选项磋商或将其中内容再行分解，否则磋商无效。

### （二）合格供应商要求

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1、提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件；

2、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2022年度财务报告或磋商前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可；

3、税收缴纳证明：提供已缴纳的2023年1月1日以来任意时间段的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

4、社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的2023年1月1日以来任意时间段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。成立时间至提交响应文件截止时间不足一个月或依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

5、出具履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

6、出具参加本次政府采购活动的书面声明；

（2）特定资格条件：

1、法定代表人授权书及被授权人身份证，并且提供有效的劳动合同或磋商截止前六个月内任意一个月养老保险缴纳证明（法人参加只需提供法定代表人身份证明）；

2、符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求；（此项由采购人与采购代理单位在开标时查询，以现场查询为准）；

3、供应商具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

4、供应商拟派项目经理须具备机电工程二级注册建造师及以上资质证书；

### （三）限制磋商要求

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或同一包的政府采购活动。

2、除单一来源项目外，为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动。

3、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构将拒绝其参与政府采购活动。

4、本次磋商项目不接受联合体磋商。

### （四）磋商响应文件有效期

磋商响应文件有效期为自磋商之日起不少于90个日历天，在有效期内磋商响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人完成评标、定标以及合同签订事项。成交供应商的磋商响应文件有效期自动延长至合同执行完毕。

### （五）磋商响应文件的编制要求

1、未从采购代理机构处获取磋商文件的供应商，谢绝报价。磋商响应文件应按照采购代理机构发售的磋商响应文件格式编写，各供应商对磋商文件做出实质性响应，具体内容包括：

（1）对磋商响应函中内容的响应。

（2）第一次磋商报价表。

（3）供应商出具的合格供应商要求文件，证明参加供应商是响应本项目磋商的合格供应商。

（4）供应商为本次磋商采购项目编制的整体建设方案、实施方案、保障措施、应急措施及合理化建议、人员安排、售后服务及培训方案、供应商实力等。

（5）供应商提供相应业绩，证明其供应经验及能力，以及为采购活动提供的合理化建议。

（6）供应商根据磋商文件载明采购活动的实际情况，拟在成交后将成交项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在磋商响应文件中注明，并提供交由完成供应商的营业执照、相应资质等内容，且其允许的资质范围包含本项目的内容。

2、磋商响应文件的编写

（1）磋商响应文件按照磋商响应文件的“第五部分 磋商响应文件格式”编写磋商响应文件，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。

（2）磋商响应文件编写说明:

①供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

②除技术性能另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

③供应商应仔细阅读磋商文件，充分理解磋商文件的要求。凡与磋商文件的规定有重大不符合的磋商响应文件，均按照无效文件处理。

④供应商必须对磋商文件的所有规定和要求做出实质性响应，否则按照无效文件处理。

⑤供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则按照无效文件处理。

### （六）磋商报价要求

1、各供应商应在磋商响应文件中的磋商第一次报价表上标明磋商总报价、建设期限，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

2、磋商总报价是指完成本次采购工作所需的全部费用，竞争性磋商最终报价价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

3、磋商最后报价，在采购内容无实质性变更下，不得高于首次磋商报价,对于差异较大的报价，须做出明确的说明。

4、供应商不得以低于成本的报价参与磋商。当磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

5、凡因供应商对磋商文件阅读不深、误解、疏漏，或因对市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

6、供应商应按各自的能力，结合采购要求、建设期限、人员投入等各种因素，综合测定后报价。

7、磋商报价超出采购预算的供应商不进入下一程序。

8、最低报价不是确定成交的唯一条件，磋商过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

### （七）本项目不收取磋商保证金。

### （八）磋商响应文件的式样、签署和装订

1、各供应商应参照磋商文件给定的样式，准备磋商响应文件正本一份、副本两份，电子版1份（PDF和word文档格式，正版U盘存储，如因U盘问题导致文件无法打开，责任自负），磋商文件中“第五部分 四、供应商资格证明文件”单独胶装成册1本，与磋商响应文件正本一同密封。响应文件的封面上应清楚地标记“正本”、“副本”、“电子版”字样，独胶装的供应商资格证明文件与响应文件正本中资格不一致时，以响应文件正本为准。

2、磋商响应文件的正本和所有的副本建议双面打印且用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、编码。因字迹不清、表达不准或不按给定的磋商文件格式编制的磋商响应文件，所引起的不利后果由供应商自负。

3、磋商响应文件必须加盖供应商红色公章并按照磋商文件要求由法定代表人（或授权代表人）签字，响应文件副本可以为正本的复印件。

4、磋商响应文件的打印应清楚工整，统一采用A4纸编制（如部分附表需要用其他规格的复印纸编写，则应按A4复印纸折叠）。

5、磋商响应文件除各供应商对错处做必要修改外，不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权人代表签字或盖章。

6、磋商响应文件应牢固装订成册，不可插页抽页。牢固装订成册是指书脊涂有胶粘剂以保证磋商响应文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。

7、若供应商为其他组织单位，无法定代表人，则响应文件中法定代表人授权书、签字之处可由单位负责人填写。

### （九）磋商响应文件的密封和提交

1、磋商响应文件密封

（1）供应商应将磋商响应文件密封且在外层包装上标明字样。

（2）外层包装应加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章），标明项目编号、项目名称，供应商全称（公章）、在XXXX年XX月XX日XX：XX前不得启封等内容（格式自拟）。

2、磋商响应文件的递交

（1）供应商应在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前将磋商响应文件密封送达磋商地点，递交并办理签收手续。

（2）对于需要提供必备资格文件和业绩原件等相关资料的采购项目，供应商应将其内容与磋商响应文件一起递交，并标明所提供资料原件的明细表（若磋商文件未要求原件可不提供）。

（3）在磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后送达的磋商响应文件和相关资料原件，为无效文件，采购代理机构拒绝接收。

（4）采购代理机构在磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间前，只负责磋商响应文件和其相关资料原件的接收、登记和组织工作，对其磋商响应文件和相关资料原件的有效性不负任何责任。

（5）磋商响应文件递送后，在磋商截止期前，供应商可以补充、修改或撤回其磋商响应文件，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应按磋商响应文件的要求签署、盖章，密封后，作为磋商响应文件的组成部分。

（6）磋商截止时间后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

## 四、磋商小组组成及职责

（一）磋商小组的组成

本项目磋商小组为 3 人或以上单数，磋商小组成员在省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，磋商小组成员与供应商有利害关系的应当回避。参照《中华人民共和国政府采购》 、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》 、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章等有关规定组建磋商小组。

（二）磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

1、参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2、参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3、参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（三）磋商小组的权利与义务及监管制度：

1、权利：

（1）对政府采购法律制度及相关情况的知情权；

（2）对政府采购项目的独立评审权；

（3）按照规定推荐成交候选供应商的权利；

（4）按照规定获取评审劳务报酬的权利；

（5）法律、法规规定的其他权利。

2、义务及监管制度：

（1）磋商小组在评审期间应当严格遵守评审工作纪律，主动出具身份证明，将手机等通讯工具或者相关电子设备交由采购人或者采购代理机构统一保管，不得记录，复制或者带走任何评审资料；

（2）磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（3）及时向财政部门报告评审过程中发现的采购人、采购代理机构向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，以及供应商行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为；

（4）维护国家利益、社会公共利益和当事人的合法权益；

（5）参加由财政部门组织的专题学习、培训；

（6）法律、法规规定的其他义务；

（7）磋商小组遵从《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》 的各项监督管理制度。

（四）磋商小组的职责

1、审查磋商响应文件是否符合磋商文件的要求，并做出评价；

2、可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

3、与各供应商就磋商响应文件（含澄清、说明或补正的内容）中的实施方案、磋商报价、业绩、商务响应等进行磋商

4、按照竞争性磋商文件的要求和磋商办法进行评审，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

4、对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

5、编写磋商评审报告；

6、配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；

7、配合财政部门的投诉处理工作；

8、依据政府采购法有关精神，有权对磋商过程中出现的一切问题做出处理决定。

## 五、磋商会议

（一）在磋商文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织磋商工作，供应商委派代表参加，签名报到以证明其出席。磋商整个过程接受监督机构的监督和管理。

（二）竞争性磋商会议进行时，由供应商或其推荐的代表与采购监标人共同检查响应文件的密封情况，经检查无误后，签字确认。

（三）采购代理机构工作人员按照顺序，将各供应商首次响应文件的份数等内容公布，无异议后，由供应商法定代表人（或授权代表人）和监标人签字确认。

（四）磋商过程由采购代理机构指定专人记录。

## 六、磋商评审程序及评审办法

### （一）磋商响应文件的资格性审查：

依据法律法规和磋商文件的规定，采购人或采购代理机构对响应文件中的资格证明文件等进行审查，审查内容为公告中所列的供应商资格条件。

| 序号 | 资格审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照等主体资格证明文件 | 提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件。 |
| 2 | 财务状况报告 | 提供具有财务审计资质单位出具的2022年度财务报告或磋商前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可。 |
| 3 | 社保缴纳证明 | 提供已缴存的2023年1月1日以来任意时间段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。成立时间至提交响应文件截止时间不足一个月或依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明； |
| 4 | 税收缴纳证明 | 提供已缴纳的2023年1月1日以来任意时间段的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。 |
| 5 | 书面声明 | 1.出具履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； 2.出具参加本次政府采购活动的书面声明； |
| 6 | 信用记录 | 经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行 人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。 |
| 7 | 法定代表人授权委托书 | 法定代表人参加磋商的，须提供法定代表人身份证明；法定代表人授权他人参加磋商的，须提供法定代表人授权委托书，被授权代表本单位证明：有效的劳动合同或磋商截止前六个月内任意一个月养老保险缴纳证明。（法人参加只需提供法定代表人身份证明） |
| 8 | 特定资格要求 | 1、供应商具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质； 2、供应商拟派项目经理须具备机电工程二级注册建造师及以上资质证书。 |

说明：资格审查结束后，资格审查人员对审查结果进行签字确认，若供应商资格审查未通过，注明未通过原因并告知其供应商，资格审查不合格的供应商，不得进入下一评标环节。

- 磋商响应文件符合性审查：

依据磋商文件的规定，磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容作出响应。

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件语言及有效期 | 响应文件语言及有效期符合磋商文件要求。 |
| 2 | 响应文件的磋商响应函以及法定代表人授权委托书 | 二处均无遗漏，且所投项目名称、标段应与实际参与项目一致。 |
| 3 | 磋商报价表 | （1） 磋商报价符合唯一性要求： （2） 磋商报价表填写符合要求； （3） 计量单位、报价货币均符合磋商文件要求； （4） 未超出采购预算或磋商文件规定的最高限价。 |
| 4 | 供应商承诺书 | 完全理解并接受《供应商廉洁自律承诺书》内容。 |
| 5 | 无其他磋商文件或法规明确规定响应无效的事项 | 没有不符合磋商文件规定的被视为无效响应的其他条款。 |

说明：符合性审查结束后，符合性审核人员当对审查结果进行签字确认。若供应商符合性审查未通过，注明未通过原因并告知其供应商。符合性审查不合格的供应商，不得进入单一磋商环节。

### （三）磋商响应文件的澄清、说明或者更正

1、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）磋商响应文件中第一次磋商报价表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以第一次磋商报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以第一次磋商报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

### （四）供应商存在下列情况之一的，磋商无效

1、供应商没有经过正常渠道获取磋商文件或供应商的名称与登记领取磋商文件单位的名称不符。

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的或提供的资格要求文件不符合磋商文件要求的；

3、磋商响应文件递交份数不符合磋商文件要求的；

4、磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

5、供应商串通参加磋商活动的，出现以下情形之一的：①不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；②不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；③不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；④不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；⑤不同供应商的磋商响应文件相互混装；

6、供应商出现多份报价，出现选择性报价的；

7、磋商报价与市场价偏离较大，低于成本，形成不正当竞争；

8、提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答，除按无效标处理外，还进行相应的处罚；

9、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的。

### （五）磋商环节

磋商小组所有成员与各供应商分别进行磋商，并给所有参加磋商供应商平等的磋商机会。

1、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

### （六）最终报价

1、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

2、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的服务方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

3、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4、最后报价应按首次报价的格式内容填写，且由法定代表人（或授权代表人）签字。

### （七）比较与评价

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2.评审方法：采用综合评分法，即对响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

3. 评标因素及权重分解表（总计100分）

| 评审因素 |  | 内 容 | 权值% |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评审 （38分） | 磋商报价 | 满足磋商文件要求且磋商报价最低为评标基准价，其价格分为满分。 磋商报价得分=（评标基准价／磋商报价）×30%×100。 | 30 |
|  | 商务条款响应程度 | 磋商文件对付款、建设期限等商务要求进行响应，根据响应程度计0-2分； | 2 |
|  | 节能环保 环境标志产品 | 所投产品为节能、环保、环境标志的产品，满足行业现行规范及各项法规要求,符合磋商文件要求的，提供证明文件得2分，未提供不得分。 | 2 |
|  | 业绩 | 提供近三年类似项目（2020年9月至今以合同签订时间为准）的业绩证明文件，提供完整合同复印件加盖公章，每提供一份得1分，满分4分。 | 4 |
| 技术评审 （58分） | 技术 参数 | 1.所投产品参数、规格型号、性能等技术说明资料，根据供应商提供的产品技术资料，生产厂家出具的产品质量证书、相应功能证明材料（提供但不限于检测报告、官网截图、彩页、背书等佐证材料）。满足磋商文件要求得20分，★项每负偏离一项扣2分，非★项每负偏离一项扣1分，扣完为止。 | 20 |
|  | 整体建设方案 | 一、评审内容 针对本项目提供具体可行的整体建设方案，包括但不限于①具体详细的整体建设方案；②详细的建设进度计划；③明确的项目如期完工的条件支撑方案。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述3项评审内容全部满足评审标准得6分，每有一个评审内容缺项扣2分，扣完为止，每有一项评审内容存在缺陷，扣1分。 说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 6 |
|  | 实施方案 | 一、评审内容 针对本项目提供具体可行的实施方案，包括但不限于①总体实施规划方案；②具有完善备货、运输措施；③具有健全产品验收方案。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述3项评审内容全部满足评审标准得6分，每有一个评审内容缺项扣2分，扣完为止，每有一项评审内容存在缺陷，扣1分。 说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 6 |
|  | 保障 措施 | 一、评审内容 供应商针对本项目提供保障措施，包括但不限于①风险预见与控制能力②质量保证（提供但不限于制造厂商授权、销售协议等）及措施③安全保证措施完善。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述3项评审内容全部满足评审标准得6分，每有一个评审内容缺项扣2分，扣完为止，每有一项评审内容存在缺陷，扣1分。 说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 6 |
|  | 应急措施及合理化建议 | 一、评审内容 根据本项目特点制定应急方案，方案应包括但不限于①有突发问题的应急保障措施（包括、调换货方案等）②针对大型活动，有针对性网络保障预案③针对本项目实施建设提出的合理化建议。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述3项评审内容全部满足评审标准得6分，每有一个评审内容缺项扣2分，扣完为止，每有一项评审内容存在缺陷，扣1分。 说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 6 |
|  | 人员 安排 | 一、人员组成 1、评审内容 针对本项目有完整的项目人员组成，包括但不限于①组织结构合理、岗位分工明确；②人员配备满足项目要求及日常管理制度健全。 2、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述2项评审内容全部满足评审标准得4分，每有一个评审内容缺项扣2分，扣完为止，每有一项评审内容存在缺陷，扣1分。 说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 二、人员实力 1、项目经理同时具备二级或以上注册建造师、信息系统项目管理师中级以上职称，得2分，缺少一项不得分。 2、技术负责人同时具备通信相关行业中级以上职称证书、CISP注册信息安全专业人员证书，得2分，缺少一项不得分。 3、项目团队具备计算机技术与软件专业技术资格信息系统项目管理师高级证书、网络安全高级工程师、CISAW信息安全保障人员认证证书，每提供1个，计1分，满分3分。 | 11 |
|  | 售后服务及培训方案 | 一、评审内容 针对本项目提供具体可行的售后服务方案及承诺，包括但不限于①针对本项目的质量服务方案及承诺；②具有建全的售后保障组织机构、健全的售后服务管理体系、配备专职售后人员，承诺售后服务具体时限与优惠措施；③详细的培训方案，保障使用单位能熟练操作维护和正常使用（包括但不限于培训形式、培训时间、培训内容等）。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述3项评审内容全部满足评审标准得6分，每有一个评审内容缺项扣2分，扣完为止，每有一项评审内容存在缺陷，扣1分。 说明：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 6 |
|  | 供应商实力 | 供应商同时具备ISO、27001、9001、14001体系认证证书，得1分，缺少一项不得分。 | 1 |

4.其他事项说明

（1）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和磋商报价。

（2）评审时，磋商小组根据以上内容进行综合比较，自主打分，分数四舍五入保留两位小数，独立对每个供应商的磋商响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（3）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

### （八）推荐成交候选供应商名单

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 七、确定成交供应商

（一）采购代理机构应在评审结束后2个工作日内，将评审报告送采购人确定成交供应商。

（二）采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

（三）采购代理机构在接到采购人的“成交复函”确认文件后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

（四）供应商对成交公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之规定执行。提出质疑的供应商应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

## 八、合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商磋商响应文件的约定，采购人与成交供应商洽谈合同条款，并签订合同。磋商文件及成交供应商的磋商响应文件均作为合同的组成部分。

（二）成交后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时报请监督机构通报，取消其进入政府采购市场的资格，按规定予以处罚。

## 九、成交合同的履约验收

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》，采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

## 十、成交服务费

（一）本项目招标代理服务费由成交供应商在成交结果公示期满后三个工作日内按照标准支付给招标代理机构。

（二）参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改价格[2003]857号）、《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》计取。

单位：万元

| 采购类型 成交金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

（三）成交供应商服务费交纳信息：

银行户名：陕西笃信招标有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安劳动北路支行

账   号：61050174390000000193

## 十一、需要落实的政府采购政策

（一）落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、脱贫攻坚工作的政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行1、2、3条款。)

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(1)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(2)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《西安市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》市财函〔2022〕867号的相关规定，小微企业报价给予10%-20%(工程项目为3%—5%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%(工程项目为1%-2%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

3、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

（二）落实优先采购节能、环保产品的政策

1、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

2、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

（三）政府采购信用融资政策

为了支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号以及依据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）。规定，中小型企业供应商有融资需求的，可以自由按照财政部门的规定，在“陕西政府采购信用融资平台（含各市分平台）”查询并按信用融资办法的相关程序申请办理。

（四）陕西省中小企业政府采购信用担保政策

如属于政府采购信用担保范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

## 十二、质疑与投诉

（一）质疑

1、供应商认为磋商文件、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在法定期限内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。

（1）提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括以下主要内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；②质疑项目的名称、编号；③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；④事实依据；⑤必要的法律依据；⑥提出质疑的日期。

（2）质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。被授权代表办理质疑事项时，除提交质疑函外，还应当提交授权委托书及被授权代表的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

（3）有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商或潜在供应商；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

2、符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：贺培文、李纪旋

联系电话：029-86253389

邮箱：2059407584@qq.com

地址：西安市经济技术开发区凤城十一路与文景路十字文景商务广场B座8层陕西笃信招标有限公司

采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（二）投诉

1、质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

2、投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

（三）其他事项

1、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理

依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回，并将其列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

2、对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

- 采购内容及要求

  - 一、项目建设背景及内容

1、项目背景

2017年，通过大熊猫国家公园陕西秦岭区周至自然保护区基础和保护设施建设项目完成保护监测设施购置建设和基础设施修缮。保护监测设施购置建设包括；建设购置投影仪6套、购置音箱设备9套、购置照相机6套、购置望远镜5个、购置卫星电话6部、购置GPS19台、购置野外气象站2座、购置红外线相机180台；基础设施修缮包括；基层站的维修、防护坡治理和基础设施建设、饮用水净化设施18套、巡护道路维修。

同年，通过大熊猫国家公园陕西秦岭区老县城国家级自然保护区基础和保护设施建设项目在原老县城保护区范围内安装视频监控系统，共布设监控点12个，其中安装仿生监控铁塔5座，安装仿生立杆7个；在每个菱形立杆上安装高像素红外网络高清智能球机，对点位方圆150米范围动植物资源进行监测，安装红外触发相机85部。

2018年，通过大熊猫国家公园陕西秦岭区陕西周至国家级自然保护区基础设施建设项目完成板房子保护站规范化建设：制作标识标牌25个；安装森林防火视频终端管理设备系统1套；采购安装手持巡护机10台、空调12台、办公家具1批、台式电脑11台。完成108废弃公路生境恢复、板房子旧址生境恢复等。建设完成基层站所污水处理系统9套、生态环保厕所2处、环卫设施9套。建设智慧自然保护区综合信息管理系统1套、在宣教中心建设自然学校1座。在基层单位安装太阳能路灯35个、安装甲醇锅炉（灶具）8套，并对保护区实验区、缓冲区内的生态环境进行综合治理。

2、建设目标

- 本项目新建前端感知监测设备、传输链路和供电链路，将前端的监测视频稳定的传到保护站进行存储和观看，再通过保护站原有传输链路接入周保局监控平台进行统一管理，所以建设时需要考虑同原平台的兼容。通过本项目建设将对大熊猫的调查与保护打造成采集终端多样、展示手段丰富、管理模式先进的样板项目，进一步完善大熊猫等野生动物资源监测设施，提高管理和保护水平；另外本项目通过建设显示大屏，用于向市民科普和宣传有关秦岭生态环境保护的相关保护知识，让更多的市民通过自然学校了解秦岭，感受生态的魅力。

3、建设内容

为更好的保障日常工作的有序开展，红外高清球机系统应用大熊猫活动保护监测，作为在特定场合的临时布控以及固定监控点之外的补充移动监控设备，可进行现场视音频采集，通过无线网络进行传输，配合以地理位置信息等综合信息进行实时研判和快速决策，提升视频侦查、应急指挥能力和远程决策能力，在一线红外高清球机工作中发挥了巨大的作用。

本次建设监控点位是在现有视频监控的基础上进行改造建设，与前两期建设的34路视频监控点位和监控区域不存在重复建设，随着本次项目建设完成将进一步完善大熊猫栖息保护地监控区域，对大熊猫栖息保护地具有重要意义。项目建设主要包括以下3部分：

（1）视频监控：本期计划在大熊猫监测重点区域（老县城区域），建设前端智能感知监测设备，新建高清摄像机14台含杆体等配套设施和3个IP广播点位，位移老县城保护站门口监控立杆1套，另外配套建设传输网络约7.75KM和供电网络约5.93KM。

（2）信息化展示：本项目计划在周至自然保护区宣教中心自然学校建设室内LED小间距大屏及配套1套、老县城保护站建设室外LED小间距大屏及配套1套；在双庙子保护站新建室内LCD拼接大屏及配套1套，用于大熊猫保护宣传。

二、建设清单及参数要求（本项目不支持进口产品投标）

| 序号 | 工程名称 | 规格、型号（结构） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管护系统 |  |  |  |
| 1.1 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 1.1.1 | 监控球机 | 1、支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪 2、传感器类型:≤ 1/2.8＂progressive scan CMOS, 3、最低照度: 彩色≥0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白≥0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR 4、宽动态: 支持120 dB超宽动态 5、焦距: 支持4.8 mm~110 mm，≥23倍光学变倍 6、视场角: 55°~2.7°（广角~望远） 7、水平范围: 支持360°,垂直范围: 支持-15°~90°（自动翻转） ★8、内置GPU芯片，支持人脸抓拍设置，具有最佳抓拍和快速抓拍两种模式设置选项（提供但不限于检测报告、官网截图、彩页、背书等佐证材料） ★9、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置（提供但不限于检测报告、官网截图、彩页、背书等佐证材料） 10、垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s 11、主码流帧率分辨率:≥ 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）; ≥60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 12、视频压缩标准: 支持H.265，H.264，MJPEG 13、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS） ★14、支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小（提供但不限于检测报告、官网截图、彩页、背书等佐证材料） 15、网络接口: 支持RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 16、SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB | 套 | 13 |
| 1.1.2 | 铁塔云台监控摄像机 | 1、支持GPS自动获取和方位角显示，实现可视域功能; 2、≥400万像素，支持2560 × 1440分辨率@30 fps输出，≤ 1/1.8" Progressive Scan CMOS ; 3、支持焦距f=10~800 mm，80倍光学变倍，16倍数字变倍; ★4、支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx;（提供但不限于检测报告、官网截图、彩页、背书等佐证材料） 5、支持3D定位功能，通过客户端/IE可实现点击跟踪和放大; 6、智能雨刷，雨刷采用汽车雨刮片，耐候性好，更换方便; 7、支持三码流、ROI、光学透雾、宽动态、电子防抖、光学防抖等功能; 8、涡轮蜗杆传动，掉电自锁; 9、支持GB35114《国家视频监控标准》; 10、支持多种智能：智能smart、人脸抓拍、全结构化、混合目标比对; ★11、支持水平手控最大速度≥40°/S，云台定位准确度小于等于0.01°（提供但不限于检测报告、官网截图、彩页、背书等佐证材料） ★12、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-45°~45°（提供但不限于检测报告、官网截图、彩页、背书等佐证材料） 13、网络接口：支持RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 14、SD卡扩展：支持外置MicroSD卡插槽，支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 15、报警：支持≥7路报警输入，≥2路报警输出 16、音频：支持≥1路音频输入 17、支持1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω 18、工作温湿度：-40℃~70℃；湿度小于95% 19、雨刷：支持智能雨刷 | 套 | 1 |
| 1.1.3 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 广播系统管理和控制软件。 | 套 | 1 |
| 1.1.4 | 寻呼话筒 | 1.网络接口：支持标准RJ45输入 2.支持协议：支持TCP/IP，UDP 3.网络协议：支持支持IPv6、IPv4网络协议 4.音频格式：支持MP3 5.采样率：8KHz~48KHz 6.传输速率：≥100Mbps 7.音频模式：16位CD音质 8.显示屏尺寸：≥7英寸 9.屏幕分辨率：≥ 800 x 480 像素 10.屏幕类型：≥ 65K色DGUS屏 11.键盘类型：支持虚拟QWERTY键盘 12.键盘输入方式：支持触控 13.内接扬声器阻抗及额定功率：≥4Ω，2W 14.总偕波失真：≤1% 15.内置喇叭频率响应：317Hz~3.4KHz +1/-3dB 16.LIEN OUT频率响应：80Hz~16KHz +1/-3dB 17.信噪比：>65dB 18.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，2mW 19.LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子 20.LINE OUT 输出阻抗：470Ω 21.LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 22.MIC输入灵敏度（非平衡）≤10mV | 套 | 1 |
| 1.1.5 | IP网络音柱 | 1.网络接口：支持标准RJ45输入 2.支持协议：支持TCP/IP，UDP 3.音频格式：支持MP3 4.采样率：8K～48KHz 5.传输速率：≥100Mbps 6.音频模式：16位CD音质 7.功率：≥25W(MAX） 8.总偕波失真：≤1% 9.频率响应：130Hz～16KHz +1dB/-3dB 10.信噪比：≥68dB 11.防护等级：IP54 12.工作温度：-20℃～60℃ 13.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 14.工作电压：标准POE供电 15.最大功耗：≥30W 16.喇叭单元：4×4 | 套 | 3 |
| 1.1.6 | IP广播主机 | 1、I5/16G/256GSSD+1T 2.≥23.0寸显示器 3.含键盘鼠标 | 台 | 1 |
| 1.1.7 | 光纤收发器 | 1、千兆单模单纤； 2、传输距离：≥10公里； 3、光纤波长：1310/1550nm； 4、电口速率：10/100/1000自适应； | 对 | 15 |
| 1.1.8 | 24口交换机 | 1、端口: 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 2、传输速率:10/100/1000Mbps 3、背板带宽≥336Gbps 4、包转发率≥51Mpps/126Mpps 5、IP路由：静态路由，支持RIP、RIPng协议； | 台 | 2 |
| 1.1.9 | 硬盘录像机 | 1、≥16盘位网络硬盘录像机，ATX电源 2、支持满配12TB硬盘（总容量可达192TB) ★3、设备具有2个HDMI接口，2个VGA接口，1个CVBS接口，支持3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览 4、2个10M/100M/1000Mbps网口 5、2个USB2.0接口，2个USB3.0接口 ★6、可接入64路分辨率为1920×1080的视频图像，支持最大接入带宽≥384Mbps，最大存储带宽≥384Mbps，最大转发带宽≥256Mbps，最大回放带宽256Mbps 7、报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出 8、串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口 ★9、可同时解码输出32路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时解码输出8路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码输出6路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或同时解码输出2路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像（提供但不限于检测报告、官网截图、彩页、背书等佐证材料） 10、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 | 台 | 2 |
| 1.1.10 | 硬盘 | 1、3.5英寸 8TB 128M SATA3 6Gb/s | 块 | 12 |
| 1.1.11 | LED显示器（含支架）（秦岭梁保护站） | 1.支持3840*2160@60Hz超高清显示； 2.采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰； 3.支持通过串口连接中控设备，进行4.实时监控设备温度，高温报警； 6.支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放； 7.支持7 × 18 小时工作模式； 8.刷新率：≥60 Hz； 9.像素间距：0.63 (H) mm × 0.63 (V) mm； 10.亮度：≥450 cd/㎡； 11.雾度：2 %； 12.连续使用时间：7 × 18H； 13.背光源类型：D-LED； 14.物理分辨率：3840 × 2160； 15.对比度：≥3500 : 1； 16.屏幕可视区域：1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm； 17.可视角：178° (H)/178° (V)； 18.显示尺寸：55英寸； 19.响应时间：≤6.5 ms； 20.数据传输接口：USB 2.0 (支持程序升级和USB播放) × 1； 21.音视频输出接口：Audio Out(3.5mm)×1,Speaker (8 Ω 5 W)×2； 22.控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1； 23.音视频输入接口：HDMI2.0 × 1,VGA × 1, DP1.2 × 1, Audio In(3.5mm)×1； | 台 | 1 |
| 1.1.12 | 监控立杆 | 1、规格:高5m,横臂1m,含地笼 2、基础开挖：≥800mm*800mm*1200mm 3、地笼预制：≥600mm*600mm*1000mm | 套 | 13 |
| 1.1.13 | 监控立杆与太阳能板供电移位 | 1、规格:高6m,横臂1m,含地笼 2、太阳能供电板一套含电池 3、地笼预制：≥600mm*600mm*1000mm 4、光缆传输监控信号。 | 套 | 1 |
| 1.1.14 | 设备运输费 | 监控立杆以及设备运输费 | 项 | 1 |
| 1.1.15 | 光纤传输 | 新建（含油木杆、吊线、拉线，挂钩、接头盒等材料，如有增加，其采购及安装相关费用均包含在总费用之内） | 公里 | 7.75 |
| 1.1.16 | 电缆 | YJV3*4 | 米 | 5930 |
| 1.1.17 | 设备安装费 | 监控立杆与设备安装人工费 | 套 | 16 |
| 1.1.18 | 接电费 | 协调电力公司接电 1、老县城保护站取电 2、秦岭梁取电 3、老县城村委会取电 竣工验收之前，相关设备运行产生的电费由供货商承担。 | 项 | 3 |
| 1.2 | 大屏显示系统 |  |  |  |
| 1.2.1 | 18.4平方室内LED屏（周至自然保护区监测中心自然学校） | 1.像素间距：≤2.5mm 2.像素结构：LED灯管的每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素构成，表贴三合一封装； 3.物理像素密度：≥160000点/m2； 4.单元模组尺寸：320mm×160mm,单元模组分辨率：128点×64点 。 5.维护方式：支持前/后拆装维护；支持用户级模组前维护方式，支持带电维护，热插拔；支持单点维修更换 6.LED像素整屏失控率小于0.00003/㎡、无连续失控点、呈离散状态； 7.平整度：≤0.1mm； ★8.白平衡亮度： ≥600cd/㎡；水平/垂直视角：≥170°； 9.多级调节：亮度0-600cd/㎡可调，256级无灰度损失调节；色温2000K－10000K可调。 ★10.灰度等级8-16bit灰度任意调节；低亮高灰高刷新：亮度100nit，灰度等级14bit,刷新2500Hz以上；亮度200nit，灰度等级≥14bit,刷新3200Hz以上；亮度500nit，灰度等级16bit,刷新3800Hz以上； 11.色彩：16Bit,281万亿色 12.刷新率：≥1920-3840HZ 13.亮度、色度校正：支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 14、驱动方式：恒流驱动 15.对比度≥3000：1；亮度均匀性：≥99%； 16.防蓝光：具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%（提供但不限于检测报告、官网截图、彩页、背书等佐证材料） 17.产品符合 CQC3158-2016《LED 显示单元节能认证技术规范》，提供中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书 18.防护等级≥IP4X； 19.平均无故障时间：MTBF≥100000小时。 20.保护措施：具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分步上电措施。防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能。 21.阻燃等级：依据GB/T5169.16-2008，产品整机外壳阻燃防护等级达到V-0级；产品选用PCB阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的面罩阻燃防护等级满足HB 22.要求主要产品LED模组，电源，接收卡，视频处理器为同一品牌； | 套 | 1 |
| 1.2.2 | 6平方室外LED屏（老县城中心保护站） | 1.像素间距：≤4mm 2.LED灯管的每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素构成，表贴三合一封装； 3.物理像素密度：≥62500点/m2；单元模块尺寸320mm*160mm.单元模块分辨率80点*40点 ★4.显示屏垂直视角上下≥170°；水平左右≥170°，亮度均匀性≥99%.（提供但不限于检测报告、官网截图、彩页、背书等佐证材料） 5.产品的LED显示屏整屏像素失控率小于0.00001且区域像素失控率小于0.00003无连续失控点，呈离散状态*刷新频率：≥1920Hz； ★6.亮度≥4500cd/㎡（提供但不限于检测报告、官网截图、彩页、背书等佐证材料） 7.驱动方式：恒流驱动； 8.灰度等级：8-16bit灰度任意调节 9.色彩：16bit，281万亿色 10.多级调节：亮度0-4500cd/㎡可调，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节。色温2000K-10000K连续可调。（提供但不限于检测报告、官网截图、彩页、背书等佐证材料） 11.最大对比度≥8000：1； 12.IP防护等级：产品符合IP65防护等级 13.保护措施：具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分步上电措施。防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、防震动等功能。 14.防火等级：产品按照GB4943.1要求，产品外壳符合V-0等级。 15.显示屏整屏平整度≤0.2mm，模组间拼缝≤0.2mm 16.供电：三相五线制交流供电（380V±10%）； 17.供电形式：远程控制上电+分步上电； 18.反光率：屏体正面为哑黑处理； | 套 | 1 |
| 1.2.3 | 安装调试费 | 室外大屏安装调试费 | 项 | 1 |
| 1.2.4 | 55寸2*2拼接屏（双庙子保护站） | 1、55寸LED背光源，A+屏，拼缝≤3.5mm; 2、分辨率≥1920*1080； 3、屏幕宽高比16：9； 4、亮度500cd/㎡；对比度4000：1； 5、可视角度≥178°； 6、1路AV，1路VGA,1路DVI，1路HDMI输入；1路AV输出； 7、免费提供品牌自有控制软件，可通过串口控制屏幕，不需要遥控器的接入实现遥控器的所有功能。 | 套 | 1 |
| 1.2.5 | 电力电缆 | YJV3*10 | 米 | 200 |
| 1.2.6 | 电力施工取电开挖地沟 |  | 米 | 200 |
| 1.2.7 | 设备运送费用 |  | 项 | 3 |

（1）本项目核心产品：铁塔云台监控摄像机，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算。

（2）本次新建的监控设备、硬盘录像机等，需与原有监控平台实现对接，设备安装位置图及新建监控点位清单详见附件。

附件1：设备安装位置图

秦岭梁

新建点位

秦岭梁新建监控点位图

老县城

新建点位

老县城新建监控点位图

附件2：新建监控点位清单

| 序列 | 点位名称 | 经度 | 纬度 | 监控球机 | 高空云台 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点位1 | 107.743780 | 33.815020 | 1 |  | 施工地点距离周至县城约 110公里 |
| 2 | 点位2 | 107.744160 | 33.814770 | 1 |  |  |
| 3 | 点位3 | 107.743880 | 33.815820 |  | 1 |  |
| 4 | 点位4 | 107.745850 | 33.798990 | 1 |  |  |
| 5 | 点位5 | 107.745220 | 33.799000 | 1 |  |  |
| 6 | 点位6 | 107.744350 | 33.799060 | 1 |  |  |
| 7 | 点位7 | 107.743590 | 33.798230 | 1 |  |  |
| 8 | 点位8 | 107.750830 | 33.797530 | 1 |  |  |
| 9 | 点位9 | 107.753880 | 33.802570 | 1 |  |  |
| 10 | 点位10 | 107.757580 | 33.794800 | 1 |  |  |
| 11 | 点位11 | 107.730030 | 33.807520 | 1 |  |  |
| 12 | 点位12 | 107.733580 | 33.806980 | 1 |  |  |
| 13 | 点位13 | 107.754340 | 33.795860 | 1 |  |  |
| 14 | 点位14 | 107.753100 | 33.794390 | 1 |  |  |

附件3：安装图

监控安装大样图

接地大样图

三、实施要求

- 项目建设内容及施工要求必须严格按照陕西省林业局批复的《关于陕西周至国家级自然保护区2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目实施方案》（陕林财字〔2023〕335 号）的具体内容及要求规范实施。

- 四、项目实施完成后应提交的资料

- 1、相关评审、核查、验收等费用包括在项目费用中，由中标单位承担。

- 2、工作图册一式两份，铜版纸彩色打印胶装。图册内容包括但不限于项目实施全过程工作图片。

- 3、项目从招标开始至项目竣工验收，整个过程项目资料，电子版及纸质版资料2份，分别用专用移动硬盘拷贝，以清单式移交项目建设单位管理部门。

- 4、其他资料。

- 五、项目踏勘及要求

- 1、因项目实施地点位于秦岭山区，供应商应自行对项目现场进行踏勘，采购单位不统一组织踏勘。

- 2、踏勘过程中有任何疑问可向采购代理机构联系。

- 3、因自身原因无法来现场踏勘，视为已踏勘。

- 4、因项目实施地点位于秦岭山区，因道路原因，供应商应克服困难绕道完成建设任务。

第四部分  商务主要条款及格式

陕西周至国家级自然保护区大熊猫保护视频

监控系统项目

采 购 合 同

甲  方：陕西周至国家级自然保护区管理局

乙  方：xxxx

鉴证方：

2023年 月

供 货 合 同

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

陕西周至国家级自然保护区大熊猫保护视频监控系统项目(项目编号：DX2023-217）在由陕西笃信招标有限公司组织竞争性磋商，      (以下简称“甲方”)确定        （以下简称“乙方”）为本项目的成交供应商。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，经双方协商，就甲方             项目由乙方负责提供相关货物，按下述条款和条件签署本合同。

第一条：项目内容

（一）项目名称：

（二）具体事项：

第二条：建设期限、地点

1、建设期限：从签订合同之日起至2024年6月底。

2、服务地点：采购人指定要求。

第三条：合同价款及付款安排

1.付款方式：合同签订后 5 个工作日内向乙方支付合同总价款的40%；验收合格后支付剩余合同总价款的60%。

2、支付方式：甲方直接将货款通过银行转账的方式转入乙方指定的专用账号。乙方专用账户名为：

账号为：

开户行为：

3、甲方付款之前，乙方应提供等额的增值税发票。乙方逾期提供发票导致甲方逾期付款的，不视为甲方违约。

第四条：建设依据

1、陕西省林业局 陕西省财政厅《关于提前下达2023年林业草原生态保护恢复资金计划的通知》（陕林财发[2022]183号）；

2、《陕西周至国家级自然保护区总体规划》

3、《周至自然保护区生物多样性研究与保护》（2003）；

4、《全国第四次大熊猫调查报告》（2015）。

第五条：双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方有权享有乙方按照约定提供的服务。

2、甲方有权要求乙方按合同约定时间交付产品。

3、甲方在收到货物通知后，应按招标文件的需求进行核实，如发现不符合合同规定或短缺，及时提出。

4、保存所有的当前程序并完成数据的备份，约束其员工正确使用和应用产品。

5、负责提供培训场地，组织参加培训的人员按时出席。

6、依据合同协助乙方完成验收等相关事宜并按照合同要求支付费用。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方有权要求甲方为乙方履行本合同提供便利，要求甲方提供必须的相关资料。

2、乙方有权要求甲方按本合同约定支付费用。

3、乙方保证其所交付的产品没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密。

4、乙方应按合同约定提供项目相关的技术文档材料，及时交付产品。

5、对双方共同确认的甲方受训人员提供集中培训服务。

6、按照双方确认的期限负责产品的安装、测试、调试工作及后续的维护工作。

第六条：验收

（一）由采购人实施验收

（二）验收依据：系统运行、数据上报、业务对接正常

（三）如项目未通过验收的，乙方应排除故障，进行整改，承担相关费用。如甲方未在约定时间内完成验收工作、未提出书面异议，则视为项目验收合格。若甲方认为乙方交付的产品存在不符合合同约定情形的，甲方应在收到乙方验收申请后20日内提出书面异议，双方友好协商解决。乙方应在双方确认的期限内用符合本合同约定的产品更换或整改产品，乙方承担更换或整改产品产生的所有费用，乙方更换或整改产品后再次申请验收，直至验收通过。

（四）本项目实施过程中，项目的内容、要求、验收、使用标准以采购文件要求为依据，若甲方中途变更方案或产品以及由此引起的相应费用的变化，双方另行协商达成一致意见后以书面形式确定。

第七条：售后服务：

1、乙方承诺上门服务时间不得低于24小时。

2、乙方承诺保证不影响甲方正常业务和保证数据完整的前提下进行实施工作。并承担由此工作带来的所有责任和造成的经济损失。

3、乙方承诺，整体项目验收合格后进入质保期，质保期为一年。

4、乙方承诺，指定专业项目经理专职负责整体项目实施。甲方有权要求乙方更换项目专职经理。

5、乙方承诺，当产品不能正常运行时，应在接到甲方通知后1小时内响应，提供电话、网络远程等技术支持，如果通过以上方式仍不能正常运行的，乙方必须在24小时内到达现场进行维护。

6、乙方承诺，在系统投入使用前，必须对各应用系统相关人员进行免费业务技术培训，对甲方信息科管理人员免费提供具有针对性的系统培训，以保证系统各项功能让甲方完全掌握，培训期限至甲方受训人员完全掌握产品各项功能为止。培训方式由双方商定，若需异地培训，因异地培训产生的所有费用由乙方承担。

7、保修、质保期内，维修费用、乙方维修人员的差旅费及其它相关费用均由乙方承担。

8、乙方提供产品应无任何瑕疵，如在使用过程中本产品存在隐蔽瑕疵造成医疗事故而引发的纠纷，由乙方全额负责赔偿，并免费为甲方修复瑕疵或更新换代，期间产生的费用均由乙方承担。

9、保修、质保期后为有偿服务，甲乙双方可另行签订服务协议，原则上不超过合同总额的10%。

第八条：知识产权及保密条款：

- 乙方保证其提供本合同项下的产品具备相应资质，为履行本合同而使用的产品不存在权利瑕疵或侵害第三人利益的情形。

2、本项目涉及的保密内容包括技术信息、经营信息等，双方都有责任对对方提供的技术情报、资料数据及商业秘密保密，不得向第三方泄露。

3、未经对方同意，任何一方不得以任何形式公开本合同及附件内容。双方在未征得对方同意的情况下，不得向第三方泄露在项目中接触到的需要保密的信息和资料。不得为任何本合同之外的其他目的而自行使用或允许他人使用从对方获得的信息（包括但不限于所有的报告、摘录、纪要、文件、计划、报表、复印件等）。

4、负有保密义务的人员范围为甲乙双方参与及知悉项目的所有人员，双方负有永久保密义务。

5、本项目项下产生数据资料、统计资料等电子信息所有权属于甲方，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式使用或变相使用，不得以任何方式向第三方披露，否则，乙方应当向甲方赔偿损失。

第九条：违约责任：

1、乙方如不能按时交货，应向甲方支付迟延履行的违约金，每逾期一天以逾期交货货款金额为基数按照日 0.2 ‰计算违约金。乙方如未按照本合同约定时间完成安装、调试等义务，每逾期一天应向甲方支付本合同总价款  0.2  ‰的违约金。乙方逾期超过 60 天的，甲方有权解除合同。

如乙方交付的产品数量、品种、规格、质量不符合国家标准和合同约定的，由乙方负责包换、退货，并承担由此给甲方造成的所有经济损失。

2、除前款约定外，乙方未按合同要求提供产品或提供虚假材料，且质量不能满足技术要求的，甲方有权解除合同，并对乙方的违法、违约行为进行追究。

3、乙方确保甲方购买的产品拥有合法的知识产权（即为正版软件），如因甲方购买、使用该软件引起与其它第三方发生法律、经济纠纷的，乙方应主动承担全部责任，积极参与处理因软件引起的与其他第三方发生法律、经济责任，承担甲方因此造成的全部损失（包括但不限于赔偿费、律师费、交通费、诉讼费等），并且乙方应退还甲方支付的所有款项，以及支付合同价款总额的20%违约金。

4、甲方未按合同约定提供工作条件或完成配合事项，或者提供工作条件、完成配合事项不符合合同约定影响项目进度和质量的，项目交付期限相应顺延。

5、因甲方违约导致本合同解除的，乙方有权按已履行完毕的服务内容向甲方收取对应合同价款。

6、因乙方违约导致合同解除的，乙方应向甲方退还已收的所有款项，并向甲方支付合同价款总额的20%违约金。

第十条：不可抗力：

如果由于无法预见并且对其发生和后果无法防止或避免的事件，如地震、水灾、火灾和其他自然灾害、战争、暴动、和类似的军事行动，民间骚动以及政府的禁运令、禁止令或其他政府限制和行动，或者其他阻止一方履行本合同义务的任何事件或原因（统称：不可抗力事件）。直接致使遇到上述事件的一方（即受阻方）不能履行本合同约定的全部或部分义务的，受阻方应立即书面通知另一方，并在不可抗力事件发生后十五个工作日内提供有关该事件的权威机关的书面材料，包括陈述迟延履行、部分履行或无法履行本合同义务的理由的说明书，方可免责。

第十一条：纠纷的解决：

本合同在履行过程中发生的与本合同有关的任何争议，由甲、乙双方先行友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方所在地人民法院起诉。

第十二条：本合同一式   份，甲乙双方各执   份，均具有同等法律效力。

第十三条：本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行签订补充协议，补充协议作为合同附件与本合同具有同等法律效力。

第十四条：本合同自甲、乙双方正式授权代表签字并加盖公章之日生效。

第十五条：本合同有效期自生效之日起至合同执行完毕时止。

第十六条：本合同应当按照中华人民共和国的现行法律、法规进行解释。

| 甲 方 | 乙 方 | 鉴 证 方 |
| --- | --- | --- |
| 采购人 （公章） | 成交供应商 （公章） | 采购代理机构 （公章） |
| 地址： | 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： | 邮编： |
| 法定代表人或代理人： | 法定代表人或代理人： | 法定代表人： |
| 负责人：（签字） | 负责人：（签字） | 负责人：（签字） |
| 电话： | 电话： | 电话： |
|  | 开户银行： |  |
|  | 账号： |  |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第五部分  磋商响应文件格式

正本/副本

政府采购项目

计划编码：ZCSP-西安市-2023-00959

项目编号：DX2023-217

陕西周至国家级自然保护区大熊猫保护视频

监控系统项目

竞争性磋商响应文件

（格式）

供  应  商：                       （盖章）

法定代表人或授权代表：        （签字或盖章）

日    期：         年        月        日

目  录

请根据磋商响应文件内容自动生成目录

一、磋商响应函

陕西笃信招标有限公司：

我单位收到贵公司陕西周至国家级自然保护区大熊猫保护视频监控系统项目（项目编号：DX2023-217）磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次项目磋商活动并响应，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、愿意按照磋商文件中的要求，提供磋商技术及服务，完成合同的责任和义务。

二、按磋商文件的规定，我公司的第一次磋商报价为：

人民币（大写）：           （￥      元），并对其最后的磋商报价负法律责任。

三、我方提交的磋商响应文件正本一份、副本两份，电子版一份及资格证明文件一份，并保证磋商响应文件提供的数据和材料真实、准确。否则，愿承担相关的法律责任。

四、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

五、磋商后在规定的有效期内撤回磋商，我方愿接受政府采购的有关处罚决定。

六、同意向贵方提供可能要求的，与本次磋商有关的任何证据或资料，我们完全理解最低磋商报价不作为成交的唯一条件，且尊重磋商小组的评审结论和结果。

七、我方的磋商响应文件在磋商后有效期为90个日历天，若我方成交，磋商响应文件有效期延长至合同执行完毕。

八、有关于本磋商响应文件的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

授权代表(签字)：

地    址：

开户银行：

帐    号：

电    话：

年     月     日

二、第一次磋商报价表

| 项目名称 | 陕西周至国家级自然保护区大熊猫保护视频监控系统项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | DX2023-217 |
| 磋商报价（元） | 大写: 小写: |
| 建设期限 |  |

1.本表所列各项数据与磋商文件其它地方表述不一致时，以本表为准。

2.磋商报价报价以元为单位，四舍五入精确到小数点后两位。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

三、费用组成明细表

项目编号：

|  |  | （各供应商根据自身情况自行编制） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计金额（元） |  |  |  |

说明：1.合计金额=各分项金额之和，报价以元为单位，四舍五入精确到小数点后两位。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 四、供应商资格证明文件

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1、提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件；

2、财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2022年度财务报告或磋商前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的担保函，以上形式的证明资料提供任何一种即可；

3、税收缴纳证明：提供已缴纳的 2023年1月1日以来任意时间段的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

4、社会保障资金缴纳证明：提供已缴存的 2023年1月1日以来任意时间段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。成立时间至提交响应文件截止时间不足一个月或依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

5、出具履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

6、出具参加本次政府采购活动的书面声明；

（2）特定资格条件：

1、法定代表人授权书及被授权人身份证，并且提供有效的劳动合同或磋商截止前六个月内任意一个月养老保险缴纳证明（法人参加只需提供法定代表人身份证明）；

2、符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）文件中信用查询的要求；（此项由采购人与采购代理单位在开标时查询，以现场查询为准）；

3、供应商具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

4、供应商拟派项目经理须具备机电工程二级注册建造师及以上资质证书。

注：格式后附。供应商资格证明文件需单独胶装成册。与磋商响应文件正本一同密封。

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一 社会信用代码 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  | 注册地址 |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  | 发证日期 |  |  |  |
|  | 营业范围 （主营） |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围 （兼营） |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产总额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  | 等级 |  | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：企业类型指大型、中型、小型、微型；上年营业收入、资产总额要与财务报表中的数据一致；资质指特定条件要求提供的资质。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 提供统一社会信用代码的营业执照或其他组织经营的合法凭证或自然人的提供身份证明文件

- 财务状况报告

### （三）税收缴纳证明

### （四）社会保障资金缴纳证明

### （五）出具履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

致：     （采购人名称）    ：

我方作为         （项目名称）         （项目编号：          ）的供应商，在此郑重声明：

1、我方具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### （六）参加政府采购活动的书面声明

致：     （采购人名称）    ：

我方作为         （项目名称）         （项目编号：          ）的供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### （七）特定资格要求

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日；经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：       性别：    年龄：     系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证 复印件 | 法定代表人身份证 复印件 |
| --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

2、法定代表人授权书

陕西笃信招标有限公司：

注册于  （工商行政管理局名称）  之   （供应商全称）  的法定代表人 （姓名）  授权 （被授权人姓名） 为我方合法委托代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改     （项目名称）     磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

供应商：                       （盖单位公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

本授权有效期：自开标之日起90日历日。

附法定代表人及被授权代表身份证复印件

说明：

1.后附被授权代表本单位证明：有效的劳动合同或磋商截止前六个月内任意一个月养老保险缴纳证明。

2.本授权有效期为磋商之日起不少于90天，仅限授权代表参加磋商时提供。

3、供应商具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质；

4、供应商拟派项目经理须具备机电工程二级注册建造师及以上资质证书；

### （八）提供政府采购政策等证明材料

（1）中小企业声明函（如适用，请提供，格式见附件1，注：本项目属于工业）；

（2）残疾人福利性单位声明函（如适用，请提供，格式见附件2）；

（3）监狱企业、福利企业证明材料（如适用，请提供）；

（4）节能环保产品、环境标志产品明细表（如适用，请按磋商文件中采购项目需要落实的政府采购政策第2条相关规定提供相关证明材料）；

（5）各供应商可根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照采购文件约定的采购标的对应的中小企业划分标准所属行业和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）进行自测，判断属于中型、小型还是微型企业。

特别提醒：中标供应商享受中小企业扶持政策的，中标供应商的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件将随中标结果公告一同公布，接受社会监督。

附件1

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为   	万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，     属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入 为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

说明：未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

## 五、节能环保、环境标志产品明细表（若有）

项目编号：

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类 别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（万元人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占投标总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如投标产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2.类别填写：节能环保产品或环境标志产品。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

六、（合同）商务主要条款响应偏差表

项目编号：

| 序号 | 文件 条目号 | 磋商文件 商务主要条款 要求 | 磋商响应文件 商务主要条款 响应 | 偏离 | 偏离 及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表只填写磋商响应文件中与磋商文件有偏离（包括负偏离和正偏离）的内容，在磋商响应文件中须一一列出，无偏离可直接提供空白表。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

七、技术规格偏离表

项目编号：

| 序号 | 文件 条目号 | 磋商文件 规格及技术需求 | 响应文件 规格及技术参数 | 偏离 | 偏离 及其影响 | 佐证材料相关页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表需按照磋商文件采购内容及要求逐条响应，在响应文件中须一一列出。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

八、拟投入本项目的主要负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生 日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  | 毕业 时间 | 年 月 日 |
| 工作年限 |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  | 该项目中任职 |

注：供应商需随此表在磋商响应文件中附上相关人员学历证明及相关业绩的复印件加盖公章。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

九、参与本项目主要人员表

| 序号 | 姓名 | 专业 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表所列人员必须为实际人员，并提供相关证书，项目实施时必须本人到岗。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

九、整体建设方案

格式自定

十、实施方案

格式自定

十一、保障措施

格式自定

十二、应急措施及合理化建议

格式自定

十三、售后服务及培训方案

格式自定

十四、供应商实力

格式自定

十五、近年业绩的有关证明材料

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.本表后附合同复印件，合同签订时间以合同中的落款为准；

2.供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其磋商响应文件被拒绝。

3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

十六、供应商企业关系关联承诺书

致：     （采购人名称）    ：

我方作为         （项目名称）         （项目编号：          ）的供应商，在此郑重声明：

1、供应商在本项目中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2、我方未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 十七、供应商廉洁自律承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我们特向贵司郑重承诺，在政府采购过程中严格遵守下列行为准则：

1、严格遵守国家有关法律法规及相关政策，以及廉洁从业的各项规定。

2、不以围标、串标、陪标、挂靠、提供虚假信息、恶意干扰采购人、磋商小组评审等违规手段实现成交目的；

3、不以任何理由、任何形式向采购人相关工作人员或其亲戚、朋友等利益相关人行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

4、不以任何名义为采购人相关工作人员或其亲戚、朋友等利益相关人支付、报销应由其个人支付的费用。

5、不以任何理由安排采购人相关工作人员或其亲戚、朋友等利益相关人参加健身、娱乐和旅游等活动。

6、不为采购人的业务部门、关联企业或人员，购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品或装修住房等。

7、不以贿赂之外的其他方式拉拢采购方相关工作人员，使其违背公平、公开、公正竞争原则，帮助实现成交目的。

8、如果采购人相关工作人员以帮助实现成交目的为对价向供应商索取贿赂或谋求其他个人利益，供应商应拒绝采购人相关工作人员的要求，并向采购人监督部门举报。

如果承诺人违背上述承诺并成交，承诺人自愿承担与贵司签订的合同无效、贵司有权拒绝支付合同款、承诺人自身损失自己承担并赔偿贵司因此产生的一切损失的民事法律责任及因此产生的刑事责任。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 十八、供应商认为有必要补充说明的事项