| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云下一代 防火墙 | 性能参数：带宽≥300M，授权一年，提供与云环境的兼容性证明或承诺函。 支持IPV6环境部署，包括接口/国家区域配置、路由配置等网络适应性功能，支持IPV6级别常用安全功能，包括僵尸网络，应用防护等。 支持自动发现判断当前网络里对服务器的访问行为哪些是由外部扫描器发起的恶意扫描行为并进行阻断，可以对扫描器的地址进行自定义的封堵。 支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库，可识别主机的异常外联行为。 内置WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。 ★支持分布式云查询情报能力，通过查询云节点，对威胁流量进行实时检测和拦截，所有流量在转发前均经过威胁情报的检测并已明确结果，实现恶意流量在转发前被阻断，保护资产安全。提供截图或检测报告证明并加盖厂商公章。 支持对单位网络中存在的风险进程进行非法进程链展示，通过对进程进行溯源，对违规的进程呈现给安全管理员，并可在防火墙界面通过联动一键处置恶意进程。 支持勒索病毒防护，可以对勒索病毒实现检测与防御。 ★支持蜜罐功能，可以伪装业务诱捕内外网攻击行为，自动封锁高危IP；提供截图及资质类证明并加盖厂商公章。 支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。 支持与云主机安全联动管理，在云防火墙完成终端安全策略设置和云主机安全的统一管理。 要求所投产品的制造厂商参与制定《信息安全技术 第二代防火墙安全技术 要求》，提供证明材料并加盖厂商公章。 提供产品的《计算机软件著作权登记证书》。 | 套 | 1 |
| 2 | 云主机安全 | 性能参数：10套云主机授权，授权一年，提供与云环境的兼容性证明或承诺函。 采用B/S架构的管理控制中心，具备终端安全可视，终端统一管理，统一威胁处置，统一漏洞修复，威胁响应处置，日志记录与查询等功能。 Webshell检测：支持PHP、JSP、ASP、ASPX的WebShell脚本检测，支持显示WebShell检测出来的事件日志，例如恶意文件名称、文件名称、操作动作、发现时间等。 暴力破解检测：支持SSH、RDP服务的暴力破解检测，支持显示攻击日志，例如攻击源、服务器名、攻击类型等，支持显示暴力破解事件的详情，例如攻击方法、内容、历史情况等。采用自动化策略，可以自动或手动将暴力破解攻击源加入IP黑名单，以及支持从黑名单列表中删除IP地址。 僵尸网络检测：支持显示僵尸网络文件检测出来的事件日志，例如恶意文件名称、文件名称、操作动作、发现时间等，支持显示僵尸网络文件检测过程的详情内容，例如文件路径、文件大小、文件创建时间、进程ID、父进程、进程模块、网络行为。 微隔离：支持将服务器划分业务组，并且配置业务的应用角色，支持基于业务域的应用角色访问控制的配置，支持基于业务域的应用角色访问策略的显示，支持根据IP和端口访问控制的配置。 ★支持与云防火墙进行安全联动，管理员可以在云防火墙管理界面下发快速查杀任务，并查看任务状态、结果并进行处置，支持在管理平台查询和统计联动信息；提供产品界面截图证明并加盖厂商公章。 | 套 | 1 |
| 3 | 云数据库 审计 | 性能参数：带宽≥400M，授权一年，提供与云环境的兼容性证明或承诺函。 支持同时审计多种数据库及跨多种数据库平台操作，提供agent部署于云环境数据库虚拟机之中。 支持以风险级别、源IP、业务主机、数据库用户、风险类型为维度的数据库风险排行。 可以对SQL语句进行安全检测，并识别当前的SQL操作是否有暴库、撞库等严重性安全问题，如果命中了安全风险规则，那么可根据动作进行阻断、告警、记录等操作，可提示管理员作出相应的防御措施。 支持基于SQL命令的webshell检测提供webshell日志查询功能。 提供产品的《计算机软件著作权登记证书》。 | 套 | 1 |
| 4 | 云日志审计 | 性能参数：20资产授权，授权一年，提供与云环境的兼容性证明或承诺函。 支持各类设备的日志采集要求，主要包括： 操作系统：Linux、Windows、Windows Server、Unix等操作系统；数据库：Oracle、MySQL、SQLServer等；应用系统：如Apache、Tomcat、IIS、Weblogic等。 支持通过正则、分隔符、json、xml的方式进行自定义规则解析。 支持全球地理位置库，支持不同设备相同IP的日志识别。 ★支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过syslog和kafka方式转发到第三方平台，并且支持转发原始日志和已解析日志的两种日志；提供证明材料并加盖厂商公章。 支持通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索。 支持解码小工具，按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括base64、Unicode、GBK、HEX、UTF-8等，提供证明材料并加盖厂商公章。 支持可视化展示，包括数据分布、安全事件趋势图、关联规则告警趋势图、接入设备概况等，可提供设备专项分析场景。 提供产品的《计算机软件著作权登记证书》。 | 套 | 1 |
| 5 | 内网杀毒 软件 | 平台软件1套；PC端杀毒软件200套。软件升级一年，规则库升级一年。 安全策略模板一体化设置，全网资产盘点与风险可视，自动化日志可视化报表一键导出，管理账号分权分域，总分平台级联控制。 产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；同时也支持硬件管理平台交付。 要求具有设备控制功能，可管控U盘、便携设备、USB无线网卡、USB有限网卡、打印机、光驱、蓝牙设备。 支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量、WebShell后门数量、高危漏洞及其各自影响的终端数量。 支持全网视角的终端资产统一清点，便于帮助用户快速发现风险面。 ★基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，展示勒索病毒处置情况，提供证明材料并加盖厂商公章。 支持基于威胁情报的病毒特征值和域名全网终端搜索，可定位出全网终端该病毒的感染情况，提供证明材料并加盖厂商公章。 | 套 | 1 |
| 6 | 外网杀毒 软件 | 平台软件1套；PC端杀毒软件200套。软件升级一年，规则库升级一年，质保三年。 安全策略模板一体化设置，全网资产盘点与风险可视，自动化日志可视化报表一键导出，管理账号分权分域，总分平台级联控制。 产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；同时也支持硬件管理平台交付。 要求具有设备控制功能，可管控U盘、便携设备、USB无线网卡、USB有限网卡、打印机、光驱、蓝牙设备。 支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量、WebShell后门数量、高危漏洞及其各自影响的终端数量。 支持全网视角的终端资产统一清点，便于帮助用户快速发现风险面。 | 台 | 1 |
| 7 | 服务器 | 硬件参数：规格：2U，内存大小≥16GB，硬盘容量≥960GB SSD，单电源，接口≥6千兆电口，≥2万兆光口SFP+。 | 台 | 1 |
| 8 | 安全评估 服务 | 提供每季度不少于3天的安全评估服务，为期一年。 借助安全工具对资产进行全面发现和深度识别，并在后续服务过程中触发资产变更等相关服务流程，确保资产信息的准确性和全面性。 系统与Web漏洞扫描：对操作系统、数据库、常见应用/协议、Web通用漏洞与常规漏洞进行漏洞扫描。 弱口令扫描：实现信息化资产不同应用弱口令猜解检测，如：SMB、Mssql、Mysql、Oracle、smtp、VNC、ftp、telnet、ssh、mysql、tomcat等。 基线配置核查：检查支撑信息化业务的主机操作系统、数据库、中间件的基线配置情况，确保达到相应的安全防护要求。检查项包含但不限于帐号和口令管理、认证、授权策略、网络与服务、进程和启动、文件系统权限、访问控制等配置情况。 勒索病毒事件分析：需分析判断主机是否感染了勒索病毒；是否已感染勒索病毒文件；根据已发生的漏洞攻击行为分析判断否存在勒索病毒攻击等。 挖矿病毒事件分析：需分析是否感染了挖矿病毒/木马；是否处于挖矿状态；根据已发生的漏洞攻击行为分析判断是否存在以植入挖矿木马为目的的漏洞攻击等。 蠕虫病毒事件：需确认文件是否被感染，定位失陷的代码并进行修复。 针对漏洞利用攻击行为、Webshell上传行为、Web系统目录遍历攻击行为、SQL注入攻击行为、信息泄露攻击行为、口令暴力破解攻击行为、僵尸网络攻击行为、系统命令注入攻击行为及僵尸网络攻击行为进行分析评估，判断攻击行为是否成功以及业务风险点。 对发现的问题进行处置，包含内网脆弱性问题，病毒类事件，入侵行为，勒索、挖矿类事件等。 每次服务针对服务范围内的资产的系统漏洞和Web漏洞进行全量扫描，并针对发现的漏洞进行验证，验证漏洞在已有的安全体系发生的风险及分析发生后可造成的危害。 需提供客观的漏洞修复优先级指导，不能以漏洞危害等级作为唯一的修复优先级排序依据。排序依据包含但不限于资产重要性、漏洞等级以及威胁情报（漏洞被利用的可能性）三个维度（提供漏洞优先级排序截图，展示优先级排序情况）。 针对存在的漏洞提供修复建议，能够提供精准、易懂、可落地的漏洞修复方案（提供漏洞修复方案样本，需包含多种修复方案以及修复过程中可能引发的其他问题的解决方案）。 对发现的漏洞建立状态追踪机制，自动化持续跟踪漏洞情况，清晰直观地展示漏洞的修复情况，遗留情况以及漏洞对比情况，可做到漏洞的可视、可管、可控（提供漏洞管理功能平台截图，直观展示漏洞管理情况）。 每次服务结束提供《安全服务评估报告》，总结项目工作内容及成果，并汇报服务结果及协助进行整改。 | 项 | 1 |
| 9 | 安全运维 服务 | 提供安全运维服务，为期一年。 协助我单位做好信息系统的安全运行与维护，为单位的核心业务提供日常安全运行维护和技术保障服务，保证信息系统的可靠、高效、持续、安全运行，及时发现并处理网络安全事件等工作。 网络设备加固：通过了解各种网络设备的运行状况和安全状况，采取升级，并优化和加强访问控制、账号口令、网络属性、服务等的安全性能等工作。 网络服务加固：通过了解常见网络服务的运行状况和安全状况，采取补丁修补，并优化和加强网络属性、日志审核、目录和相关文件等的安全性能等工作。 | 项 | 1 |
| 10 | 防火墙特征库升级服务 | 为保证网络安全，对我单位现有两台H3C防火墙相关特征库、防病毒模块进行授权升级服务。 | 年 | 1 |
| 11 | 云主机 租赁服务 | 电信天翼云4台云主机租赁服务。 虚拟机1配置要求：核心≥2C；内存≥4G；硬盘≥80G。 虚拟机2配置要求：核心≥2C；内存≥4G；硬盘≥300G。 虚拟机3配置要求：核心≥4C；内存≥8G；硬盘≥256G。 虚拟机4配置要求：核心≥4C；内存≥32G；硬盘≥1T。 | 年 | 1 |