工程量清单

（一）计价依据：

根据陕西省市政设施维修养护定额（2012）及其配套文件；执行陕建发〔2018〕2019号 ;执行陕建价〔2019〕45号文件规定，材料价格执行同期的《陕西造价管理信息材料信息价》；参照《陕西省市政工程消耗量定额》，报价以给定的工程量清单及现场情况自主编报。

- 工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 工序明细 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 恢复沥青混凝土路面 |  |  |  |  |
| 1 | 040203004001 | 5cm厂拌成品细粒式沥青混凝土[项目特征] 1.上面层5cm厂拌成品细粒式沥青混凝土2.粘结层:喷洒乳化沥青（0.5kg/m2 ） [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | ㎡ | 560 |
| 2 | 040203004002 | 7cm厂拌成品细粒式混凝土{项目特征} 1.下面层：7cm厂办成品细粒式沥青混凝土2.透油层：喷洒乳化沥青（1㎏/㎡） {工作内容} 1.铺筑 2.碾压 | ㎡ | 560 |
| 3 | 040202005001 | 30cm厚二灰碎石、（8:17:75）[项目特征] 1.配合比:厂拌成品二灰碎石 2.厚度:30cm 3.碎石规格:满足规范 4.配合比:8：17:75（石灰、粉煤灰 、碎石） 5.压实度:≥98%(重型压实) [工作内容] 1.铺筑 、找平 3.碾压 、养护 | ㎡ | 560 |
| 4 | 040202002002 | 厂拌成品冷再生料摊铺 [项目特征] 1.材料品种:厂拌成品冷再生料 2.厚度:30cm 3.碎石规格:满足规范 4.压实度:: ≥98%(重型压实) [工作内容] 1.铺筑、找平 3.碾压、养护 | m2 | 600 |
| 5 | 040202002001 | 30cm石灰稳定土（石灰含量10%） [项目特征] 1.材料品种:厂拌成品石灰土 2.厚度:30cm 3.含灰度:10%（重量比） 4.压实度: ≥96% 5.路床整形碾压 [工作内容] 1.铺筑、找平 3.碾压、养护 | m2 | 600 |
| 6 | 040203004003 | 5cm厂拌成品粗粒式沥青混凝土 [项目特征] 1.上面层：5cm厂拌成品粗粒式沥青混凝土2.粘结层:喷洒乳化沥青（0.5kg/m2 ) [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | m2 | 600 |
| 7 | 040203004004 | 7cm厂拌成品中粒式沥青混凝土(200 m2以外) [项目特征] 1.沥青品种:7cm厂拌成品中粒式沥 青混凝土 2.粘结层:喷洒乳化沥青（1kg/m2） [工作内容] 1.铺筑 2.碾压 | m2 | 600 |
| 8 | 040202005002 | 30cm厚二灰碎石（8：17:75）(200 m2以外) [项目特征] 1.配合比:厂拌成品二灰碎石 2.厚度:30cm 3.碎石规格:满足规范 4.配合比:8：17:75（石灰、粉煤灰 、碎石） 5.压实度:≥98%(重型压实) [工作内容] 1.铺筑 、找平 3.碾压 、养护 | m2 | 600 |
| 9 | 040202002006 | 厂拌成品冷再生料摊铺 [项目特征] 1.材料品种:厂拌成品冷再生料 2.厚度:30cm 3.碎石规格:满足规范 4.压实度::≥98%(重型压实) [工作内容] 1.铺筑 、找平 2.碾压、养护 | m2 | 700 |
| 10 | 040202002007 | 30cm厚石灰土（石灰含量10%） [项目特征] 1.材料品种:厂拌成品石灰土 2.厚度:30cm 3.含灰度:10%（重量比） 4.压实度:≥96% 5.路床整形碾压 [工作内容] 1.铺筑 、找平 2.碾压 、养护 | m2 | 700 |
| 恢复人行道 |  |  |  |  |
| 11 | 040204001003 | 恢复人行道砖 [项目特征] 1.面层:9cm人行道砖 2.粘结层:2cmM10水泥砂浆 3.垫层：10 cm混凝土垫层 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.块料铺设 | m2 | 700 |
| 12 | 040204001005 | 恢复人行砖 [项目特征] 1.面层:6cm人行道砖 2.粘结层:2cmM10水泥砂浆 3.垫层：5 cm混凝土垫层 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.块料铺设 | m2 | 700 |
| 13 | 040202002003 | 15cm石灰稳定土（石灰含量10%） [项目特征] 1.材料品种:厂拌成品石灰土 2.厚度:15cm 3.含灰度:10%（重量比） 4.压实度: ≥96% 5.整形碾压 6.部位：6cm人行道 [工作内容] 1.整形碾压 2.铺筑、找平 3.碾压、养护 | m2 | 700 |
| 14 | 040202002005 | 30cm厚石灰土（石灰含量10%） [项目特征] 1.材料品种:厂拌成品石灰土 2.厚度:30cm 3.含灰度:10%（重量比） 4.压实度:≥96% 5.路床整形碾压 6.部位：9cm人行道 [工作内容] 1.整形碾压 2.铺筑、找平 3.碾压、养护 | m2 | 700 |
| 15 | 040204001004 | 恢复花岗岩石材 [项目特征] 1.5cm厚花岗岩面层铺设 2.2cm厚水泥砂浆粘结层 3.3cm找平层 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基础铺筑 3.块料铺设 | M2 | 700 |
| 恢复道牙、大型机械进出费、围挡 |  |  |  |  |
| 16 | 040204003001 | 恢复路缘石 [项目特征] 1.材料:乙式路缘石 2.粘结层:2cmM10厚水泥砂浆 3.混凝土靠背 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基础铺筑 3.块料铺设 | m | 400 |
| 17 | 040204003002 | 恢复路缘石 [项目特征] 1.材料:高强路缘石 2.粘结层:2cmM10厚水泥砂浆 3.混凝土靠背 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基础铺筑 3.块料铺设 | m | 400 |
| 18 | 040204003003 | 恢复路缘石 [项目特征] 1.材料:丁式路缘石 2.粘结层:2cmM10厚水泥砂浆 3.混凝土靠背 [工作内容] 1.整形碾压 2.垫层、基础铺筑 3..块料铺设 | m | 400 |
| 19 | DB006 | 沥青摊铺机进出场费 [项目特征] 1.沥青摊铺机进出场 2.每次进出场包含机械往返一次 [工作内容] 1.大型机械场外运输、安装、拆卸 费 | 台次 | 1 |
| 20 | DB007 | 压路机进出场费 [项目特征] 1.压路机进出场费 2.每次进出场包含机械往返一次 [工作内容] 1.大型机械场外运输、安装、拆卸 费 | 台次 | 1 |
| 21 | DB008 | 彩钢板围挡 [项目特征] 1.维护维修项目 [工作内容] 1.成品围挡安装、固定 2.拆除、拉运 | m | 509 |
| 22 | DB009 | 简易施工围挡 [项目特征] 1.维护维修项目 [工作内容] 1.成品围挡安装、固定 2.拆除、拉运 | m | 500 |
| 拆除、搭接部分 |  |  |  |  |
| 23 | DB001 | 拆除30cm二灰碎石（8:17:75） [项目特征] 1、拆除30cm二灰碎石（8:17:75） [工作内容] 1、拆除、旧料清理成堆 | m2 | 500 |
| 24 | DB002 | 拆除5cm细粒式沥青混凝土 [项目特征] 1、拆除5cm细粒式沥青混凝土 [工作内容] 1.切缝、拆除、旧料清理成堆 | m2 | 500 |
| 25 | DB003 | 拆除7cm中粒式沥青混凝土 [项目特征] 1、拆除7cm中粒式沥青混凝土 [工作内容] 1.切缝、拆除、旧料清理成堆 | m2 | 500 |
| 26 | DB005 | 双层GG5050玻璃纤维土工格栅 [项目特征] 1、双层GG5050玻璃纤维土工格栅 [工作内容] 1、土工布铺设 | m2 | 200 |
| 27 | 拆除、搭接部分 | 垃圾外运 [项目特征] 1、垃圾外运 [工程内容] 1.外运 | m³ | 188 |