采购需求

1.项目概况及总体要求

第1包采购包含：信息化平台升级改造（应用服务器、存储、KVM套件、汇聚交换机、机柜、操作系统、第三方系统对等）设备及软件一批；简要技术需求：按照省级要求和未央区实际情况部署区域卫生平台，包括医院管理系统和公共卫生服务系统，并连接省考核平台，升级完成后对区域卫生平台开展等级保护测评工作，本项目要求所有货物（产品）安装调试到位、验收合格达到交钥匙条件。

本项目标的所属行业为 工业(制造业) ，评审时以投标人《中小企业声明函》或“分项报价表”中列明的所属行业为准，投标人可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)相关规定确认标的信息所属行业。

采购需求中带有☆号的参数为实质性条款不得有负偏差；

带有▲号的参数为重要参数，不满足的将影响综合评审响应得分，其余参数为一般参数。

2.采购需求及技术要求

☆2.1核心产品的名称：

第1包核心产品：  数据服务器  ；

☆2.2 下列产品为强制采购的节能产品：

第1包强制产品：   / ；

2.3采购需求一览表：

第1包 信息化平台升级改造

（1）信息化平台升级改造设备需求一览表

| 序号 | 项目 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器 | 1、机型：标准机架式服务器； 2、CPU：≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.6GHz； 3、内存：≥64GB DDR4 2933MHz ECC RDIMM内存，支持≥16个内存插槽； 4、硬盘：≥3块900GB 10K SAS 2.5英寸热插拔硬盘； 5、RAID: 配置≥2G缓存独立外插raid卡，支持raid1 0 5 等； 6、网卡：≥2个高性能千兆网口，支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡、网络卸载引擎等网络高级性能，1个独立管理千兆网口； 7、PCI I/O：≥6个PCI-E 3.0插槽； 8、电源：配置热插拔1+1冗余铂金电源； 9、管理：DVD-RW，集成BMC芯片显示模块，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能。 | 3 | 台 |
| 2 | 数据服务器 | - 机型：标准机架式4路服务器； 2、CPU：≥2颗 Intel Xeon处理器，单颗≥16核心，主频≥2.3GHZ； 3、内存：≥64GB DDR4 ECC REG 内存，支持内存高级管理功能，支持扩展32根内存插槽； 4、硬盘：≥3块900GB 2.5吋 10K SAS热插拔硬盘，主板可支持M.2 SATA SSD硬盘，raid卡：配置≥2G缓存raid卡，支持raid0 1 5 6 10 等； 5、扩展插槽：支持≥6个PCI-E 插槽，可支持GPU卡 6、电源： 2+1冗余热插拔高效能服务器专用电源，支持电源状态记忆功能；风扇：≥3组系统散热风扇； 7、其他：超薄DVD-RW光驱； 8、监控：前置液晶屏，显示系统诊断码等信息。 | 2 | 台 |
| 3 | 存储 | 1、≥16盘位双控制器存储，支持在线更换控制器，每一控制器可以独立控制所有的磁盘，独立存储控制器，配置≥32GB Cache ，最大支持128GB CACHE；配置 BBU 电池保护，配置基于 Flash 的永久保护模组； 2、▲配置≥6个16Gb SFP 主机接口+8个1Gb ISCSI主机接口； 3、配置NAS功能，数据快照，卷克隆，自动精简配置，SSD Cache等功能，支持分层存储软件模块，在线实现数据分层，支持通过分层实现热点数据管理，实现存储应用加速； 4、提供完整的存储系统管理软件，支持集中式 GUI 管理，在同一管理界面实现监控，提供冗余和负载均衡管理； 5、具有完全在线、无需停机的扩充能力，包括系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充和 IO 能力的扩充等，并支持系统的平滑扩充冗余电源，冗余散热风扇设计；配置≥4块6TB SAS硬盘。 | 1 | 台 |
| 4 | 双机热备软件 | 1、双机软件基于存储系统的高可用集群软件,2节点,可双机热备和互备,支持windows/linux操作系统；支持集中授权管理方式，可按需增加授权节点；支持第三方IP仲裁功能；支持在同一个工作组中同时配置镜像和共享方式的混合存储模式；支持数据手动和自动快照功能，集成快照恢复向导；根据需要进行数据恢复，可选择快照、单个文件、目录、 最新完整数据副本，对于不需要的数据则选择性恢复；Web管理，支持一键分离集群保护；支持文本授权、USBKey 独立授权、USBKey 集中授权等多种授权方式； | 1 | 套 |
| 5 | KVM套件 | ≥17英寸折叠液晶（含键鼠）； 8口切换器 （含 USB接口连接线）； | 1 | 套 |
| 6 | 核心交换机 | 1、交换容量≥75Tbps/300Tbps，包转发率≥8000Mpps/55000Mpps，≥2个主控引擎；≥6个整机业务板槽位数； 2、支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），≥2个电源槽位数； 3、支持千兆光、千兆电、万兆光、万兆电、25G、40G、100G等以太网接口； 4、支持融合MPLS VPN、IPv6、防火墙、入侵防御（IPS）、无线、流量分析等多种网络业务； 5、支持提供不间断转发、不间断升级、优雅重启、环网保护等多种高可靠技术；支持IRE2IRF2、IRF3.1； 6、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6等路由协议； 7、Vlan∶ 支持 802.10，支持 QinQ，支持 QinQ 隧道，支持基于MAC/IP/端口的动态划分Vlan； 8、访问控制∶ 支持基于标准、扩展、时间的 ACL，支持基于 VLAN、物理地址、IP地址、四层端口信息的访问控制 ACL； 9、支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位； 10、支持通过WEB网管、命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 11、配置冗余主控、冗余电源，单台配置≥20个千兆光口，≥20个千兆电口，≥4个万兆光口，支持集群并配置相应堆叠线缆； 12、交换网板：≥3个独立交换机网板； 13、ACL：支持双向ACL，支持端口ACL，支持VLAN ACL； 14、有线无线一体化：支持原生的无线AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能，支持POE/POE+供电； 15、▲SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3，支持普通模式和Openflow 模式切换，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）；安全特性：支持IPv4 uRPF，支持DHCP Snooping，支持ARP防攻击，支持IP Source Guard； | 1 | 台 |
| 7 | 汇聚交换机 | 1、以太网交换机主机(24GE(8SFP Combo)+4SFP Plus+1Slot)； 2、交换容量：≥750Gbps；包转发率：≥250Mpps；接口要求：≥24个实配千兆电口，≥4个万兆光口，≥1个slo； 3、扩展插槽：≥1个，且支持FW，IPS、负载均衡等高性能模块插卡； 4、硬件特性：模块化双风扇，前/后通风，风道可调，模块化双电源，实配冗余电源和冗余风扇； 5、VxLAN特性：支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持EVPN，VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN； 6、ACL：支持双向ACL，支持端口ACL，支持VLAN ACL； 7、路由协议：支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议，支持策略路由器，支持RIP v1/2、RIPng； 8、组播协议：支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等组播协议，支持MLD，MLD Snooping、IPV6 PIM-DM、IPV6 PIM-SM 等IPv6组播协议； 9、智能网管：内置智能网管系统，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。 | 1 | 台 |
| 8 | 防火墙 | 1、标准机架式设备; 2、≥4个10/100BASE-T端口； 3、吞吐率(bps):≥800Mbps;最大并发连接数:≥150万; 每秒新建连接数：≥1.2万； 4、IPSec VPN隧道数：≥3000； 5、▲要求具备安全操作系统，具有访问控制、VPN功能、WEB网站过滤、抗攻击能力、主动防御、应用识别过滤、虚拟防火墙功能，支持双系统引导，并可WEB界面上配置启动顺序，要求除恢复系统之外，还可支持系统一键式切换及完整备份； 6、支持IPSec和SSL VPN，原则上用户数无限制；SDWAN支持双边加速功能； 7、支持针对地址设置入侵防御白名单，支持攻击规则搜索以及自定义； | 1 | 台 |
| 9 | VPN | 一、基本要求 接口配置≥6个千兆电口, ≥1个扩展槽位,整机吞吐率≥650Mbps；并发连接数≥70W；IPSEC隧道数≥600；IPSEC吞吐率≥60Mbps；SSL吞吐率≥150Mbps；SSL并发用户数≥1200；包含≥300个SSL VPN客户端并发许可、≥5个IPsec VPN客户端并发许可； 二、功能要求 1、支持透明、路由、混合模式；支持基于源/目的地址、端口、协议及接口的策略路由 2、支持Vlan、Vlan Trunk，支持802.1Q、ISL的封装和解封；支持vlan-vpn功能，能对报文进行二次基于802.1Q封装 3、▲支持自有DDNS动态域名注册，支持使用域名进行动态寻址，支持使用域名进行隧道定义及协商，支持使用域名进行集中认证和管理； 4、支持虚拟DNS功能，网关可提供DNS服务，支持自定义内网服务器域名； 5、支持用户与手机号码、PC硬件特征码、手机硬件特征码、IP、MAC等硬件信息的绑定，支持自动审批和人工审批两种模式；支持自定义同一VPN账号可登录的终端设备数量 6、支持内置CA，可为其他设备或移动用户签发证书，可生成、吊销、删除证书；支持证书链管理；内置CA支持SM2算法； - ▲支持双机热备模式下的授权漂移，仅需采购一套接入许可 8、符合国密局制定的《SSL VPN技术规范》《IPSEC VPN技术规范》，支持国家商用密码算法SM1、SM2、SM3、SM4等； 9、支持通过WebCache技术对web页面进行数据优化，支持智能压缩技术； - 支持针对Android平台APP的VPN SDK自动打包； 11、支持iOS、Android智能终端以及Windows系统的虚拟桌面与虚拟应用发布方式接入，实现数据不落地，有效保证数据安全； 12、▲支持用户名/口令、CA证书、指纹识别、人脸识别、USB KEY、短信认证、动态令牌、硬件特征码、图形码认证；支持≥5因素的组合捆绑认证； 13、支持ESP/AH/IKE/NATT等标准IPSEC协议，支持隧道模式、传输模式，且网关所有功能都必须是基于标准IPSEC协议； 14、支持多线路隧道负载均衡、智能优选和线路备份，支持服务器的负载均衡，提供轮询、加权轮询、最少连接、加权最少连接、源/目的地址HASH等多种负载均衡方式。 | 1 | 台 |
| 10 | 机柜 | 42U服务器机柜国际标准机柜，脚轮和支撑脚可同时安装。 | 1 | 个 |
| 11 | 操作 系统 | Windows Server 2022 R2标准版（5CAL）（含64位光盘和介质） | 2 | 套 |
| 12 | 数据库软件 | Oracle 11g，64位，RACK集群 | 1 | 套 |
| 13 | 医院管理系统 | His 系统 1.1门诊医生 门急诊挂号；门诊病历编辑，打印门诊病历、医嘱管理、开立住院证、开医保电子处方等功能；可查询历史病历、患者字典等信息。 1.2门诊护士 可查询已发药的患者药品信息，对输液、皮试、雾化等处置单进行执行操作。可打印相关的执行单，可查看患者药品、输液统计等信息；可增加收费项目明细。 1.3门诊收费 包含门诊挂退号、划价收费、门诊收退费、聚合订单查询、挂号费统计、医保转自费、发票重打、门诊账单、交账信息查询、门诊交账等功能模块。 1.4住院收费 入院登记、入院登记撤销、预交款管理、出院结算、出院召回、患者费用清单、出院（在院）费别修改、出院发票重打、在院（出院）患者查询、住院结算信息、住院交账、医保患者管理。 1.5住院护士 可以进行患者信息修改，进行护士工作站执行操作，填写电子病历，进行出院办理、召回、项目滚动、床位费滚动，可以进行药品退药、药品请领、皮试管理、输液执行等操作并打印，进行住院处方汇总（明细），查看住院清单、床位费查询、项目滚动查询。 住院护士管理包含：入科安排、床位调整、医技报告、医嘱管理、护理记录、病人转科、床位预览、床头卡等功能；可查看患者住院和出院记录，完成流程办理，同时按照执行单执行并完成患者医嘱。 1.6住院医生 用于医生对患者进行医嘱管理和护理记录、医技报告。同时填写患者电子病历、病历模板、医嘱模板等信息，查看领药、皮试、输液记录，查看打印住院清单信息。 1.7耗材管理 包含耗材管理、低值耗材管理和办公耗材管理的耗材入库汇总、出库汇总、维护等数据统计。 1.8查询中心 包含库存查询、住院查询、药房查询、门诊查询、财务报表等功能模块。 1.9药房管理 包含门诊发（退）药、住院发（退）药、药品库存调整、药品报损，在院、门诊、出院等处方明细（汇总）等功能模块。 1.10药库管理 包含采购入库、初始入库、药品出库、药品盘点、采购退货、药房退货、库存预警、耗材入库、耗材出库等功能模块。 1.11药品信息 包含毒理分类、单位、药品剂型、医保类型、进货单位、药典、耗材等药品信息的维护。 1.12医嘱管理 包含检查分类、执行频率、用药方式、检查部位、标本类型、医嘱术语、医嘱用语等功能模块。 1.13收费项目 包含收费项目、挂号类别、床位、票号管理、支付方式等功能模块。 1.14基础信息 包含地区、疾病编码、手术编码等功能模块。 1.15系统管理 包含人员管理，两定机构列表，权限管理，菜单管理，科室管理，岗位管理，字典管理，模板管理，参数设置，字典对照，通知公告，打印配置管理，日志管理等功能模块。 1.16医保接口 包含医保目录下载、基础信息管理、结算清单信息上传、人员定点备案、月结管理、结算报表统计、医保服务查询、医保目录查询等功能模块。 1.17医技工作 检查检验工作量统计，展示当天的待执行列表信息。 | 1 | 批 |

（2）接口及对接要求：

1）医保智能审核对接；

2）商保支付对接；

3）医保电子处方上传；

4）医保病案首页上传；

5）医保移动支付、电子处方以及诊间支付对接；

6）医保电子凭证上传；医保DIP/DRG付费数据上传；

7）电子发票对接；

8）医保系统或者接口升级改造,保证实时更新对接医保平台；

9）陕西省卫健病案首页上传；

10）国家卫健病案首页（HQMS）上传；

11）西安市医学检验中心区域LIS系统对接；

12）医院聚合支付对接；

13）“健康未央”公众号对接。

医院管理系统要求BS架构系统、纯BS结构化病历,支持分页,实现所见即所得，以上相关接口须满足陕西省医疗保障局的要求,嵌入式接口和医院管理系统是一体化的整体系统且完全满足系统对接，不允许外挂和第三方单独的接口程序。

（3）机房整体升级指标要求：

1）升级工作必须在48小时内升级、安装、调试并运行完毕；

2）需保障新系统的光纤链路、专线割接、机房设备和信息系统等一系列工作的正常运行；

3）需承担升级过程中，现有运行的业务系统(平台)的对接、联调、测试，并保证升级后各系统的平稳运行以及数据的完整性和安全性，实现现有的业务系统，业务数据信息无缝衔接，最大限度减少对业务平台的影响；

4）需要承担设备升级过程中，数据库oracl和RAC集群的的安装、调试。

5）需保障前置机接入电子政务网和互联网；需保证市级平台的网络连接畅通和涉及业务系统的数据传输；

6）需要保证所有服务器都能实观双机热备，原有的IP地址和网络联通网络拓扑保持不变；需保证设备更新后，所有的信息数据完整全面迁移；

7）需保障升级后，对于当前使用的所有网络须与省、市平台及省医保网络实现双向连通、并确保基层客户端与省卫健委、省医保连通，原有的IP地址保持不变；

8）升级后需要确保硬件的完整性，保证硬件表面无刮花、无损伤现象，保证升级后硬件通电测试运行正常，保证软件的完整性，正常恢复信息系统硬件环境正常运行；

9）要求现场工程师必须7*24小时在线响应、本地驻场办公。

（4）系统的检测及备份要求：

1）网络和软件：升级前需掌握原有的网络情况,做到每一条专线,所有网络设备的配置,每个接口都要一清二楚,所有设备,线缆都要贴标签,设备做标签,采用贴设备铭牌的方式,线缆采用专用的标识环；掌握现有的各业务系统的网络架构,并针对服务器的软件应用,进行常规的检测,把由于软件问题产生宕机时间减少到最低限度,从而使升级工作能够顺利进行。

2）硬件：针对现有的服务器设备进行一次全面的检测工作,包括：硬件配置的检测和软件信息的检测，确保在升级过程中,机器设备的故障率降到最低；针对服务器的硬件设备,记录服务器的硬件配置信息,在升级以前明确硬件配置,具有针对性地准备一些备件,在服务器宕机的时候能够及时的修复服务器,及时的解决由于硬件故障产生的计划外宕机；新购置硬件确保在通过通电测试后方可投入本次升级测评。

3）备份：升级前做好设备软件、配置及数据备份工作；升级前将现有应用系统进行数据备份,避免由于设备升级过程中故障导致数据受损；网络设备方面,升级前应完成对升级设备及配置文件的备份,并提前联系好网络供应商,做好新机房网络的构建。

（5）升级时间注意事项：

1）为了保障升级过程中数据安全和业务不中断，中标（成交）方要完成对采购方核心数据库、业务系统实时同步和应用部署，并且业务能够正常运行；如在中标（成交）后无法兑现承诺或给采购方造成损失，中标（成交）承担一切经济赔偿责任和法律责任。

2）若在升级过程中出现的设备故障需要得到设备原厂商、原服务厂商工程师的技术支持和故障解决，由此发生的费用，由中标（成交）负责并协调；如果在升级过程中，造成硬件故障和数据丢失，中标（成交）承担一切法律责任和经济赔偿责任。

3）所有设备的拆卸均为工程师拆卸，其他人不得拆卸，均用专有的工具拆卸；按正常步骤进行关机，采取必要的防静电措施 ，拔出设备和外部联接的线缆，同时再次检查并确认线缆上是否做了标记；将重要设备的 CPU 板、内存板、硬盘等拆卸下来，单独包装，再集中装箱运输；对易碎设备进行仿真处理，需要拆卸的接插件、电路板卡及其他需分离的部件按规范拆卸下来，并将标签准确贴好。将设备的门锁和启动控制的钥匙取下，并做好标记，同时将设备的门扣锁住。

4）机房的系统构架、硬件配置情况以及更具体的设备清单，需中标（成交）方自行到现场调研确定；

5）中标（成交）承担升级过程中所有费用，包括相关耗材，如必要的网线、光纤条线以及工具等，采购方不再另行支付任何费用。

6）中标（成交）在升级过程期间，由于中标（成交）的工作人员自身原因，发生受伤、死亡事故，由中标（成交）自负。

2.4质量要求：

☆2.4.1 货物（产品）制造商、经销代理商应严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，确保提供的产品符合质量标准，达到合格产品的要求。可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准;未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。

2.4.2  货物（产品）执行的标准、规范：

（1）国家标准、规范；

（2）行业标准、规范；

（3）地方标准、规范；

（4）团体标准、规范；

（5）企业标准、规范。

☆2.4.3 本章第2.4.2条款未明确货物（产品）执行标准、规范的，则按下列方法选择：

□ 顺序执行：国家标准→行业标准→地方标准→团体标准→企业标准（有国家标准按国家标准执行，没有国家标准按行业标准，以此类推）；

□ 最高标准执行：国家标准，行业标准，地方标准，团体标准，企业标准（那个标准高执行那个标准）；

必须执行：国家、行业强制性标准。

2.4.4 核心产品制造商符合ISO系列管理体系认证要求的，可提供认证证书。

3.商务要求

☆3.1交货时间和地点：

3.1.1交货期限：

第1包交货期限：自合同签订生效之日起_20_日内完成供货、安装、数据迁移、调试、验收；

3.1.2交货地点：合同签订后按采购人指定地点。

☆3.2付款条件：详见招标文件“政府采购合同格式”中“货款支付”条款。

☆3.3运输要求：采用公路或铁路运输方式，选择风险小、运费低和运距短的运输路线。运杂费一次性包死在总价内，采购人不再额外支付，包括从生产厂家到使用（安装）现场的包装、装载、运输、卸载、现场保管、二次倒运等费用。

3.4包装要求：

☆3.4.1全部货物（产品）均应按照国家、行业规定的标准和保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

3.4.2 当包装使用塑料、纸质、木材等包装材料时，除应当按照国家、行业规定的包装标准进行包装外，还需按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]）123号）规定的环保要求进行包装。

3.4.3 当采用快递交货方式时，快递包装除应当按照国家、行业规定的包装标准进行包装外，还需按照《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]）123号）规定的环保要求进行包装。

3.5售后服务要求：

（1）中标投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜；

（2）中标投标人负责货物（硬件和软件）的现场安装、调试、测试和启动等；

（3）中标投标人负责货物（硬件和软件）的安装、启动、运行及维护等对使用人员进行免费培训：培训主要内容为货物（硬件和软件）的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、维护保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用方未使用过同类型货物（硬件和软件），中标投标人还需就货物（硬件和软件）的功能对使用方人员进行相应的技术培训，培训地点为货物安装现场或由采购人安排；

（4）质保期自采购人在质量验收单（终验）上签字之日起计算，质保费用计入总价；

（5）中标投标人负责对其提供的货物（硬件和软件）整体进行维修和系统维护，质保期内应无偿负责的维修和替换等工作，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；超出质保期只收取维修所需原设备、材料成本费用。

（6）中标投标人对其所提供软硬件设备、材料等负责备品配件的供应,长期提供维修服务，并提供技术咨询等服务，所有维修记录交用户的现场技术人员一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项。

（7）货物（硬件和软件）故障报修的响应时间为：7x24小时免费上门服务。

（8）一般情况下中标人在接到采购人通知后须24小时内完成维修、更换数据恢复、升级等；若遇特殊紧急突发情况，中标投标人应无条件配合采购人及时完成维修、更换、数据恢复、升级等,并承担由此产生的全部费用；

（9）所有货物（硬件和软件）服务方式均为中标投标人上门服务，即由中标投标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标投标人承担，对系统进行定期的检修、保养工作，并与用户进行沟通，定期开展技术交流活动，预防故障发生，保证系统的正常运行；

（10）系统保修结束后，制造商将对该系统实施终身维护计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的系统损坏，制造商可收取适当的费用予以维修及恢复，同时，对于客户日后提出的系统扩展等需求，制造商提供软件免费升级支持及提供最先进的技术解决方案；

（11）在保修期内更换系统中部件（软件和硬件），其保修期应相应延长；

（12）质保期结束后的维修、维护、数据恢复、升级等由双方协商再定.

☆3.6质保期要求：

本项目第1包整体硬件质保期不少于 36 个月，软件质保期不少于12 个月（包含但不限于软件漏洞检查升级、数据恢复、免费升级等）；投标人承诺超过招标文件要求的，按其承诺的质保期进行质保，质保期起始时间为终验合格之日。

☆3.7产品“三包”要求：货物（产品）属于国家规定的“三包产品”，产品制造商、经销代理商应遵守“三包”的规定，在产品发生质量问题时，及时对所提供产品实行“包退、包换、保修”服务。

☆3.8电子电器产品服务要求：货物（产品）属于电子电器的，产品制造商、经销代理商应按照《政府采购电子电器服务规范》的要求提供服务。