采购需求

1.项目概况及总体要求

采购包含：信息化平台升级改造（应用服务器、存储、KVM套件、汇聚交换机、机柜、操作系统、第三方系统对等）、平台网络安全等级保护测评（防火墙、网闸、数据库审计、堡垒机、Web防火墙、管理服务器、集成服务、三级等保测评服务等）等设备及软件一批；简要技术需求：按照省级要求和未央区实际情况部署区域卫生平台，包括医院管理系统和公共卫生服务系统，并连接省考核平台，升级完成后对区域卫生平台开展等级保护测评工作，本项目要求所有货物（产品）安装调试到位、验收合格达到交钥匙条件。

| 包号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 信息化平台升级改造 | 1 | 项 |
| 第2包 | 平台网络安全等级保护测评 | 1 | 项 |

本项目标的所属行业为 工业(制造业) ，评审时以投标人《中小企业声明函》或“分项报价表”中列明的所属行业为准，投标人可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)相关规定确认标的信息所属行业。

采购需求中带有☆号的参数为实质性条款不得有负偏差；

带有▲号的参数为重要参数，不满足的将影响综合评审响应得分，其余参数为一般参数。

2.采购需求及技术要求

☆2.1核心产品的名称：

第1包核心产品：  数据服务器  ；

第2包核心产品：  数据库审计  。

☆2.2 下列产品为强制采购的节能产品：

第1包强制产品：   / ；

第2包强制产品： /  。

2.3采购需求一览表：

第1包 信息化平台升级改造

（1）信息化平台升级改造设备需求一览表

| 序号 | 项目 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器 | 1、机型：标准机架式服务器； 2、CPU：≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.6GHz； 3、内存：≥64GB DDR4 2933MHz ECC RDIMM内存，支持≥16个内存插槽； 4、硬盘：≥3块900GB 10K SAS 2.5英寸热插拔硬盘； 5、RAID: 配置≥2G缓存独立外插raid卡，支持raid1 0 5 等； 6、网卡：≥2个高性能千兆网口，支持网络唤醒、网络冗余、负载均衡、网络卸载引擎等网络高级性能，1个独立管理千兆网口； 7、PCI I/O：≥6个PCI-E 3.0插槽； 8、电源：配置热插拔1+1冗余铂金电源； 9、管理：DVD-RW，集成BMC芯片显示模块，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能。 | 3 | 台 |
| 2 | 数据服务器 | - 机型：标准机架式4路服务器； 2、CPU：≥2颗 Intel Xeon处理器，单颗≥16核心，主频≥2.3GHZ； 3、内存：≥64GB DDR4 ECC REG 内存，支持内存高级管理功能，支持扩展32根内存插槽； 4、硬盘：≥3块900GB 2.5吋 10K SAS热插拔硬盘，主板可支持M.2 SATA SSD硬盘，raid卡：配置≥2G缓存raid卡，支持raid0 1 5 6 10 等； 5、扩展插槽：支持≥6个PCI-E 插槽，可支持GPU卡 6、电源： 2+1冗余热插拔高效能服务器专用电源，支持电源状态记忆功能；风扇：≥3组系统散热风扇； 7、其他：超薄DVD-RW光驱； 8、监控：前置液晶屏，显示系统诊断码等信息。 | 2 | 台 |
| 3 | 存储 | 1、≥16盘位双控制器存储，支持在线更换控制器，每一控制器可以独立控制所有的磁盘，独立存储控制器，配置≥32GB Cache ，最大支持128GB CACHE；配置 BBU 电池保护，配置基于 Flash 的永久保护模组； 2、▲配置≥6个16Gb SFP 主机接口+8个1Gb ISCSI主机接口； 3、配置NAS功能，数据快照，卷克隆，自动精简配置，SSD Cache等功能，支持分层存储软件模块，在线实现数据分层，支持通过分层实现热点数据管理，实现存储应用加速； 4、提供完整的存储系统管理软件，支持集中式 GUI 管理，在同一管理界面实现监控，提供冗余和负载均衡管理； 5、具有完全在线、无需停机的扩充能力，包括系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充和 IO 能力的扩充等，并支持系统的平滑扩充冗余电源，冗余散热风扇设计；配置≥4块6TB SAS硬盘。 | 1 | 台 |
| 4 | 双机热备软件 | 1、双机软件基于存储系统的高可用集群软件,2节点,可双机热备和互备,支持windows/linux操作系统；支持集中授权管理方式，可按需增加授权节点；支持第三方IP仲裁功能；支持在同一个工作组中同时配置镜像和共享方式的混合存储模式；支持数据手动和自动快照功能，集成快照恢复向导；根据需要进行数据恢复，可选择快照、单个文件、目录、 最新完整数据副本，对于不需要的数据则选择性恢复；Web管理，支持一键分离集群保护；支持文本授权、USBKey 独立授权、USBKey 集中授权等多种授权方式； | 1 | 套 |
| 5 | KVM套件 | ≥17英寸折叠液晶（含键鼠）； 8口切换器 （含 USB接口连接线）； | 1 | 套 |
| 6 | 核心交换机 | 1、交换容量≥75Tbps/300Tbps，包转发率≥8000Mpps/55000Mpps，≥2个主控引擎；≥6个整机业务板槽位数； 2、支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），≥2个电源槽位数； 3、支持千兆光、千兆电、万兆光、万兆电、25G、40G、100G等以太网接口； 4、支持融合MPLS VPN、IPv6、防火墙、入侵防御（IPS）、无线、流量分析等多种网络业务； 5、支持提供不间断转发、不间断升级、优雅重启、环网保护等多种高可靠技术；支持IRE2IRF2、IRF3.1； 6、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6等路由协议； 7、Vlan∶ 支持 802.10，支持 QinQ，支持 QinQ 隧道，支持基于MAC/IP/端口的动态划分Vlan； 8、访问控制∶ 支持基于标准、扩展、时间的 ACL，支持基于 VLAN、物理地址、IP地址、四层端口信息的访问控制 ACL； 9、支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位； 10、支持通过WEB网管、命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 11、配置冗余主控、冗余电源，单台配置≥20个千兆光口，≥20个千兆电口，≥4个万兆光口，支持集群并配置相应堆叠线缆； 12、交换网板：≥3个独立交换机网板； 13、ACL：支持双向ACL，支持端口ACL，支持VLAN ACL； 14、有线无线一体化：支持原生的无线AC功能，无需独立的AC板卡或带AC功能的接口板，即支持无线AP管理功能，支持POE/POE+供电； 15、▲SDN/OPENFLOW：支持OPENFLOW 1.3，支持普通模式和Openflow 模式切换，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式）；安全特性：支持IPv4 uRPF，支持DHCP Snooping，支持ARP防攻击，支持IP Source Guard； | 1 | 台 |
| 7 | 汇聚交换机 | 1、以太网交换机主机(24GE(8SFP Combo)+4SFP Plus+1Slot)； 2、交换容量：≥750Gbps；包转发率：≥250Mpps；接口要求：≥24个实配千兆电口，≥4个万兆光口，≥1个slo； 3、扩展插槽：≥1个，且支持FW，IPS、负载均衡等高性能模块插卡； 4、硬件特性：模块化双风扇，前/后通风，风道可调，模块化双电源，实配冗余电源和冗余风扇； 5、VxLAN特性：支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，支持EVPN，VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，支持基于MAC的VLAN； 6、ACL：支持双向ACL，支持端口ACL，支持VLAN ACL； 7、路由协议：支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由协议，支持策略路由器，支持RIP v1/2、RIPng； 8、组播协议：支持PIM-DM、PIM-SM、IGMP、IGMP Snooping等组播协议，支持MLD，MLD Snooping、IPV6 PIM-DM、IPV6 PIM-SM 等IPv6组播协议； 9、智能网管：内置智能网管系统，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。 | 1 | 台 |
| 8 | 防火墙 | 1、标准机架式设备; 2、≥4个10/100BASE-T端口； 3、吞吐率(bps):≥800Mbps;最大并发连接数:≥150万; 每秒新建连接数：≥1.2万； 4、IPSec VPN隧道数：≥3000； 5、▲要求具备安全操作系统，具有访问控制、VPN功能、WEB网站过滤、抗攻击能力、主动防御、应用识别过滤、虚拟防火墙功能，支持双系统引导，并可WEB界面上配置启动顺序，要求除恢复系统之外，还可支持系统一键式切换及完整备份； 6、支持IPSec和SSL VPN，原则上用户数无限制；SDWAN支持双边加速功能； 7、支持针对地址设置入侵防御白名单，支持攻击规则搜索以及自定义； | 1 | 台 |
| 9 | VPN | 一、基本要求 接口配置≥6个千兆电口, ≥1个扩展槽位,整机吞吐率≥650Mbps；并发连接数≥70W；IPSEC隧道数≥600；IPSEC吞吐率≥60Mbps；SSL吞吐率≥150Mbps；SSL并发用户数≥1200；包含≥300个SSL VPN客户端并发许可、≥5个IPsec VPN客户端并发许可； 二、功能要求 1、支持透明、路由、混合模式；支持基于源/目的地址、端口、协议及接口的策略路由 2、支持Vlan、Vlan Trunk，支持802.1Q、ISL的封装和解封；支持vlan-vpn功能，能对报文进行二次基于802.1Q封装 3、▲支持自有DDNS动态域名注册，支持使用域名进行动态寻址，支持使用域名进行隧道定义及协商，支持使用域名进行集中认证和管理； 4、支持虚拟DNS功能，网关可提供DNS服务，支持自定义内网服务器域名； 5、支持用户与手机号码、PC硬件特征码、手机硬件特征码、IP、MAC等硬件信息的绑定，支持自动审批和人工审批两种模式；支持自定义同一VPN账号可登录的终端设备数量 6、支持内置CA，可为其他设备或移动用户签发证书，可生成、吊销、删除证书；支持证书链管理；内置CA支持SM2算法； - ▲支持双机热备模式下的授权漂移，仅需采购一套接入许可 8、符合国密局制定的《SSL VPN技术规范》《IPSEC VPN技术规范》，支持国家商用密码算法SM1、SM2、SM3、SM4等； 9、支持通过WebCache技术对web页面进行数据优化，支持智能压缩技术； - 支持针对Android平台APP的VPN SDK自动打包； 11、支持iOS、Android智能终端以及Windows系统的虚拟桌面与虚拟应用发布方式接入，实现数据不落地，有效保证数据安全； 12、▲支持用户名/口令、CA证书、指纹识别、人脸识别、USB KEY、短信认证、动态令牌、硬件特征码、图形码认证；支持≥5因素的组合捆绑认证； 13、支持ESP/AH/IKE/NATT等标准IPSEC协议，支持隧道模式、传输模式，且网关所有功能都必须是基于标准IPSEC协议； 14、支持多线路隧道负载均衡、智能优选和线路备份，支持服务器的负载均衡，提供轮询、加权轮询、最少连接、加权最少连接、源/目的地址HASH等多种负载均衡方式。 | 1 | 台 |
| 10 | 机柜 | 42U服务器机柜国际标准机柜，脚轮和支撑脚可同时安装。 | 1 | 个 |
| 11 | 操作 系统 | Windows Server 2022 R2标准版（5CAL）（含64位光盘和介质） | 2 | 套 |
| 12 | 数据库软件 | Oracle 11g，64位，RACK集群 | 1 | 套 |
| 13 | 医院管理系统 | His 系统 1.1门诊医生 门急诊挂号；门诊病历编辑，打印门诊病历、医嘱管理、开立住院证、开医保电子处方等功能；可查询历史病历、患者字典等信息。 1.2门诊护士 可查询已发药的患者药品信息，对输液、皮试、雾化等处置单进行执行操作。可打印相关的执行单，可查看患者药品、输液统计等信息；可增加收费项目明细。 1.3门诊收费 包含门诊挂退号、划价收费、门诊收退费、聚合订单查询、挂号费统计、医保转自费、发票重打、门诊账单、交账信息查询、门诊交账等功能模块。 1.4住院收费 入院登记、入院登记撤销、预交款管理、出院结算、出院召回、患者费用清单、出院（在院）费别修改、出院发票重打、在院（出院）患者查询、住院结算信息、住院交账、医保患者管理。 1.5住院护士 可以进行患者信息修改，进行护士工作站执行操作，填写电子病历，进行出院办理、召回、项目滚动、床位费滚动，可以进行药品退药、药品请领、皮试管理、输液执行等操作并打印，进行住院处方汇总（明细），查看住院清单、床位费查询、项目滚动查询。 住院护士管理包含：入科安排、床位调整、医技报告、医嘱管理、护理记录、病人转科、床位预览、床头卡等功能；可查看患者住院和出院记录，完成流程办理，同时按照执行单执行并完成患者医嘱。 1.6住院医生 用于医生对患者进行医嘱管理和护理记录、医技报告。同时填写患者电子病历、病历模板、医嘱模板等信息，查看领药、皮试、输液记录，查看打印住院清单信息。 1.7耗材管理 包含耗材管理、低值耗材管理和办公耗材管理的耗材入库汇总、出库汇总、维护等数据统计。 1.8查询中心 包含库存查询、住院查询、药房查询、门诊查询、财务报表等功能模块。 1.9药房管理 包含门诊发（退）药、住院发（退）药、药品库存调整、药品报损，在院、门诊、出院等处方明细（汇总）等功能模块。 1.10药库管理 包含采购入库、初始入库、药品出库、药品盘点、采购退货、药房退货、库存预警、耗材入库、耗材出库等功能模块。 1.11药品信息 包含毒理分类、单位、药品剂型、医保类型、进货单位、药典、耗材等药品信息的维护。 1.12医嘱管理 包含检查分类、执行频率、用药方式、检查部位、标本类型、医嘱术语、医嘱用语等功能模块。 1.13收费项目 包含收费项目、挂号类别、床位、票号管理、支付方式等功能模块。 1.14基础信息 包含地区、疾病编码、手术编码等功能模块。 1.15系统管理 包含人员管理，两定机构列表，权限管理，菜单管理，科室管理，岗位管理，字典管理，模板管理，参数设置，字典对照，通知公告，打印配置管理，日志管理等功能模块。 1.16医保接口 包含医保目录下载、基础信息管理、结算清单信息上传、人员定点备案、月结管理、结算报表统计、医保服务查询、医保目录查询等功能模块。 1.17医技工作 检查检验工作量统计，展示当天的待执行列表信息。 | 1 | 批 |

（2）接口及对接要求：

1）医保智能审核对接；

2）商保支付对接；

3）医保电子处方上传；

4）医保病案首页上传；

5）医保移动支付、电子处方以及诊间支付对接；

6）医保电子凭证上传；医保DIP/DRG付费数据上传；

7）电子发票对接；

8）医保系统或者接口升级改造,保证实时更新对接医保平台；

9）陕西省卫健病案首页上传；

10）国家卫健病案首页（HQMS）上传；

11）西安市医学检验中心区域LIS系统对接；

12）医院聚合支付对接；

13）“健康未央”公众号对接。

医院管理系统要求BS架构系统、纯BS结构化病历,支持分页,实现所见即所得，以上相关接口须满足陕西省医疗保障局的要求,嵌入式接口和医院管理系统是一体化的整体系统且完全满足系统对接，不允许外挂和第三方单独的接口程序。

（3）机房整体升级指标要求：

1）升级工作必须在48小时内升级、安装、调试并运行完毕；

2）需保障新系统的光纤链路、专线割接、机房设备和信息系统等一系列工作的正常运行；

3）需承担升级过程中，现有运行的业务系统(平台)的对接、联调、测试，并保证升级后各系统的平稳运行以及数据的完整性和安全性，实现现有的业务系统，业务数据信息无缝衔接，最大限度减少对业务平台的影响；

4）需要承担设备升级过程中，数据库oracl和RAC集群的的安装、调试。

5）需保障前置机接入电子政务网和互联网；需保证市级平台的网络连接畅通和涉及业务系统的数据传输；

6）需要保证所有服务器都能实观双机热备，原有的IP地址和网络联通网络拓扑保持不变；需保证设备更新后，所有的信息数据完整全面迁移；

7）需保障升级后，对于当前使用的所有网络须与省、市平台及省医保网络实现双向连通、并确保基层客户端与省卫健委、省医保连通，原有的IP地址保持不变；

8）升级后需要确保硬件的完整性，保证硬件表面无刮花、无损伤现象，保证升级后硬件通电测试运行正常，保证软件的完整性，正常恢复信息系统硬件环境正常运行；

9）要求现场工程师必须7*24小时在线响应、本地驻场办公。

（4）系统的检测及备份要求：

1）网络和软件：升级前需掌握原有的网络情况,做到每一条专线,所有网络设备的配置,每个接口都要一清二楚,所有设备,线缆都要贴标签,设备做标签,采用贴设备铭牌的方式,线缆采用专用的标识环；掌握现有的各业务系统的网络架构,并针对服务器的软件应用,进行常规的检测,把由于软件问题产生宕机时间减少到最低限度,从而使升级工作能够顺利进行。

2）硬件：针对现有的服务器设备进行一次全面的检测工作,包括：硬件配置的检测和软件信息的检测，确保在升级过程中,机器设备的故障率降到最低；针对服务器的硬件设备,记录服务器的硬件配置信息,在升级以前明确硬件配置,具有针对性地准备一些备件,在服务器宕机的时候能够及时的修复服务器,及时的解决由于硬件故障产生的计划外宕机；新购置硬件确保在通过通电测试后方可投入本次升级测评。

3）备份：升级前做好设备软件、配置及数据备份工作；升级前将现有应用系统进行数据备份,避免由于设备升级过程中故障导致数据受损；网络设备方面,升级前应完成对升级设备及配置文件的备份,并提前联系好网络供应商,做好新机房网络的构建。

（5）升级时间注意事项：

1）为了保障升级过程中数据安全和业务不中断，中标（成交）方要完成对采购方核心数据库、业务系统实时同步和应用部署，并且业务能够正常运行；如在中标（成交）后无法兑现承诺或给采购方造成损失，中标（成交）承担一切经济赔偿责任和法律责任。

2）若在升级过程中出现的设备故障需要得到设备原厂商、原服务厂商工程师的技术支持和故障解决，由此发生的费用，由中标（成交）负责并协调；如果在升级过程中，造成硬件故障和数据丢失，中标（成交）承担一切法律责任和经济赔偿责任。

3）所有设备的拆卸均为工程师拆卸，其他人不得拆卸，均用专有的工具拆卸；按正常步骤进行关机，采取必要的防静电措施 ，拔出设备和外部联接的线缆，同时再次检查并确认线缆上是否做了标记；将重要设备的 CPU 板、内存板、硬盘等拆卸下来，单独包装，再集中装箱运输；对易碎设备进行仿真处理，需要拆卸的接插件、电路板卡及其他需分离的部件按规范拆卸下来，并将标签准确贴好。将设备的门锁和启动控制的钥匙取下，并做好标记，同时将设备的门扣锁住。

4）机房的系统构架、硬件配置情况以及更具体的设备清单，需中标（成交）方自行到现场调研确定；

5）中标（成交）承担升级过程中所有费用，包括相关耗材，如必要的网线、光纤条线以及工具等，采购方不再另行支付任何费用。

6）中标（成交）在升级过程期间，由于中标（成交）的工作人员自身原因，发生受伤、死亡事故，由中标（成交）自负。

第2包 平台网络安全等级保护测评

（1）平台网络安全等级保护测评需求一览表

| 序号 | 项目 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 | 硬件要求： 标准机架式设备，双交流电源，≥1T硬盘；标配≥8个千兆电口，≥4个千兆光口，≥4个万兆光口，≥1个扩展插槽，网络吞吐性能≥8Gbps，最大并发连接数≥400万，支持访问控制、IPS、AV、SSLVPN、IPSECVPN等功能模块。 功能要求： 1、支持路由模式、交换模式、旁路模式、虚拟网线工作模式、混合模式； 2、支持端口镜像功能；支持入流量、出流量和双向流量等维度镜像； 3、支持IPv4/IPv6双栈协议的源地址转换、目的地址转换、双向NAT、NAT64等地址转换，支持SNAT的源端口不转换模式； 4、支持DNS代理功能，支持DNS解析动态缓存，缓存信息包括但不限于域名、CName、IP和TTL； 5、▲支持SSL VPN功能，SSL VPN的PC客户端支持Windows、macOS、UOS国产操作系统；移动客户端支持Android、iPhone、鸿蒙系统； 6、支持漏洞、弱密码的分类数据，并可按近24小时、近3天、近1周、近1个月，或支持自定义统计周期来显示资产、漏洞、弱密码的变化历史； 7、支持一体化安全策略：可基于安全域、MAC地址、IP地址、服务、时间、用户、应用等属性，配置防病毒、入侵防御、内容过滤、URL过滤、文件过滤、Web防护、SSL解密、弱密码防护、防暴力破解、会话老化时间等高级访问控制功能；支持图形化整体策略展示效果； 8、支持对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议中传输的文件进行病毒检测，支持自定义压缩文件大小限制以及解压缩层数，支持基于病毒文件名设置白名单； 9、支持Telnet、FTP、IMAP、POP3、SMTP、HTTP协议的弱密码防护，支持预定义弱密码规则和自定义弱密码防护； 10、支持威胁情报关联检测，支持持针对威胁事件采取操作，支持将源IP或目的IP加入黑名单（时长可选或自定义时长）； 11、支持查看最近1个月的热点威胁资讯，包含热点威胁咨询的名称、详细信息、作者、时间、关联域名、IP、文件HASH等； 12、支持系统升级失败自动回滚。 | 2 | 台 |
| 2 | 入侵 检测系统 | 硬件要求 标准机架式设备，单电源，≥4个千兆电口，内置≥2T硬盘，支持RAID。网络层吞吐量≥500Mbps，应用层吞吐量≥100Mbp。 功能要求 1、支持IPv4和IPv6网络环境下的部署，可同时对IPv4和IPv6网络流量分析检测，支持对各类常见协议进行解析，可解析的协议包括但不限于HTTP、FTP、SMTP、POP3、SMB、IMAP、DNS、HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS、MODBUS、RADIUS、KRB5、SNMP、NETFLOW V9、MQTT、TFTP等协议，并支持流量威胁数据包的存储，可下载PCAP报文进行查看； 2、支持威胁情报检测能力，本地可通过联动云端获取最新威胁情报库，支持实现基于威胁情报的全面威胁检测能力； 3、支持流量状态监控，提供对设备处理流量情况的多种维度展示，包括设备总流量速率、网络并发会话数和新建会话数、并能按流量中数据包类型进行统计、从流量中发现的异常流量统计等； 4、支持弱口令检测，可从流量中挖掘应用和通信中的弱口令，至少支持HTTP、IMAP、SMTP、POP3、Redis、Telnet、FTP、PostgreSQL、MQTT等协议的弱口令检测； 5、▲支持对内网主机进行主机威胁分析，可详细展示所有主机的威胁指数和详情，包括具体的威胁等级、威胁次数、攻击开始时间、攻击结束时间、威胁性指数统计等信息； 6、支持离线分析能力，可上传离线PCAP包进行回放分析，可在线查看分析结果和告警详细信息； 7、支持两种查询模式，满足不同场景的查询需求，可进行自由切换。支持以风险级别、攻击状态、时间范围、响应码、安全事件类型、IP地址、域名等为筛选条件进行自由查询；同时也支持以多语法组合进行自由关联检索的专业查询模式，包含但不限于AND、OR、NOTIN、IN等，满足多样化查询溯源需求； 8、支持沙箱检测能力，集成主流的操作系统winXP、win7、win10、linux等多种检测环境，可对样本文件进行沙箱分析以及病毒检测、静态分析等深度分析；支持沙箱逃逸检测，当恶意文件进行逃逸尝试时，可在沙箱报告中进行展示； 9、▲支持威胁态势展示，可通过大屏展示网络攻击态势，包括但不限于地图展示攻击、紧急事件数/总数、恶意文件数/扫描总数、风险趋势、流量分析、高危风险类别排名、攻击源区域排名、紧急事件/高危事件，并支持全球地图、中国地图切换展示； 10、支持资产风险及健康度评估，支持对资产活跃程度分类。支持对资产进行分组，可配置资产IP所属的组织和网段，以展示资产层级关系。可自定义配置资产分组属性，包括资产等级、资产感知、所属地理位置、内外网属性、单位地址、责任人等，便于资产管理； 11、支持压缩文件密码自动猜测功能，可按照预置的密码等信息尝试对未知样本进行解压，并可自定义预置密码； 12、支持通过kafka、短信、邮件、syslog、ftp、钉钉等数据外送方式实现告警和日志查看。 | 1 | 套 |
| 3 | 网闸 | 硬件要求 标准机架式设备，≥300Mbp吞吐量；外网端标配≥3个千兆电口，内网端标配≥3个千兆电口，最大并发连接数≥10万。 其他要求 1、采用2+1架构系统，包括内端机、外端机和独立的硬件隔离信息交换区,内外网主机系统与交换模块之间采用隔离板卡连接； 2、支持IPV4、IPV6双协议栈接入； 3、支持外管API接口，系统核心业务配置可通过API接口进行设置；外管接口支持access key可信认证，仅允许通过认证的管理数据访问外管API接口； 4、支持远程FTP、SFTP、SMB、NFS文件同步功能；支持本地FTP和SFTP共享目录和内外端数据交换功能；支持客户端方式同步；5、支持强制访问控制功能，支持本地数据打标加密上传和下载还原（FTP），打标客户端支持Windows和国产银河麒麟操作系统，支持账户等级划分； 6、支持sip、rtsp、GB 28181、H.323、DB33等视频监控、视频会议协议传输，支持视频信令解析，识别视频协议，支持对不符合格式的信令进行阻断和报警； 7、支持Web正向代理；支持应用层指令控制，如GET、POST、PUT、HEAD、CONNECT等，支持黑白名单的源IP过滤、目的IP过滤、端口过滤，域名过滤、MIME类型过滤； 8、支持对访问源地址、目的地址和端口、本机地址和端口的自定义访问过滤控制； 9、支持多应用层协议代理，包括HTTP、FTP、SMTP、POP3、自定义TCP\UDP协议。 | 1 | 台 |
| 4 | 上网行为 管理 | 一、硬件要求 标准机架式设备，≥1T硬盘；标配≥10个千兆电口，≥4个千兆光口，网络吞吐性能≥200Mbps，用户数≥1500人。 二、其他要求 1、▲支持用户全天行为分析，界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份(如QQ号码、微博账号等)、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息； 2、应用特征≥6000个，其中移动应用特征≥2000个，支持根据标签选择应用； 3、支持自定义应用，包括但不限于数据包方向、协议、端口、IP地址、目标域名、关键字识别等维度，数据包方向包括任意、请求数据、响应数据，关键字匹配模式支持文本或正则表达式；支持DNS域名学习模式，可引用数据包特征中的目标域名或指定域名； 4、支持应用智能识别，有效识别P2P和迅雷行为，识别模式可选择严格、适中、宽松，支持排除扫描端口，支持智能和快速两种应用识别模式，在智能识别模式下应用引擎尽可能地用各种方式识别网络流量，在快速识别模式下应用引擎将关闭部分智能分析功能以提高性能； 5、提供应用控制，支持针对应用动作的细粒度控制，如针对社区类型，支持管控“上传”、“发表”、“浏览”、“登录”等动作； 6、支持邮件控制，支持基于发件人黑白名单、收件人黑白名单、标题及内容关键字、附件名关键字、邮件大小、附件个数进行行为过滤； 7、支持针对虚拟账号进行黑白名单管理，设定允许登录的QQ账号白名单或禁止登录的QQ账号黑名单； 8、可识别多种文件类型，包括电影、音频、文本、图片、压缩文件（zip、rar、gz、bz2、Z、tgz、tbz、7z、cab、bz等）、应用程序、office系列等；并支持对应用的文件传输行为进行上传、下载、双向的文件类型过滤； 9、支持对FTP、Telnet、DNS等协议的相关操作命令进行过滤控制，支持自定义URL过滤，包括恶意URL白名单、恶意URL黑名单、URL白名单等，并支持URL的模糊匹配； 10、支持基于DNS前置技术实现在DNS解析阶段针对http和https域名进行过滤，防止https域名过滤逃逸情况。 | 1 | 套 |
| 5 | 数据库审计 | 一、硬件要求 标准机架式设备，≥6个千兆电口，内置≥2T硬盘，网络层吞吐≥1000Mpbs，可审计双向数据库流量≥100Mbps，峰值事务处理能力≥10000条/秒，可存储≥10亿条日志，提供≥6个可审计数据库实例授权。 二、其他要求 1、支持旁路部署，支持在云环境中安装软件代理，采集虚拟机流量进行数据库审计； 2、支持统一管理，可在设备上集中进行性能监控、配置、启动、停止、升级、卸载等操作； 3、支持IPv4/IPv6双栈审计； 4、支持Oracle、MySQL、SQL Server、Sybase、DB2、Informix、PostgreSQL、Teradata、TiDB、PolarDB等主流数据库的审计。 5、支持达梦、南大通用(GBase）、高斯（GaussDB）、人大金仓（Kingbase）、神舟通用（Oscar）、OceanBase等国产数据库的审计； 6、支持数据库请求和返回的双向审计，包括返回结果集、返回字段、执行状态、影响行数、执行时长、客户端工具、主机名等内容； 7、支持自定义审计规则，包括客户端IP/端口、客户端工具、用户名、主机名、服务端IP/端口、数据库账号、数据库操作类型、SQL关键字、执行时长等条件； 8、▲支持数据库性能分析，可查看数据库主要性能指标，包括数据库整体平均耗时、高峰时平均耗时、低谷时平均耗时、最大单次执行时长、慢SQL数量与占比、慢SQL操作类型； 9、支持对审计记录中的敏感数据进行脱敏处理，内置常见敏感数据脱敏规则，并支持脱敏规则自定义； 10、支持基于日期、时间、报文、资产、数据库账号、客户端IP、服务端IP、客户端端口、服务端端口、数据库名/实例名、数据库对象（库、表、字段等）、客户端工具、执行时长、操作类型、数据库类型、执行状态等条件进行审计查询，或基于以上条件进行筛选分析； 11、支持在告警日志中一键添加信任规则或规则白名单。 | 1 | 套 |
| 6 | 漏洞扫描 系统 | 一、硬件要求 标准机架式设备，≥6个千兆电口，≥2T硬盘，可扫描IP授权不限，并发IP扫描能力≥128个。 二、其他要求 1、漏洞知识库支持自定义编辑，可编辑漏洞描述、修复建议、漏洞等级等内容，在扫描结果和导出报告中应展示编辑后的内容； 2、支持对主机扫描任务和网站扫描任务设定扫描参数模板，包含扫描范围、扫描端口、重试次数、发包速率、策略超时等配置； 3、漏洞特征库≥180000条；有详细的漏洞描述和对应的解决方案；漏洞知识库与CVE、CNNVD、Bugtraq、CNCVE、CNVD等国际、国内漏洞库标准兼容； 4、支持扩展web扫描能力，可通过自定义User-Agent、自定义请求头，自定义Cookies或录制获取、自定义LocalStorage、SessionStorage对Web应用进行扫描； 5、具备弱口令扫描功能，支持弱口令扫描协议数量≥20种，包括FTP、SMB、RDP、SSH、TELNET、SMTP、IMAP、POP3、Oracle、MySQL、MSSQL、DB2、REDIS、MongoDB、Sybase、Rlogin、RTSP、SIP、Onvif、Weblogic、Tomcat、SNMP等协议进行弱口令扫描，允许用户自定义用户、密码字典； 6、支持对误报的漏洞进行修正，避免将误报结果导出； 7、系统内置不同的策略模板如针对Linux、Windows操作系统、工控、大数据、虚拟化、数据库扫描等模板，同时允许用户定制扫描策略模板； 8、提供采用SMB、SSH、Telnet、SNMP等协议对Windows、Linux系统进行登录授权扫描； 9、▲支持扩展对网站事件内容的检测，能以单独任务形式对网站暗链、坏链、网页挂马、挖矿脚本、黑页、webshell、敏感内容、身份证信息泄漏、外链、不良信息等内容进行检测； 10、支持扩展数据库扫描能力，可针对Oracle、MySQL、SQLServer、DB2、Informix、PostgreSQL、Sybase、达梦、人大金仓等进行授权数据库漏洞扫描； 11、支持配置授权扫描时能够远程对登录验证是否能成功登录目标数据库，防止因输错密码或网络限制未真正授权扫描； 12、数据库扫描的漏洞库数量≥3000条，提供详细的漏洞描述和对应的解决方案描述；漏洞知识库与CVE、CNNVD等国际、国内漏洞库标准兼容。 13、支持导出漏洞扫描报告，可导出的报告类型≥5种，包括HTML、WORD、PDF、EXCEL、XML报告格式； 14、支持IPv6。 | 1 | 套 |
| 7 | 日志审计 | 一、硬件要求 标准机架式设备，双电源，≥6个千兆电口，≥1个扩展插槽，硬盘≥2T，日志处理能力≥4000条/秒，≥100点节点授权。 二、其他要求 1、支持采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需要代码开发； 2、支持多种方式进行日志收集，包括通过Syslog、SNMPTrap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP等方式；支持使用代理(Agent)方式提取日志并收集； 3、支持常见的虚拟机环境日志收集，包括Xen、VMWare、Hyper-V等； 4、平台需内置5000+解析规则，支持对收集的5000+设备类型日志进行自动解析（标准化、归一化），解析维度多达200+，解析规则支持根据客户要求定制扩展； 5、支持对解析规则性能以界面列表形式显示； 6、支持三维关联分析功能；支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并自动形成关联事件。 7、▲支持在目标主机上安装Agent程序，实现对目标主机的CPU利用率、内存使用率、磁盘使用率、磁盘使用情况、流量等信息的监测； 8、日志平台需支持分布式部署，支持在页面一键添加子节点，自动进行子节点的绑定和添加。 | 1 | 台 |
| 8 | 堡垒机 | 一、硬件要求 标准机架式设备，双电源，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，不少于2T硬盘。支持资产数授权≥500个。支持最大字符连接≥500个，最大图型连接不少于100个。 二、其他要求 1、支持按部门组织架构（至少5个层级的部门）管理用户数据、资产数据、授权数据、审计数据。每个部门可以管理本部门及下级部门的用户角色：部门管理员、运维管理员、审计管理员、运维员。 2、支持系统升级回退，可在自由进行版本回退，不影响数据； 3、支持后期进行扩展，支持HA、双活模式进行部署，支持集群模式部署； 4、支持浏览器H5、专用C/S架构客户端等方式运维，客户端支持Windows、Mac、UOS、银河麒麟等常见操作系统环境； 5、支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin、X11；支持通过应用发布的方式进行协议扩展，包括Oracle、MSSQL、MySQL、VMware vSphere Client、web浏览器等； 6、支持对HTTP/HTTPS协议运维时的访问URL进行黑白名单限制，禁止在未授权的情况下，通过手动输入URL的方式跳转至其它web网站； 7、▲支持对主机连通性、账号有效性进行检测； 8、支持运维访问授权管控，可基于时间、IP/IP段、用户/用户组、主机组、主机账号、命令控制策略等设置管控策略，进行细粒度的访问权限管控； 9、支持常见数据库的命令管控能力，可以对高危命令进行阻断会话、阻断命令、审批、直接放行等动作，管控粒度可精确到数据库，表、字段级别； 10、支持定期自动修改windows服务器、网络设备、linux/unix等运维设备密码功能； 11、支持运维审计录像的慢速/快速回放，可记录运维会话起止时间、来源用户、来源IP、目标设备、协议/应用类型、命令记录、详细操作内容等详细行为日志； | 1 | 套 |
| 9 | Web防火墙 | 一、硬件要求： 标准机架式设备，单电源，要求标配≥4个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2T硬盘，网络吞吐量≥2Gbps，HTTP应用吞吐量≥1Gbps，HTTP最大并发数≥5万，每秒新建连接数≥5000。 二、其他要求： 1、支持透明串接、反向代理、旁路镜像等多种部署模式部署，支持链路聚合； - 支持主主、主备模式，支持软件和硬件BYPASS； 3、支持自动发现网络环境中存在的Web业务系统，支持记录服务器的IP、Port、域名等信息； 4、支持对HTTP请求关键字段进行合规性的检测（包括Host字段、User-Agent、Content-type字段等）； 5、支持对HTTP头部各字段内容长度进行限制并可以自定义调整限制大小，包括参数名长度、参数值长度、HTTP请求头部长度、URI长度、cookie长度、User-Agent长度、Content-type长度、Host长度等。 6、支持HTTP文件类型检查，可检查上传和下载的文件类型，防止下载敏感文件和上传Webshell文件。 7、支持禁止敏感词发布，防止提交政冶敏感、违反法规相关的言论信息，保障网站的内容健康呈现。 - 支持SQL、XSS注入攻击防护，支持智能语义分析规则防护。 9、支持机器学习，可学习的内容包括URL地址、URL请求参数等，支持设定学习的周期，域名信息，可信任的客户端IP，不可信的客户端IP以及不学习的URL信息。 10、支持智能识别攻击者，对网站连接发起攻击的IP地址将进行自动锁定，可配置攻击者锁定时间,可配置将攻击者直接加入网络黑名单。 11、▲支持WEB访问审计，能记录、查询所有用户对网站的访问情况，包括访问的URL、客户端IP、服务器返回的状态码。 12、▲支持误判分析，可根据产生的安全日志进行自动分析，判断最可能出现误判的规则，辅助人工进行策略优化。 | 1 | 套 |
| 10 | 管理服务器 | 1、机型：标准机架式服务器； 2、基本配置：CPU：≥1颗Intel 4210 2.2GHz 10核处理器处理能力、内存：≥16GB内存，≥16个支持DDR4 2133MHz RDIMM内存插槽，最大支持≥512GB内存、硬盘：≥2TB 硬盘，支持≥8个热插拔2.5寸GSATA/SASM硬盘位、扩展：≥2个PCIE3.0x16扩展插槽，≥1个PCIE3.0x16插槽(运行在X8速率下)； 3、高效服务器白金电源模块、散热：热插拔冗余风扇模块。 | 1 | 台 |
| 11 | 集成服务 | 提供本项目机房网络改造中所需的网线、光纤、模块等辅材；（符合国标） | 1 | 批 |

（2）三级等保测评服务要求：

1）针对等保信息系统协助备案并取得《信息系统安全等级保护备案证》等保证书；

2）进行系统调研；编制测评方案；进行现场测评并对该系统进测试；编制整改方案,并协助整改；

3）协助安全加固；进行现场复测评；形成测评报告,并负责测评结果申报,取得等保证书。

2.4质量要求：

☆2.4.1 货物（产品）制造商、经销代理商应严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，确保提供的产品符合质量标准，达到合格产品的要求。可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准;未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。

2.4.2  货物（产品）执行的标准、规范：

（1）国家标准、规范；

（2）行业标准、规范；

（3）地方标准、规范；

（4）团体标准、规范；

（5）企业标准、规范。

☆2.4.3 本章第2.4.2条款未明确货物（产品）执行标准、规范的，则按下列方法选择：

□ 顺序执行：国家标准→行业标准→地方标准→团体标准→企业标准（有国家标准按国家标准执行，没有国家标准按行业标准，以此类推）；

□ 最高标准执行：国家标准，行业标准，地方标准，团体标准，企业标准（那个标准高执行那个标准）；

必须执行：国家、行业强制性标准。

2.4.4 核心产品制造商符合ISO系列管理体系认证要求的，可提供认证证书。

3.商务要求

☆3.1交货时间和地点：

3.1.1交货期限：

第1包交货期限：自合同签订生效之日起_20_日内完成供货、安装、数据迁移、调试、验收；

第2包交货期限：自合同签订生效之日起_45_日内完成供货、安装、调试、测评、验收。3.1.2交货地点：合同签订后按采购人指定地点。

☆3.2付款条件：详见招标文件“政府采购合同格式”中“货款支付”条款。

☆3.3运输要求：采用公路或铁路运输方式，选择风险小、运费低和运距短的运输路线。运杂费一次性包死在总价内，采购人不再额外支付，包括从生产厂家到使用（安装）现场的包装、装载、运输、卸载、现场保管、二次倒运等费用。

3.4包装要求：

☆3.4.1全部货物（产品）均应按照国家、行业规定的标准和保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

3.4.2 当包装使用塑料、纸质、木材等包装材料时，除应当按照国家、行业规定的包装标准进行包装外，还需按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]）123号）规定的环保要求进行包装。

3.4.3 当采用快递交货方式时，快递包装除应当按照国家、行业规定的包装标准进行包装外，还需按照《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]）123号）规定的环保要求进行包装。

3.5售后服务要求：

（1）中标投标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜；

（2）中标投标人负责货物（硬件和软件）的现场安装、调试、测试和启动等；

（3）中标投标人负责货物（硬件和软件）的安装、启动、运行及维护等对使用人员进行免费培训：培训主要内容为货物（硬件和软件）的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、维护保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用方未使用过同类型货物（硬件和软件），中标投标人还需就货物（硬件和软件）的功能对使用方人员进行相应的技术培训，培训地点为货物安装现场或由采购人安排；

（4）质保期自采购人在质量验收单（终验）上签字之日起计算，质保费用计入总价；

（5）中标投标人负责对其提供的货物（硬件和软件）整体进行维修和系统维护，质保期内应无偿负责的维修和替换等工作，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；超出质保期只收取维修所需原设备、材料成本费用。

（6）中标投标人对其所提供软硬件设备、材料等负责备品配件的供应,长期提供维修服务，并提供技术咨询等服务，所有维修记录交用户的现场技术人员一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项。

（7）货物（硬件和软件）故障报修的响应时间为：3年7x24小时免费上门服务。

（8）一般情况下中标人在接到采购人通知后须24小时内完成维修、更换数据恢复、升级等；若遇特殊紧急突发情况，中标投标人应无条件配合采购人及时完成维修、更换、数据恢复、升级等；并承担由此产生的全部费用；

（9）所有货物（硬件和软件）服务方式均为中标投标人上门服务，即由中标投标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标投标人承担，对系统进行定期的检修、保养工作，并与用户进行沟通，定期开展技术交流活动，预防故障发生，保证系统的正常运行；

（10）系统保修结束后，制造商将对该系统实施终身维护计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的系统损坏，制造商可收取适当的费用予以维修及恢复，同时，对于客户日后提出的系统扩展等需求，制造商提供软件免费升级支持及提供最先进的技术解决方案；

（11）在保修期内更换系统中部件（软件和硬件），其保修期应相应延长；

（12）质保期结束后的维修、维护、数据恢复、升级等由双方协商再定.

☆3.6质保期要求：

本项目（第1包，第2包）整体硬件质保期不少于 36 个月，软件质保期不少于12 个月（包含但不限于软件漏洞检查升级、数据恢复、免费升级等）；投标人承诺超过招标文件要求的，按其承诺的质保期进行质保，质保期起始时间为终验合格之日。

☆3.7产品“三包”要求：货物（产品）属于国家规定的“三包产品”，产品制造商、经销代理商应遵守“三包”的规定，在产品发生质量问题时，及时对所提供产品实行“包退、包换、保修”服务。

☆3.8电子电器产品服务要求：货物（产品）属于电子电器的，产品制造商、经销代理商应按照《政府采购电子电器服务规范》的要求提供服务。