- 阎良区市政排水管网地理信息系统建设项目

一、项目概况：

项目概况：加强阎良区市政排水管网地理信息系统建设，对地形、管网以及监测设备的数据进行整合处理并录入排水信息化管理系统。系统以电脑及移动端为载体，能进行在线实时监测、隐患点排查、工单指派流转、现场数据上传等，可对现场设备及其运行状态的日常巡检、养护工作进行管理，摸清排水管网从源头到末端的各个组成单元的相关信息。

二、技术标准和服务要求

功能清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 平台应用软件 |  |  |  |
| 1.1 | 数据整理 |  |  |  |
| 1 | 地形数据整合、管线数据整合（含管网探测）、水务数据整合等。 | 1 | 项 | 所有涉及整合的测绘数据由甲方进行提供 |
| 2 | 管网数据处理、加工、存储，按智慧排水应用软件要求的格式提供。 | 1 | 项 |  |
| 1.2 | 智慧排水应用软件 | 1 | 套 |  |
| 1 | 排水资产一张图：基于地理信息系统，在地图上叠加展示各类排水设施的位置、属性信息、运行状态，实现“厂-站-网-户”一张图、可视化、全过程的监测监管等业务管理，可在调度中心的大屏展示各类专题信息，协助管理者及时地掌握排水管网运行状态以及智慧决策。 |  |  |  |
| 2 | 在线监测：基于地理信息系统，在地图上叠加展示管网液位、监测设备工况等实时监测信息，并且可以查询监测点的历史数据。 |  |  |  |
| 3 | 设施设备运维巡检管理：在排水设施基本信息、运行监测的基础上，实现排水设施的巡检养护，提高对排水设施设备的维护效率。对设施设备定期巡查、巡检、保养、维修等工作，做好巡检工作精细化管理，满足资产管理、设备运维、异常事件处理等多种运维管理需求。 |  |  |  |
| 4 | 排水防涝应急调度：通过对管道水位监测、易涝点水位监测，对比以往历史数据及气象预报信息，提前有针对性布防及应急预案管理，及时做好区域内应急调度准备工作，减少暴雨及突发事件给城市带来的危害。 |  |  |  |
| 5 | 排水APP应用：以智能手机为载体，配合Web端排水资产一张图、在线监测、运维巡检、应急调度等业务功能，进行隐患排查、工单指派、现场数据上传等工作，对现场的设备运行状态进行日常巡检、管护、维修。 |  |  |  |
| 6 | 大屏综合展示：对管网资产、预警信息、气象云图与雷达图、天气预报、排水设施信息、窨井水位、监测设备状态进行展示，为智慧排水系统综合管理、应急调度、决策支持提供技术支撑。 |  |  |  |
| 二 | 基础软硬件及网络设备 |  |  |  |
| 2.1 | GIS服务器及应用服务器 |  |  |  |
| 1 | 外形：标准塔式服务器Precision 处理器：16核及以上 内存：不小于128GB DDR4 ECC 内存 硬盘：不小于4T SATA硬盘+512G SSD 电源：950W | 2 | 台 |  |
| 2.2 | 移动端 |  |  |  |
| 1 | 连接方式：Wifi功能，内置4G 4G类型：联通4G/移动4G/电信4G 前置摄像头：不小于800W 后置摄像头：不小于1300W 内存：不小于256G 屏幕：不小于10.8英寸 | 1 | 台 |  |
| 2.3 | 台式机 |  |  |  |
| 1 | 处理器：4核及以上 内存：不小于32G DDR4 主硬盘：不小于4T机械硬盘+512G SSD 显卡：专业图形显卡 不小于5GB 电源：500W | 1 | 台 |  |
| 2.4 | 大屏电视 |  |  |  |
| 1 | 98吋电视，4K超高清画质，支持有线、无线投屏。 | 1 | 台 |  |
| 三 | 在线监测设备建设 |  |  |  |
| 2.1 | 窨井水位监测 |  |  |  |
| 1 | 调制频段：60GHz 测量范围：0-12m 测量精度：±2mm 测量分辨：1mm 雷达波束角：6X 6°喇叭口天线 校正方式： 工厂校正 盲区：小于20cm 压力水位计 测量原理：静压原理 测量范围：0-3m 测量精度：0.2%FS 测量分辨率 1mm 电池：38AH 14.4V锂亚电池 工作时间：每小时上报一次，5分钟采集一次，持续工作时间不小于2年 算法：内置水面消波算法，保证数据稳定不受水面漂浮物影响 通讯方式4G/2G/NB-IoT 可选，默认4G 防护等级：IP68 | 2 | 套 |  |
| 2 | 安装支架 |  | 个 |  |
| 3 | 辅材 |  | 套 |  |
| 4 | 通讯费，1年 |  | 项 |  |
| 5 | 安装调试 |  | 处 |  |
| 2.2 | 易涝点水位监测 |  |  |  |
| 1 | 电子水位尺： 量程 不少于1.2米。 分辨率 1cm。 自动续传。 支持4G全网通（电信、联通、移动）制式。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 监测立杆 |  | 个 |  |
| 3 | 太阳能供电系统 |  | 套 |  |
| 4 | 辅材 |  | 套 |  |
| 5 | 通讯费,1年 |  | 项 |  |
| 6 | 安装调试 |  | 处 |  |

三、成果交付要求

1、乙方应按照本合同或招投标文件规定的时间和方式向甲方交付货物和部署阎良区智慧排水信息平台部署上线，交货地点由甲方指定。因交货产生的费用由乙方自行承担。

2、乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数量、质量和技术规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、乙方应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡、质量合格证书等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

4、乙方应向甲方提交包括但不限于下列文档：

( 一)需求说明书；

(二)项目实施计划；

(三)概要设计说明书；

(四)详细设计说明书；

(五)数据库设计说明书；

(六)测试计划；

(七)测试报告；

(八)用户手册；

(九)用户培训计划；

(十)物联监测设备详细布点资料。

四、售后服务要求

（1）对采购人操作人员提供货物安全操作规程培训，讲解产品的基本结构及工作原理，直至操作人员掌握产品的日常使用、维护保养方法，保证操作人员可正确操作使用，并能排除一般故障；

（2）保修期内，提供以下服务：

1）3小时内响应用户的技术支持需求；

2）免费负责系统非人为损坏的维修、更换等工作；

3）不定期组织回访，收集客户使用意见，提高服务质量；

4）为本系统软件提供无偿维护和升级；

5）根据用户需要，不定期组织业主相关人员进行培训；

6）每半年提供一次技术报表；

7）极端突发事件发生后提交极端事件专题分析报告；

8）质保期外，中标供应商应提供长期技术支持，负责设备维护、维修、更换等工作；

（3）项目交付时，提供软件数据库表结构及密码，终身提供对接服务。

五、项目验收

1、甲方应当在到货后的 3个工作日内组织技术人员对货物进行初步验货；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应货物安装调试完毕后的 5个工作日内进行质量验收。

2、项目最终验收，由甲方组织验收小组按照相关要求及本合同的相关约定，验收小组验收合格后为最终验收通过，乙方须全力配合验收小组的验收工作。

3、项目自验收通过之日起，进入质保期。

4、验收依据： 1）磋商文件、响应文件、澄清表（函）； 2）本合同及附件文本； 3）国家相应的标准、规范。

六、其他要求

1)系统建成并投入正常运行、验收通过后进入质保期。定制软件质保期为   1年、设备类质保期  1 年，质保期内应按照招标文件的售后服务要求和规定实施。

2)在质保期内，乙方需对系统和设备的正常使用给予保障。在系统故障无法运行时，乙方须在接到甲方通知后，如在2小时 内无法电话解决甲方维修要求的，应在报修后24小时内派工程 师到达现场，并在到达现场后24小时内恢复系统和设备的正常使用，相关费用由乙方承担。

3)在质保期内，甲方将对系统功能进行逐项验证。乙方对甲方发现的合同要求功能内的问题进行修改和完善，相关费用由乙方承担。

4)质保期后，乙方应保证在接到甲方电话通知后，提供7*24小时的服务响应，如在2小时内无法电话解决甲方维修要求的，应在报修后24小时内派工程师到达现场，并在到达现场后24小时内恢复系统和设备的正常运行，相关费用由甲方承担。