一、电子班牌

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子班牌终端 | 班牌机尺寸≥21.5英寸，分辨率≥1920*1080，显示比例16:9 智慧班牌机可视角度：U/D/R/L不低于80 /80 /80/80； 班牌机正面覆盖防眩光钢化玻璃； 触摸屏采用电容屏，触摸覆盖整个显示屏，触摸屏中无任何物理触摸快捷键遮挡显示； 触摸屏需支持≥10点触摸；响应速度≤3ms； 防护等级不低于 IP65；班牌机具备至少一路 RJ45 网络接口；具备不少于 2 路 USB，具有USB 加密功能； 班牌机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2.5mm，班牌机最大厚度≤ 30mm； 班牌机自带隐藏式电源开关； 班牌机具有内置读卡器，支持IC/ID/NFC/RFID读卡，13.5MHz通用频率；支持协议： ISO14443TYPEA/15693。学生可佩带相应的终端设备完成刷卡签到、查看个人信息等操作。 兼容多种多媒体格式，视频格式支持4K、H.265硬解码，支持1080P视频播放， 主板CPU≥超强四核Cortex-A17，频率≥1.8GHz； 系统运行内存RAM≥2G，存储内存ROM≥8G 搭配不低于200万宽动态摄像头，支持不少于6人同时进行人脸识别签到。要求智慧班牌系统与智慧班牌机为同一品牌； 功能要求： 动态滑动功能，支持滑动班牌界面，终端默认显示三组界面样式，在增加不同显示模式时，界面自动弹出副组件显示页面； 相册幻灯片播放，支持学生手动点击班级相册，弹出多组相册分组，点击其中一组相册分组，可实现照片的自动幻灯片播放； 动态天气预报，可查看近期一周内的动态天气信息、湿度、空气质量；； 多模式自动切换功能，班牌显示支持通过时间自动切换不同显示模式，需包含有班牌模式、上课模式、课间模式、考场模式、考试提醒模式、欢迎模式等； 巡课功能，支持教务管理人员在班级门口即可完成对教室学生和教师的巡课以及课后评价； 考勤显示界面可显示学生签到信息，如正常、迟到、请假、缺卡等，内置签到日历功能，学生或者教师可以查询以往的签到信息； 密码身份验证，支持管理人员或教教师通过输入密码的形式登录并进入设置页面配置系统； 课间模式，在上课前支持课间模式即学生考勤动态提醒界面，学生在此界面可进行课程考勤，支持单人或多人动态识别，同时考勤统计界面实时动态提醒； 上课模式展示界面，支持显示班级或校园公告、学生课程考勤、上课信息显示；上课信息支持显示课程名称、课程时间、授课教师、课程倒计时等信息； 支持通过人脸或刷卡进入个人中心，支持查询个人信息、课程提醒信息、个人课程表、个人考勤统计、个人作业等）； 校园天地功能，可用于显示校园文化展示、班级文化展示、学校资质展示、学校荣誉展示等； 智慧班牌机需完全开放系统使用权限(Root权限)； 智慧班牌机需支持开机logo自定义，支持校徽、班级名称等内容的自定义； 班牌机支持设备定时开关机设置，无需增加其他外设。 | 台 | 24 |
| 2 | 电子班牌软件 | 1.具有时间、天气以及温度等信息显示。 2.支持班牌软件背景切换，班级教师可按班级偏好个性设置班牌背景风格。 3.具有课堂巡课功能，巡课教师在班牌认证身份后可直接在终端查看教室内摄像头拍摄的上课情况。 4.支持展示学校信息、学校通知、校园资讯、活动日程、校园风采以及校园荣誉墙。管理员及教师可在服务器后台与手机端上完成相关信息的发布和查看。 5.支持展示班级信息、班级课表、班级通知、班级相册、日常任务以及班级荣誉。管理员及教师可在服务器后台与手机端上完成相关信息的发布和查看。 6.支持上课模式、考试模式等多种模式切换。后台可对模式切换规则进行自定义设置，班牌屏幕将根据规则自动完成模式的切换与展示。 | 套 | 24 |
| 3 | AR管理主机 | 1.GPU：集成显示CPU最新的图形处理核心 2.处理器：不低于E3-v5 四核处理器 3.系统内存：标配≥8G DDR4，最大支持 64G DDR4 4.BIOS：128Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS 5.板载LAN：2个10/100/1000M bps网口 支持端口聚合 6.远程控制：1个RTL8201N专用远程接口，支持智能平台管理接口；支持虚拟媒体和KVM 7.IDE控制器：4xSATAⅢ（支持热拔插） 8.RAID：支持RAID 0, 1, 5, 10 9.I/O接口：≥2*USB 3.0, ≥4*USB2.0，1*VGA、1*IPMI独立远程管理端口、1*RS232 COM口 10.硬件监测：故障/错误/过载和报警(包括磁盘/ RAID /电力/风机/温度/ IO性能) 11.硬盘：≥2T（3.5寸）机械企业级硬盘 12.支持硬盘热插拔 13.平均无故障时间：不低于50000H（MTBF） | 台 | 1 |
| 4 | 电子班牌管理软件 | 班级管理功能：支持创建学校所有年级的班级，可支持班级的增加、修改和删除操作；增加班级时需支持录入以下数据：班级名称、班主任、助教、班级宣言、教学楼、教室等信息；支持班级一键升级和降级。 班牌机管理功能：支持自动扫描添加设备，与多媒体设备管理结合自动导入教室的设备管理中。设备按楼层分组按教室命名，支持检索查询功能。 学生管理功能：为每个年级中的班级增、删、改学生信息等操作；录入的学生信息需包含以下内容：学生姓名、学号、RFID号、性别、出生日期、民族、家庭住址、头像、家长信息等。 教师管理功能：用来管理学校的教师添加、删除、修改等操作，增加教师信息时需包含以下信息：姓名：教师的姓名、工号、登录账户、登录密码、职称、RFID卡号、手机号、性别、出生日期、民族、家庭住址、头像等。 签到考勤：常规签到可通过模板设定签到模块在首页显示与不显示，考勤时间段由后台统一设定。签到读卡、自动拍照在1秒内，打卡时显示持卡人信息及打卡记录及照片内容，考勤时间段内支持重复打卡，更新照片信息及打卡时间；考勤时间外，刷卡自动跳入个人查询界面。考勤时段过后统计信息自动发送至班主任手机。考勤时只能在本教室的班牌机上打卡，其他教室上的设备将无法打卡。 走班制签到只能在本教室的班牌机上打卡，其他教室上的设备将无法打卡。如本教室班牌机故障时，老师通过后台设定相近教室的班牌机代为打卡机。 班牌机首页的签到区显示正常、迟到、早退、缺卡、请假等5种状态的数据，定期刷新。通过个人信息查询中可以查看个人考勤记录，查询状态下，提供触控超时时间倒计时，超时自动注销返归首页。 考勤方式分为刷卡和人脸识别两种方式。 模式切换功能：支持为班牌终端设置各种模式，包括上课模式、走班模式、考场模式、课间模式、多媒体模式、迎宾模式等。 主题管理功能：支持查看后台的班级、教室主题，也可以为班级发布主题，在主题列表也可以查看所有的主题使用情况，详情中可以查看每个班级的主题使用情况。 主题编辑功能：支持通过后台对前端显示模块组件设置，用户可以自定义设置组件。 数据检测功能：支持检测每个班级添加的素材数量，和整个后台的班级等统计，方便管理员查看班级信息添加的完整性。图片管理：为了将每个班级的班级相册上传到服务器上在班级的班牌机上进行显示的，支持相册分组添加，照片增加、修改、删除等做操作。 课程管理：为每个班级创建课程表，支持课表的导入、手动添加、数据对接等形式，录入的数据必须包含：科目名称、授课教师、星期、课节开始时间和结束时间等信息。可以对接新高考排课系统进行数据同步。 值日管理：为年级下的班级创建值日表使用，支持值日表的增加、删除、修改等操作。 标语设置：支持按班级和按教室两种模式发布标语，可以是欢迎词等信息，发布时支持快捷模式和高级模式。 公告管理：创建公告信息，可以发布紧急通知信息，支持按班级和按教室两种模式发布，发布时支持快捷模式和高级模式。 考试管理：用来管理各个班级的考试通知和考试提醒，可以根据需要选择按照班级发布或按照教室发布，考试录入信息需包含：考场名称、开始提醒日期、开始提醒时间、结束提醒日期、结束提醒时间、考试科目、监考老师、考试日期、开始时间、结束时间等。 校园天地：为了发布学校的风采、宣传介绍等，可支持创建一级栏目、二级栏目等，需支持文字+图片的形式展示。可支持设置封面操作。 考勤统计，查看全部年级中学生的考勤信息和教师的上班考勤记录。可根据每日统计和阅读汇总查询考勤信息。 可实时查看各班牌机运行情况及实时播放截图，查看播放素材下载状态及进度。 | 套 | 1 |
| 5 | 网线 | 不低于6类 | 箱 | 8 |
| 6 | 电源线 | 不低于RVV2*1.5 | 卷 | 5 |
| 7 | 24口交换机 | 固定端口 24个10/100/1000Mbps 自适应以太网端口 以太网端口 连接器类型:RJ-45支持半双工、全双工、自协商工作模式支持MDI/MDI-X自适应 模式切换 标准交换、网络克隆、汇聚上联、端口隔离 MAC 8K 缓存 ≥4Mbits 包转发率 ≥35Mpps 交换容量 ≥48Gbps | 台 | 7 |
| 8 | 交换机柜 | 6U | 台 | 7 |
| 9 | 辅料 | 水晶头、线槽、线管、绝缘胶布、排插及网线不足部分等 | 批 | 1 |
| 10 | 安装调试 |  | 项 | 1 |

二、LED显示屏

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏 | 1.屏体尺寸：4.9m*2.66m 2.像素构成：表贴三合一1515（1R1G1B）； 3.点间距：≤1.86mm 4.像素密度：≥288906点/㎡； 5.扫描方式：1/43 或优于 6.模组分辨率：≥172点*86点； 7.模组尺寸：320mm*160mm ； 8.视角（水平、垂直）：H≥160°V≥140°； 9.平整度：≤0.2mm 10.最大功耗：≤430W/㎡； 11.平均功耗：≤172W/㎡； 12.白平衡亮度：≥550cd/㎡； 13.色温：3000-18000可调； 14.亮度调节功能：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能； 15.供电方式：AC200-240V,50/60Hz； 16.工作环境温度：-20℃ ～ 40℃； 17.换帧频率：60HZ； 18.刷新频率：≥3840Hz； 19.平均无故障时间 ≥10000 小时 20.寿命 ≥100000 小时 21.整屏像素失控率 ≤1/10000 22.支持智能节电功能 23.维护方式：前维护 24.衰减率（工作3 年）≤15% 24.安全防护功能：显示屏具有防潮、防腐蚀、防尘，防电磁干扰、抗静电功能，支持电源过压、过流、断电保护、分布上电，支持时时监控温度、故障报警等功能。 | 平方米 | 13.03 |
| 2 | 接收卡 | - 1、单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据，无需配转接板。 - 2、大支持带载512*512像素点。 3、最大支持1/128扫描类型，支持静态屏、1/2~1/128扫之间的任意扫描类型。 4、兼容支持两种调试模式，模式一：一键发送所有参数并自动固化到接收卡，模式二：模组参数、连接设置参数、发送卡参数独立发送、固化。 5、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片。 6、支持数据组交换，智能描组功能。 7、支持双程序备份功能。 8、具有升级程序后自动重启生效功能。 9、支持接收卡与发送端设备绑定加密； 10、具有高灰高刷、低亮高灰显示。 11、具有亮度逐点校正，提供校正低灰补偿。 12、支持修边修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数。 13、支持接收卡画面旋转功能，实现0度、90度、180度、270度画面显示。 14、支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载。 15、支持接收卡固件程序、配置参数回读，通过软件可回读接收卡的固件程序和配置参数并保存到本地。 16、支持接收卡之间网络通信状态检测，反馈数据包总数、错误包数、在线接收卡数量等数据。 17、支持Mapping 功能。 18、支持接收卡网口备份功能。 19、接收卡做了电击和能量的危险防护； - 20、具备电源接反保护电路。 21、支持通过按钮进入测试模板。 22、支持多类型接收卡程序混合升级相互不影响。 | 张 | 30 |
| 3 | 控制电源 | 1.≥200w 2.经过100%满负载老化试验 3.空气自然对流冷却 4.具有短路/过载保护功能 5.本次项目中的电源、大屏须具有良好的兼容性 | 台 | 60 |
| 4 | 数据排线 | 纯铜 | 条 | 240 |
| 5 | 电源线 | 纯铜 | 根 | 60 |
| 6 | 网线 | 超5类或以上 | 根 | 30 |
| 7 | 视频处理器 | - 1.集成2画面视频处理、发送卡功能的二合一控制器； 2.带载面积：≥520万像素点，最宽可达8000点，最高可达3840点； 3.同时支持2路4K高清输入，自由切换输入信号源，各通道之间实现快速切换，支持淡入淡出功能； 4.支持2画面任意布局，画中画PIP、画外画POP； 5.DP1.2接口x1（3840x2160@60Hz，极限宽高4096点）、HDMI2.0接口x1（3840x2160@60Hz，极限宽高4096点）、HDMI1.3接口x1（1920x1080@60Hz）、DVI1.0 接口x 1（1080p@60Hz)、HDCP2.2/1.3、VGA接口x1； 6.SDI 接口x1、SDI环出x1、HDMI预监接口x1； - 7.RJ45 连接控制主机（中控）,支持RS232协议、USB调试口x1、WiFix1用于手机APP/电脑无线控制、红外控制x1、4G模块x1（远程控制）； 8.支持音频输入x1（3.5mm接口）、音频输出x1（3.5mm接口）、HDMI和DP 音频解析输出、多功能卡音频输出； 9.输出：千兆网口 x 8，支持上下、左右任意拼接或复制画面输出；单网口约65W，最宽2048/最高 2048；网口带载可部分区域重叠； 10.支持无线投屏/镜像功能、USB本地播放功能； 11.无线网络（WiFi station模式）接入及云平台管理/升级支持； 12.不低于2.8英寸彩色液晶屏（320x240）； 13.可以选择多种模式的屏幕测试及可视化操作； 14.支持一键黑屏功能、一键冻结功能，旋钮与ESC联动； 15.支持按键锁及延时锁功能； 16.LCD屏支持输入接口状态监控、画面布局图形显示、输出网络连接状态显示； 17.支持亮度一键设置 18.支持对当前设置进行保存，最多可保存8组模板参数，可将参数保存至相应的模式中； 19.支持EDID配置，DVI/HDMI/DP输入模式时，支持常用输入分辨率预设及自定义调节； 20.支持连接设置功能，无需电脑，直接通过面板设置各个箱体的连接； 21.支持画面锐度，饱和度，色温，亮度等设置； 22.支持画面截取及去黑边/裁剪功能； 23.支持图像旋转、水平镜像和垂直镜像等； 24.支持即设即存； 25.支持USB高速升级链路、支持接收卡信息回读、支持接收卡固件版本升级自动检测； 26.采用 1.5U 标准工业机箱。 | 台 | 1 |
| 8 | 配电柜 | 1.具备本地/远程控制设备的供电开启和关闭 2.单组回路输出，自动状态下可通过多功能卡或时控开关控制显示屏的开启和关闭 3.具有电源状态指示、工作状态指示 4.具有过流、过载，防短路、等保护功能 5.内部线材均采用国标纯铜导线 6.配置国内知名品牌的断路器、延时继电器、交流接触器。 | 台 | 1 |
| 9 | - 钢结构及包边 | - 1、显示屏钢结构专业定制。 - 2、LED高清屏幕采用壁挂安装，定制钢结构满足显示屏的整体均匀平整度，安装强度高，牢固性可靠，外观美观大方。 3、显示屏钢结构所有钢材采用不低于国标Q235，表面冷镀锌或热镀锌方钢。 4.显示屏厚度约8cm，左右上下边框宽度约5cm，四周采用无指纹不锈钢包边。 | 平方米 | 13.03 |
| 10 | 主电缆 | 4*6m² 纯铜 | 米 | 80 |
| 11 | 控制电脑 | 工控电脑、内存≥8G，硬盘≥256G，独立显卡带HDMI或TYPE-C输出 | 台 | 1 |
| 12 | 工程布线 |  | 项 | 1 |
| 13 | 安装调试 |  | 项 | 1 |
| 14 | LED显示屏 | - 屏体尺寸：7.028m*3.572m 2.LED 封装方式 SMD 1415 表贴三合一 3.水平视角 H≥160°，垂直视角 V≥140° 4.像素组成 1R1G1B 5.点间距≤ 3.076mm 6.扫描方式 1/13扫描或优于 - 7.模组分辨率≥104×52点 8.模组尺寸 320mm×160mm8.白平衡亮度 ≥4500cd/㎡ 9.色温 3000-18000K 10.色域覆盖率 ≥100% 11.亮度均匀性 ≥97% 12.色度均匀性 ±0.003Cx，Cy 之内 13. 像素密度（点/平方米）≥105625 14.换帧频率 60Hz 15.刷新频率 ≥3840Hz 16.平均无故障时间 ≥10000 小时 17.寿命 ≥100000 小时 18.整屏像素失控率 ≤1/10000 19.支持智能节电功能 20.衰减率（工作3 年）≤15% - 21.维护方式：前维护 22.安全防护功能：防护技术：显示屏具有防潮、防腐蚀、防尘，防电磁干扰、抗静电功能，支持电源过压、过流、断电保护、分布上电，支持时时监控温度、故障报警等功能 23.防水等级：≥IP65 | 平方米 | 25.1 |
| 15 | 箱体 | 定制 | 平方米 | 25.1 |
| 16 | 接收卡 | - 1、单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据，无需配转接板。 - 2、最大支持带载512*512像素点。 3、最大支持1/128扫描类型，支持静态屏、1/2~1/128扫之间的任意扫描类型。 4、兼容支持两种调试模式，模式一：一键发送所有参数并自动固化到接收卡，模式二：模组参数、连接设置参数、发送卡参数独立发送、固化。 5、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、通用芯片。 6、支持数据组交换，智能描组功能。 7、支持双程序备份功能。 8、具有升级程序后自动重启生效功能。 9、支持接收卡与发送端设备绑定加密。 10、具有高灰高刷、低亮高灰显示。 11、具有亮度逐点校正，提供校正低灰补偿。 12、支持修边修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线，且不影响原始校正系数。 13、支持接收卡画面旋转功能，实现0度、90度、180度、270度画面显示。 14、支持抽点显示与数据偏移，可完成异形屏带载。 15、支持接收卡固件程序、配置参数回读，通过软件可回读接收卡的固件程序和配置参数并保存到本地。 16、支持接收卡之间网络通信状态检测，反馈数据包总数、错误包数、在线接收卡数量等数据。 17、支持Mapping 功能。 18、支持接收卡网口备份功能。 19、接收卡做了电击和能量的危险防护。 - 20、具备电源接反保护电路。 21、支持通过按钮进入测试模板。 22、支持多类型接收卡程序混合升级相互不影响。 | 张 | 28 |
| 17 | 控制电源 | 1.≥200w 2.经过100%满负载老化试验 3.空气自然对流冷却 4.具有短路/过载保护功能 5.本次项目中的电源、大屏须具有良好的兼容性 | 台 | 91 |
| 18 | 数据排线 | 纯铜 | 条 | 544 |
| 19 | 电源线 | 纯铜 | 根 | 91 |
| 20 | 网线 | 超5类或以上 | 根 | 28 |
| 21 | 视频处理器 | - 集成单画面视频处理、发送卡功能和U盘播放的三合一控制器； 2.带载面积：≥260万像素点，最宽可达3840点，最高可达1920点； 3.同时支持2路高清输入，自由切换输入信号源，各通道之间实现快速切换，支持淡入淡出功能； 4.HDMI1.3接口x2（1920x1080@60Hz）、HDCP1.2； 5.USB接口x1，支持本地U盘播放； 6.USB调试口x1； 7.红外/红外延长线控制x1； 8.音频输出x1（3.5mm接口）； 9.输出：千兆网口 x 4，支持上下、左右任意拼接或复制画面输出； 10.单网口约65W，最宽2048/最高 2048；网口带载可区域重叠； 11.配件自带DVI转HDMI接口，可灵活实现DVI信号接入； 12.配带灯按键，可以选择多种模式的屏幕测试及可视化操作； 13.支持一键黑屏功能、一键冻结功能； 14.支持设备锁和远程半自动解锁； 15.支持亮度一键设置； 16.支持对当前设置进行保存，最多可保存8组模板参数； 17.支持EDID配置，DVI/HDMI输入模式时，支持常用输入分辨率预设及自定义调节； 18.支持连接设置功能，无需电脑，直接通过面板设置各个箱体的连接； 19.支持画面锐度，饱和度，色温，亮度等设置； 20.支持画面截取功能，支持，去黑边/裁剪功能； - 21.支持图像旋转、水平镜像和垂直镜像等； 22.支持即设即存； - 23.支持USB高速升级链路、支持接收卡信息回读、支持接收卡固件版本升级自动检测； 24.采用 1U 标准工业机箱， | 台 | 1 |
| 22 | 多功能卡 | 不少于4路显示屏电源开关控制，不少于2路风扇空调电源开关控制，不少于1路音箱或其他电源开关控制 | 块 | 1 |
| 23 | 音箱及功放 | ≥40W*2 | 套 | 1 |
| 24 | 散热风机 | 屏体内部抽风系统 | 台 | 4 |
| 25 | 配电柜 | 1、具备本地/远程控制设备的供电开启和关闭 2、具有单组回路输出，自动状态下可通过多功能卡或时控开关控制显示屏的开启和关闭 3、具有电源状态指示、工作状态指示 4、具有过流、过载，防短路、等保护功能 5、内部线材均采用国标纯铜导线 6、配置国内知名品牌的断路器、延时继电器、交流接触器 | 台 | 1 |
| 26 | 钢结构及包边 | 1.安装结构能满足LED屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试； 2.显示屏落地钢结构，所有钢材采用不低于国标Q235，表面冷镀锌或热镀锌方钢； 3.显示屏包边后钢结构厚度约1米，上下边框宽度约0.2米，左右边框宽度约0.2米； 4.内部采用镀锌钢材，焊点刷防锈漆，主框架采用100*50mm矩管，小框架采用40*40mm矩管，内置三层维修通道，上下有爬梯； 5、为保障显示屏的整体平整度及避免支架结构日久变形，钢结构需LED制造商制作、安装、调试； 6.立柱采用600mm焊接卷管，法兰盘螺钉刷防锈漆。 | 平方米 | 25.1 |
| 27 | 主电缆 | 4*10m² 纯铜 | 米 | 50 |
| 28 | 控制电脑 | 工控电脑，内存≥8G，硬盘≥256G，独立显卡带HDMI或TYPE-C输出 | 台 | 1 |
| 29 | 工程布线 | 1.显示屏内部布设4*35+1*25平方电缆到配电柜作为主电缆线， 由配电柜到屏体布11组 3*4平方220v 。 2.接收卡信号连接线； 3.含220V绝缘接线端接线排和其他辅材等 | 项 | 1 |
| 30 | P10单色显示屏 | 尺寸：10.97*1.05米，户外P10单色（红色） | 平方米 | 11.52 |
| 31 | 安装调试 |  | 项 | 1 |