- 采购需求

| 序号 | 产品类型 | 招标参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉密网 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | - 采用非X86多核架构，内置交流电源； - 支持≥8个千兆电口，2个Combo口，2个Bypass电口； - 吞吐量≥600Mbps，最大并发连接数≥50万，每秒新建连接数≥2万； - 实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议； - 实现一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，实现DNS、FTP、H.323等多种NAT ALG功能； - ▲可基于每个SSL VPN用户的会话连接数、连接时间和流量阀值进行细颗粒度的管控，提供功能截图； - 实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC和IP绑定功能，基于MAC的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能； - ▲支持策略风险调优，定期分析用户策略，结合应用状况和流量情况，给出优化建议，提供功能截图； - 可识别应用层协议数量≥3000种，针对微信、QQ等应用可精细化识别文字、语音、文件传输等内容； - 具有国家保密科技测评中心认证的《涉密信息系统产品检测证书》； | 1 | 台 |
| 2 | 入侵检测 | - 采用非X86多核架构，自带双交流电源，1U的独立盒式设备，具备独立的攻击检测引擎与病毒检测引擎； - 支持≥14千兆电口+12千兆光口+4万兆光口； - 吞吐量≥4.5G，并发连接数≥220万，新建连接数≥40K； - 提供IPS/AV/ACG三合一特性库升级授权≥3年，支持本地、在线两种升级方式； - 支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置； - ▲支持应用风险调优，通过应用层检测引擎智能地分析安全策略允许通过的流量中存在的潜在风险，提供功能截图； - ▲攻击特征库数量≥15000、病毒特征库数量≥600W、支持的协议识别数量≥8000、WEB攻击特征库≥4000，提供功能截图； - 集成入侵防御与检测、病毒防护、带宽管理和URL 过滤等功能；所有特性全面支持IPv6； | 1 | 台 |
| 3 | 路由器 | - 转发性能≥20Mpps； - 端口：WAN≥3*10GE(SFP+)+2*GE(Combo)，LAN≥8*GE(RJ45)； - 槽位≥2个； - 支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备； - 支持EIGRP，采用D-V算法的动态路由协议； - 支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL等； - 支持对终端用户域名访问控制功能； - 8、支持对已知网络攻击进行安全防御； | 1 | 台 |
| 4 | 核心交换机 | - 交换容量≥750Gbps，包转发率≥220Mpps； - 实配100/1000Base-T以太网口≥24个，combo 1000Base-X光接口≥8个，1/10 GE 光接口≥4个，扩展插槽≥1个； - 整机最大路由地址表≥32K，最大ARP地址表32K，最大MAC地址表64K； - 支持融合AC功能，有线无线一体化管理； - 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； - ▲支持CPU保护功能，提供第三方测试报告； - 支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据； - 设备能够被共有云平台管理； - 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； | 1 | 台 |
| 5 | 接入交换机 | - 交换容量≥750Gbps，包转发率≥220Mpps； - 实配100/1000Base-T以太网口≥24个，combo 1000Base-X光接口≥8个，1/10 GE 光接口≥4个，扩展插槽≥1个； - 整机最大路由地址表32K，最大ARP地址表32K，最大MAC地址表64K； - 支持融合AC功能，有线无线一体化管理； - 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； - ▲支持CPU保护功能，提供第三方测试报告 - 支持安全启动，及安全检测； - 设备能够被共有云平台管理； | 5 | 台 |
| 工作网 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | - 要求系统硬件为全内置封闭式结构机架独立设备，加电自动启动运行； - 多核架构设计，选用国产化处理器，功能采用模块化结构设计； - 支持千兆光接口数量≥4，10M/100M/1000M自适应电接口数量≥6，千兆接口总数≥10，接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，支持多桥组部署； - 网络吞吐量≥4.3Gbps，最大并发连接数200万，最大用户数2000； - 支持网络功能虚拟化，支持KVM、VMware ESX等业界主流虚拟化环境； - 支持针对Web服务器防护，包括网页防爬虫、网页防篡改、HTTPS防护、DDoS攻击防护、Web攻击过滤、漏洞防护自学习等； - ▲支持配置IPsec VPN隧道内网段映射，解决VPN地址网段重叠问题，提供功能截图； - 支持HTTPS解密功能，支持管理界面及命令行配置解密策略，包括入接口、源地址对象、目的地址对象、https对象、域名排除等；支持HTTPS域名库，预定义域名以及自定义域名； | 1 | 台 |
| 2 | 路由器 | - 转发性能≥20Mpps； - 端口：WAN≥3*10GE(SFP+)+2*GE(Combo)，LAN≥8*GE(RJ45)； - 槽位≥2个； - 支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备； - 支持EIGRP，采用D-V算法的动态路由协议； - 支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL等； - 支持对终端用户域名访问控制功能； - 8、支持对已知网络攻击进行安全防御； | 1 | 台 |
| 3 | 核心交换机 | - 交换容量≥750Gbps，包转发率≥220Mpps； - 实配100/1000Base-T以太网口≥24个，combo 1000Base-X光接口≥8个，1/10 GE 光接口≥4个，扩展插槽≥1个； - 整机最大路由地址表≥32K，最大ARP地址表32K，最大MAC地址表64K； - 支持融合AC功能，有线无线一体化管理； - 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； - ▲支持CPU保护功能，提供第三方测试报告； - 支持安全启动，在系统启动过程中支持安全检测，防止对系统镜像进行修改和伪造数据； - 设备能够被共有云平台管理； - 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； | 1 | 台 |
| 4 | 接入交换机 | - 交换容量≥750Gbps，包转发率≥220Mpps； - 实配100/1000Base-T以太网口≥24个，combo 1000Base-X光接口≥8个，1/10 GE 光接口≥4个，扩展插槽≥1个； - 整机最大路由地址表32K，最大ARP地址表32K，最大MAC地址表64K； - 支持融合AC功能，有线无线一体化管理； - 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； - ▲支持CPU保护功能，提供第三方测试报告 - 支持安全启动，及安全检测； - 设备能够被共有云平台管理； - 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； | 3 | 台 |
| 5 | 房间小交换机 | - 交换容量≥335Gbps，包转发率≥24Mpps； - 千兆电口≥8个，千兆光口≥2个； - 支持ERPS功能，收敛时间小于50ms； - 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； - 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； - 支持堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置； | 50 | 台 |
| 6 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 110 | 块 |
| 互联网 |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | - 设备接口：千兆电口≥16，万兆光口≥2，千兆Combo口≥8，2路千兆Bypass - 硬件平台要求：采用非X86多核架构 - 国产化支持：▲产品自主可控，关键芯片全部国产化。包括但不限于CPU、转发、网卡芯片、电源等； - 性能要求：大包吞吐量≥8Gbps；混合包吞吐量≥3.75Gbps小包吞吐量≥1.5Gbps开启威胁防护设备混合包性能≥1Gbps；并发连接数≥360万；每秒新建连接数≥8万；IPSec VP：并发连接数≥4000；SSL VPN并发连接数≥1000 - 安全特征库：应用识别：应用识别签名数量不少于6000；入侵检测：入侵防御特征库签名数量不少于12000；病毒库：不少于500万级病毒变种检测；URL库：URL数量不少于1.2亿。 - 安全防护：支持恶意域名过滤，实现对C&C进行阻断；支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS等协议的病毒防护；可用于恶意加密流量识别，可检测不解密网络流量下的恶意加密通信流量；支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能。 - 策略路由：策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组)，入接口，DSCP优先级。 - 流量控制：支持每IP， 每用户的最大连接数限制，防护服务器；支持用户流量配额管理。 - 数据安全：支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配；支持DNS过滤，提高WEB网页过滤的性能。 - 云端能力：云端平台支持北向接口，可与墨攻安全运营平台进行对接；外部攻击源自动阻断：对内部网络的主机威胁事件，能够检测并下发黑名单阻断攻击源，支持SQL注入、遍历漏洞、命令注入漏洞等威胁防护能力；对内部网络的主机失陷事件，能够检测并向用户注册的手机号码和邮箱发送告警通知；基于安全防御节点上送的安全日志能够进行日志的聚合、分析、判定动作，去除安全日志的噪音，可以在界面呈现原始事件数量、聚合后的威胁事件数量、攻击源信息；黑白名单创建：可通过用户安全运维平台下发全局白名单，对多台本地安全防御节点统一下发白名单；威胁信息检索：支持全球恶意IP、恶意域名、恶意文件、漏洞信息等威胁信息的快速检索，数据详情包括但不限于威胁等级、置信度、威胁标签、相关样本、IP反查等信息；按周、按月为用户提供安全服务报告，安全服务报告将以邮件形式发送至用户订阅邮箱。通过安全服务报告，可以使客户可清晰了解以下信息：1、安全服务概况； 2、威胁防护次数及趋势；3、失陷主机数量及详情；4、外部攻击源数量及趋势；5、恶意文件数量及趋势；应能提供云端平台的隐私测评报告，结论为合格或通过。 - 订阅扩展能力：可以支持SaaS订阅，无需增加额外硬件，支持漏洞扫描、日志审计等功能。 | 1 | 台 |
| 2 | 上网行为管理 | - 硬件要求：1U标准机架式硬件设备；网络接口：配置至少5个千兆电口，2个千兆光口.USB2.0接口≥1个，Console口≥1个，单交流电源；整机应用吞吐量≥800Mbps，最大用户数不少于750 ，并发连接数不少于 30万。（要求提供性能截图，并提供设备封存） - 工作模式：支持网桥模式，网桥模式，默认未配置策略情况下对用户业务进行透传传输；支持网关模式，包括NAT、DHCP、DNAT等网关模式的功能；支持旁路模式。 - 高可用性：▲支持双系统OS备份（提供功能界面截图并加盖公章）；支持主备系统自动切换，切换时间小于500毫秒。 - VPN：支持L2TP、IPSEC、专用SD-WANtunnel等VPN协议；IPSEC性能可达100Mbps（提供功能界面截图并加盖公章）；SD-WAN tunnel性能可达XXXMbps（提供功能界面截图并加盖公章） - 应用协议识别：支持常用互联网应用协议总量大于1200种；支持在线状态下的特征库的更新升级； - 支持私有协议的定制识别和自定义；现网识别准确率在95%以上（提供功能界面截图并加盖公章）； - 负载均衡：支持基于源和目的IP、源和目的端口号的负载均衡；支持基于域名的负载均衡 （提供功能界面截图并加盖公章）；支持基于应用协议的负载均衡（提供功能界面截图并加盖公章） - 行为管理：支持基于IP五元组、VLAN、链路、数据流向、共享用户、移动终端、应用协议/协议组和IP/IP群组的速率和连接数控制，最小颗粒支持Kb（提供功能界面截图并加盖公章）； 支持针对内网用户进行基于应用层协议、URL的行为管理（提供功能界面截图并加盖公章）；支持单条策略总控和单IP限速，可分别设置总控带宽和单IP带宽；支持基于应用协议和应用协议群组的流量和连接数控制；支持基于域名和URL的流量和连接数控制；支持流量控制动作：转发、阻断、限速、重定向等； - 本地镜像：支持上网行为管理的同时，支持基于应用协议和应用协议群组的流量镜像。（提供功能界面截图并加盖公章）；支持上网行为管理的同时，支持基于域名和URL的流量镜像。（提供功能界面截图并加盖公章）；支持上网行为管理的同时，支持基于时间的流量镜像。（提供功能界面截图并加盖公章） - 远程镜像：支持将镜像流量指定到SD-WAN线路封装和转发到指定的目的地（提供功能界面截图并加盖公章） - 业务&网络质量测量：支持应用级被动测量：针对网络流量中每一条会话，进行基于应用级的质量测量；支持对客户端时延、传输时延及应用服务器时延的分段记录与策略（提供功能界面截图并加盖公章）。支持应用级主动拨测：针对网络的质量，重点业务可进行拨测，记录业务质量时延信息（提供功能界面截图并加盖公章） - 认证功能：支持IP MAC绑定，支持就IP和MAC地址的绑定认证；支持基于本地设置用户名和密码的认证；支持基于手机号短信验证码的认证；支持基于微信认证；支持基于Radius的认证；支持设置免认证登录名单；支持用户自定义页面定制化功能（用于客户推广业务）；支持结合AD域和LDAP认证功能 - DNS管控 ：可根据源IP、目标IP、访问域名、所在线路等组合条件实现对域名访问的控制；控制方式支持阻断、允许及重定向（提供功能界面截图并加盖公章）；支持HTTP管控 - IPv6 ：支持IPv6的应用协议识别（提供功能界面截图并加盖公章）；支持IPv6到IPv4的转换（提供功能界面截图并加盖公章）；支持IPv6的路由（提供功能界面截图并加盖公章）； - AC控制器：支持对自有AP的管理，支持AC功能，无需新购置AC控制器（提供功能界面截图并加盖公章）； - 网监平台对接经验：▲支持与公安网监日志平台的对接（提供厂家对接编号及证明文件） | 1 | 台 |
| 3 | 核心交换机 | - 交换容量≥750Gbps，包转发率≥220Mpps； - 实配100/1000Base-T以太网口≥24个，combo 1000Base-X光接口≥8个，1/10 GE 光接口≥4个，扩展插槽≥1个； - 整机最大路由地址表32K，最大ARP地址表32K，最大MAC地址表64K； - 支持融合AC功能，无需额外配置AC，有线无线一体化管理； - 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； - ▲支持CPU保护功能，提供第三方测试报告 - 支持安全启动，及安全检测； - 设备能够被共有云平台管理； - 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； | 1 | 台 |
| 4 | 接入交换机 | - 交换容量≥750Gbps，包转发率≥220Mpps； - 实配100/1000Base-T以太网口≥24个，combo 1000Base-X光接口≥8个，1/10 GE 光接口≥4个，扩展插槽≥1个； - 整机最大路由地址表32K，最大ARP地址表32K，最大MAC地址表64K； - 支持融合AC功能，无需额外配置AC，有线无线一体化管理； - 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+； - ▲支持CPU保护功能，提供第三方测试报告 - 支持安全启动，及安全检测； - 设备能够被共有云平台管理； - 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； | 2 | 台 |
| 园区监控网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 监控交换机 | - PoE输出功率: 整机230W，单门30W - 物理接口：RJ45:16个千兆·SFP: 2个千兆；PoE供电口:16个千兆 - 传输标准: IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab - 传输速率: 10/100/1000M - 模式开关: 支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式 - ▲产品功能: 支持802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口VLAN、支持QoS、带宽控制、风暴抑制、支持端口汇聚、端口镜像、端口监控、支持带宽控制、风暴抑制、支持线缆检测、环回检测 | 2 | 台 |
| 2 | 监控核心交换机 | - ▲支持ARP防御功能，如ARP Detection，实现用户合法性检查功能和ARP报文有效性检查功能，ARP限速，避免大量ARP报文对CPU进行冲击。 - 支持多种认证，如802.1X，WEB认证，MAC认证。 - 支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速，支持以太网IPv6功能等。 - 4、支持24*SFP+8*GE+4*SFP+,交换容量496Gbps/4.96Tbps,包转发148Mpps/188Mpps | 1 | 台 |
| 3 | 光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 4 | 块 |
| 停车道闸&院内监控 |  |  |  |  |
| 1 | 台式机 | - 机型：分体机台式机工作站； - 处理器：≥Intel 12代酷睿 I5处理器； - 主板：不低于Intel B760芯片组，支持故障报警检测； - 内存：≥16GB DDR4，2根内存插槽，最大支持64GB DDR4 3200MHz内存； - 硬盘：≥256GB M.2 PCIe Gen4固态硬盘+1TB HDD机械硬盘； - 显卡：集显； - 音频：集成5.1声道声卡，支持前2后3音频接口； - 网卡：集成10/100/1000M自适应千兆网卡； - I/O扩展槽：≥1个PCIe x16，≥2个PCIe x1,≥1个PCI； - M.2扩展槽：≥2个M.2； - USB接口：≥10个USB接口，其中不少于4个USB3.2 Gen1、1个USB3.2 Gen2及1个USB3.2 Gen2 Type-C接口； - 其他接口：主板原生不少于VGA + HDMI + DP 3个视频输出端口；1个原生串口，2个PS/2接口，1个RJ-45接口； - 键盘鼠标：标准USB商务键盘鼠标； - 电源：≥180W节能电源，能效转化率最低值85%； - 机箱：≤10L，顶置电源开关，前置可拆洗防尘罩； - 操作系统：预装正版Windows 10及以上操作系统； - 显示器：≥23"； | 1 | 台 |
| 2 | 红外筒型网络摄像机 | - 有效像素：400万像素 - 传感器：1/3’CMOS传感器 ， - 分辨率：2560*1440 - 帧率：15FPS（默认） - 焦距：定焦 - 视频编码：H.265 & H.264（默认H.265) - 补光光源：红外与可见光双光源设计（2红外4白光） - 夜视距离：红外：50米；可见光：30米 - 麦克风：内置麦克风 - 拾音距离：5米 - 扬声器：内置扬声器 ,功率： 1W - 语音对讲：支持全双工语音对讲 - 告警功能：支持移动、人形等告警 - 前端存储：支持，最大支持256GB SD卡，断网续传 - 云存储：支持 - 供电方式：POE：802.3af - 工作温度：-30℃~60℃ - 防水防尘:IP66， | 13 | 台 |
| 3 | 红外智能球型网络摄像机 | - 有效像素：400万像素 - 传感器：1/3’CMOS传感器 - 分辨率：2560*1440 - 帧率：20FPS（默认） - 焦距：4mm定焦，不支持变焦 - 视频编码： H.265 & H.264，（默认H.265) - 补光光源：红外、白光 - 夜视距离：红外：50米；全彩：30米 - 麦克风：内置麦克风，拾音距离：≥5米 - 扬声器：内置扬声器 - 语音对讲：支持全向语音对讲 - 告警功能：移动侦测告警 - 支持人形侦测报警和声音异响报警 - 音频输出：支持，可通过提供的音频RCA接口连接音柱，提供云广播功能 - 前端存储：最大支持256G SD卡，断网续传云存储： - 防水防尘： IP66 | 3 | 台 |
| 4 | 网络及存储 | 10M监控网络及三十天云存储 | 16 | 套 |
| 5 | 硬盘录像机 | - 接入路数 不少于32路 - 分辨率：不少于800万 - 视频编码：H.264/H.265（包含智能编码） - 接入带宽：160Mbps - 接入方式：支持ONVIF、RTSP协议、定制国标 - 解码能力：1200W - 视频输出 不少于1路HDMI输出（4K）、不少于1路VGA输出（200万）、同源 - 音频编码 G.771A、G.711U、G.726、G.722.1、G.729、 - AAC、PCM、MP2L2 - 支持音频输出 - 硬盘接口：不少于2个SATA接口 - 单盘容量：不少于10TB硬盘 - USB接口 ：不少于1个USB接口 - 网络接口：不少于2个千兆网口（容错、多址和汇聚） - 网络协议：TCP/IP、HTTPS、DHCP、DNS、IPv4 - 供电电源：DC12V/1.5A以上 - 工作环境：①工作温度：-10℃-55℃°；②工作湿度：10％～90％ | 1 | 台 |
| 6 | 监视显示单元 | - 1、分辨率，支持1920*1080 - 2、原厂工业级A类液晶面板，满足7*24开机 - 3、支持传输数据加解密 - 4、支持自动移动图像像素点防止屏幕灼伤 | 1 | 台 |
| 7 | 人脸门禁一体机 | - 触摸屏尺寸：≥10寸 - 支持在1:n的模式下进行≥100000库容下人脸识别 - 内置≥16G 前端存储，可存储≥10万张人脸，支持≥40万条记录； - 设备应能具备人证核验、刷脸、刷卡、密码核验、二维码、多种核验方式 - 支持视频输出功能，采用H.265编码算法。 - 支持单个人员导入底库照片不少于6张 - 支持外接安全模块，防止短接开门 - 人脸识别平均响应时间应不超过150ms - 识别通过率不低于99.8%，误报率不高于0.2%。 - 具备防拆、门开超时、认证超次等报警功能，开关量接入消防信号，实现火灾报警时门常开。 | 1 | 台 |
| 8 | 停车道闸 | - 直流无刷电机，无极调速，支持换向 - 要求防砸雷达，精确识别区分人、车，避免砸车、砸人、不落杆等现象 - 自带4米广告杆 - 支持断电手动抬杆开闸 - 支持双闸对开，开关闸时间准确同步 - 支持连续过车时闸杆常开功能 - 支持上电自检关闸功能 - 支持无线遥控、台控、手动、开关量、RS485信号控制等开闸方式 - 运行次数不低于250万次 - 支持开关量、RS485信号传输 | 1 | 台 |
| 9 | 竖屏抓拍显示一体机 | - 支持集成抓拍、显示、万能语音播报、补光功能支持200万像素以上高清摄像机 - LED红黄绿三色显示，支持自定义显示内容 - 支持20000条黑白名单，支持白名单\黑名单的批量导入、导出、增加或删除操作 - 支持智能识别：车牌号码、车牌颜色、车型、车标、车款、车身颜色 - 补光灯模式：≥6颗LED暖光补光灯，补光距离≥1~4米 - 支持云平台远程在线运维，设备统一管理，远程配置调试 | 2 | 台 |
| 10 | 中心岗亭服务器 | - 要求单台设备支持≥32个通道管理，包含出入口相机、环境相机、对讲柱等免注册接入，≥同时24路实况显示，搭配对讲柱可实现坐席值守 - 支持出入口抓拍单元、环境相机、对讲相机LED 屏接入 - 支持联动LED屏显示及播报车辆入场、车场、收费、停车时长等信息，信息内容支持自定义 - 支持内嵌停车场管理，设置不同类型的车辆进出权限及收费规则 - 应支持通过 LED屏等其他显示屏显示当前车场剩余车位信息 | 1 | 台 |
| 综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 皮线光缆 | 4芯单模 | 10000 | 米 |
| 2 | 室外光缆 | 12芯单模 | 4 | 米 |
| 3 | 综合布线实施 | 符合《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 房屋预留地槽、安控、孔洞的位置、数量尺寸应符合设计要求。 | 1 | 套 |
| 机房基础建设 |  |  |  |  |
| 1 | 防盗门 | 防火功能 | 1 | 樘 |
| 2 | 门禁 | 门禁主机加电磁锁 | 1 | 套 |
| 3 | 红外报警系统 | 包含烟感探测器、启停按钮、报警器、控制器、灭火药剂、模块等 | 1 | 套 |
| 4 | UPS | 3KVA 最少支持持续2小时 运行负载为75%~80% | 3 | 个 |
| 5 | 气体灭火 | 系统的控制同时具有自动、电气手动和机械应急启动三种方式 | 1 | 套 |
| 6 | 屏蔽机柜 | 输入电压220 额定容量260 瓦数 / 420 VA | 2 | 台 |
| 7 | 普通机柜 | 后门类型：单开网门 前门类型：单开网门 材质：冷轧钢 | 2 | 台 |
| 8 | 精密空调 | 制冷量50WK,冷量冗余20% | 1 | 套 |
| 9 | 动环检测 | 包含配电监测、UPS监测、精密空调检测、漏水监测、温湿度监测 消防监测、管理主机等 | 1 | 套 |
| 10 | 停车道闸安装调试 | 完成设备安装，系统调试，培训使用 | 1 | 套 |
| 11 | 监控门禁系统安装调试 | 完成设备安装，系统调试，培训使用 | 1 | 套 |
| 12 | 机房装修 | 1.机房区顶面选用600*600mm的方形微孔吸音吊顶板，吊顶龙骨选用原厂配套嵌入式三角龙骨，顶板上衬无纺布。计算机机房的净高暂设计为2.8米。 2.活动地板要求：本机房区地面设计选用全钢抗静电地板，入口处制作台阶，用1mm厚发纹不锈钢包边角，出入口处地板采用L30角钢网架做牢靠固定。 3.材质选择：机房区全钢地板选用上600*600毫米无边抗静电活动地板，地板支架及安装附均采用原厂家配套产品。 4.墙柱面要求：机房一周围护结构墙面采用C75轻钢架；金属龙骨可以形成法拉第笼,有效防止空间的感应雷击。轻钢龙骨窗户面用不燃板封窗，所有机房面外挂彩钢板饰面。 5.其 它：本机房踢脚线采用密度板做基层0.8毫米厚不锈钢板贴面处理。 | 1 | 套 |
| 动力电 |  |  |  |  |
| 1 | 机房电缆施工 | 标准要达到《电子计算机机房设计规范》中的A级标准。 | 184 | 米 |
| 2 | 地埋波纹管 | 标准要达到《电子计算机机房设计规范》中的A级标准。 | 57 | 米 |
| 3 | 配电柜、交流动力柜 | 配电系统频率：50Hz； 电压：380V/220V； 线制：三相五线制/单相三线制。 配电方式：所有机柜均采用独立的双路UPS供电回路，分路独立控制，两路互为备份。 | 1 | 批 |