| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED大屏显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩1.25屏体 | 显示屏尺寸：≥5.12×2.4m；屏幕分辨率：≥4096×1920 1.点间距：≤1.25mm；像素密度≥640000，分辨率：256*128 2.封装方式：表贴三合一（1R1G1B1）SMD黑灯封装； 3. 箱体材质：铝合金; 箱体尺寸 640*480mm; 箱体强度：拉伸强度≥228Mpa，硬度≥73HB； 4. 箱体拼接、自动对位设计, 无风扇散热结构；支持单点亮度校正、颜色校正、灰度校正； 5. 箱体间设计亮暗线调节， XYZ 轴调节； 6.支持前拆前维护和后拆后维护功能；具有单点亮度校正功能、具备故障自诊断及排查功; 7.显示屏亮度：≥450cd/m2； ★8.模组平整度≤0.15mm； ★9.刷新率：≥3840Hz；最大功耗 ≤380W/m²；平均功耗 ≤130W/m; 10.对比度：≥5500:1； 11.水平视角：≥170°；垂直视角：≥150° ★12. 像素失控率≤0.00001; ★13.模组符合GB/T8196-2003机械安全，防护装置和固定式装置设计与制造一般要求，模组机械强度≥5MP； 14.铝制底壳材质工艺； ★15.低亮高灰：当屏体为100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，12bits灰度; 16.模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为； 17. 支持电源系统双备份，当其中一路交流电网跳闸后，另外一路电网继续供电，实现不间断供电，支持热备份，当其中一块电源失效后，另外一块电源继续工作，从而实现不间断供电。 ★18.动态节能：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上。 19.LED显示屏图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标交换处理、钝化处理、无几何失真和非线性失真现象、消鬼影拖尾，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象。 ★20.LED显示屏符合SJ/T11141-2017发光二极管（LED）通用规范和GB/T25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价》显示图像主观评价质量为优。 21.显示屏符合GB/T5080.7-1986《设备可靠性试验恒定失效率与平均无故障时间的验证方法》 ★22.冷热冲击：显示屏处于低温-40°，高温60°各保存30min，中间转换时间≤5min，循环10次，常温回复2H,产品功能无异常，均可正常工作 23.产品满足GB/T2423.1-2008和GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境高温与低温试验要求》工作环境：-30-40度；存储环境：-40-60度；将受品放入80%RH环境中放置4H，在恢复到常温，产品功能均可正常工作 ★24.抗电强度:U=1500VAC，时间为T=60S，产品未被击穿; ★25.泄漏电流≤0.9mA; ★26.人眼视觉舒适度（VICO）指数低于2.0，符合中国国家标准委的检测报告，并能消除80%的摩尔纹，去除100%紫外线; | 12.288 | m² |  |
| 2 | 电源 | 1.额定输入电压200-240VAC，输入频率50Hz，空载功耗5W，额定输出电压V1:+4.5VDC，额定输出电流0-40A。 2.电压过冲5%Vout，纹波噪音≤200mV，动态负载10%-100%load：≤800mV（峰值）。 3.过流保护：48-76A故障消除后自动恢复工作；散热方式：自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热； 4.短路保护：输出端短路时电源保护，消除短路后自动恢复工作。 5.低温启动：-40℃，220Vac输入，热机5分钟，带载40A，可以启动。 6.接地电阻32A2minite，阻抗小于≤0.1Ω欧姆；对地泄漏电流：输入230VAC/50Hz I≤1mA。 ★为确保大屏供电稳定性，开关电源需与LED显示屏为同一品牌。 ★控制电源需通过国家“CCC”认证。 | 40 | 台 |  |
| 3 | 屏体辅材 | 内部连接线材，结构件等 | 12.288 | m² |  |
| 4 | LED魔法洗盘器 | 适用显示屏型号：192*192mm、320*160mm、320*180mm 250*250mm 磁吸结构模组(P2.5 以上模组需带面罩) | 1 | 台 |  |
| 5 | 备用板 | 320*160模组备用板 | 6 | 张 |  |
| 6 | 接收卡 | 1．采用至少8个26PIN自定义接口进行通讯，具有高稳定性，最多支持32组RGB并行数据，或64组串行数据，可扩展为128组串行数据，预留接口。 2.硬件设计符合EMCClassB标准，具备产品的电磁兼容性，适用于多种现场环境的搭建，支持将显示色域在多个色域之间自由切换，增加显示屏色彩更精准。 3.支持管理灯板Flash中的信息，实现校正系数和灯板ID的存储和回读，网线断开时长按箱体上的自测试按键，可将灯板Flash中的校正系数上传到接收卡。 4.在箱体上显示接收卡编号和网口信息，清晰获取接收卡的位置和走线方式。 5.支持自定义开机、网线断开、无视频源信号时显示屏的画面。 6.支持监测接收卡自身的温度和电压，无需其他外设。 7.支持箱体液晶模块显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间，检测接收卡网口通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 8.支持回读接收卡的固件程序并保存到本地。 9.支持回读接收卡的配置参数并保存到本地。 10.在高可靠性要求的应用场景中，单个Hub板同时连接主备接收卡。主接收卡发生故障时，备接收卡会即时接替主接收卡的工作，保障屏体正常显示。 11.支持同时连接两个电源，可检测两个电源的工作状态是否正常。 12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 13.接收卡配置参数同时存储在接收卡的应用区和工厂区。用户平时操作应用区的配置参数，需要时可将工厂区的配置参数恢复至应用区。 ★为确保大屏供电稳定性，接收卡需与LED显示屏为同一品牌。 | 40 | 张 |  |
| 7 | 视频拼接器 | 1、设备前面板内嵌3.5英寸液晶显示屏，分辨率为320×480，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时查看监控设备运行参数与状态，方便快捷。 2、卓越的可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、预监板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放，可实现板卡灵活更换，维护便捷。 3、设备输入：≥12路HDMI信号；输出：≥16路二合一网口发送卡；≥4路HDMI信号 4、单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率为5120 x 2048或10240 x 972,带载宽度和高度最大可达10240，单台设备最多可接入2张二合一网口输出卡，输出可直接连接LED屏显示，无需其他设备。 5、支持将预监板卡槽位复用为输入板卡槽位，可灵活扩展输入板卡数量，无需修改固件可自适应识别板卡类型。 6、支持通过内嵌BS拼接器配置软件，支持windows，麒麟（Kylin）、IOS、Android、Linux操作系统访问设备及交互操作。 ★7.支持屏幕非规则建屏，可实现单卡单接口建屏。单卡最大支持创建4个屏幕，单台设备最大支持创建高达8个屏幕。 8.单个输出卡支持16个图层，有效提高屏幕利用率，可实现单卡任意开窗、叠加、无极缩放 9、设备支持IPC输入解码，单卡支持16路视频解码输出，IPC输入卡支持4K视频输入。 10、搭配二合一网口输出卡，配合使用3D眼镜和外置发射器，可接在普通LED显示屏上显示3D效果。可以通过菜单一键开启HDR并进行视频播放。 11、每个屏体均支持1个BKG+1个OSD，BKG（背景图）不占图层可全屏缩放，尺寸支持设置为15360×4096显示。OSD可设置19200×3240像素，支持透明度和运动特效的参数设置，支持任意比例缩放。 ★为保证产品合法来源渠道，请提供拼接器检测报告和强制CCC认证证书 ★为保证控制系统与屏体的兼容性，拼接器需与LED显示屏为同一品牌，请提供有效证明文件 | 1 | 台 |  |
| 8 | 控制软件 | 具有两种工作模式 本机播放，显示屏进行实时同步显示，应用于同步播放的场景。播放窗口在PC的扩展屏上时，可使用画面监视功能，在主显示器上查看当前播放情况。 异步播放，软件发送节目给多媒体播放器，多媒体播放器将节目存储到本地，并根据播放计划进行播放，应用于多媒体播放器带载显示屏的场景。 提供专业的节目制作功能，用户根据所制作内容丰富、排期复杂的节目。 支持每个页面添加多个页面，从上到下依次播放。 添加页面时可直接应用系统模版，也可自定义模版。模版中能灵活设置窗口数量、坐标和宽高。 页面中支持添加通用窗口、打折窗口、office文件、图片、视频、GIF、文本、炫彩字、数字时钟、模拟时钟、计时器、天气、RSS、流媒体和网页。 每个页面可设置播放时间和周期，当前页面的排期可批量应用于其他页面。多个页面的时间段有重合时，从上到下依次播放。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 智能配电柜 | 具备控制设备的供电开启和关闭；单组回路输出，手动按钮一键开关；具有电源状态指示、工作状态指示；具有过流、过载，短路等保护功能；断路器，延时继电器，交流接触器为正泰；内部线材均采用国标纯铜导线；产品设计符合CCC认证标准，符合GB 7251.12-2013；环境温度：-20°-60°环境湿度<90％；海拔高度<1000M,无剧烈震动，垂直倾角不大于5°；无明显导电灰尘及对金属、绝缘物有害的腐性、易燃、易爆的危险物品。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 钢结构及不锈钢包边 | E结构 | 12.288 | m² |  |
| 11 | 会议摄像机 | 图像传感器:不低于1/2.8英寸高品质CMOS图像传感器 有效像素:≥207万像素 视频信号支持：1080P60、1080P50、 1080P30、1080P25、720P60、720P50 数字降噪 支持2D&3D数字降噪 镜头满足12倍光学变焦+10倍数字，F1.5 ~ F3.0, F=5.2~ 98MM 水平视角满足3.2° (窄角) ~ 60° (广角) 聚集模式满足自动/手动/一键聚焦 最低照度满足0.5LUX(F1.8, AGC ON) 快门速度满足1/ 25 ~ 1/10000S 视频调节支持亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式 白平衡支持自动白平衡、- -键白平衡、手动白平衡和指定色温 网络协议支持RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181 、网络VISCA控制 串口通讯协议VISCA/PEL CO-D/PELCO-P . 产品接口满足HDMI、SDI、 USB3.0、 LAN、A-IN、 RS232 、RS485 | 1 | 个 |  |
| 12 | 摄像机吊装支架 | 定制支架 | 1 | 个 |  |
| 13 | HDMI音视频高清线 | 25米成品线 | 3 | 条 |  |
| 14 | HDMI音视频高清线 | 20米成品线 | 3 | 条 |  |
| 15 | HDMI音视频高清线 | 15米成品线 | 1 | 条 |  |
| 16 | USB3.0延长线 | 25米成品线 | 2 | 条 |  |
| 17 | 音响线 | 2*2.5 专用音响线 | 100 | m |  |
| 18 | 桌面多媒体盒 | 1个网口+1个HDMI口+五口电源 | 1 | 个 |  |
| 19 | 墙面多媒体盒 | 1个网口+1个HDMI口+底盒 | 3 | 个 |  |
| 20 | 地面双网口面板 | 2个网口+底盒 | 1 | 个 |  |
| 21 | 标准机柜 | 22U+3个托盘，高:1200mm宽:600mm深:1000mm | 1 | 套 |  |
| 会议音频系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机 | 1、数字会议控制技术，点对点高速数据交换，保证音频信号和控制信号的稳定传输； 2、标准1U机箱，配备2寸显示屏，中文菜单显示，对所有会议功能进行集中控制； 3、具有3路8芯单元接口，1路8芯扩展主机接口，每路可带16只会议发言单元； 4、1路RS422/485会议摄像机控制接口，可操控4台摄像机； 5、1路RS232控制接口，1路RJ45接口，可对接中控及会议管理电脑； 6、带1路USB嵌入式程序升级接口； 7、面板带5颗硅胶按键，可直接进行各种设置操作； 8、支持5种发言模式：自由模式、轮替模式、限制模式、主席专有模式、申请模式； 9、模式设置完成后，可在主界面显示当前模式、接入单元数量以及开启单元数量； 10、可对接入单元ID进行扫描、编码操作； 11、最多可设置4台会议摄像机的预置位，与单元联动实现视像跟踪功能（画面自动切换需要三方设备）； 12、可对系统声音、系统时间、系统语言、发言计时或倒计时进行设置； 13、频率响应：50Hz—15KHz；功率消耗:150W；总谐波失真：≤0.5%； 14、可独立运作或是外接电脑结合软件同步联动操作,实现多种功能； | 1 | 台 |  |
| 2 | 会议主席单元 | 1、内置2.23寸OLED显示屏，显示会议过程中的各种提示信息； 2、主席单元具优先发言权，长按优先健1秒可关闭全部正在发言的客席单元； 3、支持5种发言模式：自由模式、轮替模式、限制模式、主席专有模式、申请模式； 4、支持设置单元ID功能； 5、联动会议摄像机，可实现视频跟踪功能； 6、可实现发言计时或倒计时功能； 7、单元由系统主机供电，配置双重锁扣式“T”型连接盒，系统可靠； 8、具有3.5mm耳机接口和USB接口，可实现更多扩展功能； 9、频率9、响应：频响：150HZ-15KHZ，灵敏度：-42±3dB。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 会议客席单元 | 1、内置2.23寸OLED显示屏，显示会议过程中的各种提示信息； 2、客席单元受控于主席单元，在主席优先状态下操作无效，符合常规的会议习惯； 3、支持5种发言模式：自由模式、轮替模式、限制模式、主席专有模式、申请模式； 4、支持设置单元ID功能； 5、联动会议摄像机，可实现视频跟踪功能； 6、可实现发言计时或倒计时功能； 7、单元由系统主机供电，配置双重锁扣式“T”型连接盒，系统可靠； 8、具有3.5mm耳机接口和USB接口，可实现更多扩展功能； 9、频率频应：150HZ-15KHZ，灵敏度：-42±3dB。 | 21 | 套 |  |
| 4 | 小型多功能厅无线麦克风 | 1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量。 2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性。 3、预设群组，第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用。 4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失。 ★5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 。 6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便。 7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联。 8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu。 9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果。 10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出。 11、会议发射器具有自动关机功能，会议结束长时间无输入自动关闭。 13、电池寿命：约8小时（发射器功率为高功率） | 1 | 套 |  |
| 5 | 反馈抑制器 | 1 .采用双DSP设计， 内置18段A、B双通道高精度数字限波器， 可精准找到啸叫的频率点而将其消除， 同时兼具自动移相移频功能， 啸叫抑制能力超强。 ★2 .配备双12段参量均衡， 高低通分频，进而对不同的环境声学缺陷进行修正。 3 .线路输入输出，默认是0dB输入，0dB输出。 4 .压缩功能，压缩阀值-40～12dB可调，步进1dB； 5、配备4个场景保存调用功能，可保存和调用4个场景的12段均衡和啸叫抵制滤波器的参数，下次开机，会自动调用； 6、监测速度：高/中/低可选； 7、输出电平：高/中/低可选 8、2寸TFT液晶显示屏； 9、密码锁定和解锁功能； 10、中英文语言选择功能； 11、支持手动与PC软件全功能控制；在-10℃-45℃（±2℃）条件下可通过USB接口与笔记本电脑有线连接，设备能与笔记本电脑进行正常通信。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 调音台 | 1、8路MIC/LINE(XLR卡侬母座/6.35插座)；1路效果插入（6.35插座）；1组立体声输入（RCA插座）；1路USB输入；1路SD卡输入；支持不少于8路+48V幻象电源 2、不少于6组母线，MIAN输出；2路主输出(XLR卡侬母座/6.35插座)；2路编组输出（6.35插座）；1路效果输出（6.35插座）；1路AUX输出（6.35插座）；一路立体声监听耳机输出（6.35插座）；一路立体声录音输出（RCA插座）。 3、配置2*10点三色LED电平指示； 4、每通道3段EQ均衡器，主输出7段图示均衡。 5、13个100MM行程滑轨推子， 6、具备独立录音输出及TRACK输入、；独立通道监听。 ★7、主输出7频段图示均衡，单通道输入三段均衡 8、置多媒体播放器、USB声卡，支持蓝牙接收功能；支持MP3，WAV双解码播放功能； 9、内置16 种DSP效果器。 10、支持内置录音，支持USB播放。 11、支持超低音输出。 12、信噪比：>85dB；总谐波失真度：(THD) <%0.03(@1kHz)；串音：≥70dB(@1kHz)；话筒增益：60±12dB；线路增益：60±12dB；最大输出电平：≥15dBu 13、频率响应：20Hz-20kHz±1dB 14、均衡参数：HF:10KHz±12dB ;MF:2.5KHz±12dB;LF:20Hz±12dB 15、在-10℃-45℃（±2℃）高低温条件下储存外观无变化； 16、耐压测试：对电源端子与金属外壳之间进行3000V AC(10mA)冲击60s无飞狐，无击穿 ； 17、电压适应范围：～220V±10%50Hz | 1 | 台 |  |
| 7 | 全频扬声器 | 1、10英寸轻量化大功率Ferrite低音驱动单元 2、1.34英寸钛膜压缩高音单元 3、ABS号角、240mm x 180mm、90° x 60°覆盖角设计 4、分频器具有高频保护电路； 5、箱体采用优质中密度纤维板，采用环保水性漆，防滑、耐磨 6、采用1.2mm钢质防护网，内衬专业声学透声网 7、额定/峰值功率： 160W /640 W 8、额定阻抗： 8 Ω 9、特性灵敏度： 96dB/W/m 10、连续声压级： 118 dB/W/m 11、最大声压级： 124 dB/W/m 12、额定频率范围： 55 ~ 20000Hz 13、覆盖角度H×V： 90º×60º 14、箱体尺寸(mm)： 563(H) ×351 (W)×343(D) 15、重量kg： 18 | 4 | 只 |  |
| 8 | AD系列 功率放大器 | 1、额定功率（THD=1%,1KHz，＞1min）：2×600W/8Ω；2×1100W/4Ω 2、桥接功率（THD=1%,1KHz，＞20sec）：1×2200W/8Ω 3、频率响应：20Hz-20kHz（±0.5dB） 4、输入灵敏度（±10%）：1.4V/1V/0.775V 5、输入阻抗（典型值）：平衡20kΩ；非平衡10kΩ 6、失真度（典型值1kHz）：≤0.1% 7、信噪比（A 计权）：100dB 8、串音衰减（1kHz）：≥70dB 9、阻尼系数：（20Hz-200Hz）:≥400 10、最大功率消耗：500W 11、额定电源电压：交流 220V/50Hz 12、电压适应范围：交流 100V-240V/50Hz-60Hz | 1 | 台 |  |
| 9 | 电源时序器 | 1、可控电源路数: 8路（另有2路辅助通道）； 2、显示方式:2英寸彩色液晶屏（可显示当前电压、时间、通道状态）； 3、支持最多255台级联控制；带面板锁； 4、带一路RS-232串口；一路3.5-2P凤凰端子接口；10个国标五孔插座；1个6.35mm级联输入接口；1个6.35mm级联输出接口；1个63A空气开关 5、每路可控时间: 0～999秒； 6、通道额定输出电流：1-4路10A，5-8路16A 7、辅助通道输出电流：10A(不受时序控制）； 8、整机额定总输出电流: 30A； 9、储存模式：8组； 10、调用模式：9组 11、波特率：6组 12、机器ID：255组 13、过压，欠压保护：过压和欠压保护可调整 14、定时开关机：年、月、日时间可编辑 15、电源滤波器：1个30A金属外壳全罩式高性能电源滤波器 16、耐压测试：对电源端子与金属外壳之间进行1500V AC(10mA)冲击60s无飞狐，无击穿 ； 17、工作电压: AC 180V～AC 240,50Hz/60Hz电压范围内可正常工作； | 1 | 台 |  |
| 10 | 音响支架 | 定制 | 4 | 只 |  |
| 1 | LED屏及音响设备施工、安装及调试费 |  | 1 | 项 |  |
| 2 | 指挥中心顶面（110㎡）、墙面（80㎡）、地面（100㎡）拆改恢复费 |  | 1 | 项 |  |
| 3 | 原教学设备及设备机柜搬迁及对应传输线路改迁费 |  | 1 | 项 |  |