合阳县博物馆可移动文物预防性保护项目

采购计划及要求

- 采购需求清单

一、环境巡检设备

| 序号 | 内容 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式环境检测仪 | 便携式温湿度检测仪 | 台 | 1 |
| 2 |  | 温湿度记录仪 | 台 | 5 |
| 3 |  | 二氧化碳检测仪 | 台 | 1 |
| 4 | 运行维护 | 运行维护费 | 年 | 2 |

二、环境调控材料

| 序号 | 内容 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调控材料 | 调湿剂（400g/盒） | 千克 | 40 |
| 2 |  | 调湿剂（25g/袋） | 千克 | 30 |
| 3 |  | 吸附剂（25g/袋） | 千克 | 30 |
| 4 | 调控材料存放盒 | 调控材料存放盒 | 个 | 50 |

三、文物囊匣

| 序号 | 名称 | 型号（尺寸） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翻盖式囊匣 | 根据文物尺寸定制 | 个 | 117 |
| 2 | 卷轴式囊匣 | 根据文物尺寸定制 | 个 | 21 |
| 3 | 书籍盒 | 根据文物尺寸定制 | 个 | 1752 |

四、文物储藏柜架

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能文物存储柜 | 个 | 20 |
| 2 | 文物存储架 | 组 | 8 |
| 3 | 移动式多功能文物存储柜 | 组 | 28 |
| 库房辅助设备 |  |  |  |
| 4 | 文物减震推车 | 个 | 2 |
| 5 | 库房专用登高梯 | 个 | 2 |
| 6 | 库房环境提升改造 | 项 | 1 |

第二部分 产品技术参数说明

一、环境巡检设备

| 序号 | 内容 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式 环境 检测仪 | 便携式 温湿度 检测仪 | 台 | 1 | - 检测范围 温度范围：-20℃～70℃ 湿度范围：0%～100%RH - 分辨率 温度分辨率：0.1℃ 湿度分辨率：0.1%RH - 精度 温度：±0.3℃ 湿度:±2%RH |
| 2 |  | 温湿度 记录仪 | 台 | 5 | ▲测量范围：-20～80℃；0～100%RH ▲精度：≤±0.4K；±2%RH 分辨率：0.1℃；0.1%RH 数据存储容量：≥100万个数据 配温湿度记录仪软件 |
| 3 |  | 二氧化碳 检测仪 | 台 | 1 | ▲CO2 测量范围:0～5000 ppm； ▲CO2测量精度:≤± 30 ppm； ▲存储容量：≥4000 测量值； 采用大容量绿色节能环保锂电池供电。 |
| 4 | 运行维护 | 运行维护费 | 年 | 2 | / |

- 环境调控材料

| 序号 | 内容 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调控 材料 | 调湿剂 （400g/盒） | 千克 | 40 | 有效成分：硅胶或溶胶颗粒； 单位吸湿能力：≥10g 单位放湿能力：≥4g 安全性：不易燃烧、无毒无害。 |
| 2 |  | 调湿剂 （25g/袋） | 千克 | 30 | 有效成分：硅胶或溶胶颗粒； 单位吸湿能力：≥10g 单位放湿能力：≥4g 安全性：不易燃烧、无毒无害。 |
| 3 |  | 吸附剂 （25g/袋） | 千克 | 30 | 文物保护专用级（ppb级）水平 甲醛净化率≥60% 规格：25g袋装 |
| 4 | 调控材料存放盒 | 调控材料存放盒 | 个 | 50 | 尺寸：125*125*20mm（参考尺寸） 材质：铝合金（仅作为参考） 六面表面有透气孔。 |

三、文物囊匣

| 序号 | 名称 | 型号（尺寸） | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翻盖式 囊匣 | 根据文物 尺寸定制 | 个 | 117 | - 囊匣类别/盒型 1、规格：详见附件（仅作参考）。 2、类别：E1级中密度纤维板 3、盒型：摇盖盒。根据藏品形状与尺寸，也可设计为侧开盖。 二、囊匣外盒及材料 1、主材：E1级中密度纤维板 2、板材厚度：外盒盒壁厚度：≥4mm。 三、囊匣内囊及材料 1、包覆面料：仿宋锦或纯棉细布。 2、内囊填充材料：优级长绒棉（随形设计），依据文物本身尺寸量身定做内囊。 3、内囊支撑材料：瓦楞纸板，达到双匣一囊的制作工艺，使文物具备环保、安全、实用、美观的保存环境。 四、囊匣外表包覆及材料 1、采用仿宋锦或藏青色蓝布作为外表包覆面料。 五、粘接剂 环保粘接剂 六、扣件/标签框/配件 1、牛角扣或方扣。 2、金属标签框。 3、对较大尺寸囊匣(40cm*40cm*30cm)加装“包角”和“提手”。 注：人造板、瓦楞板、刨花板 、纺织品、粘接剂等材料其理化、安全、环保等各项均符合国家标准及规范要求。 |
| 2 | 卷轴式 囊匣 | 根据文物 尺寸定制 | 个 | 21 | 一、囊匣类别/盒型 1、规格：详见附件（仅作参考）。 1、类别：E1级中密度纤维板纸 2、盒型：摇盖盒。 二、囊匣外盒及材料 1、主材：E1级中密度纤维板。 2、外盒盒壁厚度：≥3mm。 三、囊匣内囊及材料 1、内部结构：可根据文物本身需定制填充物/缓冲物。 2、填充材料 (1)环保PE泡棉。 (2)瓦楞纸板。 (3)优级长绒棉 四、囊匣外表包覆及材料 1、采用仿宋锦或藏青色蓝布作为外表包覆面料。 五、 粘接剂 粘接剂 六、扣件/标签框 1、牛角扣或方扣或ABS锁扣。金属标签框/ABS标签框 注：人造板、瓦楞板、刨花板 、纺织品、粘接剂等材料其理化、安全、环保等各项均符合国家标准及规范要求。 |
| 3 | 书籍盒 | 根据文物尺寸定制 | 个 | 1752 | 一、规格尺寸 详见附件（仅作参考） 二、外部主材 1、瓦楞纸板、硬纸板。 含套：仿宋锦或藏青色蓝布为包覆面料。 三、内盒主材 根据文物实际需要可定制选材： （1）优级长绒棉。 （2）PE泡棉等。 四、粘接剂 粘接剂 五、扣件 1、牛角扣或ABS扣件。 注：人造板、瓦楞板、刨花板 、纺织品、粘接剂等材料其理化安全、环保等各项均符合国家标准及规范要求。 |

四、文物储藏柜架

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能 文物 存储柜 | 个 | 20 | 规格：1200*800*2200mm 结构 （1）每标准节五层文物放置隔板，上下两套钢制对开柜门，柜门内侧有加强板及封板。 （2）拆装钢制柜架体结构，组合式装配，多节连排组合结构。 （3）两端有侧板，侧护板采用整块冷轧钢板压折成型。 （4）每列柜体护板适合位置设置亚克力标签框，标签框款式醒目，容易识别，更换方便。 （5）柜体立柱宽度≥50mm，每组立柱间有横档焊接牢固。根据存放文物的不同，节与节之间、双面中间可相通也可不相通，使文物可任意方式存放。 （6）柜门采用液压缓冲铰链方式连接。 （7）为确保搁板承重强度，搁板底面正中间焊有加强筋。 ▲（8）定位梢:采用≥1.0mm 冷轧钢板， ▲（9）顶板：采用厚度≥0.8mm冷轧钢板。 ▲顶板表面工艺要求，需提供第三方检测机构出具的检测报告。 （10）隐形锁：达到国家相关标准或规范。 - 性能 （1）架体稳定坚固，使用灵活可靠 （2）组件拆装方便，所有部件外观平滑，没有外露尖角、毛刺。 （3）文物放置隔板每层承重≥125kg无永久变形，固定部件、零件不应有出现松动，任何零部件不得有严重影响使用功能的磨损或变形，活动零部件的工作应能灵活自如。 （4）每标准节的柜门可开启≥150度。 （5）柜架颜色自行选择，但整体上应符合本馆的总体设计风格，美观环保，且对文物起到一定的保护作用。 （6）钢板表面处理：严格执行表面处理工艺要求及标准，表面亚光静电喷塑。 |
| 2 | 文物 存储架 | 组 | 8 | 规格：（1500*600*2200）mm； 1、结构 (1)每标准节五层文物放置隔板(含顶)。 (2)拆装钢制柜架体结构，组合式装配，多节连排组 合结构。 (3)主体结构分立柱、横梁、搁板、龙骨等组成，可拆开运输安装。固定板应确保重型文物架整个架体的稳定性。 (4)两端有侧板，侧护板采用整块冷轧钢板压折成型。 (5)为了方便分类管理,每列柜体护板适合位置设置亚克力标签框，标签框款式醒目，容易识别，更换方便。 2、性能 ▲(1)柜体立柱宽度≥80mm，二柱结构，每组(拼)立柱间焊接连接档，确保架体牢固可靠。(2)每节每面横梁和层板可上下自由调节，横梁采用≥2.0mm厚型钢。 ▲(3)文物放置搁板每层承重≥600kg，无永久变形试验后不应开裂和断裂，固定部件、零件不应有出现松动，任何零部件不得有严重影响使用功能的磨损或变形，活动零部件的工作应能灵活自如。 ▲(4)架内每层文物放置搁板，采用≥1.2mm厚冷轧钢板，有加强筋。 (5) 柜架颜色自行选择，但整体上应符合本馆的总体设计风格，美观环保，且对文物起到一定的保护作用。 (6)架体双面设有可拆卸柔性保护装置，防止藏品意 外滑落，架体双面设有可拆卸柔性保护装置。 (7)钢板表面处理：表面亚光静电喷塑。 3、材料标准 ▲(1)钢制部分：龙骨、支撑块厚度=3mm一级冷轧钢板，固定件δ=2.5mm 一级冷轧钢板，横梁厚度≥2mm型钢，立柱δ=2.0一级冷轧钢板，搁板、加强板补板厚度≥1.2mm 一级冷轧钢板；表面亚光静电粉末喷塑。 |
| 3 | 移动式 多功能 文物 存储柜 | 组 | 28 | 1、规格：W1200*D800*H2200mm 2、密集型储藏设备表面采用磷化处理工艺。 ▲3、结构：单面上下对开门，5层搁物平台；主体结构由底盘、立柱、传动装置、导轨、挂板、搁物板、护板、门板、中（侧）封板、顶板及不锈钢联结配件组装而成。 ▲4、性能：各部件采用冷轧钢板制作，采用模具冲压一次成形。柜体稳定可靠，每层承重符合标准，均布载荷达到大于100Kg/㎡。底盘δ＝3.0，导轨盒δ＝3.0mm，导轨采用采用20*20的实心方钢制作，立柱δ≥2mm，挂板δ＝1.5，搁物板δ＝1.2，顶板δ＝1.0，中（侧）封板δ＝1.0。 5、传输方式：传动机构配合精密度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇力轻，运行平稳。摇柄上的摇把，不使用时可向上折叠起来，以避免碰撞。摇柄自动离合器机构：在移动架体时，只有摇动的摇柄转动，其他的摇柄自动垂直向下，不会随之转动，确保安全性且减少力量损失。具有防倾倒装置，固定在移动列底座上，避免因密集架运行或无意碰撞而导致文物倾倒，有效防止倾倒。具有通道锁定装置，每列密集架配置制动装置，当人员在通道内工作，只需将两侧架体上的制动装置锁定，则不会有通道变窄的危险，以确保人员的安全。具有集中锁定功能，移动边列配备了锁具，密集架合拢可将移动边列锁具进行集中锁定，具有防盗功能，确保文物不会遗失。传动机构配合精密度高，定位可靠，传动轻便灵活，摇力轻，运行平稳。密集架设有缓冲密封装置，密封装置安装在架体列端、两架体侧板之间的接触面上，以缓冲架体碰撞带来的冲击，减低架体聚合时发出的声响。采用磁性密封装置，内装密封磁条，保证密封效果。具有防倒装置，在每列密集架底盘上安装安全钩，并与轨道相连，避免因架体运行时碰撞导致文物倾倒，也避免柜体单列在运行时倾倒，有效的防止架体倾倒。列与列之间接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。 6、材料：材料标准采用国内冷轧钢板，柜体表面采用静电喷涂。 7、所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。 8、符合密集架相关国家标准及规范要求。 |
| 库房辅助设备 |  |  |  |  |
| 4 | 文物 减震 推车 | 个 | 2 | 外形尺寸：约920*600*990mm（参考尺寸） 1、结构及要求： (1)钢制结构，常规厚度；上下2层，上部设计有护栏结构，护栏两侧可向外下翻下垂180度，用于方便较大及较长文物转运；推车下部一侧有固定护栏，高度同上部护栏高度；开关零部件安装在护栏上侧，使用隐形插销，保护文物不被刮伤。 (2)箱体内采用软包饰面，软包厚度不低于5mm,材质耐磨。 (3)推车下部四周采用橡胶防撞条。 (4)四轮万向静音轮，两轮刹车。底部万向轮。 ▲(5)载荷≥350kg，试验后车身及箱体不应开裂和断 裂，固定部件、零件不应有出现松动，任何零部件不 得有严重影响使用功能的磨损或变形，活动零部件的 工作应能灵活自如。 2、材料配置 设备配置材料规格(mm)技术参数 主框架δ＝1.2冷轧钢板 底框δ＝2.0冷轧钢板 软包δ≥5.0软包饰面，耐磨 扶手直径δ＝φ20无缝钢管 插销/隐形插销 脚轮δ≥4寸不锈钢超静音轮 |
| 5 | 库房 专用 登高梯 | 个 | 2 | 1、规格：700*500*1650mm；（参考尺寸） 2、框架整体焊接结构，有扶手，及放物斗； 3、踏板加装塑胶防滑垫，或软毡,下带万向轮，移动方便，并保证稳定性；当人踩踏上去之后，登高梯底部万向轮自动缩进，每支承重≧80kg，稳当可靠； 4、所用不锈钢材质焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。 |
| 6 | 库房 环境 提升 改造 | 项 | 1 | 1、库房分为两个，其中一个面积约100㎡；一个面积约125㎡。 2、供应商对此项可以分包，由供应商自行设计，自主报价； 3、该项的资质要求应符合建筑装修装饰工程相关规定； 4、该项技术要求符合国家对三级博物馆地面、墙面、电路、照明、吊顶、门窗等相关标准及规范要求，其中库房整体墙面应做防霉防潮处理，地面需做防水处理。 5、本项最高限价为：237560.00元。 |